Проект

Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 1501-3 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Мусоровозы и их подъемные устройства

Общие технические требования и требования безопасности

Часть 3

МУСОРОВОЗЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

(EN 1501-3:2008, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 1501-3:2018 «Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 3. Мусоровозы с фронтальной загрузкой» («Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles»).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 183 «Управление отходами».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения	6

2 Нормативные ссылки	7

3 Термины, определения, значения и сокращения	11

4 Требования и/или меры безопасности	17

5 Проверка требований безопасности	41

6 Информация для использования	49

Приложение A (справочное) Опасности	54

Приложение B (справочное) Примеры классификации опасных зон	59

Приложение C (обязательное) Расчетная средняя концентрация легковоспламеняющихся веществ	67

Приложение D (обязательное) Измерение скорости воздушного потока	73

Приложение E (справочное) Воспламеняемость краски на водной основе	80

Приложение F (обязательное)	81

Энергоэффективность и снижение воздействия на окружающую среду	81

Приложение G (справочное) Примеры средств контроля, связанных с безопасностью	85

Приложение H (справочное) Определение времени очистки распылительной камеры с использованием дыма	87

Приложение I (справочное) Оценка времени продувки распылительной камеры	89

Приложение J (справочное) Примеры вентиляции распылительных кабин с рабочими ямами	91

Приложение ZA (справочное)	 Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными требованиями Директивы 2006/42/EC, которые должны быть охвачены	94

Библиография	98

Приложение ДА (справочное)	100

# Введение

Настоящий стандарт представляет собой стандарт типа С по EN ISO 12100:2010.

Настоящий документ актуален, в частности, для следующих групп заинтересованных сторон, представляющих участников рынка в отношении безопасности машин:

— производители машин (малые, средние и крупные предприятия);

— органы по охране труда и технике безопасности (регуляторы, организации по предотвращению несчастных случаев, надзор за рынком и т. д.).

На других может повлиять уровень безопасности машин, достигнутый с помощью документа вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон:

- пользователи машин/работодатели (малые, средние и крупные предприятия);

- пользователи машин/сотрудники (например, профсоюзы, организации людей с особыми потребностями);

- поставщики услуг, т.е. для обслуживания (малые, средние и крупные предприятия);

- потребители (в случае машин, предназначенных для использования потребителями).

Вышеупомянутым группам заинтересованных сторон предоставлена ​​возможность участвовать в процессе разработки этого документа.

Соответствующая машина и степень охвата опасностей, опасных ситуаций или опасных событий указаны в рамках данного документа.

Когда требования этого стандарта типа C отличаются от тех, которые указаны в стандартах типа A или типа B, то требования настоящего стандарта типа C имеют приоритет над положениями других стандартов для машин, которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями этого стандарта типа C.

Настоящий стандарт предназначен для тщательного изучения разработчиками, производителями, поставщиками и пользователями мусоровоза с передней загрузкой.

Настоящий стандарт следует рассматривать вместе с EN 1501-5:2021, разработанным для подъемных устройств, совместимых с мусоровозом, указанным в настоящем документе.

При составлении настоящего стандарта предполагалось, что:

— для мусоровоза действуют требования ПДД. Если правила дорожного движения противоречат положениям настоящего стандарта, приоритет имеют правила дорожного движения;

— в связи с европейскими правилами допуска транспортных средств к использованию на дорогах общего пользования применяются требования UN/ECE R10:2019 для мусоровозов в отношении ЭМС. Таким образом, ЭМС далее в этом стандарте не рассматривается;

— учтены рекомендации, выпущенные производителем шасси-кабины;

— элементы безопасности, связанные с шасси, используются производителем шасси в соответствии с их современным уровнем развития и в соответствии с правилами дорожного движения общего пользования;

— по измерениям различных типов мусоровоза вибрации рук в целом ниже 2,5 м/с2;

— на основании измерений на различных типах мусоровоза вибрации всего тела в целом ниже, чем 0,5 м/с2;

— компоненты без особых требований спроектированы в соответствии с обычной инженерно-технической практикой и нормами расчета, включая все виды отказов, имеют прочную механическую и электрическую конструкцию и изготовлены из материалов достаточной прочности и надлежащего качества;

— компоненты поддерживаются в исправном и рабочем состоянии так, чтобы требуемые характеристики сохраняются, несмотря на износ;

— в составе мусоровоза с задней загрузкой не используются вредные материалы, например асбест;

— только лица, прошедшие соответствующее обучение, могут управлять мусоровозом с передней загрузкой.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Мусоровозы и их подъемные устройства

Общие технические требования и требования безопасности

Часть 3

МУСОРОВОЗЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мусоровозы с фронтальной (передней) загрузкой (далее — мусоровозы), определение которых приведено в 3.2.

Настоящий стандарт рассматривает существенные опасности, опасные ситуации и события относительно мусоровозов, применяемых по назначению и в условиях, предусмотренных изготовителем, в течение всего срока службы, как указано в разделе 4.

Настоящий стандарт применяют при конструировании и изготовлении мусоровозов таким образом, чтобы обеспечить их пригодность к выполнению своих функций, и чтобы обеспечить возможность их эксплуатации, управления и технического обслуживания в течение всего срока службы.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и требования безопасности для мусоровозов с передней загрузкой, кроме интерфейсов между разгрузочным порталом/бортом и подъемным(и) устройством(ами), а также за исключением кранов-манипуляторов, которые могли быть смонтированы на мусоровозе.

Требования безопасности к подъемным устройствам и разгрузочным порталам/бортам установлены в EN 1501-5:2021.

Настоящий документ также распространяется на уплотнители, используемые на грузовике для сбора мусора.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- работы в суровых климатических условиях, например, неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как:

- температуру ниже минус 20 °С и выше плюс 40 °С;

- тропический климат;

- скорость ветра свыше 75 км/ч;

- работу в загрязненной атмосфере;

проект, KZ, первая редакция

- работу в агрессивной среде;

- работу в потенциально взрывоопасных газовых средах;

- погрузочно-разгрузочные работы с грузами, природа которых может привести к опасным ситуациям (например, горячими отходами, кислотами и щелочами, радиоактивными материалами, загрязненными отходами, особо хрупкими грузами, взрывчатыми веществами);

- работе на судах;

Настоящий стандарт не распространяется на машины, которые изготовлены до введения в действие настоящего стандарта.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения)

EN 547-1:1996+А1:2008 Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery (Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Основные принципы для определения размеров прохода для доступа человека всем телом к рабочим местам у машин)

EN 547-2:1996+А1:2008 Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings  (Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Основные принципы для определения размеров отверстий доступа отдельными частями тела)

EN 894-1:1997+А1:2008 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators (Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления)

EN 894-2:1997+A1:2008, Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays (Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации)

EN 894-3:2000+А1:2008 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators (Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3. Органы управления)

EN 894-4:2010, Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators (Безопасность машин. Эргономические требования к конструктивному исполнению дисплеев и органов управления. Часть 4: Место размещения и систематизация дисплеев и органов управления)

EN 1501-1:2021, Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 1. Мусоровозы с задней загрузкой)

EN 1501-4:2007, Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles (Средства транспортные мусороуборочные и сопутствующие подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 4. Нормы и правила испытаний на шумность мусороуборочных транспортных средств)

EN 1501-5:2021, Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles (Средства транспортные мусороуборочные. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 5. Подъемные устройства для установки на мусоровозы)

EN 60204-1:2018, Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016, modified) (Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования (IEC 60204-1:2016, с поправками)

EN 60529:1991, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) (IEC 60529:1989))

EN 61310-1:2008, Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007) (Безопасность машин. Индикация, маркировка и включение. Часть 1. Требования к визуальным, звуковым и тактильным сигналам (IEC 61310-1:2007))

EN ISO 374-1:2016, Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO 374-1:2016) (Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от химических веществ (ISO 374-1:2016))

EN ISO 2867:2011, Earth-moving machinery - Access systems (ISO 2867:2011) (Машины землеройные. Системы доступа (ISO 2867:2011))

EN ISO 4413:2010, Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010) (Приводы гидравлические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов (ISO 4413:2010))

EN ISO 4414:2010, Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010) (Приводы пневматические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов (ISO 4414:2010))

EN ISO 7731:2008, Ergonomics - Danger signals for public and work areas - Auditory danger signals (ISO 7731:2003) (Эргономика. Сигналы опасности на рабочих и в общественных местах. Звуковые сигналы опасности (ISO 7731:2003))

EN ISO 12100:2010, Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) (Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков (ISO 12100:2010))

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006) (Эргономика термальной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности (ISO 13732-1:2006))

EN ISO 13849-1:2015, Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2015) (Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования (ISO 13849-1:2015))

EN ISO 13849-2:2012, Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation (ISO 13849-2:2012) (Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 2. Валидация (ISO 13849-2:2012))

EN ISO 13850:2015, Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design (ISO 13850:2015) (Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы конструирования (ISO 13850:2015))

EN ISO 13854:2019, Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (ISO 13854:2017) (Безопасность машин. Минимальные расстояния, предохраняющие части тела человека от повреждений (ISO 13854:2017))

EN ISO 13857:2019, Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2019) (Безопасность машин. Безопасные расстояния, предохраняющие верхние и нижние конечности от попадания в опасные зоны (ISO 13857:2019))

EN ISO 14118:2018, Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017) (Безопасность машин. Предупреждение неожиданных пусков (ISO 14118:2017))

EN ISO 14120:2015, Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (ISO 14120:2015) (Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования к проектированию и конструированию стационарных и съемных защитных ограждений (ISO 14120:2015))

EN ISO 14122-2:2016, Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2016) (Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 2. Рабочие площадки и проходы (ISO 14122-2:2016))

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN ISO 12100:2010, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Платформа просмотра ISO Online: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC: доступно на http://www.electropedia.org/

3.1 мусоровоз (refuse collection vehicle); RCV: Транспортное средство, предназначенное для сбора и транспортирования мусора (например, твердые бытовые отходы, крупногабаритные отходы, годные к вторичной переработке материалы), загрузка которых производится из контейнеров для сбора мусора или вручную

Примечание 1 - В большинстве случаев он состоит из шасси или жесткого шасси, на которое устанавливается кузов. Иногда это также может быть объединением грузовика и прицепа.

Примечание 2 - Мусоровоз является транспортным средством специального назначения в соответствии с 2007/46/EC, Приложение II, Часть A, 5.8.

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.1

3.2 мусоровоз с передней загрузкой (front loaded RCV): Мусоровоз, в который мусор загружается в мусоросборник спереди.

Примечание 1 - В мусоровозах с передней загрузкой мусор перемещается вручную или механически от передней силовой балки в бункер. Уплотнительное устройство, при наличии, затем перемещает и уплотняет мусор из бункера в постоянный или сменный мусоросборник мусоровоза с передней загрузкой. Для разгрузки мусоровоз наклоняется либо вращается, либо используется система разгрузки с выталкивателем. Траектория мусорного контейнера проходит над кабиной или передней осью, независимо от того, где мусорный контейнер поднимается.

3.3 кабина (cab): Составная часть шасси, смонтированная впереди кузова, из которой оператор управляет мусоровозом и в которую может сесть другой возможный оператор

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.3

3.4 кузов (bodywork): Сборка всех компонентов, установленных на грузовой автомобиль без кузова, включая сам кузов

Примечание 1 - Кузов может быть постоянным или сменным. Кузов также включает уплотнительное устройство, подъемное устройство или подножку, или любую комбинацию из этих трех.

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.4

3.5 мусоросборник (body): Часть кузова, в которой транспортируется собранный мусор

Примечание 1 - Он может быть постоянным, взаимозаменяемым или поворачиваться как часть уплотнительного устройства.

Примечание 2 - Для разгрузки собранного мусора мусоросборник или наклоняется, или вращается, или используется система разгрузки с выталкивателем.

Примечание 3 - См. 2 на рисунке A.1.

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.5 — изменено, добавлено примечание 3 к определению

3.6 разгрузочный борт (discharge door): Задняя часть кузова, прикрепленная к мусоросборнику, не включающая уплотнительное устройство

Примечание 1 - Борт предназначен для открывания и выгрузки собранного мусора или вторичного сырья

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.8

3.7 бункер (hopper): Часть кузова, в который мусор загружается вручную или механически

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.9

3.8 вместимость бункера (capacity of the hopper): Объем неуплотненного мусора, который вмещается в бункере, измеренный в кубических метрах и округленный до десятичного значения, когда уплотнительное устройство находится в полностью втянутом положении

Примечание 1 - См. V1 на рисунке B.1.

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.10 — изменено, добавлено примечание 1 к определению

3.9 ручной режим (manual mode): Режим работы, при котором механизм выполняет каждое движение либо каждую последовательность движений командой с автоматическим возвратом

Примечание 1 - Каждая последовательность движений означает два или более движений в одной последовательности.

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.14

3.10 полуавтоматический режим (semi-automatic mode): Механизм, выполняющий либо каждое движение, либо каждую последовательность движений с помощью ручной команды импульсного пуска

Примечание 1 - Последовательность движений означает два или более движений в одной последовательности.

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.15

3.11 автоматический режим (automatic mode): Механизм, выполняющий последовательность движений командой импульсного пуска

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.16

3.12 открытая и закрытая системы (open and closed systems): Отдельные расположения уплотнительного устройства в отношении их доступности для оператора

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.18]

3.12.1 открытая система (open system): Расположение уплотнительного устройства, при котором оператор может достигнуть опасной зоны от уровня, на котором он находится

3.12.2 закрытая система (closed system): Расположение уплотнительного устройства, при котором оператор не может достигнуть опасной зоны от уровня, на котором он находится

3.13 щит кабины (cab shield): Пластина на передней части бункера для защиты кабины и пространства между кабиной и кузовом от падающих предметов

3.14 уплотнительное устройство (compaction mechanism): Устройство, используемое для уплотнения и/или перемещения мусора и вторичного сырья из бункера в мусоросборник

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.17

3.15 система разгрузки (discharge system): Механизм и движение, опорожняющее мусоросборник

Пример - Система разгрузки с выталкивателем, система разгрузки с вращающимся барабаном, система разгрузки с опрокидыванием, система подвижного пола.

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.19

3.15.1 система разгрузки с выталкивателем (ejection plate): Средства опорожнения мусоросборника посредством перемещения выталкивателя назад после открывания разгрузочного портала или разгрузочного борта при необходимости

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.19.1

3.15.2 вращающийся барабан (rotating drum): Средства опорожнения мусоросборника вращением барабана после открытия разгрузочного портала или разгрузочного борта при необходимости

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.19.2

3.15.3 опрокидывание (tipping): Средства опорожнения мусоросборника путем наклона мусоросборника после открытия разгрузочного портала или разгрузочного борта при необходимости

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.19.3

3.16 специальный контейнер для мусора (designated refuse container): Контейнер для мусора, совместимый с подъемным устройством

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.15

3.17 подъемное устройство (lifting device): Установленный на мусоровоз механизм загрузки мусора в его мусоросборник

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.21

3.18 опасная зона (danger zone): Зона внутри и/или вокруг техники, в которой человек может подвергаться потенциальному риску для своего здоровья или безопасности

Примечание 1 - См. Приложение C.

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.24

3.19 ограждение с блокировкой (interlocking guard): Ограждение с блокировочным устройством, чтобы вместе с системой управления машиной выполняются следующие функции:

- опасные функции машины, «обеспеченные» ограждением, не могут работать, пока ограждение открыто;

- если ограждение открывается во время работы опасных функций машины, подается команда остановки, а также

- когда ограждение закрыто, опасные функции машины, «обеспеченные» ограждением, могут работать (закрытие ограждений само по себе не запускает опасные функции машины)

Примечание 1 - В EN ISO 14119:2013 даются подробности таких средств.

Примечание – Взято из ISO 12100:2010, 3.27.4

3.20 оператор (operator): Лицо, обученное для работы на мусоровозе

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.25

3.21 рабочая станция (working station): Место, где работает мусоровоз при обычном использовании

Примечание 1 - Осмотр, очистка и техническое обслуживание исключены.

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.25

3.22 транспортное движение (travel movement): Неограниченное механизированное движение мусоровоза

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.28]

3.23 дверца для обслуживания (access door): Дверь в кузове для целей обслуживания

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.35

3.24 крышка бункера (hopper lid): Заслонка с электроприводом для загрузки мусора и закрытия бункера

3.25 транспортное положение (transport position): Обозначенное положение оборудования во время движения и все элементы транспортного средства находятся в положении, определенном изготовителем

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.31

3.26 устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние (hold-to-run control device): Устройство управления, которое запускает и поддерживает функции машины только до тех пор, пока приводится в действие ручное управление (привод)

Примечание – Взято из EN ISO 12100:2010, 3.28.3

3.27 интерфейс (interface): Соединительное устройство между двумя частями и/или системами мусоровоза

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.23

3.28 интерфейс с подъемным устройством(ами) (interface with the lifting device(s)): Соединительное устройство, имеющее органы управления и механические устройства, обеспечивающие безопасное соединение между кузовом и подъемным(и) устройством(ами)

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.23.1]

3.29 рабочее положение (operation position): Обозначенное положение мусоросборника, разгрузочного борта, бункера и другого оборудования, определенных изготовителем

Примечание 1 - Прочее оборудование означает подъемные устройства, включая зажимы, рычаги или подножки.

Примечание – Взято из EN 1501-1:2021, 3.32

3.30 подъемное устройство контейнеров для сбора мусора (refuse container lifting device): Механизм, установленный на мусоровозе, для опорожнения специальных мусорных контейнеров

Примечание 1 - Подъемные устройства для мусорных контейнеров, отличные от указанных в EN 12999:2020.

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.2.1

3.31 защита с блокировкой (locking system): Механизм, который блокирует систему захвата обозначенного контейнера для мусора на подъемном устройстве мусорного контейнера для опорожнения

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.7

3.32 маскировка (masking): Ограничение обнаруживаемости объекта контроля физическим препятствием

3.33 кран-манипулятор (loader crane): Кран с механическим приводом, предназначенный для крепления к шасси, состоящий из колонны, вращающейся вокруг основания, и системы стрел, прикрепленной к верхней части колонны, предназначенный для установки на грузовом транспортном средстве (включая прицеп) со значительной остаточной грузоподъемностью и предназначен для погрузки и разгрузки транспортного средства, а также для других задач, указанных производителем в руководстве по эксплуатации

Примечание - Взято из EN 12999:2020, 3.1.1— изменен лексический состав

3.34 зона загрузки (loading zone): Место, где загружается контейнер, мешок или другой мусор

3.35 общий безопасный останов (general safe stop); GSS: Функция останова, связанная с безопасностью, для остановки опасных движений управляемых машин, чтобы достичь выключенного состояния

Примечание 1 - GSS - не аварийная остановка.

Примечание- Взято из EN 62745:2017, 4.7.3.3

3.36 Аварийная остановка (emergency stop); EMS: Функция остановки, связанная с безопасностью, для остановки опасных движений управляемых машин, чтобы достичь состояния отключения, которая доступна в любой момент времени

Примечание 1 – Аварийная остановка определяется в EN ISO 13850:2015.

Примечание – Взято из EN 62745:2017, 4.7.3.4.

3.37 сигнал готовности шасси (chassis-ready signal): Сигнал, подаваемый шасси, позволяющий мусоросборнику начать работу

3.38 подножка (footboard): Площадка, расположенная в мусоровозе, на которой может стоять оператор при движении мусоровоза

# 4 Перечень существенных опасностей

В настоящем разделе приведены все опасности, опасные ситуации и события, которые посредством оценки риска, проведенной в соответствии с EN ISO 12100:2010, идентифицированы как существенные для этого типа машин и которые требуют принятия мер по уменьшению или исключению рисков.

Методы проверки, используемые для подтверждения соответствия, включают:

- V — визуальный инспекционный контроль требуемых свойств компонентов;

- T — испытания/контроль, подтверждающие, что предусмотренные свойства осуществляют свою функцию таким образом, что требования выполняются;

- M — измерения, подтверждающие, что требования выполнены в установленных пределах;

- D — чертежи и/или расчеты, подтверждающие, что конструктивные характеристики предусмотренных компонентов обеспечивают соответствие требованиям. Документы и инструкции имеются.

Таблица 1 — Перечень существенных опасностей

| № | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | механическая нагрузка | Неожиданное открытие разгрузочного борта | 5.4 | T, D, M, V |
| 2 | Раздавливание, захват | Раздавливание уплотнительным устройством при доступе к бункеру во время работы | 5.3.4.1 5.3.8.1 5.3.5 | T, M, D, V |
| 3 | Раздавливание, разрезание | Раздавливание или разрезание между уплотнительным устройством и его корпусом, когда мусоросборник снят | 5.3.2 | V, D, M, T |

Продолжение таблицы 1

| № | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Раздавливание, разрезание | Раздавливание между уплотнительным устройством и его корпусом при сборе мусора | 7.1 | D |
| 5 | Раздавливание, разрезание | Раздавливание между разгрузочным бортом и мусоросборником при опускании разгрузочного борта | 5.4.1.2.2 5.4.1.3.2 5.4.2 5.4.4 5.6.1 | V, D, M, T |
| 6 | Раздавливание | Раздавливание между открытым навесным разгрузочным бортом и мусоросборником при непреднамеренном закрытии разгрузочного борта (ветром) | 5.3.2 5.4.1 5.4.4 | V, D |
| 7 | Раздавливание, разрезание | Раздавливание или разрезание при открытой дверце бокового доступа во время движения устройства | 5.3.4 | D,V |
| 8 | Раздавливание, разрезание | Раздавливание между разгрузочным бортом и мусоросборником при открывании боковой двери | 5.4.1 5.4.4 | D, V |
| 9 | Раздавливание, разрезание, затягивание | Раздавливание или разрезание уплотнительным устройством или выталкивателем | 5.3.4.1 | D, V |
| 10 | Раздавливание, затягивание | Затягивание между мусоросборником и роликами | 5.3.7 | D, V |
| 11 | Выброс гидравлической жидкости под высоким давлением | Выброс струи масла под высоким давлением из-за незакрепленных или сломанных масляных шлангов | 5.7.1 | V, D |
| 12 | Недостаток информации | Рискованные действия оператора(ов) | 7.1 5.11.1 | V, D |

Продолжение таблицы 1

| № | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Модификации оператором(ами) | Несанкционированные модификации элементов управления/схемы управления | 5.10.1 | D |
| 14 | Недостаточное освещение | Различные опасности небезопасным обращением с мусором, контейнерами и средствами управления | 5.10.3.1 | V, M |
| 15 | Недостаточные инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту | Человеческая ошибка из-за отсутствия информации | 7.1 7.2 | D, V |
| 16 | Несоответствующая конструкция ручного управления | Случайное использование переключателей управления, рычагов или рукоятки управления | 5.7 5.10.2 5.10.3.1 5.10.3.4 | D, V |
| 17 | Несоответствующая конструкция и расположение блоков визуальной индикации | Неожиданное движение при срабатывании неправильной команды управления | 5.7 5.10.3.1 5.10.3.4 | D, V, T |
| 18 | Отказ гидравлической системы и системы управления | Отказ системы управления подъемом или опусканием разгрузочного борта | 5.4.1.2 5.4.1.3 5.4.2 | D, T |
| 19 | Возврат энергоснабжения | Движение машины непреднамеренно начинается из-за возобновления подачи энергии, например, после сбоя питания | 5.10.1 5.10.3.1 5.10.3.3 5.12.5 5.13.1 | D, T |
| 20 | Внешнее воздействие на электрооборудование | Неожиданные движения | 5.10.2 | T, D |

Продолжение таблицы 1

| № | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Отказ цепи управления | Движение машины непреднамеренно начинается из-за аккумулированной энергии, т.е. после неожиданной остановки двигателя | 5.10.1 5.10.3.1 5.10.3.3 5.12.5 5.13.1 | D, T |
| 22 | Отказ цепи управления | Непреднамеренный пуск или отказ функций остановки из-за плохой конструкции органов управления/схемы управления | 5.10.1 5.10.2 5.10.3, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.9 | D, T |
| 23 | Ошибки при неправильной сборке | Неожиданные движения. Неисправные соединения | 5.12.7 5.12.8 | D |
| 24 | Выход из строя шлангов во время работы | Свободное падение поднятого разгрузочного борта из-за обрыва маслонапорных шлангов (при не закреплении) | 5.7.1 5.4.2 | D, T, V |
| 25 | Падение из-за неправильного закрытия мусоросборника | Мусор выпадает из мусоросборника | 5.6.1 | D |
| 26 | Опрокидывание | Опрокидывание мусоровоза из-за отсутствия устойчивости | 5.14 | D |
| 27 | Падение оператора(ов) | Травмы оператора(ов) при входе в кабину или выходе из нее | 5.9.2 | M |
| 28 | Проникновение по объектам | Твердые и острые мусоры, заталкиваемые в кабину уплотнительным устройством | 5.3.1 | D |

Окончание таблицы 1

| № | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Недостаточная видимость | При движении в потоке транспорта, если водительское сиденье расположено со стороны бордюра | 5.11 | V |
|  |  | Опасность для здоровья: глухота, физиологические расстройства, такие как потеря сознания, шум в ушах. |  |  |
| 30 | Шум | Опасности, вызывающие несчастные случаи из-за помех речевому сообщению и невосприятию звуковых сигналов | 5.18 | T,M |

# 5 Требования безопасности и/или защитные меры

5.1 Общие положения

Мусоровоз с передней загрузкой должен соответствовать требованиям безопасности и мерам защиты, приведенным в настоящем разделе. Дополнительно мусоровоз с передней загрузкой должен быть разработан в соответствии с EN ISO 12100:2010 в отношении имеющихся, но не существенных опасностей, которые не рассматриваются в настоящем стандарте. Все системы и компоненты должны быть определены и установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Мусоровоз с передней загрузкой не должен двигаться со скоростью более 9 км/ч, когда транспортное средство небезопасно для движения, например:

— части кузова с приводом выходят за пределы обозначенной зоны для движения;

— мусоросборник или приводимый в действие разгрузочный борт находятся в небезопасном для движения положении;

— если мусоросборник не находится в транспортном положении, а разгрузочный борт не заблокирован.

5.2 Опасные зоны

5.2.1 Общие положения

Перед запуском и во время любой функции оператор убеждается, что в опасной зоне, связанной с этой функцией, никого нет. Сценарии эксплуатации, характерные для применения мусоровоза с задней загрузкой, и соответствующие требования приведены в Таблице 2. Эти сценарии приведены только для примера, и другие существующие решения должны в большей степени подчиняться тем же положениям.

Примечание - Некоторые из этих требований могут уже быть охвачены требованиями безопасности дорожного движения (например, непрямое поле зрения). Следовательно, установки (например, зеркала), используемые для соблюдения требований безопасности дорожного движения, могут использоваться для выполнения требований настоящего пункта.

Таблица 2 — Основные сценарии и применимые опасные зоны

| № | Операция/Сценарий | Необходимая информация | Обеспечивается, напр., | Рассматриваемые опасные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд транспортного средства к зоне погрузки | Водитель должен знать, есть ли операторы, пешеходы или препятствия в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — видимость и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.1 |
| 2 | Выезд транспортного средства из зоны погрузки (после сбора) | Водитель должен знать, есть ли операторы, пешеходы или препятствия в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — видимость и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.1 |
| 3 | Маневрирование транспортного средства (все направления) в зоне погрузки | Водитель должен знать, есть ли операторы, пешеходы или препятствия в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.2 |

Продолжение таблицы 2

| № | Операция/Сценарий | Необходимая информация | Обеспечивается, напр., | Рассматриваемые опасные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Транспортное средство в движении вперед | Водитель должен знать, есть ли пешеходы или препятствия в опасной зоне и находится ли транспортное средство в положении для движения | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора | Рисунок C.3 |
| 5 | Транспортное средство в движении задним ходом | Водитель должен знать о присутствии операторов, пешеходов или препятствий в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.4 |
| 6 | Операторы загружают баки с помощью подъемника при неподвижном транспортном средстве. | Положение водителя: — нет информации, необходимой для положения водителя Положение оператора: - оператор, управляющий функцией (например, подъемом, уплотнением), должен знать, есть ли другие операторы в опасной зоне | — Поле обзора | Рисунок C.5 |

Окончание таблицы 2

| № | Операция/Сценарий | Необходимая информация | Обеспечивается, напр., | Рассматриваемые опасные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Разгрузка неподвижного мусоровоза с помощью выталкивателя или поворотного барабана | При открывании разгрузочного портала оператор должен знать, есть ли в опасной зоне люди или препятствия, напр., где находится бункер для мусора и достаточно ли свободного места для открывания разгрузочного портала. | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора | Рисунок C.6 |
| 8 | Разгрузка неподвижного мусоровоза путем опрокидывания мусоросборника | При открывании разгрузочного портала оператор должен знать, есть ли в опасной зоне люди или препятствия, напр., где находится бункер для мусора и достаточно ли свободного места для открывания разгрузочного портала и опрокидывания мусоросборника. | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора | Рисунок C.7 |
| 9 | Разгрузка мусоровоза путем опрокидывания мусоросборника на ходу транспортного средства | При открывании разгрузочного портала водитель должен знать, есть ли в опасной зоне люди или препятствия, напр., где находится бункер для мусора и достаточно ли свободного места для открывания разгрузочного портала и опрокидывания мусоросборника. | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора | Рисунок C.8 |

5.2.2 Проверка

Поверочное измерение проводят с вертикальным испытательным объектом высотой 1,2 м и диаметром 150 мм. Для каждой опасной зоны, указанной в Таблице 2, проверяют, виден ли этот испытательный объект, перемещаемый своей центральной точкой по путям прямоугольной границы опасной зоны, или обнаруживается ли с положения оператора (положения водителя и/или места оператора). Если верхняя часть вертикального испытательного объекта не видна, необходимо проверить, виден ли или обнаружен вертикальный испытательный объект по крайней мере на расстоянии 200 мм. Если это возможно, это не учитывается при оценке маскирования.

5.3 Уплотнительное устройство

5.3.1 Общие положения

Следует избегать любого контакта между контейнером и уплотнительным устройством.

5.3.2 Взаимодействие кузова и уплотнительного устройства

Конструкция должна учитывать динамические нагрузки и удары, воздействующие на кузов; соединения между разгрузочным порталом или бортом и мусоросборником, уплотнительным устройством и мусоросборником должны выдерживать нагрузки, создаваемые уплотнительным устройством.

Система блокировки между разгрузочным порталом с уплотнительным устройством и мусоросборником должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла выдерживать усилия уплотнения с учетом максимального динамического усилия.

5.3.3 Бункер- Вместимость и размеры бункера

Вместимость и размеры бункера, а также производительность уплотнительного устройства рассчитывают с учетом вместимости и габаритов бункера самого большого предназначенного мусорного контейнера во избежание повреждения части контейнера, особенно его подвижной крышкой, и во избежание выпадения мусора из бункера.

5.3.4 Соотношение между уплотнительным устройством и силовой балкой

5.3.4.1 Закрытая система

Если силовая балка или направляющий щит расположены на высоте 1600 мм или более от грунта, а любое место среза находится от оператора на расстоянии не менее 850 мм без учета мусора, то такая система считается закрытой и закрытым режимом работы уплотнительного устройства, как указано в 5.3.8.1. Другие решения для закрытой системы, касающиеся места среза, должны соответствовать EN ISO 13857:2019, таблица 2.

5.3.4.2 Открытая система

Если силовая балка или направляющий щит не соответствуют требованиям, указанным в 5.3.4.1 и 5.3.5, то данная система рассматривается как открытая.

Допускается только открытый режим уплотнительного устройства уплотнения, как описано в 5.3.8.2.

Движения уплотнительного устройства, когда зазор между уплотнительным устройством и бункером становится меньше, как определено в EN ISO 13857:2019, таблица 2, должны контролироваться по крайней мере с требуемым характеристическим уровнем PLr c в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.3.5 Дополнительное оборудование

Если какое-либо оборудование (например, лестницы, крышки, люки), хранящееся или смонтированное на кузове, создает открытую систему путем его снятия или использования, оно должно быть сблокировано с управлением уплотнительным устройством таким образом, чтобы оставалось только уплотнение для открытой системы. возможно. Блокировки должны быть не ниже требуемого уровня эффективности PLr c в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.3.6 Защитные ограждения

Следует избегать или сводить к минимуму любые опасности раздавливания и разрезания за счет конструкции в соответствии с EN ISO 13854:2019 или соответствующих ограждений в соответствии с EN ISO 14120:2015.

Безопасные расстояния по EN ISO 13857:2019, Таблица 2 или Таблица 3 сохраняют в зависимости от ситуации достижения, если только они не охватываются некоторыми отдельными требованиями, приведенными в настоящем стандарте.

Кузов считается недоступным спереди, если зазор между задней частью кабины (в положении движения) и передней частью кузова составляет менее 250 мм.

5.3.7 Мусоровоз с передней загрузкой с корпусом вращающегося барабана

Если корпус вращающего барабана создает возможное место разрезания или раздавливания, устанавливаются стационарные ограждения согласно EN ISO 14120:2015.

5.3.8 Органы управления уплотнительного устройства

5.3.8.1 Режим закрытого уплотнения

Режим закрытого уплотнения должен использоваться только с закрытой системой в соответствии с 5.3.4.1. Режим закрытого уплотнения активируется импульсной командой пуска, которая может поступает либо от устройства управления пуском, расположенного на рабочих местах, либо от команды подъемного устройства, либо сигнала готовности шасси (например, внешним нейтральным сигналом).

Режим закрытого уплотнения включает следующие три варианта:

— AUTO: непрерывный цикл, при котором постоянно функционирует до тех пор, пока его не остановит независимое действие;

— SINGLE: одиночный цикл, при котором производится отдельный цикл, а затем автоматически останавливается без любого другого воздействия;

— MULTI: мультицикл, при котором работает в течение заданного числа циклов и затем автоматически останавливается без любого другого воздействия.

Для одиночного цикла и мультицикла пусковой импульс может генерироваться с помощью команды пуска подъемного устройства. Его можно остановить, активировав кнопку остановки.

5.3.8.2 Режим открытого уплотнения

Режим открытого уплотнения должен использоваться с закрытой системой в соответствии с 5.3.4.1 и/или с открытой системой в соответствии с 5.3.4.2. режим открытого уплотнения должен активироваться устройством управления с автоматическим возвратом в исходное состояние или импульсной командой пуска, которая может подаваться либо устройством управления пуском, расположенным на задних рабочих местах, либо командой подъемного устройства. Импульсная команда запуска может быть использована только при прохождении места среза и увеличении расстояния от уплотнительного устройства до места среза.

Движение уплотнения должно автоматически прерываться не менее чем за 500 мм до первого места среза. Устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние должно контролировать дальнейшее движение до тех пор, пока не будут пройдены все места среза. Эта система должна соответствовать как минимум требуемому характеристическому уровню PLr c в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.3.9 Защита задней части кабины

Конструкция уплотнительного устройства и его установка внутри кузова должны учитывать тип уплотнения, динамические нагрузки с особым учетом защиты кабины. Конструкция должна быть такой, чтобы твердые и острые отходы не могли быть вытолкнуты из мусоросборника уплотнительным устройством, т.е. втягивающейся уплотнительным устройством, и проникать в кабину через ее заднюю стенку, например, при помощи отражателя мусора, усиленной задней стенки, сенсорного ограждения.

Сенсорные ограждения, при их наличии, должны соответствовать как минимум характеристическому уровню PLr c в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.4 Система разгрузки

5.4.1 Органы управления системы разгрузки

5.4.1.1 Автоматический режим разгрузки

Автоматический и полуавтоматический режимы системы разгрузки запрещены.

Каждое движение или последовательность движений разгрузочного портала или разгрузочного борта в цикле разгрузки должны приводиться в действие устройствами управления с автоматическим возвратом в исходное состояние.

Орган управления должен быть спроектирован и расположен таким образом, чтобы исключить любую непреднамеренную активацию.

5.4.1.2 Работа разгрузочного портала с органами управления в кабине

5.4.1.2.1 Открывание

В кабине должно быть установлено устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние для открывания разгрузочного портала или разгрузочного борта.

5.4.1.2.2 Закрывание

В кабине должно быть установлено устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние для закрывания разгрузочного портала или разгрузочного борта.

Органы управления кабины не должны полностью закрывать разгрузочный портал или разгрузочный борт, и между нижним краем разгрузочного портала или разгрузочного борта и мусоросборником должен оставаться зазор не менее 1000 мм. Окончательное закрытие возможно только с помощью устройства двуручного управления, установленного на внешнем мусоросборнике (см. 5.4.1.3.2).

Согласно EN ISO 13857:2019 для двухкамерных или многокамерных мусоровозов, в которых между разгрузочными бортами имеется место среза, расположенное ниже на 2500 мм от уровня, где стоит мусоровоз, опускание разгрузочных бортов из кабины не допускается. Опускание и окончательное закрытие возможно только внешним двуручным устройством управления. (см. 5.4.1.3.2).

5.4.1.3 Управление разгрузочным порталом или разгрузочным бортом с помощью внешних устройств управления

5.4.1.3.1 Открывание

В дополнение к устройствам управления в кабине могут быть предусмотрены внешние устройства управления и/или пульты дистанционного управления для открывания разгрузочного портала или разгрузочного борта.

5.4.1.3.2 Закрывание

Внешние устройства управления и/или пульты дистанционного управления не должны полностью закрывать разгрузочный портал или разгрузочный борт, а между нижним краем разгрузочного портала или разгрузочного борта и мусоросборником должно оставаться расстояние не менее 1000 мм.

Окончательное закрытие/запирание разгрузочного борта должно осуществляться только двуручным устройством управления на мусоросборнике, которое должно располагаться вне траектории движения разгрузочного борта.

Горизонтальное расстояние от центра кнопки, ближайшей к задней кромке корпуса, должно составлять не менее 200 мм, но не более 500 мм от задней кромки мусоросборника, чтобы предотвратить удар или защемление оператора и обеспечить оператору свободный обзор места среза.

Двуручное устройство управления, указанное в 5.13.3, по крайней мере с требуемым уровнем эффективности PLr с должно использоваться для системы управления.

5.4.2 Условия эксплуатации разгрузочного портала или разгрузочного борта

Если разгрузочный портал или разгрузочный борт открывается при помощи гидравлической системы, он должен быть оборудован клапанами разрыва трубопроводов, установленными непосредственно на цилиндрах подъема, или другими устройствами для предотвращения непреднамеренного закрывания.

Если разгрузочный портал или разгрузочный борт открывается другими способами, он должен быть оборудован соответствующими устройствами для предотвращения непреднамеренного закрывания.

Общее время закрывания разгрузочного портала или разгрузочного борта должно быть не менее 20 с.

5.4.3 Условия эксплуатации при опорожнении мусоросборника

Устройство управления для разгрузки мусоросборника должно быть расположено вне траектории перемещения мусора при разгрузке.

Если втягивание полностью выдвинутой выталкивателя создает места среза к заднему концу мусоросборника в пределах досягаемости оператора, втягивание допускается только в ручном режиме с устройства двуручного управления с уровнем эффективности защиты не ниже PLr c в соответствии с EN ISO 13849-1:2015, расположенного в положении, обеспечивающем прямой обзор места среза.

Если втягивание активируется двуручным устройством управления, расположенным в положении, обеспечивающем прямой обзор места среза, требуется уровень эффективности защиты не менее PLr b в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.4.4 Боковой откидной разгрузочный борт

Если разгрузочный борт откидывается вбок, должны быть предусмотрены предохранительные устройства, удерживающие его в открытом положении.

Если разгрузочный борт откидывается сбоку и открывается вручную, он должен быть оборудован устройством, предотвращающим непреднамеренное отпирание и открывание. Движение открытия должно активироваться из безопасного положения за пределами зоны поворота и траектории выпадения мусора.

5.5 Требования к подъемному устройству контейнера для сбора мусора и интерфейсу

Интерфейсы и подъемное устройство (а) контейнера для сбора мусора должны соответствовать EN 1501-5:2021.

5.6 Верхний(е) борт(ы) (при наличии)

5.6.1 Открытие и закрытие верхнего борта

Связанные с безопасностью части систем управления открытием или закрытием верхнего борта бункера должны соответствовать требуемому уровню эффективности защиты не менее PLr b согласно EN ISO 13849-1:2015 и EN ISO 13849-2:2012.

Опорожнение указанного контейнера для мусора должно быть возможно только тогда, когда верхний борт достаточно открыт.

5.6.2 Предупреждение верхнего борта

Предупреждения в соответствии с 5.11.2 должны активироваться, если верхний борт не находится в положении для движения.

5.7 Гидравлическая, пневматическая и электрическая системы

5.7.1 Гидравлическая система

Гидравлическая система должна соответствовать требованиям EN ISO 4413:2010.

Все гидравлические трубопроводы, рукава и концевая арматура должны иметь не менее чем четырехкратный запас прочности по максимальному рабочему давлению.

Трубопроводы, расположенные на расстоянии менее 1000 мм от людей, стоящих или проходящих, должны быть защищены от выброса струи жидкости, образующейся при внезапном разрыве рукава. Защита должна быть достаточно прочной для отклонения струи жидкости от оператора.

5.7.2 Пневматическая система

Пневматическая система должна соответствовать требованиям EN ISO 4414:2010.

Все пневматические трубопроводы, рукава и концевая арматура должны иметь не менее чем двукратный запас прочности по рабочему давлению.

5.7.3 Электрическая система

В случае подачи электроэнергии для мусоровоза (например, с помощью дополнительного аккумуляторного блока) применяется UN/ECE R100:2019.

Главный выключатель, соответствующий требованиям EN 60204-1:2018, пункт 5.3.3, должен быть обеспечен.

5.8 Символы

На все элементы управления, приведенные в таблице 3, должны быть нанесены пиктограммы (графические символы) в соответствии с выполняемыми ими функциями и направлением движения. Остальные элементы управления должны быть снабжены пиктограммой и/или точным описанием в соответствии с IEC 60417-2002.

Таблица 3 — Графические символы

| Номер |  | Символ | Значение |  | Номер символа по ISO 7000:2019/IEC 60417:2002а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Корпус вращающегося барабана |  |  |
| 2 |  |  | Открытое уплотнение |  |  |
| 3 |  |  | Винтовое уплотнение |  |  |
| 4 | 4.1 |  | Закрытое уплотнение | AUTO |  |
|  | 4.2 |  |  | SINGLE |  |
|  | 4.3 |  |  | MULTI |  |
| 5 |  |  | Освобождение |  |  |
| 6 |  |  | Подъем разгрузочного борта |  |  |
| 7 |  |  | Опускание разгрузочного борта |  |  |
| 8 |  |  | Выталкивание мусора выталкивателем |  |  |
| 9 |  |  | Втягивание выталкивателя |  |  |
| 10 |  |  | Опрокидывание мусоросборника |  |  |

Продолжение таблицы 3

| Номер | Символ | Значение | Номер символа по ISO 7000:2019/IEC 60417:2002а |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Опускание мусоросборника |  |
| 12 |  | Включено | 5007 |
| 13 |  | Выключено | Выключено |
| 14 |  | Сигнал/звонок | 5013 |
| 15 |  | Проблесковый(ые) маяк (и)/ специальные лампы аварийной сигнализации | 1141 |
| 16 |  | Рабочее освещение |  |
| 17 |  | Вращение вправо | 0004 |
| 18 |  | Вращение влево | 0004 |
| a Номера, предшествующие 5000, соответствуют пиктограммам (графическим символам) ISO 7000:2019, а номера, следующие за 5000, — пиктограммам (графическим символам) IEC 60417:2002. |  |  |  |

Символы могут быть выгравированы или нанесены посредством табличек. В обоих случаях они должны быть четкими, долговечными и надежно закреплены на соответствующих рабочих участках.

Цвета символов: черный или белый на контрастном фоне.

Следующие цвета в таблице 4 предназначены только для устройств управлении согласно EN 60204-1:2018, 10.2:

Таблица 4 — Цвета для устройств управления

| Цвет | Функция |
| --- | --- |
| красный | останов |
| красный на желтом фоне (красная кнопка с грибовидной головкой): | аварийный останов согласно EN 60204-1:2018, 10.2.1 и EN ISO 13850:2015 |
| зеленый | пуск |
| желтый | освобождение |

Цвета не должны изменяться.

5.9 Движение мусоровоза с оператором(ами)

5.9.1 Общие положения

Оператор не должен иметь возможность использовать для поездок любую другую часть мусоровоза с передней загрузкой, кроме кабины или подножки (ек) (при их наличии). Если предусмотрена система подножка-ручка, должны выполняться требования согласно EN 1501-1:2021.

5.9.2 Кабина

Независимо от модификации кабина должна сохранять все элементы безопасности, обеспеченные изготовителем шасси для безопасной перевозки операторов.

Первая ступенька для входа в кабину должна находиться на высоте, не превышающей 600 мм.

В случае движения оператора в кабине, для облегчения доступа к рабочему месту оператора рекомендуется высота ступеньки 400 мм и выбрать наиболее эргономичный дизайн (например, кабина с низким входом, кабина с низким полом и т. д.), особенно в зависимости от частоты доступа в кабину.

Двери кабины с электроприводом должны автоматически закрываться при скорости движения более 9 км/ч. При скорости более 9 км/ч не должно быть возможности открывания двери.

Должно быть обеспечено открытие двери (дверей) в случае чрезвычайной ситуации.

5.10 Системы управления

5.10.1 Общие требования к цепям безопасности

Части, связанные с безопасностью систем управлении, должны соответствовать EN ISO 13849-1:2015 и EN ISO 13849-2:2012.

Если, по некоторым причинам, цикл останавливается, система должна вернуться в безопасное положение и не должна повторно автоматически включаться (см. например, EN 60204-1:2018, 7.5).

5.10.2 Устройства аварийной остановки

Устройства аварийной остановки должны иметь функцию остановки категории 0 или 1 в соответствии с EN ISO 13850:2015. Устройства аварийной остановки должны соответствовать требуемому уровню эффективности защиты PLr с по EN ISO 13849-1:2015 и EN ISO 13850:2015, 4.1.5.1.

Устройства аварийной остановки должны:

- останавливать любое движение всех элементов кузова;

- быть установлены в кабине и на каждой стороне разгрузочного портала, разгрузочного борта и опрокидывания мусоровоза;

- быть легкодоступными для оператора;

- быть расположенными вне опасной зоны;

- быть установлены в местах с четким обзором опасной зоны;

- отменять действие всех других органов управления, за исключением желтых включателей освобождения, как установлено в EN 1501-1:2021, 5.11.3.2 (при наличии);

— быть сконструированы в соответствии с EN 60204-1:2018, 10.7.

Специальный звуковой сигнал в соответствии с EN ISO 7731:2008 должен раздаваться в кабине, когда аварийный выключатель приведен в действие.

5.10.3 Устройства управления

5.10.3.1 Общие положения

Все устройства управления должны быть:

- адаптированы к эргономическим требованиям оператора в соответствии с EN 894-1:1997+A1:2008, EN 894-2:1997+A1:2008, EN 894-3:2000+A1:2008 и EN 894-4:2010;

— размещены, расположены и промаркированы так, чтобы они были постоянно и четко идентифицированы;

— расположены в месте с хорошим обзором оператором(ами) соответствующих опасных зон, как описано в таблице 2 и приложении C;

— защищены от непреднамеренного использования во избежание любого неконтролируемого движения любой части мусоровоза (например, скрытые кнопки);

— с нейтральным положением и движением для приведения в действие функции, соответствующей предназначенному результату;

— работоспособны при использовании оператором в перчатках согласно EN ISO 374-1:20162) (только для наружных органов управления), например, с минимальным диаметром 20 мм для нажимных кнопок.

Маркировка должна быть выполнена графическими символами в соответствии с таблицей 3.

Если применяется более чем один пост управления, должны быть использованы блокированные органы управления в соответствии с EN 60204-1:2018, 9.3.4.

5.10.3.2 Главный выключатель

В кабине должен быть установлен отдельный главный выключатель для кузова. Этот главный выключатель должен незамедлительно прекращать подачу энергии (электрической, гидравлической, пневматической) к кузову и останавливать все движения любых элементов кузова. Предупреждающие сигналы и сигналы, связанные с безопасностью не должны отключаться. Дальнейшее движение не должно происходить автоматически при включении главного выключателя.

Главный выключатель системы управления должен соответствовать требуемому уровню эффективности защиты PLr b в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.10.3.3 Выбор режима работы

Ручной орган управления для выбора режимов работы должен быть установлен в месте с хорошим обзором соответствующих рабочих мест и их опасных зон.

Индикация выбранного режима должна быть передана оператору.

Выбор другого режима работы переключателем режимов не должен запускать движение какой-либо части кузова без дополнительной команды.

5.10.3.4 Дистанционное управление

Устройства дистанционного управления должны быть выполнены в виде устройств управления с автоматическим возвратом в исходное состояние.

Оператор, использующий устройство дистанционного управления, должен убедиться, что он в состоянии контролировать любую функцию и/или движение, управляемое устройством дистанционного управления.

Если контролируемым движением можно управлять с рабочего поста и/или с помощью устройства дистанционного управления, устанавливается селекторное устройство, обеспечивающее одновременное использование только одного органа управления для одной функции. Движения не должны запускаться автоматически после переключения с одного элемента управления на другой.

При активации устройства дистанционного управления все органы управления, имеющиеся на устройстве дистанционного управления, должны быть одновременно отключены на других рабочих местах, кроме аварийной остановки.

Если это достигается с помощью селекторного переключателя, этот переключатель должен находиться под контролем оператора с помощью устройства дистанционного управления.

Устройство дистанционного управления должно быть связано с приемником одного назначенного мусоровоза.

Приемник дистанционного управления должен автоматически отключаться во время движения.

Все движения должны быть остановлены не позднее чем, если сигнал прерывается более чем на 1 с. Повторный запуск возможен только после отпускания кнопки или при переводе рукоятки управления из нейтрального положения рукоятки.

Устройства управления дистанционным управлением должны быть спроектированы:

- для работы в перчатках согласно EN ISO 374-1:20162);

- для предотвращения непреднамеренного срабатывания (например, с помощью кнопок с защитными кожухами или в случае рукояток управления с переключателем разрешений в ручном режиме в соответствии с EN 60204-1:2018, 9.2.3.9);

- чтобы функции были четкими и постоянно маркированными;

- если емкость батареи устройства дистанционного управления слишком мала для безопасной передачи сигналов, движения, от устройства дистанционного управления, должны автоматически останавливаться;

- чтобы предусмотреть возможность остановки всех аварийных функций и движений кузова с помощью устройства дистанционного управления либо аварийной остановкой (EMS), либо общей безопасной остановкой (GSS);

- максимальная окружная скорость согласно EN 1501-5:2021, таблица 2, должна быть ограничена 1,5 м/с для подъемного устройства, управляемого дистанционно.

Беспроводные устройства дистанционного управления, включая устройство остановки, должны соответствовать требованиям EN 60204-1:2018, 9.2.4.

5.11 Мониторинг и предупреждение

5.11.1 Система замкнутого телевидения

Система видеонаблюдения (СВН) должна обеспечивать водителю беспрепятственный обзор опасной(ых) зоны (зон) DZBM и DZML (см. Таблицу 2 и Приложение С) при следующих условиях:

— при движении мусоровоза вперед со скоростью до 40 км/ч и задним ходом;

— при всех движениях по сбору мусора (подъем, уплотнение);

— при всех движениях разгрузочного портала.

Примечание 1 - Требования к установке монитора приведены в правилах безопасности дорожного движения и руководствах производителей кабины грузового транспорта.

Минимальный размер сектора экрана для комбинации DZBM и DZML (см. Таблицу 2 и Приложение С) должен составлять 12,7 см по диагонали (например, формат 4:3 или 16:9).

Примечание 2 - Описываемые системы видеонаблюдения не относятся к требованиям безопасности дорожного движения.

5.11.2 Предупреждения

5.11.2.1 Предупреждение в кабине

5.11.2.1.1 Звуковой

Звуковые предупредительные сигналы определяются как сигналы на разных частотах и/или последовательности импульсов в соответствии со стандартом EN ISO 7731:2008.

Уровень слышимости звукового предупредительного сигнала внутри кабины можно регулировать, но не ниже уровня звукового давления 65 дБ(А) и не выше уровня звукового давления 80 дБ(А), измеренного в соответствии с EN 1501-4:2007. Согласно EN ISO 7731:2008 определяется как быстрый прерывистый сигнал.

Звуковые предупредительные сигналы должны работать до тех пор, пока включен главный выключатель. В кабине должны быть предусмотрены следующие звуковые предупреждения:

Таблица 5 - Звуковые предупредительные сигналы

| Сигнал | Выключен |
| --- | --- |
| Экстренный останов | Главным выключателем |
| Связь между водителем и оператором (ами) (при наличии) | Ключом зажигания |
| Открытая дверь доступа | Ключом зажигания |
| Часть кузова вне обозначенного габарита во время дорожного движения | Ключом зажигания |
| Мусоросборник или механизированный разгрузочный борт в небезопасном положении во время дорожного движения | Ключом зажигания |

5.11.2.1.2 Визуальный

Визуальные предупреждающие сигналы определены в соответствии со стандартом EN 61310-1:2008.

В кабине должно быть предусмотрено визуальное предупреждение оранжевым светом с графическим изображением, указывающее на то, что транспортное средство небезопасно, т.е. входная дверь открыта; кран-манипулятор вышел из транспортного положения.

5.11.2.2 Внешние предупреждения

5.11.2.2.1 Звуковые предупредительные сигналы

Следующие звуковые предупреждения должны быть предусмотрены за пределами мусоровоза с задней загрузкой и активироваться в следующих ситуациях:

— мусоровоз с передней загрузкой движется назад;

— разгрузочный портал/разгрузочный борт находятся в движении;

Внешние звуковые сигналы должны заметно отличаться от сигналов в кабине.

Внешний слышимый уровень звукового предупредительного сигнала должен соответствовать требованиям EN ISO 7731:2008.

5.11.2.2.2 Визуальные предупредительные сигналы

Мусоровоз должен быть оборудован специальной(ыми) сигнальной(ыми) лампой(ами), чтобы со всех сторон была видна по крайней мере одна сигнальная лампа, и располагалась так, чтобы она не ослепляла оператора(ов). Она горит желтым (оранжевым).

Примечание - Для предупредительных ламп применяется UN/ECE R65.

5.11.2.2.3 Предупредительная надпись

Должны быть предусмотрены предупреждающая(ие) надпись(и), предупреждающая(ие) оператора об опасной(ых) зоне(ах), например, уплотнительное устройство, разгрузочный портал/разгрузочный борт.

5.11.2.2.4 Предупредительные сигналы перегрузки

Дополнительный орган управления (полностью отличный от кнопки аварийной остановки) может быть предусмотрен для того, чтобы в случае неисправности устройства (устройств) или дорожно-транспортной ситуации можно было отключить некоторые звуковые предупредительные сигналы (согласно таблице 5).

Если имеется, этот орган управления также должен останавливать уплотнительное устройство и подъемное устройство и требовать сброса этого органа управления перед повторным запуском машины. Все другие функции безопасности должны оставаться в рабочем состоянии. После подачи команды сброса звуковые предупредительные сигналы должны быть немедленно возобновлены, но должно пройти не менее 5 мин, прежде чем мусоровоз с передней загрузкой снова будет готов к использованию. Уменьшение времени последовательности сброса невозможно.

5.12 Электрические компоненты

5.12.1 Общие положения

Коробки для органов управления, переключатели и клеммы, не установленные внутри кабины, должны соответствовать требованиям EN 60204-1:2018, 11.4 и иметь степень защиты не ниже IP 65 в соответствии с EN 60529:199111 (См. также EN 60204-1:2018, 10.1.3).

При проектировании должны учитываться тяжелые условия, включая очистку струями горячей воды под давлением.

Возможности обойти или вывести из строя средства управления безопасностью, переключатели или аналогичные устройства с помощью простых инструментов должны быть исключены. Это также относится к характеристикам удержания устройства управления для запуска уплотнения.

5.12.2 Блокировки, связанные с безопасностью

Блокировки, связанные с безопасностью, должны соответствовать требованиям EN 60204-1:2018, 9.3.

5.12.3 Двуручные органы управления

Двуручные органы управления должны соответствовать типу III по EN 60204-1:2018, 9.2.3.8.

5.12.4 Защита от перегрузки

Все питающие цепи, цепи управления и цепи визуальной информации должны быть защищены от перегрузки и короткого замыкания в соответствии с EN 60204-1:2018, 7.2.8, 7.2.9 и 7.2.10.

5.12.5 Прерывание подачи энергии

В случае прерывания подачи энергии должны быть соблюдены требования EN 60204-1:2018, 9.4.3.2.

5.12.6 Датчики положения

Датчики положения, связанные с безопасностью, такие как концевые, контактные или позиционные выключатели, должны соответствовать требованиям EN 60204-1:2018, 10.1.4.

5.12.7 Контактные зажимы и соединения электропроводки

Соединения электропроводки с контактными зажимами и другими элементами должны быть надежно закреплены, чтобы выдерживать ударные нагрузки и вибрацию, возникающие в процессе эксплуатации мусоровоза, и соответствовать EN 60204-1:2018, 13.1.1.

Контактные зажимы должны быть закреплены в корпусах. Только один электрический провод должен быть присоединен к зажиму, если зажим не сконструирован для размещения нескольких электропроводов. Контактные зажимы должны иметь постоянную маркировку в соответствии с монтажной схемой электропроводки.

Для соединений, которые крепятся винтом, концы гибких проводов должны соответствовать EN 60204-1:2018, 13.1.1.

Проводка должна устанавливаться согласно EN 60204-1:2018, 13.1.2, 13.2.1, 13.2.4, 13.3 и 13.4.

Провода с нулевым потенциалом должны быть маркированы другим цветом, графическим изображением или нумерацией по сравнению с силовыми проводами.

5.12.8 Электрические кабели и жгут проводов

Все кабели должны выбираться таким образом, чтобы они соответствовали условиям эксплуатации и выдерживали внешние воздействия, которые могут иметь место при эксплуатации и соответствовать EN 60204-1:2018, 12.1 - 12.6. Должны применяться только гибкие кабели.

Для предотвращения проникновения воды все внешние соединители должны соответствовать степени защиты IP 65 по EN 60529:19911).

5.12.9 Рабочее освещение

Мусоровоз с передней загрузкой должен быть оборудован рабочим(и) освещением(ями), излучающим(и) свет 1 200 - 4 000 люмен в сумме, равномерно распределенными в освещаемой зоне А (см. рисунок D.1). Рабочее освещение должно быть установлено таким образом, чтобы исключить ослепление водителей и транспортных средств.

Освещаемая зона В должна быть равномерно освещена (одним) дополнительным рабочим освещением, излучающим не более 4 000 люмен с каждой стороны во время загрузки операторами контейнера, мешков или другой мусор вручную.

Дополнительное освещение вокруг транспортного средства допускается.

5.13 Требования к техническому обслуживанию

5.13.1 Непреднамеренный пуск

При необходимости доступа в опасные зоны мусоровоза должен быть предотвращен непреднамеренный пуск в соответствии с EN ISO 14118:2018.

5.13.2 Поднятый разгрузочный борт или наклоненный мусоросборник

Поднятые разгрузочный борт или наклоненный мусоросборник должны быть предотвращены от падения и/или непреднамеренного закрытия при очистке или техническом обслуживании посредством специального механического устройства. Оно должно быть закреплено неподвижно так, чтобы выдерживать массу, в 1,25 раза превышающую полную массу разгрузочного борта или мусоросборника с учетом возможных гидравлических усилий при максимальном рабочем давлении.

5.13.3 Доступ и смотровой люк

Смотровой люк, открывающий доступ к опасным зонам, должен быть заблокирован таким образом, чтобы соответствующие сборочные единицы (например, уплотнительное устройство и система разгрузки мусоросборника) становились неработоспособными.

Смотровой(ые) люк(и), используемый(е) для мусоросборника и к которому необходим доступ для оператора, должен соответствовать требованиям EN 547-1:1996+A1:2008 и EN 547-2:1996+A1:2008.

Доступ или смотровой люк должны быть спроектированы таким образом, чтобы исключить непреднамеренное закрытие.

Части блокирующей системы, связанные с безопасностью, должны соответствовать требуемому характеристическому уровню PLr c по EN ISO 13849-1:2015.

5.13.4 Доступ к крыше

При наличии соответствующих средств доступа к крыше мусоросборника и/или щиту кабины мусоровоза с передней загрузкой для очистки их от мусора во время сбора, они должны соответствовать следующим требованиям.

Конструкция и установка должны исключать его использование посторонними лицами. Это может быть реализовано с помощью лестницы, соответствующей рабочим размерам EN ISO 14122-4:2016. Когда средства доступа находятся в рабочем положении, они должны автоматически останавливать функции кузова мусоровоза с передней загрузкой.

Конструкция и установка должны быть такими, чтобы исключить использование части средств доступа ниже 2000 мм от уровня земли без срабатывания автоматического останова.

Если конструкция предусматривает доступ на крышу кузова, доступная ее часть должна быть снабжена всепогодной нескользкой поверхностью с уклоном не более пяти градусов и соответствующими системами защиты от падения, предотвращающими падение оператора(ов) в бункер или на землю.

Проходы и/или платформы (при наличии) должны соответствовать EN ISO 14122-2:2016.

Если конструкция требует доступа только к боковой части кузова, верхняя ступенька должна быть не менее чем на 1000 мм ниже уровня крыши, и должно быть предусмотрено предохранительное устройство в соответствии с EN ISO 2867:2011 для предотвращения падения.

Другие части кузова, которые потенциально могут использоваться в качестве дополнительной ступеньки для подъема на крышу, должны быть защищены от неправильного использования.

Средства доступа к щитку кабины, при их наличии, должны состоять из подходящей(их) ступеньки(ей) и поручня(ей). Порядок доступа на крышу или щиток кабины должен быть описан в руководстве по эксплуатации.

5.13.5 Требования во избежание засорения

Конструкция мусоровоза с передней загрузкой должна исключать засорение уплотнительного устройства. Если засорение невозможно избежать, должны быть предусмотрены механические средства для устранения засора.

В руководстве по эксплуатации должна быть дана информация о дальнейших действиях в случае невозможности устранения засоров внутренними механическими средствами.

Оператор должен иметь возможность обнаруживать засор с земли или с места водителя (например, при помощи зеркал или систем видеонаблюдения).

5.13.6 Очистка

Должна быть предусмотрена легкая очистка внутренней части кузова. Если возникает риск загрязнения, то специальная инструкция должна содержать информацию по использованию.

5.14 Устойчивость и безопасность движения

5.14.1 Общие положения

Мусоровоз с рабочим и/или сменным оборудованием и дополнительным рабочим оборудованием должен быть сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы сохранять устойчивость при всех предназначенных рабочих условиях, включая техническое обслуживание, сборку, демонтаж и транспортирование, как установлено изготовителем в руководстве по эксплуатации. Для обеспечения устойчивости при любых условиях расчетные стабилизирующие моменты должны быть на 25 % выше, чем соответствующие расчетные опрокидывающие моменты. Также следует принимать во внимание деформацию компонентов и прогиб шин.

Рекомендуется наличие указателя нагрузки на ось в кабине водителя.

5.14.2 Устойчивость в режиме подъема контейнера

Расчет устойчивости должен быть выполнен при следующем условии:

- наиболее неблагоприятные условия нагружения, создающие моменты и вертикальные нагрузки от стандартных контейнеров для сбора мусора.

5.14.3 Устойчивость в режиме разгрузки

Расчет устойчивости должен быть выполнен при следующих условиях:

- неблагоприятные условия нагружения мусоросборника и бункера, заполненного мусором;

- наиболее неблагоприятная нагрузка, когда разгрузочный портал поднят и/или мусоросборник наклоняется для разгрузки;

- наличие остаточного мусора (25 % от объема мусоросборника) после опрокидывания мусоросборника.

5.14.4 Боковая устойчивость

Расчет устойчивости должен быть выполнен при следующем условии:

- наиболее неблагоприятные условия нагружения, создающие моменты и вертикальные нагрузки от мусора и ветра.

5.14.5 Минимальная осевая нагрузка на переднюю ось

Конструкция мусоровоза должна быть такой, чтобы при транспортном движении наименьшая нагрузка на переднюю ось составляла не менее 20 % общей массы мусоровоза, если иное не указано производителем шасси или каким-либо национальным или европейским законодательством о безопасности дорожного движения.

5.15 Выхлопная труба

Поток отработавших газов двигателя не должен быть направлен на рабочий (ие) пост(ы). Выхлопная система должна быть надлежащим образом смонтирована и/или защищена для предотвращения ожога кожи в соответствии с EN ISO 13732-1:2008.

5.16 Вентиляция мусоросборника

Если мусоросборник мусоровоза полностью закрывается (например, барабанного типа), то он должен оснащаться вытяжным устройством, позволяющим осуществлять воздухообмен 20-кратного объема мусоросборника в час.

5.17 Вибрация

5.17.1 Вибрация рук

Если среднее квадратическое значение корректированного виброускорения, которому подвержены руки оператора, превышает 2,5 м/с2, то действительное значение должно быть заявлено. Если значение вибрации менее или равно 2,5 м/с2, в этом случае достаточно упомянуть об этом.

Примечание - Опытным путем установлено, что значение вибрации на рулевом колесе, органах управления или рычагах управления мусоровоза существенно ниже чем 2,5 м/с2. В этом случае достаточно упомянуть, что вибрация ниже этого предельного значения.

5.17.2 Общая вибрация

Если среднее квадратическое значение корректированного виброускорения, которому подвержено тело оператора, превышает 0,5 м/с2, то действительное значение должно быть заявлено. Если значение эмиссии менее или равно 0,5 м/с2, в этом случае достаточно упомянуть об этом.

Примечание 1 - Это одночисловое значение общей вибрации определяется при конкретных рабочих условиях и состоянии дороги и поэтому не является типичным для различных условий в соответствии с применением по назначению мусоровоза. Следовательно, это одночисловое значение, заявленное изготовителем в соответствии с настоящим стандартом, не предназначено для определения общей вибрации, воздействующей на оператора при использовании мусоровоза.

Примечание 2 - Наибольшее среднее квадратическое значение корректированного виброускорения соответствует наибольшему значению трех величин в ортогональных направлениях вибрации, указанному в Директиве 2002/44/ЕС, при условии, что горизонтальные направления умножаются на 1,4.

Примечание 3 - Как альтернатива для измерения этих значений вибрации изготовителем, эти значения могут быть определены на основе измерений, взятых у технически сравнимых мусоровозов, которые репрезентативны производимому мусоровозу.

5.17.3 Неопределенность измерений вибрации

Информация о вибрации должна включать информацию о неопределенности измерений вибрации.

Примечание - Информация о неопределенности измерений вибрации, заявление и проверка значений вибрации приведены в EN 12096:1997.

5.18 Контроль шума

Мусоровоз должен быть сконструирован для сведения к минимуму шума на рабочих местах оператора. Измерение шума:

- уровня звукового давления излучения на рабочих местах оператора;

- уровня звуковой мощности при загрузке мусора; должно быть проведено в соответствии с EN 1501-4:2007.

Метод контроля шума по EN 1501-4:2007 применяют ко всей машине (мусоровоз с установленным(и) подъемным(и) устройством(ами) контейнера для сбора мусора).

Основными источниками шума при мусоровозе являются:

- гидравлический блок;

- двигатель внутреннего сгорания;

- воздушный компрессор;

- потоки материалов;

- система уплотнения;

- вентиляторы охлаждения.

Примечание - Шум шасси в значительной степени влияет на общий уровень шума.

Шум в источнике должен быть сведен к минимуму за счет конструкции, т.е. с использованием следующих неисчерпывающих мер:

а) снижение вибраций за счет статической и динамической балансировки вращающихся частей;

b) снижение вибраций внутри машины за счет уменьшения веса подвижных частей и их ускорения;

c) выбор малошумящих компонентов трансмиссии, т.е. зубчатые передачи, шкивы, ремни, подшипники;

d) проектирование конструкций машин с учетом демпфирования вибрации и исключения явлений структурного резонанса;

e) выбор глушителей и размещение выхлопных труб;

f) выбор и конструкция опор двигателя;

g) выбор охлаждающих вентиляторов с оптимизированными зазорами и возможной интеграцией гидравлических или магнитных ограничителей скорости;

h) снижение шума от пневмовыхлопов, гашение вибрации гидросистем;

i) кожух части(ей) машины.

# 6 Проверка

Требования и меры безопасности, указанные в разделе 5 настоящего стандарта, должны быть проверены в соответствии с таблицей 1 в разделе 4.

# 7 Информация для пользователя

7.1 Руководство по эксплуатации

Мусоровозы должны поставляться с руководством по эксплуатации согласно EN ISO 12100:2010, 6.4.5. в руководстве должна содержаться следующая информация:

- описание мусоровоза с передней загрузкой;

- наименование и адрес изготовителя или уполномоченного представителя при наличии;

- информацию о применении по назначению;

- информацию об условиях передвижения, предусмотренную изготовителем шасси с кабиной;

- информация о том, что операторам запрещено использовать любую часть мусоровоза с передней загрузкой, кроме кабины, для езды;

- запрещение предполагаемой неправильной эксплуатации, включая транспортирование и подъем людей;

- рекомендации по квалификации оператора;

- рекомендации о том, что управлять мусоровозом должен только обученный оператор;

- информацию об устойчивости мусоровоза;

- информация о рисках, если меры безопасности, заложенные проектировщиком, и данные инструкции не соблюдаются;

- информацию о местах крепления и положении сменного подъемного устройства;

- информацию по монтажу и креплению дополнительных частей сменного оборудования на мусоровозе;

- описание по укладке частей мусоровоза, которые могут выступать за допустимые габариты и должны быть надежно закреплены при движении, например, смотровой люк;

- описание органов управления (см. 5.10);

- информацию об устройстве дистанционного управления при наличии (см. 5.10.3.4)

- информацию о предохранителях;

- расположение оборудования в транспортном положении (см. термин 3.25)

- рекомендации о том, что работы по техническому обслуживанию частей, связанных с безопасностью, должны быть выполнены только обученным оператором;

- информацию о безопасности при доступе в мусоросборник (см. 5.13.3);

- информацию о безопасности при доступе на крышу мусоросборника (см.5.13.4);

- рекомендации о том, что мусоровоз не должен эксплуатироваться, если устройства безопасности находятся в неработоспособном состоянии, например аварийный останов;

- рекомендации по очистке мусоровоза;

- перечень и периодичность проверок, которые должны проводиться при использовании по назначению;

- проверки, проводимые после текущего восстановительного ремонта;

- порядок действий в аварийной ситуации вследствие нарушения электроснабжения;

- проверка работы предупредительных сигналов;

- использование предупредительных сигналов;

- информация о движении, управляемом устройством дистанционного управления, что оператор, использующий устройство дистанционного управления, должен убедиться, что он в состоянии контролировать любую функцию;

- перечень подъемного устройства стандартных контейнеров для сбора мусора, погрузочно-разгрузочного оборудования, лебедки с их соответствующими стандартными контейнерами для сбора мусора и их использование по назначению, если они установлены;

- условия окружающей среды (особенно диапазон температур) географической зоны, в которой мусоровоз будет эксплуатироваться;

- уровень звуковой мощности, определенный в соответствии с EN 1501-4:2007, 6.4.4;

- уровни звукового давления излучения на рабочих местах, определенные в соответствии c EN 1501-4:2007, 6.4.3;

- рекомендации по средствам индивидуальной защиты;

- основные характеристики сменных грузоподъемных устройств: максимальный вес, вылет и т. д.;

- рекомендации по восстановлению мусоровоза после серьезной поломки (выхода из строя);

- информация о предварительном и последующем использовании мусоровоза с передней загрузкой;

- инструкции по допустимым комбинациям сменных устройств, если применимо;

- информация об эксплуатации сменного контейнера/бункера, если применимо;

- доступ к щиту кабины во время работы не допускается;

- рекомендации водителю по поводу особой осторожности и внимания по отношению к людям или участникам дорожного движения;

- сведения о мерах по защите оператора от аэрозолей и пыли;

- информация о массе транспортного средства и местоположении центра тяжести;

- информация о методах, которым необходимо следовать для безопасного разблокирования, если существует вероятность блокировки;

- информация об оставшихся рисках, которые нельзя исключить, несмотря на меры безопасности, предусмотренные проектировщиком (например, изменение устойчивости из-за приподнятого кузова);

- информация о запасных частях;

- информация об остаточных рисках.

7.2 Техническое обслуживание

В руководстве по эксплуатации должна быть приведена информация о плановом периодическом техническом обслуживании и график его проведения, указана подробная информация о периодичности проведения технического обслуживания. В специальном разделе «Информация о безопасности» должны быть указаны меры предосторожности, общие предупреждения и способы безопасного проведения технического обслуживания.

Руководство по эксплуатации должно содержать также информацию о минимальных требованиях к подготовке оператора, включающую следующее:

- проверку устройств безопасности;

- информацию о составных частях, требующих обслуживания для поддержания мусоровоза в безопасном состоянии и периодичность такого обслуживания;

- информация о компонентах безопасности, которые необходимо периодически заменять в соответствии с их сроком службы;

- описание системы электропроводки, т.е. по принципиальной схеме управления и/или схеме подключения;

- информация по технике безопасности при доступе на крышу мусоросборника;

- информацию о том, как использовать точки подъема тяжелых компонентов или узлов;

- информация о регулярных проверках регулировок, связанных с безопасностью, т.е. уплотнения, предохранительные клапаны;

- информация о регулярных проверках рабочих и предупредительных табличек, имеющих отношение к безопасности;

- информация о методах, которым необходимо следовать для безопасной разблокировки, если существует вероятность блокировки.

7.3 Перечень запасных частей

Список запасных частей должен содержать все соответствующие запасные части, связанные с безопасностью, с однозначной идентификацией и информацией о расположении заменяемых частей.

7.4 Техническая характеристика

Паспорт, использованный для мусоровоза, служит как сообщительный инструмент между потребителем и изготовителем

Все измерения мусоровоза делаются с мусоровозом на плоской ровной горизонтальной поверхности. Кузов должен быть пустым, кроме как для распределения нагрузок.

7.5 Маркировка

Кузов должен иметь долговечную маркировку, содержащую:

- наименование и адрес изготовителя или уполномоченного представителя (при наличии);

- обозначение машины;

- обязательную маркировку;

- год выпуска;

- обозначение серии или типа;

- серийный или идентификационный номер;

- уровень звуковой мощности в соответствии с EN 1501-4:2007, 10.2.

# Приложение A

# (справочное)

# Компоненты транспортного средства

Условные обозначения

1 подъемное устройство

2 мусоровоз

3 крышка бункера

4 кабина

5 разгрузочный борт

6 крышка кабины

7 бункер

Примечание - Положение рабочих постов показано в качестве примера.

Рисунок A.1 - Вид сбоку и компоненты мусоровоза с передней загрузкой

# Приложение B

# (справочное)

# Объемы

Условные обозначения

V1 объем бункера

V2 объем уплотнительного устройства

V3 объем мусоросборника

V4 объем разгрузочного борта

Рисунок B.1 - Объемы

# Приложение C

# (обязательное)

# Основные сценарии различных опасных зон

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.1 - Подъезд и выезд из зоны погрузки

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.2 - Маневрирование

Размеры в миллиметрах

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.3 - Движение вперед транспортного средства

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

V16 DZbm Опасная зона — обратное движение

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.4 - Обратное движение транспортного средства

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V18a DZml Опасная зона — загрузка в ручном режиме

V18b DZml Дополнительная опасная зона — боковая передняя загрузка транспортного средства в ручном режиме

Примечание 1 - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Примечание 2 - Опасная зона применима до высоты 2 500 мм над уровнем земли.

Рисунок C.5 — Загрузка бака с помощью подъемника в ручном режиме при неподвижном транспортном средстве

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V19 DZul Опасная зона — разгрузка

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.6 — Разгрузка стоящего мусоровоза при помощи выталкивателя или поворотного барабана (управляется водителем)

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V19 DZul Опасная зона — разгрузка

V20 DZtb Опасная зона — опрокинутый мусоросборник

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.7 - Разгрузка стоящего мусоровоза путем опрокидывания мусоросборника

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние - правая и левая боковая

V19 DZul Опасная зона — разгрузка

V20 DZtb Опасная зона — опрокинутый мусоросборник

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.8 — Разгрузка мусоровоза путем опрокидывания мусоросборника и движения транспортного средства

# Приложение D

# (справочное)

# Участки освещения

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

A Освещаемый участок A (см. 5.12.9)

B Освещаемый участок B (см. 5.12.9)

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок D.1 — Освещаемый участок

Приложение ZA

(справочное)

Взаимосвязь между настоящим стандартом и охватываемыми существенными требованиями Директивами 2006/42/ЕС

EN 1501-3:2021 подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации M/396 «Полномочия CEN и CENELEC на стандартизацию в области машиностроения», чтобы предоставить одно добровольное средство соответствия основным требованиям Директивы 2006/42/EC Европейского парламента и Совета от 17 мая 2006 г. по машинам и о внесении поправок в Директиву 95/16/ЕС (пересмотренная).

После того, как EN 1501-3:2021 будет размещен в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с этой Директивой, соответствие требованиям европейского стандарта, приведенных в таблице ZA.1, дает в пределах области применения этого стандарта презумпцию соответствия существенным требованиям этой директивы и соответствующих регламентирующих документов EFTA.

Таблица ZA.1 — Соответствие между настоящим стандартом и Приложением I Директивы 2006/42/EC

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта | Замечания/Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. Принципы интеграции безопасности | 5 |  |
| 1.1.3. Материалы и продукция | 5.7.1, 5.13.6, 5.15 |  |
| 1.1.4. Освещение | 5.12.9 |  |
| 1.1.5. Проектирование машин для облегчения обращения с ними | 7.1 |  |
| 1.1.6. Эргономика | 5.9.2, 5.10.3.1 |  |
| 1.1.7. Рабочие положения | 5.3.6, 5.15 |  |
| 1.1.8. Сиденье | - | не рассматривается |
| 1.2.1. Безопасность и надежность систем управления | 5.10.1, 5.12.5, 5.13.1 |  |
| 1.2.2. Устройства управления | 5.10.3, 5.12.1 |  |
| 1.2.3. Запуск | 5.10.1, 5.10.3.1, 5.13.1 |  |
| 1.2.4.1. Обычный останов | 5.10.1, 5.10.3.2 |  |
| 1.2.4.2. Рабочий останов | 5.10.1, 5.4.3 |  |
| 1.2.4.3. Экстренный останов | 5.10.2, 5.10.3.1 |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта |  | Замечания/Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4.4. Сборка техники | 5.10.2, 5.10.3.2, 5.10.3.3 |  |  |  |
| 1.2.5. Выбор режима управления или работы | 5.10.3.3, 5.10.3.4 |  |  |  |
| 1.2.6. Выход из строя источника питания |  | 5.12.5 |  |  |  |
| 1.3.1 Риск потери устойчивости |  | 5.14 |  |  |  |
| 1.3.2. Опасность поломки во время работы |  | 5.7.1, 5.7.2, 5.12.7 |  |  |  |
| 1.3.3. Риски из-за падающих или выпирающих предметов |  | 5.3.6, 5.3.7, 5.3.9, 5.4.2, 5.4.4, 5.5 |  |  |  |
| 1.3.4. Риски из-за поверхностей, краев или углов |  | 5.9.1 |  |  |  |
| 1.3.5. Риски, связанные с комбинированным оборудованием |  | - |  | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |
| 1.3.6. Риски, связанные с изменением условий эксплуатации |  | 5.10.3.3 |  |  |  |
| 1.3.7. Риски, связанные с движущимися частями |  | 5.3.6, 5.3.7, 5.13.5, 7.1 |  |  |  |
| 1.3.8.1. Подвижные части трансмиссии |  | - |  | Не рассматривается |  |
| 1.3.8.2. Подвижные части, участвующие в процессе |  | 5.3.6, 5.3.7 |  |  |  |
| 1.3.9. Риски неконтролируемых движений |  | 5.10.3.1, 5.13.2 |  |  |  |
| 1.4.1. Основные требования |  | 5.3.6 |  |  |  |
| 1.4.2.1. Закрепленное ограждение |  | 5.3.7 |  |  |  |
| 1.4.2.2. Блокирующие подвижные ограждения |  | 5.3.9 |  |  |  |
| 1.4.2.3. Регулируемые ограждения, ограничивающие доступ |  | - |  | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |
| 1.4.3. Особые требования к защитным устройствам |  | 5.12.2 |  |  |  |
| 1.5.1. Электропитание |  | 5.7.3, 5.12.4 |  |  |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта |  | Замечания/Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.2. Статическое электричество | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |  |
| 1.5.3. Энергоснабжение, кроме электричества | 5.7.1, 5.7.2 |  |  |  |
| 1.5.4. Ошибки установки | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |  |
| 1.5.5. Экстремальные температуры | 5.15 |  |  |  |
| 1.5.6. Огонь | - | не рассматривается |  |  |
| 1.5.7. Взрыв | - | не рассматривается |  |
| 1.5.8. Шум | 5.18 |  |  |
| 1.5.9. Вибрации | 5.17 |  |  |
| 1.5.10. Радиация | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |
| 1.5.11. Внешнее излучение | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |
| 1.5.12. Лазерное излучение | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |
| 1.5.13. Выбросы вредных материалов и веществ | 5.13.6, 5.15 |  |  |
| 1.5.14. Риск застревания в машине | 5.4.1.1, 5.4.1.2.2, 5.4.1.3.2, 5.13.3 |  |  |
| 1.5.15. Риск проскальзывание, спотыкания или падения | 5.9.1, 5.9.2, 5.13.4, 7.2 |  |  |
| 1.5.16. Молния | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |
| 1.6.1. Обслуживание машин | 5.13, 7.2 |  |  |
| 1.6.2. Доступ к рабочим местам и точкам обслуживания | 5.13.3, 5.13.4, 7.2 |  |  |
| 1.6.3 Изоляция источников энергии | 5.10.3.2 |  |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС |  | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта |  |  | Замечания/Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.4. Вмешательство оператора |  | 5.13.5, 7.1 |  |  |  |  |
| 1.6.5. Очистка внутренних частей |  | 5.13.3, 5.13.4, 5.13.5, 5.13.6 |  |  |  |  |
| 1.7.1. Сведения и предупреждения о машине |  | 5.8, 5.11.2, 7.1 |  |  |  |  |
| 1.7.1.1. Информация и информационные устройства |  | 5.8, 5.11.1, 7.1 |  |  |  |  |
| 1.7.1.2. Предупреждающие устройства |  | 5.11.2 |  |  |  |  |
| 1.7.2. Предупреждение об остаточных рисках |  | 5.11.2 |  |  |  |  |
| 1.7.3. Маркировка техники |  | 7.5 |  |  |  |  |
| 1.7.4.1 Общие принципы составления инструкций |  | 7.1 |  |  |  |  |
| 1.7.4.2 Содержание инструкции |  | 7.1 |  |  |  |  |
| 1.7.4.3 Коммерческая литература |  |  |  | Не рассматривается |  |  |
| 2. Дополнительные основные требования по охране труда и технике безопасности для отдельных категорий техники | - |  | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |  |
| 3.2.1. Положение водителя | 5.4.2, 5.9.2, 5.11.1 |  |  |  |  |
| 3.2.2. Сиденье | - |  | не рассматривается |  |  |
| 3.2.3. Положения для других лиц | 5.9.1 |  |  |  |  |
| 3.3. Системы контроля | 5.10.3.4 |  |  |  |  |
| 3.3.1. Устройства управления | 5.10.1, 5.10.3.1, 5.10.3.2, 5.12.2 |  |  |  |  |
| 3.3.2. Запуск/движение | 5.1, 5.10.1, 5.12.5, 5.13.1 |  |  |  |  |
| 3.3.3. Функция перемещения | - |  | не рассматривается |  |  |
| 3.3.4. Движение техники, управляемой пешеходом | - |  | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |  |
| 3.3.5. Отказ цепи управления | 5.10.1, 5.10.3.1, 5.12.5, 5.13.1 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта | Замечания/Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. Неконтролируемые движения | 5.14 |  |
| 3.4.2. Подвижные части трансмиссии | - | не рассматривается |
| 3.4.3. Переворот и опрокидывание | 5.14 |  |
| 3.4.4. Падающие объекты | 5.4.2, 5.5, 5.13.2 |  |
| 3.4.5. Средства доступа | 5.9.1, 5.13.4 |  |
| 3.4.6. Буксирные устройства | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 3.4.7. Передача мощности между самоходной машиной (или трактором) и принимающей машиной | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 3.5.1. Батареи | 5.7.3 |  |
| 3.5.2. Огонь | - | не рассматривается |
| 3.5.3. Выбросы вредных веществ | 5.15 |  |
| 3.6.1. Знаки, сигналы и предупреждения | 5.6.2, 5.11.1, 5.11.2 |  |
| 3.6.2. Маркировка | 7.5 |  |
| 3.6.3.1. Вибрации | 5.17 |  |
| 3.6.3.2. Многократное использование | 5.10.2, 7.1 |  |
| 4.1.2.1. Риски из-за отсутствия стабильности | 5.13.2, 5.14 |  |
| 4.1.2.2. Техника, работающая на направляющих и рельсовых путях | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |
| 4.1.2.3. Механическая сила | 5.14.1 |  |  |
| 4.1.2.4. Шкивы, барабаны, колеса, канаты и цепи | 5.5 |  |  |
| 4.1.2.5. Подъемные приспособления и их компоненты | 5.5 |  |  |
| 4.1.2.6. Контроль движений | 5.5 |  |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта |  | Замечания/Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2.7. Перемещение грузов во время погрузочно-разгрузочных работ | 5.3.6 |  |  |
| 4.1.2.8. Машины, обслуживающие стационарные площадки | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |
| 4.1.3. Пригодность к использованию | 4, 6 |  |  |
| 4.2.1. Контроль движений | 5.4.1.1, 5.4.1.2. 5.12.1 |  |  |
| 4.2.2. Контроль загрузки | 5.12.4 |  |  |
| 4.2.3. Установки, управляемые канатами | 5.5 |  |  |
| 4.3.1. Цепи, веревки и ремни | 5.5 |  |  |
| 4.3.2. Подъемные оснастки | 5.5 |  |  |
| 4.3.3. Подъемное оборудование | 5.5 |  |  |
| 4.4.1. Подъемные оснастки | 5.5 |  |  |
| 4.4.2. Подъемное оборудование | 5.5 |  |  |
| 5. Дополнительные основные требования по охране труда и технике безопасности к машинам, предназначенным для подземных работ | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |
| 6. Дополнительные основные требования по охране здоровья и безопасности для машин, представляющих особую опасность из-за подъема людей | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |  |

Предупреждение - Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на настоящий стандарт указана в списке, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза. Пользователи настоящего стандарта должны часто проверять последний список, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза.

Предупреждение 2 - К продукции, на которую распространяется настоящий стандарт, могут применяться требования других стандартов и директив ЕС.

# Библиография

[1] EN 1501-2:2021, Refuse collection vehicles — General requirements and safety requirements — Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусоровозы с боковой загрузкой)

[2] EN ISO 14122-4:2016, Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2016) (Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4. Лестницы вертикальные (ISO 14122-4:2016))

[3] CEN Guide 414:2017, Safety of machinery — Rules for the drafting and presentation of safety standards (Безопасность машин. Правила составления и представления норм безопасности)

[4] UN/ECE R10:2019, Regulation No. 10 — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibility (Правила № 10. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости)

[5] UN/ECE R46:2019, Regulation No. 46 — Uniform provisions concerning the approval of devices for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of these devices (Правила № 46. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения устройств непрямого обзора и автомобилей в отношении установки таких устройств)

[6] UN/ECE R65:2017, Regulation No. 65 — Uniform provisions concerning the approval of special warning lamps for power-driven vehicles and their trailers (Правила № 65. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения специальных сигнальных огней для механических транспортных средств и их прицепов)

[7] UN/ECE R100:2019, Regulation No. 100 — Battery electric vehicle safety (Правила № 100. Безопасность электромобилей на аккумуляторных источниках питания)

[8] EN ISO 13851:2019, Safety of machinery - Two-hand control devices - Principles for design and selection (ISO 13851:2019) (Безопасность машин. Двуручные устройства управления. Принципы проектирования и выбора (ISO 13851:2019))

[9] EN ISO 13855:2010, Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010) (Безопасность машин. Позиционирование защитного оборудования с учетом скорости сближения частей человеческого тела (ISO 13855:2010))

[10] EN ISO 14119:2013, Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection (ISO 14119:2013) (Безопасность машин. Блокировочные устройства для ограждений. Принципы конструкции и выбора (ISO 14119:2013))

[11] EN 12999:2020, Cranes - Loader cranes (Краны - Краны-манипуляторы)

[12] IEC 60417:2002, [онлайн база данных], Graphical symbols for use on equipment (Графические обозначения, применяемые на оборудовании)

[13] ISO 7000:2019, Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols (Обозначения условные графические для оборудования. Условные графические обозначения)

УДК                      		МКС 43.160  		             IDT

Ключевые слова: мусоровозы с фронтальной (передней) загрузкой; подъемные устройства; кран-манипулятор

УДК                      		МКС 43.160    		               IDT

Ключевые слова: мусоровозы с фронтальной (передней) загрузкой; подъемные устройства; кран-манипулятор

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							        А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							      	А.Н. Сопбеков

Исполнитель

На основании EN 60529:1991/A1:2000 и EN 60529:1991/A2:2013.

На основании EN ISO 374-1:2016/A1:2018.

) Некоторые испытания могут быть заменены расчетами с использованием технологии моделирования.

Для машин и относящемуся к ним оборудованию, предназначенных для размещения на рынке Европейской экономической зоны, маркировка знаком СЕ предписывается соответствующими европейскими директивами, например, касающимися машин, внешнего шума, оборудования под давлением.