| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 10694— 202_ (проект, RU, первая редакция) |

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ

Определение содержания органического и общего углерода после сухого сжигания (элементный анализ)

(ISO 10694:1995, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств.                                                           В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов                                                                                    по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1	ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен АО «ВНИИС»

2	ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3	ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4	Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10694:1995 «Качество почвы. Определение содержания органического и общего углерода после сухого сжигания (элементный анализ)» [«Soil quality – Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)», IDT].

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 3 «Химические методы и характеристики почвы» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 190 «Качество почвы» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6	Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 1995

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ Определение содержания органического и общего углерода после сухого сжигания (элементный анализ) Soil quality - Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)

Дата введения – 2022 – 07 – 01

- 1	Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания общего углерода в почве после сухого сжигания. Содержание органического углерода рассчитывается исходя из содержания общего углерода, после поправки на присутствующие в пробе карбонаты. Если карбонаты предварительно удалены, непосредственно измеряется содержание органического углерода.

Настоящий стандарт применим ко всем типам проб почв, подвергнутым воздушной сушке.

- 2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок – последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения)].

ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use – Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

ISO 10390:1994, Soil quality – Determination of pH (Качество почвы − Определение pH)

ISO 10693:1995, Soil quality – Determination of carbonate content – Volumetric method (Качество почвы – Определение содержания карбоната – Объемный метод)

ISO 11464:1994, Soil quality – Pretreatment of samples for physico-chemical analyses (Качество почвы − Предварительная обработка образцов для физико-химического анализа)

ISO 11465:1993, Soil quality – Determination of dry matter and water content on a mass basis – Gravimetric method (Качество почвы − Определение содержания сухих веществ и воды по массе − Гравиметрический метод)

- 3	Принцип

Углерод, присутствующий в почве, окисляется до диоксида углерода (CO2) посредством нагревания почвы, как минимум, до 900°С в потоке кислородосодержащего газа, свободного от диоксида углерода.

Количество высвобождаемого диоксида углерода затем измеряется титриметрически, гравиметрически, кондуктометрически, газовой хроматографией или с использованием метода инфракрасного обнаружения, в зависимости от используемого оборудования. Когда почва нагрета до температуры, как минимум, 900 °C, все присутствующие карбонаты полностью разлагаются. Для определения содержания органического углерода любые присутствующие карбонаты предварительно удаляются путем обработки почвы соляной кислотой. В других случаях расчет содержания органического углерода проводится, если содержание карбоната в исследуемых пробах известно и сделаны поправки на их присутствие.

Примечание 1 – Когда pH CaCI менее 6,5, наличие карбонатов маловероятно. Например, комбинация из низкого pH и присутствия карбонатов возможна только в известковых почвах.

- 4	Реактивы

Используют реактивы только признанной аналитической чистоты и дистиллированную или деионизированную воду для приготовления всех растворов.

4.1 Вода, с электропроводностью не выше, чем 0,2 мСм/м при 25°С (соответствует 2 уровню воды по ISO 3696).

4.2 Калибровочные вещества, например, ацетанилид (C8H9NO), атропин (C17H23NO3), карбонат кальция (Ca2CO3), спектрографический графитовый порошок (С) и гидрофталат калия (C8H5KO4).

4.3 Соляная кислота, c(HCl) – 4 моль/л.

340 мл концентрированной соляной кислоты (p= 1,19 г/мл) добавляют к 1000 мл воды (4.1).

Примечание 2 – В зависимости от используемого метода обнаружения могут потребоваться реактивы и/или катализаторы для понижения, окисления, удаления и/или фиксации газообразных продуктов сжигания, которые препятствуют проведению анализа. Перед использованием оборудования необходимо ознакомиться с инструкцией изготовителя.

- 5	Оборудование и лабораторная посуда

5.1 Стандартная лабораторная посуда

5.2 Аналитические весы (способные взвешивать с точностью до 0,1 мг) или микровесы (способные взвешивать с точностью до 0,01 мг).

5.3 Оборудование для определения содержания общего углерода, посредством сжигания пробы при температуре не менее 900°С, включающее детектор для измерения образовавшегося диоксида углерода.

Примечания

3 Существуют следующие методы обнаружения: титриметрический, гравиметрический, кондуктомертичексий, газовая хроматография и метод инфракрасного обнаружения.

4 Некоторое современное оборудование способно определять отдельно органический и неорганический углерод за одну операцию, посредством постепенного увеличения температуры и непрерывного измерения углекислого газа.

5 Некоторые виды оборудования способны к синхронному определению общего азота и общего углерода в почвах.

5.4 Тигли, изготовленные из фарфора, кварца, серебра, жестяные или никелированные, различных размеров.

Примечание 6 – Жестяные и никелированные тигли не устойчивы к действию кислоты.

- 6	Лабораторная проба

В высушенных пробах почвы, предварительно обработанных в соответствии с ISO 11464, выделяют фракцию частиц менее 2 мм. Используют часть лабораторной пробы в целях определения содержания воды в соответствии с ISO 11465 и, если необходимо, содержание карбоната согласно ISO 10693.

- 7	Процедура

Проведение анализа состоит из определения:

а) содержания общего углерода, включающего углерод в виде карбоната; или

b) содержания органического углерода после удаления карбоната.

Примечание 7 – Содержание органического углерода может быть вычислено посредством определения содержания общего углерода и за вычетом углерода в виде карбонатов, которые могут быть определены в соответствии с ISO 10693.

7.1 Калибровка оборудования

Калибровка оборудования проводится в соответствии с руководством пользователя. Для калибровки или установления калибровочной кривой, следует использовать одно из веществ, приведенных в 4.2.

7.2 Определение содержания общего углерода

Количество части пробы для проведения анализа зависит от ожидаемого содержания общего углерода и используемого оборудования. Часть отобранной высушенной пробы m1, г, взвешивают в тигле.

Необходимо следить, чтобы анализ проводился в соответствии с инструкцией изготовителя оборудования.

До начала проведения определения содержания органического углерода необходимо удалить присутствующие карбонаты. Для этого необходимо выполнить процедуру, описанную в 7.3.

7.3 Определение содержания органического углерода

Добавляют в избытке соляную кислоту (4.3) в тигель, содержащий взвешенное количество высушенной пробы (см. 7.2) и перемешивают. Ожидают 4 часа и проводят высушивание тигля в течение 16 часов при температуре от 60 °С до 70 °С. Затем проводят анализ в соответствии с инструкцией изготовителя оборудования.

Примечание 8 – Количество внесенной соляной кислоты зависит от взвешенного количества пробы для анализа и от содержания карбонатов. Во всех случаях следует добавить избыток соляной кислоты, который можно рассчитать, предполагая, что количество анализируемой пробы состоит на 100 % из карбонатов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ – Во избежание проблем при транспортировке тиглей с пробами, к которым добавлена соляная кислота, используемые тигли должны быть подходящего размера.

- 8	Расчеты

Расчет содержания общего углерода в пробе, высушенной до постоянной массы, проводят по формуле:

wC,t=1000∙m2m1∙0,2727∙100+wH2O100 ,

где 	wC,t 	–	содержание общего углерода в высушенной до постоянной массы пробе почвы, г/кг;

m1 	–	масса пробы для анализа, г;

m2	–	масса высвобожденного пробой почвы диоксида углерода, г;

0,2727	–	коэффициент пересчета CO2 в С;

wH2O 	–	значение содержания воды, выраженное как процентная концентрация по массе на сухое вещество, определенное в соответствии с ISO 11465.

8.2 Содержание органического углерода

8.2.1 Содержание органического углерода (косвенное определение)

Расчет содержания органического углерода в пробе, высушенной до постоянной массы, проводят по формуле:

wC,o = wC,t – (0,12 · wCaCO3) ,

где 	wC,o	–	содержание органического углерода в высушенной до постоянной массы пробе, г/кг;

wC,t	–	содержание общего углерода в высушенной до постоянной массы пробе, рассчитанное в соответствии с 8.1, г/кг;

0,12	–	коэффициент пересчета;

wCaCO3	–	содержание карбоната в почве, выраженное как эквивалентный карбонат кальция в высушенной до постоянной массы пробе, определенное в соответствии с ISO 10693, г/кг.

8.2.2 Содержание органического углерода (прямое определение)

Если карбонаты предварительно удалены (по процедуре, описанной в 7.3), содержание органического углерода определяют в соответствии с 8.1.

8.3 Содержание органического вещества

Содержание органического вещества в пробе почвы может быть рассчитано исходя из содержания органического углерода по формуле

wom = f · wC,o ,

где 	wom	–	содержание органического вещества в высушенной до постоянной массы пробе, г/кг;

wC,o	–	содержание органического углерода в высушенной до постоянной массы пробе, г/кг;

f	–	коэффициент пересчета.

Примечание 9 – Коэффициент пересчета зависит от вида органического вещества и, для сельскохозяйственных почв, может варьироваться от 1,7 до 2,0.

9 Повторяемость

Значение повторяемости при определении содержания углерода, полученное посредством проведения двух различных последовательных измерений, должно соответствовать условиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Повторяемость

| Содержание углерода, г/кг |  | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- |
| более | не менее |  |
| 0,0 | 2,5 | 0,25 г/кг абсолютное |
| 2,5 | 70 | 10 % относительное |
| 75 |  | 7,5 г/кг абсолютное |

Результаты межлабораторных испытаний по определению содержания общего и органического углерода в пяти пробах почвы приведены в приложении A.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) ссылку на используемый метод испытания;

с) всю информацию, необходимую для идентификации пробы;

d) результаты определения общего углерода и/или органического углерода, г/кг, рассчитанного в высушенной до постоянной массы пробе; в случае определения органического углерода, информацию об определении содержания карбоната или о том, что карбонаты были удалены до определения.

e) все подробности анализа, не установленные в настоящем стандарте или рассматриваемые как необязательные, вместе с подробностями любых факторов, которые могли оказать влияние на результаты анализа.

Приложение А
(справочное)

Результаты межлабораторных испытаний

Межлабораторные испытания были проведены в 1993 году Сельскохозяйственным Университетом Вагенингена, Нидерланды, в целях подтверждения методик, изложенных в настоящем стандарте.

В рамках указанных межлабораторных испытаний определение содержания органического и общего углерода в пяти пробах проводили 9 лабораторий. Результаты определения органического и общего углерода были получены от 8 лабораторий.

Виды почв, используемых в испытаниях, приведены в таблице А.1.

Значения повторяемости (r) и воспроизводимости (R) результатов анализа, полученных в лабораториях, представлены в таблицах А.2 и А.3.

Значения были рассчитаны в соответствии с ISO 5725-2:1994, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения.

Таблица А.1 – Типы почв, используемые в межлабораторных испытаниях и их происхождение

| № почвы | Тип почвы | Происхождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гумусовая почва | Польша |
| 2 | Вулканическая почва | Индонезия |
| 3 | Садовая почва | Нидерланды |
| 4 | Лессовый грунт | Швейцария |
| 5 | Песчаный грунт | Мали |

Таблица A.2 – Результаты межлабораторных испытаний по определению содержания органического углерода в почве

| Параметр | Результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № почвы |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество лабораторий, оставшихся после устранения выбросов | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество выбросов (лаборатории) | – | – | – | – | – |
| Количество принятых результатов | – | – | – | – | – |
| Среднее значение (г/кг высушенной почвы) | 410,42 | 63,3 | 83,88 | 41,537 | 2,47 |
| Стандартное отклонение повторяемости (sr) | 4,318 | 1,225 | 4,275 | 1,045 | 0,272 |
| Относительное отклонение повторяемости, % | 1,052 | 1,935 | 5,096 | 2,515 | 10,998 |
| Предел повторяемости (r = 2,8·sr) | 12,090 | 3,43 | 11,969 | 2,925 | 0,761 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости (sR) | 127,413 | 11,957 | 19,376 | 5,523 | 1,555 |
| Относительное отклонение воспроизводимости, % | 11,087 | 18,888 | 23,098 | 13,297 | 62,92 |
| Предел воспроизводимости (R = 2,8·sR) | 45,505 | 33,48 | 54,253 | 15,465 | 4,355 |

Таблица A.3 – Результаты межлабораторных испытаний по определению содержания общего углерода в почве

| Параметр | Результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № почвы |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество лабораторий, оставшихся после устранения выбросов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество выбросов (лаборатории) | – | – | – | – | – |
| Количество принятых результатов | – | – | – | – | – |
| Среднее значение (г/кг высушенной почвы) | 439,46 | 72,86 | 98,56 | 45,61 | 2,63 |
| Стандартное отклонение повторяемости (sr) | 6,622 | 1,314 | 2,387 | 1,131 | 0,127 |
| Относительное отклонение повторяемости, % | 1,507 | 1,803 | 2,422 | 2,481 | 4,833 |
| Предел повторяемости (r = 2,8·sr) | 18,544 | 3,679 | 6,686 | 3,169 | 0,356 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости (sR) | 25,246 | 5,92 | 9,483 | 2,387 | 1,391 |
| Относительное отклонение воспроизводимости, % | 5,744 | 8,124 | 9,620 | 5,234 | 52,751 |
| Предел воспроизводимости (R = 2,8·sR) | 70,69 | 16,577 | 26,552 | 6,685 | 3,895 |

- Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3696:1987 | – | * |
| ISO 10390:1994 | – | * |
| ISO 10693:1995 | – | * |
| ISO 11464:1994 | IDT | ГОСТ ISO 11464-2015 «Качество почвы. Предварительная подготовка проб для физико-химического анализа» |
| ISO 11465:1993 | – | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

[1]	NELSON, D. W. and SOMMERS, L. E. (1982) Total carbon, organic carbon and organic matter, Methods of Soil Analysis, Part 2 (second edition) Page et al. (eds), Soil Sci. Soc. Amer., Madison, Wisconsin, USA, pp. 574-577.

УДК 631.42:006.354 МКС 13.080 IDT Ключевые слова: качество почв, определение содержания органического и общего углерода после сухого сжигания, методы испытаний