| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ … − … (проект, RU, первая редакция) |

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Часть 2

Лампы вольфрамовые галогенные для общего освещения.

Требования безопасности и методы испытаний

(IEC 60432-2:2012, Incandescent lamps – Safety specifications – Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. Лодыгина» (ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 332 «Светотехнические изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  №           )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту IEC 60432-2:2012 «Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 2. Лампы вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего освещения» (Incandescent lamps – Safety specifications – Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes, IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом 34А «Лампы» технического комитета по стандартизации IEC/ТС 34 «Лампы и связанное с ними оборудование» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60432-2-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Общие положения ………………………………………………..…………………….………

1.1 Область применения ………………………………………………..………………….…

1.2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………..………

1.3 Термины и определения………………………………………………………..…………

2 Требования ………………………………………………………………………..……….……

2.1 Общие положения ……………………………………………………………..………..…

2.2 Маркировка ……………………………………………………………..…………………..

2.3 Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах …………………….

2.4 Превышение температуры цоколя лампы (∆ts)………………………………………..

2.5 Стойкость к крутящему моменту ……………………………………………………..…

2.6 Сопротивление изоляции ламп с цоколями B15d, B22d, E26/50х39, Е27/51х39 и других ламп с изолированными юбками ………………………………………….……

2.7 Детали, случайно оказавшиеся под напряжением …………………………….…....

2.8 Пути утечки для ламп с цоколями B15d и B22d …………………………………………

2.9 Безопасность в конце продолжительности горения …………………………………

2.10 Взаимозаменяемость ……………………………………………………………………

2.11 Фотобиологическая безопасность ………………………………………..…………..

2.12 Информация для расчета светильника ………………………………………………

3 Оценка …………………………….………………………………………………………….…..

Приложение А (обязательное) Альтернативное испытание на вынужденный отказ …..

Приложение B (обязательное) Символы ……………………………………………………

Приложение C (справочное) Информация для расчета светильника ………………..…

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Библиография ……………………………………………………………………….…………...

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Часть 2

Лампы вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего освещения. Требования безопасности и методы испытаний

Incandescent lamps. Part 2. Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes. Safety specifications and tests methods

Дата введения –ХХХХ–ХХ–ХХ

1 Общие положения

Настоящий стандарт применяют совместно с IEC 60432-1.

1.1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и взаимозаменяемости ламп вольфрамовых галогенных для общего освещения, используемых для прямой замены обычных ламп накаливания вольфрамовых, а также новых вольфрамовых галогенных ламп, которые не предусмотрены IEC 60432-1 и для которых требования безопасности и взаимозаменяемости по настоящему стандарту используют совместно с IEC 60432-1 и имеющие:

- расчетную мощность до 250 Вт включительно;

- расчетное напряжение от 50 до 250 В включительно;

- цоколи B15d, B22d, Е12, Е14, Е17, Е26, Е26d, Е26/50х39, E27 или Е27/51х39.

Лампы, соответствующие настоящему стандарту, являются самоэкранируемыми и не нуждаются в специальной маркировке. Поскольку они являются прямой заменой обычных ламп с вольфрамовой нитью накаливания, соответствующая маркировка светильника не требуется.

Примечания

1 Лампа вольфрамовая галогенная, используемая для замены лампы накаливания вольфрамовой, необязательно должна иметь колбу той же формы, что и обычная лампа накаливания.

2 Имеются два варианта цоколей Е26, которые не являются полностью взаимозаменяемыми. Цоколь Е26/24 используют в Северной Америке, а Е26/25 – в Японии.

______________________________________________________________________________

Проект, первая редакция

3 Самоэкранирумые лампы – это лампы, для которых не требуется наличие защитного экрана в светильнике.

Данная часть IEC 60432 охватывает фотобиологическую безопасность в соответствии с IEC 62471 и IEC/TR 62471-2. Лампы, на которые распространяется данная часть IEC 60432, не достигают уровней риска, требующих соответствующей маркировки группы риска.

1.2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

IEC 60050 (845), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 845: Lighting (Международный электротехнический словарь (IEV) – Глава 845: Освещение)

IEC 604101), Sampling plans and procedures for inspection by attributes (Правила и планы выборочного контроля по качественным признакам)

IEC 60432-1, Incandescent lamps – Safety specifications – Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes (Лампы накаливания – Требования безопасности – Часть 1: Вольфрамовые лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения)

IEC 62471:2006, Photobiological safety of lamps and lamp systems (Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем)

IEC/TR 62471-2, Photobiological safety of lamps and lamp systems – Part 2: Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety (Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем – Часть 2: Руководство по производственным требованиям, относящимся к безопасности нелазерного оптического излучения)

1.3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60432-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

1.3.1 удельная эффективная мощность ультрафиолетового излучения, мВт/клм (specific effective radiant UV power): Отношение эффективной мощности ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) лампы к световому потоку.

Для рефлекторной лампы – это отношение эффективной мощности УФ-излучения лампы к освещенности, мВт/(м2·клк).

Примечание – Показатель удельной эффективной мощности УФ-излучения определяют путем сопоставления спектрального распределения мощности излучения лампы со спектральной весовой функцией актиничной ультрафиолетовой опасности SUV(λ). Информация о спектральной весовой функции актиничной ультрафиолетовой опасности приведена в [1]. Данную функцию применяют только для оценки возможного вредного воздействия УФ-излучения на человека и не применяют для оценки воздействия излучения на материалы, приводящего, например, к их механическому повреждению или обесцвечиванию

1.3.2 внешняя колба (outer envelope): Прозрачная или полупрозрачная оболочка, в которую помещен вольфрамовый галогенный источник света.

1.3.3 вольфрамовая галогенная лампа общего освещения (general lighting tungsten halogen lamp): Лампа, безопасность и взаимозаменяемость которой соответствуют настоящему стандарту и IEC 60432-1.

1.3.4 вольфрамовая галогенная лампа (tungsten halogen lamp): Газополная лампа, содержащая галогены или галогенные соединения и тело накала из вольфрама [IEC 845-07-10].

2 Требования

2.1 Общие положения

Применяют требования IEC 60432-1.

2.2 Маркировка

Применяют требования IEC 60432-1 со следующим дополнением: если при разрушении внешней колбы будет нарушена безопасность лампы, то изготовитель должен предупредить об этом соответствующей надписью или графическим символом (приложение В).

2.3 Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах

Применяют требования IEC 60432-1.

2.4 Превышение температуры цоколя лампы (∆ts)

Применяют требования IEC 60432-1. Для сохранения тепловой взаимозаменяемости в существующих светильниках значение ∆ts вольфрамовой галогенной лампы общего освещения не должно превышать приведенного в таблице 2 IEC 60432-1 для лампы, которую она заменяет.

Для ламп с колбой формы PAR и цоколями без юбок, предназначенных для замены ламп с колбой формы R, применимы значения по группе 7 таблицы 2                     IEC 60432-1.

Для ламп с колбой формы PAR и цоколями без юбок, не предназначенных для замены ламп с колбой формы R, применимы значения из таблицы 1.

Для ламп с колбой формы ВТ, предназначенных для замены ламп с колбой формы А, применимы значения по группе 1 таблицы 2 IEC 60432-1.

Таблица 1 содержит дополнительные требования для ламп, не имеющих соответствующего типа в таблице 2 IEC 60432-1.

Таблица 1 – Наибольшее допустимое превышение температуры цоколя лампы ∆ts. Дополнения к таблице 2 IEC 60432-1, для вольфрамовых галогенных ламп общего освещения

| Номер группы | Мощность, Вт | Форма колбы | ∆ts, K, не более |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B15d | B22d | E12 | E14 | E17 | E26/24 | E26/25 | E27 |
| 1 | 250 | Т-образная и другие формы для использования в одном светильнике | - | 165 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 100 |  | 145 | - | - | 140 | - | - | - | - |
| 8 | 250 | PAR1) | - | - | - | - | - | 3) | - | - |
| 102) | 75 100 150 250 | Т-образная форма без внешней колбы | 145 150 165 165 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 112) | 100 | PAR с цоколями без юбок, не предназначенными для замены форм R | - | - | - | - | - | 145 | - | - |
| 1) Лампы с цоколями с юбками: Е26/50х39, Е27/51х39 и т.д. 2) Группы 10 и 11 – новые группы. 3) В стадии рассмотрения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 Стойкость к крутящему моменту

Применяют требования IEC 60432-1. Испытание на нагрев проводят согласно таблицы К.1 IEC 60432-1 или таблицы С.1 настоящего стандарта.

2.6 Сопротивление изоляции ламп с цоколями B15d, B22d, E26/50х39, Е27/51х39 и других ламп с изолированными юбками

Применяют требования IEC 60432-1.

2.7 Детали, случайно оказавшиеся под напряжением

Применяют требования IEC 60432-1.

2.8 Пути утечки для ламп с цоколями В15d и В22d

Применяют требования IEC 60432-1.

2.9 Безопасность в конце продолжительности горения

Применяют требования IEC 60432-1, за исключением того, что испытания на вынужденный отказ заменяют на альтернативное испытание по приложению А.

Примечание – Альтернативное испытание на вынужденный отказ также подходит для ламп с номинальным напряжением менее 100 В.

2.10 Взаимозаменяемость

Применяют требования IEC 60432-1.

2.11 Фотобиологическая безопасность

Удельная эффективная мощность УФ-излучения лампы не должна превышать:

- 2 мВт/клм;

- 2 мВт/(м2∙клк) – для рефлекторных ламп.

Соответствие проверяют путем измерения спектрального распределения мощности и последующим расчетом удельной эффективной мощности УФ-излучения.

Для опасности синего света и ИК-излучения нет никаких требований.

Примечание – Лампы, входящие в область применения настоящего стандарта, являются лампами общего назначения (ЛОН) в соответствии с 3.11 IEC 62471:2006. Они не достигают уровней риска опасности синего света и опасности инфракрасного излучения, требующих маркировки группы риска.

2.12 Информация для расчета светильника

См. приложение С.

3 Оценка

Применяют требования IEC 60432-1 с заменой таблицы 6 таблицей 2 настоящего стандарта.

При представлении результатов испытаний изготовитель может объединить результаты для различных классов ламп в соответствии с четвертым столбцом таблицы 6 IEC 60432-1 и таблицей 2 настоящего стандарта при условии, что требования являются общими.

Отбор образцов в соответствии с H.2.3 IEC 60432-1 не применяется.

Таблица 2 – Группирование протоколов испытаний, выборка и приемочные уровни качества (AQL) для вольфрамовых галогенных ламп общего освещения

| Пункт настоящего стандарта | Испытание согласно IEC 60432-11) | Вид испытания | Группирование протоколов испытания по группам ламп | Минимальная годовая выборка для группирования | Приемочный уровень качества AQL2), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Четкость маркировки. | Приемо-сдаточное | Все группы с одним методом маркировки | 200 32 | 2,5 |
|  | Прочность маркировки |  |  |  |  |
| 2.2 | Наличие требуемого символа |  | Все группы с одним методом маркировки | 32 |  |
| 2.3 | Защита от случайного прикосновения | Приемо-сдаточное | Все лампы, испытываемые соответствующим калибром | 32 | 1,5 |
| 2.4 | Превышение температуры цоколя | Типовое3) или периодическое | Все группы | 5 при любом изменении конструкции 20 | - |
| 2.5 | Стойкость к крутящему моменту неиспользуемых ламп а) испытание по признакам в соответствии с С.1.4а) b) проверка по переменным4) в соответствии с С.1.4b) |  | Все лампы с одинаковой мастикой и цоколем Все лампы с одинаковой мастикой и цоколем | 80 25 | 0,65 |
|  |  | Приемо-сдаточное Приемо-сдаточное |  |  |  |
| 2.5 | Стойкость к крутящему моменту ламп после нагрева a) испытание согласно С.2.3а b) испытание4) согласно С.2.3b | Периодическое5) |  | 80 20 | 0,65 |
| 2.6 | Сопротивление изоляции | Приемо-сдаточное | Все группы с цоколями В15d, B22d, E26/50×39 и E27/51×39 | 315 | 0,4 |
| 2.7 | Детали, случайно оказавшиеся под напряжением | 100 % осмотр | - | - | - |
| 2.8 | Путь утечки | Типовое | а) Все лампы с цоколем В15d б) Все лампы с цоколем В22d | 5 или 10 при изменении конструкции6) | - |
| 2.9 | Безопасность в конце продолжительности горения, альтернативное испытание на вынужденный отказ Работа до отказа | Типовое Периодическое | По Н.1 1) Все лампы всех групп | По Н.2 1) 315 | По Н.4 1) 0,25 |
| 2.10 | Взаимозаменяемость | Периодическое | Все лампы с одним цоколем | 32 | 2,5 |
| 2.11 | Фотобиологическая безопасность | Типовое | Все лампы с одной внешней оболочкой или колбой | 5 | - |
| 1) Номера пунктов во втором, четвертом, пятом и шестом столбцах из IEC 60432-1. 2) Использование этого термина приведено в IEC 604101), где можно найти рабочие характеристики. 3) См. 3.3.3 IEC 60432-1. 4) Оценивают в соответствии с приложением G IEC 60432-1. 5) Для ламп с цоколями не на мастике это испытание является типовым. 6) См. 3.3.4 IEC 60432-1. |  |  |  |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Альтернативное испытание на вынужденный отказ

А.1 Испытательная схема и оборудование

Применяют требования D.1 и D.2 IEC 60432-1, за исключением того, что вместо импульсного генератора используют лазер достаточной мощности, чтобы вызвать выгорание нити накала.

Примечание – Примером такого лазера является лазер на неодимовом стекле.

А.2 Метод испытания

Испытуемую лампу вставляют в патрон и устанавливают защитную крышку. Через небольшое отверстие в крышке пропускают луч лазера и фокусируют на теле накала лампы.

Лампу включают только на номинальное напряжение. После полного прогрева лампы подают импульс лазера.

Если лампа продолжает гореть, то увеличивают выходную мощность лазера и снова воздействуют лучом лазера. Эту процедуру продолжают до перегорания тела накала.

Примечание – Если фокусирование луча лазера нарушается покрытием лампы или структурой внешней оболочки, то используют специально подготовленные образцы.

А.3 Осмотр и оценка

После испытания проводят осмотр каждой лампы, и лампу считают не выдержавшей испытание и признают несоответствующей, если:

a) произошло нарушение целостности колбы,

b) колба отделилась от цоколя;

c) произошло короткое замыкание между каждым контактом и корпусом цоколя (для штифтовых цоколей).

Приложение В

(обязательное)

Символы

Высота графических символов должна быть не менее 5 мм, а букв – не менее 2 мм.

Символ, предупреждающий о возможном разрушении внешней оболочки лампы:

Примечания

1 В символе цоколь и колба могут иметь другое изображение, чтобы показать форму лампы.

2 Зачеркивание может быть изменено, если это улучшит восприятие информации.

Приложение С

(справочное)

Информация для расчета светильника

С.1 Общие сведения

Применяют информацию, приведенную в IEC 60432-1.

С.2 Максимальная температура цоколя

Таблица С.1 содержит дополнительную информацию для ламп, не имеющих соответствующего типа в таблице К.1 IEC 60432-1.

Таблица C.1 – Максимальная температура цоколя

| Тип цоколя | Мощность, Вт | Температура, °С |
| --- | --- | --- |
| В15d | 75, 100 | 210 |
|  | 150, 250 | 250 |
| В22d | 250 | 250 |
| E14 | 100 | 210 |
| E26/24 | 100 | 210 |
| E26/50х39 | 250 | 250 |
| E27 | 250 | 250 |

C.3 Защита от контакта с водой

Все лампы, входящие в область применения настоящего стандарта, должны быть защищены от прямого контакта с водой, например, от капель, брызг и т.д., светильником, имеющим класс защиты IPX1 или выше.

Примечание – X в номере IP означает отсутствие цифры, но обе соответствующие цифры обозначены на светильнике.

C.4 Фотобиологическая безопасность

Ожидается, что светильники, использующие лампы, подпадающие под действие этой части стандарта IEC 60432, не потребуют дополнительной оценки на предмет фотобиологической безопасности.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДA.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60050 (845) | — | * |
| IEC 60432-1 | MOD | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 1. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения |
| IEC 62471:2006 | — | *1) |
| IEC/TR 62471-2 | — | * |
| ISO 2859-1:19992) | — | *3) |
| *Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] | ACGIH: “Threshold limit values and biological exposure indices”, American Conference of Government Industrial Hygienists, Cincinnati, Ohio, USA («Пороговые предельные значения и индексы биологического воздействия», Американская конференция правительственных промышленных гигиенистов, Цинциннати, Огайо, США) |
| --- | --- |
| [2] | IRPA/INIRC: “Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths between 180 nm and 400 nm”, Health Physics, Vol. 49, pp 331-340, 1985 («Руководство по пределам воздействия ультрафиолетового излучения с длиной волны между 180 нм и 400 нм», Физика здоровья, том 49, стр. 331-340, 1985) |
| [3] | IRPA/INIRC: “Proposed changes to the IRPA 1985 guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation”, Health Physics, Vol. 56, pp 971-972, 1989 («Предлагаемые изменения к руководству IRPA 1985 года по пределам воздействия ультрафиолетового излучения", Физика здоровья, том 56, стр. 971-972, 1989 г. |
| CIE S 009/E:2002, Photobiological safety of lamps and lamp systems (Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем) |  |

| УДК 621.326:006.354 |  | МКС 29.140.20 |
| --- | --- | --- |

Ключевые слова: лампы вольфрамовые галогенные, требования безопасности

________________________________________________________________________

| Генеральный директор ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Руководитель научно – исследовательского центра метрологии и стандартизации источников оптического излучения ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Руководитель разработки: Заведующий лабораторией стандартизации и обеспечения нормативной документацией ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Исполнители: | А. С. Винокуров С. В. Прытков Т. А. Чуваткина |
| --- | --- |
| Ведущий инженер по стандартизации лаборатории стандартизации и обеспечения нормативной документацией ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» | Н. В. Вишнякова |

1) В связи с отменой IEC 60410 применять ISO 2859-1:1999 «Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий».

1) В связи с отменой IEC 60410 применять ISO 2859-1:1999 «Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий».

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 62471-2013 Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность».

2) Применять ISO 2859-1:1999 «Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий» в связи с отменой IEC 60410.

3) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества.