МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГC)

INTERSTATE council for standardization, metrology and certification

(ISC)

|  | ЕМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ |
| --- | --- | --- |

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ метрополитена

Термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Российский институт стандартизации

20

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (ГУП «Московский метрополитен»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 150 «Метрополитены»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __ 2020 г. № _____

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от              20   г.  №               межгосударственный  стандарт  ГОСТ      –         введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2023

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(EACC)

EURO-ASIAN council for standardization, metrology and certification

(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект RU, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ метрополитена

Термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены

ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и

ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (ГУП «Московский метрополитен»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GЕ KZ KG MD RU TJ UZ UA | Азстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Институт стандартизации Молдовы Росстандарт Таджикстандарт Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ МЕТРОПОЛИТЕНА

Термины и определения

Subway rolling stock. Terms and definitions

______________________________________________________

Дата введения —

1 Область применения

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется использовать в нормативной, технической и организационно-распорядительской документации, научной, учебной и справочной литературе в области подвижного состава, входящей в сферу работ по стандартизации и/или использующей результаты этих работ.

2 Термины и определения

| - аварийное освещение: Освещение для продолжения работы при аварийном отключении основного освещения. |  |  | еmergency lighting |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - аварийный выход: Выход, предназначенный для быстрой эвакуации пассажиров из подвижного состава в случае возникновения аварийной ситуации. |  |  | emergency exit |  |  |
| - аварийный трап: Конструкция для быстрой и безопасной эвакуации пассажиров на путь метрополитена в аварийных ситуациях через кабину управления. |  |  | emergency painting steps |  |  |
| автоматизированная система управления движением; АСУД: Система, обеспечивающая управление и безопасность движения поезда по участку совместно с системами и устройствами централизованного управления инфраструктурой метрополитена, оснащенная бортовыми устройствами автоматического управления поездом (АУП) и автоматической защиты поезда (АЗП). [[1], раздел II, пункт 4] |  |  | automated traffic control system |  |  |
| автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости; АЛС-АРС: Система устройств, обеспечивающая прием команд о предельно допустимой скорости движения подвижного состава метрополитена, контроль за соблюдением допустимой скорости движения, контроль бдительности машиниста и управление экстренным торможением. [[1], раздел II, пункт 4] |  |  | automatic train signalling with automatic speed control |  |  |
| - автоматический тормоз: Устройство, обеспечивающее автоматическую остановку поезда при применении устройства экстренного торможения. Примечание – Различают три вида торможения: экстренное, служебное и рекуперативное. |  |  | automatic air brake |  |  |
| - автостоп: Устройство, осуществляющее принудительное торможение подвижного состава. |  |  | automatic train stopping device |  |  |
| - автосцепка: Сборочная единица, состоящая из корпуса и механизма сцепления, обеспечивающего автоматическое сцепление единиц подвижного состава метрополитена, а также шарнира и демпфера. Примечание – В области подвижного состава метрополитена под «автосцепкой» часто понимается «автосцепное утройство». |  |  | automatic coupler |  |  |
| - автосцепное устройство: Комплект сборочных единиц и деталей для автоматического сцепления (механического соединения) единиц подвижного состава, передачи и амортизации продольных сил. |  |  | automatic coupling equipment |  |  |
| - база тележки: Расстояние между центрами осей колесных пар одной тележки. |  |  | truck center distance |  |  |
| букса: Конструктивный узел колесной пары, служащий для соединения оси колесной пары с рамой тележки и передачи постоянных и переменных нагрузок. [ГОСТ 18572-2014, п. 3.3] |  |  | axle box |  |  |
| - буксовое подвешивание: Конструкция для передачи нагрузки и тягово-тормозного усилия от рамы тележки на колесную пару, состоящая из упругих и демпфирующих элементов, находящихся между буксой и рамой тележки. |  |  | axle box suspension |  |  |
| - вагон метрополитена: Единица подвижного состава, предназначенная для эксплуатации на путях метрополитена. |  |  | subway car |  |  |
| - внутренняя сторона колеса: Поверхность вращения колеса, сопряженная с гребнем. |  |  | inner part of the wheel |  |  |
| - внутрипоездная связь: Система электросвязи, предназначенная для организации связи в пределах подвижного состава. |  |  | intratrain communication |  |  |
| вспомогательное посадочное устройство: техническое устройство, поверхность которого перекрывает пространство (горизонтальный зазор) между внешним краем посадочной площадки пассажирской платформы и внешним краем порога входных дверей вагона (при отсутствии порога - поверхностью пола вагона), обеспечивая возможность беспрепятственного прохода (проезда) пассажиров-инвалидов Примечание – Применяемые для беспрепятственной посадки (высадки) пассажира-инвалида в вагон вспомогательные посадочные устройства могут быть установлены в вагоне или на платформе [ГОСТ 34689-2020, п. 3.5] |  |  | auxiliary landing device |  |  |
| габарит подвижного состава метрополитена: предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором должен помещаться подвижной состав (с учетом максимальных нормируемых допусков и износов, а также бокового наклонения на рессорах), установленный на прямом горизонтальном пути и в кривой расчетного радиуса, как в ненагруженном, так и в нагруженном состоянии. [[1], раздел II, пункт 4] |  |  | vehicle gauge |  |  |
| головная автосцепка: автосцепка, установленная на головных вагонах составов поездов со стороны кабины управления. [ГОСТ 34706-2020 п. 3.3] |  |  | automatic lead coupler |  |  |
| демпфер (демпфирующий элемент): Деталь или сборочная единица, входящая в состав сцепки и автосцепки, амортизирующая продольные силы, возникающие между вагонами при формировании и движении подвижного состава метрополитена. [ГОСТ 34706-2020 п. 3.5] |  |  | damper |  |  |
| - допустимая скорость: Максимальная разрешенная скорость движения подвижного состава на данном участке пути. |  |  | allowable speed |  |  |
| - единица подвижного состава: наименьшая учетная единица парка подвижного состава метрополитена. |  |  | rolling stock unit |  |  |
| - кабина управления: Обособленное пространство внутри вагона, в котором расположены приборы и устройства для централизованного управления подвижным составом. |  |  | driving cab |  |  |
| - колесная пара: Сборочная единица, состоящая из оси с неподвижно установленными на ней двумя колесами. Примечание – На колесной паре моторного вагона также установлено зубчатое колесо тягового привода и другие детали, служащие для реализации силы тяги. |  |  | wheel pair |  |  |
| колесо цельнокатаное: Колесо, изготавливаемое из цельной заготовки методом деформирования в нагретом состоянии (горячего деформирования) и состоящее из обода, диска и ступицы. [ГОСТ 10791-2011, п.3.2] |  |  | solid wheel |  |  |  |
| - колесо чистовое: Колесо, соответствующее требованиям для формирования колесной пары. |  |  | finished wheel |  |  |  |
| - конструкционная скорость: Наибольшая скорость, установленная в технической документации заводом-изготовителем. |  |  | rolling stock design speed |  |  |  |
| - контактный рельс: Жесткий токопровод, предназначенный для контакта с рельсовыми токоприемниками подвижного состава. |  |  | collector rail |  |  |  |
| - контроллер машиниста: Позиционный переключатель режимов работы электрической схемы подвижного состава, предназначенный для управления тяговыми двигателями. |  |  | driver’s throttle |  |  |  |
| контур зацепления автосцепки: Очертание поверхностей автосцепок, взаимодействующих при сцеплении. [ГОСТ 34706-2020 п. 3.7] |  |  | coupler contour line |  |  |  |
| - кран машиниста тормозной: Устройство или комплекс устройств, предназначенные для управления автоматическими пневматическими тормозами подвижного состава метрополитена. |  |  | driver’s brake valve |  |  |  |
| - кузов вагона: Основная часть конструкции вагона, предназначенная для размещения обслуживающего персонала, пассажиров и/или грузов. |  |  | car body volume |  |  |  |
| - локомотив: Тяговая единица подвижного состава, предназначенная для обеспечения движения по путям метрополитена. Примечание – Может быть классифицирован в зависимости от типа двигателя. |  |  | locomotive |  |  |  |
| - локомотивная бригада: Группа работников, состоящая из машиниста и помощника машиниста, осуществляющая управление и обслуживание подвижных единиц или составов. |  |  | engine crew |  |  |  |
| - максимальная вместимость: Предельное количество пассажиров на единицу подвижного состава, рассчитанное с учетом её особенностей и/или совокупности установленных требований. |  |  | maximum capacity |  |  |  |
| - маневр: Работа по передвижению и перемещению вагонов и локомотивов, выполняемая в границах станции, электродепо и на закрытом пути перегона. |  |  | shunting operation |  |  |  |
| - маневровый состав: Вагон, группа вагонов, сцепленных между собой или с локомотивом, производящие манёвры. |  |  | shunting stock |  |  |  |
| - машинист: Работник метрополитена, имеющий право управления подвижным составом и/или локомотивом метрополитена. |  |  | engine driver |  |  |  |
| межвагонная сцепка [автосцепка]: сцепка [автосцепка], установленная на промежуточных вагонах или головных вагонах составов поездов со стороны, противоположной кабине управления. [ГОСТ 34706-2020 п. 3.7] |  |  | intercar coupling |  |  |  |
| - межвагонный переход: Конструкция, образующая соединительных проход для передвижения между вагонами подвижного состава. |  |  | gangway |  |  |  |
| - межкабинная связь: Система проводной связи, соединяющая оконечные устройства приема-передачи информации в кабинах управления подвижного состава. |  |  | inter-cabin communication |  |  |  |
| - накаточный башмак: Приспособление, применяемое для накатывания на рельсы подвижного состава метрополитена в случае его схода с рельсов. |  |  |  | re-railing ramp |
| - обкатка: Комплекс ходовых испытаний для проверки работоспособности подвижного состава в движении без пассажиров. |  |  |  | running test |
| опорное устройство (для инвалида): Вспомогательное техническое средство, предназначенное для опоры и поддержки пассажиров-инвалидов в процессе их передвижения при посадке в вагон (высадке из вагона) и внутри вагона во время поездки. [ГОСТ 34689-2020, п. 3.7] |  |  |  | assistive device |
| - парк подвижного состава: Совокупность единиц подвижного состава, относящихся к данной организации. |  |  |  | rolling stock fleet |
| - перегонка: Процесс перемещения состава (вагона) между предприятиями. |  |  |  | ferrying |
| - перецепка: Процесс замены и перемещения вагонов в подвижном составе. |  |  |  | recoupling |
| - подвижной состав: Транспортное средство, предназначенное для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок на путях метрополитена и функционирования инфраструктуры метрополитена. |  |  |  | rolling stock |
| - поездная радиосвязь; ПРС: Система радиосвязи для оперативного управления движением поездов, обеспечивающая обмен информацией между машинистами подвижного состава и персоналом, связанным с поездной работой. |  |  |  | train radio communication system |
| - поездное оповещение: Система связи, предназначенная для организации оповещения пассажиров подвижного состава. |  |  |  | train describer equipment |
| - помощник машиниста: Работник метрополитена, входящий в состав локомотивной бригады, подчиняющийся непосредственно машинисту. |  |  |  | assistant engine driver |
| проектное очертание подвижного состава: поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, подлежащее расчету для всех характерных сечений, внутри которого должны находиться все расположенные в рассматриваемом сечении элементы конструкции проектируемого подвижного состава, имеющие номинальные размеры. [ГОСТ 23961-80, п. 1.1] |  |  |  | rolling stock design outline |
| - рама вагона: Составная несущая металлоконструкция, являющаяся основанием кузова вагона. |  |  |  | underframe car |
| - рама тележки: Конструкция, являющаяся опорой для кузова вагона. |  |  |  | bogie frame |
| - рекуперативное торможение: Электродинамическое торможение, при котором энергия, вырабатываемая двигателями, отдается в контактную сеть или в бортовые накопители энергии. |  |  |  | regenerative braking |
| - сигнал: Условный оптический или звуковой знак, при помощи которого передается определенная информация. |  |  |  | signal |
| - система автоведения: Комплекс технических средств, обеспечивающих частичное или полное автономное управление подвижным составом. |  |  |  | automatic train operation |
| система обеспечения микроклимата: комплекс технических средств и конструктивно-планировочных решений, обеспечивающий формирование и автоматическое поддержание параметров микроклимата в допустимых пределах. [[1], раздел II, пункт 4] |  |  |  | microclimate system |
| - служебное торможение: Торможение для плавного снижения скорости или остановки. |  |  |  | service braking |
| - составная часть подвижного состава метрополитена: Деталь или сборочная единица, входящая в конструкцию подвижного состава метрополитена и необходимая для эксплуатации подвижного состава. |  |  |  | rolling stock component |
| - специальный подвижной состав: Подвижные единицы, предназначенные для обеспечения строительства и функционирования инфраструктуры метрополитена, без возможности их снятия с пути. Примечание – К специальному подвижному составу могут относить платформы, прицепы, зумпфовые или промывочные агрегаты, рельсовозные тележки, снегоочистительные машины. |  |  |  | special rolling stock |
| - сплотка: Ряд сцепленных между собой единиц подвижного состава. |  |  |  | straight joint |
| стояночный тормоз: Устройство с ручным или автоматическим приводом, расположенное на единице подвижного состава метрополитена и предназначенное для ее закрепления на стоянке с целью предотвращения самопроизвольного ухода. Примечание – Может быть классифицирован в зависимости от типа двигателя. [[1], раздел II, пункт 4] |  |  |  | parking brake |
| - страховочное устройство: Устройство, выполняющее несущую функцию при отказе первичных элементов крепления. |  |  |  | safety device |
| строительное очертание подвижного состава: поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, подлежащее расчету для всех характерных сеченый, наружу которого не должна выступать ни одна часть подвижного состава в этих сечениях, в ненагруженном его состоянии при нахождении на прямом горизонтальном пути и при совмещении его продольной, вертикальной, срединной плоскости с осью пути. [ГОСТ 23961-80, п. 1.1] |  |  |  | rolling stock construction outline |
| сцепка: Сборочная единица, состоящая из корпуса и механизма сцепления, обеспечивающего неавтоматическое сцепление единиц подвижного состава метрополитена, а также шарнира и демпфера. [ГОСТ 34706-2020, п. 3.2] |  |  |  | coupler |
| - сцепное устройство: Устройство, предназначенное для механического и/или пневматического соединения вагонов, а также для передачи тяговых и тормозных усилий. |  |  |  | drag bar |
| - тележка вагона: Элемент ходовой части вагона, служащий опорой рамы кузова вагона и обеспечивающий направление движения по рельсовому пути. |  |  |  | car truck |
| - техническая скорость: Средняя скорость движения подвижного состава на участке пути без учета времени остановок на станциях. |  |  |  | technical speed |
| - техническое обслуживание: Комплекс мероприятий, направленных на поддержание работоспособности или исправности подвижного состава метрополитена и его составных частей. |  |  |  | maintenance works |
| - токоприемник: Устройство, предназначенное для передачи электроэнергии от контактной сети на подвижной состав. |  |  |  | collector shoe |
| - тормоза подвижного состава: Комплекс устройств, обеспечивающих искусственное сопротивление движению подвижного состава. |  |  |  | rolling stock brake |
| - тормозной путь: Расстояние, проходимое подвижным составом за время от момента воздействия на приборы и устройства для управления тормозной системой, до полной остановки. |  |  |  | train-stopping distances |
| - установленная скорость: Документально оформленная максимальная разрешенная скорость движения подвижного состава на участках путей метрополитена. |  |  |  | governed speed |
| устройства управления, контроля и безопасности, программные средства подвижного состава метрополитена: Программно-аппаратные, аппаратные и программные средства, осуществляющие функции безопасности, контроля и управления. [[1], раздел II, пункт 4] |  |  |  | rolling stock software |
| устройство крепления кресла-коляски: совокупность технических средств, обеспечивающих крепление в вагоне кресла-коляски с находящимся в нем пассажиром-инвалидом при штатных ситуациях эксплуатации вагона, предусмотренных правилами технической эксплуатации Примечание – Устройство крепления препятствует самопроизвольному перемещению кресел-колясок в продольном направлении или их опрокидыванию при ускорении и торможении поезда. [ГОСТ 34689-2020, п. 3.6] |  |  |  | wheelchair anchoring device |
| устройство экстренного торможения: Устройство, предназначенное для приведения в действия тормозов в случае экстренной остановки. [[1], раздел II, пункт 4] |  |  |  | emergency features |
| Примечание – Может быть представлено в виде стоп-крана, стоп-кнопки, срывного клапана. |  |  |  |  |
| - фактическая скорость: Скорость движения подвижного состава в данный момент времени. |  |  |  | actual speed |
| - центральное подвешивание: Конструкция для передачи нагрузки от кузова вагона на раму тележки, состоящая из упругих и демпфирующих элементов, находящихся между рамой тележки и центральной (надрессорной) балкой или рамой кузова. |  |  |  | bolster suspension |
| - экипаж: Вспомогательное оборудование, обеспечивающее эффективное функционирование подвижного состава метрополитена. |  |  |  | carriage |
| - экстренное торможение: Торможение, применяемое в случаях, требующих немедленной остановки подвижного состава, достигаемое путем экстренной разрядки тормозной магистрали или разрыва электрической цепи безопасности (петли безопасности) и дающее минимальный тормозной путь. Примечание – Длина тормозного пути при экстренном торможении – расстояние, пройденное с момента начала применения экстренного торможения до полной остановки. |  |  |  | еmergency braking |

3 Аббревиатуры

  - АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления.

  - АСКУ ДПМ – автоматизированная система комплексного управления движением поездов метрополитена.

  - АСУП – автоматизированная система управления поездом.

  - АСДУ ДПМ – автоматизированная система диспетчерского управления движением поездов метрополитена.

  - АУМ – автоматическая установка маршрутов.

Алфавитный указатель терминов на русском языке

|  | Номер термина |
| --- | --- |
| аварийное освещение | 2.1 |
| аварийный выход | 2.2 |
| аварийный трап | 2.3 |
| автоматизированная система управления движением | 2.4 |
| автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости | 2.5 |
| автоматический тормоз | 2.6 |
| автостоп | 2.7 |
| автосцепка | 2.8 |
| автосцепное устройство | 2.9 |
| база тележки | 2.10 |
| букса | 2.11 |
| буксовое подвешивание | 2.12 |
| вагон метрополитена | 2.13 |
| внутренняя сторона колеса | 2.14 |
| внутрипоездная связь | 2.15 |
| вспомогательное посадочное устройство | 2.16 |
| габарит подвижного состава метрополитена | 2.17 |
| головная автосцепка | 2.18 |
| демпфер (демпфирующий элемент) | 2.19 |
| допустимая скорость | 2.20 |
| единица подвижного состава | 2.21 |
| кабина управления | 2.22 |
| колесная пара | 2.23 |
| колесо цельнокатаное | 2.24 |
| колесо чистовое | 2.25 |
| конструкционная скорость | 2.26 |
| контактный рельс | 2.27 |
| контроллер машиниста | 2.28 |
| контур зацепления автосцепки | 2.29 |
| кран машиниста тормозной | 2.30 |
| кузов вагона | 2.31 |
| локомотив | 2.32 |
| локомотивная бригада | 2.33 |
| максимальная вместимость | 2.34 |
| маневр | 2.35 |
| маневровый состав | 2.36 |
| машинист | 2.37 |
| межвагонная сцепка [автосцепка] | 2.38 |
| межвагонный переход | 2.39 |
| межкабинная связь | 2.40 |
| накаточный башмак | 2.41 |
| обкатка | 2.42 |
| опорное устройство (для инвалида) | 2.43 |
| парк подвижного состава | 2.44 |
| перегонка | 2.45 |
| перецепка | 2.46 |
| подвижной состав | 2.47 |
| поездная радиосвязь | 2.48 |
| поездное оповещение | 2.49 |
| помощник машиниста | 2.50 |
| проектное очертание подвижного состава | 2.51 |
| рама вагона | 2.52 |
| рама тележки | 2.53 |
| рекуперативное торможение | 2.54 |
| сигнал | 2.55 |
| система автоведения | 2.56 |
| система обеспечения микроклимата | 2.57 |
| служебное торможение | 2.58 |
| составная часть подвижного состава метрополитена | 2.59 |
| специальный подвижной состав | 2.60 |
| сплотка | 2.61 |
| стояночный тормоз | 2.62 |
| страховочное устройство | 2.63 |
| строительное очертание подвижного состава | 2.64 |
| сцепка | 2.65 |
| сцепное устройство | 2.66 |
| тележка вагона | 2.67 |
| техническая скорость | 2.68 |
| техническое обслуживание | 2.69 |
| токоприемник | 2.70 |
| тормоза подвижного состава | 2.71 |
| тормозной путь | 2.72 |
| установленная скорость | 2.73 |
| устройства управления, контроля и безопасности, программные средства подвижного состава метрополитена | 2.74 |
| устройство крепления кресла-коляски | 2.75 |
| устройство экстренного торможения | 2.76 |
| фактическая скорость | 2.77 |
| центральное подвешивание | 2.78 |
| экипаж | 2.79 |
| экстренное торможение | 2.80 |

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

|  | Номер термина |
| --- | --- |
| actual speed | 2.77 |
| allowable speed | 2.20 |
| assistant engine driver | 2.50 |
| assistive device | 2.43 |
| automated traffic control system | 2.4 |
| automatic air brake | 2.6 |
| automatic coupler | 2.8 |
| automatic coupling equipment | 2.9 |
| automatic lead coupler | 2.18 |
| automatic train operation | 2.56 |
| automatic train signalling with automatic speed control | 2.5 |
| automatic train stopping device | 2.7 |
| auxiliary landing device | 2.16 |
| axle box | 2.11 |
| axle box suspension | 2.12 |
| bogie frame | 2.53 |
| bolster suspension | 2.78 |
| car body volume | 2.31 |
| car truck | 2.67 |
| carriage | 2.79 |
| collector rail | 2.27 |
| collector shoe | 2.70 |
| coupler | 2.65 |
| coupler contour line | 2.29 |
| damper | 2.19 |
| drag bar | 2.66 |
| driver’s brake valve | 2.30 |
| driver’s throttle | 2.28 |
| driving cab | 2.22 |
| emergency exit | 2.2 |
| emergency features | 2.76 |
| emergency painting steps | 2.3 |
| engine crew | 2.33 |
| engine driver | 2.37 |
| ferrying | 2.45 |
| finished wheel | 2.25 |
| gangway | 2.39 |
| governed speed | 2.73 |
| inner part of the wheel | 2.14 |
| inter-cabin communication | 2.40 |
| intercar coupling | 2.38 |
| intratrain communication | 2.15 |
| locomotive | 2.32 |
| maintenance works | 2.69 |
| maximum capacity | 2.34 |
| microclimate system | 2.57 |
| parking brake | 2.62 |
| recoupling | 2.46 |
| regenerative braking | 2.54 |
| re-railing ramp | 2.41 |
| rolling stock | 2.47 |
| rolling stock brake | 2.71 |
| rolling stock component | 2.59 |
| rolling stock construction outline | 2.64 |
| rolling stock design outline | 2.51 |
| rolling stock design speed | 2.26 |
| rolling stock fleet | 2.44 |
| rolling stock software | 2.74 |
| rolling stock unit | 2.21 |
| running test | 2.42 |
| safety device | 2.63 |
| service braking | 2.58 |
| shunting operation | 2.35 |
| shunting stock | 2.36 |
| signal | 2.55 |
| solid wheel | 2.24 |
| special rolling stock | 2.60 |
| straight joint | 2.61 |
| subway car | 2.13 |
| technical speed | 2.68 |
| train describer equipment | 2.49 |
| train radio communication system | 2.48 |
| train-stopping distances | 2.72 |
| truck center distance | 2.10 |
| underframe car | 2.52 |
| vehicle gauge | 2.17 |
| wheel pair | 2.23 |
| wheelchair anchoring device | 2.75 |
| еmergency braking | 2.80 |
| еmergency lighting | 2.1 |

Библиография

| [1] | Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 052/2021 | О безопасности подвижного состава метрополитена |
| --- | --- | --- |

| УДК 629.432: 629.431 | МКС 01.040.01 45.140 |
| --- | --- |

Ключевые слова: термины и определения, метрополитен, подвижной состав метрополитена

_____________________________________________________________

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (ГУП «Московский метрополитен»)

| Начальник Службы качества |  | Л.Н. Морозов |
| --- | --- | --- |
| Ведущий инженер Отдела стандартизации |  | В.В. Широкова |