| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |
| --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 33127 (проект, RU, окончательная редакция) |

Дороги автомобильные общего пользования

ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ

Классификация

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «НИИ Механики и проблем качества» (ООО «МиПК»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 418 «Дорожное хозяйство»

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

- ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от ___ _____________20___ г. № ______)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

- ВЗАМЕН ГОСТ 33127—2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации. В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й    С Т А Н Д А Р Т

____________________________________________________________

Дороги автомобильные общего пользования ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ Классификация Automobile roads of general use. Road restraint systems. Classification

Дата введения —

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию дорожных ограждений, применяемых на автомобильных дорогах общего пользования.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  - дорожное ограждение: Устройство, предназначенное для обеспечения движения транспорта с наименьшими рисками столкновений и съездов с дорог, предотвращения переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине в полосе отвода дороги, на разделительной полосе, снижения риска возможности падения пешеходов с дороги или мостового сооружения, а также для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть [1].

  - дорожное боковое ограждение: Дорожное ограждение, предназначенное для предотвращения съезда автомобиля с земляного полотна

дороги и мостового сооружения (моста, путепровода, эстакады и т. п.), переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на разделительной полосе, обочине, тротуаре, газоне, отделяющим проезжую часть от тротуара, и в полосе отвода дороги.

____________________________________________________________________________

Проект, окончательная редакция

  - терминал; Т: Дорожное ограждение, соединенное с началом/концом рабочего участка бокового ограждения и предназначенное для удержания и гашения энергии движущегося легкового автомобиля при ударах сбоку и в торец ограждения, а также перенаправления его движения.

  - дорожное фронтальное ограждение; ОФ: Дорожное ограждение, предназначенное для удержания, гашения энергии движущегося легкового автомобиля при ударе как сбоку, так и в торец ограждения, а также перенаправления его движения.

  - ограждение мобильное фронтальное; ОМФ: Специальное передвижное энергопоглощающее дорожное ограждение, предназначенное для удержания и гашения энергии движущегося легкового автомобиля при ударе.

  - ограждение мобильное фронтальное навесное; ОМФН: Ограждение мобильное фронтальное, установленное непосредственно на грузовом автомобиле прикрытия или транспортном средстве согласно требованиям производителя.

  - ограждение мобильное фронтальное прицепное; ОМФП: Ограждение мобильное фронтальное, являющееся несамоходным транспортным средством, предназначенным для его буксирования грузовым автомобилем прикрытия или машиной дорожной согласно требованиям производителя.

  - дорожное удерживающее пешеходное ограждение; УПО: Дорожное ограждение, предназначенное для удержания пешеходов от падения.

  - дорожное ограничивающее пешеходное ограждение; ОПО: Дорожное ограждение, предназначенное для упорядочения движения пешеходов.

  - дорожное защитное ограждение; ЗО: Дорожное ограждение, предназначенное для предотвращения выхода животных на полосу отвода дороги.

- Классификация дорожных ограждений

  - По функциональному назначению дорожные ограждения подразделяют на классы:

- боковые;

- терминалы (Т);

- фронтальные (ОФ);

- мобильные фронтальные (ОМФ);

- пешеходные;

- защитные.

  - Дорожные боковые ограждения подразделяют на две группы по условиям их расположения — дорожные и мостовые, каждая из которых состоит из подгрупп:

- одностороннее;

- двустороннее.

  - По принципу работы дорожные боковые ограждения подразделяют на типы:

- барьерные (энергия удара гасится за счет преимущественно изгибной деформации материала основных элементов конструкций);

- парапетные (энергия удара гасится за счет подъема колес транспортного средства, уменьшающего опрокидывающий момент);

- тросовые (энергия удара в основном гасится за счет внутреннего трения в тросовой системе и демпфирования удара транспортного средства);

- конструкции иных типов;

- комбинированные.

  - Боковые ограждения подразделяют на следующие подклассы:

- недеформируемые (часть энергии удара гасится за счет подъема транспортного средства, уменьшающего опрокидывающий момент);

- деформируемые (часть энергии удара гасится за счет деформации материала в конструкции и трения в конструкции).

  - Дорожные фронтальные ограждения по условиям их расположения подразделяют на две группы — дорожные и мостовые, каждая из которых состоит из подгрупп:

- односторонние, удерживающие транспортные средства, двигающиеся перед ударом по полосе одного направления движения;

- двусторонние, удерживающие транспортные средства, двигающиеся перед ударом по полосам встречного направления движения.

  - По видам дорожные фронтальные ограждения подразделяют на:

- параллельные (с параллельными боковыми гранями в плане);

- непараллельные (в виде симметричной трапеции в плане);

- асимметричные (в виде асимметричной трапеции в плане).

  - По видам ограждения мобильные фронтальные подразделяют на:

- навесные;

- прицепные.

  - Дорожные ограждения для пешеходов подразделяют на два подкласса — удерживающие и ограничивающие.

  - Дорожные ограждения для пешеходов подразделяют на типы:

- перильные (внешние воздействия воспринимаются упругими деформациями конструкции — стоек, поручня);

- сетчатые (внешнее воздействие воспринимается упругими деформациями конструкции — стоек, заполнения);

- конструкции иных типов.

Библиография

ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог

| УДК 625.748.32:006.354 | МКС 93.080.30 | КП 03 IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: дорожное ограждение, дорожное ограждение боковое, дорожное ограждение фронтальное, ограждение мобильное фронтальное, дорожное удерживающее ограждение для пешеходов, дорожное ограничивающее ограждение для пешеходов, дорожное защитное ограждение |  |  |

Руководитель организации-разработчика:

| Генеральный директор, д-р техн. наук | ___________ | И.В. Демьянушко |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Генеральный директор, д-р техн. наук | ___________ | И.В. Демьянушко |
| Исполнители: |  |  |
| Первый зам. генерального директора, канд. техн. Наук | ___________ | Б.Т. Тавшавадзе |
| Ведущий инженер ИЛЭОД, канд. техн. наук | ___________ | С.С. Петросян |
| Ст. научн. сотрудник, канд. техн. наук | ___________ | И.А. Карпов |
| Зав. лабораторией ИЛЭОД | ___________ | А.А. Мухаметова |
| Научный сотрудник Инженер | __________ ___________ | П.С. Михеев Л.Ф. Самигуллин |