МКС 75.060

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 34807-2021 «Газ природный. Методы расчета температуры точки росы по воде и массовой концентрации водяных паров»

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __ ________ 202_ г. N ________)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, MD, RU, UZ.

Во втором предложении первого абзаца раздела «Введение» взамен «..поданным…» изложить «…по данным…».

Формулу (12) изложить в виде:

В примечании к формуле (25) взамен «реального» изложить «вещественного».

Формулу (33) изложить в виде:

Формулу (34) изложить в виде:

Первый абзац п. 6.2.4 изложить в виде:

- «В случае расчета МКВП начальное значение молярной доли паров воды в ПГ вычисляют по формуле

| - . | - (38)». |
| --- | --- |

где vг – молярный объем ПГ при стандартных условиях, вычисленный по уравнению (25) без учета молярной доли водяных паров в ПГ, м3/кмоль.

Формулу (41) изложить в виде:

Вторую экспликацию к формулам (40) – (42) изложить в виде:

«ΔX(k) - приращение искомой величины (ТТРв или yВ) на k-м итерационном шаге;».

Формулу (45) изложить в виде:

Предпоследнее неравенство в формуле (47) изложить в виде:

Пункт 6.2.6, текст между формулой (47) и примечанием изложить в виде:

«…то обрезающий множитель g(k-1) последовательно уменьшают в два раза, т.е.

|  | (48) |
| --- | --- |

до тех пор, пока все неравенства (47) не перестанут выполняться. При этом значение искомой величины (ТТРв или yВ) возвращают к ее значению на (k–1)-м итерационном шаге, а значение обрезающего множителя g(k-1) в формулах (40) и (46) принимают равным g*.».

Таблицу Б.1 изложить в виде:

| Компонент | Молярная доля для смесей, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 |
| Метан | 97,8429 | 94,1347 | 90,2270 |
| Этан | 0,7000 | 2,3400 | 3,9064 |
| Пропан | 0,2600 | 0,4720 | 1,4500 |
| и-Бутан | 0,0490 | 0,0530 | 0,3110 |
| н-Бутан | 0,0580 | 0,0810 | 0,5260 |
| нео-Пентан | 0,0006 | – | – |
| и-Пентан | 0,0126 | 0,0182 | 0,01920 |
| н-Пентан | 0,0100 | 0,0162 | 0,01590 |
| н-Гексан | 0,0064 | 0,0219 | 0,01450 |
| н-Гептан | 0,0020 | – | – |
| н-Октан | 0,0005 | – | – |
| Диоксид углерода | 0,0500 | 0,2230 | 1,4600 |
| Азот | 1,0080 | 2,6400 | 2,0700 |

Таблицу Б.2 изложить в виде:

| р, МПа | Смесь |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 |
| 1,0 | –24,9 | –24,9 | –24,7 |
| 4,0 | –10,4 | –9,8 | –9,2 |
| 10,0 | –3,4 | –2,6 | –1,6 |
| 20,0 | –1,1 | 0,1 | 1,6 |

Раздел В.2 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание – В таблице В.2 приведены значения результатов расчета 
массовой концентрации водяных паров с большим, чем предложено в разделе 10, числом знаков после запятой для возможности проверки программной реализации алгоритма расчета.».

Таблицу В.1 изложить в виде:

| Компонент | Молярная доля для смесей, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 |
| Метан | 97,8429 | 94,1347 | 90,2270 |
| Этан | 0,7000 | 2,3400 | 3,9064 |
| Пропан | 0,2600 | 0,4720 | 1,4500 |
| и-Бутан | 0,0490 | 0,0530 | 0,3110 |
| н-Бутан | 0,0580 | 0,0810 | 0,5260 |
| нео-Пентан | 0,0006 | – | – |
| и-Пентан | 0,0126 | 0,0182 | 0,01920 |
| н-Пентан | 0,0100 | 0,0162 | 0,01590 |
| н-Гексан | 0,0064 | 0,0219 | 0,01450 |
| н-Гептан | 0,0020 | – | – |
| н-Октан | 0,0005 | – | – |
| Диоксид углерода | 0,0500 | 0,2230 | 1,4600 |
| Азот | 1,0080 | 2,6400 | 2,0700 |

Таблицу В.2 изложить в виде:

| р, МПа | Значение массовой концентрации водяных паров, мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смесь № 1 | Смесь № 2 | Смесь №3 |
| 1,0 | 197,5 | 196,9 | 195,6 |
| 4,0 | 57,03 | 54,46 | 51,27 |
| 10,0 | 34,70 | 30,56 | 25,86 |
| 20,0 | 31,44 | 24,89 | 18,54 |

Раздел В.3 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание – В таблице В.3 приведены значения результатов расчета 
массовой концентрации водяных паров с большим, чем предложено в разделе 10, числом знаков после запятой для возможности проверки программной реализации алгоритма расчета.».

Таблицу В.3 изложить в виде:

| р, МПа | Значение массовой концентрации водяных паров, мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при температуре –11,0 С | при температуре –4,2 С | при температуре 5,7 С |
| 1,0 | 207,4 | 349,4 | 711,1 |
| 4,0 | 60,23 | 99,86 | 199,9 |
| 10,0 | 35,67 | 56,82 | 108,5 |
| 12,5 | 34,86 | 54,43 | 101,4 |

Раздел Е.1 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание – В таблицах Е.2 и Е.3 приведены значения результатов расчета 
массовой концентрации водяных паров с большим, чем предложено в разделе 10, числом знаков после запятой для возможности проверки программной реализации алгоритма расчета.».

Таблицу Е.1 изложить в виде:

| Компонент | Молярная доля для смесей, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 |
| Метан | 97,8429 | 94,1347 | 90,2270 |
| Этан | 0,7000 | 2,3400 | 3,9064 |
| Пропан | 0,2600 | 0,4720 | 1,4500 |
| и-Бутан | 0,0490 | 0,0530 | 0,3110 |
| н-Бутан | 0,0580 | 0,0810 | 0,5260 |
| нео-Пентан | 0,0006 | – | – |
| и-Пентан | 0,0126 | 0,0182 | 0,01920 |
| н-Пентан | 0,0100 | 0,0162 | 0,01590 |
| н-Гексан | 0,0064 | 0,0219 | 0,01450 |
| н-Гептан | 0,0020 | – | – |
| н-Октан | 0,0005 | – | – |
| Диоксид углерода | 0,0500 | 0,2230 | 1,4600 |
| Азот | 1,0080 | 2,6400 | 2,0700 |

Таблицу Е.2 изложить в виде:

| р, МПа | Смесь № 1 | Смесь № 2 | Смесь № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетное значение массовой концентрации водяных паров природного газа, мг/м3 |  |  |  |
| 5,5 | 27,102 | 24,291 | 21,227 |
| Расчетное значение температуры ТТРв, С |  |  |  |
| 3,92 | –20,1 | –20,3 | –20,6 |

Таблицу Е.3 изложить в виде:

| р, МПа | Расчетное значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | массовой концентрации водяных паров природного газа, мг/м3 | ТТРв, С |
| 5,5 | 29,055 | – |
| 3,92 | – | –20,4 |

Дополнить стандарт справочным приложением Ж со следующим содержанием.

Приложение Ж

(справочное)

Учет погрешности измерения давления, температуры точки росы 
и массовой концентрации водяных паров в природном газе

Ж.1 Абсолютную расширенную неопределенность вычисления ТТРв (Utп), С, с учетом погрешности измерения давления ПГ в газопроводе и погрешности определения МКВП 
по ГОСТ 34711 (исходных данных для вычисления ТТРв) вычисляют по следующей формуле:

|  | ## (Ж.1) |
| --- | --- |

где 	Ut – абсолютная расширенная неопределенность ТТРв, значения которой приведены в таблицах 3 и 5 для детального и упрощенного методов, соответственно, С;

Utид – абсолютная расширенная неопределенность ТТРв, которая появляется дополнительно в связи с погрешностью измерения давления ПГ в газопроводе 
и определения МКВП в нем, С.

Абсолютную расширенную неопределенность (Utид), С, вычисляют по следующей формуле:

|  | ## (Ж.2) |
| --- | --- |

Входящие в правую часть формулы (Ж.2) ТТРв вычисляют по детальному или упрощенному методу настоящего стандарта при следующих исходных данных:

ТТРв(р1,βи) – при давлении газа р1 и определенном по ГОСТ 34711 значении МКВП (βи), С;

ТТРв(р2,βи) – при давлении газа р2 и определенном по ГОСТ 34711 значении МКВП (βи), С;

ТТРв(ри,β1) – при измеренном значении давления ПГ в газопроводе (ри) и значении МКВП равном β1, С;

ТТРв(ри,β2) – при измеренном значении давления ПГ в газопроводе (ри) и значении МКВП равном β2, С.

При этом значения давления (р1, р2), МПа, и МКВП (β1, β2), мг/м3, вычисляют 
по формулам:

| , | ## (Ж.3) |
| --- | --- |
| , | ## (Ж.4) |
| , | ## (Ж.5) |
| , | ## (Ж.6) |

где 	р и β – соответственно, относительные погрешности измерения ри и βи, численные значения которых определяют в соответствии с применяемыми методиками 
или средствами их измерений, %.

Ж.2 Относительную расширенную неопределенность вычисления МКВП (Uβп), %, 
с учетом погрешности измерения давления ПГ в газопроводе и погрешности измерения ТТРв при этом давлении по ГОСТ 20060 (исходных данных для вычисления МКВП) вычисляют по следующей формуле:

|  | ## (Ж.7) |
| --- | --- |

где 	Uоβ – относительная расширенная неопределенность МКВП, значения которой приведены в таблицах 4 и 6 для детального и упрощенного методов, соответственно, %;

Uβид – относительная расширенная неопределенность МКВП, которая появляется дополнительно в связи с погрешностями измерения давления ПГ в газопроводе и его ТТРв при этом давлении, %.

Относительную расширенную неопределенность (Uβид), %, вычисляют по следующей формуле:

|  | ## (Ж.8) |
| --- | --- |

Входящие в правую часть формулы (Ж.8) МКВП вычисляют по детальному или упрощенному методу настоящего стандарта при следующих исходных данных:

β(ри,tи) – при измеренном значении давления ПГ в газопроводе (ри) и измеренном значении ТТРв при этом давлении по ГОСТ 20060 (tи), мг/м3;

β(р1,tи) – при давлении газа р1 и измеренном по ГОСТ 20060 значении ТТРв (tи), мг/м3;

β(р2,tи) – при давлении газа р2 и измеренном по ГОСТ 20060 значении ТТРв (tи), мг/м3;

β(ри,t1) – при измеренном значении давления ПГ в газопроводе (ри) и значении ТТРв равном t1, мг/м3;

β(ри,t2) – при измеренном значении давления ПГ в газопроводе (ри) и значении ТТРв равном t2, мг/м3.

При этом значения давления (р1, р2), МПа, вычисляют по формулам (Ж.3) и (Ж.4), 
а значения ТТРв (t1, t2), С, вычисляют по следующим формулам:

| , | ## (Ж.9) |
| --- | --- |
| , | ## (Ж.10) |

где 	t – абсолютная погрешность измерения tи, численное значение которой определяют в соответствии с применяемыми методиками или средствами измерений ТТРв, С.

Ж.3 Абсолютную расширенную неопределенность вычисления температуры точки росы по воде при ее пересчете с давления ПГ в газопроводе на другое давление – давление расчета (Utп), С, с учетом погрешности измерения давления ПГ в газопроводе 
и погрешности измерения ТТРв при этом давлении по ГОСТ 20060 (исходных данных 
для пересчета ТТРв) вычисляют по следующей формуле:

|  | ## (Ж.11) |
| --- | --- |

где 	Ut – абсолютная расширенная неопределенность ТТРв, значения которой приведены в таблицах 7 и 8 для детального и упрощенного методов, соответственно, С;

Utид – абсолютная расширенная неопределенность ТТРв, которая появляется дополнительно в связи с погрешностью измерения давления ПГ в газопроводе и ТТРв 
при этом давлении, С.

Абсолютную расширенную неопределенность (Utид), С, вычисляют по следующей формуле:

|  | ## (Ж.12) |
| --- | --- |

Входящие в правую часть формулы (Ж.12) ТТРв и необходимые для их расчета промежуточные значения МКВП вычисляют по одному из методов (детальному или упрощенному) настоящего стандарта при следующих исходных и промежуточных данных:

ТТРв(pp,β(р1,tи)) – при давлении расчета рр и значении МКВП, рассчитанном 
при давлении газа р1, и измеренном по ГОСТ 20060 значении ТТРв (tи), С;

ТТРв(pp,β(р2,tи)) – при давлении расчета рр и значении МКВП, рассчитанном 
при давлении газа р2, и измеренном по ГОСТ 20060 значении ТТРв (tи), С;

ТТРв(pp,β(ри,t1)) – при давлении расчета рр и значении МКВП, рассчитанном 
при измеренном значении давления ПГ в газопроводе (ри), и значении ТТРв равном t1, С;

ТТРв(pp,β(ри,t2)) – при давлении расчета рр и значении МКВП, рассчитанном 
при измеренном значении давления ПГ в газопроводе (ри), и значении ТТРв равном t2, С.

При этом значения давления (р1, р2), МПа, вычисляют по формулам (Ж.3) и (Ж.4), 
а значения ТТРв (t1, t2), С, – по формулам (Ж.9) и (Ж.10).