| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ |

Техника пожарная

АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

С ОТКРЫТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ

Общие технические требования.

Методы испытаний

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2024

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 274 «Пожарная безопасность»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 				 № 				)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан | AZ AM BY KZ KG MD RU TJ TM UZ | Азстандарт ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армении Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Институт по стандартизации Молдовы Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узбекское агентство по техническому регулированию |

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

#### Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

#### Содержание

1 Область применения .......................................................................................................

2 Нормативные ссылки ………………………………………………………………………....

3 Термины и определения .................................................................................................

4 Общие технические требования ....................................................................................

5 Требования безопасности ...............................................................................................

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим……………………………….….

7 Требования охраны окружающей среды……………………………………………….….

8 Правила приемки..............................................................................................................

9 Методы испытаний ...........................................................................................................

10 Транспортирование и хранение ………………………………………………………..….

Приложение А (обязательное) Конструкция штуцера воздуховодного шланга легочного автомата с основной лицевой частью и штуцера воздуховодного шланга спасательного устройства, предназначенные для подключения к соответствующему разъему воздуховодной системы аппарата……………………………………….

Приложение Б (обязательное) Методика испытаний по определению устойчивости

дыхательного аппарата к воздействию открытого пламени с

температурой (800 ± 50) °С……………………………………….………...

Приложение В (обязательное) Стенд – имитатор внешнего дыхания человека………

Приложение Г (рекомендуемое) Форма протокола испытания дыхательного

аппарата на стенде – имитаторе внешнего дыхания человека……….

Приложение Д (рекомендуемое) Форма протокола лабораторных испытаний

дыхательного аппарата с участием испытателей-добровольцев…….

Библиография………………………………………………………………………………….

ГОСТ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Техника пожарная

АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С

ОТКРЫТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ

Общие технические требования. Методы испытаний

Fire equipment. Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus. General technical requirements. Test methods

Дата введения –

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний дыхательных аппаратов со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания, предназначенных для защиты органов дыхания и зрения личного состава подразделений пожарной охраны от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды при ведении боевых действий по спасанию людей, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различного назначения (далее – дыхательный аппарат).

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения при разработке и постановке продукции на производство, производстве, реализации и модернизации дыхательных аппаратов.

__________________________________________________________

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 12.4.005 Система стандартов безопасности труда.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения величины сопротивления дыханию

# ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

# ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2405 Манометры, ваккуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 6357 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая

ГОСТ 9150 (ИСО 68-1–98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль

ГОСТ 9909 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и баллонов для газов

# ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 24997 (ИСО 1502:1996) Калибры для метрической резьбы. Допуски

ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

ГОСТ Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ  Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания: Автономный изолирующий резервуарный дыхательный аппарат, в котором запас воздуха хранится в баллоне(ах) в сжатом состоянии, при работе которого вдох воздуха осуществляется из баллонов, а выдох – в атмосферу.

3.2 дыхательный аппарат с системой телеметрии: Дыхательный аппарат, оснащенный цифровой системой определения и индикации давления воздуха в баллоне, устройством сигнализации о неподвижном состоянии газодымозащитника, системой приема-передачи технических параметров работы дыхательный аппарата и сигналов по беспроводной связи.

3.3 подвесная система дыхательного аппарата: Составная часть дыхательного аппарата, предназначенная для регулировки и фиксации дыхательный аппарата на теле человека, состоящая, как правило, из спинки (основания), системы ремней (плечевых, поясных, концевых) с пряжками (карабинами, застежками).

3.4 внешнее легочное дыхание: Совокупность процессов, при которых осуществляется обмен воздуха между внешней средой и легкими, а также обмен газов между поступившим в легкие воздухом и кровью, т.е. процессы, происходящие непосредственно в органах дыхания человека.

3.5 время защитного действия дыхательного аппарата; ВЗД: Период, в течение которого сохраняется защитная способность дыхательного аппарата при испытании на стенде – имитаторе внешнего дыхания человека и с участием испытателей-добровольцев.

3.6 номинальное время защитного действия дыхательного аппарата; номинальное ВЗД: Период, в течение которого сохраняется защитная способность дыхательного аппарата при испытании на стенде – имитаторе внешнего дыхания человека в режиме выполнения работы средней тяжести (легочная вентиляция
30 дм3۰мин-1) при температуре окружающей среды плюс (25 ± 5) °С.

3.7 фактическое время защитного действия дыхательного аппарата; фактическое ВЗД: Период, в течение которого сохраняется защитная способность дыхательный аппарата при испытании на стенде – имитаторе внешнего дыхания человека   в   режиме  выполнения   работы   средней  тяжести  (легочная  вентиляция
30 дм3·мин-1) и тяжелой работы (легочная вентиляция 60 дм3·мин-1) при температуре окружающей среды от минус 40 °С (минус 50 °С) до плюс 60 °С.

3.8 фактическое сопротивление дыханию на выдохе: Разница между сопротивлением дыханию на выдохе и средним значением избыточного давления в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха.

3.9 среднее значение избыточного давления в подмасочном пространстве лицевой части: Среднеарифметическое значение избыточных давлений воздуха в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха при давлениях воздуха в дыхательном аппарате 30,0-0,6 МПа, (15,0±0,5) МПа и                  1,0+0,5 МПа.

3.10 дыхательный режим: Совокупность взаимосвязанных значений следующих параметров: легочной вентиляции, дм3۰мин-1, и температуры окружающей среды, оС.

3.11 легочная вентиляция: Объем воздуха, прошедший при дыхании через легкие человека за одну мин.

3.12 дыхательный объем: Объем воздуха, прошедший через легкие человека за один вдох (глубина одного вдоха).

3.13 сигнальное устройство: Устройство, предназначенное для подачи звукового сигнала газодымозащитнику о том, что основной запас воздуха в дыхательном аппарате израсходован и остался только резервный запас.

3.14 резервный запас воздуха: Оставшийся запас воздуха в баллоне после срабатывания сигнального устройства, необходимый для выхода из непригодной для дыхания среды.

3.15 подмасочное пространство лицевой части: Пространство подмасочника лицевой части, из которого осуществляется вдох и выдох, а также переговоры через переговорное устройство.

3.16 безотказность работы дыхательного аппарата: Свойство дыхательного аппарата непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение заданного времени или наработки в заданных режимах и условиях применения.

3.17 код IP: Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой изделия от доступа к опасным частям устройства, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.

3.18

взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование): Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, которое выполнено таким образом, что устранена или затруднена возможность воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого изделия.

[ГОСТ 18311–80, статья 31]

3.19 термоогнестойкость дыхательного аппарата: Способность материалов и составных частей дыхательного аппарата оставаться без изменения физических и химических свойств после продолжительных или кратковременных воздействий высоких температур газовоздушной среды и открытого пламени.

3.20 газодымозащитник: Сотрудник, военнослужащий, работник пожарной охраны, прошедший соответствующее обучение и аттестованный на право использования по назначению средствами индивидуальной защиты при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде.

3.21 аппаратосмена: Период, в течение которого человек в ходе выполнения установленного комплекса упражнений расходует запас воздуха, находящийся в баллоне дыхательного аппарата.

3.22 сопротивление дыханию на вдохе: Давление воздуха в подмасочном пространстве лицевой части или под капюшоном спасательного устройства в момент фазы вдоха.

3.23 сопротивление дыханию на выдохе: Давление воздуха в подмасочном пространстве лицевой части или под капюшоном спасательного устройства в момент фазы выдоха.

3.24 устройство для проведения быстрой дозаправки баллонов воздухом: Устройство, предназначенное для проведения дозаправки баллонов дыхательного аппарата воздухом от внешнего баллона с воздухом методом перепуска воздуха.

3.25 устройство контроля давления воздуха в баллоне: Средство измерения с цифровой системой определения давления воздуха в баллоне дыхательного аппарата.

4 Общие технические требования

Дыхательные аппараты в зависимости от климатического и технического исполнений подразделяют на три типа:

- дыхательные аппараты общего назначения – дыхательные аппараты, рассчитанные на применение при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С, относительной влажности (90 ± 5) % [при температуре                               плюс (35 ± 2) °С];

- дыхательные аппараты специального назначения – дыхательные аппараты, рассчитанные на применение при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 60 °С, относительной влажности (90 ± 5) % [при температуре плюс (35 ± 2) °С];

- дыхательные аппараты с системой телеметрии – дыхательные аппараты общего назначения и специального назначения, оснащенные цифровой системой определения и индикации давления, устройствами сигнализации неподвижного состояния и приема-передачи технических параметров работы дыхательного аппарата и сигналов по беспроводной связи.

4.1 Требования назначения

4.1.1 Дыхательный аппарат общего назначения должен быть работоспособным в режимах дыхания, характеризующихся выполнением нагрузок при работе от средней тяжести (легочная вентиляция 30 дм3·мин-1) до очень тяжелой работы (легочная вентиляция 100 дм3·мин-1), в диапазоне температур окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С и влажности (90 ± 5) % [при температуре плюс (35 ± 2) °С].

Проверку следует проводить по 9.23, 9.24.

4.1.2 Дыхательный аппарат специального назначения должен быть работоспособным в режимах дыхания, характеризующихся выполнением нагрузок, указанных в 4.1.1, в диапазоне температур окружающей среды от минус 50 °С до                      плюс 60 °С и влажности (90 ± 5) % [при температуре плюс (35 ± 2) °С].

Проверку следует проводить по 9.23, 9.24.

4.1.3 В состав дыхательного аппарата должны входить:

- подвесная система;

- баллон(ы) с вентилем(ями);

- редуктор с предохранительным клапаном;

- легочный автомат;

- воздуховодный шланг;

- устройство дополнительной подачи воздуха (байпас);

- звуковое сигнальное устройство;

- манометр и/или устройство контроля давления воздуха в баллоне;

- лицевая часть с переговорным и/или радиопереговорным устройством;

- быстроразъемные соединения для подключения воздуховодного шланга легочного автомата с основной лицевой частью и воздуховодного шланга спасательного устройства;

- спасательное устройство;

- термоогнестойкий чехол (чехлы) для баллона(ов);

- система телеметрии.

Примечания

1 В состав дыхательного аппарата дополнительно может входить штуцер для подключения устройства быстрой дозаправки баллонов воздухом.

2 Рекомендуется термоогнестойкие чехлы для баллонов изготавливать с двумя карманами для размещения в них спасательной веревки и спасательного устройства или основной лицевой части дыхательного аппарата.

Проверку следует проводить по 9.3, 9.4.

4.1.4 Номинальное время защитного действия дыхательного аппарата должно составлять не менее 60 мин.

Проверку следует проводить по 9.23.

4.1.5 Фактическое время защитного действия дыхательного аппарата, в зависимости от температуры окружающей среды и легочной вентиляции, должно соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Температура окружающего воздуха, оС | Отношение фактического ВЗД к номинальному ВЗД, %, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Легочная вентиляция, дм3·мин-1 |  |
|  | 30 | 60 |
| Минус (50 2) 1) | 70 | 30 |
| Минус (40 2) 2) | 75 | 35 |
| Плюс (25 5) | – | 50 |
| Плюс (60 2) | 90 | – |
| 1) Для дыхательного аппарата специального назначения. 2) Для дыхательного аппарата общего назначения. |  |  |

Примечание – Указанные в таблице 1 значения отношения фактического ВЗД к номинальному ВЗД действительны при тождественных вместимостях баллонов, применяемых в дыхательных аппаратах при определениях номинального и фактического ВЗД.

Проверку следует проводить по 9.23.

4.2 Требования надежности

4.2.1 Вероятность безотказной работы дыхательного аппарата за время защитного действия должна быть не менее 0,99 при доверительной вероятности 0,9.

Проверку следует проводить по 9.27.

4.2.2 Срок службы дыхательного аппарата должен быть не менее 15 лет (при соблюдении правил по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в эксплуатационной документации на дыхательный аппарат).

Проверку следует проводить по 9.3.

4.3 Требования стойкости к внешним воздействиям

4.3.1 Дыхательный аппарат должен сохранять работоспособность после вибронагрузки с перегрузкой от 2 до 3 g (где g – ускорение свободного падения) при частоте от 50 до 60 Гц при имитации транспортирования к месту применения.

Проверку следует проводить по 9.16.2.

4.3.2 Дыхательный аппарат должен сохранять работоспособность после воздействия климатических факторов:

- температуры плюс (50 ± 3) °С в течение (24 ± 1) ч;

- температуры минус (50 ± 3) °С в течение (4,0 ± 0,1) ч;

- температуры плюс (35 ± 2) °С при относительной влажности (90 ± 5) % в течение (24 ± 1) ч.

Проверку следует проводить по 9.16.3.

4.3.3 Дыхательный аппарат со спасательным устройством должен сохранять работоспособность после пребывания в газовоздушной среде температурой                           (200 ± 20) °С в течение (60 ± 5) с.

Проверку следует проводить по 9.17.

4.3.4 Дыхательный аппарат должен сохранять работоспособность после воздействия открытого пламени температурой (800 ± 50) °С в течение (5,0 ± 0,2) с.

Проверку следует проводить по 9.18.

4.3.5 Легочный автомат и лицевая часть дыхательного аппарата должны сохранять работоспособность после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт·м-2 в течение 20,0+0,1 мин.

Проверку следует проводить по 9.20.

4.3.6 Лицевая часть, легочный автомат и спасательное устройство дыхательного аппарата должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих растворов, рекомендованных изготовителем, а также ректификованного этилового спирта.

Проверку следует проводить по 9.21.

4.4 Требования эргономики

4.4.1 Подвесная система должна быть выполнена таким образом, чтобы дыхательный аппарат удобно располагался на спине человека, прочно фиксировался, не вызывая потертостей и ушибов при работе. Подвесная система должна уменьшать воздействие на человека нагретой или охлажденной поверхности баллона(ов).

Проверку следует проводить по 9.24, 9.25.

4.4.2 Подвесная система должна позволять человеку быстро, просто и без посторонней помощи надеть дыхательный аппарат и отрегулировать его крепление. Система ремней дыхательного аппарата должна быть снабжена устройствами для регулировки их длины и степени натяжения. Все приспособления для регулировки положения дыхательного аппарата должны быть выполнены таким образом, чтобы ремни после регулировки прочно фиксировались. Регулировка ремней подвесной системы не должна нарушаться в течение фактического ВЗД или в течение аппаратосмены.

Проверку следует проводить по 9.24, 9.25.

4.5 Конструктивные требования

4.5.1 Конструктивные требования к дыхательному аппарату

4.5.1.1 Конструкция дыхательного аппарата в рабочем положении должна позволять располагать его на спине человека.

Проверку следует проводить по 9.24, 9.25.

4.5.1.2 Форма и габаритные размеры дыхательного аппарата должны соответствовать строению человека, сочетаться с защитной одеждой, каской и снаряжением пожарного, обеспечивать возможность при выполнении всех видов работ при пожаре [в том числе при передвижении через узкие люки и лазы диаметром                 (800 ± 50) мм, передвижении ползком, на четвереньках и т. д.].

Проверку следует проводить по 9.24, 9.25.

4.5.1.3 Дыхательный аппарат и подвесная система должны быть выполнены таким образом, чтобы имелась возможность надевания дыхательного аппарата после включения, а также снятия и перемещения его без выключения из дыхательного аппарата при передвижении человека в стесненных условиях.

Проверку следует проводить по 9.24, 9.25.

4.5.1.4 Масса снаряженного дыхательного аппарата без вспомогательных устройств, применяющихся эпизодически (спасательное устройство, устройство быстрой дозаправки баллонов воздухом и др.), укомплектованного одним баллоном (заправленным воздухом до рабочего давления), должна быть не более 16,0 кг.

Проверку следует проводить по 9.5.

4.5.1.5 Масса снаряженного дыхательного аппарата, укомплектованного двумя баллонами (заправленных воздухом до рабочего давления), должна быть не более 18,0 кг.

Проверку следует проводить по 9.5.

4.5.1.6 Все органы управления дыхательным аппаратом (вентили, рычаги, кнопки и др.) должны быть легко доступны, удобны для приведения их в действие и надежно защищены от механических повреждений и случайного срабатывания.

Проверку следует проводить по 9.24, 9.25.

4.5.1.7 Органы управления дыхательным аппаратом должны приводиться в действие при усилии не более 80 Н.

Проверку следует проводить по 9.6.

4.5.1.8 В дыхательном аппарате должна быть применена система воздухоснабжения, при которой в процессе дыхания в подмасочном пространстве лицевой части должно постоянно поддерживаться избыточное давление воздуха в режимах дыхания, характеризующихся выполнением нагрузок при работе от средней тяжести (легочная вентиляция 30 дм3·мин-1) до очень тяжелой работы (легочная вентиляция 100 дм3·мин-1) в диапазонах температур окружающей среды от                         минус 40 °С до плюс 60 °С (для дыхательного аппарата общего назначения) и от минус 50 °С до плюс 60 °С (для дыхательного аппарата специального назначения).

Проверку следует проводить по 9.23.

4.5.1.9 Избыточное давление в подмасочном пространстве лицевой части дыхательного аппарата при нулевом расходе воздуха должно быть не более 400 Па.

Проверку следует проводить по 9.7.

4.5.1.10 Фактическое сопротивление дыханию на выдохе в дыхательном аппарате в течение всего времени защитного действия должно быть не более значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Температура окружающей среды, °С | Фактическое сопротивление дыханию на выдохе, Па, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легочная вентиляция, дм3·мин-1 |  |  |
|  | 30 | 60 | 100 |
| Плюс (25 ± 5) | 400 | 450 | 600 |
| Плюс (60 ± 2) |  |  |  |
| Минус (40 ± 2) 1) | 450 | 500 | - |
| Минус (50 ± 2) 2) | 500 | 550 | - |
| 1) Для дыхательного аппарата общего назначения. 2) Для дыхательного аппарата специального назначения. |  |  |  |

Проверку следует проводить по 9.23.

4.5.2 Конструктивные требования к системе телеметрии

4.5.2.1 Система телеметрии, входящая в состав дыхательного аппарата, должна обеспечивать выполнение следующих минимальных функций:

- определение и индикацию в цифровом формате величины давления воздуха в баллоне дыхательного аппарата;

- расчет и индикацию в цифровом формате величин оставшегося времени защитного действия;

- передачу в ручном и автоматическом режиме различных видов сигналов при нахождении пользователя без движения за определенный промежуток времени;

- прием сигналов с внешней приемо-передающей аппаратуры.

Примечание – Система телеметрии должна обеспечивать работоспособность при любых комбинациях баллонов, применяемых в дыхательных аппаратах.

Проверку следует проводить по 9.23, 9.24, 9.25.

4.5.2.2 Рабочая частота приемо-передающего тракта системы телеметрии должна находиться в диапазоне, не требующим лицензирования, предоставления разрешительных документов на территории государств – членов ЕАЭС.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.5.2.3 Дальность приема и передачи сигналов системы телеметрии на открытой местности должна быть не менее 1,0 км.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.5.2.4 Система телеметрии должна быть выполнена со степенью защиты от доступа к опасным частям изделия, попадания внешних твердых предметов, воды не ниже IP 67 по ГОСТ 14254.

Система телеметрии должна иметь заключение (протокол испытаний), подтверждающее соответствующую степень защиты IP устройства, оформленное специализированной организацией, имеющей лицензию (аккредитацию) на право ведения такой деятельности.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.5.2.5 Система телеметрии может быть выполнена во взрывозащищенном или в обычном исполнении.

Система телеметрии во взрывозащищенном исполнении должна быть рассчитана на применение во взрывоопасных газовых средах в климатических условиях, регламентированных 4.1.1 (4.1.2), соответствовать требованиям [1] и               ГОСТ 31610.0, при этом температурный класс системы телеметрии должен быть не ниже класса Т4 по [1].

Система телеметрии во взрывозащищенном исполнении должна иметь сертификат соответствия, выданный аккредитованным органом.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.5.2.6 Продолжительность постоянной работы полностью заряженных элементов питания (без их замены) системы телеметрии должна быть:

- в режиме ожидания применения не менее 720 ч (30 сут);

- в режиме применения (рабочий режим) не менее 12 ч.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.6 Требования к баллонам

Баллоны, входящие в состав дыхательный аппарата, должны соответствовать [2] и ГОСТ Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний.

Проверку следует проводить 9.3.

4.7 Требования к вентилю баллона

4.7.1 Конструкция вентиля должна обеспечивать удобство приведения его в действие и защиту от возможных внешних механических воздействий. Вентиль баллона должен быть оснащен отсечным клапаном, предназначенным для предотвращения чрезмерного выброса сжатого воздуха при обламывании вентиля или его резком открытии.

Примечание – Рекомендуется включать в конструкцию вентиля следующие узлы:

- фильтр;

- устройство, исключающее возможность случайного закрытия вентиля из положения «Открыто»;

- индикатор для контроля давления воздуха в баллоне;

- предохранительное устройство, предназначенное для защиты баллона от разрушения вследствие увеличения давления в нем при нагреве или неправильной заправке.

Проверку следует проводить по 9.3, 9.4, 9.24.

4.7.2 В штуцере вентиля для соединения с баллоном следует применять коническую резьбу W19,2 по ГОСТ 9909 или метрическую резьбу М18х1,5 по ГОСТ 9150.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.7.3 Вентиль должен быть выполнен таким образом, чтобы невозможно было полностью вывернуть его шпиндель во время эксплуатации.

Проверку следует проводить по 9.24, 9.25.

4.7.4 Вентиль должен сохранять герметичность в положениях «Открыто» и «Закрыто».

Проверку следует проводить по 9.8.

4.7.5 Соединение «вентиль – баллон» должно быть герметичным.

Проверку следует проводить по 9.8.

4.7.6 Вентиль должен выдерживать не менее чем 3000 циклов открытия и закрытия.

Проверку следует проводить по 9.8.

4.7.7 Для приведения вентиля в крайнее положение «Открыто», а также в положение «Закрыто» должно быть выполнено не менее одного полного оборота шпинделя вентиля.

Проверку следует проводить по 9.8.

4.7.8 В штуцере вентиля для присоединения к редуктору следует применять внутреннюю резьбу диаметром G 5/8″ по ГОСТ 6357.

Проверку следует проводить по 9.11.

4.7.9 На корпусе вентиля должна быть нанесена маркировка со следующими данными:

- наименование или товарный знак предприятия – изготовителя вентиля;

- дата изготовления (год и месяц).

Проверку следует проводить по 9.3.

4.8 Требования к манометру (устройству) для контроля давления воздуха в баллоне

4.8.1 Манометр должен быть выполнен со стрелочной индикацией показаний.

Устройство должно быть выполнено с цифровой индикацией показаний.

Проверку следует проводить по 9.4.

4.8.2 Продолжительность постоянной работы полностью заряженных элементов питания (без их замены) устройства для контроля давления воздуха в баллоне должна быть:

- в режиме ожидания применения не менее 720 ч (30 сут);

- в режиме применения (рабочий режим) не менее 12 ч.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.8.3 Манометр должен быть влагонепроницаемым.

Проверку следует проводить по 9.22.

4.8.4 Стекло манометра (дисплей устройства контроля давления) не должно разрушаться во время эксплуатации дыхательного аппарата.

Проверку следует проводить по 9.24, 9.25.

4.8.5 Начало отсчета шкалы манометра должно начинаться от 0 МПа, а ее верхний предел должен превышать рабочее давление в баллоне не менее чем                   на 5,0 МПа.

Проверку следует проводить по 9.4.

4.8.6 На шкале манометра должен быть указан серийный номер манометра.

На корпусе устройства должен быть указан его серийный номер.

Проверку следует проводить по 9.3, 9.4.

4.8.7 Класс точности манометра должен быть не ниже 1,5 по ГОСТ 2405.

Предел допускаемой основной относительной погрешности датчика давления устройства должен быть не более 1,5 %.

Проверку следует проводить по 9.3, 9.4.

4.8.8 Расположение манометра (устройства) на дыхательном аппарате, его конструкция должны обеспечивать возможность контролировать показания манометра (устройства) при работе в дыхательном аппарате.

Проверку следует проводить по 9.24, 9.25.

4.8.9 Манометр (устройство) должен иметь защитный кожух из эластичного материала для защиты его от возможных ударов.

Проверку следует проводить по 9.4.

4.8.10 Манометр должен быть внесен в Государственный реестр средств измерения государства – члена ЕАЭС, на территории которого применяется данный тип манометра, и иметь свидетельство о поверке.

4.8.11 Информация, отображаемая на дисплее устройства контроля давления, должна быть на русском языке, а также официальных языках государств – членов ЕАЭС, на территории которых реализуются дыхательные аппараты, при наличии соответствующих требований в законодательстве этих государств или виде пиктограмм, не допускающих двоякого толкования.

Примечание – При наличии в конструкции дыхательного аппарата, и механического манометра и цифрового устройства контроля давления воздуха в баллоне, разница их показаний не должна превышать 1,0 МПа.

Проверку следует проводить по 9.4.

4.9 Требования к сигнальному устройству

4.9.1 Сигнальное устройство дыхательного аппарата должно автоматически срабатывать при снижении запаса воздуха в баллоне в диапазоне от 6,0 до 5,0 МПа.

Проверку следует проводить по 9.9, 9.23, 9.24.

4.9.2 Сигнальное устройство после срабатывания не должно оказывать влияния на дыхание человека.

Проверку следует проводить по 9.24.

4.9.3 Сигнальное устройство (за исключением расположения его в легочном автомате) должно обеспечивать подачу сигнала с уровнем звукового давления от                90 до 120 дБ в диапазоне частот от 2000 до 4000 Гц.

Сигнальное устройство при расположении его в легочном автомате должно обеспечивать подачу сигнала с уровнем звукового давления от 40 до 90 дБ в диапазоне частот от 2000 до 4000 Гц.

Примечание – Сигнальное устройство, помимо звуковой сигнализации, может обладать следующими дополнительными функциями:

- подачи светового сигнала;

- подачи вибросигнала;

- подачи комбинированного сигнала.

Проверку следует проводить по 9.9.

4.9.4 Продолжительность работы сигнала должна быть не менее 60 с.

Проверку следует проводить по 9.23.

4.10 Требования к основной лицевой части

4.10.1 Лицевая часть, входящая в состав дыхательного аппарата, должна соответствовать требованиям [2] и                   ГОСТ Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.10.2 Лицевая часть должна иметь сумку (футляр) для ее хранения и переноски.

Примечание – При комплектовании дыхательного аппарата футляром для хранения основной лицевой части в комплект аппарата дополнительно должна входить сумка для лицевой части.

Проверку следует проводить по 9.3, 9.4.

4.10.3 Сумка лицевой части должна иметь элементы, позволяющие прикреплять ее к поясу пожарному, шириной не менее 80 мм, или к поясному ремню подвесной системы дыхательного аппарата.

Проверку следует проводить по 9.4.

4.11 Требования к воздуховодной системе дыхательного аппарата

4.11.1 Легочный автомат необходимо соединять с основной лицевой частью следующими способами:

- с использованием штуцера с резьбой М45х3 по ГОСТ 24997;

- с использованием штекерного (байонетного) узла;

- постоянным закреплением легочного автомата на лицевой части.

Примечание – При отсутствии в конструкции лицевой части клапана выдоха допускается оснащать им легочный автомат, который должен быть постоянно закреплен на лицевой части.

Проверку следует проводить по 9.3, 9.10.

4.11.2 На легочном автомате должен быть нанесен его серийный номер, который указывают в паспорте на дыхательный аппарат.

Проверку следует проводить по 9.3, 9.4.

4.11.3 Соединение легочного автомата и основной лицевой частью должно выдерживать осевое растягивающее усилие (150 ± 10) Н.

Проверку следует проводить по 9.12.

4.11.4 Соединения для подключения к воздуховодной системе аппарата легочного автомата с основной лицевой частью и спасательного устройства должны быть быстроразъемными. Конструкция штуцера воздуховодного шланга легочного автомата с основной лицевой частью и штуцера воздуховодного шланга спасательного устройства, предназначенные для подключения к соответствующему разъему воздуховодной системы аппарата, должны соответствовать чертежу, изложенному в приложении А. Соединения должны быть легкодоступными и не мешать в работе. Должно быть исключено самопроизвольное отключение от соединения легочного автомата и спасательного устройства. Свободные разъемы должны закрываться защитными колпачками.

Проверку следует проводить по 9.24.

4.11.5 Расход воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха (байпаса) должен составлять не менее 70 дм3·мин-1 в диапазоне давлений в баллоне от 30,0-0,6 до 5,0-0,5 МПа.

Проверку следует проводить по 9.13.

4.11.6 Герметичность систем высокого и редуцированного давлений дыхательного аппарата должна быть такой, чтобы после закрытия вентиля баллона изменение давления в системе не превышало 2,0-0,1 МПа в мин.

Проверку следует проводить по 9.14.

4.11.7 Воздуховодный шланг, подключаемый к легочному автомату, должен сохранять работоспособность после изгиба его на 180° при температуре окружающей среды минус 40 °С (минус 50 °С – для дыхательного аппарата специального назначения).

Проверку следует проводить по 9.24.

4.11.8 Шланг высокого давления, подключаемый к манометру, должен сохранять работоспособность после изгиба его на 90° при температуре окружающей среды минус 40 °С (минус 50 °С – для дыхательного аппарата специального назначения).

Проверку следует проводить по 9.24.

4.12 Требования к редуктору

4.12.1 Отрегулированный изготовителем редуктор должен быть опломбирован для предотвращения несанкционированного доступа в него.

Редуцированное давление в пределах допустимых отклонений должно сохраняться не менее трех лет с момента регулировки и проверки.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.12.2 Предохранительный клапан должен исключать поступление воздуха под высоким давлением в полости редуцированного давления при неисправности редуктора.

Примечание – Значение высокого давления устанавливают в соответствии с руководством по эксплуатации на конкретный тип дыхательного аппарата.

Проверку следует проводить по 9.26.

4.12.3 На редукторе дыхательного аппарата должен быть нанесен его серийный номер, который указывают в паспорте на дыхательный аппарат.

Проверку следует проводить по 9.3, 9.4.

4.13 Требования к спасательному устройству

4.13.1 В спасательном устройстве необходимо применять систему воздухоснабжения с избыточным давлением воздуха под лицевой частью (капюшоном) одного из следующих способов воздухоснабжения:

- с постоянной подачей воздуха;

- легочно-автоматической подачей воздуха.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.13.2 В комплект спасательного устройства дыхательного аппарата должны входить: шланг со штуцером для подключения к воздуховодной системе дыхательного аппарата, легочный автомат (для спасательного устройства с легочно-автоматической подачей воздуха), лицевая часть (капюшон) и сумка.

Примечание

1 Запрещается использовать шлем-маску в качестве лицевой части спасательного устройства.

2 В комплект спасательного устройства может не входить сумка при использовании в составе дыхательного аппарата термоогнестойкого чехла, оборудованного двумя карманами, для размещения в них спасательного устройства.

Проверку следует проводить по 9.4.

4.13.3 Сумка спасательного устройства должна надежно закрываться и иметь ремни для ее переноски.

Проверку следует проводить по 9.4.

4.13.4 При использовании спасательного устройства с легочно-автоматической подачей к нему предъявляют требования 4.5.1.8 (при легочной вентиляции 30 и                               60 дм3·мин-1, в диапазоне температур окружающей среды от минус 10 °С до                        плюс 60 °С), 4.5.1.9, 4.11.1.

Проверку следует проводить по 9.3, 9.7, 9.23.

4.13.5 В спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха должно постоянно поддерживаться избыточное давление на вдохе.

Проверку следует проводить по 9.23.

4.13.6 Сопротивление дыханию на выдохе в спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха при легочной вентиляции от 35 до 50 дм3۰мин-1 в диапазоне температур окружающей среды от минус 10 °С до плюс 60 °С должно быть не более 600 Па.

Проверку следует проводить по 9.23.

4.13.7 Содержание диоксида углерода на вдохе в лицевой части (капюшоне) спасательного устройства должно быть не более 3,0 % (об.).

Проверку следует проводить по 9.24.

4.13.8 Спасательное устройство должно быть устойчивым к воздействию открытого пламени температурой (800 ± 50) °С в течение (3,0 ± 0,2) с.

Проверку следует проводить по 9.19.

4.13.9 Легочный автомат и лицевая часть (капюшон) спасательного устройства должны сохранять работоспособность после воздействие теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт·м-2 в течение (3,0 ± 0,1) мин.

Проверку следует проводить по 9.20.

4.14 Требования к устройству для проведения быстрой дозаправки баллонов воздухом

4.14.1 Устройство должно обеспечивать проведение быстрой дозаправки баллонов воздухом в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С (от минус 50 °С до плюс 40 °С – для дыхательного аппарата специального назначения).

Проверку следует проводить по 9.24.

4.14.2 Герметичность системы высокого давления дыхательного аппарата после проведения дозаправки воздухом, закрытия вентиля баллона дыхательного аппарата и расстыковки разъема штуцера устройства, должна быть такой, чтобы изменение давления в воздуховодной системе дыхательного аппарата не превышало                               2,0-0,1 МПа в минуту.

Проверку следует проводить по 9.15.

4.14.3 Штуцер устройства, расположенный на дыхательном аппарате, должен закрываться защитным колпачком и не мешать пользователю в работе.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.15 Требования к комплектности

В комплект дыхательного аппарата должны входить:

- дыхательный аппарат;

- комплект запасных частей и принадлежностей;

- устройство для проведения быстрой дозаправки баллонов воздухом (для дыхательных аппаратов, оснащенных штуцером для проведения быстрой дозаправки баллонов);

- эксплуатационная документация на дыхательный аппарат (руководство по эксплуатации и паспорт);

- эксплуатационная документация на баллон (руководство по эксплуатации и паспорт, инструкция по техническому освидетельствованию);

- паспорт на манометр или устройство контроля давления воздуха в баллоне;

- инструкция по эксплуатации лицевой части;

- инструкция по эксплуатации системы телеметрии;

- инструкции по эксплуатации дополнительных устройств, подключаемых к дыхательному аппарату (при их наличии).

Примечание – Допускается инструкцию по эксплуатации системы телеметрии, лицевой части оформлять в виде раздела руководства по эксплуатации дыхательного аппарата, а руководство по эксплуатации и паспорт на баллон – в виде единого документа.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.16 Требования к маркировке

4.16.1 Каждый дыхательный аппарат должен иметь табличку со следующими данными:

- обозначение дыхательного аппарата;

- знак специального исполнения дыхательного аппарата (для дыхательных аппаратов специального назначения);

- знак дыхательного аппарата с системой телеметрии;

- обозначение технических условий или обозначение стандарта, в соответствии с которым он изготовлен;

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- серийный номер изделия;

- специальный знак взрывобезопасности по [1] и Ex-маркировке для взрывоопасных газовых сред по ГОСТ 31610.0 (для устройства во взрывозащищенном исполнении*);

- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического Союза;

- дата изготовления (год и месяц).

Примечания

1 Знак специального исполнения дыхательного аппарата представляет собой круг с вписанной в него буквой «С».

2 Знак дыхательного аппарата с системой телеметрии представляет собой круг с вписанной в него буквой «Т».

Проверку следует проводить по 9.4.

4.16.2 Система телеметрии должна иметь маркировку с кодом IP по                       ГОСТ 14254.

4.16.3 Табличка с маркировкой дыхательного аппарата должна быть прикреплена к спинке в месте, защищенном от механических повреждений.

Проверку следует проводить по 9.4.

4.17 Требования к содержанию эксплуатационной документации на    дыхательный аппарат

Эксплуатационная документация на дыхательный аппарат должна быть на русском языке, а также официальных языках государств – членов ЕАЭС, на территории которых реализуются дыхательные аппараты, при наличии соответствующих требований в законодательстве этих государств, и оформлена по ГОСТ 2.610.

4.17.1 В руководстве по эксплуатации аппарата должны быть приведены следующие сведения:

- назначение дыхательного аппарата;

- условия эксплуатации;

- климатическое исполнение;

- комплектность;

- основные технические характеристики (номинальное время защитного действия, избыточное давление воздуха в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха, масса снаряженного дыхательного аппарата, срок службы дыхательного аппарата до списания);

- состав дыхательного аппарата;

- устройство и принцип действия составных частей;

- проверка, регулировка и обслуживание дыхательного аппарата;

- установки (приборы), которыми изготовитель рекомендует осуществлять проверки дыхательного аппарата;

- правила пользования дыхательным аппаратом;

- требования безопасности;

- возможные неисправности дыхательного аппарата и методы их устранения;

- необходимые указания по обучению пользователей дыхательного аппарата.

Проверку следует проводить по 9.3.

4.17.2 В паспорте на дыхательный аппарат должны быть приведены следующие сведения:

- данные об изготовителе;

- основные технические характеристики;

- комплектность;

- свидетельство о приемке;

- гарантийные обязательства изготовителя на дыхательный аппарат, которые должны быть не менее 18 мес;

- гарантийные обязательства изготовителя на редуктор, которые должны быть не менее трех лет.

Проверку следует проводить по 9.3.

5 Требования безопасности

5.1 Требования безопасности к дыхательному аппарату должны быть изложены в соответствующих разделах руководства по эксплуатации дыхательного аппарата и баллона.

5.2 Сжатый воздух, предназначенный для заполнения баллонов дыхательного аппарата, должен удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Содержание окиси углерода, мл·м-3, не более | 15 |
| Содержание масла, мг·м-3, не более | 0,5 |
| Содержание двуокиси углерода, мл·м-3, не более | 500 |
| Влагосодержание, мг·м-3, не более (при давлении от 19,6 до 31,0 МПа) | 25 |

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим

Материалы, применяемые для изготовления составных частей воздуховодной системы дыхательного аппарата (воздуховодных шлангов, лицевой части, капюшона), непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и вдыхаемым воздухом, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека, что должно подтверждаться протоколами санитарно-гигиенических исследований на соответствие действующим нормативным документам.

Проверку следует проводить по 9.3.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 При хранении или применении электронных устройств, входящих в состав дыхательного аппарата, не должны выделяться в окружающую среду опасные для здоровья вещества.

7.2 Утилизацию отработанных элементов питания дыхательного аппарата проводят согласно руководству по эксплуатации.

8 Правила приемки

8.1 Дыхательный аппарат должен пройти все стадии и этапы разработки и приемки, предусмотренные ГОСТ 15.309 и ГОСТ 2.103.

Объем испытаний при разработке и приемке дыхательного аппарата должен быть изложен в нормативных документах и технической документации на конкретный тип дыхательного аппарата.

8.2 К лабораторным испытаниям с участием испытателей-добровольцев допускаются только те дыхательные аппараты, которые прошли испытания с использованием приборов, испытания на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека, и по результатам испытаний эти дыхательные аппараты рекомендованы для испытаний с участием испытателей-добровольцев.

9 Методы испытаний

9.1 Условия испытаний

9.1.1 Испытания проводят при нормальных климатических условиях по                ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды плюс (25 ± 10) оС;

- относительная влажность от 45 % до 80 %;

- атмосферное давление 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.).

Данные требования относится ко всем пунктам методов, кроме специально оговоренных.

9.1.2 Проверку по каждому виду испытаний проводят последовательно на одном дыхательном аппарате, за исключением специально оговоренных случаев. В отдельных видах испытаний допускается увеличивать количество испытуемых дыхательных аппаратов.

9.2 Средства измерений и испытательное оборудование

9.2.1 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны быть поверены в установленном порядке.

9.2.2 Испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные внешние воздействующие факторы и/или нагрузки, должно быть аттестовано в установленном порядке.

9.2.3 Для проведения испытаний допускается применять средства измерений, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 9.2.1 и имеющие аналогичные метрологические характеристики.

9.3 Проверка нормативных документов и технической документации на дыхательный аппарат

Результат проверки считают положительным, если при рассмотрении нормативных документов и технической документации на дыхательный аппарат установлено соответствие ее содержания требованиям настоящего стандарта.

9.4 Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки дыхательного аппарата

Результат проверки считают положительным, если при визуальном осмотре    дыхательного аппарата установлено его соответствие требованиям настоящего стандарта.

9.5 Проверка массы дыхательного аппарата

9.5.1 Сущность метода

Проверка массы полностью укомплектованного и снаряженного дыхательного аппарата (баллоны заправлены воздухом до рабочего давления), без вспомогательных устройств, применяющихся эпизодически (спасательное устройство, устройство быстрой дозаправки баллонов воздухом и др.).

9.5.2 Средства измерения:

- весы, класс точности III (средний) и более.

9.5.3 Проведение испытаний

Измеряют массу полностью укомплектованного и снаряженного дыхательного аппарата с точностью до 0,1 кг.

9.5.4 Результат испытаний

Результат проверки считают положительным, если выполнены требования 4.5.1.4, 4.5.1.5.

9.6 Проверка усилия срабатывания органов управления

9.6.1 Сущность метода

Проверка усилия, необходимого для приведения в действие органов управления дыхательным аппаратом (кнопки, рычаги, маховики и др.) для их включения (выключения).

9.6.2 Средства измерения:

- оборудование, создающее и измеряющее усилие с погрешностью измерений не более ±5 %.

- динамометр с пределом измерения не менее 100 Н, с классом точности не более 2.

9.6.3 Проведение испытаний

Усилие для вентилей прикладывают в точке, лежащей на маховике вентиля и максимально удаленной от оси маховика вентиля.

Усилие для включения (выключения) кнопок прикладывают вдоль оси кнопок.

Усилие для включения (выключения) рычагов прикладывают в направлении их движения в точке, максимально удаленной от оси вращения рычага.

9.6.4 Результат испытаний

Результат проверки считают положительным, если значение усилия, необходимого для включения (выключения) органов управления дыхательным аппаратом, не превышает 80 Н.

9.7 Определение избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе

9.7.1 Сущность метода

Проверка избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве лицевой части при давлении воздуха в дыхательном аппарате 30,0-0,6 МПа, (15,0 ± 0,5) МПа, 1,0+0,5 МПа.

9.7.2 Вспомогательное оборудование и средства измерения:

- муляж головы человека;

- напоромер с диапазоном измерений от 0 до 1250 Па с классом точности не более 1,5.

9.7.3 Подготовка и проведение испытаний

Надевают на муляж головы человека лицевую часть дыхательного аппарата. Муляж соединяют с манометром, открывают вентиль баллона дыхательного аппарата. Включают (в соответствии с руководством по эксплуатации на конкретный дыхательный аппарат) легочный автомат на работу в режим с избыточным давлением. Легочный автомат присоединяют к лицевой части и закрывают вентиль баллона. По манометру определяют избыточное давление воздуха в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха.

Примечание – Допускается при проведении испытания использовать ресивер со сжатым воздухом, подсоединенный через регулятор давления к редуктору дыхательного аппарата.

9.7.4 Результата испытаний

Результат проверки считают положительным, если при значениях давления воздуха в баллоне 30,0-0,6 МПа, (15,0 ± 0,5) МПа, 1,0+0,5 МПа в подмасочном пространстве лицевой части поддерживается избыточное давление, не превышающее 400 Па.

9.8 Проверка герметичности и износостойкости вентиля баллона

Проверку проводят на одном вентиле каждого типа, установленном в баллоне дыхательного аппарата.

9.8.1 Сущность метода

Проведение испытаний вентиля баллона на износостойкость проводят методом открытия – закрытия вентиля из крайнего положения вентиля «Открыто» в крайнее положение «Закрыто» и обратно.

Проверку герметичности вентиля баллона проводят путем погружения вентиля баллона в воду при давлениях в баллоне 30,0-0,6  МПа, (2,0 ± 0,1) МПа.

9.8.2 Вспомогательное оборудование:

- емкость с водой, вместимостью не менее 10,0 дм3.

9.8.3 Проведение испытаний

Для определения количества оборотов шпинделя вентиля на маховике вентиля делают отметку и поворачивают вентиль в крайнее положение «Открыто», а также в положение «Закрыто».

Результат проверки считают положительным, если для приведения вентиля в крайнее положение «Открыто», а также в положение «Закрыто» требуется более одного полного оборота шпинделя вентиля.

Проверку герметичности вентиля баллона в положениях «Открыто»                                 с установленной в штуцере вентиля (заглушкой) и «Закрыто» проводят при давлениях воздуха в баллоне 30,0-0,6  МПа, (2,0 ± 0,1) МПа. Проверку проводят путем опускания вентиля баллона в воду.

Результат проверки считают положительным, если при погружении вентиля баллона в воду не наблюдается выделение пузырьков воздуха из вентиля и соединения «вентиль – баллон».

Проверку вентиля баллона (заполненного воздухом до давления 30,0-0,6 МПа) на износостойкость проводят методом открытия – закрытия вентиля из крайнего положения вентиля «Открыто» в крайнее положение «Закрыто» и обратно. После каждых 500 циклов наработки проверяют герметичность вентиля в положениях «Открыто» и «Закрыто» путем опускания вентиля баллона в воду, а также усилие открытия (закрытия) вентиля по 9.6.

Наработку вентиля прекращают в случаях: негерметичности вентиля (определяют при проверках после каждых 500 циклов), достижения усилия открытия (закрытия) вентиля более 80 Н, достижения 3000 циклов наработки вентиля или его поломки.

Результат проверки считают положительным, если после 3000 циклов открытия – закрытия вентиля отсутствуют его поломки, при погружении вентиля баллона в воду не наблюдается выделение пузырьков воздуха из вентиля, а усилие открытия (закрытия) вентиля не превышает 80 Н.

9.9 Проверка работоспособности сигнального устройства

9.9.1 Сущность метода

Проверка уровня звукового давления, создаваемого сигнальным устройством дыхательного аппарата.

9.9.2 Средства измерения:

- шумомер-анализатор спектра 2-го класса точности;

- линейка по ГОСТ 427 с пределом измерения не менее 1000 мм.

9.9.3 Подготовка и проведение испытаний

Устанавливают диапазон частотной характеристики шумомера в диапазоне от 2000 до 4000 Гц.

Если сигнальное устройство в дыхательном аппарате выносное, то микрофон шумомера устанавливают на расстоянии (10 ± 5) мм от сигнального устройства.

Если сигнальное устройство в дыхательном аппарате находится на редукторе дыхательного аппарата (невыносное устройство), то микрофон шумомера устанавливают на расстоянии (1000 ± 10) мм от сигнального устройства.

Включают легочный автомат на работу в режим с избыточным давлением. Открывают вентиль баллона дыхательного аппарата и, убедившись, что давление воздуха в баллоне не менее 25,0 МПа, закрывают вентиль. Байпасом понижают давление в системе дыхательного аппарата и по манометру дыхательного аппарата определяют давление, при котором срабатывает сигнальное устройство, а по шумомеру определяют уровень звукового давления, создаваемый сигнальным устройством.

9.9.4 Результат испытаний

Результат проверки считают положительным, если выполнены требования 4.9.1, 4.9.3.

9.10 Проверка резьбы в штуцере легочного автомата для соединения с основной лицевой частью

Проверку резьбы проводят с использованием калибров для метрической резьбы по ГОСТ 24997.

9.11 Проверка резьбы в штуцере вентиля для соединения с редуктором дыхательного аппарата

Проверку резьбы проводят с использованием калибров для трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357.

9.12 Проверка прочности соединения легочного автомата и основной лицевой части

9.12.1 Сущность метода

Проверка прочности соединения легочного автомата и основной лицевой части при создании растягивающего усилия, равного (150 ± 10) Н, в течение                                     (10,0 ± 0,2) с.

9.12.2 Испытательное и вспомогательное оборудование, средства измерения:

- установка для создания растягивающего усилия не менее 250 Н;

- муляж головы человека;

- система дополнительных ремней, снимающих нагрузку с наголовника лицевой части;

- секундомер, класс точности II;

- динамометр с пределом измерения не менее 250 Н, с классом точности не более 2.

9.12.3 Подготовка к испытаниям

Лицевую часть надевают на муляж головы человека (см. рисунок 1).

1 – муляж головы человека; 2 – система дополнительных ремней, снимающих нагрузку с наголовника лицевой части; 3 – лицевая часть;

4 – легочный автомат

Рисунок 1 — Установка для определения прочности соединения легочного

автомата и основной лицевой части

Поверх лицевой части надевают дополнительную систему ремней, снимающих нагрузку с наголовника. Соединяют лицевую часть и легочный автомат. Используя приспособление установки, закрепляют его за легочный автомат.

9.12.4 Проведение испытаний

С использованием установки в осевом направлении создают растягивающее усилие, равное (150 ± 10) Н, в течение (10,0 ± 0,2) с. Нагрузку создают 10 раз с интервалом (10 ± 2) с.

После окончания проверки осматривают соединение легочного автомата и лицевой части, проверяют дыхательный аппарат по 9.14.

9.12.5 Результат испытаний

Результат проверки считают положительным, если после ее окончания установлено, что отсутствуют визуально наблюдаемые деформационные изменения внешнего вида соединения легочного автомата и лицевой части, а также выполнены требования 4.11.6.

9.13 Проверка расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха

9.13.1 Сущность метода

Определение расхода воздуха, проходящего через легочный автомат при работе устройства дополнительной подачи воздуха за (1,0 ± 0,1) мин.

9.13.2 Средства измерения:

- ротаметр (расходомер) газовый с пределом измерения не менее 150 дм3·мин-1 по воздуху, с погрешностью не более ±5 дм3·мин-1;

- секундомер, класс точности II.

9.13.3 Проведение испытаний

Проверку дыхательного аппарата проводят при давлениях воздуха в баллоне 30,0-0,6 МПа, 5,0-0,5 МПа. Легочный автомат дыхательного аппарата присоединяют к ротаметру, открывают вентиль баллона, включают устройство дополнительной подачи воздуха (байпас) и по ротаметру (расходомеру) определяют расход воздуха за (1,0 ± 0,1) мин.

9.13.4 Результат испытаний

Результат проверки считают положительным, если выполнены требования 4.11.5.

9.14 Проверка герметичности систем высокого и редуцированного    давления

9.14.1 Сущность метода

Проверка изменения давления в системе высокого и редуцированного давления дыхательного аппарата за (1,0 ± 0,1) мин.

9.14.2 Вспомогательное оборудование и средства измерения:

- муляж головы человека;

- секундомер, класс точности II.

9.14.3 Проведение испытаний

Лицевую часть дыхательного аппарата надевают на муляж головы человека, открывают вентиль баллона, наполненного воздухом до давления 30,0-0,6 МПа, включают (в соответствии с инструкцией по эксплуатации на конкретный дыхательный аппарат) легочный автомат на работу в режим с избыточным давлением и закрывают вентиль баллона. По манометру дыхательного аппарата регистрируют изменение давления в воздуховодной системе за (1,0 ± 0,1) мин.

Допускается при проведении испытания использовать внешний ресивер со сжатым воздухом, наполненный воздухом до давления 30,0-0,6 МПа, подсоединенный через регулятор давления к редуктору дыхательного аппарата.

9.14.4 Результаты испытаний

Результат проверки считают положительным, если выполнены требования 4.11.6.

9.15 Проверка герметичности системы высокого давления дыхательного аппарата после проведения дозаправки воздухом

9.15.1 Сущность метода испытаний

Проверка изменения давления за (1,0 ± 0,1) мин в системе высокого давления дыхательного аппарата после проведения дозаправки воздуха с использованием штуцера для подключения устройства быстрой дозаправки баллонов воздухом и расстыковки разъема штуцера устройства.

9.15.2 Проведения испытания

Испытания проводят при температурах плюс (25 ± 5) оС и минус (40 ± 2) оС.

При испытаниях необходимо выполнять условие, при котором в баллоне дыхательного аппарата давление воздуха составляет не более 3,0 МПа, а в баллоне системы дозаправки воздуха давление составляет 30,0-0,6 МПа.

После проведения перепуска воздуха из баллона системы дозаправки воздуха в баллон(ы) дыхательного аппарата и выравнивания давления в системах закрывают вентили баллона дыхательного аппарата и баллона системы дозаправки. Разъединяют разъем штуцера и в течение (1,0 ± 0,1) мин по манометру (устройству для контроля давления воздуха в баллоне) контролируют изменение давления в дыхательном аппарате.

9.15.3 Результаты испытаний

Результат проверки считают положительным, если выполнены требования 4.14.2.

9.16 Испытания на стойкость дыхательного аппарата к механическим и климатическим воздействиям

Испытания проводят последовательно на одном дыхательном аппарате.

9.16.1 Сущность метода

Испытания заключаются в том, что дыхательный аппарат последовательно подвергают внешним воздействиям с параметрами, изложенными в 9.16.2, 9.16.3, и после каждого вида воздействия визуально определяют отсутствие механических повреждений дыхательного аппарата, влияющих на его работоспособность, а после всех видов воздействий определяют соответствие дыхательного аппарата требованиям 4.5.1.9, 4.5.2.1 [по методу 9.23, при легочной вентиляции 30 дм3·мин1 и температуре окружающей среды  плюс (25 ± 5) °С], 4.9.1 (по методу 9.9), 4.11.6.

9.16.2 Проверка сохранения работоспособности дыхательного аппарата после вибронагрузки

9.16.2.1 Испытательное оборудование и средства измерения:

- вибростенд;

- секундомер класс точности II.

9.16.2.2 Проведение испытания

Для проверки работоспособности дыхательного аппарата после вибронагрузки (при имитации транспортирования к месту применения) дыхательный аппарат в снаряженном виде закрепляют в центре платформы стенда. Испытание проводят с перегрузкой от 2 до 3 g при частоте от 50 до 60 Гц. Продолжительность испытания      (30 ± 1) мин.

9.16.3 Проверка сохранения работоспособности дыхательного аппарата после воздействия на него климатических факторов

Испытания дыхательного аппарата проводят при его нахождении в индивидуальной транспортной коробке.

9.16.3.1 Испытательное оборудование и средства измерения:

- климатическая камера;

- секундомер класс точности III.

9.16.3.2 Проведение испытаний

Испытания проводят в следующей последовательности:

- дыхательный аппарат выдерживают в климатической камере при температуре (50 ± 3) °С в течение (24 ± 1) ч. После этого дыхательный аппарат выдерживают при температуре окружающего воздуха (25 ± 5) °С в течение                       (4,0 ± 0,1) ч;

- дыхательный аппарат выдерживают в климатической камере при температуре минус (50 ± 3) °С в течение (4,0 ± 0,1) ч. После этого дыхательный аппарат выдерживают при температуре окружающего воздуха (25 ± 5) °С в течение      (4,0 ± 0,1) ч;

- дыхательный аппарат выдерживают в камере тепла и влаги при температуре (35 ± 2) °С и относительной влажности (90 ± 5) % в течение (24 ± 1) ч. После этого дыхательный аппарат выдерживают при температуре окружающего воздуха (25 ± 5) °С в течение (4,0 ± 0,1) ч.

9.17 Проверка сохранения работоспособности дыхательного аппарата со спасательным устройством после пребывания в воздушной среде температурой (200 ± 5) °С

9.17.1 Сущность метода

Проверка работоспособности составных частей дыхательного аппарата после пребывания их в воздушной среде с температурой (200 ± 5) оС в течение                                  (60 ± 5) с.

9.17.2 Испытательное и вспомогательное оборудование, средства измерения:

- камера тепла, обеспечивающая поддержание температуры не более 220 °С с погрешностью не более ±5 °С;

- муляж головы человека;

- секундомер класса точности III.

9.17.3 Порядок проведения испытаний

Основную лицевую часть надевают на муляж головы человека, а лицевую часть (капюшон) спасательного устройства надевают на другой муляж головы человека. Подсоединяют к основной лицевой части и лицевой части спасательного устройства легочные автоматы с воздуховодными шлангами и подключают их быстроразъемному соединению воздуховодной системы дыхательного аппарата        (при использовании в составе дыхательного аппарата спасательного устройства с постоянной подачей воздуха к быстроразъемному соединению воздуховодной системы дыхательного аппарата подключают воздуховодной шланг, установленный на капюшоне спасательного устройства). После этого дыхательный аппарат с двумя муляжами головы человека помещают в камеру тепла с температурой                        (200 ± 5) °С (при использовании камеры тепла с открытыми нагревательными элементами проводят экранирование образца от воздействия лучистого теплового потока).

Время выдержки дыхательного аппарата в камере тепла должно составлять (60 ± 5) с.

9.17.4 Результат испытаний

Результат проверки считают положительным, если после ее окончания отсутствуют визуально определяемые повреждения дыхательного аппарата и спасательного устройства, а также выполнены требования 4.5.1.9, 4.11.6.

9.18 Проверка сохранения работоспособности дыхательного аппарата после воздействия открытого пламени с температурой (800 ± 50) °С

9.18.1 Сущность метода

Проверка работоспособности дыхательного аппарата и составных частей подвесной системы после воздействия открытым пламенем температурой                                 (800 ± 50) °С в течение (5,0 ± 0,1) с.

9.18.2 Испытательное оборудование и средства измерения:

- стенд для проведения огневых испытаний, описание которого приведено в приложении Б;

- секундомер класс точности II.

9.18.3 Подготовка и проведение испытаний

Надевают на манекен боевую одежду пожарного (БОП), дыхательный аппарат со штатными термоогнестойкими чехлами и сумку основной лицевой части (если в составе дыхательного аппарата применяется термоогнестойкий чехол для баллона с карманом для размещения основной лицевой части, сумку основной лицевой части не надевают на манекен).

Застегивают поясной ремень и подтягивают плечевые ремни дыхательного аппарата. На голову манекена надевают основную лицевую часть и пожарную каску.

Открывают на стенде запорные вентили баллонов с пропаном и воспламеняют газ.

Используя передвижное устройство стенда, вводят манекен с дыхательным аппаратом в рабочую зону, в которой создается температура (800 ± 50) °С. Одновременно с четырех сторон воздействуют открытым пламенем на дыхательный аппарат. Время выдержки дыхательного аппарата в зоне пламени должно составлять (5,0 ± 0,2) с. По истечении этого времени манекен с дыхательным аппаратом выводят из зоны пламени и проверяют состояние дыхательного аппарата.

Составные части дыхательного аппарата не должны поддерживать горение или тление более (5,0 ± 0,2) с, а пряжки подвесной системы должны оставаться работоспособными.

После этого дыхательный аппарат подключают к стенду – имитатору внешнего дыхания человека и определяют в течение (5,0 ± 0,1) мин сопротивление дыханию дыхательного аппарата по методу 9.23 [при легочной вентиляции 30 дм3·мин1 и температуре окружающей среды плюс (25 ± 5) °С].

9.18.4 Результат испытаний

Результат проверки считают положительным, если после ее окончания отсутствуют визуально наблюдаемые разрушения (сквозные прогары) составных частей дыхательного аппарата, составные части не поддерживают горение или тление более (5,0 ± 0,2) с, пряжки подвесной системы выполняют свои функции, а также выполнены требования 4.5.1.9, 4.5.1.10 и 4.5.2.1 [по методу 9.23, при легочной вентиляции 30 дм3·мин1 и температуре окружающей среды плюс (25 ± 5) °С ], 4.11.6.

9.19 Проверка устойчивости спасательного устройства дыхательного аппарата к воздействию открытого пламени с температурой (800 ± 50) °С

9.19.1 Сущность метода

Проверка устойчивости спасательного устройства к воздействию открытого пламени температурой (800 ± 50) оС в течение (3,0 ± 0,2) с.

9.19.2 Испытательное оборудование и средства измерения:

- стенд для проведения огневых испытаний, описание которого приведено в приложении Б.

- секундомер класс точности II.

9.19.3 Подготовка и проведение испытаний

Надевают на манекен БОП и сумку спасательного устройства (если в составе дыхательного аппарата применяется термоогнестойкий чехол для баллона с карманом для размещения спасательного устройства, сумку спасательного устройства на манекен не надевают).

Лицевую часть (капюшон) спасательного устройства дыхательного аппарата надевают на голову манекена.

Открывают на стенде запорные вентили баллонов с пропаном и воспламеняют газ.

Используя передвижное устройство стенда, вводят манекен со спасательным устройством в рабочую зону, в которой создается температура (800 ± 50) °С. Одновременно двумя верхними горелками двух стоек, расположенных на противоположных сторонах стенда (см. рисунок 2), воздействуют открытым пламенем на спасательное устройство.

1 – газовые баллоны; 2 – редуктор; 3 – электромагнитный клапан;

4 – газовые горелки; 5 – система поджига; 6 – манекен со спасательным устройством

Рисунок 2 – Схема стенда по определению устойчивости

спасательного устройства дыхательного аппарата к воздействию открытого пламени температурой (800 ± 50) °С

Время выдержки спасательного устройства в зоне пламени должно составлять (3,0 ± 0,2) с, после этого спасательное устройство выводят из зоны пламени и проверяют его состояние.

9.19.4 Результаты испытаний

Результат испытания считают положительным, если после его окончания составные части спасательного устройства не поддерживают горение или тление более (5,0 ± 0,2) с, а также визуально определено отсутствие разрушений (сквозных прогаров) материалов спасательного устройства.

9.20 Проверка работоспособности легочного автомата и лицевой части дыхательного аппарата [легочного автомата и лицевой части (капюшона) спасательного устройства] после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт۰м-2

9.20.1 Сущность метода

Проверка сохранения работоспособности легочного автомата и лицевой части дыхательного аппарата [легочного автомата и лицевой части (капюшона) спасательного устройства] после воздействия теплового потока плотностью                  (8,5 ± 0,5) кВт۰м-2.

9.20.2 Испытательное и вспомогательное оборудование, средства измерения:

- секундомер класс точности II;

- установка теплового потока (см. рисунок 3), включающая в себя, муляж головы человека, насос «искусственные легкие», создающий легочную вентиляцию 30 дм3·мин-1 (20 циклов в минуту по 1,5 дм2 за один цикл) — для испытания легочного автомата и лицевой части дыхательного аппарата, легочную вентиляцию                           35 дм3·мин-1 (20 циклов в минуту по 1,75 дм3 за один цикл) — для испытания спасательного устройства.

9.20.3 Подготовка и проведение испытаний

Надевают на муляж головы человека основную лицевую часть дыхательного аппарата, а затем пожарную каску. При испытании спасательного устройства надевают лицевую часть (капюшон) спасательного устройства на муляж головы человека и подключают спасательное устройство к дыхательному аппарату. Подключают снаряженный дыхательный аппарат к насосу «искусственные легкие» (см. рисунок 3).

1 – металлический муляж головы человека; 2 – лицевая часть (капюшон);
3 – легочный автомат; 4 – патрубок для подключения насоса «искусственные

легкие»; 5 – источник теплового излучения; 6 – рефлектор

Рисунок 3 – Схема установки по определению устойчивости легочного автомата и лицевой части дыхательного аппарата [легочного автомата и лицевой части (капюшона) спасательного устройства] к тепловому излучению

Включают источник теплового потока. На подставку устанавливают разделительный экран. В зону, в которой плотность теплового потока соответствует (8,5 ± 0,5) кВт·м-2, устанавливают муляж головы человека с надетой лицевой частью (капюшоном). Включают насос «искусственные легкие».

Убирают разделительный экран. Испытания проводят в течение 20,0+0,1 мин для легочного автомата и лицевой части дыхательного аппарата и 3,0+0,1 мин                   [для легочного автомата и лицевой части (капюшона) спасательного устройства].                  В процессе испытаний контролируют сопротивление дыханию на вдохе и выдохе.

По окончании испытаний проводят визуальный осмотр легочного автомата и лицевой части (капюшона), а также проводят испытания дыхательного аппарата на герметичность.

9.20.4 Результат испытаний

Результат проверки считают положительным:

- для легочного автомата и лицевой части дыхательного аппарата (спасательного устройства с легочно-автоматической подачей воздуха) – если визуально определено отсутствие их разрушений (сквозных прогаров); в процессе испытания в подмасочном пространстве лицевой части дыхательного аппарата (спасательного устройства) поддерживается избыточное давление воздуха, значения фактического сопротивления дыханию на выдохе не превышают значений, указанных в 4.5.1.10 [при температуре окружающей среды                                                плюс (25 ± 5) °С]; а также выполняются требования 4.11.6;

- для спасательного устройства с постоянной подачей воздуха – если визуально определено отсутствие разрушений (сквозных прогаров) составных частей спасательного устройства; в процессе испытания под капюшоном спасательного устройства поддерживается избыточное давление воздуха, сопротивление дыханию на выдохе соответствует требованиям 4.13.6 [при температуре окружающей среды плюс (25 ± 5) °С].

9.21 Проверка устойчивости лицевой части, легочного автомата и спасательного устройства к воздействию дезинфицирующих растворов

9.21.1 Сущность метода

Определение отсутствия разрушения поверхностных слоев составных частей дыхательный аппарата (лицевой части, легочного автомата и спасательного устройства) после обработки дезинфицирующими растворами.

9.21.2 Материалы:

- салфетки марлевые размером 100×100 мм;

- спирт этиловый ректификованный.

Примечание – Допускается использовать для протирки лицевой части, легочного автомата и спасательного устройства дезинфицирующие растворы, рекомендованные изготовителем.

9.21.3 Проведение испытаний

Марлевую салфетку смачивают в спирте, отжимают ее и пятикратно обтирают поверхности (наружные и внутренние) лицевой части, легочного автомата и спасательного устройства. Интервал между протирками (15 ± 1) мин.

Перед каждой протиркой марлевую салфетку необходимо смачивать заново. Объем спирта должен быть не менее 50 мл.

9.21.4 Результаты испытаний

Результат проверки считают положительным, если после протирок спиртом отсутствуют визуально наблюдаемые разрушения поверхностных слоев обработанных составных частей дыхательного аппарата.

9.22 Проверка влагонепроницаемости манометра

9.22.1 Сущность метода

Проверка сохранения герметичности манометра дыхательного аппарата после погружения вводу.

9.22.2 Вспомогательное оборудование и средства измерения:

- секундомер класс точности II;

- линейка ценой деления 1 мм;

- емкость с водой, вместимостью не менее 10,0 дм3.

9.22.3 Проведение испытаний

Манометр дыхательного аппарата погружают в воду на глубину (0,2 ± 0,05) м на (24,0 ± 0,5) ч.

9.22.4 Результаты испытаний

Результат проверки считают положительным, если после ее окончания визуально установлено отсутствие влаги под стеклом манометра.

9.23 Испытания дыхательного аппарата на стенде – имитаторе внешнего дыхания человека

9.23.1 Сущность метода

Проверка работоспособности дыхательного аппарата при различных внешних микроклиматических условиях: от минус (40 ± 2) °С [минус (50 ± 2) оС для дыхательных аппаратов специального назначения] до плюс (60 ± 2) °С, в дыхательных режимах с легочной вентиляцией от 30 до 100 дм3·мин-1.

9.23.2 Испытательное оборудование и средства измерений:

- стенд-имитатор внешнего дыхания человека, описание которого приведено в приложении В;

- секундомер класс точности II.

9.23.3 Подготовка к испытаниям

При подготовке дыхательного аппарата к испытаниям допускается вмешательство в его конструкцию, необходимое для определения некоторых параметров, при условии, что это не нарушит нормальной работы дыхательного аппарата. Допускается присоединение к лицевой части (капюшону) приспособления для отбора проб газовоздушной смеси.

Дыхательный аппарат снаряжают и проверяют в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Вносят в протокол испытания (см. приложение Г) параметры дыхательного аппарата (до испытания) и заданные условия испытания.

Стенд-имитатор настраивают на дыхательный режим, соответствующий условиям конкретного испытания, и фиксируют в разделе 4 протокола испытаний полученные фактические значения.

Значения показателей режимов работы стенда во время испытаний должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4, с учетом допусков, приведенных в приложении В.

При испытаниях при температуре окружающей среды минус (50 ± 2) °С;              минус (40 ± 2) °С; минус (10 ± 2) °С; плюс (25 ± 5) °С; плюс (60 ± 2) °С дыхательный аппарат помещают в климатическую камеру в вертикальном положении, лицевую часть (капюшон) надевают на муляж головы человека (см. рисунок 4), подключенный к стенду, и закрывают камеру.

Примечание –  При испытаниях дыхательного аппарата в климатических условиях при температуре плюс (25 ± 5) °С допускается размещать дыхательный аппарат вне климатической камеры.

Таблица 4

| Наименование показателя | Работа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средней тяжести |  | тяжелая |  | очень тяжелая |
| Легочная вентиляция (ЛУ), дм3·мин-1 | 30 | 35 | 50 | 60 | 100 |
| Дыхательный объем (ЛУ), дм3 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,4 | 2,5 |
| Частота дыхания, мин-1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 |
| Примечания 1) При легочных вентиляциях 35, 50 дм3·мин1 проводят испытания спасательных устройств с постоянной подачей воздуха. 2) При легочных вентиляциях 30, 60, 100 дм3·мин1 проводят испытания дыхательного аппарата. 3) При легочных вентиляциях 30, 60 дм3·мин1 проводят испытания спасательных устройств с легочно-автоматической подачей воздуха. |  |  |  |  |  |

1 – патрубок для измерения сопротивления дыхания;

2 – патрубок для измерения диоксида углерода

Рисунок 4 – «Шеффилдский» муляж головы человека

9.23.4 Проведение испытаний

Испытания проводят при различных дыхательных режимах и значениях температуры окружающей среды.

Испытания дыхательного аппарата проводят при легочной вентиляции 30, 60 и 100 дм3·мин-1, характеризующихся совокупностью показателей, приведенных в таблице 4.

Количество испытаний дыхательного аппарата для каждого дыхательного режима приведено в таблице 5.

Таблица 5

| Температура окружающей среды, °С | Легочная вентиляция, дм3·мин-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 60 | 100 |
| Плюс (25 ± 5) | 1 | 1 | 1 |
| Плюс (60 ± 2) | 1 | - | - |
| Минус (40 ± 2)1) | 1 | 1 | - |
| Минус (50 ± 2)2) | 1 | 1 | - |
| 1) Для дыхательного аппарата общего назначения. 2) Для дыхательного аппарата специального назначения. |  |  |  |

Испытания спасательного устройства с постоянной подачей воздуха проводят при легочных вентиляциях 35 и 50 дм3·мин-1, характеризующихся совокупностью показателей, приведенных в таблице 4.

Испытания спасательного устройства с легочно-автоматической подачей воздуха проводят при легочных вентиляциях 30 и 60 дм3·мин-1, характеризующихся совокупностью показателей, приведенных в таблице 4.

Количество испытаний дыхательного аппарата со спасательным устройством для каждого дыхательного режима приведено в таблице 6.

Таблица 6

| Температура в климатической камере, °С | Легочная вентиляция, дм3·мин-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 35 | 50 | 60 |
| Плюс (25 ± 5) | 1 |  | 1 |  |
| Плюс (60 ± 2) | 1 |  | - |  |
| Минус (10 ± 2) | 1 |  | 1 |  |

При работе стенда через равные промежутки времени, но не реже чем через (10 ± 2) мин [при испытании спасательного устройства не реже, чем через                           (5 ± 1) мин], регистрируют в протоколе следующие параметры работы проверяемого дыхательный аппарата:

- давление воздуха в баллоне;

- давление воздуха в подмасочном пространстве лицевой части (капюшона) на вдохе и выдохе (сопротивление дыханию).

По окончании испытания в протоколе, указанном в приложении Г, регистрируют:

- номинальное или фактическое время защитного действия;

- давление воздуха, при котором срабатывает сигнальное устройство;

- продолжительность работы сигнального устройства [при легочной вентиляции 30 дм3·мин-1 и температуре в климатической камере плюс (25 ± 5) °С];

- фактическое сопротивление дыханию на выдохе;

- работоспособность составных частей дыхательного аппарата, в том числе манометра (устройства контроля давления).

Испытания по определению ВЗД дыхательного аппарата проводят до исчерпания защитной способности дыхательного аппарата, которое определяют наступлением одного из следующих событий:

- снижения давления воздуха в баллоне до (1,0 ± 0,1) МПа;

- отсутствия избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве лицевой части;

- превышения значений фактического сопротивления дыханию на выдохе;

- потере работоспособности составных частей дыхательного аппарата, в том числе системы телеметрии (для дыхательных аппаратов с телеметрией).

При испытании дыхательного аппарата при легочной вентиляции                              100 дм3·мин-1 проводят проверку избыточного давления в подмасочном пространстве лицевой части и фактического сопротивления дыханию на выдохе.

Испытания дыхательного аппарата при легочной вентиляции 100 дм3·мин-1 и спасательного устройства проводят в течение (10 ± 1) мин.

9.23.5 Результат испытаний

Для каждого дыхательного режима рассчитывают среднее значение фактического сопротивления дыханию на выдохе, получаемое как разность между средним значением сопротивления дыханию на выдохе и средним значением избыточного давления в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе, и фиксируют его в протоколе испытаний.

Результат проверки работоспособности дыхательного аппарата и системы телеметрии считают положительным, если в результате проведения испытаний во всех дыхательных режимах: в легочных вентиляциях (30 дм3·мин-1, 35 дм3·мин-1,                   50 дм3·мин-1, 60 дм3·мин-1, 100 дм3·мин-1) и фиксированных температурах окружающего воздуха [минус (50 ± 2) °С или минус (40 ± 2) °С; минус (10 ± 2),                плюс (25 ± 5) °С; плюс (60 ± 2) °С] выполнены следующие требования:

- номинальное ВЗД составляет не менее 60 мин;

- фактическое ВЗД соответствует значениям отношения его к номинальному ВЗД (см. таблицу 1);

- в подмасочном пространстве лицевой части дыхательного аппарата поддерживается избыточное давление воздуха;

- фактическое сопротивление дыханию на выдохе в дыхательном аппарате в течение фактического ВЗД соответствует значениям, указанным в таблице 2;

- сигнальное устройство автоматически срабатывает при снижении запаса воздуха в баллоне в диапазоне от 6,0 до 5,0 МПа;

- продолжительность работы сигнала, создаваемого сигнальным устройством, составляет не менее 60 с;

- манометр (устройство контроля давления) обеспечивают работоспособность в течение ВЗД;

- системы высокого и редуцированного давления воздуховодной системы не разрушаются и остаются герметичными в течение ВЗД;

- сопротивление дыханию на выдохе в спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха не превышает 600 Па в течение (10 ± 1) мин (при наличии данного типа спасательного устройства в составе дыхательного аппарата);

- поддерживается избыточное давление на вдохе под капюшоном                                          в течение (10 ± 1) мин в спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха (при наличии данного типа спасательного устройства в составе дыхательного аппарата);

- поддерживается избыточное давление воздуха в подмасочном пространстве лицевой части в течение (10 ± 1) мин в спасательном устройстве с легочно-автоматической подачей воздуха; фактическое сопротивление дыханию на выдохе под лицевой частью соответствует значениям, указанным в таблице 2 (при наличии данного типа спасательного устройства в составе дыхательного аппарата);

- система телеметрии, входящая в состав дыхательного аппарата с телеметрией, обеспечивает выполнение требований 4.5.2.1.

9.24 Лабораторные испытания дыхательного аппарата с участием испытателей-добровольцев

Испытания дыхательного аппарата с участием испытателей-добровольцев дополняют основную оценку дыхательного аппарата, полученную при испытаниях на приборах и на стенде – имитаторе внешнего дыхания.

Испытания проводят с целью определения:

- защитных свойств дыхательного аппарата;

- работоспособности системы телеметрии;

- условий дыхания в дыхательном аппарате;

- физиологических реакций людей на работу в дыхательном аппарате;

- особенностей работы составных частей и систем дыхательного аппарата;

- удобства пользования дыхательным аппаратом.

Испытания с участием испытателей-добровольцев следует проводить под руководством лица, ответственного за испытания дыхательных аппаратов.

К испытаниям допускаются испытатели, имеющие регулярный практический опыт в использовании дыхательных аппаратов. Испытатели не должны в течение 24 ч перед испытанием выполнять тяжелую физическую работу и принимать алкоголь. Испытатели должны получить полную информацию о характере и объеме опытов.

Перед началом каждого испытания должна быть проведена проверка дыхательного аппарата в соответствии с руководством по его эксплуатации.

Допуск дыхательных аппаратов к испытаниям осуществляет руководитель испытаний.

Испытания проводят в климатической камере, на открытом воздухе и в

теплодымокамере.

9.24.1 Испытания в климатической камере

9.24.1.1 Испытательное и вспомогательное оборудование, средства измерения:

- камера климатическая с диапазоном температур от минус 50 °С до                     плюс 40 °С с погрешностью не более ±3 °С;

- дорожка, движущаяся со скоростями движения ленты (3,0 ± 0,1) км/ч и

(6,0 ± 0,1) км/ч;

- помост площадью (9,0 ± 1,5) дм2 и высотой (3,0 ± 0,1) дм;

- вертикальный эргометр с грузом (25,0 ± 0,25) кг и высотой подъема                     (1,0 ± 0,05) м;

- груз (ящик или гиря) массой (20,0 ± 0,25) кг и массой (25,0 ± 0,25) кг;

- бруски (деревянные или пластиковые) размером 100 х 100 х 1000 мм;

- мановакуумметр с диапазоном измерений от минус 1250 до плюс 1250 Па с погрешностью не более ± 30 Па;

- термометры для измерения температуры воздуха с диапазоном измерений от 0 °С до 100 °С и от минус 50 °С до 0 °С с погрешностью измерений                                        не более ± 1 °С;

- термометр для измерения температуры тела с погрешностью                                    не более ± 0,1 °С;

- тонометр медицинский манометрический с погрешностью                                              не более ± 3 мм рт. ст.;

- пульсометр для измерения частоты сердечных сокращений;

- газоанализатор для измерения концентрации диоксида углерода в диапазоне от 0 % до 20 % с погрешностью ± 0,5 % (об.);

- спирометр для измерения жизненной емкости легких;

- секундомер класс точности II;

- цилиндр, длиной 1000 м и диаметром 80 мм.

9.24.1.2 Подготовка к испытаниям

Основную лицевую часть дыхательного аппарата оборудуют штуцером для подключения мановакуумметра в соответствии с ГОСТ 12.4.005.

Лицевую часть (капюшон) спасательного устройства оборудуют штуцером для измерения концентрации диоксида углерода на вдохе.

9.24.1.3 Условия проведения испытаний

В испытаниях должно участвовать не менее двух испытателей.

Общее количество лабораторных испытаний – три испытания при участии не менее двух испытателей.

Испытания проводят путем выполнения испытателями комплекса упражнений, имитирующих реальную работу, выполняемую человеком при проведении аварийно-спасательных работ (тушении пожаров).

Комплекс упражнений выполняют в лабораторных условиях.

Лабораторные испытания дыхательного аппарата проводят при следующих условиях окружающей среды:

- при температуре окружающей среды плюс (25 ± 5) °С, относительной влажности от 40 % до 95 %;

- при температуре окружающей среды плюс (40 ± 2) °С, относительной влажности от 15 % до 60 %;

- при температуре окружающей среды минус (40 ± 2) °С (для дыхательного аппарата общего исполнения);

- при температуре окружающей среды минус (50 ± 2) °С (для дыхательного аппарата специального исполнения).

На испытателе должны быть надеты: боевая одежда, средства защиты ног, каска, средства защиты рук, а при работе при температуре окружающей среды минус (40 ± 2) °C, минус (50 ± 2) °C – шерстяной подшлемник. Включение испытателя в дыхательный аппарат проводят в помещении лаборатории с нормальной температурой окружающего воздуха.

9.24.1.4 Проведение испытаний

Перед началом испытаний и после их завершения [через (5,0 ± 1,0) мин] у испытателя измеряют и фиксируют в протоколе испытания, указанного в приложении Д, массу тела, частоту пульса, артериальное давление, температуру тела (аксиллярную) и жизненную емкость легких (только перед испытаниями).

При выполнении испытателем комплекса упражнений в лабораторных условиях контролируют параметры дыхательного аппарата по 4.5.1.8, 4.5.2.1, 4.9.1, а также сопротивление дыханию на выдохе.

Результаты записывают в протокол испытания.

После завершения испытаний рассчитывают для каждого испытания среднее значение фактического сопротивления дыханию на выдохе, получаемое как разность между средним значением сопротивления дыханию на выдохе и средним значением избыточного давления в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе, и фиксируют его в протоколе испытаний.

Результаты записывают в раздел 5 протокола испытаний.

Продолжительность и последовательность выполнения упражнений представлена в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование упражнений | Продолжительность выполнения упражнений и отдыха, мин, при температуре |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минус 40 °С (минус 50 °С) | плюс 25 °С | плюс 40 °С |
| 1 Ходьба по движущейся дорожке со скоростью 6 км/ч (ходьба со скоростью 140 шагов в мин | 8/21) | 10/2 | 8/22) |
| 2 Работа на вертикальном эргометре, груз – 25 кг, высота подъема – 1,0 м, темп – 10 раз в мин | 2/3 | 2/3 | 1/3 |
| 3 Подъем на помост высотой 3,0 дм и спуск с него в темпе 20 раз в минуту | 5/2 | 5/2 | 2/2 |
| 4 Перенос брусков размером 100 х 100 х 1000 мм на расстояние 3 м | - | 4/2 | 3/2 |
| 5 Перетягивание груза массой 25 кг на расстояние 3 м | - | 5/3 | - |
| 6 Ходьба по движущейся дорожке со скоростью 3 км/ч (ходьба со скоростью 70 шагов в мин) | - | 5/2 | 5/2 |
| 7 Переноска груза массой 20 кг на расстояние 3 м | 5/3 /3 | - | - |
| 1) В числителе указана продолжительность выполнения упражнения, а в знаменателе –продолжительность отдыха после выполнения упражнения. 2) Во время испытания дыхательного аппарата при температуре плюс (40 ± 2) °С вводную и заключительную ходьбу осуществляют при температуре окружающей среды (25 ± 5) °С. Во время отдыха испытатель осуществляет речевые сообщения (для дыхательного аппарата с лицевой частью, оснащенной радиопереговорным устройством). |  |  |  |

Испытатели должны выполнять (повторять) комплекс упражнений до снижения давления воздуха в баллоне дыхательного аппарата до 2,0 МПа.

При выполнении испытаний при температуре минус 40 °С (минус 50 °С), после выполнения одного цикла комплекса упражнений, указанных в таблице 7, испытатель должен согнуть воздуховодный шланг легочного автомата на 180о вокруг цилиндра диаметром 80 мм, после чего шланг выпрямить в исходное положение                                  (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Схема определения работоспособности воздуховодного шланга

Затем шланг высокого давления дыхательного аппарата сгибают на 90º вокруг цилиндра диаметром 80 мм, после чего шланг выпрямляют в исходное положение                (см. рисунок 6).

Рисунок 6 – Схема определения работоспособности шланга высокого давления

Примечание – При испытании конструкции дыхательного аппарата, в котором воздуховодный шланг и шланг высокого давления являются одним целым («шланг в шланге») испытания такого шланга проводят путем изгиба его на 180о вокруг цилиндра.

Результат данной проверки считают положительным, если не произошло разрывов, трещин в шлангах. При разрыве, появлении трещин в шлангах, а также невозможности согнуть (разогнуть) шланги испытания такой конструкции дыхательного аппарата прекращают.

При выполнении комплекса упражнений в камере холода испытатель также оценивает эргономические показатели воздуховодного шланга, выполняя головой движения влево-вправо, вверх-вниз в крайние положения.

Все упражнения выполняет каждый испытатель последовательно, без выключения из дыхательного аппарата, как во время работы, так и во время отдыха.

При испытании дыхательного аппарата, оснащенного системой телеметрии, проверяют выполнение требований 4.5.2.1.

При испытании дыхательного аппарата [при температуре плюс (25 ± 5) °С и плюс (40 ± 2) °С] заключительную ходьбу проводят с имитацией вывода пострадавшего, т.е. к дыхательному аппарату с помощью спасательного устройства подключается еще один человек.

Во время отдыха испытателя, после завершения заключительной ходьбы, определяют объемную долю диоксида углерода на вдохе в лицевой части (капюшоне) спасательного устройства.

При наличии в составе дыхательного аппарата штуцера для подключения устройства быстрой дозаправки баллонов воздухом по окончании выполнения комплекса упражнений при температурах минус 40 °С (минус 50 °С) и плюс 40 °С, при достижении давления воздуха в баллоне 3,0+1 МПа, определяют возможность быстрой заправки воздухом баллонов дыхательного аппарата, используя устройство быстрой дозаправки баллонов воздухом. Для такого испытания, до начала испытания баллон, вместимостью не менее 6,8 л, заправленный до рабочего давления 29,4 МПа, из которого проводят перепуск воздуха, должен находиться при соответствующей температуре в климатической камере в течение 30+2 мин.

Перепуск воздуха проводят без выключения из дыхательного аппарата и без снятия основной лицевой части с испытателя. После проведения перепуска воздуха продолжают выполнять комплекс упражнений в течение (15 ± 1) мин.

По окончании каждого упражнения в течение 1 мин измеряют и фиксируют в протоколе частоту пульса испытателя.

По окончании каждого упражнения испытатели сообщают о своем самочувствии, степени усталости и дают краткую субъективную оценку работы в дыхательном аппарате. Результаты заносят в протокол.

Испытания дыхательного аппарата проводят до наступления одного из событий:

- неисправности (появлении трещин в шлангах) дыхательного аппарата разрыве;

- уменьшения давления воздуха в баллоне до 2,0 МПа;

- достижения частоты пульса испытателя 170 мин-1;

- физической невозможности испытателем продолжать дальнейшую работу.

После испытаний, на основании мнения испытателя, в протокол заносят данные о его самочувствии, удобстве пользования дыхательным аппаратом и условиях дыхания.

Результат проверки работоспособности дыхательного аппарата считают положительным, если при всех проверках (при различных температурах окружающего воздуха) выполняются следующие требования:

- в подмасочном пространстве лицевой части постоянно поддерживается избыточное давление воздуха;

- значения фактического сопротивления дыханию на выдохе не превышают                600 Па;

- сигнальное устройство дыхательного аппарата автоматически срабатывает при снижении запаса воздуха в баллоне в диапазоне от 6,0 до 5,0 МПа;

- осуществляется работоспособность системы телеметрии по 4.5.2.1.

При этом общее время работы в дыхательном аппарате (время защитного действия) должно составлять:

- при температуре окружающей среды плюс (25 ± 5) °С не менее 70 % от номинального ВЗД;

- при температуре окружающей среды плюс (40 ± 2) °С не менее 50 % от номинального ВЗД;

- при температурах окружающей среды минус (40 ± 2) °С и минус (50 ± 2) °С не менее 50 % от номинального ВЗД.

9.25 Эксплуатационные испытания дыхательного аппарата в теплодымокамере и на свежем воздухе

9.25.1 Оборудование и средства измерения:

- теплодымокамера (дымокамера, теплокамера) для обеспечения тренировочного процесса личного состава подразделений пожарной охраны;

- термометр для измерения температуры тела с погрешностью                                    не более ± 0,1 °С;

- тонометр медицинский манометрический с погрешностью                                              не более ±1 мм рт. ст.;

- пульсометр для измерения частоты сердечных сокращений.

Два звена газодымозащитников, в составе трех человек каждое, в боевой одежде со снаряжением выполняют комплекс упражнений.

Испытания включают следующие этапы:

- изучение конструкции дыхательного аппарата;

- изучение правил пользования и подготовки дыхательного аппарата;

- снаряжение и проверка дыхательного аппарата;

- работа в дыхательном аппарате.

Перед началом испытаний и после их завершения [через (5,0 ± 0,2) мин] у испытателя измеряют частоту пульса, артериальное давление, температуру тела (аксиллярную). Результаты фиксируют в протоколе в произвольной форме.

Перечень упражнений, выполняемых при испытаниях в теплодымокамере и на свежем воздухе, и их длительность приведены в таблице 8. Детальное содержание каждого вида упражнений определяется лицом, ответственным за проведение испытаний. Порядок и продолжительность выполнения упражнений может корректироваться в зависимости от типа дыхательного аппарата, срока его защитного действия и местных условий.

Во время испытаний дыхательного аппарата после каждого вида работы (упражнения) регистрируют следующие параметры:

- продолжительность упражнения (работа и отдых);

- показания манометра (устройства) контроля давления воздуха;

- работоспособность системы телеметрии;

- частоту пульса.

Испытания дыхательного аппарата проводят до наступления одного из событий:

- уменьшения давления воздуха в баллоне до 1,0+1,0 МПа;

- увеличения частоты пульса испытателя свыше 170 мин-1 и, если она не уменьшается в течение (5,0 ± 0,1) мин отдыха;

- появления субъективных ощущений, препятствующих продолжению испытаний (высокое сопротивление дыханию, ухудшение самочувствия и др.);

- нарушения нормальной работы дыхательного аппарата (неисправность какого-либо устройства).

После окончания каждого испытания проводят опрос газодымозащитников о самочувствии, условиях дыхания в дыхательном аппарате и удобстве пользования им при выполнении различных работ. Результаты опроса фиксируют в протоколе.

Таблиц а 8

| Наименование упражнений | Продолжительность упражнений, мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на свежем воздухе | в дымо-камере | в тепло- камере |
| 1 Медленная и быстрая ходьба по горизонтальной поверхности со скоростью от 3,0 до 6,0 км/ч (от 70 до 140 шагов в минуту) | 5/- | - | - |
| 2 Работа с ручным немеханизированным пожарным инструментом (лом, топор) | 10/3 | - | - |
| 3 Подъем и спуск по лестнице (маршевой, вертикальной, штурмовой) | 5/2 | - | - |
| 4 Проведение разведки с отысканием человека (манекена) и вынос его на свежий воздух | - | 10/3 | - |
| 5 Разгрузка помещений от имущества (вынос ящиков от 30 до 40 кг) | - | 5/3 | - |
| 6 Проведение разведки с отысканием человека, включение его в спасательное устройство и вывод на свежий воздух | - | 15/3 | - |
| 7 Переноска груза массой 10 кг | - | - | 5/3 |
| 8 Работа на вертикальном эргометре | - | - | 3/3 |
| 9 Вползание в узкий проход (диаметром 800 мм и длиной 4,0 м) со снятием дыхательного аппарата и перемещением его перед собой | 5/2 | - | - |
| П р и м е ч а н и е — В числителе указана продолжительность выполнения упражнения, а в знаменателе продолжительность отдыха после выполнения упражнения. |  |  |  |

9.26 Проверка конструкции предохранительного клапана редуктора

Проверку конструкции предохранительного клапана редуктора дыхательного аппарата проводит разработчик дыхательного аппарата по методикам, разработанным в инициативном порядке.

9.27 Испытания на надежность

Для подтверждения заданного значения вероятности безотказной работы дыхательного аппарата за время защитного действия (не менее 0,99 при доверительной вероятности 0,9) необходимо провести испытания аппарата, имитирующие его эксплуатацию (наработку на стенде – имитаторе внешнего дыхания человека, циклы срабатывания органов управления).

Объем испытаний определяют следующим образом.

Для расчетов используют экспоненциальный закон распределения. Вероятность безотказной работы Р вычисляют по формуле

Р=exp-tTо≅1-tTо ,                                               ( 1 )

где t – время защитного действия аппарата;

T0 – наработка на отказ.

При оценке наработки на отказ по нижней доверительной границе                            используют формулу:

,                                                      ( 2 )

где – ∑t – суммарное время испытаний (∑t=t·n, где t – время испытаний одного аппарата, n – число испытуемых аппаратов);

– функция «хи-квадрат» [функция табулирована, т.е. значения функции определяют по [3] (таблице № 68) при известных значениях числа отказов r и доверительной вероятности α].

При использовании вышеприведенных формул и при отсутствии во время испытаний отказов (r = 0), а также при заданных Р ≥ 0,99 и α = 0,9 суммарное время испытаний составит не менее 230 t.

При появлении отказов в процессе испытаний по [3] определяют новое значение, а затем новое суммарное время испытаний.

Испытания по проверке вероятности безотказной работы аппарата за время защитного действия должны быть проведены по отдельной программе, в которой указывают число аппаратов, суммарную наработку на искусственных легких (должна быть не менее 230 t), число циклов срабатывания органов управления (определяют исходя из числа применений, времени защитного действия и тактики применения дыхательного аппарата), а также критерии отказа.

10 Транспортирование и хранение

Правила транспортирования и хранения дыхательных аппаратов устанавливают в соответствующем разделе руководства по эксплуатации.

Приложение А

(обязательное)

Конструкция штуцера воздуховодного шланга легочного автомата с основной лицевой частью и штуцера воздуховодного шланга спасательного устройства, предназначенные для подключения к соответствующему разъему воздуховодной системы аппарата

21,5 min

*Примечание – Расстояние определяется поставщиком дыхательного аппарата со сжатым воздухом

*

Ø 12 d 11

9.4 ± 0.075

60°

Ra 1.6

Ra 1.7 - 1.8

Ra 1.6 R 1.7

R 1.7 – 2.0

0 - 45°

Ø 6 H 14

Ø 9.7 -0.15

Ø 10 d 11

Ø 10.9 h11 11

Ø 12 d 11

Ra 1.25

Ra 1.6 R 0.5

45°

5 +0.3

13,5 +0.43

7.4 -0.15

Рисунок А.1

Приложение Б

(обязательное)

Методика испытаний по определению устойчивости дыхательного аппарата к воздействию открытого пламени температурой

(800 ± 50) °С

Б.1 Общие положения

Б.1.1 Настоящая методика устанавливает:

- объем и порядок проведения испытаний дыхательного аппарата;

- общие требования техники безопасности при проведении испытаний.

Б 1.2 Испытания проводит испытательная лаборатория, имеющая соответствующее аттестованное испытательное оборудование.

Б.2 Цель испытаний

Определение соответствия устойчивости дыхательного аппарата к воздействию открытого пламени температурой (800 ± 50) °С.

Б.3 Условия проведения испытаний

При проведении испытаний в помещении необходимо соблюдать нормальные климатические условия по ГОСТ 15150.

Б.4 Порядок проведения испытаний

Б.4.1 Испытания включают в себя:

- рассмотрение эксплуатационной документации на дыхательный аппарат;

- проверку внешнего вида, комплектности дыхательного аппарата;

- испытания на стенде.

Б.4.2 Надевают на манекен БОП и дыхательный аппарат. Застегивают поясной ремень и подтягивают плечевые ремни дыхательного аппарата. На баллоны надевают штатные термоогнестойкие чехлы. На голову манекена надевают пожарную каску. Открывают запорные вентили баллонов с пропаном и воспламеняют газ.

Используя передвижное устройство, вводят манекен в рабочую зону, в которой создается температура (800 ± 50) °С. Одновременно с четырех сторон воздействуют открытым пламенем на дыхательный аппарат. Время выдержки дыхательного аппарата в зоне пламени должно составлять (5,0 ± 0,1) с. По истечении этого времени манекен с дыхательным аппаратом выводят из зоны пламени и проверяют состояние дыхательного аппарата.

Составные части дыхательного аппарата не должны поддерживать горение или тление более (5,0 ± 0,2) с, а пряжки должны оставаться работоспособными.

Б.4.3 Описание стенда для проведения огневых испытаний

Б.4.3.1 Испытания следует проводить на специальном стенде для термических испытаний (см. рисунок Б.1).

Б.4.3.2 Стенд следует размещать в специально отведенном для него помещении с габаритными размерами не менее 6000 х 9000 х 3000 мм. Стены и потолок помещения должны быть сделаны из негорючих материалов.

Б.4.3.3 Помещение должно иметь смотровое окно из термостойкого стекла и входную металлическую дверь.

Б.4.3.4 В помещении должны располагаться:

- манекен тела человека, изготовленный из негорючих материалов;

- передвижное устройство для крепления манекена, а также автоматического ввода и вывода его в рабочую зону и из нее;

- газовая система (газ – пропан) для моделирования очага возгорания, включающая в себя восемь горелок (рисунок Б.2), автоматическую систему поджига, подводку из труб и гибких шлангов, газовые баллоны;

- принудительная система вентиляции, располагающаяся над испытательным стендом и предназначенная для удаления продуктов горения.

1 – газовые баллоны; 2 – редуктор; 3 – газовые горелки; 4 – электромагнитный клапан; 5 – манекен с дыхательным аппаратом; 6 – система поджига

Рисунок Б.1 – Схема стенда по определению устойчивости

дыхательного аппарата после воздействия открытого пламени

1 – диффузор; 2 — трубка поджига; 3 – сопло

Рисунок Б.2 – Горелка

Б.5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Б.5.1 Все участники испытаний проходят общий инструктаж по правилам техники безопасности и расписываются в специальном журнале инструктажа по технике безопасности.

Б.5.2 Ответственность за организацию работ по обеспечению техники безопасности при проведении испытаний несет руководитель испытаний.

Перед началом испытаний он обязан:

- проинструктировать личный состав о порядке проведения испытаний и уточнить функции всех участников испытаний;

- установить единый сигнал оповещения людей об опасности;

- проверить исправность технологического и измерительного оборудования, а также средств пожаротушения.

Б.5.3 Во время испытаний газовые баллоны должны находиться вне зоны испытаний на открытом воздухе.

Б.5.4 Обслуживающий персонал и регистрирующая дыхательный аппаратура должны находиться в безопасной зоне.

Б.5.5 Страховщики занимают, возможно, близкую позицию (вне опасной зоны) и наблюдают за проведением испытания. При необходимости безотлагательно приступают к тушению манекена.

Б.5.6 Для общей страховки в непосредственной близости от манекена должны находиться первичные средства пожаротушения (рукавная линия со стволом от пожарного крана и огнетушитель объемом не менее 5 л). Перед испытаниями пожарный кран должен быть проверен на работоспособность.

Б.5.7 Исполнение электрического оборудования должно быть огнезащищенным.

Приложение В

(обязательное)

Стенд-имитатор внешнего дыхания человека

Стенд – имитатор внешнего дыхания человека (далее – стенд-имитатор) предназначен для объективной оценки дыхательного аппарата при работе с различной дыхательной нагрузкой и в различных внешних микроклиматических условиях.

Принципиальная схема стенда показана на рисунке В.1.

При испытании дыхательного аппарата на стенде-имитаторе определяют его номинальное и фактическое время защитного действия, условия дыхания, параметры основных систем и устройств.

Стенд-имитатор имитирует вентиляционную функцию легких. Для имитации вентиляционной функции легких стенд создает пульсирующий поток газа с изменением объемного расхода, близким к синусоидальному, и с равной продолжительностью фаз вдоха и выдоха.

Стенд-имитатор имитирует температурно-влажностный режим выдоха путем нагревания и увлажнения выдыхаемой газовоздушной смеси.

Мгновенные значения объемного расхода не должны отличаться от синусоидальных более чем на ±4 %.

Объем дыхательного цикла должен быть от 1,5 до 2,5 дм3, частота дыхания должна быть от 20 до 40 мин-1.

Температура газовой дыхательной смеси на выдохе из муляжа должны соответствовать плюс (36,5 ± 0,5) °C при относительной влажности (95 ± 3) %.

В состав стенда-имитатора должна входить климатическая камера, где поддерживается температура в пределах от минус 50 °С до плюс 60 °С, с отклонением от заданной величины не более ± 2 °С.

Стенд-имитатор должен быть укомплектован контрольно-измерительными приборами и устройствами, позволяющими устанавливать и контролировать параметры дыхательной нагрузки и регистрировать сопротивление дыханию в дыхательном аппарате в диапазоне от минус 1250 до плюс 1250 Па с погрешностью не более ±50 Па. «Шеффилдский» муляж головы человека должен обеспечивать постоянный нагрев и поддержание на «лицевой» поверхности муляжа головы температуры в диапазоне плюс (36,5 ± 2,0) оС.

Примечание – для проведения испытаний на стенде-имитаторе допускается применять средства измерения и вспомогательное оборудование, не приведенные в настоящем стандарте, но обеспечивающие измерения и проведение испытаний в заданных пределах с точностью не ниже, чем у приведенных в настоящем стандарте.

4

1

2

3

1

7

9

8

6

5

1 – привод насоса «искусственные легкие»; 2 – насос «искусственные легкие»;

3 – клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха; 4 – датчики температуры и влажности; 5 – климатическая камера; 6 – «Шеффилдский» муляж головы человека; 7 – дыхательный аппарат; 8 – датчики сопротивления дыханию;

9 – термостат с увлажнителем

Рисунок В.1 – Принципиальная схема стенда-имитатора внешнего дыхания человека

Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма протокола испытания дыхательного аппарата

на стенде – имитаторе внешнего дыхания человека

Протокол № ________

Испытания дыхательного аппарата на стенде – имитаторе внешнего дыхания человека

(наименование организации, проводившей испытания, подразделение)

(место проведения испытания, организация, подразделение, город, дата)

1 Общие сведения

1.1 Наименование дыхательного аппарата и его обозначение

1.2 Изготовитель

1.3 Обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен дыхательный аппарат

1.4 Номер дыхательного аппарата

1.5 Номер редуктора

1.6 Тип и номер легочного автомата

1.7 Дата изготовления дыхательного аппарата

1.8 Рабочее давление в баллоне, МПа

1.9 Вместимость баллона (баллонов), дм3 ____________________________

1.10 Тип лицевой части

2 Параметры дыхательного аппарата до испытания

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Герметичность магистралей высокого и редуцированного давления (падение давления за 1 мин), МПа |  |
| 2 Избыточное давление под лицевой частью при нулевом расходе, Па (среднее) |  |
| 3 Давление воздуха, при котором срабатывает сигнальное устройство, МПа |  |

3 Условия испытаний

| Наименование показателя | Заданное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 Температура воздуха в камере, °С |  |  |
| 2 Легочная вентиляция, дм3·мин |  |  |

4 Запись наблюдений в процессе испытания

| Время от начала опыта, мин | Давление воздуха в баллоне, МПа | Давление воздуха под лицевой частью (капюшоном) на вдохе, Па | Сопротивление дыханию на выдохе, Па | Фактическое сопротивление дыханию на выдохе, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |
| Среднее значение |  |  |  |  |

Давление воздуха в баллоне, при котором сработало сигнальное устройство, МПа ___________

Продолжительность работы сигнального устройства, мин __________________

Номинальное время защитного действия дыхательного аппарата, мин  _____

Фактическое время защитного действия дыхательного аппарата, мин  _____

Дополнительные данные _____

Работоспособность составных частей дыхательного аппарата______________

__________________________________________________________________

5 Замечания руководителя испытаний

Руководитель испытаний    __________________           _____________________

личная подпись	                  инициалы, фамилия

Приложение Д

(рекомендуемое)

Форма протокола лабораторных испытаний дыхательный аппарата с участием испытателей-добровольцев

Протокол №____________

Лабораторные испытания дыхательного аппарата с участием испытателей-добровольцев

(наименование организации, проводившей испытания, подразделение)

(место проведения испытания, организация, подразделение, город, дата)

1 Общие сведения

1.1 Наименование дыхательного аппарата и его обозначение

1.2 Изготовитель

1.3 Обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен дыхательный аппарат

1.4 Номер дыхательный аппарата

1.4.1 Номер редуктора

1.4.2 Тип и номер легочного автомата

1.5 Дата изготовления дыхательного аппарата

1.6 Рабочее давление в баллоне, МПа

1.7 Вместимость баллона (баллонов), дм3

1.8 Тип лицевой части

1.9 Конструктивные особенности дыхательного аппарата________________

2 Параметры дыхательного аппарата до испытания

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Герметичность магистралей высокого и редуцированного давления (падение давления за 1 мин), МПа |  |
| 2 Избыточное давление воздуха под лицевой частью при нулевом расходе, Па (среднее) |  |
| 3 Давление воздуха, при котором срабатывает сигнальное устройство, МПа |  |

3 Условия испытаний

3.1 Температура окружающей среды, °С

3.2 Относительная влажность, %

4 Данные об испытателе-добровольце

4.1 Фамилия, имя, отчество

4.2 Возраст, лет

4.3 Стаж работы в СИЗОД, лет

4.4 Жизненная емкость легких, л

4.5 Антропометрическими размеры головы:

вертикальный обхват, мм

морфологическая высоты лица, мм

| Наименование показателя | До испытания | После испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Масса, кг |  |  |
| 2 Температура тела, °С |  |  |
| 3 Частота пульса, мин-1 |  |  |
| 4 Артериальное давление, мм рт. ст. |  |  |

5 Запись наблюдений в процессе испытания

| Время от начала опыта, мин | Вид упражнения | Режим работы, мин |  | Давление воздуха в баллоне, МПа | Избыточное давление воздуха на вдохе, Па | Сопротивление дыханию на выдохе, Па | Фактическое сопротивление на выдохе, Па | Частота пульса, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | работа | отдых |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  | - |

Давление воздуха в баллоне, при котором сработало сигнальное устройство, МПа

Работоспособность составных частей дыхательного аппарата_____________

__________________________________________________________________

Замечания испытателя:

Замечания руководителя испытаний:

Испытатель           __________________                                                  _____________________

личная подпись                                                                       инициалы, фамилия

Руководитель испытаний            ________________                             __________________

личная подпись                         	     инициалы, фамилия

Библиография

| [1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 |  | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах |
| --- | --- | --- |
| [2] Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 |  | О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| [3] Методические указания РД 50-690-89 |  | Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным |

УДК 614.894:006.354                                                               МКС 13.340.300

13.220.10

Ключевые слова: дыхательный аппарат, сопротивление дыханию, избыточное давление, время защитного действия, спасательное устройство, легочная вентиляция, общие технические требования, методы испытаний

| Руководитель организации-разработчика: Заместитель начальника института – Начальник НИЦ ПТ и ПА ФГБУ ВНИИПО МЧС России | Р.А. Емельянов |
| --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |
| Главный научный сотрудник НИЦ ПТ и ПА ФГБУ ВНИИПО МЧС России | В.И. Логинов |
| Исполнители: |  |
| Начальник отдела 2.5 НИЦ ПТ и ПА ФГБУ ВНИИПО МЧС России | К.Э. Архиреев |
| Начальник сектора 2.5.1 отдела 2.5 НИЦ ПТ и ПА ФГБУ ВНИИПО МЧС России | Р.А. Кисляков |
| Старший научный сотрудник отдела 2.5 НИЦ ПТ и ПА ФГБУ ВНИИПО МЧС России Старший научный сотрудник отдела 2.5 НИЦ ПТ и ПА ФГБУ ВНИИПО МЧС России Научный сотрудник отдела 2.5 НИЦ ПТ и ПА ФГБУ ВНИИПО МЧС России Инженер отдела 2.5 НИЦ ПТ и ПА ФГБУ ВНИИПО МЧС России | И.А. Карпова Ю.Н. Маслов С.А. Варламкин Е.Д. Горбунов |

Для дыхательных аппаратов с системой телеметрии.

Для дыхательных аппаратов с системой телеметрии.