| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 3402 – (проект, RU, окончательная редакция) |

ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Атмосферы для кондиционирования и испытаний

(ISO 3402:2023, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                           №              )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту ISO 3402:2023 «Табак и табачные изделия. Атмосферы для кондиционирования и испытаний» («Tobacco and tobacco products. Atmosphere for conditioning and testing», IDT).

Международный стандарт ISO 3402:2023 подготовлен Техническим комитетом по стандартизации TC 126 «Табак и табачные изделия» Международной организации по стандартизации (ISO).

5 ВЗАМЕН ГОСТ ИСО 3402-2003/ГОСТ Р ИСО 3402-2002

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины и определения

4	Спецификации атмосферы

4.1 Атмосфера кондиционирования…………………………………………………………...

4.2 Атмосфера испытаний…………………………………………………………………..…..

5	Процедура кондиционирования

5.1 Продолжительность кондиционирования…………………………………………….….

5.2 Проверка равновесной влажности………………………………………………….….….

Введение

На результаты некоторых испытаний табака, табачных изделий и конкретных материалов, используемых при производстве табачных изделий, влияют условия окружающей среды, такие как температура и влажность. Следовательно, стандартизация условий окружающей среды необходима для обеспечения сопоставимых результатов этих испытаний.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ## Атмосферы для кондиционирования и испытаний Tobacco and tobacco products. Atmospheres for conditioning and testing

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытаний образцов табака и табачных изделий.

Стандарт применяют к сигаретам, табаку, а также к другим табачным изделиям, кроме табака курительного тонкорезаного, и материалам, используемым при производстве табачных изделий, для которых необходимо предварительное кондиционирование. Стандарты на кондиционирование и испытания других форм табака, табачных изделий и материалов могут относиться ко всему документу или к его части.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нет нормативных ссылок.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 кондиционирование (conditioning): процесс приведения образца в равновесие с заданной температурой и влажностью перед испытанием.

Примечание 1 – Кондиционирование проводят либо в помещении лаборатории, либо в специальном оборудовании, либо в  эксикаторе.

Примечание 2 –  Период времени зависит от вида испытуемого табака и табачного изделия.

3.2 лабораторная проба (laboratory sample): представительная проба табака и табачных изделий, предназначенная для лабораторных исследований или испытаний.

3.3 проба для испытаний (test sample): табак и табачные изделия, выбранные случайным образом из лабораторной пробы (3.2) и представительные для лабораторной пробы.

3.4 кондиционируемая проба (conditioning sample): табак и табачные изделия, отобранные из пробы для испытаний (3.3) для кондиционирования (3.1).

3.5 проба для анализа (test portion): часть табака и табачных изделий, подготовленная для однократного проведения анализа и отобранная из пробы для испытаний (3.3) или кондиционируемой пробы (3.4), в зависимости от случая.

3.6 атмосфера (atmosphere): условия окружающей среды, определяемые одним или несколькими из следующих параметров:

— температура;

— относительная влажность;

— давление.

3.7 атмосфера кондиционирования (conditioning atmosphere): атмосфера, в которой выдерживается кондиционируемая проба (3.4) перед испытанием

Примечание – Атмосфера кондиционирования характеризуется заданными значениями температуры и относительной влажности.

3.8 атмосфера испытаний (test atmosphere): атмосфера, воздействию которой подвергается проба для анализа на протяжении всего испытания

Примечание – Атмосфера испытаний характеризуется заданными значениями температуры, относительной влажности и давления.

4 Спецификации атмосферы

4.1 Атмосфера кондиционирования

Атмосфера кондиционирования должна быть следующей:

— температура                               (22 ± 1) ˚С;

— относительная влажность         (60 ± 3) %.

Указанные выше значения относятся к атмосфере, непосредственно окружающей кондиционируемую пробу. Атмосфера вокруг кондиционируемой пробы должна поддерживаться при средней температуре (22 ± 1) ˚С и средней относительной влажности (60 ± 3) %. Продолжительность временного интервала для расчета средних значений должна определяться испытательной лабораторией в зависимости от условий кондиционирования пробы. Во время кондиционирования необходимо контролировать температуру и относительную влажность.

Примечание – Кратковременные отклонения в атмосфере кондиционирования из-за открытия дверей помещения для кондиционирования и т. д. считаются неизбежными.

4.2 Атмосфера испытаний

Атмосфера испытаний должна быть следующей:

— температура                               (22 ± 2) ˚С;

— относительная влажность         (60 ± 5) %.

Атмосфера испытаний должна поддерживаться при средней температуре  (22 ± 2) ˚С и средней относительной влажности (60 ± 5) %. Продолжительность временного интервала для расчета средних значений должна определяться испытательной лабораторией в соответствии с испытаниями образцов. Во время испытаний необходимо контролировать температуру и относительную влажность.

Атмосферное давление должно быть измерено и включено в протокол испытаний, если его значение выходит за пределы диапазона от 86 до 106 кПа.

Примечание – Кратковременные отклонения в атмосфере испытаний из-за открытия дверей помещения для испытаний и т. д. считаются неизбежными.

5 Процедура кондиционирования

5.1 Продолжительность кондиционирования

Кондиционируемую пробу помещают в атмосферу кондиционирования, указанную в 4.1.

Для неупакованных сигарет достаточным сроком кондиционирования считается 48 часов с использованием принудительного потока воздуха. Это время кондиционирования может быть недостаточным для некоторых образцов, например для упакованных в пачки сигарет, а также неупакованных сигарет, кондиционируемых без принудительной подачи воздуха. Поэтому во всех случаях необходимо проверить действительное достижение равновесной влажности (5.2).

Пробу для анализа переносят в место испытания в герметичных контейнерах (достаточно больших, чтобы вместить пробы), если только место испытания и место кондиционирования не примыкают друг к другу.

Поток воздуха должен быть достаточным для кондиционирования неупакованных сигарет в течение указанного периода.

5.2 Проверка равновесной влажности

Равновесная влажность считается достигнутой, когда

a) относительное изменение массы кондиционируемой пробы не превышает 0,2 % за 3 ч, или

b) кондиционируемая проба, помещенная в закрытый контейнер объемом, аналогичным объему кондиционируемой пробы, создает в контейнере относительную влажность, равную влажности атмосферы кондиционирования.

УДК 663.97:006.354                                                                                 МКС 65.160

Ключевые слова: сигареты, атмосфера для кондиционирования, атмосфера для испытания, образец, контрольная проба, кондиционирование, равновесная влажность