| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, первая редакция) |
| Система испытаний подвижного состава ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ И МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ И АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

###### Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе СТ РК 1417-2005 Система испытаний подвижного состава. Требования к составу, содержанию, оформлению и порядку разработки программ и методик испытаний и аттестации методик испытаний

###### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  | 1 |
| 3 | Термины и определения |  | 2 |
| 4 | Общие положения |  | 2 |
| 5 | Состав и содержание программы испытаний |  | 3 |
|  | Состав и содержание методик испытаний |  | 6 |
|  | Порядок разработки программ, методик испытаний и аттестаций методик испытаний |  | 7 |
| Приложение А |  | (справочное) Форма представления данных о контролируемых в испытаниях характеристиках (показателях) продукции | 9 |
| Приложение Б |  | (справочное) Форма представления данных о средствах испытаний | 10 |
| Приложение В |  | (справочное) Образец формы заключения на аттестуемую методику испытаний | 11 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система испытаний подвижного состава ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ И МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ И АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу, содержанию, оформлению и порядку разработки программ и методик испытаний и аттестации методик испытаний подвижного состава (далее ПС), поставляемого для эксплуатации на железнодорожном транспорте.

Настоящий стандарт может использоваться также разработчиками и изго-товителями ПС, испытательными организациями, привлекаемыми к проведению испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты и/или классификаторы:

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно- технического назначения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект, первая редакция

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ 16504, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 аттестация методики испытаний: Официальное подтверждение пригодности методики испытаний для реализации конкретной цели испытаний в пределах установленной точности и (или) повторяемости и (или) воспроизводимость результатов испытаний.

  - 3.2 воспроизводимость результатов испытаний: Близость взаимонезависимых результатов испытаний, полученных на одних и тех же или идентичных образцах, по одной и той же методике в разных лабораториях с применением различных средств испытаний и разными операторами.

3.3 методика испытаний: Организационно - методический документ, утвержденный и аттестованный в установленном порядке и содержащий подробное описание практических действий, используемых при проведении испытаний конкретного вида продукции по определенному методу.

3.4 повторяемость результатов испытаний: Близость взаимонезависимых результатов испытаний, полученных на одних и тех же или идентичных образцах, по одной и той же методике, в одной и той же лаборатории с применением одних и тех же средств испытаний и одними и теми же операторами в течение короткого интервала времени.

3.5 типовая методика: Организационно - методический документ, утвержденный и аттестованный в установленном порядке, содержащий сведения о методах испытаний по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик однородной группы продукции.

4 Общие положения

4.1 При проведении испытаний ПС в качестве организационных и организационно-методических документов могут использоваться:

- программы испытаний, программы и методики испытаний для конкретного ПС;

- типовые методики испытаний для однородной группы ПС.

4.2 На стадии выполнения опытно-конструкторских работ разработчиком (изготовителем) ПС составляются программа испытаний, программы и методики приемочных (предварительных) испытаний, проводимых собственными силами.

4.3 Программы и методики приемочных испытаний ПС, проводимых по                 ГОСТ 15.001, при которых контролируются характеристики (показатели), определяющие безопасность движения, безопасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды, разрабатываются испытательными центрами (ИЦ) на базе нормативных документов.

4.4 Методика испытаний для конкретного ПС разрабатывается при отсутствии типовой методики, а также в случае необходимости адаптации методики к условиям лаборатории, проводящей по ней испытания, и специфических особенностей конструкции испытываемого образца ПС.

4.5 Методика испытаний для конкретного ПС, типовая методика для однородной группы ПС могут разрабатываться:

- разработчиком (изготовителем) для тех испытаний, которые проводятся их собственными силами;

- аккредитованными ИЦ для испытаний ПС, поручаемых ИЦ (ГОСТ ИСО/МЭК 17025).

4.6 Методика испытаний, может разрабатываться в виде отдельного документа или раздела другого документа, например, стандарта, программы испытаний.

4.7 Типовые методики, как правило, разрабатываются в виде отдельного документа.

4.8 Аттестация методик испытаний проводится с целью обеспечения необходимой уверенности в том, что проведенные по данной методике испытания объективно доказывают соответствие (или несоответствие) к испытываемой продукции установленных в нормативных документах.

4.9 Аттестации подлежит каждая вновь разработанная методика испытаний, а также методика испытаний, ранее разработанная для других категорий испытаний (предварительных, приемо-сдаточных, периодических, приемочных).

4.10 Ведение аттестованных методик (учет, хранение подлинников, внесение изменений, обеспечение методиками всех заинтересованных организаций) осуществляется в порядке установленном национальным законодательством в области обеспечения единства измерений.

5 Состав и содержание программы испытаний

5.1 Программы испытаний в общем случае могут содержать следующие разделы:

- объект (объекты)испытаний;

- цель испытаний;

- область применения;

- виды и последовательность испытаний;

- условия проведения испытаний;

- отчетность по испытаниям;

- распределение ответственности.

В зависимости от специфики, испытания проводятся как в неподвижном состоянии, так и на линии:

- испытания в неподвижном состоянии, проводятся обычно на заводах производителях;

- испытания линейные, проводятся в том месте, где транспортное средство (подвижной состав) будет эксплуатироваться (на типовых конструкциях пути в прямых, кривых участках пути и по стрелочным переводам).

5.1.1 Линейные испытания

5.1.2 Испытания на безопасность движения и качество хода

Цель: Проверка безопасности движения и качество хода транспортного средства

Профиль пути (характеристики железнодорожного пути) на котором будут проводиться испытания, согласовывается между пользователем и производителем к сроку контракта.

    - 5.1.3 Динамические испытания на кривых участках пути и различных уклонах.

Цель: Проверка качество хода транспортного средства на кривых участках пути и различных уклонах, как с минимальной, так и максимальной нагрузкой.

5.1.4 Текущие испытания токоприемника

Цель: Проверка исправного действия токоприемника электрического транспортного средства.

5.1.5 Стартовые испытания с ускорением

Цель: Проверка транспортного средства в режиме пуска и ускорения на предмет исправности работы оборудования и механизмов управления.

5.1.6 Испытания тормозного пути

Цель: Проверка динамических эксплуатационных качеств тормозных систем транспортного средства.

    - 5.1.7 Проверка систем регулирования скорости и систем защиты

Цель: Проверка функционирования систем регулирования скорости и систем защиты транспортного средства.

5.1.8 Испытания на воздействия

Цель: Обеспечить основу для развития детальных процедур испытания на внешнее воздействие (определение электромагнитной совместимости).

Испытания на внешнее воздействие должны учитывать внутреннее и внешнее воздействие от проводниковых и радиационных источников. Программа испытаний на внешнее воздействие согласовывается между пользователем и производителем.

5.1.9 Испытания тяги и эксплуатационные качества тормозного оборудования

Цель: Проверка режимов тяги и тормозного оборудования в заданном интервале температур, предусмотренных проектом.

5.1.10 Испытания на сопротивление движению

Цель: Измерить величины сопротивления движению транспортного средства.

5.1.11 Проверка (расхода) потребления топливно-энергетических ресурсов

Цель: Описать испытательные процедуры необходимые для сравнения предполагаемого расхода топливно-энергетических ресурсов с фактическими

результатами испытаний.

5.1.12 Характеристика транспортного средства при выполнении графика движения поездов

Цель: Проверка способности транспортного средства соответствовать установленному графику движения поездов.

5.1.13 Испытания на скачки и изменения величины напряжения

Цель: Проверка того, что скачки и изменения величины напряжения во внешнем источнике питания не повлияют отрицательно на работу транспортного средства.

5.1.14 Испытание на исправное функционирование устройств перегрузки

Цель: Проверка исправного функционирования устройств перегрузки и устройств электрической защиты.

5.1.15 Проверка уровней внутреннего перенапряжения

Цель: Проверка эффективности предпринятых мер по уменьшению амплитуды внутреннего перенапряжения оборудования внутри транспортного средства.

5.2 В разделе «Объект (объекты) испытаний» указывают наименование объекта (объектов) испытаний, образца (образцов), требования к образцам, предъявляемым на испытания, правила их отбора, транспортирования и хранения, способы идентификации, а также нормативную и конструкторскую документацию, на соответствие которой испытывается (испытываются) образец (образцы) ПС, сопроводительную документацию при передаче образца (образцов) на испытания в ИЦ.

5.3 В разделе «Цель испытаний» формулируется целевое назначение проводимых испытаний в соответствии с определениями видов и категорий испытаний по ГОСТ 16504.

Целевое назначение испытаний должно соответствовать выводам и заключениям, формируемым по результатам испытаний, проводимым по данной программе.

  - 5.4 В разделе «Область применения» указывают виды, категории испытаний (по ГОСТ 16504), проводимых по данной программе.

  - 5.5 В разделе «Виды и последовательность испытаний» приводят перечень видов испытаний, включаемых в соответствующую категорию испытаний, проводимых по данной программе, последовательность проведения видов испытаний, участие соисполнителей в проведении видов испытаний.

  - 5.6 В разделе «Условия проведения испытаний» указывают место проведения испытаний, характеристики окружающей среды (время года и суток, температуру, влажность и т.п.), совокупность характеристик внешнего воздействия и режимы функционирования объекта испытаний, условия (критерии) прекращения испытаний, порядок взаимодействия с разработчиком (изготовителем) продукции.

  - 5.7 В разделе «Отчетность по испытаниям» указывают виды, порядок оформления документов, передаваемых заказчику работы и в органы, принимающие решение по продукции.

5.8 В разделе «Распределение ответственности» указывается ответственность должностных лиц (руководителя испытаний, руководителей конкретных видов испытаний, выполняемых в составе соответствующей категории испытаний, в т.ч. соисполнителей, участвующих в испытаниях по субподряду).

6 Состав и содержание методик испытаний

6.1 Методика испытаний для конкретного ПС, типовая методика для однородной группы продукции, как правило, включает следующие разделы:

- область применения;

- объект испытаний;

- определяемые характеристики;

- метод испытаний;

- условия испытаний;

- средства испытаний;

- порядок проведения испытаний;

- обработка данных и оформление результатов испытаний;

- требования безопасности и охраны окружающей среды.

П р и м е ч а н и я

- При разработке программы и методики испытаний как единого документа совпадающие разделы не повторяются.

- Содержания разделов «Область применения», «Объект испытаний» и «Условия испытаний» аналогичны изложенным в пункте 5.1 настоящего стандарта.

  - 6.2 В разделе «Определяемые характеристики» приводится конкретный перечень характеристик, показателей свойств ПС, подлежащих определению по данной методике, их значения или требования к ним (если параметр не определяется инструментально), допускаемые отклонения, точность определения, измерения.

Рекомендуется сведения о номенклатуре контролируемых характеристик ПС оформлять в табличном виде по образцу, приведенному в Приложении А.

6.3 В разделе «Методы испытаний» указываются правила применения способов определения одной или нескольких взаимосвязанных характеристик, отвечающих назначению испытаний и, которые основываются на использовании имеющегося оборудования и обеспечивают проведение испытаний в реально сжатые сроки.

Методы испытаний должны быть объективными, четко сформулированными, точными и обеспечивать воспроизводимость результатов.

6.4 В разделе «Средства испытаний» типовых методик приводятся сведения о типовых средствах испытаний, необходимых для проведения испытаний в соответствии с выбранными методами, или требования к средствам испытаний, обеспечивающие возможность их взаимодействия с объектом испытаний, воспроизведения требуемых условий испытаний, достижения требуемой точности результатов испытаний.

Сведения о средствах испытаний в разделе «Средства испытаний» методик для конкретного ПС представляются в табличном виде по образцу, приведенному в Приложении Б.

В таблице Приложения Б приводится также информация об аренде технических средств в других испытательных организациях и сведения о метрологической аттестации или поверке этих средств.

6.5 В разделе «Порядок проведения испытаний» описываются правила подготовки образцов ПС к испытаниям и порядок выполнения всех операций по определению каждой характеристики испытываемого образца, а также критерии продолжения (прекращения) испытаний.

6.6 В разделе «Обработка данных и оформление результатов испытаний» указывают способ фиксации данных испытаний (отдельная таблица, журнал, фотографии, осциллограмма и т.д.), а также приводятся нормативные документы на методы испытаний, по которым проводят обработку данных.

Если необходимые методы обработки не регламентированы в нормативных документах, то приводятся расчетные формулы, алгоритмы и (или) программы обработки и оценки точности данных испытаний.

В разделе также указывают, в какой форме полученные результаты (в виде таблиц, графиков, аналитических зависимостей и т.д.) заносятся в протокол испытаний.

6.7 В разделе «Требования безопасности и охраны окружающей среды» указывают требования, необходимые для обеспечения безопасности персонала и охраны окружающей среды при выполнении подготовительных работ и проведении испытаний.

7 Порядок разработки программ, методик испытаний и аттестации методик испытаний

7.1 Программы и методики испытаний ПС, проводимых в аккредитованных ИЦ, согласовываются с заявителем на проведение испытаний (по его требованию), заказчиком ПС (по его требованию) и утверждаются Руководителем ИЦ.

7.2 Разработку методик испытаний для конкретного ПС, типовых методик для однородной группы ПС осуществляют с учетом положений пункта 4.5 настоящего стандарта, а также требований нормативных документов на ПС и (или) методы его испытаний.

7.3 При оформлении методики испытаний в виде стандарта или его части, порядок её разработки определяется требованиями нормативных документов.

7.4 Для установления показателей точности (повторяемости, воспроизводимости) результатов испытаний, если они не приведены в нормативной документации на ПС или на методы испытаний, при разработке методики испытаний необходимо предусмотреть проведение экспериментальных исследований и (или) расчетов.

7.5 Разработанная методика подписывается исполнителями и утверждается руководителем организации, в которой она разработана.

7.6 Аттестацию методик испытаний организует уполномоченный орган.

7.7 Работу по аттестации рекомендуется проводить комиссией, образованной органом, указанным в пункте 7.6 настоящего стандарта.

7.8 Организация – разработчик методики представляет комиссии методику испытаний, результаты проведенных исследований, расчетов или другие имеющиеся материалы подтверждающие правильность положений установленных в методике.

Для возможности предварительной проработки комиссией материалов рекомендуется их представлять заблаговременно.

7.9 Для проведения аттестации составляется программа работы комиссии.

7.10 Анализ методики проводится комиссией с учетом представленных разработчиком результатов исследований и расчетов. При этом главное внимание уделяется факторам, характеризующим точность получаемых результатов испытаний.

7.11 При недостаточности данных для оценки методики должен проводиться эксперимент по отдельным требованиям методики или пробные испытаний объекта по всей программе аттестации.

7.12 В процессе эксперимента определяется значение показателей повторяемости, а в ряде случаев (перспектива использования методики в нескольких лабораториях, её стандартизации и т.п.) -воспроизводимость.

Полученные при таких экспериментах значения показателей вписываются в методику.

7.13 Результаты аттестации оформляют в виде заключения по форме, при-веденной в Приложении В.

Наличие положительного заключения означает, что методика испытаний аттестована.

На титульном листе методики делается запись «Аттестована» проставляется подпись руководителя органа организовавшего аттестацию и дата выдачи заключения.

Материалы аттестации методики испытаний хранятся в органе, проводившем аттестацию и у разработчика методики.

Приложение А

(справочное)

Форма представления данных о контролируемых в испытаниях характеристиках (показателях) продукции

| Наименование показателя, характеристики | Единицы измерения | Значения (допуск) показателя по НД, на соответствие которой проводятся испытания | Метод, способ определения (контроля) показателя: -инструментальный; -визуальный; -органолептический; -расчетно - экпериментальный; и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение Б

(справочное)

Форма представления данных о средствах испытаний

| Наименование контролируемогопоказателя, характеристики продукции | Наименование испытательного оборудования(ИО), средств измерений (СИ), используемых при испы- таниях по данной мето- дике, методике контроля характеристики (показателя) продукции | Основные характеристики испытательного оборудования (ИО), средств измерений (СИ), (по паспорту, технической доку- ментации) | Наименование(номер) документа ометрологической аттестации ИО, поверке средств измерений СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение В

(справочное)

Образец формы заключения на аттестуемую методику испытаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на методику испытаний

Комиссия, образованная приказом (распоряжением)

наименование организации

от	№

рассмотрев

наименование методики испытаний и других представленных

документов

УСТАНОВИЛА:

- Методика испытаний

обеспечивает (не обеспечивает)

в полной мере реализацию целей испытаний.

2 Получаемые характеристики объекта испытаний

отражают (не отражают)

определяемые свойства продукции.

3 Отклонения характеристик условий испытаний и режимов функционирования являются

допустимыми (не допустимыми)

для получения результатов испытаний с заданной точностью.

4 Применяемые средства испытаний

обеспечивает (не обеспечивает)

заданную точность результатов испытаний.

5 Установленный объем выборки является

достаточным (недостаточным)

для оценки определяемых свойств продукции с заданной точностью.

СЧИТАЕТ:

Методику

наименование методики испытаний

для испытаний и

пригодная (непригодная)	аттестует

её для этих целей.

(не аттестует)

Приложения

- Методика испытаний.

- Другие документы.

| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность, организация |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
| Члены комиссии |  |  |  |  |  |
|  | должность, организация |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |

________________________________________________________________________

МКС 45.060.01 (IDT)

Ключевые слова: программа испытаний, методика испытаний, типовая методика испытаний, средства испытаний, аккредитация, аттестация методик испытаний

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

МКС 45.060.01 (IDT)

Ключевые слова: программа испытаний, методика испытаний, типовая методика испытаний, средства испытаний, аккредитация, аттестация методик испытаний

_______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника

Центра стандартизации                                                      Е. Кулешова

Главный специалист

представительства по г. Семей

РГП «КазИнСт»						          А. Билялова