Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Расчеты

(EN 12930:2015)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №__ - од.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту EN 12930:2015 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Calculations. Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Расчеты.

Международный стандарт разработан был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 242 “Требования безопасности при перевозке пассажиров по канату”.

Перевод с английского языка (en).

В разделе «Нормативные ссылки» ссылки на международные стандарты актуализированы.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Указа Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 520 «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в  ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета  технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Предисловие 1 Область применения................................................................................................................................................ 1 2 Нормативные ссылки ...............................................................................................................................................1 3 Термины и определения ..........................................................................................................................................2 4 Условные обозначения и сокращения................................................................................................................... 2 5 Общие требования ...................................................................................................................................................2 5.1 Применение настоящего Стандарта ...................................................................................................................2 5.2 Принципы безопасности ......................................................................................................................................2 5.2.1 Общие положения ..............................................................................................................................................2 5.2.2 Сценарии опасности ..........................................................................................................................................3 5.2.3 Меры безопасности ............................................................................................................................................3 6 Общие требования к расчетам ................................................................................................................................3 6.1 Общие замечания.................................................................................................................................................. 3 6.2 Методы расчета..................................................................................................................................................... 3 6.3 Представление расчетов .......................................................................................................................................3 6.4 Проверка с помощью тестов ................................................................................................................................4 6.5 Действия .................................................................................................................................................................4 7 Проверка путем расчета для канатов .....................................................................................................................6 7.1 Общие положения .................................................................................................................................................6 7.2 Действия, которые необходимо учитывать при расчете продольного профиля и троса ...............................7 7.2.1 Собственный вес и наложенные нагрузки .......................................................................................................7 7.2.2 Динамические эффекты .....................................................................................................................................7 7.2.3 Коэффициенты трения .......................................................................................................................................8 7.2.4 Действия от ветра и льда ...................................................................................................................................8 7.3 Коэффициент запаса прочности при растяжении – Общий .............................................................................8 7.4 Путевые канаты ....................................................................................................................................................9 7.4.1 Силы натяжения в канате и провисание......................................................................................................... 9 7.4.2 Коэффициент запаса прочности при растяжении ..........................................................................................9 7.4.3 Напряжение при изгибе ....................................................................................................................................9 7.4.4 Минимальные несущие усилия .......................................................................................................................9 7.5 Буксирные и балластные канаты .......................................................................................................................10 7.5.1 Силы натяжения в канате и провисание ........................................................................................................10 7.5.2 Коэффициент запаса прочности при растяжении .........................................................................................10 7.5.3 Напряжение при изгибе................................................................................................................................... 11 7.5.4 Безопасность подшипников............................................................................................................................ 11 7.6 Транспортировочные канаты воздушных канатных дорог............................................................................. 11 7.6.1 Силы натяжения в канате и провисание ........................................................................................................11 7.6.2 Коэффициент запаса прочности при растяжении......................................................................................... 12 7.6.3 Напряжение при изгибе ...................................................................................................................................12 7.6.4 Минимальные несущие усилия ......................................................................................................................12 7.7 Буксирные тросы лыжных буксиров ................................................................................................................13 7.7.1 Силы натяжения в канате и провисание........................................................................................................ 13 7.7.2 Коэффициент запаса прочности при растяжении .........................................................................................13 7.7.3 Напряжение при изгибе................................................................................................................................... 14 7.7.4 Минимальные несущие усилия...................................................................................................................... 14 7.8 Натяжные канаты................................................................................................................................................ 14 7.8 Натяжные канаты ................................................................................................................................................14 7.8.1 Силы натяжения в канатах ..............................................................................................................................14 7.8.2 Коэффициент запаса прочности при растяжении .........................................................................................14 7.8.3 Напряжение при изгибе................................................................................................................................... 14 7.9 Эвакуационные канаты ......................................................................................................................................14 7.9.1 Силы натяжения в канатах, провисание, опорные усилия, напряжение при изгибе ................................14 7.9.2 Коэффициент запаса прочности при растяжении .........................................................................................14 7.9.3 Наименьший номинальный диаметр бесконечных эвакуационных канатов............................................. 15 7.10 Проводящие, удерживающие и маркирующие тросы ...................................................................................15 7.10.1 Коэффициент запаса прочности при растяжении .......................................................................................15 7.10.2 Напряжение при изгибе .................................................................................................................................15 8 Передача нагрузки на приводной шкив............................................................................................................... 15 8.1 Безопасная передача касательной силы ...........................................................................................................15 8.2 Допустимый коэффициент трения на приводном шкиве............................................................................... 15 8.3 Грузовые отсеки ..................................................................................................................................................16 9 Расчет мощности привода..................................................................................................................................... 16 9.1 Общие положения ..............................................................................................................................................16 9.2 Непрерывное питание для канатных дорог в режиме непрерывной работы................................................ 16 9.3 Непрерывное питание для канатных дорог в непрерывном режиме .............................................................17 9.4 Мощность ускорения ..........................................................................................................................................17 10 Действия канатов и носителей на строительных работах ................................................................................17 10.1 Общие положения .............................................................................................................................................17 10.2 Действия, вызванные силами натяжения в канатах ......................................................................................18 10.3 Силы ветра на канатах и держателях ..............................................................................................................18 10.4 Силы трения канатов на строительных работах ............................................................................................18 10.5 Ледяные завесы на канатах ..............................................................................................................................18 10.5 Ледяные завесы на канатах ..............................................................................................................................18 10.6 Пусковые и тормозные усилия ........................................................................................................................18 10.7 Динамические эффекты во время работы ......................................................................................................18 10.8 Действия, возникающие в результате работ по монтажу и техническому обслуживанию .......................18 10.9 Случайные действия......................................................................................................................................... 19 10.9.1 Общие положения ..........................................................................................................................................19 10.9.2 Тормозные усилия .........................................................................................................................................19 10.9.3 Действия, связанные с соскальзыванием троса на канатоуловитель ........................................................19 10.9.4 Действия, вызванные соскальзыванием троса на рычаг канатоуловителя компрессионной опоры..... 19 10.9.5 Действия, вызванные полным отключением движущегося троса с одной стороны............................... 19 10.9.6 Обрыв проводящего кабеля, закрепленного на опорной конструкции.................................................... 20 10.9.7 Другие случайные действия ..........................................................................................................................20 11 Деформации опор .................................................................................................................................................20 12 Технические документы для профиля линии.................................................................................................... 20 12.1 Для фуникулерных железных дорог............................................................................................................... 20 12.2 Для воздушных канатных дорог...................................................................................................................... 20 12.3 Для лыжных буксиров...................................................................................................................................... 20 Приложение ZA (информативное) Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и основными требованиями Директивы ЕС 2009/9EC, касающимися канатных дорог, предназначенных для перевозки людей ..........................................................................................................................................................................21

Введение

Этот документ (EN 12930:2015) был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 242 “Требования безопасности при перевозке пассажиров по канату”, секретариатом которого является AFNOR.

Обращается внимание на возможность того, что некоторые элементы этого документа могут быть предметом патентных прав. CEN [и/или CENELEC] не несут ответственности за идентификацию каких-либо или всех таких патентных прав.

Этот документ предназначен для замены стандарта EN 12930:2004.

Этот документ был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской Ассоциацией свободной торговли, и поддерживает основные требования Директивы ЕС 2000/9/EC.

О связи с Директивой ЕС 2000/9/EC см. Информационное приложение ZA, которое является неотъемлемой частью этого документа.