| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 8851-2 (проект, KZ, редакция-1) |

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ, СУХИХ ОБЕЗЖИРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И ЖИРА (СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ). ЧАСТЬ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУХИХ ОБЕЗЖИРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

(ISO 8851-2:2004, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» и Межгосударственным техническим комитетом                ТК 534 «Обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья на основе принципов НАССР» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 8851-2:2004 «Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира (стандартные методы). Часть 2. определение содержания сухих обезжиренных веществ» («Butter. Determination of moisture, non-fat solids and fat contents (routine methods). Part 2: determination of non-fat solids content», IDT)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом                                          ISO/ТС 34/SC 5 «Молоко и молочные продукты»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Предисловие

ISO (International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, то ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC).

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, установленными в директивах ISO/IEC, Часть 2.

Основной задачей технических комитетов является подготовка Международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются органам-членам для голосования до их принятия Советом ISO в качестве международных стандартов. Публикация международного стандарта требует, чтобы его проект был утвержден не менее чем 75% органов-членов ISO, приславших голос.

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящей части     ISO 3727 | IDF 80 могут являться объектом патентных прав. ISO не несет ответственности по выявлению каких-либо патентных прав.

Международный стандарт ISO 8851-2| IDF 191-2 подготовлен подкомитетом SC 5 «Молоко и молочные продукты» технического комитета ISO/TC 34 «Пищевые продукты»               и Международной молочной федерацией (IDF) в сотрудничестве с AOAC International.                   Он публикуется совместно ISO и IDF и отдельно AOAC International.

ISO 8851| IDF 191 состоит из следующих частей под общим названием «Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира (стандартные методы)»:

— Часть 1: Определение содержания влаги

— Часть 2: Определение содержания обезжиренных сухих веществ

— Часть 3: Расчет содержания жира

IDF (Международная молочная федерация) является всемирной федерацией молочного сектора с Национальным комитетом в каждой стране-члене. Каждый Национальный комитет имеет право быть представленным                    в постоянных комитетах IDF, выполняющих техническую работу. IDF сотрудничает с ISO                 и AOAC International по вопросам разработки стандартных методов анализа и отбора проб молока и молочных продуктов.

Проекты международных стандартов, принятые Инициативными группами                        и Постоянными комитетами, рассылаются Национальным комитетам для голосования.                   Их опубликование в качестве Международных стандартов требует одобрения не менее 50% Национальных комитетов IDF, принимающих участие в голосовании.

ISO 8851-2| IDF 191-2 подготовлен подкомитетом SC 5 «Молоко и молочные продукты» технического комитета ISO/TC 34 «Пищевые продукты» и Международной молочной федерацией (IDF) в сотрудничестве с AOAC International.

ISO 8851| IDF 191 состоит из следующих частей под общим названием «Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира (стандартные методы)»:

— Часть 1: Определение содержания влаги

— Часть 2: Определение содержания обезжиренных сухих веществ

— Часть 3: Расчет содержания жира

Настоящее первое издание ISO 8851-2 | IDF 191-2 отменяет и заменяет первое издание IDF 11A:1986, которое было технически пересмотрено.

Вся работа проделана Совместной инициативной группой ISO/IDF/AOAC «Вода» Постоянного комитета по Основным компонентам молока под наблюдением руководителя проекта г-на J. Evers (Нидерланды).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Применение настоящего Международного стандарта может включать использование опасных материалов, операций и оборудования. В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих требований безопасности и охраны здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира (стандартные методы). Часть 2. определение содержания сухих обезжиренных веществ Butter. Determination of moisture, non-fat solids and fat contents (routine methods). Part 2: determination of non-fat solids content

Дата введения

1 Область применения

Настоящая часть ISO 8851|IDF 191 определяет стандартный метод определения содержания обезжиренных сухих веществ в сливочном масле.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа:

ISO 8851-1| IDF 191-1 Butter — Determination of moisture, non-fat solids and fat contents (Routine methods) — Part 1: Determination of moisture content (Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира (стандартные методы). Часть 1. Определение содержания влаги).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения:

  - Содержание сухих обезжиренных веществ (non-fat solids content): массовая доля веществ, определяемая по методике, описанной в настоящей части                    ISO 8851|IDF 191.

Примечание — Содержание сухих обезжиренных веществ выражается в процентной концентрации по массе.

- Сущность метода

Вода из известной массы сливочного масла выпаривается. Жир экстрагируют петролейным эфиром и определяют массу оставшихся веществ.

# 5 Реактивы

При проведении анализа используют реактивы только известного аналитического качества. Реактивы технической чистоты могут использоваться только в том случае, если результаты, полученные с их помощью, существенно не отличаются от результатов, полученных с использованием реактивов аналитической чистоты.

5.1 Петролейный эфир, с любым диапазоном кипения от 40 °C до 80 °C.

Использование петролейного эфира с температурой кипения (от 60 до 80) °C предпочтительнее использования петролейного эфира с температурой кипения (от 40 до 60) °C по соображениям безопасности.

# 6 Оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Поскольку определение связано с использованием летучих легковоспламеняющихся растворителей, все используемые электрические приборы должны соответствовать законодательству, касающемуся опасностей при использовании таких растворителей.

Обычное лабораторное оборудование и, в частности, следующее.

6.1 Аналитические весы, подходящие для взвешивания навесок около 1 мг.

6.2 Сушильный шкаф, электрообогреваемый, вентилируемый, с термостатическим управлением, способный поддерживать температуру 102 °C ± 2 °C во всем рабочем пространстве.

6.3 Нагревательный прибор, например электрическая плитка, горелка Бунзена, горелка Теклю или спиртовая горелка.

6.4 Химический стакан, из алюминия, нержавеющей стали или стекла с гладкой поверхностью и такими размерами, чтобы избежать потерь в результате разбрызгивания или вспенивания.

# При желании стакан можно снабдить стеклянной палочкой для размешивания. Рекомендуемые размеры: диаметр от 60 до 80 мм и высота от 50 до 70 мм.

# Примечание — 250 мл стеклянный стакан соответствует рекомендуемым размерам.

6.5 Щипцы для стаканов, чтобы удерживать стакан (6.4) только за наружную поверхность.

6.6 Каменная или металлическая пластина, плоская, для быстрого охлаждения стакана (6.4).

6.7 Мерные цилиндры вместимостью 100 мл или, в качестве альтернативы, дозаторы для измерения объема петролейного эфира.

6.8 Эксикатор, содержащий подходящий осушитель, например, свежевысушенный силикагель с гигрометрическим индикатором.

6.9 Наклонный штатив, используемый для стаканов (6.4).

6.10 Стеклянные палочки.

7 Отбор проб

Важно, чтобы лаборатория получала пробы, которые не повреждены и не изменены при транспортировке или хранении.

Отбор проб не является методом, установленным в настоящем Международном стандарте. Рекомендованный отбор проб проводится согласно ISO 707.

Образец для испытаний должен быть получен в герметичном сосуде. Вместимость сосуда должна быть такой, чтобы испытуемый образец занимал от половины до двух третей его объема. До начала подготовки образца для испытаний образец хранится в герметичном сосуде при температуре от 5 °C до 14 °C.

8 Приготовление лабораторной пробы

8.1 Испытуемый образец подогревают в оригинальном невскрытой сосуде до температуры, при которой образец будет достаточно мягким, чтобы его можно было тщательно размешать до однородного состояния (механическим встряхивателем или вручную) без разрыва эмульсии. Температура размешивания обычно составляет от 24 °C до 28 °C и не превышает 35 °C.

8.2 При необходимости, испытуемый образец охлаждают до температуры окружающей среды при размешивании до полного охлаждения. Сразу же после охлаждения сосуд с образцом открывают и перед взвешиванием быстро размешивают не более 10 с помощью подходящего устройства (например, ложки или лопаточки).

9 Процедура

9.1 Навеска пробы

Если навеска уже использовалась для анализа содержания влаги в соответствии с ISO 8851-1| IDF 191-1, процедуру определения содержания сухих обезжиренных веществ начинают на этапе 9.3.3, добавив 30 мл петролейного эфира (5.1) к высушенной навеске, оставшейся после определения влажности. Однако, если из испытуемого образца берется свежая навеска, то процедуру начинают с этапа 9.2.

9.2 Подготовка стакана

9.2.1 Пустой химический стакан (6.4) (в палочкой, если используется) высушивают в сушильном шкафу (6.2) при температуре 102 °С не менее 1 ч.

# 9.2.2 Пустой стакан охлаждают на каменной или металлической пластине (6.6) т взвешивают с точностью до 1 мг.

# Примечание — Обычно достаточно 15-минутного охлаждения.

9.3 Определение

9.3.1 Взвешивают с точностью до 1 мг от 9,5 до 10,5 г испытуемого образца (8.2) в подготовленный химический стакан (9.2.2).

9.3.2 Химический стакан и его содержимое нагревают, постоянно встряхивая, вращая стакан на нагревательном приборе (6.3) или над ним, или размешивая содержимое стеклянной палочкой. При необходимости используйте щипцы для стаканов (6.5). Нагрев и перемешивание контролируют, чтобы избежать потерь из-за разбрызгивания и вспенивания. Нагревание продолжают до тех пор, пока вспенивание не прекратится, пена не погасится и цвет сухих обезжиренных веществ не станет светло-коричневым или желто-коричневым.

# При использовании плитки (6.3) рекомендуется использовать температуру нагрева от 120 °C до 160 °C. Однако для сливочного масла, изготовленного по технологии Ammix, может потребоваться более низкая температура, чем 120 °C, в начале процесса нагревания, чтобы избежать разбрызгивания навески. В этом случае конечная температура плитки должна составлять от 140 °C до 160 °C, чтобы обеспечить удаление всей влаги.

# Примечание — Обычно время нагрева не превышает 20 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С этапа 9.3.3 по 9.3.12 процедуру следует проводить в вытяжном шкафу или на вентиляционном столе.

9.3.3 Стакан снимают с нагревательного прибора. К его содержимому добавляют 30 мл петролейного эфира (5.1).

9.3.4 Химический стакан и его содержимое нагревают, чтобы петролейный эфир закипел, приняв соответствующие меры против возгорания. Затем охлаждают на каменной или металлической пластине (6.6). Эта стадия нагрева предотвратит плавание сухих обезжиренных веществ в петролейном эфире.

Примечание — При использовании петролейного эфира с температурой кипения (от 60 до 80) °С достаточно появления легких пузырьков; интенсивное кипячение не требуется.

9.3.5 К содержимому стакана добавляют 60 мл петролейного эфира (5.1). Тщательно перемешивают, вращая стакан.

9.3.6 Стакан помещают на наклонный штатив (6.9). Сухим обезжиренным веществам дают осесть в течение 5 минут или пока все сухие обезжиренные вещества не осядут на дно стакана.

9.3.7 Петролейный эфир сливают в отходы. Стакан протирают снаружи, особенно то место, откуда сливается растворитель, тканью, смоченной чистым петролейным эфиром (5.1), для удаления остатков жира.

Следует убедиться, что во время декантирования не происходит потери частиц сухих обезжиренных веществ, так как это приведет к недооценке содержания сухих обезжиренных веществ.

9.3.8 Повторяют этапы экстракции петролейным эфиром, описанные в 9.3.5–9.3.7.

9.3.9 Стакан и его содержимое осторожно нагревают [например, от 70 °С до 80 °С на плитке (6.3)] до тех пор, пока не будут удалены все растворители и влага, а сухие обезжиренные вещества не будут полностью высушены. Следует остерегаться образования корки и разрыва сухих обезжиренных веществ. Стакан осторожно нагревают. Период сушки обычно занимает от 10 до 15 минут.

Важно, чтобы сухие обезжиренные вещества были полностью высушены на этом этапе, иначе будет трудно разбить комки (этап 9.3.10).

9.3.10 Экстракцию петролейным эфиром повторяют, добавляя 40 мл петролейного эфира (5.1) и разбивая комки стеклянной палочкой (6.10). Стеклянную палочку промывают 20 мл петролейного эфира, добавляя промывную жидкость в химический стакан. Содержимое тщательно перемешивают, вращая стакан. Повторяют этапы 9.3.6 и 9.3.7.

9.3.11 Стакан и его содержимое осторожно нагревают [например, от 70 °С до 80 °С на плитке (6.3)] до полного высыхания сухих обезжиренных веществ. Обычно это занимает 10 мин.

9.3.12 Химический стакан и его содержимое охлаждают в эксикаторе (6.8), затем взвешивают с точностью до 1 мг.

10 Подсчет и выражение результатов

10.1 Подсчет

# Содержание сухих обезжиренных веществ в испытуемом образце, ws, в процентах по массе, рассчитывают, используя следующее уравнение:

# ws(m1- m0)(m2- m0) ×100 %

где

m0 - масса, в граммах, пустого стакана (9.2.2) или масса, записанная при определении по ISO 8851-1| IDF 191-1 (8.1.2);

m1 - масса, в граммах, стакана и сухих обезжиренных веществ (9.3.12);

m2 - масса, в граммах, навески и стакана (9.3.1) или масса, записанная в соответствии с определением ISO 8851-1| IDF 191-1 (8.2.1).

10.2 Выражение результатов

Результаты испытания выражают до одного десятичного знака.

11 Точность измерений

11.1 Межлабораторные испытания

Подробная информация о межлабораторных испытаниях на точность метода приведена в Приложении А. Значения, полученные в результате этого межлабораторного испытания, могут быть неприменимы к диапазонам концентраций и матрицам, отличным от указанных.

11.2 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя независимыми результатами отдельных испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном испытуемом материале в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором на одном и том же оборудовании в течение короткого промежутка времени, не более чем в 5 % случаев будет превышать массовую долю 0,20 %.

11.3 Воспроизводимость

Абсолютная разница между двумя независимыми результатами отдельных испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном испытуемом материале в разных лабораториях разными операторами с использованием разного оборудования, не более чем в 5 % случаев будет превышать 0,39 %.

12 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;

b) использованный метод отбора проб, если известен;

c) использованный метод испытаний, со ссылкой на настоящий стандарт ISO 8851| IDF 191;

d) любые оперативные детали, не установленные в настоящем стандарте ISO 8851| IDF 191, или считающиеся дополнительными, вместе с деталями любых инцидентов, возможно, повлиявших на результаты;

# e) полученные результаты испытаний и, если повторяемость была проверена, окончательные полученные результаты.

# Приложение А

(справочное)

Результаты межлабораторных испытаний

Результаты, полученные в результате двух совместных исследований [4], [5] были подвергнуты статистическому анализу в соответствии с ISO 5725-1 и ISO 5725-2. Кроме того, был проведен метаанализ для расчета объединенных оценок точности повторяемости и воспроизводимости с использованием следующего уравнения [5]:

xp2= vixi2vi

где

xp объединенная оценка повторяемости или воспроизводимости;

xi оценка повторяемости или воспроизводимости для каждого исследования;

vi- число степеней свободы, связанных с оценкой xi.

Таблица А.1 — Результаты межлабораторных испытаний

| Проба | Библиограф-ическая ссылка | Количес-тво лаборат-орий | Среднее значение % a | r b % a | R c % a | RSD(r) d % | RSD(R) e % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соленая Ammix | [4] | 8 | 2,77 | 0,16 | 0,42 | 2,01 | 5,43 |
| С пониженным содержанием соли Ammix | [4] | 8 | 2,49 | 0,24 | 0,44 | 3,38 | 6,33 |
| Несоленая Fritz | [4] | 8 | 3,01 | 0,20 | 0,52 | 2,40 | 6,19 |
| Соленая Fritz | [4] | 8 | 1,73 | 0,27 | 0,41 | 5,57 | 8,43 |
| Соленая Fritz | [4] | 8 | 3,06 | 0,28 | 0,57 | 3,24 | 6,60 |
| Несоленая Fritz | [4] | 8 | 1,24 | 0,19 | 0,39 | 5,43 | 11,27 |
| Соленая Fritz | [4] | 8 | 1,33 | 0,14 | 0,22 | 3,86 | 6,00 |
| Несоленая Fritz | [4] | 8 | 2,57 | 0,17 | 0,42 | 2,32 | 5,80 |
| Соленая Fritz | [5] | 9 | 2,73 | 0,17 | 0,41 | 2,27 | 5,35 |
| Несоленая Fritz | [5] | 9 | 1,30 | 0,19 | 0,41 | 5,23 | 11,15 |
| Соленая Fritz | [5] | 9 | 2,60 | 0,21 | 0,43 | 2,88 | 5,96 |
| Соленая Fritz | [5] | 9 | 2,85 | 0,17 | 0,24 | 2,07 | 3,05 |
| Соленая Fritz | [5] | 9 | 3,23 | 0,11 | 0,29 | 1,18 | 3,25 |
| Соленая Ammix | [5] | 9 | 2,64 | 0,19 | 0,29 | 2,54 | 3,98 |
| С пониженным содержанием соли Ammix | [5] | 9 | 2,06 | 0,24 | 0,30 | 4,27 | 5,19 |

Окончание таблицы А.1

| Соленая Ammix | [5] | 9 | 2,60 | 0,28 | 0,28 | 3,85 | 3,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a Массовая доля. b Предел повторяемости (2,8 sr). c Предел воспроизводимости (2,8 sR). d Относительное стандартное отклонение повторяемости. e Относительное стандартное отклонение воспроизводимости. |  |  |  |  |  |  |  |

Библиография

| [1] | ISO 707, Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб. |
| --- | --- |
| [2] | ISO 5725-1, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения. |
| [3] | ISO 5725-2, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения. |
| [4] | Evers, J.M., Crawford, R.A., Wightman, L.M. и Kissling, R.C. Стандартные методы определения сухих обезжиренных веществ, влаги и жира (по разнице) в сливочном масле – устойчивость, погрешность и точность. International Dairy Journal, 11(3), 2001 стр. 127-136. |
| [5] | Evers, J.M., Crawford, R.A. и Kissling, R.C. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жирности по разности в сливочном масле с использованием стандартных методов в соответствии с ISO 8851 ¦ IDF 191. Международное совместное исследование и метаанализ. International Dairy Journal, 13(1), 2003, стр. 55-65. |

МКС 67.100.20 IDT Ключевые слова: сливочное масло, обезжиренное вещество, жир, эфир, химический состав, нагрев