Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ

Определение синтетических красителей в суфле

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

СТ РК

Настоящий стандарт не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы статьи 7 «Требования для безопасности пищевых добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств, а также к их применению при производстве пищевой продукции» 
ТР ТС (029/2012) «Требования безопасности пищевых добавок,ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 2 |
| 4 | Сущность метода определения | 2 |
| 5 | Требования к условиям выполнения измерений | 2 |
| 6 | Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, посуда и материалы | 4 |
| 7 | Порядок подготовки к выполнению измерений | 4 |
| 8 | Отбор проб и подготовка аналитической пробы | 6 |
| 9 | Выполнение измерений | 6 |
| 10 | Обработка и представление результата измерений | 7 |
| 11 | Требования к показателям качества | 7 |
| 12 | Контроль точности результата измерений | 8 |
| Библиография |  |  |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ

Определение синтетических красителей в суфле

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

# __________________________________________________________________

Дата введения __________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения массовой доли синтетических пищевых красителей (далее - краситель) в диапазоне измерений от 25,0 до 250,0 млн-1 (мг/кг) в пищевом продукте (суфле).

Настоящий стандарт предназначается для  определения синтетических красителей, зарегистрированных в качестве пищевых добавок:

- азорубин (кармазин, кармуазин) - Е122,

- тартразин (кислый желтый) - Е102,

- желтый «солнечный закат» (апельсиновый желтый S) - Е110,

- понцо 4R (пунцовый 4R, кошениленовый красный А) - Е12.

Положения настоящего стандарта предназначены для метрологического обеспечения измерений, в соответствии с [1], [2], [3], для установления нормативов допустимых содержаний в пищевых продуктах в соответствии с  [2], [3], [4].

Положения настоящего стандарта не распространяются на суфле, изготовленного согласно СТ РК 1108.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1108-2002 Продукты молочные. Суфле. Общие технические условия.

СТ РК 2729-2015 Качество воды. Вода для лабораторного анализа Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 5904-2019 Изделия кондитерские.  Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [3], а также термины с соответствующими определениями:

3.1 Суфле: Кондитерское изделие, на основе яичных, взбитых белков и других сладких либо несладких ингредиентов.

4 Сущность метода определения

Метод определения основан на анализе красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием обращенно-фазовой колонки (С18) и диодно-матричного детектора. В качестве подвижной фазы используется буферный раствор ион-парного реагента.

Массовую долю синтетических красителей в суфле находят расчетным способом по предварительно установленной градуировочной характеристике.

5 Требования к условиям выполнения измерений

5.1 При организации измерений в лаборатории соблюдают общие санитарные гигиенические требования к лабораториям [4], требования безопасности при работе с вредными веществами по ГОСТ 12.1.007, электробезопасности по ГОСТ 12.2.007, пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, а также указания, изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства измерений, технические средства, и в других действующих нормативных документах. При выполнении измерений в лаборатории соблюдают следующие условия окружающей среды: температура воздуха (20 ± 5) ºС, атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа, влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

  - При выполнении измерений на хроматографе выполняют следующие указания:

- условия хроматографирования согласно таблице 1;

- условия градиентного элюирования согласно таблице 2.

- время выхода красителей устанавливают при установлении градуировочной характеристики, используя раствор с массовой концентрацией красителя 5,0 мкг/см3. Относительное время выхода красителей указано в таблице 3.

Таблица 1 - Условия хроматографирования

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Объем вводимой пробы, см3 | 0,02 |
| Состав подвижной фазы: А-буферный раствор; В-ацетонитрил |  |
| градиентное элюирование в соотношении от 15 % до 85 % ацетонитрила в течение 12 минут |  |
| Скорость потока элюента, см3/мин | 0,7 |
| колонка аналитическая обращено-фазная хроматографическая С18, длиной 250 мм и 150 мм, внутренний диаметр 4 мм, диаметр зерна 5 мкм |  |
| Длина волны поглощения, нм | 350, 450, 500 |
| Ширина полосы поглощения, нм | 20 |

Таблица 2 - Условия градиентного элюирования

| Время анализа, мин | Состав подвижной фазы |  |
| --- | --- | --- |
|  | А – буферный раствор | В – ацетонитрил |
| 0 | 85 | 15 |
| 1 | 85 | 15 |
| 12 | 30 | 70 |
| 15 | 10 | 90 |
| 22 | 85 | 15 |

Таблица 3 - Относительное время выхода красителей

| Наименование красителя | Длина волны поглощения, нм | Время выходя, мин |
| --- | --- | --- |
| Азорубин | 350 | 13,58 ± 10,12 |
| Желтый «Солнечный закат» | 500 | 14,00 ± 0,15 |
| Тартразин | 450 | 15,09 ± 0,19 |
| Понсо 4R | 500 | 15,69 ± 0,16 |

6 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы,

посуда и материалы

6.1 Высокоэффективный жидкостной хроматограф в комплекте с диодно-матричным детектором (диапазон длин волн от 190 до 950 нм) и колонкой обращено-фазной хроматографической аналитической С18, длиной 250 мм и 150 мм, внутренний диаметр 
4 мм, диаметр зерна 5 мкм.

6.2 Барометр.

6.3 Весы лабораторные специального класса точности по ГОСТ 24104.

6.4 Колба 2-100 (500, 1000, 2000)-2 по ГОСТ 1770.

6.5 Колба круглодонная К-1-2000-29/32 ТС по ГОСТ 25336.

6.6 Колонка хроматографическая размером (125 × 4) мм.

6.7 Пипетки 1-2-2-1 (5, 10, 20) по ГОСТ 29227.

6.8 Стакан Н-2-250 ТХС по ГОСТ 25336.

6.9 Цилиндры мерные 2-50 (100) по ГОСТ 1770.

6.10 Плита электрическая лабораторная.

6.11 Цилиндры 2-50 (100)-1 по ГОСТ 1774.

6.12 Ацетонитрил для ВЭЖХ.

6.13 Гексадецил-З-метиламмония бромид, х.ч.

6.14 Калий марганцевокислый, х.ч. по ГОСТ 20490.

6.15 Краситель синтетический «Азорубин», массовая доля основного вещества не менее 96,4 %.

6.17 Краситель синтетический «Тартразин», массовая доля основного вещества не менее 96, 4 %.

6.18 Краситель синтетический «Желтый «Солнечный закат», массовая доля основного вещества не менее 90,0 %.

6.19 Краситель синтетический «Понсо 4R», массовая доля основного вещества не менее 75,0 %.

6.20 Натрия дигидрофосфат, х.ч.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками, вспомогательного оборудования, посуды, материалов с техническими характеристиками не ниже вышеуказанных и химических реактивов аналогичной или более высокой квалификации.

7 Порядок подготовки к выполнению измерений

7.1 Требования к приготовлению растворов реактивов

7.1.1 При приготовлении и применении растворов соблюдают общие требования по ГОСТ 4517, ГОСТ 4919.1, ГОСТ 27025.

Для приготовления растворов применяют воду 1-й степени чистоты по СТ РК 2729 или бидистиллированную воду (далее – вода).

7.1.2 Приготовление буферного раствора А.

1,300 г дигидрофосфата натрия и 1,000 г гексадецил-3-метиламмонийромида, растворяют в (200 – 300) см3 воды в мерной колбе вместимостью 1000 см3 и доводят объём раствора водой до метки, перемешивают. Срок годности раствора – не более 1 мес, при хранении в плотно закрытой стеклянной склянке при комнатной температуре.

7.2  Приготовления растворов смеси красителей

7.2.1 Приготовление основного раствора смеси красителей с массовыми концентрациями - 100 мкг/см3:

0,200  г азорубина; 0,110 г желтого «Солнечный закат»; 0,110 г  тартразина; 0,130 г понсо 4R, вносят в мерную колбу, вместимостью  1000 см3, растворяют в (200 – 300) см3 бидистиллированной воды и доводят водой объём раствора до метки, перемешивают.

Срок хранения основного раствора смеси красителей - 7 сут.

Например, при содержании основного действующего вещества для индигокармина 95 %, желтого «Солнечный закат» - 90 %, тартразина - 94,6 %, понсо 4R - 75 % и азорубина - 50 % масса пробы синтетического красителя составит соответственно: 
(0,105 ± 0,001) г; (0,110 ± 0,001) г; (0,106 ± 0,001) г; (0,130 ± 0,001) г и (0,200 ± 0,001) г.

7.2.2 Приготовление рабочего градуировочного раствора смеси красителей с массовыми концентрациями - по 10 мкг/см3: 10 см3 основного раствора смеси красителей вносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят водой до метки, перемешивают. Раствор применяют свежеприготовленным.

7.2.3 Приготовление раствор смеси красителей с массовыми концентрациями – по 5,0 мкг/см3 (для установления времени выхода красителей): 5 см3 основного раствора смеси красителей вносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят водой до метки и перемешивают. Раствор применяют свежеприготовленным.

7.2.4 Приготовление серии градировочных растворов смеси красителей (для установления градуировочной характеристики): аликвоты рабочего градуировочного раствора смеси красителей разбавляют водой в мерных колбах вместимостью 100 см3 согласно таблице 4. Серию градуировочных растворов используют свежеприготовленной.

Таблица 4 – Серия градуировочных растворов

| Номер градуировочного раствора | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аликвота рабочего градуировочного раствора, см3 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Массовая концентрация красителя в градуировочном растворе, мкг/см3 | 1 | 2 | 5 | 10 |

7.3 Порядок установления и контроля градуировочной характеристики хроматографа

7.3.1 Порядок установления градуировочной характеристики:

а) проводят измерения серии градуировочных растворов в порядке возрастания массовых концентраций красителей в градуировочных растворах  в соответствии с разделом 9;

б) для каждого раствора выполняют не менее пяти единичных измерений в условиях повторяемости, при этом, если результат какого-либо измерения отличается от среднего арифметического значения в серии более, чем на 15 %, его исключают из обработки, готовят новый раствор и измерение повторяют;

в) измеряют площади пиков, соответствующие концентрациям красителей в градуировочных растворах;

г) рассчитывают градуировочную характеристику с применением метода наименьших квадратов, по уравнению (1):

y=aх +b  ,                                                                 (1)

где у – площадь пика синтетических красителей;

х - концентрация синтетических красителей в градуировочном растворе;

а и b - коэффициенты регрессии, установленные методом наименьших квадратов;

д) установленная градуировочная характеристика должна иметь линейную функциональную зависимость.

7.3.2 Порядок контроля градуировочной характеристики:

а) приемлемость градуировочной характеристики контролируют сразу после ее установления с использованием контрольных растворов с содержанием компонента, соответствующим измеряемому диапазону. Градуировочную характеристику признают приемлемой, если измеренное значение у - площади пика, соответствующее концентрации красителя в градуировочном растворе, отличается от полученного при установлении  градуировочной характеристики:

- для индигокармина не более, чем на 5,34 %;

- для желтого «Солнечный закат» - 2,96 %;

- для тартразина - 1,86 %;

- для понсо 4R - 2,97 %.

б) Стабильность градуировочной характеристики рекомендуется контролировать каждый раз перед началом измерений не менее чем по двум точкам в рабочем диапазоне измерений. Характеристику признают стабильной, если измеренное значение отличается от от полученного при установлении  градуировочной характеристики не более, чем на 
15 %.

8 Отбор проб и подготовка аналитической пробы

8.1 Отбор проб суфле проводят по ГОСТ 5904.

  - Порядок приготовления аналитической пробы:

- 10,000 г пробы помещают в стаканчик, добавляют 8 см3 смеси ацетонитрил-буферный раствор (1:1) и тщательно перемешивают в течение 10 мин до получения однородной суспензии;

- полученную суспензию центрифугируют в течение 5 мин со скоростью 3000 об/мин, экстракт сливают декантацией в мерную колбу вместимостью 25 см3, повторяют процедуру получения экстракта два раза;

- объединяют экстракты и доводят раствор смесью ацетонитрил-буферный раствор (1:1) в колбе до метки, тщательно перемешивают.

9 Выполнение измерений

Выполняют измерение аналитической пробы на жидкостном хроматографе при условиях, указанных в таблице1:

- для измерений отбирают две аликвоты по 0,02 см3 аналитической пробы;

- аликвоту водят в хроматограф не менее двух раз;

- определяют площади пиков, используя программное обеспечение хроматографа для обработки сигналов.

10 Обработка и представление результата измерений

10.1 Массовую долю красителя в суфле х, млн-1, рассчитывают по формуле (2). За результат измерений  массовой доли красителя в суфлеx, млн-1, принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений:

х=C х V2m х V1 ,                                                          (2)

где С – концентрация красителя, найденная или рассчитанная по градуировочной характеристике в объеме аликвоты,  мг;

V2 – общий объем раствора, см3;

V1 – объем аликвоты, взятый для определения, см3;

m – навеска суфле, г.

10.2 Результат измерений массовой доли красителей в суфле представляют в виде:

x ± δ,  Р = 0,95,                                                                   (3)

или

x ± U,  Р = 0,95, k = 2                                                              (4)

где δ – показатель точности, млн-1.

10.3 Результат измерений, выходящий за границы диапазона измерений, представляют в виде – «менее 25,0 млн-1» или «более 250,0 млн-1».

11 Требования к показателям качества

Настоящий стандарт обеспечивает получение результатов измерений массовой доли красителей в суфле с показателями точности, приведенными в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели точности результатов измерений массовой доли красителей в суфле

| Диапазон измерений массовой доли красителя, млн-1 | Предел, % |  | Показатель, точности при Р = 0,95, ± δ*, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повторяемости r | воспроизводи-мости R |  |
| От 25,0 до 250,0 | 6 | 8 | 15 |
| * Показатель точности МВИ в виде относительной погрешность результата измерений δ с доверительной вероятностью 0,95 соответствует расширенной неопределенности U при коэффициенте охвата k = 2 для уровня доверия 0,95 |  |  |  |

12 Контроль точности результата измерений

12.1 Внутрилабораторный контроль точности результатов измерений проводят по процедуре, установленной в испытательной лаборатории, по установленным настоящим стандартом показателям точности (таблица 5). Рекомендуется использовать алгоритмы контроля, установленные [5].

а) контроль повторяемости результатов измерений проводится при получении каждого результата измерений рабочих проб. Результат контрольной процедуры сравнивают с пределом повторяемости r и признают удовлетворительным при выполнении условия (5):

х1- х2≤ 0,01 х r х x                                                        (5)

б) контроль воспроизводимости проводят с использованием рабочих проб. За результат измерений x принимают среднее арифметическое двух результатов измерений x 1 и x 2, выполненных в условиях воспроизводимости. Результат контрольной процедуры сравнивают с пределом воспроизводимости R и признают удовлетворительным при выполнении условия (6):

x 1– x 2≤ 0,01 х Rл х x 	                                                (6)

в) контроль точности результатов измерений осуществляется с использованием

метода добавок. Образцами для контроля точности являются рабочие пробы и пробы с известной добавкой красителя.

К пробе с добавкой предъявляются следующие требования:

- добавку вводить в пробу на самой ранней стадии измерений (стадия взятия пробы) в целях проведения пробы с добавкой через все последующие стадии пробоподготовки и анализа.

- количество вводимой добавки должно составлять от 50 % до 150 % от установленного содержания красителя в пробе;

- проба с введенной добавкой не должна выходить за верхнюю границу диапазона измерений красителя согласно настоящему стандарту.

В качестве добавки используются водные растворы синтетических красителей с известной концентрацией.

Контроль точности проводится по результатам измерений пробы до введения добавки х, млн-1, и после введения добавки красителя хд, млн-1.

Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле (7):

Кк=хд-х-сд                                                                    (7)

где сД – величина введенной добавки, млн-1 .

Норматив контроля К для доверительной вероятности Р = 0,95, рассчитывается по формуле (8):

К=1,41 х δ                                                                     (8)

где δ – показатель точности по таблице 5, млн-1.

Точность контрольных измерений, а также точность результатов измерений рабочих проб, признается удовлетворительной, при выполнении условия (9):

Кк≤К                                                                             (9)

Библиография

[1] Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года N360-IV ЗРК.

[2] Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, утвержден совместным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
3 апреля 2019 года №КР ДСМ-18 и Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 4 апреля 2019 г. №195.

[3] Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. №58.

[4] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества» от 15 октября 2021 года №ҚР ДСМ-105.

[5] РМГ 76-2014 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов КХА Частичное применение МС с дополнением - EQV/NEQ: ISO 5725-6:1994, ISO 7870-1:2007, ISO 7870-4:2011, ISO 8258:1991, ISO 2859-1:1999

_____________________________________________________________________________

МКС 13.040.40

Ключевые слова: качество пищевых продуктов, метод высокоэффективной хроматографии, синтетические красители, гигиенический контроль, суфле

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

МКС 13.040.40

Ключевые слова: качество пищевых продуктов, метод высокоэффективной хроматографии, синтетические красители, гигиенический контроль, суфле

_________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора |  | Е. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Восточно-Казахстанского филиала |  | О. Савинкова |
| Главный специалист Восточно-Казахстанского филиала |  | С. Кузнецов |