НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Технические требования к приборам, работающим на сжиженном углеводородном газе

ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА СЖИЖЕННОМ УГЛЕВОДОРОДНОМ ГАЗЕ ДЛЯ ОБОГРЕВА САЛОНОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СУДОВ

Дата введения _______

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики безопасности, конструкции, производительности и эффективности, методы испытаний и маркировку оборудования для обогрева закрытых помещений типа C (см. CEN/TR 1749) с забором и выпуском воздуха для продуктов сгорания в стене, на крыше или полу, комбинированном или нет. В тексте они упоминаются как «обогреватели», сжигающие сжиженный углеводородный газ для транспортных средств и лодок.

Настоящий стандарт распространяется только на комнатные герметичные обогреватели, включая те, которые имеют вентилятор для горения, встроенный вентилятор горячего воздуха или оба прибора, только для транспортных средств и лодок, которые используются в жилых, развлекательных и коммерческих целях.

Настоящий стандарт применяется к обогревателям, которые устанавливаются снаружи или внутри жилого объема, но имеют контур сгорания, загерметизированный от внутренней стороны транспортного средства, и номинальную потребляемую мощность, не превышающую 10 кВт (НS), работающим при давлении подачи 3000; 2800; 3700; 5000 Па (30; 28; 37; 50 мбар), используя, где требуется, 12 В или 24 В постоянного тока.

В комнатном герметичном хобогревательном оборудовании на сжиженном углеводородном газе для транспортных средств и судов часто используется теплый воздух в качестве теплоносителя. В Приложении B устанавливаются дополнительные требования к приборам, использующим воду в качестве теплоносителя.

Для частных автомобилей и транспортных средств или лодок, используемых для перевозки опасных грузов или для перевозки производственного персонала, могут быть дополнительные требования.

Настоящий стандарт не распространяется на требования к накопительным водонагревателям (бойлерам) (см. EN 15033). Для приборов, производящих дополнительную горячую воду для хозяйственных нужд (комбинированные котлы), см. соответствующие пункты EN 15033.

Примечание – Если обогреватель, работающий на сжиженном углеводородном газе, установлен на моторизованном транспортном средстве, в соответствии с европейским законодательством о дорожном движении, применяют директивы Совета по системе законов, норм и административных положений государств-членов касательно обогрева салона автомобиля.

Данные обогреватели также подходят для домов на колесах.

Проект, редакция 1

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения).

EN 161:2001 Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances (Автоматические отсечные клапаны для газовых горелок и газовых приборов).

EN 298:2003 Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans (Системы контроля автоматические газовых горелок и приборов с вентилятором или без него).

EN 437 Test gases – Test pressures – Appliance categories (Газы и давление для проверки бытовых приборов и категории приборов).

EN 549 Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment (Материалы резиновые для уплотнителей и мембран газовых приборов и оборудования. Технические условия).

EN 1057 Copper and copper alloys – Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications (Медь и медные сплавы. Трубы круглые медные бесшовные для воды и газа санитарно-технического назначения и обогревательные).

EN 10226-1 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads – Part 1: Taper external threads and parallel internal threads – Dimensions, tolerances and designation (Резьбы трубные, где плотное соединение под давлением, выполнено на резьбе. Часть 1. Конусообразные наружные резьбы и параллельные внутренние резьбы. Размеры, допуски и обозначение).

EN 10226-2 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads – Part 2: Taper external threads and taper internal threads – Dimensions, tolerances and designation (Резьбы трубные, где плотное соединение под давлением, выполнено на резьбе. Часть 2. Конусообразные наружные резьбы и конусообразные внутренние резьбы. Размеры, допуски и обозначение).

EN 60335-1 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements (IEC 60335-1:2001, modified) (Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 1. Общие требования (IEC 60335-1: 2001, модифицированный)).

EN 60335-2-21 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters (IEC 60335-2-21:2002, modified) (Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-21. Частные требования к аккумуляционным водонагревателям (IEC 60335-2-21: 2002, модифицированный)).

EN 60335-2-102:2006 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections (IEC 60335-2-102:2004, modified) (Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-102: Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения (IEC 60335-2 102: 2004, модифицированный)).

EN 60730-1 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements (IEC 60730-1:1999, modified) (Автоматическое электрическое управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования                       (IEC 60730-1:1999, модифицированный)).

EN ISO 228-1 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads – Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000) (Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначения (ISO 228-1:2000)).

EN ISO 3166-1:2006 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2006) (Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления. Часть 1. Коды стран          (ISO 3166-1:2006)).

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Дом на колесах (caravan): Трейлерный дом на колесах, отвечающий требованиям к конструкции и эксплуатации дорожных транспортных средств.

[EN 13878: 2003]

3.1.2 Автоприцеп (motor caravan): Самоходный дом на колесах, отвечающий требованиям к конструкции и эксплуатации дорожных транспортных средств.

Примечания

1 Содержит:

- сиденья и стол,

- спальные места, в которые можно переоборудовать сиденья,

- оборудование для приготовления пищи и

- складское оборудование.

2 Определение взято из EN 13878:2003.

3.1.3 Лодка (boat): Суда до 24 м в длину.

3.1.4 Дом на колесах для отдыха (caravan holiday home): Передвижной дом на колесах, который не соответствует требованиям, предъявляемым к конструкции и использованию дорожных транспортных средств, который сохраняет средства для передвижения и предназначен для временного или сезонного проживания.

[EN 13878: 2003]

3.1.5 Обогреватель (space heater): Обогревательное оборудование, установленное внутри или снаружи жилого помещения с герметичным контуром горения.

3.1.6 Коробка установки обогревателя (space heater installation box): Кожух, который окружает обогреватель, всегда обеспечивая минимальное расстояние между обогревателем и смежными стенами.

3.1.7 Сжиженный нефтяной газ; СНГ (liquefied petroleum gas (LPG)): Смесь легких углеводородов, газообразная в условиях нормальной температуры и давления и поддерживаемая в жидком состоянии путем повышения давления или понижения температуры.

Примечание – Основными компонентами являются пропан, пропен, бутан и бутены.

3.1.8 Установка сжиженного газа (liquefied petroleum gas installation): Компоненты, обычно состоящие из топливного(ых) контейнера(ов), регулятора(ов) давления, трубопроводов, шлангов и запорных устройств, подающих сжиженный газ к приборам.

3.1.9 Рабочее давление (working pressure): Давление на входе в прибор во время его работы.

3.1.10 Трубопровод (piping): Трубопровод из жесткого металлического материала.

3.1.11 Регулятор давления (pressure regulator): Устройство или система устройств для снижения давления на входе и поддержания давления, необходимого для работы обогревателя и/или других приборов.

3.1.12 Комнатный герметичный обогреватель (room sealed heater): Обогреватель с контуром сгорания, изолированным от жилого объема, где установлен обогреватель.

3.1.13 Контур сгорания (combustion circuit): Все устройство внутри жилого объема автомобиля от воздухозаборника воздуха для горения до выпускного отверстия дымохода, включая фактический обогреватель помещения и все соединительные трубы и другие проводящие воздух для горения или отработавшие газы компоненты.

3.1.14 Подача воздуха для горения (combustion air supply): Часть контура сгорания, через который воздух для горения подают снаружи.

3.1.15 Инжектор (injector): Калиброванный компонент, который пропускает газ в горелку.

3.1.16 Дымоход (flue): Воздуховод, предназначенный для передачи продуктов сгорания на внешнюю поверхность автомобиля или лодки.

3.1.17 Выход дымохода (flue outlet, cowl): Часть контура сгорания, через которую продукты сгорания отводятся наружу.

3.1.18 Ветрозащитное устройство (wind protection device): Крышка над отверстиями контура сгорания снаружи автомобиля, которая защищает контур от недопустимого воздействия ветра (например, дефлекторы, капоты).

3.1.19 Крышка обогревателя (space heater cover): Часть, которая закрывает стороны теплообменника, обращенные к области установки, и проводит нагретый воздух через теплообменник к выходным отверстиям.

3.1.20 Вентилятор воздуха горения (combustion air fan): Устройство, которое способствует потоку воздуха для горения или продуктов сгорания.

3.1.21 Встроенный вентилятор горячего воздуха (integral hot air fan): Компонент обогревателя, который обеспечивает рассеивание тепла и имеет важное значение для правильной работы обогревателя.

3.1.22 Устройства распределения горячего воздуха (hot air distribution devices): Устройства, которые не образуют непосредственную часть обогревателя (например, внешний вентилятор, трубопроводная арматура, выпускные отверстия для продувочного воздуха) и которые распределяют горячий воздух, создаваемый обогревателем, по внутренней части автомобиля или лодки.

3.1.23 Распределительные устройства обогревательной воды (heating water distribution devices): Устройства, которые не образуют непосредственную часть обогревателя (например, насос, трубы, шланги, конвекторы) и которые распределяют обогревательную воду, генерируемую обогревателем, по внутренней части автомобиля или лодки.

3.1.24 Контрольные устройства (control devices): Устройства, которые изменяют или останавливают поток газа посредством исполнительных механизмов, состоящих из регулирующего клапана и привода клапана.

3.1.25 Кран (tap): Устройство для открытия или закрытия подачи газа к различным горелкам и для регулировки их скорости во время использования до заданного значения, называемого пониженной скоростью.

3.1.26 Ручка крана (tap handle): Компонент с ручным управлением, используемый для открытия, частичного открытия или закрытия крана.

3.1.27 Регулирующий вентиль (control valve): Устройство для изменения или остановки потока газа при закрытии и/или частичном закрытии отверстия.

3.1.28 Привод клапана (valve actuator): Устройство, которое управляет (вручную, электрически, гидравлически или пневматически) регулирующим клапаном.

3.1.29 Устройство контроля пламени (flame supervision device): Устройство с чувствительным элементом, который вызывает открытие или закрытие подачи газа в горелку в зависимости от наличия или отсутствия пламени, которое активирует чувствительный элемент.

3.1.30 Автоматическое управление горелкой (automatic burner control): Устройство, которое состоит из датчика пламени, который сигнализирует о наличии или отсутствии пламени, и блока управления, который активируется сигналами датчика пламени и который запускает или выключает горелку в соответствии с установленной программой.

3.1.31 Надежное устройство (fail safe device): Устройство, которое вызывает в случае внутренних или внешних неисправностей либо безопасную работу, либо аварийное отключение.

3.1.32 Возобновление искры (spark restoration): Автоматический процесс, при котором после сбоя пламени устройство зажигания включается снова без прерывания подачи газа.

3.1.33 Возобновление цикла (recycling): Автоматический процесс, при котором после потери пламени во время работы подача газа прерывается и автоматически запускается процедура полного запуска (обычно после минимального необходимого времени ожидания без вентилятора или времени предварительной продувки с вентилятором).

3.1.34 Устройство зажигания (ignition device): Устройство, которое зажигает запальную горелку/главную горелку (и) с помощью внешней энергии (например, искры).

3.1.35 Блокировка включения зажигания (ignition interlock): Устройство для предотвращения прямого воспламенения основной горелки на полной скорости.

3.1.36 Блокировка перезапуска (restart interlock): Устройство, которое предотвращает повторное открытие элемента управления при открытом устройстве контроля пламени.

3.1.37 Процесс воспламенения (ignition process): Процесс, который может состоять из следующих отдельных этапов:

– Этап 1: разжигание потока газа источником возгорания;

– Этап 2: передача воспламенения от горелки зажигания к основной или между несколькими горелками (перекрестное освещение);

– Этап 3: полное воспламенение отдельных горелок (если они не состоят из одного пламени).

3.1.38 Горелка зажигания (ignition burner): Небольшая горелка, которая обеспечивает непрерывное горение пламени для зажигания основной горелки, при необходимости.

Примечание – Иногда его называют запальной.

3.1.39 Время ожидания (waiting time):

– для термоэлектрических устройств контроля пламени – время, которое должен соблюдать оператор между закрытием и повторным открытием подачи газа;

– для систем автоматического управления горелкой в случае перезапуска время между закрытием клапана при потере пламени и повторным открытием клапана.

3.1.40 Время задержки зажигания (ignition delay time): Время между сигналом о потере пламени и началом зажигания при повторном зажигании.

3.1.41 Время задержки потухания (extinction safety time):

– для термоэлектрического устройства контроля пламени – время, которое проходит между потуханием контролируемого пламени и прекращением подачи газа;

– для автоматических блоков управления горелки – время между потуханием контролируемого пламени и началом повторного цикла.

3.1.42 Время задержки зажигания (ignition safety time):

– для термоэлектрического устройства контроля пламени – время между воспламенением пламени и моментом, когда закрывающий элемент удерживается открытым сигналом пламени;

– для блоков автоматического управления горелкой – время при запуске между сигналами открытия и закрытия подачи газа, если пламя не распознано.

3.1.43 Термостат (thermostat): Автоматическое устройство для поддержания выбранной постоянной температуры.

3.1.44 Внешняя газонепроницаемость (external gas tightness): Воздухонепроницаемость газонесущих частей.

3.1.45 Внутренняя газонепроницаемость (internal gas tightness): Герметичность одной газонесущей части к другой.

3.1.46 Мягкий припой (soft solder): Припой, у которого самая низкая температура диапазона плавления после нанесения составляет менее 450 °С.

3.1.47 Надежное механическое соединение (sound mechanical joint): Соединительное устройство, обеспечивающее герметичность в сборке, состоящей из нескольких частей, как правило, из металла.

3.1.48 Подвод тепла от горелки (heat input of burner): Продукт объемного или весового расхода и теплотворной способности газа (доведенного до тех же стандартных условий), выраженного в киловаттах.

3.1.49 Номинальная тепловая мощность горелки (nominal heat input of a burner): Величина подводимой теплоты горелки, указанная на паспортной табличке обогревателя.

3.1.50 Тепловая мощность (heat output): Значение подводимого тепла, умноженное на коэффициент полезного действия.

3.1.51 Объемный расход (volume rate): Объем пропускаемого газа в единицу времени, выраженный в кубических метрах в час или в литрах в час (кубических дециметров в час).

3.1.52 Весовой расход (mass rate): Масса пропущенного газа в единицу времени, выраженная в килограммах в час или граммах в час.

3.1.53 Теплотворная способность (calorific value): Количество тепла, образующегося при полном сгорании при постоянном давлении, равном 101325 Па (1013,25 мбар), единичного объема или массы газа, причем компоненты топливной смеси находятся при 15 °C, 101325 Па (1013,25 мбар) и продукты сгорания, приводящиеся в одинаковые условия.

Примечания

1 Существуют две теплотворные способности:

– высшая теплотворная способность (Hs): вода, образующаяся при сжигании, считается конденсированной;

– предполагается, что чистая теплотворная способность (Hi) воды, образующейся при сжигании, сохраняется в парообразном состоянии.

2 Для целей настоящего стандарта используется только высшая теплотворная способность.

3 Теплотворная способность выражается в единицах энергии к единице объема сухого газа, измеренной в нормальных стандартных условиях: 15 °C, 101325 Па (1013,25 мбар). Выражается в киловатт-часах на кубический метр (кВтч/м3).

3.1.54 Индекс Воббе (wobbe index): Отношение теплотворной способности газа к единице объема и квадратного корня относительной плотности того же газа.

Примечание – Индекс Воббе называется главным, если рассматриваемая теплотворная способность является высшей теплотворной способностью (см. 3.1.53). Обычно выражается в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м3).

3.1.55 Устойчивость пламени (stability of flames): Состояние пламени на портах горелки, когда не возникают явления отрыва или выброса пламени.

3.1.56 Выброс пламени (light back): Явление, характеризующееся возвращением пламени вовнутрь корпуса горелки.

3.1.57 Отрыв пламени (flame lift): Явление, характеризующееся частичным или полным перемещением основания пламени от отверстия горелки.

3.1.58 Холодное состояние (cold condition): Состояние обогревателя, полученное путем допущения незажженного обогревателя достичь равновесия при комнатной температуре.

3.1.59 Горячее состояние (hot condition): Состояние обогревателя, получаемое при нагревании до теплового равновесия при регулировочном давлении, при этом любой термостат остается полностью открытым.

3.1.60 Минимальный рабочий расход (minimum operational rate):

– для горелки или секции горелки, которая управляется термостатом, расход байпаса;

– для горелки, которая управляется вручную, но где можно получить только определенные заранее определенные фиксированные настройки, самый низкий расход достигается при обычном использовании.

3.1.61 Центральный водонагреватель (central water heater): Комнатный герметичный прибор для обогрева на сжиженном газе, использующий воду в качестве теплоносителя (нагревающая воду).

3.1.62 Нагрев воды (heating water): Вода, которая может включать добавки, используемые в качестве теплоносителя.

3.1.63 Резервуар компенсатора (compensator reservoir): Контейнер для хранения, который позволяет расширить нагреваемой воды при нагревании.

3.1.64 Открытая система (open system): Система, открытая для атмосферы, для нагрева воды.

3.1.65 Закрытая система (closed system): Система под давлением для нагрева воды.

3.1.66 Контур нагрева воды (heating water circuit): Система центрального водонагревателя и все элементы, необходимые для подачи обогревательной воды в автомобиле к конвекторам/радиаторам.

3.1.67 Сливной клапан (drain valve): Устройство для слива обогревательной воды.

3.1.68 Спускной клапан (bleed valve): Устройство для удаления воздуха из контура обогревательной воды.

3.1.69 Антифриз (anti-freeze): Жидкость добавляют в обогревательную воду, чтобы избежать замерзания.

3.1.70 Циркуляционный насос (circulation pump): Насос для циркуляции обогревательной воды в контуре воды.

3.1.71 Рабочее давление (operating pressure): Относительное давление в контейнере.

3.2 Обозначения

М – массовый расход;

Q – подвод тепла горелки;

Qn – номинальная тепловая мощность горелки;

V – объемный расход;

WS – индекс Воббе.

4 Требования

4.1 Классификация газов

Газы, которые могут быть использованы, классифицируются в соответствии со значением их индекса Воббе, основанным на высшей теплотворной способности (HS).

Таблица 1 – Классификация газов

| Категория | Индекс Воббе в мДж/м3; HS при 15 °С |
| --- | --- |
| I3B/P, I3+ (28/30-37) | 72,9 ≤ WS ≤87,3 |
| I3P | 72,9 ≤ WS ≤ 76,8 |
| I3B | 81,8 ≤ WS ≤ 87,3 |

4.2 Классификация обогревателей

Обогреватели классифицируются по категориям в зависимости от газов, для которых они предназначены. Однако для каждой страны применимы только некоторые из категорий, определенных ниже, с учетом местных условий газораспределения (типов газа и давления подачи).

Рабочее давление для обогревателей в дорожных автомобилях (например, дома-фургоны и автоприцепы) должно составлять 3000 Па (30 мбар). В таблицах A.1 и A.2 приведены условия распределения газа для лодок и внедорожных автомобилей. В таблице A.3 приведены типы соединений, применимые к каждой стране.

Примечание – Внедорожные автомобили – это транспортные средства, которые не соответствуют правилам дорожного движения, но сохраняют средства передвижения.

Данная спецификация распространяется только на приборы следующих категорий:

a) приборы категории I3+, которые могут использоваться при номинальном рабочем давлении 3700 Па (37 мбар) при использовании на пропане и номинальном рабочем давлении 2800 Па (28 мбар) или 3000 Па (30 мбар) при использовании на бутане;

b) приборы категории I3B/P(30), которые могут использоваться с пропаном, бутаном или смесями этих газов при номинальном рабочем давлении 2800 Па (28 мбар) или 3000 Па (30 мбар);

c) приборы категории I3B/P(50), которые могут использоваться с пропаном, бутаном или смесями этих газов при номинальном рабочем давлении 5000 Па (50 мбар);

d) приборы категории I3B(28-30) , которые могут использоваться с бутаном только при номинальном рабочем давлении от 2800 Па (28 мбар) до 3000 Па (30 мбар);

e) приборы категории I3Р(30) , которые могут использоваться с пропаном только при номинальном рабочем давлении 3000 Па (30 мбар);

f) приборы категории I3P(37) , которые могут использоваться с пропаном только при номинальном рабочем давлении 3700 Па (37 мбар);

g) приборы категории I3P(50) , которые могут использоваться с пропаном только при номинальном рабочем давлении 5000 Па (50 мбар).

5 Характеристики безопасности, конструкционные и эксплуатационные характеристики

5.1 Преобразование в разные газы

Прибор должен поставляться для одной категории газа и для одного рабочего давления или пары давления, если только диапазон испытательного давления для этой категории не включает диапазон испытательного давления для других категорий. В этом случае вспомогательные категории также могут быть указаны на табличке данных. Например, для категории I3+ охватываются испытательные давления для категорий I3B/P(30), I3P(37) и I3B.

Преобразование в другую категорию или давление, или пару показателей давления не допускается.

5.2 Материалы

Качество и толщина материалов, используемых в конструкции обогревателя, должны быть такими, чтобы характеристики безопасности не изменялись при использовании.

В частности, все части обогревателя, включая органы управления, должны выдерживать механические, химические и термические условия, которым они могут подвергаться во время их использования и при температуре окружающей среды от минус 20 °C до 60 °C. В нормальных условиях использования, очистки или регулировки материалы не должны подвергаться каким-либо изменениям, которые могут ухудшить их характеристики. Детали из листового металла, не изготовленные из коррозионностойкого материала, должны быть эмалированы стекловидным материалом или покрыты другой эффективной защитой от коррозии.

Материалы приборов, которые предназначены для использования в дорожных автомобилях категорий M1 и N1, должны соответствовать Европейской директиве 2000/53/EC.

Не допускается использование материалов, содержащих асбест.

Не допускается использование алюминиевых газовых труб.

Все доступные компоненты не должны иметь острых краев или углов, которые могут привести к травме во время использования или технического обслуживания. Крепления для стеклянных компонентов должны быть такими, чтобы избежать нагрузок на стекло при нормальном использовании.

Прибор должен быть сконструирован таким образом, чтобы он мог поглощать вибрации и относительные движения автомобиля. Все части контура сгорания должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь постоянную защиту от коррозии (например, от конденсата). Если для деталей, контактирующих с выхлопными газами, используется мягкая сталь, защищенная от коррозии, минимальная толщина должна составлять 1 мм. Для приборов, предназначенных для использования в морских условиях, может потребоваться дополнительная защита от коррозии.

Уплотнения, с которыми соприкасается выхлопной газ, не должны подвергаться неблагоприятному воздействию влаги или тепла (см. 5.13).

Неметаллические материалы, которые используются в качестве уплотнений и смазок на газовом тракте, должны быть устойчивы к воздействию СНГ. Диафрагмы и уплотнения должны соответствовать EN 549.

5.3 Доступность компонентов

Компоненты, которые требуют технического обслуживания или замены, должны быть спроектированы или маркированы таким образом, чтобы не допустить их неправильной установки при соблюдении инструкций по техническому обслуживанию и ремонту.

При необходимости регулярной замены батареи и т.д., замена должна быть легкой.

Рабочие элементы, такие как ручки, рычаги и т.д., должны быть доступны, но расположены таким образом, чтобы их нельзя было сломать или повредить.

5.4 Прочность сборки

Конструкция обогревателя должна быть такой, чтобы при нормальных условиях транспортировки, установки, использования и технического обслуживания не происходило никакого смещения деталей, деформации или износа, которые могут ухудшить его работу.

5.5 Герметичность

5.5.1 Герметичность газонесущих частей

5.5.1.1 Конструкция

Отверстия для винтов, штифтов и т. д., предназначенные для сборки компонентов, не должны открываться в газовые каналы и должны иметь толщину стенки не менее 1 мм.

Герметичность узлов, соединенных с газовым контуром, должна обеспечиваться с помощью соединений металл-металл или соединений с уплотнениями (например, шайб, уплотнительных колец или прокладок).

Для деталей, которые не требуют разборки при обычном техническом обслуживании, разрешается использовать герметики для резьбы, соответствующие          EN 751-1 или EN 751-2.

Не допускается использование мягкого припоя для обеспечения герметичности соединений газового контура внутри обогревателя.

Съемные компоненты или резьбовые части трубопровода, которые могут быть демонтированы во время обычного технического обслуживания, должны оставаться исправными после пяти отсоединений, при необходимости после замены прокладки, если этого требуют инструкции производителя.

5.5.1.2 Испытание на герметичность

При испытаниях в соответствии с 6.5.1.2 обнаруженная утечка не должна превышать 40 см3/ч.

5.5.2 Герметичность контура сгорания

Обогреватели, включая все части, которые служат для подачи воздуха для горения и дымохода, должны образовывать непрерывную герметичную конструкцию. Должны быть установлены все необходимые удлинители, и все элементы, включая воздуховоды, должны быть частью прибора или указаны в инструкциях по установке.

Контур сгорания от впуска воздуха для горения до входа в теплообменник не должен превышать скорость утечки 1,0 м3/ч при испытании по 6.5.2.2.

Контур сгорания от входа теплообменника к выходу дымохода не должен превышать скорость утечки 0,2 м3/ч при испытании по 6.5.2.2.

5.6 Подключение впуска газа

Соединение для впуска газа должно быть жестким и надежно прикрепленным к обогревателю. Типы подключения показаны в таблице А.3.

5.7 Прочность и крепление обогревателя

Обогреватель должен быть сконструирован таким образом, чтобы он был механически безопасным для конструкции автомобиля.

Если обогреватель установлен, как описано в инструкциях производителя, он не должен смещаться от своего установленного положения.

5.8 Краны и элементы управления

5.8.1 Общие положения

Краны размещают в таком положении, чтобы они были удобны в эксплуатации и не повредились при нормальном использовании. Их работа должна оставаться легкой во время и после испытаний, приведенных в разделе 6. Они должны быть защищены от внешнего забивания. Все части контроля должны быть чистыми.

Краны устанавливают таким образом, чтобы исключить случайное перемещение корпуса крана относительно соединения для подачи газа.

Органы управления, размещенные в газовом контуре, размещают таким образом, чтобы упростить техническое обслуживание сервисным инженером и обеспечить возможность их замены сервисным инженером.

Обогреватель не должен иметь регулятора давления.

Обогреватели с атмосферной горелкой с ручным зажиганием оснащаются блокировкой зажигания, блокировкой повторного зажигания или эквивалентным устройством, если только при испытаниях, приведенных в 6.19.3, обогреватель и его дымоход не выдерживают воспламенение с задержкой по максимальной энергии без опасности для пользователя.

Обогреватели, имеющие номинальную тепловую мощность > 3,5 кВт, должны быть оснащены терморегулятором. Подвод тепла обогревателем может быть переменным и/или иметь настройку «вкл/выкл» в зависимости от температуры в помещении. Если подводимое тепло постоянно изменяется, должно быть достигнуто предельное отношение не менее 1:3. Отказ регулятора температуры не должен приводить к необратимому повреждению обогревателя. Если терморегулятор не предусмотрен в случае обогревателей с номинальной потребляемой мощностью ≤ 3,5 кВт, подача газа должна регулироваться вручную в соотношении не менее 1:3 с помощью элемента управления.

Пробковый кран должен иметь компенсирующее устройство для автоматического устранения любого износа между штекером и корпусом крана.

Контрольные устройства должны быть изготовлены из негорючих материалов, которые не деформируются при использовании. Это требование не распространяется на:

– внешние второстепенные части;

– внутренние уплотнения;

– диафрагмы;

– смазочные материалы.

Газонесущие компоненты должны быть изготовлены из коррозионностойких металлических материалов или защищены от коррозии.

Каждый предохранительный запорный клапан должен быть снабжен фильтром на своем входе.

Каждый обогреватель должен иметь средства, с помощью которых пользователь может включать или выключать обогреватель и проверять его состояние.

5.8.2 Автоматические запорные клапаны

5.8.2.1 Для обогревателей с автоматическим управлением горелки и подводимой тепловой мощностью, превышающей или равной 7 кВт, должны быть установлены два последовательных автоматических запорных клапана, соответствующих стандарту          EN 161, класс B.

Первый клапан должен действовать как предохранительный запорный клапан и должен прерывать подачу газа в главную и любую горелку зажигания и работать от устройства контроля пламени или любых других предохранительных устройств. Второй клапан должен действовать как клапан управления горелкой.

5.8.2.2 Оба клапана должны управляться независимыми выходами электрического блока управления.

5.8.2.3 Для обогревателей с автоматическим управлением горелки и подвода тепла менее 7 кВт один автоматический запорный клапан может быть использован как в качестве предохранительного запорного клапана, так и в качестве регулирующего клапана горелки, если он оснащен пружиной из нержавеющей стали в дополнение к фильтру, предусмотренному в 5.8.1, и соответствует стандарту EN 161, класс а с рабочим давлением 30000 Па (300 мбар). В качестве альтернативы, клапан, соответствующий       EN 161:2001, класс E, может быть оснащен силой уплотнения, по меньшей мере, равной давлению, в пять раз превышающему максимальное рабочее давление питающего трубопровода, но не более 30000 Па (300 мбар), и оборудованным противоударной пружиной из нержавеющей стали.

5.8.2.4 Обогреватели с одним автоматическим запорным клапаном должны выдерживать испытание на воспламенение с максимальной задержкой энергии, указанной в 6.19.3, то есть не должны иметь видимых искажений или повреждений.

5.9 Ручки управления

«Закрытые», «открытые» и позиции с пониженным расходом должны быть четко помечены. Закрытое положение указывается полным диском или кружком диаметром не менее 3 мм.

Если ручки управления вращаются, направление закрытия должно быть по часовой стрелке.

Специальное положение крана, предназначенного для зажигания, и/или специальная кнопка, которая должна использоваться для зажигания, должна быть четко обозначена (например, звездочкой).

Если предусмотрено несколько отводов, должно быть указано, какая горелка управляется каждым отводом.

Краны должны быть расположены относительно друг друга так, чтобы движение одной ручки не вызывало случайного движения соседней ручки.

Ручки крана должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не могли двигаться самостоятельно. Форма ручки должна быть такой, чтобы ее рукоятка облегчала манипулирование.

5.10 Инжекторы

Подвод тепла должен быть ограничен инжектором. Если на пути прохождения газа предусмотрены дополнительные предустановленные устройства, они должны быть запечатаны у производителя.

Инжекторы должны иметь несмываемые средства идентификации их применения.

Не допускается использование регулируемых форсунок.

5.11 Устройства зажигания

5.11.1 Обогреватель должен быть снабжен встроенным воспламенителем, который позволяет зажигать обогреватель при закрытой камере сгорания и без снятой крышки. Для обогревателей с номинальной потребляемой мощностью > 5 кВт зажигание должно быть возможно только в положении пониженного расхода. Положение всех горелок относительно друг друга не должно меняться в рабочих условиях.

5.11.2 Электрические/электронные устройства зажигания должны соответствовать разделу 8 EN 60335-2-102:2006.

5.12 Устройства безопасности

5.12.1 Общие положения

Устройство контроля пламени должно быть установлено на нагревателе. Оно должно быть сконструировано таким образом, чтобы в случае выхода из строя любого из компонентов, необходимых для его работы, подача газа в горелку автоматически прекращалась.

За исключением устройств, которые управляются вручную и требуют непрерывного ручного управления, обогреватель не должен включать в себя какое-либо устройство, которое позволяет отключить устройство контроля пламени или другое устройство безопасности.

5.12.2 Приборы термоэлектрического контроля пламени

В условиях испытаний, описанных в 6.12.2.2, время задержки зажигания не должно превышать 20 с. Это безопасное время не включает время продувки, необходимое для обогревателей, оборудованных вентилятором сгорания. Время задержки потухания не должно превышать 60 с при условиях, указанных в 6.12.2.3. Обогреватели, оснащенные термоэлектрическими устройствами контроля пламени, должны:

а) включать блокировку перезапуска для предотвращения повторного зажигания при полном расходе после исчезновения пламени до закрытия устройства контроля пламени; или

b) иметь устройство для восстановления искры, которое работает в течение 1 с после потери пламени; или

c) иметь предупреждающее сообщение на обогревателе, предупреждающее о повторном розжиге вручную в течение времени ожидания не менее 3 минут после потери пламени (см. 7.1.2 c)); или

d) выдерживать испытание на определение задержки воспламенения с максимальной энергией, как описано в 6.19.3, без повреждения обогревателя или ущерба пользователя.

5.12.3 Автоматическая система управления горелкой

5.12.3.1 Предпусковое время

В обогревателях, которые оснащены автоматической системой управления горелкой и горелкой (горелками) с вентилятором воздуха для горения, вентилятор должен работать в течение времени предварительной продувки. Время предварительной продувки при запуске и повторном использовании должно быть не менее 15 с. Разрешена только одна последовательность повторного цикла.

5.12.3.2 Время безопасности

Безопасное время потухания автоматической системы управления горелкой не должно превышать 10 с при холодном пуске и восстановлении искры. В системе автоматического управления горелкой без повторного зажигания при потере пламени время безопасности потухания должно быть не более 1 с.

5.12.3.3 Время ожидания

В обогревателях, которые оснащены автоматической системой управления горелкой без вентилятора, время ожидания должно составлять не менее 3 минут, но не более           10 минут.

5.12.3.4 Управление горелкой

Автоматическая система управления горелкой для обогревателя должна соответствовать EN 298:2003 со следующими исключениями:

– 6.1 (исключая последнее предложение);

– 6.5 (исключая 6.5.2.2.2 и испытания в соответствии с EN 60730-1);

– от 7.1 до 7.5 (переменное блокирующее устройство должно быть проверено только на ручной запуск);

– 8.7 уровень серьезности 3;

– 9 (исключая 9.1.2 b), 9.2.2).

5.12.3.5 Управление вентилятором

a) Обогреватели с выходной мощностью, меньшей или равной 4 кВт, должны включать контроль либо тока двигателя вентилятора воздуха для горения, либо скорости вентилятора воздуха для горения, либо потока воздуха для горения,  таким образом, чтобы обогреватель блокировался, при нахождении контролируемого параметра за пределами рабочих параметров прибора.

b) Обогреватели с выходной мощностью, превышающей 4 кВт и меньшей или равной 7 кВт, должны включать в себя контроль либо скорости вентилятора воздуха для горения, либо потока воздуха для горения так, чтобы блокировать обогреватель до того, как содержание СО в сухих, неразбавленных продуктах сгорания превысит 0,2 % при использовании исходного газа при нормальном давлении.

c) Обогреватели с выходной мощностью более 7 кВт должны включать контроль потока воздуха для горения, так чтобы блокировать обогреватель до того, как содержание CO в сухих неразбавленных продуктах сгорания превысит 0,2 % при использовании исходного газа при нормальном давлении.

d) Все обогреватели должны быть заблокированы при полном перекрытии воздуховода для продуктов сгорания или воздухозаборного канала воздуха для горения.

5.12.3.6 Контроль вентилятора горячего воздуха

Функции обогревателя, оснащенного встроенным вентилятором горячего воздуха должны контролироваться. Если температура горячего воздуха превышает минус 53,15 °C (220 K) по сравнению температуры окружающей среды на выходе из обогревателя, горелка должна быть автоматически отключена и заблокирована. Допускается дополнительное отключение горелки ниже этой температуры.

5.12.3.7 Индикация блокировки

Для автоматических систем управления горелкой индикация блокировки должна быть видна пользователю на блоке управления.

5.12.3.8 Характеристики при высоком и низком напряжении

Устройство контроля пламени должно нормально работать в условиях испытаний, указанных в 6.12.3.8.

Системы автоматического управления горелкой должны работать в указанном диапазоне напряжений от 75 % до 120 % от номинального напряжения. В случае падения напряжения ниже нижнего предела функция также должна оставаться стабильной, и устройство автоматического контроля пламени должно работать надежно или влиять на безопасное отключение или режим ожидания соответственно.

Автоматическая система управления горелкой может переключать обогреватель в режим ожидания при напряжении питания от 95 % до 75 % от номинального напряжения, чтобы избежать ложных блокировок в случае временного снижения напряжения. Если это средство предусмотрено, то обогреватель должен выполнить нормальную последовательность запуска при возобновлении нормального напряжения.

5.12.3.9 Влагостойкость

В течение первых 30 минут после обработки, установленной в 6.12.3.9, автоматическая система управления горелкой должна либо работать правильно, либо переходить в режим безопасного отключения или находиться в режиме ожидания. Через 30 минут она должна работать правильно в соответствии с требованиями 5.12.3.1 и 5.12.3.2.

5.12.3.10 Виброустойчивость

После испытания на вибрацию, как установлено в 6.12.3.10, автоматическая система управления горелкой должна работать правильно в соответствии с требованиями 5.12.3.1 и 5.12.3.2.

5.12.3.11 Длительная работа

Во время и после испытания на длительную работу, как указано в 6.12.3.11, автоматическая система управления горелкой должна работать правильно в соответствии с требованиями 5.12.3.1 и 5.12.3.2.

5.12.3.12 Обратная полярность

При испытании в соответствии с 6.12.3.12 обогреватель не должен переходить в опасное состояние и не должен иметь повреждений. Он должен либо:

а) работать удовлетворительно; или

b) не работать вообще, но работать удовлетворительно после исправления полярности впоследствии; или

c) перегорает плавкий предохранитель или предохранители, но работать удовлетворительно после исправления полярности впоследствии и замены предохранителя/ей.

5.13 Воздуховоды для продуктов сгорания и колпак

5.13.1 Устройство подачи воздуха для горения, выпуск дымохода и устройство защиты от ветра (колпак)

5.13.1.1 Отверстия для подачи воздуха для горения и для продуктов сгорания, независимо от того, являются ли они раздельными или комбинированными, должны быть защищены, чтобы исключить возможность попадания шарика диаметром 16 мм снаружи.

5.13.1.2 Компоненты должны быть сконструированы таким образом, чтобы ни одна из частей впуска воздуха для горения, продуктов выхода из камеры горения и устройств защиты от ветра не выступала более чем на 30 мм со стороны дорожного автомобиля.

5.13.1.3 Все источники воздуха для горения, выпускные отверстия и устройства защиты от ветра должны быть спроектированы так, чтобы они были устойчивы к дождевой воде и брызгам. Любая вода, попадающая в нее, не должна приводить к небезопасной работе обогревателя.

5.13.1.4 Площадь поперечного сечения отверстий в колпаках не должна регулироваться. Допускается закрывающийся колпак, который имеет только две позиции: «открыто» или «закрыто».

5.13.2 Каналы удаления для продуктов сгорания

5.13.2.1 Каналы для продуктов сгорания, которые проложены внутри канала подачи воздуха для горения, должны испытываться как часть контура сгорания и соответствовать 5.5.2 при испытании по 6.5.2.2.

5.13.2.2 Площадь поперечного сечения каналов подачи и отвода воздуха для горения для продуктов сгорания не должна регулироваться.

5.13.2.3 Каналы для продуктов сгорания, которые не полностью уложены внутри каналов подачи воздуха для горения при испытании по 6.13.2.3, должны иметь скорость утечки не более 1 дм3/ч на метр длины и соответствовать требованиям 5.13.2.4, 5.13.2.5, 5.13.2.6.

5.13.2.4 При испытании по 6.13.2.4, канал для продуктов сгорания не должен удлиняться более чем на 15 % от его первоначальной длины. Остаточное удлинение не должно превышать 10 % от первоначальной длины.

5.13.2.5 После проведения испытания на изгиб по 6.13.2.5, канал для продуктов сгорания должен соответствовать требованиям по герметизации, установленным в 5.13.2.3, а площадь поперечного сечения не должна уменьшаться более чем на 10 %.

5.13.2.6 При испытании по 6.13.2.6 канал для продуктов сгорания не должен превышать более 25 % своей первоначальной длины. После испытаний и в прохладном состоянии канал должен соответствовать требованиям по герметизации, установленным в 5.13.2.3.

5.14 Проверка подводимой теплоты

При испытаниях в соответствии с 6.14 каждая горелка, поставляемая отдельно, должна давать номинальную потребляемую мощность, указанную на табличке с техническими данными.

Допустимое отклонение ±5 % относительно номинального подводимого тепла допускается для значения, полученного в ходе испытания.

Для инжекторов диаметром менее 0,5 мм дается допуск ±10 % относительно номинальной подводимой теплоты для значения, полученного в ходе испытания.

5.15 Температура различных частей обогревателя

При испытаниях в соответствии с 6.15 температура поверхности различных частей обогревателя, указанных ниже, не должна превышать указанных пределов.

Температура тех частей, которые предназначены для прикосновения (ручки, кнопки, рукоятки), не должна превышать температуру окружающей среды более чем на:

– минус 238,15 °C (35 К) для металлов или эквивалентных материалов;

– минус 228,15 °C (45 К) для фарфора или аналогичных материалов;

– минус 213,15 °C (60 К) для пластмасс или аналогичных материалов.

Температура передней и боковых сторон обогревателя, за исключением решеток и поверхностей с конвекционным воздухом на расстоянии не более 25 мм от них, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на минус 173,15 °C (100 К). Температура решеток с конвекционным воздухом и поверхностей в пределах 25 мм от них (рабочие поверхности) не должна превышать минус 53,15 °C (220 К) выше температуры окружающей среды.

5.16 Температура пола, стен или прилегающих поверхностей

При испытаниях в соответствии с 6.16 температура пола, на котором размещается обогреватель и его воздуховоды, температура стен, расположенных рядом с обогревателем и его воздуховодами, и, при необходимости, потолки, полки или шкафы над обогревателем и его воздуховодами не должна превышать температуру окружающей среды более чем на минус 223,15 °C (50 К).

5.17 Температура кранов и компонентов

При испытаниях в соответствии с 6.17 температура корпусов и компонентов кранов, включая стеклянные компоненты, не должна превышать максимально допустимого значения в соответствии с их техническими условиями.

5.18 Температура продуктов сгорания

Температура продуктов сгорания не должна превышать минус 43,15 °C (230 К) выше температуры окружающей среды при испытаниях в соответствии с 6.18.

Температура продуктов сгорания не имеет нижнего предела.

5.19 Зажигание

5.19.1 Общие положения

При испытании в соответствии с 6.19 зажигание должно быть из легкодоступного положения.

В случае электрических воспламенителей с ручным управлением не менее 8 из 10 попыток зажигания должны привести к зажжению пламени после продувки подающих труб газом.

Для полностью автоматических систем зажигания зажигание считается удовлетворительным, если каждая последовательность зажигания приводит к зажиганию пламени после продувки.

Горелка зажигания или контрольное пламя не должны гаснуть, когда основная горелка горит или гаснет.

Конденсация во время запуска не должна нарушать безопасную работу обогревателя.

При условиях испытаний, определенных в 6.19, и в неподвижной атмосфере зажигание запальных устройств и горелок должно быть обеспечено правильно, т.е. зажигание плавное, пламя распространяется на все порты или струи, пламя не проскакивает, пламя не покидает границ обогревателя и не вызывает чрезмерного шума.

Небольшой отрыв пламени допускается в момент воспламенения, но пламя должно быть стабильным при полных рабочих условиях.

5.19.2 Зажигания

5.19.2.1 Холодное состояние

Если обогреватель эксплуатируется в соответствии с инструкциями производителя и испытывается в соответствии с 6.19.2.1, зажигание должно быть удовлетворительным.

5.19.2.2 Горячее состояние

Зажигание должно быть удовлетворительным при испытании в соответствии с методом, приведенным в 6.19.2.2. Зажигание также должно происходить при любой настройке термостата до уровня, который даст минимальную рабочую скорость.

5.19.2.3 При низкой температуре

При испытании в соответствии с 6.19.2.3 зажигание должно быть удовлетворительным.

5.20 Смешанное зажигание

5.20.1 Общие положения

При испытаниях в соответствии с 6.20 и в спокойной атмосфере смешанное зажигание между горелками должно быть обеспечено правильно и без чрезмерного шума. Пламя должно быть устойчивым и тихим. Небольшой отрыв пламени допускается в момент воспламенения, но пламя должно быть стабильным при полных рабочих условиях.

5.20.2 Холодное состояние

При испытании в соответствии с 6.20.2 смешанное зажигание обогревателей с горелками, разделенными на секции и между горелками зажигания и основными горелками, должно быть плавным, и пламя должно распространяться на все порты или форсунки и не выбрасываться обратно на инжектор.

5.20.3 Горячее состояние

При испытаниях в соответствии с 6.20.3 смешанное зажигание обогревателей с горелками, разделенными на секции и между горелками зажигания и основными горелками, должно быть плавным, и пламя должно распространяться на все порты или форсунки и не выбрасываться обратно на инжектор.

5.20.4 Смешанное зажигание при низкой температуре

При испытаниях в соответствии с 6.20.4 смешанное зажигание обогревателей с горелками, разделенными на секции и между горелками зажигания и основными горелками, должно быть плавным, и пламя должно распространяться на все порты или форсунки и не выбрасываться обратно на инжектор.

5.20.5 Условия укорочения пламени горелки зажигания

Конструкция устройства контроля пламени должна быть таким, чтобы в случае укорочения пламени горелки зажигания клапан в устройстве перекрывал подачу газа в основную горелку до того, как смешанное зажигание усилится.

На обогревателе, который включает постоянное пламя горелки зажигания, должно иметь место смешанного зажигания в холодном состоянии, и оно не должно быть сильным, когда горелка зажигания снижается до двух третей от ее нормального параметра. Кроме того, смешанное зажигание должно быть таким, чтобы обогреватель не был поврежден при уменьшении пламени до точки, в которой оно просто будет зажжено.

5.21 Устойчивость пламени

5.21.1 Отрыв пламени

При испытании в соответствии с 6.21.1 пламя не должно отрываться или гаснуть.

Горелки, которые подразделяются на секции под отдельным управлением, также должны соответствовать этому требованию при всех настройках управления.

5.21.2 Выброс

При испытании в соответствии с 6.21.2 в горячем состоянии пламя не должно выбрасываться обратно.

Обогреватель не должен иметь повреждений после испытания.

5.21.3 Нагар

При испытаниях в соответствии с 6.21.3 не должно быть скопления сажи, которое может повлиять на безопасную работу обогревателя.

5.22 Горение в неподвижном воздухе

При испытаниях в соответствии с 6.22 содержание СО в сухих не содержащих воздуха продуктах сгорания не должно превышать 0,1 %.

5.23 Сопротивление ветру

5.23.1 Общие положения

Испытательное оборудование и установка должны соответствовать критериям 6.23.1.

5.23.2 Устойчивость пламени

При испытании в соответствии с 6.23.2 пламя не должно отрываться, выбрасываться обратно или гаснуть.

5.23.3 Зажигание и смешанное зажигание

При испытаниях в соответствии с 6.23.2 зажигание и смешанное зажигание должны быть удовлетворительными.

5.23.4 Сжигание

При испытаниях в соответствии с 6.23.2 количество СО в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должно превышать 0,2 %.

5.24 Эффективность

При испытаниях в соответствии с 6.24 эффективность должна составлять не менее 83 %.

5.25 Зажигание и сгорание в движении

Если обогреватель предназначен для использования во время движения автомобиля, зажигание и смешанное зажигание должны быть удовлетворительными. Содержание СО в сухих, безвоздушных продуктах сгорания не должно превышать 0,2 % при испытаниях в соответствии с 6.25.

5.26 Испытание длительной работой

После испытаний в соответствии с методом, приведенным в 6.26, обогреватель должен соответствовать следующим требованиям:

a) ни одна часть обогревателя, особенно неметаллическое уплотнение в системе выхлопных газов, не должна подвергаться каким-либо поломкам или деформациям, способным повлиять на безопасность обогревателя или привести к какому-либо сокращению срока службы компонентов;

b) не должно быть износа крышки обогревателя;

c) не должно быть заклинивания винтов или других изменений, которые могут вызвать чрезмерные трудности при последующем обслуживании;

d) любой кран должен легко поворачиваться как при горячем обогревателе, так и после его охлаждения;

e) после охлаждения обогреватель должен соответствовать требованиям по герметичности, приведенным в 5.5.1;

f) подвод тепла не должен изменяться более чем на 5 % от его первоначального значения;

g) должны быть выполнены требования 5.22;

h) должны быть соблюдены требования 5.19.2.3.

5.27 Электромагнитная совместимость

Электрические системы 12 В и 24 В должны соответствовать требованиям Европейской директивы 2004/104/EC ISO 7637-2:2004, уровень испытаний III, класс D. Во время и после этих испытаний система управления должна либо работать в нормальном режиме, обеспечивать безопасное отключение или перейти в режим ожидания.

Кроме того, обогреватели для домов отдыха караванов на колесах должны соответствовать требованиям Европейской Директивы 2004/108/EC.

6 Методы испытаний

6.1 Общие положения

6.1.1 Контрольные и предельные газы

Горелки испытываются с газами, указанными в таблице 2.

Таблица 2 – Испытательные газы, соответствующие категориям приборов

| Испытательные газы | I3B (28/30), I3+ (28/30-37), I3 B/P (30) I3 B/P (50) | I3P (30), I3P(37), I3P(50) |
| --- | --- | --- |
| Исходный газ | G 30 | G 31 |
| Предельный газ неполного сгорания | G 30 | G 31 |
| Предельный газ выброса | G 32 | G 32 |
| Предельный газ отрыва пламени | G 31 | G 31 |
| Предельный газ нагара | G 30 и G 32 | G 32 |

Испытательные газы должны соответствовать EN 437.

6.1.2 Испытательные давления

Испытательные давления, т. е. давление, подаваемое на входе газа в обогреватель, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Испытательные давления

| Категория | Испытательные давления |  |  | Рабочее давление в соответствии с табличкой Па (мбар) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обычный Па (мбар) | Минимальный Па (мбар) | Максимальная Па (мбар) |  |
| I3B/P(30), I3P(30) | 2900 (29) | 2500 (25) | 3500 (35) | 3000 (30) |
| I3B/P(50) I3P(50) | 5000 (50) | 4250 (42,5) | 5750 (57,5) | 5000 (50) |
| I3+, I3В (28/30) | 2900 (29) | 2000 (20) | 3500 (35) | 2800/3000 (28/30) |
| I3+, I3P(37) | 3700 (37) | 2500 (25) | 4500 (45) | 3700 (37) |

6.1.3 Особые местные условия

Местные условия в отношении газов и давления подачи для судов и внедорожных автомобилей приведены в таблице A.2.

6.1.4 Тестовая установка

Обогреватель должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя с минимально допустимыми зазорами и с минимально допустимой вентиляцией.

Для обогревателей с воздуховодами длина воздуховода должна быть максимально допустимой производителем, если не указано иное.

Если не указано иное, обогреватель следует размещать в помещении, где температура окружающей среды составляет от 15 °C до 25 °C.

Для обогревателей с дополнительными электрическими компонентами рабочее напряжение является номинальным напряжением, если не указано иное (см. таблицу 4).

Следует принять меры предосторожности для предотвращения действия термостатов и регулирующих элементов управления, мешающих потоку газа. Например, для термостатов может потребоваться погрузить датчик в ледяную воду для испытаний при полном подводе тепла и в горячую воду для испытаний при перепуске и пониженном подводе тепла. Для температурных испытаний для проверки по 5.15 – 5.18 они проводятся с термостатом в положении полного расхода и датчиком в его нормальном положении.

6.2 Материалы

Механический и визуальный осмотр.

6.3 Доступ к компонентам

Механический и визуальный осмотр.

6.4 Прочность сборки

Механический и визуальный осмотр.

6.5 Герметичность

6.5.1 Герметичность газонесущих частей

6.5.1.1 Конструкция

Механический и визуальный осмотр.

6.5.1.2 Испытание на герметичность

Газонесущие части проходят испытания следующим образом:

1) все органы управления и запорные устройства закрыты;

2) когда все органы управления находятся в положении «включено», форсунки горелки и горелки зажигания временно заблокированы, а все запорные устройства (например, клапаны предохранительных устройств) находятся в положении «открыто».

Испытания проводятся холодным воздухом. Давление перед обогревателем регулируется до 15000 Па (150 мбар). Испытания проводятся сначала по поставке обогревателя (органы управления смазаны производителем), а затем после всех испытаний с оригинальными компонентами, установленными на обогревателе, т. е. без замены каких-либо частей (например, форсунок, горелки зажигания). Метод, используемый для этого испытания, должен быть таким, чтобы погрешность измерения составляла менее 10 %. Используют оборудование, показанное на рисунке 1, но это не исключает использования других методов.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

Сжатый воздух

B Испытуемое устройство

C Измерительный сосуд (OD 24)

D Градуированная шкала (OD 8, толщина стенки 1)

Размеры приведены только для справки.

Рисунок 1 – Аппарат для проверки герметичности прибора

6.5.2 Герметичность контура сгорания

6.5.2.1 Испытание на герметичность охватывает корпус обогревателя и детали для соединения выхода продуктов сгорания и входа подачи воздуха для горения. Все каналы подачи дымовых газов и воздуха для горения должны иметь максимальную длину, указанную в инструкциях по установке.

6.5.2.2 Для приборов с атмосферной горелкой испытываемый обогреватель подключают к источнику сжатого воздуха, поэтому при испытании давление 50 Па        (0,5 мбар).

Для горелки с вентилятором испытательное давление должно быть в 1,5 раза больше давления, измеренного внутри теплообменника вблизи выпускного отверстия, при этом горелка работает на полную мощность.

Испытание проводится с воздуховодом, если он отдельно, и с дымоходом максимальной длины, как указано в инструкциях по установке.

6.5.2.3 Испытание на герметичность повторяют после испытания на воспламенение с максимальной задержкой энергии (см. 6.19.3).

6.6 Соединения

Механический и визуальный осмотр.

6.7 Прочность и крепление обогревателя

Механический и визуальный осмотр.

6.8 Краны и органы управления

6.8.1 Общие положения

Механический и визуальный осмотр.

6.8.2 Автоматические запорные клапаны

6.8.2.1 Механический и визуальный контроль и 7.8 EN 161:2001.

6.8.2.2 Механический и визуальный контроль.

6.8.2.3 Механический, электрический и визуальный контроль.

6.8.2.4 См. 6.19.3.

6.9 Ручки управления

Механический и визуальный осмотр.

6.10 Инжекторы

Механический и визуальный осмотр.

6.11 Устройства зажигания

6.11.1 Механический и визуальный осмотр

6.11.2 Испытание в соответствии с EN 60335-2-102:2006.

6.12 Защитные устройства

6.12.1 Общие положения

Механический, визуальный и электрический осмотр.

6.12.2 Термоэлектрические устройства контроля пламени

6.12.2.1 Общие положения

Испытания, предназначенные для проверки времени задержки зажигания и затухания устройств контроля пламени, указанных в 5.12, проводятся с исходным газом, соответствующим категории обогревателя, как в таблице 2 (6.1.1), при нормальном испытательном давлении.

6.12.2.2 Проверка времени задержки зажигания

Пламя горелки зажигания зажигается в соответствии с инструкциями производителя, когда прибор находится в холодном состоянии. По истечении времени задержки зажигания, указанного в 5.12.2, переключают с настройки «Воспламенение» на настройку нормальной работы и проверяют пламя горелки зажигания и/или пламя горелки.

6.12.2.3 Проверка времени потухания

Через 5 минут работы подача газа в прибор полностью прекращается. По истечении времени задержки потухания, указанного в 5.12.2, подача газа возобновляется, и проверяют, закрыта ли подача газа в горелку и/или горелку зажигания.

6.12.3 Автоматические системы управления горелкой

6.12.3.1 Время продувки

Механический и электрический контроль при номинальном напряжении и нормальном давлении с использованием исходного газа.

6.12.3.2 Время задержки при потухании и возгорании

Механический и электрический контроль при номинальном напряжении и нормальном давлении с использованием исходного газа.

6.12.3.3 Время ожидания

Измеряют с помощью часов.

6.12.3.4 Управление горелкой

Методы испытаний см. EN 298:2003.

6.12.3.5 Управление вентилятором

Обогреватель должен снабжаться исходным газом при нормальном давлении в неподвижном воздухе и работать на полной скорости в течение 30 минут. Затем:

a) В случае обогревателя с тепловой мощностью менее или равной 4 кВт контролируемый параметр изменяют и проверяют, что обогреватель блокируется до того, как контролируемый параметр выходит за пределы рабочего диапазона, указанного производителем обогревателя. В качестве альтернативы, выполняют испытания b) или c) для обогревателей с выходной мощностью, меньшей или равной 4 кВт.

b) В случае обогревателя с выходной тепловой мощностью более 4 кВт, но не более 7 кВт, скорость вентилятора воздуха для горения либо поток воздуха для горения постепенно снижают и проверяют, что обогреватель блокируется до того, как содержание CO в сухих, неразбавленных продуктов сгорания превышают 0,2 %.

c) В случае обогревателя с выходной тепловой мощностью более 7 кВт поток воздуха для горения постепенно уменьшают и проверяют, что обогреватель блокируется до того, как содержание CO в сухих неразбавленных продуктах сгорания превышает       0,2 %. Это испытание проводят при номинальном напряжении.

d) Во всех случаях закрывают канал для продуктов сгорания, либо канал для воздуха для сгорания полностью и проверяют, что обогреватель блокируется.

6.12.3.6 Контроль вентилятора горячего воздуха

Выходы вентилятора с горячим воздухом закрывают до тех пор, пока обогреватель не отключится. Если установлен термостат, его отключают до начала испытания. Температуру потока горячего воздуха измеряют на расстоянии 5D от выхода горячего воздуха, где D - диаметр выхода горячего воздуха.

6.12.3.7 Индикация блокировки

Визуальный осмотр.

6.12.3.8 Характеристики при высоком и низком напряжении

Электропитание уменьшают постепенно со 120 % от номинального напряжения, и симулируют затухание пламени. Блок управления пламенем должен нормально функционировать, по крайней мере, до того напряжения, при котором подача газа должна быть прервана из-за дежурного режима или блокировки из-за отказа. Стартовые характеристики для низкого напряжения проверяют соответствующим образом.

6.12.3.9 Влагостойкость

Устанавливают автоматическую систему управления горелкой при 40 °C и относительной влажности воздуха 93 % на 21 день. Сразу после извлечения из камеры окружающей среды проверяют соответствие 5.12.3.9 при нормальном испытательном давлении и номинальном напряжении.

6.12.3.10 Виброустойчивость

Подвергают синусоидальным колебаниям автоматическую систему управления горелкой, встроенную в обогреватель, как указано ниже:

| Диапазон частот для 1 цикла: | от 10 Гц до 160 Гц до 10 Гц |
| --- | --- |
| Амплитуда ускорения: | 2 г |
| Скорость изменения частоты: | 1 октава в минуту |
| Количество циклов в каждом направлении: | 10 |
| Ориентация: | 3 на 90°друг к другу |

Для частоты ниже 58 Гц амплитуда ускорения может упасть за пределы 2 г (в соответствии с EN 60068-2-6).

6.12.3.11 Длительная работа

Автоматическая система управления горелкой собрана в обогреватель и снабжена исходным газом при нормальном давлении и проходит 5000 циклов:

Включение – продувка (если применимо) – зажигание – распознание пламени – прерывание подачи газа – попытка повторного включения – блокировка системы безопасности – восстановление подачи газа – сброс блокировки – включение.

6.12.3.12 Обратная полярность

Обогреватель должен быть подключен к электросети, как указано в инструкции по установке, но с обратной полярностью. Затем он включается один раз.

6.13 Воздуховоды для продуктов сгорания и колпаки

6.13.1 Впускные отверстия для подачи воздуха для горения, продукты сгорания и средства защиты от ветра

6.13.1.1 Шарик диаметром 16 мм должен быть приложен ко всем отверстиям в колпаке с усилием 5 Н.

6.13.1.2 Механический осмотр.

6.13.1.3 Для испытания на приток воды отверстие подвергают притоку воды под углом 45° к вертикали сверху для имитации сильного дождя. Испытание считается успешным, если обогреватель работает удовлетворительно через 5 минут притока воды.

6.13.1.4 Визуальный осмотр.

6.13.2 Воздуховоды для продуктов сгорания

6.13.2.1 Визуальный осмотр.

6.13.2.2 Механический контроль.

6.13.2.3 Оба конца образца воздуховодов герметизированы, а внутренняя часть герметизирована воздухом до50 Па (0,5 мбар). Испытание проводят таким образом, чтобы любая утечка в канале могла быть обнаружена. Удобный способ герметизации концов заключается в погружении их в воду, причем воздух подают внутрь через погружную трубку.

6.13.2.4 Испытание проводится на образце воздуховода длиной около 1 м. Первоначальную длину измеряют или маркируют, когда образец подвергается нагрузке     5 кг. Добавляют дополнительную нагрузку 1,6D2 кг, где D - внутренний диаметр воздуховода в см, и измеряют удлиненную длину. Затем снимают дополнительную нагрузку, а постоянное удлинение измеряют только под нагрузкой 5 кг.

6.13.2.5 Одну позицию вдоль вытяжного воздуховода длиной 1 м сгибают в одной плоскости с помощью 5 последовательностей изгибов над цилиндром диаметром 1,5D. Каждая последовательность изгибов: прямая, 90° в одну сторону и обратно в прямой, затем на 90° в другую сторону и обратно на прямую.

6.13.2.6 Испытание на растяжение под нагрузкой, как описано в 6.13.2.4, повторяют с воздуховодом для пробы при (300 ± 10) °C.

6.14 Проверка номинального подводимого тепла

Номинальное подводимое тепло проверяют с использованием исходного газа, указанного в 6.1.1, таблица 2, в зависимости от категории обогревателя при нормальном испытательном давлении, определенном в 6.1.2.

Измерения производят через 15 минут работы (измерение начинается в конце          15 минуты и заканчивается в конце 30 минуты).

Любой орган управления, такой как термостат, должен находиться в самом верхнем положении, а краны должны находиться в положении «полностью открыто».

Следует принять меры предосторожности для предотвращения действия термостатов и регулирующих органов управления, мешающих потоку газа. Например, для термостатов может потребоваться погрузить датчик в ледяную воду для испытаний при полном подводе тепла и в горячую воду для испытаний при перепуске и пониженном подводе тепла.

Подвод тепла рассчитывается по формуле (1):

Qn=M0×HSρn                                                       (1)

где

Qn  – номинальное подводимое тепло в кВт;

M0 – номинальная массовая скорость в кг/ч при стандартных условиях испытаний (15 °С, 101325 Па (1013,25 мбар));

HS – высшая теплотворная способность исходного газа в кВтч/м3;

ρn – плотность исходного газа в кг/м3 в стандартных условиях испытаний (15 °C, 101325 Па (1013,25 мбар)).

Если массу измеряют с помощью средств, на которые влияют давление и температура (например, ротаметр), массу M0 корректируют в соответствии с формулой (2):

M0 = M × 1013,25 + ppa + p×273,15 + tg288,15×drd                                 (2)

где

M0 – весовой расход в стандартных условиях;

M – весовой расход, полученный в условиях испытаний;

pa – атмосферное давление в мбар;

p – давление подачи газа на входе в обогреватель в мбар;

tg – температура газа на входе в обогреватель, С;

d – плотность сухого газа относительно сухого воздуха;

dr – плотность исходного газа относительно сухого воздуха.

Если используется влажный расходомер или сухой расходомер с насыщенным или частично насыщенным газом, то на первом этапе расчета (т.е. расход исходного газа в условиях испытания) символ «d», представляющий относительное значение плотности сухого испытуемого газа, следует заменить следующим выражением для относительной плотности влажного исследуемого газа:

dwet = d pa+p-W+0,622×Wpa+p                                                   (3)

где

W – давление насыщенного пара воды, выраженное в миллибарах, в точке контрольного газа, которое в случае мокрого расходомера равно tg °C.

6.15 Температура различных частей обогревателя

6.15.1 Условия испытаний

Обогреватель устанавливают, как установлено в 6.1.4, в помещении, где температура окружающей среды составляет от 15 °C до 25 °C.

6.15.2 Метод испытания

В обогреватель подают исходный газ, определенный в 6.1.1, при нормальном испытательном давлении (см. 6.1.2) и нормальном напряжении. Если обогреватель можно эксплуатировать без вентилятора для распределения воздуха, то испытание проводят с неработающим вентилятором.

6.15.3 Измерение температуры

После работы в течение 2 ч с максимальной скоростью проводят измерение максимального повышения температуры всех частей, к которым прикасаются (т. е. кнопок, ручек), а также внешних поверхностей обогревателя.

Температуру поверхности измеряют с помощью контактных термопар или аналогичных устройств.

6.16 Температура опоры, стен и прилегающих поверхностей

6.16.1 Условия испытаний

Обогреватель расположен в углу, состоящем из горизонтальной деревянной панели толщиной 25 мм, служащей опорой, и двух вертикальных деревянных панелей толщиной 25 мм. Одна панель расположена как можно ближе к задней части обогревателя, а другая - на расстоянии от одной стороны обогревателя, равном указанному в инструкциях производителя. Размеры этих панелей должны быть такими, чтобы они выходили как минимум на 50 мм за пределы соответствующих габаритных размеров обогревателя. Для стационарных обогревателей деревянную панель толщиной 25 мм размещают горизонтально над обогревателем на минимальном расстоянии, указанном в инструкции по монтажу. Поверхность панелей рядом с прибором должна быть матово-черной.

Обогреватель устанавливают в соответствии с 6.1.4. Термопары встроены в каждую смежную панель в центре квадратов 100 мм; они проникают в панели снаружи, так что места соединения находятся на расстоянии 3 мм от поверхности, обращенной к обогревателю.

Для испытаний, указанных в 6.16.2, обогреватель размещают в помещение, где температура окружающей среды составляет от 15 °C до 25 °C.

6.16.2 Методы испытаний

В обогреватель подают исходный газ, определенный в 6.1.1, при нормальном испытательном давлении (см. 6.1.2) и нормальном напряжении. Если обогреватель можно эксплуатировать без вентилятора для распределения воздуха, то испытание проводят с неработающим вентилятором.

6.16.3 Измерение температуры

После работы в течение 2 часов с максимальной скоростью проводят измерение максимального повышения температуры смежных поверхностей.

6.17 Температура отводов и компонентов

6.17.1 Условия испытаний

Обогреватель испытывают в условиях, описанных в 6.15.1.

6.17.2 Методы испытаний

В обогреватель подают исходный газ, установленный в 6.1.1, при нормальном испытательном давлении (см. 6.1.2) и нормальном напряжении. Если обогреватель можно эксплуатировать без вентилятора для распределения воздуха, то испытание проводят с неработающим вентилятором.

6.17.3 Измерение температуры

После работы в течение 2 часов с максимальной скоростью проводят измерение максимального повышения температуры всех кранов и компонентов.

Температуры измеряются с помощью контактных термопар или подобных устройств.

6.18 Температуры продуктов сгорания

При использовании обогревателя с наименьшей длиной трубы, указанной в инструкциях по установке, обогреватель проверяют, как установлено в 6.17. Температуру продуктов сгорания измеряют на конце выпускного патрубка.

6.19 Зажигание

6.19.1 Общие положения

Испытания проводят с исходным газом; предельно допустимый газ для легкого обратного газа и газ для ограничения отрыва пламени при давлениях, указанных в таблицах 2 и 3. Испытания проводят в неподвижном воздухе при номинальном напряжении.

Для нагревателей, предназначенных для установки на лодках, испытания также проводят с обогревателем, наклоненным под углом 30° от вертикали в четырех направлениях под углом 90° друг к другу.

6.19.2 Зажигание

6.19.2.1 Холодное состояние

Осуществляют зажигание обогревателя в соответствии с инструкциями производителя.

6.19.2.2 Горячее состояние

Нагревают обогреватель до горячего состояния, отключают газ, а затем снова зажигают в соответствии с инструкциями производителя.

Если какой-либо период задержки между выключением и повторным включением указан в инструкциях производителя, его следует соблюдать, но он не должен превышать 10 минут.

6.19.2.3 Низкая температура

Обогреватель помещают в помещение при температуре минус 20 °С. Обогреватель остается в помещении не менее 12 часов. Когда обогреватель все еще находится в комнате, его зажигают в соответствии с инструкциями производителя с использованием газа для отрыва пламени при нормальном давлении.

6.19.3 Испытание на воспламенение при максимальной энергии с задержкой

Постепенно увеличивают задержку зажигания, пока не будет определено, что было найдено худшее состояние. При повторном воспламенении необходимо учитывать время, указанное в инструкциях производителя, которое должно пройти после выключения горелки и перед попыткой повторного зажигания.

Для обогревателей, оснащенных термоэлектрическим устройством контроля пламени, максимальная задержка зажигания, то есть время между первым поступлением газа и подачей источника зажигания, должна быть ограничена 60 с.

6.20 Смешанное зажигание

6.20.1 Общая информация

Испытания проводят с исходным газом, газом с ограниченным обратным напряжением и газом с предельным давлением отрыва при давлениях в соответствии с таблицами 2 и 3.

Для обогревателей, предназначенных для установки на лодках, испытания также проводят с обогревателем, наклоненным под углом 30° от вертикали в четырех направлениях под углом 90° друг к другу.

6.20.2 Холодное состояние

6.20.2.1. Обогреватель зажигается в соответствии с инструкциями производителя, и любые секции горелки, которые управляются отдельно, немедленно отключаются. Через 30 с эти секции снова включаются.

6.20.2.2. Обогреватель зажигается и работает с полной скоростью, и испытание повторяют с термостатами и регуляторами, если таковые имеются, при настройке, которая дает пониженную скорость.

6.20.3 Горячее состояние

6.20.3.1 После нагревания обогревателя до горячего состояния повторяют испытания, приведенные в 6.20.2, за исключением того, что любая задержка перед повторным включением отдельно контролируемых секций должна быть такой, как указано в инструкциях производителя.

6.20.3.2 Обогреватель зажигают в соответствии с инструкциями производителя, а затем секции, которые управляются отдельно, выключаются. Ждут достижения теплового равновесия оставшихся секций (разделов), а затем по отдельности включают управляемые секции, позволяя возврат каждой из них к тепловому равновесию.

6.20.4 Смешанное зажигание при низкой температуре

Обогреватель помещают в помещение при температуре минус 20 °С. Обогреватель остается там в течение не менее 12 часов. Когда обогреватель все еще находится в помещении, его зажигают, а затем воспламеняют любые горелки, находящиеся под отдельным управлением, в соответствии с инструкциями производителя с использованием газа, ограничивающего отрыв пламени при нормальном давлении.

6.20.5 Условия убавления пламени горелки зажигания

Испытания, предназначенные для проверки рабочих характеристик, проводят с использованием исходного газа при максимальном и минимальном давлениях, при этом в каждом случае требуется, чтобы устройство, обеспечивающее потухание пламени, не открывалось и не оставалось открытым, если смешанное зажигание других горелок невозможно осуществить или было осуществлено удовлетворительно, если соблюдаются инструкции производителя по зажиганию.

Данное требование относится только к обогревателям, чье управление включает положение «только пусковая». Данные испытания проводят путем уменьшения расхода горелки зажигания с помощью крана или регулятора или, если регулятор не установлен, путем прерывания питания горелки зажигания для возможности регулировки.

6.21 Устойчивость пламени

6.21.1 Отрыв пламени

Испытание проводят при максимальном давлении газа (см. таблицы 2 и 3).

В холодных условиях включают горелку(-и), используя предельный газ отрыва при указанном давлении. Через 1 мин появление пламени не наблюдается.

Испытание повторяют с использованием исходного газа при максимальном давлении.

Для вентиляторных горелок испытание проводят при минимальном давлении.

6.21.2 Выброс пламени

Испытание проводят с использованием газа с ограниченным обратным потоком (см. таблицу 2) при минимальной настройке, если таковая имеется, путем снижения давления до точки, в которой можно поддерживать горение, но прекращения при достижении минимального давления.

Когда на головке горелки устанавливается устойчивое пламя, пламя сохраняется в течение 15 минут. После этого обогреватель осматривают.

Для вентиляторных горелок испытание проводят путем запуска устройства с нормальным давлением в течение 15 минут, затем снижения до минимального давления и поддержания его в течение 15 минут, а затем повышения до максимального давления в течение 15 минут.

6.21.3 Нагар

Испытание проводят в течение 2 часов с использованием коптящего предельного газа (см. таблицу 2) при максимальном давлении при номинальном напряжении.

Для обогревателей, предназначенных для установки на лодках, испытания также проводятся с обогревателем, наклоненным под углом 30° от вертикали в четырех направлениях под углом 90° друг к другу.

6.22 Горение в неподвижном воздухе

Испытания проводят в установившемся режиме при максимальной длине воздуховода с исходным газом при нормальном испытательном давлении и напряжении в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Характеристики обогревателя в пределах напряжения

| Номинальное напряжение обогревателя В | Предельное напряжение обогревателя В | Требования |
| --- | --- | --- |
| 12 | < 11,4 | Обогреватель должен работать нормально выше 11,4 В или 22,8 В, соответственно. |
| 24 | ниже 22,8 | Ниже этого напряжения: а) обогреватель может переключиться в режим ожидания или b) если падение напряжения длится дольше 5 с, обогреватель может отключиться. |
| 12 | 11,4-14 | Обогреватель должен работать нормально. |
| 24 | 22,8-28 |  |
| 12 24 | > 14 > 28 | Обогреватель не должен иметь каких-либо повреждений или переключаться в безопасное положение. |

Процентное содержание двуокиси углерода CO2 или кислорода O2 в продуктах сгорания определяют методом, который позволяет измерять процентное содержание по объему двуокиси углерода CO2 или кислорода O2 с точностью до 0,2 % по объему.

Процентное содержание монооксида углерода СО, которое определяют по разбавленным сухим продуктам сгорания, преобразуют в процентное содержание по объему монооксида углерода СО в неразбавленных сухих продуктах сгорания по формуле (4):

(CO)nd= (CO)m×(CO2)max(CO2)m                                                        (4)

где

CO2)max – объемная концентрация двуокиси углерода CO2 в неразбавленных сухих продуктах сгорания;

(CO2)m – измеренная объемная концентрация диоксида углерода CO2 в разбавленных сухих продуктах сгорания;

(CO)nd – объемная концентрация окиси углерода CO в неразбавленных сухих продуктах сгорания;

(CO)m – измеренная объемная концентрация по объему оксида углерода CO в разбавленных сухих продуктах сгорания.

(m = измеренный, nd = неразбавленный)

Если это отношение должно быть определено из объемной концентрации  кислорода (O2)m в продуктах сгорания, применяют следующую формулу (5):

(CO)m(CO)nd= 21-(O2 )m21                                                  (5)

где

(O2 )m – измеренная объемная концентрация кислорода O2 в разбавленных сухих продуктах сгорания.

Объемную концентрацию оксида углерода СО в разбавленных продуктах сгорания определяют методом, позволяющим измерять его с точностью до 0,005 % по объему.

Извлечение продуктов сгорания осуществляют таким образом, что репрезентативные образцы получают для работы в установившемся режиме.

Образец извлекают примерно за 150 мм до выхода из выпускной трубы.

Для обогревателей, предназначенных для установки на лодках, испытания также проводят с обогревателем, наклоненным под углом 30° от вертикали в четырех направлениях под углом 90° друг к другу.

6.23 Сопротивление ветру

6.23.1 Ветрогенератор и испытательная установка

6.23.1.1 Общие положения

Характеристики ветрогенератора и расстояние от испытательной стены или терминала, на котором он установлен, выбирают таким образом, чтобы после удаления центральной панели выполнить следующие критерии в отверстии в испытательной стене:

а) фронт ветра имеет квадратную или круглую форму около 900 мм или минимальный диаметр 600 мм;

b) скорости ветра 2,5 м/с и 10 м/с получены с точностью ± 10 % по всему фронту ветра;

c) ветровой поток практически параллелен без остаточного вращательного движения;

d) ветровой поток подают на вход и выход воздуха для продуктов сгорания одновременно, даже если они раздельные.

6.23.1.2 Испытательная установка для настенных клемм

Аппарат для испытания на ветер настенных клемм показан на рисунке 2.

Испытательная стенка состоит из вертикальной стены площадью не менее 1,8 м со съемной панелью в центре. Терминал установлен на стене так, чтобы его геометрический центр находился в центре испытательной стены.

Расстояние между нижней частью испытательной стены и полом испытательной камеры должно составлять (500±100) мм.

Направление β ветрового потока изменяют путем перемещения ветрогенератора или вращения стены.

Высоту α потока ветра изменяют путем перемещения сопла генератора ветра, обеспечивая, что центр потока ветра направлен на центр испытательной стены.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

Испытательная стена

α Повышение ветрового потока

β Направление потока ветра

Рисунок 2 – Устройство для испытания ветром настенной клеммы

6.23.1.3 Испытательная установка для клемм на крыше

Аппарат для испытания ветром клемм на крыше показан на рисунке 3.

Испытательная крыша представляет собой плоский диск диаметром 500 мм, установленный горизонтально с клеммой, установленным в центре. Для этого испытания используют отдельный вентилятор с площадью выходного отверстия, по крайней мере, на 30 мм больше в каждом направлении, чем площадь проекции клеммы. Требования пунктов 6.23.1.1 b) и c) должны выполняться без установленной клеммы.

Рисунок 3 – Устройство для испытания ветром клемм на крыше

6.23.1.4 Испытательная установка для клемм пола

Аппарат для испытания ветром клеммы на полу показан на рисунке 4.

Пол для испытаний представляет собой ровный пол площадью не менее 1,5 м, установленный горизонтально, с клеммой обогревателя в геометрическом центре. Используется ветрогенератор в соответствии с 6.23.1.1 а), b)  и в).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

А Пол

Рисунок 4 – Аппарат для испытания ветром напольной клеммы

6.23.2 Условия испытаний

В соответствии с конфигурацией дымохода и воздухозаборника обогреватели подвергают воздействию ветра со скоростями и направлениями, указанными в таблицах 5–9.

Обогреватель должен работать на исходном газе при нормальном испытательном давлении и номинальном напряжении.

Таблица 5 – Скорости и направления ветра для испытаний сбалансированных стеновых дымоходов и воздухозаборников

|  |  | Угол β |  | Скорость ветра м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота a | Симметричные клеммы | Асимметричные клеммы |  |
| Рисунок 2 | 0° по горизонтали | 0° | 0° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали | 20° | 20° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали | 45° | 45° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали | 90° | 90° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 135° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 160° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 180° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° | 0° | 0° | 2,5 и 10 |
| Продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |
|  |  | Угол β | Скорость ветра м/с |  |
| Настройка | Высота a | Симметричные клеммы | Асимметричные клеммы | Настройка |
|  | Вертикально на 20° | 20° | 20° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° | 45° | 45° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° | 90° | 90° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° |  | 135° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° |  | 160° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° |  | 180° | 2,5 и 10 |

Таблица 6 – Скорости и направления ветра для испытания комбинированных дымоходов и воздухозаборников

|  |  | Угол β |  | Скорость ветра м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота a | Симметричные клеммы | Асимметричные клеммы |  |
| Рисунок 3 | 0° по горизонтали |  | 0° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 45° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали | 90° | 90° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 135° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 180° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 225° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 270° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 315° | 2,5 и 10 |

Таблица 7 – Скорости и направления ветра для испытаний комбинированных дымоходов, проходящих под полом, и воздухозаборников

|  |  | Угол β |  | Скорость ветра м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота a | Симметричные клеммы | Асимметричные клеммы |  |
| Рисунок 4 | 0° по горизонтали |  | 0° | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 45° | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали | 90° | 90° | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 135° | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 180° | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 225° | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 270° | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 315° | 2,5 |

Таблица 8 – Скорости и направления ветра для испытаний кровельных дымоходов с воздухозаборниками, расположенными под полом

|  |  | Угол β |  | Скорость ветра, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота a | Симметричные клеммы | Асимметричные клеммы | Крышный дымоход | Воздухозаборник |
| Рисунки 3 и 4 | 0° по горизонтали |  | 0° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 45° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали | 90° | 90° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 135° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 180° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 225° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали 0° по горизонтали 0° по горизонтали 0° по горизонтали 0° по горизонтали 0° по горизонтали 0° по горизонтали 0° по горизонтали | 90° | 270° 315° 0° 45° 90° 135° 180° 225° | 2,5 2,5 10 10 10 10 10 10 | 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 |
|  | 0° по горизонтали 0° по горизонтали |  | 270° 315° | 10 10 | 2,5 2,5 |

Таблица 9 – Скорости и направления ветра для испытаний стеновых дымоходов с воздухозаборниками, расположенными под полом

|  |  | Угол β |  | Скорость ветра м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота a | Симметричные настенные клеммы | Асимметричные настенные клеммы | Стена | Пол с горизонтальной α |
| Рисунки 2 и 4 | 0° | 0° | 0° | 2,5 | 0 |
|  | 0° | 20° | 20° | 2,5 | 0 |
|  | 0° | 45° | 45° | 2,5 | 0 |
|  | 0° | 90° | 90° | 2,5 | 0 |
|  | 0° |  | 135° | 2,5 | 0 |
|  | 0° |  | 160° | 2,5 | 0 |
|  | 0° |  | 180° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° | 0° | 0° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° | 20° | 20° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° | 45° | 45° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° | 90° | 90° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° |  | 135° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° |  | 160° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° |  | 180° | 2,5 | 0 |
|  | 0° | 0° | 0° | 10 | 2,5 |
|  | 0° | 20° | 20° | 10 | 2,5 |
|  | 0° | 45° | 45° | 10 | 2,5 |
|  | 0° | 90° | 90° | 10 | 2,5 |
|  | 0° |  | 135° | 10 | 2,5 |
|  | 0° |  | 160° | 10 | 2,5 |
|  | 0° |  | 180° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 0° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 20° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 45° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 90° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 135° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 160° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 180° | 10 | 2,5 |

6.24 Эффективность

Проверку эффективности проводят при номинальном подводе тепла при тепловом равновесии с использованием исходного газа при нормальном испытательном давлении в неподвижном воздухе, источнике электропитания при номинальном напряжении и температуре окружающей среды (20 ± 5) °C. Испытание проводят с использованием самой длинной трубы для продуктов сгорания и трубы подачи воздуха для горения, указанных в инструкции.

В случае обогревателей, имеющих каналы для продуктов сгорания, которые не проложены внутри трубы подачи воздуха для горения, температуру воздуха для горения принимают за температуру окружающей среды. Температуру продуктов сгорания и содержание CO2 в продуктах сгорания измеряют в условиях испытаний, приведенных в предыдущих параграфах этого пункта.

В случае обогревателей, имеющих выпускные отверстия для выхлопных газов по трубам, проложенным внутри трубы подачи воздуха для горения, температуру всасываемого воздуха измеряют на расстоянии 50 мм от соединения с обогревателем.

Температуру воздуха для горения измеряют с помощью термопары, установленной в кольцевом зазоре, таким образом, что наконечник термопары находится приблизительно в центре зазора и на том же уровне, что и ось трубы подачи воздуха. Температуру продуктов сгорания и содержание CO2 в продуктах сгорания измеряют на расстоянии           150 мм до выхода из воздуховода. Если это расстояние невозможно обеспечить, измерение может быть выполнено на более коротком расстоянии, но следует гарантировать, чтобы средние значения содержания CO2 и температуры были получены из одной и той же точки измерения. Для отбора продуктов сгорания используют зонд стержневого типа, состоящий из трубки из нержавеющей стали и проходящий по всему диаметру воздуховода для продуктов сгорания.

Зонд должен быть снабжен отверстиями, которые расположены в направлении потока продуктов сгорания. Термопару для измерения температуры продуктов сгорания устанавливают на зонде и размещают в геометрическом центре верхней половины поперечного сечения воздуховода для продуктов сгорания.

Коэффициент эффективности, основанный на значениях теплотворной способности и испытательного газа G 30, рассчитывают из измеренных значений по формуле (6):

η0,926=100-42,4(CO2)m+0,8×tex-tL100                                               (6)

где

η – коэффициент эффективности, выраженный в процентах;

(CO2)m – измеренное содержание CO2 в продуктах сгорания в объемной концентрации;

tex – температура продуктов сгорания в градусах Цельсия;

tL – температура воздуха для горения в градусах Цельсия.

Если необходимо определить содержание CO2 в продуктах сгорания из измеренного содержания O2 в продуктах сгорания, применяют следующую формулу (7):

(CO2)max(CO2)=2121-(O2)m                                                    (7)

где

(CO2)max – объемная концентрация двуокиси углерода CО2 в неразбавленных сухих продуктах сгорания;

(O2)m – измеренная объемная концентрация кислорода О2 в разбавленных сухих продуктах сгорания.

6.25 Воспламенение и горение в движении

Испытание проводят с обогревателем, установленным в транспортном средстве в соответствии с инструкциями производителя прибора, с обогревателем, снабженным исходным газом при нормальном испытательном давлении и номинальном напряжении при скорости воздуха 50 км/ч и 100 км/ч.

6.26 Испытание длительной работой

Обогреватель работает в течение тридцати циклов, каждый цикл состоит из 16,5 ч включенного, 1,5 ч выключенного состояния, 1,5 ч включенного, 1,5 ч выключенного,     1,5 ч включенного и, наконец, 1,5 ч выключенного состояния. Обогреватель должен работать с использованием исходного газа при нормальном испытательном давлении.

7 Маркировка и инструкция по литературе

7.1 Прибор

7.1.1 Табличка с техническими данными

Все обогреватели должны иметь в месте, видимом для установщика после установки, долговечную табличку с техническими данными, на которой несмываемыми символами должно быть указано следующее в качестве минимального требования:

а) название производителя1) и/или его идентификационный символ, с адресом производителя или импортера;

b)  идентификационный номер продукта;

c) торговое наименование или тип;

d) серийный номер;

e) тип газа и рабочее давление в Па (мбар);

f) расход в г/ч и номинальная тепловая мощность в кВт;

g) категория прибора;

h) тип используемого электропитания, если применимо;

i) страна (страны) первого назначения в соответствии с EN ISO 3166-1:2006;

j) пригодность для домов-фургонов, автоприцепов и/или лодок по символам. Отметить для каких целей прибор не подходит, зачеркнув символ (например, см. рисунки с 5 по 7).

Рисунок 5 – Символы, подходящие для домов-фургонов, автоприцепов и лодок

Рисунок 6 – Символы, подходящие для домов на колесах, автоприцепов, и неподходящие для лодок

Рисунок 7 – Символы, подходящие для домов на колесах, и неподходящие для автоприцепов и лодок

7.1.2 Предупреждающие этикетками устройства

Приборы должны быть снабжены следующими этикетками:

а) рекомендация, напр.: «Прочитайте инструкцию перед эксплуатацией этого обогревателя»;

b)  предупреждение: «Выключайте при заправке автомобиля или любого другого устройства»;

c) предупреждение в случае обогревателей, оборудованных термоэлектрическими устройствами контроля пламени: «Прежде чем пытаться возобновить зажигание после потухания пламени подождите 3 минуты»

Все инструкции должны быть на официальном языке (языках) первой страны назначения и в соответствии с практикой этой страны.

7.2 Упаковка

Внешняя упаковка должна иметь следующую маркировку:

а) тип газа и давление, для которого предназначен обогреватель;

b) требования к электроснабжению;

c) информация о пригодности прибора для лодок;

d) рекомендация, напр.: «Прочитайте инструкции перед установкой и эксплуатацией этого обогревателя»; графический значок считается достаточным;

e) пригодность для домов-фургонов, автоприцепов и/или лодок по символам; отметить для каких целей прибор не подходит, перечеркнув символ (например, см. рисунки с 5 по 7).

Все инструкции должны быть на официальном языке (языках) первой страны назначения и в соответствии с практикой этой страны.

7.3 Инструкция по применению и обслуживанию пользователя

Обогреватель должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Инструкции должны содержать всю информацию, необходимую для безопасного и разумного использования обогревателя. В частности, инструкции должны предупреждать пользователя о неправильном использовании обогревателя.

Все инструкции должны быть на официальном языке (языках) первой страны назначения и в соответствии с практикой этой страны.

Инструкции должны содержать информацию о:

а) действиях, предпринимаемых в случае утечки газа;

b) рекомендуемой частоте обслуживания вместе с предупреждением о несанкционированном вмешательстве;

c) порядке работы;

d) требовании о недопущении закрытия впускных и выпускных отверстий для подачи воздуха для горения для продуктов сгорания, периодической проверке и, при необходимости, очистке пользователем (например, зимой необходимо очистить от снега выпускное отверстие для продуктов сгорания и забора воздуха);

Примечание – Для обогревателей с напольным дымоходом следует указать, что три стороны подпольного пространства должны быть открыты и не должны быть закрыты.

e) необходимости проверки обогревателя, его подачи газа и воздуховода для продуктов сгорания в соответствии с национальными правилами или, если таковые отсутствуют, рекомендации производителей, однако рекомендуется, чтобы это выполнялось не реже двух лет;

f) возможно ли использование обогревателя во время движения автомобиля.

Они также должны включать предупреждение о том, что обогреватель не должен работать при заправке:

– автомобиля,

– автомобиля с прицепленным домом-фургоном или

– других приборов или

– когда автомобиль, в котором установлен обогреватель, находится в замкнутом пространстве, например, в гараже.

Если в обогревателе используется вода в качестве теплоносителя, применяются следующие дополнительные инструкции:

g) информация о том, как проверить уровень воды для отопления и как слить, заполнить и прокачать ее;

h) информация о приемлемом антифризе;

i) предупреждение о том, что опасно сбрасывать настройки устройства по ограничению температуры до проверки прибора компетентным лицом;

j) информация о необходимом ремонте или замене в случае отключения перегрева, который выполняется компетентным лицом.

7.4 Инструкция по установке

Обогреватели должны сопровождаться инструкциями по установке. Данные инструкции могут быть в одном документе вместе с инструкциями для пользователя по эксплуатации и обслуживанию, при условии, что их тексты не объединены.

Все инструкции должны быть на официальном языке (языках) первой страны назначения и в соответствии с практикой этой страны.

Инструкции должны включать информацию, приведенную в 7.1, за исключением 7.1.1 c). Кроме того, они должны указывать минимальное расстояние от соседней стены, потолка или полки, на которой может быть установлен обогреватель или его каналы, а также длину каналов контура сгорания.

Если обогреватель оборудован клапаном типа E, должна быть рекомендация установщику проверить наличие подходящего средства по предотвращению давления более чем в пять раз превышающего рабочее давление на впускном патрубке прибора.

Инструкции также должны включать:

а) расположение выхода продуктов сгорания для предотвращения повторного попадания дымовых газов в жилой объем;

b)  осмотр установки и функционирования;

c) осмотр воздуховодной установки для продуктов сгорания;

d) пригодность обогревателя к работе во время движения автомобиля.

Данные инструкции также должны содержать конкретные инструкции, необходимые для подключения обогревателя, и ссылку на действующие в первой стране назначения правила монтажа.

Если в обогревателе используется вода в качестве теплоносителя, применяются следующие дополнительные инструкции:

e) информация о типе центрального водонагревателя, такая как:

1) открытая или закрытая система

2) максимальное рабочее давление в контуре обогревательной воды;

f) информацию о приемлемых материалах для труб, шлангов, радиаторов и т.д., которые совместимы с материалом емкости для нагрева воды и с антифризными жидкостями;

g) информация о приемлемых антифризных жидкостях;

h) информация об установке:

1) циркуляционный насос, если он не встроен в центральный водонагреватель;

2) компенсатор резервуара;

3) весь контур обогревательной воды, чтобы облегчить поток системы.

7.5 Инструкции по обслуживанию

На обогреватели должны быть инструкции по техническому обслуживанию, чтобы обеспечить его поддержание в безопасном рабочем состоянии.

Приложение А

(обязательное)

Ситуация со снабжением в разных странах

Таблица A.1 – Категории обогревателей для лодок и внедорожных автомобилей в разных странах

| Категория | I3+(28-30/37) | I3b/p(30) | I3b/p(50) | I3b(28-30)b | I3p(30)b | I3p(37)b | I3p(50)b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Странас |  |  |  |  |  |  |  |
| AT |  | X | X |  |  |  | X |
| BE | X | X |  |  |  |  |  |
| CH | X | X |  |  |  |  |  |
| CZ | X | X |  |  |  |  |  |
| DE |  | X | X |  |  |  | X |
| DKa |  | X |  |  |  |  |  |
| ES | X |  |  |  |  |  |  |
| FIa |  | X |  |  |  |  |  |
| FRa | X |  |  | X |  | X |  |
| GB | X |  |  | X |  | X |  |
| GR | X | X |  |  |  |  |  |
| IE | X |  |  | X |  | X |  |
| IS |  |  |  |  |  |  |  |
| IT | X |  |  |  |  |  |  |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |
| NL |  | X |  |  | X |  |  |
| NOa |  | X |  |  |  |  |  |
| PT | X |  |  | X |  | X |  |
| SEa |  | X |  |  |  |  |  |
| CY |  | X |  |  |  |  |  |
| EE |  | X |  |  |  |  |  |
| HU |  | X |  |  |  |  |  |
| LT |  |  |  |  |  |  |  |
| LV |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  |  |  |  |  |
| PL |  | X |  |  |  |  |  |
| RO |  | X |  |  |  |  |  |
| SI | X | X |  |  | X | X |  |
| SK |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание – Информация, содержащаяся в этой таблице, никоим образом не запрещает производство и утверждение обогревателей, относящихся к другим категориям, предназначенным для продажи в других странах. __________ a В этих странах не разрешено в соответствии с законодательством клеммы дымовых газов под полом для продуктов сгорания. b Данные категории используются в некоторых странах для мобильных домов и могут также использоваться для приборов этого типа. c Коды стран соответствуют EN ISO 3166-1:2006. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица A.2 – Нормальное рабочее давление для обогревателей в лодках и внедорожных автомобилях

| Категория устройства | I3+(28-30/37) | I3b/p(30) | I3b/p(50) | I3b(28-30)а | I3p(30)а | I3p(37)а | I3p(50)а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 28 - 30/37 28-30/31 мбар | 30 мбар 30 мбар | 50 мбар | 28/30 мбар | 30 мбар 30 мбар | 37 мбар 37 мбар | 50 мбар |
| Странаb |  |  |  |  |  |  |  |
| AT |  | X | X |  | X |  | X |
| BE | X | X |  | X |  | X | X |
| CH | X |  | X |  |  | X | X |
| CZ | X |  | X |  |  | X | X |
| DE |  | X | X |  | X |  | X |
| DK |  | X |  |  |  |  | X |
| ES | X |  |  | X |  | X | X |
| FI |  | X |  |  |  |  |  |
| FR | X | X |  | X |  | X |  |
| GB | X | X |  | X |  | X |  |
| GR | X | X |  | X |  | X | X |
| IE | X |  |  | X |  | X |  |
| IS |  |  |  |  |  |  |  |
| IT | X | X |  |  |  | X |  |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |
| NL |  | X |  |  | X | X | X |
| NO |  | X |  |  |  |  |  |
| PT | X |  |  | X |  | X |  |
| SE |  | X |  |  |  |  |  |
| CY | X | X | X | X |  |  |  |
| EE |  | X |  |  |  |  |  |
| HU |  | X |  |  |  |  |  |
| LT |  |  |  |  |  |  |  |
| LV |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  | X |  |  |  |
| PL |  | X |  |  |  | X |  |
| RO |  | X |  |  | X |  |  |
| SI | X | X |  |  | X | X |  |
| SK | X | X | X |  |  | X | X |
| Примечание – Информация, содержащаяся в этой таблице, никоим образом не запрещает производство и утверждение обогревателей, относящихся к другим категориям, предназначенным для продажи в других странах. ___________ a Данные категории используются в некоторых странах для мобильных домов и могут также использоваться для приборов этого типа. b Коды стран соответствуют EN ISO 3166-1:2006. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица A.3 – Типы подключения, используемые для обогревателей в разных странах

| Странаа | без резьбы | с резьбой в соответствии с: |  | подключения к медной трубке в соответствии с EN 1057 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EN 10226-1 или EN 10226-2 | EN ISO 228-1 |  |
| AT | X |  |  | X |
| BE |  |  |  |  |
| CH |  |  |  |  |
| CZ |  |  |  |  |
| DE | X |  |  | X |
| DK |  | X | X | X |
| ES |  |  |  |  |
| FI |  |  |  |  |
| FR |  |  | X |  |
| GB | X | X |  | X |
| GR |  |  |  |  |
| IE | X | X |  | X |
| IS |  |  |  |  |
| IT | X | X | X | X |
| LU |  |  |  |  |
| NL |  |  |  |  |
| NO |  |  |  |  |
| PT |  | X | X | X |
| SE |  |  |  |  |
| CY |  |  |  |  |
| EE |  |  |  |  |
| HU |  |  |  |  |
| LT |  |  |  |  |
| LV |  |  |  |  |
| MT |  |  |  |  |
| PL |  |  |  |  |
| RO |  |  |  |  |
| SI | X | X | X | X |
| SK |  |  |  |  |
| _____________ a Коды стран в соответствии с EN ISO 3166-1:2006. |  |  |  |  |

Приложение В

(обязательное)

Приборы, в которых в качестве теплоносителя используется вода

B.1 Общие положения

Для приборов, использующих воду в качестве теплопередачи, дополнительно применяется следующее.

B.2 Требования

B.2.1 Механическая прочность

B.2.1.1 Контейнер для нагрева воды

Примечание – Может применяться Европейская директива 2009/105/EC по оборудованию, работающему под давлением (PED).

Емкость для нагрева воды в открытой системе должна выдерживать двойное рабочее давление, по крайней мере, 50000 Па (0,5 бар), в зависимости от того, что больше.

Закрытые системы должны выдерживать 1,43-кратное рабочее давление или минимальное давление 300000 Па (3 бара), в зависимости от того, что больше.

Контейнер не должен протекать или постоянно деформироваться.

Примечание – Даже в открытых системах гидравлическое давление в системе может достигать более высоких значений, поскольку могут быть части системы, расположенные на высоком уровне.

B.2.1.2 Стабильность и фиксация

Центральный водонагреватель и его принадлежности, если они являются частью прибора или поставляются с ним, должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было надежно закрепить на конструкции автомобиля или лодки с учетом сил, возникающих при перемещении содержимого воды во время движения.

В.2.2 Электробезопасность

Электрооборудование прибора должно соответствовать требованиям EN 60335-1. Электрические погружные нагреватели, если таковые имеются, должны соответствовать требованиям EN 60335-2-21.

B.2.3 Механические элементы безопасности

B.2.3.1 Клапан сброса давления

В закрытых системах клапан сброса давления должен срабатывать не более чем в 1,3 раза от рабочего давления. Клапан может быть встроен в сливной клапан. Не должно быть возможности постоянно отменять клапан сброса давления или изменять его настройки пользователем.

B.2.3.2 Термобезопасность

B.2.3.2.1 Контрольный термостат

Обогреватель должен иметь термостат, который контролирует температуру нагреваемой воды.

В.2.3.2.2 Аномальная работа

Приборы должны быть сконструированы таким образом, чтобы в результате аномальной или неосторожной работы исключался риск возникновения пожара, механического повреждения, снижающего безопасность, защиты от поражения электрическим током или утечки газа, насколько это практически возможно.

Температура нагревающей воды должна быть защищена устройством ограничения температуры или тепловым отключением. Устройства не должны быть самовосстанавливающегося типа и должны приводить к энергонезависимой блокировке. Сброс возможен только с помощью ручного действия, например, кнопки сброса или включения/выключения или отключения электропитания. Если обогреватель находится в безопасном состоянии после испытания в соответствии с B.3.3.2.2, считается, что требования первого предложения B.2.3.2.2 выполнены.

В.2.4 Материалы

Все металлические детали, которые могут контактировать с водой, например, конденсат, попадание воды из капота, дренаж и т.д., должны быть изготовлены из антикоррозийного материала или должны быть защищены от коррозии.

Все части, которые находятся в контакте с обогревательной водой, должны быть изготовлены из антикоррозионного материала или должны быть защищены от коррозии. Если требуются специальные антифризные жидкости, они должны быть указаны производителем в инструкциях по установке и должны быть совместимы с используемыми материалами.

B.2.5 Выпускной клапан

Выпускной клапан должен быть установлен в центральном водонагревателе или указан в инструкциях по установке.

Примечание – Рекомендуется указать в инструкциях по установке, что в контуре обогревательной воды требуется несколько сливных клапанов и способ их установки.

B.3 Методы испытаний

B.3.1 Механическая прочность

B.3.1.1 Контейнер для нагрева воды

Испытательное давление для емкости с обогревательной водой в 1,5 раза превышает рабочее давление, указанное в инструкциях к устройству, или значения, указанные в B.2.1.1, в зависимости от того, что больше. Давление должно поддерживаться не менее    10 минут, когда предохранительный клапан выведен из эксплуатации.

Затем проверяют на постоянную деформацию или утечку воды путем визуального осмотра.

B.3.1.2 Прочность и фиксация

Механический и визуальный осмотр.

В.3.2 Электробезопасность

Проверка электробезопасности в соответствии с требованиями B.2.2.

B.3.3 Механические предохранительные элементы

B.3.3.1 Предохранительный клапан

Испытание путем проверки давления открытия и визуальный осмотр.

B.3.3.2 Термобезопасность

B.3.3.2.1 Контрольный термостат

Проверяют обогреватель на полной скорости газа и электричества при нормальных условиях, если это применимо:

– с циркуляционным насосом, если применимо;

– с горячей водой для хозяйственных нужд, если применимо.

Контрольный термостат должен предотвращать кипение воды. Он должен работать при температуре ниже минимальной рабочей температуры устройства, ограничивающего температуру.

B.3.3.2.2 Аномальная работа

Проверяют обогреватель на полную мощность (газовую и электрическую, если применимо) с выключенным термостатом:

– с жидкостью (в соответствии со спецификацией производителя) в системе отопления и с горячей водой, если применимо.

– без жидкости в системе отопления и без горячей воды, если применимо.

Если есть возможность сброса обогревателя пользователем после испытания, обогреватель должен выполнить требование, изложенное в первой части B.2.3.2.2.

Если обогреватель невозможно сбросить без замены компонентов, в руководстве пользователя должны быть четкие инструкции об этом.

B.3.4 Материалы

B.3.4.1 Общие положения

Визуальный осмотр.

В.3.4.2 Контейнер для нагрева воды

Визуальный осмотр и проверка материалов на совместимость.

B.3.5 Циркуляционный насос

Визуальный осмотр и проверка инструкции по установке.

В.3.6 Компенсатор резервуара

Визуальный осмотр и проверка инструкции по установке.

B.3.7 Выпускной клапан

Визуальный осмотр и проверка инструкции по установке.

Приложение ZA

(информационное)

Связь между настоящим стандартом и основными требованиями Директивы ЕС 2009/142/EC «Газовые приборы»

Настоящий стандарт подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, в целях обеспечения соответствия основным требованиям Директивы нового подхода 2009/142/EC «Газовые приборы».

С момента упоминания настоящего стандарта в официальном журнале Европейского Союза в соответствии с данной Директивой и применения в качестве национального стандарта в не менее одном государстве-члене, соблюдение положений настоящего стандарта, приведенных в таблице ZA.1, присваивается в пределах области применения этого стандарта презумпция соответствия с соответствующими Основными требованиями данной Директивы и соответствующими правилами ЕАСТ.

Таблица ZA.1 – Соответствие между этим европейским стандартом и Директивой 2009/142/EC

| Основное требование | Требование | Статьи в стандарте которые полностью или частично соответствуют основным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия |  |
| 1,1 | Безопасность проектирования и строительства | 5 |
| 1.2 | Инструкции |  |
| 1.2.1 | Инструкция по монтажу Тип газа Давление подачи газа Расход свежего воздуха – для подачи топлива – опасность несгоревших газов (3.2.3) Распыление продуктов сгорания Горелки с принудительной тягой | 7,4 7,4 7.4, 7.3 Не применимо 7.4, 7.3 Не применимо |
| 1.2.2 | Инструкция пользователя – инструкция по безопасному использованию – ограничения по использованию | 7.3 7.3 |
| 1.2.3 | Предупреждающие уведомления с – тип газа – давление подачи газа – ограничения- | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 |
| 1.3 | Инструкция по монтажу | Не применимо |
| 2 | Материалы |  |
| 2.1 | Подходит для их цели | 5.2, B.2.4 |
| 2.2 | Свойства материалов | Не применимо (данный стандарт предназначен только для официального утверждения типа) |

продолжение Таблицы ZA.1

| Основное требование | Требование | Статьи в стандарте которые полностью или частично соответствуют основным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 3 | Проектирование и строительство |  |
| 3.1 | Общие положения |  |
| 3.1.1 | Безопасность строительства | 5.2, 5.4, B.2.1 |
| 3.1.2 | Конденсация | 5.19.1 |
| 3.1.3 | Риск взрыва в случае внешнего пожара | 5.2, 5.5.1 |
| 3.1.4 | Проникновение воды/воздуха в газовый контур | 5.5.2, 5.13.1 |
| 3.1.5 | Нормальное колебание вспомогательной энергии | 5.8.1, 5.22, 5.11.2 |
| 3.1.6 | Ненормальное колебание или отказ вспомогательной энергии | 5.8.1, 5.22 |
| 3.1.7 | Опасности электрического происхождения | 5.11.2, В.2.2 |
| 3.1.8 | Части под давлением | В.2.1.1, В.2.3 |
| 3.1.9 | Неисправность устройств – Газовый контур: – автоматическая запорная арматура: – устройство контроля пламени: – воздушное испытательное устройство: – система автоматического управления горелкой: – термостат/защита от перегрева: – органы управления: – многофункциональные органы управления: | 5.8.1 5.8.2 5.12 5.12.3.4 5.12.3 5.12.3.5, B.2.3.2.2 5.8.1 5.8.1 |
| 3.1.10 | Предохранительные устройства | 5.12.1 |
| 3.1.11 | Регулировка защиты | 5.10 |
| 3.1.12 | Четкая маркировка приборов | 5.9 |
| 3.2 | Несгоревший газоотвод |  |
| 3.2.1 | Риск утечки газа | 5.5.1 |
| 3.2.2 | Риск скопления газа, - во время зажигания: – при повторном зажигании: – после потухания: | 5.12.2, 5.12.3 5.12.3.2 5.12.3 |
| 3.2.3 | - установлено защитное устройство: - помещения с достаточной вентиляцией: | 5.12.1 Не применимо |
| 3.3 | Зажигание |  |
|  | – Зажигание: – повторное зажигание – смешанное зажигание | 5.19 5.19 5.20, 5.23.3 |
| 3.4 | Сгорание |  |
| 3.4.1 | – стабильность пламени: – недопустимые концентрации вредных для здоровья продуктов: | 5.21 5.22, 5.23, 5.25 |
| продолжение Таблицы ZA.1 |  |  |
| Основное требование | Требование | Статьи в стандарте которые полностью или частично соответствуют основным требованиям |
| 3.4.2 | Отсутствие случайного выброса продуктов сгорания | 5.5.2 |
| 3.4.3 | Не выпускать в опасных количествах | Не применимо |
| 3.4.4 | Концентрация СО | Не применимо |
| 3.5 | Рациональное использование энергии | 5.24 |
| 3.6 | Температуры |  |
| 3.6.1 | Пол и прилегающие стены | 5.16 |
| 3.6.2 | Ручки и рычаги | 5.15 |
| 3.6.3 | Внешние части | 5.15 |
| 3.7 | Пищевые продукты и вода, используемые в хозяйственных целях |  |
|  | Бытовая вода | Не применимо |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Могут применяться другие требования и другие Директивы ЕС к продукту(ам), попадающему в области применения настоящего стандарта.

Библиография

[1] EN 751-1 Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water – Part 1: Anaerobic jointing compounds (Герметики для металлических резьбовых соединений в контакте с газами 1-го, 2-го и 3-его семейств и горячей водой. Часть 1. Анаэробные герметики)

[2] EN 751-2 Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water – Part 2: Non-hardening jointing compounds (Герметики для металлических резьбовых соединений в контакте с газами 1-го, 2-го и 3-го семейств и горячей водой. Часть 2. Неотверждающиеся герметики)

[3] CEN/TR 1749 European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types) (Приборы газовые. Европейская схема классификации по методу удаления продуктов сгорания)

[4] EN 1949 Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles (Технические условия при установке систем баллонов для сжитого газа в автомобилях, предназначенных для отдыхающих и в других автомобилях)

[5] EN 13878:2003 Leisure accommodation vehicles – Terms and definitions (Средства автотранспортные, приспособленные для отдыха. Термины и определения)

[6] EN 15033 Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles and boats (Аккумуляторы тепловые водяные комнатные герметизированные для получения гигиеничной теплой воды, используя LPG, для автомобилей и лодок)

[7] EN 60068-2-6 Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:2007) (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытание Fc и руководство: Вибрация синусоидальная (IEC 60068-2-6:2007))

[8] ISO 7637-2:2004 Road vehicles – Electrical disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only (Транспорт дорожный. Электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием. Часть 2. Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания)

[9] 2000/53/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles (Директива Европейского парламента и Совета от 18 сентября 2000 года о транспортных средствах с истекшим сроком эксплуатации)

[10] 2001/56/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 relating to heating systems for motor vehicles and their trailers, amending Council Directive 70/156/EEC and repealing Council Directive 78/548/EEC (Директива Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2001 года о системах отопления для автомобилей и их прицепов, внесение изменений в Директиву Совета 70/156/EEC и отмены Директивы Совета 78/548/EEC)

[11] 2004/104/EC Commission Directive of 14 October 2004 adapting to technical progress Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles and amending Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers (Директива Комиссии от 14 октября 2004 года, адаптирующаяся к техническому прогрессу Директива Совета 72/245/EEC, о радиопомехах (электромагнитная совместимость) автомобилей, и поправка к Директиве 70/156/EEC о сближении законов государств-членов об официальном утверждении типа автомобилей и их прицепов)

[12] 2004/108/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC (Директива Европейского парламента и Совета от 15 декабря 2004 года о сближении законов государств-членов об электромагнитной совместимости и отмене Директивы 89/336/EEC)

[13] 2009/105/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to simple pressure vessels (Директива Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года о простых сосудах под давлением)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному
международному стандарту

Таблица В.А – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 161:2001 Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances | - | - |
| EN 298:2003 Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans | IDT | ГОСТ EN 298–2015 Автоматические системы контроля горения для горелок и аппаратов, сжигающих газообразное или жидкое топливо |
| EN 437 Test gases – Test pressures – Appliance categories | IDT | ГОСТ EN 437–2012 Испытательные газы, испытательные давления. Категории приборов |
| EN 549 Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment | - | - |
| EN 1057 Copper and copper alloys – Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications | - | - |
| EN 10226-1 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads – Part 1: Taper external threads and parallel internal threads – Dimensions, tolerances and designation | - | - |
| EN 10226-2 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads – Part 2: Taper external threads and taper internal threads – Dimensions, tolerances and designation | - | - |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным региональным

стандартам, которые являются идентичными или модифицированными международными, региональными стандартами, стандартами иностранных государств

| Обозначение и наименование ссылочного регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответ- ствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственно го стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 60335-1 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements (IEC 60335-1:2001, modified) | IEC 60335-1:2013 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements | IDT | ГОСТ IEC 60335–1–2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность.Часть 1. Общие требования |
| EN 60335-2-21 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters (IEC 60335-2-21:2002, modified) | IEC 60335-2-21:2012 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-21. Particular requirements for storage water heaters | IDT | ГОСТ IEC 60335–2–21–2014 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2–21. Частные требования к аккумуляционным водонагревателям |
| EN 60335-2-102:2006 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections (IEC 60335-2-102:2004, modified) | IEC 60335-2-102:2012 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections | IDT | ГОСТ IEC 60335–2–102–2014 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2–102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения |
| Продолжение таблицы В.А.2 |  |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответ- ствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственно го стандарта |
| EN 60730-1 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements (IEC 60730-1:1999, modified) | IEC 60730-1:2013 Automatic electrical controls – Part 1: General requirements | IDT | ГОСТ IEC 60730–1–2016 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования |
| EN ISO 228-1 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads – Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000) | - | - | - |
| EN ISO 3166-1:2006 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2006) | ISO 3166-1:2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes | IDT | НК РК 06 ISO 3166–1–2016 Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран |

_____________________________________________________________________________

МКС 43.040.60; 47.020.90; 97.100.20                         IDT

Ключевые слова: оборудование, работающее на сжиженном углеводородном газе, транспортные средства, суда, ручки управления, клапан, испытания

_____________________________________________________________________________

МКС 43.040.60; 47.020.90; 97.100.20                         IDT

Ключевые слова: оборудование, работающее на сжиженном углеводородном газе, транспортные средства, суда, ручки управления, клапан, испытания

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и сертификации»                                                                                       И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации                                                                    А. Кудайбергенова

Заместитель начальника

Центра стандартизации                                                                               Е. Кулешова

Исполнитель

Ведущий специалист

Центра стандартизации                                                             Ә. Нығыметуллақызы