НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_____________________________________________________________________________

МЕБЕЛЬ

Стулья высокие детские

Часть 1

Требования безопасности

_____________________________________________________________________________

Дата введения______________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности для детских высоких стульев, предназначенных для детей от 6 до 36 месяцев.

Если продукт может быть преобразован в продукт, для которого существует стандарт безопасности ISO, предполагается, что продукт также соответствует требованиям этого стандарта.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы  следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 9221-2:—Ч, Furniture — Children's high chairs — Part 2: Test methods (Мебель. Стулья высокие детские. Часть 2. Методы испытаний)

EN 71-1, Safety of toys — Part 1: Mechanical and physical properties (Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства)

EN 71-3, Safety of toys — Part 3: Migration of certain elements (Игрушки. Требования безопасности. Часть 3. Миграция определенных элементов).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Высокий детский стул (children's high chair): Свободно стоящий стул, который поднимает ребенка примерно до высоты обеденного стола и предназначен для удерживания ребенка в возрасте от 6 месяцев до 36 месяцев, который способен оставаться в положении сидя благодаря собственной координации.

3.2 Межножная стойка (crotch restraint): Ремень или полоса, проходящая между ног ребенка, которая препятствует тому, чтобы ребенок выскользнул вперед из стула.

Проект, редакция 1

3.3 Встроенная подвеска (integral harness): Сборка, предназначенная для удержания ребенка на высоком стуле, содержащая либо промежностное удерживающее устройство, поясной ремень и плечевые ремни, либо содержащая ремни, которые проходят через плечи ребенка и между ногами ребенка.

3.4 Ремень (waist belt): Ремешок, который при застегивании «полностью» окружает талию ребенка.

3.5 Ремень на талии (waist strap): Ремень, который при застегивании идет от одной стороны тела ребенка к другой, проходя перед талией ребенка.

3.6 Промежуток (opening): Пространство между конструктивными элементами или компонентами.

3.7 Точки сдвига и сжатия (shear and squeeze points): Промежутки, которые могут причинить вред частям тела и которые появляются, когда две части сближаются или открываются во время относительных движений.

3.8 Блокирующее устройство (locking device): Устройство, которое установлено на раме и которое будет удерживать части рамы в положении использования.

3.9 Механизм блокировки (locking mechanism): Механизм состоит из запорного устройства и одного или более устройств управления

Примечание - Действие деактивирует блокирующие устройства, например, нажатием кнопки, нажатием рычага или поворотом ручки.

3.10 Соединительная линия (junction line): Пересечение сиденья и спинки

Примечание - Смотри рисунок 1.

Условные обозначения:

LL соединительная линия

1 спинка

2 сиденье

Рисунок 1 - Соединительная линия

- Материалы

4.1 Материалы и поверхности

Материалы должны быть визуально чистыми и не подвергаться засорению.

Изготовитель/импортер/продавец должен обеспечить проверку того, что доступные материалы и поверхности соответствуют соответствующим требованиям EN 71-3.

5 Сборка

5.1 Общие положения

Требования распространяются на стул, собранный и установленный в соответствии с инструкциями производителя. При наличии съемных частей стула (например, поднос или подставка для ног), требования применяются к стулу с этой частью (частями) и без нее.

Соединительные винты для прямого крепления, например, самонарезающие винты не должны использоваться для сборки каких-либо компонентов, которые предназначены для снятия или ослабления при разборке стула для транспортировки или хранения.

Открытые края и выступающие части должны быть закруглены или скошены и не иметь заусенцев и острых краев.

5.2 Отверстия, зазоры и промежутки

За исключением всех частей детского стула под подстилкой сиденья, встроенного жгута и поясного ремня, не должно быть отверстий, зазоров или промежутков  от  7 до          2 мм, когда ребенок сидит, что глубже на 10 мм при испытании в соответствии с                         ISO 9221-2, 6.6.2.

За исключением входа в блок сиденья и двух отверстий, через которые проходят ноги ребенка, над поверхностью сиденья не должно быть отверстий, зазоров или промежутков, которые позволяли бы проходить маленькому образцу туловища при тестировании в соответствии с ISO 9221-2, 6.6.2.

5.3 Движущиеся части

Требования этого подпункта не применяются к механизмам блокировки.

Во избежание риска сдвига и раздавливания следует избегать точек сдвига и сжатия. Если точки сдвига и сжатия не могут быть устранены по функциональным причинам, то должны применяться условия для отдельных случаев в 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3.

5.3.1 Точки сдвига и сжатия при установке и складывании

Точки сдвига и сжатия, которые доступны только тогда, когда изделие устанавливается или складывается, разрешены, если они не находятся под воздействием силового механизма.

5.3.2 Точки сдвига и сжатия под воздействием силового механизма

Если точки сдвига и сжатия создаются деталями, работающими от силы пружины или других источников энергии, расстояние между движущимися частями должно быть не менее 18 мм, если только расстояние не всегда меньше 5 мм при испытании в соответствии с ISO 9221-2, 6.6.1.

5.3.3 Точки сдвига и сдавливания под воздействием веса тела или других внешних сил

При испытании в соответствии с ISO 9221-2, 6.6.1 любая часть изделия, которая может складываться или отсоединяться, должна быть заблокирована во избежание выброса ребенком, использующим изделие, другим ребенком или непреднамеренным действием взрослого.

Непреднамеренное движение исключается в любом из следующих действий:

а) механизм блокировки включается автоматически, и нагрузка оказывает влияние на механизм блокировки;

b) для подвижной части или системы предусмотрены, по меньшей мере, два независимых фиксирующих механизма;

c) блокирующие механизмы под нагрузкой не могут быть разблокированы непреднамеренно.

При использовании стула не должно быть доступных точек сжатия, которые могут быть закрыты до менее 12 мм при испытании в соответствии с ISO 9221-2, 6.6.2.

5.4 Запирающие механизмы для складывания высоких стульев

5.4.1 Общие положения

Механизмы блокировки необходимы для предотвращения складывания стула, когда ребенок находится на стуле, а также когда его садят и высаживают со стула.

5.4.2 Незавершенное раскрытие

Чтобы избежать опасности из-за неполного раскрытия,

а) вес ребенка, использующего продукт, должен предотвращать складывание, или

b) как минимум один механизм блокировки должен включаться автоматически, когда продукт используется.

5.4.3 Непреднамеренное складывание стула

Следует избегать непреднамеренного складывания стула. Это требование выполняется, если

а) как минимум для одного запирающего механизма требуется минимальное усилие 50 Н до и после испытания в соответствии с ISO 9221-2, 6.3,

b) как минимум один запирающий механизм требует использования инструмента, который должен быть разблокирован,

c) складывание возможно только при одновременной работе двух независимых запирающих механизмов,

d) имеется два или более автоматически включающихся блокирующих устройства, которые не могут быть разблокированы одним действием, или

e) складывание стула требует двух последовательных действий, первое из которых должно сохраняться, пока выполняется второе.

5.4.4 Механизм блокировки

При испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6.4 высокий стул не должен разрушаться. Механизм блокировки должен оставаться включенным.

5.5 Мелкие детали

При испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6.5 ни одна деталь, которая может быть отсоединена, не должна полностью помещаться в цилиндре. Части, которые явно не подходят для этого цилиндра, не должны подвергаться испытаниям.

Любой компонент, предназначенный для снятия без использования инструмента, не должен полностью помещаться в цилиндре.

5.6 Ограничительная система

5.6.1 Общие положения

Высокий стул должен иметь активную удерживающую систему, соответствующую 5.6.2, или пассивную удерживающую систему, соответствующую 5.6.3.

Если спинка может быть откинута менее чем на 60° к горизонтали, измеренной в соответствии с ISO 9221-2, 6.10.1, изделие должно иметь активную удерживающую систему, соответствующую 5.6.2.

Все ремни удерживающей системы должны иметь минимальную ширину 19 мм.

Если высокий стул оборудован точками крепления для дополнительного жгута, как описано в инструкции по эксплуатации, они должны функционировать, как предполагалось, после испытаний в соответствии с ISO 9221-2, 6.7. Эти точки крепления должны быть независимо закреплены и всегда должны находиться в пределах 50 мм впереди и не более 75 мм над соединительной линией (см. Рисунок 2).

Все части удерживающей системы должны функционировать, как предполагалось, до и после испытаний в соответствии с ISO 9221-2, 6.8.

Максимальное проскальзывание ремней через любой тип регулятора должно составлять 20 мм при испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6,9.

После испытаний в соответствии с ISO 9221-2, 6.9 регуляторы и пряжки должны функционировать, как предполагалось.

5.6.2 Требования к стульям с активной системой удержания

Активная удерживающая система должна поставляться с детским стулом.

Высокий стул должен быть оснащен боковой защитой, соответствующей 5.7.2 или 5.7.3.

Удерживающая система должна включать по крайней мере одно из следующего:

а) поясной ремень, регулируемый по размеру для ребенка, и межножный ремень, причем межножный ремень должен быть таким, чтобы поясной ремень можно было использовать только в сочетании с ним;

b) встроенный ремень, регулируемый по размеру ребенка и состоящий из:

1) межножного удерживающего устройства, поясного ремня и плечевого ремня, причем межножное удерживающее устройство должно быть таким, чтобы поясной ремень можно было использовать только в сочетании с ним, или

2) ремни, которые проходят через плечи ребенка и между ног ребенка.

5.6.3 Требования к стульям с пассивной системой удержания

Если детский стул не снабжен активной удерживающей системой, должна быть предусмотрена пассивная удерживающая система, соответствующая следующим требованиям:

a) стул должен быть оснащен боковой защитой, соответствующей 5.7.3;

b) стул должен содержать межножное удерживающее устройство и горизонтальный элемент, которые создают два отверстия для ног ребенка;

c) отверстия для ног не должны пропускать клиновой блок при испытаниях в соответствии с ISO 9221-2: -, 6.14.1;

d) при испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6.14.2 не должно быть вертикального зазора между пассивным ограничителем  и горизонтальным элементом или посадочной поверхностью, который позволяет свободный проход образца ног от одного отверстия для ног другому;

e) горизонтальное расстояние между передней поверхностью спинки и межножным ограничителем должно быть менее 216 мм при измерении в соответствии с ISO 9221-2, 6.15;

f) горизонтальное расстояние между передней поверхностью спинки и горизонтальным элементом должно быть менее 250 мм при измерении в соответствии с ISO 9221-2, 6.16.

Условные обозначения:

1 высокий детский стул

2 тестовый манекен

Рисунок 2 - Расположение точек крепления жгута или ремня

Точки крепления жгута или ремня должны находиться в затененной зоне.

5.7 Боковая защита

5.7.1 Общие положения

Высокий стул должен быть оснащен боковой защитой.

5.7.2 Длина и высота боковой защиты для высоких стульев с активной системой удержания

Боковая защита должна иметь высоту не менее 140 мм при измерении в соответствии с ISO 9221-2, 6.13.1 как минимум для длины, указанной ниже. Отверстия в боковой защите допускаются при условии, что они соответствуют всем соответствующим требованиям этой части ISO 9221.

Боковая защита должна простираться от спинки до положения, в котором межножное ограничение прикреплено к сиденью, но никогда не должно быть короче               150 мм при измерении в соответствии с ISO 9221-2, 6.13.2.

5.7.3 Длина и высота боковой защиты для высоких стульев с пассивной системой удержания

Боковые ограждения должны простираться от спинки до горизонтального компонента перед туловищем ребенка. Отверстия в боковой защите допускаются при условии, что они соответствуют всем соответствующим требованиям этой части ISO 9221.

Боковая защита должна иметь высоту не менее 140 мм по всей длине боковой защиты при измерении в соответствии с ISO 9221-2, 6.13.1.

5.8 Спинка

Высокий стул должен быть снабжен спинкой с минимальной высотой 250 мм, измеренной в вертикальном положении, в соответствии с ISO 9221-2, 6.10.2.

Если угол спинки не превышает 60 ° от горизонтали, измеренный в соответствии с ISO 9221-2, 6.10.1, минимальная длина должна составлять 400 мм, измеренная в соответствии с ISO 9221-2, 6.10 0,3.

5.9 Откидывающаяся спинка

При испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6.10.4 механизм, позволяющий регулировать спинку детского стула, не должен скользить из одного положения в другое.

5.10 Передний край сиденья

Верхний передний край сиденья должен иметь радиус не менее 5 мм.

5.11 Ролики и колеса

Высокие стулья могут быть оснащены максимум двумя колесами или роликами.

5.12 Структурная целостность

После испытаний в соответствии с ISO 9221-2, 6.2, 6.11, 6.12, 6.18.1, 6.18.2 и 6.18.3 должны быть выполнены требования к краям, отверстиям, механизмам блокировки и устойчивости, а также функции высокий стул не должен быть поврежден.

5.13 Прочность запирающего механизма

После испытаний в соответствии с ISO 9221-2, 6.3 любые запирающие механизмы должны по-прежнему функционировать должным образом.

- Устойчивость

6.1 Общие положения

При наличии съемных частей стула (например, поднос или подставка для ног), требования применяются к стулу с этой частью (частями) и без нее.

6.2 Сбоку

При испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6.17.3 высокий стул не должен опрокидываться.

6.3 С тыльной стороны

При испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6.17.4 высокий стул не должен опрокидываться.

6.4 С передней стороны

При испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6.17.5 высокий стул не должен опрокидываться.

6.5 Подставка для ног

При испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6.17.6 высокий стул не должен опрокидываться.

6.6 Поднос

При испытаниях в соответствии с ISO 9221-2, 6.18.2, высокий стул не должен опрокидываться.

7 Упаковка

Любое пластиковое покрытие, используемое в качестве упаковки, не соответствующее требованиям EN 71-1, должно быть заметно маркировано на официальном языке (ах) страны, где продается стул, со следующим предупреждением:

«ИЗБЕГАЙТЕ ОПАСНОСТИ УДУШЬЯ, УДАЛИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОЙ ДЕТАЛИ. ЭТА УПАКОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА ИЛИ ХРАНИТЬСЯ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ДЕТЕЙ МЕСТЕ»

Предупреждение может быть выражено разными словами, если эти слова четко обозначают одно и то же предупреждение.

- Информация о продукте

8.1 Общие положения

Вся информация о продукте, требуемая в настоящем стандарте, должна предоставляться на официальном языке (языках) страны, в которой продается стул.

8.2 Маркировка

Высокие стулья, которые соответствуют настоящему стандарту, должны иметь постоянную маркировку со следующей информацией:

а) номер настоящего стандарта;

b) название или товарный знак или другие средства идентификации производителя, дистрибьютора, импортера или продавца;

c) предупреждение: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА».

В дополнение к предупреждению может использоваться следующий символ.

Перечеркнутая красная линия.

Рисунок 3 - Пример предупреждающего символа

8.3 Инструкция по применению

Должны быть предоставлены инструкции по использованию стула с надписью «ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ» буквами высотой не менее 5 мм.

8.3.1 Предупреждения

Инструкции должны содержать следующие предупреждения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

а) предупреждение «Не оставляйте ребенка без присмотра»;

b) предупреждение о правильной установке ремня;

c) предупреждение «Не используйте стул, если все компоненты не установлены правильно и не отрегулированы»;

d) предупреждение о наличии опасности огня и других источников сильного тепла, таких как электрические прутки, газовые пожары и т. д. в непосредственной близости от стула.

8.3.2 Дополнительная информация

а) сборочный чертеж, список и/или описание всех деталей и инструментов, необходимых для сборки, а также схема болтов и других необходимых запорных механизмов;

b) заявление не использовать стул, пока ребенок не сможет сидеть без посторонней помощи;

c) заявление не использовать стул, если какая-либо часть сломана, порвана или отсутствует;

d) рекомендации по чистке и обслуживанию, если применимо.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица В.А.1

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответ-ствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 9221-1:2015 Furniture — Children's high chairs —Part 1: Safety requirements (Мебель. Высокие детские стулья. Часть 1: Требования безопасности) |  | * |
| EN 71-1, Safety of toys — Part 1: Mechanical and physical properties (Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства) | IDT | ГОСТ EN 71-1-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства |
| EN 71-3, Safety of toys — Part 3: Migration of certain elements (Игрушки. Требования безопасности. Часть 3. Миграция определенных элементов) |  | * |
| _________________ * Национальный или межгосударственный стандарт отсутствует. До разработки в качестве национального или межгосударственного стандарта, применяют аутентичный перевод, прошедший подтверждение в соответствии с СТ РК 1.38-2013 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок подтверждения и оформления переводов, редактирования полного письменного перевода международных, региональных и национальных стандартов, предварительных национальных стандартов и стандартов иностранных государств». |  |  |

_____________________________________________________________________________

МКС 97.140

Ключевые слова: мебель, высокий детский стул, медножная стойка, встроенная подвеска, ремень, механизм блокировки, требования безопасности.  _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

МКС 97.140

Ключевые слова: мебель, высокий детский стул, медножная стойка, встроенная подвеска, ремень, механизм блокировки, требования безопасности.

_____________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (РГП «КазСтандарт»)

Заместитель Генерального

директора 	            С. Радаев

Департамент стандартизации                                                                  А. Сопбеков

Специалист 	            А. Жумагулова