НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Безопасность машин

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА И ЗАЩИТА ОТ НЕГО

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к выбору технических мероприятий по противопожарной защите машины с учетом оценки и снижения риска пожара.

Настоящий стандарт включает основные концепции и методологию защитных мер по предотвращению пожаров и защиты, которые должны быть приняты при проектировании и строительстве машин. Меры рассматривают использование по назначению и прогнозируемое неправильное применение.

В настоящем стандарте представлены руководящие принципы, которые следует учитывать при снижении риска возгорания оборудования до приемлемых уровней с помощью конструкции машины, оценки риска и инструкций для оператора.

Настоящий стандарт не применим к:

- мобильной технике;

- механизмам, предназначенным для сдерживания контролируемых процессов сгорания (например, двигатели внутреннего сгорания, печи), если только эти процессы не могут стать источником возгорания в других частях механизма или за его пределами;

- машинам, используемым в потенциально взрывоопасных средах, а также для предотвращения и защиты от взрыва; и

- системам обнаружения и тушения пожаров, интегрированных в системы пожарной безопасности зданий.

Настоящий стандарт также не распространяется на машины или компоненты машин, изготовленных до даты его публикации.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 12100:2010 Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk Reduction (Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска).

Проект, редакция 1

ISO 13849-1:2015 Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 1: General Principles for Design (Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования).

ISO 13943:2017 Fire safety. Vocabulary (Пожарная безопасность. Словарь).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, указанные в ISO 12100, ISO 13943, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

3.1 Горючесть (combustibility): Способность материала к горению.

Примечания

1 Точная оценка характеристик горючести материала зависит от условий эксплуатации оборудования, а также от формы и физического состояния материала (например, газообразное, жидкое или твердое; твердые частицы измельчаются, образуя стружку или пыль, или не измельчаются).

2 На основании их горючести, материалы можно классифицировать на негорючие, трудно воспламеняющиеся, горючие и легко воспламеняющиеся материалы. Важно не смешивать горючесть, с одной стороны, и воспламеняемость или возгораемость, с другой. Следовательно, точки воспламенения и место зажигания не представляют количественные показатели горючести.

3.2 Отверстие для тушения пожара (extinguishing opening): Канал в корпусе машины, закрытый заглушкой или откидной крышкой, доступ к которому можно безопасно осуществить с помощью устройства пожаротушения.

Примечание - Можно использовать устройство пожаротушения, например, шланг или трубка.

3.3 Огонь (fire): Самоподдерживающееся горение, которое может происходить как контролируемое или неконтролируемое горение.

Примечания

1 Контролируемое горение организуют специально для обеспечения необходимого эффекта.

2 Неконтролируемое горение распространяется бесконтрольно во времени и в пространстве.

3 В случае отказа регулирования горения, контролируемое горение может привести к неконтролируемому горению.

3.4 Огнетушащее вещество (fire-extinguishing agent): Вещество, которое используется для тушения огня (3.3) путем охлаждения температуры возгорания и/или снижения уровня окислителя.

Примечание - огнетушащее вещество может быть газообразным, жидким или твердым. Обычные огнетушащие вещества включают воду, диоксид углерода, азот, аргон, химический порошок или пену.

3.5 Предотвращение пожара (fire prevention): Ряд мероприятий по предотвращению пожара (3.3) и/или ограничению последствий пожара.

Примечание – Взято из ISO 8421-1:1987, 1.21, изменение - В определении добавлено слово «ряд».

3.6 Противопожарная защита (fire protection): Ряд мероприятий, таких как конструктивные особенности, системы, оборудование, сооружения или другие устройства, которые снижают риск возникновения пожара для людей и имущества и предназначены для оповещения, тушения или ограничения распространения огня (3.3).

Примечание – Взято из ISO 8421-1:1987, 1.23, изменение - В определении добавлены слова «ряд мероприятий, таких как».

3.7 Система подавления огня (fire suppression system): Техническая система для борьбы с огнем (3.3) и для уменьшения вредного воздействия пламени и тепла.

Примечание - Для тушения пожара могут потребоваться дополнительные устройства.

3.8 Энергия воспламенения (ignition energy): Энергия, необходимая для воспламенения.

3.9 Смазочно-охлаждающая жидкость с низким испарением (low evaporation metalworking fluid) смазочно-охлаждающая жидкость с низким уровнем выбросов (low-emission metalworking fluid): Смазочно-охлаждающая жидкость, состоящая из низко испаряющейся базовой среды и противотуманных добавок.

Примечание - Базовые среды с низким уровнем испарения - это базовые масла, состоящие из минеральных масел с низким уровнем испарения, синтетических сложных эфиров и/или специальных жидкостей.

3.10 Перегрев (overheating): Неуправляемое повышение температуры.

3.11 Устройство аварийной сигнализации (pre-fire alarm system) аварийное обнаружение пожара (pre-fire detection): Устройство, которое обнаруживает начало пожара (3.3) и вызывает аварийные мероприятия.

Примечания

1 Аварийные мероприятия могут быть триггером сигнала тревоги или могут инициировать автоматическую реакцию.

2 Датчики этих систем могут обнаруживать тепло (нагревание) в результате трения, горячих поверхностей, потери инерции, аномальных изменений концентрации газа, сбоя смазки или охлаждения и т. д.

3 Под системой пожарной сигнализации понимается система, которая с помощью датчиков обнаруживает возникновение пожара и вызывает аварийные мероприятия. Датчики могут быть предназначены для обнаружения дыма, горючих газов, тепла или пламени.

3.12 Необходимый уровень эффективности защиты (PLr) (required performance level): Уровень эффективности (PL), применяемый в целях достижения требуемого снижения риска для каждой функции безопасности.

Примечание  - Взято из ISO 13849-1: 2015, 3.1.24

3.13 Самовоспламенение (self-ignition): Воспламенение в результате самонагревания.

4 Пожарные опасности

4.1 Общие положения

Нахождение достаточного количества горючего вещества, окислителя и источника зажигания одновременно в одном месте может привести к пожарной опасности. Пожарная опасность зависит от взаимодействия этих трех компонентов (см. рисунок 2).

Пожар можно предотвратить или подавить, контролируя или удаляя один, или несколько компонентов огненного тетраэдра.

Некоторые материалы по своей природе являются нестабильными, экстраординарными окислителями или способны к саморазогреву. Это влияет на пожарную опасность.

Изменения концентрации кислорода (например, скопление кислорода) могут значительно повлиять на пожарную опасность.

Пожарная опасность может исходить от использованного или изготовленного материала, расположенного поблизости от машины или материала, из которого изготовлена машина.

Примечание - В дополнении к пожарной опасности, может возникнуть опасность взрыва.

Условные обозначения

1 источник зажигания

2 кислород

3 горючее вещество

4 не подавляемая химическая цепная реакция

Рисунок 2 — Пожарный тетраэдр

4.2 Горючие материалы

Следует определить, где и в каком количестве находятся или могут находиться горючие материалы, и как они распределены. Горючие материалы могут быть в твердом, жидком или газообразном состоянии.

Способность материала к горению зависит от массы и способа хранения. Например, небольшое количество материала в свободном состоянии горит легче, чем большая плотная масса такого же материала. Кроме того, сочетание материалов также влияет на воспламенение и распространение пожара.

Свойства материала с течением времени или во время эксплуатации могут изменяться. Такие изменения следует учитывать, так как они могут привести к разрушению материала и высвобождению горючих газов и жидкостей. Это также повышает опасность пожара.

4.3 Окислители

При оценке пожарной опасности должно быть определено наличие и количество материалов, поддерживающих горение, например, выделяющие кислород. Наиболее способствует горению воздух. Существуют также другие материалы, усиливающие горение, например, нитрат калия (KNO3), перманганат калия (KMnO4), хлорная кислота (HCIO4), перекись водорода (H2O2) и оксид азота (N2O).

4.4 Источники зажигания

Необходимо установить, какие источники зажигания присутствуют или могут присутствовать.

К возможным источникам зажигания относят:

a) тепловую энергию;

b) электрическую энергию;

c) механическую энергию;

d) химическую энергию.

Примечание - Примеры машин и их пожарных опасностей приведены в Приложении A, в Приложении D приведены источники зажигания.

5 Стратегия оценки и снижения риска

5.1 Общие положения

Оценка пожарного риска состоит из ряда логических шагов, которые позволяют систематически исследовать пожарную опасность в соответствии с процедурами, изложенными в ISO 12100. Для выполнения процедур по оценке и снижению риска, конструктор должен предпринять следующие действия в определенном порядке:

a) анализ риска включает в себя следующее:

1) определение ограничений, налагаемых на машину (см. 5.2);

2) идентификация пожарных опасностей (см. 5.3);

3) предварительная оценка риска (см. 5.4);

b) оценка степени риска.

В случае необходимости, за оценкой степени риска, следует принять необходимые меры по его снижению.

В ходе планирования мер по предупреждению и защите от пожара, следует учитывать обычные условия эксплуатации, включая процедуры запуска и остановки, возможные технические сбои и прогнозируемое неправильное применение.

Оценку пожарного риска и снижение степени риска следует повторять как итеративный процесс, до тех пор, пока риск возникновения пожара не будет адекватно снижен. Решения по анализу риска должны быть подкреплены качественной или, при необходимости, количественной оценкой риска, связанной с опасностями возникновения пожара в оборудовании см. рисунок 3.

Примечание - В Приложении E приведен пример оценки риска и снижения степени риска обрабатывающего центра для обработки металлических материалов.

Условные обозначения

a Ответ на этот вопрос основывается на первоначальной оценке риска.

b Если снижение риска создает другие непожарные опасности, то следует использовать методы, указанные в ISO 12100.

Рисунок 3 - Схематическое представление процесса снижения степени риска, включая итеративный метод «трех шагов» (взято из ISO 12100)

5.2 Определение ограничений, налагаемых на машину

Оценка риска начинается с определения ограничений, налагаемых на машину с учетом всех фаз ее жизненного цикла, которые могут быть связаны с пожарной опасностью.

Примеры ограничений, налагаемых на машину, которые полезны при оценке риска возникновения пожара:

- использование по назначению и прогнозируемое неправильное применение машины;

- свойства материалов, обрабатываемых машиной;

- режимы работы машины;

- ожидаемый уровень подготовки, опыта или способностей операторов машин, обслуживающего персонала и, при необходимости, широкой общественности;

- уровень осведомленности о пожарной опасности теми лицами, которые могут подвергнуться опасности;

- ожидаемый срок службы машины и ее компонентов, а также влияние старения на опасность возникновения пожара;

- рекомендуемые интервалы обслуживания;

- обслуживание и уровень чистоты как потенциальные факторы риска возникновения пожара;

- среда, в которой предполагается эксплуатировать машину (например, сухая, пыльная, влажная, горячая, холодная).

5.3 Идентификация пожарных опасностей

После определения ограничений, налагаемых на машину, следующим шагом в оценке риска, связанного с данной машиной, является идентификация прогнозируемых пожарных опасностей (постоянных опасностей, а также таких, которые могут возникнуть неожиданно), опасных ситуаций и/или опасных случаев на всех фазах жизненного цикла машины.

Примечание - Обсуждение характера пожарных опасностей приведено в п. 4.

Необходимо определить все прогнозируемые пожарные опасности, связанные с различным использованием машины. Опасность можно определить по пожарным нагрузкам и источникам возгорания (см. рисунок 4).

Для определения сценариев пожара по пожарным нагрузкам и источникам возгорания, а также для предварительной оценки риска необходимо соблюдать процедуры, изложенные в ISO 12100. Процедура обеспечивает последовательность логических шагов, позволяющих систематически проверять пожарную опасность, исходящую от оборудования и/или рабочего процесса (см. рисунок 3).

Идентификация пожарных опасностей включает следующие этапы:

- определение использования по назначению и прогнозируемое неправильное применение;

- определение перечня всех горючих и/или легковоспламеняющихся материалов, которые могут привести в возникновению пожарной опасности, используемых в машине в процессе ее работы, включая сырье, рабочие и вспомогательные материалы;

- оценку воспламеняемости, горючести, содействия распространению пожара и излучения токсичных веществ материалов, приведенных выше;

- определение пожарной нагрузки, на основе главных горючих материалов (топлива);

- определение перечня всех возможных источников зажигания, (например, тепла), которые могут способствовать возникновению возгорания;

- определение сценариев пожара в соответствии с пожарными нагрузками и источниками возгорания: все прогнозируемые неправильные применения, которые могут привести к воспламенению горючих и легковоспламеняющихся материалов, включая сценарии, вызванные человеческими ошибками, такими как обмен веществами, неправильная эксплуатация машины или ее неправильное обслуживание.

Рисунок 4 — Определение значительных пожарных опасностей

5.4 Предварительная оценка риска

После определения пожарных опасностей (сценариев пожара), риск возникновения пожара определяют с помощью предварительной оценки. Предварительная оценка риска предоставляет информацию, необходимую для оценки степени риска, что, в свою очередь, позволяет принимать решения о необходимости снижения риска. Предварительную оценку риска определяют наличием опасности пожара, частотой, с которой машина подвергается пожарной опасности, вероятностью возникновения пожара при наличии опасности и степенью возможного вреда.

Риск, связанный с пожарной опасностью определяют серьезностью вреда, который может возникнуть в результате пожарной опасности, и вероятностью возникновения этого вреда. График риска, приведенный на рисунке 5, предоставляет руководство для предварительной оценки риска.

Примечание - Можно использовать методологию, показанную на рисунке 5 (см. ISO/TR 14121-2).

Условные обозначения

Параметры риска:

S1 незначительные травмы (обычно обратимые)

S2 тяжелые травмы (обычно необратимые)

F1 частота и/или время подверженности риску: от редкой до очень частой и/или короткое время

F2 частота и/или время подверженности риску: от частой до непрерывной и/или длительное время

P1 вероятность избежать опасности или ограничение вреда возможно при определенных условиях

P2 вероятность избежать опасности или ограничение вряд ли возможно

Рисунок 5 - Предварительная оценка уровня риска

Анализ пожарных рисков должен включать рассмотрение следующих элементов:

- частота, с которой машина подвергается пожару;

- информация для пользователя в отношении противопожарных мер (например, инструкция по эксплуатации, знаки на машине);

- вероятность того, что оператор машины распознает опасность пожара и предпримет необходимые меры для устранения или уменьшения вероятности возникновения пожара;

- вероятность того, оператор сможет обнаружить пожарную опасность на ранней стадии, и принять все необходимые меры для устранения или уменьшения вероятности возникновения пожара;

- степень повреждения машины;

- вероятность получения травмы оператором или посторонним лицом и наиболее вероятная серьезность такой травмы;

- уровень подготовки оператора в отношении осведомленности о пожарной опасности и противопожарной практики.

5.5 Оценка степени риска

После выполнения предварительной оценки, необходимо выполнить оценку степени риска, и определить требуется ли ее снижение. Если снижение степени риска необходимо, следует выбрать и применить соответствующие защитные меры.

Адекватность снижения степени риска следует определять после применения технических мер противопожарной защиты, указанных в 5.6.

Примечание - В п.6 ISO 12100:2010, также приведен «метод трех шагов».

5.6 Снижение риска

5.6.1 Общие положения

В случае необходимости снижения степени риска, следует определить технические мероприятия, которые должны быть выполнены. После применения технических мероприятий, следует повторно проводить анализ степени риска пожара до тех пор, пока машину не признают безопасной в соответствии с ISO 12100.

Технические мероприятия по снижению степени риска не включают общую безопасность рассматриваемой машины и поэтому необходимо учитывать, чтобы данные мероприятия не повышали риски в других областях.

Риск можно считать адекватно сниженным, если:

- учтены все условия работы и все процедуры вмешательства оператора;

- устранены все опасности или риск, связанный с ними, снижен практически до минимального уровня;

- четко обозначены любые дополнительные опасности, возникающие при применении защитных мер;

- защитные меры совместимы друг с другом; и

- защитные меры не оказывают неблагоприятного воздействия на условия работы оператора и на удобство в эксплуатации машины.

Цель снижения степени риска может быть достигнута путем применения противопожарных мероприятий и мер защиты, включающих следующее:

a) меры по разработке безопасной конструкции самой машины         (см. 5.6.2);

b) защитные ограждения и средства защиты (см. 5.6.3);

c) дополнительные защитные меры (см. 5.6.4 и 6.1):

d) информация для пользователя (см. п. 7).

Все защитные меры, предназначенные для достижения этой цели, должны применяться в последовательно, как указано в п. 5.6.2 - 5.6.4, относящейся к «методу трех шагов» (см. также ISO 12100:2010, п. 6).

5.6.2 Меры по разработке безопасной конструкции самой машины

5.6.2.1 Меры по разработке безопасной конструкции самой машины позволяют устранять опасности и снижать степень риска благодаря соответствующему выбору конструкции самой машины, как показано в 5.6.2.2 -5.6.2.6.

5.6.2.2 Минимальное использование горючих материалов при изготовлении машины.

Выбор материалов должен проводиться в соответствии с анализом риска (см. 5.2 - 5.4). В процессе применения негорючих материалов, следует использовать самозатухающие и огнезащитные материалы.

Примечание - Такие материалы могут быть классифицированы в соответствии с     EN 13501-1 как класс A1, класс A2 или класс B.

5.6.2.3 Минимальное использование легковоспламеняющихся жидкостей или смазок.

Выбор жидкостей должен проводиться в соответствии с анализом риска (см. 5.2 - 5.4), с учетом свойств сгорания и воспламенения используемых технологических жидкостей.

Примечание - Данные по смазочно-охлаждающим жидкостям, не растворимым в воде, приведены в таблице E.1 в качестве примера.

5.6.2.4 Источники возгорания

Анализ риска должен включать работу машины или отклонения процесса, которые могут привести к образованию источников возгорания. Следует определить методы обнаружения и контроля таких отклонений.

5.6.2.5 Использование материалов в конструкции машины, которые устраняют или сводят к минимуму неблагоприятное взаимодействие с материалами, производимыми или используемыми машиной.

5.6.2.6 Конструкция машины, которая должна избегать скопления горючих или огнезащитных концентраций, или скоплений сырья, промежуточного продукта или готового продукта, которые превышают количество, необходимое для нормальной работы машины.

Если применимо, включение в руководство по эксплуатации информации о шагах, предпринимаемых пользователем для уменьшения или предотвращения возникновения пожара, см. п. 7.

5.6.3 Средства защиты (защитные ограждения)

Если устранить опасности или значительно уменьшить риски невозможно, то следует рассмотреть средства защиты, которые смогут предотвратить нанесение ущерба здоровью.

Средства защиты включают:

а) ограничение воздействия огня (например, пламени, тепла и дыма), например, путем ограждения машины для устранения, или минимизации риска травмирования людей и/или повреждения имущества;

b) локализация или удаление опасных компонентов (например, пыли, тепла, дыма, токсичности);

c) принятие соответствующих мер против выброса пламени и горячих газов через отверстия машины (например, лабиринты, дверные зазоры, отверстия для загрузки заготовки, см. E.3.8.1.2).

Требуемый уровень эффективности защиты (PLr), связанный с безопасностью системы управления, должен быть определен в соответствии с ISO 13849-1.

5.6.4 Дополнительные защитные меры

5.6.4.1 Общие положения

В случае, если меры по разработке безопасной конструкции самой машины и средства защиты не снижают риск возникновения пожара должным образом, дальнейшее снижение риска должно быть достигнуто путем применения дополнительных защитных мер. Процедура выбора дополнительных защитных мер подробно изложена в п.6.

Предпочтение следует отдавать интегрированным системам обнаружения и пожаротушения.

5.6.4.2 Интегрированные системы обнаружения пожара и пожаротушения

Интегрированные системы обнаружения пожара и пожаротушения включают в себя устройства для обнаружения пожара, управления, сигнализации и тушения пожара.

Управление интегрированными системами обнаружения пожара и пожаротушения осуществляют в соответствии с ISO 13849-1.

Система должна включать как минимум одну функцию безопасности, например, для:

а) обнаружение пожара;

b) соответствующей обработки сигналов; и

c) активации адекватных мер (например, активация пожаротушения и/или пожарной сигнализации).

В зависимости от анализа риска, следует определить необходимые функции безопасности и необходимый уровень эффективности защиты (PLr).

Примечание

1 Пример конструкции системы пожаротушения, встроенной в оборудование, приведен в Приложении C.

2 Примерный перечень функций безопасности для обрабатывающих центров приведен в таблице E.2.

Степень повреждения существенно зависит от пожарной нагрузки, распространения огня и продолжительности пожара. Пожар должен быть обнаружен в кратчайшие сроки, а процедуру тушения начинают незамедлительно после обнаружения пожара. Если в результате использования опасного огнетушащего вещества (например, углекислого газа, азота), люди могут подвергнуться опасности, необходимо уделить особое внимание безопасности людей в зоне машины и/или в самой машине. Эти меры следует принять, для обеспечения тушения или ограничения пожара, насколько это возможно.

5.6.4.3 Последующие дополнительные защитные меры

При необходимости предусматривают последующие дополнительные противопожарные мероприятия. К ним можно отнести:

- автоматическое отключение оборудования и/или вспомогательного оборудования, включая блокировку всех подач в машину, например, сырья, электроэнергии и блокировка исходящих продуктов;

Функции, которые все еще необходимы (например, охлаждение, аварийное питание), должны оставаться в эксплуатации.

- аварийная остановка машины в соответствии с ISO 13850;

- огнетушащее отверстие в сочетании с огнетушащей трубкой или огнетушителем;

- соединительная муфта для подачи огнетушащего вещества, например, вода или инертный газ;

- изоляция защищенной зоны, покрытой системой пожаротушения, например, ограждением или водяной завесой;

- установка дополнительных датчиков и выполнение соответствующих действий (для обнаружения дыма, газообразных продуктов сгорания, тепла или пламени) в местах с высоким риском возникновения пожара.

Элемент системы управления, связанный с безопасностью должен соответствовать требуемому уровню эффективности защиты (PLr), определенному в соответствии с ISO 13849-1.

В случае необходимости, следует предусмотреть устройства для удержания или сбора огнезащитных стоков и огнетушащие средства, используемые в случае пожара.

6 Выбор защитных ограждений и предохранительных устройств

6.1 Общие положения

6.1.1 Использование процедуры

В случае, если меры по разработке безопасной конструкции самой машины и средства защиты не уменьшают риск возникновения пожара, то следует использовать дополнительные средства защиты.

Процедура выбора дополнительных средств защиты, указана в пунктах 6.1.2 - 6.1.7.

6.1.2 Определение уровня остаточного риска

Определить уровень остаточного риска на основе возможной травмы людей (см. рисунок 4).

6.1.3 Спецификация требований к выбору системы обнаружения пожара и пожаротушения

Указать требования к обнаружению и тушению пожара на основе определенного уровня остаточного риска.

В Приложении B приведен пример методологии выбора и квалификации системы обнаружения и тушения пожара.

6.1.4 Спецификация требований по безопасности и эффективности защиты

Указать требования по безопасности и эффективности защиты для обнаружения, сигнализации и активации системы пожаротушения.

6.1.5 Выбор частей системы и подходящих огнетушительных средств

Выбрать отдельные части системы в соответствии с требованиями безопасности и эффективности защиты, указанными в 6.1.4, в отношении пригодности и надежности, а также типа, количества, расположения, распределения компонентов системы. Одновременно следует выбрать необходимый тип и количество огнетушащего вещества.

6.1.6 Решение о необходимости последующих дополнительных защитных мер

Проверить требуются ли последующие дополнительные защитные меры, так как оставшийся уровень риска неприемлем (см. 5.6.4.3).

6.1.7 Подтверждение правильности

Сравнить эффективность системы противопожарных мероприятий и системы защиты с требованиями, установленными в 6.1.2. Если риск возгорания не был должным образом уменьшен, повторите пункты 6.1.3 - 6.1.5.

6.2 Выбор системы противопожарной защиты с учетом ожидаемого уровня риска

6.2.1 Общие положения

При выборе подходящего противопожарного и защитного оборудования, решение следует принимать в соответствии с таблицей 1  в зависимости от уровня риска.

Таблица 1 - Решения по обнаружению и тушению пожаров

| Уровень риска в соответствии с рисунком 5 | Устройства аварийной сигнализации | Устройства пожарной сигнализации | Ручные устройства пожаротушения | Автоматические устройства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: очень низкий | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
| 2: низкий | Дополнительно | Дополнительно | Обязательно | Дополнительно |
| 3: средний | Дополнительно | Обязательно | Дополнительно | Обязательно |
| 4: высокий | Дополнительно | Обязательно | Дополнительно | Обязательно |
| 5: очень высокий | Обязательно | Обязательно | Дополнительно | Обязательно |

6.2.2 Нанесение вреда здоровью

Относительно нанесения вреда здоровью людей, для определения наиболее вероятной степени вреда, требуется дифференциация.

В соответствии с ISO 13849-1, установлено пять уровней риска, которые должны использоваться для определения подходящих мер по предотвращению и защите от пожара:

Если в результате возгорания оборудования, определен уровень риска 1, то все решения по обнаружению и подавлению огня, приведенные в таблице 1, должны предоставляться только по желанию (дополнительно).

Если в результате возгорания оборудования, определен уровень риска 2, необходимо предусмотреть ручную систему пожаротушения.

Если в результате возгорания оборудования, определен уровень риска 3 или 4, следует обеспечить автоматическое аварийное обнаружение пожара в сочетании с системой автоматического пожаротушения.

Если в результате возгорания оборудования, определен уровень риска 5, следует предусмотреть автоматическое аварийное обнаружение и автоматическое обнаружение пожара в сочетании с системой автоматического пожаротушения.

Инциденты, связанные с пожаром и причиняющие ущерб имуществу, являются опасными для людей в результате газов, последствий пожара, распространения огня, попыток тушения и т. д.

Следовательно, необходимо учитывать ущерб, нанесенный имуществу, так как он также представляет опасность для людей.

6.2.3 Меры предосторожности

В ходе определения мер предосторожности и эффективности защиты, следует указывать условия эксплуатации используемой системы предотвращения и защиты от пожара.

При использовании ручных систем, информация для пользователя должна указывать процедуры, касающиеся правильного и безопасного использования ручной системы, а также другие процедуры вмешательства, которые должны выполняться оператором оборудования.

При использовании автоматических систем, необходимо обеспечить соответствующие функционирование в ходе предполагаемых условий эксплуатации (например, климатические условия, образование дыма, нарушения в энергоснабжении, электромагнитная совместимость, отказы устройства).

Система управления машиной, система обнаружения пожара и/или пожаротушения должны быть способны обмениваться информацией, чтобы гарантировать, что функциональность не нарушена. Система управления машиной должна поддерживать функционирование системы обнаружения пожара и/или пожаротушения и должна обеспечивать отсутствие новых рисков. Это может потребовать «последующих дополнительных защитных мер» (см. 5.6.4.3).

Системы сигнализации оборудования, подключенного к центральному блоку сигнализации, должны быть совместимы. Интерфейс должен быть описан в информации для использования.

6.2.4 Выбор частей системы

Соответствующие части системы противопожарной защиты выбирают в соответствии с 6.1.4. Разработчик должен продемонстрировать надежность, совместимость и эффективность используемых деталей.

При необходимости, в зависимости от уровня риска, вся или части системы противопожарной защиты должны быть предоставлены в качестве резервной системы на основе уровня производительности, указанного в       ISO 13849-1.

6.2.5 Выбор огнетушащего вещества

Выбор подходящего огнетушащего вещества должен учитывать такие факторы, как:

- тип пожара;

- горючие материалы, принадлежащие оборудованию или обработанные оборудованием;

- расположение техники;

- возможная травма людей; и

- возможный ущерб окружающей среде.

Необходимо рассматривать следующие четыре класса пожара            (см. ISO 3941):

A пожары включающие твердые материалы, как правило, органической природы, при которых обычно происходит горение с образованием светящихся тлеющих углей, например, дерево, бумага, солома, уголь, текстиль, шины;

B пожары включающие жидкости или сжиженные твердые вещества, например, бензин, смазка, лак, смола, воск, гудрон, эфир, спирт;

C пожары включающие газы, например, метан, пропан, водород, городской газ;

D пожары включающие металлы, например алюминий, магний, литий, натрий, калий и их сплавы. Принимая во внимание вышеуказанные классы, необходимо выбрать соответствующие средства пожаротушения, такие как:

- вода с добавками или без добавок, например, изменить поверхностное натяжение;

- пена;

- порошок;

- огнетушащий газ, например, диоксид углерода, азот, аргон и их смеси;

- химические средства пожаротушения, например, заменители галлонов;

- аэрозоли, например, жидкости или твердые вещества в мелкодисперсной форме.

Тип и количество распределения и скорости расхода огнетушащего вещества должны соответствовать ожидаемому пожару, конфигурации оборудования и условиям эксплуатации, пространственным условиям и используемому огнетушащему веществу. Количество огнетушащего вещества должно быть достаточным, чтобы погасить ожидаемый пожар или держать его под контролем до тех пор, пока не вступят в силу другие меры пожаротушения (например, вмешательство пожарной команды).

Примечание - В некоторых случаях может потребоваться специальное одобрение для выбранного средства пожаротушения.

6.2.6 Подтверждение правильности

Цель подтверждения правильности состоит в том, чтобы проверить, соблюдаются ли требования безопасности и эксплуатационные характеристики, указанные в 6.1.4, путем выбора отдельных компонентов системы (систем обнаружения пожара и пожаротушения и/или последующих дополнительных защитных мер).

Кроме того, следует позаботиться о том, возникают ли новые опасности или риски в результате выбора отдельных компонентов системы.

В завершении, следует проверить, адекватно ли уменьшен риск возникновения пожара путем выбора отдельных компонентов системы.

7 Информация для пользователя

Пользователю должна быть предоставлена четкая и понятная документация в отношении:

а) обязанностей пользователя по содержанию машины, установки и поддержании средств противопожарной защиты в надлежащем состоянии и готовых к работе;

b) действий, проверок и подтверждений, которые должны быть проведены после пожара; и

c) необходимости обучения, соответствующего опыта или способностей операторов и обслуживающего персонала.

Необходимо предоставить информацию о вводе в эксплуатацию, управлении и техническом обслуживании мер по предупреждению и защите от пожара, в отношении использования машины по назначению, в соответствии с ISO 12100: 2010, 6.4, а также предупреждений об остаточных рисках пожара.

Производитель должен указать требования к установке машины, включая место ее установки.

Если предполагается, что противопожарная защита и защита оборудования хотя бы частично зависит от системы противопожарной защиты пользователя, интерфейс между машиной и системой должен быть указан и описан в инструкции по эксплуатации.

Если газы (например, газ, вытесняющий кислород, или газ, который вызывает химическую реакцию) используются в качестве огнетушащего вещества для пешеходных установок, пользователь должен рассмотреть следующие устройства, включенные в инструкцию по эксплуатации:

- блокирующее устройство для отключения подачи огнетушащего газа перед входом в установку для очистки, настройки и технического обслуживания (например, неэлектрическое или электрическое отключающее устройство);

- задерживающее устройство в случае опасности для людей (например, небольших комнат или комнат, расположенных ниже).

Если предполагается, что для пожаротушения будут использоваться переносные устройства, инструкции должны включать рекомендации по подходящим устройствам и их безопасному использованию.

Приложение A

(информационное)

Примеры машин и их типичные пожарные опасности

См. таблицу A.1.

Таблица A.1 - Примеры машин и их типичные пожарные опасности

| Тип машины | Типичные пожарные опасности |
| --- | --- |
| Обрабатывающий центр | Поломка инструмента, нехватка подачи смазочно-охлаждающей жидкости, короткое замыкание |
| Сушильное устройство | Горячая поверхность |
| Ленточный конвейер | Горячие подшипники, проскальзывание между ремнем и приводом |
| Экструзионная машина | Высокая температура жидкости, высокое давление |
| Камера покраски | Генерация аэрозолей, электростатические опасности |
| Фрезерный станок | Трение, инородный материал, перегрузка |
| Паллетизатор | Трение, перегрев из-за неправильных процедур запуска/остановки, перегрузка |
| Деревообделочная машина | Трение, инородный материал, перегрузка, поломка инструмента, неправильная скорость подачи, перегрев |
| Печатная машина | Трение |
| Взрывная машинка | Искры от посторонних материалов, самовозгорание |
| Ткацкий станок | Трение, скопление материала, перегрев |
| Шредер | Трение, инородный материал, перегрузка |

Приложение B

(информационное)

Пример методики выбора и квалификации системы обнаружения и тушения пожара

B.1 Общие положения

Выбор и квалификация системы обнаружения пожара и пожаротушения является сложной процедурой. Для обеспечения безопасного и надежного решения необходимо несколько вариантов. Требуется всестороннее понимание события пожара, а также достаточные знания о поведении зажигания, обнаружении пожара и возможностях пожаротушения. Основная задача - обеспечить безопасность оператора в случае пожара.

В этом приложении представлена методология, включающая типичный, но неисключительный набор базовых вопросов. Эти вопросы учитывают основные аспекты, приведенные на рисунке B.1, которые обычно учитываются при выборе и квалификации системы обнаружения пожара и пожаротушения.

Рисунок B.1 — Пример методологии обнаружения и тушения пожара

Для иллюстрации применения данной методологии (см. таблицу B.1), в качестве примера, приведено три вида машин (станков).

B.2 Базовое понимание пожара или возгорания

В начале процесса выбора и квалификации как метода обнаружения пожара, так и метода тушения пожара, для каждого рассматриваемого типа машины задают следующие вопросы:

a) Что может зажечься?

b) От чего может произойти возгорание?

c) Где может распространяться огонь?

d) Как будет вести себя огонь?

B.3 Метод обнаружения пожара

B.3.1 Возможности аварийного обнаружения

В ходе процесса, для каждого рассматриваемого типа машины задают следующие вопросы:

а) Каковы возможные критерии возгорания?

b) Как и где можно определить критерии возгорания?

c) На какой стадии/в какое время можно выполнить аварийное обнаружение пожара?

d) Каким условиям окружающей среды подвергается оборудование для обнаружения пожара?

e) Есть ли источники помех, которые могут привести к ложным обнаружениям?

B.3.2 Возможности обнаружения пожара

В ходе процесса, для каждого рассматриваемого типа машины задают следующие вопросы:

а) Каковы возможные критерии возгорания?

b) Как и где можно определить критерии возгорания?

c) На какой стадии/в какое время можно выполнить аварийное обнаружение пожара?

d) Возможно ли повторное возгорание и, если да, может ли детектирующее оборудование снова активироваться?

e) Каким условиям окружающей среды подвергается оборудование для обнаружения пожара?

f) Есть ли источники помех, которые могут привести к ложным обнаружениям?

B.4 Метод пожаротушения

B.4.1 Возможности тушения

В ходе процесса, для каждого рассматриваемого типа машины задают следующие вопросы:

а) Какое огнетушащее средство является предпочтительным?

b) Можно ли применить огнетушащее вещество везде, где это необходимо?

c) Может ли оператор подвергаться воздействию средства пожаротушения и, если да, может ли это привести к опасной ситуации для оператора?

d) Какое огнетушащее вещество наилучшим образом совместимо с защищаемым оборудованием?

e) Какое огнетушащее вещество является наиболее эффективным?

f) Подходит ли огнетушащее вещество для ожидаемого коэффициента частности (число происшествий на 100 человек)?

g) Возможно ли повторное возгорание, и если да, может ли огнетушащее вещество подавить его?

B.4.2 Изоляция

В ходе процесса, для каждого рассматриваемого типа машины задают следующие вопросы:

а) Требуется ли изоляция для эффективной работы огнетушащего вещества?

b) Необходима ли изоляция входа и/или выхода машины (для предотвращения распространения огня или повреждения от средств пожаротушения)?

c) Как быстро должна закрываться изоляция (время реагирования)?

d) В зависимости от схемы процесса, создает ли изоляция вторичный риск?

B.5 Системная интеграция в сочетании с выбором метода обнаружения и тушения пожара

Чтобы определить подходящее решение для системной интеграции, задают следующие вопросы:

а) Как должна быть разработана процедура отключения оборудования?

b) Как активируется пожаротушение?

c) Каковы критерии активации пожаротушения?

d) Подходит ли системное решение для ожидаемой частоты инцидентов?

e) Совместимо ли системное решение с эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования?

f) Что необходимо контролировать во время эксплуатации и технического обслуживания?

g) Какие аварийные сигналы должны быть поданы?

h) Как следует подавать аварийные сигналы?

i) Как будет осуществляться перезагрузка машины после возникновения пожара?

j) Будет ли время реагирования для общего системного раствора приемлемым?

k) Должна ли система противопожарной защиты работать в случае сбоя питания и, если да, то в течение какого времени?

B.6 Пример применения методологии

В таблице B.1 представлены фрезерный станок, токарный станок и покрасочная камера, а качестве примеров, демонстрирующих применение методологии для выбора и квалификации системы обнаружения пожара и пожаротушения.

В таблицах B.2 - R7 показано применение данной методологии на машинах, которые в качестве примера выбраны в таблице B.1, с использованием вопросов, изложенных в B.2 - B.5.

Таблица B.1 — Типы машин, используемых в качестве примеров

| Параметр | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема машины |  | Взято из ISO 23125:2015, Рисунок 4. |  |
| Использование по назначению | Измельчение кусочков дерева для производства древесной стружки | Токарная обработка заготовок из нержавеющей стали для производства точеных деталей, винтов, гаек, резьбовых соединений | Покраска компонентов |
| Характеристики горючих материалов и материалов, связанных с огнем | Дерево: - минимальная энергия воспламенения (MIE): 100 мДж - минимальная температура воспламенения пылевого облака (MIT dc): 460 °C - минимальная температура воспламенения пылевого слоя относительно 5-мм слоя пыли (MIT dl5): 315 ° C | Смазочно-охлаждающая жидкость (охлаждающая смазка, не растворимая в воде): - температура вспышки CoC: 170 ° C - потери при испарении Ноак 250 ° C, 1 ч: 57% - вязкость 40 ° C: 10 мм2/с - Смазочно-охлаждающая жидкость с низким испарением с добавками против запотевания | Покрытия на основе растворителя: - температура вспышки: от 7 °C до 22 °C - LEL (нижний предел взрываемости): от 1% до 2% - UEL (верхний предел взрываемости): от 6% до 15% Примечание - Информацию о фактических значениях, связанных с конкретным продуктом, смотрите в паспорте безопасности материала изготовителя. |

Таблица B.2 - Базовое понимание пожара

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Что может зажечься? | Древесная стружка и древесная пыль | - Аэрозольная/паровоздушная смесь горючей смазки - Масло и пропитанные маслом стружка и пыль (например, остатки в машинах, накопление стружки) | -Легковоспламеняющийся пар растворителя краски - Легковоспламеняющийся пар растворителя краски в контейнере - Остатки краски на оборудовании, стенках воздуховодов, воздушных камерах |
| От чего может произойти возгорание? | -Тепло трения - Инородные материалы (например, камни, пыль, металлические или пластиковые предметы) -Механическое разрушение (например, подшипники) - Горячая поверхность (например, при передаче тепла от привода) - электрическая неисправность - электростатический разряд из-за незаземленных компонентов - Горячие точки в подаче щепы и древесной пыли | - Поломка инструмента (например, из-за неправильного положения инструмента, износа) - Сухой ход (например, недостаточно смазки, засорение) - Недостаточный объем и/или распределение охлаждающей жидкости -Столкновение (например, неправильное движение из-за неправильного ввода данных в систему управления, неправильного размера или типа сырья) -Большее накопление маслянистой стружки и пыли в контейнере для стружки (самовозгорание) -Электростатический разряд из-за незаземленных компонентов | - Искры, генерируемые электрооборудованием - Перегрев подшипника на вентиляторе - Накопление мусора на стенде (самовозгорание) -Трение лопастей вентилятора от отложений краски на корпусе вентилятора -Электростатический разряд из-за незаземленных компонентов |

Таблица B.2 (продолжение)

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Где может распространяться огонь? | - По всей машине - Через впускное отверстие для воздуха, впускное и выпускное отверстия для материала | По всей машине, например, приводить в закрытие, вытяжные трубы и системы, конвейеры и контейнеры для стружки, а также в машинном отделение - по всей окрасочной кабине | - По всей камере окраски - В вентиляционном воздуховоде - В воздушном коробе - Снаружи камеры окраски и в прилегающих к ней зонах |
| Как будет вести себя огонь? | - Быстрое распространение огня Обычные сценарии: Пожар начинается внутри фрезерного станка Огонь распространяется от источника возгорания, генерируемого фрезером. Комбинация выше - Образование дыма и образование опасных пожарных газов | - Быстрое распространение огня из-за воспламенения аэрозольно-паровоздушной смеси - Умеренное распространение огня из-за воспламенения маслянистых остатков стружки с последующим возгоранием и образованием горячих поверхностей - Образование дыма и образование опасных пожарных газов | - Быстрое распространение огня в вентиляционных каналах и в вытяжных каналах. -Умеренное распространение огня из-за возгорания мусора Примечание – Воспламенение парообразной атмосферы может привести к взрыву, за которым может последовать широко рассредоточенный пожар. - Образование дыма и образование опасных пожарных газов |

Таблица B.3 — Возможности аварийного обнаружения

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каковы возможные критерии возгорания? | - Тепло трения - Горячие поверхности - Посторонние вещества - Искры - Горячие частицы - Взрыв - Пожароопасные участки при подаче из-за воспламенения | - Тепло трения - Горячие поверхности - Загрязнение (например, стекающее масло) - Искры - Горячие частицы | Тепло трения, вызванное потерей зазора между лопастью вентилятора и корпусом - Электростатический разряд - Горячие поверхности - Искры - Горячие частицы |
| Как и где можно определить критерии возгорания? | - Путем контроля температуры подшипников, двигателя и корпуса фрезерного станка - Путем обнаружения искры/горячих частиц на выходе из фрезерного станка - Путем мониторинга энергопотребления главным мотором | - Путем контроля инструмента, а именно: - потребляемая мощность - температура - вибрация - путем контроля расхода и температуры рабочей жидкости металла | - Путем контроля температуры подшипников вентилятора и двигателя - По обнаружению дыма в чистых воздуховодах - По обнаружению газа - Путем контроля вибрации вентилятора - По обнаружению тепла - По обнаружению искр/горячих частиц |
| На какой стадии/в какое время можно выполнить аварийное обнаружение пожара? | Следующие аварийные сигналы могу появиться до возгорания: - мониторинг энергопотребления; - контроль температуры, если он расположен близко к источнику тепла; - обнаружение искры/горячих частиц на выходе из фрезерного станка. | - Путем контроля инструмента, а именно: - потребляемая мощность - температура - вибрация - путем контроля расхода и температуры рабочей жидкости металла | -Путем контроля температуры подшипников вентилятора и двигателя - По обнаружению дыма в чистых воздуховодах - По обнаружению газа - Путем контроля вибрации вентилятора - По обнаружению тепла - По обнаружению искр/горячих частиц |

Таблица B.3 (продолжение)

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каким условиям окружающей среды подвергается оборудование для обнаружения пожара? | Тяжелая промышленная среда, включающая большое количество щепы и пыли, нормальный износ, вибрации и электромагнитные поля | Промышленная среда с использованием жидкостей для металлообработки, металлической стружки и пыли | Промышленная среда, включающая распыление краски в воздухе, растворитель краски в атмосфере, сухая краска |
| Есть ли источники помех, которые могут привести к ложным обнаружениям? | Дневной свет может мешать детекторам искр/ горячих частиц, если они не чувствительны к дневному свету | Мониторинг энергопотребления, контроль температуры, контроль вибрации и контроль расхода жидкости для металлообработки могут быть нарушены электромагнитными полями. | -Пары от внешних процессов (например, двигатель внутреннего сгорания) могут мешать обнаружению газа -Неправильная фильтрация воздуха (например, частицы пыли, попадающие на детектор дыма) могут помешать обнаружению дыма -Дневной свет может нарушить работу детекторов искр/горячих частиц, если они не чувствительны к дневному свету. |

Таблица B.4 — Возможности обнаружения пожара

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каковы возможные критерии возгорания? | — Нагревание — Газы сгорания — Дым — Пламя | — Тепло — Газы сгорания — Дым — Пламя | — Тепло — Газы сгорания — Дым — Пламя |
| Как и где можно определить критерии возгорания? | — Нагревание: Датчик температуры — Газы сгорания: Детектор газа — Дым: Детектор дыма —Пламя: УФ-, ИК- или УФ-ИК-детектор. | — Нагревание: Датчик температуры —Пламя: УФ-, ИК- или УФ-ИК-детектор | — Нагревание: Датчик температуры — Газы сгорания: Детектор газа — Пламя: УФ-, ИК- или УФ-ИК-детектор |
| На какой стадии/в какое время можно выполнить обнаружение пожара? | — Датчик температуры: Может обнаружить пожар на относительно ранней стадии. В общем, время реагирования датчика температуры больше чем у датчика пламени. — Детектор газа: Может обнаруживать газообразные продукты сгорания от огня, если достаточная концентрация достигает детектора. Как правило, более быстрое время реакции, чем у детектора дыма, но более длительное время реакции по сравнению с детекторами пламени. — Детектор дыма: Может обнаружить дым, если достаточная концентрация достигает детектора. В целом время реакции больше по сравнению с датчиками пламени — Детектор пламени: может обнаруживать пламя на ранней стадии, если оно появляется в поле зрения детекторов. | — Датчик температуры: Может обнаружить пожар на относительно ранней стадии. В общем, время реагирования датчика температуры больше чем у датчика пламени. — Детектор пламени: может обнаруживать пламя на ранней стадии, если оно появляется в поле зрения детекторов. Установка датчика пламени наиболее подходит в верхних углах крышки машины | — Датчик температуры: Может обнаружить пожар на относительно ранней стадии. В общем, время реагирования датчика температуры больше чем у датчика пламени. — Детектор газа: может обнаруживать газообразные продукты сгорания в покрасочной камере, если достаточная концентрация достигает детектора. Как правило, более быстрое время реакции, чем у детектора дыма, но более длительное время реакции по сравнению с детекторами пламени. — Детектор пламени: может обнаруживать пламя на ранней стадии, если оно появляется в поле зрения детекторов. Ультрафиолетовые/инфракрасные детекторы в покрасочной камере могут обнаруживать энергию излучения, исходящую от пожара |

Таблица B.4 (продолжение)

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможно ли повторное возгорание и, если да, может ли детектирующее оборудование снова активироваться? | Возможно повторное возгорание: — Датчик температуры: может обнаружить повторное возгорание и возобновить работу, если он не поврежден огнем — Детектор газа: может обнаружить повторное возгорание и возгорание и возобновить работу, если не поврежден пожаром — Детектор пламени: может обнаружить повторное и возобновить работу, если не поврежден пожаром | — Возможно повторное зажигание, если существуют горячие поверхности и/или скопления горящих/пылающих стружек — Реактивация датчиков температуры или датчиков пламени возможна, если не повреждена пожаром | — Возможно повторное зажигание, если первичный источник возгорания не устранен — Реактивация датчиков температуры или датчиков пламени возможна, если не повреждена пожаром |
| Каким условиям окружающей среды подвергается оборудование для обнаружения пожара? | Тяжелая промышленная среда, включающая большое количество щепы и пыли, нормальный износ, вибрации и электромагнитные поля | Промышленная среда с использованием жидкостей для металлообработки, металлической стружки и пыли | Промышленная среда, включающая распыление краски в воздухе, растворитель краски в атмосфере, сухая краска |
| Есть ли источники помех, которые могут привести к ложным обнаружениям? | — Детектор газа: газы сгорания от других источников, электромагнитные помехи — Детектор пламени: Радиационная энергия (например, солнечный свет, дневной свет, галогеновый свет, стробоскопы, автомобильные фары, в зависимости от типа детектора пламени (U V, UV-IR, IR), электромагнитные помехи | Детектор пламени: Радиационная энергия (например, солнечный свет, дневной свет, галогеновый свет, стробоскопы, автомобильные фары, в зависимости от типа детектора пламени (U V, UV-IR, IR), электромагнитные помехи | — Детектор газа: газы сгорания от других источников, электромагнитные помехи, влияние других газов — Детектор пламени: Радиационная энергия (например, солнечный свет, дневной свет, галогеновый свет, стробоскопы, автомобильные фары, в зависимости от типа детектора пламени (U V, UV-IR, IR), электромагнитные помехи |

Таблица B.5 — Возможности пожаротушения

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Какое огнетушащее средство является предпочтительным? | Вода или инертный газ | Инертный газ или водяная пыль | — Порошок — Пена — Водяная пыль — Инертный газ ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор зависит от размера покрасочной камеры и окрашиваемых объектов. |
| Можно ли применить огнетушащее вещество везде, где это необходимо? | Да, при условии, что точки впрыска расположены правильно Кроме того, можно предусмотреть пожарные отверстия для ручного пожаротушения. | Да, при условии, что точки впрыска расположены правильно Кроме того, можно предусмотреть пожарные отверстия для ручного пожаротушения. | Да, при условии, что точки впрыска расположены правильно Кроме того, можно предусмотреть пожарные отверстия для ручного пожаротушения. |
| Может ли оператор подвергаться воздействию средства пожаротушения и, если да, может ли это привести к опасной ситуации для оператора? | Да, если используется инертный газ, например CO2, есть риск удушья для оператора | Да, если используется инертный газ, например, CO2, есть риск удушья для оператора | Да, если используется инертный газ, например, CO2, есть риск удушья для оператора |
| Какое огнетушащее вещество наилучшим образом совместим с защищаемым оборудованием? | Оба совместимы с защищенным оборудованием | Инертный газ (проверка в индивидуальном случае) | Инертный газ и водяная пыль наиболее совместимы с защищаемым оборудованием |

Таблица B.5 (продолжение)

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Какое огнетушащее вещество является наиболее эффективным? | Вода будет наиболее эффективным средством пожаротушения, потому что она хорошо распространяется в корпусе станка, обладает огнезащитным эффектом и смачивает материал. | Инертный газ наиболее эффективен благодаря высокому уровню подавления в закрытой/герметизированной машине | Инертный газ и водяная пыль являются наиболее эффективными |
| Подходит ли огнетушащее вещество для ожидаемого коэффициента частности (число происшествий на 100 человек)? | Да. Ожидается, что коэффициент частности у фрезерного станка будет высоким. Возможно, что система пожаротушения может активироваться несколько раз в день | Да, пожары случаются довольно редко. Обычно это происходит только при одновременном возникновении нескольких отказов, например, поломка инструмента, сухой ход | Да. Ожидается, что пожары в камерах покраски будут иметь низкий коэффициент частности. |
| Возможно ли повторное возгорание, и если да, может ли огнетушащее вещество подавить его? | Если в качестве средства пожаротушения используется вода, повторное возгорание очень маловероятно. Реактивация пожаротушения возможна при условии наличия необходимого объема воды и требуемого давления воды. | Да, повторное зажигание возможно, но маловероятно Реактивация системы пожаротушения возможна только в том случае, если установлены дополнительные газовые баллоны, которые активируются системой пожаротушения. | Повторное возгорание маловероятно |

Таблица B.6 — Изоляция

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуется ли изоляция для эффективной работы огнетушащего вещества? | Нет | Да | Да, в случае с инертным газом. |
| Необходима ли изоляция входа и/или выхода машины (для предотвращения распространения огня или повреждения от средств пожаротушения)? | Чтобы избежать побочного ущерба, может потребоваться изоляция в зависимости от конструкции. | Да, если используется центральная система извлечения. Должен быть установлен запорный клапан против распространения огня. Добыча должна быть приостановлена. | Да, путем разработки системы обнаружения таким образом, что все электропитание, подаваемое системе подачи краски и вытяжному вентилятору прекращается. Полезно использовать запорный клапан против распространения огня с системой вытяжки. |
| Как быстро должна закрываться изоляция (время реакции)? | Это зависит от конструкции. | Для запорной арматуры, например, 500 мс достаточно. | Например, в течение 500 мс. |
| В зависимости от схемы процесса, создает ли изоляция вторичный риск? | Не применимо. | Нет | Нет |

Таблица B.7 — Решение с системой интеграции

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Как должна быть разработана процедура отключения оборудования? | Аварийный сигнал и отключение должны инициироваться и поддерживаться автоматически по сигналам системы противопожарной защиты. — Аварийная сигнализация Активируется, когда устройство контроля температуры или датчик температуры/энергии превышает предварительно установленное значение. На этом этапе, уведомление операторов происходит без остановки процесса. — Сигнализация с активацией системы пожаротушения Активируется, когда датчик температуры/энергии на мгновение превышает заданное значение, чем предварительная тревога, которая активирует подавление огня на выходе фрезерного станка. На этом этапе, уведомление операторов происходит без остановки процесса, чтобы избежать ненужного отключения. | — Аварийный останов, отключение внешних источников питания — Отключение подачи смазочно-охлаждающей жидкости — Закрытие запорной арматуры, если используется центральная вытяжная система — Отключение вытяжной системы при использовании локальной системы — Дверь машины заблокирована — Закрытие транспортёра для удаления стружки | — Немедленное отключение всех систем подачи краски при обнаружении пожара — Немедленно отключить всю систему вентиляции/вытяжки и закрыть систему вентиляции с помощью запорных клапанов. — Отключение всех внешних источников питания, например, обогреватель, исключая фары |

Таблица B.7 (продолжение)

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | — Сигнализация с активацией системы пожаротушения и отключением Инициирование аварийного сигнала и останов станка, когда датчик контроля температуры обнаруживает температуру, превышающую предварительно установленный высокий риск устойчивого пожара, или, когда датчик температуры/энергии обнаруживает указанное количество устойчивых условий пожара в течение предварительно установленного времени. Остановка подачи во фрезерный станок, и транспортировки компонентов. Остановка вытяжных вентиляторов, если это применимо, как можно скорее, чтобы ограничить добавление кислорода и избежать попадания горячих частиц/искр через воздушный поток через вытяжной воздуховод |  |  |
| Как активируется пожаротушение? | Автоматически Ручное включение противопожарной системы может быть доступно | Автоматически Ручное включение противопожарной системы может быть также доступно | Автоматически и вручную |

Таблица B.7 (продолжение)

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каковы критерии активации пожаротушения? | Сигнал тревоги от устройства обнаружения, или ручного отпускания | Сигнал тревоги от устройства обнаружения, или ручного отпускания | Сигнал тревоги от устройства мониторинга/обнаружения и полное время задержки, позволяющее оператору покинуть опасную зону, или ручное отключение |
| Подходит ли системное решение для ожидаемой частоты инцидентов? | Да, благодаря постоянно доступной подаче подавляющего агента при работе | Да. Допускается ручная заправка подавляющего агента из безопасной позиции | Да. Допускается ручная заправка подавляющего агента из безопасной позиции |
| Совместимо ли системное решение с эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования? | Да, если оборудование, включенное в решение противопожарной защиты, доступно для технического обслуживания и не мешает работе и обслуживанию фрезерного станка | Да, если оборудование, включенное в решение противопожарной защиты, доступно для технического обслуживания и не мешает работе и обслуживанию токарного станка | Да, если оборудование, включенное в решение противопожарной защиты, доступно для технического обслуживания и не мешает работе и обслуживанию камеры покраски |
| Что необходимо контролировать во время эксплуатации и технического обслуживания? | — Электрооборудование в системе противопожарной защиты, такое как детекторы, оборудование для подавления и контроля — Водяное давление — Температура | — Готовность системы пожаротушения к работе — Готовность датчика к работе (например, контроль обрыва кабеля) —Количество агента пожаротушения (например, автоматический мониторинг или ручная проверка) | —Детекторы пламени автоматическим самотестированием, например, для остатков краски —Готовность системы пожаротушения к работе —Готовность датчика к работе датчика (например, контроль обрыва кабеля) —Количество агента пожаротушения (например, автоматический мониторинг или ручная проверка) |

Таблица B.7 (продолжение)

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Какие сигналы тревоги должны быть поданы? | — Аварийные — Пожарные — Отказ (ошибка) — Остановка процесса | — Пожарные — Отказ (ошибка) — Остановка процесса | —Аварийные (например, перегретый подшипник) — Пожарные — Отказ (ошибка) — Остановка процесса |
| Как необходимо подавать сигналы тревоги? | — Звуковой сигнал — Аварийная визуальная сигнализация — Вывод сигнала тревоги на противопожарную систему совместимую с системой контроля фрезерного станка | — Звуковой сигнал — Аварийная визуальная сигнализация — Вывод сигнала тревоги на противопожарную систему совместимую с системой контроля фрезерного станка | — Звуковой сигнал — Аварийная визуальная сигнализация — Вывод сигнала тревоги на противопожарную систему совместимую с системой контроля фрезерного станка |
| Как будет осуществляться перезагрузка машины после возникновения пожара? | Машина не готова к повторному пуску, если не устранены какие-либо неисправности и не подтверждены аварийные сигналы в системе противопожарной защиты. | Машина не готова к перезапуску, если: — система пожаротушения не пополняется и проверяется на готовность (включая все датчики, кабели и т. д.); —запорный клапан не проверен на готовность | Машина не готова к перезапуску, если: — система пожаротушения не пополняется и проверяется на готовность (включая все датчики, кабели и т. д.); —запорный клапан не проверен на готовность |
| Будет ли время реагирования для общего системного решения приемлемым? | Да, с общим временем менее 100 мс до момента высвобождения огнетушительного средства | Да, с общим временем менее 1 мс до момента высвобождения огнетушительного средства | Да, с общим временем менее 1 с до выпуска огнетушащего вещества (исключая возможное время задержки, позволяющее оператору покинуть опасную зону) |

Таблица B.7 (продолжение)

| Вопрос | Фрезерный станок | Токарный станок | Камера покраски (влажная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Должна ли система противопожарной защиты работать в случае сбоя питания и, если да, то в течение какого времени? | Да, как минимум на один час | Да, как минимум на один час | Да, как минимум на один час |

Приложение C

(информационное)

Пример машины со встроенной установкой пожаротушения

Смотрите Рисунок C.1.

Условные обозначения

1 датчик воспламенения

2 центральный пульт пожарной сигнализации

3 запасная емкость для пожаротушения

4 системы трубопроводов с отверстиями для пожаротушения

5 пусковое устройство

Рисунок C.1 — Пример машины со встроенным устройством пожаротушения

Приложение D

(информационное)

Примеры источников зажигания

D.1 Тепловая энергия

Эта группа источников зажигания включает в себя:

— нагревательные приборы;

— двигатели внутреннего сгорания;

— огонь;

— горячие поверхности;

— сварочные аппараты;

— лазеры или другие источники излучения.

D.2 Электрическая энергия

Эта группа источников зажигания включает в себя:

— электрические осветительные приборы (например, лампы);

— электромагнитное излучение;

— короткое замыкание;

— электрическую дугу;

— ошибки в заземлении;

— обрыв провода;

— удар молнии;

— разряд статического электричества;

— искровой разряд;

— значительный нагрев вследствие превышения нагрузки;

— индукционный нагрев;

— несанкционированное подключение к электрической сети.

D.3 Механическая энергия

Эта группа источников зажигания включает в себя:

— трение (например, перегрев двигателя);

— ультразвук;

— удар;

— буксование;

— сжатие (включая адиабатическое сжатие).

D.4 Химическая энергия

Эта группа источников воспламенения включает в себя:

— самонагревание;

— самовоспламенение (например, пирофорные материалы);

— экзотермические реакции.

Приложение E

(информационное)

Пример для оценки и снижения риска обрабатывающего центра в процессе обработки металлических материалов

E.1 Общие положения

Этот пример предоставлен, чтобы показать, как документ может быть применен к конкретной машине. Цель этого примера - предоставить пользователю руководство о том, как следовать логике настоящего документа. Он не предназначен для указания конкретных решений.

E.2 Условия эксплуатации

Пример описывает огражденный обрабатывающий центр для формовки металлических деталей в стружку с помощью смазочно-охлаждающих жидкостей, нерастворимых в воде (сверление, токарная обработка, шлифование, фрезерование).

Риск пожара зависит от возможных источников возгорания и от уровня выбросов (концентрация легковоспламеняющихся жидкостей, не растворимых в воде) в машине (испарение и образование тумана). На степень выбросов влияют:

— процесс обработки, например, высокоскоростная обработка, высокоскоростная резка;

— параметры обработки, например, подача, скорость резки (м· мин-1);

— подача смазочно-охлаждающей жидкости, например, высокое давление для бурения глубоких скважин; и

— характеристики материала, например, высоколегированная сталь, трудно поддается обработке, качество материала (прочность, усадка).

В ходе планирования мер защиты для предотвращения и защиты от пожара, следует определить нормальные условия работы машины, такие как, обычная предполагаемая эксплуатация, включая процедуры запуска и остановки, а также техническое обслуживание. Кроме того, включены возможные технические сбои и меры по разработке безопасной конструкции самой машины.

Настоящий документ не охватывает процесс по формированию стружки легких металлов (например, магния), так как он требует специальных мер.

E.3 Оценка и снижение риска воспламенения

E.3.1 Общие положения

Оценка и снижение риска воспламенения показаны на рисунке E.1.

Рисунок E.1 — Оценка и снижение риска воспламенения на примере обрабатывающего центра

E.3.2 Выбор смазочно-охлаждающих жидкостей, не растворимых в воде

Риск возгорания смазочно-охлаждающих жидкостей, не растворимых в воде, определяется свойствами, указанными в таблице E.1 для жидкостей с низким уровнем испарения.

Таблица E.1 — Свойства смазочно-охлаждающих жидкостей с низким уровнем испарения

| Тенденция | Класс вязкости в соответствии с ISO 3448 | Вязкость при температуре 40 °C | Температура вспышки в соответствии с ISO 2592 | Потеря испарения при температуре250 °C за 1 ч метод Ноакаa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм2-s-1 | °C | % |
|  | ISO VG 5 | 4,14 - 5,06 | >120 | <85 |
| Уменьшение опасности пожара и взрыва | ISO VG 7 | 6,12 - 7,48 | >145 | <80 |
|  | ISO VG 10 | 9,0 - 11,0 | >155 | <60 |
|  | ISO VG 15 | 13,5 - 16,5 | >190 | <25 |
| ↓ | ISO VG 22 | 19,8 - 24,2 | >200 | <15 |
|  | ISO VG 32 | 28,8 - 35,2 | >210 | <13 |
|  | ISO VG 46 | 41,4 - 50,6 | >220 | <11 |
| a Смотрите, например, DIN 51581-1. |  |  |  |  |

В зависимости от процесса обработки, наиболее подходящая жидкость выбирается с учетом следующих параметров:

— максимально подходящая вязкость для предполагаемого процесса обработки;

— минимально возможные потери от испарения;

— максимально возможная температура вспышки.

E.3.3 Обрабатываемый материал

Риск пожара, вызванный остатками материала (например, металлической стружкой, полученной в процессе механической обработки) внутри станка, определяется по:

— размеру (крупная или мелкая стружка); и

— состоянию (мокрая или сухая).

Для легких металлических стружек, характеристики огня, например, показатель горючести, должен определяться поставщиком перерабатываемого материала.

Чтобы минимизировать риск возникновения пожара или ограничить последствия пожара, важно поддерживать как можно более низкую пожарную нагрузку во внутренней части машины. Это может быть достигнуто путем эффективного удаления стружки, например:

— отвод стружки путем промывки смазочно-охлаждающей жидкостью;

— удаление стружки через цепные или стружечные конвейеры; и

— регулярная очистка и удаление отложений в салоне машины.

E.3.4 Источники воспламенения

В большинстве случаев, возгорание машины инициируется следующими источниками воспламенения:

— неправильное положение инструмента, приводящее к повреждению инструмента;

— неверные параметры процесса (например, скорость подачи, скорость инструмента);

— искры с высокой энергией (например, искры при измельчении);

— перегрев стружки;

— горячие поверхности (например, перегретый инструмент или заготовка из-за недостаточного расхода жидкости для металлообработки).

Надежное и достаточное охлаждение зоны обработки смазочно-охлаждающей жидкостью, во избежание появления источников возгорания, может быть обеспечено следующими мерами:

— полное смачивание заготовки смазочно-охлаждающей жидкостью;

— выбор оптимального расхода смазочно-охлаждающей жидкости;

— мониторинг расхода жидкости для металлообработки и износа инструмента.

E.3.5 Опасности

Свойства смазочно-охлаждающей жидкости, используемые материалы, потенциальные источники возгорания и условия эксплуатации могут создавать опасности, в том числе воспламенение аэрозоля, состоящего из смазочно-охлаждающей жидкости и воздуха внутри обрабатывающего центра. Могут возникнуть следующие опасности:

а) выброс пламени через отверстия машины (например, дверные проемы, щели, загрузочные и разгрузочные отверстия или отверстия для сброса давления);

b) выброс пламени в вытяжную систему или систему удаления стружки;

c) последующий пожар в салоне машины;

d) последующее распространение огня на соседние участки машины, например, приводная комната, магазины для хранения деталей, транспортер для удаления стружки, система заготовки и транспортировки;

е) воспламенение стружки, в частности легкими металлами (например, магнием, алюминием);

f) распространение огня на другие части цеха или завода;

g) образование дыма и образование опасных дымовых газов;

h) обратная тяга при открытии дверцы корпуса машины;

i) повторное воспламенение из-за повторного введения жидкости при перезапуске станка.

E.3.6 Предварительная оценка риска и оценка степени риска

Для всех пожарных опасностей (сценариев пожара), указанных в E.3.5, в зависимости от условий эксплуатации определяется «уровень риска» (смотрите 5.4).

Руководство по определению уровня риска представлено в виде графика на Рисунке 5, который рассматривает степень тяжести травмы, частоту воздействия и/или время воздействия опасности пожара и возможность избежания опасности.

В качестве примера предварительной оценки риска для опасности E.3.5 a) «выброс пламени через отверстия машины», в каждом случае может привести к травме людей. Если тяжесть травмы является серьезной (S2), частота встречаемости от редкой до очень редкой (F1), а предотвращение опасности или ограничение вреда едва ли возможно (P2), получается высокий уровень риска (уровень риска 4).

Для опасностей, где уровень риска неприемлемо высок, меры пожарной безопасности и защиты выбираются и применяются для адекватного снижения риска пожара в соответствии с методом трех шагов (см. 5.6.1), начиная с изначально безопасных проектных мер, сопровождаемых защитой, дополнительных мер защиты и, предоставления информации для пользователей, включая предупреждение о любом остаточном риске.

E.3.7 Меры по разработке безопасной конструкции самой машины

E.3.7.1 Горячие поверхности и другие источники возгорания

E.3.7.1.1 Охлаждение с помощью смазочно-охлаждающей жидкости

Система подачи смазочно-охлаждающей жидкости (например, размеры труб и сопел, объем резервуара для хранения, производительность насоса, достаточное рассеивание тепла) спроектирована таким образом, что имеется достаточное количество жидкости для охлаждения зоны резки, включая удаление стружки промывкой.

Меры по наилучшему охлаждению с использованием смазочно-охлаждающей жидкости:

— полная промывка жидкостью под давлением и при достаточно низкой скорости в непосредственной близости от зоны резки; и

— обеспечение большего количества форсунок, если образующиеся отходы (щепа и частицы) недостаточно охлаждаются в точке их образования.

Эффективность промывочного сопла (давление, геометрия сопла и правильная настройка) также имеет значение.

Степени увлажнения могут быть также сведены к минимуму путем установки и расположения дополнительных форсунок, в целях обеспечения «занавеса для промывки смазочно-охлаждающей жидкостью». Необходимо правильно отрегулировать и направить сопла к зоне заготовки/зоне резки           (см. E.3.10).

В некоторых случаях, для достижения соответствующего охлаждения необходимо дополнительное охлаждение вне рабочей зоны, например, в транспортере для удаления стружки.

E.3.7.1.2 Контроль подачи смазочно-охлаждающей жидкости и износа инструмента

Устройства управления потоком (или, альтернативно, переключатели высокого и низкого давления) и контроля температуры жидкости в основном используются для контроля подачи жидкости.

В процессе мониторинга, можно распознать источники возгорания, связанные с износом инструмента, например, с помощью мониторинга несущего конструкцию шума или контроля силы резания.

E.3.7.2 Удаление стружки

Чтобы избежать пожара или ограничить его последствия, важно поддерживать как можно более низкую пожарную опасность, например, с помощью:

а) конструктивных мер во внутренней части машины, которые включают в себя:

— слив смазочно-охлаждающих жидкостей через слегка наклонные верхние части машины; и

— недопущение горизонтальных поверхностей (участков с образованием залежей или накоплением стружки);

b) транспортировка стружки из машины путем:

— промывки стружки жидкостью; и

— удаления стружки через цепные или стружечные конвейеры с контролем двигателя;

c) хранение стружки в контейнере, если:

— контейнер закрыт, если это возможно;

— контейнер встроен в систему извлечения через крышку; и

— информация о регулярном опорожнении контейнера находится в инструкции по эксплуатации.

E.3.8 Средства защиты

E.3.8.1 Обрабатывающий центр

E.3.8.1.1 Ограждение рабочей зоны

Меры против повышения давления и пожара внутри ограждения включают в себя:

— ограждение и рабочая зона (например, неподвижные и подвижные ограждения, двери, корпуса) сделаны из негорючих металлических материалов;

— ограждение, включая смотровые панели обладают достаточной устойчивостью к внутреннему давлению (максимальное давление 60 мбар, указанное в [12] и, при необходимости, устройство для сброса давления);

ПРИМЕЧАНИЕ: Ограждения и смотровые панели также должны удерживать детали, извлеченные из рабочей зоны (см. ISO 23125).

— смотровые панели, например, сделанные из поликарбоната, могут разрушаться во время использования (см., например, ISO 23125);

— энергетические и питающие линии (электрические кабели, шланг для жидкости для металлообработки, гидравлический шланг) предпочтительно должны находиться за пределами рабочей зоны;

— электрическая установка должна иметь подходящий уровень защиты от проникновения (IP) (см. IEC 60529).

Во избежание возникновения опасностей для людей, сброс давления направлен в безопасную зону, например, в верхнюю часть машины.

E.3.8.1.2 Лабиринтные уплотнения для предотвращения выброса пламени из машины

В целях снижения риска опасности для оператора и рабочей зоны в результате выброса пламени, раздвижные двери уплотняют лабиринтами.

Конструктивные характеристики лабиринтов, устойчивых к вспышке пламени от ограждения (смотрите Рисунок E.2), включают:

— суженные зазоры при нагрузке давления;

— ширина зазора максимум 2 мм с достаточным перекрытием;

— как минимум два отклонения (2 х 180 °) потока;

— регулируемые зазоры;

— запрет на использование горючих материалов (например, щетки); и

— для дверных проемов: направление выхода из лабиринта не в сторону оператора.

Во избежание нанесения травмы оператору, необходимо использовать меры против опасности сдвига и раздавливания (например, защита кромки).

Условные обозначения

1 обрабатываемая поверхность

2 сторона оператора

3 раздвижная дверь

4 открытие

5 отклонение (зазор)

6 расширение

Рисунок E.2 — Принцип конструкции зазоров в раздвижных дверях обрабатывающего центра

Лабиринтное уплотнение, упомянутое на Рисунке E.2, работает по принципу нескольких последовательных связанных отклонений и расширения возникающего пламени.

Отверстия закрыты соответствующим образом, например, закрылками или ползунками, которые снимают уплотнение только во время смены детали или инструмента.

E.3.8.2 Система извлечения

E.3.8.2.1 Общие положения

Системы для удаления легковоспламеняющихся воздушных примесей изготовлены из проводящих или рассеивающих материалов и заземлены, то есть все металлические предметы в рабочей комнате, включая воздуховод вытяжной системы, последовательно соединены с системой защитного заземления.

Для того, чтобы предотвратить выбросы паров смазочно-охлаждающей жидкости и аэрозолей из машины, а также избежать воспламенения от выделений, необходимо обеспечить постоянное низкое давление внутри ограждения. Экстрагирующая способность выбирается таким образом, чтобы движение воздуха всегда было направлено внутрь ограждения (низкое давление в корпусе), чтобы избежать опасных выбросов. Система извлечения предназначена для обеспечения эффективного обмена воздуха во всем корпусе.

Контроль потока экстракции достигается путем контроля давления или потока. Если требуемая скорость извлечения не достигается, сигнал ошибки автоматически переводит машину в безопасный режим.

Точка экстракции (соединитель) внутри машины спроектирована таким образом, что крупные частицы, жидкость и стружка не могут попасть в систему извлечения и накапливаться в воздуховоде или трубах. Это достигается путем соответствия следующим критериям:

— использование разделительных перегородок и/или механических предварительных сепараторов для уменьшения капель жидкости и стружки, поступающих в систему вытяжки;

— положение точки экстракции как можно дальше от зоны обработки;

— избежание боковых потоков в точке экстракции;

— рассмотрение расположения форсунок смазочно-охлаждающей жидкости, размещения форсунок, основного направления распыления, вылета стружки при выборе точки экстракции;

— минимально возможная скорость воздуха в точке экстракции (<8 м-с-1).

Воздуховоды проложены таким образом, что введенная или конденсированная смазочно-охлаждающая жидкость не может скапливаться внутри них (например, слегка наклонные). Следует избегать полостей и неровностей воздуховодов (не использовать сложенные спирально-шовные воздуховоды).

Для внутреннего контроля протяженных воздуховодов (отложения масла и сколы), установлено достаточное количество контрольных/инспекционных люков.

E.3.8.2.2 Предотвращение попадания пламени в систему воздуховодов/систему извлечения

Чтобы предотвратить возгорание и распространение его в другие области системы извлечения, перед отводным отверстием используется перегородка:

— в сочетании с быстродействующими запорными клапанами; или

— в сочетании с подходящим пламегасителем.

Подавитель пламени работает по принципу многократного последовательного отклонения и расширения возникающего пламени.

Это пассивная система, которая не требует внешнего источника питания и работает аналогично дверным лабиринтам. Объемный поток контролируется для обнаружения любых блокировок.

E.3.8.3 Ограничители давления

Возгорание смазочно-охлаждающей жидкости/воздушной смеси может привести к повышению давления внутри обрабатывающего центра (максимальное давление 60 мбар, указанное в [12]. В случае недостаточного сопротивления давлению корпуса станка, необходима установка ограничителя давления.

Клапан ограничителя давления установлен в корпусе обрабатывающего центра, предпочтительно сверху, чтобы:

— снимать давление как можно быстрее и напрямую; и

— направлять пламя и горячие газы сгорания в безопасные зоны. В пожарной зоне следует избегать возникновения пожарных нагрузок (смотрите Пункт 7).

Ответное давление предохранительных устройств, установленных в обрабатывающем центре, очень низкое (например, <5 мбар). Устройство открывается только на короткое время и закрывается, если давление падает ниже установленного уровня.

Правильное функционирование устройства для сброса давления подвергается проверке производителя, которая периодически повторяется во время использования.

E.3.9 Дополнительные защитные меры для предотвращения и защиты от пожара

E.3.9.1 Общие положения

Так как риск возникновения пожара для обрабатывающих центров не может быть надлежащим образом уменьшен посредством изначально безопасной конструкции и/или защиты, необходимы дополнительные меры защиты для предотвращения и защиты от пожара (смотрите 6.1), чтобы ограничить последствия пожара.

E.3.9.2 Определение уровня остаточного риска

Остаются следующие опасности:

— огонь ограничен ограждением обрабатывающего центра, но пламя все еще может выходить (открывание, недостаточное уплотнение);

— в случае пожара, могут образовываться токсичные газы (дым или опасные газы сгорания). При их высвобождении, они представляют большую опасность для оператора;

— возможна обратная тяга, если двери открыты из-за прогнозируемого неправильного применения. Рисунок 5 используется для указания уровня остаточного риска (смотрите 5.4).

Для обрабатывающего центра уровень риска 4 (высокий) подходит, и это соответствует опыту использования. Соответствующий путь S2-F1-P2.

E.3.9.3 Выбор системы обнаружения пожара и пожаротушения

Выбранные решения по обнаружению и тушению пожаров основаны на уровне риска 4 и Таблице 1.

Уровень риска 4 требует минимального автоматического обнаружения пожара и фиксированной системы автоматического подавления разряда; автоматическое обнаружение перед пожаром и фиксированная система подавления ручного разряда являются дополнительными.

E.3.9.4 Применение функций безопасности и требований к эффективности защиты

Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности относятся к функциям безопасности и соответствуют подходящему требуемому уровню эффективности защиты (PLr) в соответствии с ISO 13849-1. Для данного примера обрабатывающего центра применимые функции безопасности (SF1-SF8) показаны в Таблице E.2.

Таблица E.2 — Описание функций безопасности

| Число | Описание функций безопасности |
| --- | --- |
| SF1 | Предотвращение обратной тяги путем закрытия дверей |
| SF1a | Обнаружение пожара датчиками |
| SF1b | Держать двери закрытыми с помощью защитного замка |
| SF2 | Отключение подачи смазочно-охлаждающей жидкости |
| SF3 | Отключение локальной вытяжной системы или отключение от локальной вытяжной системы |
| SF4 | Остановка процесса обработки (в том числе остановка транспортера для стружки, который может транспортировать горящую стружку) |
| SF5 | При открытой двери шкафа предотвращается активация процесса пожаротушения с помощью вытесняющих кислород газов. |
| SF6 | Работа машины возможна только тогда, когда все функции пожарной безопасности готовы к работе. |
| SF7 | Активация сигнала тревоги |
| SF8 | Активация системы пожаротушения |

E.3.9.5 Выбор частей системы и подходящих средств пожаротушения

E.3.9.5.1 Датчики обнаружения пожара

Для обнаружения пожара используется один или несколько датчиков:

—датчики теплового обнаружения пожара (например, термодатчики или термостаты);

—оптические датчики обнаружения пожара (со спектральным откликом, подходящим для применения характеристик пожара);

— детекторы газа.

Используемый датчик подходит для применения.

E.3.9.5.2 Огнетушащее вещество

В этом примере используется форма списка огнетушащих веществ, приведенная в 6.2.5, кислород вытесняющий газ (CO2).

Так как газ, вытесняющий кислород, используется в качестве огнетушащего вещества и, рабочая зона обрабатывающего центра закрыта, блокирующее устройство не используется.

Если машина находится в небольшом помещении, где возможны высокие концентрации CO2 (например, более 5%), устанавливается устройство задержки, чтобы обеспечить время задержки, которое позволяет оператору безопасно покинуть опасную зону.

E.3.9.5.3 Размещение огнетушащих форсунок

Точки впрыскивания огнетушащих форсунок расположены для эффективного распределения огнетушащего вещества, избегая прямого впрыска к дверям.

E.3.9.5.4 Система управления системой обнаружения и пожаротушения

Если элемент, связанный с безопасностью системы управления совместим с выбранными датчиками, то выбранная система пожаротушения и реализованные функции безопасности доходят до соответствующего уровня эффективности защиты PLr.

Система управления огнем не зависит от системы управления обрабатывающим центром. Оба обмениваются информацией с помощью интерфейса.

E.3.9.5.5 Дополнительные системные части

Используются оптические и акустические устройства сигнализации.

При необходимости используются блокирующее устройство и устройство задержки (смотрите выбор средства пожаротушения).

E.3.9.6 Последующие дополнительные меры защиты

Выбраны следующие последующие дополнительные меры защиты (смотрите 5.6.4.3):

— автоматическое отключение машины и/или вспомогательного оборудования, включая блокировку всех подач в машину, например, сырье, электроэнергия и блокировка исходящих продуктов. Функции, которые все еще необходимы, например, охлаждение, аварийное электроснабжение, поддерживаются;

— аварийная остановка машины в соответствии с ISO 13850;

— огнетушащее отверстие в сочетании с огнетушащей трубкой или огнетушителем;

— соединительная муфта для подачи огнетушащего вещества, например, вода или инертный газ;

— изоляция защищенной зоны, покрытой системой пожаротушения, например, ограждением или водяной завесой;

— установка дополнительных датчиков и выполнение соответствующих действий (которые могут обнаружить дым, газообразные продукты сгорания, тепло или пламя) в других местах с высоким риском возникновения пожара.

E.3.9.7 Подтверждение правильности

В этом примере, требуемое снижение риска достигается без дальнейших мер по снижению риска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуемое снижение риска не было достигнуто, процедуры, указанные в E.2 - E.3.9.6 необходимо будет повторить.

E.3.10 Информация для пользователя

Информация для пользователя включает:

a) общую информацию, то есть:

1) определение предполагаемой операции;

2) уточнение пределов эксплуатации и недопустимых условий;

3) пожарные условия для установки машины;

4) инструкции по вводу в эксплуатацию, управлению (например, регулировка сопел жидкости для металлообработки в направлении зоны заготовки/ оны резки, уход за жидкостью для обработки), техническому обслуживанию, остановке и выводу из эксплуатации;

5) обучение персонала;

6) определение противопожарных мер, которые не встроены в машину и которые должны быть приняты пользователем (предоставление огнетушителя (ей), противопожарных одеял, запрет на курение, обучение сотрудников, информирование пожарных команд и т. д.);

7) предупреждение об остаточном риске:

i) выброс струи пламени (опасность для машины);

ii) выделение углекислого газа;

iii) никакие легковоспламеняющиеся материалы (деревянные ящики, изоляция и т. д.) не должны находиться на пути разгрузки клапана сброса давления;

iv) опасности, связанные с использованием инертных газов;

b) информация об обработке/утилизации расходных материалов в контуре смазочно-охлаждающей жидкости обрабатывающего центра:

1) Информация об остатках, например:

i) средства для чистки и ухода за машиной;

ii) чистящие средства и растворители на заготовках; и

iii) стекающие масла;

2) информация о регулярном опорожнении контейнера для стружки.

Библиография

[1] ISO 2592. Нефть и нефтепродукты. Определение температур вспышки и воспламенения в открытом тигле Кливленда.

[2] ISO 3448. Материалы смазочные жидкие индустриальные. Классификация вязкости по ISO

[3] ISO 3941. Классификация пожаров

[4] ISO 8421-1:1987. Защита от пожара. Словарь. Часть 1. Общие термины и термины, относящиеся к явлениям при пожаре.

[5] ISO 13943:2008. Пожарная безопасность. Словарь.

[6] ISO 13850. Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы проектирования.

[7] ISO/TR 14121-2. Безопасность машин. Оценка риска. Часть 2. Практическое руководство и примеры методов.

[8] ISO 23125:2015. Станки металлорежущие. Безопасность. Токарные станки.

[9] IEC 60529. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

[10] EN 13501-1. Пожарная классификация строительных изделий и строительных конструкций. Часть 1.Классификация по результатам испытаний по поводу реакции на огонь

[11] DIN 51581-1, Испытание нефтепродуктов. Определение убыли при выпаривании. Часть 1. Метод Ноака.

[12] Испытания на огнестойкость и взрыв на станках с горючими жидкостями для металлообработки. Окончательный отчет об испытаниях на воспламенение внутри станка в Institut für Sicherheitstechnik GmbH IBExU, Фрайберг. 2007

МКС 13.110 (IDT)

Ключевые слова:. безопасность машин, предотвращение пожара, горючие материалы,  окислители, источники зажигания, идентификация пожарных опасностей, предварительная оценка риска

МКС 13.110 (IDT)

Ключевые слова: безопасность машин, предотвращение пожара, горючие материалы,  окислители, источники зажигания, идентификация пожарных опасностей, предварительная оценка риска

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Заместитель

Генерального директора                                                               И. Хамитов

Начальник Центра

стандартизации                                                                  А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника

Центра стандартизации                                                               Е. Кулешова

Главный специалист                                                              С. Кайликперова