НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Руководящие указания по оценке неблагоприятного воздействия на окружающую среду продуктов, выделяемых при пожаре

Часть 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает руководящие принципы, основное внимание в которых уделяется оценке неблагоприятного воздействия на окружающую среду продуктов, выделяемых при пожаре, включая пожары, происходящие в промышленных и бытовых помещениях, незакрытых технических объектах, промышленных и сельскохозяйственных объектах, а также в системах автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Стандарт не применяется к вопросам прямой острой токсичности или к лесным пожарам, которые рассматриваются в других существующих стандартах ISO.

Настоящий стандарт предназначен служить инструментом для разработки стандартных протоколов в случае:

а) оценки местного и удаленного неблагоприятного воздействия пожаров на окружающую среду и определения соответствующих предупредительных мер;

b) постпожарного анализа для определения характера и масштабов неблагоприятного воздействия пожаров на окружающую среду; и

c) сбора актуальных данных для использования при оценке пожарной опасности окружающей среды.

Настоящий стандарт является обобщающим документом для определения того, что следует учитывать при определении воздействия пожаров на окружающую среду. Настоящий документ не является полным каталогом методов и моделей, описывающих как определять воздействие пожаров на окружающую среду, которые должны рассматриваться в других частях стандарта ISO 26367.

Настоящий стандарт предназначен главным образом для использования пожарными и следователями, владельцами и руководителями зданий, операторами складских помещений, производителями материалов и продуктов, страховщиками, природоохранными регулирующими органами, организациями гражданской обороны и органами здравоохранения.

Проект, редакция 1

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 13943:2017 Fire safety. Vocabulary (Пожарная безопасность. Словарь).

ISO 26367-2:2017 Guidelines for assessing the adverse environmental impact of fire effluents. Part 2. Methodology for compiling data on environmentally significant emissions from fires (Руководящие указания по оценке неблагоприятного воздействия на окружающую среду продуктов, выделяемых при пожаре — Часть 2: Методология для сбора данных о значительных выбросах при пожарах, неблагоприятно влияющих на окружающую среду).

ISO/TR 26368:2012 Environmental damage limitation from fire-fighting water run-off (Ограничение экологического ущерба от избытка воды при тушении пожара).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, указанные в ISO 13943, ISO 26367-2 и ISO/TR 26368, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

3.1 Экотоксичный (ecotoxic): Вредный для окружающей среды или конкретной экосистемы.

3.2 Экотоксичность (ecotoxicity): Возможность воздействия биологических, химических или физических стресс-факторов на экосистемы.

3.3 Пожары в замкнутом пространстве (enclosed fires): Пожары, которые произошли внутри замкнутого пространства.

Примечание – Данный термин особенно важен при определении условий вентиляции при пожаре.

3.4 Окружающая среда (environment): Среда, в которой происходит пожар, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну и человека, а также их взаимосвязь.

Примечания

1 «Окружающая среда» для целей настоящего документа включает следующее:

- Местная (локальная): в пределах периметра горящего помещения (настоящий документ не применим к горящему помещению во время пожара);

- Ближайшая: в непосредственной близости, например, в 1 км от места пожара, исключая локальную зону замкнутого пожара;

- Внешняя: зона за пределами непосредственной близости от пожара; ее степень зависит от погодных условий и видов выбросов, т.е. в воздух, вода или земля, с краткосрочными или долгосрочными последствиями.

2 Адаптировано в соответствии с ISO 14001[1].

3.5 Воздействие на окружающую среду (environmental impact): Любое изменение окружающей среды, будь то неблагоприятное или благоприятное, полностью или частично в результате случайного пожара.

Примечания

1 Адаптировано в соответствии с ISO 14001[1].

2 В настоящем стандарте термин используется для обозначения неблагоприятного изменения окружающей среды.

3.6 Продукт, выделяемый при пожаре (fire effluent): Все газы и аэрозоли, включая взвешенные частицы, образующиеся в результате горения или пиролиза и выбрасываемые в окружающую среду.

Примечания

1 Адаптировано в соответствии с ISO 13943.

2 Термин также относится к сточной воде, образующейся во время пожаротушения.

3.7 Пожары в разрушенных помещениях (fires in ruptured enclosures): Пожары в помещениях, которые были разрушены и которые обеспечивают неограниченный выброс дымового шлейфа для распространения в окружающей среде.

Примечание - Тактика пожаротушения при этом типе пожара в некоторых случаях аналогична тактике пожаротушения при пожаре в помещении, хотя выбросы и воздействие на окружающую среду аналогичны тактике пожаротушения при открытом огне.

3.8 Загрязнитель (pollutant): Химические соединения или твердые частицы, вредные для окружающей среды.

Примечания

1 Этот термин включает компоненты продуктов, выделяемых при пожаре, которые оказывают краткосрочное или долгосрочное воздействие на окружающую среду.

2 Адаптировано в соответствии с ISO 26367-2.

3.9 Первичный продукт, выделяемый при пожаре (primary fire effluent): Продукт, высвобождаемый непосредственно из пожара.

3.10 Рецепторы (receptors): Сегменты окружающей среды, на которые может повлиять случайный пожар, включая воздушную, водную и почвенную среду, а также флору и фауну, связанную с этими средами, включая человека.

3.11 Сток (run-off): Сточная вода, образованная в результате взаимодействия между пожаром и жидким огнетушащим веществом и опасными материалами, хранящимися или образующимися на месте.

3.12 Вторичный продукт, выделяемый при пожаре (secondary fire effluent): Продукт, образовавшийся в результате взаимодействия первичных продуктов, выделяемых при пожаре, с окружающей средой.

3.13 Значительное происшествие (significant incident): Выброс, пожар или взрыв в результате неконтролируемых изменений, приводящих к замедленному опасному воздействию на человека и/или немедленной и замедленной опасности для окружающей среды.

3.14 Пожары в открытом пространстве (unenclosed fires): Пожары, которые инициируются и распространяются на открытом воздухе, и пожары, которые инициируются и распространяются внутри замкнутого помещения, которое впоследствии разрушается и преобразует пожар через условия вентиляции и механизмы транспортировки продуктов, выделяемых при пожаре.

4 Продукты, выделяемые при пожаре

4.1 Обзор

Взаимодействие между пожаром и окружающей его средой проиллюстрировано на рисунке 1, где показано, как пожары причиняют вред окружающей среде через:

- прямые выбросы газообразных веществ и твердых частиц в атмосферу,

- распространение атмосферных выбросов,

- осаждение атмосферных выбросов,

- загрязнение почвы и

- загрязнение грунтовых и поверхностных вод.

Примечание - Загрязнение может быть вызвано выбросами самого пожара или выбросами, связанными с деятельностью по тушению пожара, что было причиной наибольшего воздействия на окружающую среду на химическом предприятии в Базеле, Швейцария, в 1986 году (см. Приложение A).

Взаимодействие через тепловое излучение не включено в Рисунок 1. В случае чувствительных сред это воздействие следует также учитывать.

Воздействие этих различных выбросов частично зависит от механизма переноса, например от выбросов газообразных веществ и воздействия погоды, или выбросов загрязненной противопожарной воды и ее взаимодействия с дренажной системой, а также от конкретных видов, т.е. незначительных газообразных соединений, крупных частиц и диапазона видов между ними. Следует также отметить, что выбросы могут подвергаться химическим изменениям после выброса, например химическому изменению оксидов азота (NOx) в атмосфере из-за ультрафиолетового (УФ) света.

При пожарах выбрасываются самые разнообразные токсичные продукты, выделяемые при пожаре, (как первичные, так и вторичные). Эти продукты могут идти по нескольким путям воздействия на рецепторы человека, животных или растений. Даже для промышленных объектов при оценке рисков невозможно учесть все потенциальные последствия.

Примечание - В Приложении B содержится обзор соответствующих правил и руководящих документов для информации.

Рисунок 1 — Пути выбросов от пожаров

4.2 Образование продуктов, выделяемых при пожаре

Первоначальное разложение обычно происходит посредством пиролиза, по причине которого материалы разлагаются под действием тепла с получением ряда органических побочных продуктов, которые обеспечивают летучее топливо для горения.

Элементный состав материалов обусловливает руководящие указания при прогнозировании продуктов горения или разложения, которые могут образовываться во время пожара. Молекулярный состав или структура материалов могут влиять на эффективность горения и смесь органических и неорганических продуктов горения, образующихся при пожаре.

Примечание - Стандарт BS 7982[2] содержит руководящие указания по воздействию на окружающую среду крупных пожаров, при наличии пластмассовых материалов.

Относительные выходы соединений горения и пиролиза зависят главным образом от условий горения. Тлеющие пожары включают медленное термическое разложение в окислительных условиях без воспламенения. Эти условия могут привести к пожарным выбросам, которые богаты органическими соединениями. Хорошо вентилируемый пылающий огонь, имеющий высокое соотношение воздух/топливо, обеспечивает более эффективные условия горения, чем ослабленный огонь. В контексте потенциального воздействия на окружающую среду потенциально наиболее вредными с экологической точки зрения являются крупные, вентиляционно-контролируемые пылающие огни. В случае возникновения пожара важно рассмотреть вопрос о том, что производится на любом конкретном этапе пожара, и как это может быть выброшено в окружающую среду.

Например, виды, полученные в низкотемпературных условиях на более поздних стадиях пожара в сочетании с уменьшенной высотой шлейфа, могут представлять большую локальную опасность, чем виды, полученные в высокотемпературных условиях на ранних стадиях, несмотря на то, что выход видов может быть выше на этих ранних стадиях. Таким образом, возможным реагированием на это могло быть следующее: позволить пожару первоначально разгореться и начать пожаротушение после того, как пожар начнет утихать. Преимущество такого подхода заключается в том, что он позволит использовать меньше противопожарной воды, тем самым облегчая сдерживание распространения пожара.

Исследования выбросов от пожаров показывают, что, в то время как газы, такие как угарный газ (CO), углекислый газ (CO2), цианистый водород (HCN), оксиды азота (NOx) и другие раздражающие вещества являются наиболее важными с точки зрения острой токсикологии, высокомолекулярные органические виды и аэрозоли, например, твердые частицы, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и диоксины, наиболее значимы с точки зрения экологии[3].

Примечания

1 Абсолютные и относительные концентрации видов зависят от условий вентиляции и химического состава топлива.

2 Молекулы, адсорбированные на частицах, могут быть экологически значимыми даже на расстоянии от огня. Примеры включают HCl или диоксины, адсорбированные на частицах.

3 Вопросы по сдерживанию распространения воды, рассматриваются в           ISO/TR 26368.

Продукты горения взаимодействуют с окружающей средой через прямой выброс в воздух или через загрязнение поверхностных или грунтовых вод и почвы. Эти три пути выброса более подробно обсуждаются в п. 4.4 - 4.6.

Загрязнение поверхности или грунтовых вод и почвы потенциально усугубляется наличием физических пожарных завалов, несгоревших продуктов и огнетушащих веществ.

4.3 Стадии пожара

4.3.1 Обоснование

Масштабные пожары - это сложные происшествия, поведение которых зависит от многих параметров, в том числе от уровня вентиляции, пожарной нагрузки, наличия или отсутствия замкнутого пространства и свойств горения горючих материалов.

Выбросы в окружающую среду, более ограничены при пожаре в замкнутом пространстве, чем в открытом, из-за возможности естественного сдерживания распространения продуктов, выделяемых при пожаре, и огнетушащего вещества в пределах конструкции.

4.3.2 Пожар в замкнутом пространстве

В соответствии с ISO 16733-1[4] рассматриваются четыре основных стадий развития пожара в замкнутом пространстве, как показано на рисунке 2. Предполагается, что никакого вмешательства пожарных не происходит или активируются активные системы противопожарной защиты, такие как спринклеры. В зависимости от относительной доступности кислорода по отношению к топливу огонь будет следовать либо по пути «a» (сплошная линия, хорошо вентилируемое возгорание, топливно-управляемое), либо по пути «b» (пунктирная линия, недостаточно вентилируемое, вентиляционно-управляемое). Большинство очагов возгорания в замкнутом пространстве начинаются в хорошо вентилируемых условиях; однако, по мере увеличения пожара по сравнению с размером помещения, условия часто становятся вентиляционно-контролируемыми.

Рисунок 2 — Потенциальное развитие пожара в замкнутом пространстве

4.3.3 Влияние вмешательства

Воздействие противопожарного вмешательства на окружающую среду связано со стадией пожара, во время которой происходит вмешательство: стадия 1, 2, 3 или 4. В таблице 1 приводится краткое описание типов выбросов, которые можно было бы ожидать от вмешательства на различных этапах, показанных на рисунке 2.

Таблица 1 - Описание воздействия вмешательства в зависимости от стадии пожара

| Стадия | Выбросы[5] |  | Воздействие вмешательства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Ранняя | Продукты термического разложения включенных материалов, которые могут варьироваться от нераздражающего до канцерогенного в зависимости от материала и присутствия кислорода. Со временем может привести к токсическим условиям. |  | Только местное (локальное) воздействие (быстрое вмешательство). |
| 2 Развитие | Генерируется тепло, CO2, вода и небольшие количества сажистого дыма, образуя слой на потолке, который опускается по мере роста огня, если не удаляется вентиляционной системой. |  | Немедленное и местное (локальное) воздействие. Если возникает пламенное горение, пламя и токсичный дым могут очень быстро распространиться в непосредственной близости от пожара или на внешнюю область за его пределами. Аспекты вмешательства включают допущение относительно чистого сгорания, а не попытки тушения водой и/или пеной. |
| 3 Полностью развитое | Генерируются уменьшенные количества CO2 и NOx, но высокие уровни СО, цианистого водорода (HCN), летучих органических соединений (ЛОС) и дымовых частиц. |  | Наибольшее воздействие, т.е. местное (локальное), немедленное и внешнее воздействие на окружающую среду. Следует принять меры к тому, чтобы не усугублять воздействие на окружающую среду в результате вмешательства, например загрязнения поверхностных вод от противопожарной пены и/или сточной воды. |
| Примечание - Азотсодержащие соединения (например, HCN и NOX) производятся, когда топливо в пожаре содержит азот. |  |  |  |
| 4 Разложение | Было произведено большое количество продуктов, выделяемых при пожаре. Пожар начал сам затухать, если до этого момента не было начато вмешательство. | Возможность существенного воздействия в случае отсутствия продуктов, выделяемых при пожаре. Существует опасность того, что в ходе вмешательства могут произойти крупномасштабные (и/или более токсичные) выбросы и распространение продуктов, выделяемых при пожаре. |  |
| Примечание - Азотсодержащие соединения (например, HCN и NOX) производятся, когда топливо в пожаре содержит азот. |  |  |  |

Усилия по очистке после пожара включают в себя удаление и устранение материалов, поврежденных от золы, гари, дыма и/или воды, а также средств пожаротушения. В течение некоторого времени после тушения пожара происходит также рассыщение загрязняющих веществ[6].

4.4 Выбросы в атмосферу

4.4.1 Обоснование

Рассеивание огненного шлейфа в атмосфере вызывает:

- повышенные концентрации загрязняющих веществ в воздухе,

- повышенный риск воздействия атмосферных загрязнителей, и

- ограниченную видимость.

Помимо уменьшения видимости и создания препятствий для проведения противопожарных операций выбросы твердых частиц в атмосферу приводят к повсеместному снижению качества окружающей среды и потенциальной долгосрочной токсичности. Частицы пыли со средним аэродинамическим диаметром 10 мкм или менее (PM10) и 2,5 мкм или менее (PM2.5) представляют собой важную потенциальную экологическую проблему, связанную с их прямым воздействием на дыхательную систему и переносом канцерогенных органических веществ, таких как полиароматические углероды (ПАУ), диоксины и фураны, а также металлов и неорганических солей[7],[8].

Примечания

1 Полиароматические углероды (ПАУ) представляют собой сложную группу химических веществ, которые состоят из двух или более соединенных ароматических колец.

2 Диоксины и фураны являются сокращенными терминами, обычно используемыми для общего обозначения полихлорированных и полибромированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД/ПБДД) и дибензофуранов (ПХДФ/ПБДФ).

4.4.2 Зона пожара

Область в зоне пожара (внутри горящего здания, в хранилище отходов, на открытом складе биотоплива и т.д.) относится в первую очередь к фактическому пожару и соответствующему аварийному реагированию. Если люди (жители, рабочие и т.д.) находятся в зоне риска в пределах пожароопасной зоны, то приоритетом при реагировании должно быть их здоровье и безопасность. В таких случаях, хотя воздействие на окружающую среду следует отодвинуть на второй план, оно все же рассматривается в ходе управления происшествиями, но с более низким приоритетом.

4.4.3 Зона огненного шлейфа

Зона огненного шлейфа является областью, над которой рассеивается дымовой или паровой шлейф от огня.

И локальные топографические, и метеорологические условия, такие как характеристики скорости ветра и устойчивости воздуха, оказывают влияние на характеристики рассеяния и протяженность зоны огненного шлейфа. Кроме того, стратегия пожаротушения также влияет на уровни загрязняющих веществ в шлейфе: управляемый огонь, например, может снизить загрязнение воздуха в некоторых случаях благодаря лучшему сгоранию и рассеиванию загрязняющих веществ.

Наиболее значительным в этой зоне является краткосрочное воздействие на окружающую среду. Долины, водоемы, высокие здания и уличные каньоны, примыкающие к огню или окружающие его, ограничивают рассеивание шлейфа. Низкая скорость ветра, инверсия температуры и другие условия, которые способствуют быстрому заземлению шлейфа, также препятствуют рассеиванию шлейфа. Совокупное воздействие топографических особенностей и метеорологических условий, которые приводят к ограниченному рассеиванию, как правило, является аддитивным и приводит к более высоким концентрациям загрязнителей воздуха в огненном шлейфе.

Ухудшение видимости во время пожаров происходит в результате атмосферных частиц, снижающих видимость за счет рассеяния и поглощения света. «Городские частицы», образованные превращениями газа в частицы, такими как конденсация летучих веществ из дыма или фотохимическое образование сульфата аммония из аммиака и диоксида серы (SO2), находятся в диапазоне размеров, который накапливается в окружающей среде, сохраняется в атмосфере, а также эффективно рассеивает свет[9].

Важные виды, которые следует учитывать при количественной оценке воздействия на окружающую среду в результате воздействия огненного шлейфа, включают крупные органические виды, такие как определенные аэрозоли, ПАУ и диоксины[3].

4.4.4 Зона осаждения шлейфа

Зона осаждения шлейфа охватывает область под зоной огненного шлейфа. Поэтому, подобно зоне огненного шлейфа, зона осаждения шлейфа также зависит от топографических особенностей и метеорологических условий. Большинство отложений твердых частиц происходит вблизи источника огня.

Температура воздуха обычно снижается с увеличением высоты. Изменение этой градации, в которой слой более теплого воздуха лежит над более холодным слоем, известно как температурная инверсия. Поскольку более холодный слой воздуха плотнее, чем более теплый слой, он не может подниматься, и это приводит к тому, что любые загрязняющие вещества, выбрасываемые ниже «теплого» инверсионного слоя, подавляются.

Атмосферные выбросы влияют также на наземные и водные среды в результате осаждения загрязнителей. Многие продукты термического разложения могут конденсироваться на частицах сажи или адсорбироваться ими и переноситься вместе с дымом.

Существует также осаждение на конструкции, ведущее к коррозии, в частности, от кислых продуктов разложения.

Вред здоровью и окружающей среде может возникнуть в результате воздействия осажденных загрязнителей по различным направлениям, таким как:

а) воздушный осадок на воде и земле, и

b) накопление в пищевой цепи (например, флора и фауна) и последующее потребление, прямо или косвенно, зараженной пищи.

К важным видам в этой зоне относятся высокомолекулярные органические соединения, такие как ПАУ и диоксины. Для получения точной оценки воздействия конкретного пожара на окружающую среду необходимо полное знание погодных условий для определения характера осаждения.

4.5 Выбросы в наземную среду

Загрязнение наземной среды происходит как в результате прямых выбросов от пожара, так и в результате выбросов, вызванных либо противопожарными или постпожарными очистными работами, либо взаимодействием с погодными условиями (например, ветром и дождем). При оценке воздействия пожара на наземную среду важно учитывать все потенциальные источники загрязнения.

Атмосферные выбросы (подробно описанные в разделе 4.4) также влияют на наземную среду в результате осаждения загрязняющих веществ, которое может усугубляться воздействием погоды.

4.6 Выбросы в водную среду

4.6.1 Обоснование

Основная угроза для водной среды, создаваемая пожарами, возникает в результате прямого стока загрязненной противопожарной воды, пены и химических веществ в реки, ручьи, озера, прибрежные воды, а также в результате работ по очистке подземных вод или сточных вод, хотя определенная угроза для таких водоемов представляет собой осаждение загрязняющих веществ в воздухе непосредственно в водной среде или в результате стока из наземной среды.

Воздействие любого сброса пожарного стока на водную среду зависит от самых разнообразных факторов, в том числе:

а) объем производимого стока, время перемещения от места пожара к рецептору и разбавление, обеспечиваемое в принимающем водоеме, температура, химический состав и тип принимающего водоема;

b) химический состав стока, на который в значительной степени влияет источник пожара, который, например, в случае пожаров на объектах хранения химикатов, включает сложную смесь, включающую:

- сажу, золу и другие взвешенные твердые вещества,

- продукты разложения при сгорании здания, емкостей для хранения и веществ, хранящихся на объекте,

- хранящиеся химические вещества и их продукты термического разложения, вымытые с участка в результате стока, и

- пену для тушения пожара, в случае ее использования в качестве огнетушащего средства,

с) уязвимость и дальность (время передвижения от места) рецепторов, таких как общественные пункты забора питьевой воды, рыбное хозяйство и ценные водные экосистемы.

4.6.2 Поверхностная вода

Воздействия сброса стока в поверхностные воды, как правило, носят краткосрочный характер, хотя зачастую весьма серьезный, и могут включать загрязнение общественных запасов питьевой воды во время пожара или непосредственно после него. Воздействие обычно является наибольшим в непосредственной близости от места пожара, где уровни загрязняющих веществ самые высокие.

Примечание - Это не всегда так. Например, кислородные мешки иногда образуются где-то ниже точки сброса, как и более токсичные продукты распада, например аммиак от распада пеноматериалов на основе белка. Возможно, наиболее важен тот факт, найдены ли уязвимые объекты где-то ниже точки выброса.

Наряду с краткосрочными воздействиями существует также возможность долгосрочного воздействия, обусловленного прямым попаданием токсичных/канцерогенных/экзогенных органических соединений в водотоки, загрязненные пожарным стоком и/или осаждением шлейфа, а также хроническим воздействием на флору и фауну.

Следует отметить, что важно не допустить, чтобы сточная вода достигла водоочистных сооружений, поскольку они могут стать нефункциональными в результате включения больших объемов загрязняющих веществ или поверхностно-активных веществ (например, огнетушащей пены).

Примечание - Вопросы, связанные с сдерживанием распространения сточной воды, рассматриваются в ISO/TR 26368.

4.6.3 Грунтовая вода

В случае загрязнения грунтовых вод воздействие иногда может длиться десятилетиями и приводить к долгосрочному или постоянному закрытию государственного/коммерческого водоснабжения. Загрязнение подземных вод может также включать загрязнение поверхностных вод, зависящих от грунтовых вод.

4.6.4 Пожарный сток

Загрязняющее воздействие пожарного стока, связанного как с поверхностными водами, так и с грунтовыми водами, обусловлено одним или несколькими из следующих факторов:

- прямая токсичность;

- кислородное обеднение (т.е. вызванное распадом органических молекул в воде для тушения пожара);

- физические, т.е. взвешенные твердые вещества, покрывающие речное дно, воздействующие на жабры рыб и т.д.

Примечание - Новозеландский институт экологических наук и исследований (ESR) с ограниченной ответственностью опубликовал ряд докладов для Новозеландской противопожарной службы по вопросу об экотоксичности пожарного стока[10][11][12].

5 Неблагоприятное воздействие продуктов, выделяемых при пожаре, на окружающую среду

5.1 Краткосрочные воздействия

Краткосрочные экологические последствия воздействия пожаров, т.е. последствия, возникающие после пожара в течение периода от нескольких минут до нескольких дней, относятся главным образом к местной окружающей среде в пределах зоны огненного шлейфа и зоны стока воды.

Примечание - Прогноз острой токсичности от сочетания воздействия удушающих веществ и раздражающих газов на человека выходит за рамки настоящего документа. Для получения дополнительной информации см. ISO 13571[13].

Краткосрочные экологические последствия воздействия атмосферных выбросов связаны главным образом с удушающими газами и раздражающими газами/аэрозолями. Большинство токсичных выбросов вряд ли получатся в достаточно высоких концентрациях (кроме местной среды), чтобы привести к немедленной непригодности. Для многих из этих видов токсичность возникает только при длительном воздействии (см. 5.2).

Высокие концентрации веществ с острой токсичностью в сточной воде, сливающиеся в пределах местного водосбора, представляют собой наихудшее воздействие на природные водные потоки и связанные с ними водные среды обитания и виды.

Примечание - Загрязнители, связанные с краткосрочным воздействием, рассматриваются в стандарте ISO 26367-2.

Воздействия на землю в результате осаждения от крупных пожаров вряд ли приведут к краткосрочным воздействиям.

5.2 Долгосрочные воздействия

Долгосрочные экологические последствия воздействия крупных пожаров, т.е. последствия, возникающие после пожара в течение нескольких лет, наблюдаются в основном в пределах местной среды, в пределах зоны осаждения шлейфа и вдоль пораженных поверхностных и грунтовых вод.

Долгосрочные экологические последствия выбросов в местной среде и в зоне осаждения шлейфа в основном связано со стойкими органическими загрязнителями и другими долгоживущими токсическими веществами.

Примечание - Загрязнители, связанные с долгосрочным неблагоприятным воздействием на окружающую среду, рассматриваются в стандарте ISO 26367-2.

Долгосрочное экологическое воздействие на поверхностные воды встречается редко при условии быстрой замены воды. Экологическое воздействие на поверхностные воды, как правило, является краткосрочным.

Долгосрочное экологическое воздействие на подземные воды может быть обусловлено стойкими органическими загрязнителями и металлами, которые способны проникать в систему подземных вод.

6 Вмешательства

6.1 Обоснование

При планировании объекта, на котором имеется опасность загрязнения от пожаротушения, владельцы объектов в сотрудничестве с пожарными и спасательными службами, другими заинтересованными сторонами и пользователями должны рассмотреть пути снижения риска.

Существует четыре основных способа снижения риска, которые могут быть реализованы на любом объекте.

a) Предотвращение

Придавая первостепенное значение предотвращению пожара: изолирование или контроль источников возгорания, например, изолирование горючих материалов.

b) Обнаружение

Обеспечивая то, что, если пожар действительно начнется, он будет обнаружен и устранен как можно быстрее. Одним из способов является установка систем автоматического обнаружения и защиты, например, спринклеры. Владельцы объектов должны обратиться за консультацией по таким системам к пожарно-спасательной службе и их страховщикам.

c) Сдерживание распространения

Устанавливая средства для удерживания противопожарной воды, например, пруды-накопители или камеры, запорные клапаны и изолирующие резервуары или зоны.

Примечание - Вопросы, связанные с сдерживанием распространения воды, рассматриваются в ISO/TR 26368.

d) Смягчение

Планируя совместно с пожарно-спасательной службой соответствующие стратегии пожаротушения, например:

- уменьшение количества генерируемой противопожарной воды путем использования распылителя вместо сопла,

- рециркуляция противопожарной воды, если она не является опасной,

- управляемое горение.

В тех случаях, когда требуется принять меры для предотвращения распространения огня, например, подача охлаждающей воды в зону вокруг резервуаров для хранения, следует следить за тем, чтобы эта вода не становилась загрязнителем.

Характер и место любого вмешательства оказывают значительный эффект на экологическое воздействие такого вмешательства. В разделе 7 содержатся некоторые руководящие указания относительно того, что следует контролировать при определении экологического воздействия конкретного вмешательства и может ли, например, управляемый пожар иногда быть более предпочтительным, чем традиционное тушение.

6.2 Уязвимость рецепторов

Уязвимость принимающей среды/рецепторов для любого продукта, выделяемого при пожаре, является одним из факторов, которые следует учитывать при оценке воздействия продуктов, выделяемых при пожаре, на окружающую среду.

Эта уязвимость обычно делится на высокую, среднюю и низкую и зависит как от типа рецептора, так и от типа продукта, выделяемого при пожаре. Национальные природоохранные учреждения, как правило, могут давать руководящие указания относительно классификации различных рецепторов.

7 Оценка воздействия на окружающую среду

7.1 Определение требований к отбору проб

Размер пожара и распределение или распространение продуктов, выделяемых при пожаре в окружающую среду, определяют необходимость и местоположение отбора проб и анализа при оценке воздействия на окружающую среду после пожара.

Блок-схема, показанная на рисунке 3, облегчает определение того, какие пробы должны быть сделаны и какой анализ проб должен быть предпочтительным.

Примечание - ISO 26367-2 содержит порядок сбора и представления информации, необходимой для оценки экологического ущерба, причиненного пожаром. Он включает методологию проведения разведки на месте, установления целей в отношении качества данных, разработки программ отбора проб и обеспечивает стандартизированный метод представления данных о результатах сбора и результатах анализов для использования при планировании на случай непредвиденных обстоятельств или для оценки потенциальных неблагоприятных экологических последствий конкретного пожара. Будущая Часть 3 серии стандартов ISO 26367 предназначена для детализации порядка отбора проб и анализа.

Примечание - Международные стандарты ISO 11771[14], ISO 18400-107[15], ISO 5667-1[16] и ISO 5667-20[17], указанные в полях на рисунке 3, содержат полезную информацию о разработке программ отбора проб (см. также ISO 26367-2).

Рисунок 3 — Схема принятия решения по отбору проб при воздействии на окружающую среду

7.2 Варианты отбора проб

7.2.1 Выбросы в атмосферу

Отбор проб выбросов в атмосферу может производиться только при продолжающемся пожаре. Отбор проб из огненного шлейфа крайне затруднен. Хотя иногда предпринимались попытки отбора проб в полете с различных воздушных судов, но тогда неясно, каким образом такие точечные пробы могут быть связаны с осаждением. Наземный отбор проб под шлейфом может обеспечить более прямые входные данные о потенциальном осаждении.

Примечание - Имеются различные методы отбора проб. Для получения дополнительной информации см. ISO 19701[18], ISO 19702[19] и ISO 29904[20].

Отбор проб и последующий анализ в лаборатории могли бы дать больше данных о выбросах токсичных и экотоксичных видов, включая неорганические газы, ПАУ и диоксины. Однако эти данные не будут выделены по времени.

7.2.2 Выбросы в водную среду

В случае сбора огнетушащего средства следует брать пробы для анализа.

Также следует брать пробы грунтовых вод и окружающих их проточных вод или озер.

Место и характер отбора проб должны основываться на знании пути, по которому сток может распространяться в окружающую среду. Для выявления всех потенциальных или реальных путей к рецепторам следует провести детальный анализ путей после происшествия.

Точный анализ образцов следует определять на основе продуктов, хранящихся на месте, и их вероятных продуктов распада, а также на основе использованного средства пожаротушения. Примеры детерминантов, которые можно будет проанализировать, включают ПАУ, летучие органические соединения (ЛОС), углеводороды, диоксины, металлы, аммиак (NH3), рН, биохимическое потребление кислорода (БПК), химическое потребление кислорода (ХПК) и взвешенные твердые вещества (ВТВ). В некоторых случаях также могут быть полезны тесты на токсичность и биологический мониторинг.

7.2.3 Выбросы в наземную среду

Следует взять пробы почвы в нисходящем направлении от огня и на пути огненного шлейфа.

Точный анализ проб следует определять на основе продуктов, хранящихся на месте, и их вероятных продуктов распада, а также на основе использованного средства пожаротушения. Примеры детерминантов, которые можно будет проанализировать, включают ПАУ, диоксины, металлы и рН. В некоторых случаях также могут быть полезны тесты на токсичность.

Приложение A

(информационное)

Примеры значительных пожаров

В прошлом происходило большое количество пожаров, которые оказали значительное влияние на окружающую среду. В таблице 1 приводится репрезентативная выборка таких пожаров для иллюстрации международного характера этого вопроса и повсеместного воздействия на окружающую среду. (Более подробную информацию о конкретном воздействии на окружающую среду каждого происшествия см. в Библиографии.)

Таблица A.1 — Выборка значительных пожаров с воздействиями на окружающую среду

| Дата | Место | Описание |
| --- | --- | --- |
| С 1962 года по настоящее время | Централия, США | Огонь на угольной шахте в Централии постоянно горит с 1962 года, когда местное население составляло около 1 100 человек; все, кроме нескольких человек, переселились[21]. Ожидается, что огонь продолжит дестабилизировать почву в регионе и, в течение десятилетий, будет выделять из горящего угля токсичные газообразные продукты сгорания. |
| Ноябрь 1986 года | Базель, Швейцария | Этот знаменитый пожар на складе химических веществ, при котором токсичные агрохимикаты были выброшены в атмосферу и реку Рейн, убивая значительную часть дикой природы ниже по течению, инициировал дебаты по экологическим вопросам пожаров и послужил источником прогресса в этой области. Десять лет спустя угри, наполнявшие реку Рейн, еще не были пригодны для потребления[22]. |
| Октябрь 1987 года | Нант, Франция | Химический склад, на котором хранились неорганические удобрения, подвергнулся серьезному возгоранию из-за самостоятельного разложения 20 тонн азотно-фосфорно-калийных (N-P-K) продуктов, в результате чего образовался огромный токсичный шлейф, который в конечном итоге рассеялся над океаном. В качестве меры предосторожности были эвакуированы примерно 15 000 человек. После этого экспериментальная оценка подтвердила токсичность продуктов, выделяемых при пожаре, в огненном шлейфе[23]. |
| Июнь 1987 года | Огайо, США | Пожар произошел на складе красок, расположенном над водоносным горизонтом, который подавал воду в скважины в этом районе[24]. В этом происшествии пожарный департамент Дейтона предпочел не тушить пожар, потому что неконтролируемая вода и химический сток, скорее всего, загрязнили бы водоносный горизонт. |
| Июнь 1988 года | Тур, Франция | Пожар, известный как «Protex», этот химический пожар активно распространился из-за близости легковоспламеняющихся и токсичных продуктов. Пожар вызвал значительное загрязнение реки Луары, вынудив перекрыть водоснабжение города Тура на неделю[25]. |
| Февраль 1990 года | Хагерсвилл, Канада | Это два из многочисленных крупных пожаров шинных отходов в Северной Америке. Пожары от возгорания шин длятся от нескольких дней до нескольких месяцев, приводят к массовому загрязнению воздуха, почвы и воды и представляют крайние трудности при тушении пожаров. В некоторых случаях требуется эвакуация людей, а пресная вода иногда перекрывается на длительные периоды. Извлеченные уроки привели к подготовке полезных руководящих принципов в Северной Америке и Европе[26][27]. |
| Май 1990 года | Сент-Амабль, Канада |  |
| 1991 год | Кувейт | В результате вторжения Ирака в Кувейт нефтяные скважины систематически повреждались за счет использования взрывчатых веществ, что привело к неконтролируемым газовым и нефтяным пожарам примерно в 700 скважинах. Загрязнение окружающей среды, как от утечки нефти, так и от пожарных газов, было серьезным, равно как и долгосрочный выброс загрязняющих веществ (эквивалентный примерно 7 400 000 барр./сутки), которые повлияли на воздух и почву, согласно отчету НИСТ об оценке 1994 года[28]. |
| Июль 1992 года | Южный Брэдфорд, Великобритания | Значительное загрязнение водной среды произошло в результате стока 16 000 м3 загрязненной воды, использовавшейся для борьбы с пожаром на заводе химического производителя; этот пожар является эталонным в Великобритании в вопросах загрязнения водой, стекающей в потоки пресной воды. Причиной пожара стала близость хранения несовместимых химических веществ[29]. |

| Дата | Место | Описание |
| --- | --- | --- |
| Декабрь 1995 года | Сомерсет-Уэст, Южная Африка | Масштабный пожар запаса серы, используемого тремя различными компаниями в промышленных применениях, доказал, что токсичность огня является смертельной угрозой, даже в открытой среде[30]. За 20 часов было выделено более 14 000 тонн диоксида серы (SO2), что затронуло городские и сельскохозяйственные районы на расстоянии 30 км от места пожара. |
| Июнь 2001 года | Венизель, Франция | Пожар на бумажном комбинате, содержащем полихлорированные бифенильные (ПХД) трансформаторы, предоставил значительные трудности при ликвидации чрезвычайных ситуаций и потребовал проведения медицинского обследования продолжительностью более одного года около 100 человек (включая журналистов), которые могли подвергнуться воздействию диоксинов и ПАУ. Это конкретное исследование показало, что угроза будет сохраняться до тех пор, пока поэтапный отказ от запрещенного продукта не станет полностью действенным. Подготовлен инструктивный отчет о последствиях пожара, обнародованный французскими властями[31]. |
| Сентябрь 2001 года | Нью-Йорк, США | Пожар и последующее крушение Всемирного торгового центра выпустили в окружающую среду широкий спектр эко-токсинов. Лиой и др. провел подробный анализ неорганических, органических и морфологических характеристик трех образцов мусора, собранных через несколько дней после события[32]. Среди прочих компонентов они обнаружили ПАУ, ПХД, ПХДД/ПХДФ, пестициды, сложные эфиры фталаты, бромированные дифениловые эфиры, асбест, тяжелые металлы и радионуклиды. Это происшествие продемонстрировало широту потенциального воздействия на людей и окружающую среду в результате крупномасштабной городской катастрофы, связанной с пожаром. |
| Декабрь 2005 года | Бансефилд, Великобритания | Пожар произошел на складе нефтехранилища, содержащем 35 000 000 л различных типов топлива. Огонь горел в течение нескольких дней, выделяя массивные шлейфы плотного дыма, которые из-за преобладающих метеорологических условий переносились и рассеивались в верхних слоях атмосферы. Подземные воды под и до 2 км к северу, востоку и юго-востоку от участка были загрязнены углеводородами и огнетушащей пеной от происшествия. По прошествии двух лет масштабы загрязнения, по всей видимости, ограничивались непосредственной близостью склада. Приблизительно 22 000 000 л загрязненной противопожарной воды было очищено и безопасно удалено[33]. |
| 1996-2009 годы | Трейл, Канада | За 14 лет произошло не менее 6 пожаров на предприятии по утилизации батареек, кульминацией которых стал самый крупный на сегодняшний день пожар в 2009 году. Был выброшен токсичный дым, близлежащие жители были эвакуированы, а пожары распространились из-за того, что из зоны хранения батареек вылетали горящие осколки[34]. Эти пожары вызвали обеспокоенность по поводу безопасного хранения и погрузки-разгрузки большого количества батареек (особенно литиевых батареек) в процессе утилизации. |
| 2011 год | Моердийк, Нидерланды | Пожар на химическом заводе привел к выбросу примерно 4 000 тонн опасных химических веществ, а также огнегасящих веществ, загрязняющих воздух, почву и грунтовые воды. В связи с этим происшествием вопросы, касающиеся финансовой ответственности за проведение восстановительных работ и доступа общественности к информации о соблюдении компаниями правил техники безопасности, стали более важными в Нидерландах. |
| 2014 год | Моруэлл, Австралия | Огонь в угольной шахте открытого типа горел в течение 45 дней и покрывал близлежащие районы токсичным дымом и золой. Повышенные уровни PM2.5 и угарного газа затронули жителей за 13 км от шахты[36]. Этот пожар вызвал продолжающиеся изменения в регламенте Виктории с целью снижения риска возгорания при проведении горных работ. |
| 2016 год | Район Мосула, Ирак | Пожары в нефтяной скважине и пожар на серном заводе были инициированы боевиками, продвигающимися к городу Мосул. Были также открыты нефтепроводы, которые разливали нефть, большая часть которой воспламенялась, на деревенские улицы и реку Тигр. Загрязнение воздуха от нефтяных и серных пожаров распространилось по всей провинции Найнава, затронув людей, скот и сделав сельскохозяйственные угодья бесполезными[37]. |
| 2016 год | Сантьяго, Чили | Крупный пожар на свалке произошел недалеко от Сантьяго, горящий в течение нескольких дней. Повышенные уровни твердых частиц и зловонных газов затронули жителей города и окрестностей[38]. Несоответствующее управление деятельностью по ликвидации последствий пожара вызвало призывы к улучшению оценки пожарных рисков и территориальному планированию на свалках в Чили. |

| Дата | Место | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2016 год | Сесенья, Испания | Огонь сжег нелегальную свалку, в которой находилось до 90 000 тонн шин, распространяя дым по всему региону. Повышенный уровень твердых частиц потребовал эвакуации тысяч жителей Сесеньи. Измерения ПАУ в воздухе показали, что риск онкологического заболевания в непосредственной близости был в 3-5 раз выше, чем в других близлежащих районах за пределами огненного шлейфа. Дальнейшие измерения через год показали, что риск онкологического заболевания стал незначительным[39]. Свалка была признана незаконной в 2003 году отчасти по соображениям охраны здоровья, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, однако планы по удалению шин так и не были реализованы; между тем шины продолжали накапливаться, тем самым повышая риск все более масштабного происшествия. |

Приложение B

(информационное)

Обзор соответствующих нормативных и руководящих документов

B.1 Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ)

Стокгольмская конвенция является мировым договором по защите здоровья человека и окружающей среды от СОЗ, которые описываются как химические вещества, которые остаются нетронутыми в окружающей среде в течение длительных периодов времени, становятся широко распространенными географически, накапливаются в жировой ткани живых организмов и токсичны для человека и дикой природы[40]. СОЗ циркулируют по всему миру и могут причинять вред, где бы они ни находились. При осуществлении конвенции правительства принимают меры по ликвидации или сокращению выбросов СОЗ в окружающую среду. ПФОС, поверхностно-активное вещество, используемое в некоторых огнетушащих пенах, включено в Стокгольмскую конвенцию.

B.2 Конвенция ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий

С начала 90х годов Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) сосредоточила свои усилия на предотвращении промышленных аварий и особенно их трансграничного воздействия[41]. Крупные аварии в Севезо, Италия, в 1976 году и Базеле, Швейцария, в 1986 году нанесли значительный экологический ущерб. В Севезо выброс диоксина загрязнил близлежащие районы, в то время как в Базеле, в результате загрязнения реки Рейн погибли тысячи рыб во Франции и Германии, а также в Швейцарии. Задачи этой международной конвенции заключаются в защите здоровья человека и окружающей среды от стойких органических загрязнителей. Конвенция содержит шесть приложений, которые являются неотъемлемой частью документа.

B.3 Директива по Севезо II (96/082/EEC)

Европейская директива по Севезо II[42] применяется к широкому спектру видов деятельности, включая хранение, использование и производство больших количеств опасных химических веществ. Она возлагает на владельцев предприятий дополнительную ответственность за документирование их политики предотвращения крупных аварий и обеспечение ее надлежащего осуществления. Владельцы также обязаны составлять отчет по безопасности для документирования процедур, установленных для предотвращения крупных аварий или, в тех случаях, когда имели место аварии, для ограничения их последствий для людей и окружающей среды. Такие отчеты о безопасности должны быть общедоступны.

B.4 Рамочная директива по воде (2000/60/EC)

Рамочная директива по воде (РДВ) является на сегодняшний день наиболее существенным элементом европейского законодательства в области водных ресурсов. Она требует, чтобы все внутренние и прибрежные воды достигли «хорошего состояния» к 2015 году путем создания структуры для района бассейнов рек, в рамках которой ставятся серьезные экологические цели, включая цели для поверхностных вод[43]. Директива вступила в силу 22 декабря 2000 года и устанавливает расписание как для ее первичного включения в законы государств-членов ЕС, так и последующего осуществления ее требований.

B.5 Французские положения о зарегистрированных предприятиях, которые считаются представляющими наибольшую опасность

После крупного взрыва в Тулузе были введены французские положения, касающиеся управления планировкой землепользования вблизи промышленных предприятий. Созданный во Франции по «Закону о рисках» 2003 года план предотвращения технологических рисков, или ППТР, применяется примерно к 600 предприятиям из числа классифицируемых установок, которые считаются представляющими наибольшую опасность[44]. ППТР - это инструмент, который устанавливает посредством диалога с соответствующими сторонами правила землепользования, совместимые с местными проектами развития классифицируемых установок и интересами местных жителей. Он заключается в оценке и приоритизации уровня риска, связанного с деятельностью классифицируемой установки на затрагиваемой территории. Эти уровни позволяют определять зоны, каждая из которых имеет свои собственные правила планирования землепользования и строительства. Для самых высоких уровней ППТР также может предложить области для возможного отчуждения и/или отказа от прав. Финансирование мер в области недвижимости (отчуждение и отказ от нее) регулируется соглашением между местными властями, государством и владельцем. Строительные мероприятия находятся в ведении собственника недвижимости, но могут финансироваться на сумму до 10% от стоимости имущества благодаря налоговой льготе (например, пленки против раскола на окнах). ППТР работает над снижением риска у источника, в целях защиты населения, и относится ко всем крупным случайным явлениям, включая крупные промышленные пожары.

B.6 Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ (REACH)

REACH – это регламент Европейского союза от 18 декабря 2006 года. REACH рассматривает производство и использование химических веществ и их потенциальное воздействие как на здоровье человека, так и на окружающую среду. 14 июня 2017 года Европейский союз (ЕС) опубликовал Регламент (ЕС) 2017/1000[45] о регулировании ПФОК (CAS 335-67-1), ее солей и некоторых родственных веществ в качестве совершенно новой позиции 68 в приложении XVII REACH. ПФОК, ее соли и родственные вещества имеют большое разнообразие применений, включая использование в качестве поверхностно-активных веществ в огнетушащих пенах. Положения нового закона будут реализовываться поэтапно, начиная с 4 июля 2020 года. ПФОС (CAS 1763-23-1) является тесно связанным химическим веществом, которое было включено в Стокгольмскую конвенцию (в Приложении В.1).

Библиография

[1] ISO 14001, Системы экологического менеджмента — Требования с руководством для пользования

[2] BS 7982, Руководство по воздействию на окружающую среду крупных пожаров при наличии пластиковых материалов

[3] Бломквист П., Перссон Б., Симонсон M., Пожарные выбросы органических веществ в атмосферу. Технология борьбы с огнем, 2007. 43(3): с. 213-231

# [4] Стандартизация I.O.f. ISO 19706:2011 Руководящие указания по оценке угрозы пожара людям, 2011, Международная организация по стандартизации: Женева. с. 12

[5] Токсичность от продуктов пожара, ред. A. Стек и Р. Хулл. 2010, Кембридж, Великобритания: Вудхед Паблишинг Лимитед. 688

[6] Уичманн Х. И др., Хлорированные и бромированные загрязнители в остатках от случайного пожара в частных домах — Аналитические результаты, удаление отходов, обеззараживание, меры безопасности для работников. Наука и окружающая среда, 1993. Приложение, июль: с.75-78

[7] Последствия для здоровья твердых частиц - Выводы для экономической политики стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 2013, Всемирная организация здравоохранения: Копенгаген, Дания. с. 20

[8] Канан С., Самара Ф., Диоксины и фураны: обзор с точки зрения химических веществ и окружающей среды. Тенденции в области экологической аналитической химии, 2018. 17: с. 1-13

[9] Качество воздуха в Европе — отчет за 2017 год. 2017, Европейское агентство по окружающей среде: Копенгаген, Дания. с. 80

[10] Фоулес Дж. и др., Экотоксичность стока пожарной воды — Часть I: Обзор литературы, ESR, Отчет о пожарных исследованиях, Отчет об исследованиях Комиссии пожарной службы Новой Зеландии 17, ISBN 0-908920-60-1, август 2001 года

[11] Нойтон Д. и др., Экотоксичность стока пожарной воды — Часть II: Аналитические результаты, ESR, Отчет о пожарных исследованиях, Отчет об исследованиях Комиссии пожарной службы Новой Зеландии 18, ISBN 0-908920-61-X, август 2001 года

[12] Фоулес Дж. и др., Экотоксичность стока пожарной воды — Часть III: Предлагаемая основа для управления рисками, ESR, Отчет о пожарных исследованиях, Отчет об исследованиях Комиссии пожарной службы Новой Зеландии 19, ISBN 0 908920-62-8, август 2001 года

[13] ISO 13571, Опасные факторы пожара. Руководства по определению промежутка времени до наступления потери дееспособности при пожаре

# [14] ISO 11771, Качество воздуха. Определение усредненных по времени массовых выбросов и коэффициентов выброса. Общий подход

# [15] ISO 18400-107, Качество почвы. Отбор проб. Часть 107. Регистрация и составление отчетов

[16] ISO 5667-1, Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ и методик отбора проб

[17] ISO 5667-20, Качество воды. Отбор проб. Часть 20. Руководство по использованию выборочных данных для принятия решения. Соответствие порогам и классификационным системам

# [18] ISO 19701, Методы отбора проб и анализ дымовых газов при пожаре

# [19] ISO 19702, Руководство по отбору проб и анализу токсичных газов и паров с помощью инфракрасной спектроскопии с Фурье-преобразованием (FTIR)

[20] ISO 29904, Химический состав пожара — Образование и измерение аэрозолей

[21] Нолтер M.A., Вайс Д.Х., Оглядываясь на угольный пожар Централии: краткое изложение его нынешнего состояния. Межд. жур. Угольная геол. 2004 Июль 12, 59 (1-2) с. 99-106

[22] Уокерлинг Х., Последствия пожара в Сандозе, Предупреждение пожара, № 199, с. 13-20, май 1987 года

[23] Марлаир Г., Симонсон M., Ганн Р.Г. Экологические проблемы пожаров: факты, цифры, вопросы и новые трудности на будущее, Интерфлам 2004. 2004, Межнаучные коммуникации: Эдинбург, Великобритания. с. 325-337

[24] Копеланд T.Д., Шаенман П., Склад красок Шервин-Уильямс, Дейтон, Огайо (27 мая 1987 года), Отчет 009 по Проекту тушения крупных пожаров, осуществляемого компанией «TriData Corporation» по контракту, EMW-86-C-2277 для Управления по борьбе с пожарами США, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

[25] Царка Дж. Формирование экологической политики во Франции. Том 6. 2002: Книги Берган. 251.

[26] Стир П.Дж., Таширо К.Х.M. и др., ПХДД и ПХДФ в воздухе, почве, растительности и маслянистые стоки от сгорания шин. Загрязнение воды, воздуха и почвы, Том 82, 1995 год, с. 659-74.

[27] Моуинни Дж.Р. ВОЗГОРАНИЕ ШИН В СЕНТ-АМАЙЛЕ, Квебек, 16-19 мая 1990 года, Национальный исследовательский совет Канады, Институт исследований в области строительства, внутренний доклад № 595, июль 1990 года

[28] Эванс Д.Д. и др., Высота пламени и скорость выделения тепла от пожаров Нефтяного месторождения Кувейта 1991 года, Международная ассоциация науки пожарной безопасности. Наука пожарной безопасности. Материалы 4-го Международного симпозиума, 13-17 июля 1994 года, Оттава, Онтарио, Канада, Между. ассоц. науки пожарной безопасности, Бостон, Массачусетс, Кашиваги, T., Редактор(ы), с. 1279-1289, 1994

[29] Пожар в «Allied Colloids Limited». Доклад РОТБ о расследовании пожара в компании «Allied Colloids Ltd», Лоу Мур, Брэдфорд от 21 июля 1992 года, Руководство по охране труда и безопасности (РОТБ), ISBN 0 71760 707 0, 1993

[30] Баттерман С.A. и др., Анализ и оценка воздействия большого серного пожара в Южной Африке. Окруж. ср. 1999 Ноябрь, 81 (4) с. 316-333

[31] Токсичные риски, связанные с воздействием полихлоробифенилов — Отчет о пожаре в «Venizel DRASS», Межрегиональный отдел Норд Па-де-Кале. Особенности вмешательства, медицинское наблюдение, оценка риска, Институт санитарного надзора (текст на французском и английском языках), ISBN 2-11-093719-X, http://www.invs.sante.fr, июнь 2003 года

[32] Лиой П.Дж. и др., Характеристика пылевого/дымового аэрозоля, осевшего к востоку от Всемирного торгового центра (ВТЦ) в нижнем Манхэттене после разрушения ВТЦ 11 сентября 2001 года. Перспективы в области охраны окружающей среды, 2002 год. 110 (7): с. 703-714.

[33] Исследование крупного происшествия в Бансефилде — Первоначальный отчет Комиссии по охране здоровья и безопасности и Агентства по окружающей среде о расследовании взрыва и пожаров на складе хранения и транспортировки нефти в Бансефилде, Хемель Хемпстед, 11 декабря 2005 года, Бансефилд, Руководство по охране труда и безопасности (РОТБ), Управление по крупным впервые опубликован в июле 2006 года

[34] Лисбона Д., Сни T., Обзор опасностей, связанных с первичными литиевыми и литий-ионными батареями. Безопасность процессов и охрана окружающей среды, 2011 год. 89 (6): с. 434-442

[35] Пожар в «Chemie-Pack», Моердийк, Нидерланды, D.R.C.f. Безопасность и окруж. среда, Редакторы. 2012, Совет по безопасности Нидерландов: Гаага. с. 32

[36] Райзен Ф. и др., Характеристики открытого пожара в угольной шахте. Атмосферная окружающая среда, 2017. 151: с. 140-151

[37] Цвиненбург У. Экологический вред как оружие войны? Анализ промышленного риска открытого источника во время военных действий в Мосуле, в bellingcat. 2016, bellingcat: онлайн

[38] Пожар на свалке и аэрозоли в воздухе в большом городе: извлеченные уроки и будущие потребности. Качество воздуха, атмосфера и здоровье, 2017: с. 1-11

[39] Ровира Дж. и др., Временная тенденция уровней полициклических ароматических углеводородов, выделенных при большом пожаре на свалке шин в Испании: Оценка риска для здоровья человека. Журнал «Экология и здравоохранение» — Часть А «Токсичные/опасные вещества и экология», 2017: с. 1-8

[40] Стокгольмская конвенция, Защита здоровья человека и окружающей среды от стойких органических загрязнителей, принятая 22 мая 2001 года с поправками 2009, 2011, 2013, 2015 годов.

[41] Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Том 2105, I-36605, с. 460-498,

[42] Совет, Е.П.а., Директива 2012/18/EU Европейского парламента и Совета L., Редактор. 2012, Офиц. журнал Европейского союза. с. 37

[43] Рамочная директива по воде ЕС — Интегрированное управление бассейнами рек для Европы, Директива 2000/60/EC Европейского парламента и Совета, устанавливающая структуру для Общественного действия в области водной политики, 2000,

[44] Планы предотвращения технологических рисков (пптр)

[45] Регламент комиссии (ЕС) 2017/1000 в Приложении XVII к Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Е. комиссия, Редактор. 2017, Официальный журнал Евросоюза: Брюссель, BE. с. 5

МКС 13.220.01 (IDT)

Ключевые слова: оценка неблагоприятного воздействия, окружающая среда, продукты выделяемые при пожаре, стадии пожара, пожар в замкнутом пространстве, выбросы в атмосферу, зона пожара, зона огненного шлейфа

МКС 13.220.01 (IDT)

Ключевые слова: оценка неблагоприятного воздействия, окружающая среда, продукты выделяемые при пожаре, стадии пожара, пожар в замкнутом пространстве, выбросы в атмосферу, зона пожара, зона огненного шлейфа

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Заместитель

Генерального директора                                                               И. Хамитов

Начальник Центра

стандартизации                                                                  А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника

Центра стандартизации                                                               Е. Кулешова

Главный специалист                                                              С. Кайликперова