НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕБЕЛЬ

Мебель кухонная

Размеры для кухонной мебели и кухонного оборудования _____________________________________________________________________________

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кухонную мебель и устанавливает размеры для комплекта кухонной мебели, столешниц, углублений для панелей, фасадов мебели и декоративных панелей, а также для кухонного оборудования (бытовой техники и духовок) и элементов для монтажа, например, раковины (далее – оборудование).

Настоящий стандарт определяет размеры для высоты, ширины, глубины и пространства для добавления оборудования к комплекту кухонной мебели.

Проект стандарта не распространяется на кухни, используемые на предприятиях для общественного питания (например, в отелях, ресторанах).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим  следующий ссылочный документ. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 14749:2016 Furniture — Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops — Safety requirements and test methods (Мебель. Бытовые и кухонные шкафы и кухонные столешницы. Требования безопасности и методы испытаний).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Столешница (worktop)

3.1.1 Высота столешницы (height of worktop): Вертикальное расстояние от пола до верхней части столешницы.

Примечание – См. рисунок 1,h1.

3.1.2 Глубина столешницы (depth of worktop): Горизонтальное расстояние от переднего края до заднего края столешницы.

Примечание – См. рисунок 2, l1.

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

3.1.3 Глубина рабочей зоны (depth of working area): Горизонтальное расстояние от переднего края столешницы до настенного крепления.

Примечание - Настенное крепление это углубление для панели или профили края стены. См. рисунок 2,l5.

3.1.4 Выступ столешницы (overhang of the worktop): Горизонтальное расстояние от переднего края столешницы до лицевой стороны передней части комплекта кухонной мебели или лицевой стороны оборудования, измеренное под прямым углом к лицевой стороне комплекта кухонной мебели.

Примечание – См. рисунок 2, l2.

3.1.5 Расстояние между варочной панелью и кухонной вытяжкой (distance between cooking plate and extractor hood): Вертикальное расстояние от верхней поверхности основания варочной панели до нижнего края кухонной вытяжки.

Примечание – См. рисунок 1, h10.

3.2 Комплект кухонной мебели (kitchen unit)

3.2.1 Единица (unit): Часть мебели, предназначенная для хранения (3.1                                EN 14749:2016,)

3.2.2 Отдельно стоящий комплект кухонной мебели (стол) (free standing kitchen unit  (island)): Единица, не предназначенная для прикрепления к несущей конструкции.

Примечание – См. рисунок 2 b).

3.2.3 Комплект кухонной мебели, стоящий на полу (floor standing kitchen unit): Единица, стоящая на полу.

3.2.4 Комплект кухонной мебели, висящий на стене (wall hanging kitchen unit): Единица с опорой на вертикальную структуру.

3.2.5 Высота комплекта кухонной мебели, стоящего на полу (installation height of the floor standing kitchen unit): Вертикальное полезное расстояние от пола до нижней части столешницы.

Примечание – См. рисунок 1, h2.

3.2.6 Высота комплекта кухонной мебели (height of the kitchen unit): Расстояние от верхней поверхности комплекта кухонной мебели до нижней части комплекта кухонной мебели.

Примечание – См. рисунок 1, h3.

3.2.7 Общая глубина комплекта кухонной мебели (total depth of the kitchen unit): Горизонтальное расстояние от лицевой стороны до заднего края комплекта кухонной мебели, за исключением выступающих элементов

Примечания:

1 Выступающие элементы это ручки, ролики или функциональные элементы.

2 См. Рисунок 2, l3.

3.2.8 Глубина комплекта кухонной мебели (depth of the kitchen unit): Горизонтальное расстояние от переднего края комплекта кухонной мебели до заднего края комплекта кухонной мебели.

Примечание – См. рисунок 2, l4.

3.2.9 Высота для плинтуса (plinth height): Вертикальное расстояние от поверхности пола до нижней части комплекта кухонной мебели.

Примечание – См. рисунок 1, h4.

3.2.10 Высота плинтуса (height of the plinth): Вертикальное расстояние от поверхности пола до верхней части плинтуса.

Примечание – См. рисунок 1, h8.

3.2.11 Нижний край углубления (feet recess): Горизонтальное расстояние от переднего края комплекта кухонной мебели до передней части нижнего края.

Примечание – См. Рисунок 2, l6.

3.2.12 Углубление для плинтуса (plinth recess): Горизонтальное расстояние от лицевой стороны комплекта кухонной мебели до лицевой стороны плинтуса.

Примечание – См. рисунок 2, l7.

3.2.13 Высота передней части для посудомоечной машины (front height for dishwashers): Вертикальное расстояние от нижней части столешницы до нижнего края декоративной панели.

Примечание – См. рисунок 1, h6.

3.3 Углубление для оборудования (recess for appliances)

3.3.1 Пространство для оборудования/мебели (appliance/furniture): Открытое пространство, образованное мебелью и/или оборудованием, в которое предполагается вставить оборудование или мебель.

3.3.2 Отверстие для оборудования (opening for appliance): Отверстие или разрезы в комплекте или столешнице, предназначенные для встроенного оборудования или установочного элемента.

3.3.3 Защитная стеновая панель (protective wall paneling): Элемент художественного оформления для задней границы стены, обычно между верхней частью столешницы и нижней частью верхнего шкафа.

Примечание – См. рисунок 1, 1.

3.3.4 Глубина зоны настройки (depth of adjusting area): Горизонтальное расстояние от лицевой поверхности комплекта до заднего края нижней части задней части оборудования.

Примечание – См. рисунок 2, l8.

3.4 Декоративная панель (decorative panel)

3.4.1 Декоративная панель (decorative panel): Компонент, предназначенный для настройки встроенного оборудования или оборудования, монтируемого сверху, в соответствии с дизайном фасада прилежащей кухонной мебели.

Примечание – См. рисунок 1, h5.

3.4.2 Размер декоративной панели (dimensions of decorative panel): Высота и толщина декоративной панели за исключением декоративной рамки.

Примечание – См. рисунок 4.

3.4.3 Толщина декоративной панели (thickness of decorative panel): Горизонтальный размер декоративной панели, измеренный под прямым углом к лицевой стороне оборудования.

Примечание – При использовании декоративных рамок (крепежных рамок) необходимо различать толщину крепления t1 и общую толщину t2 (см. рисунок 4, t1 и t2).

3.5 Определения приборов (appliance definitions)

3.5.1 Встраиваемое оборудование (built-in appliance): Оборудование, ширина, глубина и высота, которого соответствует номинальному внутреннему размеру шкафа.

Примечание – См. рисунок 3, см. таблицу 1.

3.5.2 Оборудование, встраиваемое сверху (built-under appliance): Оборудование, ширина, глубина и высота, которого соответствует номинальному внешнему размеру шкафа.

Примечание – См. рисунок 3, w1 и w3. см. таблицу 1.

3.5.3 Установочные элементы (installation element): Функциональные компоненты кухни, для которых требуется монтажные отверстия.

Пример – Встроенная раковина, конфорка, системы разделения отходов.

4 Координация размеров мебели и оборудования

4.1 Общие положения

Указаны только такие размеры как высота, глубина и ширина, которые необходимы для координации между мебелью и оборудованием, или же можно выбрать другие размеры.

Мебель: ширина, высота и глубина монтажных отверстий и углублений, указанных в 4.2, 4.3 и 4.4, должны иметь только отклонения в плюс.

Оборудование: внешняя ширина, высота и глубина, указанные в таблице 1 и таблице 2 для углубления/установочного отверстия, должны иметь только отклонения в минус относительно номинальных размеров. Расположение и размеры установочных отверстий для установочного элемента (например, раковины, встраиваемой в столешницу), необходимое пространство и необходимые безопасные расстояния должны соответствовать инструкциям по установке изготовителей оборудования.

4.2 Высота

4.2.1 Высота столешницы

Высота столешницы должна быть 850мм или 900мм или 950мм (см. рисунок 1, h1). Это не относится к регулируемым по высоте столешницам.

При выборе высоты столешницы необходимо учитывать предполагаемых пользователей.

Примечание – Людям с ограниченными возможностями может потребоваться разная высота столешницы.

4.2.2 Высота углубления для оборудования, монтируемого в нижней части

Высота углубления для оборудования, монтируемого в нижней части, должна быть мин 820 мм или мин 870 мм, или мин 920 мм, или регулируемой (см. рисунок 1, h2).

Это не относится к регулируемым по высоте столешницам.

a) Размеры комплекта                                                   b) Полезное расстояние

c) Закрытая посудомоечная машина             d) Открытая посудомоечная машина

Условные обозначения

1 – защитная стеновая панель;

h1 – высота столешницы;

h2 – установочная высота комплекта кухонной мебели, стоящего на полу;

h3 – высота комплекта кухонной мебели;

h4 – высота плинтуса;

h5 – высота декоративной панели;

h6 – высота передней части для посудомоечной машины;

h7 – толщина столешницы;

h8 – высота плинтуса;

h9 – вертикальное расстояние между столешницей и комплектом кухонной мебели, висящим над ней;

h10 – высота между варочной панелью и кухонной вытяжкой.

Рисунок 1 — Высота шкафов и оборудования (вид сбоку)

Значение расстояния между варочной панелью и вытяжкой (см. рисунок 1, h10) определяется производителем варочной панели и вытяжки.

4.2.3 Высота отверстий для приборов

Высота отверстий для приборов указана в отношении ширины шкафа в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 — Высота отверстий для приборов

Размеры указаны в миллиметрах

| Номинальная ширина шкафа |  |  |  |  |  |  | Высота отверстий для приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w3 | 330 | 350 | 360 | 370 | 380 | 450 | 470 | 590 | 700 | 720 | 820 | 880 | 1025 | 1225 | 1400 | 1450 | 1580 | 1780 | 1860 |
| 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ++ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | + | + | ++ | + | + | ++ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | + | + | ++ |  |  | ++ | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | — | — | — | — | — | + |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погрешности высоты: мм; ++ Максимально предпочитаемый размер; + Менее предпочитаемый размер; — не рекомендуется; Все указанные размеры высоты относятся к минимальной глубине шкафа 550 мм. Высота от 330 мм до 450 мм также относится к минимальной глубине шкафа 310 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.4 Вертикальное расстояние между столешницей и комплектом, висящим над ней на стене

Вертикальное расстояние между столешницей и комплектом, висящим над ней на стене, должно быть не менее 450 мм, см. рисунок 1, h9.

4.2.5 Высота плинтуса

Рекомендованная высота плинтуса не менее 80 мм.

Безопасную высоту для комплектов, двигающихся вертикально, см. 5.2.2                                 EN 14749:2016.

Высота плинтуса зависит от высоты ножек и других деталей, используемых для крепления ножек к комплекту (см. рисунок 1, h4). Высота плинтуса (см. рисунок 1, h8) это высота панели, используемой для покрытия плинтуса. Она может отличаться от высоты плинтуса (см. рисунок 1 а)).

4.3 Глубина

4.3.1 Глубина столешницы

Рекомендуется, чтобы глубина столешницы была не менее 600 мм, чтобы можно было встраивать оборудование со стандартной глубиной (см. рисунок 2, l1).

4.3.2 Выступ столешницы

Глубина выступа столешницы в передней части комплекта не должна превышать               30 мм (см. рисунок 2, l2).

4.3.3 Глубина рабочей зоны при использовании защитной стеновой панели

Глубина рабочей зоны должна быть сокращена при использовании стеновой панели и краевых профилей (см. рисунок 2, l1 и l5).

4.3.4 Глубина комплекта кухонной мебели

Для столешниц глубиной 600 мм (см. 4.3.1) глубина комплекта кухонной мебели ниже столешницы должна быть не менее 550 мм. Размеры подвесных элементов сверху должны быть не менее 310 мм (см. рисунок 2, l4).

4.3.5 Углубление для комплекта кухонной мебели с оборудованием, монтируемым в нижней части

Для оборудования, монтируемого в нижней части, общая глубина кухонного гарнитура должна быть меньше или равна глубине столешницы (см. рисунок 2, l3 ≤ l1).

4.3.6 Общая глубина комплекта кухонной мебели, висящего на стене над столешницей

Для столешниц с глубиной 600 мм (см. 4.3.1) общая глубина комплекта кухонной мебели, висящего на стене над столешницей, не должна превышать 400 мм (см. рисунок 2, l3).

Условные обозначения

1 – защитная стеновая панель;

l1 – глубина столешницы;

l2 – выступ столешницы;

l3 – общая глубина комплекта кухонной мебели или комбинированных комплектов кухонной мебели;

l4 – глубина комплекта кухонной мебели;

l5 – глубина рабочей зоны;

l6 – углубление для ножки;

l7 – углубление для плинтуса;

l8 – глубина зоны настройки;

l9 – глубина комплекта кухонной мебели с дверями/фасадами;

l10 – глубина комплекта кухонной мебели без дверей/фасадов.

Рисунок 2 — Глубина комплекта кухонной мебели и оборудования (вид сбоку)

4.4 Ширина

Ширина углубления/монтажного отверстия, w1, и ширина всей лицевой части оборудования, w2, определяются относительно ширины шкафа, w3, в соответствии с таблицами 2 и 3 (см. рисунок 3, w1, w2 , w3).

Таблица 2 — Ширина углубления для оборудования, монтируемого

в нижней части в соответствии с рисунком 3 a)

Размеры указаны в миллиметрах

| Номинальная ширина углубления | Ширина углубления без пространства, необходимого для фурнитурыa | Ширина всей лицевой части оборудования/установочной рамки и каркаса шкафа или декоративной рамки |
| --- | --- | --- |
| w3 | w1 | w2 |
| 450 | 450 | 455 |
| 600 | 600 | 595 |
| a Необходимо учитывать дополнительное пространство для фурнитуры (например, раздвижные двери для охлаждающего оборудования). |  |  |

Таблица 3 — Ширина монтажного отверстия и всей лицевой части встраиваемого оборудования в соответствии с рисунком 3 b)

Размеры указаны в миллиметрах

| Номинальная ширина шкафа w3 | Минимальная ширина углубления без учета места для фурнитурыa w1 | Ширина всей лицевой части оборудования/установочной рамки и каркаса шкафа или декоративной рамки w2 |
| --- | --- | --- |
| 450 | 410 | 445 |
| 500 | 460 | 495 |
| 600 | 560 | 595 |
| 900 | 860 | 895 |
| a Необходимо учитывать дополнительное пространство для фурнитуры (например, раздвижные двери для охлаждающего оборудования). |  |  |

- Оборудование, монтируемое                         b) Встраиваемое оборудование

в нижней части

Условные обозначения

w1 – внутренняя ширина шкафа

w2 – ширина лицевой стороны шкафа/оборудования

w3 – ширина шкафа/ширина углубления

Рисунок 3 — Ширина установочных углублений и всей лицевой стороны оборудования (вид сбоку)

5 Размеры декоративных панелей

Примечание – В  целях обслуживания существующих кухонь приведены требования к декоративным панелям.

Высота, ширина и общая толщина декоративных панелей должны быть спроектированы в соответствии с информацией производителя (см. рисунок 4, t2).

Если декоративная панель удерживается при помощи декоративной рамки (крепёжная рамы), толщина зажима, t1, не должна превышать 4 мм (см. рисунок 4, t4).

Условные обозначения

1 – декоративная рамка (крепёжная рама);

2 – декоративные панели;

3 – дверь оборудования;

t1 – толщина крепления;

t2 – общая толщина.

Рисунок 4 — Толщина декоративной панели (вид сбоку)

6 Установка кухонного оборудования

Требуемое расстояние от оборудования до мебели или от лицевой стороны оборудования до оборудования, например, расстояние от кухонной вытяжки до варочной панели/платформы должно быть указано производителем оборудования.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица В.А.1

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответ-ствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 14749:2016 Furniture — Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops — Safety requirements and test methods (Мебель. Бытовые и кухонные шкафы и кухонные столешницы. Требования безопасности и методы испытаний). |  | * |
| _________________ * Национальный или межгосударственный стандарт отсутствует. До разработки в качестве национального или межгосударственного стандарта, применяют аутентичный перевод, прошедший подтверждение в соответствии с СТ РК 1.38-2013 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок подтверждения и оформления переводов, редактирования полного письменного перевода международных, региональных и национальных стандартов, предварительных национальных стандартов и стандартов иностранных государств». |  |  |

_____________________________________________________________________________

МКС 97.040; 97.040.01; 97.040.10

Ключевые слова: Мебель, мебель кухонная, размеры, комплект кухонной мебели, столешница, высота, ширина, глубина, оборудование, углубление для оборудования, декоративная панель, встраиваемое оборудование

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

МКС 97.040; 97.040.01; 97.040.10

Ключевые слова: Мебель, мебель кухонная, размеры, комплект кухонной мебели, столешница, высота, ширина, глубина, оборудование, углубление для оборудования, декоративная панель, встраиваемое оборудование

_____________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (РГП «КазСтандарт»)

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «КазСтандарт»	                                                 	С. Радаев

Департамент стандартизации		                                                А. Сопбеков

| Специалист |  | А. Жумагулова |
| --- | --- | --- |