Жоба

Қазақстан Республикасының мемлекеттік Елтаңбасының суреті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

ЗАТТАР ИНТЕРНЕТІ (IOT)

Заттар интернеті жүйелерінің сәйкестігі

1-бөлім

Құрылымы

ҚР СТ ISO/IEC ISO/IEC 21823-1- 202_

(ISO/IEC 21823-1:2019

Internet of things (IoT) — Interoperability for IoT systems — Part 1: Framework, IDT)

Осы стандарт жобасы 
бекітуге дейін қолданылмауы тиіс

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің 
Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

1 ДАЙЫНДАЛДЫ «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

ЕНГІЗІЛДІ Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен

2 БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 202_ жылғы «    »                    № __ бұйрығымен

3 Бұл cтандарт ISO/IEC 21823-1:2019 Internet of things (IoT) — Interoperability for IoT systems — Part 1: Framework (ЗАТТАР ИНТЕРНЕТІ (iot). ЗАТТАР ИНТЕРНЕТІ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ СӘЙКЕСТІГІ. 1-БӨЛІМ. ҚҰРЫЛЫМЫ) халықаралық стандартына ұқсас

Мемлекеттік және орыс тіліндегі мәтін ресми нұсқасы болып табылады.

Халықаралық стандартты ISO/IEC JTC 1 «Ақпараттық технологиялар» Техникалық комитеті, SC 41 «Заттар интернеті және цифрлы телқосағы» кіші комитеті дайындады

Ағылшын тілінен (en) аудармасы

Осы стандартты дайындауда негізге алынған және сілтемелер жасалған халықаралық стандарттың ресми данасы Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар

Сәйкестік деңгейі – ұқсас (IDT)

4 Осы стандартта «Стандарттау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ, «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ Заңдарының нормалары іске асырылды

5 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ

Осы стандартқа енгізілген өзгертулер туралы ақпарат жылда шығатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» атты ақпараттық каталогта, ал өзгертулер мен түзетулер мәтіні мерзім сайын шығатын «Ұлттық стандарттар» атты ақпараттық каталогта жарияланады. Осы стандартты қайта қараған (ауыстырған) немесе алып тастаған жағдайда мерзім сайын шығатын «Ұлттық стандарттар» атты ақпараттық көрсеткішке тиісті хабарлама жарияланады

Бұл стандартты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толығымен немесе ішінара тыңдатып-көрсетуге, тираждауға және таратуға болмайды

Мазмұны

| Алғысөз...................................................................................................... Кіріспе......................................................................................................... … 1 Қолдану саласы........................................................................................ 2 Нормативтік сілтемелер................................................................................... 3 Терминдер мен анықтамалар............................................................................ 4 Қысқартылған терминдер............................................................................... 5 Заттар интернетінің операциялық сәйкестігін шолу .............................. 5.1 Сипаттау........................................................................................................ 5.2. Заттар интернетінің операциялық сәйкестігінің ерекшеліктері.............. 5.3 Заттар интернетінің операциялық сәйкестігінің факторлық моделі ….................................................................................... 5.3.1 Жалпы ережелер....................................................................................... 5.3.2 Тасымалдаушы операциялық сәйкестік........................................... 5.3.3 Синтактистік операциялық сәйкестік......................................... 5.3.4 Семантикалық операциялық сәйкестік....................................... 5.3.5 Мінез-құлықтық операциялық сәйкестік........................................ 5.3.6 Саяси операциялық сәйкестік......................................... 5.3.7 Факторлық модель үшін заттар интернетінің операциялық сәйкестігін қысқаша шолу............................................................................................... 5.4 Заттар интернетінің операциялық сәйкестігіне ықпал ететін мәселелер............................................................................................ 6 Заттар интернетінің талаптарына операциялық сәйкестік талаптарын есепке алу............................................................................................................. 6.1 Жалпы сипаттау............................................................................................ 6.2 Заттар интернеті жүйесінің сипаттамалары............................................... 6.2.1 Желілік қосылымдар................................................................................ 6.2.2 Өзіндік сипаттама....................................................................................... 6.2.3 Заттар интернеті жүйесінің операциялық сәйкестік кезінде ескерілмеген өзге сипаттамалары…………………................................... 6.3. Заттар интернеті элементінің сипаттамасы.......………………………... 6.3.1 Айқындалушылығы.................................................................................. 6.3.2 Желі коммутациясының құрылымы...................................................... 6.3.3 Бірмәнді сәйкестендіру................................................................... 6.3.4 Заттар интернетінің операциялық сәйкестікте ескерілмейтін басқа компоненттерінің сипаттамалары.................................................. 6.4 Бағдарламалық қамтылымды пысықтау..................................................... 6.5 Қауіпсіздік.................................................................................................. 6.5.1 Құпиялық................................................................................. 6.5.2 Біркелкілік.............................................................................................. 6.5.3 Сәйкестендіруші дербес деректерді қорғау................................................. 6.6 Әртектілік............................................................................................ 6.7 Сәйкестік.................................................................................................. 6.8 Интернет-заттардың операциялық сәйкестік кезінде ескерілмейтін өзге сипаттамалары ........................................................................... 7. Заттар интернеті жүйелерінің заттар интернетінің эталондық архитектурасы базасындағы өзара іс-қимылының негізгі қағидаттары......... 7.1 Заттар интернеті жүйелеріндегі және олардың арасындағы операциялық сәйкестікке арналған мәнмәтін ……………………………... 7.2 Жалпы сипаттау............................................................................................ 7.3 Заттар интернеті модульдерінің операциялық сәйкестігі......................... A қосымшасы (анықтамалық) Жалпы алғанда заттар интернетінің қорытынды ақпараттық-технологиялық инфрақұрылымы............................ Библиография..................................................................................................... B.A қосымшасы (ақпараттық) Стандарттардың сілтеме жасалған халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер.................................. | 4 7 8 8 8 10 10 10 11 11 11 13 14 14 14 14 15 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 22 24 27 13 20 |
| --- | --- |

Алғысөз

ISO/IEC 21823-2 халықаралық стандартын ISO/IEC 1: Ақпараттық технологиялар біріккен техникалық комитетінің 41: Заттар интернеті мен қосалқы технологиялар кіші комитеті дайындады.

Қазіргі кезде қолжетімді барлық ISO/IEC21823 бөлімінің тізімі, Ақпараттық технология. Заттар интернеті (ЗИ) деген ортақ атаумен берілген. Заттар интернеті жүйелерінің сәйкестігін ISO және IEC веб-сайттарынан табуға болады.

Осы халықаралық стандарттың мәтіні мына құжаттарға негізделген:

| FDIS | Дауыс беру туралы есеп |
| --- | --- |
| JTC1-SC41/75/ FDIS | JTC1-SC41/87/RVD |

Осы халықаралық стандартты бекіту үшін дауыс беру туралы толық ақпаратты жоғарыдағы кестеде көрсетілген дауыс беру туралы есептен табуға болады.

Бұл жарияланым ISO / IEC, 2-бөлім ережелеріне сәйкес дайындалды.

Кіріспе

Заттар интернеті (ЗИ) жүйелері түрлі субъектілер арасындағы байланыстарды қамтиды. Бұл заттар интернетінің түрлі жүйелері арасындағы қосылымдарға қатысты. Сондай-ақ бұл заттар интернеті жүйелерінде бар көп қосылымға қатысты. Түрлі субъектілер мен олардың байланысы ISO / IEC30141 сипатталған.

ISO/IEC 21823 сериясы Интернет-заттар жүйелерінің объектілері арасындағы өзара іс-қимылға қатысты мәселелерді қарастырады. ISO/IEC 21823-1 Интернет-заттар жүйелерінің өзара іс-қимылының жалпы негізін сипаттайды. Бұл өзара іс-қимылдың бес факторын (яғни тасымалдаушы, синтаксистік, семантикалық, мінез-құлықтық және саяси) қамтитын өзара -іс-қимылдың факторлық моделін қамтиды. Осы құжатта физикалық Интернет-объектілер үшін өзара іс-қимылды қамтамасыз етудің құрылымы қарастырылады; специфкалық факторлары ISO / IEC 21823 басқа бөлімдерінде қарастырылды.

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

ЗАТТАР ИНТЕРНЕТІ (IOT)

Заттар интернеті жүйелерінің сәйкестігі

1-бөлім

Құрылымы

Енгізілген күні_________

1 Қолдану саласы

Осы стандартта заттар интернеті жүйелеріне қатысты операциялық сәйкестікке шолу жасалған және заттар интернеті жүйелеріне арналған операциялық сәйкестік негіздері берілген.

Осы стандарт заттар интернеті жүйелерін заттар интернеті жүйесінің объектілері ақпаратпен тиімді алмаса әрі ақпаратты өзара қолдана алатындай етіп құруға мүмкіндік береді. Бұл стандарт тең құқылы операциялық жүйені қамтамасыз етеді.

Бұл стандарт заттар интернеті жүйелерін құру мен пайдалануға қатысқан барлық тараптың заттар интернеті жүйелері мен оның ішіндегі түрлі объектілердің операциялық сәйкестігін жалпы түсінуін қамтамасыз етеді.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы стандартты қолдануға сілтеме жасалатын келесі құжаттар қажет. Күні қойылмаған сілтемелер үшін  сілтеме жасалатын құжаттың соңғы басылымын (оның барлық өзгертуін қоса) қолданады:

ISO/IEC 30141, Internet of Things (IoT) - Reference Architecture (Заттар интернеті (IoT). Эталондық архитектура).

3 Терминдер мен анықтамалар

Бұл стандартта мына терминдер мен анықтамалар қолданылады.

ISO мен IEC стандарттауда қолдану үшін мына адрестер бойынша терминологиялық деректер қорын қолдайды:

• ISO интернет-платформасы: http://www.iso.org/obp адресі бойынша қолжетімді

• ISO Электропедия: http://www.electropedia.org/ адресі бойынша қолжетімді

3.1 Интерфейс (interface): Объектінің әрекетін сипаттайтын операциялар жинағы.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO 19142:2010, 4.10]

3.2 Жұмыс істеу процесі (Operation): Процесті орындау үшін шақыртылуы мүмкін өзгертудің немесе сұрау салудың спецификациясы.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO 19142:2010, 4.17]

3.3 Құрылымы (framework): Нақты тапсырманың орындалуын қолдауға арналған процестер мен спецификациялардың құрылымы.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEEE 11073-10201:2004, 3.22]

3.4 Операциялық сәйкестік (Interoperability): Екі немесе одан да көп жүйенің не қосымшаның ақпарат алмасу және алмасқан ақпаратты өзара қолдану қабілеті.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 17788:2014, 3.1.5]

3.5 Жіберу кезіндегі операциялық сәйкестік (transport interoperability): Қатысушы жүйелер арасында ақпарат алмасу үшін бекітілген коммуникациялық инфрақұрылым қолданылатын операциялық сәйкестік (3.4).

Ескертпелер:

1 Жүйе заттар интернеті жүйесін білдіреді.

2 Заттар интернеті құрылғысы, шлюзі, датчигі және заттар интернетін түрлендіргіш жүйе ретінде қарастырылады.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.3]

3.6 Синтаксистік операциялық сәйкестік (syntactic interoperability): Алмасатын ақпарат форматтары қатысушы жүйелерге түсінікті болатын операциялық сәйкестік (3.4).

Ескертпелер

1 Жүйе заттар интернеті жүйесін білдіреді.

2 Заттар интернетінің шлюзі, датчигі мен түрлендіргіші жүйе ретінде қарастырылады.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.4]

3.7 Мінез-құлықтық операциялық сәйкестік (behavioural interoperability): Нақты нәтиже күтілетін нәтижеге жететін операциялық сәйкестік (3.4).

Ескертпелер:

1 Жүйе заттар интернеті жүйесін білдіреді.

2 Заттар интернетінің шлюзі, датчигі және заттар интернетінің атқарушы түрлендіргіші жүйе ретінде қарастырылады.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.6, қайта қаралған басылым – «алмасу нәтижесі» анықтамасы «нәтижеге» алмастырылды.]

3.8 Операциялық сәйкестік саясаты (policy interoperability): Қатысушы жүйелерге қатысты құқықтық, ұйымдық және саяси шектеулер сақталатын операциялық сәйкестік (3.4).

Ескертпелер:

1 Жүйе заттар интернеті жүйесін білдіреді.

2 Заттар интернеті құрылғысы, датчигі және заттар интернетінің атқарушы түрлендіргіші жүйе ретінде қарастырылады.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.7]

3.9 Семантикалық операциялық сәйкестік (semantic interoperability): Қатысушы жүйелер деректер моделінің мәнін пәндік сала мәнмәтінінде түсінетін операциялық сәйкестік (3.4).

Ескертпелер:

1 Жүйе заттар интернеті жүйесін білдіреді.

2 Заттар интернеті құрылғысы, датчигі және заттар интернетінің атқарушы түрлендіргіші жүйе ретінде қарастырылады.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.5, қайта қаралған басылым – «Деректердің семантикалық сәйкестігі» термині «семантикалық сәйкестікке» алмастырылды.]

4 Қысқартылған терминдер

| ХКҰКХ | AMQP | - Хабарлар кезегін ұйымдастырудың кеңейтілген хаттамасы |
| --- | --- | --- |
| ҚБИ | API | - Қолданбалы бағдарламалау интерфейсі |
| ҚСД | ASD | - Қосымшалар мен сервистер домені |
| ЗИ | IoT | - Заттар интернеті |
| ДАМФ | JSON | - JavaScript тіліне негізделген деректермен алмасудың мәтіндік форматы |
| ХКМ | MQTT | - Хабарлар кезегі механизмі |
| ПБД | OMD | - Пайдалану және басқару домені |
| ДД | PII - | - Дербес деректер |
| ҚРАД | RAID | - Қолжетімділік және ресурстармен алмасу домені |
| ҚБД | SCD | - Қабылдау және бақылау домені |
| ПД | UD | - Пайдаланушы домені |
| ЗД | PED | - Заттар домені |

5 Заттар интернетінің операциялық сәйкестігін шолу

5.1 Сипаттау

5-бөлімде заттар интернетімен өзара іс-қимыл үшін шолу мен факторлық модельдері берілген. Мақсаты заттар интернетіне тартылған барлық қатысушыға, атап айтсақ, ISO/IEC 30141 көрсетілгендей өздерінің нақты мұқтаждықтары үшін өзара іс-қимылдың жалпы түсінігін қалыптастыру болып табылады. Жалпы түсінік заттар интертенін сипаттау үшін, атап айтсақ, заттар интернеті объектілеріне қатысты болғанда қолданылатын ортақ терминология мен тұжырымдаманы бекіту арқылы онымен операциялық сәйкестікке қол жеткізуге көмектеседі.

5.2 Заттар интернетінің операциялық сәйкестігінің ерекшеліктері

Операциялық сәйкестік жүйелердің немесе компоненттердің алуан түрінің сәтті өзара іс-қимылының дәрежесі ретінде анықталды. Осы стандартқа қатысты операциялық сәйкестік 3.4-те анықталды. Операциялық сәйкестік заттар интернеті мәнмәтінінде ISO / IEC 30141 көрсетілген заттар интернетінің модельдері арасындағы сәтті іс-қимыл ретінде анықтайды.

Операциялық сәйкестік заттар интернеті мәнмәтінінде бірқатар алуан түрлі өзара әрекеттесуші объектіні және оған байланысты өзара іс-қимылды ұйымдастыруды қамтиды. Операциялық сәйкестік экономиканың барлық секторында мағынаға ие болған кезде осы құжатта заттар интернетінің мәнмәтініне және, атап айтсақ, ISO / IEC 30141 анықталған заттар интернетінің эталондық архитектурасына негізделген өзара іс-қимыл құрылымына ерекше көңіл бөлінеді.

Заттар интернетінің өзара іс-қимылы туралы мәселені шешу кезінде көптеген факторды ескеру керек. Ол:

• түрлі домендерде немесе заттар интернетінің түрлі жүйелерінде объектілер арасындағы өзара іс-қимыл мүмкіндігін;

• түрлі домендерде немесе заттар интернетінің түрлі жүйелерінде объектілер арасында деректермен алмасу мүмкіндігін;

• түрлі домендерде немесе заттар интернетінің түрлі жүйелерінде объектілер арасында деректермен алмасудың мәнін түсіну қабілетін;

• заттар интернеті қызметінің заттар интернетінің өзге қызметтерімен жұмыс істеу қабілетін;

• операциялық өзара іс-қимыл үшін ISO/IEC 30141 белгіленген функционалдық компоненттердің рөлдері мен іс-әрекетін қамтиды.

5.3 Заттар интернетінің операциялық сәйкестігінің факторлық 
моделі

5.3.1 Жалпы ережелер

Операциялық сәйкестік қарапайым деректер байтымен алмасудан бастап бірқатар элементті қамтиды, бұл жіберілетін ақпараттық семантикасын түсінуді, сондай-ақ алмасудың екі жағында бизнес-процестерді, мінез-құлық пен саясатты келісуді жеңілдетеді. Семантикалық, мінез-құлықтық және саяси сәйкестік биттер мен байттарға қарағанда барынша үлкен тапсырмаға әкелуі мүмкін. [1]

Заттар интернетіндегі операциялық сәйкестік қолданылатын түрлі іс-қимылмен жұмыс барысында технологиялық, ақпараттық және адами факторларды зерттеу керек. Бұдан кейін сәйкестікке байланысты өзгерістер күшейе түседі және оларды басқару қиынға соғады, себебі заттар интернетінің жүйелері барынша күрделене әрі өзара байланысты бола түсуде. Кез келген нәрсенің бәрі қосыла алатын заттар интернеті жүйелерінің күрделілік деңгейі технологиялық фактордан бастап әлемдік саясатқа, басқару мен халықаралық құқыққа дейін кеңейеді.

Операциялық сәйкестікті заттар интернеті мәнмәтінінде талқылау үшін тұжырымдамалық функционалдық сәйкестіктің түрлі көзқарастарын қарастырып, операциялық сәйкестіктің кіммен, немен және қандай жағдайда аса маңызды рөл атқаратынын анықтау керек. Бұл құжат факторларға қатысты өзара іс-қимылдың осы түрлі аспектілерін ұсынады. Екі объектінің операциялық сәйкестігі түрлі фактордың терминдерінде берілген, мұнда әрбір фактор өзара іс-қимылдың бір аспектісіне шоғырланады. Оперциялық сәйкестікке қол жеткізу үшін барлық фактордың түсінікті әрі өзара әрекеттесуші объектілер арасында өзара келісілген болуы маңызды.

Осы құжатта берілген факторлардың операциялық сәйкестік моделі заттар интернетінің өзара іс-қимылы мәнмәтінінде бес факторды айқындайды. 1-суретте берілген осы бес факторға тасымалдаушы, синтаксистік, семантикалық, мінез-құлықтық және сафси факторлар жатады. Еуропалық өзара іс-қимыл құрылымы [2] мен Өзара іс-қимылдың тұжырымдамалық моделінің деңгейлерін [3] біріктіру және абстрактілеу арқылы осы модельді алдық.

1-сурет. Заттар интернетінің операциялық сәйкестік факторлары

1-суреттегі үлкен шеңбер операциялық сәйкестіктің бес факторы бар екенін және олардың бір-біріне әсер ететінін көрсетеді. Бұл модель алғаш рет ISO/IEC 19941 ұсынылды [1] және АКТ-ғы жүйелік интеграция тұрғысынан өзара күшейтілген әрекетке қол жеткізу үшін «Заттар интернетіне» бейімделді.

5.3.2 Тасымалдаушы операциялық сәйкестік

Тасымалдаушы операциялық сәйкестік – бұл объектілер арасында деректермен алмасу үшін жасалған ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның әмбебаптығы. Ол қолданылатын физикалық ортаны (мысалы, сымды, сымсыз) және заттар интернеті жүйесінің түрлі объектілері арасындағы немесе ISO/IEC 30141 объектілердің негізінде базалық модель ретінде айқындалған заттар интернетінің түрлі жүйелері арасындағы тасымалдаушы механизмді қамтиды. Үлгілері физикалық деңгей мен TCP/IP, HTTP/S, AMQP (ISO/IEC 19464 сәйкес [4]) және MQTT (ISO / IEC 20922 сәйкес [5]) секілді хаттамалар үшін IEEE 802.3 (жеткізгішті бақылау және жанжалдарды табу арқылы көптеген қолжетімділік негізіндегі жергілікті желі), IEEE 802.11 (Wi-Fi®2) қамтиды.

Wi-Fi тіркелген сауда белгісі болып табылады: «аса ірі компьютер техникасын және Wi-Fi сымсыз құрылғыларын өндірушілер бірлестігі». Бұл құжатты пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін осы ақпарат берілді және ISO немесе IEC тарапынан мақұлданбады.

5.3.3 Синтактистік операциялық сәйкестік

Синтаксистік сәйкестік – бұл екі немесе одан да көп жүйенің не құрылғының форматы, қағидалары және т. б. секілді синтаксисінің негізінде ақпарат алмасу қабілеті. Ақпарат синтаксисінің үлгілері OWL (веб-онтологиялар тілі), RDFS (ресурстарды сипаттау схемасы), UML (бірыңғай модельдеу тілі), XML (кеңейтілетін белгілер тілі), JavaScript тіліне негізделген JSON деректермен алмасудың мәтіндік форматын (ISO / IEC 21778 көрсетілгендей [6]), ASN.1 деректерді сипаттау тілін (ISO/IEC 8824 сериясында көрсетілгендей [7]) және т. б. қамтиды.

5.3.4 Семантикалық операциялық сәйкестік

Семантикалық операциялық сәйкестік – бұл ақпарат алмасушы объектілердің деректер моделінің мәнін пәндік сала мәнмәтінінде түсіну қабілеті. Заттар интернеті жүйесіндегі пәндік сала ұғымдары алуан түрлі және тиісті объектілердің сипатына байланысты. Семантикалық сәйкестік осы алмасу кезінде алмасатын деректердің ақпараттық модельдеріне негізделген. Деректер моделі іске қосылған объектілердің сипаты мен олардың арасындағы интерфейстердің функционалдық мүмкіндіктеріне байланысты.

5.3.5 Мінез-құлықтық операциялық сәйкестік

Мінез-құлықтық сәйкестік – бұл алмасатын ақпаратты қолдану нәтижелері күтілетін нәтижеге сәйкес келетін кез. Заттар интернетінің модульдері белгілі мақсатқа немесе ниетке арналған. Алайда модульді басқа объектінің нақты қолдануы өзара іс-қимылдың өзге факторларын бұзбастан басқа функцияға ие болуы мүмкін.

Заттар интернетінің мінез-құлықтық сәйкестігі интерфейсті сипаттауда анықталады. Интерфейсті сипаттау АРІ деп жиі аталатын қызмет ұсынатын интерфейстің хабарландыруын қамтиды. Интерфейстің хабарландыруы интерфейсті интерфейс ұсынатын операциялар жинағы, сондай-ақ әрбір операцияға кіру және шығу тұрғысынан сипаттайды. Интерфейсті сипаттау тұрғысынан мінез-құлықтық сәйкестік бастапқы шарттар, кейінгі шарттар және интерфейсті сәтті қолдану үшін қажет операциялардың кез келген реті секілді элементтерді қоса әрбір операцияның күтілетін нәтижелері тұрғысынан қосымша ақпарат беруді талап етеді. Мінез-құлықтық сәйкестік факторы іске асыруды нақтылаудан алшақтап, бейнелеп ұсынуға тәуелсіз заттар интернеті ұйымдарының мінез-құлығын сипаттайды.

Мінез-құлықтық сәйкестік интерфейстің семантикалық және синтаксистік элементтері сәйкес келіп, мінез-құлығы күтпеген нәтиже көрсетіп, басқаша болатын кезде нақты объект сол интерфейсті ұсынатын жаңа нұсқасымен алмастырылатын кезде (мысалы, түрлендіргіш) аса маңызды болуы мүмкін.

5.3.6 Саяси операциялық сәйкестік

Саясаттар сәйкестігі екі немесе одан көп жүйенің қатыушы жүйелерге қолданылатын құқықтық, ұйымдық және саяси құрылымдар аясында өзара әрекеттесу қабілеті ретінде айқындалады.

Бұл фактор заттар интернетін пайдаланушыға немесе заттар интернеті жүйесін берушіге, сондай-ақ өзара іс-қимылды реттейтін ұйымдастыру саясатына қолданылатын мемлекеттік заңдар мен қаулыларға, ережелер мен саясат шарттарына қатысты.

5.3.7 Факторлық модель үшін заттар интернетінің операциялық сәйкестігін қысқаша шолу

1-кестені қараңыз

1-кесте. Заттар интернетінің операциялық сәйкестігінің түрлі факторларын қысқаша шолу [1]

| Факторлар | Мақсаты | Нысаналар | Талаптар | Үлгілер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тасымалдаушы | Жүйелер арасында деректер жіберу | Физикалық қосылым сигналдары | Деректерді жіберу хаттамасы | HTTP/S, MQTT |
| Синтаксистік | Деректерді түсінікті форматта алу | Деректер | Деректермен алмасудың стандартталған форматтары | JSON, XML, ASN.1 |
| Семантикалық | Деректердің түсінікті ақпараттық моделін қолдану арқылы деректер алу | Бағдарламалық интерфейс | Деректердің ақпараттық моделін жалпы түсіндіру | Каталогтер, деректер кілті, онтологиялар |
| Мінез-құлықтық | Өзара іс-қимыл операциялары үшін күтілетін нәтижені алу | Ақпарат | Заттар интернетінің іске қосылған ұйымының мінез-құлықтық модельдері | UML-модельдері, алғашқы және кейінгі шарттар, ерекшеліктер мен шектеуле |
| 1-кестенің соңы |  |  |  |  |
| Саяси | Өзара әрекеттесуші жүйелердің қолданылатын басқару және ұйымдастыру саясатына сәйкес келетіндігін негіздеу | Өзара сәйкестіктің басқару және ұйымдастыру саясаттары мен ерекшелігі | Қолдану мен қолжетімділік шарттары және бақылау | Заттар интернеті жүйелерінің құқықтық иеленушілерінің қауіпсіздік саясаты, деректерді трансшекаралық жіберу, дербес деректерді реттеу және бақылау |

5.4 Заттар интернетінің операциялық сәйкестігіне ықпал ететін мәселелер

Заттар интернетінің өзара іс-қимылының аса маңызды аспектілерінің бірі қызығушылықтар саласынан тұжырымдамаларды айқындайтын семантикалық және мінез-құлықтық факторларды өзара түсіну болып табылады.

Қағида бойынша, қолдануға ұсынылған деректердің ресми моделі мен адамдар мен процестердің ұйымдастырушылық ақиқатына байланысты мәселелермен, сондай-ақ нормативтік-құқықтық база шектеулерімен жұмыс істеу өте қиын. Мысалы, тасымалдаушы операциялық сәйкестік деректерді бір жүйеден басқасына жеткізуге мүмкіндік беруі мүмкін, бірақ саяси немесе нормативтік шектеулер деректерді түбегейлі қолжетімді етуі мүмкін. Мемлекеттік құрылымдар келісімінің болмауы осы деректермен алмасуға кедергі келтіретін құқықтық тәуекелдер қалыптастыруы мүмкін [1].

Екі өзара әрекеттесуші жүйе арасындағы толық сәйкестік барлық өзара іс-қимыл факторы үшін сәйкестіктің болуын талап етеді. Алайда практикалық тұрғыдан екі жүйе әлі де сәтті әрекеттесе алады, тіпті егер барлық фактор үшін сәйкестік қолжетімсіз болса да. Мысалы, тасымалдаушы сәйкестік факторы үшін бір жүйе гипермәтіндік файлдарды жіберу хаттамасының клиент-сервер желілік ортасында кеңейтілген қосымша компоненттерінің өзара іс-қимылының архитектуралық стилінің REST HTTP хаттамасын қолдану арқылы өзара әрекеттесе алады, ал басқа жүйе хабарландырулар кезегі механизмінің  MQTT хаттамасын қолдану арқылы өзара әрекеттесе алады. Тасымалдау факторы үшін өзара іс-қимылға әлі де кәсіпорынның сервистік шинасы секілді хаттама адаптерінің көмегімен қол жеткізуге болады [1].

Осылайша, егер екі жүйенің синтаксистік сәйкестігінде айырмашылық болса, оларға синтаксистік құрылымның аудармашы бағдарламасының көмегімен өзара әрекеттесуге мүмкіндік беру қажет болуы мүмкін, XML белгісінің кеңейтілген тіліне кодталған деректер мен  JavaScript JSON тіліне негізделген деректермен алмасудың мәтіндік форматына деректер арасындағы синтаксисті салыстыру үлгі болады [1].

Алайда, деректер семантикасымен ерекшеленетін жүйелер өзара әрекеттесуге түрлі қиындықтар тудырады. Егер екі жүйе деректер компонентінің алуан түріне ие болса немесе жүйелер арасындағы деректердің бағдарламалық компоненттерінің айырмашылығы болса, бір жүйеден алған деректердің мәні болмауы немесе басқа жүйеде қолдануға жарамсыз болуы мүмкін. Сонымен бірге екі жүйе мағынасы жағынан біріктірілуі үшін семантикалық түрлендіргіштер құру мүмкіндігі болмауы мүмкін. Семантикалық баламалық тұлғасын (толық немесе ішінара) қамтамасыз ету үшін деректер туралы деректерді немесе семантикалық бейнелеулерді құру мүмкін [1].

Өзара әрекеттесуші объектілердің процестері немесе іс-әрекеті сәтті мінез-құлықтық сәйкестікке қол жеткізу үшін қажет. Олар болмаса алушы объект дереккөзден күтілетін қасиеттері мен функционалдық мүмкіндіктерін ұсына алмайды. Екі жүйенің арасында функционалдық сәйкестіктің болмауы олардың арасындағы толық сәйкестікті қамтамасыз етуге барынша кедергі болуы мүмкін. Бір жүйенің нақты іс-әрекеті басқа жүйенің болжалдарына сәйкес келмейтіні тұспалданады, тіпті егер жүйелер арасындағы функционалдық интерфейс (немесе АРІ) болжалдарға сәйкес келсе. Мінез-құлық айырмашылықтарын анықтау үшін мінез-құлық түрлендіргішінің қандай да бір нысанын құру мүмкіндігі туындайды, бірақ бұл аса күрделі мінез-құлықтық сәйкессіздіктердің маңызды мәселесіне айналуы мүмкін.

Егер өзара әрекеттесуші объектілер арасында сәйкессіздіктер болса, операциялық саяси сәйкестікті жүзеге асыру қиын болуы мүмкін. Мысалы, егер заттар интернеті құрылғысына заттар интернеті қызметіне қосылуға құқықтық тыйым болса, онда тіпті операциялық сәйкестіктің барлық қалған факторы орындалса да заттар интернеті қызметі бұл құрылғыны қолдана алмайды, себебі қызмет құрылғымен салыстырғанда басқа іс-қимыл саласында жұмыс істейді. Заттар интернеті қызметтерін берушілердің деректерді орналастыруға қатысты саясаты (мысалы, құпия деректер үшін) саясаттардың өзара іс-қимылы үшін де елеулі кедергі болуы мүмкін. Кейбір жағдайда саясаттардың сәйкестігі мәселелерін заттар интернеті жүйесін қайта баптау немесе заттар интернеті жүйесіне объектілерді орналастыруды өзгерту арқылы шешуге болады.

Операциялық сәйкестікке қойылатын талаптарды қанағаттандыру үшін заттар интернеті жүйелері объектілерінің процестері немесе іс-қимылының келісілуі және заттар интернетінің сол жүйесінің процестерімен немесе іс-қимылымен немесе заттар интернеті жүйесінің өзге модульдерімен толық сәйкес келуі қажет.

6 Заттар интернетінің талаптарына операциялық сәйкестік талаптарын есепке алу

6.1 Жалпы сипаттау

Сәйкестікті қамтамасыз ету үшін ескерілуі тиіс заттар интернеті жүйелерінің сипаттамаларын талдау керек. 6-бөлімде ISO / IEC 30141анықталған заттар интернеті жүйелерінің сипаттамасы операциялық сәйкестік тұрғысынан жіктеледі. 6-бөлімде ISO / IEC 30141 анықталған операциялық сәйкестікке әсер ететін сипаттамалар ғана сипатталады. Негізінен бұл сипаттамалар семантикалық, мінез-құлықтық және саяси факторларға шоғырландырылған.

6.2 Заттар интернеті жүйесінің сипаттамалары

6.2.1 Желілік қосылымдар

Заттар интернетінің екі модулі желілік коммуникация тұрғысынан өзара әрекеттесе алады, егер олар бірдей коммуникациялық инфрақұрылымды қолданатын болса. Бұл физикалық жеткізгішті де, сондай-ақ қолданылатын тасымалдау хаттамасын да қамтиды. Негізінен желілік коммуникациялар тасымалдау факторына шоғырландырылған.

Егер физикалық орта екі модульге сәйкес келмесе, байланысты қамтамасыз ету үшін маршрутизаторлар және шлюздер секілді желілік аралық құрылғылар қолданылуы мүмкін. Егер екі модуль арасындағы хаттама сәйкес келмесе, екі объекті арасындағы байланысты қамтамасыз ету үшін түрлендіргішті қолдануға болады.

6.2.2 Өзіндік сипаттама

Заттар интернетінің басқа объектілерінен алынған заттар интернеті субъектісімен байланыс орнату мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін бірқатар элементтің өзіндік сипаттамасы қажет. Негізінен өзіндік сипаттама синтаксистік аспектіге назар аударады.

Элементтер мыналарды қамтиды:

• интерфейс анықтамасын (ларын);

• желіні сипаттауды (желі түрін, соңғы нүктенің сәйкестендіргіштерін);

• мүмкіндіктері мен қауіпсіздік параметрлерін;

•объект түрін, мүмкіндіктерді сипаттауды, шектеулерді қоса объектінің метадеректерін.

6.2.3 Заттар интернеті жүйесінің операциялық сәйкестік кезінде ескерілмеген өзге сипаттамалары

Бұл құжатта заттар интернетінің операциялық сәйкестігінің мына жүйелік сипаттамалары ескерілмейді:

• желіні басқару және пайдалану.

Негізінен бұл сипаттамалар семантикалық, мінез-құлықтық және саяси аспектілерге шоғырландырылған.

6.3. Заттар интернеті элементінің сипаттамасы.

6.3.1 Айқындалушылығы

Айқындалушылығы пайдаланушыларға, қызметтер мен өзге құрылғыларға желідегі құрылғыларды, сондай-ақ олар кез келген нақты уақытта ұсынатын мүмкіндіктер мен қызметтерді табуға мүмкіндік береді. Сәйкесінше, іздеу мен айқындауды 6.2.2-де көрсетілген өзіндік сипаттама ұсынған ақпаратты айқындау ретінде қарастыру керек.

6.3.2 Желі коммутациясының құрылымы

6.2.1-де көрсетілген желілік байланыстың функционалдық сәйкестігін қолдау үшін желілік қосылым 6.2.2-де көрсетілген байланыс хаттамасы секілді құрылғының өзіндік сипаттамасы ретінде сипатталуы тиіс.

6.3.3 Бірмәнді сәйкестендіру

Заттар интернетінің бір жүйесінің заттар жүйесінің басқа жүйелерімен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін бірмәнді сәйкестендіру өте маңызды. Бірмәнді сәйкестендіру үшін бірмәнді символдық атаулардың бірнеше түрі қолданылады.

6.3.4 Заттар интернетінің операциялық сәйкестікте ескерілмейтін басқа компоненттерінің сипаттамалары

Осы құжатта операциялық сәйкестік үшін заттар интернеті компонентінің келесі сипаттамалары қарастырылмайды:

• үйлесушілік;

• модульділік;

• бірлесе қолдану мүмкіндігі.

6.4 Бағдарламалық қамтылымды пысықтау

Жоғарыдан төменге қарай сәйкестікпен өзара іс-қимыл үшін ескірген, бірақ әлі қолданылатын қызметті, хаттаманы, құрылғыны, жүйені, компонентті, технологияны немесе стандартты қолдау қажет болуы мүмкін.

6.5 Қауіпсіздік

6.5.1 Құпиялық

Заттар интернетінің екі өзара әрекеттесуші жүйесінің арасында құпиялық қамтамасыз етілуі тиіс.

6.5.2 Біркелкілік

Заттар интернетінің екі өзара әрекеттесуші жүйесінің арасында деректердің біркелкілігіне кепілдік берілуі тиіс.

6.5.3 Сәйкестендіруші дербес деректерді қорғау

Заттар интернетінің екі өзара әрекеттесуші жүйесінде тұлғаны анықтауға мүмкіндік беретін ақпаратты қорғауға кепілдік берілуі тиіс. Құпиялық мінез-құлық факторы мен саясат факторларына әсер ете алады.

6.6 Әртектілік

Заттар интернеті жүйелерінің әртектілігі бұл объектілердің әртүрлі объектілерге ие болатынын көрсетеді. Заттар интернетінің әртекті жүйелері тиісті механизмдер арқылы бір-бірімен әрекеттесуі тиіс.

6.7 Сәйкестік

Заттар интернеті объектілері арасындағы саясаттардың өзара іс-қимылын қолдау үшін осы заттар интернеті ұйымдары қолданыстағы нормаларға сай болуы тиіс.

6.8 Заттар интернетінің операциялық сәйкестік кезінде ескерілмейтін өзге сипаттамалары

Бұл стандартта сәйкестік бойынша заттар интернетінің мына сипаттамалары қарастырылмайды:

• қолайлылық – басқару мүмкіндіктерін қоса нақты белгіленген компоненттер мен икемділік;

• сенімділік, тоқыратұрақтылық пен қолжетімділік;

• деректер сипаттамасы - көлем, жылдамдық, анықтық, өзгергіштік пен алуан түрлілік;

• масштабталуы;

• сенім мен сенімділік.

7 Заттар интернеті жүйелерінің заттар интернетінің эталондық архитектурасы базасындағы өзара іс-қимылының негізгі қағидаттары

7.1 Заттар интернеті жүйелеріндегі және олардың арасындағы операциялық сәйкестікке арналған мәнмәтін

Заттар интернетінің өзара әрекеттесуші жүйелерінің құрылымы ISO / IEC 30141 бекітілген мәнмәтінге ие. 2-суретте заттар интернеті жүйелері мен іске қосылған ұйымдарда орын алған өзара іс-қимылдар көрсетілген. 2-суретте ISO / IEC 30141: 2018-гі 14-суреттің жеңілдетілген нұсқасы берілген, мұнда орын алған өзара іс-қимылдарға баса назар аударылады.

2-суреттер. Заттар интернеті жүйелеріндегі ұйымдар мен өзара іс-қимылдар

2-суретте өзара іс-қимылдың екі негізгі түрі бейнеленген:

1) Заттар интернеті жүйесі мен деректерді жіберуді байланыстыратын меңзермен белгіленген заттар интернетінің екі жүйесі арасындағы өзара іс-қимыл.

2) Объектілер арасындағы байланыс заттар интернетінің бірыңғай жүйесінің аясында қалған меңзердің бәрімен белгіленген.

Заттар интернеті жүйесіндегі ұйымдар арасында орын алатын негізгі өзара іс-қимылдар:

• заттар интернеті құралдары бар қосымшалар мен сервистер;

• заттар интернеті шлюзі бар қосымшалар мен сервистер;

• заттар интернеті құрылғылары бар заттар интернеті шлюздері;

• сервистері бар қосымшалар;

• қызметтері бар қызметтер;

• заттар интернеті құрылғыларының менеджменті жүйелері;

• заттар интернеті шлюзінің менеджменті жүйелері;

• қосымшалар мен сервистердің менеджменті жүйелері;

• пайдаланушы құрылғыларының менеджменті жүйелері.

Заттар интернеті жүйелерінің іс-қимылының негізі 7.2-де көрсетілген негізгі деректермен алмасуға жарамды.

7.2 Жалпы сипаттау

7.2-кіші бөлімде заттар интернетінің өзара іс-қимылының құрылымы 7.1-т. сипатталған заттар интернеті жүйелері ішіндегі және арасындағы өзара іс-қимылдар тұрғысынан сипатталады.

5.3-т. сипатталған өзара іс-қимыл факторларының моделі екі жүйе арасындағы өзара іс-қимыл мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін өзара іс-қимылдың әрбір факторының тиісті жолмен өңделуі тиіс екенін көрсетеді.

Егер заттар интернетінің бір объектісі заттар интернетінің басқа объектісіне қосыла және оны қолдана алса, онда заттар интернетінің осы объектілері бір-бірімен өзара әрекеттесе алады. Заттар интернетінің басқа ұйымына қосылып, оны қолдану үшін заттар интернетін қолданатын ұйым заттар интернетінің жоспарлы модулі жөнінде білуі қажет. Заттар интернетінің жоспарлы модулі туралы білімді бірнеше тәсілмен алуға болады:

• айқындау хаттамасын қолдану есебінен;

• қызметтер тізілімінің көмегімен;

•заттар интернетінің жоспарлы модулі туралы белгілі статикалық ақпаратты қолдану арқылы заттар интернетін пайдаланатын объектіні қолмен реттеу арқылы.

Заттар интернетінің жоспарлы модулі туралы қажетті білім жоспарлы модуль ұсынатын соңғы нүкте мен осы соңғы нүкте ұсынған интерфейс туралы ақпаратты қамтиды:

• физикалық деңгей мен хаттаманы(ларды) қоса тасымалдау туралы ақпарат;

• алмасатын деректердің синтаксистік құрылымы;

• алмасатын деректердің семантикалық мәні;

• әрбір интерфейстік операциялар үшін заттар интернетінің мінез-құлық факторлары;

• заттар интернеті модульдерін қолдануға тартылатын саясаттың компоненттері.

Жалпы заттар интернетінің модульдерімен өзара іс-қимыл туралы осы ақпарат заттар интернеті модулінің метадеректері деп аталады. Сәйкесінше, соңғы нүкте мен заттар интернеті модульдерінің интерфейстеріне қатысты заттар интернеті модульдерінің метадеректерін сипаттауға арналған модельдер қажет.

3-сурет. Модульдерінің заттар интернетімен операциялық сәйкестік тұжырымдамалары.

3-суретте заттар интернетінің өзара іс-қимылының тұжырымдамасы иллюстрацияланған. 3-суретте заттар интернетінің екі объектісінің арасындағы өзара іс-қимыл мен ақпаратпен алмасу көрсетілген. Заттар интернетінің мақсаты заттар интернетінің модульдерін қолдану арқылы белсендірілетін байланыстырылған интерфейсі бар соңғы нүктені ұсынады. Өзара әрекеттесуші объектілердің процестері немесе өзара іс-қимылы сәтті мінез-құлықтың операциялық сәйкестікке қол жеткізуі тиіс. Әйтпесе, зерттелуші ұйым бастапқы ұйымнан күтілетін негізгі сипаттамалар мен функцияларды ұсына алмайды.

Заттар интернетінің кез келген модулінің маңызды аспектілерінің біріне оның көбіне әртүрлі соңғы нүктелерде қолжетімді бірнеше жекелеген интерфейске ие болу мүмкіндігі жатады. Заттар интернеті бар модуліне заттар интернетін ұйымдастырудың негізгі мүмкіндіктерін ұсынатын функционалдық интерфейске ие болу және заттар интернеті модулін басқару мен бақылауға мүмкіндік беретін жеке басқару интерфейсі тән. Функционалдық интерфейстің өзара іс-қимылы әрқайсысы пайдалану мен заттар интернетінің түрлі модульдеріне ие болатын басқару интерфейсіне арналған өзара іс-қимылдан алшақтатылуы мүмкін.

Заттар интернетінің өзара іс-қимылының құрылымы заттар интернеті моделі мен заттар интернетінің мәндері арасындағы өзара іс-қимыл модельдерінің, сондай-ақ оларды сипаттау үшін қолданылатын заттар интернеті модульдерінің метадеректеріне арналған  модельдердің мәндерін қамтиды.

7.3 Заттар интернеті модульдерінің операциялық сәйкестігі

Көп жағдайда заттар интернетінің өзара әрекеттесуші модульдері сәйкес келеді. Заттар интернетінің белгілі жоспарлы модулін негізгі талап ретінде қолдану арқылы заттар интернетінің модулі жобаланғандықтан әрі құрылғандықтан осы жағдай орын алады. Балама таңдау – бұл заттар интернетін қолданатын модуль мен заттар интернетінің жоспарлы модулі ерекше мүмкіндіктер үшін белгілі стандартталған интерфейсті қолдануға арналуы.

Бұл жағдайда заттар интернетінің өзара әрекеттесуші модульдерінің тасымалдаушы, синтаксистік, семантикалық деректер мен мінез-құлық факторлары заттар интернетін қолданатын модульдер мен заттар интернетінің жоспарлы модульдері арасында сәйкес келеді.

Заттар интернетінің жүйелеріне арналған өзара іс-қимыл модулінің шынайы құндылығы заттар интернетін қолданатын модуль мен заттар интернетінің жоспарлы модулі арасында сәйкессіздік болған жағдайларға жарамды. Өзара іс-қимыл модулі заттар интернетінің екі модулінің арасындағы функционалдық сәйкестігінің сәйкессіздіктерін жою үшін қабылдануы мүмкін тәсілдерді ұсына алады. А қосымшасы модульдердің арасындағы өзара іс-қимылды түсінуге көмектеседі.

A қосымшасы

(анықтамалық)

Жалпы алғанда заттар интернетінің қорытынды ақпараттық-технологиялық инфрақұрылымы.

А қосымшасы өзара іс-қимыл үшін қолданылуы мүмкін заттар интернетінің ақпараттық-технологиялық инфрақұрылымының модельдерін қарастырады. А.1-суретте заттар интернетінің бір жүйесі басқасымен қалай біріктіріле алатыны көрсетілген. А.1-суреттегі меңзерлер заттар интернетінің жүйелері арасындағы байланыс пен деректермен алмасуды ұсынады, бұл заттар интернетінің әрбір жүйесіндегі дискілік матрицамен қамтамасыз етіледі. Бұл заттар интернетінің бір жүйесін басқасына қосу арқылы ұсынылды, мысалы А, В және С жүйесінің заттар интернеті А.1-суретте берілген.

A.1-сурет. Заттар интернеті жүйесінің басқаларымен интеграциясы

А.2-суретте заттар интернетінің жалпы инфрақұрылымы жүйелі оқиғалар түрінде ұсынылды. Ол вертикалды ОМС-ғы заттар интернетінің әр алуан түрлерінің түрлі ұйымдық деңгейде (мысалы, ұлттық, ауылдық, корпоративтік, кәсіпкердік немесе ғаламдық) заттар интернетінің платформалары арқылы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету үшін интеграцияланады.

Сонымен бірге қос жүйе де тікелей өзара іс-қимылдан өзара ұтылатын кезде заттар интернетінің бір жүйесі заттар интернетінің басқа жүйелерімен тікелей әрекеттесе алады. Сондай-ақ заттар интернеті жүйесі сыртқы бөгде жүйелерде іске асырылған қызметтерге, мысалы, банк және қаржы қызметтеріне, медициналық қызметтерге, биллинг қызметтеріне және т. б. қолжетімділік ала алады.

А.2-суреттегі сызықтар желіге қосылу мүмкіндіктерін көрсетеді, ал сұр шеңберлер операциялық өзара іс-қимылға қолжетімділік тораптарын ұсынады (мысалы, заттар интернетінің шлюздері).

A.2-сурет. Заттар интернетінің жалпыланған ақпараттық-технологиялық инфрақұрылымы

Библиография

[1] ISO/IEC 19941,   Information   technology   -	Cloud computing - Interoperability and portability (ISO/IEC 19941, Ақпараттық технологиялар. Бұлтты есептеулер. Интероперабелділік пен тасымалданушылық);

[2] European Interoperability Framework (EIF) [viewed 2018-11-05]. Available at: https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf (Еуропалық өзара іс-қимыл құрылымы [2018-11-05 қарастырылған басылым]. Мына сілтеме бойынша қолжетімді: https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf);

[3] Wang W.G., Tolk A., Wang W.P., The Levels of Conceptual Interoperability Model: Applying Systems Engineering  Principles  to  M&S  (2009)  [viewed  2018-11-05]. Available at: http:/larxiv.org/ftp/arxiv/papers/0908/0908.0191.pdf (Ван В.Г., Толк А., Ван В.П., Операциялық өзара іс-қимылдың тұжырымдамалық моделінің деңгейлері: M&S жүйелі инженерия қағидаттарын қолдану (2009) [2018-11-05 қарастырылған басылым]. Мына сілтеме бойынша қолжетімді: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0908/0908.0191.pdf);

[4] ISO/IEC 19464, Information  technology  -  Advanced  Message  Queuing  Protocol (AMQP) v1.0 specification (ISO/IEC 19464, Ақпараттық технологиялар. v1.0 хабарлар кезегін ұйымдастырудың кеңейтілген хаттамасының ерекшелігі);

[5]  ISO/IEC 20922, Information technology -  Message  Queuing  Telemetry  Transport (MQTT) v3.1.1 (ISO/IEC 20922, Ақпараттық технологиялар. MQTT телеметриялық хабарларды жеткізу кезегінің механизмі. 3.1.1 нұсқа);

[6] ISO/IEC 21778, Information technology -  The JSON data interchange syntax  (ISO/IEC 21778, Ақпараттық технологиялар. JSON деректермен алмасу синтаксисі);

[7] ISO/IEC 8824 (all parts), Information  technology  -  Abstract  Syntax  Notation  One (ASN.1) (ISO/IEC 8824 (барлық бөлімі), Ақпараттық технологиялар. 1 нұсқалы абстрактілі синтаксистік нотация).

B.A қосымша

(ақпараттық)

Стандарттардың сілтеме жасалған халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер

В.А.1-кесте – Стандарттардың сілтеме жасалған халықаралық, өңірлік стандарттарға, шетелдік мемлекеттердің стандарттарына сәйкестігі туралы мәліметтер

| Халықаралық, өңірлік стандарттардың, шетелдік мемлекет стандартының таңбалануы және атауы | Сәйкестік деңгейі | Ұлттық стандарттың, мемлекетаралық стандарттың таңбалануы және атауы |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 30141, Internet of Things (IoT) - Reference Architecture (Заттар интернеті (IoT). Эталондық архитектура). | IDT | Жоқ |

Тік жақшаның ішіндегі цифрлар Библиографияға қатысты.