Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT)

Совместимость систем интернета вещей

Часть 1

Структура

СТ РК ISO/IEC ISO/IEC 21823-1- 202_

(ISO/IEC 21823-1:2019

Internet of things (IoT) - Interoperability for IoT systems - Part 1: Framework, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту    ISO/IEC 21823-1:2019 Internet of things (IoT) - Interoperability for IoT systems - Part 1: Framework (ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT). СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ. ЧАСТЬ 1. СТРУКТУРА)

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

Международный стандарт подготовлен Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитет SC 41 «Интернет вещей цифровой двойник»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан                                  «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 Область применения........................................................................................ 2 Нормативные ссылки....................................................................................... 3 Термины и определения.................................................................................. 4 Сокращенные термины.................................................................................... 5 Обзор функциональной совместимости интернета вещей .............................. 5.1 Описание........................................................................................................ 5.2. Особенности функциональной совместимости интернета вещей................ 5.3 Факторная модель операционный совместимости интернета вещей ….... 5.3.1 Общие положения....................................................................................... 5.3.2 Транспортная функциональная совместимость....................................... 5.3.3Синтактическая функциоанльная совместимость.................................... 5.3.4 Семантическая функциональная совместимость................................... 5.3.5 Поведенческая функциональная совместимость.................................... 5.3.6 Политическая функциональная совместимость..................................... 5.3.7 Краткий обзор функциональной совместимости интернета вещей для факторной модели............................................................................................... 5.4 Предметы, влияющие на функционашьную совместимость интернета вещей..................................................................................................................... 6 Учет требований функциональной совместимости к требованиям интернета вещей. ............................................................................................... 6.1 Общее описание............................................................................................ 6.2 Характеристики системы интернета вещей ............................................... 6.2.1 Сетевые соединения .................................................................................. 6.2.2 Самоописание ............................................................................................ 6.2.3 Другие характеристики системы интернета вещей не учтенные при функциональной совместимости…………………………................................... 6.3. Характеристика элемента интернета вещей.......………………………... 6.3.1 Обнаруживаемость ................................................................................... 6.3.2 Структура коммутации сети..................................................................... 6.3.3 Однозначная идентификация................................................................... 6.3.4 Характеристики других компонентов интернет вещей, не учитываемые в функциональной совместимости.................................................. 6.4 Доработка программного обеспечения....................................................... 6.5 Безопасность.................................................................................................. 6.5.1 Конфиденциальность................................................................................. 6.5.2 Eдинообразие.............................................................................................. 6.5.3 Защита персональных данных................................................................... 6.6 Неоднородность ............................................................................................ 6.7 Соответствие.................................................................................................. 6.8 Прочие характеристики интернет-вещей, не учитываемые при функциональной совместимости ........................................................................... 7. Основные принципы взаимодействия систем интернета вещей на базе эталонной архитектуры интернета вещей......................................................... 7.1 Контекст для функциональной совместимости в системах интернета вещей и между ними…………………………………………………………... 7.2 Общее описание............................................................................................. 7.3 Функциональная совместимость модулей интернета вещей......................... Приложение A (справочное) Итоговая информационно-технологическая инфраструктура интернета вещей в общих чертах.......................................... Библиография..................................................................................................... Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочном международным стандартам……….. | 4 7 8 8 8 10 10 10 11 11 11 13 14 14 14 14 15 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 22 24 27 13 20 |
| --- | --- |

Введение

Системы интернета вещей (ИВ) предполагают связи между различными субъектами. Это относится к соединениям между разными системами интернета вещей. Это также относится ко многим соединениям, существующим в системах интернета вещей. Различные субъекты и их связи описаны в ISO / IEC30141.

Серия ISO/IEC 21823 рассматривает вопросы, связанные с взаимодействием коммуникаций между объектами систем Интернет-вещей. ISO/IEC 21823-1 описывает общую основу для взаимодействия систем Интернет-вещей. Это включает факторную модель взаимодействия, которая включает пять факторов взаимодействия (т.е. транспортный, синтаксический, семантический, поведенческий и политический). В этом документе рассматривается структура для обеспечения взаимодействия для физических Интернет-объектов; специфические факторы рассмотрены в других частях ISO / IEC 21823.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT)

Совместимость систем интернета вещей

Часть 1

Структура

Дата введения_________

1 Область применения

В настоящем стандарте представлен обзор функциональной совместимости применительно к системам интернета вещей и основы функциональной совместимости для систем интернета вещей.

Настоящий стандарт позволяет строить системы интернета вещей таким образом, чтобы объекты системы интернета вещей могли эффективно обмениваться информацией и взаимно использовать информацию. Настоящий стандарт обеспечивает равноправную операционную совместимость между отдельными системами интернета вещей.

Настоящий стандарт обеспечивает, что все стороны, участвующие в создании и использовании систем интернета вещей, имеют общее понимание функциональной совместимости применительно к системам интернета вещей и различным объектам внутри них.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO/IEC 30141, Internet of Things (IoT) - Reference Architecture (Интернет вещей (IoT). Эталонная архитектура).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

Проект, редакция 1

• Интернет-платформа ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

• ISO Электропедия: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 Интерфейс (interface): Набор операций, которые характеризуют поведение объекта.

[ИСТОЧНИК: ISO 19142:2010, 4.10]

3.2 Процесс функционирования (Operation): Спецификация преобразования или запроса, который может быть вызван для выполнения процесса.

[ИСТОЧНИК: ISO 19142:2010, 4.17]

3.3 Структура (framework): Структура процессов и спецификаций, предназначенных для поддержки выполнения конкретного задания.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEEE 11073-10201:2004, 3.22]

3.4 Функциональная  совместимость (Interoperability): Способность двух или более систем или приложений обмениваться информацией и взаимно использовать информацию, которой обменялись.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17788:2014, 3.1.5]

3.5 Функциональная  совместимость при передаче (transport interoperability): Функциональная  совместимость (3.4), при которой для обмена информацией используется установленная коммуникационная инфраструктура между участвующими системами.

Примечания:

1 Система означает систему интернета вещей.

2 Устройство Интернета вещей, шлюз, датчик и преобразователь интернета вещей рассматриваются как система.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.3]

3.6 Синтаксическая функциональной совместимость (syntactic interoperability): Функциональная  совместимость (3.4), заключается в том, что форматы обмениваемой информации могут быть поняты участвующими системами.

Примечания

1 Система означает систему интернета вещей.

2 Шлюз интернета вещей, датчик и преобразователь интернета вещей рассматриваются как система.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.4]

3.7 Поведенческая функциональная совместимость (behavioural interoperability): совместимость (3.4), заключается в том, что фактический результат достигает ожидаемого результата.

Примечания:

1 Система означает систему интернета вещей.

2 Шлюз интернета вещей, датчик и исполнительный преобразователь интернета вещей рассматриваются как система.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.6, пересмотренное издание - в определении «результат обмена» был заменен на «результат».]

3.8 Политика функциональной совместимости (policy interoperability): Функциональная совместимость (3.4) соблюдение правовых, организационных и политических рамок, применимых к участвующим системам.

Примечания:

1 Система означает систему интернета вещей.

2 Устройство интернета вещей, датчик и исполнительный преобразователь интернета вещей рассматриваются как система.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.7]

3.9 Семантическая функциональная  совместимость (semantic interoperability): совместимость (3.4), заключается в том, что значение модели данных в контексте предметной области понимается участвующими системами.

Примечания:

1 Система означает систему интернета вещей.

2 Устройство интернета вещей, шлюз, датчик и исполнительный преобразователь интернета вещей рассматриваются как система.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.5, пересмотренное издание - Термин «семантическая совместимость данных» заменен на «семантическая совместимость».]

4 Сокращенные термины

| РПООС | AMQP | - Расширенный протокол организации очереди сообщений |
| --- | --- | --- |
| ИПП | API | - Интерфейс прикладного программирования |
| ДПС | ASD | - Домен приложений и сервисов |
| ИВ | IoT | - Интернет вещей |
| ТФОД | JSON | - Текстовый формат обмена данными, основанный на языке JavaScript |
| МОС | MQTT | - Механизм очередей сообщений |
| ДЭУ | OMD | - Домен эксплуатации и управления |
| ПД | PII - | - Персональные данные |
| ДДОР | RAID | - Домен доступа и обмена ресурсами |
| ДВК | SCD | - Домен восприятия и контроля |
| ПД | UD | - Пользовательский домен |
| ДФО | PED | - Домен вещей |

5 Обзор функциональной совместимости интернета вещей

5.1 Описание

В разделе 5 представлен обзор и факторные модели для взаимодействия с интернетом вещей. Целью является предоставление всем участникам, задействованным в интернете вещей, в частности, как указано в ISO/IEC 30141, общего понимания взаимодействия интернета вещей для своих конкретных нужд. Общее понимание помогает достичь операционную совместимость с интернетом вещей путем установления общей терминологии и концепций, используемых для его описания, в частности, когда они относятся к объектам интернета вещей.

5.2 Особенности операционой совместимости интернета вещей

Функциональная совместимость может быть определена как степень успешного взаимодействия различных типов систем или компонентов. Применительно к данному стандарту функциональная совместимость определена в 3.4. В контексте интернета вещей, Функциональная  совместимость определяет, как успешное взаимодействие между моделями интернета вещей, указанных в ISO / IEC 30141.

Функциональная  совместимость в контексте интернета вещей включает в себя ряд различных типов взаимодействующих объектов и связанной с ними организацией взаимодействия. В то время как Функциональная  совместимость имеет значение во всех секторах экономики, в этом документе особое внимание уделяется контексту интернета вещей и, в частности, структуре взаимодействия, основанной на эталонной архитектуре интернета вещей, определенной в ISO / IEC 30141.

При решении вопроса о взаимодействии интернета вещей необходимо учитывать множество факторов. Включает:

• возможность взаимодействия между объектами в разных доменах или между разными системами интернета вещей;

• возможность обмена данными между объектами в разных доменах или между разными системами интернета вещей;

• способность понимать смысл обмена данными между объектами в разных доменах или в разных системах интернета вещей;

• способность услуги интернета вещей работать с другими услугами интернета вещей;

• роли и действия функциональных компонентов, определенные в ISO/IEC 30141 для операционного взаимодействия.

5.3 Факторная модель функциональной совместимости интернета вещей

5.3.1 Общие положения

Функциональная совместимость включает в себя ряд элементов, начиная с простого обмена байтами данных, что облегчает понимание семантики передаваемой информации, а также согласование бизнес-процессов, поведения и политик на обеих сторонах обмена. Семантическая, поведенческая и политическая совместимость могут привести к значительно большей задаче, чем биты и байты. [1]

Имея дело с различными взаимодействиями, к которым применима функциональная совместимость в интернете вещей, необходимо исследовать технологические, информационные и человеческие факторы. В дальнейшем изменения, связанные с совместимостью, будут усиливаться, и ими будет труднее управлять, поскольку системы интернета вещей становятся все более сложными и взаимосвязанными. В системах интернета вещей, к которым может быть подключено все, что угодно, степень сложности расширяется от технологических факторов до мировой политики, управления и международного права.

Для обсуждения функциональной совместимости в контексте интернета вещей, необходимо рассмотреть различные точки зрения концептуальной функциональной совместимости и определить, с кем, с чем и обстоятельства, в которых функциональная совместимость играет жизненно важную роль. Настоящий документ представляет эти различные аспекты взаимодействия в отношении факторов. Функциональная  совместимость двух объектов может быть представлена в терминах разных факторов, где каждый фактор фокусируется на одном аспекте взаимодействия. Для достижения функциональной совместимости важно, чтобы все факторы были понятны и взаимно согласованы взаимодействующими объектами.

Модель функциональной совместимости факторов, представленная в этом документе, определяет пять факторов в контексте взаимодействия интернета вещей. Настоящие пять факторов, приведенные на рисунке 1, являются транспортными, синтаксическими, семантическими, поведенческими и политическими. Настоящая модель получена путем объединения и абстрагирования Европейской структуры взаимодействия [2] и Уровней концептуальной модели взаимодействия [3].

Рисунок 1. Факторы функциональной совместимости интернета вещей

На рисунке 1 большой кружок указывает на то, что функциональная совместимость имеет пять факторов и что они влияют друг на друга. Данная модель была первоначально представлена в ISO/IEC 19941 [1] и адаптирована к «Интернету вещей» для достижения взаимного усиленного действия с точкой зрения системной интеграции в ИКТ.

5.3.2 Транспортная функциональная совместимость

Транспортная фунционльная совместимость - это универсальность информационно-коммуникационной инфраструктуры, созданной для обмена данными между объектами. Она включает в себя используемую физическую среду (например, проводную, беспроводную) и транспортный механизм между различными объектами системы интернета вещей или между различными системами интернета вещей, определенными как базовая модель на основе объектов в ISO/IEC 30141. Примеры включают IEEE 802.3 (локальная сеть на основе протокола множественного доступа с контролем носителя и обнаружением конфликтов), IEEE 802.11 (Wi-Fi®2) для физического уровня и таких протоколов, как TCP/IP, HTTP/S, AMQP (в соответствии с ISO/IEC 19464 [4]) и MQTT (в соответствии с ISO / IEC 20922 [5]).

Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком: «объединение крупнейших производителей компьютерной техники и беспроводных устройств Wi-Fi». Данная информация предоставлена для удобства пользователей этого документа и не одобрена со стороны ISO или IEC.

5.3.3 Синтактическая функциональная совместимость

Синтаксическая совместимость - это способность двух или более систем или устройств обмениваться информацией на основе их синтаксиса, такого как форматы, правила и т.д. Примеры синтаксиса информации включают OWL (язык веб-онтологий), RDFS (схему описания ресурсов), UML (единый язык моделирования), XML (расширяемый язык разметки), JSON текстовый формат обмена данными, основанный на языке JavaScript (как указано в ISO / IEC 21778 [6]), ASN.1 язык описания данных.1 (как указано в серии ISO/IEC 8824 [7]) и т. д.

5.3.4 Семантическая функциональная совместимость

Семантическая функциональная совместимость - это способность объектов, обменивающихся информацией, понимать значение модели данных в контексте предметной области. Понятия предметной области в системе интернета вещей разнообразны и зависят от характера соответствующих объектов. Семантическая совместимость основана на информационных моделях данных, которыми обмениваются во время этого обмена. Модели данных зависят от характера задействованных объектов и функциональных возможностей интерфейсов между ними.

5.3.5 Поведенческая функциональная  совместимость

Поведенческая совместимость - это когда результаты использования обмениваемой информации совпадают с ожидаемым результатом. Модули интернета вещей предназначены для определенной цели или намерения. Однако фактическое использование модуля другим объектом может иметь иную функцию без нарушения других факторов взаимодействия.

Поведенческая совместимость интернета вещей определяется в описании интерфейса. Описание интерфейса включает объявление интерфейса, предоставляемого службой, часто называемого API. Объявление интерфейса описывает интерфейс с точки зрения набора операций, предоставляемых интерфейсом, а также входов и выходов для каждой операции. С точки зрения описания интерфейса, поведенческая совместимость требует предоставления дополнительной информации с точки зрения ожидаемых результатов каждой операции, включая такие элементы, как предварительные условия, пост-условия и любые последовательности операций, которые необходимы для успешного использования интерфейса. Фактор поведенческой совместимости отходит от деталей реализации и описывает поведение организаций интернета вещей независимым от представления образом.

Поведенческая совместимость может быть особенно важной, когда конкретный объект (например, преобразователь) заменяется новой версией, предлагающей тот же интерфейс - в то время как семантические и синтаксические элементы интерфейса могут совпадать, поведение может быть другим, давая неожиданные результаты.

5.3.6 Политическая функциональгая совместимость

Совместимость политик определяется как способность двух или более систем взаимодействовать в рамках правовых, организационных и политических структур, применимых к участвующим системам.

Этот фактор касается государственных законов и постановлений, положений и условий политики, применяемых к пользователю интернета вещей или поставщику системы интернета вещей, а также организационных политик, регулирующих взаимодействия.

5.3.7 Краткий обзор функциональной совместимости интернета вещей для факторной модели

См. таблицу 1

Таблица 1. Краткий обзор различных факторов функциональной совместимости интернета вещей [1]

| Факторы | Цель | Предметы | Требования | Примеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортный | Передача данных между системами | Сигналы физического соединения | Протокол передачи данных | HTTP/S, MQTT |
| Синтаксический | Получение данных в понятном формате | Данные | Стандартизированные форматы обмена данными | JSON, XML, ASN.1 |
| Семантический | Получение данных с использованием понятной информационной модели данных | Программный интерфейс | Общая интерпретация информационной модели данных | Каталоги, ключи данных, онтологии |
| Поведенческий | Получение ожидаемых результатов для операций взаимодействия | Информация | Поведенческие модели задействованной организации интернета вещей. | UML-модели, предварительные и пост-условия, спецификации ограничений |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |
| Политический | Обоснованность того, что взаимодействующие системы соответствуют применимым управленческим и организационным политикам. | Управленческие и организационные политики и специфика взаимосовместимости | Условия и контроль использования и доступа | Политика безопасности правообладателей системы интернета вещей, трансграничная передача данных, регулировка и контроль персональных данных |

5.4 Вопросы, влияющие на операционную совместимость интернета вещей

Одним из важных аспектов взаимодействия интернета вещей является взаимное понимание семантических и поведенческих факторов, которые выделяют концепции из сферы интересов.

С проблемами, связанными с формальной моделью данных, предполагаемых к использованию и организационными реалиями людей и процессов, а также с ограничениями нормативно-правовой базы, как правило, гораздо труднее бороться. Например, транспортная функциональная совместимость может позволить доставлять данные из одной системы в другую, но политические или нормативные ограничения могут сделать данные практически недоступными. Отсутствие согласования государственных структур может создавать правовые риски, препятствующие обмену этими данными [1].

Полная совместимость между двумя взаимодействующими системами требует, чтобы совместимость существовала для всех факторов взаимодействия. Однако с практической точки зрения две системы все еще могут успешно взаимодействовать, даже если совместимость не доступна для всех факторов. Например, для фактора транспортной совместимости одна система может взаимодействовать с использованием REST HTTP протокола архитектурного стиля взаимодействия компонентов распределённого приложения в сетевой среде клиент-сервера протокола передачи гипертекстовых файлов, а другая система может взаимодействовать с использованием MQTT протокола механизма очередей сообщений. Взаимодействие для транспортного фактора все еще может быть достигнуто с помощью адаптера протокола, такого как сервисная шина предприятия [1].

Подобным образом, если две системы различаются в синтаксической совместимости, может быть нужно дать им возможность взаимодействовать с помощью программы-переводчика синтаксической структуры - примером является сопоставление синтаксиса между данными, закодированными в расширяемый язык разметки XML, и данными, закодированными в текстовый формат обмена данными, основанный на языке JavaScript JSON [1].

Однако системы, различающиеся семантикой данных, создают значительные проблемы для взаимодействия. Если две системы имеют разные типы программных компонентов данных или значение программных компонентов данных различается между системами, может случиться так, что данные из одной системы не имеют смысла или непригодны для использования другой системой. Кроме того, может быть невозможным создать семантические преобразователи, чтобы две системы могли осмысленно соединяться. Возможно создание данных о данных или семантических отображений для обеспечения формы (полной или частичной) семантической эквивалентности [1].

Процессы или действия взаимодействующих объектов необходимы для достижения успешной поведенческой совместимости. Без них объект- получатель не может предоставить свойства и функциональные возможности, ожидаемые от источника. Отсутствие функциональной совместимости между двумя системами может быть очень серьезным препятствием для обеспечения полной совместимости между ними. Подразумевается, что фактическое поведение одной системы не соответствует ожиданиям другой системы, даже если функциональный интерфейс (или API) между системами совпадает. Возможно, удастся создать какую-то форму поведенческого преобразователя, чтобы справиться с поведенческими различиями, но это может стать серьезной проблемой для более сложных поведенческих несоответствий.

Функциональная политическая совместимость может быть одной из самых сложных для осуществления, если между взаимодействующими объектами есть несоответствия. Если существует правовой запрет на подключение службы интернета вещей к устройству интернета вещей, потому что служба работает в иной сфере действия, чем устройство, например, тогда служба интернета вещей не может использовать это устройство даже если выполнены все остальные факторы функциональной совместимости. Политики поставщиков услуг интернета вещей в отношении размещения данных (например, для конфиденциальных данных) также могут быть значительным препятствием для взаимодействия политик. В некоторых случаях можно решить проблемы совместимости политик путем перенастройки системы интернета вещей или изменения размещения объектов в системе интернета вещей.

Для удовлетворения требований к функциональной совместимости требуется, чтобы процессы или действия объектов систем интернета вещей были согласованы и полностью совпадали с процессами или действиями других объектов той же системы интернета вещей или других модулей системы интернета вещей.

6 Учет требований функциональной совместимости к требованиям интернета вещей

6.1 Общее описание

Необходимо проанализировать характеристики систем интернета вещей, которые следует учитывать для обеспечения совместимости. В разделе 6 классифицируется характеристика систем интернета вещей, определенная в ISO / IEC 30141, с точки зрения функциональной совместимости. В разделе 6 описываются только характеристики, определенные в ISO / IEC 30141, которые влияют на операционную совместимость. Эти характеристики в основном сосредоточены на семантических, поведенческих и политических факторах.

6.2 Характеристики системы интернета вещей

6.2.1 Сетевые соединения

С точки зрения сетевой коммуникации, два модуля интернета вещей могут взаимодействовать, если они используют одну и ту же коммуникационную инфраструктуру. Это включает как физический носитель, так и используемый транспортный протокол. Сетевые коммуникации в основном сосредоточены на транспортном факторе.

Если физическая среда не соответствует двум модулям, для обеспечения связи могут использоваться сетевые промежуточные устройства, такие как маршрутизаторы и шлюзы. Если протокол не совпадает между двумя модулями, можно использовать преобразователь протокола для обеспечения связи между двумя объектами.

6.2.2 Самоописание

Чтобы обеспечить возможность связи с субъектом интернета вещей из других объектов интернета вещей, необходимо самоописание ряда элементов. Самоописание в основном акцентируется на синтаксическом аспекте.

Элементы включают в себя:

• определение (я) интерфейса;

• описание сети (тип сети, идентификаторы конечных точек);

• возможности и параметры безопасности;

•метаданные объекта, включая тип объекта, описание возможностей, ограничения.

6.2.3 Другие характеристики системы интернета вещей не учтенные при функциональной совместимости

В этом документе не учитываются следующие системные характеристики интернета вещей функциональной совместимости:

• управление сетью и эксплуатация.

Данные характеристики в основном сосредоточены на семантических, поведенческих и политических аспектах.

6.3. Характеристика элемента интернета вещей.

6.3.1 Обнаруживаемость

Обнаруживаемость позволяет пользователям, службам и другим устройствам находить как устройства в сети, так и возможности и услуги, которые они предлагают, в любое конкретное время. Следовательно, поиск и выявление следует рассматривать как обнаружение информации, предоставленной самоописанием, указанным в 6.2.2.

6.3.2 Структура коммутации сети

Для поддержки функциональной совместимости сетевой связи, указанной в 6.2.1, сетевое соединение должно быть описано как самоописание устройства, такое как протокол связи, указанный в 6.2.2.

6.3.3 Однозначная идентификация

Однозначная идентификация очень важна для обеспечения взаимодействия одной системы интернета вещей с другими системами интернета вещей. Для однозначной идентификации будут использоваться несколько типов однозначных символических имен.

6.3.4 Характеристики других компонентов интернета вещей, не учитываемые в функциональной совместимости.

В настоящем документе не рассматриваются следующие характеристики компонентов интернета вещей для функциональной совместимости:

• сочетаемость;

• модульность;

• возможность совместного использования.

6.4 Доработка программного обеспечения

Поддержка службы, протокола, устройства, системы, компонента, технологии или стандарта, которая устарела, но все еще используется, может потребоваться для взаимодействия с совместимостью сверху-вниз.

6.5 Безопасность

6.5.1 Конфиденциальность

Должна быть обеспечена конфиденциальность между двумя взаимодействующими системами интернета вещей.

6.5.2 Целостность

Целостность данных должно быть гарантировано между двумя взаимодействующими системами интернета вещей.

6.5.3 Защита идентифицирующих персональных данных

Защита информации, позволяющей установить личность, должна быть гарантирована в двух взаимодействующих системах интернета вещей. Конфиденциальность может повлиять на поведенческие факторы и факторы политики.

6.6 Неоднородность

Неоднородность систем интернета вещей указывает на то, что эти объекты могут иметь разные интерфейсы. Неоднородные системы интернета вещей должны взаимодействовать друг с другом посредством соответствующих механизмов.

6.7 Соответствие

Чтобы поддерживать взаимодействие политик между объектами интернета вещей, эти организации интернета вещей должны соответствовать применимым нормам.

6.8 Прочие характеристики интернета вещей, не учитываемые при функциональной совместимости

В настоящем стандарте не рассматриваются следующие характеристики интернета вещей по совместимости:

• практичность - включая возможность управления, четко определенные компоненты и гибкость;

• надежность, отказоустойчивость и доступность;

• характеристика данных - объем, скорость, достоверность, изменчивость и разнообразие;

• масштабируемость;

• доверие и надежность.

7 Основные принципы взаимодействия систем интернета вещей на базе эталонной архитектуры интернета вещей

7.1 Контекст для функциональной совместимости в системах интернета вещей и между ними.

Структура взаимодействующих систем интернета вещей имеет контекст, установленный ISO / IEC 30141. На рисунке 2 показаны взаимодействия, которые имеют место в системах интернета вещей и вовлеченных организациях. Рисунок 2 представляет собой упрощенную версию рисунка 14 в ISO / IEC 30141: 2018, в котором основное внимание уделяется происходящим взаимодействиям.

Рисунок 2. Организации и взаимодействия в системах интернета вещей

На рисунке 2 изображены два основных типа взаимодействий:

1) взаимодействия между двумя системами интернета вещей, обозначенными стрелкой, связывающей систему интернета вещей и доступ и передачу данных.

2) Связь между объектами в рамках единой системы интернета вещей, обозначена всеми остальными стрелками.

Основные взаимодействия, происходящие между организациями в системе интернета вещей:

• приложения и сервисы с приборами интернета вещей;

• приложения и сервисы с шлюзами интернета вещей;

• шлюзы интернета вещей с устройствами интернета вещей;

• приложения с сервисами;

• услуги с услугами;

• системы менеджмента устройствами интернета вещей;

• системы менеджмента шлюзами интернета вещей;

• системы менеджмента приложениями и сервисами;

• системы менеджмента пользовательскими устройствами.

Основа для взаимодействия систем интернета вещей применима к основному обмену данными указанному в 7.2.

7.2 Общее описание

В подразделе 7.2 объясняется структура взаимодействия интернета вещей с точки зрения взаимодействий внутри и между системами интернета вещей, описанных в п. 7.1.

Модель факторов взаимодействия, описанная в п. 5.3, указывает, на то что для обеспечения возможности взаимодействия между двумя системами каждый из факторов взаимодействия должен обрабатываться соответствующим образом.

Если один объект интернета вещей может подключаться к другому объекту интернета вещей и может использовать его, то эти объекты интернета вещей могут взаимодействовать друг с другом. Чтобы подключиться к другой организации интернета вещей и использовать ее, необходимо, чтобы организация, использующая интернет вещей, знала о плановом модуле интернета вещей. Знания о плановом модуле интернета вещей можно получить несколькими способами:

• за счет использования протокола обнаружения;

• с помощью реестра служб;

•путем ручной настройки объекта, использующего интернет вещей, с использованием статической информации, известной о плановом модуле интернета вещей.

Необходимые знания о плановом модуле интернета вещей включают информацию о конечной точке, предоставляемой плановым модулем, и интерфейсе, который предоставила эта конечная точка:

• информация о транспортировке, включая физический уровень и протокол(ы);

• синтаксическая структура обмениваемых данных;

• семантическое значение обмениваемых данных;

• поведенческие факторы интернета вещей для каждой из интерфейсных операций;

• компоненты политики, которые привлекаются к использованию модулей интернета вещей.

В общем, эта информация о взаимодействии с модулями интернета вещей называется метаданными модулей интернета вещей. Следовательно, необходимы модели для описания метаданных модулей интернета вещей, касающихся конечных точек и интерфейсов модулей интернета вещей.

Рисунок 3. Концепции функциональной совместимости модулей с интернетом вещей.

Рисунок 3 иллюстрирует концепции взаимодействия интернета вещей. На рисунке 3 показано взаимодействие между двумя объектами интернета вещей и обмен информацией. Цель интернета вещей предлагает конечную точку со связанным интерфейсом, который активизируется использованием модулей интернета вещей. Необходимо, чтобы процессы или действия взаимодействующих объектов достигли успешной поведенческой функциональной совместимости. Иначе, исследуемая организация не может предоставить основные характеристики и функции, которые ожидаются от исходной организации.

Одним из важных аспектов любого модуля интернета вещей является то, что он может иметь несколько отдельных интерфейсов, часто доступных на разных конечных точках. Для модуля с интернетом вещей характерно иметь функциональный интерфейс, который предлагает основные возможности организации интернета вещей, и отдельный интерфейс управления, который позволяет управлять и контролировать модуль интернета вещей. Взаимодействие для функционального интерфейса, скорее всего будет отделено от взаимодействия для интерфейса управления, каждый из которых, вероятно, будет иметь различные модули использования и интернета вещей.

Структура взаимодействия интернета вещей включает сущности модели интернета вещей и модели взаимодействия между сущностями интернета вещей, а также модели для метаданных модулей интернета вещей, используемых для их описания.

7.3 Функциональная  совместимость модулей интернета вещей

Во многих случаях взаимодействующие модули интернета вещей совместимы. Это случается потому, что использование модуля интернета вещей спроектировано и построено с использованием определенного планового модуля интернета вещей в качестве основного требования. Альтернативный выбор- это когда модуль, использующий интернет вещей, и плановый модуль интернета вещей предназначен для использования определенного стандартизованного интерфейса для особых возможностей.

В этих случаях взаимодействующих модулей интернета вещей по- видимому, транспортные, синтаксические, семантические данные и поведенческие факторы совпадают среди модулей, использующих интернет вещей, и плановых модулей интернета вещей.

Реальная ценность модуля взаимодействия для систем интернета вещей применима к случаям, когда существует несоответствие между модулем, использующим интернет вещей, и плановым модулем интернета вещей. Модуль взаимодействия может предлагать подходы, которые могут быть приняты для преодоления несоответствия функциональной совместимости между двумя модулями интернета вещей. Приложение А поможет понять взаимодействие между модулями.

Приложение A

(справочное)

Итоговая информационно-технологическая инфраструктура интернета вещей в общих чертах.

Приложение A рассматривает модели систем информационно-технологической инфраструктуры интернета вещей, которые могут использоваться для взаимодействия. На рисунке A.1 показано, как одна система интернета вещей может быть объединена с другой. Стрелки на рисунке A.1 представляют связь и обмен данными между системами интернета вещей, что обеспечивается дисковой матрицей в каждой системе интернета вещей. Это представлено подключением одной системы интернета вещей к другой, например интернет вещей системы A, B и C на рисунке A.1.

Рисунок A.1. Интеграция системы интернета вещей с другими

На рисунке A.2 общая инфраструктура интернета вещей представлена в виде последовательных событий. Он иллюстрирует, как различные типы систем интернета вещей в вертикальных ПСО могут быть интегрированы для обеспечения взаимодействия через платформы интернета вещей на разных организационных уровнях (например, национальном, провинциальном, корпоративном, предпринимательском или глобальном).

Кроме того, одна система интернета вещей может напрямую взаимодействовать с другими системами интернета вещей, когда обе системы взаимно выигрывают от прямого взаимодействия. Кроме того, система интернета вещей может получать доступ к услугам, реализованным во внешних сторонних системах, например, банковским и финансовым услугам, медицинским услугам, услугам биллинга и т. д.

Линии на рисунке A.2 представляют возможность подключения к сети, а серые круги представляют узлы доступа с операционным взаимодействием (например, шлюзы интернета вещей).

Рисунок A.2. Обобщённая информационно-технологическая инфраструктура интернета вещей

Библиография

[1] ISO/IEC 19941,   Information   technology   -	Cloud computing - Interoperability and portability (ISO/IEC 19941, Информационные технологии. Облачные вычисления. Интероперабельность и переносимость);

[2] European Interoperability Framework (EIF) [viewed 2018-11-05]. Available at: https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf (Европейская структура взаимодействия [издание рассмотренное 2018-11-05]. Доступное по ссылке: https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf);

[3] Wang W.G., Tolk A., Wang W.P., The Levels of Conceptual Interoperability Model: Applying Systems Engineering  Principles  to  M&S  (2009)  [viewed  2018-11-05]. Available at: http:/larxiv.org/ftp/arxiv/papers/0908/0908.0191.pdf (Ван В.Г., Толк А., Ван В.П., Уровни концептуальной модели операционного взаимодействия: применение принципов системной инженерии к M&S (2009) [издание рассмотренное 2018-11-05]. Доступное по ссылке: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0908/0908.0191.pdf);

[4] ISO/IEC 19464, Information  technology  -  Advanced  Message  Queuing  Protocol (AMQP) v1.0 specification (ISO/IEC 19464, Информационные технологии. Спецификация расширенного протокола организации очереди сообщений v1.0);

[5]  ISO/IEC 20922, Information technology -  Message  Queuing  Telemetry  Transport (MQTT) v3.1.1 (ISO/IEC 20922, Информационные технологии. Механизм очередей доставки телеметрических сообщений MQTT. Версия 3.1.1);

[6] ISO/IEC 21778, Information technology -  The JSON data interchange syntax  (ISO/IEC 21778, Информационные технологии. Синтаксис обмена данными JSON);

[7] ISO/IEC 8824 (all parts), Information  technology  -  Abstract  Syntax  Notation  One (ASN.1) (ISO/IEC 8824 (все части), Информационные технологии. Абстрактная синтаксическая нотация версии 1).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 30141, Internet of Things (IoT) - Reference Architecture (Интернет вещей (IoT). Эталонная архитектура). | IDT | Отсутствует |

Цифры в квадратных скобках относятся к Библиографии.