Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IoT)

Словарь

СТ РК ISO/IEC 20924- 202_

(ISO/IEC 20924:2021 Information technology - Internet of Things (IoT) - Vocabulary, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC 20924:2021 Information technology - Internet of Things («Интернет вещей (IoT). Словарь»)

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

Международный стандарт подготовлен Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитет SC 41 «Интернет вещей и цифровой двойник»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан                                  «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержаение

| Введение | III |
| --- | --- |
| 1 Область применения………………………………………………………………….. | 1 |
| 2 Нормативные ссылки..................................................................................................... | 1 |
| 3 Термины и определения................................................................................................ | 1 |
| 3.1 Общие термины……………………………………………………………………. | 1 |
| 3.2 Специфические термины Интернета вещей……………………………………… | 7 |
| 4 Библиография ………………………………………………………………………… | 9 |

Введение

Международный стандарт был подготовлен техническим под комитетом ИСО/МЭК JTC1/SC41 «Интернет вещей и взаимосвязанные технологии» (Internet of Things and related technologies). Стандарт является терминологической основой интернета вещей. Как отмечается в самом документе, настоящий международный стандарт определяет понятие «Интернета вещей» (Internet of Things), а также содержит ряд других терминов и определений.

Настоящая редакция включает следующие технические изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

  - добавлены новые термины (безопасность, функциональная система сбора данных, транспортная совместимость и т. д.), которые используются в других стандартах ISO/IEC, связанных с IoT;

  - обновлены некоторые термины (данные, хранилище данных, служба обнаружения и т. д.) для совместимости с текущим использованием в других стандартах IoT.

Текст настоящего международного стандарта основан на следующих документах:

| FDIS | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| JTC1-SC41/195/FDIS | JTC1-SC41/209/RVD |

Полную информацию о голосовании за утверждение настоящего стандарта можно найти в отчете о голосовании, указанном в таблице выше.

Данная публикация подготовлена в соответствии с Директивами ISO / IEC, Часть 2.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IoT)

Словарь

Дата введения_________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает определение интернета вещей (IoT), а также перечень терминов и определений в области интернета вещей (IoT).

Настоящий стандарт является терминологической основой для интернета вещей (IoT).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступно на http://www.electropedia.org/

- Интернет-платформа ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

3.1 Основные термины

3.1.1 Адрес (address): (Конечная точка): Значение, которое может использоваться для идентификации конечной точки, указывающей исходный источник или место назначения передаваемых данных.

3.1.2 Приложение (application): Программное обеспечение, разработанное для выполнения определенной цели.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24713-2: 2008, п. 4.1, изменено – слова «программа или часть» были удалены из начала определения.]

Проект, редакция 1

3.1.3 Архитектура (architecture): <Системы> набор основных понятий или свойств системы в окружающей среде, воплощенной в ее элементах, отношениях и конкретных принципах ее проекта и развития.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC / IEEE 42010: 2011, 3.2, изменено – слово «набор» добавлено в начало определения.]

3.1.4 Актив (asset): Физический или цифровой объект (entity), имеющий ценность для отдельного лица, организации или правительства.

3.1.5 Доступность (availability): Свойство системы быть доступной и годной к применению по требованию уполномоченной сущности.

Примечание - Системы IoT могут включать в качестве уполномоченных сущностей как людей-пользователей, так и компоненты служб.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 27000:2018, 3.7]

3.1.6  Характеристика (characteristics): Cовокупность отличительных свойств кого-либо или чего-либо.

[ИСТОЧНИК: ISO 18104:2014, 3.1.4]

3.1.7 Облачные вычисления (cloud computing): Парадигма для предоставления возможности сетевого доступа к масштабируемому и эластичному пулу общих физических или виртуальных ресурсов с предоставлением самообслуживания и администрированием по требованию.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17788:2014, 3.2.5]

3.1.8 Облачная услуга (cloud service): Одна или несколько возможностей, предлагаемых через облачные вычисления, вызываемые с использованием определенного интерфейса.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17788:2014, 3.2.8]

3.1.9 Поставщик облачных услуг (cloud service provider): Сторона, которая обеспечивает доступ к службам облачных вычислений.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17788:2014, 3.2.15]

3.1.10 Соответствие требования (compliance): Свойство соответствовать правилами и требованиям, установленным, например, законами, нормативными правовыми актами, стандартами или политиками.

3.1.11 Компонент (component): Модульная, развертываемая и взаимозаменяемая часть системы, которая инкапсулирует реализации и предоставляет набор интерфейсов.

[ИСТОЧНИК: ISO 14813-5: 2010, B.1.31, измененный - «который инкапсулирует реализацию и предоставляет набор интерфейсов» был удален из конца определения.]

3.1.12 Конфиденциальность (confidential): Свойство информации быть недоступной или закрытой для неавторизованных индивидов, сущностей или процессов.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 27000:2018, 3.10]

3.1.13 Данные (data): Символ или символы, представленные в цифровом и формализованном виде, подходящие для передачи, хранения, интерпретации или обработки

3.1.14 Хранилище данных (data store): Жизнестойкое хранилище цифровой информации.

Примечание - Доступ к хранилищу данных может иметь как одно лицо, так и коллективно ряд лиц по сети или иным образом.

3.1.15 Цифровая сущность (digital entity): Вычислительный элемент и/или элемент данных.

Примечание - Цифровая сущность может существовать в нескольких формах, включая облачную службу или службу в центре обработки данных, как сетевой элемент, или как шлюз IoT.

3.1.16 Служба обнаружения (discovery service): Служба для поиска ресурсов, сущностей или служб, основанная на спецификации желаемой цели

Примечание - Служба обнаружения может использоваться человеком-пользователем или цифровым пользователям.

3.1.17 Конечное устройство (endpoint): Компонент, который предоставляет или использует один или несколько сетевых интерфейсов

3.1.18  Сущность (entity): вещь (физическая или нефизическая), имеющая отдельное существование .

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15459-3:2014, 3.1]

3.1.19 Функциональный компонент (functional component): Функциональный строительный блок, необходимый для участия в деятельности, подкрепленной реализацией

Примечание -  См. также термин "компонент", который представляет собой надмножество, содержащее все функциональные компоненты и другие типы развертываемых компонентов.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17789:2014, 3.2.3, изменено – добавлено Примечание]

3.1.20 Человек-пользователь (human user): Физическое лицо, использующее систему.

3.1.21 Идентификатор (identifier): Информация, которая однозначно отличает одну сущность от других сущностей в заданном контексте идентичности.

3.1.22 Контекст идентичности (identity context): Среда, в которой объект может быть в достаточной степени идентифицирован по определенному набору его атрибутов и значений.

3.1.23 Информация (information): Данные, которые в определенном контексте имеют определенное значение.

3.1.24 Интерфейс (interface): Общая граница между двумя функциональными компонентами, определяемая различными характеристиками, касающимися функций, физических взаимосвязей, обмена сигналов и других характеристик при необходимости.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 13066-1: 2011, п. 2.15, изменено - в определении «единицы» заменены на «компоненты»; "по мере необходимости" было удалено из конца определения.]

3.1.25 Функциональная совместимость/интероперабельность (interoperability): Способность двух или более систем обмениваться информацией и использовать эту информацию.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17788:2014, 3.1.5]

3.1.26 Cеть (network): Инфраструктура, которая соединяет набор конечных точек, обеспечивая передачу данных между цифровыми сущностями, доступными через них

3.1.27 Физическая сущность (physical entity): Сущность в физическом мире, которая может быть предметом ощущения и/или приведения в действие

3.1.28 Эталонная архитектура (reference architecture): Структура архитектуры, используемая в качестве шаблона при разработке или проверке описания архитектуры для конкретного решения.

3.1.29 Безопасность (safety): Состояние, в котором риск причинения вреда (людям) или ущерба ограничен до приемлемого уровня.

[ИСТОЧНИК: ISO 21101:2014, 3.34]

3.1.30 Сервис (service): Отдельная функциональность, которая предоставляется сущностью через интерфейсы.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 14252: 1996, 2.2.2.46, изменено - в определении «часть функциональности» заменена на «функциональность» и «с одной стороны интерфейса к сущности на другую сторону интерфейса "был заменен на" через интерфейсы "].

3.1.31 Поставщик услуг (service provider): Организация, которая управляет и предоставляет услугу или услуги клиентам.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 20000-10:2018, 3.2.24]

3.1.32 Заинтересованная сторона (stakeholder): Человек, команда, организация или их классы, заинтересованные в системе .

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 42010:2011, 3.10]

3.1.33 Метка (tag): Отметка, считываемая человеком или машиной, или цифровая идентификационная информация, используемая для передачи информации о сущности

Примечание - Метка может содержать информацию, которая может быть считана датчиками, чтобы помочь в идентификации физической сущности.

3.1.34 Возможность доверять (trustworthiness): Cвойство заслуживать доверие и/или уверенность в возможности положиться на что-либо.

Примечание

1 В зависимости от контекста или сектора, а также от конкретного продукта или услуги, используемых данных и технологий, применяются разные характеристики и требуется проверка, чтобы гарантировать соответствие ожиданиям заинтересованных сторон.

2 Характеристики надежности включают, например, надежность, доступность, устойчивость, безопасность, конфиденциальность, безопасность, подотчетность, прозрачность, целостность, подлинность, качество, удобство использования и точность.

3 Надежность - это атрибут, который может применяться к услугам, продуктам, технологиям, данным и информации, а также, в контексте управления, к организациям.

3.1.35  Виртуальная сущность (virtual entity) - Цифровая сущность, представляющая физическую сущность.

3.1.36 Переносное устройство (wearable devices): Электронное устройство, предназначенное для размещения рядом с телом, на теле или внутри него.

Примечание - Носимые устройства часто обладают разнообразными сенсорными способностями, но ограниченная мощность ограничивает возможности связи и обработки данных. Считается, что в качестве критически важных устройств Интернета вещей связь между носимыми устройствами и сетью может не потребовать вмешательства человека. К носимым устройствам относятся электронные устройства, которыми могут пользоваться люди, животные и другие организмы.

3.2 Специфические термины Интернета вещей

3.2.1 Привод (actuator): <Интернет вещей> устройство IoT, которое изменяет одно или несколько свойств физической сущности в ответ на входной сигнал.

Примечание -  Изменение может быть немеханическим по своей природе.

3.2.2 Функциональная система приобретения данных (data acquisition functional system): Система <Интернета вещей> для сбора необходимых данных с группы датчиков и объединения их в сообщения для доставки компоненту.

3.2.3 Цифровой пользователь (digital user): Цифровая сущность, использующая систему IoT.

Примечание - Цифровой пользователь включает службы автоматизации, которые действуют от имени пользователей-людей.

3.2.4 Интернет вещей, IoT (internet of things, IoT): Инфраструктура взаимосвязанных сущностей, систем и информационных ресурсов, а также служб, позволяющих обрабатывать информацию о физическом и виртуальном мире и реагировать на нее.

3.2.5  Концептуальная модель IoT (IoT conceptual model): Общая структура и определения для описания понятий, отношений и поведения в системесистеме IoT.

3.2.6 Устройство IoT (IoT devices): Сущность системы IoT, которая взаимодействует с физическим миром и передает информацию через ощущения или приведения в действие.

3.2.7 Домен IoT (IoT domain): Основная функциональная группа системы IoT.

Примечание - Каждая сущность в системе IoT участвует в одном или более доменах IoT и считается включенным или содержащимся в этом домене.

3.2.8 Шлюз IoT (IoT gateway): Сущность системы IoT, которая соединяет одну или более близких сетей и устройств IoT в этих сетях друг с другом и с одной или несколькими сетями доступа.

3.2.9 Cистема IoT (IoT system): Система, обеспечивающая функциональные возможности IoT.

Примечание - Система IoT может включать, помимо прочего, устройства IoT, шлюзы IoT, датчики и исполнительные механизмы.

3.2.10 Доверие к интернету вещей IoT (IoT trustworthiness): свойство заслуживать доверие (trust) и/или уверенность в возможности положиться на то, что в рамках всего своего жизненного цикла реализация/внедрение интернета вещей будет обеспечивать защищённость, безопасность, неприкосновенность частной жизни, надёжность и жизнестойкость.

3.2.11 Пользователь IoT (IoT user): Пользователь системы IoT.

3.2.12 Датчик (sensor):<Интернет вещей> -устройство IoT, которое измеряет одно или несколько свойств одной или нескольких физических сущностей и выводит данные, которые могут быть переданы по сети.

3.2.13 Транспортная совместимость (transport interoperability): Функциональная совместимость, при которой обмен информацией использует установленную коммуникационную инфраструктуру между участвующими системами.

Примечание - Термин «транспортный» не относится к транспортному уровню стандартной модели OSI.

[ИСТОЧНИК: ISO / IEC 19941: 2017, п. 3.1.3, изменено - добавлено примечание 1 к записи.]

Библиография

[1] ISO/IEC 13066-1:2011, Information  technology  -  Interoperability  with  assistive  technology (AT) - Part 1: Requirements and recommendations for interoperability (ISO/IEC 13066-1:2011, Информационные технологии. Совместимость со вспомогательными технологиями (AT). Часть 1. Требования и рекомендации по совместимости);

[2] ISO/IEC TR 14252:1996,   Information   technology   -	Guide  to  the  POSIX  Open  System (Environment (OSE) 1ISO/IEC TR 14252: 1996, Информационные технологии - Руководство по открытой системной среде POSIX (OSE);

[3] ISO/IEC 15459-3:2014, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 3: Common rules (ISO/IEC 15459-3:2014, Информационные технологии. Методы автоматической идентификации и сбора данных. Уникальная идентификация. Часть 3. Общие правила);

[4] ISO/IEC 17788:2014, Information technology- Cloud computing -  Overview and vocabulary (ISO/IEC 17788: 2014, Информационные технологии. Облачные вычисления. Обзор и словарь);

[5] ISO/IEC 17789:2014, Information technology- Cloud computing -  Reference architecture (ISO/IEC 17789: 2014, Информационные технологии. Облачные вычисления. Эталонная архитектура);

[6] ISO/IEC 19941:2017,   Information   technology   -	Cloud   computing  - Interoperability and portability (ISO/IEC 19941: 2017, Информационные технологии. Облачные вычисления. Совместимость и переносимость);

[7] ISO/IEC 20000-10:2018, Information technology - Service management - Part 10: Concepts and vocabulary (ISO/IEC 20000-10: 2018, Информационные технологии - Управление службами - Часть 10: Понятия и словарь);

[8] ISO/IEC 24713-2:2008, Information  technology  -  Biometric  profiles  for  interoperability  and data interchange - Part 2: Physical access control for employees at airports (ISO/IEC 24713-2: 2008, Информационные технологии. Биометрические профили для совместимости и обмена данными. Часть 2: Контроль физического доступа для сотрудников в аэропортах);

[9] ISO/IEC 27000:2018, Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000: 2018, Информационные технологии. Методы безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Обзор и словарь);

[10] ISO/IEC 27032:2012,	Information	technology	-	Security techniques	-	Guidelines	for cybersecurity (ISO/IEC 27032: 2012, Информационные технологии. Методы безопасности. Руководство по кибербезопасности);

[11] ISO/IEC/IEEE 42010:2011, Systems and software engineering - Architecture description (ISO/IEC/IEEE 42010: 2011, Системная и программная инженерия - Описание архитектуры);

[12] ISO 14813-5:2010, Intelligent transport systems - Reference model architecture(s) for the ITS sector - Part 5: Requirements for architecture description in ITS standards(ISO 14813-5: 2010, Интеллектуальные транспортные системы - Архитектура эталонной модели для сектора ИТС - Часть 5: Требования к описанию архитектуры в стандартах ИТС);

[13] ISO 18104:2014,  Health  informatics  -  Categorial  structures  for  representation  of  nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems (ISO 18104: 2014, Информатика здравоохранения. Категориальные структуры для представления сестринских диагнозов и сестринских действий в терминологических системах);

[14] ISO 21101:2014, Adventure tourism - Safety management systems -  Requirements (ISO 21101: 2014, Приключенческий туризм. Системы менеджмента безопасности. Требования).

Отозвано

Отозвано. Пересмотрено в соответствии с ISO 14813-5:2020.