Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК «Техногенный грунт. Качество грунта после переработки, утилизации и очистки от нефти и нефтепродуктов»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

При разработке и добыче углеводородного сырья на суше загрязнение почвенного покрова нефтью и нефтепродуктами неизбежно. В настоящее время на нефтепромыслах страны нефтью и нефтепродуктами загрязнены тысячи гектаров земли, нефтезагрязнения продолжают образовываться. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) нефти, устанавливающая безопасный уровень содержания нефти в грунте, до сих пор не установлена.

Нормативами ПДК вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву, утвержденными совместным приказом Министра здравоохранения РК от 30.01.2004 г. № 99 и Министра охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. № 21-п, для месторождений Каражанбас и Жетыбай предельно-допустимая концентрация определена равной 100 мг/кг, для месторождения Каламкас - 10 мг/кг. Однако, данное требование не распространяется на «нарушенные (нарушаемые) земельные участки, представленные в установленном порядке для разработки месторождений полезных ископаемых, шламонакопителей и т.д., использование которых связано с их нарушением».

В РНД «Экологические требования в области охраны и использования земельных ресурсов (в том числе земель сельскохозяйственного назначения, Астана 2005, выделены следующие уровни загрязнения:

- <1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения;

- 1000-2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения;

- 2000-3000 мг/кг - средний уровень загрязнения;

- 3000-5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения;

- >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения.

В этом же документе (раздел 4.3) указано что к землям промышленности рекомендуется относить земли 3 и 4 уровня загрязнения химическими веществами с учетом создания особых условий использования этих земель, способствующих улучшению экологической ситуации. Если предположить, что к землям промышленности относится вся территория нефтяного месторождения включая и загрязненные участки с содержанием нефтепродуктов в почве выше 5000 мг/кг, то возникает необходимость производить очистку загрязненного грунта только до указанных уровней.

В подтверждении вышеизложенного абзаца и в соответствии с приказом Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан №85 от 18.09.2019 г. «Об утверждении предельно-допустимых концентраций в почве месторождений Узень и Каражанбас в Мангистауской области» утверждена предельно-допустимая концентрация в почве промышленной зоны месторождений Узень и Каражанбас в Мангистауской области на уровне 3 г/кг (3000 мг/кг).

В «Гигиенических нормативах к безопасности окружающей среды (почве)» утвержденные Министерством Национальной экономики от 25 июня 2015 года №452, ПДК для нефтепродуктов отсутствует. Там же отражены критерии физической деградации и показатели химического и биологического загрязнений почвы, в том числе и показатели по нефти и нефтепродуктам: до 10 мг/дм3 – относительно удовлетворительная ситуация, 25-10мг/дм3 - чрезвычайная экологическая ситуация и более 25 мг/дм3 – экологическое бедствие.

Определение ПДК устанавливающий безопасный уровень достижения нефтесодержания в очищенном грунте, напрямую влияет на выбор той или иной технологии очистки нефтезагрязненного грунта. Очистка грунта от нефти и нефтепродуктов проводится с использованием целого комплекса методов и средств. При этом для оценки эффективности технологий переработки нефтешламов и ремедиации загрязненных грунтов, возможности повторного применения очищенного или нейтрализованного грунта для рекультивационных мероприятий, и нарушенных земель, реализации продуктов переработки (утилизации) в виде вторичного сырья и/или энергоресурсов, важно установить технические требования к качеству грунта - конечного продукта переработки, утилизации и очистки нефтезагрязненных грунтов.

Ежегодно предприятия нефтегазовой отрасли проводят работы по переработке и утилизации нефтеотходов, очистке замазученных участков на нефтепромыслах. Требования к продукту переработки/утилизации нефтеотходов устанавливаются стандартами организаций. Для оценки эффективности применяемых технологий, эффективного расходования финансовых средств, соблюдения требований экологического законодательства и недопущения штрафных санкций со стороны контролирующих государственных органов необходимо установить требования к качеству конечного продукта переработки/утилизации переработки/утилизации нефтеотходов, замазученных грунтов.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ТОО «КМГ Инжиниринг».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2022 год, утвержденный Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 485-НҚ.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт распространяется на почву, грунты загрязненные нефтью и нефтепродуктами и устанавливает требования к качеству грунта после переработки, утилизации и очистки от нефти и нефтепродуктов.

Настоящий стандарт также предназначен для установления руководящих принципов и общих положений по ремедиации (очистки) почв и грунтов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами (далее – отходы НП).

Настоящий стандарт предназначен для повышения уровня безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, охраны объектов животного, растительного мира и других природных ресурсов, имущества юридических и физических лиц.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Экологический кодекс РК;

- Земельный кодекс РК;

- РНД. Охрана земельных ресурсов. Экологические требования в области охраны и использования земельных ресурсов (в том числе земель сельскохозяйственного назначения);

- Совместный приказ Министра здравоохранения РК от 30.01.2004 г. № 99 и 
Министра охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. № 21-п «Об утверждении Нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву»;

- Инструкция о разработке проектов рекультивации нарушенных земель. Астана 2015г.

- ГОСТ 17.5.3.04-83. Общие требования к рекультивации земель.

- ГОСТ 17.5.1.02-85. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

- ГОСТ 17.5.1.03-86. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.

- ГОСТ 17.5.1.06-85. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- Инструкция по рекультивации земель и методы утилизации и переработки отходов в АО «Р.Д. «КазМунайГаз» (РД КМГ 11-07) Астана 2008г.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями настоящего стандарта являются АО «НК «КазМунайГаз», АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», АО «Каражанбасмунай

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Стандарт разрабатывается впервые, на основании Методики выполнения измерений «Техногенный грунт. Качество грунта после переработки, утилизации и очистки от нефти и нефтепродуктов»

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «Meridian Systems»

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Аксай 3Б, дом 30/2

Контактные данные: телефон 8 (7172) 25-37-45, e-mail: info_mersys@mail.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «Meridian Systems»                                                     А. Мырзашов