Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ОБОРУДОВАНИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ

Требования безопасности

СТ РК EN 1271__________

(EN 1271:2014 Playing Field Equipment - Volleyball Equipment - Functional And Safety Requirements, Test Methods, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Казахстанским институтом стандартизации и метрологии совместно с Техническим комитетом по стандартизации ТК 118 «Опасные технические устройства»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          EN 1271:2014 playing field equipment - volleyball equipment - functional and safety requirements, test methods (Оборудование для игровых площадок. оборудование волейбольное. Функциональные требования и требования безопасности. методы испытаний)

Международный стандарт разработан CEN/TК 136 «Спортивные, игровые и другие развлекательные объекты, и оборудование», секретариат которого находится в ведении DIN.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальной версией является текст на государственном и русском языке.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI.

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Содержание |  | стр |
| --- | --- | --- |
| Предисловие |  | 5 |
| 1 | Область применения | 6 |
| 2 | Нормативные ссылки | 6 |
| 3 | Требования 3.1 Допуски 3.2 Классификация 3.3 Размеры 3.4 Материал 3.4.1 Стойки 3.4.2 Сетка 3.4.3 Антенна 3.5 Конструкция 3.5.1 Стойки 3.5.2 Сетка 3.5.3 Антенны 3.5.4 Заземляющая втулка (залитая в бетон, чтобы создать втулку на одном уровне с уровнем земли) | 6 6 6 7 9 9 9 10 10 10 10 11 11 |
| 4 | Требования к безопасности 4.1 Общие положения 4.2 Стойки, натяжные устройства, тросы, зажимы для тросов 4.3 Защита для стоек 4.4 Основание в сборе | 11 11 11 12 12 |
| 5 | Методы испытаний 5.1 Общие положения 5.2 Испытания стоек, устройств для натяжения, тросов и зажимов для тросов | 12 12 12 |
| 6 | Инструкции по использованию | 14 |
| 7 | Маркировка | 14 |
| Приложение А (информационное) Образец основания |  | 16 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам |  |  |
| Библиография |  |  |

Предисловие

Настоящий стандарт (EN 1271: 2014 г.) был подготовлен Техническим комитетом CEN/TК 136 «Спортивные, игровые и другие развлекательные объекты, и оборудование», секретариат которого находится в ведении DIN.

Настоящий стандарт получает статус национального стандарта либо путем опубликования идентичного текста, либо путем одобрения не позднее апреля 2015 года, а противоречащие национальные стандарты должны быть отменены не позднее апреля 2015 года.

Необходимо обратить внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего документа могут быть предметом патентных прав. CEN [и/или CENELEC] не несет ответственности за идентификацию каких-либо или всех таких патентных прав.

Примечание - Планируется включить стандарт в Официальный журнал Европейского союза, поэтому в Европейскую комиссию (Комитет GSPD) был отправлен запрос на стандартизацию.

Настоящий документ заменяет EN 1271:2004.

Относительно EN 1271:2004 были внесены следующие основные изменения:

а) область применения была изменена относительно вышки судейской;

b) рассматривался сидячий волейбол (параолимпийский вид спорта);

c) изменены размеры;

d) изменены требования к материалам;

e) требования прочности на разрыв сетки были изменены;

f) изменены разрывные усилия тросов/линии сетки;

g) изменены разрывные усилия для верхней линии сетки;

h) разрывные усилия ленты для сетки исключены;

i) изменено требование по окраске антенны;

j) изменены требования безопасности к стойкам, натяжным устройствам, тросам и зажимам для троса;

k) подробные требования безопасности к защите для стоек;

l) изменены метод испытаний и испытательные усилия для стоек, натяжных устройств, тросов и зажимов для тросов (общее испытание);

m) изменена инструкция по применению;

n) маркировка была детализирована.

Согласно внутренним правилам CEN/CENELEC, национальные организации по стандартизации следующих стран обязаны применять настоящий стандарт: Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Бывшей Югославской Республики Македония, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции и Великобритании.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБОРУДОВАНИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ

Требования безопасности

Дата введения  ________________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает функциональные требования и требования безопасности для волейбольного оборудования.

Настоящий стандарт применим к 2 типам и 5 классам волейбольного оборудования, которое используется в помещении и на открытом воздухе.

Настоящий стандарт не применяется к пляжному волейболу.

Настоящий стандарт не распространяется на судейскую вышку (для первого официального судьи).

2 Нормативные ссылки

В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая любые поправки).

EN 913:2008 Гимнастические снаряды. Общие требования безопасности и методы испытаний (Gymnastic equipment — General safety requirements and test methods);

EN ISO 1806:2002 Сети рыболовные. Определение разрушающего усилия ячеек сетей (ISO 1806) Fishing nets — Determination of mesh breaking force of netting (ISO 1806);

EN ISO 2307:2019 Канаты из волокон. Определение некоторых физических и механических свойств (ISO 2307) Fibre ropes — Determination of certain physical and mechanical properties (ISO 2307);

ISO 3108:2019 Канаты стальные проволочные. Метод испытания. Определение измеренной разрывной нагрузки Steel wire ropes — Test method — Determination of measured breaking force.

3 Требования

3.1 Допуски

Если не указано иное в настоящем стандарте, применяется допуск 2 %.

3.2 Классификация

Волейбольное снаряжение должно быть классифицировано по конструкции (типам) и предполагаемому уровню спорта (классам), в соответствии с таблицей 1 и таблицей 2.

Таблица 1. Типы

| Тип | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| 1 | С заземленными втулками/креплениями | Рисунок 1 |
| 2 | С креплениями к полу | Рисунок 2 |

Таблица 2. Классы

| Класс | Описание |
| --- | --- |
| A | соревнования высшего уровня a |
| B | соревнования на уровне клубовb |
| C | тренировки и занятия спортом в школе |
| D | соревнования на скамье высшего уровняa |
| E | сидение для тренировок и занятий спортом в школе |
| a Если соревнования высшего уровня проводятся по правилам МФВ, следует обратиться к правилам МФВ (Международная Федерация волейбола) b Если соревнования клубного уровня проводятся по правилам национальной федерации, смотреть правила национальной федерации |  |

3.3 Размеры

Волейбольное снаряжение должно соответствовать размерам, указанным на рисунке 1 и в таблице 3.

Условные обозначения:

| 1 | стойка | 8 | укрепление кромки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | сетка | 9 | боковая лента |
| 3 | лента верхнего края | 10 | карман для антенны (альтернатива 9) |
| 4 | лента нижнего края | 11 | антенны |
| 5 | верхняя линия сетки | 12 | поверхность спортивной площадки |
| 6 | натяжные тросы | 13 | линия волейбольной площадки |
| 7 | натяжной трос (по желанию) | 14 | заземленная втулка |

Образец основания согласно приложения А.

Примечание - Высота сетки (верхняя линия сетки) определяется Международной и/или Национальной федерацией(ями).

Рисунок 1. Снаряжение для волейбола Тип 1

Таблица 3. Размеры волейбольного оборудования Тип 1

|  | Класс A | Класс B | Класс C | Класс D | Класс E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 9 000 ± 30 |  |  | 6 000 ± 30 |  |
| b | 25500+100 b |  |  | 12500+100 b |  |
| c a | 500 - 1000 |  |  |  |  |
| d a | 11 000 макс. |  |  | 8 000 - 11 000 |  |
| e | 1 000 ± 30 |  |  | 800 ± 30 |  |
| f | 9 500 - 10 000 |  |  | 6 500 - 7 000 |  |
| g | 1 800 ± 20 |  |  |  |  |
| h | 100 ± 1 |  |  |  |  |
| i | 10 ± 1 |  |  |  |  |
| - Значения должны быть измерены на уровне чистого пола (у.ч.п.). - Телескопические стойки должны выдвигаться на заданную высоту. |  |  |  |  |  |

Полное волейбольное снаряжение типа 1 должно состоять из следующих компонентов:

а) 2 стойки (1 с натяжным устройством и 1 с зажимами для троса);

b) 2 защиты для стойки;

c) 2 заземленные втулки;

d) 1 сетка;

e) 2 антенны (классы A, B и D);

f) 2 боковые ленты (классы A, B и D).

Условные обозначения

1 стойка

2 основание в сборе

3 устройства для крепления к полу

Остальные размеры и характеристики как у Типа 1.

Рисунок 2. Волейбольное снаряжение Тип 2

Полное волейбольное снаряжение типа 2 должно состоять из следующих компонентов:

g) 2 стойки (1 с натяжным устройством и 1 с зажимами для троса);

h) 2 защиты для стойки;

i) 2 основания с напольными креплениями;

j) 1 сетка;

k) 2 антенны (для классов B и D);

l) 2 боковые ленты (для классов B и D).

3.4 Материал

3.4.1 Стойки

Выбор материалов осуществляется согласно  требованиям настоящего документа.

Металл должен быть коррозионностойким, а сталь - защищена от коррозии (например, горячеоцинкованной, с порошковым покрытием или окрашенной).

3.4.2 Сетка

Сетка должна быть изготовлена из подходящей волоконной нити.

Верхняя линия сетки должна быть изготовлена из синтетической, оцинкованной, коррозионностойкой стальной проволоки или эквивалентного материала.

Примечание - Допускается также пластиковое покрытие стальной проволоки.

Все ленты, окаймляющие сетку, изготавливаются из синтетических материалов.

3.4.3 Антенна

Антенна должна быть из армированного стекловолокном пластика или другого подходящего материала.

3.5 Конструкция

3.5.1 Стойки

В установленном положении регулировка высоты сетки между стойками допускается в пределах от 2 000 до 2 500 мм для классов А, В и С и от 1 000 до 1 200 мм для классов D и Е от поверхности спортивной площадки.

3.5.2 Сетка

Сетка классов A, B и D должна быть черной, верхняя и нижняя кромки и боковая лента должны быть белыми.

Ячейка сетки классов А, В и D  квадратная 100 мм на 100 мм.

Верхняя линия сетки вставляется в верхнюю кромочную ленту.

Сетка натягивается горизонтально в верхнем и нижнем углах с помощью натяжных тросов. Для классов A, B и D расстояние между верхней линией сетки и нижней линией сетки между боковыми линиями волейбольной площадки должно соответствовать указанным показателям  Таблицы 3.

Касательно разрывных усилий сетки и ее компонентов, выбираются соответствующие классы из Таблицы 4, Таблицы 5, Таблицы 6 и Таблицы 7.

Таблица 4. Прочность сетки на разрыв

| Класс | Усилие N мин. | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| A | 1 080 (900) a | EN ISO 1806 |
| B | 1 080 (900) a |  |
| C | 792 (660) a |  |
| D | 1 080 (900) a |  |
| E | 792 (660) a |  |
| a Соответствует прочности на разрыв пряжи сетки, испытанной в соответствии с [1]. |  |  |

Таблица 5. Разрывные усилия линий тросов/сетки

| Класс | Усилие N мин. | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| A | 3 400 | EN ISO 2307 |
| B | 3 400 |  |
| C | 1 100 |  |
| D | 3 400 |  |
| E | 1 100 |  |

Таблица 6. Разрывные усилия верхней линии сетки

| Класс | Усилие N мин. | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| A | 6 000 | EN ISO 2307 (для троса из синтетического или аналогичного материала) ISO 3108 (для стального троса |
| B | 6 000 |  |
| C | 3 000 |  |
| D | 6 000 |  |
| E | 3 000 |  |

3.5.3 Антенны

Для классов A, B и D предусматриваются антенны, каждая из которых маркируется лентами шириной 100 мм контрастного цвета, предпочтительно красного и белого цветов.

Съемные карманы для антенн прикрепляются к обеим сторонам сетки вертикально над точкой пересечения боковой и центральной линий игровой площадки.

3.5.4 Заземленные втулки

Для уличного волейбольного оборудования заземляющие втулки устанавливаются устойчиво к коррозии и имеют дренажное отверстие (Приложение А).

4 Требования безопасности

4.1 Общие положения

Углы и края закругляются с радиусом не менее 3 мм.

4.2 Стойки, натяжные устройства, тросы и зажимами для тросов

При испытании в соответствии с 5.2 каждая стойка не должна разрушаться или демонстрировать следующее:

а) видимые признаки трещин/разломов и/или

b) остаточная деформация d стойки более 10 мм.

При испытании по 5.2 стопорный механизм натяжного устройства, троса и любого зажима для троса не должен самопроизвольно размыкаться.

Если предусмотрены ручки, например, лебедка, они являются  съемными, убирающимися или остаются внутри стойки.

Натяжные устройства и зажимы для тросов классов A, B и D располагаются снаружи стойки, т. е. в сторону от тренировочной площадки, или устанавливаются внутри профиля стойки.

В классах С и Е они могут быть установлены на стороне сетки стойки с максимальным выступом, как указано в EN 913:2008, 5.1.

4.3 Защита стоек

Предусматривается защита для стоек и установливается от уровня земли до высоты 2000 мм. Если высота стойки менее 2000 мм над уровнем чистого пола, защита должна доходить до верха стойки.

Защита полностью охватывает стойки и натяжное устройство, а также выступающие части.

Защита для стоек конструируется таким образом, чтобы их нельзя было сместить при обычном использовании.

При испытании в соответствии с EN 913:2008, приложение C, с высотой падения 200 мм значение демпфирования защитной набивкой составляет менее 50 г.

4.4 Основание в сборе

Основание волейбольного оборудования типа 2 находится за пределами игровой площадки (рисунок 2) и должно быть защищено от опасностей во время игры, например, защитной набивкой с характеристиками демпфирования 4.3.

5 Методы испытаний

5.1 Общие положения

Требования раздела 3 и раздела 4, для которых в дальнейшем не указаны конкретные испытания, проверяются надлежащим образом, т.е. измерением, визуальным осмотром, тактильным или функциональным испытанием.

5.2 Испытание стоек, натяжных устройств, тросов и зажимов для тросов

a) Собрать весь волейбольный инвентарь (стойки и сетку), вставив стойки во втулки (Тип 1) или основания (Тип 2), и установить сетку так, как это предусмотрено для нормального использования.

b) Вставить устройство для измерения усилия, способное измерять ± 10 Н, в верхнюю линию сетки между сеткой и стойками.

c) Обеспечить подходящую исходную точку, проходящую через ось верхней линии сетки < 100 мм за пределами одной стойки. Так должно быть на протяжении всего испытания.

Примечание - Подходящей исходной точкой может быть поверочная линейка, прикрепленная к нижним 50 мм стойки (рисунок 3), или отвес, подвешенный снаружи стойки.

d) Увеличить натяжение верхней линии сетки до тех пор, пока не будет достигнуто соответствующее начальное усилие F1 (таблица 7).

e) Измерить максимальный зазор d1 между стойкой и вертикальной исходной точкой.

f) Увеличить натяжение верхней линии сетки в течение периода, не превышающего 60 с (например, подвешивая груз к центру верхней линии сетки), пока не будет достигнуто соответствующее усилие F2 (таблица 7). Поддерживать дополнительное усилие в течение 10 мин ± 1 мин.

g) Уменьшить усилие в верхней линии сетки до первоначального усилия F1 и заново измерить максимальный зазор d2 между стойкой и опорной точкой.

h) Рассчитать остаточное отклонение d как d = d2 – d1.

Условные обозначения

1 испытательная высота по таблице 7

2 лента в пределах первых 5 см над землей (вертикальная линейка приклеена к нижним 5 см стойки)

3 крепежный винт

4 стойка, установленная на поверхности

5 отвес на оси сетки

6 стойка со втулкой

d1 начальное расстояние до приложения испытательного усилия

d2 расстояние после сброса испытательного усилия

Рисунок 3. Испытание стойки на постоянный прогиб

Таблица 7. Испытательное усилие F и испытательная высота h

|  | Класс A | Класс B | Класс C | Класс D | Класс E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытательное усилие F1 N | 1 450 | 1 200 | 1 000 | 1 200 | 1 000 |
| Испытательное усилие F2 ( = F1 × 1,2 коэффициент безопасности) N | 1 740 | 1 440 | 1 200 | 1 440 | 1 200 |
| Испытательная высота h мм | 2 430a |  |  | 1 150 |  |
| a Испытательная высота связана с максимальным высотой для соревнований, указанной в МФВ (издания с 2013 по 2016 г.) |  |  |  |  |  |

6 Инструкции по использованию

Каждое волейбольное снаряжение сопровождается инструкциями по использованию, включающими, по меньшей мере, следующую информацию:

а) Идентификации:

1) тип волейбольного инвентаря (таблица 1);

2) предназначен для использования только для … класса (таблица 2) спорта и ни в каких других целях;

b) предупреждение: «Перед использованием данного изделия проверить надежность и правильность затяжки всех фитингов и креплений»;

c) правильная установка стоек в рабочее положение;

d) правильное крепление сетки;

e) правильная установка защиты;

f) обращение с натяжным устройством;

g) хранение и транспортировка;

h) утилизация;

i) подробные сведения о подходящих сетках и их компонентах, которые будут использоваться (антенны, верхняя линия сетки и т. д.) для каждого класса;

j) техническое обслуживание.

7 Маркировка

Волейбольное снаряжение, соответствующее настоящему документу, маркируется следующей информацией:

а) стойка:

1) номер настоящего документа EN 1271;

2) тип и класс волейбольного снаряжения;

3) предупреждение: «Не взбираться, не висеть и не раскачиваться на волейбольном снаряжении»;

4) наименование, товарный знак или другие средства идентификации производителя, продавца или импортера и год изготовления.

b) сетка:

1) наименование, товарный знак или другие средства идентификации производителя, продавца или импортера и год изготовления.

______________

1) Маркировка EN 1271 на продукте или в отношении продукта представляет собой декларацию производителя о соответствии, т.е. заявление производителя или от его имени о том, что продукт соответствует требованиям стандарта. Следовательно, ответственность за достоверность претензии лежит исключительно на лице, подающем претензию. Такое заявление не следует путать с сертификацией соответствия третьей стороной, которая также может быть желательной.

Приложение А

(информационное)

Образец основания

Условные обозначения

1	стойка

2	поверхность спортивной площадки

3	бетонный блок

4	заземленная втулка

5	дренажное отверстие (на открытом воздухе)

Рисунок А.1. Основание

Таблица А.1. Высота

| Высота | Стойка мин. |
| --- | --- |
| h1 | 40 |
| h2 | 350 |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица ДА.1 - Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским, которые являются идентичными или модифицированными по отношению к международным стандартам (документам)

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта (документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного (межгосударственного) стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 1806:2002 Сети рыболовные. Определение разрушающего усилия ячеек сетей (ISO 1806) Fishing nets — Determination of mesh breaking force of netting (ISO 1806); | ISO 18064:2003 Эластомеры термопластичные. Номенклатура и сокращенные термины (Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms) | IDT | СТ РК ISO 18065-2017 Туризм исвязанные с ним услуги Туристские услуги для общественного пользования, предоставляемые администрацией природоохранных территорий Требования |
| EN ISO 2307:2019 Канаты из волокон. Определение некоторых физических и механических свойств (ISO 2307) Fibre ropes — Determination of certain physical and mechanical properties (ISO 2307); | ISO 2307:2010 Канаты из волокон. Определение некоторых физических и механических свойств (Fibre ropes -- Determination of certain physical and mechanical properties) | - | - |
| - | ISO 3108:1974 Канаты стальные проволочные. Метод испытания. Определение измеренной разрывной нагрузки Steel wire ropes — Test method — Determination of measured breaking force. | - | - |
| EN ISO 2062 Текстиль. Пряжа в паковках. Определение разрывного усилия и относительного удлинения при разрыве одиночной нити с применением прибора для испытания на растяжение с постоянной скоростью (CRE) | - | IDT | ГОСТ ISO 2062-2014 «Материалы текстильные. Пряжа в паковках. Методы определения разрывной нагрузки и относительного удлинения при разрыве одиночной нити с использованием прибора для испытаний с постоянной скоростью растяжения образца (CRE)» |

Библиография

[1] EN ISO 2062 Текстиль. Пряжа в паковках. Определение разрывного усилия и относительного удлинения при разрыве одиночной нити с применением прибора для испытания на растяжение с постоянной скоростью (CRE)

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Волейбол, оборудование, испытание, маркировка.

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Волейбол, оборудование, испытание, маркировка.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Казахстанский институт стандартизации и метрологии совместно с Техническим комитетом по стандартизации ТК 118 «Опасные технические устройства»  на базе ТОО «Качество и результат»

Заместитель генерального директора 		            Е. Амирханова

| Руководитель Департамента разработки нормативных технических документов (ДРНТД) Ведущий специалист ДРНТД Директор ТОО «Качество и результат» Эксперт ТОО «Качество и результат» |  | А. Сопбеков Ж. Бейсен Е. И. Цечоеваа. К. Цечоев |
| --- | --- | --- |