НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Стационарное тренировочное оборудование.

Часть 4.

СКАМЬИ ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК.

Требования безопасности

Дата введения  ________________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет требования безопасности для стационарных тренажеров для развития силы и отдельно стоящих опор для штанги в дополнение к общим требованиям безопасности ISO 20957-1:2013. Стандарт следует применять параллельно с ISO 20957-1:2013.

Настоящий стандарт распространяется на стационарное оборудование типа скамьи (тип 4) (далее - скамьи) классов S, H и I в соответствии с                   ISO 20957-1:2013.

2 Нормативные ссылки

В тексте содержатся ссылки на следующие документы, приведены таким образом, что полностью или частично их содержание представляет собой требования этого документа. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последнее издание справочного документа, включая все изменения.

ISO 20957-1:2013 Тренажеры стационарные — Часть 1: Общие требования безопасности и методы испытаний (Stationary training equipment — Part 1: General safety requirements and test methods).

3 Термины и определения

В рамках данного документа применяются термины и определения, приведенные в ISO 20957-1:2013.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для применения их в сфере стандартизации; их можно найти в следующих источниках:

— IEC Electropedia: http: //www. electropedia. org/

— онлайн-платформа просмотра файлов ISO: http://www.iso.org/obp

4 Классификация

Классификация должна соответствовать ISO 20957-1:2013.

5 Требования безопасности

5.1 Общие положения

В зависимости от дизайна тренажера, при необходимости применяются нижеследующие требования.

5.2 Скамьи с фиксированной опорой для штанги

5.2.1 Устойчивость штанги

Опрокидывание штанги из-за неравномерной нагрузки не допускается либо за счет регулирования расстояния между опорами, либо с помощью предохранительного устройства.

Протестировать в соответствии с п. 6.2.

5.2.2 Устойчивость скамьи с фиксированной опорой для штанги в поперечном направлении

Скамьи с фиксированной опорой для штанги должны быть устойчивыми при неравномерной нагрузке под прямым углом к продольной оси.

Протестировать в соответствии с п. 6.3.

5.2.3 Устойчивость скамьи с фиксированной опорой для штанги в продольном направлении

Скамьи с фиксированной опорой для штанги должны быть устойчивыми в продольном направлении по отношению к скамье.

Протестировать в соответствии с п. 6.4.

5.3 Отдельно стоящие опоры для штанги

Отдельно стоящие опоры для штанги должны иметь устройство крепления к поверхности.

Протестировать в соответствии с п. 6.1.2.

5.4 Размеры опоры для штанги

При измерении с помощью стержня диаметром (30 ± 1) мм передняя часть опоры (крестовины) должна иметь высоту по вертикали от 20 мм до            40 мм (сноска а на рисунке 1) над самой нижней точкой опорной перекладины, а задняя часть должна быть ≥80 мм выше вершины передней части опоры (крестовины) (рисунок 1).

Протестировать в соответствии с п. 6.1.1.

Размеры в миллиметрах

Условное обозначение

a - Вертикальная высота опоры для штанги от 20 мм до 40 мм.

Рисунок 1 — Размеры опоры для штанги

5.5 Прочность и устойчивость опоры для штанги

При воздействии несимметричного удара штанги задняя часть опоры для штанги должна выдерживать нагрузки без поломок, не должна опрокидываться и непрерывно функционировать в соответствии с назначением изготовителя.

Протестировать в соответствии с п. 6.5.

5.6 Нагрузка

Для скамей классов H, S и I, внутренние и внешние нагрузки должны соответствовать ISO 20957-1:2013.

5.7 Опора для штанги

Любая часть оборудования, предназначенная для веса без опоры, должна быть легкодоступна для пользователя, когда он забирает или возвращает штангу.

Протестировать в соответствии с п. 6.1.3.

6 Методы испытаний

6.1 Общие положения

6.1.1 Контроль размеров

Измерения проводятся при помощи соответствующих измерительных приборов.

6.1.2 Визуальный осмотр

Визуальный осмотр проводится при надлежащем освещении.

6.1.3 Испытание эксплуатационных параметров

Тестируемые механизмы должны приводиться в действие в соответствии со своим назначением, определенным изготовителем.

6.2 Испытание вращательной устойчивости штанги

По центру опоры для штанги помещается сплошная стальная перекладина длиной (1600 ± 50) мм и диаметром (27,5 ± 1) мм. Если скамья предназначена для использования со стальным грифом олимпийского размера, используют гриф размером (2 200 ± 50) мм вместо (1 600 ± 50) мм.

Затем один блин весом

а) 10 кг для класса Н, и

b) 20 кг для класса S

помещают с одной стороны стального грифа так, чтобы средняя плоскость блина располагалась в соответствии с рисунком 2.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 2 — Испытание на устойчивость при неравномерной нагрузке

6.3 Испытание вращательной устойчивости скамьи с фиксированными опорами для штанги

Протестировать в соответствии с п. 6.2, но с зафиксированной штангой и

a) применением половины максимальной тренировочной нагрузки, указанной изготовителем, или

b) применением веса 40 кг для класса H и 50 кг для классов S и I, в зависимости от того, который из них больше.

6.4 Испытание устойчивости в продольном направлении

Скамья располагается с наклоном (10+1)°, при этом она должна быть ориентирована, чтобы опора для штанги находилась в нижней части наклона, а опора для штанги устанавливается в самое верхнее положение (рисунок 3). Штанга, нагруженная в соответствии с максимальной нагрузкой, указанной изготовителем, или весом 50 кг, в зависимости от того, что больше, помещается на опоры для штанги.

Рисунок 3 — Испытание на устойчивость в продольном направлении

6.5 Испытание прочности и устойчивости опоры для штанги

Сооружается испытательное устройство в виде перевернутого маятника длиной (850 ± 5) мм, который поддерживает штангу над скамейкой или сиденьем, и конструируется и настраивается, чтобы при отпускании груз поворачивался назад и ударялся только с одной стороны опоры для штанги за один раз в точке на (40 ± 5) мм вниз от самого верхнего конца опоры для штанги с расстояния (300 ± 5) мм. Если скамья прикреплена к опорам для штанги, вес, равный максимальному весу тела, то указанному изготовителем, должен быть равномерно распределен по скамье (рисунок 4).

Необходимо нагрузить штангу:

а) весом в половину максимальной тренировочной нагрузки, указанной изготовителем, или

b) весом 40 кг для класса Н и 50 кг для классов S и I, в зависимости от того, который из них больше.

Примечание - Общая высота испытательного устройства может изменяться для определения места удара и сохранения длины маятника.

Во время испытания тренировочная скамья не прижимается к поверхности, а стопор устанавливается напротив ножек, чтобы предотвратить скольжение. Процедуру испытания повторяют 10 раз для каждой стороны.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 поверхность

2 стопор

3 точка удара

hmax максимальная высота

a Первоначальное положение нагруженного перевернутого маятника.

b Регулируемая высота для размещения испытательного устройства на испытываемую скамью.

c Максимальный вес тела, указанный изготовителем, равномерно распределенный по скамье.

d Для упрощения штанга не показана.

Рисунок 4 — Испытание опоры для штанги под нагрузкой

7 Протокол испытаний

Протокол испытаний включает, как минимум, информацию в соответствии с ISO 20957-1:2013 и ссылку на данный стандарт, т.е.                      ISO 20957-4:2016 и ISO 20957-1:2013.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица ДА.1 - Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским, которые являются идентичными или модифицированными по отношению к международным стандартам (документам)

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта (документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного (межгосударственного) стандарта |
| --- | --- | --- | --- |

| ISO 20957-1:2013 Тренажеры стационарные. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний (Stationary training equipment -- Part 1: General safety requirements and test methods) | ISO 20957-1:2013 Тренажеры стационарные. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний (Stationary training equipment -- Part 1: General safety requirements and test methods) | IDT | СТ РК ISO 20957-1-2019 Тренажеры стационарные Часть 1 Общие требования безопасности и методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Тренажер, испытания, скамья, оборудование, альпинизм

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Тренажер, испытания, скамья, оборудование, альпинизм

РАЗРАБОТЧИКИ:

Казахстанский институт стандартизации и метрологии совместно с Техническим комитетом по стандартизации ТК 118 «Опасные технические устройства» на базе ТОО «Качество и результат»

Заместитель генерального директора 		            Е. Амирханова

| Руководитель Департамента разработки нормативных технических документов (ДРНТД) Ведущий специалист ДРНТД Директор ТОО «Качество и результат» Эксперт ТОО «Качество и результат» |  | А. Сопбеков Ж. Бейсен Е. И. Цечоеваа. К. Цечоев |
| --- | --- | --- |