НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Стационарное тренажерное оборудование.

Часть 8.

СТЕППЕРЫ И АЛЬПИНИСТЫ

Дополнительные особые требования безопасности

Дата введения  ________________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности для шаговых тренажеров, имитаторов подъема по ступеням и лазания вверх (далее - тренажеры) для тренировки в положении стоя или сидя. Эти требования дополняют общие требования безопасности из ISO 20957-1:2013, вместе с которым следует применять этот стандарт.

Настоящий стандарт применим к стационарным шаговым тренажерам, имитаторам подъема по ступеням и лазания вверх классов S и H. Для класса точности A предусмотрены дополнительные требования.

2 Нормативные ссылки

В тексте содержатся ссылки на следующие документы, приведенные таким образом, что полностью или частично их содержание представляет собой требования этого документа. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последнее издание справочного документа, включая все изменения.

ISO 4649:2010 Каучук вулканизированный или термопластичный — Определение сопротивления истиранию с применением вращающегося цилиндрического барабана (Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device);

ISO 20957-1:2013 Тренажеры стационарные — Часть 1: Общие требования безопасности и методы испытаний (Stationary training equipment — Part 1: General safety requirements and test methods);

EN 71-1:2014 Игрушки. Требования безопасности — Часть 1: Механические и физические свойства (Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties).

3 Термины и определения

В рамках данного документа применяются термины и определения, приведенные в ISO 20957-1:2013, а также следующие термины и определения. ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для применения их в сфере стандартизации; их можно найти в следующих источниках:

— IEC Electropedia: http: //www. electropedia. org/ — онлайн-платформа просмотра файлов ISO: http://www.iso.org/obp

3.1 Шаговый тренажер: Стационарный тренажер, при занятиях на котором ступня совершает возвратно-поступательные движения и не требуется убирать ступню с ножной педали

Примечание -  См. рисунок 1 a).

3.2 Малый шаговый тренажер: Шаговый тренажер (3.1) с высотой точки шарнира от пола менее 200 мм

Примечание -  См. рисунок 1 b).

a) Шаговый тренажер		                  b) Малый шаговый тренажер

Условные обозначения:

1 дисплей

2 ручка

3 базовая рама

4 платформа для ступни

5 поручень/рукоятка

6 кожух

7 предохранительный упор платформы для ступни

Рисунок 1 — Пример шаговых тренажеров

3.3 Тренажер, имитирующий подъем по ступеням: Стационарный тренажер, аналогичный движущейся механической лестнице или эскалатору, при занятиях на котором пользователь должен убирать ступню с лестницы для выполнения действия подъема

Примечание - См. рисунок 2.

Условные обозначения:

1 дисплей

2 поручень

3 ступень

4 базовая рама

5 кожух

Рисунок 2 — Пример тренажера, имитирующего подъем по ступеням

3.4 Тренажер, имитирующий лазание вверх: Стационарный тренажер, оборудованный позициями для ступней и для рук, которые могут перемещаться путем возвратно-поступательных действий, имитируя движение при лазании.

Примечание - См. рисунок 3.

Условные обозначения:

1 дисплей

2 подвижная ручка

3 направляющая

4 педаль

5 базовая рама

6 регулятор сопротивления

Рисунок 3 — Пример тренажера, имитирующего лазание вверх

3.5 Шаговый тренажер для упражнений сидя: Стационарный тренажер, при занятиях на котором ступня совершает возвратно-поступательное движение, при этом пользователю, занимающему положения сидя или полулежа, не нужно убирать ступню с педали.

Примечание -  См. рисунок 4.

Условные обозначения:

1 дисплей

2 базовая рама

3 платформа для ступни

4 поручень/рукоятка

5 кожух

6 предохранительный упор платформы для ступни

7 сиденье

Рисунок 4 — Пример шагового тренажера для упражнений сидя

3.6 Зависимое действие: Действие, при котором перемещение одной педали связано с перемещением другой педали.

3.7 Независимое действие: Действие, при котором перемещение одной педали не связано с перемещением другой педали.

3.8 Шаговые тренажеры, имитаторы подъема по ступеням и лазания вверх: Действие, при котором ступня возвращается к своему исходному положению.

Примечание - Циклом считают два шага.

3.9 Платформа для ступни: поверхность, сконструированная для поддержки ступни при выполнении упражнения пользователем, определенного изготовителем, или для поддержки пользователя во время захода и схода с тренажера.

[ИСТОЧНИК: [1] 3.2]

3.10 Предохранительный упор платформы для ступни: жесткая часть конструкции, разработанная для предотвращения соскальзывания ступни с платформы (3.9)

Примечание - См. рисунок 1 и рисунок 5.

[ИСТОЧНИК: [1] 3.3, изменено - «Перемещение» заменено на «Соскальзывание», добавлено «жесткая», удалено «направление ограничивающего перемещения ступни» и добавлено примечание].

4 Классификация

Применяется ISO 20957-1:2013.

5 Требования безопасности

5.1 Общие положения

В зависимости от конструктивного решения конкретного тренажера устанавливают требования в соответствии с 5.2-5.11.

5.2 Наружная конструкция

5.2.1 Дополнительные требования при возможном застревании и защемлении конечностей в доступной зоне

В дополнение к требованиям ISO 20957-1:2013 по для малых шаговых тренажеров класса Н имитирующий палец зонд В по EN 71-1-2014 не должен захватываться при вставлении с любого направления.

5.2.2 Температура доступных поверхностей

В дополнение к требованиям ISO 20957-1:2013 через 10 с после испытания доступные поверхности тренажера не должны нагреваться выше 65°С.

Провести испытание в соответствии с п. 6.2.

5.3 Естественное нагружение

Применяют ISO 20957-1:2013.

Провести испытание в соответствии с п. 6.3.

5.4 Поручни/рукоятки

Испытания поручней/рукояток следует проводить с вертикальной нагрузкой 1000 Н, приложенной к каждому поручню/рукоятке по отдельности в критических точках.

Испытания поручней/рукояток следует проводить с горизонтальной нагрузкой 500 Н, приложенной к каждому поручню/рукоятке по отдельности в критических точках.

После проведения испытаний тренажер должен находиться в рабочем состоянии и функционировать согласно инструкции изготовителя

Провести испытание в соответствии с п. 6.4.

5.5 Платформы для ступни и ступени

5.5.1 Платформы для ступни

Платформы для ступни должны иметь нескользкую поверхность длиной не менее 150 мм и шириной не менее 100 мм или 90 % общей используемой поверхности. Нескользкие поверхности должны иметь коэффициент трения более 0,5.

Провести испытание в соответствии с п. 6.5.

Платформа для ступни должна иметь предохранительный упор не менее 30 мм высотой не менее 80 % вдоль длины внутренней кромки платформы. При наличии мест возможного застревания или защемления в зоне передней или наружной кромки платформы для ступни должны быть предусмотрены дополнительные предохранительные упоры, соответствующие требованиям, предъявляемым к внутреннему предохранительному упору.

Примечание - Предохранительные упоры платформы для ступни должны предотвращать появление мест застревания и защемления в зоне ступни. Поэтому расстояние между движущимися педалями может составлять 25 мм. Шаговые тренажеры для упражнений сидя должны иметь дополнительный предохранительный упор для пятки на >90% задней части платформы для ступни, если перемещение платформы для ступни - более 45° от горизонтали.

5.5.2 Ступени

Ступени должны иметь нескользкую поверхность длиной не менее              200 мм и шириной не менее 500 мм или 90 % всей используемой поверхности. Нескользкие поверхности должны иметь коэффициент трения более 0,5.

Провести испытание в соответствии с п. 6.5.

5.6 Рабочий ресурс

Тренажеры должны выдерживать

— 12000 циклов для класса Н, и

— 100000 циклов для класса С.

После испытания тренажеры должны находиться в рабочем состоянии и функционировать согласно инструкции изготовителя.

Необходимо провести испытание в соответствии с п. 6.6.

5.7 Свободное колесо

Для шаговых тренажеров с воздушным вентилятором или системой сопротивления с маховиком узел трансмиссии должен иметь тип механизма свободного вращения

Необходимо провести испытание в соответствии с п.п. 6.1.2 и 6.1.4.

5.8 Дополнительное требование для класса A

Для каждого проводимого испытания разность между показанной на дисплее мощностью и измеренной или вычисленной потребляемой мощностью (средней за период испытания 10 мин) не должна превышать                   ±5 Вт для потребляемой мощности не более 50 Вт и ±10 % для потребляемой мощности более 50 Вт

Необходимо провести испытание в соответствии с п. 6.7.

5.9 Дополнительные требования для тренажеров, имитирующих подъем по ступеням

5.9.1 Заход и сход

Предусмотривается система, предотвращающая непреднамеренное движение ступеней во время захода и схода с тренажеров на величину, в 1,5 раза превышающую максимальную массу тела пользователя, указанную изготовителем.

Во время испытания лестница не должна двигаться

Необходимо провести испытание в соответствии с п. 6.8.

5.9.2 Ручная останавливающая система

Тренажер должен иметь механический переключатель для остановки в пределах перемещения половины цикла, который находится на одном поручне/рукоятке, а также на плоскости перед пользователем. Механический переключатель размещается перед пользователем на расстоянии не более                  180 мм от осевой линии лестницы.

Необходимо провести испытание в соответствии с п.п. 6.1.1 и 6.1.2.

5.9.3 Автоматическая останавливающая система для уменьшения риска защемления

Тренажер оснащается средством автоматической остановки перемещения для уменьшения риска захвата ступни между движущимися ступенями и полом или конструкцией.

Необходимо провести испытание в соответствии с п. 6.9.

5.10 Дополнительные требования для шаговых тренажеров для упражнений сидя

5.10.1 Подвижные рукоятки

Подвижные рукоятки выдерживают нагрузку, равную максимальной массе тела пользователя, указанной изготовителем, или не менее 1000 Н (в зависимости от того, которая из них больше), в направлении перемещения.

Подвижные рукоятки выдерживают нагрузку, равную 20% максимальной массы тела пользователя, или не менее 200 Н (в зависимости от того, которая из них больше), прикладываемую под углом 90° к направлению перемещения.

После проведения испытания, подвижные рукоятки должны находиться в рабочем состоянии и функционировать согласно инструкции изготовителя.

Необходимо провести испытание в соответствии с п. 6.10.1.

Конструкция наконечников подвижных рукояток исключают риск получения лицевой травмы пользователем и третьим лицом в процессе эксплуатации.

Конструкция может содержать, не ограничиваясь этим:

а) наконечник подвижных рукояток с диаметром не менее 50 мм и краевым радиусом не менее 5 мм; или

b) изгиб подвижных рукояток в форме латинской буквы «U» на 180° для того, чтобы уменьшить риск контакта лица с наконечником рукоятки.

Необходимо провести испытание в соответствии с п.п. 6.1.1 и 6.1.2.

5.10.2 Неподвижные рукоятки

Неподвижные рукоятки выдерживают горизонтальную нагрузку, равную максимальной массе тела пользователя, указанной изготовителем, или не менее 1000 Н, в зависимости от того, которая из них больше.

Неподвижные рукоятки выдерживают вертикальную нагрузку в два раза более максимальной массы тела пользователя, указанной изготовителем, или не менее 2000 Н, в зависимости от того, которая из них больше.

После испытания неподвижные рукоятки находятся в рабочем состоянии и функционировать согласно инструкции изготовителя.

Необходимо провести испытание в соответствии с п. 6.10.2.

5.10.3 Рукоятки на сиденье

Рукоятки на сиденье выдерживают вертикальную нагрузку, равную двойной максимальной массе тела пользователя, указанной изготовителем, или не менее 2000 Н, в зависимости от того, которая из них больше.

После испытания рукоятки на сиденье находятся в рабочем состоянии и функционировать согласно инструкции изготовителя.

Необходимо провести испытание в соответствии с п. 6.10.3.

5.10.4 Спинка сиденья

Спинка сиденья выдерживает статическую нагрузку, равную:

— максимальной массе тела пользователя, установленной изготовителем, или не менее 1000 Н (в зависимости от того, которая из них больше) для             класса H;

— 1,5 максимальной массы тела пользователя, установленной изготовителем, или не менее 1500 Н (в зависимости от того, которая из них больше) для классов S и I.

После испытания сиденье и регулятор сиденья находятся в рабочем состоянии и функционировать согласно инструкции изготовителя.

Необходимо провести испытание в соответствии с п. 6.10.3.

5.11 Дополнительные инструкции для применения

В дополнение к ISO 20957-1:2013 каждый тренажер обеспечивает инструкциями для применения. Инструкции включают информацию по заходу и сходу с тренажеров.

6 Методы испытаний

6.1 Общие положения

6.1.1 Контроль размеров

Измерения следует выполнять средствами измерений необходимой точности.

6.1.2 Визуальный осмотр

Визуальный осмотр следует проводить при надлежащем освещении.

6.1.3 Тактильная проверка

Тактильная проверка должна быть проведена без перчаток.

6.1.4 Испытание для определения рабочих параметров

Испытуемый механизм должен быть приведен в действие в соответствии с указаниями изготовителя.

6.2 Испытание температуры доступных поверхностей

Прибор: контактный термометр с точностью ±1 °C.

Испытание температуры доступных поверхностей проводится испытателем массой (100±5) кг или испытующим устройством с регулятором силы.

Высота шага, измеренная по центру платформы для ступни, составляет (180±5) мм. Если максимально возможная высота шага тренажера менее 175 мм, следует применять максимально возможную высоту шага тренажера.

Независимый от скорости тренажер следует эксплуатировать при скорости (40±4) об/мин при максимальном сопротивлении. Если отсутствует возможность поддерживать скорость (40±4) об/мин при максимальном сопротивлении, сопротивление можно уменьшить, чтобы скорость соответствовала (40±4) об/мин без паузы между циклами.

Зависимый от скорости тренажер осуществляет работу со скоростью, дающей механическую мощность (180±18) Вт для испытателя с заданной массой тела.

Примечание - Для расчета можно использовать следующую формулу: P = F × S

где

P - мощность, в ваттах;

F - сила сопротивления, в ньютонах;

S - скорость, в метрах в секунду.

Испытание заключается в непрерывной работе тренажера в течение 20 мин при заданных скорости и сопротивлении.

При этом осуществляют контроль температуры и отмечают, если она превышает 65°С.

6.3 Испытание естественного нагружения

6.3.1 Общие положения

Базовую раму тренажера не закрепляют на полу на время испытания, если иное не требуется в инструкциях по применению.

6.3.2 Шаговый тренажер или тренажер, имитирующий подъем с независимым действием

Блокируют тренажер для того, чтобы механизм сопротивления и конструкция платформы для ступни нагружались в критическом положении.

Прикладывают 50% требуемой испытующей нагрузки F вертикально на площадь поверхности размером 9090 мм в критическом положении на 5 мин к каждой платформе для ступни одновременно.

6.3.3 Шаговый тренажер или тренажер, имитирующий подъем с зависимым действием

Устанавливают платформы для ступни в среднее положение.

Прикладывают 50% требуемой испытующей нагрузки F вертикально на площадь поверхности размером 9090 мм в критическом положении на 5 мин к каждой платформе для ступни одновременно.

6.3.4 Тренажер, имитирующий подъем по ступеням

Блокируют механизм сопротивления таким образом, чтобы лестница стала стационарной.

На ступени прикладывают требуемую испытующую нагрузку F вертикально на площадь поверхности размером 9090 мм без удара в критическом положении на 5 мин.

6.4 Испытание поручней/рукояток

Прикладывают испытующую силу с помощью ремня шириной (80±5) мм на 5 мин для обоих испытаний.

6.5 Испытание трения

Приборы:

— испытующее оборудование для создания тягового усилия;

— цилиндрическая фрикционная деталь массой (10±1) кг с резиновым диском в соответствии с ISO 4649:2010, B.2, (рисунок 5).

Очищенную от пыли испытуемую поверхность платформы для стопы устанавливают в горизонтальное положение.

Придают шероховатость поверхности трения фрикционной детали наждачной бумагой с размером зерна от 60 до 63.

Протягивают фрикционную деталь по отрезку длиной <150 мм с постоянной скоростью (150±10) мм/мин по горизонтальной поверхности платформы для стопы. Коэффициент трения вычисляют по формуле (1):

k=FpFn					(1)

где,

k - коэффициент трения;

Fp - зафиксированная сила тяги, в ньютонах;

Fn – номинальная сила, в ньютонах.

Примечание - Измеренная сила связана с сопротивлением скольжения.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 диск

2 мат

3 фрикционная поверхность

F сила

Рисунок 5 — Фрикционная деталь

6.6 Испытание рабочего ресурса

6.6.1 Общие положения

Испытания рабочего ресурса проводят испытательным оборудованием, прикладывающим нагрузку, соответствующую максимальной массе тела пользователя, установленной изготовителем. Если максимальная масса тела пользователя не указана изготовителем, следует применять нагрузку (1000±50) Н.

Для тренажеров класса Н испытание рабочего ресурса проводят следующим образом:

a) эксплуатируют тренажер в течение 20 мин и останавливают на 15 мин;

b) чередуют работу и остановки в указанном режиме до достижения 12000 циклов.

Для тренажеров класса С испытание рабочего ресурса проводят следующим образом:

a) эксплуатируют тренажер в течение 10 ч непрерывно, затем охлаждают до приобретения им комнатной температуры;

b) чередуют работу и остановки в указанном режиме до достижения 100000 циклов.

6.6.2 Испытание рабочего ресурса для тренажеров, имитирующих подъем по ступеням

Настраивают тренажер, имитирующий подъем по ступеням, на скорость (40±4) об/мин и проводят испытание согласно п. 6.6.1.

6.6.3 Испытание рабочего ресурса для шаговых тренажеров

Для независимых от скорости шаговых тренажеров устанавливают сопротивление таким образом, чтобы испытующее устройство могло выполнить испытание при скорости (40±4) об/мин с высотой шага, измеренной по центру платформы для ступни (180±5) мм. Если максимально возможная высота шага тренажера менее 175 мм, следует применять максимально возможную высоту шага. Если значение скорости (40±4) об/мин не может быть достигнуто, испытания тренажера следует проводить как зависимого от скорости шагового тренажера.

Для зависимых от скорости шаговых тренажеров испытание выполняют с высотой шага, измеренной по центру платформы для ступни (180±5) мм. Если максимально возможная высота шага тренажера менее 175 мм, следует применять максимально возможную высоту шага. Испытание следует проводить со скоростью шага и при средней механической мощности (180±18) Вт.

Примечание - Следующую формулу можно использовать для расчета мощности:

P=F∙S∙h60 000

где

P - мощность, в ваттах;

F - сила сопротивления, в ньютонах;

S - скорость, в шагах в минуту;

h – высота шага, в миллиметрах;

60 000 - переводной коэффициент для единиц (мин/с·мм/м).

6.7 Испытание по дополнительным требованиям для тренажера класса A

Сравнивают входную механическую мощность с мощностью, показанной на дисплее.

Определяют входную механическую мощность с помощью вычисления входной силы по расстоянию (диапазон перемещения) и времени.

Вначале эксплуатируют тренажеры не более 2 ч (на максимальной мощности для регулируемых тренажеров) при скорости 40 об/мин.

Охлаждают тренажер до приобретения им комнатной температуры.

Эксплуатируют тренажеры по 10 мин в соответствии с каждой из следующих настроек:

a) (50 ± 2,5) Вт - при скорости 30 об/мин;

b) (100 ± 5) Вт - при скорости 30 об/мин;

c) (150 ± 7,5) Вт - при скорости 40 об/мин;

d) (200 ± 10) Вт - при скорости 40 об/мин;

e) при произвольно выбранной величине, не применявшейся ранее, - в диапазоне от 50 до 200 Вт, в диапазоне скорости от 30 до 40 об/мин.

Потребляемая мощность должна быть средней за время испытания            10 мин. Для каждой испытываемой настройки отображенная на дисплее мощность не должна отклоняться от средней потребляемой мощности более чем на ±5 Вт для потребляемой мощности не более 50 Вт или ±10% для потребляемой мощности более 50 Вт.

Испытующее устройство для измерения силы, расстояния и времени должно иметь точность ±1% для каждой из трех переменных.

6.8 Испытание захода и схода с тренажера

Настраивают тренажеры для захода и схода, как указано изготовителем.

Прикладывают требуемую испытующую нагрузку вертикально на площадь поверхности размером 9090 мм на 5 мин для ступени в наиболее критическом положении.

6.9 Испытание останавливающей системы и зазора между движущимися ступенями и полом или конструкцией

Ко всем точкам застревания или защемления под движущимися ступенями со всех направлений приближают испытующий зонд в виде ступни (рисунок 6).

Приближают зонд в виде ступни во всех возможных положениях и направлениях к местам между движущимися ступенями и полом для определения остановки ступеней надлежащим образом.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 передняя часть

A точки опирания для измерения минимального зазора 60 мм

Рисунок 6 — Зонд в виде ступни

6.10 Испытание по дополнительным требованиям для шаговых тренажеров для упражнений сидя

6.10.1 Подвижные рукоятки

Для предотвращения опрокидывания или перемещения закрепляют оборудование. Прикладывают нагрузку согласно п. 5.10.1, применяя ремень шириной (80±5) мм в критическом положении не менее 3 мин для каждой подвижной рукоятки.

6.10.2 Неподвижные рукоятки

Для предотвращения опрокидывания или перемещения закрепляют оборудование. Прикладывают нагрузку согласно п. 5.10.2, применяя ремень шириной (80±5) мм в критическом положении не менее 3 мин для каждой неподвижной рукоятки.

6.10.3 Рукоятки на сиденье

Для предотвращения опрокидывания или перемещения закрепляют оборудование. Прикладывают 50% нагрузки согласно п. 5.10.3, применяя ремень шириной (80±5) мм в критической точке не менее 3 мин одновременно на каждой рукоятке на сиденье.

6.10.4 Спинка сиденья

Неподвижно закрепляют тренажер для предотвращения его опрокидывания и/или проскальзывания.

Применяя пластину размерами (300±5)(300±5) мм, прикладывают предварительную нагрузку в 10% нагрузки, описанной в п. 5.10.3, горизонтально при l = (500 ± 25) мм от уровня верха сиденья или 50 мм ниже верхнего конца спинки, если меньше (см. рисунок 7). Устанавливают вертикаль центра пластины на ноль. Прикладывают нагрузку в течение 3 мин.

Условные обозначения:

1 пластина

2 спинка

3 сиденье

l высота приложения силы/опорное расстояние деформации

a сила, приложенная горизонтально.

Рисунок 7 — Испытание спинки сиденья

7 Протокол испытания

Протокол должен содержать информацию, как минимум, в соответствии с ISO 20957-1:2013, а также ссылку на этот документ (т.е. ISO 20957-8:2017) и ISO 20957-1:2013.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица ДА.1 - Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским, которые являются идентичными или модифицированными по отношению к международным стандартам (документам)

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта (документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного (межгосударственного) стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 20957-1:2013 Тренажеры стационарные. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний (Stationary training equipment -- Part 1: General safety requirements and test methods) | ISO 20957-1:2013 Тренажеры стационарные. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний (Stationary training equipment -- Part 1: General safety requirements and test methods) | IDT | СТ РК ISO 20957-1-2019 Тренажеры стационарные Часть 1 Общие требования безопасности и методы испытаний |
| ISO 4649:2010 Каучук вулканизированный или термопластичный — Определение сопротивления истиранию с применением вращающегося цилиндрического барабана (Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device) | ISO 4649:2010 Каучук вулканизированный или термопластичный — Определение сопротивления истиранию с применением вращающегося цилиндрического барабана (Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device) | IDT | СТ РК ISO 4649-2013 Каучук, вулканизированный или термопластичный Определение сопротивления истиранию с применением вращающегося цилиндрического барабана |
| EN 71-1-2014 Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства (Toys. Safety requirements. Part 1. Mechanical and physical properties) | - | IDT | ГОСТ EN 71-1-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства |
| ISO 20957-9:2016 Стационарное тренажерное оборудование — Часть 9: Эллиптические тренажеры, дополнительные специфические требования безопасности и методы испытаний (Stationary training equipment -- Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods) | ISO 20957-9:2016 Стационарное тренажерное оборудование — Часть 9: Эллиптические тренажеры, дополнительные специфические требования безопасности и методы испытаний (Stationary training equipment -- Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods) | - |  |

Библиография

[1] ISO 20957-9:2016 Тренажеры стационарные — Часть 9: Тренажеры эллиптические, дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Тренажер, испытания, степперы, альпинисты

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Тренажер, испытания, степперы, альпинисты

РАЗРАБОТЧИК:

Казахстанский институт стандартизации и метрологии совместно с техническим комитетом по стандартизации ТК 118 «Опасные технические устройства» на базе ТОО «Качество и результат»

Заместитель генерального директора 		            Е. Амирханова

| Руководитель Департамента разработки нормативных технических документов (ДРНТД) Ведущий специалист ДРНТД Директор ТОО «Качество и Результат» Эксперт ТОО «Качество и Результат» |  | А. Сопбеков Ж. Бейсен Е. И. Цечоеваа. К. Цечоев |
| --- | --- | --- |