Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Стационарное тренажерное оборудование

Часть 8.

СТЕППЕРЫ И АЛЬПИНИСТЫ

Дополнительные особые требования безопасности

(ISO 20957-8:2017 Stationary training equipment — part 8: Steppers, stairclimbers and climbers — Additional specific safety requirements and test methods)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Казахстанским институтом стандартизации и метрологии совместно с техническим комитетом по стандартизации ТК 118 «Опасные технические устройства»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 20957-8:2017 Stationary training equipment — Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers — Additional specific safety requirements and test methods (Тренажеры cтационарные Часть 8: Шаговые тренажеры, имитаторы подъема по ступеням и лазания вверх - дополнительные требования безопасности и методы испытания)

Международный стандарт разработан комитетом ISO/TC 83 «Спортивные и другие рекреационные сооружения и оборудование»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Предисловие..........................................................................................................4 1 Область применения..........................................................................................5 2 Нормативные ссылки........................................................................................5 3 Термины и определения....................................................................................5 4 Классификация................................................................................................10 5 Требования безопасности................................................................................10 5.1 Общие положения......................................................................................10 5.2 Наружная конструкция............................................................................10 5.2.1 Дополнительные требования при возможном застревании и защемлении конечностей в доступной зоне....................................................10 5.2.2 Температура доступных поверхностей...............................................10 5.3 Естественное нагружение........................................................................10 5.4 Поручни/Рукоятки.....................................................................................10 5.5 Платформы для ступни и ступени..........................................................11 5.5.1 Платформы для ступни.........................................................................11 5.5.2 Ступени......................................................................................................11 5.6 Рабочий ресурс...........................................................................................11 5.7 Свободное колесо.......................................................................................11 5.8 Дополнительное требование для класса A.................................................12 5.9 Дополнительные требования для тренажеров, имитирующих подъем по ступеням................................... ........................................................................12 5.9.1 Заход и сход..............................................................................................12 5.9.2 Ручная останавливающая система......................................................12 5.9.3 Автоматическая останавливающая система для уменьшения риска защемления.........................................................................................................12 5.10 Дополнительные требования для шаговых тренажеров для упражнений сидя......................................................................................................................12 5.10.1 Подвижные рукоятки..........................................................................12 5.10.2 Неподвижные рукоятки......................................................................12 5.10.3 Рукоятки на сиденье.............................................................................13 5.10.4 Спинка сиденья.....................................................................................13 5.11 Дополнительные инструкции для применения.................................13 6 Методы испытаний.........................................................................................14 6.1 Общие положения.....................................................................................14 6.1.1 Контроль размеров................................................................................14 6.1.2 Визуальный осмотр................................................................................14 6.1.3 Тактильная проверка............................................................................14 6.1.4 Испытание для определения рабочих параметров.................................14 6.2 Испытание температуры доступных поверхностей.................................14 6.3 Испытание естественного нагружения......................................................15 6.3.1 Общие положения...................................................................................15 6.3.2 Шаговый тренажер или тренажер, имитирующий подъем с независимым действием...................................................................................15 6.3.3 Шаговый тренажер или тренажер, имитирующий подъем с зависимым действием............................................................................................................156.3.4 Тренажер, имитирующий подъем по ступеням.......................................15 6.4 Испытание поручней/рукояток...................................................................15 6.5 Испытание трения........................................................................................15 6.6 Испытание рабочего ресурса.......................................................................16 6.6.1 Общие положения....................................................................................16 6.6.2 Испытание рабочего ресурса для тренажеров, имитирующих подъем по ступеням..............................................................................................................17 6.6.3 Испытание рабочего ресурса для шаговых тренажеров.........................17 6.7 Испытание по дополнительным требованиям для тренажера класса A....17 6.8 Испытание захода и схода с тренажера.......................................................18 6.9 Испытание останавливающей системы и зазора между движущимися ступенями и полом или конструкцией.............................................................18 6.10 Испытание по дополнительным требованиям для шаговых тренажеров для упражнений сидя.........................................................................................19 6.10.1 Подвижные рукоятки..............................................................................19 6.10.2 Неподвижные рукоятки..........................................................................19 6.10.3 Рукоятки на сиденье.............................................................................19 6.10.4 Спинка сиденья......................................................................................19 7 Протокол испытаний.......................................................................................20 8 Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам................................................ 9 Библиография.....................................................................................................

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) составляет всемирную федерацию национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов, как правило, осуществляется техническими комитетами ISO. В случае если вопрос, для решения которого был создан определенный технический комитет, представляет интерес для какого-либо органа-члена ISO, данный орган имеет право быть представленным в этом комитете. Правительственные и неправительственные международные организации, сотрудничающие с ISO, также принимают участие в этой работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по вопросам стандартизации электротехнической продукции.

Методы, используемые для разработки этого документа, а также методы, предназначенные для его дальнейшего поддержания, описаны в Директивах ISO/IEC, часть 1. В частности, необходимо учесть различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ISO. Этот документ спроектирован в соответствии с издательскими правилами Директив ISO/IEC, часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящего документа могут являться объектом патентных прав. ISO не несет ответственности по их выявлению. Подробности каких-либо патентных прав, выявленных во время разработки документа, будут приведены во введении и/или в перечне полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Разъяснения касательно добровольного характера стандартов, значения специфических терминов и выражений ISO относительно оценки соответствия, а также информация о соблюдении ISO принципов Всемирной торговой организации (ВТО) в Технических барьерах в торговле (ТБТ) приведены на сайте www.iso.org/iso/foreword.html.

ISO 20957-8 подготовлен техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации CEN/TC 136, отдыха, совместно с техническим комитетом ISO TC 83, Сооружения и оборудование для спорта и других видов отдыха, в соответствии с соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO 20957-8:2005), которое было переработано в техническом плане.

Были внесены следующие основные изменения по сравнению с предыдущим изданием:

— упрощена область применения;

— формулировка согласована с ISO 20957-1:2013;

— определен и реструктурирован раздел 5;

— определен и реструктурирован раздел 6.

Список всех частей из серии ISO 20957-1:2013 приведен на веб-сайте ISO