АНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_____________________________________________________________________________

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ____________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

В настоящем стандарте установлены требования к компетентности и согласованной деятельности производителей стандартных образцов.

Настоящий стандарт устанавливает требования, в соответствии с которыми производятся стандартные образцы. Настоящий стандарт предназначен для использования в качестве составляющей общих процедур по обеспечению качества производителя стандартных образцов.

Настоящий стандарт распространяется на производство всех стандартных образцов, включая сертифицированные стандартные образцы.

Примечание - Производители стандартных образцов, регулирующие органы, организации и программы, использующие экспертную оценку, органы по аккредитации и другие организации также могут использовать настоящий стандарт для подтверждения и признания компетентности производителя стандартных образцов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения)

ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения по ISO/IEC 17000, ISO Guide 30, ISO/IEC Guide 99, ISO 9000 и следующие термины и определения 1).

3.1 Производитель стандартного образца; ПСО (reference material producer; RMP: Орган (организация или компания, государственная или частная), полностью отвечающий за планирование и менеджмент проектов, приписывание значений свойств и связанных с ними неопределенностей и принятие по ним решения, утверждение значений свойств и выдачу сертификата стандартного образца или других документов на стандартные образцы, которые он производит.

Примечание – Взято из ISO Guide 30:2015, 2.3.5

1) Определения, приведенные в ISO Guide 30, имеют приоритет при наличии более чем одного определения для одного и того же термина, имеющего отношение к стандартным образцам.

____________________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.2 Сертифицированный стандартный образец; ССО (certified reference material; CRM): Стандартный образец, одно или несколько определенных свойств которого установлены метрологически обоснованной процедурой, сопровождаемый сертификатом СО, в котором приведено значение этого свойства, связанной с ним неопределенности и утверждение о метрологической прослеживаемости.

Примечания

1 Понятие «значение» включает номинальное свойство или качественный признак такой, как идентичность или последовательность. Неопределенности для таких признаков могут быть выражены как вероятности или уровни доверия.

2 Метрологически обоснованные процедуры производства и сертификации стандартных образцов описаны, в том числе, в ISO Guide 35.

3 В ISO Guide 31 приведены рекомендации по содержанию сертификатов стандартных образцов.

4 ISO/IEC Guide 99:2007 имеет аналогичное определение.

5 Взято из ISO Guide 30:2015, 2.1.2, измененное - Ссылка на ISO Guide 34 была исключена из Примечания 2 к статье.

3.3 Стандартный образец; СО (reference material; RM): Материал, достаточно однородный и стабильный по отношению к одному или нескольким определенным свойствам, которые были установлены для того, чтобы использовать его по назначению в измерительном процессе.

Примечания

1 Стандартный образец – это общее понятие.

2 Свойства могут быть количественными или качественными, как например, идентичность веществ или объектов.

3 Применение может включать калибровку измерительной системы, оценивание методики измерений, приписывание значений другим материалам и контроль качества.

4 ISO/IEC Guide 99:2007 имеет аналогичное определение, но ограничивает распространение термина «измерение» на количественные значения. Однако, в Примечание 3 ISO/IEC Guide 99:2007, специально включено понятие качественных признаков, называемых «номинальные свойства».

5 Взято из ISO Guide 30:2015, 2.1.1, измененное - Второе предложение Примечания 4 к статье было изменено.

3.4 Сертифицированное значение (certified value): Значение, приписанное свойству стандартного образца, сопровождаемое установленной неопределенностью и установленной метрологической прослеживаемостью, указанное в сертификате стандартного образца.

Примечание – Взято из ISO Guide 30:2015, 2.2.3

3.5 Беспристрастность (impartiality): Наличие объективности.

Примечания

1 Объективность означает, что конфликтов интересов не существует или они разрешены, таким образом, что не оказывают отрицательного влияние на последующие действия производителя стандартных образцов.

2 Другими терминами, которые могут быть полезны для передачи сути беспристрастности, являются «независимость», «отсутствие конфликта интересов», «отсутствие предвзятости», «отсутствие предубеждений», «нейтралитет», «справедливость», «непредубежденность», «объективность», «отстраненность», «сбалансированность».

3 Взято из ISO/IEC 17021-1:2015, 3.2, измененное - В Примечании 1 «орган по сертификации» был заменен на «производитель стандартных образцов»

3.6 Документ на стандартный образец (reference material document): Документ, содержащий всю информацию, необходимую для использования стандартного образца.

Примечания

1 Документ на стандартный образец включает информацию, содержащуюся как в информационном листе на продукт, так и в сертификате стандартного образца.

2 Взято из ISO Guide 31:2015, 3.5, измененное - Был добавлен второй предпочтительный термин «документ на стандартный образец».

3.7 Операционно определяемая измеряемая величина (operationally defined measurand): Измеряемая величина, определяемая по документированной или общепризнанной методике измерений, с которой могут быть сравнимы только результаты, полученные с помощью той же методики

Примечание - Примеры измеряемых величин - содержание клетчатки в продуктах питания, ударная прочность, ферментивная активность и содержание экстрагируемого свинца в почвах.

4 Общие требования

4.1 Договорные вопросы

4.1.1 При производстве СО запросы, тендера, или контракты должны быть проанализированы, в соответствие документированным политике и процедурам, установленным ПСО, с целью обеспечения:

a) адекватности определения документально оформленных и понятных требований к СО и их производству;

b) наличия у ПСО возможностей и ресурсов для выполнения этих требований.

Примечания

1 Возможности подразумевают, что ПСО имеет доступ, например, к необходимому оборудованию, знаниям и информационным ресурсам и что его персонал обладает навыками и специальными знаниями, необходимыми для производства соответствующих СО. Анализ возможностей может включать оценивание предыдущей деятельности по производству СО и/или организацию межлабораторных программ характеризации с использованием образцов, схожих по составу с производимыми СО.

2 Контракт может представлять собой как письменное, так и устное соглашение.

3 Запрос на изготовление конкретного СО может исходить от ПСО.

4.1.2 Анализу подлежат любые работы, для выполнения которых ПСО необходимо заключить договор с субподрядчиком.

4.1.3 ПСО должен сохранять все записи, относящиеся к анализу, в том числе любые изменения, записи соответствующих обсуждений с заказчиком в отношении его требований и записи о субподрядных работах.

4.2 Беспристрастность

4.2.1 ПСО должен иметь структуру и менеджмент, обеспечивающие сохранение его беспристрастности.

Примечание - Беспристрастность подразумевает, что решения основаны на объективных критериях, а не на предубеждении, предвзятости, или предпочтениях выгоды для одного лица над другими по необъективным причинам.

4.2.2 ПСО должен:

a) предусмотреть мероприятия, обеспечивающие свободу своего руководства и персонала от любых коммерческих, финансовых и других внешних и внутренних воздействий, которые могут неблагоприятно повлиять на качество их работы;

b) обозначить риски для беспристрастности на постоянной основе, включая те риски, которые возникают в связи с его деятельностью или взаимосвязями, или взаимоотношениями среди персонала; однако, такие взаимоотношения не обязательно представляют риски для беспристрастности ПСО;

c) быть способным продемонстрировать как он устраняет или сводит к минимуму риск для беспристрастности, если таковой выявляется;

d) иметь высший уровень руководства, которое неуклонно следует принципам беспристрастности.

Примечание - Отношения, которые угрожают беспристрастности RMP, могут быть основаны на имущественных правах, руководстве, управлении, персонале, общих ресурсах, финансах или контрактах для целей, отличных от продажи или производства СО.

4.3 Конфиденциальность

4.3.1 ПСО должен нести ответственность за всю полученную информацию, в том числе конфиденциальную информацию, и должен обращаться с такой информацией соответствующим образом. При получении информации от другого лица или организации, такая информация должна считаться конфиденциальной, если эти лицо или организация не размещают ее в открытых источниках или не соглашаются на ее предоставление другим лицам или организациям.

4.3.2 В тех случаях, когда ПСО по закону или условиям контракта обязан раскрыть конфиденциальную информацию, заинтересованные лица или организации должны быть уведомлены о предоставлении такой информации, если это не запрещено законом.

5 Структурные требования

5.1 ПСО должен быть юридическим лицом или определенной частью юридического лица, которая несет ответственность за свою деятельность, связанную с производством СО.

5.2 ПСО должен быть так организован и должен осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы отвечать всем требованиям настоящего стандарта в независимости от того, где осуществляется работа - на его постоянных или других объектах (включая соответствующие временные и мобильные объекты).

5.3 ПСО должен:

a) иметь описание своего юридического статуса, определить структуру организации и менеджмента ПСО, свое место в головной организации и отношения между руководством, техническим персоналом, вспомогательными службами и субподрядными организациями;

b) определить подразделения организации, которые охвачены системой менеджмента производства СО;

c) определить ответственность, полномочия и взаимосвязи всего персонала, руководящего, выполняющего или контролирующего работу, влияющую на качество произведенных СО;

d) иметь руководящий персонал, опирающийся на технический персонал, с полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения его обязанностей и идентификации случаев отклонения от системы менеджмента или от процедур производства СО, а также – для инициирования действий, предотвращающих или сводящих к минимуму такие отклонения;

e) иметь техническое руководство, несущее полную ответственность за технические операции и обеспечение ресурсами, необходимыми для обеспечения требуемого качества каждой операции, являющейся частью производства стандартных образцов;

f) назначить персонал (в наименовании должности возможны варианты), который, независимо от других функций и обязанностей, должен иметь четко установленные обязанности и полномочия по обеспечению постоянного выполнения требований настоящего стандарта – этот назначенный персонал должен иметь непосредственную связь с руководством самого высокого уровня, на котором принимаются решения по политике производства СО или ресурсам;

g) иметь адекватные средства (например, страхование или ресурсы) для выполнения обязательств, возникающих в связи с его деятельностью.

5.4 Руководство ПСО должно обеспечить:

a) установление внутренних и внешних механизмов коммуникации;

b) наличие коммуникации в отношении эффективности системы менеджмента;

c) осведомленность персонала ПСО о важности удовлетворения требований заказчика и других требований.

6 Требования к ресурсам

6.1 Персонал

6.1.1 ПСО должен обеспечивать управление персоналом, занятым в производстве СО, его компетентность и соответствие его работы системе менеджмента ПСО.

6.1.2 Персонал, включая субподрядчиков, персонал внешних органов или других лиц, действующих от имени ПСО, должен соответствовать принципам деятельности и процедурам управления конфиденциальной информацией, установленным ПСО.

6.1.3 ПСО должен обеспечить компетентность всего персонала, включая персонал технического руководства, осуществляющего свою деятельность в рамках системы менеджмента и выполняющего работы, связанные с каждым конкретным типом СО. ПСО должен иметь достаточное количество персонала, имеющего образование, квалификацию, технические знания и опыт, необходимые для выполнения порученных ему функций.

6.1.4 ПСО должен иметь процедуры для определения потребности в повышении квалификации персонала. Программа обучения должна быть актуальна для текущих и будущих задач ПСО.

6.1.5 ПСО должен иметь должностные инструкции своего персонала, занятого в производстве СО.

6.1.6 ПСО должен уполномочить компетентный персонал осуществлять определенную деятельность по производству СО. ПСО должен вести записи о предоставлении полномочий, компетентности, свидетельствах об образовании и профессиональных квалификациях этого персонала. Эти записи должны подтверждать, что работники были соответственно обучены и их компетентность при выполнении определенной деятельности по производству СО была оценена. Эта информация должна быть легкодоступной и должна включать дату предоставления полномочий и/или подтверждения компетентности.

6.2 Привлечение субподрядных организаций

6.2.1 В тех случаях, когда ПСО привлекает субподрядные организации для выполнения какой-либо части производства СО, включая отбор проб, приготовление материала, обработку материала, исследование однородности и стабильности, характеризацию, хранение и распространение СО, ПСО должен иметь процедуры для подтверждения достаточности опыта и технической компетентности субподрядных организаций, необходимых для выполнения порученных им работ и их соответствия разделам настоящего стандарта и других применяемых стандартов.

Примечания

1 ПСО может не иметь своей собственной лабораторной базы или оборудования для обработки материалов или не использовать свои собственные средства.

2 Субподрядные организации могут работать по найму или на безвозмездной основе.

6.2.2 ПСО должен выбирать субподрядные организации, исходя из их возможности соответствовать требованиям, предусмотренным ПСО.

6.2.3 ПСО не должен заключать субподрядный договор на осуществление следующих процессов:

- планирование производства;

- выбор субподрядных организаций;

- приписывание значений свойств и их неопределенностей;

- утверждение значений свойств и их неопределенностей;

- утверждение документов на СО.

6.2.4 ПСО должны установить и поддерживать процедуры, необходимые для оценки соответствия всех работ, выполняемых субподрядными организациями, требованиям, установленным ПСО и соответствующим разделам настоящего стандарта.

6.2.5 Доказательство компетентности субподрядной организации должно быть установлено и сохранено, включая записи оценивания и любых проводимых аудитов ее способности выполнять работы, предусмотренные контрактом.

Примечание - Примерами доказательства могут служить оценка заданий, выполненных для ПСО в прошлом, подтверждение успешного участия в соответствующих программах проверки квалификации, сертификаты оценки соответствия, относящиеся к работам по договору, и представление приемлемых результатов по «хорошо охарактеризованным» материалам, эквивалентным или аналогичным кандидату СО.

6.2.6 В тех случаях, когда компетентность субподрядных организаций невозможно подтвердить путем представления документальных доказательств, ПСО должен провести оценивание компетентности субподрядной организации или контроль выполняемых ею операций.

6.2.7 ПСО должен обеспечить доступ к результатам и описаниям процедур, используемым субподрядными организациями в целях обеспечения возможности проведения технического оценивания данных.

6.2.8 При работе с субподрядными организациями, ПСО должен иметь персонал, осуществляющий деятельность в рамках его системы менеджмента и обладающий достаточной информацией о работе субподрядчика в целях оценивания его деятельности.

Примечание Для осуществления деятельности в области испытаний необходима информация о соответствующих работах и знание настоящего стандарта и ISO/IEC 17025 в части калибровки и испытаний.

6.3 Приобретение оборудования, услуг и материалов

6.3.1 У ПСО должны быть процедуры выбора оборудования, услуг и материалов, оказывающих влияние на качество производимых СО.

6.3.2 ПСО должен использовать только то оборудование и те услуги и материалы, которые соответствуют установленным требованиям по обеспечению качества выпускаемых им СО.

6.3.3 ПСО должен принимать соответствующие меры для того, чтобы приобретаемое оборудование и расходные материалы не использовались до их проверки, калибровки или иного подтверждения их соответствия техническим заданиям или требованиям, установленным для производства СО.

6.3.4 ПСО должен вести регистрацию приобретения оборудования, услуг и материалов, включая записи по используемым критериям выбора, подтверждение приемки и любые данные о введении в эксплуатацию.

Примечание - 6.3 применим ко всему оборудованию, включая оборудование для обработки материала и измерительное оборудование. 7.7 включает более подробные положения об эксплуатации измерительного оборудования.

6.4 Помещения и условия окружающей среды

6.4.1 ПСО должен следить за тем, чтобы все помещения лаборатории, места для проведения калибровки и испытаний (если применимо к данному случаю), места для хранения, обработки и упаковки материала, источники энергии, освещение, температура, давление и вентиляция соответствовали требованиям к обращению с материалом, хранению, обработке и упаковке материала, а также требованиям к калибровке и испытаниям (если применимо к данному случаю).

6.4.2 В тех случаях, когда условия окружающей среды могут неблагоприятно повлиять на СО, должен проводиться мониторинг условий окружающей среды, при которых осуществляется производство СО, с помощью надлежащим образом откалиброванного оборудования, показания которого следует контролировать и записывать для предотвращения неблагоприятного влияния на результаты и процессы.

6.4.3 Все места изготовления СО, калибровки и испытаний, помимо соответствия требованиям к влажности и температуре, должны быть, где это необходимо, защищены от несовместимых работ, вибрации, аэрозольной взвеси, атмосферной пыли и микробиологического загрязнения, магнитных полей, светового, электромагнитного и/или ионизирующего излучения.

6.4.4 Доступ к помещениям и их использование должны контролироваться для поддержания качества СО.

7 Технические и производственные требования

7.1 Общие требования

ПСО должен обеспечить соответствие требованиям к производству СО, включая ССО, приведенным в данном разделе.

Примечания

1 У ССО есть, как минимум, одно сертифицированное значение.

2 7.9 применим только к сертифицированным значениям.

3 7.2 - 7.18 содержат требования к сертифицированным значениям и другим значениям свойств при необходимости. Приложение A представляет собой сводку требований к производству СО и ССО.

7.2 Планирование производства

7.2.1 ПСО должен идентифицировать и планировать те процессы, которые непосредственно влияют на качество производства СО, и план производства должен быть оформлен документально.

Примечание - Можно установить механизм (например, руководящую/техническую консультативную группу) по разработке рекомендаций по планированию части или всех производственных процессов, например приписывание исследуемых значений свойств.

7.2.2 Необходимо установить технический вклад привлеченных субподрядных организаций, документировать и регулярно проводить пересмотр необходимой информации.

7.2.3 При планировании производственных процессов ПСО должен рассмотреть следующие моменты:

a) выбор материала (включая, при необходимости, отбор проб);

b) подтверждение подлинности материала;

c) поддержание подходящей окружающей среды для всех стадий производства (см. 6.4);

d) обработку материала (см. 7.5);

e) выбор методик измерений (см. 7.6);

f) валидацию методик измерений (см. 7.6);

g) верификацию и калибровку измерительного оборудования (см. 7.7);

h) определение критериев допустимости для однородности и ее оценивание, включая отбор проб (см. 7.10);

i) определение критериев допустимости для стабильности, ее оценивание и мониторинг, включая отбор проб (см. 7.11);

j) планирование и организацию надлежащей характеризации, включая отбор проб (см. 7.12);

k) оценивание коммутативности (когда это целесообразно);

Примечание - Руководство по необходимости оценивания коммутативности дано в позиционном документе REMCO [15].

l) приписывание значений свойств (см. 7.13);

m) установление бюджетов неопределенности и оценивание неопределенности сертифицированного(-ых) значения(-й) (см. 7.13);

n) определение критериев допустимости для уровней измеряемой величины и их неопределенностей;

o) установление метрологической прослеживаемости результата(-ов) измерений и сертифицированного (-ых) значения(-й) (см. 7.9);

p) выпуск документации на СО (см. 7.14);

q) обеспечение адекватных средств и условий хранения (см. 7.4);

r) обеспечение подходящих маркировки и упаковки СО (см. 7.14);

s) обеспечение подходящих средств транспортирования (см. 7.15);

t) обеспечение мониторинга стабильности после производства, при необходимости (см. 7.11);

u) обеспечение адекватного послепродажного обслуживания потребителей стандартных образцов (см. 7.15).

7.2.4 В случае повторного производства партий СО с эквивалентными свойствами, с использованием аналогичных исходных материалов и с применением тех же процедур, проверка должна гарантировать применимость информации, полученной после выпуска предыдущих партий, для новой партии (см. 7.2.3).

Примечания

1 Повторными могут быть партии одного и того же материала, произведенные в одно время, или последовательные партии материала, произведенные в разное время.

2 Дальнейшая информация о производстве повторных партий приведена в ISO Guide 35.

3 В случае производства повторных партий, ряд испытаний может не проводиться или они могут быть упрощены для некоторых партий (см. 7.10.2 и 7.11.3).

7.3 Управление производством

ПСО должен удостовериться в том, что план производства был выполнен должным образом, а отклонения от плана должны быть документированы и утверждены.

7.4 Обращение с материалом и его хранение

7.4.1 ПСО должен принять меры в целях обеспечения целостности кандидата СО или СО на протяжении всего процесса производства. Должны быть предприняты меры предосторожности против неблагоприятных воздействий окружающей среды (6.4) и возможного загрязнения кандидата СО во время его обработки.

Примечание - Например, упаковка цементного материала потребует условий низкой влажности, а обработка и характеризация материала, в котором измеряется содержание следов свинца, потребует чистое помещение для предотвращения загрязнения пылью, содержащей свинец. Условия чистого помещения могут потребоваться также для всех других видов следового анализа. Правильный выбор материала упаковки и подходящие процедуры очистки также важны для предотвращения загрязнения.

7.4.2 ПСО должен идентифицировать, сохранить и отделить кандидаты СО и СО от химикатов и других образцов от начала их производства и до момента поставки потребителям.

Примечание - Может быть полезным однозначно идентифицировать каждый экземпляр (кандидата) СО с целью упрощения последующего отбора проб, анализа тренда, услуг по поставкам и рассмотрения претензий.

7.4.3 ПСО должен обеспечить подходящую упаковку всех СО (например, при необходимости использовать светозащитную, вакуумную, влагозащитную упаковку или упаковку в среде инертного газа) и обеспечить безопасные помещения для хранения/складирования, предотвращающие от повреждения или порчи любой образец или материал в период между характеризацией и поставкой.

7.4.4 Необходимо проверять состояние всех СО через определенные промежутки времени в течение срока их хранения с целью обнаружения возможного повреждения.

7.4.5 ПСО должен контролировать процессы упаковки и маркировки в той степени, которая необходима для обеспечения их соответствия требованиям безопасности и транспортирования. Процедуры транспортирования заказчику должны быть определены.

7.4.6 ПСО отвечает за обеспечение поддержания целостности каждого стандартного образца до тех пор, пока не взломана печать, при наличии таковой, или до первого использования.

7.5 Обработка материала

7.5.1 ПСО должен установить процедуры, обеспечивающие обработку материала адекватную его назначению. Процедуры обработки материала должны, как минимум, включать следующее:

a) качественный анализ для подтверждения типа и/или подлинности материала;

b) синтез, очищение (например, дистилляцию, экстракцию), инкубацию и преобразование в окончательную форму (например, механическую обработку, измельчение, смешивание, просеивание и рифление, экструзию, плавление);

c) гомогенизацию;

d) надлежащее обращение (например, защиту от загрязнений и применение инертного оборудования) (см. 7.4);

e) измерения для контроля обработки материала (например, распределения частиц по размерам, содержания влаги);

f) предварительную обработку, очистку или стерилизацию оборудования, используемого для обработки, и упаковки образца;

g) стабилизацию материала (например, сушку, облучение, стерилизацию);

h) фасовку (например, розлив по бутылкам, ампулам) материала;

i) меры безопасности.

7.5.2 Оборудование, используемое при обработке материала, должно эксплуатироваться в соответствии с документированными процедурами.

Примечание - Инструкции производителя - одна из форм документированной процедуры.

7.6 Методики измерений

ПСО должен обеспечить выполнение соответствующих требований ISO/IEC 17025 в части калибровки и испытаний. Эти действия должны согласовываться, где это уместно, с обеспечением требуемой точности значений свойств СО и с любыми стандартными требованиями, относящимися к рассматриваемому измерению.

7.7 Измерительное оборудование

ПСО должен обеспечить использование измерительного оборудования, применяемого при производстве СО, согласно соответствующим требованиями ISO/IEC 17025.

Примечание - Дополнительную информацию об управлении измерительными системами, включая информацию о дрейфе за допустимые пределы, можно найти в ISO 10012.

7.8 Целостность данных и их оценивание

7.8.1 ПСО должен обеспечить необходимые проверки расчетов и передачи данных.

7.8.2 ПСО должен обеспечить:

a) валидацию и адекватность компьютерного программного обеспечения для внутреннего пользования и готового программного обеспечения, разработанного для конкретной цели;

Примечание - Примером валидации программного обеспечения могут быть компьютеризированные табличные вычисления, которые проверяются ручным счетом или с использованием данных испытаний с известными результатами.

b) установление и выполнение процедур для защиты целостности данных; такие процедуры должны включать в том числе ввод и сбор, хранение данных, передачу и обработку данных;

c) содержание оборудования, обеспечивающее его надлежащее функционирование, и создание условий окружающей среды, необходимых для поддержания целостности данных;

d) установление и выполнение соответствующих процедур, обеспечивающих защиту данных, включая предотвращение несанкционированного доступа и изменения записей, включая компьютерные записи.

7.8.3 Статистические методы, применяемые при мониторинге, испытании, приписывании значений СО и калибровке, должны соответствовать их применению.

Примечания

1 Валидация статистических методов может включать доказательство продуманной теоретической основы (обычно путем ссылок на соответствующую литературу), известное функционирование при ожидаемых условиях использования и предположения или условия, которые могут продемонстрировать достаточную применимость к данным для текущей задачи.

2 Дополнительная информация об управлении данными приведена в ISO/IEC 17025.

7.9 Метрологическая прослеживаемость сертифицированных значений

7.9.1 При производстве ССО метрологическая прослеживаемость сертифицированных значений должна быть установлена согласно соответствующим требованиям ISO/IEC 17025. ПСО должен представлять документальное доказательство метрологической прослеживаемости сертифицированных значений к основе для сравнения.

Примечания

1 Сочетание результатов, полученных различными методами и/или лабораториями, все из которых прослеживаемы к одной и той же основе для сравнения, также прослеживаемо к этой основе для сравнения.

2 Доказательство может основываться на оценивании измерительного процесса или на подтверждении метрологической прослеживаемости путем сравнения результатов с независимыми прослеживаемыми значениями.

3 Четкая идентификация исследуемого свойства, прослеживаемость числового значения и основы для сравнения способствуют прослеживаемости результатов.

4 ISO/TR 16476 содержит дополнительную информацию об установлении и выражении метрологической прослеживаемости сертифицированных значений.

7.9.2 Основой для сравнения должны быть определение единицы измерений через ее практическую реализацию или методика измерений, включающая единицу измерений или эталон.

7.9.3 При наличии технической возможности, ПСО должен продемонстрировать, что основа для сравнения прослеживается к Международной системе единиц (СИ).

7.9.4 При отсутствии технической возможности прослеживаемости к СИ, RMP должен продемонстрировать метрологическую прослеживаемость к соответствующей основе для сравнения (см. требования к прослеживаемости в ISO/IEC 17025).

7.9.5 Для исследований, в процессе которых необходимо, чтобы значения прослеживались к референтной системе более высокого порядка (например, характеризация с измерениями в условиях воспроизведения единицы величины), необходимо обеспечить калибровку измерений эталонами с метрологически прослеживаемыми значениями.

7.9.6 Вторичные параметры, оказывающие значительное влияние на сертифицированное значение или его неопределенность, должны иметь доказательство метрологической прослеживаемости.

Примечание - Примерами вторичных параметров могут служить температура и влажность.

7.10 Оценивание однородности

7.10.1 ПСО должен проводить оценивание однородности кандидата СО в его конечной упаковке с целью обеспечения его пригодности к использованию по назначению.

Примечания

1 Оценивание однородности может включать использование предыдущих подтверждающих данных (включая предыдущее экспериментальное подтверждение), проведение экспериментального исследования однородности кандидата СО или и то и другое. В большинстве случаев необходимо экспериментальное исследование. Руководство по необходимости экспериментального исследования однородности представлено в ISO Guide 35.

2 В большинстве случаев экспериментальные испытания однородности требуют измерений представительного числа произвольно выбранных экземпляров СО. Экземпляры СО могут быть выбраны, например, путем случайной выборки, стратифицированной случайной выборки или систематической выборки из случайной начальной точки.

7.10.2 При производстве повторных партий должна быть продемонстрирована эквивалентность партий или отдельно оценена однородность для каждой партии.

7.10.3 Валидированные методики измерений должны быть выбраны таким образом, чтобы точность и избирательность отвечали поставленной цели.

7.10.4 При необходимости экспериментального определения однородности, RMP должен определить однородность для каждого исследуемого свойства, если невозможно продемонстрировать при помощи научных обоснований или предшествующего опыта, что определенные группы свойств достаточно тесно связаны, таким образом, измерение одного свойства из такой группы является доказательством однородности других свойств из той же группы.

Примечание - Руководства по испытанию однородности и установлению минимальной представительной пробы приведены в ISO Guide 35.

7.10.5 Для сертифицированных значений однородность должна быть выражена в количественной форме как вклад в неопределенность сертифицированного значения или должен быть показан ее незначительный вклад в неопределенность сертифицированного значения.

7.11 Оценивание и мониторинг стабильности

7.11.1 ПСО должен:

a) оценивать, при необходимости экспериментальным путем, стабильность всех аттестуемых свойств СО в предложенных условиях хранения и выбирать условия предварительной обработки, упаковки, хранения в соответствии с результатами этого оценивания;

b) оценивать, при необходимости экспериментальным путем, стабильность всех аттестуемых свойств СО в предложенных условиях транспортирования и выбирать условия транспортирования для поддержания стабильности во время транспортирования;

c) давать необходимые рекомендации по хранению и применению материала для поддержания его стабильности в помещении потребителя;

d) выбрать схему мониторинга стабильности материалов при долговременном хранении, позволяющую быстро обнаружить их изменения с учетом возможной скорости таких изменений;

e) в тех случаях, когда стабильность сертифицированного значения невозможно гарантировать – сделать необходимую поправку в установленную неопределенность на возможное изменение значения перед применением или, где изменение с течением времени может быть предсказано, - указать способ корректировки сертифицированного значения или его неопределенности на ожидаемое изменение с течением времени;

f) в тех случаях, когда повторный отбор пробы из экземпляра СО или повторное использование всего СО разрешено инструкциями по применению, - оценить возможные влияния повторного отбора пробы на стабильность материала и выполнить соответствующие действия.

Примечания

1 В тех случаях, где разрешен повторный отбор пробы, [см. пункт f) маркированного списка выше], соответствующими действиями могут быть, например, предоставление подробных инструкций по обращению и применению после вскрытия экземпляра СО.

2 В ISO Guide 35 даны подробные руководства по процедурам, указанным в пунктах а) - f) маркированного списка выше.

3 Результаты оценивания стабильности могут внести вклад в результаты оценивания неопределенности (см. 7.13.6).

7.11.2 ПСО должен провести экспериментальное оценивание стабильности перед выпуском СО, в том случае, если он не имеет доказательств стабильности или предыдущего опыта в оценивании стабильности от аналогичных материалов, хранимых в течение продолжительного периода времени в тех же условиях хранения, что и запланированы.

Примечание - «Аналогичные» материалы – это материалы, охарактеризованные на одни и те же свойства, имеющие один и тот же состав матрицы, условия обработки и аналогичную или менее эффективную упаковку и т.д.

7.11.3 В тех случаях, когда СО производится несколькими партиями, которые при этом по отдельности не исследуются на стабильность, для обеспечения уверенности в стабильности всех партий ПСО должен экспериментально проверить стабильность достаточного числа разных партий.

Примечания

1 Проверкой может быть упрощенное испытание в целях подтверждения того, что разные партии проявляют себя одинаково или, для повторяющихся партий, – не изменяются в течение срока годности, в то время, как экспериментальное оценивание стабильности обычно включает расширенное исследование, направленное на определение скорости изменения.

2 Дальнейшие руководства по производству повторных партий даны в ISO Guide 35.

7.12 Характеризация

7.12.1 В тех случаях, когда ПСО приписывает значения свойств, требуется характеризация СО.

7.12.2 ПСО должен четко определить, количественное или качественное свойство будет охарактеризовано, и если количественное – является ли измеряемая величина операционно определяемой или она независима от какой-либо конкретной процедуры.

7.12.3 ПСО должен выбрать стратегию характеризации, подходящую для назначения СО.

Примечания

1 Такая характеризация может включать (но не ограничиваясь ими) следующие подходы:

a) применение одной референтной методики (метода) измерений (в соответствии с определением, данным в ISO/IEC 99) в одной лаборатории;

b) характеризация измеряемой величины, не являющейся операционно определяемой, с использованием двух или более методов с демонстрируемой точностью в одной или нескольких компетентных лабораториях;

c) характеризация операционно определяемой измеряемой величины с использованием сети компетентных лабораторий;

d) передача величины от СО к близкому по свойствам кандидату СО, выполняемая с использованием одной методики (метода) измерений одной лабораторией;

e) характеризация, основанная на измерении массы или объема компонентов, используемых при изготовлении СО.

2 Руководства по характеризации даны в ISO Guide 35.

7.12.4 ПСО должен выбрать способ характеризации таким образом, чтобы каждое из исследуемых свойств было охарактеризовано с соответствующей прослеживаемостью и достаточной достоверностью, независимо от того, указаны ли им прослеживаемость и неопределенность измерений в документации на СО. Для этого ПСО должен:

a) документировать план измерений, четко описывающий задачи, подлежащие выполнению, и довести его до сведения всего персонала, отвечающего за измерения, выполняемые в процессе характеризации;

b) для сертифицированных значений – продемонстрировать компетентность каждой привлеченной лаборатории, используя от каждой такой лаборатории данные, которые не были получены на материале, подлежащем характеризации.

7.12.5 При оценивании результатов характеризации, ПСО должен выполнить техническое оценивание этих результатов и документов, используемых при характеризации, в целях подтверждения выполнения плана измерений, согласно 7.12.4, пункт а) маркированного списка, и в случае отклонений от плана, - определить, требует ли это отклонение исключения из результатов характеризации.

7.13 Приписывание значений свойств и их неопределенностей

7.13.1 ПСО должен применять документированные процедуры для приписывания значений свойств.

7.13.2 Эти процедуры должны, в соответствующих случаях, включать:

a) сведения о планировании эксперимента и использованных статистических методах;

b) принципы обработки и исследования отклоняющихся результатов, включая выбросы;

c) информацию о том, использовались ли способы «взвешивания вкладов» в приписанные значения свойств, полученные различными лабораториями или с использованием разных методик измерений с различающимися неопределенностями измерений;

d) подход, использованный для приписывания неопределенностей значениям свойств;

e) любые другие важные факторы, которые могут повлиять на приписывание значений свойств.

7.13.3 ПСО должен принимать во внимание техническую информацию об испытательных методах и оборудовании, включая представленную информацию по неопределенности, и любые доказательства эффективности работы лаборатории при приписывании исследуемых значений свойств.

Примечание - Рекомендации по обоснованным подходам для приписывания значений даны в ISO Guide 35.

7.13.4 Не следует исключать выбросы, основанные на статистических основаниях, до их исследования и, по возможности – выявления причин расхождений. В некоторых случаях может быть целесообразно использование робастной статистики.

Примечания

1 Очевидный выброс может быть единственным технически достоверным результатом в наборе данных.

2 Руководства по использованию робастных статистических методов даны в ISO Guide 35.

7.13.5 Для сертифицированных значений ПСО должен определить вклады неопределенности для включения в приписанную неопределенность.

Примечание - Дальнейшие руководства по оцениванию неопределенностей даны в ISO Guide 35 и ISO/IEC Guide 98-3.

7.13.6 Для сертифицированных значений ПСО должен учесть, как минимум, вклады в неопределенность от каждой из следующих составляющих:

a) характеризации, включая любое расхождение между различными методиками (методами), использованными для характеризации;

b) межэкземплярной и внутриэкземплярной однородности;

c) изменений значений свойств при хранении;

d) изменений значений свойств при транспортировании.

Примечания

1 Другими вкладами в неопределенность, имеющими важное значение, могут быть изменения значений свойств в процессе использования или при повторном отборе проб.

2 В случае приписывания СО значений, не являющихся сертифицированными, (например, «ориентировочных значений» или «информационных значений»), рекомендуется указание неопределенностей в целях более правильного использования материала.

7.14 Документация и этикетки на СО

7.14.1 ПСО должен выпускать и обеспечивать наличие сертификата СО для ССО и информационного листа на продукт для других СО.

7.14.2 Содержание сертификатов СО и информационных листов на продукт должно включать следующее:

a) наименование документа;

b) индивидуальный идентификатор СО;

c) наименование СО;

d) наименование и контактные реквизиты ПСО;

e) назначение;

f) размер наименьшей представительной пробы (в необходимых случаях);

g) срок годности;

h) информацию об условиях хранения;

i) инструкции по обращению и применению, достаточные для обеспечения целостности материала;

j) номер страницы и общее число страниц;

k) версию документа;

l) информацию о коммутативности материала (в необходимых случаях).

7.14.3 Кроме минимальных требований, перечисленных в 7.14.2, сертификаты СО должны содержать следующую дополнительную информацию:

a) описание ССО;

b) исследуемое свойство, значение свойства и его неопределенность;

c) методику измерений для операционно определяемых измеряемых величин;

d) метрологическую прослеживаемость сертифицированных значений;

e) имя и функции должностного лица ПСО, утверждающего документ.

Примечания

1 Дальнейшая информация о содержании сертификатов и сопроводительной документации приведена в ISO Guide 31;

2 Могут существовать и рассматриваться специфические требования к сертификатам СО и информационным листам на продукт (например, ISO 15194 «Изделия медицинские для диагностики in vitro»).

7.14.4 Этикетка СО должна быть надежно прикреплена к упаковке отдельного экземпляра СО и должна оставаться разборчивой и неповрежденной при определенных условиях хранения и обработки СО в течение его срока службы, т.е. периода времени, в течение которого этот СО может быть получен от ПСО, с учётом расширения срока действия сертификата. Этикетка должна обеспечивать идентификацию ПСО, материала CO, его партию и любую другую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать этот материал и найти его по ссылке на информационный лист на продукт или сертификат СО (например, индивидуальный номер образца), в необходимых случаях.

7.14.5 В тех случаях, когда размер экземпляра СО ограничивает объем информации, которая может содержаться на этикетке, эта информация может быть включена в какой-либо другой источник (например, в документ на СО). Должен быть указан индивидуальный идентификатор СО [см. п. 7.14.2, пункт b) маркированного списка].

Примечание - Дальнейшие руководства, касающиеся содержания сертификатов СО, этикеток и сопроводительной документации можно найти в ISO Guide 31.

7.15 Услуги по поставкам

7.15.1 Процесс распространения СО должен быть исследован, включая меры предосторожности по предотвращению его загрязнения (см. 7.11.1). ПСО должен определить условия поставки и обеспечить предоставление необходимой документации для проведения таможенного оформления.

Примечания

1 Условия поставки могут включать, например, упаковку, температуру и, продолжительность транспортирования и другие предупредительные меры, необходимые для обеспечения целостности материала.

2 При таможенном оформлении некоторых СО может потребоваться дополнительная информация, относящаяся, например, к происхождению и соответствию материала требованиям безопасности.

7.15.2 ПСО должен вести и актуализировать записи, относящиеся к продажам и распространению всех СО.

7.15.3 ПСО должен предоставлять потребителям необходимые рекомендации и техническую поддержку по вопросам, связанным с СО, которые он производит.

7.15.4 ПСО должен использовать все средства для уведомления заказчиков о любых изменениях значения свойства или неопределенности для СО, у которого не закончился срок действия сертификата СО или информационного листа на продукт.

7.15.5 В случаях перепродажи СО через дистрибьютора, с которым ПСО имеет договорные отношения, ПСО должен предоставить этому уполномоченному дистрибьютору всю необходимую информацию с целью обеспечения эффективных услуг по поставкам, и провести необходимые мероприятия с дистрибьютором для обеспечения соответствия его деятельности соответствующим разделам настоящего стандарта.

Примечание - В случаях перепродажи СО другими организациями, ПСО не осуществляет контроль за их деятельностью после того, как они приобрели его СО. Требования к услугам по поставкам таких торговых посредников распространяются только на первого посредника.

7.16 Контроль записей по качеству и технических записей

7.16.1 ПСО должен установить и поддерживать процедуры идентификации, сбора, индексации, доступа, хранения, ведения и утилизации записей по качеству и технических записей.

Примечания

1 Записи по качеству – это записи, дающие объективное свидетельство степени выполнения требований к качеству или эффективности функционирования системы менеджмента. Они включают акты внутренних аудитов и отчеты об анализе со стороны руководства, а также записи о корректирующих и предупреждающих действиях.

2 Технические записи – это накопленные данные и информация, получаемые в результате выполнения процедур производства, измерений, испытаний СО и калибровочных процедур, и демонстрирующие достигнутые показатели качества или процесса. Они включают формы, контракты, технические инструкции, журналы регистрации выполненной работы, контрольные листки, контрольные карты/графики, отчеты/сертификаты калибровок, а также отчеты, сертификаты и другие документы, высылаемые клиентам.

7.16.2 ПСО должен быть уверен, что он записал информацию, которая может потребоваться в будущей спорной ситуации.

7.16.3 Все записи должны быть разборчивыми и должны храниться способом, обеспечивающим их быстрый поиск, в помещениях с подходящими условиями, предотвращающими их разрушение, ухудшение состояния или потерю. Следует устанавливать и документировать срок хранения записей в соответствии с требованиями заказчика или другими необходимыми требованиями.

Примечание - Записи могут быть сделаны на носителе любого типа, как, например, бумажный или электронный носитель.

7.16.4 При обнаружении ошибки в записях, каждая ошибка зачеркивается, а не вымарывается, не делается неразборчивой и не удаляется и рядом вносятся правильные сведения. Все такие изменения в записях должны быть подписаны лицом, сделавшим исправление, или должны быть поставлены его инициалы и датированы. В случае хранения записей электронным способом, необходимо принять адекватные меры для предотвращения потери или изменения исходной информации.

7.16.5 Хранение всех записей должно быть защищенным и, при необходимости, конфиденциальным.

7.16.6 У ПСО всегда должны быть процедуры, направленные на защиту записей на электронных носителях и предотвращения несанкционированных доступа к этим данным или внесения в них изменений.

7.16.7 ПСО должен предусмотреть для данных по всем отдельным измерениям, соответствующих расчетов и производных данных (например, данных по статистической обработке и бюджетам неопределенностей), протоколов калибровки и отчетов о приготовлении материала возможность их сохранения в течение установленного периода, после которого обращение к ним прекратится, учитывая срок, в течение которого СО остается действующим.

7.16.8 Результаты каждых калибровочных процедур и измерений (или их серий), выполняемых ПСО или субподрядной организацией, должны представляться в соответствии с ISO/IEC 17025.

7.17 Управление несоответствующими работами

7.17.1 У ПСО должны быть процедуры, которые следует применять при обнаружении несоответствия любого этапа его производственной деятельности его собственным установленным производственным процедурам или требованиям, согласованным с заказчиком.

7.17.2 Эти процедуры должны быть направлены на:

a) назначение должностных лиц, ответственных за управление несоответствующими работами;

b) определение мер, которые следует принять при обнаружении несоответствующих работ и/или СО, включая анализ причин, а также системы по эффективной реализации этих мер;

c) оценивание значимости несоответствующей работы, определение и выполнение корректирующих действий;

d) при необходимости – остановку работы и изъятие из обращения несоответствующего СО и его сертификата и другой необходимой документации;

e) принятие мер по устранению несоответствия, таких, как уведомление заказчика, в течение определенного периода времени;

f) при необходимости – использование всех средств для уведомления заказчиков о возможных последствиях в течение определенного периода времени и, при необходимости – отзыв уже переданных заказчикам несоответствующих СО и/или прилагаемых к ним сертификатов и другой документации;

g) назначение должностного лица, ответственного за разрешение возобновления работы;

h) при необходимости – проведение внутреннего аудита с целью проверки эффективности выполненных корректирующих действий и возможности их прекращения.

7.17.3 Решение об отзыве СО должно приниматься своевременно с целью ограничения применения несоответствующих СО.

Примечание - Идентификация несоответствующих СО, или проблем с системой менеджмента, или с производственной деятельностью может иметь место на различных участках системы менеджмента, таких как: претензии, контроль качества, проверка расходуемых материалов, наблюдение и надзор за персоналом, проверка сертификатов и другой документации, анализ со стороны руководства и внутренний или внешний аудиты.

7.18 Претензии

7.18.1 У ПСО должен быть документированный процесс поступления, оценивания претензий и принятия по ним решений.

7.18.2 Описание процесса обработки претензий должно предоставляться всем заинтересованным сторонам по запросу.

7.18.3 При поступлении претензии, ПСО должен установить, относится ли эта претензия к деятельности по оценке соответствия (области аккредитации), за которую он отвечает, и если это так, – принять ее к обработке.

7.18.4 ПСО должен отвечать за все решения, принятые им на всех уровнях процесса обработки претензий.

7.18.5 Исследование и принятие решений по претензиям не должны приводить к каким-либо дискриминационным действиям.

7.18.6 Процесс обработки претензий должен включать, как минимум, следующие этапы:

a) описание процесса получения, подтверждения обоснованности, исследования претензии и решения о том, какие действия следует предпринять в ответ на эту претензию;

b) отслеживание и регистрация претензий, включая действия, предпринятые для их разрешения;

c) обеспечение выполнения всех необходимых действий.

7.18.7 ПСО, получивший претензию, должен нести ответственность за сбор и проверку всей информации с целью подтверждения обоснованности претензии.

7.18.8 Если это возможно, ПСО должен подтвердить получение претензии и предоставить подателю претензии отчет о проделанной работе и результатах.

7.18.9 Решение, которое доводится до сведения подателя претензии, должно быть принято или рассмотрено и одобрено лицом(ами), не принимавшим(ими) участия в рассматриваемых работах по производству СО.

7.18.10 Если это возможно, ПСО должен направить официальное уведомление подателю претензии об окончании процесса обработки претензии.

8 Требования к системе менеджмента

8.1 Варианты

8.1.1 Общие положения

ПСО должен установить и поддерживать систему менеджмента которая способна обеспечить последовательное выполнение требований настоящего стандарта в соответствии либо с Вариантом А, либо с Вариантом В.

8.1.2 Вариант А

8.1.2.1 ПСО должен установить, обеспечить выполнение и поддерживать документированную систему менеджмента соответствующую сфере его деятельности по производству СО, включая тип, диапазон и объем производства.

8.1.2.2 ПСО должен определить и документировать область своей деятельности.

8.1.2.3 Система менеджмента ПСО должна включать следующее:

- политику качества (см. 8.2);

- общую документацию по системе менеджмента (см. 8.3);

- контроль документов по системе менеджмента (см. 8.4);

- контроль записей (см. 8.5);

- анализ со стороны руководства (см. 8.6);

- внутренний аудит (см. 8.7);

- действия по рассмотрению рисков и возможностей (см. 8.8);

- корректирующие действия (см. 8.9);

- улучшение (см. 8.10);

- обратную связь с потребителями (см. 8.11);

8.1.3 Вариант В

ПСО, установивший и поддерживающий систему менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001, и способный поддерживать и демонстрировать последовательное выполнение требований Разделов 4 - 7 настоящего стандарта (ISO 17034), выполняет требования системы менеджмента 8.2 – 8.11.

8.2 Политика качества (Вариант А)

8.2.1 ПСО должен определить и документально оформить свою политику, цели и обязанности, необходимые для обеспечения и поддержания качества всех стадий производства, хранения и распространения СО.

8.2.2 Политика системы менеджмента ПСО в отношении качества, включая заявление о политике в области качества, должна быть документально оформлена от лица высшего руководства.

8.2.3 Политика качества должна включать следующие обязательства:

a) производить СО, отвечающие требованиям настоящего стандарта;

b) выполнять все испытательные и калибровочные работы при производстве СО в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025;

c) требовать, чтобы весь персонал, связанный с качеством любого аспекта деятельности по производству СО, ознакомился с документацией по качеству и выполнял политику и процедуры по обеспечению качества в своей работе;

d) для руководства – постоянно совершенствовать эффективность системы менеджмента и взять на себя обязательство по осуществлению надлежащей производственной практики и по улучшению качества своих СО.

8.2.4 Общие цели должны рассматриваться при анализе со стороны руководства.

8.3 Общая документация системы менеджмента (Вариант А)

ПСО должен документировать все свои системы, программы, процедуры, инструкции, результаты экспериментов и т.д. до той степени, которая ему необходима для обеспечения качества производимых им СО. Документация, используемая в этой системе менеджмента, должна быть доведена до сведения всего заинтересованного персонала, понята им, доступна и применяема.

8.4 Контроль документов по системе менеджмента (Вариант А)

8.4.1 ПСО должен осуществлять контроль документов (внутренних и внешних), относящихся к выполнению требований настоящего стандарта.

8.4.2 ПСО должен обеспечивать:

a) одобрение соответствия документов перед их выпуском уполномоченным персоналом;

b) периодический пересмотр и актуализацию документов (по мере необходимости);

c) идентификацию изменений и текущего статуса переработки документов;

d) наличие действующих версий документов в местах их использования;

e) однозначную идентификацию документов и, при необходимости, контроль их распространения;

f) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и надлежащую их идентификацию, если они сохраняются для какой-либо цели.

Примечание

1 Такие документы могут включать документы внешнего происхождения, относящиеся к разрабатываемому СО, такие, как стандарты, руководства, методики выполнения испытательных и/или калибровочных работ, а также спецификации, инструкции и методические пособия.

2 В данном контексте «документ» означает любую информацию или инструкцию, в том числе, заявления о политике, пособия, методики, спецификации, калибровочные таблицы, карты, программное обеспечение и т.д. Они могут быть представлены на различных носителях, как в печатном, так и в электронном виде и в цифровой, аналоговой, фотографической или письменной форме.

8.5 Контроль записей (Вариант А)

8.5.1 ПСО должен установить процедуры определения видов контроля, необходимых для идентификации, хранения, защиты, поиска, срока хранения и утилизации его записей, относящихся к выполнению требований настоящего стандарта.

8.5.2 ПСО должен установить процедуры сохранения записей в течение периода времени в соответствии с его договорными и правовыми обязательствами. Доступ к таким записям должен соответствовать договоренностям о конфиденциальности.

8.6 Анализ со стороны руководства (Вариант А)

8.6.1 В соответствии с предварительно согласованными графиком и процедурой, высшее руководство ПСО должно периодически проводить анализ его системы менеджмента и производственных процессов, с целью непрерывного обеспечения их пригодности и эффективности и введения необходимых изменений или улучшений. Во время этого анализа рассматривают (но не ограничиваясь ими) следующие аспекты:

a) пригодность политики и процедур;

b) отчеты руководящего и контролирующего персонала;

c) результаты внутренних аудитов;

d) корректирующие действия;

e) результаты выявления рисков;

f) оценивание внешними органами;

g) изменения в объеме и виде работы;

h) отзывы заказчиков;

i) рекомендации по улучшению, включая претензии;

j) другие важные факторы, включая ресурсы, обучение персонала и, при необходимости, - технические вопросы, относящиеся к компетентности субподрядных организаций и дистрибьюторов СО;

k) цели обеспечения качества (см. 8.2).

Примечания

1 Результаты анализа вводятся в программу внутреннего планирования, могут включать цели, задачи и планы действий на предстоящий год и доводятся до сведения персонала.

2 Периодичность проведения анализа руководством составляет обычно один раз в год.

8.6.2 Следует вести записи результатов анализа со стороны руководства и вытекающих из него действий. Руководство должно обеспечить выполнение этих действий в течение назначенного и согласованного периода времени.

8.7 Внутренний аудит (Вариант А)

8.7.1 ПСО должен периодически и в соответствии с предварительно установленными графиком и процедурой проводить внутренний аудит своей деятельности с целью подтверждения соответствия своих производственных процедур требованиям системы менеджмента и требованиям настоящего стандарта. Программа внутреннего аудита должна охватывать все элементы системы менеджмента, включая техническую и производственную деятельность, ведущую к конечному продукту (СО). ПСО отвечает за планирование и организацию аудита в соответствии с графиком и требованиями руководства. Такие аудиты должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом, независимым, если позволяют условия, от деятельности, которую он проверяет. Персонал не должен проводить аудит своей собственной деятельности.

8.7.2 В тех случаях, когда результаты аудита вызывают сомнения в эффективности производственных процедур или в целостности СО, или в правильности документации на СО, ПСО должен своевременно провести корректирующие действия и в письменном виде уведомить об этом своих заказчиков, на деятельности которых это может неблагоприятно отразиться.

8.7.3 Необходимо вести записи результатов аудита и вызванных ими корректирующих действий. Руководство ПСО должно обеспечить выполнение этих действий в течение назначенного и согласованного периода времени.

8.7.4 В последующей деятельности следует предусмотреть и документировать выполнение и эффективность предпринятых корректирующих действий.

8.8 Действия в отношении рисков и возможностей (Вариант А)

8.8.1 ПСО должен определить риски и возможности, подлежащие рассмотрению, для:

a) обеспечения уверенности в том, что система менеджмента может достичь своего (их) намеченного (ых) результата (ов);

b) увеличения их желаемого влияния;

c) предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния;

d) достижения улучшения.

8.8.2 Организация должна планировать:

a) действия по рассмотрению этих рисков и возможностей;

b) способ интеграции и внедрения этих действий в свои процессы системы менеджмента;

c) способ оценивания результативности этих действий.

8.8.3 Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, должны быть пропорциональны их возможному влиянию на качество производства и обслуживания СО.

Примечания

1 Варианты реагирования на риски могут включать избежание риска, допущение риска с тем, чтобы отследить возможности устранения источника риска, изменения вероятности или последствий риска, разделения риска или сдерживания риска путем принятия решения, основанного на информации.

2 Возможности могут привести к принятию новых практик, запуску новой продукции, открытию новых рынков, появлению новых потребителей, построению партнерских отношений, использованию новых технологий и другим желаемым и реальным возможностям, чтобы учесть потребности организации или ее потребителей.

8.9 Корректирующие действия (Вариант А)

8.9.1 Общие положения

ПСО должен установить политику(и) и процедуру(ы) и назначить соответствующих должностных лиц, ответственных за применение корректирующих действий, при обнаружении несоответствующих СО, несоответствующих работ по производству СО, или отклонений от политики и процедур в системе менеджмента.

Примечание - Проблема с системой менеджмента или с техническими операциями может быть обнаружена через разные виды деятельности в системе менеджмента, такие, как управление несоответствующими СО, внутренний и внешний аудиты, анализ со стороны руководства, обратная связь с клиентами или наблюдения персонала.

8.9.2 Анализ причин

Процедура корректирующих действий должна начинаться с исследования с целью установления основных причин возникновения проблемы. Такое исследование должно проводиться как для собственного производства, так и, при необходимости, - для любых работ, выполняемых субподрядными организациями.

Примечание - Часто основная причина неочевидна, и требуется тщательный анализ всех возможных причин возникновения проблемы. Возможные причины несоответствий могут исходить из природы СО и его особенностей, общих процедур и процедур, используемых при характеризации, квалификации и обучении персонала, материалов и оборудования (и/или его калибровки), используемых в процессе производства.

8.9.3 Выбор и выполнение корректирующих действий

8.9.3.1 При необходимости проведения корректирующих действий, ПСО должны быть определены эти действия. Он должен выбрать и выполнить такие действия, которые, вероятнее всего, должны ликвидировать проблему и предотвратить ее повторение.

8.9.3.2 Любое корректирующее действие, предпринятое для устранения причин несоответствий или других отклонений, должно быть адекватно величине проблемы и должно учитывать степень связанного с ней риска.

8.9.3.3 ПСО должен документировать и включать все необходимые изменения в свои рабочие процедуры по результатам исследований корректирующего действия.

8.9.4 Мониторинг корректирующих действий

После выполнения корректирующих действий, ПСО должен проводить мониторинг их результатов для того, чтобы удостовериться, что принятые меры были эффективными в ликвидации основных причин выявленных проблем.

8.9.5 Дополнительные аудиты

В тех случаях, когда выявление несоответствий или отклонений вызывает сомнения в соответствии ПСО его собственным политике и процедурам, или настоящему стандарту, ПСО должен обеспечить проведение дополнительного аудита соответствующих областей деятельности в соответствии с 7.1.7 в возможно короткий срок.

8.10 Улучшение (Вариант А)

8.10.1 ПСО должен постоянно повышать эффективность своей системы менеджмента, используя политику в области качества, цели в области качества, результаты аудитов, анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия и анализ со стороны руководства.

8.10.2 Должны быть определены требующиеся улучшения и возможные источники несоответствий - либо технические, либо касающиеся системы менеджмента. При установлении возможностей улучшения или необходимости улучшения следует разработать и выполнять планы действий и проводить их мониторинг для уменьшения вероятности возникновения несоответствий и использования возможностей улучшения.

8.10.3 После проведения мероприятий по улучшению, ПСО должен проводить мониторинг их результатов в целях подтверждения уменьшения недостатков или наличия других улучшений на этом производственном участке, повышая тем самым эффективность предупреждающих действий.

8.11 Обратная связь с клиентами (Вариант А)

ПСО должен добиваться обратной связи, независимо от отзыва (положительного или отрицательного) от своих клиентов. Обратная связь должна использоваться и анализироваться в целях улучшения системы менеджмента, работ по производству СО и обслуживанию клиентов.

Приложение А

(информационное)

Сводка требований к производству СО и ССО

В Таблице А.1 даны руководства по использованию требований Раздела 7, относящихся к производству СО, в том числе, конкретные требования для ССО

Таблица А.1 – Требования к производству СО и ССО

| Общие требования | Все СО | ССО | Соответствующий подраздел |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование производства | Требуется | Требуется | 7.2 |
| Контроль производства | Требуется | Требуется | 7.3 |
| Обращение с материалом и его хранение | Требуется | Требуется | 7.4 |
| Обработка материала | Требуется | Требуется | 7.5 |
| Методики измерений | Требуется | Требуется | 7.6 |
| Измерительное оборудование | Требуется | Требуется | 7.7 |
| Обеспечение целостности и оценивание данных | Требуется | Требуется | 7.8 |
| Метрологическая прослеживаемость сертифицированных значений | Не требуется | Требуется | 7.9 |
| Оценивание однородности | Требуется | Требуется | 7.10 |
| Оценивание и мониторинг стабильности | Требуется | Требуется | 7.11 |
| Характеризация | Требуется, где приписываются значения | Требуется | 7.12 |
| Приписывание значений свойств | Требуется, где приписываются значения | Требуется | 7.13 |
| Приписывание неопределенностей значений свойств | Не требуется | Требуется для сертифицированных значений | 7.13 |
| Документы и этикетки СО | Требуется | Требуется | 7.14 |
| Услуги по поставкам | Требуется | Требуется | 7.15 |
| Контроль записей по качеству и технических записей | Требуется | Требуется | 7.16 |
| Управление несоответствующими работами | Требуется | Требуется | 7.17 |
| Обработка претензий | Требуется | Требуется | 7.18 |

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии межгосударственных и национальных стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного стандарта международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий) | IDT | СТ РК ISO/IEC 17025-2018 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |

Библиография

[1] ISO 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь)

[2] ISO 10012 Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment (Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию)

[3] ISO 15189 Medical laboratories - Requirements for quality and competence (Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности)

[4] ISO 15194 In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in samples of biological origin — Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation (Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах биологического происхождения. Требования к сертифицированным стандартным образцам и содержанию сопроводительной документации)

[5] ISO 15195 Laboratory medicine — Requirements for reference measurement laboratories (Лабораторная медицина. Требования к лабораториям референтных измерений)

[6] ISO/TR 16476, Reference materials - Establishing and expressing metrological traceability of quantity values assigned to reference materials (Стандартные образцы. Установление и выражение метрологической прослеживаемости установленных количественных значений стандартных образцов)

[7] ISO/IEC 17000 Conformity assessment — Vocabulary and general principles (Оценка соответствия. Словарь и общие принципы)

[8] ISO/IEC ISO/IEC 17011 Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия)

[9] ISO Guide 30:2015 Reference materials — Selected terms and definitions (Стандартные образцы. Некоторые термины и определения)

[10] ISO Guide 31:2015 Reference materials — Contents of certificates, labels and accompanying documentation (Стандартные образцы. Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной документации)

[11] ISO Guide 35 Reference materials — General and statistical principles for certification (Стандартные образцы. Общие и статистические принципы сертификации)

[12] ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) (Неопределенность измерений. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерений (GUM:1995)

[13] ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) (Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины)

[14] ISO/CASCO PROC 33, Common elements of ISO/CASCO standards (Общие элементы в стандартах ISO/CASCO)

[15] ISO REMCO, Information on Commutability of Reference Materials (Сведения о коммутативности стандартного образца (2014), http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/8854933/8854951/8854960/279217/Commutability_document_final.pdf?nodeid=16787892&vernum=-2

[16] EUROLAB Технический отчет No. 2/2006, Руководства по управлению компьютерами и программным обеспечением в лабораториях согласно ISO/IEC 17025/2005. Доступно по ссылке, http://www.eurolab.org

[17] Ellison S.L.R., & Williams A. eds. Eurachem/CITAC guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Third edition (2012) ISBN 978-0-948926-30-3. Доступно по ссылке www.eurachem.org

[18] ILAC P-10/01:2013, Политика ILAC по прослеживаемости результатов измерений

МКС 03.120.20 (IDT)

Ключевые слова: стандартный образец, производитель стандартного образца, беспристрастность, персонал, планирование производства, управление производством, обработка материала, методики измерений, метрологическая прослеживаемость,  управление несоответствующими работами.

МКС 03.120.20 (IDT)

Ключевые слова: стандартный образец, производитель стандартного образца, беспристрастность, персонал, планирование производства, управление производством, обработка материала, методики измерений, метрологическая прослеживаемость,  управление несоответствующими работами.

Разработчик: РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Заместитель

Генерального директора                                                                                        Е. Амирханова

Начальник Информационного центра по ТБТ/СФС                                             Б. Кусаинов

Главный специалист Отдела по работе с филиалами

Информационного центра по ТБТ/СФС                                                             А. Басымбеков