НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Графические символы

Сигнальные цвета и знаки безопасность

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает знаки безопасности для целей предотвращения несчастных случаев, противопожарной защиты, информации об опасности для здоровья и экстренной эвакуации.

Форма и цвет каждого знака безопасности соответствуют стандарту ISO 3864-1, а дизайн графических символов соответствует стандарту ISO 3864-3.

Настоящий стандарт применяется ко всем местам, где необходимо решить вопросы безопасности, связанные с людьми. Однако он не применим к сигналам, используемым для управления железнодорожным, автомобильным, речным, морским и воздушным движением, и в целом к тем участкам, на которые распространяются правила, которые могут отличаться в отношении некоторых пунктов настоящего документа и серии ISO 3864.

Настоящий стандарт определяет оригиналы знаков безопасности, которые могут быть масштабированы для целей воспроизведения и применения.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание, для недатированных ссылок применяют последнее издание (включая все его изменения).

ISO 3864-1  Графические символы - Сигнальные цвета и знаки безопасности - Часть 1: Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки

ISO 3864-3 Графические символы - Сигнальные цвета и знаки безопасности - Часть 3: Принципы проектирования графических символов для использования в знаках безопасности

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ISO 3864-1,                   а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Содержание изображения (image content): Письменное описание элементов графического символа или знака безопасности и их относительное расположение

3.2 Референт (referent): идея или объект, для представления которых предназначен графический символ

3.3 Знак безопасности (safety sign): Знак, предоставляющий общую информацию о безопасности, получаемой при помощи комбинации цвета и геометрической формы, и который, путем добавления графического символа, дает конкретное сообщение о безопасности

3.4 Оригинал знака безопасности (safety sign original): Знак безопасности, с которым связаны референт, графическое представление и описание приложения

3.5 Дополнительный знак (supplementary sign): Знак, поясняющий другой знак, основной целью которого является предоставление дополнительного разъяснения

4 Референты и классификация знаков безопасности

4.1 Общие положения

Сводка в 4.2 и 4.3 приведены для облегчения поиска зарегистрированных знаков безопасности.

Настоящий документ будет храниться в электронном виде с использованием базы данных. Индексы настоящей базы данных будут использоваться в данных сводках в качестве поисковых систем с каждым зарегистрированным знаком безопасности, имеющим свой уникальный ссылочный номер.

4.2 Референт (значение безопасности)

В таблице 1 приведен список референтов в алфавитном порядке и приведен функциональный референтный номер знака безопасности.

Таблица 1 - Сводка референтов в алфавитном порядке

| Референт (значение безопасности) |  | Функциональный ссылочный номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход с саней налево |  | M050 |  |  |
| Выход с саней направо |  | M051 |  |  |
| Предупреждение; Дуговая сварка |  | W042 |  |  |
| Предупреждение; Удушливая атмосфера |  | W041 |  |  |
| Автоматический внешний дефибриллятор сердца |  | E010 |  |  |
| Предупреждение; Автоматический запуск |  | W018 |  |  |
| Предупреждение; Колючая проволока |  | W033 |  |  |
| Предупреждение; Зарядка аккумулятора |  | W026 |  |  |
| Предупреждение; Биологическая опасность |  | W009 |  |  |
| Предупреждение; Зона плавания на лодках |  | W058 |  |  |
| Разбить, чтобы получить доступ |  | E008 |  |  |
| Предупреждение; Бык |  | W034 |  |  |
| Проверить предохранитель |  | M027 |  |  |
| Система обнаружения наличия и ориентации детского автомобильного кресла (НОДК) |  | E014 |  |  |
| Детский спасательный жилет |  | E045 |  |  |
| Закрыть и закрепить крышку люка в ходе спуска |  | M037 |  |  |
| Закрыть предохранительную штангу кресельного подъемника |  | M033 |  |  |
| Заземлить клемму заземления |  | М005 |  |  |
| Предупреждение; Коррозионное вещество |  | W023 |  |  |
| Предупреждение; Встречные вращающиеся ролики | W025 |  |  |
| Предупреждение; Крокодилы, аллигаторы или кайманы | W067 |  |  |
| Предупреждение; Сдавливание | W019 |  |  |
| Предупреждение; Увечье (дробление) рук | W024 |  |  |
| Спасательный плот спускаемого типа | E039 |  |  |
| Предупреждение; Глубокий пляжный откос | W066 |  |  |
| Предупреждение; Глубокая вода | W047 |  |  |
| Отключить перед проведением технического обслуживания или ремонта | M021 |  |  |
| Отсоединить сетевой штепсель от электрической розетки | М006 |  |  |
| Врач | E009 |  |  |
| Не менять положение переключателя | P031 |  |  |
| Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или горячих поверхностей | P068 |  |  |
| Не тушить водой | P011 |  |  |
| Не покидать буксировочную трассу | P037 |  |  |
| Не заграждать проход | P023 |  |  |
| Не помещать палец в насадку гидромассажера | P070 |  |  |
| Не таранить сани | P047 |  |  |
| Не запускать фейерверки | P040 |  |  |
| Не обрызгивать водой | P016 |  |  |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |
| Не вытягиваться из саней | P046 |  |  |
| Не раскачивать кресло подъемника | P038 |  |  |
| Не завязывать узлы на веревке | P030 |  |  |
| Не прикасаться | Р010 |  |  |
| Не использовать для торцового шлифования | P032 |  |  |
| Не использовать для мокрого шлифования | P033 |  |  |
| Не использовать лифт в случае пожара | P020 |  |  |
| Не использовать это устройство в ванне, душе или водонаполненном резервуаре | P026 |  |  |
| Не использовать эти неполные подмостки | P025 |  |  |
| Не использовать этот лифт для подъема людей | P027 |  |  |
| Не использовать ручной шлифовальный станок | P034 |  |  |
| Здесь не ходить и не стоять | P024 |  |  |
| Не надевать перчатки | P028 |  |  |
| Не носить металлическую шипованную обувь | P035 |  |  |
| Дверь открывается на себя слева | E057 |  |  |
| Дверь открывается на себя справа | E058 |  |  |
| Дверь открывается от себя влево | E022 |  |  |
| Дверь открывается от себя вправо | E023 |  |  |
| Дверь, открывающаяся скольжением влево | E034 |  |  |
| Дверь, открывающаяся скольжением вправо | E033 |  |  |
| Питьевая вода | E015 |  |  |
| Предупреждение; Падение | W008 |  |  |
| Предупреждение; Электричество | W012 |  |  |
| Посадочный трап | E053 |  |  |
| Аварийно-спасательный дыхательный аппарат | E029 |  |  |
| Аварийный выход (левая сторона) |  | E001 |  |  |  |
| Аварийный выход (правая сторона) |  | E002 |  |  |  |
| Аварийный выход для парализованных или лиц с патологиями функции ходьбы (левый) |  | E026 |  |  |  |
| Аварийный выход для парализованных или лиц с патологиями функции ходьбы (правый) |  | E030 |  |  |  |
| Аварийный молоток |  | E025 |  |  |  |
| Радиомаяк поисково-спасательной службы |  | E052 |  |  |  |
| Кнопка аварийной остановки |  | E020 |  |  |  |
| Телефон экстренной связи |  | E004 |  |  |  |
| Аварийное окно с пожарной лестницей |  | E016 |  |  |  |
| Спасательная лестница |  | E059 |  |  |  |
| Эвакуационный сборный пункт |  | E007 |  |  |  |
| Эвакуационное кресло |  | E060 |  |  |  |
| Временное эвакуационное укрытие |  | E024 |  |  |  |
| Предупреждение; Взрывоопасный материал |  | W002 |  |  |  |
| Станция промывки глаз |  | E011 |  |  |  |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |
| Предупреждение; Падающий лед |  | W039 |  |  |  |
| Предупреждение; Падающие предметы |  | W035 |  |  |  |
| Пожарный извещатель |  | F005 |  |  |  |
| Огнезащитное покрытие |  | F016 |  |  |  |
| Телефон экстренной пожарной службы |  | F006 |  |  |  |
| Огнетушитель |  | F001 |  |  |  |
| Комплект противопожарного оборудования |  | F004 |  |  |  |
| Пожарный рукав |  | F002 |  |  |  |
| Гидромониторная установка для пожаротушения |  | F015 |  |  |  |
| Пожарная лестница |  | F003 |  |  |  |
| Противопожарная дверь |  | F007 |  |  |  |
| Первая помощь |  | E003 |  |  |  |
| Стационарная батарея пожаротушения |  | F008 |  |  |  |
| # Стационарный огнетушащий баллон |  | F013 |  |  |  |
| # Стационарная установка пожаротушения |  | F012 |  |  |  |
| Предупреждение; Воспламеняющийся материал |  | W021 |  |  |  |
| Предупреждение; Препятствие на уровне пола |  | W007 |  |  |  |
| Предупреждение; Вилочные погрузчики и другие промышленные транспортные средства |  | W014 |  |  |  |
| Предупреждение; Хрупкие крыши |  | W036 |  |  |  |
| Общий знак обязательных мер |  | M001 |  |  |  |
| Общий запрещающий знак |  | Р001 |  |  |  |
| Общий предупреждающий знак |  | W001 |  |  |  |
| Предупреждение; Сторожевая собака |  | W013 |  |  |  |
| Предупреждение; Увечье рук между кромкогибочным прессом и материалом |  | W031 |  |  |  |
| Предупреждение; Увечье рук между частями листоштамповочного пресса |  | W030 |  |  |  |
| Предупреждение; Высокий прибой или большие разрушительные волны |  | W065 |  |  |  |
| Предупреждение; Горячая поверхность |  | W017 |  |  |  |
| Огневые работы запрещены | P039 |  |  |
| Немедленно покинуть буксировочную трассу в случае падения | M035 |  |  |
| Предупреждение; Приливы | W060 |  |  |
| Спасательный жилет для младенцев | E046 |  |  |
| Держать детей под присмотром в водной среде | M054 |  |  |
| Держать дистанцию между санями | M052 |  |  |
| Держать запертым | M028 |  |  |
| Предупреждение; Кайтсерфинг | W062 |  |  |
| Предупреждение; Лазерный луч | W004 |  |  |
| Спасательная шлюпка | E036 |  |  |
| Спасательный круг | E040 |  |  |
| Световой спасательный круг | E042 |  |  |
| Спасательный круг с леером | E041 |  |  |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |
| Световой спасательный круг с леером | E043 |  |  |
| Спасательный жилет | E044 |  |  |
| Спасательный плот | E038 |  |  |
| Нож спасательного плота | E035 |  |  |
| Поднять носки лыж | M036 |  |  |
| Линеметательное устройство | E050 |  |  |
| Предупреждение; Низкая температура/ условия замерзания | W010 |  |  |
| Опустить спасательную шлюпку на воду в ходе спуска | M039 |  |  |
| Опустить спасательный плот на воду в ходе спуска | M040 |  |  |
| Опустить спасательную лодку на воду в ходе спуска | M041 |  |  |
| Предупреждение; Магнитное поле | W006 |  |  |
| Морской эвакуационный желоб | E055 |  |  |
| Морской трап для эвакуации пассажиров | E054 |  |  |
| # Медицинская сумка (чемодан) | E027 |  |  |
| Запрещается доступ вилочным погрузчикам и прочим промышленным машинам | P006 |  |  |
| Запрещается доступ лицам с активными имплантированными кардиоприборами | P007 |  |  |
| Запрещается доступ лицам с металлическими имплантатами | P014 |  |  |
| Запрещается использование активированных мобильных телефонов | Р013 |  |  |
| Запрещается посадка на борт | P063 |  |  |
| Дети не допускаются | P036 |  |  |
| Восхождение запрещено | P009 |  |  |
| Запрещается нырять | P052 |  |  |
| С собаками вход запрещен | P021 |  |  |
| Запрещается прием пищи и напитков | P022 |  |  |
| Запрещаются большие нагрузки | P012 |  |  |
| Запрещается прыгать в воду | P061 |  |  |
| Запрещается кайт-серфинг | P065 |  |  |
| Не прислоняться | P041 |  |  |
| Запрещается плавание на весельных лодках | P055 |  |  |
| Запрещается плавание на моторных судах | P056 |  |  |
| Запрещаются металлические предметы или часы | P008 |  |  |
| Запрещается пользоваться открытым огнем; Запрещается пользоваться открытыми источниками воспламенения и курить |  |  | P003 |  |  |
| Запрещается вход в уличной обуви |  |  | P060 |  |  |
| Запрещается парасейлинг |  |  | P066 |  |  |
| Запрещаются частные водные суда |  |  | P057 |  |  |
| Запрещается фотографировать |  |  | P029 |  |  |
| Запрещается смещать |  |  | P017 |  |  |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |
| Запрещается толкать в воду |  |  | P062 |  |  |
| Запрещается запускать руку |  |  | P015 |  |  |
| Запрещается бежать |  |  | P048 |  |  |
| Запрещается плавание на яхтах |  |  | P053 |  |  |
| Запрещается катание на песчаных яхтах |  |  | P067 |  |  |
| Запрещается сидеть |  |  | Р018 |  |  |
| Не курить |  |  | Р002 |  |  |
| Запрещается ныряние с маской и трубкой |  |  | P050 |  |  |
| Запрещается наступать на поверхность |  |  | Р019 |  |  |
| Запрещается подводное плавание |  |  | P051 |  |  |
| Запрещается заниматься серфингом |  |  | P059 |  |  |
| Запрещается серфинг между красно-желтыми флагами |  |  | P064 |  |  |
| Запрещается плавать |  |  | P049 |  |  |
| Проход запрещен |  |  | Р004 |  |  |
| Запрещается буксировка на воде |  |  | P058 |  |  |
| Запрещается виндсерфинг |  |  | P054 |  |  |
| Предупреждение; Неионизирующее излучение |  |  | W005 |  |  |
| Запрещается использовать в качестве питьевой воды |  |  | P005 |  |  |
| Запрещается для людей в состоянии опьянения |  |  | P043 |  |  |
| Запрещается для беременных женщин |  |  | P042 |  |  |
| Запрещается обслуживать пользователями |  |  | P069 |  |  |
| Работать в непрозрачном средстве для защиты глаз |  |  | M007 |  |  |
| Открыть предохранительную штангу кресельного подъемника |  |  | M034 |  |  |
| Предупреждение; Оптическое излучение |  |  | W027 |  |  |
| Предупреждение; Подвесной груз |  |  | W015 |  |  |
| Предупреждение; Надземное препятствие |  |  | W020 |  |  |
| Предупреждение; Окислитель |  |  | W028 |  |  |
| Кислородный реанимационный аппарат |  |  | E028 |  |  |
| Предупреждение; Парасейлинг |  |  | W063 |  |  |
| Переносной пеногенератор |  |  | F010 |  |  |
| Предупреждение; Баллон под давлением |  |  | W029 |  |  |
| Защита глаз младенцев непрозрачным средством для защиты глаз |  |  | M025 |  |  |
| Защитное укрытие |  |  | E021 |  |  |
| Предупреждение; Плывун или грязь/глубокая грязь или ил |  |  | W061 |  |  |
| Предупреждение; Радиоактивный материал или ионизирующее излучение |  |  | W003 |  |  |
| Предупреждение; Быстрое перемещение заготовки в прессе |  |  | W032 |  |  |
| Ссылка на руководство/буклет |  |  | М002 |  |  |
| Станция дистанционного выпуска |  |  | F014 |  |  |
| Выпустить канаты в ходе спуска | M042 |  |  |
| Выпустить грунты спасательной шлюпки в ходе спуска | M045 |  |  |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |
| Дежурная шлюпка | E037 |  |  |
| Спасательное окно | E017 |  |  |
| Ракетно-парашютный трассер | E049 |  |  |
| Предупреждение; Лавина с крыши | W040 |  |  |
| Предупреждение; Наезд машины с дистанционным управлением | W037 |  |  |
| Дезинфицирующий душ | E012 |  |  |
| Предупреждение; Наземный парусный спорт | W059 |  |  |
| Ретранслятор системы поиска и спасения | E047 |  |  |
| Закрепить газовые баллоны | M046 |  |  |
| Предупреждение; Сброс сточных вод | W055 |  |  |
| Предупреждение; Мелководье (дайвинг) | W048 |  |  |
| Предупреждение; Акулы | W054 |  |  |
| Предупреждение; Острый элемент | W022 |  |  |
| Судовая сборочная станция | E032 |  |  |
| Судовая общая тревога | E031 |  |  |
| Предупреждение; Скользкая поверхность | W011 |  |  |
| Предупреждение; Стапель | W044 |  |  |
| Звук рожка | M029 |  |  |
| Запустить подачу воздуха в ходе спуска | M044 |  |  |
| Запустить двигатель в ходе спуска | M038 |  |  |
| Запустить водоразбрызгиватели в ходе спуска | M043 |  |  |
| Носилки | E013 |  |  |
| Предупреждение; Сильные течения | W057 |  |  |
| Предупреждение; Сильные ветры | W064 |  |  |
| Предупреждение; Затонувшие объекты | W049 |  |  |
| Предупреждение; Внезапное падение в бассейнах плавания или отдыха | W050 |  |  |
| Предупреждение; Внезапный громкий шум | W038 |  |  |
| Предупреждение; Зона серфинга | W046 |  |  |
| Аварийно-спасательное обмундирование | E056 |  |  |
| Аварийный сигнал спасательного плавучего средства | E048 |  |  |
| Предупреждение; Тонкий лед | W043 |  |  |
| Предупреждение; Зона активной буксировки | W045 |  |  |
| Предупреждение; Токсичный материал | W016 |  |  |
| Зона эвакуации в случае цунами | E062 |  |  |
| Здание для эвакуации в случае цунами | E063 |  |  |
| Предупреждение; Опасная зона – цунами | W056 |  |  |
| Повернуть против часовой стрелки для открытия | E018 |  |  |
| Повернуть по часовой стрелке для открытия | E019 |  |  |
| # Двусторонний СВЧ-радиотелефонный аппарат | E051 |  |  |
| Предупреждение; Незащищенные края | W051 |  |  |
| Предупреждение; Неустойчивый утес | W053 |  |  |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |
| Предупреждение; Неустойчивый край скалы | W052 |  |  |
| Использовать защитный крем |  |  | M022 |  |  |  |
| Использовать пешеходный мостик |  |  | M023 |  |  |  |
| Использовать газовый детектор |  |  | M048 |  |  |  |
| Использовать поручень |  |  | М012 |  |  |  |
| Использовать мусорное ведро |  |  | M030 |  |  |  |
| Запрещается использовать смарт-очки |  |  | P044 |  |  |  |
| Использовать защитный фартук |  |  | M026 |  |  |  |
| Использовать приспособление автономного дыхания |  |  | M047 |  |  |  |
| # Использовать регулируемое ограждение настольного станка |  |  | M031 |  |  |  |
| Использовать этот путь движения |  |  | M024 |  |  |  |
| Вымыть руки |  |  | М011 |  |  |  |
| Водно-аэрозольный генератор |  |  | F011 |  |  |  |
| Водное аварийно-спасательное оборудование |  |  | E061 |  |  |  |
| Работать в антистатической обуви |  |  | M032 |  |  |  |
| Работать в защитных наушниках |  |  | M003 |  |  |  |
| Работать со средством для защиты глаз |  |  | М004 |  |  |  |
| Работать в защитной маске |  |  | M013 |  |  |  |
| Работать со средством для защиты головы |  |  | М014 |  |  |  |
| # Носить светоотражающую одежду |  |  | М015 |  |  |  |
| Работать в маске |  |  | M016 |  |  |  |
| Работать с индивидуальным спасательным средством |  |  | M053 |  |  |  |
| Работать в защитной одежде |  |  | M010 |  |  |  |
| Работать в защитных перчатках |  |  | M009 |  |  |  |
| # Носить защитное снаряжение при катании на роликах |  |  | M049 |  |  |  |
| Работать со средством защиты органов дыхания |  |  | M017 |  |  |  |
| Работать с ремнями безопасности |  |  | M020 |  |  |  |
| Работать в защитной обуви |  |  | M008 |  |  |  |
| Работать с привязными ремнями |  |  | M018 |  |  |  |
| Работать в сварочной маске |  |  | М019 |  |  |  |
| Передвижной огнетушитель |  |  | F009 |  |  |  |

4.3 Классификация знаков безопасности

Знаки безопасности классифицируются в соответствии с их функцией следующим образом:

- Е - категория знаков, указывающих маршрут эвакуации, местоположение оборудования безопасности или объекта безопасности, или меры безопасности (знаки безопасного состояния);

- F - категория для знаков пожарной техники;

- М находится в категории знаков обязательных мер;

- P - категория запрещающих знаков;

- W - категория предупреждающих знаков.

В таблице 2 обобщены зарегистрированные знаки безопасности с точки зрения категории знаков безопасности в соответствии с ISO 3864-1.

5 Зарегистрированные знаки безопасности

В таблицах 3-7 приведены оригиналы знаков безопасности, в едином размере - 70 мм, с угловыми метками для обеспечения точного увеличения и уменьшения масштаба. Иллюстрации знаков показаны без границ, чтобы обеспечить последовательное масштабирование и воспроизведение, хотя граница может быть полезна для достижения контраста яркости между знаком безопасности и его фоном при установке или отображении. Знаки безопасности должны воспроизводиться точно так же как показано в таблицах 3-7. Однако допускается некоторая степень графической модификации, когда необходимо учитывать культурные различия или специальные форматы применения, при условии сохранения исходного значения и толкования знака безопасности. Последовательное воспроизведение и использование данных знаков безопасности приведет к постепенному повышению уровня понимания на международном уровне.

В тех случаях, когда ориентация графического символа не имеет существенного значения для значения знака безопасности, графический символ может быть воспроизведен в зеркальном виде. Для запрещающих знаков важно, чтобы запретная полоса не скрывала существенных деталей графического символа.

Примечание - Графический символ - это полное изображение, содержащее все элементы графического символа, как показано в зарегистрированном предупредительном знаке.

Если зарегистрированный знак безопасности не предоставляет возможность для указания конкретного желаемого значения, то данное значение должно быть получено либо путем разработки нового знака безопасности в соответствии с принципами проектирования ISO 3864-1 и ISO 3864-3, либо путем использования соответствующего общего знака (ISO 7010-M001, ISO 7010-P001, ISO 7010-W001) вместе с дополнительной информацией о безопасности.

В таблицах 3-7 дается описание применения каждого знака безопасности, и приводятся оригиналы знаков безопасности в соответствии с их категорией следующим образом:

- Е: знаки, указывающие маршрут эвакуации, расположение оборудования безопасности или предохранительного устройства или действие по обеспечению безопасности (знаки безопасных условий) см. таблицу 3;

- F: знаки пожарной техники, см. таблицу 4;

- М: обязательные знаки действия, см. таблицу 5;

- P: запрещающие знаки, см. таблицу 6;

- W: предупреждающие знаки, см. таблицу 7.

Таблица 2 - Краткое описание всех знаков безопасности

|  | Категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E |  |  |  |  |  | F |  |  | М | P | W |
|  | Маршрут эвакуации, место нахождения оборудования безопасности или объекта безопасности, меры безопасности (знаки безопасного состояния) |  |  | Знаки пожарной техники |  |  |  |  |  | Предписывающие знаки действий | Запрещающие знаки | Предупреждающие признаки |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E001 |  |  |  | F001 |  |  |  | M001 | Р001 | W001 |
| Референт | Аварийный выход (левая сторона) |  |  | Огнетушитель |  |  |  |  |  | Общий знак обязательных мер | Общий запрещающий знак | Общий предупреждающий знак |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E002 |  |  |  | F002 |  |  |  | М002 | Р002 | W002 |
| Референт | Аварийный выход (правая сторона) |  |  |  | Пожарный рукав |  |  |  |  | Ссылка к инструкции руководства/буклета | Не курить | Предупреждение; Взрывоопасный материал |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E003 |  |  |  | F003 |  |  |  | M003 | P003 | W003 |
| Референт |  | Первая помощь |  |  | Пожарная лестница |  |  |  |  | Работать в защитных наушниках | Запрещается пользоваться открытым огнем; Запрещается пользоваться открытыми источниками воспламенения и курить | Предупреждение; Радиоактивный материал или ионизирующее излучение |

Продолжение таблицы 2

|  | Категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е |  |  |  |  |  | F |  |  |  | М | P | W |  |
|  | Маршрут эвакуации, место нахождения оборудования безопасности или объекта безопасности, меры безопасности (знаки безопасного состояния) |  |  |  |  |  | Знаки пожарной техники |  |  | Предписывающие знаки действий |  | Запрещающие знаки | Предупреждающие признаки |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E004 |  |  |  |  |  | F004 |  |  |  | М004 | Р004 | W004 |  |
| Референт | Телефон экстренной связи |  |  |  |  |  | Комплект противопожарного оборудования |  |  | Работать со средством для защиты глаз |  | Проход запрещен | Предупреждение; Лазерный луч |  |
| Знак безопасности | изъятый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E005 |  |  |  |  |  | F005 |  |  |  | М005 | P005 | W005 |  |
| Референт | Направление, стрелки 45° (с шагом 90°), безопасное состояние |  |  |  |  |  | Пожарный извещатель |  |  | Заземлить клемму заземления |  | Запрещается использовать в качестве питьевой воды | Предупреждение; Неионизирующее излучение |  |
| Знак безопасности | изъятый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E006 |  |  |  |  |  | F006 |  |  |  | М006 | P006 | W006 |  |
| Референт | Направление, стрелки 45° (с шагом 90°), безопасное состояние |  |  |  |  |  | Телефон экстренной пожарной службы |  |  | Отсоединить сетевой штепсель от электрической розетки |  | Запрещается доступ вилочным погрузчикам и прочим промышленным машинам | Предупреждение; Магнитное поле |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E007 |  |  |  |  | F007 |  |  | M007 |  | P007 |  | W007 |
| Референт | Пункт сбора эвакуации |  |  |  |  |  | Противопожарная дверь |  |  | Работать в непрозрачном средстве для защиты глаз |  | Нет доступа для людей с активными имплантированными сердечными устройствами |  | Предупреждение; Препятствие на уровне пола |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E008 |  |  |  |  | F008 |  |  | M008 |  | P008 |  | W008 |
| Референт | Разбить, чтобы получить доступ |  |  |  |  |  | Стационарная батарея пожаротушения |  |  | Работать в защитной обуви |  | Запрещаются металлические предметы или часы |  | Предупреждение; Падение |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E009 |  |  |  |  | F009 |  |  | M009 |  | P009 |  | W009 |
| Референт |  | Врач |  |  |  |  | Передвижной огнетушитель |  |  | Работать в защитных перчатках |  | Восхождение запрещено |  | Предупреждение; Биологическая опасность |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E010 |  |  |  |  | F010 |  |  | M010 |  | Р010 |  | W010 |
| Референт |  | Автоматический внешний дефибриллятор сердца |  |  |  |  | Переносной пеногенератор |  |  | Работать в защитной одежде |  | Не прикосаться |  | Предупреждение; Низкая температура/ условия замерзания |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E011 |  |  |  |  |  | F011 |  | М011 |  | P011 | W011 |  |
| Референт | Станция промывки глаз |  |  |  |  |  |  | Водно-аэрозольный генератор |  | Вымыть руки |  | Не тушить водой | Предупреждение; Скользкая поверхность |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E012 |  |  |  |  |  | F012 |  | М012 |  | P012 | W012 |  |
| Референт |  | Дезинфицирующий душ |  |  |  |  |  | Стационарная установка пожаротушения |  | Использовать поручень |  | Запрещаются большие нагрузки | Предупреждение; Электричество |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E013 |  |  |  |  |  | F013 |  | M013 |  | Р013 | W013 |  |
| Референт |  | Носилки |  |  |  |  |  | Стационарный огнетушащий баллон |  | Работать в защитной маске |  | Запрещается использование активированных мобильных телефонов | Предупреждение; Сторожевая собака |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E014 |  |  |  |  |  | F014 |  | М014 |  | P014 | W014 |  |
| Референт | Система обнаружения наличия и ориентации детского автомобильного кресла (НОДК) |  |  |  |  |  | Станция дистанционного выпуска |  |  | Работать со средством для защиты головы |  | Нет доступа для людей с металлическими имплантатами | Предупреждение; Вилочные погрузчики и другие промышленные транспортные средства |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  |  | E015 |  |  | F015 |  |  |  | М015 |  | P015 | W015 |  |
| Референт | Питьевая вода |  |  |  |  | Гидромониторная установка для пожаротушени |  |  |  | Носить светоотражающую одежду |  | Не пытайтесь дотянуться | Предупреждение; Подвесной груз |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  |  | E016 |  |  | F016 |  |  |  | M016 |  | P016 | W016 |  |
| Референт |  | Аварийное окно с пожарной лестницей |  |  |  | Огнезащитное покрытие |  |  |  | Работать в маске |  | Не обрызгивать водой | Предупреждение; Токсичный материал |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  |  | E017 |  |  | — |  |  |  | M017 |  | P017 | W017 |  |
| Референт | Спасательное окно |  |  |  |  | — |  |  |  | Работать со средством защиты органов дыхания |  | Запрещается смещать | Предупреждение; Горячая поверхность |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  |  | E018 |  |  | — |  |  |  | M018 |  | Р018 | W018 |  |
| Референт | Повернуть против часовой стрелки для открытия |  |  |  |  |  |  |  |  | Наденьте ремни безопасности |  | Запрещается сидеть | Предупреждение; Автоматический запуск |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E019 |  |  |  |  |  | — |  |  | M019 |  | Р019 | W019 |  |  |  |
| Референт | Повернуть по часовой стрелке для открытия |  |  |  |  |  | — |  |  | Наденьте сварочную маску |  | Не ступайте на поверхность | Предупреждение; Сдавливание |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E020 |  |  |  |  |  | — |  |  | M020 |  | Р020 | W020 |  |
| Референт | Кнопка аварийной остановки |  |  |  |  |  | — |  |  | Работать с ремнями безопасности |  | Не использовать лифт в случае пожара | Предупреждение; Надземное препятствие |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E021 |  |  |  |  |  | — |  |  | M021 |  | Р021 | W021 |  |
| Референт | Защитное убежище |  |  |  |  |  | — |  |  | Отключить перед проведением технического обслуживания или ремонта |  | С собаками вход запрещен | Предупреждение; Воспламеняющийся материал |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E022 |  |  |  |  |  | — |  |  | M022 |  | Р022 | W022 |  |
| Референт | Дверь открывается влево |  |  |  |  |  | — |  |  | Использовать защитный крем |  | Запрещается прием пищи и напитков | Предупреждение; Острый элемент |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E023 |  |  |  |  | — |  |  |  | M023 |  | Р023 | W023 |  |
| Референт | Дверь открывается вправо |  |  |  |  | — |  |  |  | Использовать пешеходный мостик |  | Не заграждать проход | Предупреждение; Коррозионное вещество |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер Референт | E024 Эвакуационное временное убежище |  |  |  |  | — — |  |  |  | M024 Использовать этот путь движения |  | Р024 Здесь не ходить и не стоять | W024 Предупреждение; Увечье (дробление) рук |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер Референт | E025 Аварийный молоток |  |  |  |  | — — |  |  |  | M025 Защита глаз младенцев непрозрачным средством для защиты глаз |  | Р025 Не использовать эти неполные подмостки | W025 Предупреждение; Встречные вращающиеся ролики |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер Референт | E026 Аварийный выход для людей, неспособных ходить или с нарушением ходьбы (слева) |  |  |  |  | — — |  |  |  | M026 Использовать защитный фартук |  | Р026 Не использовать это устройство в ванне, душе или водонаполненном резервуаре | W026 Предупреждение; Зарядка аккумулятора |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E027 |  |  |  |  | — |  |  |  | M027 |  | Р027 | W027 |  |
| Референт | Медицинская сумка с ручками |  |  |  |  | — |  |  |  | Проверить предохранитель |  | Не использовать этот лифт для подъема людей | Предупреждение; Оптическое излучение |  |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E028 |  |  |  | — |  |  |  | M028 |  | Р028 | W028 |  |
| Референт |  | Кислородный реанимационный аппарат |  |  |  | — |  |  |  | Держите на замке |  | Не надевать перчатки | Предупреждение; Окислитель |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер |  | E029 |  |  |  | — |  |  |  | M029 |  | P029 | W029 |  |
| Референт | Аварийно-спасательный дыхательный аппарат |  |  |  |  | — |  |  |  | Звук рожка |  | Запрещается фотографировать | Предупреждение; Баллон под давлением |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E030 |  |  |  |  | — |  |  |  | M030 |  | P030 | W030 |  |  |  |  |
| Референт | Аварийный выход для людей, неспособных ходить или с нарушением ходьбы (справа) |  |  |  |  | — |  |  |  | Использовать мусорное ведро |  | Не завязывать узлы на веревке | Предупреждение; Увечье рук между частями листоштамповочного пресса |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E031 |  |  |  |  | — |  |  |  | M031 |  | P031 | W031 |  |  |  |  |
| Референт | Общая судовая тревога |  |  |  |  | — |  |  |  | Использовать регулируемое ограждение настольного станка |  | Не менять положение переключателя | Предупреждение; Увечье рук между кромкогибочным прессом и материалом |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E032 |  |  |  |  | — |  |  |  | M032 |  | P032 | W032 |  |  |  |  |
| Референт | Судовая сборочная станция |  |  |  |  | — |  |  |  | Работать в антистатической обуви |  | Не использовать для торцового шлифования | Предупреждение; Быстрое перемещение заготовки в прессе |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E033 |  |  |  |  | — |  |  |  | M033 |  | P033 | W033 |  |
| Референт | Двигайте дверь вправо, чтобы открыть |  |  |  |  | — |  |  |  | Закрыть предохранительную штангу кресельного подъемника |  | Не Использовать для мокрого помола | Предупреждение; Колючая проволока |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E034 |  |  |  |  | — |  |  |  | M034 |  | P034 | W034 |  |
| Референт | Двигайте дверь влево, чтобы открыть |  |  |  |  | — |  |  |  | Открыть предохранительную штангу кресельного подъемника |  | Не использовать с ручной шлифовальной машиной | Предупреждение; Бык |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E035 |  |  |  |  | — |  |  |  | M035 |  | P035 | W035 |  |
| Референт | Нож для спасательного плота |  |  |  |  | — |  |  |  | Немедленно покинуть буксировочную трассу в случае падения |  | Не носить металлическую шипованную обувь | Предупреждение; Падающие предметы |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E036 |  |  |  |  | — |  |  |  | M036 |  | P036 | W036 |  |
| Референт | Спасательная шлюпка |  |  |  |  | — |  |  |  | Поднять носки лыж |  | Дети не допускаются | Предупреждение; Хрупкие крыши |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E037 |  |  |  |  | — |  |  |  | M037 |  | P037 | W037 |  |
| Референт | Спасательная лодка |  |  |  |  | — |  |  |  | Закрыть и закрепить крышку люка в ходе спуска |  | Не покидать буксировочную трассу | Предупреждение; Наезд машины с дистанционным управлением |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E038 |  |  |  |  | — |  |  |  | M038 |  | P038 | W038 |  |
| Референт | Спасательный плот |  |  |  |  | — |  |  |  | Запустить двигатель в ходе спуска |  | Не раскачивать кресло подъемника | Предупреждение; Внезапный громкий шум |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E039 |  |  |  |  | — |  |  |  | M039 |  | P039 | W039 |  |
| Референт | Шлюпбалочный спасательный плот |  |  |  |  | — |  |  |  | Опустить спасательную шлюпку на воду в ходе спуска |  | Огневые работы запрещены | Предупреждение; Падающий лед |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E040 |  |  |  |  | — |  |  |  | M040 |  | P040 | W040 |  |
| Знак Референт | Спасательный круг с леером |  |  |  |  | — |  |  |  | Опустить спасательный плот на воду в ходе спуска |  | Не запускать фейерверки | Предупреждение; Лавина с крыши |  |
|  | Маршрут эвакуации, место нахождения оборудования безопасности или объекта безопасности, меры безопасности (знаки безопасного состояния) |  |  |  |  | Знаки пожарной техники |  |  |  | Предписывающие знаки действий |  | Запрещающие знаки | Предупреждающие признаки |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E041 |  |  |  |  | — |  |  |  | M041 |  | P041 | W041 |  |
| Референт | Спасательный круг с леером |  |  |  |  | — |  |  |  | Опустить спасательную лодку на воду в ходе спуска |  | Не прислоняться | Предупреждение; Удушливая атмосфера |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E042 |  |  |  |  | — |  |  |  | M042 |  | P042 | W042 |  |
| Референт | Световой спасательный круг |  |  |  |  |  |  |  |  | Выпустить канаты в ходе спуска |  | Запрещается для беременных женщин | Предупреждение; Дуговая сварка |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E043 |  |  |  |  | — |  |  |  | M043 |  | P043 | W043 |  |
| Референт | Световой спасательный круг с леером |  |  |  |  | — |  |  |  | Пуск воды брызги в стартовой последовательности |  | Запрещается для людей в состоянии опьянения | Предупреждение; Тонкий лед |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E044 |  |  |  |  | — |  |  |  | M044 |  | P044 | W044 |  |
| Референт | Спасательный жилет |  |  |  |  | — |  |  |  | Запустить подачу воздуха в ходе спуска |  | Запрещается использовать смарт-очки | Предупреждение; Стапель |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
| Ссылочный номер | E045 |  |  |  |  | — |  |  |  | M045 |  | — | W045 |  |
| Референт | Детский спасательный жилет |  |  |  |  | — |  |  |  | Выпустить грунты спасательной шлюпки в ходе спуска |  | — | Предупреждение; Зона активной буксировки |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E046 |  |  |  |  | — |  |  |  | M046 |  | P046 | W046 |  |
| Референт | Спасательный жилет для младенцев |  |  |  |  | — |  |  |  | Безопасный газ в цилиндрах |  | Не вытягиваться из саней | Предупреждение; Зона серфинга |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E047 |  |  |  |  | — |  |  |  | M047 |  | P047 | W047 |  |
| Референт | Ретранслятор системы поиска и спасения |  |  |  |  | — |  |  |  | Использовать приспособление автономного дыхания |  | Не таранить сани | Предупреждение; Глубокая вода |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E048 |  |  |  |  | — |  |  |  | M048 |  | P048 | W048 |  |
| Референт | Сигналы бедствия с корабля выживших |  |  |  |  | — |  |  |  | Использовать газовый детектор |  | Запрещается бежать | Предупреждение; Мелководье (дайвинг |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E049 |  |  |  |  | — |  |  |  | M049 |  | P049 | W049 |  |
| Референт | Осветительная ракета |  |  |  |  | — |  |  |  | Носить защитное снаряжение при катании на роликах |  | Запрещается плавать | Предупреждение; Затонувшие объекты |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E050 |  |  |  |  | — |  |  |  | M050 |  | P050 | W050 |  |
| Референт | Линеметательное устройство |  |  |  |  | — |  |  |  | Выход с саней налево |  | Запрещается ныряние с маской и трубкой | Предупреждение; Внезапное падение в бассейнах плавания или отдыха |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E051 |  |  |  |  | — |  |  |  | M051 |  | P051 | W051 |  |
| Референт | Двусторонний СВЧ-радиотелефонный аппарат |  |  |  |  | — |  |  |  | Выход с саней направо |  | Запрещается подводное плавание | Предупреждение; незащищенные края |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E052 |  |  |  |  | — |  |  |  | M052 |  | P052 | W052 |  |
| Референт | Радиомаяк поисково-спасательной службы |  |  |  |  |  |  |  |  | Держать дистанцию между санями |  | Запрещается нырять | Предупреждение; Неустойчивый край скалы |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E053 |  |  |  |  | — |  |  |  | M053 |  | P053 | W053 |  |
| Референт | Посадочный трап |  |  |  |  |  |  |  |  | Работать с индивидуальным спасательным средством |  | Плавание запрещено | Предупреждение; Неустойчивый утес |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E054 |  |  |  |  | — |  |  |  | M054 |  | P054 | W054 |  |
| Референт | Морской эвакуационный спуск |  |  |  |  |  |  |  |  | Держать детей под присмотром в водной среде |  | Запрещается виндсерфинг | Предупреждение; Акулы |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E055 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P055 | W055 |  |
| Референт | Морской эвакуационный желоб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Моторные судна запрещены | Предупреждение; Сброс сточных вод |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E056 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P056 | W056 |  |
| Референт | Аварийно-спасательное обмундирование |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается плавание на моторных судах | Предупреждение; Опасная зона – цунами |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E057 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P057 | W057 |  |
| Референт | Дверь открывается, потянув за левую сторону |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещаются частные водные суда | Предупреждение; Сильные течения |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E058 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P058 | W058 |  |
| Референт | Дверь открывается, потянув за правую сторону |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается буксировка на воде | Предупреждение; Зона плавания на лодках |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E059 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P059 | W059 |  |
| Референт | Спасательная лестница |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается заниматься серфингом | Предупреждение; Наземный парусный спорт |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E060 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P060 | W060 |  |
| Референт | Эвакуационное кресло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрещается вход в уличной обуви | Предупреждение; Приливы |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E061 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P061 | W061 |  |
| Референт | Водное аварийно-спасательное оборудование |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается прыгать в воду | Предупреждение; Плывун или грязь/глубокая грязь или ил |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E062 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P062 | W062 |  |
| Референт | Здание для эвакуации в случае цунами |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается посадка на борт | Предупреждение; Кайтсерфинг |  |  |  |
| Знак безопасности |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | E063 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P063 | W063 |  |
| Референт | Здание для эвакуации в случае цунами |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается посадка на борт | Предупреждение; Парасейлинг |  |  |  |
| Знак безопасности | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P064 | W064 |  |
| Референт | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается серфинг между красно-желтыми флагами | Предупреждение; Сильные ветры |  |
| Знак безопасности | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P065 | W065 |  |
| Референт | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается кайт-серфинг | Предупреждение; Высокий прибой или большие разрушительные волны |  |
| Знак безопасности | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P066 | W066 |  |
| Референт | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается парасейлинг | Предупреждение; Глубокий пляжный откос |  |
| Знак безопасности | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Ссылочный номер | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P067 | W067 |  |
| Референт | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Запрещается катание на песчаных яхтах | Предупреждение; Крокодилы, аллигаторы или кайманы |  |
| Знак безопасности | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |
| Ссылочный номер | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P068 | — |  |
| Референт | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или горячих поверхностей | — |  |
| Знак безопасности | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |
| Ссылочный номер | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P069 | — |  |
| Референт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрещается обслуживать пользователями |  |  |
| Знак безопасности | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |
| Ссылочный номер | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  | P070 | — |  |
| Референт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не помещать палец в насадку гидромассажера |  |  |

Таблица 3 - Описание и применение референта для знаков, указывающих маршрут эвакуации, расположение оборудования безопасности или объекта безопасности, или действия по обеспечению безопасности (знаки безопасного состояния)

(категория Е)

|  | Ссылочный № ISO 7010-E001 |
| --- | --- |
|  | Референт Аварийный выход (левая сторона) |
|  | Функция Указывает путь эвакуации в безопасное место |
|  | Содержание изображения Движущаяся фигура человека (влево) через дверной проем |
| Опасность Невозможность определить путь эвакуации в безопасное место, которое предусмотрено для эвакуации Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении пути эвакуации в безопасное место Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Однако этот знак безопасности является темой обширных исследований японского правительства, и выбранная разработка получила наилучшие результаты в плане осознанного понимания. Дополнительный текст следует использовать для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. Дополнительный знак стрелки указателя (Тип D ISO 3864-3:2012) белого цвета на зеленом фоне должен использоваться для указания направления движения (примеры направления, стрелки могут быть расположены с шагом 45°): См. ISO 16069: 2017, Рисунок 1 для примеров и значений комбинаций знака выхода с дополнительным знаком стрелки указателя. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E002 |
| --- | --- |
|  | Референт Аварийный выход (правая сторона) |
|  | Функция Указывает путь эвакуации в безопасное место |
|  | Содержание изображения Движущаяся фигура человека (вправо) через дверной проем |
| Опасность Невозможность определить путь эвакуации в безопасное место, которое предусмотрено для эвакуации Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении пути эвакуации в безопасное место Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Однако этот знак безопасности является темой обширных исследований японского правительства, и выбранная разработка получила наилучшие результаты в плане осознанного понимания. Дополнительный текст следует использовать для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. Дополнительный знак стрелки указателя (Тип D ISO 3864-3:2012) белого цвета на зеленом должен использоваться для указания направления движения (примеры направления, стрелки могут поворачиваться с шагом 45°): См. ISO 16069: 2017, Рисунок 1 для примеров и значений комбинаций знака выхода с дополнительным знаком стрелки указателя. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E003 |
| --- | --- |
|  | Референт Первая помощь |
|  | Функция Указывает местонахождения средств первой медицинской помощи, оборудования или персонала и объектов |
|  | Содержание изображения Крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность найти оборудование для оказания первой медицинской помощи, оборудование или персонал Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении оборудования для оказания первой медицинской помощи, оборудования или персонала Дополнительная информация Данный знак безопасности должен использоваться для оборудования первой медицинской помощи, объектов или персонала, для которых/которого нет зарегистрированного знака безопасности. Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E004 |
| --- | --- |
|  | Референт Телефон экстренной связи |
|  | Функция Указывает местоположение телефона экстренной связи |
|  | Содержание изображения Телефонная трубка (профиль), крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность найти телефон экстренной связи Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Понимание того, где находится телефон экстренной помощи Дополнительная информация Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

| изъят | Ссылочный № ISO 7010-E005 |
| --- | --- |
|  | Референт Направление, стрелка (с шагом 90°), безопасное состояние |
|  | Функция |
|  | Содержание изображения |
| Опасность Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Значение Дополнительная информация Данный знак был изъят как зарегистрированный знак безопасности, так как он должен использоваться в качестве дополнительного знака. |  |

Продолжение таблицы 3

| изъят | Ссылочный № ISO 7010-E006 |
| --- | --- |
|  | Референт Направление, стрелка под углом 45° (с шагом 90°), безопасное состояние |
|  | Функция |
|  | Содержание изображения |
| Опасность Человеческое поведение, которое должно быть вызвано после понимания знаков безопасности Дополнительная информация Данный знак был изъят как зарегистрированный знак безопасности, поскольку он должен использоваться только в качестве дополнительного знака. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E007 |
| --- | --- |
|  | Референт Эвакуационный сборный пункт |
|  | Функция Указывает расположение места безопасного сбора в случае эвакуации |
|  | Содержание изображения Две человеческие фигуры и голова третьей фигуры в группе, четыре стрелки, исходящие из углов и указывающие на них |
| Опасность Невозможность определить место расположения пункта безопасного сбора в случае эвакуации Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о нахождении пункта эвакуационного сбора, на который люди могут рассчитывать в случае эвакуации из зданий или помещений Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E008 |
| --- | --- |
|  | Референт Разбить, чтобы получить доступ |
|  | Функция Указывает на поверхность, которую необходимо сломать для получения доступа к устройству аварийного выхода |
|  | Содержание изображения Человеческий кулак и предплечье (контур), держащий прут, в неправильной звездообразной форме |
| Опасность Невозможность открыть устройство аварийного выхода Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Разбить поверхность для получения доступа к устройству, за счет которого функционирует аварийный выход Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E009 |
| --- | --- |
|  | Референт Врач |
|  | Функция Указывает местоположение врача для оказания неотложной помощи |
|  | Содержание изображения Верхняя часть человеческой фигуры со стетоскопом, крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность определить местоположение врача неотложной помощи Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении врача неотложной помощи Дополнительная информация Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E010 |
| --- | --- |
|  | Референт Автоматический внешний дефибриллятор сердца |
|  | Функция Указывает местоположение автоматического внешнего дефибриллятора сердца |
|  | Содержание изображения Сердце с разрядом молнии в центре, крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность определить местоположение автоматического внешнего дефибриллятора сердца Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении автоматического внешнего дефибриллятора сердца Дополнительная информация Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E011 |
| --- | --- |
|  | Референт Станция промывки глаз |
|  | Функция Указывает местоположение станции промывки глаз |
|  | Содержание изображения Глаз над льющейся водой, исходящей из головки душа, крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность определить местоположение станции промывки глаз Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении станции промывки глаз Дополнительная информация Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E012 |
| --- | --- |
|  | Референт Дезинфицирующий душ |
|  | Функция Указывает местоположение дезинфицирующего душа |
|  | Содержание изображения Фигура человека под льющейся водой, исходящей из головки душа, крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность определить местоположение дезинфицирующего душа Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении дезинфицирующего душа Дополнительная информация Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E013 |
| --- | --- |
|  | Референт Носилки |
|  | Функция Указывает местоположение носилок |
|  | Содержание изображения Фигура человека на носилках, крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность определить местоположение носилок Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении носилок Дополнительная информация Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E014 |
| --- | --- |
|  | Референт Система обнаружения наличия и ориентации детского автомобильного кресла (НОДК) |
|  | Функция Указывает на возможность безопасного использования детского кресла, оснащенного НОДК, на пассажирском кресле, оснащенном НОДК и защищенном передней подушкой безопасности |
|  | Содержание изображения Автомобильное пассажирское кресло, ребенок в детском кресле, повернутом против движения, точка, три кривые увеличивающиеся линии, исходящие от точки, закрашенный полукруг |
| Опасность Без системы НОДК, подушка безопасности полностью электроприводного автомобиля может нанести вред ребенку в детском кресле в случае ее раскрытия Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Установка детского кресла, оснащенного системой НОДК, на пассажирском кресле, защищенном передней подушкой безопасности, в автомобиле, который адаптирован для системы НОДК детского кресла Дополнительная информация Этот знак безопасности будет использоваться наряду с дополнительным знаком как часть маркировки детских кресел, оснащенных системой НОДК, или для автомобилей, оснащенных системой адаптации НОДК. Эти два знака относятся к ISO/TS 22239-3. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E015 |
| --- | --- |
|  | Референт Питьевая вода |
|  | Функция Указывает местоположение питьевой воды |
|  | Содержание изображения Кран над стаканом, две волнистые линии |
| Опасность Невозможность определить местоположение питьевой воды Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении запаса воды, пригодной для питья Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E016 |
| --- | --- |
|  | Референт Аварийное окно с пожарной лестницей |
|  | Функция Указывает местоположение аварийного окна с выходом на постоянно несъемную пожарную лестницу |
|  | Содержание изображения Фигура человека, окно и лестница слева |
| Опасность Невозможность определить местоположение аварийного окна для выхода Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении аварийного окна Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E017 |
| --- | --- |
|  | Референт Спасательное окно |
|  | Функция Указывает местоположение спасательного окна, через которое человек может выйти к лестнице спасательной службы |
|  | Содержание изображения Фигура человека, окно, пожарная машина с лестницей |
| Опасность Невозможность определить местоположение спасательного окна с целью спасательной эвакуации спасательными службами Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении спасательного окна Дополнительная информация Этот знак безопасности размещается внутри помещения. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E018 |
| --- | --- |
|  | Референт Повернуть против часовой стрелки для открытия |
|  | Функция Означает, что ручку защитной двери по маршруту эвакуации следует повернуть в направлении против часовой стрелки, чтобы открыть необходимый механизм |
|  | Содержание изображения Ручка двери с полукруглой стрелкой, направленной против часовой стрелки |
| Опасность Невозможность открыть дверь по маршруту эвакуации, имеющую замок безопасности и устройство аварийного открывания Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Поворот ручки двери в направлении против часовой стрелки, чтобы открыть дверь по маршруту эвакуации, имеющую замок безопасности Дополнительная информация Этот знак безопасности применяется только к тем дверям, которые имеют механизм безопасной блокировки. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E019 |
| --- | --- |
|  | Референт Повернуть по часовой стрелке для открытия |
|  | Функция Означает, что ручку защитной двери по маршруту эвакуации следует повернуть в направлении по часовой стрелке, чтобы открыть необходимый механизм |
|  | Содержание изображения Ручка двери с полукруглой стрелкой, направленной по часовой стрелке |
| Опасность Невозможность открыть дверь по маршруту эвакуации, имеющую замок безопасности и устройство аварийного открывания Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Поворот ручки двери в направлении по часовой стрелке, чтобы открыть дверь по маршруту эвакуации, имеющую замок безопасности Дополнительная информация Этот знак безопасности применяется только к тем дверям, которые имеют механизм безопасной блокировки. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E020 |
| --- | --- |
|  | Референт Кнопка аварийной остановки |
|  | Функция Указывает местоположение кнопки аварийной остановки |
|  | Содержание изображения Рука над кнопкой, две линии |
| Опасность Невозможность определить местоположение кнопки аварийной остановки Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении кнопки аварийной остановки Дополнительная информация Непосредственно сам переключатель устройства аварийной остановки, скорее всего, окрашивается в красный цвет (см. для примера ISO 13850, IEC 60601-1). Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E021 |
| --- | --- |
|  | Референт Защитное укрытие |
|  | Функция Указывает местоположение защитного укрытия |
|  | Содержание изображения Четыре человеческие фигуры в неправильном шестиугольнике, линия и контур щита |
| Опасность Невозможность определить местоположение защитного укрытия Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении защитного укрытия Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E022 |
| --- | --- |
|  | Референт Дверь открывается от себя влево |
|  | Функция Указывает на то, что дверь открывается в левую сторону |
|  | Содержание изображения Дверной проем с открыванием двери наружу, стрелка, указывающая влево |
| Опасность Невозможность открыть дверь Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о том, что дверь открывается в левую сторону Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E023 |
| --- | --- |
|  | Референт Дверь открывается от себя вправо |
|  | Функция Указывает на то, что дверь открывается в правую сторону |
|  | Содержание изображения Дверной проем с открыванием двери наружу, стрелка, указывающая вправо |
| Опасность Невозможность открыть дверь Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о том, что дверь открывается в правую сторону Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E024 |
| --- | --- |
|  | Референт Временное эвакуационное укрытие |
|  | Функция Указывает местоположение временной безопасной зоны (укрытия) для ожидания помощи спасателей, если нет возможности использовать лестницы в случае эвакуации |
|  | Содержание изображения Фигура человека в инвалидной коляске (профиль справа), четыре белых стрелок, исходящих из углов и указывающих на него |
| Опасность Невозможность определить местоположение зоны, предназначенной для временного ожидания помощи спасателей теми лицами, которые неспособны использовать лестницы в случае эвакуации Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении зоны, предназначенной для временного ожидания помощи спасателей теми лицами, которые неспособны использовать лестницы в случае эвакуации Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E025 |
| --- | --- |
|  | Референт Аварийный молоток |
|  | Функция Указывает местоположение аварийного молотка |
|  | Содержание изображения Аварийный молоток, стекло, треснувшее вокруг вершины молотка |
| Опасность Невозможность определить местоположение аварийного молотка Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении аварийного молотка Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E026 |
| --- | --- |
|  | Референт Аварийный выход для парализованных людей или людей с патологиями функции ходьбы (левый) |
|  | Функция Указывает маршрут эвакуации до безопасного места, подходящего для использования парализованными людьми или людьми с патологиями функции ходьбы |
|  | Содержание изображения Фигура человека в инвалидной коляске (профиль слева), проезжающего через дверной проем (левый) |
| Опасность Невозможность определить местоположение маршрут эвакуации до безопасного места, подходящего для эвакуации парализованных людей или людей с патологиями функции ходьбы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении маршрута эвакуации до безопасного места, которое может быть использовано парализованными людьми или людьми с патологиями функции ходьбы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. Дополнительный знак стрелки (тип D из ISO 3864-3:2012) в белом на зеленом фоне должен использоваться для указания направления. Этот знак безопасности сопровождается документами ISO 7010-E001 или ISO 7010-E002. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E027 |
| --- | --- |
|  | Референт Медицинская сумка (чемодан) |
|  | Функция Указывает местоположение медицинской сумки (чемодана) |
|  | Содержание изображения Сумка (контур) с ручками, крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность определить местоположение медицинской сумки (чемодана) Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении медицинской сумки (чемодана) Дополнительная информация Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E028 |
| --- | --- |
|  | Референт Кислородный реанимационный аппарат |
|  | Функция Указывает местоположение кислородного реанимационного аппарата |
|  | Содержание изображения Кислородный цилиндр с ручной регулировкой, шлангом и маской, крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность определить местоположение кислородного реанимационного аппарата Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении кислородного реанимационного аппарата Дополнительная информация Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E029 |
| --- | --- |
|  | Референт Аварийно-спасательный дыхательный аппарат |
|  | Функция Указывает местоположение аварийно-спасательного дыхательного аппарата (АСДА) |
|  | Содержание изображения Полнолицевая маска с регулятором (вид спереди), крест первой медицинской помощи |
| Опасность Невозможность определить местоположение АСДА Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении АСДА Дополнительная информация Крест первой медицинской помощи может быть заменен другим элементом, соответствующим культурным потребностям целевой группы. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E030 |
| --- | --- |
|  | Референт Аварийный выход для парализованных людей или людей с патологиями функции ходьбы (правый) |
|  | Функция Указывает маршрут эвакуации до безопасного места, подходящего для использования парализованными людьми или людьми с патологиями функции ходьбы |
|  | Содержание изображения Фигура человека в инвалидной коляске (профиль справа), проезжающего через дверной проем (правый) |
| Опасность Невозможность определить местоположение маршрута эвакуации до безопасного места, подходящего для эвакуации парализованными людьми или людьми с патологиями функции ходьбы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении маршрута эвакуации до безопасного места, которое может быть использовано парализованными людьми или людьми с патологиями функции ходьбы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. Дополнительный знак стрелки (тип D из ISO 3864-3:2012) в белом на зеленом фоне должен использоваться для указания направления. Этот знак безопасности сопровождается документами ISO 7010-E001 или ISO 7010-E002. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E031 |
| --- | --- |
|  | Референт Судовая общая тревога |
|  | Функция Указывает местоположение кнопки общей тревоги на борту судна |
|  | Содержание изображения Круг в квадрате (контур) |
| Опасность Невозможность определить местоположение кнопки общей тревоги на борту судна Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Команде судна должна быть осведомленной о местоположении кнопки общей тревоги на борту судна Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E032 |
| --- | --- |
|  | Референт Судовая сборочная станция |
|  | Функция Указывает местоположение сборочной станции на борту судна |
|  | Содержание изображения Пять фигур человека разного размера, стоящих в квадрате, четыре стрелы, исходящие из углов и указывающих на них |
| Опасность Невозможность определить местоположение сборочной станции на борту судна Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении сборочной станции на борту судна Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E033 |
| --- | --- |
|  | Референт Дверь, открывающаяся скольжением вправо |
|  | Функция Указывает направление, в котором открывается раздвижная дверь |
|  | Содержание изображения Прямоугольная верхняя и нижняя граница, стрелка, указывающая вправо |
| Опасность Невозможность определить направление движения раздвижной двери Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть способным определить раздвижную дверь, открывающуюся вправо Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E034 |
| --- | --- |
|  | Референт Дверь, открывающаяся скольжением влево |
|  | Функция Указывает направление, в котором открывается раздвижная дверь |
|  | Содержание изображения Прямоугольная верхняя и нижняя граница, стрелка, указывающая влево |
| Опасность Невозможность определить направление движения раздвижной двери Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть способным определить раздвижную дверь, открывающуюся влево Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E035 |
| --- | --- |
|  | Референт Нож спасательного плота |
|  | Функция Указывает местоположение ножа спасательного плота |
|  | Содержание изображения Нож спасательного плота (с закругленным кольцом и просверленными на лезвии отверстиями) между разрезанным плетеным канатом |
| Опасность Невозможность определить местоположение ножа спасательного плота Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении ножа спасательного плота Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E036 |
| --- | --- |
|  | Референт Спасательная шлюпка |
|  | Функция Указывает местоположение спасательной шлюпки |
|  | Содержание изображения Спасательная шлюпка, две волнистые линии |
| Опасность Невозможность определить местоположение спасательной шлюпки Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении спасательной шлюпки Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E037 |
| --- | --- |
|  | Референт Дежурная шлюпка |
|  | Функция Указывает местоположение дежурной шлюпки |
|  | Содержание изображения Шлюпка, верхняя часть двух фигур человека, один из них в контуре, две волнистые линии |
| Опасность Невозможность определить местоположение дежурной шлюпки Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении дежурной шлюпки Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E038 |
| --- | --- |
|  | Референт Спасательный плот |
|  | Функция Указывает местоположение спасательного плота |
|  | Содержание изображения Спасательный плот, две волнистые линии |
| Опасность Невозможность определить местоположение спасательного плота Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении спасательного плота Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E039 |
| --- | --- |
|  | Референт Спасательный плот спускаемого типа |
|  | Функция Указывает местоположение спасательного плота спускаемого типа |
|  | Содержание изображения Спасательный плот, подвешенный из одной точки шлюпбалки |
| Опасность Невозможность определить местоположение спасательного плота спускаемого типа Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении спасательного плота спускаемого типа Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E040 |
| --- | --- |
|  | Референт Спасательный круг |
|  | Функция Указывает местоположение спасательного круга |
|  | Содержание изображения Спасательный круг с четырьмя спасательными леерами |
| Опасность Невозможность определить местоположение спасательного круга Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении спасательного круга Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E041 |
| --- | --- |
|  | Референт Спасательный круг с леером |
|  | Функция Указывает местоположение спасательного круга с леером |
|  | Содержание изображения Спасательный круг с четырьмя спасательными леерами и прикрепленным сегментным леером |
| Опасность Невозможность определить местоположение спасательного круга с леером Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении спасательного круга с леером Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E042 |
| --- | --- |
|  | Референт Световой спасательный круг |
|  | Функция Указывает местоположение светового спасательного круга |
|  | Содержание изображения Спасательный круг с четырьмя спасательными леерами и прикрепленным источником света |
| Опасность Невозможность определить местоположение светового спасательного круга Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении светового спасательного круга Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E043 |
| --- | --- |
|  | Референт Световой спасательный круг с леером |
|  | Функция Указывает местоположение светового спасательного круга с леером |
|  | Содержание изображения Спасательный круг с четырьмя спасательными сегментными леерами и прикрепленными световыми леерами |
| Опасность Невозможность определить местоположение светового спасательного круга с леером Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении светового спасательного круга с леером Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E044 |
| --- | --- |
|  | Референт Спасательный жилет |
|  | Функция Указывает местоположение спасательного жилета |
|  | Содержание изображения Спасательный жилет |
| Опасность Невозможность определить местоположение спасательного жилета Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении спасательного жилета Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E045 |
| --- | --- |
|  | Референт Детский спасательный жилет |
|  | Функция Указывает местоположение детского спасательного жилета |
|  | Содержание изображения Спасательный жилет с идущим ребенком с одной стороны |
| Опасность Невозможность определить местоположение детского спасательного жилета Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении детского спасательного жилета Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E046 |
| --- | --- |
|  | Референт Спасательный жилет для младенцев |
|  | Функция Указывает местоположение спасательного жилета для младенцев |
|  | Содержание изображения Спасательный жилет с младенцем в подгузнике с одной стороны |
| Опасность Невозможность определить местоположение спасательного жилета для младенцев Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении спасательного жилета для младенцев Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E047 |
| --- | --- |
|  | Референт Ретранслятор системы поиска и спасения |
|  | Функция Указывает местоположение ретранслятора системы поиска и спасения (РСПС) |
|  | Содержание изображения Ретранслятор со стрелкой, указывающей на антенну, и стрелкой, указывающей в противоположном направлении |
| Опасность Невозможность определить местоположение РСПС Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении РСПС Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E048 |
| --- | --- |
|  | Референт Аварийный сигнал спасательного плавучего средства |
|  | Функция Указывает местоположение аварийного сигнала спасательного плавучего средства |
|  | Содержание изображения Взорвавшаяся звезда на конце кривой убывающей ширины |
| Опасность Невозможность определить местоположение аварийного сигнала спасательного плавучего средства Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении аварийного сигнала спасательного плавучего средства Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E049 |
| --- | --- |
|  | Референт Ракетно-парашютный трассер |
|  | Функция Указывает местоположение ракетно-парашютного трассера |
|  | Содержание изображения Взорвавшаяся звезда, свисающая с парашюта |
| Опасность Невозможность определить местоположение ракетно-парашютного трассера Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении ракетно-парашютного трассера Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E050 |
| --- | --- |
|  | Референт Линеметательное устройство |
|  | Функция Указывает местоположение линеметательного устройства |
|  | Содержание изображения Ствольная ракета с прикрепленным сегментным леером |
| Опасность Невозможность определить местоположение линеметательного устройства Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении линеметательного устройства Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E051 |
| --- | --- |
|  | Референт Двусторонний СВЧ-радиотелефонный аппарат |
|  | Функция Указывает местоположение двустороннего СВЧ-радиотелефонного аппарата |
|  | Содержание изображения Рука, держащая радиотелефон с трехпроводной антенной, три изогнутые линии с каждой стороны |
| Опасность Невозможность определить местоположение двустороннего СВЧ-радиотелефонного аппарата Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении двустороннего СВЧ-радиотелефонного аппарата Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E052 |
| --- | --- |
|  | Референт Радиомаяк поисково-спасательной службы |
|  | Функция Указывает местоположение радиомаяка поисково-спасательной службы (РПСС) |
|  | Содержание изображения Радиомаяк с трехпроводной антенной, три изогнутые линии с каждой стороны |
| Опасность Невозможность определить местоположение РПСС Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении РПСС Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E053 |
| --- | --- |
|  | Референт Посадочный трап |
|  | Функция Указывает местоположение посадочного трапа |
|  | Содержание изображения Лестница (шесть горизонтальных линий между двумя параллельными вертикальными линиями), две волнистые линии |
| Опасность Невозможность определить местоположение посадочного трапа Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении посадочного трапа Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E054 |
| --- | --- |
|  | Референт Морской трап для эвакуации пассажиров |
|  | Функция Указывает местоположение морского трапа для эвакуации пассажиров |
|  | Содержание изображения Трап, спущенный к открытому плоту, две волнистые линии |
| Опасность Невозможность определить местоположение морского трапа для эвакуации пассажиров Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении морского трапа для эвакуации пассажиров Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E055 |
| --- | --- |
|  | Референт Морской эвакуационный желоб |
|  | Функция Указывает местоположение морского эвакуационного желоба |
|  | Содержание изображения Желоб, спасательный плот, две волнистые лини |
| Опасность Невозможность определить местоположение морского эвакуационного желоба Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении морского эвакуационного желоба Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E056 |
| --- | --- |
|  | Референт Аварийно-спасательное обмундирование |
|  | Функция Указывает местоположение аварийно-спасательного обмундирования |
|  | Содержание изображения Спасательный костюм с капюшоном в полный рост |
| Опасность Невозможность определить местоположение аварийно-спасательного обмундирования Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении аварийно-спасательного обмундирования Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E057 |
| --- | --- |
|  | Референт Дверь открывается на себя слева |
|  | Функция Указывает, что дверь открывается на себя слева |
|  | Содержание изображения Дверной проем с дверью, открывающейся внутрь, изогнутая стрелка, указывающая вправо |
| Опасность Невозможность открыть дверь Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о том, что дверь открывается на себя с левой стороны Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E058 |
| --- | --- |
|  | Референт Дверь открывается на себя справа |
|  | Функция Указывает, что дверь открывается на себя справа |
|  | Содержание изображения Дверной проем с дверью, открывающейся внутрь, изогнутая стрелка, указывающая влево |
| Опасность Невозможность открыть дверь Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о том, что дверь открывается на себя с правой стороны Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E059 |
| --- | --- |
|  | Референт Спасательная лестница |
|  | Функция Указывает местоположение несъемной спасательной лестницы |
|  | Содержание изображения Лестница (шесть горизонтальных линий между двумя параллельными вертикальными линиями) |
| Опасность Невозможность определить местоположение несъемной спасательной лестницы и идентифицировать ее как таковую Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении несъемной спасательной лестницы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E060 |
| --- | --- |
|  | Референт Эвакуационное кресло |
|  | Функция Указывает местоположение эвакуационного кресла |
|  | Содержание изображения Фигура человека, сидящая в эвакуационном кресле, фигура человека, держащая эвакуационное кресло, лестничный марш (все с правого профиля) |
| Опасность Невозможность определить местоположение эвакуационного кресла Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении эвакуационного кресла Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E061 |
| --- | --- |
|  | Референт Водное аварийно-спасательное оборудование |
|  | Функция Указывает местоположение водного аварийно-спасательного оборудования |
|  | Содержание изображения Кольцо спасательного пояса с канатом |
| Опасность Невозможность определить местоположение спасательного оборудования общественного порядка, предусмотренное для оказания помощи во избежание утопления Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Люди должны быть осведомлены о местоположении спасательного оборудования общественного порядка в случае необходимости Дополнительная информация Дополнительный знак следует использовать для информации о типе водного спасательного оборудования. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

\

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E062 |
| --- | --- |
|  | Референт Зона эвакуации в случае цунами |
|  | Функция Указывает местоположение безопасного места / возвышенности для эвакуации в случае цунами |
|  | Содержание изображения Фигура человека (двигающаяся вправо) между уклоном суши и волной цунами |
| Опасность Волна цунами, возникшая в результате сейсмичности морского дна, в которой могут оказаться люди, не достигшие зоны эвакуации, предусмотренной для цунами Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Эвакуация с прибрежной / пляжной зоны по направлению к возвышенности / холму в случае землетрясения или предупреждении о возможности цунами Дополнительная информация Этот надводный знак безопасности является темой обширных исследований японского правительства, а также предписан ЮНЕСКО как часть общего подхода к стратегии менеджмента, разработанной для уменьшения катастрофических последствий волны цунами. Выбранная разработка получила наилучшие результаты в плане осознанного понимания, и является характерной для особых обстоятельств при опасности цунами. Дополнительный текст следует использовать для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 3

|  | Ссылочный № ISO 7010-E063 |
| --- | --- |
|  | Референт Здание для эвакуации в случае цунами |
|  | Функция Указывает местоположение безопасного здания для эвакуации в случае цунами |
|  | Содержание изображения Фигура человека между зданием и волной цунами |
| Опасность Волна цунами, возникшая в результате сейсмичности морского дна, в которой могут оказаться люди, если они не добрались до здания для эвакуации, предусмотренного в случае цунами Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Эвакуация с прибрежной / пляжной зоны по направлению к зданию для эвакуации, предусмотренному при цунами, в случае землетрясения или предупреждении о возможности цунами Дополнительная информация Этот надводный знак безопасности является темой обширных исследований японского правительства, а также предписан ЮНЕСКО как часть общего подхода к стратегии менеджмента, разработанной для уменьшения катастрофических последствий волны цунами. Выбранная разработка получила наилучшие результаты в плане осознанного понимания, и является характерной для особых обстоятельств при опасности цунами. Дополнительный текст следует использовать для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Таблица 4 — Описание и применение референта для знаков, информирующих о противопожарном инвентаре (категория F)

|  | Ссылочный № ISO 7010-F001 |
| --- | --- |
|  | Референт Огнетушитель |
|  | Функция Указывает местоположение огнетушителя |
|  | Содержание изображения Огнетушитель (профиль) с наклейкой, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение огнетушителя Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении огнетушителя Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F002 |
| --- | --- |
|  | Референт Пожарный рукав |
|  | Функция Указывает местоположение пожарного рукава |
|  | Содержание изображения Семь вертикальных линий, одна с трапецеидальной нижней частью, круг с крестом и линия крепления к вертикальному пруту, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение пожарного рукава Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении пожарного рукава Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F003 |
| --- | --- |
|  | Референт Пожарная лестница |
|  | Функция Указывает местоположение лестницы, предназначенной для использования исключительно для тушения пожара |
|  | Содержание изображения Две сходящиеся вертикальные линии, шесть горизонтальных линий, соединяющих вертикальные линии, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение пожарной лестницы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении пожарной лестницы и понимать, что эта лестница предназначена для использования только при тушении пожара Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F004 |
| --- | --- |
|  | Референт Комплект противопожарного оборудования |
|  | Функция Указывает местоположение противопожарного оборудования |
|  | Содержание изображения Пожарная каска (профиль), языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение противопожарного оборудования Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении противопожарного оборудования Дополнительная информация Этот знак безопасности следует использовать для противопожарного оборудования, для которого отсутствует зарегистрированный знак безопасности. Пожарную каску можно заменить на другой пожарный головной убор в соответствии с культурными потребностями. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F005 |
| --- | --- |
|  | Референт Пожарный извещатель |
|  | Функция Указывает местоположение пожарного извещателя |
|  | Содержание изображения Рука (вид сверху) с одним выступающим пальцем, точка в квадрате (контур) с разрывом снизу, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение пожарного извещателя Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении пожарного извещателя Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F006 |
| --- | --- |
|  | Референт Телефон экстренной пожарной службы |
|  | Функция Указывает местоположение телефона экстренной пожарной службы |
|  | Содержание изображения Телефонная трубка (профиль), языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение телефона экстренной пожарной службы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении телефона экстренной пожарной службы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F007 |
| --- | --- |
|  | Референт Противопожарная дверь |
|  | Функция Указывает местоположение противопожарной двери |
|  | Содержание изображения Дверь под углом, изогнутая стрелка, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение и идентифицировать противопожарную дверь Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Идентификация двери для защиты от пожара Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F008 |
| --- | --- |
|  | Референт Стационарная батарея пожаротушения |
|  | Функция Указывает местоположение стационарной батареи пожаротушения |
|  | Содержание изображения Четыре баллона, прикрепленных к коллектору, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение стационарной батареи пожаротушения Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении стационарной батареи пожаротушения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F009 |
| --- | --- |
|  | Референт Передвижной огнетушитель |
|  | Функция Указывает местоположение передвижного огнетушителя |
|  | Содержание изображения Баллон на колесной тележке (профиль), языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение передвижного огнетушителя Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении передвижного огнетушителя Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F010 |
| --- | --- |
|  | Референт Переносной пеногенератор |
|  | Функция Указывает местоположение переносного пеногенератора |
|  | Содержание изображения Пенный огнетушитель с S-образным шлангом, заканчивающимся соплом Вентури, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение переносного пеногенератора Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении переносного пеногенератора Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F011 |
| --- | --- |
|  | Референт Водно-аэрозольный генератор |
|  | Функция Указывает местоположение водно-аэрозольного генератора |
|  | Содержание изображения 90° уголок, завершающийся насадкой с пятью непараллельными сегментными линиями, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение аэрозольного генератора Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении аэрозольного генератора Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F012 |
| --- | --- |
|  | Референт Стационарная установка пожаротушения |
|  | Функция Указывает местоположение стационарной установки пожаротушения |
|  | Содержание изображения Резервуар (профиль), поддерживаемый на каркасе в двух точках, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение стационарной установки пожаротушения Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении стационарной установки пожаротушения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F013 |
| --- | --- |
|  | Референт Стационарный огнетушащий баллон |
|  | Функция Указывает местоположение стационарного огнетушащего баллона |
|  | Содержание изображения Баллон (вид спереди), поддерживаемый на раме в двух точках, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение стационарного огнетушащего баллона Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении стационарного огнетушащего баллона Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F014 |
| --- | --- |
|  | Референт Станция дистанционного выпуска |
|  | Функция Указывает местоположение станции дистанционного выпуска |
|  | Содержание изображения Баллон с кнопочной ручкой сверху, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение станции дистанционного выпуска Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении станции дистанционного выпуска Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F015 |
| --- | --- |
|  | Референт Гидромониторная установка для пожаротушения |
|  | Функция Указывает местоположение гидромониторной установки для пожаротушения |
|  | Содержание изображения Гидромониторная установка для пожаротушения (профиль), языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение гидромониторной установки для пожаротушения Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении гидромониторной установки для пожаротушения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 4

|  | Ссылочный № ISO 7010-F016 |
| --- | --- |
|  | Референт Огнезащитное покрытие |
|  | Функция Указывает местоположение огнезащитного покрытия |
|  | Содержание изображения Фигура человека, держащего огнезащитное покрытие, языки пламени |
| Опасность Невозможность определить местоположение огнезащитного покрытия Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Быть осведомленным о местоположении огнезащитного покрытия Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Таблица 5. Описание и применение референта для знаков, предписывающих обязательные меры (категория М)

|  | Ссылочный № ISO 7010-M001 |
| --- | --- |
|  | Референт Общий знак обязательных мер |
|  | Функция Обозначает необходимость принятия обязательных мер |
|  | Содержание изображения Восклицательный знак |
| Опасность Риск несоблюдения людьми обязательных мер, предписанных дополнительным знаком Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Выполнение обязательных мер, предписанных дополнительным знаком Дополнительная информация Этот знак безопасности не может использоваться самостоятельно, для него требуется дополнительный знак, предоставляющий дальнейшую информацию о действии, которое следует предпринять. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M002 |
| --- | --- |
|  | Референт Ссылка к инструкции руководства/буклета |
|  | Функция Обозначает, что необходимо ознакомиться с инструкцией руководства/буклета |
|  | Содержание изображения Верхняя часть человеческой фигуры (профиль справа), держащей открытое руководство/буклет |
| Опасность Не ознакомиться с инструкцией руководства/буклета до начала работы или до эксплуатации оборудования или аппаратуры Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Прочитать инструкцию руководства/буклета до начала работы или до эксплуатации оборудования или аппаратуры Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M003 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать в защитных наушниках |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть защитные наушники |
|  | Содержание изображения Голова человека (вид спереди) с надетыми защитными наушниками |
| Опасность Шум Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть защитные наушники Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M004 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать со средством для защиты глаз |
|  | Функция Обозначает, что следует использовать средство для защиты глаз |
|  | Содержание изображения Голова человека (вид спереди) с надетым средством для защиты глаз |
| Опасность Летящие предметы/частицы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть средство для защиты глаз Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M005 |
| --- | --- |
|  | Референт Заземлить клемму заземления |
|  | Функция Обозначает, что следует подсоединить клемму заземления |
|  | Содержание изображения Вертикальная линия, соединяющая горизонтальную линию с двумя постепенно укорачивающимися параллельными линиями снизу |
| Опасность Удар электрическим током, взрыв, пожар Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Заземлить клемму заземления, идущую от инструмента Дополнительная информация Этот знак безопасности относится к инструментам с изоляционной системой класса I, требующим защитного заземления. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M006 |
| --- | --- |
|  | Референт Отсоединить сетевой штепсель от электрической розетки |
|  | Функция Обозначает, что сетевой штепсель следует отсоединить от электрической розетки во время технического обслуживания оборудования при возникновении неполадок, или когда оно остается без надзора |
|  | Содержание изображения Два пальца и большой палец (контур), держащие двухштырьковый электрический штепсель, стрелка, указывающая вправо, вертикальная линия |
| Опасность Удар электрическим током, пожар Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Отсоединить сетевой штепсель во время технического обслуживания при возникновении неполадок или когда оборудование остается без надзора Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. При необходимости следует использовать дополнительный знак для получения информации о том, когда отсоединить сетевой штепсель от электрической розетки. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M007 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать в непрозрачном средстве для защиты глаз |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть непрозрачное средство для защиты глаз |
|  | Содержание изображения Голова человека (вид спереди) с надетым непрозрачным средством для защиты глаз |
| Опасность Видимые или невидимые лучи Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Обеспечить условие, чтобы люди, подвергшиеся влиянию видимых или невидимых лучей, надели непрозрачное средство для защиты глаз Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M008 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать в защитной обуви |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть защитную обувь |
|  | Содержание изображения Двое сапог, один показан спереди, другой - сзади (контур) |
| Опасность Вероятность разбить ноги о предметы или при контакте с термально или химически опасными материалами Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть защитную обувь Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M009 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать в защитных перчатках |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть защитные перчатки |
|  | Содержание изображения Две защитные перчатки, одна показана спереди, другая - сзади (контур) |
| Опасность Вероятность разбить руки о предметы или при контакте с термально или химически опасными материалами Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть защитные перчатки Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M010 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать в защитной одежде |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть защитную одежду |
|  | Содержание изображения Комбинезон (вид спереди) |
| Опасность Химикаты, чрезмерное тепло или холод Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть защитную одежду Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M011 |
| --- | --- |
|  | Референт Вымыть руки |
|  | Функция Обозначает, что следует вымыть руки |
|  | Содержание изображения Две руки, одна показан спереди, другая – сзади (контур), три линии из четырех точек, кран |
| Опасность Инфекция или загрязнение Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Вымыть руки перед началом работ или после завершения работ Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M012 |
| --- | --- |
|  | Референт Использовать поручень |
|  | Функция Обозначает, что следует использовать поручень |
|  | Содержание изображения Верхняя часть фигуры человека (профиль слева) с левой рукой, касающейся диагональной линии |
| Опасность Падение, скольжение или вероятность споткнуться Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Держаться за поручень при использовании лестниц, эскалаторов или движущихся дорожек Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M013 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать в защитной маске |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть защитную маску |
|  | Содержание изображения Голова человека (профиль слева, контур) с надетой защитной маской |
| Опасность Летящие предметы/частицы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть защитную маску Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M014 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать со средством для защиты головы |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть средство для защиты головы |
|  | Содержание изображения Голова человека (профиль слева, контур) с надетым средством для защиты головы |
| Опасность Предметы, падающие на голову, или предметы, о которые можно разбить голову Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть средство для защиты головы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M015 |
| --- | --- |
|  | Референт Носить светоотражающую одежду |
|  | Функция Обозначает, что следует носить светоотражающую одежду |
|  | Содержание изображения Безрукавка (вид спереди) с двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями |
| Опасность Передвигающийся транспорт или оборудование Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Носить светоотражающую одежду Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M016 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать в маске |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть лицевую маску |
|  | Содержание изображения Голова человека (профиль слева, контур) с надетой маской |
| Опасность Твердые частицы в воздухе Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть лицевую маску Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M017 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать со средством защиты органов дыхания |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть средства защиты органов дыхания |
|  | Содержание изображения Голова человека (вид спереди, контур) с надетым средством защиты органов дыхания |
| Опасность Вредные вещества (например, токсичный газ) Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть средство защиты органов дыхания Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M018 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать с привязными ремнями |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть привязные ремни |
|  | Содержание изображения Фигура человека (контур) с надетыми привязными ремнями |
| Опасность Падение с высоты Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть привязные ремни Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M019 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать в сварочной маске |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть сварочную маску |
|  | Содержание изображения Голова человека (профиль слева, контур) с надетой сварочной маской |
| Опасность Горячие летающие частицы, интенсивное световое и УФ излучение от сварочного процесса Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть сварочную маску Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M020 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать с ремнями безопасности |
|  | Функция Обозначает, что следует использовать ремни безопасности |
|  | Содержание изображения Концы ремней с пряжкой и две стрелки, указывающие друг на друга |
| Опасность Вероятность выброса из кресла в транспорте или оборудовании Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть защитные ремни Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M021 |
| --- | --- |
|  | Референт Отключить перед проведением технического обслуживания или ремонта |
|  | Функция Обозначает, что аппаратура или оборудование, не подсоединенное к сети штепселем, следует отсоединить от всех источников питания до начала проведения технического обслуживания или ремонта |
|  | Содержание изображения Горизонтальная стрелка, указывающая вправо; одна вертикальная короткая толстая линия, соединенная с нижней частью круга с длинной толстой линией под углом вправо, соединяющейся с верхней частью круга; далее толстая линия в этой же плоскости, что и нижняя, отделенная от линии, находящейся под углом |
| Опасность Аппаратура или оборудование, работающее во время технического обслуживания или ремонта Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Отключить аппаратуру или оборудование до начала проведения технического обслуживания или ремонта Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M022 |
| --- | --- |
|  | Референт Использовать защитный крем |
|  | Функция Обозначает, что кожу следует защитить соответствующим защитным кремом |
|  | Содержание изображения Рука человека, тюбик, волнистая линия |
| Опасность Повреждение кожи Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Защитить кожу защитным кремом до начала работы или перед тем как надеть перчатки Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M023 |
| --- | --- |
|  | Референт Использовать пешеходный мостик |
|  | Функция Обозначает, что следует использовать пешеходный мостик |
|  | Содержание изображения Фигура человека, идущая по пешеходному мостику |
| Опасность Движущийся транспорт, заграждения, вероятность споткнуться или падение Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Использовать пешеходный мостик во избежание опасных зон Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M024 |
| --- | --- |
|  | Референт Использовать этот путь движения |
|  | Функция Обозначает, что пешеходам следует использовать обозначенный путь движения |
|  | Содержание изображения Фигура идущего человека (слева) |
| Опасность Зоны, небезопасные для пешеходов Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Пешеходы, использующие обозначенный путь движения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M025 |
| --- | --- |
|  | Референт Защита глаз младенцев непрозрачным средством для защиты глаз |
|  | Функция Обозначает, что младенцу следует надеть непрозрачное средство для защиты глаз |
|  | Содержание изображения Младенец (контур) с надетым непрозрачным средством для защиты глаз |
| Опасность Интенсивный свет, падающий на глаза младенца Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Обеспечить условие, чтобы глаза младенца были защищены перед включением оборудования или перед помещением младенца в зону излучения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M026 |
| --- | --- |
|  | Референт Использовать защитный фартук |
|  | Функция Обозначает, что переднюю часть тела следует защитить фартуком |
|  | Содержание изображения Фигура человека (контур) в фартуке |
| Опасность Вероятность повреждения передней части тела предметами или при контакте с веществами или материалами Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Защитить переднюю часть тела Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M027 |
| --- | --- |
|  | Референт Проверить предохранители |
|  | Функция Обозначает, что следует провести проверку на наличие и рабочее состояние предохранителей |
|  | Содержание изображения Ряд горизонтальных и вертикальных линий и две соприкасающиеся иллюстрации шестерен |
| Опасность Движущееся оборудование Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Обеспечить условие, чтобы предохранители находились на месте перед работой оборудования Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M028 |
| --- | --- |
|  | Референт Держать запертым |
|  | Функция Обозначает, что кабинет или помещение необходимо держать запертым |
|  | Содержание изображения Навесной замок с замочной скважиной и четыре полных, две половинки звеньев |
| Опасность Доступ к токсичным веществам или оборудованию Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Обеспечить условие, чтобы кабинеты или помещения, содержащие токсичные вещества или оборудования, находились запертыми. Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M029 |
| --- | --- |
|  | Референт Подать сигнал |
|  | Функция Обозначает, что необходимо подать сигнал |
|  | Содержание изображения Горн, три изогнутые линии |
| Опасность Столкновение с другим автомобилем или с людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Оператору или водителю специальной техники подать сигнал Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M030 |
| --- | --- |
|  | Референт Использовать мусорное ведро |
|  | Функция Обозначает, что мусор следует помещать в урну для мусора |
|  | Содержание изображения Фигура человека, мусорное ведро / бак и четыре ромбовидных фигуры |
| Опасность Вещества, являющиеся токсичными, или могут создать опасность падения или скольжения Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Выкидывать мусор с мусорное ведро или бак Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Дополнительный знак следует использовать для указания вида мусора, помещаемого в мусорную урну. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M031 |
| --- | --- |
|  | Референт Использовать регулируемое ограждение настольного станка |
|  | Функция Обозначает, что следует использовать регулируемое ограждение настольного станка |
|  | Содержание изображения Полукруглое лезвие пилы с полукруглой крышкой, изогнутая стрелка, указывающая вниз, одинарная линия и фигура блока |
| Опасность Циркулярная пила Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Обеспечить условие, чтобы оградиться от пилы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M032 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать в антистатической обуви |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть антистатическую обувь |
|  | Содержание изображения Ступня, обувь с языком полни на подошве |
| Опасность Образование статического электричества, которое может вызвать искры, в результате которых может возникнуть пожар или взрыв Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть антистатическую обувь Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M033 |
| --- | --- |
|  | Референт Закрыть предохранительную штангу кресельного подъемника |
|  | Функция Обозначает, что следует закрыть предохранительную штангу кресельного подъемника |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль справа), сидящего в кресельном подъемнике с поднятой предохранительной штангой, изогнутая стрелка, указывающая вниз |
| Опасность Слишком поздно закрытая предохранительная штанга Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Закрыть предохранительную штангу кресельного подъемника Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M034 |
| --- | --- |
|  | Референт Открыть предохранительную штангу кресельного подъемника |
|  | Функция Обозначает, что следует открыть предохранительную штангу кресельного подъемника |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль справа), сидящего в кресельном подъемнике с опущенной предохранительной штангой, изогнутая стрелка, указывающая вверх |
| Опасность Слишком рано открытая предохранительная штанга Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Открыть предохранительную штангу кресельного подъемника Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M035 |
| --- | --- |
|  | Референт Немедленно покинуть буксировочную трассу в случае падения |
|  | Функция Обозначает, что следует немедленно покинуть буксировочную трассу в случае падения |
|  | Содержание изображения Фигура человека на лыжах, две параллельные прямые линии, стрелка, указывающая вправо |
| Опасность Препятствия на буксировочной трассе Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Покинуть буксировочную трассу после падения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M036 |
| --- | --- |
|  | Референт Поднять носки лыж |
|  | Функция Обозначает, что носки лыж необходимо поднять |
|  | Содержание изображения Фигура человек (профиль справа) с лыжами, сидящая в кресельном подъемнике, стрелка, указывающая вверх |
| Опасность Сломать носки лыж внутри технических деталей кабелепровода Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Поднять носки лыж Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M037 |
| --- | --- |
|  | Референт Закрыть и закрепить крышку люка в ходе спуска |
|  | Функция Обозначает, что крышку люка на спасательной шлюпке, полностью закрытой спасательной лодке или жестком спасательном плоту следует закрыть и закрепить в ходе спуска на воду |
|  | Содержание изображения Рука вокруг рукоятки смотрового отверстия со стрелкой, указывающей вправо над изогнутой стрелкой, указывающей по направлению по часовой стрелке |
| Опасность Неконтролируемое затопление, воздействие опасной атмосферы, потеря вдыхаемого и выдыхаемого воздуха из замкнутой системы воздушной поддержки, пожар и дым Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Закрыть и закрепить крышку люка в соответствующее время Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M038 |
| --- | --- |
|  | Референт Запустить двигатель в ходе спуска |
|  | Функция Обозначает, что двигатель спасательной шлюпки или спасательной лодки следует запустить в ходе спуска |
|  | Содержание изображения Пусковая рукоятка и изогнутая стрелка, указывающая по направлению против часовой стрелки |
| Опасность Отсутствие тяги в необходимый момент, или двигатель запускается слишком рано во время спуска на воду Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Запустить двигатель в соответствующее время Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M039 |
| --- | --- |
|  | Референт Опустить спасательную шлюпку на воду в ходе спуска |
|  | Функция Обозначает, что спасательную шлюпку следует опустить вниз во время спуска на воду |
|  | Содержание изображения Спасательная шлюпка на двух канатах, стрелка, указывающая вниз, две волнистые линии |
| Опасность Спасательная шлюпка не опущена на воду в соответствующее время Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Опустить спасательную шлюпку в соответствующее время Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M040 |
| --- | --- |
|  | Референт Опустить спасательный плот на воду в ходе спуска |
|  | Функция Обозначает, что спасательный плот следует опустить вниз во время спуска на воду |
|  | Содержание изображения Спасательный плот на одном канате, стрелка, указывающая вниз, две волнистые линии |
| Опасность Спасательный плот не опущен на воду в соответствующее время Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Опустить спасательный плот в соответствующее время Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M041 |
| --- | --- |
|  | Референт Опустить спасательную лодку на воду в ходе спуска |
|  | Функция Обозначает, что спасательную лодку следует опустить вниз во время спуска на воду |
|  | Содержание изображения Лодка на двух канатах, верхние части двух фигур человека, один в контуре, стрелка, указывающая вниз, две волнистые линии |
| Опасность Спасательная лодка не опущена на воду в соответствующее время Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Опустить спасательную лодку в соответствующее время Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M042 |
| --- | --- |
|  | Референт Выпустить канаты в ходе спуска |
|  | Функция Обозначает, что канаты спасательной шлюпки или спасательной лодки следует выпустить в ходе спуска на воду |
|  | Содержание изображения Крюк на стержне, прикрепленном к двум наклонным линиям, изогнутая стрелка, указывающая против часовой стрелки от U-образной фигуры |
| Опасность Спусковой крюк спасательной шлюпки или спасательной лодки не освобожден от канатов в необходимое время Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Освободить канаты в соответствующее время Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M043 |
| --- | --- |
|  | Референт Запустить водоразбрызгиватели в ходе спуска |
|  | Функция Обозначает, что следует включить систему водоразбрызгивателей для спасательной шлюпки в ходе спуска на воду |
|  | Содержание изображения Насадка и пунктирные линии над спасательной шлюпкой |
| Опасность Пожар над поверхностью воды или вблизи нее или спуск опасного груза, который может загрязнить наружную поверхность лодки Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Включить систему водоразбрызгивателей в необходимое время Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M044 |
| --- | --- |
|  | Референт Запустить подачу воздуха в ходе спуска |
|  | Функция Обозначает, что необходимо включить автономную систему воздушной поддержки |
|  | Содержание изображения Воздуходувные мехи с тремя стрелками от выпускного отверстия, указывающие в сторону в радиальном порядке |
| Опасность Пожар и/или опасная атмосфера, которая потребляет кислород, необходимый для поддержания жизни внутри спасательной шлюпки и обеспечивает топочный воздух для двигателя на дизельной тяге в спасательной шлюпке Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Включить автономную систему воздушной поддержки в необходимое время Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M045 |
| --- | --- |
|  | Референт Выпустить грунты спасательной шлюпки в ходе спуска |
|  | Функция Обозначает, что необходимо выпустить грунты спасательной шлюпки в ходе спуска на воду |
|  | Содержание изображения Спасательная шлюпка, подвешенная на канате с фишбалки с грунтом, охватывающим шлюпку; стрелки, указывающие на точку выпуска грунта |
| Опасность Спасательная шлюпка остается закрепленной на кильблоке, и невозможно опустить фишбалку Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Выпустить грунты спасательной шлюпки в необходимое время Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M046 |
| --- | --- |
|  | Референт Закрепить газовые баллоны |
|  | Функция Обозначает, что следует закрепить газовые баллоны |
|  | Содержание изображения Верхняя часть газового баллона, цепь |
| Опасность Падение газового цилиндра, влекущее за собой разрушение, взрыв или выпуск газа Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Закрепить газовые баллоны Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M047 |
| --- | --- |
|  | Референт Использовать приспособление автономного дыхания |
|  | Функция Обозначает, что следует использовать приспособление автономного дыхания |
|  | Содержание изображения Верхняя часть фигуры человека (профиль слева, контур) с надетым баллоном со сжатым воздухом и маской, подсоединенной к трубке |
| Опасность Вредные газы и отсутствие кислорода Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Использование приспособления автономного дыхания Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M048 |
| --- | --- |
|  | Референт Использовать газовый детектор |
|  | Функция Обозначает, что следует использовать газовый детектор |
|  | Содержание изображения Передняя часть блока с маленьким цилиндром сверху и криволинейной шкалой с маркерами и указателем на передней панели; три линии с несколькими кривыми |
| Опасность Опасные газы или испарения, взрывоопасная атмосфера Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Использовать газовый детектор Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M049 |
| --- | --- |
|  | Референт Носить защитное снаряжение при катании на роликах |
|  | Функция Обозначает, что следует носить защитное снаряжение при катании на роликах |
|  | Содержание изображения Фигура человека (контур) с надетыми протекторами для головы, ладоней, коленей и локтей |
| Опасность Незащищенное тело и конечности могут получить повреждения при ударе о поверхности и препятствия Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Носить защитное снаряжение при катании на роликах Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M050 |
| --- | --- |
|  | Референт Выход с саней налево |
|  | Функция Обозначает, что пользователю необходимо сойти с саней влево |
|  | Содержание изображения Пользователь саней, сходящий с них влево, горизонтальная линия снизу, стрелка, указывающая влево |
| Опасность Опасность того, что нет возможности безопасно сойти с саней, кроме как влево Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Выход с саней налево Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M051 |
| --- | --- |
|  | Референт Выход с саней направо |
|  | Функция Обозначает, что пользователю необходимо сойти с саней вправо |
|  | Содержание изображения Пользователь саней, сходящий с них вправо, горизонтальная линия снизу, стрелка, указывающая вправо |
| Опасность Опасность того, что нет возможности безопасно сойти с саней, кроме как вправо Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Выход с саней направо Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M052 |
| --- | --- |
|  | Референт Держать дистанцию между санями |
|  | Функция Обозначает, что следует держать дистанцию между санями |
|  | Содержание изображения Две сидячие фигуры человека (профиль слева), двое саней над наклонной линией, двухконечная стрелка между санями |
| Опасность Столкновение саней Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Обеспечить достаточное пространство между санями, чтобы они могли остановиться при опасных ситуациях во избежание столкновения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M053 |
| --- | --- |
|  | Референт Работать с индивидуальным спасательным средством |
|  | Функция Обозначает, что следует надеть индивидуальное спасательное средство (спасательный жилет) |
|  | Содержание изображения Фигура человека (контур) с надетым индивидуальным спасательным средством (спасательный жилет) |
| Опасность Отсутствие индивидуального спасательного средства может привести к утоплению человека Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Надеть индивидуальное спасательное средство (спасательный жилет) Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 5

|  | Ссылочный № ISO 7010-M054 |
| --- | --- |
|  | Референт Держать детей под присмотром в водной среде |
|  | Функция Обозначает, что следует присматривать за детьми в водной среде |
|  | Содержание изображения Верхняя часть большой фигуры человека, нижняя часть маленькой фигуры человека с поднятой рукой, стрелка, две волнистые линии |
| Опасность Дети, находящиеся в воде, могут попасть в трудное положение Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Взрослые должны следить за играющими в воде или плавающими детьми. Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Таблица 6 — Описание и применение референта для запрещающих знаков (категория P)

|  | Ссылочный № ISO 7010-P001 |
| --- | --- |
|  | Референт Общий запрещающий знак |
|  | Функция Обозначает запрет действия |
|  | Содержание изображения Нет |
| Опасность Какая-либо угроза людям, указанная запрещающим знаком Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Запрещается осуществлять действие, указанное запрещающим знаком Дополнительная информация Этот знак безопасности не может использоваться самостоятельно, для него требуется дополнительный знак, предоставляющий дальнейшую информацию о действии, которое запрещается осуществлять. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P002 |
| --- | --- |
|  | Референт Не курить |
|  | Функция Запрещает курить |
|  | Содержание изображения Сигарета (профиль, контур) с двумя волнистыми линиями |
| Опасность Пожар или взрыв, вызванный зажженной сигаретой или другими курительными изделиями, или вред от дыма Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не курить Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P003 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается пользоваться открытым огнем; Запрещается пользоваться открытыми источниками воспламенения и курить |
|  | Функция Запрещает курение и все формы открытого пламени |
|  | Содержание изображения Спичка (профиль, контур), пламя |
| Опасность Пожар или взрыв, вызванный открытым пламенем открытым источником воспламенения или курением Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не разводить открытое пламя или открытый источник воспламенения и не курить Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P004 |
| --- | --- |
|  | Референт Проход запрещен |
|  | Функция Запрещает использование прохода пешеходами |
|  | Содержание изображения Фигура идущего человека (слева) |
| Опасность Столкновение с транспортом или оборудованием Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать проход Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P005 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается использовать в качестве питьевой воды |
|  | Функция Запрещает пить непригодную воду |
|  | Содержание изображения Кран над стаканом, две волнистые линии |
| Опасность Вода, непригодная для питья Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не пить воду Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P006 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается доступ вилочным погрузчикам и прочим промышленным машинам |
|  | Функция Запрещает использовать вилочные погрузчики и прочие промышленные машины |
|  | Содержание изображения Вилочный погрузчик (профиль слева) с фигурой человека |
| Опасность Движение вилочных погрузчиков и прочих промышленных машин Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать вилочные погрузчики и прочие промышленные машины Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P007 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается доступ лицам с активными имплантированными кардиоприборами |
|  | Функция Запрещает лицам с активными имплантированными кардиоприборами находиться на обозначенной территории |
|  | Содержание изображения Форма сердца и представление кардиостимулятора, соединенных кривой линией |
| Опасность Нарушение работы или повреждение активных имплантированных кардиоприборов из-за оборудования, генерирующего сильные электромагнитные поля Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Лицам с активными имплантированными кардиоприборами избегать нахождения на обозначенной территории Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P008 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещаются металлические предметы или часы |
|  | Функция Запрещает металлические предметы или часы |
|  | Содержание изображения Циферблат и часть ремешка аналога наручных часов, плоская сторона ключа |
| Опасность Сильные магнитные поля Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Снять или не надевать металлические предметы и часы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P009 |
| --- | --- |
|  | Референт Восхождение запрещено |
|  | Функция Запрещает восхождение |
|  | Содержание изображения Фигура человека (вид сзади), шесть горизонтальных линий между двумя параллельными вертикальными линиями |
| Опасность Объект, небезопасный для восхождения и опасное местоположение/зона Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не взбираться вверх Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P010 |
| --- | --- |
|  | Референт Не прикасаться |
|  | Функция Запрещает прикасаться к предметам/деталям объекта |
|  | Содержание изображения Рука, горизонтальная линия снизу |
| Опасность Опасные поверхности Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не дотрагиваться до предметов или деталей объекта Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P011 |
| --- | --- |
|  | Референт Не тушить водой |
|  | Функция Запрещает использовать воду для тушения пожара |
|  | Содержание изображения Ведро, зона, обведенная волнистой линией, пламя |
| Опасность Опасная реакция в случае использования воды на горящей поверхности Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать воду для тушения пожара Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P012 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещаются большие нагрузки |
|  | Функция Запрещает размещение тяжелых предметов на поверхность |
|  | Содержание изображения Гиря, стоящая на двух частях одной линии, сломанной в центре, так, что две половинки отделены друг от друга и каждая имеет уклон вниз |
| Опасность Поломка вследствие больших нагрузок Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не помещать какие-либо тяжелые предметы на поверхность Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. Помимо этого, следует учесть следующее: «Тяжелый» зависит от контекста применения, и при необходимости его следует уточнить; следует добавить дополнительный знак, сообщающий о максимально допустимой нагрузке, например, такой: макс. 100 кг. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P013 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается использование активированных мобильных телефонов |
|  | Функция Запрещает использование активированных мобильных телефонов |
|  | Содержание изображения Мобильный телефон (вид спереди), шесть изогнутых линий |
| Опасность Электромагнитное поле Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Отключить мобильный телефон или не включать его Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P014 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается доступ лицам с металлическими имплантатами |
|  | Функция Запрещает доступ лицам с металлическими имплантатами |
|  | Содержание изображения Тазобедренный сустав и лунка (контур), соединенные черным бедренным имплантатом |
| Опасность Невидимые лучи, вызывающие повышение температуры металлических имплантатов Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Людям с металлическими имплантатами не входить в обозначенную зону Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P015 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается запускать руку |
|  | Функция Запрещает людям запускать руку в отверстия |
|  | Содержание изображения Рука между двумя сходящимися линиями |
| Опасность Повреждение рук Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не запускать руки в указанные отверстия Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P016 |
| --- | --- |
|  | Референт Не обрызгивать водой |
|  | Функция Запрещает разбрызгивание |
|  | Содержание изображения Водяной шланг с насадкой, пять расходящихся пунктирных линий |
| Опасность Электрический шок, химическая реакция, пожар Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не разбрызгивать воду на машины и оборудование или зоны, на которых могут возникнуть химические реакции Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P017 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается смещать |
|  | Функция Запрещает толкать объекты |
|  | Содержание изображения Горизонтальная линия и вертикальный блок с фигурой человека (вид справа), толкающего его |
| Опасность Объекты, которые могут потерять равновесие или упасть Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не толкать объекты Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P018 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается сидеть |
|  | Функция Запрещается сидеть на поверхности |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль слева) в сидячем положении, горизонтальная линия |
| Опасность Поверхность, непригодная для сидения Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не сидеть на непригодной для этого поверхности Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P019 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается наступать на поверхность |
|  | Функция Запрещает наступать на поверхность |
|  | Содержание изображения Фигура человека, наступающего на поверхность, линия с правым углом |
| Опасность Поверхность, непригодная для нахождения на ней Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не наступать на непригодную для этого поверхность Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P020 |
| --- | --- |
|  | Референт Не использовать лифт в случае пожара |
|  | Функция Запрещает использование лифта в случае пожара |
|  | Содержание изображения Контур лифта с двумя фигурами человека, стоящих внутри, и пламя с правой стороны от лифта |
| Опасность Оказаться заблокированным в лифте во время пожара Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать лифт в случае пожара Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P021 |
| --- | --- |
|  | Референт С собаками вход запрещен |
|  | Функция Запрещает вход с собаками в обозначенную зону |
|  | Содержание изображения Собака (профиль справа) |
| Опасность Инфекции от собак; нанесение вреда людям вследствие укуса собак Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не брать с собой собак в обозначенную зону Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P022 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается прием пищи и напитков |
|  | Функция Запрещает прием пищи и напитков |
|  | Содержание изображения Три горизонтальные линии рядом со стаканом с соломинкой |
| Опасность Проглатывание токсичных веществ с пищей и напитками, загрязненными ими в обозначенной зоне Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не принимать пищу и напитки в обозначенной зоне Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P023 |
| --- | --- |
|  | Референт Не заграждать проход |
|  | Функция Запрещает заграждение обозначенной свободной зоне |
|  | Содержание изображения Ящик (контур), горизонтальная линия снизу |
| Опасность Заграждение в обозначенной свободной зоне Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не загораживать проход в обозначенной свободной зоне (например, маршруты эвакуации, аварийные выходы, переходы) Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P024 |
| --- | --- |
|  | Референт Здесь не ходить и не стоять |
|  | Функция Запрещает хождение или остановки на обозначенной территории |
|  | Содержание изображения Двое отпечаток ног |
| Опасность Зоны, небезопасные для хождения людей или остановок Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Держаться вдали от обозначенной территории Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P025 |
| --- | --- |
|  | Референт Не использовать эти неполные подмостки |
|  | Функция Запрещает использовать систему подмостков, которая является неполной |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль справа), идущего по сломанному горизонтальному брусу, окруженная вертикальными и горизонтальными линиями |
| Опасность Неполные подмостки Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать неполные подмостки Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P026 |
| --- | --- |
|  | Референт Не использовать это устройство в ванне, душе или водонаполненном резервуаре |
|  | Функция Запрещает использование нерабочее электрического оборудования в воде или вблизи нее |
|  | Содержание изображения Душ и ванна |
| Опасность Электрический удар Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать оборудование с электрическим приводом в ваннах, душах или водонаполненных резервуарах Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P027 |
| --- | --- |
|  | Референт Не использовать этот лифт для подъема людей |
|  | Функция Запрещает использовать лифт для перевозки людей |
|  | Содержание изображения Фигура человека (вид спереди) в прямоугольнике, короткая стрелка над и под прямоугольником |
| Опасность Грузовые лифты или товарные подъемники без оборудования системы безопасности, необходимого для перевозки людей Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать лифт для перевозки людей Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P028 |
| --- | --- |
|  | Референт Не надевать перчатки |
|  | Функция Запрещает использовать перчатки при работе с машинами из-за вероятного риска засасывания ткани |
|  | Содержание изображения Две перчатки, одна в контуре, одна залитая |
| Опасность Риск засасывания перчаток при работе с машинами Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Работать с машиной, имеющей риск засасывания ткани, без перчаток Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P029 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается фотографировать |
|  | Функция Запрещает делать фотографии |
|  | Содержание изображения Камера |
| Опасность Отвлечение внимания водителей, операторов и рабочих, особенно в темной среде Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не делать фотографии Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P030 |
| --- | --- |
|  | Референт Не завязывать узлы на веревке |
|  | Функция Запрещает завязывать узлы на основной веревке |
|  | Содержание изображения Веревка с узлом |
| Опасность Узлы на основной веревке Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не завязывать узлы на основной веревке Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P031 |
| --- | --- |
|  | Референт Не менять положение переключателя |
|  | Функция Запрещает любые изменения текущего энергетического или механического положения машины или оборудования |
|  | Содержание изображения Переключатель и две стрелки |
| Опасность Изменение текущего энергетического или механического положения машины или оборудования Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не переключать Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P032 |
| --- | --- |
|  | Референт Не использовать для торцового шлифования |
|  | Функция Запрещает использовать шлифовальный круг для торцового шлифования |
|  | Содержание изображения Горизонтальная линия двух толщин с угловой ступенькой; шлифовальная машина под углом к линии |
| Опасность Поломка шлифовального круга вследствие чрезмерного напряжения, которое может привести к сколу и отлету деталей Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать шлифовальный круг для торцового шлифования Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P033 |
| --- | --- |
|  | Референт Не использовать для мокрого шлифования |
|  | Функция Запрещает использовать шлифовальный круг для мокрого шлифования |
|  | Содержание изображения Горизонтальная линия, два круга, произвольно заполненных точками, внешний круг касается линии, кран с каплями воды |
| Опасность Поломка шлифовального круга вследствие чрезмерного напряжения, которое может привести к сколу и отлету деталей Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать шлифовальный круг для мокрого шлифования Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P034 |
| --- | --- |
|  | Референт Не использовать ручной шлифовальный станок |
|  | Функция Запрещает использовать шлифовальный круг с ручным шлифовальным станком |
|  | Содержание изображения Рука, держащая шлифовальный станок |
| Опасность Поломка шлифовального круга вследствие чрезмерного напряжения, которое может привести к сколу и отлету деталей Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать шлифовальный круг с ручным шлифовальным станком Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P035 |
| --- | --- |
|  | Референт Не носить металлическую шипованную обувь |
|  | Функция Запрещает использование металлической шипованной обуви |
|  | Содержание изображения Ступня, обувь с кружками на подошве |
| Опасность Отсутствие сцепления между металлической шипованной обувью и определенной поверхностью пола Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не носить металлическую шипованную обувь Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P036 |
| --- | --- |
|  | Референт Дети не допускаются |
|  | Функция Запрещает вход детям в опасную зону |
|  | Содержание изображения Маленький мальчик и большая девочка |
| Опасность Зоны, опасные для детей Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Детям не входить в опасную зону Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P037 |
| --- | --- |
|  | Референт Не покидать буксировочную трассу |
|  | Функция Запрещает оставлять буксировочную трассу |
|  | Содержание изображения Две параллельные изогнутые пунктирные линии, идущие поперек двух прямых контурных путей |
| Опасность Неровная поверхность и линейная опорная конструкция за пределами буксировочной трассы, тянущиеся вдоль всего пути пользователя трассы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не оставлять буксировочную трассу Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P038 |
| --- | --- |
|  | Референт Не раскачивать кресло подъемника |
|  | Функция Запрещает раскачивать кресло подъемника |
|  | Содержание изображения Две человеческие фигуры (профиль справа), сидящих в кресле, линия сверху, изогнутая стрелка с двумя наконечниками |
| Опасность Падение кресла Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не раскачивать кресло подъемника Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P039 |
| --- | --- |
|  | Референт Огневые работы запрещены |
|  | Функция Запрещает огневые работы |
|  | Содержание изображения Рука (контур), держащая инструмент, четыре линии разной длины, каждая со звездой на конце, пятая звезда, три параллельные волнистые линии |
| Опасность Пожар, взрыв Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не проводить огневые работы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P040 |
| --- | --- |
|  | Референт Не запускать фейерверки |
|  | Функция Запрещает запускать фейерверки |
|  | Содержание изображения Фейерверки, искры |
| Опасность Пожар или взрыв следствие запуска фейерверков Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не запускать фейерверки Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P041 |
| --- | --- |
|  | Референт Не прислоняться |
|  | Функция Запрещает прислоняться к объекту |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль слева), прислоняющегося спиной к вертикальной линии |
| Опасность Объект, который может потерять равновесие или упасть, или человек может провалиться Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не прислоняться к объекту Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P042 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается для беременных женщин |
|  | Функция Запрещает беременным женщинам выполнять опасные действия или деятельность |
|  | Содержание изображения Фигура стоящей беременной женщины (профиль справа) |
| Опасность Вред будущей матери или ребенку вследствие их низкой сопротивляемости в специфических ситуациях Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не выполнять опасные действия Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. Графический символ является дублируемым (и несколько адаптированным) стандартизированным и зарегистрированным общедоступным информационным символом ISO 7001-PI PF 059 «Приоритетный доступ для будущих матерей». |  |

Таблица 6 (продолжение)

|  | Ссылочный № ISO 7010-P043 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается для людей в состоянии опьянения |
|  | Функция Запрещает людям в состоянии опьянения выполнять опасные действия или деятельность |
|  | Содержание изображения Выведенная из равновесия фигура человека с бутылкой в руке, завихрения и пузыри вокруг головы фигуры |
| Опасность Вред людям в состоянии опьянения вследствие их низкой сопротивляемости в специфических ситуациях Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не выполнять опасные действия, находясь в состоянии опьянения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P044 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается использовать смарт-очки |
|  | Функция Запрещает использование смарт-очков |
|  | Содержание изображения Условное изображение очков (вид в перспективе спереди) с устройством для визуальной и мультимедийной обработки данных |
| Опасность Ограничение поля зрения людей во время работы; отвлечение внимания водителей; эмоциональный стресс/психическое напряжение из-за несанкционированного вмешательства в частную жизнь Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать смарт-очки Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P046 |
| --- | --- |
|  | Референт Не вытягиваться из саней |
|  | Функция Запрещает вытягиваться из саней |
|  | Содержание изображения Сидящая фигура человека с вытянутыми руками и ногами, сани над горизонтальной линией |
| Опасность Удар или падение вследствие вытягивания из саней Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не вытягиваться из саней Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P047 |
| --- | --- |
|  | Референт Не таранить сани |
|  | Функция Запрещает таранить другие сани |
|  | Содержание изображения Две сидящие фигуры человека (профиль слева), двое саней над наклонной линией, линии, исходящие из точки между двумя санями |
| Опасность Столкновение саней Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не таранить сани Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P048 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается бежать |
|  | Функция Запрещает бежать |
|  | Содержание изображения Фигура бегущего человека (профиль слева) |
| Опасность Падение или столкновение из-за бега Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не бежать Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P049 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается плавать |
|  | Функция Запрещает плавание |
|  | Содержание изображения Фигура плывущего человека, две волнистые линии |
| Опасность Состояние воды или окружающей среды, опасные для пловцов Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не плавать Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P050 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается ныряние с маской и трубкой |
|  | Функция Запрещает использовать снаряжение для ныряния с маской и трубкой |
|  | Содержание изображения Фигура человека со снаряжением для ныряния с маской и трубкой, одна волнистая линия |
| Опасность Ныряльщик и их снаряжение в водной зоне могут столкнуться с другими людьми или плавучим средством Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не нырять с маской и трубкой Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P051 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается подводное плавание |
|  | Функция Запрещает использовать снаряжение для подводного плавания |
|  | Содержание изображения Фигура человека со снаряжением для подводного плавания, одна волнистая линия |
| Опасность Подводные пловцы и их снаряжение в водной зоне могут столкнуться с другими людьми или плавучим средством Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не плавать под водой Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P052 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается нырять |
|  | Функция Запрещает нырять в воду |
|  | Содержание изображения Фигура ныряющего человека, две волнистые линии |
| Опасность Ныряльщики в водной зоне могут столкнуться с другими людьми или встретиться с другими опасностями Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не нырять Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P053 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается плавание на яхтах |
|  | Функция Запрещает плавание на яхтах |
|  | Содержание изображения Парусное судно, две волнистые линии |
| Опасность Парусные суда в водной зоне могут столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не плавать на яхтах Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P054 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается виндсерфинг |
|  | Функция Запрещает виндсерфинг |
|  | Содержание изображения Фигура человека-виндсерфингиста (профиль слева), две волнистые линии |
| Опасность Доски для виндсерфинга в водной зоне могут столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не заниматься виндсерфингом Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P055 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается плавание на весельных лодках |
|  | Функция Запрещает использование весельных лодок (например, гребля, гребля парными веслами, гребля на байдарке или каноэ, плавание с шестом, водный велосипед) |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль справа), сидящего в гребной лодке, весло, две волнистые линии |
| Опасность Весельная лодка в водной зоне, где она может столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать весельные лодки Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P056 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается плавание на моторных судах |
|  | Функция Запрещает использовать моторные суда |
|  | Содержание изображения Моторное судно, две волнистые линии |
| Опасность Моторное судно в водной зоне может столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать моторное судно Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P057 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещаются частные водные суда |
|  | Функция Запрещает использование частных водных судов (например, гидроцикл) |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль слева), частное водное судно, две волнистые линии |
| Опасность Частное водное судно в водной зоне может столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не использовать частное водное судно Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P058 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается буксировка на воде |
|  | Функция Запрещает буксировку на воде (например, водные лыжи, вейкбординг, «пончики», «банан») |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль слева), водные лыжи, буксировочный канат, две волнистые линии |
| Опасность Водные лыжи, вейкбординг, «пончики», «банан» или буксировочные канаты в водной зоне, могут столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не заниматься буксировкой на воде Дополнительная информация Изображение буксировочного каната необходимо удлинить до запретной черты (согласно ISO 3864-3) для того, чтобы четко передать изображение непрерывного буксировочного каната, выходящего за пределы визуально отображенной картины. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P059 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается заниматься серфингом |
|  | Функция Запрещает заниматься серфингом, например, доски для серфинга, лыжи для серфинга, байдарки для серфинга) |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль справа), доска для серфинга, две волнистые линии, три изогнутые линии |
| Опасность Серфинг в водной зоне, где возможно столкновение с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не заниматься серфингом Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P060 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается вход в уличной обуви |
|  | Функция Запрещает ношение уличной обуви |
|  | Содержание изображения Уличная обувь |
| Опасность Скольжение или падение или распространение загрязнений из-за несоответствующей обуви по поверхности, по которой ходят люди Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не носить уличную обувь или обеспечить условие, чтобы закрыть ее бахилами Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P061 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается прыгать в воду |
|  | Функция Запрещает прыгать в воду |
|  | Содержание изображения Фигура прыгающего человека с поднятыми руками, залитый цветом сегмент, две волнистые линии |
| Опасность Удар о человека, прыгающего в воду Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не прыгать в воду Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P062 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается толкать в воду |
|  | Функция Запрещает толкать людей в воду |
|  | Содержание изображения Две фигуры человека, одна фигура толкает другую фигуру, залитый цветом сегмент, две волнистые линии |
| Опасность Удар о человека, столкнутого в воду Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не толкать людей в воду Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P063 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается посадка на борт |
|  | Функция Запрещает посадку на борт (или на летающие объекты) |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль справа), край борта, две волнистые линии |
| Опасность Посадка на борт в водной зоне, где возможно столкновение с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не сажать на борт Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P064 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается серфинг между красно-желтыми флагами |
|  | Функция Запрещает людям заниматься серфингом в обозначенных купальных зонах |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль справа) на доске для серфинга, две волнистые линии, три изогнутые лини, между двумя красно-желтыми прямоугольными формами сверху двух вертикальных линий |
| Опасность Доска для серфинга в водной зоне может столкнуться с другими людьми, между двумя красно-желтыми флагами Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не заниматься серфингом в обозначенных купальных зонах Дополнительная информация Важно показать флаги в этом специфическом знаке безопасности в цветах, в которых они всегда используются на пляжах (и указываются в ISO 20712-2:2007 как флаг BF.03) для обеспечения понимания сообщения о безопасности и во избежания путаницы с другими флагами. В этих однозначных условиях красный и желтый цвета этого элемента графического символа показаны в дополнение к стандартному контрастному черному цвету. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P065 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается кайт-серфинг |
|  | Функция Запрещает кайт-серфинг |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль справа) на доске для серфинга, змейковый аэростат, две волнистые линии, три изогнутые линии |
| Опасность Кайт-серфингры в водной зоне могут столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не заниматься кайт-серфингом Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P066 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается парасейлинг |
|  | Функция Запрещает парасейлинг |
|  | Содержание изображения Фигура человека с парашютом, буксировочный канат, моторное судно, две волнистые линии |
| Опасность Парасейлеры и моторные суда в водной зоне могут столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не заниматься парасейлингом Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P067 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается катание на песчаных яхтах |
|  | Функция Запрещает катание на песчаных яхтах |
|  | Содержание изображения Песчаная яхта, парус, вертикальная линия, горизонтальная линия, два колеса |
| Опасность Песчаные яхты в пляжной зоне могут столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не кататься на песчаных яхтах Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P068 |
| --- | --- |
|  | Референт Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или горячих поверхностей |
|  | Функция Запрещает подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или горячих поверхностей |
|  | Содержание изображения Три параллельные вертикальные S-образные линии над горизонтальной прямой линией и круг с исходящими прямыми линиями |
| Опасность Повышенная температура вследствие прямого солнечного света или размещение на горячей поверхности могут вызвать опасное возгорание Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не оставлять продукт под воздействием прямого солнечного света или горячей поверхности Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P069 |
| --- | --- |
|  | Референт Запрещается обслуживать пользователями |
|  | Функция Запрещает проводить обслуживание пользователями |
|  | Содержание изображения Отвертка, рожковый гаечный ключ (гайковерт) |
| Опасность Вероятность подвергнуться риску, с которым не знаком пользователь Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Неквалифицированным пользователям не проводить обслуживание Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 6

|  | Ссылочный № ISO 7010-P070 |
| --- | --- |
|  | Референт Не помещать палец в насадку гидромассажера |
|  | Функция Запрещает помещать палец в насадку гидромассажера |
|  | Содержание изображения Рука с пальцем, показывающим в насадку водораспылителя |
| Опасность Всасывание и ущемление пальца в насадке гидромассажера, повреждение пальца, утопление в случае с маленькими детьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не помещать палец в насадку гидромассажера Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Таблица 7 — Описание и применение референта для предупреждающих знаков (категория W)

|  | Ссылочный № ISO 7010-W001 |
| --- | --- |
|  | Референт Общий предупреждающий знак |
|  | Функция Обозначает общее предупреждение |
|  | Содержание изображения Восклицательный знак |
| Опасность Вероятность риска, обозначенного дополнительным знаком, для людей Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при опасности, указанной дополнительным знаком Дополнительная информация Этот предупреждающий знак не может использоваться самостоятельно, для него требуется дополнительный знак, предоставляющий дополнительную информацию об опасности. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W002 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Взрывоопасный материал |
|  | Функция Предупреждает о взрывоопасных материалах |
|  | Содержание изображения Часть залитого цветом круга с исходящими треугольными линиями и неправильными формами |
| Опасность Взрыв Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи взрывоопасных материалов или при обращении с ними Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W003 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Радиоактивный материал или ионизирующее излучение |
|  | Функция Предупреждает о радиоактивных материалах или ионизирующем излучении |
|  | Содержание изображения Круг с тремя круговыми секторами вокруг него |
| Опасность Радиоактивность и ионизирующее излучение Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание воздействия радиоактивных материалов или ионизирующего излучения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W004 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Лазерный луч |
|  | Функция Предупреждает о лазерном луче |
|  | Содержание изображения Круг с 24 симметричными равномерно нанесенными исходящими линиями, 12 коротких равной длины, 11 длинных равной длины и один длинный, доходящий до горизонтали с правой стороны треугольника |
| Опасность Лазерный луч Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание воздействия лазерного луча Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W005 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Неионизирующее излучение |
|  | Функция Предупреждает о неионизирующем излучении |
|  | Содержание изображения Круг с тремя дугообразными линиями увеличивающейся длины с каждой стороны, симметрично расположенные, с трапецеидальной нижней частью |
| Опасность Неионизирующее излучение Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание воздействия неионизирующего излучения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W006 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Магнитное поле |
|  | Функция Предупреждает о магнитном поле |
|  | Содержание изображения Обод с двумя контурными секциями снизу, две дугообразные линии с каждой стороны контурной части |
| Опасность Сильное магнитное поле Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание воздействия сильного магнитного поля Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W007 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Препятствие на уровне пола |
|  | Функция Предупреждает о препятствии на уровне пола |
|  | Содержание изображения Фигура человека, падающего вперед, толстая горизонтальная линия перед передней ногой |
| Опасность Препятствие на уровне пола Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности рядом с препятствием на уровне пола Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W008 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Падение |
|  | Функция Предупреждает о падении |
|  | Содержание изображения Фигура человека, падающего назад с края поверхности |
| Опасность Падение Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи источника вероятного риска падения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W009 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Биологическая опасность |
|  | Функция Предупреждает о биологической опасности |
|  | Содержание изображения Круг, обложенный тремя одинаковыми клещеобразными кругами |
| Опасность Вирус или ядовитое вещество Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание воздействия биологической опасности Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W010 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Низкая температура/ условия замерзания |
|  | Функция Предупреждает о низкой температуре или условиях замерзания |
|  | Содержание изображения Снежинка |
| Опасность Низкая температура или условия замерзания Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание воздействия низкой температуры или условий замерзания Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W011 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Скользкая поверхность |
|  | Функция Предупреждает о скользкой поверхности |
|  | Содержание изображения Фигура человека, падающего назад, горизонтальная линия снизу |
| Опасность Скользкая поверхность Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание скользкой поверхности или быть осведомленными о ней, принять меры предосторожности во избежание соскальзывания Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W012 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Электричество |
|  | Функция Предупреждает об электричестве |
|  | Содержание изображения Язык молнии |
| Опасность Электричество Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание контакта с источником электричества Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W013 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Сторожевая собака |
|  | Функция Предупреждает о сторожевой собаке |
|  | Содержание изображения Голова собаки (профиль слева) с ошейником |
| Опасность Сторожевая собака Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Не входить на территорию, охраняемую сторожевой собакой, не убедившись, что собака находится под контролем Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W014 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Вилочные погрузчики и другие промышленные транспортные средства |
|  | Функция Предупреждает о вилочных погрузчиках и других промышленных транспортных средствах |
|  | Содержание изображения Вилочный погрузчик (профиль слева) с фигурой человека |
| Опасность Движение вилочных погрузчиков и других промышленных транспортных средств Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание столкновения с движущимися вилочными погрузчиками и другими промышленными транспортными средствами Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W015 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Подвесной груз |
|  | Функция Предупреждает о подвесном грузе |
|  | Содержание изображения Ящик, подвешенный под углом на двух веревках, прикрепленных к крюку |
| Опасность Подвесной груз Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание удара или столкновения с подвесным грузом Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W016 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Токсичный материал |
|  | Функция Предупреждает о токсичном материале |
|  | Содержание изображения Череп (контур), за ним две скрещенные кости (контур) |
| Опасность Отравление Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание контакта с токсичным материалом Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W017 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Горячая поверхность |
|  | Функция Предупреждает о горячей поверхности |
|  | Содержание изображения Три параллельные, вертикальные, s-образные линии над прямой горизонтальной линией |
| Опасность Горячая поверхность Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание контакта с горячей поверхностью Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W018 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Автоматический запуск |
|  | Функция Предупреждает об автоматической активации |
|  | Содержание изображения Круг с тремя соединяющимися изогнутыми линиями |
| Опасность Автоматически движущиеся механические детали Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи оборудования с движущимися механическими деталями, которые могут автоматически и неожиданно запуститься Дополнительная информация Графический символ стандартизирован и зарегистрирован как ISO 7000-0017 «Автоматический контроль (замкнутая цепь)». Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W019 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Сдавливание |
|  | Функция Предупреждает о движении механических деталей |
|  | Содержание изображения Фигура человека между двумя заштрихованными столбиками; стрелка с правой стороны, указывающая на правый столбик и стрелка с левой стороны, указывающая на левый столбик |
| Опасность Механические детали, которые могут сойтись в сдавливающем движении Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание механизмов с деталями, которые могут сойтись в сдавливающем движении Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W020 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Надземное препятствие |
|  | Функция Предупреждает о надземном препятствии |
|  | Содержание изображения Верхняя часть фигуры человека под надземным препятствием и звездочка, указывающая на контакт |
| Опасность Надземное препятствие Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание удара или столкновения с надземным препятствием Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W021 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Воспламеняющийся материал |
|  | Функция Предупреждает о воспламеняющемся материале |
|  | Содержание изображения Пламя, горизонтальная линия снизу |
| Опасность Пожар Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание возможного пожара из-за возгорания воспламеняющегося материала Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W022 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Острый элемент |
|  | Функция Предупреждает об остром элементе |
|  | Содержание изображения Перевязанная рука над вертикальной линией с вершиной |
| Опасность Острые элементы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание повреждения от острых элементов (например, иглы, лезвия) Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W023 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Коррозионное вещество |
|  | Функция Предупреждает о коррозионном веществе |
|  | Содержание изображения Рука с выемкой, две пробирки, четыре капли, толстая линия с выемкой |
| Опасность Коррозионное вещество Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при работе с коррозионными веществами Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W024 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Увечье (дробление) рук |
|  | Функция Предупреждает о том, что механические детали оборудования могут сомкнуться |
|  | Содержание изображения Рука между двумя горизонтальными линиями, вертикальная стрелка, указывающая вниз |
| Опасность Смыкающиеся механические детали оборудования Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание повреждения рук вблизи оборудования со смыкающимися механическими деталями Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W025 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Встречные вращающиеся ролики |
|  | Функция Предупреждает о встречных вращающихся роликах |
|  | Содержание изображения Небольшой круг с внутренней изогнутой стрелкой, указывающей в направлении против часовой стрелки, большой круг с внутренней изогнутой стрелкой, указывающей в направлении по часовой стрелке |
| Опасность Затягивающее действие Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи встречных вращающихся роликов Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W026 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Зарядка аккумулятора |
|  | Функция Предупреждает о заряжаемых аккумуляторах |
|  | Содержание изображения Ящик с крестиком и короткой горизонтальной линией внутри; два залитых цветом квадрата, расположенных непосредственно на ящике сверху над крестом и короткой горизонтальной линией; две изогнутые линии над залитым квадратом слева и неправильной формы изогнутая залитая цветом область с правой стороны ящика |
| Опасность Взрывоопасная атмосфера и кислота Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Обеспечить достаточную вентиляцию зоны зарядки аккумуляторов и принять меры предосторожности во избежание контакта с кислотой Дополнительная информация Графический символ стандартизирован и зарегистрирован как ISO 7000-1152 «Разомкнутые аккумуляторы». Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W027 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Оптическое излучение |
|  | Функция Предупреждает об оптическом излучении |
|  | Содержание изображения Звезда с 11 вершинами с кругом в центре |
| Опасность Оптическое излучение (такое как УФ, видимое излучение, ИК-излучение) Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание повреждения глаз и кожи вблизи оптического излучения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. При необходимости следует использовать дополнительный знак для дополнительной информации о типе оптического излучения (например, УФ, видимое излучение, ИК-излучение) |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W028 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Окислитель |
|  | Функция Предупреждает об окислителе |
|  | Содержание изображения Пламя, круг, горизонтальная линия |
| Опасность Пожар Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи окислителей Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W029 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Баллон под давлением |
|  | Функция Предупреждает о баллоне под давлением |
|  | Содержание изображения Баллон под углом с исходящими треугольными линиями и неправильными формами, пламя и горизонтальная линия снизу |
| Опасность Взрывоопасный баллон под давлением Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Баллоны под давлением должны быть защищены от высоких температур, а также запрещается их бросать и ронять Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W030 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Увечье рук между частями листоштамповочного пресса |
|  | Функция Предупреждает о смыкающихся зажимных приспособлениях листоштамповочного пресса |
|  | Содержание изображения Листоштамповочный пресс (пуансон и матрица), рука между пуансоном и матрицей, стрелка, указывающая вниз |
| Опасность Смыкающиеся зажимные приспособления листоштамповочного пресса Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание захвата рук между зажимными приспособлениями листоштамповочного пресса Дополнительная информация Этот знак безопасности является специфическим предупреждающим знаком для гидравлических листоштамповочных прессов. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W031 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Увечье рук между кромкогибочным прессом и материалом |
|  | Функция Предупреждает об опасности для рук из-за зажатии между заготовкой и движущимися частями кромкогибочного пресса |
|  | Содержание изображения Рука, зажатая между движущимися частями кромкогибочного пресса и заготовкой, изогнутая стрелка, указывающая вверх |
| Опасность Движущийся кромкогибочный пресс и заготовка Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание зажатия рук между заготовкой и движущимися частями кромкогибочного пресса Дополнительная информация Этот знак безопасности является специфическим предупреждающим знаком для гидравлических кромкогибочных прессов. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W032 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Быстрое перемещение заготовки в прессе |
|  | Функция Предупреждает о возможном движении/отклонении заготовки при работе пресса |
|  | Содержание изображения Выступающая заготовка, листоштамповочный пресс (пуансон и матрица), согнувшийся оператор пресса с поврежденной головой и плечами, две изогнутые стрелки |
| Опасность Движение/отклонение выступающей заготовки в прессе Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание столкновения с выступающей заготовкой в прессе Дополнительная информация Этот знак безопасности является специфическим предупреждающим знаком для прессов. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W033 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Колючая проволока |
|  | Функция Предупреждает о колючей проволоке |
|  | Содержание изображения Колючая проволока |
| Опасность Колючая проволока Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи колючей проволоки Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W034 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Бык |
|  | Функция Предупреждает о быке |
|  | Содержание изображения Бык |
| Опасность Нападение быка Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи местонахождения быков Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W035 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Падающие предметы |
|  | Функция Предупреждает о падающих предметах |
|  | Содержание изображения Верхняя часть фигуры человека, четыре вертикальные линии, четыре формы разного размера |
| Опасность Падающие предметы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи предметов с риском их потенциального падения Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W036 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Хрупкие крыши |
|  | Функция Предупреждает о хрупких крышах |
|  | Содержание изображения Фигура человека на крыше, пятно провала, исходящее из-под одной ноги |
| Опасность Хрупка крыша Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности на хрупкой крыше Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W037 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Наезд машины с дистанционным управлением |
|  | Функция Предупреждает об опасности наезда машиной с дистанционным управлением |
|  | Содержание изображения Фигура человека, на которого наехала колесная машина (контур) с антенной, три изогнутые линии |
| Опасность Движение машины с дистанционным управлением Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи машины с дистанционным управлением Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W038 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Внезапный громкий шум |
|  | Функция Предупреждает о внезапном громком шуме |
|  | Содержание изображения Голова человека (вид спереди, контур), рука, три изогнутые линии |
| Опасность Внезапный громкий шум Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности в зонах, где может возникнуть внезапный громкий шум Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W039 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Падающий лед |
|  | Функция Предупреждает о падении льда сверху |
|  | Содержание изображения Верхняя часть фигуры человека под падающими черными треугольниками с черточками, обозначающими движение |
| Опасность Падение льда Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание зон падения льда с верхних конструкций Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W040 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Лавина с крыши |
|  | Функция Предупреждает о лавине с крыши |
|  | Содержание изображения Фигура человека, дом с крышей, группа ледяных кристаллов разного размера |
| Опасность Падение массы снега Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи покрытых снегом крыш Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W041 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Удушливая атмосфера |
|  | Функция Предупреждает об удушье |
|  | Содержание изображения Фигура сидящего человека (профиль справа), ноги прямые, голова склонена вперед, руки свисают, точки вокруг головы и верхней части тела и в легких |
| Опасность Удушье вследствие воздействия удушливой атмосферы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание воздействия удушливой атмосферы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W042 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Дуговая сварка |
|  | Функция Предупреждает о дуговой сварке |
|  | Содержание изображения Язык молнии (из ISO 7010-W012) и многопиковая зубчатая линия разной ширины |
| Опасность Мощный электрический разряд между двумя электропроводящими материалами Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание открытия электрических шкафов, если электрические компоненты не обесточены или не надета специальная экипировка персональной защиты Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W043 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Тонкий лед |
|  | Функция Предупреждает о хождении по тонкому льду |
|  | Содержание изображения Фигура падающего человека, пятна, исходящие от нижней части ноги |
| Опасность Тонкий лед, сквозь который могут провалиться люди Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при хождении по тонкому льду Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W044 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Стапель |
|  | Функция Предупреждает о стапеле, спускающем лодку |
|  | Содержание изображения Парусная лодка, колесо с брусом, закрашенный треугольник, две волнистые лини |
| Опасность Столкновение со стапелем или тележкой, используемых при спуске или снятии лодки Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Людям в воде принять меры предосторожности во избежание столкновения со стапелем и спускаемыми парусными лодками Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W045 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Зона активной буксировки |
|  | Функция Предупреждает об активной буксировке (например, водные лыжи, вейкбординг, «пончики», «банан») |
|  | Содержание изображения Фигура человека (профиль слева) на водных лыжах, буксировочный канат, две волнистые линии |
| Опасность Водные лыжи, вейкбординг, «пончики», «банан» или буксировочные канаты, находящиеся в зоне могут столкнуться с людьми, находящимися в воде Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в зону активной буксировки Дополнительная информация Изображение буксировочного каната необходимо удлинить до запретной черты (согласно ISO 3864-3) для того чтобы четко передать изображение непрерывного буксировочного каната, выходящего за пределы визуально отображенной картины. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W046 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Зона серфинга |
|  | Функция Предупреждает о зоне серфинга (например, доски для серфинга, лыжи для серфинга, байдарки для серфинга) |
|  | Содержание изображения Фигура человека на доске для серфинга, две волнистые линии, три изогнутые линии |
| Опасность Серфингисты в водной зоне могут столкнуться с другими людьми Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в зону активности серфингистов Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W047 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Глубокая вода |
|  | Функция Предупреждает о глубокой воде |
|  | Содержание изображения Фигура человека с поднятой рукой, одна волнистая линия, двухконечная стрелка, направленная между одинарной волнистой линией и горизонтальной линией |
| Опасность Водная зона, где людям грозит опасность из-за глубины воды Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в зону глубокой воды Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. Дополнительный текст может использоваться для информации о глубине воды. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W048 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Мелководье (дайвинг) |
|  | Функция Предупреждает о нырянии в мелкую воду |
|  | Содержание изображения Фигура ныряющего человека, голова в контакте с горизонтальной линией, одинарная волнистая линия |
| Опасность Зона мелкой воды, где люди при нырянии могут удариться о дно Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при нырянии в мелкую воду Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W049 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Затонувшие объекты |
|  | Функция Предупреждает о нырянии на затонувшие объекты в открытой воде |
|  | Содержание изображения Фигура ныряющего человека, голова и рука в контакте с объектами, одинарная волнистая линия |
| Опасность Водная зона, где люди при нырянии могут удариться о затонувшие объекты Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание удара о затонувшие объекты Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W050 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Внезапное падение в бассейнах плавания или отдыха |
|  | Функция Предупреждает о внезапном падении в воду |
|  | Содержание изображения Фигура падающего человека, уклон, горизонтальная линия, одинарная волнистая линия |
| Опасность Падение/уклон в воду с вероятной опасностью для людей из-за глубины воды Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание внезапного падения в воду или соответственно быть осторожными в случае опасности Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W051 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; незащищенные края |
|  | Функция Предупреждает о незащищенных краях на границе с водной средой (например, зона паркинга, доковые площадки) |
|  | Содержание изображения Падающая машина, край суши, две волнистые линии |
| Опасность Падение транспорта с обрыва Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Во время вождения принять меры предосторожности во избежание падения через незащищенный край на границе с водной средой Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W052 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Неустойчивый край скалы |
|  | Функция Предупреждает о неустойчивом крае скалы |
|  | Содержание изображения Фигура падающего человека, край суши, вертикальная линия из трех точек неправильной формы |
| Опасность Падение со скалы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание нахождения на краю скалы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W053 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Неустойчивый утес |
|  | Функция Предупреждает о валунах неустойчивого утеса |
|  | Содержание изображения Фигура человека, суша неправильной формы, группа из четырех неправильных форм |
| Опасность Падающие камни, неустойчивые утесы Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание нахождения на утесах, которые могут быть неустойчивыми Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W054 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Акулы |
|  | Функция Предупреждает об акулах |
|  | Содержание изображения Акула, одинарная волнистая линия |
| Опасность Нападение акул Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в воду из-за наличия опасных акул Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный тестовый знак может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W055 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Сброс сточных вод |
|  | Функция Предупреждает о сбросе сточных вод |
|  | Содержание изображения Цилиндрическая форма, три изогнутые линии, две волнистые линии |
| Опасность Поток отработанной воды и антисанитарный материал Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание зон сброса сточных вод Дополнительная информация Сливная труба и почва могут быть сухими. Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W056 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Опасная зона – цунами |
|  | Функция Предупреждает о волнах цунами |
|  | Содержание изображения Вращающаяся форма волны цунами |
| Опасность Волна цунами, происходящая из-за сейсмических явлений дна океана, в которую могут попасть люди Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Эвакуация с прибрежной/пляжной зоны в стороны возвышенности в случае землетрясения или поступления предупреждения о цунами Дополнительная информация Этот надводный знак безопасности является темой обширных исследований японского правительства, а также предписан ЮНЕСКО как часть общего подхода к стратегии менеджмента, разработанной для уменьшения катастрофических последствий волны цунами. Выбранная разработка получила наилучшие результаты в плане осознанного понимания, и является характерной для особых обстоятельств при опасности цунами. Дополнительный текст следует использовать для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. Необходимо указать особые обстоятельства референта волны цунами и ее характер как громадный объем воды, содержащий информацию, по исключительным причинам, о «запретной зоне» (согласно ISO 3864-3), чтобы получить максимально высокие результаты понимания значения знака. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W057 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Сильные течения |
|  | Функция Предупреждает о сильных течениях |
|  | Содержание изображения Верхняя часть фигуры человека с поднятыми руками, две волнистые линии с указателем стрелки |
| Опасность Сильные течения, опасные для людей, находящихся в воде Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в воду с сильными течениями Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W058 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Зона плавания на лодках |
|  | Функция Предупреждает о лодках (например, весельное судно, моторное судно, парусное судно) |
|  | Содержание изображения Нос лодки с якорем, верхняя часть фигуры человека с поднятыми руками, две волнистые линии |
| Опасность Лодки, которые могут столкнуться с людьми в воде Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в зоны плавания лодок Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W059 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Наземный парусный спорт |
|  | Функция Предупреждает о наземном парусном спорте |
|  | Содержание изображения Наземная яхта, парус, вертикальная линия, горизонтальная линия, два колеса |
| Опасность Наземные яхты, которые могут столкнуться с людьми на пляже Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в зоны наземного яхтинга Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W060 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Приливы |
|  | Функция Предупреждает о приливах |
|  | Содержание изображения Фигура человека с поднятыми руками, стоящего между возвышенностью и волнами |
| Опасность Приливы, в которые могут попасть люди Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в зоны, где люди могут быть отрезаны от основной суши приливом Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W061 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Плывун или грязь/глубокая грязь или ил |
|  | Функция Предупреждает о плывуне или грязи |
|  | Содержание изображения Верхняя часть фигуры человека с поднятыми руками, твердая масса |
| Опасность Плывун или глубокая грязь, в которую могут попасть люди Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в зоны плывунов или грязи Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W062 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Кайтсерфинг |
|  | Функция Предупреждает о зоне кайтсерфинга |
|  | Содержание изображения Фигура человека, доска для серфинга, змейковый аэростат, две волнистые линии, две изогнутые линии |
| Опасность Кайтсерферы могут столкнуться с людьми в воде Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в зоны кайтсерфинга Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W063 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Парасейлинг |
|  | Функция Предупреждает о зоне парасейлинга |
|  | Содержание изображения Фигура человека с парашютом, буксировочная веревка, моторное судно, две волнистые линии |
| Опасность Парасейлеры и моторное судно, которое может столкнуться с людьми в воде Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в зоны парасейлинга Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W064 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Сильные ветры |
|  | Функция Предупреждает о сильных ветрах |
|  | Содержание изображения Ветроуказатель, две веревки, вертикальная линия |
| Опасность Сильные ветры могут снести людей в воду или унести в сторону от побережья Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности вблизи воды или нахождения в воде при сильных ветрах Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W065 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Высокий прибой или большие разрушительные волны |
|  | Функция Предупреждает о высоком прибое или больших разрушительных волнах |
|  | Содержание изображения Волна высокой вращающейся формы над фигурой человека, падающего вниз |
| Опасность Большая, быстро двигающаяся масса воды, в которой могут оказаться люди Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности при входе в воду или слишком близком нахождении к кромке воды во время больших разрушительных волн Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, недоступны для информации от двух и более стран. Однако заключения национальных испытаний показали, что знак безопасности одной страны не имеет критерия приемлемости. Следовательно, следует использовать дополнительный текст для улучшения понимания, за исключением случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W066 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Глубокий пляжный откос |
|  | Функция Предупреждает о глубоком пляжном откосе |
|  | Содержание изображения Фигура падающего человека, край суши, шесть волнистых линий |
| Опасность Внезапное падение в глубокую воду с края суши, например, пляжа, где люди могут упасть неожиданно из-за внезапного изменения глубины воды Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности во избежание внезапного падения под воду или быть осведомленными о такой вероятности, предприняв соответствующие меры во время нахождения на таких опасных участках Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Следовательно, дополнительный текст должен использоваться для улучшения понимания, за исключением тех случаев, когда знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой. |  |

Продолжение таблицы 7

|  | Ссылочный № ISO 7010-W067 |
| --- | --- |
|  | Референт Предупреждение; Крокодилы, аллигаторы или кайманы |
|  | Функция Предупреждает о крокодилах, аллигаторах или кайманах |
|  | Содержание изображения Голова рептилии с открытой пастью, две волнистые линии |
| Опасность Нападение крокодила, аллигатора или каймана Поведение человека, предполагаемое после осмысления значения знака безопасности Принять меры предосторожности в зонах, где могут находиться крокодилы, аллигаторы или кайманы Дополнительная информация Данные испытаний, полученные в соответствии с ISO 9186-1, доступны для информации от двух и более стран. Заключения испытаний показали, что знак безопасности не имеет критерия приемлемости. Дополнительный текст может использоваться для улучшения понимания. Если знак безопасности дополняется указателями, инструкциями или наводкой, дополнительный текст может не потребоваться. |  |

Библиография

[1] ISO 3864-2 Графические символы — Сигнальные цвета и знаки безопасности — Часть 2: Принципы проектирования предупреждающих табличек

[2] ISO 3864-4 Графические символы — Сигнальные цвета и знаки безопасности — Часть 4: Колориметрические и фотометрические свойства материалов для знаков безопасности

[3] ISO 7000 Графические символы, наносимые на оборудование — Зарегистрированные символы

[4] ISO 7001 Графические символы — Информационные символы для общественных мест

[5] ISO 9186-1 Графические символы — Метод тестирования — Часть 1: Метод тестирования на понимание

[6] ISO 9186-2 Графические символы — Метод тестирования — Часть 2: Метод тестирования качества восприятия

[7] ISO 9186-3 Графические символы — Метод тестирования — Часть 3: Метод тестирования на взаимосвязь

[8] ISO 16069 Графические символы — Знаки безопасности — Система обозначения маршрутов эвакуации (SWGS)

[9] ISO 17398 Сигнальные цвета и знаки безопасности — Классификация, эксплуатация и долговечность знаков безопасности

[10] ISO 20712-2 Знаки безопасности на воде и флаги безопасности на пляже — Часть 2: Технические условия на флаги безопасности на пляже — Цвет, форма, содержание и эксплуатационные характеристики

УДК 62-7(083.74) (476)                                                                        МКС 13.110 (IDT)

Ключевые слова: Содержание изображения, референт, знак безопасности, оригинал знака безопасности.

УДК 62-7(083.74) (476)                                                                        МКС 13.110 (IDT)

Ключевые слова: Содержание изображения, референт, знак безопасности, оригинал знака безопасности.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                               Е. Амирханова

Руководитель

технического секретариата                                                                          М. Умаров

Специалист                                                                                                  У. Нурпейсова