Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Передвижные мусорные контейнеры

Часть 6

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

СТ РК EN 840-6

(EN 840-6:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 6:

Safety and health requirements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 840-6:2020 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 840-6:2020 Mobile waste and recycling containers – Part 6: Safety and health requirements (Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6. Требования безопасности и гигиены).

Европейский стандарт EN 840-6:2020 разработан Техническим комитетом            CEN/TC 183 «Управление отходами».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Серия стандартов EN 840 состоит из следующих частей:

– EN 840-1:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design (Контейнеры передвижные для переработки отходов. Часть 1. Двухколесные контейнеры вместимостью до 400 л для подъемных устройств с гребенкой. Размеры и конструкция);

– EN 840-2:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 2: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров, с плоскими крышками, для подъемных устройств с гребнями или кронштейнами – Размеры и конструкция);

– EN 840-3:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 3: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров c куполообразными крышками для подъемных устройств с гребнями и/или кронштейнами - Размеры и конструкция);

– EN 840-4:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design (Контейнеры передвижные для переработки отходов. Часть 4. Четырехколесные контейнеры вместимостью до 1700 л с плоскими крышками для широкозахватных или BG- и/или широкогребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция);

– EN 840-5:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods СТ РК «Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки. Часть 5. Эксплуатационные требования и методы испытаний»;

– EN 840-6:2020 Mobile waste and recycling containers – Part 6: Safety and health requirements (Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6. Требования безопасности и гигиены).

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Передвижные мусорные контейнеры

Часть 6

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования безопасности, гигиены, эргономики для передвижных мусорных контейнеров типов согласно                                          EN 840-1:2020-EN 840-4:2020 за исключением контейнеров, предназначенных для опасных отходов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 840-5:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods (Передвижные мусорные контейнеры. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте отсутствуют термины и определения.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC электропедия доступна на http://www.electropedia.org/

- Онлайн платформа ISO доступна на http://www.iso.org/obp

4 Основные требования к конструкции

4.1 Контейнер должен быть сконструирован таким образом, чтобы при максимальной нагрузке или незагруженным состоянии, он имел надежную фиксацию с совместимым грузоподъемным устройством и автоматически блокировался с грузоподъемным устройством во время операций опрокидывания и опустошения. Контейнер должен иметь статическую устойчивость в соответствии с                                 пунктом 4.8 EN 840-5:2020.

4.2 Контейнер должен надежно соединяться с подъемным устройством транспортного средства без переноса или подъема вручную.

4.3 Контейнеры на колесах должны быть сконструированы таким образом, чтобы при испытании по EN 840-5 толкающее и тяговое усилия, прикладываемые для перемещения контейнера, не превышали значений, приведенных в пункте 4.9 EN 840-5:2020. Толкающее и тяговое усилия должны быть указаны в руководстве по эксплуатации (см. раздел 12).

4.4 При конструировании контейнеров должны быть учтены следующие факторы, существенно влияющие на усилие при перемещении контейнера:

– форма, размеры и положения центра тяжести относительно расположения колес и рукояток;

– равномерность распределения нагрузки на колеса;

– низкое сопротивление качению.

5 Рукоятки

5.1 Двухколесные контейнеры должны иметь рукоятки для толкания, перемещения и маневрирование контейнера, которые позволяют оператору безопасно захватывать их двумя руками.

Четырехколесные контейнеры должны иметь рукоятки для толкания, перемещения, и маневрирования контейнера. Рукоятки не должны иметь острые кромки, способные вызвать травмы.

5.2 Рукоятки должны соответствовать одной из форм, приведенных на рисунке 1. (допускаются сечение кольцевой и U-образной формы рукояток на основе приведенных на рисунке 1). Минимальная длина рукоятки – 120 мм, минимальный зазор – 36 мм           (см. рисунок 2)

5.3 Рукоятки должны быть расположены на высоте  мм от земли (измеренной от середины рукоятки). Для двухколесных контейнеров и контейнеров объемом не менее 140 л рукоятки должны располагаться на высоте не менее 800 мм в наклоненном положении (центр тяжести должен быть расположен над осью колес). Для контейнеров объемом менее либо равным 140 л рукоятки должны располагаться на высоте не менее 700 мм

В наклонном положении на 2-х колесных контейнерах с загрузкой ≥ 140 л ручки должны находиться на высоте 800 мм (центр тяжести надо осью колеса). Для контейнеров с загрузкой менее 140 л в наклонном положении рукоятки должны находиться на высоте 700 мм. Для 4-х колесных контейнеров вертикальные ручки являются дополнительными. Если будет установлено две ручки, то они должны находиться на расстоянии 450 мм друг от друга и покрывать диапазон высоты от 780 до 1050 мм. Два контейнера на колесах должны быть заполнены испытательной нагрузкой для проведения испытания, их крышки должны быть закрыты.

В миллиметрах

Рисунок 1 – Ручки (круглые, овальные, прямоугольные)

Условные обозначения

1 рукоятка

Рисунок 2 – Просвет

6 Колеса

6.1 Четырехколесные контейнеры вместимостью не более 1700 л должны иметь только поворотные колеса.

Четырехколесные контейнеры для буксировки могут иметь два неповоротных колеса или колеса, которые могут блокироваться.

6.2 Колеса и их положение должны обеспечить минимальное усилие толкания/тяги и хорошую устойчивость.

6.3 Номинальный диаметр колеса всех контейнеров должен составлять 200 мм. Колеса номинальным диаметром 160 мм для четырехколесных контейнеров, а также колеса большего диаметра для двухколесных контейнеров устанавливают по требованию с заказчика, пока толкающее усилие не превышено (см. 4.3)

6.4 Все колеса или поворотные колеса должны выдерживать статическую и динамическую нагрузки, например наезд на бордюрный камень (испытание по EN 840-5).

6.5 Кронштейны для установки поворотных колес не должны выступать за самую широкую часть корпуса контейнера.

7 Блокировка движения

Если на четырехколесных контейнерах имеются устройства блокировки движения, то они должны быть установлены не менее чем на двух колесах.

8 Тормоза

8.1 Если четырехколесный контейнер оборудован тормозами, то они должны быть установлены не менее чем на двух колесах.

8.2 Тормоза должны быть регулируемыми или самокомпенсируемыми и способными удерживать контейнер на минимальном уклоне 10° к горизонтальной поверхности.

8.3 Тормоза должны легко управляться оператором.

8.4 Если контейнер оснащен системой центрального торможения, то она должна быть защищена от несанкционированного разблокирования.

8.5 Тормоза должны быть испытаны согласно пункту EN 840-5:2020 (4.9.4).

9 Кромки

9.1 Контейнер не должен иметь острые кромки (радиус скругления менее 1,4 мм)

9.2 Все кромки, которые могут применяться при маневрировании, должны быть скруглены, чтобы предотвратить травмирование.

10 Крышки

10.1 Куполообразные крышки должны иметь безопасный зазор до передней кромки не менее 35 мм, чтобы избежать опасности раздавливания пальцев при закрытии крышки. Зазор должен быть закрыт упругим материалом.

Плоские крышки не должны травмировать пальцев.

10.2 Контейнеры с куполообразными крышками должны быть обеспечены механизмом автоматического удержания крышки в открытом положении для предотвращения её случайного закрытия.

10.3 Контейнеры с механизмом удержания крышки в открытом положении должны иметь устройство, обеспечивающее безопасность при движении контейнера.

10.4 Куполообразная крышка контейнера должна быть сконструирована таким образом, чтобы, к примеру, голова ребенка не могла быть захвачена между крышкой и корпусом контейнера.

Для контейнера с куполообразной крышкой расстояние между верхом крышки и верхним ободом должно состоять не менее 181 мм. Этот зазор не должен закрываться ни автоматически (усилием пружины или силы тяжести), ни непреднамеренно усилием руки ребенка.

Контейнеры должен быть испытан согласно EN 840-5:2020 (4.11.5).

11 Очистка

Контейнеры должны быть сконструированы так, чтобы они легко очищались.

12 Инструкции по эксплуатации

12.1 Инструкции по эксплуатации должны поставляться вместе с контейнером, для того чтобы оператор мог иметь информацию по правильному использованию контейнеров.

Инструкции по эксплуатации должны содержать информацию обо всех важных показателях для обеспечения правильной эксплуатации контейнера. Также в нём должны быть приведены требования безопасности и гигиены.

12.2 Инструкции по эксплуатации должны содержать как минимум следующую информацию:

– обозначение настоящего стандарта (например СТ РК EN 840-6);

– объем;

– суммарная допустимая масса;

– диаметр колеса;

– тип подшипников колеса;

– наличие блокировки движения;

– наличие тормоза;

– значение отрегулированного тормозного момента;

– наличие центрального тормоза;

– значение тягового усилия, полученное на основе испытаний (см. EN 840-5);

– основные размеры, включая высоту рукояток в прямом и наклонном положении.

Крышки должны быть закрыты перед подъемом контейнера.

Представленная информация должна соответствовать поставленному контейнеру.

Приложение A

(информационное)

Отклонения

Отклонения: Национальные отклонения от правил, изменение которых находится вне компетенции членов CEN/CENELEC.

Настоящий европейский стандарт не подпадает под Директивы ЕС.

В соответствующих странах участниках CEN/CENELEC данные А-отклонения действительны вместо зафиксированных в европейских стандартах требований до их отмены.

| Пункт | Отклонение |
| --- | --- |
| 5 | Дания Стандарт EN 840-6 не соответствует национальному законодательству Дании относительно требований охраны здоровья и техники безопасности. Настоящее законодательство основано на Директиве EEC 89/391/EC от 12 июня 1989 г. и Директиве EEC 90/269/EEC от 29 мая 1990 г. Нормы законодательства Дании записаны в «Распоряжении №1234 от 29 октября 2018 г. Относительно выполнения работ» и «Распоряжении №1164 от 16 декабря 1992 г. Относительно ручных работ», отданных Министром труда. Юридическое толкование Распоряжений записано в Указаниях о производственных условиях Дании (WES), которые описывают, как следует толковать правила, изложенные в датском законодательстве о рабочей среде. At (по ссылке)-руководство D. 2.24 от 1 апреля 2015 года описывает устройство и использование бытовых мусорных систем, а At-руководство D. 3.1 от 1 сентября 2005 года описывает подъем, толчок и тягу. Поэтому процессы ручной обработки и использования контейнеров, описанные в EN 840-6, могут соответствовать нормативам, принятым в Дании, с дополнительными требованиями. |

Библиография

[1] EN 840-1:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices — Dimensions and design (Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки. Часть 1. Контейнеры с 2 колесами вместимостью до 400 л для гребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция)

[2] EN 840-2:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 2: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров, с плоскими крышками, для подъемных устройств с гребнями или кронштейнами – Размеры и конструкция);

[3]  EN 840-3:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 3: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров c куполообразными крышками для подъемных устройств с гребнями и/или кронштейнами - Размеры и конструкция);

[4]  EN 840-4:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design (Контейнеры передвижные для переработки отходов. Часть 4. Четырехколесные контейнеры вместимостью до 1700 л с плоскими крышками для широкозахватных или BG- и/или широкогребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 840-5:2020 Передвижные мусорные контейнеры. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний) | IDT | СТ РК EN 840-5* «Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки. Часть 5. Эксплуатационные требования и методы испытаний» |
| ______________ * на стадии разработки. |  |  |

МКС 13.030.40 (IDT) Ключевые слова: мобильные контейнеры для отходов, подъёмное устройство, объем, масса, размеры, конструкция, гребенчатые подъемные устройства.

МКС 13.030.40 (IDT) Ключевые слова: мобильные контейнеры для отходов, подъёмное устройство, объем, масса, размеры, конструкция, гребенчатые подъемные устройства.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Ведущий специалист Департамента стандартизации | А. Турумов |