Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мобильные контейнеры для отходов и переработки отходов

Часть 4

КОНТЕЙНЕРЫ С 4 КОЛЕСАМИ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 700 Л С ПЛОСКОЙ КРЫШКОЙ (КРЫШКАМИ), ДЛЯ ШИРОКИХ ЦАПФ ИЛИ БГ - И/ИЛИ ШИРОКИХ ГРЕБЕНЧАТЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Размеры и конструкция

СТ РК EN 840-4

(EN 840-4:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 840-4:2020 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 840-4:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design (Контейнеры передвижные для переработки отходов. Часть 4. Четырехколесные контейнеры вместимостью до 1700 л с плоскими крышками для широкозахватных или BG- и/или широкогребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция)

Европейский стандарт EN 840-4:2020 разработан Техническим комитетом            CEN/TC 183 «Управление отходами».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Серия стандартов EN 840 состоит из следующих частей:

– EN 840-1:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design (Контейнеры передвижные для переработки отходов. Часть 1. Двухколесные контейнеры вместимостью до 400 л для подъемных устройств с гребенкой. Размеры и конструкция);

– EN 840-2:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 2: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров, с плоскими крышками, для подъемных устройств с гребнями или кронштейнами – Размеры и конструкция);

– EN 840-3:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 3: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров c куполообразными крышками для подъемных устройств с гребнями и/или кронштейнами - Размеры и конструкция);

– EN 840-4:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design (Контейнеры передвижные для переработки отходов. Часть 4. Четырехколесные контейнеры вместимостью до 1700 л с плоскими крышками для широкозахватных или BG- и/или широкогребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция);

–EN 840-5:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods (СТ РК «Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки. Часть 5. Эксплуатационные требования и методы испытаний»);

– EN 840-6:2020 Mobile waste and recycling containers – Part 6: Safety and health requirements (Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6. Требования безопасности и гигиены).

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мобильные контейнеры для отходов и переработки отходов

Часть 4

КОНТЕЙНЕРЫ С 4 КОЛЕСАМИ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 700 Л С ПЛОСКОЙ КРЫШКОЙ (КРЫШКАМИ), ДЛЯ ШИРОКИХ ЦАПФ ИЛИ БГ - И/ИЛИ ШИРОКИХ ГРЕБЕНЧАТЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Размеры и конструкция

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к размерам и конструкции передвижных четырехколесных контейнеров для сбора и переработки отходов вместимостью до 1 700 л с плоскими крышками для широких цапф или BG- и/или широких гребенчатых подъемных устройств.

Данные контейнеры должны использоваться исключительно с вышеупомянутыми подъемными устройствами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 840-5:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods (Передвижные мусорные контейнеры. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний)

EN 840-6:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements (Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6: Требования безопасности и гигиены труда)

EN ISO 11469:2016 Plastics - Generic identification and marking of plastics products (Пластмассы. Общая идентификация и маркировка продуктов из пластмассы                          (ISO 11469:2016))

EN 1501-5:2021 Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles (Мусоровозы. Общие требования и требование безопасности. Часть 5. Подъемные устройства)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC электропедия доступна на http://www.electropedia.org/

- Онлайн платформа ISO доступна на http://www.iso.org/obp

Примечание – Термины для компонентов передвижных контейнеров и подъемных устройств на четырех языках приведены в приложении A

3.1 Передвижной мусорный контейнер (mobile waste and recycling container): Контейнер на колесах многократного использования, предназначенный для временного хранения мусора.

3.2 Подъемное устройство (lifting device): Механизм, который поднимает, открывает и опрокидывает контейнер с целью его опустошения.

3.3 Гребенчатое подъемное устройство (comb lifting device): Подъемное устройство захватывающий механизм которого состоит из ряда стержней (уступов) и замка для удержания контейнера в момент опустошения.

3.4 Цапфовое подъемное устройство (trunnion lifting device): Подъемное устройство, захватывающий механизм которого состоит из пары рычагов, автоматически прикрепляющихся к цапфам, и замка для удерживания контейнера в момент опустошения

3.5 BG-подъемное устройство (BG lifting device): Подъемное устройство, в котором разгрузочная система состоит из пары рычагов с адаптерами, которые подходят к приемникам BG и блокируют их, чтобы удержать контейнер во время опорожнения.

Примечание – См. рисунки 5 и 6.

3.6 Объем (volume): Общее пространство внутри контейнера при закрытой крышке

Примечание – см. Таблицу 1.

3.7 Номинальный объем, вместимость (nominal volume, capacity): Объем, указанный производителем.

Примечания:

1 см. Таблицу 1 без допусков.

2 Английский термин «capacity» и французский термин «capacite» переводятся на немецкий как «Nennvolumen».

3.8 Максимальная нагрузка (nominal load): Масса груза 0,4 кг/дм3 × номинальный объем.

Примечание – см. Раздел 6.

3.9 Суммарная допустимая масса (total permissible mass): Масса контейнера с максимальной загрузкой мусором

3.10 Конструктивные и безопасные размеры (functional and safety dimension): Основные размеры, которые обеспечивают функциональность и взаимозаменяемость контейнеров с применяемыми подъемными устройствами, и которые являются важными для безопасности и охраны здоровья оператора.

4 Объемы

Настоящий стандарт идентифицирует два класса контейнеров:

- Класс I – маленького размера (номинальный объем 1 050 л);

- Класс II – большого размера (номинальный объем от 1 050 до 1 700 л).

С учетом приведенной выше классификации контейнеров были установлены следующие объемы: 750 л, 1 000 л, 1 300 л, 1 400 л, 1 500 л, 1 600 л и 1 700 л. Номинальные объемы, отличающиеся от приведенных выше, могут использоваться по соглашению между пользователем и производителем. Допуски для объемов должны составлять ± 5 % от максимального измеренного значения, согласно требованиям                    EN 840-5.

5 Размеры и конструкция

5.1 Соответствие конструкции контейнеров чертежам, представленным на            рисунке 1, является необязательным. Должны быть соблюдены функциональные размеры, приведенные в таблице 1. Для обеспечения совместимости подъемных устройств контейнер должен соответствовать размерам в пределах выбранного класса (таблица 3 и 4).

5.2 Контейнер должен быть спроектирован так, чтобы при его разгрузке или загрузке максимальной нагрузкой (см. раздел 6), он помещался в утвержденное совместимое подъемное устройство. Он должен автоматически надежно фиксироваться в подъемном устройстве во время операций по подъему.  Если контейнер оснащен гребенчатым приемником, то он должен соответствовать рисунку 2.

5.3 Крышки должны закрывать отверстие контейнера полностью. Они должны легко и свободно открываться во время опустошения контейнера. Они должны иметь минимум две точки фиксации и минимум один способ открытия.

5.4 Рукоятки на передней части цапфа должны выступать на 10 мм менее, чем фактически измеренное значение в таблице 1, размер № 33. Рукоятки и их расположение также должно быть спроектировано так, чтобы не представлять опасность для оператора.

5.5 Если контейнер имеет ребра на фронтальном приемнике, то они должны соответствовать требованиям рисунка 4.

5.6 Контейнеры должны иметь четыре поворотных ролика. Каждый поворотный ролик должен выдерживать 1/3 общей допустимой массы. Каждый ролик должен соответствовать требованиям EN 840-5. Контейнер должен иметь средства для фиксации роликов минимум в одной из конфигураций, показанных на рисунке 7.

5.7 Все поверхности контейнера, включая конструктивные особенности, должны быть гладкими, без включения инородных тел или дефектов.

5.8 Контейнеры должны иметь дренажное отверстие с затычкой.

5.9 Когда установлены фиксаторы направления, они должны фиксироваться минимум на двух роликах.

5.10 Контейнер должен быть оборудован двумя колесами с тормозами для соответствия требованиям стандарта EN 840-5. В случае наличия централизованной системы торможения и остановки, педаль тормоза и остановки должна находиться на боковой стороне контейнера. Централизованная система остановки должна быть оборудована возможностью разблокировки при помощи стандартного треугольного ключа, как показано на рисунке 8. Эффективность централизованной системы торможения должна соответствовать требованиям EN 840-5.

6 Максимальная нагрузка

Контейнер должен быть рассчитан на то, чтобы выдерживать нагрузку 0,4 кг/дм3 × номинальной объем. Контейнеры с номинальным объемом более 1100 л должны быть конструктивно прочными, чтобы выдерживать нагрузку в 440 кг.

7 Требования безопасности и охраны здоровья

Контейнер должен соответствовать требованиям безопасности и охраны здоровья в соответствии с EN 840-6.

8 Испытания

Контейнер должен соответствовать рабочим характеристикам и испытаниям, приведенным в EN 840-5.

9 Маркировка

9.1 Каждый контейнер, соответствующий требованиям настоящего стандарта, должен иметь четкую, должным образом нанесенную, маркировку на корпусе, на видном месте:

– обозначение настоящего стандарта (СТ РК EN 840-4-2021);

– номинальный объем;

– наименование или торговую марку производителя;

– общую допустимую массу в килограммах;

– год и месяц производства.

9.2 Пластиковые части контейнеров, крышек и колес должны быть маркированы в соответствии с требованиями EN ISO 11469. Использование переработанных материалов допускается при учете того, что все требования настоящего стандарта соблюдаются.

10 Обозначения

Контейнер, соответствующий требованиям настоящего стандарта, должен иметь следующие обозначения:

|  | Контейнер |  |  | СТ РК EN 840-4-2021 |  |  | 1 700 |  |  | A |  |  | A |  |  | 440 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный объем, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма фронтального приемника: A = фронтальный приемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 = без фронтального приемника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковой приемник A = цапфы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B = приемник BG 0 = без бокового приемника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная нагрузка, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1 – Размеры

В миллиметрах

| Размеры № | Класс I - Малые размеры ≤ 1 050 л |  |  | Класс II - Большие размеры > 1 050 л |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 750 л | 1 000 л |  | 1 300 л | 1 400 л |  | 1 500 л |  | 1 600 л | 1 700 л |  |
| 1a | 1 770±10 | 1 770±10 |  | 1770±10 | 1 770±10 |  | 1770±10 |  | 1 770±10 | 1770±10 | В случае наличия цапфа |
| 2 | max 815 | max 990 |  | 1 190 max | 1 190 max |  | 1 190 max |  | 1 190 max | 1 190 max | Общая ширина крышки (ек) закрытая |
| 3 | max 815 | max 990 |  | max 1 250 | max 1 250 |  | max 1 250 |  | max 1 250 | max 1 250 | Если крышка (и) открыта |
| 4 | max 1 470 | max 1 470 |  | max 1 470 | max 1 470 |  | max 1 470 |  | max 1 470 | max 1 470 |  |
| 5а | min 860; max 1 290 | min 860; max 1290 |  | min 860; max 1290 | min 860; max 1290 |  | min 860; max 1290 |  | min 860; max 1290 | min 860; max 1290 | Выступающий край |
| 6 | 583±50 | 720±50 |  | 920±150 | 920±150 |  | 920±150 |  | 920±150 | 920±150 |  |
| 7а | min 135; max 280 | min 135; max 280 |  | min 135; max 280 | min 135; max 280 |  | min 135; max 280 |  | min 135; max 280 | min 135; max 280 | При наличии цапфов, на расстоянии как минимум 850 от земли |
| 8а | 700 - 850 | 700 - 850 |  | 700 - 850 | 700 - 850 |  | 700 - 850 |  | 700 - 850 | 700 - 850 | Положение рукоятки, при наличии |
| 9 | 600 - 850 | 600 - 850 |  | 600 - 850 | 600 - 850 |  | 600 - 850 |  | 600 - 850 | 600 - 850 | Расположение рукоятки, если есть |
| 10a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае наличия цапфа |
| 11a,b | Ø 200 ± 2 | Ø 200 ± 2 |  | Ø 200 ± 2 | Ø 200 ± 2 |  | Ø 200 ± 2 |  | Ø 200 ± 2 | Ø 200 ± 2 |  |
| 12a | min 19 | min 19 |  | min 19 | min 19 |  | min 19 |  | min 19 | min 19 | В случае наличия фронтального приемника |
| 13a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае наличия фронтального приемника |
| 14a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае наличия фронтального приемника |
| 16a | 26 ± 1 | 26 ± 1 |  | 26 ± 1 | 26 ± 1 |  | 26 ± 1 |  | 26 ± 1 | 26 ± 1 | В случае наличия фронтального приемника |
| 17а | max 58 | max 58 |  | max 58 | max 58 |  | max 58 |  | max 58 | max 58 | В случае наличия фронтального приемника |
| 18а | min 20 | min 20 |  | min 20 | min 20 |  | min 20 |  | min 20 | min 20 | В случае наличия фронтального приемника |
| 19а | max 130 | max 130 |  | max 130 | max 130 |  | max 130 |  | max 130 | max 130 | При наличии ребер |
| 20 | max 15 | max 15 |  | max 15 | max 15 |  | max 15 |  | max 15 | max 15 | В случае наличия фронтального приемника |
| 21а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае наличия фронтального приемника |
| 23a | Ø 40 ± 2 | Ø 40 ± 2 |  | Ø 40 ± 2 | Ø 40 ± 2 |  | Ø 40 ± 2 |  | Ø 40 ± 2 | Ø 40 ± 2 | В случае наличия цапфа |
| 24a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае В случае наличия цапфа и фронтального приемника |
| 25a | 350 ± 10 | 350 ± 10 |  | 350 ± 10 | 350 ± 10 |  | 350 ± 10 |  | 350 ± 10 | 350 ± 10 | Зазор для подъемного устройства (опционально для системы BG) |
| 26 | 580 ± 20 | 580 ± 20 |  | 705±115 | 785±115 |  | 785±115 |  | 785±115 | 785±115 |  |
| 27 | min 130 | min 130 мм |  | min 130 мм | min 130 мм |  | min 130 мм |  | min 130 мм | min 130 мм | Зазор до земли |
| 28а | max 1 675 | max 1 675 |  | max 1 675 | max 1 675 |  | max 1 675 |  | max 1 675 | max 1 675 | Крышка |
| 29а | min 1 535 | min 1 535 |  | min 1 535 | min 1 535 |  | min 1 535 |  | min 1 535 | min 1 535 | Внутри рабочей длины фронтального приемника |
| 30а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фронтальный приемник, всего |
| 31а | max 1 665 |  | max 1 665 | max 1 665 |  | max 1 665 |  | max 1 665 | max 1 665 | max 1 665 | Общая длина верхнего кольца или рукояток |
| 33а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае наличия цапфов вокруг центра, подъемный цапф должен иметь радиус 150 мм. За габариты цапфа не должно ничего выступать. |
| 34 | 1 270 ± 160 |  | 1 270 ± 160 | 1 270 ± 160 |  |  |  |  | 1 270 ± 160 |  |  |
| 35 | 1 500±80 |  | 1 500±80 | 1500±80 |  | 1 500±80 |  | 1 500±80 | 1 500±80 | 1500±80 |  |
| 36а | 150 ± 3 |  | 150 ± 3 | 150 ± 3 |  | 150 ± 3 |  | 150 ± 3 | 150 ± 3 | 150 ± 3 | В случае наличия ребер жесткости они могут быть расположены с каждой стороны от центра подъемной планки, на равном расстоянии или с шагом 150 мм |
| 37а | max 7 |  | max 7 | max 7 |  | max 7 |  | max 7 | max 7 | max 7 | При наличии ребер |
| 38а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае наличия фронтального приемника |
| 40а | max R 4 |  | max R 4 | max R 4 |  | max R 4 |  | max R 4 | max R 4 | max R 4 | В случае наличия фронтального приемника |
| 41 | min 10 |  | min 10 | min 10 |  | min 10 |  | min 10 | min 10 | min 10 | Ключевой |
| 42 | Ø 16 max |  | Ø 16 max | Ø 16 max |  | Ø 16 max |  | Ø 16 max | Ø 16 max | Ø 16 max | Ключевой |
| 43 | Ø 6,6+0,2 0 |  | Ø 6,6+0,2 0 | Ø 6,6+0,2 0 |  | Ø 6,6+0,2 0 |  | Ø 6,6+0,2 0 | Ø 6,6+0,2 0 | Ø 6,6+0,2 0 | Ключевой |
| 44 | 8,3+0,1 0 |  | 8,3+0,1 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ключевой |
| 45 | приблизительно 50 |  | приблизительно 50 | приблизительно 50 |  | приблизительно 50 |  | приблизительно 50 | приблизительно 50 | приблизительно 50 | Ключевой |
| 46а | max 390 |  | max 475 | max 590 |  | max 590 |  | max 590 | max 590 | max 590 | Если используются две или больше частей крышки, они должны давать возможность гребенчатым и цапфовым подъемным устройствам работать нормально |
| 47a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BG-подъемное устройство (см. рисунки 5 и 6) |
| 48a | 130 ± 10 |  | 130 ± 10 | 130 ± 10 |  | 130 ± 10 |  | 130 ± 10 | 130 ± 10 | 130 ± 10 | BG-подъемное устройство (см. рисунки 5 и 6) |
| 49а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BG-подъемное устройство (см. рисунки 5 и 6) |
| Примечание – Размеры 15, 22, 32 и 39 более не используются и как следствие были удалены из таблицы. _______________ a Обязательные размеры для функциональных целей и целей безопасности. Другие размеры представляют собой предлагаемые рекомендуемые размеры. b Ø 160 ± 2 опционально в соответствии с требованиями пункта 5.3 EN 840-6:2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения

а)  контейнер без фронтального приемника должен быть оборудован рукоятками;

b) требования к рукояткам на передней части цапфа (см. 5.4).

Рисунок 1 – Размеры

Условные обозначения

А – Форма А

Рисунок 2 – Фронтальный приемник

Условные обозначения

1 – рукоятка

Рисунок 3 – Рукоятка

Рисунок 4 – Фронтальный приемник со встроенными рукоятками

Условные обозначения

l длина приемника BG

Рисунок 5 – Приемник BG

Рисунок 6 – Адаптер BG

Рисунок 7 – Расстояние между центрами поворотных колес

Рисунок 8 – Стандартная треугольная шпонка

Примечание – Более подробную информацию о размерах, см. в таблице 1

Рисунок 9 – Функциональный размер для фронтальных приемников

Библиография

[1] EN 840-1:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices — Dimensions and design (Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки. Часть 1. Контейнеры с 2 колесами вместимостью до 400 л для гребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция)

[2] EN 1501-1:2021 Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы. Общие требования и требование безопасности. Часть 1: Мусоровозы с тыльной загрузкой)

[3] EN 1501-2:2021 Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы. Общие требования и требования безопасности. Часть 2: Мусоровозы с боковой загрузкой)

[4] EN 1501-3:2021 Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы. Общие требования и требования безопасности. Часть 3: Мусоровозы с фронтальной загрузкой)

[5] EN 14803:2020 Identification and/or determination of the quantity of waste (Идентификация и/или определение количества отходов)

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 840-5:2020 Передвижные мусорные контейнеры. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний) | IDT | СТ РК EN 840-5* «Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки. Часть 5. Эксплуатационные требования и методы испытаний» |
| EN 840-6:2020 Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6: Требования безопасности и гигиены труда | IDT | СТ РК EN 840-6* «Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6: Требования безопасности и гигиены» |
| ______________ * на стадии разработки. |  |  |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 1501-5:2021 Мусоровозы. Общие требования и требование безопасности. Часть 5. Подъемные устройства | EN 1501-5:2011 Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 5. Подъемные устройства для установки на мусоровозы | IDT | ГОСТ EN 1501-5-2014* Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 5. Подъемные устройства для установки на мусоровозы |
| ______________ * не действует на территории Республики Казахстан. |  |  |  |

МКС 13.030.40 (IDT) Ключевые слова: мобильные контейнеры для отходов, подъёмное устройство, объем, масса, размеры, конструкция, гребенчатые подъемные устройства.

МКС 13.030.40 (IDT) Ключевые слова: мобильные контейнеры для отходов, подъёмное устройство, объем, масса, размеры, конструкция, гребенчатые подъемные устройства.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Ведущий специалист Департамента стандартизации | А. Турумов |