Жоба

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

GIS (B2GM)тұжырымдамалық бейнелеуге арналған BIM

ҚР СТ ИСО/TS 19166

(ISO/TS 19166:2021 Geographic information. BIM to GIS conceptual mapping (B2GM), IDT)

Осы стандарт жобасы

оны бекіткенге дейін қолданылмайды

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің

Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

1 «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ ДАЙЫНДАДЫ

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ЕНГІЗДІ

2 Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің «» 202_ жылғы №  бұйрығымен БЕКІТІЛІП, ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ.

3 Осы стандарт ISO/TS 19166:2021 Geographic information. BIM to GIS conceptual mapping (B2GM) (Географиялық ақпарат. GIS тұжырымдамалық бейнелеуге арналған BIM (B2GM)

Ресми нұсқасы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтін болып табылады

Халықаралық стандартты ISO/TC 211 Географиялық ақпарат. Геоматика» техникалық комитеті дайындады

Ағылшын тілінен (en) аударылды

Негізінде осы стандарт дайындалған және оған сілтемелер берілген халықаралық стандарттың ресми көшірмесі Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар.

Сәйкестік дәрежесі - бірдей (IDT)

4 Осы стандартта Қазақстан Республикасының «Стандарттау туралы» 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ, «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ Заңдарының нормалары іске асырылған.

5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Осы стандартқа енгізілген өзгерістер туралы ақпарат жыл сайын басып шығарылатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» ақпараттық каталогында, ал өзгерістер мен толықтырулардың мәтіні мерзімді басып шығарылатын  «Ұлттық стандарттар» ақпараттық каталогында жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (ауыстырылған) немесе жойылған жағдайда тиісті хабарлама мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық сілтемесінде жарияланады.

Осы стандартты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз толық немесе бөлшектеліп шығаруға, көшіруге және ресми басылым ретінде таратуға болмайды.

Мазмұны

| Кіріспе ......................................................................................................... ......... 1 Қолданылу саласы................................................. ... ................................... 2 Нормативтік сілтемелер ................................................... ................................ 3 Терминдер мен анықтамалар ......................................... ................................. 4 Қысқарған сөздер мен белгіленулер ..................................... ......................... 4.1 Қысқарған сөздер .......................................... ................................................ 4.2 UML белгіленуі ............................................ ................................................ 5 Сәйкестік ................................................. ................................................ 6 GIS бейнелеуіне арналған тұжырымдамалық BIM негізі ... 6.1 Жалпы ережелер........................................... . ................................................ 6.2 Тұжырымдамалық бейнелеу ................................................... ................. 6.3 Механизмдер .............................................. ................................................... 7 GIS перспективасын анықтауға арналған BIM ...................................... ...... 7.1 Жалпы ережелер........................................... . ................................................ 7.2 Механизмдер .............................................. ................................................... 7.2.1 Деректерді ұсыну ...................................... ........................................... 7.2.2 Логикалық ұсыну................................................ ......................... 7.2.3 Стильді ұсыну ................................................ ................................ 8 GIS элементтерін көрсетуге арналған BIM ...................................... ......... 8.1 Жалпы ережелер........................................... . ................................................ 8.2 Механизм ................................... ................................................................ .. 9 GIS LOD көрсетуге арналған BIM ...................................... ................... 9.1 Жалпы ережелер........................................ . ................................................ 9.2 Механизм .................................... ................................................................ .. А қосымшасы (міндетті) Тесттердің абстрактілі жиыны... B қосымшасы (анықтамалық) B2G EM және LM мысалы ................................ C қосымшасы (анықтамалық) B2G PD арқылы таңдалған мысал ...................................... . ................................................... . ................... D қосымшасы (анықтамалық) CityGML LOD моделі және бейнелеу. ................................... ............. ................................... E қосымшасы (анықтамалық) LOD салыстыру ережесінің мысал сипаттамасы ...................................... .. ................................... .. ......................... Библиография................................................. ................................................ | 4 6 6 7 9 9 10 10 10 10 10 11 15 15 16 16 16 16 18 18 18 20 20 21 24 26 28 29 31 32 |
| --- | --- |

Кіріспе

Building Information Modeling (BIM) есіктер, қабырғалар, терезелер, MEW (механикалық, электрлік және сантехникалық жүйелер) және т.б. сияқты құрылыс элементтеріне қатысты көптеген ақпаратты қамтиды. Сонымен қатар, BIM үлгілері тек ғимараттар туралы ғана емес, сонымен қатар ГАЖ-ға қатысты басқа да объектілер туралы ақпаратты қамтуы мүмкін. GIS тұрғысынан, GIS қолданбаларында BIM ақпаратын пайдаланудың көптеген артықшылықтары бар. Міне, бірнеше мысалдар:

а) Төтенше жағдайларды басқару (маршруттау, өрт кезінде эвакуация жолдарын іздеу) сияқты ішкі қызметтерді жүзеге асыру.

b) Сыртқы – үздіксіз навигация сияқты ішкі байланыс қызметі.

c) GIS негізінде сайтқа қатысты BIM-ге қатысты сайтты/энергияны/қоршаған ортаны тиімді басқару.

BIM үлгілерінде қамтылған ауқымды ақпаратты жинау және оны GIS пайдалану әрекеттері болғанымен, екі модельдеу әлемі арасында ақпарат элементтерін салыстырудың белгіленген жолы жоқ. Дұрыс көрсету әдісі қажет екені анық. Дегенмен, ақпараттық карталауды енгізбес бұрын, BIM-тен GIS сәйкес ақпараттық элементтерді байланыстырудың карталау механизмдерін нақты анықтау қажет. Сонымен қатар, визуалды қозғалтқыштардың бірге жұмыс істеуі үшін BIM және GIS арасындағы ашық стандарттарға негізделген рендеринг процесінің тұжырымдамалық негізін жасау қажет.

Осы құжат BIM ақпаратын GIS және қажетті карталау механизмдерін салыстыру үшін тұжырымдамалық негізді қамтамасыз етеді.

Төменде әрбір бейнелеу механизмінің қысқаша түсіндірмесі берілген:

- GIS перспективалық анықтамасына арналған BIM (B2G PD): қалалық объектілерді басқару (UFM) сияқты арнайы талаптарға негізделген перспективалық ақпаратты ұсынуды қолдайды. «Перспектива» пайдалану жағдайына байланысты. Мысалы, қалалық объектілерді басқару үшін қажетті деректер әртүрлі деректер көздерінен, соның ішінде BIM үлгісінен жиналып, оны пайдаланушылық перспективада көрсету үшін түрлендірілуі керек. PD әртүрлі деректер көздерінен қажетті деректерді алу және ақпаратты түрлендіру үшін деректер бейнелеуін анықтайды.

- GIS элементтерін көрсету үшін BIM (B2G EM): BIM үлгісінен GIS үлгісіне элементтерді салыстыруды қолдайды. BIM және GIS үлгі схемалары әртүрлі болғандықтан, B2G EM үшін BIM үлгісін GIS үлгісі элементіне түрлендіру жолын анықтайтын салыстыру ережесі қажет.

- GIS LOD (B2G LM) картасына BIM: BIM үлгісінен GIS үлгісіне LOD салыстыруды қолдайды. GIS жүйесіндегі LODs (деталь деңгейлері) нақты пайдалану жағдайларына, соның ішінде көрсетуге сәйкес үлгіге енгізілген/шығарылған деректерді әдейі таңдау болып табылады. Нысаналы GIS моделінде талап етілетін LOD үшін сәйкес геометриялық және басқа ақпарат BIM үлгісінен алынуы/немесе сұралуы керек. Мұны LOD салыстыру ережелерінің жиынтығы арқылы анықтауға болады.

Осы құжат қала басшылығы сияқты ақпаратты сұрау қызметтеріне қолданылады. BIM объектілерін GIS және нақты немесе виртуалды әлемде BIM және GIS объектілері арасындағы қарым-қатынасқа негізделген сұрауларды өңдеуді қажет ететін басқа қолданбалы қызметтерде көрсету, осы құжатта анықталған тетіктерді пайдаланушылар екі жүйе арасында қажетті ақпараттық элементтерді көрсету үшін пайдалана алады.  Осы құжат жалпы алғанда BIM-тен GIS-ке ақпараттық элементтерді салыстыруды сипаттағанымен, бұл құжаттың негізгі мақсаты бейнелеу үшін BIM үлгілерін GIS модельдеріне салыстыру болып табылады.

Осы құжатта анықталған тұжырымдамалық карталау механизмі Geographic Markup Language (GML) (ISO 19136-1) және Industry Base Classes (IFC) (ISO 16739-1) сияқты қолданыстағы халықаралық стандарттарды пайдаланады. Ашық геокеңістіктік консорциум (OGC) Топырақ және инфрақұрылым тұжырымдамасының үлгісі (LandInfra) стандарты (OGC 15-111r1) жолдар сияқты инфрақұрылымның ақпараттық үлгісін анықтайды. LandInfra BIM және GIS қауымдастықтары үшін ортақ тұжырымдамалық үлгіні пайдаланып әзірленгендіктен, LandInfra BIM үлгілерінен LandInfra GIS моделіне ақпаратты тасымалдау өте қарапайым болуы керек. Сондықтан бұл құжат LandInfra негізіндегі емес BIM модельдеріне негізделген көрсетуге бағытталған.

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

GIS (B2GM) тұжырымдамалық бейнелеуге арналған BIM

Енгізілген күні _________

1 Қолданылу саласы

Осы құжат пайдаланушының арнайы талаптары негізінде тиісті ақпаратқа қол жеткізу үшін ғимараттарды ақпараттық модельдеуден (BIM) бастап географиялық ақпараттық жүйелерге (GIS) дейін ақпарат элементтерін картаға түсірудің тұжырымдамалық негізін және механизмдерін анықтайды.

GIS жүйесінде BIM ақпаратын көрсетудің тұжырымдамалық негізі келесі үш көрсету механизмімен анықталады:

- GIS перспективасын анықтауға арналған BIM (B2G PD);

- GIS элементтерін көрсетуге арналған BIM (B2G EM);

- GIS LOD (B2G LM) көрсетуге арналған BIM.

Осы құжатта физикалық схеманы немесе BIM және GIS үлгілері арасындағы картаны біріктіруді сипаттамайды, өйткені екі ұқсас емес модельдер арасындағы физикалық схеманы біріктіру немесе салыстыру өте күрделі және көптеген түсініксіз мәселелер тудыруы мүмкін. BIM және GIS арасындағы бірыңғай ақпараттық модельді әзірлеу - бұл қажетті мақсат, бірақ бұл құжаттың ауқымынан тыс.

Осы құжаттың қолданылу аясына мыналар кіреді:

- GIS тұжырымдамалық бейнелеуіне арналған BIM талаптарын сипаттайтын анықтама;

- GIS тұжырымдамалық бейнелеуі үшін негізді және BIM компонентін анықтау;

- бір схемадан екіншісіне экспорттау үшін бейнелеуін анықтау.

Келесі ұғымдар анықтаманың шеңберінен тыс:

- кез келген нақты талапты анықтау және қолдану механизмін көрсету;

- BIM және GIS арасындағы екі бағытты көрсету әдісі;

- BIM және GIS арасындағы физикалық схеманы көрсетуді анықтау;

- BIM және GIS арасындағы координаттар жүйесін көрсетуді анықтау.

Ескертпе - GIS негізіндегі BIM үлгісінің орны мен бағдарын қамтамасыз ету үшін геосілтеме талаптарына әсер ететін жағдайлар үшін, ISO 19111 және buildingSMART-тан географиялық байлам BIM-ге дейін ақпараттық есеп беру нұсқаулары (IDM) сияқты басқа стандарттар бар.

- BIM және GIS арасындағы байланыс бейнелеуін анықтау;

- қолданбалы схеманы жүзеге асыру.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы стандартты қолдану үшін мынадай сілтемелік стандарттар қажет. Күні көрсетілмеген сілтемелер үшін сілтеме жасалған құжаттың соңғы басылымы (кез келген түзетулерді қоса) қолданылады:

ISO 19103, Географиялық ақпарат. Тұжырымдамалық схема тілі

ISO 19107, Географиялық ақпарат. Кеңістіктік схема

ISO 19109, Географиялық ақпарат. Қолданбалы схема қағидалары

3 Терминдер, анықтамалар және қысқарған сөздер

Мынадай терминдер мен анықтамалар осы құжаттың мәні шеңберінде қолданылады.

ISO және IEC стандарттау саласында қолдану үшін терминологиялық деректер базасын жүргізеді, олармен келесі мекенжайлар бойынша кеңес алуға болады:

- файлдарды көруге арналған онлайн ISO платформасы https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/

3.1 Қолданба (application): пайдаланушы талаптарын қолдау үшін деректерді манипуляциялау және өңдеу

Ескертпе - ISO 19101-1: 2014, 4.1 стандартынан алынған

3.2 Қолданба схемасы application schema): тұжырымдамалық деректер схемасы бір немесе бірнеше қолданбалар (3.1) үшін қажет

Ескертпе - ISO 19101-1: 2014, 4.1.2 стандартынан алынған

3.3 Класс (class):<UML> атрибуттары, операциялары, әдістері, қатынастары және семантикасы бірдей объектілер жиынының сипаты (3.9).

Ескертпе - ISO 19103: 2015, 4.7 стандартынан алынған, өзгертілген. Терминге <UML> домені қосылды

3.4 Күрделі құрылғанй объект (complex feature): басқа объектілерден құрылған объект (3.6)

Ескертпе - ISO 19109: 2015, 4.3 стандартынан алынған

3.5 Элемент  (element): <BIM> компоненті, соның ішінде геометрия, қасиет, әдіс және BIM немесе GIS үлгісіндегі қатынас (3.8)

Мысал - BIM жері, ғимарат, қабырға, есік және бөлме элементтердің мысалы болып табылады, ал GIS мысалдарында жолдар мен көпірлер сияқты инфрақұрылымы бар жер, ғимарат, қабырға, ванна бөлмесінің элементтері.

3.6 Объект (feature): Нақты әлем құбылыстарының абстракциясы

Ескертпе - Басқа объектілерден тұратын объект «күрделі объект» (3.4) деп аталады.

Ескертпе - ISO 19101-1: 2014, 4.1.11 стандартынан алынған Терминге 1-ескертпе өзгертілді.

3.7 Егжей-тегжей деңгейі (level of detail LOD):белгілі бір өлшемшарттар негізінде ойнатудың әртүрлі дәлдігімен объектінің баламалы ұсынымдары (3.9)

Ескертпе

1 CityGML көп сөзділік тұжырымдамасы нарық пен ғылыми қауымдастықпен кеңінен қабылданған. «LODX моделі» термині (X = {0, 1, 2, 3, 4}) бар қала үлгілерінің күрделілігін (3.8) және олардың нақты қолданбалар үшін жарамдылығын (3.1) белгілеу үшін жиі қолданылады. Ғимараттар төбесінде немесе контур деңгейінде тік емес көпбұрыштармен бейнеленген. LOD1 жүйесінде ғимараттар сияқты көлемді нысандар тік қабырғалары мен көлденең шатырлары бар призматикалық блок үлгілері ретінде жалпы түрде модельденеді. LOD2 ғимараттардың (прототипі) шатыр пішінін, сондай-ақ тақырыптық жер беттерін, қабырғалар мен шатырларды, сондай-ақ балкондар мен жатын бөлмелер сияқты қосымша құрылымдарды ұсынады. LOD3 - нысандардың сыртқы пішінінің ең егжей-тегжейлі деңгейі. Ғимараттар үшін саңылаулар тақырыптық нысандар ретінде қосылады. LOD4-те ішкі құрылымдар (бөлмелер және т.б.) ең дәл сыртқы бейнелеуге қосылады, ол LOD4 деп аталады, бірақ LOD3-тің сыртқы бетімен дерлік бірдей.

2 GIS пайдаланудағы LOD (детальдық деңгейлері) термині мен BIM LOD (дамыту деңгейі) бойынша LOD термині арасындағы айырмашылықты атап өту маңызды. GIS егжей-тегжейлі деңгей - бұл визуалдауды қоса алғанда, нақты пайдалану жағдайларына сәйкес модельден енгізілген/шығарылған деректерді әдейі таңдау. BIM-дегі LOD нақты әлемде имитацияланған объектіні жоспарлау процесінің жетілгендігін білдіреді.

Ескертпе - ISO/IEC 18023-1: 2006, 3.1.8  стандартынан алынған, өзгертілген. Терминге 1 және 2-ескертпелер өзгертілді

3.8 Модель (model): шындықтың кейбір аспектілерінің абстракциясы

Ескертпе - ISO 19109 стандартынан алынған: 2015, 4.15

3.9 Объект <UML> күй мен мінез-құлықты инкапсуляциялайтын нақты анықталған шекарасы және сәйкестігі бар нысанның құрамдас бөліктері

Ескертпе - ISO 19103: 2015, 4.25 стандартынан алынған, өзгертілген. Терминге <UML> домені қосылды

3.10 Пакет (packet): элементтерді (3.5) топтарға ұйымдастыруға арналған <UML> әмбебап механизмі

Ескертпе - ISO 19103: 2015, 4.27 стандартынан алынған, өзгертілген.

3.11 Перспектива (perspective): <BIM> пайдалану жағдайының контекстіне қажетті деректер мен әрекетті анықтау

Ескертпе

1 Жалпы құрылыс индустриясындағы және атап айтқанда құрылысты модельдеудегі перспектива жалпы сөздік анықтамасына көбірек ұқсайды: «биіктігі туралы дұрыс әсер беру үшін үш өлшемді объектілерді (3.9) екі өлшемді бетке бейнелеу өнері, ені, тереңдігі және бір-біріне қатысты орналасуы».

2 Осы құжатта «перспективаны» пайдалану BIM «модель бейнелеуіне» ұқсас, мұнда «модель бейнелеуін анықтау» «қасиеттерді анықтайтын және алмасу талаптарын анықтайтын спецификация» болып табылады, яғни. клиенттің осы кезеңде моделі (3.8) нені қалайды/қажет.

3.12 Өткізу уақыты (runtime): бастапқы элементті құрастыру арқылы алынған код пен деректерден тұратын <BIM> элементі (3.5).

Ескертпе - ISO/IEC 1989: 2014, 4.168 стандартына алынған, өзгертілген.

3.13 Жүйе (system): қолданбалар( 3.1), қызметтер, ақпараттық технологиялар активтері немесе ақпаратты өңдеудің басқа компоненттері.

Ескертпе - ISO / IEC 29134: 2017, 3.13 стандартынан алынған

3.14 Жүйелік қасиет (system property): EXAMPLE GUID моделін автоматты түрде құруда қолданылатын жеке жүйелік параметрлер (3.13).

4 Белгіленулер мен қысқарған сөздер

B2G EM	GIS элементтерін көрсету үшін BIM

B2G LM	GIS LOD көрсету үшін BIM

B2G PD	GIS перспективасын анықтауға арналған BIM

B2G CM	GIS тұжырымдамалық бейнелеуіне арналған BIM

BIM	Ғимаратты ақпараттық модельдеу

BIM моделі	Ғимаратты ақпараттық модельдеу

B-rep	Контурлық көрсету

ETL	Шығару/Түрлендіру/Жүктеу

FM	Объектілерді басқару

FK	Сыртқы кілт

GIS	Географиялық ақпараттық жүйе

GIS моделі	Географиялық ақпараттық жүйе моделі

GUID	Ғаламдық бірегей сәйкестендіргіш

OBB	Бағытталған шектеу қорабы

PD	Перспективаны анықтау

PK	Негізгі кілт

PSet	Қасиеттер жиыны

UML	Бірыңғай модельдеу тілі

URI	Әмбебап ресурс сәйкестендіргіші

XML	Кеңейтілетін белгілеу тілі

4.2 UML белгіленуі

Осы құжатта тұжырымдамалық диаграммалар бірыңғай модельдеу тілінде (UML) ұсынылған. Пайдаланушы осы құжатта пайдаланылған арнайы UML профилі туралы ақпарат алу үшін ISO 19103 стандартына жүгінуі керек.

5 Сәйкестік

Осы құжаттың 7 , 8 және 9- кластары талап кластарын анықтайды.

6 GIS бейнелеуіне арналған тұжырымдамалық BIM негізі

6.1 Жалпы ережелер

BIM және GIS тұжырымдамалық бейнелеуі (B2G CM) — класс элементтерімен, егжей-тегжейлі деңгейлермен және геометриялармен байланысты салыстыру ережелерінің жинағын қамтитын BIM жүйесінен GIS-ке мүмкіндіктерді салыстыруға арналған тұжырымдамалық құрылым.

B2G CM келесілерді қарастырады:

- Пайдаланушыларға модельді біріктіру нәтижелерін нақты жобалау, болжау және тексеру жолы.

- Пайдаланушыларға қажетті деректерді пайдаланушы көзқарасы бойынша анықтау, байланыстыру және біріктіру тәсілі.

- Пайдаланушыларға қажет емес деректерді алып тастау және қажетті деректер көлемін анықтау тәсілі.

6.2 Тұжырымдамалық бейнелеу

1-суретте осы құжатта анықталғандай B2G CM тұжырымдамалық бейнелеуін береді және бейнелеу механизмдерінің арақатынасын суреттейді.

- Деректерді ұсыну перспективаларын анықтау. Пайдаланушы объетілерін басқару сияқты нақты пайдалану жағдайларына байланысты ақпаратты перспективалық ұсыну. «Перспектива» қажетті деректерді алу үшін пайдалану жағдайына байланысты. PD қажетті сыртқы деректерді шығарудың үш механизмінен тұрады.

- BIM-ден GIS моделіне элементтерді салыстыру. Элементтерді BIM үлгісінен GIS үлгісіне түрлендіру үшін BIM үлгісін GIS үлгісі элементтеріне түрлендіретін элементті көрсету механизмін анықтау керек. Элементті салыстыру нақты пайдалану жағдайлары тұрғысынан элементті салыстыру механизмімен байланысты салыстыру талаптарының анықтамасын сипаттайды.

- LOD анықтау және BIM моделінен GIS моделіне салыстыру. LOD үлгілері визуалдау механизмін анықтайды. Дегенмен, ISO 16739 BIM үлгісінде анықталған BIM объектілерінде LOD схемасы жоқ. GIS жүйесінде BIM геометриясын көрсету үшін BIM үлгісінен LOD ақпаратын алу қажет болуы мүмкін.

1-сурет - B2G CM тұжырымдамалық бейнелеуі

10.3 Механизмдер

Осы құжатта анықталған бейнелеу құрылымын пайдаланып, BIM ақпаратын пайдаланатын қатысты дерекқордан ақпаратты сұрауға болады. 2- суретте GIS және BIM ақпарат элементтерін қамтитын біріктірілген дерекқордан ақпаратты сұрау үшін пайдалану жағдайлары көрсетілген.

2-сурет - B2G CM пайдалану жағдайларына негізделген байланыс деректер базасы және біріктірілген сұрау

B2G CM 1-кестеде көрсетілген BIM және GIS үлгісі талаптары шеңберінде BIM-GIS салыстыруды қолдайды. BIM және GIS үлгілерінің геометриясы 3- суретте көрсетілгендей ISO 19109 GFM және ISO 19107 кеңістіктік схемасына сілтеме жасау арқылы B-rep-ті анықтай алуы керек.

3-сурет - BIM және GIS үлгілеріне қойылатын талаптар

Модельдер пакеті арқылы BIM үлгісін GIS үлгісіне салыстыру үшін ең аз ақпарат талаптары 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте – Пакетке қойылатын талаптар

| Пакет | Талаптар |
| --- | --- |
| BIM моделі | BIM объект туралы келесі ақпаратты анықтауы керек. BM1. BIM_element: Ғимарат компоненттерінің, геометрияның, қасиеттердің және қатынастардың орындалу уақытын анықтау мүмкіндігі. BM2.runtime: BIM элемент типтерін анықтау мүмкіндігі. Типтер - қабырғалар, есіктер және бөлмелер сияқты ғимараттың ақпараттық компоненттері. BM3.geometry: расталған ақпаратты, соның ішінде GM_Solid негізіндегі B-rep (контурлық бейнелеу) қамту мүмкіндігі. B-rep ақпараты шың, жиек, цикл және беттер сияқты топологияны қамтуы керек. BM4. property_set: BIM элементтерінің атрибуттарын жіктеу және {атауы, мән түрі, бастапқы мән} жұптарын анықтау мүмкіндігі. Сонымен қатар, сипат ақпаратының жүйелік қасиеттері анықталуы керек. BIM үлгісі жасалған кезде жүйе сипаттары автоматты түрде жасалады. Жүйе сипаттары — BIM элементінің аты және GUID. BM5 (міндетті емес). relationship: BIM элементтері арасындағы қатынастарды қамту мүмкіндігі. Өзара байланыстар UML өзара байланыспен ұсталады. Осы құжатта келесі өзара байланыстарды қарастырады: Ассоциация, Тәуелділік және Жалпылау. |
| GIS моделі | GIS моделі мүмкіндік туралы келесі ақпаратты анықтауы керек. GM1. GIS_element: GIS моделінің компоненттері болып табылатын орындалу ортасын, геометрияны, қасиеттерді және өзара байланысты анықтау мүмкіндігі. GM2. runtime: GIS элементтерінің типтерін анықтау мүмкіндігі. Типтерге бір архитектуралық ақпарат компоненттері болып табылатын учаске, ғимарат және бөлме кіреді. GM3. geometry: GM_solid негізіндегі LOD және Solid ақпаратты ұстау мүмкіндігі. B-rep ақпараты шың, жиек, цикл және беттер сияқты топологияны қамтуы керек. GM4. property_set: GIS элементінің атрибуттарын санаттау және {атауы, мән түрі, бастапқы мән} жұптарын анықтау мүмкіндігі. Сонымен қатар, сипат ақпаратының жүйелік қасиеттері анықталуы керек. Жүйе сипаттары GIS үлгісі жасалған кезде автоматты түрде жасалады. Жүйе сипаттары – GIS элементінің атауы. GM5 (міндетті емес). GIS элементтері арасындағы қатынастарды сақтау мүмкіндігі. Өзара байланыстар UML өзара байланыспен ұсталады. Осы құжатта келесі өзара байланыстарды қарастырады: Ассоциация, Тәуелділік және Жалпылау. |

1-кестеде анықталған талаптарды көрсететін BIM моделінің класс құрылымы 4-суретте көрсетілгендей UML тілінде көрсетілуі мүмкін.

4-сурет - UML тіліндегі BIM моделінің тұжырымдамалық диаграммасы

Сол сияқты, 1-кестеде анықталған талаптарды көрсететін GIS моделінің класс құрылымы 5-суретте көрсетілгендей UML тілінде көрсетілуі мүмкін.

5-сурет – UML тіліндегі GIS моделінің тұжырымдамалық диаграммасы

B2G CM үшін пакет өзара байланысы 6- суретте көрсетілген.

6-сурет - UML тіліндегі B2G CM пакетінің өзара байланыстары

Бейнелеу функциясын орындау үшін әрбір бума 2-кестеде көрсетілген талаптарға сай болуы керек.

2-кесте - B2G CM пакетіне қойылатын талаптар

| Пакет | Талаптар |
| --- | --- |
| B2G PD | Пайдалану жағдайында BIM талап ететін сыртқы деректердің ассоциациялары мен өкілдіктеріне қолдау көрсетілуі керек. B2G CM үшін қажетті сыртқы деректер BIM элементінің GUID коды сияқты PK (бастапқы кілт)мен бірегей түрде байланыстыру мүмкіндігі болуы керек. Деректер көрсетілімі BIM үлгісі элементіне байланыстыру үшін сыртқы деректер элементін анықтауы керек. Байланысты деректер элементінің мәні осы пайдалану жағдайында пайдалануға болатын пішімге түрлендіру мүмкіндігі болуы керек. Бұл оператордың толығырақ анықтамасы 7-тарауда берілген. |
| B2G EM | Элементтерді көрсету үшін келесі көрсету операторлары анықталуы керек. Алдын ала анықталған операторларды көрсету ережелерін жасау үшін пайдалануға болады. Көрсету қағидалары пайдалану жағдайына байланысты әртүрлі жолдармен конфигурациялауға болады. EM (EB →EG) Мұнда E B - BIM элементі болып табылады E G – GIS элементі болып табылады Бұл оператордың толығырақ анықтамасы 8-тарауда берілген. |
| B2G LM | LOD салыстыру үшін келесі салыстыру мәлімдемесі анықталуы керек. LM [LB →LG, LODname) Мұнда LB - LOD BIM LG - LOD GIS LODname - LOD атауы Бұл оператордың толығырақ анықтамасы 9-тарауда берілген. |

7 GIS перспективасын анықтауға арналған BIM

7 .1.Жалпы ережелер

B2G PD нақты пайдалану жағдайларына негізделген болашаққа көзқарасты қолдайды. BIM, GIS және сыртқы деректер жиынын байланыстыру және пайдалану үшін ақпараттық перспективаны анықтау үшін B2G PD мыналарды анықтайтын әдістерді қамтиды:

- BIM моделін қолдану жағдайлары үшін қандай деректер қажет;

- BIM, GIS және сыртқы деректер жинақтары арасында деректерді алу және біріктіру жолы және

- интеграцияланған ақпаратты қалай ұсыну керек.

7.2 Механизмдер

7.1 тармағында келтірілген әдістер ақпаратты түрлендіруге арналған LogicView перспективасына ( 7.2.2 ) және ұсынуды алу үшін ақпаратты көрсетуге арналған StyleView ( 7.2.3 ) сәйкес DataView (7.2.1 ) сияқты ақпаратты өңдеу қадамдарына бөлінген.

7.2.1 Деректерді ұсыну

Деректер бейнелеуінде қажетті деректер BIM объектісінің сипаттары ретінде көрсетіледі. Сипаттар BIM объектілерімен біріктіріліп, GUID сияқты PK көмегімен анықталады. Қасиеттер (1) формуламен өрнектеледі . Алынған сипат метадеректер мен сценарийлерді пайдалану арқылы санат, сипат атауы, сипат мәні және сипат типі бойынша ресімделеді. Санат топтағы ұқсас қасиеттерді көрсету үшін пайдаланылады. Типтер бүтін, нақты және символдық жолдар ретінде анықталады.

Сипат = {Санат, Аты, Мән, Тип}				 (1)

7.2.2 Логикалық бейнелеу

Логикалық бейнелеу деректерді шығарады және түрлендіреді және ETL тұжырымдамасы арқылы қолданылады. BIM негізіндегі FM деректерін өңдеу үшін дисперсті дерекқордағы жинақталған FM деректері шығарылып, түрленіп, пайдалануға жарамды пішінде сақталуы керек. Бұл процесс ETL платформасы арқылы жүзеге асырылады. Әртүрлі геокеңістіктік деректер көздерінен деректерді алу және нақтылау, деректерді түрлендіру және оларды дерекқорда сақтау арқылы алынған сипат деректерін жобаның әрбір қатысушысының перспективаларын қолдайтын ақпаратты шығару немесе талдау үшін пайдалануға болады. Алынған деректерде BIM нысандарымен біріктіру үшін GUID сияқты арнайы PK болуы керек.

7.2.3 Стильді көрсету

Стиль бейнелеуі деректер пайдаланушы интерфейсінде көрсетілетін пішімдеу әдісін анықтайды. Пішімдеуді XML пішімінде көрсетуге болады ( С қосымшасын қараңыз).

3-кесте B2G PD стилінің көрсетілім класына, деректерді көрсету класына және логикалық бейнелеуге қойылатын талаптарды сипаттайды.

3-кесте - B2G PD класына қойылатын талаптар

| Класс | Сипаты |
| --- | --- |
| PD | PD логикалық бейнелеуті (PD_logic_view), деректер бейнелеуін (PD_data_view) және стиль бейнелеуін (PD_style_view) басқаруы керек. |
| PD_data_view | Деректер сүзгісі сияқты PD деректер бейнелеуі деректер жинағының қай BIM элементімен байланыстырылатынын және сыртқы дерекқордан импортталатынын анықтауы керек. PD1. Деректер бейнелеуінде көрсетілген элементтерде GUID болуы керек. Сыртқы деректерді BIM элементтеріне байланыстыру үшін деректерді байланыстыру үшін PK анықтау керек. |
| PD_logic_view | PD логикалық бейнелеуі деректер жиынын сыртқы дерекқордан импорттау жолын анықтауы керек. PD2. Сыртқы деректер көзі URI сыртқы_деректер_көзі ретінде анықталуы керек . URI мекенжайынан деректерді шығарып, оны Pset BIM дерекқорына жүктейтін операциялық модульдің орындалу жолы ETL_module ішінде анықталған. |
| PD_style_view | PD стилінің бейнелеуі түсіну мен мағынаны жақсарту үшін деректерді пішімдеу жолын анықтауы керек. PD3. PD_style_view өлшем бірлігімен бірге пайдаланушының көзқарасы бойынша деректер мәнінің пішінін түрлендіруге арналған пішімдеу әрекетін қамтуы керек. |
| PD_element | PD_data_view ішінде қосылатын элемент болса, анықталған болса, оның GUID сияқты PK болуы керек. |
| PD_category | PD_data_view ішінде көрсетілетін сипатты анықтау арқылы ұқсас сипаттарды топтау үшін санатты анықтауға болады. Санаттың аты бар. PD4. PD_element ішінде көрсету үшін санаттың бірегей атауы болуы керек. |
| PD_property | PD5. Санаттар ішінде көрсету үшін сипаттардың бірегей атаулары болуы керек. |
| PD_propery_style | Стиль бейнелеуі сипат стильдерін қамтуы мүмкін. Сипат стилі анықталғаннан кейін сипатты анықтауға болатындай атрибут санаты мен атауы анықталуы керек. PD6. Бұл жағдайда пішімдеу әрекетіндегі пайдалану жағдайының көзқарасы ретінде сипат мәнін көрсету үшін пішімдеу мәлімдемесі сипатталады. |

7-суретте B2G PD тұжырымдамасы берілген.

7-сурет - UML тіліндегі B2G PD тұжырымдамасының диаграммасы

4-кесте B2G PD-мен байланысты класс мүшелерінің анықтамасын көрсетеді.

4-кесте - B2G PD класының сипаттамасы

| Класс | Мүше | Сипаты |
| --- | --- | --- |
| PD | аты: CharacterString | PD атауы |
|  | BIM_model_destination: URI | Сыртқы деректерді біріктіру үшін BIM үлгісінің мақсатын көрсететін URI жолы |
| PD_style_view |  | Объектілі қойма PD_property_style |
| PD_data_view |  | Объектілі қойма PD_element |
| PD_logic_view | external_data_source: URI | Сыртқы деректер көзіне нұсқайтын URI жолы |
|  | ETL_module: CharacterString | PD_data_view арқылы сыртқы деректерді BIM үлгісінің мақсатына түрлендіретін ETL модулінің орындалатын атауы |
| PD_element | objectGUID: GUID | BIM объектісімен біріктіруге арналған PK |
| PD_category | аты: CharacterString | PD санатының атауы |
| PD_property | аты: CharacterString | PD сипатының атауы |
|  | мәні | PD мәні |
|  | типі: {Бүтін, нақты, таңба жолы} | PD мән типі, ол Тұтас, Шынайы. Символды жолы болуы мүмкін |
| PD_propery_style | Санат: CharacterString | PD сипат стилінің санат атауы |
|  | сипат: CharacterString | Пайдаланушы интерфейсінде көрсетуге болатын PD қасиетінің мәні |
|  | formattingOperation: CharacterString | Пайдаланушы интерфейсіндегі PD қасиетінің мәнін көрсету үшін пішімдеу әрекеті |

8 GIS элементтерін көрсету үшін BIM

8.1 Жалпы ережелер

Элементтерді BIM үлгісінен GIS үлгісіне түрлендіру үшін, BIM үлгісін GIS үлгісі элементтеріне түрлендіретін нысанды көрсету механизмі анықталуы керек. B2G EM нақты пайдалану жағдайлары тұрғысынан объектілерді көрсету механизміне қатысты бейнелеу талаптарының анықтамасын сипаттай алады.

18.2 Механизм

B2G EM BIM моделінен GIS моделіне дейін ғимарат, еден, қабырға, терезе және т.б. сияқты элементтерді түрлендіру үшін қолданылатын қағидалар жинағын анықтайды.  Бұл 8-суретте сипатталған.

Шартты белгіленулер:

W1 Қабырға #1

D2 Есік#2

F3 Еден #3

R4 Шатыр № 4

8-сурет - B2G EM негізіндегі элементті түрлендіру механизмі ұғымының диаграммасы

B2G EM үшін 5-кесте талаптары сәйкес келуге тиіс.

5-кесте - B2G EM класына қойылатын талаптар

| Класс | Сипаты |
| --- | --- |
| EM_rule | EM1. Элементтерді көрсету үшін келесі көрсету операторлары анықталуы керек. Алдын ала анықталған операторларды көрсету ережелерін жасау үшін пайдалануға болады. EM(EB →EG) |

Элементтерді BIM үлгісінен GIS үлгісіне түрлендіруді жүзеге асыру үшін LOD картасын жасау әдісін қарастыру қажет. Мысалы, BIM дерекқорындағы қабырға нақты пайдалану жағдайларына байланысты GIS үлгісінің LOD2 немесе LOD3 қабырғасына салыстыра алады. LOD үлгісін BIM үлгісінен GIS үлгісіне түрлендіру үшін LOD салыстыру әдісін қарастырған жөн, себебі элементтің LOD бейнелеуі пайдалану жағдайына байланысты өзгеруі мүмкін.

B2G EM ұғымы 9- суретте көрсетілгендей UML көмегімен ұсынылуы мүмкін.

9-сурет - UML тіліндегі B2G EM ұғымының диаграммасы

6-кестеде B2G EM қатысты класс мүшелерінің анықтамасы көрсетілген.

6-кесте - B2G EM класының анықтамасы

| Класс | Мүше | Сипаты |
| --- | --- | --- |
| EM_rule | аты: CharacterString | Элементті көрсету қағидасы атауы |
|  | PSet_operation: {Ауыстыру, Қосу} | Элементті көрсету әрекеті 1) Ауыстыру: Элемент көрсетілгенде, бейнелеу тағайындау орны бейнелеу көзімен ауыстырылады. 2) Қосу: көрсету кезінде бейнелеу көзі көрсету тағайындалған орнына қосылады. |
| EM_ruleset | аты: CharacterString | Элемент көрсету қағидалар жинағының атауы |
|  | сипаты: CharacterString | Элементті көрсету қағидалары жиынының сипаты |
|  | BIM_model_source: URI | BIM үлгісінен GIS үлгісіне салыстыру үшін BIM үлгісінің көзі URI |
|  | GIS_model_destination: URI | BIM үлгісінен GIS үлгісіне салыстыруға арналған GIS үлгісі тағайындалған URI |
| EM_source | элемент: CharacterString | Бейнелеу үшін дереккөз элемент атауы |
| EM_destination | элемент: CharacterString | Көрсетілетін мақсатты элементтің атауы |

9 GIS LOD көрсету үшін BIM

9.1 Жалпы ережелер

B2G LM қажет болса, LOD-ды BIM-ден GIS үлгісіне түрлендіру әдісін анықтайды. GIS үлгісінде ақпаратты визуалдауды қоса алғанда, GIS пайдалану жағдайларының кең ауқымын қолдау үшін пайдаланылатын LOD көрсету үшін LOD схемасы болуы мүмкін. BIM үлгісіндегі геометрия пайдалану жағдайларын қолдау үшін жеткілікті толық болуы керек.

Көрсету әртүрлі LOD-мен жұмыс істей алады, бірақ басқа пайдалану жағдайлары тек жоғарырақ LOD-де ұсынылуы мүмкін ақпаратты талап етеді. Егер бұл ақпаратты BIM үлгісінен шығару мүмкін болмаса, оны басқа деректерден алу керек. Мысалы, «көрсету» кезеңінің басында BIM үлгісі толтыру модельдеуге қолдау көрсету үшін жеткілікті толық геометрияға ие болмауы немесе шуды модельдеуге қолдау көрсету үшін жеткілікті текстуралық ақпарат болуы мүмкін.

GIS моделінің LOD схемасы GIS объектіге байланысты геометриялық ақпаратты көрсету үшін әртүрлі LODs қолдайды. LODs көрсету қозғалтқышын және B-Rep құрылымына ұқсас ақпаратты анықтайды. Дегенмен, BIM үлгісінде LOD схемасы жоқ. GIS жүйесінде BIM объектісін көрсету үшін LOD ақпараты BIM үлгісінен алынуы керек. Мұны LOD салыстыру ережелерінің жиынтығы арқылы анықтауға болады.

20.2 Механизм

BIM моделінен GIS үлгісіне LOD салыстыру алдында, BIM моделінің геометриясынан LOD ақпаратын генерациялау механизмін қарастырған жөн. B2G LM LOD-ны BIM-ден GIS үлгісіне түрлендіру үшін салыстыру қағидасын анықтайды.

Пайдалану жағдайына байланысты B2G LM үшін 7-кесте талаптары орындалуы керек.

7-кесте - B2G LM класына қойылатын талаптар

| Класс | Сипаты |
| --- | --- |
| LM_ruleset | LM1. LOD көрсету үшін келесі бейнелеу операторын анықтау керек. LM(LB →LG, LODname) |

BIM моделінің LOD мәнін жасау үшін біз LOD ақпаратын анықтап, оны GIS үлгісі элементінің LOD түріне түрлендіруіміз керек. LOD ақпаратын анықтаудың бұл әдісі экструзия, проекция сияқты қарапайым қатты операторларды және B2G LM ережелер жинағының операторы сияқты басқаларды қамтитын ережелер жинағы болуы мүмкін.

10-сурет LOD салыстыру қағидасын (LM) анықтайтын UML класс диаграммасын көрсетеді.

10-сурет - UML тіліндегі B2G LM ұғымының диаграммасы

8- кестеде B2G LM қағидалар жинағын анықтау үшін қажетті оператор тізімі берілген. BIM жүйесінен алынған LODs LM қағидалар жинағы операторын пайдаланып GIS талап ететін LOD перспективасынан жасалады.

8-кесте - B2G LM класының анықтамасы

| Класс |  | Мүше |  | Сипаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM_ruleset |  | аты: CharacterString |  | Қағидалар жиынының атауын көрсету |  |
| LM_rule |  | тірек беті (el: элемент): геометрия |  | Ғимарат элементінің сілтеме бетінің геометриясын қайтарады el |  |
|  |  | OBB(el: элемент): OBB |  | Ғимарат элементінің OBB (бағдарланған шектегіш қорап) мәнін қайтарады el |  |
|  |  | проекция(el: элемент, база: enum plane{XZ, XY, YZ}): geometry2D |  | 2D-geometry ( geometry2D) бейнелеуін есептелген жазық түрдегі құрылыс элементінің el геометриясын білдіретін эталонды бетке алады. |  |
|  |  | шекара (g: геометрия, база: enum plane{XZ, XY, YZ}): geometry2D |  | Базада белгіленген эталонды бетте 2D-geometry g шекарасын жасайды және geometry2D береді. |  |
|  | экструдерлеу (g: geometry2D, v: vector3D, биіктік: нақты): геометрия |  | V векторының бағытын пайдаланып, биіктік деңгейіне шығыңқы геометрияға 2D g геометриясын шығарады |  |
|  | сыртқы (g: геометрия): геометрия |  | Тек g геометриясының сыртқы бетін шығарады, содан кейін геометрияға шығарады |  |
|  | ішкі (g: геометрия): геометрия |  | Тек g геометриясының ішкі бетін шығарады, содан кейін геометрияға шығарады |  |
|  | VOID (e: элемент): элемент |  | Ғимарат элементінің VOID типті элементтерін ғана береді. VOID типті элементтер терезелерге, есіктерге және басқа тесіктерге қатысты. |  |
|  | біріктіру (g1: геометрия, g2: геометрия): геометрия |  | G1 және g2 геометрияларын геометрияға біріктіру операциясының нәтижелерін береді |  |
|  | шегеру (g1: геометрия, g2: геометрия): геометрия |  | g1 және g2 геометриясын геометрияға шығару операциясының нәтижелерін қайтарады |  |
|  | қиылысу (g1: геометрия, g2: геометрия); геометрия |  | g1 және g2 геометриясының геометрияға қиылысу операциясының нәтижелерін береді |  |
| OBB | x_direction: vector3d |  | x осі obb анықтайтын мүше |  |
|  | y_direction: vector3D |  | OBB Y осін анықтайтын мүше |  |
|  | экстент: vector3D |  | OBB ені, тереңдігі және биіктігі үшін осьті анықтайтын мүше |  |
| vector3D | v [3]: Нақты |  | 3D векторының элементтерін анықтайды |  |

Ережелер мен операторлар жинағын пайдалана отырып, BIM үлгісінің геометриялық бейнелеуінен әрбір GIS элементі үшін LOD қалай жасалатынын анықтауға болады.

BIM үлгісінен GIS үлгісіне дейін LOD семантикалық анықтау үшін салыстыру ережелерінің жиынтығы қажет. B2G LM ережелер жинағы қарапайым тұтас модельдеу функциялары және жиын операторлары (біріккен, U және қиылысу, n) сияқты операторларды қамтитын ережелерден тұрады.

А қосымшасы

(міндетті)

Тестілердің абстрактілі жиыны

A.1 B2G CM пакетінің талаптарын қанағаттандыру

А .1.1 BIM моделі

a) Сынақ мақсаты: схема немесе қолданба профилі тұжырымдамалық үлгі ретінде B-rep деректер құрылымымен BIM_моделі, элемент, сипат_жиыны, қатынас және геометрия жасайтынын тексеру. Қолданба схемасы немесе профиль де сипат_жиын жасаса, оның атрибут аты мен мәні бар сипатты қамтитынына көз жеткізіңіз ( 1-кесте мен 4- суретті қараңыз).

b) Сынақ әдісі: схемалық немесе қолданба профилі құжаттамасын тексеріңіз.

c) Сілтеме: ISO 19166: 2021 1-кесте BM1 - BM4 талабы.

г) Тест типі: Қабілет.

A.1.2 GIS моделі

a) Сынақ мақсаты: схема немесе қолданба профилі тұжырымдамалық үлгі ретінде B-rep деректер құрылымымен GIS_моделі, элемент, сипат_жиыны, қатынас, LOD және геометрия жасайтынына көз жеткізіңіз. Қолданба схемасы немесе профиль сипат_жинағын да жасаса, оның төлсипат аты мен мәні бар сипатты қамтитынына көз жеткізіңіз ( 1-кесте мен 5- суретті қараңыз).

b) Сынақ әдісі: схемалық немесе қолданба профилі құжаттамасын тексеріңіз.

c) Сілтеме: ISO 19166: 2021 1-кесте GM1 - GM4 талабы.

г) Тест типі: Қабілет.

A.1.3 B2G CM пакеті

a) Тест мақсаты: B2G PD, B2G EM және B2G LM анықталғанын тексеріңіз. BIM-GIS тұжырымдамалық картасы B2G PD және B2G EM талап етеді. Әрбір компоненттің B2G LM пайдалану жағдайына байланысты опция болуы мүмкін (2-кестені қараңыз). Әрбір құрамдасқа қойылатын егжей-тегжейлі талаптарды A.2, A.3, A.4 бөлімдеріндегі сынақ жинақтарын қараңыз.

b) Сынақ әдісі: схемалық немесе қолданба профилі құжаттамасын тексеріңіз.

c) Сілтеме: ISO 19166: 2021 2-кесте.

г) Тест типі: Қабілет.

A.2 B2G PD талаптарын қанағаттандыру

a) Тестілеу мақсаты: Схема немесе қолданба профилі PD, PD_style_view, PD_data_view және PD_logic_view даналарын жасайтынын тексеру ( 3-кестені қараңыз). PD_data_view деректер жиыны құрылымы сияқты деректердің бейнелеуін анықтауы және тұжырымдамалық көзқарас ретінде GUID сияқты PK қамтуы керек. Қолданба схемасы немесе профиль де PD_logic_view генерациялайтын болса, оның сыртқы_ деректер_көзінің URI мекенжайы бар ETL_модульін қамтитынын тексеріңіз.

b) Сынақ әдісі: схемалық немесе қолданба профилі құжаттамасын тексеріңіз.

c) Сілтеме: ISO 19166: 2021 3-кесте PD1 - PD6 талабы.

г) Тест типі: Қабілет.

A.3 B2G EM талаптарын қанағаттандыру

a) Тестілеу мақсаты: Схема немесе қолданба профилінің A.1.1 және A.1.2 барлық талаптарына сәйкес келетініне және BIM үлгісі мен GIS үлгісінің арасындағы элементтерді көрсету механизмін қолдайтынына көз жеткізу. B2G EM пакеті тұжырымдамалық түрде элемент класының атымен EM_rule, EM_source және EM_destination деп аталатын ережелер жиынын қамтуы және анықтауы керек ( 9- суретті қараңыз).

b) Сынақ әдісі: схемалық немесе қолданба профилі құжаттамасын тексеріңіз.

c) Сілтеме: ISO 19166: 2021, A.1.1, A.1.2, 8.2, EM1 талабы ( 5-кестені қараңыз).

г) Тест типі: Қабілет.

A.4 B2G LM талаптарын қанағаттандыру

a) Тестілеу мақсаты: Схема немесе қолданба профилінің A.1.1 және A.1.2 барлық талаптарына сәйкес келетініне және BIM үлгісі мен GIS үлгісінің арасындағы элементтерді көрсету механизмін қолдайтынына көз жеткізу. B2G LM пакеті пайдалану жағдайы тұрғысынан LOD құра алатын LM_rule деп аталатын ережелер жинағын қамтуы және анықтауы керек ( 4-кестені және 10-суреттегі UML диаграммасын қараңыз).

b) Сынақ әдісі: схемалық немесе қолданба профилі құжаттамасын тексеріңіз.

c) Сілтеме: ISO 19166: 2021, A.1.1, A.1.2, A.1.3, 9.2, LM1 талабы ( 7 кестені қараңыз).

г) Тест типі: Қабілет.

В қосымшасы

(анықтамалық)

B2 G EM және LM мысалы

В қосымшасы B.1 суретінде көрсетілгендей XML арқылы B2G EM және LM ережелер жинағын анықтау мысалын береді.

<LM> <LOD-Generation>

<LOD Level='3'> ExteriorSurfaceExtraction(Product) </>

<LOD Level='4'> L0D3 + IndoorSurface(Product) </> </LOD-Generation> <SemanticLODMappingRule>

<MappingRuleSource='IfcWall*.L3' Destination='WallSurface.L3'x/> <MappingRuleSource='IfcWall*.L2' Destination='WallSurface.L2'x/> </SemanticLOD MappingRule> </LM>

| IFC | CityGML |
| --- | --- |
| IFCBEAM, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCBUILDINGELEMENTPROXY, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCCHIMNEY, ¦ IFCFLOWCONTROLLER, | IntBuildinglnstallation |
| IFCCOLUMN, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCCOVERING, | CeilingSurface |
| IFCCURTAINWALL, | OuterBuildinglnstallation |
| IFCDOOR, | Door |
| IFCFOOTING, | IntBuildinglnstallation |
| IFCFURNITURE, | BuildingFurniture |
| IFCPLATE, ¦ IFCRAILING, ¦ IFCRAMP, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCROOF, | RoofSurface |
| IFCSLAB, | FloorSurface |
| IFCSTAIR, ¦ IFCSTAIRFLIGHT, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCWALL, | WallSurface OR InteriorWallSurface |
| IFCWALLSTANDARDCASE, | Wall |
| IFCWINDOW, | Window |
| IFCSPACE, | Room |

B.1-сурет - B2G EM және LM мысалы

Ережелер жинағын қолдану нәтижесінде нақты пайдалану жағдайлары тұрғысынан B.1 кестесінде көрсетілгендей IFC-тен CityGML-ге дейін LOD үлгісін алуға болады.

B.1-кесте - IFC-CityGML LOD салыстыру нәтижелері

| №. IFC деректері | LOD-1 | LOD-2 | LOD-3 | LOD-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Үлгі №1 (Өлшем: 0,559 Mb) |  |  |  |  |  |
| 2 Үлгі № 2 (Өлшем: 2,257 Mb) |  |  |  |  |  |

В.1 кесте (жалғасы)

| №. IFC деректері | LOD-1 | LOD-2 | LOD-3 | LOD-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Үлгі № 3 (Өлшем: 28,188 Mb) |  |  |  |  |

C қосымшасы

(анықтамалық)

B2G PD пайдаланатын бөлек мысал

С қосымшасында C.1 суретіндегі B2G PD талаптарын қанағаттандыру кезінде нақты пайдалану жағдайының перспективасын анықтау мысалы келтірілген.

С.1-сурет – Перспективаны анықтау тұжырымдамасының диаграммасы

D қосымшасы

(анықтамалық)

Модель және бейнелеу C мен tyGML LOD

D қосымшасы D.1 суретінде BIM, GIS және әртекті деректер арасындағы дерекқордың қосылуы мен интеграциясының тұжырымдамалық механизмін ұсынады.

Осы қосымшада D.1 және D.2 суреттерінде CityGML және IFC арасындағы геометриялық айырмашылықтарды ұсынады. IFC - IfcElement ішіндегі геометриялық үлгілер, бірақ CityGML - GenericCityObject ішіндегі көп деңгейлі үлгі. Екі геометриялық үлгіні көрсету үшін анық LOD салыстыру анықталуы керек.

D.1 сурет - CityGML LOD моделі

D.2-сурет - IFC-ден CityGML-ге LOD түрлендіруге арналған B2G LM LOD генерациялау операторы

Е қосымшасы

(анықтамалық)

Бейнелеу ережесінің сипаттамасына мысал L OD

IFC-ден CityGML-ге дейін LOD-терді семантикалық анықтау үшін салыстыру ережелерінің жиынтығы қажет. B2G LM ережелер жинағы қарапайым тұтас модельдеу мүмкіндіктерін қамтиды және E.1 суретінде көрсетілгендей біріктіру және қиылысу сияқты операторларды орнатады.

| LOD | LOD генерациялау қағидасы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | экструдерлеу (element.footprint)∩ экструдерлеу(projection(element.elevation)) |  |  |
| 2 | Exteriorfelement) |  |
| 3 | сыртқы (элемент) - VOID (элемент) |  |  |  |
| 4 | L0D3 ∩ ішкі (элемент) |  |  |  |
| v |  | IFC-CityGML LOD Өнім анықтау қағидасы LOD? →CityObjectLOD? <b1dg:1od2Geornet rv> «gm1:Mu11 iSurface> <gm1:surf&ceMember> «gm 1: Po 1 ygon> <gm1:exter i or> <gm 1: L i nearR i ng> <gml: posList srsDirnens 10.663651 -31.717676 - |  |

E.1-сурет - B2G LM қағидалар жиынының мысалы

Библиография

[1] ISO 13537, Ғарыштық деректер мен ақпаратты тасымалдау жүйелері. Ғарыштық деректер жүйелерінің эталонды архитектурасы

[2] ISO 16739-1, Құрылыс деректерімен алмасу және басқару үшін салалық базалық кластар (IFC). 1-бөлім: Деректер схемасы

[3] ISO 19101-1: 2014, Географиялық ақпарат. Эталонды модель. 1-бөлім: Негіздер

[4] ISO 19104, Географиялық ақпарат. Терминология

[5] ISO 19136-1, Географиялық ақпарат. Географиялық белгілеу тілі (GML). 1-бөлім: Негіздер

[6] ISO 19150-2, Географиялық ақпарат. Онтология. 2-бөлім: Онтологияны сипаттау тілінде (OWL) онтологияларды әзірлеу қағидалары

[7] ISO / IEC 1989: 2014, Ақпараттық технологиялар. Бағдарламалау тілдері, олардың ортасы және жүйелік бағдарламалау интерфейстері. COBOL бағдарламалау тілі

[8] ISO / IEC 18023-1: 2006, Ақпараттық технологиялар. SEDRIS. 1-бөлім: Функционалдық сипаттама

[9] ISO/IEC 29134: 2017, Ақпараттық технологиялар. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері. Құпиялылыққа әсер етуді бағалау жөніндегі нұсқаулар

[10] ISPRS 2016, Жаңа LOD ұсынысы және CityGML үшін көп мақсатты бейнелеу тұжырымдамасы

[11] OGC 12-019, Қала үшін географиялық белгілеу тілін кодтау стандарты (CityGML 2-нұсқасы)

[12] OGC 15-111r1, Топырақ және инфрақұрылым тұжырымдамалық үлгі стандарты (LandInfra)

МСЖ 35.240.70 (IDT)

Түйін сөздер: тұжырымдамалық модель, географиялық ақпараттық жүйелер, географиялық ақпарат, B2G

МСЖ 35.240.70 (IDT)

Түйін сөздер: тұжырымдамалық модель, географиялық ақпараттық жүйелер, географиялық ақпарат, B2G

ТК 34 төрағасы 	                                                                       Д. Голобурда

ӘЗІРЛЕУШІ

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

Басқарма Төрағасының орынбасары                                                 М.Сихаев

Әдіснамалық даму

департаментінің менеджері 					А. Серікпаева