Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BIM для концептуального отображения GIS (B2GM)

СТ РК ISO/TS 19166

(ISO/TS 19166:2021 Geographic information. BIM to GIS conceptual mapping (B2GM), IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                             ISO/TS 19166:2021 Geographic information. BIM to GIS conceptual mapping (B2GM) (Географическая информация. BIM для концептуального отображения GIS (B2GM)

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

Международный стандарт подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 211 «Географическая информация. Геоматика»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан                                  «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| Введение........................................................................................................... 1 Область применения.................................................................................. 2 Нормативные ссылки................................................................................ 3 Термины и определения............................................................................ 4 Сокращения и обозначение....................................................................... 4.1 Сокращения................................................................................................ 4.2 Обозначение UML..................................................................................... 5 Соответствие................................................................................................ 6 Концептуальная основа BIM для отображения GIS............................ 6.1 Общие положения...................................................................................... 6.2 Концептуальное представление................................................................ 6.3 Механизмы................................................................................................. 7 BIM для определения перспективы GIS................................................ 7.1 Общие положения...................................................................................... 7.2 Механизмы................................................................................................. 7.2.1 Представление данных........................................................................... 7.2.2 Логическое представление..................................................................... 7.2.3 Представление стиля.............................................................................. 8 BIM для отображения элементов GIS..................................................... 8.1 Общие положения...................................................................................... 8.2 Механизм.................................................................................................... 9 BIM для отображения GIS LOD............................................................... 9.1 Общие положения...................................................................................... 9.2 Механизм.................................................................................................... Приложение A (обязательное) Абстрактный набор тестов..................... Приложение B (справочное) Пример B2G EM и LM................................ Приложение C (справочное) Отдельный пример с использованием B2G PD............................................................................................................. Приложение D (справочное) Модель и отображение CityGML LOD................................................................................................................... Приложение E (справочное) Пример описание правила отображения LOD................................................................................................................... Библиография................................................................................................. | 4 6 6 7 9 9 10 10 10 10 10 11 15 15 16 16 16 16 18 18 18 20 20 21 24 26 28 29 31 32 |
| --- | --- |

Введение

Информационное моделирование здания (BIM) содержит обширную информацию, относящуюся к элементам здания, таким как двери, стены, окна, MЭВ (механическая, электрическая и водопроводная системы) и другие. Кроме того, модели BIM могут включать в себя информацию не только о зданиях, но и о других объектах, имеющих отношение к GIS. С точки зрения GIS, есть много преимуществ, связанных с использованием информации BIM в приложениях GIS. Вот несколько примеров:

a) Внедрение служб внутри помещений, таких как управление чрезвычайными ситуациями (маршрутизация, поиск путей эвакуации при пожаре).

b) Наружная - внутренняя служба связи, такая как бесшовная навигация.

c) Эффективное управление объектами/энергией/окружающей средой с учетом BIM, связанных с объектами, на основе GIS.

Хотя были попытки собрать обширную информацию, содержащуюся в моделях BIM, и использовать ее в GIS, не существует установленного способа отображения информационных элементов между двумя мирами моделирования. Совершенно очевидно, что необходим правильный метод отображения. Однако перед внедрением отображения информации необходимо четко определить механизмы отображения для связывания соответствующих информационных элементов из BIM с GIS. Кроме того, чтобы механизмы отображения работали вместе, необходимо создать концептуальную основу для процесса отображения, основанную на открытых стандартах между BIM и GIS.

Этот документ предоставляет концептуальную основу для отображения информации BIM в GIS и необходимые механизмы отображения.

Ниже приводится краткое объяснение каждого механизма отображения:

- BIM для определения перспективы GIS (B2G PD): поддерживает представление перспективной информации в зависимости от конкретных требований, таких как управление городскими объектами (UFM). «Перспектива» зависит от сценария использования. Например, для управления городскими объектами необходимые данные должны быть собраны из различных источников данных, включая модель BIM, и преобразованы для представления в пользовательской перспективе. PD определяет представление данных для извлечения необходимых данных и преобразования информации из различных источников данных.

- BIM для отображения элементов GIS (B2G EM): поддерживает отображение элементов из модели BIM в модель GIS. Поскольку схемы моделей BIM и GIS различны, B2G EM требует правила отображения, определяющего, как преобразовать модель BIM в элемент модели GIS.

- BIM для отображения GIS LOD (B2G LM): поддерживает отображение LOD из модели BIM в модель GIS. LOD (уровни детализации) в GIS - это преднамеренный выбор данных, включенных/исключенных из модели, для удовлетворения определенных сценариев использования, включая визуализацию. Соответствующая геометрическая и другая информация для LOD, требуемая в целевой модели GIS, должна быть извлечена/или запрошена из модели BIM. Это может быть определено набором правил отображения LOD.

Этот документ применим к службам информационных запросов, таким как управление городскими объектами. Визуализация объектов BIM в GIS и других прикладных сервисах, требующих обработки запросов в зависимости от взаимосвязи между объектами BIM и GIS, в реальном или виртуальном мире, сможет использовать механизмы, определенные в этом документе, для отображения требуемых информационных элементов между двумя системами. Хотя этот документ описывает отображение информационных элементов из BIM в GIS в целом, основной задачей этого документа является отображение моделей BIM в модели GIS для визуализации.

Механизм концептуального отображения, определенный в этом документе, использует существующие международные стандарты, такие как Географической язык разметки (GML) (ISO 19136-1) и Отраслевые базовые классы (IFC) (ISO 16739-1). Стандарт почвенной и инфраструктурной концептуальной модели (LandInfra) (OGC 15-111r1) Открытого геопространственного консорциума (OGC) определяет информационную модель инфраструктуры, такой как дороги. Поскольку LandInfra была разработана с использованием общей концептуальной модели для сообществ BIM и GIS, передача информации из моделей LandInfra BIM в модели LandInfra GIS должна быть достаточно простой. Таким образом, в этом документе основное внимание уделяется отображению на основе моделей BIM, не основанных на LandInfra.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BIM для концептуального отображения GIS (B2GM)

Дата введения_________

1 Область применения

Этот документ определяет концептуальную основу и механизмы для отображения информационных элементов из информационного моделирования зданий (BIM) в географические информационные системы (GIS) для доступа к необходимой информации на основе конкретных требований пользователя.

Концептуальная основа для отображения информации BIM в GIS определяется следующими тремя механизмами отображения:

— BIM для определения перспективы GIS (B2G PD);

— BIM для отображения элементов GIS (B2G EM);

— BIM для отображения GIS LOD (B2G LM).

В этом документе не описывается интеграция физической схемы или отображение между моделями BIM и GIS, поскольку интеграция или отображение физической схемы между двумя разнородными моделями очень сложны и могут вызвать множество проблем неоднозначности. Разработка единой информационной модели между BIM и GIS - желательная цель, но она выходит за рамки этого документа.

В область определения этого документа входит следующее:

- определение для описания требований к BIM для концептуального отображения GIS;

- определение основы и компонента BIM для концептуального отображения GIS;

- определение отображения для экспорта из одной схемы в другую.

Следующие понятия не входят в область определения:

- определение любого конкретного требования и механизма приложения отображения;

- метод двунаправленного отображения между BIM и GIS;

- определение отображения физической схемы между BIM и GIS;

- определение отображения системы координат между BIM и GIS.

Примечание - Для случаев, затрагивающих требования, связанные с географической привязкой для обеспечения положения и ориентации модели BIM на основе GIS, существуют другие стандарты, такие как ISO 19111 и Руководство по донесению информации (IDM) от buildingSMART на BIM географической привязки.

— определение отображения взаимосвязи между BIM и GIS;

— реализация схемы приложения.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 19103, Географическая информация. Язык концептуальной схемы

ISO 19107, Географическая информация. Пространственная схема

ISO 19109, Географическая информация. Правила для схемы приложений

3 Термины, определения и сокращения

Следующие термины и определения применяются в рамках значения настоящего документа.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для их применения в области стандартизации, с которыми можно ознакомиться по следующим адресам:

— онлайн-платформа ISO для просмотра файлов https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/

3.1 Приложение (application): манипулирование и обработка данных в поддержку требований пользователей

Примечание – Взято из ISO 19101-1:2014, 4.1.1

3.2 Схема приложения (application schema): концептуальная схема данных, необходимых для одного или нескольких приложений (3.1)

Примечание – Взято из ISO 19101-1:2014, 4.1.2

3.3 Класс (class): <UML> описание набора объектов (3.9), которые имеют одинаковые атрибуты, операции, методы, взаимосвязь и семантику

Примечание – Взято из ISO 19103:2015, 4.7, изменен. К термину добавлен домен<UML>

3.4 Сложнопостроенный объект (complex feature): объект (3.6), состоящий из других объектов

Примечание – Взято из ISO 19109:2015, 4.3

3.5 Элемент (element): <BIM> компонент, включая геометрию, свойство, метод и взаимосвязь в модели BIM или GIS (3.8).

Пример - В BIM участок, здание, стена, дверь и комната являются примерами элементов, тогда как в GIS примерами являются элементов участок, здание, стена, комната с инфраструктурой, такой как дорога и мост.

3.6 Объект (feature): абстракция явлений реального мира

Примечание - Объект, состоящий из других объектов, называется «сложнопостроенным объектом» (3.4).

Примечание – Взято из ISO 19101-1:2014, 4.1.11, изменен. Примечание 1 к термину изменено.

3.7 Уровень детальности (level of detail LOD): альтернативные представления объекта (3.9) с разной точностью воспроизведения на основе определенных критериев

Примечание

1 Понятие уровней детальности CityGML широко принято рынком и научным сообществом. Термин «модель LODX» (X = {0, 1, 2, 3, 4}) часто используется для обозначения сложности существующих моделей города (3.8) и их пригодности для конкретных приложений (3.1). Здания представлены невертикальными многоугольниками либо на крыше, либо на уровне контура. В LOD1 объемные объекты, такие как здания, моделируются обобщенно как призматические блочные модели с вертикальными стенами и горизонтальными «крышами». В LOD2 представлена (прототипная) форма крыши зданий, а также тематические поверхности земли, стены и крыши, а также дополнительные конструкции, такие как балконы и слуховые окна. LOD3 - это наиболее детализированный уровень внешней формы объектов. Для зданий проемы добавляются как тематические объекты. В LOD4 внутренние структуры (комнаты и т.д.) добавляются к наиболее точному внешнему представлению, которое называется LOD4, но почти идентично внешней поверхности LOD3.

2 Важно отметить различие между термином LOD (уровни детальности) в использовании GIS и термином LOD в BIM LOD (уровень развития). Уровень детальности в GIS - это преднамеренный выбор данных, включенных/исключенных из модели, для удовлетворения определенных сценариев использования, включая визуализацию. LOD в BIM означает зрелость процесса планирования моделируемого объекта реального мира.

Примечание – Взято из ISO/IEC 18023-1:2006, 3.1.8, изменен. Примечания 1 и 2 к термину изменены

3.8 Модель (model): абстракция некоторых аспектов реальности

Примечание – Взято из ISO 19109:2015, 4.15

3.9 Объект (object) <UML> составные части объекта с четко определенной границей и идентичностью, которая инкапсулирует состояние и поведение

Примечание – Взято из ISO 19103:2015, 4.25, изменен. К термину добавлен домен <UML>

3.10 Пакет (packet): <UML> универсальный механизм для организации элементов (3.5) в группы

Примечание – Взято из ISO 19103:2015, 4.27

3.11 Перспектива (perspective): <BIM> определение необходимых данных и поведения для контекста сценария использования

Примечание

1 Перспектива в строительной отрасли в целом и в строительном моделировании в частности больше похожа на общее словарное определение: «искусство представления трехмерных объектов (3.9) на двухмерной поверхности, чтобы дать правильное впечатление об их высоте, ширине, глубине и положении по отношению друг к другу».

2 Использование «перспективы» в этом документе аналогично понятию BIM «представление модели», где «определение представления модели» - это «спецификация, которая определяет свойства и определяет требования к обмену», т.е. то, что клиент хочет/нуждается в модели (3.8) на этом этапе.

3.12 Время прогона (runtime): <BIM> элемент (3.5), состоящий из кода и данных, полученных при компиляции исходного элемента

Примечание – Взято из ISO/IEC 1989:2014, 4.168, изменен.

3.13 Система (system): приложения (3.1), услуги, активы информационных технологий или другие компоненты обработки информации.

Примечание – Взято из ISO/IEC 29134:2017, 3.13

3.14 Системное свойство (system property): индивидуальные настройки системы (3.13), используемые при автоматическом создании модели EXAMPLE GUID.

4 Обозначения и сокращения

B2G EM	BIM для отображения элементов GIS

B2G LM	BIM для отображения GIS LOD

B2G PD	BIM для определения перспективы GIS

B2G CM	BIM для концептуального отображения GIS

BIM	Информационное моделирование зданий

Модель BIM	Информационная модель здания

B-rep	Контурное представление

ETL	Извлечение/Преобразование/Загрузка

FM	Управление объектами

FK	Внешний ключ

GIS	Географическая информационная система

Модель GIS	Модель географической информационной системы

GUID	Глобальный уникальный идентификатор

OBB	Ориентированный ограничивающий блок

PD	Определение перспективы

PK	Первичный ключ

PSet	Набор свойств

UML	Унифицированный язык моделирования

URI	Универсальный идентификатор ресурса

XML	Расширяемый язык разметки

4.2 Обозначение UML

В этом документе концептуальные схемы представлены на унифицированном языке моделирования (UML). Пользователю необходимо обращаться к стандарту ISO 19103 за информацией по специальному профилю UML, используемому в этом документе.

5 Соответствие

В Разделах 7, 8, и 9 этого документа определяются классы требований.

6 Концептуальная основа BIM для отображения GIS

6.1 Общие положения

Концептуальное отображение BIM в GIS (B2G CM) - это концептуальная основа для отображения объектов из модели BIM в модель GIS, которая включает набор правил преобразования, связанных с элементами классов, уровнями детальности и геометриями.

B2G CM учитывает следующее:

— Способ для пользователей явным образом проектировать, прогнозировать и проверять результаты интеграции модели.

— Способ для пользователей определять, связывать и интегрировать данные, которые им нужны с точки зрения пользователя.

— Способ для пользователей исключить ненужные данные и определить объем необходимых данных.

6.2 Концептуальное представление

На рисунке 1 приведено концептуальное представление B2G CM согласно определению в этом документе и представлена взаимосвязь механизмов отображения.

— Определение перспективы для представления данных. Перспективное представление информации в зависимости от конкретных сценариев использования, таких как управление объектами пользователей. «Перспектива» зависит от сценария использования для извлечения необходимых данных. PD состоит из трех механизмов для извлечения необходимых внешних данных.

— Отображение элементов из BIM в модель GIS. Чтобы преобразовать элементы из модели BIM в модель GIS, необходимо определить механизм отображения элементов, который преобразует BIM в элементы модели GIS. Отображение элементов описывает определение требований к отображению, связанных с механизмом отображения элементов, с точки зрения конкретных сценариев использования.

— Определение LOD и отображение из модели BIM в модель GIS. Модели LOD определяют механизм визуализации. Однако в объектах BIM, определенных в модели BIM, ISO 16739, отсутствует схема LOD. Чтобы представить геометрию BIM в GIS, может потребоваться извлечь информацию о LOD из модели BIM.

Рисунок 1 - Концептуальное представление B2G CM

6.3 Механизмы

Используя основу отображения, определенную в этом документе, можно запрашивать информацию из связанной базы данных, которая использует информацию BIM. На рисунке 2 показаны варианты использования запроса информации из интегрированной базы данных, которая включает в себя информационные элементы как GIS, так и BIM.

Рисунок 2 - База данных связи и интегрированный запрос на основе сценариев использования B2G CM

B2G CM поддерживает отображение модели BIM в модель GIS в рамках требований к модели BIM и GIS, приведенной в таблице 1. Геометрия моделей BIM и GIS должна иметь возможность определять B-rep, ссылаясь на GFM (общую характеристическую модель) ISO 19109 и пространственной схемы ISO 19107, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 - Требования к моделям BIM и GIS

Минимальные требования к информации для отображения модели BIM в модель GIS через пакет модели приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к пакету

| Пакет | Требования |
| --- | --- |
| Модель BIM | Модель BIM должна определять следующую информацию об объекте. BM1. BIM_element: способность определять время прогона строительных компонентов, геометрии, свойств и взаимосвязей. BM2. runtime: способность определять типы элемента BIM. Типы - это информационные компоненты здания, такие как стены, двери и комнаты. BM3. geometry: способность содержать проверенную информацию, включая B-rep (контурное представление) на основе GM_Solid. Информация B-rep должна включать топологию, такую ​​как вершина, ребро, петля и грани. BM4. property_set: способность классифицировать атрибуты элементов BIM и определять пары {имя, тип значения, начальное значение}. Кроме того, должны быть определены системные свойства информации о свойствах. Системные свойства автоматически создаются при создании модели BIM. Системные свойства - это имя элемента BIM и GUID. BM5 (необязательно). relationship: способность содержать взаимосвязи между элементами BIM. Взаимосвязи придерживаются взаимосвязей UML. В этом документе рассматриваются следующие взаимосвязи: Ассоциация, Зависимость и Обобщение. |
| Модель GIS | Модель GIS должна определять следующую информацию об объекте. GM1. GIS_element: способность определять среду время прогона, геометрию, свойства и взаимосвязь, которые являются компонентами модели GIS. GM2. runtime: способность определять типы элементов GIS. Типы включают участок, здание и комнату, которые являются одними и теми же архитектурными информационными компонентами. GM3. geometry: способность содержать информацию о LOD и Solid на основе GM_solid. Информация B-rep должна включать топологию, такую как вершина, ребро, петля и грани. GM4. property_set: способность категоризировать атрибуты элемента GIS и определять пары {имя, тип значения, начальное значение}. Кроме того, должны быть определены системные свойства инфомации о свойствах. Системные свойства автоматически создаются при создании модели GIS. Системные свойства - это имя элемента GIS. GM5 (необязательно). способность содержать взаимосвязи между элементами GIS. Взаимосвязи придерживаются взаимосвязей UML. В этом документе рассматриваются следующие взаимосвязи: Ассоциация, Зависимость и Обобщение. |

Структура класса модели BIM, отражающие требования, определенные в таблице 1, могут быть выражены в UML в соответствии с рисунком 4.

Рисунок 4 - Концептуальная диаграмма модели BIM в UML

Аналогично, Структура класса модели GIS, отражающие требования, определенные в таблице 1, могут быть выражены в UML в соответствии с рисунком 5.

Рисунок 5 - Концептуальная диаграмма модели GIS в UML

Взаимосвязи пакета для B2G CM приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 - Взаимосвязи пакета B2G CM в UML

Для выполнения функции отображения каждый пакет должен соответствовать требованиям, установленным в таблице 2.

Таблица 2 -Требования к пакету B2G CM

| Пакет | Требования |
| --- | --- |
| B2G PD | Должны поддерживаться ассоциации и представления внешних данных, которые требуют BIM с точки зрения сценария использования. Внешние данные, необходимые для B2G CM, должны иметь способность однозначно связываться с PK (первичным ключом), например, GUID элемента BIM. Представление данных должно определять внешний элемент данных для связи с элементом модели BIM. Значение связанного элемента данных должно позволять преобразование в формат, который может использоваться в данном сценарии использования. Более подробное определение этого оператора приведено в разделе 7. |
| B2G EM | Для отображения элементов должны быть определены следующие операторы отображения. Предопределенные операторы могут использоваться для создания правил отображения. Правила отображения можно настроить по-разному в зависимости от сценария использования. EM (EB →EG) Где EB является элементом BIM EG является элементом GIS Более подробное определение этого оператора приведено в разделе 8. |
| B2G LM | Для отображения LOD должен быть определен следующий оператор отображения. LM [LB →LG, LODname) Где LB - LOD BIM LG - LOD GIS LODname - имя LOD Более подробное определение этого оператора приведено в разделе 9. |

7 BIM для определения перспективы GIS

7.1 Общие положения

B2G PD поддерживает метод перспективного представления информации в зависимости от конкретных сценариев использования. Чтобы определить информационную перспективу для привязки и использования BIM, GIS и наборов внешних данных, B2G PD включает методы, определяющие:

— какие данные необходимы для сценариев использования модели BIM,

— как извлекать и интегрировать данные между BIM, GIS и внешними наборами данных, и

— как представить интегрированную информацию.

7.2 Механизмы

Методы, перечисленные в 7.1, были разделены на этапы обработки информации, такие как DataView (7.2.1) в соответствии с перспективой LogicView (7.2.2) для преобразования информации и StyleView (7.2.3) для выражения информации с целью получения представления информации в перспективе.

7.2.1 Представление данных

В представлении данных необходимые данные отображаются в виде свойств объекта BIM. Свойства объединяются с объектами BIM и определяются с помощью PK, такой как GUID. Свойства выражаются формулой (1). Извлекаемое свойство формализуется по категории, имени свойства, значению свойства и типу свойства с использованием метаданных и сценариев. Категория используется для представления схожих свойств в группе. Типы определяются как целые, вещественные и символьные строки.

Свойство = {Категория, Имя, Значение, Тип}				 (1)

7.2.2 Логическое представление

Логическое представление извлекает и преобразует данные и применяется с использованием понятия ETL. Для обработки данных FM на основе BIM агрегированные данные FM в рассредоточенной базе данных должны быть извлечены, преобразованы и сохранены в удобной для использования форме. Этот процесс выполняется с использованием платформы ETL. Благодаря извлечению и уточнению данных из различных источников геопространственных данных, преобразованию данных и сохранению их в базе данных, извлеченные данные о свойствах можно использовать для извлечения или анализа информации, которая поддерживает перспективы каждого участника проекта. Извлеченные данные должны иметь определенный PK, такой как GUID, для объединения с объектами BIM.

7.2.3 Представление стиля

Представление стиля определяет метод форматирования, при котором данные отображаются в пользовательском интерфейсе. Форматирование может быть выражено в форме XML (см. приложение C).

В таблице 3 описаны требования к классу представления стиля B2G PD, классу представления данных и логического представления.

Таблица 3 - Требования к классу B2G PD

| Класс | Описание |
| --- | --- |
| PD | PD должен управлять логическим представлением (PD_logic_view), представлением данных (PD_data_view) и представлением стиля (PD_style_view). |
| PD_data_view | Представление данных PD, подобно фильтру данных, должно определять, с каким элементом BIM набор данных должен быть связан и импортирован из внешней базы данных. PD1. Элементы, отображаемые в представлении данных, должны иметь GUID. Чтобы связать внешние данные с элементами BIM, необходимо определить PK для привязки данных. |
| PD_logic_view | Логическое представление PD должно определять, как импортировать набор данных из внешней базы данных. PD2. Внешний источник данных должен быть определен как URI external_data_ source. Путь выполнения модуля операции, который извлекает данные из URI и загружает их в базу данных Pset BIM, определяется в ETL_module. |
| PD_style_view | Представление стиля PD должно определять, как форматировать данные для улучшения понимания и смысла. PD3. PD_style_view должен включать операцию форматирования, предназначенную для преобразования формы значения данных с точки зрения пользователя вместе с единицей измерения. |
| PD_element | Если элемент, который должен быть подключен в PD_data_view, определен, он должен иметь PK, такой как GUID. |
| PD_category | С помощью определения свойства, отображаемого в PD_data_view, можно определить категорию для группировки похожих свойств. У категории есть имя. PD4. Категория должна иметь уникальное имя для отображения в PD_element. |
| PD_property | PD5. Свойства должны иметь уникальные имена для отображения внутри категорий. |
| PD_propery_style | В представление стиля может включать стили свойств. Когда стиль свойства определен, необходимо определить категорию и имя атрибута, чтобы свойство можно было идентифицировать. PD6. В этом случае описывается оператор форматирования для представления значения свойства как точки зрения сценария использования в операции форматирования. |

На рисунке 7 представлено понятие B2G PD.

Рисунок 7 - Диаграмма понятия B2G PD в UML

В таблице 4 приведено определение членов класса, связанных с B2G PD.

Таблица 4 - Описание класса B2G PD

| Класс | Член | Описание |
| --- | --- | --- |
| PD | имя: CharacterString | Имя PD |
|  | BIM_model_destination: URI | Строка URI, указывающая на адресат модели BIM для интегрирования внешних данных |
| PD_style_view |  | Объектное хранилище PD_property_style |
| PD_data_view |  | Объектное хранилище PD_element |
| PD_logic_view | external_data_source: URI | Строка URI, указывающая на источник внешних данных |
|  | ETL_module: CharacterString | Выполняемое имя модуля ETL, которое может преобразовывать внешние данные в адресат модели BIM через PD_data_view |
| PD_element | objectGUID: GUID | PK для комбинирования с объектом BIM |
| PD_category | имя: CharacterString | Имя категории PD |
| PD_property | имя: CharacterString | Имя свойства PD |
|  | значение | Значение PD |
|  | тип: {Целый, Реальный, Символьная строка} | Тип значения PD, которое может быть Целым, Реальным, Символьной строкой |
| PD_propery_style | категория: CharacterString | Имя категории стиля свойства PD |
|  | свойство: CharacterString | Значение свойства PD, которое может отображаться в интерфейсе пользователя |
|  | formattingOperation: CharacterString | Операция форматирования для выражения значения свойства PD в интерфейсе пользователя |

8 BIM для отображения элементов GIS

8.1 Общие положения

Чтобы преобразовать элементы из модели BIM в модель GIS, должен быть определен механизм отображения объектов, который преобразует модель BIM в элементы модели GIS. B2G EM может описать определение требований к отображению, относящееся к механизму отображения объектов, с точки зрения конкретных сценариев использования.

8.2 Механизм

B2G EM определяет набор правил, используемый для преобразования таких элементов, как здание, пол, стена, окно и т.д. из модели BIM в модель GIS. Это описано на рисунке 8.

Условные обозначения:

W1 Стена #1

D2 Дверь#2

F3 Пол #3

R4 Крыша #4

Рисунок 8 - Диаграмма понятия механизма преобразования элемента на основе B2G EM

Требования таблицы 5 должны соответствовать для B2G EM.

Таблица 5 - Требования к классу B2G EM

| Класс | Описание |
| --- | --- |
| EM_rule | EM1. Следующие операторы отображения должны быть определены для отображения элементов. Предопределенные операторы могут использоваться для создания правил отображения. EM(EB →EG) |

Чтобы реализовать преобразование элементов из модели BIM в модель GIS, необходимо рассмотреть метод отображения LOD. Например, стена в базе данных BIM может отображаться на стену в LOD2 или LOD3 модели GIS в зависимости от конкретных сценариев использования. Необходимо рассмотреть метод отображения LOD для преобразования LOD из модели BIM в модель GIS, поскольку представление LOD элемента может варьироваться в зависимости от сценария использования.

Понятие B2G EM может быть представлено с помощью UML, как показано на рисунке 9.

Рисунок 9 - Диаграмма понятия B2G EM в UML

В таблице 6 приведено определение членов класса, относящееся к B2G EM.

Таблица 6 - Определение класса B2G EM

| Класс | Член | Описание |
| --- | --- | --- |
| EM_rule | имя: CharacterString | Имя правила отображения элемента |
|  | PSet_operation: {Заменить, Добавить} | Операция отображения элемента 1) Заменить: во время отображения элемента адресат отображения заменяется источником отображения. 2) Добавить: во время отображения источник отображения добавляется к адресату отображения. |
| EM_ruleset | имя: CharacterString | Имя набора правил отображения элемента |
|  | описание: CharacterString | Описание набора правил отображения элемента |
|  | BIM_model_source: URI | URI источника модели BIM для отображения из BIM в модель GIS |
|  | GIS_model_destination: URI | URI адресат модели GIS для отображения из BIM в модель GIS |
| EM_source | элемент: CharacterString | Имя элемента источника для отображения |
| EM_destination | элемент: CharacterString | Имя элемента адресата для отображения |

9 BIM для отображения GIS LOD

9.1 Общие положения

B2G LM определяет метод преобразования LOD из BIM в модель GIS, если это необходимо. В модели GIS может быть схема LOD для представления LOD, которые используются для поддержки широкого спектра сценариев использования GIS, включая визуализацию информации. Для поддержки сценариев использования геометрия в модели BIM должна быть достаточно полной.

Визуализация может работать с различными LOD, но для других сценариев использования требуется информация, которая может быть представлена только в более высоких LOD. Если эту информацию невозможно извлечь из модели BIM, ее необходимо получить из других данных. Например, модель BIM на ранней стадии «визуализации» не может иметь достаточно полную геометрию, чтобы поддерживать моделирование заливки, или иметь достаточно информации о текстурах для поддержки моделирования шума.

Схема LOD модели GIS поддерживает различные LOD для представления геометрической информации в зависимости от объекта в GIS. LOD определяют механизм визуализации и информацию, аналогичную структуре B-Rep. Однако в модели BIM нет схемы LOD. Чтобы представить объект BIM в GIS, информацию о LOD необходимо извлечь из модели BIM. Это может быть определено набором правил отображения LOD.

9.2 Механизм

Перед отображением LOD из BIM в модель GIS следует рассмотреть механизм генерации LOD-информации из геометрии модели BIM. B2G LM определяет правило отображения для преобразования LOD из BIM в модель GIS.

Требования таблицы 7 должны выполняться для B2G LM в зависимости от сценария использования.

Таблица 7 - Требования к классу B2G LM

| Класс | Описание |
| --- | --- |
| LM_ruleset | LM1. Следующий оператор отображения должен быть определен для отображения LOD. LM(LB →LG, LODname) |

Чтобы сгенерировать LOD модели BIM, мы должны определить информацию LOD и преобразовать ее в LOD элемента модели GIS. Этот метод определения информации LOD может быть набором правил, включающим простые твердотельные операторы, такие как экструзия, проекция и другие, такие как оператор набора правил B2G LM.

На рисунке 10 показана диаграмма классов UML, которая определяет правило отображения LOD (LM).

Рисунок 10 - Диаграмма понятия B2G LM в UML

В таблице 8 приведен оператор, необходимый для определения набора правил B2G LM. LOD, извлеченные из BIM, создаются из перспективы LOD, необходимой для GIS с использованием оператора набора правил LM.

Таблица 8 - Определение класса B2G LM

| Класс |  | Член |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM_ruleset |  | имя: CharacterString |  | Определение имени набора правил |  |
| LM_rule |  | опорная поверхность(el: элемент): геометрия |  | Выдает геометрию опорной поверхности элемента здания el |  |
|  |  | OBB(el: элемент): OBB |  | Выдает OBB (ориентированный ограничивающий блок) элемента здания el |  |
|  |  | проекция(el: элемент, база: enum plane{XZ, XY, YZ}): geometry2D |  | Выдает 2D-geometry (geometry2D), отображаемую на эталонную поверхность, которая обозначает геометрию элемента здания el в перечисляемом плоском типе |  |
|  |  | граница(g: геометрия, база: enum plane{XZ, XY, YZ}): geometry2D |  | Создает границу 2D-geometry g на эталонной поверхности, обозначенной в базе, и выдает geometry2D |  |
|  | экструдировать (g: geometry2D, v: vector3D, высота: реальная): геометрия |  | Выдает geometry2D g в геометрию, выдающуюся до уровня высоты с использованием направления вектора v |  |
|  | внешняя(g: геометрия): геометрия |  | Извлекает только внешнюю поверхность геометрии g, затем выдает в геометрию |  |
|  | внутренняя(g: геометрия): геометрия |  | Извлекает только внутреннюю поверхность геометрии g, затем выдает в геометрию |  |
|  | VOID(e: элемент): элемент |  | Выдает только элементы VOID-типа элемента Здания. Элементы VOID-типа относятся к окнам, дверям и другим отверстиям. |  |
|  | объединение(g1: геометрия, g2: геометрия): геометрия |  | Выдает результаты операции объединения геометрии g1 и g2 в геометрию |  |
|  | вычесть (g1: геометрия, g2: геометрия): геометрия |  | выдает результаты операции изъятия геометрии g1 и g2 в геометрию |  |
|  | пересекать (g1: геометрия, g2: геометрия); геометрия |  | выдает результаты операции пересечения геометрии g1 и g2 в геометрию |  |
| OBB | x_direction: vector3d |  | член, который определяет ось х obb |  |
|  | y_direction: vector3D |  | Член, который определяет ось Y OBB |  |
|  | экстент: vector3D |  | Член, который определяет ось ширину, глубину и высоту OBB |  |
| vector3D | v[3]: Реальный |  | Определяет элементы 3D-вектора |  |

Используя набор правил и операторы, можно определить метод генерации LOD для каждого элемента GIS из геометрического представления модели BIM.

Для семантического определения LOD из модели BIM в модель GIS требуется набор правил отображения. Набор правил для B2G LM состоит из правил, включая такие операторы, как простые функции твердотельного моделирования и операторы множества (объединение, U и пересечение, n).

Приложение A

(обязательное)

Абстрактный набор тестов

A.1 Удовлетворение требований пакета B2G CM

A.1.1 Модель BIM

a) Цель тестирования: Убедиться, что схема или профиль приложения создают BIM_model, элемент, property_set, взаимосвязь и геометрию со структурой данных B-rep в качестве концептуальной модели. Если схема или профиль приложения также создает property_set, следует убедиться, что он включает свойство с именем и значением атрибута (см. таблицу 1 и рисунок 4).

b) Метод тестирования: Проверить документацию схемы или профиля приложения.

c) Ссылка: ISO 19166: 2021, таблица 1, требование BM1 — BM4.

d) Тип теста: Способность.

А.1.2 Модель GIS

a) Цель тестирования: Убедиться, что схема или профиль приложения создают GIS_model, элемент, property_set, взаимосвязь, LOD и геометрию со структурой данных B-rep в качестве концептуальной модели. Если схема или профиль приложения также создает property_set, следует убедиться, что он включает свойство с именем и значением атрибута (см. таблицу 1 и рисунок 5).

b) Метод тестирования: Проверить документацию схемы или профиля приложения.

c) Ссылка: ISO 19166: 2021, таблица 1, требование GM1 - GM4.

d) Тип теста: Способность.

A.1.3 Пакет B2G CM

a) Цель тестирования: Проверить, определены ли B2G PD, B2G EM и B2G LM. Для концептуального отображения BIM-GIS требуются B2G PD и B2G EM. B2G LM каждого компонента может быть опцией в зависимости от сценария использования (см. таблицу 2). См. наборы тестов в A.2, A.3, A.4 для получения подробных требований по каждому компоненту.

b) Метод тестирования: Проверить документацию схемы или профиля приложения.

c) Ссылка: ISO 19166: 2021, таблица 2.

d) Тип теста: Способность.

А.2 Удовлетворение требований B2G PD

a) Цель тестирования: Убедиться, что схема или профиль приложения создает экземпляры PD, PD_style_view, PD_ data_view и PD_logic_view (см. таблицу 3). PD_data_view должен определять представление данных, подобное структуре набора данных, и включать PK, такой как GUID, в качестве концептуальной точки зрения. Если схема или профиль приложения также создает PD_logic_view, следует убедиться, что он включает ETL_module с URI external_ data_source.

b) Метод тестирования: Проверить документацию схемы или профиля приложения.

c) Ссылка: ISO 19166: 2021, таблица 3, требование PD1 - PD6.

d) Тип теста: Способность.

A.3 Удовлетворение требований B2G EM

a) Цель тестирования: Убедиться, что схема или профиль приложения удовлетворяет всем требованиям A.1.1 и A.1.2 и поддерживает механизм отображения элементов между моделью BIM и моделью GIS. Пакет B2G EM должен включать и определять наборы правил под названием EM_rule, EM_source и EM_destination с именем класса элемента как с концептуальной точки зрения (см. рисунок 9).

b) Метод тестирования: Проверить документацию схемы или профиля приложения.

c) Ссылка: ISO 19166: 2021, A.1.1, A.1.2, 8.2, требование EM1 (см. таблицу 5).

d) Тип теста: Способность.

A.4 Удовлетворение требований B2G LM

a) Цель тестирования: Убедиться, что схема или профиль приложения удовлетворяет всем требованиям A.1.1, A.1.2 и A.3 и поддерживает механизм отображения LOD между геометрией модели BIM и модели GIS. Пакет B2G LM должен включать и определять набор правил под названием LM_rule, который может генерировать LOD с точки зрения сценария использования (см. таблицу 4 и диаграмму UML на рисунке 10).

b) Метод тестирования: Проверить документацию схемы или профиля приложения.

c) Ссылка: ISO 19166: 2021, A.1.1, A.1.2, A.1.3, 9.2, требование LM1 (см. таблицу 7).

d) Тип теста: Способность.

Приложение B

(справочное)

Пример B2G EM и LM

В приложении B приведен пример определения набора правил B2G EM и LM с использованием XML согласно рисунку B.1.

<LM> <LOD-Generation>

<LOD Level='3'> ExteriorSurfaceExtraction(Product) </>

<LOD Level='4'> L0D3 + IndoorSurface(Product) </> </LOD-Generation> <SemanticLODMappingRule>

<MappingRuleSource='IfcWall*.L3' Destination='WallSurface.L3'x/> <MappingRuleSource='IfcWall*.L2' Destination='WallSurface.L2'x/> </SemanticLOD MappingRule> </LM>

| IFC | CityGML |
| --- | --- |
| IFCBEAM, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCBUILDINGELEMENTPROXY, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCCHIMNEY, ¦ IFCFLOWCONTROLLER, | IntBuildinglnstallation |
| IFCCOLUMN, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCCOVERING, | CeilingSurface |
| IFCCURTAINWALL, | OuterBuildinglnstallation |
| IFCDOOR, | Door |
| IFCFOOTING, | IntBuildinglnstallation |
| IFCFURNITURE, | BuildingFurniture |
| IFCPLATE, ¦ IFCRAILING, ¦ IFCRAMP, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCROOF, | RoofSurface |
| IFCSLAB, | FloorSurface |
| IFCSTAIR, ¦ IFCSTAIRFLIGHT, | IntBuildinglnstallation OR OuterBuildinglnstallation |
| IFCWALL, | WallSurface OR InteriorWallSurface |
| IFCWALLSTANDARDCASE, | Wall |
| IFCWINDOW, | Window |
| IFCSPACE, | Room |

Рисунок B.1 - Пример B2G EM и LM

Как результат применения набора правил модель LOD из IFC в CityGML может быть получена, как показано в таблице B.1, с точки зрения специальных сценариев использования.

Таблица B.1 -  Результаты отображения IFC-CityGML LOD

| № IFC-данные | LOD-1 | LOD-2 | LOD-3 | LOD-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Образец № 1 (Размер: 0,559 Mб) |  |  |  |  |  |
| 2 Образец № 2 (Размер: 2,257 Mб) |  |  |  |  |  |

Таблица B.1 (продолжение)

| № IFC-данные | LOD-1 | LOD-2 | LOD-3 | LOD-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Образец № 3 (Размер: 28,188 Mб) |  |  |  |  |

Приложение C

(справочное)

Отдельный пример с использованием B2G PD

В приложении C приведен пример определения перспективы специального сценария использования с соблюдением требований B2G PD на рисунке C.1.

Рисунок C.1 - Диаграмма понятия определения перспективы

Приложение D

(справочное)

Модель и отображение CityGML LOD

В приложении D представлен концептуальный механизм подключения и интеграции базы данных между BIM, GIS и разнородными данными на рисунке D.1.

В этом приложении представлены различия в геометрической схеме между CityGML и IFC на рисунках D.1 и D.2. IFC - это геометрические модели в IfcElement, но CityGML - это модель с несколькими уровнями детализации в GenericCityObject. Чтобы отобразить две геометрические модели, необходимо определить явное отображение LOD.

Рисунок D.1 - Модель CityGML LOD

Рисунок D.2 - Оператор генерации LOD B2G LM для преобразования LOD из IFC в CityGML

Приложение E

(справочное)

Пример описания правила отображения LOD

Для семантического определения LOD из IFC в CityGML необходим набор правил отображения. Набор правил для B2G LM включает функции простого твердотельного моделирования и устанавливает операторов, таких как объединение и пересечение согласно рисунку E.1.

| LOD | Правила генерации LOD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | экструдировать(element.footprint)∩ экструдировать(projection(element.elevation)) |  |  |
| 2 | Exteriorfelement) |  |
| 3 | внешний(элемент) - VOID (элемент) |  |  |  |
| 4 | L0D3 ∩ внутренний(элемент) |  |  |  |
| v |  | IFC-CityGML Правила обнаружения LOD Продукт LOD? →CityObjectLOD? <b1dg:1od2Geornet rv> «gm1:Mu11 iSurface> <gm1:surf&ceMember> «gm 1: Po 1 ygon> <gm1:exter i or> <gm 1: L i nearR i ng> <gml: posList srsDirnens 10.663651 -31.717676 - |  |

Рисунок E.1 - Пример набора правила B2G LM

Библиография

[1] ISO 13537, Космические системы передачи данных и информации. Эталонная архитектура для космических систем данных

[2] ISO 16739-1, Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1: Схема данных

[3] ISO 19101-1:2014, Географическая информация. Эталонная модель. Часть 1: Основы

[4] ISO 19104, Географическая информация. Терминология

[5] ISO 19136-1, Географическая информация. Географический язык разметки (GML). Часть 1: Основы

[6] ISO 19150-2, Географическая информация. Онтология. Часть 2: Правила разработки онтологий на языке описания онтологий (OWL)

[7] ISO/IEC 1989:2014, Информационные технологии. Языки программирования, их окружение и системные программные интерфейсы. Язык программирования COBOL

[8] ISO/IEC 18023-1:2006, Информационные технологии. SEDRIS. Часть 1: Функциональная спецификация

[9] ISO/IEC 29134:2017, Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководство по оценке воздействия на конфиденциальность

[10] ISPRS 2016, Предложение для нового LOD и концепция многоцелевого представления для CityGML

[11] OGC 12-019, Стандарт кодирования географического языка разметки для города (версия 2 CityGML)

[12] OGC 15-111r1, Стандарт почвенной и инфраструктурной концептуальной модели (LandInfra)

МКС 35.240.70 (IDT)

Ключевые слова: концептуальная модель, геоинформационные системы, географическая информация,  B2G

МКС 35.240.70 (IDT)

Ключевые слова: концептуальная модель, геоинформационные системы, географическая информация,  B2G

Председатель ТК 34 	                                                                       Д. Голобурда

РАЗРАБОТЧИК

АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

Заместитель Председателя Правления                              М. Сихаев

Менеджер Департамента

методологического развития 					А. Серикпаева