Сводка отзывов к проекту национального стандарта

СТ РК «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Переработка строительных отходов»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| - Государственные органы |  |  |  |
| - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля №24-01-24/15786 от 12.05.2022 |  |  |  |
| 1. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 2. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №24-02-24/3826 от 13.05.2022 |  |  |  |
| 2. | Термины и определения | В разделе «Термины и определения» непонятно в чем отличие терминов «Строительные отходы» и «Отходы строительства и сноса», даны почти идентичные определения | Принято. Термин «Отходы производства и сноса» исключен |
| 3 | Подраздел 5.7 | В пункте 5.7 говорится, что «Настоящий стандарт устанавливает общие методы разработки и указывает типовые нормы трудно устранимых потерь и отходов исходя из проектных характеристик материалов, их стандартных качеств, типовых технологий изготовления продукции и производства строительно-монтажных работ», однако проект СТ РК не содержит указанные типовые нормы | Принято. Подраздел 5.7 исключен |
| 4 | По тексту | По тексту СТ РК встречаются слова «федеральным», «федеральных», следует исключить | Принято |
| 3. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №24-02-24\6128 от 22.06.2022 г. |  |  |  |
| 5. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 4. Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 25-19/02-16174 от 23.05.2022 г. |  |  |  |
| 6. | Подраздел 3.9 | Изложить в следующей редакции: «Временное хранение строительства и сноса: Содержание отходов в специально оборудованных местах для хранения в целях их последующего использования, захоронения или обезвреживания сроком до 11 месяцев. | Не принято. Данный термин приведен в соответствие с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и изложен в следующей редакции: «Временное хранение строительных отходов: Складирование строительных отходов лицами, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации» |
| 7. | Подраздел 4.9 | Изложить в следующей редакции: «Утилизация, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются с учетом наилучших доступных технологий в соответствии со строительными, санитарными нормами и правилами, установленными законодательством» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Утилизация, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются с учетом наилучших доступных техник в соответствии со строительными, санитарными нормами и правилами, установленными законодательством Республики Казахстан» |
| 8. | По проекту стандарта | При образовании незначительного количества инертных строительных отходов, отходы могут быть переданы на полигон ТБО. | Не принято. Согласно пп.19) пункта 1 статьи 351 Экологического Кодекса Республики Казахстан запрещается принимать для захоронения на полигонах строительные отходы. |
| 9. | Пункт 8.7.1 | Кто разрабатывает ТР, если предприятие будет осуществлять снос здания собственными силами? | Не принято. Согласно пункту 8.6.3 проекта стандарта установлено, что техническая документация по строящимся, ремонтируемым, реконструируемым, разбираемым, сносимым зданиям, сооружениям или другим объектам разрабатывается отдельно по каждому объекту образования строительных отходов на стадии подготовки проектной документации |
| 5. Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 28-06-28/3829 от 24.05.2022 |  |  |  |
| 10. |  | Привести в соответствие с действующим Экологическим кодексом Республики Казахстан, в части терминологии и определений, с учетом принципов государственной экологической политики в области управления отходами. | Принято |
| 6. Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 28-02-28/5877 от 17.06.2022 |  |  |  |
| 11. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 7. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан №21-5/1886 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
| 12. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 8. Акимат Туркестанской области №34-08-10/694 от 26.04.2022 |  |  |  |
| 13. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 9. Акимат Жамбылской области №4-1937 от 16.08.2022 г. |  |  |  |
| 14. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 10. Акимат Костанайской области №04-12/1656 от 22.08.2022 г. |  |  |  |
| 15. | п. 4.3 | Исключить, так как противоречит п.п.19) п.1 ст.351 ЭК РК | Принято. Исключено |
| 16. | п. 4.9 | Исключить, так как: 1) Противоречит п.п.19) п.1 ст.351 Экологического Кодекса Республики Казахстан | Принято Исключено |
| 17. | п. 4.7 |  | Принято. Пункт доработан, добавлено примечание: Примечание – данное требование выполнимо при условии наличия специализированных предприятий по переработке строительных отходов. |
| 18. | п. 8.4.3 | Противоречит действующим строительным нормативам | Принято. Изложено в следующей редакции: Остатки строительных отходов, которые не подлежат повторному использованию (например, обои, куски кабельной продукции, штукатурка, мелкие фрагменты различных строительных материалов и т.д.), то есть смешанные отходы, должны быть отсортированы и собраны по видам для дальнейшего их удаления в установленном порядке. |
| 11. Акимат Костанайской области №04-12/1770 от 08.09.2022 г. |  |  |  |
| 19. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 12. Акимат Карагандинской области №3468/1-13 от 01.09.2022 |  |  |  |
| 20. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 13. Акимат Кызылординской области №02-39/2479 от 18.08.2022 г |  |  |  |
|  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |  |  |  |
| 14. НПП РК «Атамекен» №08323/17 от 04.07.2022 г. |  |  |  |
| 21. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 15. НПП РК «Атамекен» №11357/17 от 09.09.2022 г. |  |  |  |
| 22. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 3. Ассоциации |  |  |  |
| 16. ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК» № 118 от 28.04.2022 г. |  |  |  |
| 23. | По тексту проекта стандарта | Оформление текста привести в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2019, других замечаний и предложений нет | Принято |
| 17. ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК» № -15-04/8545 от 10.06.2022года |  |  |  |
| 24. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 18. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» №245/2022 от 03.06.2022 г. |  |  |  |
| 25. | Подраздел 3.9 | Изложить в следующей редакции: «Временное хранение отходов строительства и сноса: Содержание отходов в специально оборудованных местах для хранения в целях их последующего использования, захоронения или обезвреживания сроком не более шести месяцев» | Принято |
| 26. | Подраздел 3.17 | Привести в соответствие со ст. 320 Экологического Кодекса Республики Казахстан | Принято. Приведено в соответствие со статьей 320 Экологического Кодекса Республики Казахстан |
| 27. | Подраздел 4.3 | Исключить, так как противоречит п.п.19) п.1 ст.351 ЭК РК | Принято. Исключено |
| 28. | Подраздел 4.4 | Исключить, так как противоречит п.п.19) п.1 ст.351 ЭК РК | Принято. Исключено |
| 29. | Пункту 4.4.1 | Изложить в следующей редакции: «Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по их видам и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их переработку, утилизацию, обезвреживание, и использование в качестве вторичного сырья.» | Принято. Изложено в следующей редакции: « Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по их видам и другим признакам с тем, чтобы максимально возможно обеспечить их переработку, утилизацию, обезвреживание, и использование в качестве вторичного сырья» |
| 30. | Подраздел 4.9 | Исключить, так как: 1) Противоречит п.п.19) п.1 ст.351 Экологического Кодекса Республики Казахстан 2) В РК отсутствует федеральное законодательство | Принято |
| 31. | Раздел 6 | В данном разделе описаны требования, в основном, для образователей отходов. Необходимо предусмотреть требования и для специализированных предприятий по управлению строительными отходами. | Принято |
| 32. | Подраздел 6.4 | Исключить, так как противоречит п.п.19) п.1 ст.351 Экологического Кодекса Республики Казахстан | Принято |
| 33. | Пункт 6.4.2 | Привести в соответствие со ст. 320 Экологического Кодекса Республики Казахстан | Принято. Изложено в следующей редакции: «Предельный срок содержания образующихся строительных отходов в местах временного хранения (складирования) не должен превышать сроков предусмотренных в [1].» |
| 34. | Таблица 6.1 | Исключить из таблицы класс опасности | Принято |
| 35. | Подраздел 6.6 | Необходимо дать конкретные ссылки на НПА | Принято |
| 36. | Подраздел 7.2 | В РК отсутствует НПА «Положение организации о порядке эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющих перевозку грузов навалом, а также различных видов отходов, мусора и других подобных грузов». Необходимо дать ссылку на конкретный действующий в РК НПА | Принято. Дана ссылка на Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» |
| 37. | Подраздел 7.6 | 1) «Сопроводительный талон» заменить «сопроводительный документ». Так как у каждой компании вид и форма сопроводительного документа может отличаться. 2) Необходимо привести терминологию в соответствии с ЭК. | Принято. |
| 38. | Подраздел 8.2 | Изложить в следующей редакции: «Система ведения учета строительных отходов включает в себя: - ведение учета строительных отходов; - ведение единого учета строительных отходов; - инвентаризацию строительных отходов.» | Принято. Изложено в слудющей реадкции: «Система ведения учета строительных отходов включает в себя: - ведение учета образования строительных отходов; - ведение учета учета передачи строительных отходов; - инвентаризацию строительных отходов» |
| 39. | Пункт 8.2.4 | Исключить, противоречит требованиям Экологического Кодекса Республика Казахстан | Принято |
| 40. | Пункт 8.6.6 | Исключить, дублирует п.8.6.3 | Принято. Исключено |
| 41. | Пункт 8.8.1 | Исключить, В РК отсутствует «банк данных строительных отходов» | Принято. Исключено |
| 42. | Подраздел 9.9 | Сертификация, дело не из дешевых. Будут ли желающие заниматься переработкой строительных отходов | Принято. Исключено |
| 43. | Подраздел 10 | Исключить, так как противоречит п.п.19) п.1 ст.351 Экологического Кодекса Республики Казахстан | Принято |
| 19. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» №323/2022 от 22.07.2022 г. |  |  |  |
| 44. | Наименование | Заменить на СТ РК «Отходы. Требования по управлению строительными отходами. Основные положения» | Принято. Наименование проекта стандарта будет заменено на стадии утверждения |
| 45. | По тексту стандарта | Заменить термины «обращение» на «управление», «временное хранение» на «накопление», «ликвидация» на «удаление», «отходопроизводитель» на «образователь отходов» | Принято. |
| 46. | 2 Нормативные ссылки | В пункте 6.3.1 отсутствует ссылка на нормативно-технический документ, поэтому просим добавить ссылку на данный ГОСТ 12.1.005–88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» в п. 6.3.1 и в раздел нормативных ссылок. | Принято. |
| 47. | пп. 3.5 | Заменить на «Управление строительными отходами: Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, переработке, обезвреживанию, строительных отходов». | Принято. |
| 48. | пп. 3.6 | Заменить на «Учет строительных отходов: Система непрерывного документального отражения информации о количественных и качественных показателях строительных отходов, а также об управлении ими». | Принято. |
| 49. | пп. 3.7 | Заменить на «Накопление строительных отходов: Содержание отходов в специально оборудованных местах для хранения в целях их последующего использования или обезвреживания сроком не более шести месяцев». | Принято. |
| 50. | п. 4 | Заменить на «Общие требования к управлению строительными отходами» | Принято. |
| 51. | п. 4.3 | Изложить в следующей редакции «Строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте, а также осуществлению раздельного сбора строительных отходов». | Принято. |
| 52. | п. 4.7 | Изложить в следующей редакции «Строительные отходы должны направляться на переработку и утилизацию при условии наличия в регионе соответствующих перерабатывающих предприятий, а также территорий, отсыпка или рекультивация которых указанными отходами разрешена в соответствии с проектной документацией и архитектурно-планировочным заданием, подготавливаемым уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства или другим органом местного исполнительного органа в компетенцию которого входит организация управления отходами». | Принято. |
| 53. | п. 4.9 | Изложить в следующей редакции «Ответственность за раздельный сбор, накопление и учет строительных отходов несут юридические или физические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых они образуются». | Принято. |
| 54. | п. 4.10 | Изложить в следующей редакции «Места накопления строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение ими почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха». | Принято. |
| 55. | п. 6.1 | Изложить в следующей редакции «Раздельный сбор и накопление строительных отходов осуществляется по видам, установленным в [1], [2], с соблюдением экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований законодательства по следующим группам: - металл и бетонные изделия; - кирпич, асфальт, шифер, керамика; - стеклобой, пластик, упаковка; - древесные отходы; - прочие.» | Принято. |
| 56. | пп. 6.2.2 | Изложить в следующей редакции: «В местах накопления строительных отходов предусматриваются стационарные или передвижные погрузо-разгрузочные механизмы и приемники для перемещения и погрузки строительных отходов для их вывоза с территории объекта образования строительных отходов». | Принято. |
| 57. | п. 6.3 | Изложить в следующей редакции: «При накоплении строительных отходов непосредственно на объекте образования строительных отходов должны предусматриваться специальные стационарные склады, площадки или оборудование (бункеры-накопители, контейнеры и т. п.)». | Принято. |
| 58. | пп. 6.3.1 | Изложить в следующей редакции: «В случаях накопления отходов в стационарных складах предусматривается соблюдение установленных нормативов предельного содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны согласно ГОСТ 12.1.005». | Принято. |
| 59. | п. 6.4 | Изложить в следующей редакции: «Места накопления (складирования) строительных отходов (далее — места накопления) должны отвечать следующим требованиям:» | Принято. |
| 60. | п. 6.4 | Изложить в следующей редакции: «места накопления должны иметь ограждение по периметру площадки в соответствии с ГОСТ 23407, за исключением комплексных и других производственных объектов по управлению отходами, которые имеют общее ограждение по периметру». | Принято. |
| 61. | п. 6.4 | Исключить «места накопления должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение строительными отходами почвы и почвенного слоя» | Принято. Исключено. |
| 62. | п.п 6.4.1 | Исключить «размер (площадь) площадки для сбора и накопления строительных отходов определяется так, чтобы распределить весь объем хранения образующихся строительных отходов на площадке с нагрузкой не более 3 т/м2» | Принято. Исключено. |
| 63. | п.п 6.4.1 | Исключить «площадка для хранения должна иметь ограждение по всему периметру, не имеющее проемов, кроме ворот или калиток, а также площадка должна быть оборудована таким образом, чтобы исключить загрязнение окружающей среды строительными отходами». | Принято. Исключено. |
| 64. | 6.4.2 | Изложить в следующей редакции: «Предельный срок накопления образующихся строительных отходов в местах хранения (складирования) не должен превышать сроков, предусмотренных в [1]» | Принято. |
| 65. | п. 6.6 | Изложить в следующей редакции: «Юридическое лицо, в процессе хозяйственной деятельности которого образуются строительные отходы (образователь отходов), несет ответственность в порядке, установленном [3], за соблюдение экологических, санитарных и противопожарных норм при сборе и накоплении строительных отходов, а также за учет образующихся отходов и сохранность их свойств как вторичного сырья в течение всего периода накопления строительных отходов [1]». | Принято. |
| 66. | 6.8 | Изложить в следующей редакции: «Сбор и накопление строительных отходов в местах хранения должны осуществляться способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждого вида строительных отходов на автотранспорт для их вывоза с территории объекта образования строительных отходов». | Принято. |
| 67. | 7.1 | Изложить в следующей редакции: «Транспортировка строительных отходов с объектов их образования и мест накопления осуществляется самим юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в процессе хозяйственной деятельности которого образуются строительные отходы (далее - образователь отходов), либо юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по транспортированию (перемещению, перевозке) отходов (далее - отходоперевозчик), с которым образователь отходов заключил договор на вывоз отходов». | Принято. |
| 68. | 7.4 | Доработать | Принято. Доработано и изложено в следующей редакции: «Транспортировка строительных отходов допускается при наличии паспорта опасных отходов, который оформляется собственником перевозимых строительных отходов в соответствии с [5] и [6]». |
| 69. | п. 7.6 | Исключить термин «сопроводительный талон», термин «отходопроизводитель» заменить на «образователь отходов», исключить термин «размещение» - привести терминологию в соответствии с Экологическим кодексом | Принято. |
| 70. | 8.2 | Изложить в следующей редакции ведение учета образованных строительных отходов; | Принято. |
| 71. | 8.3.4 | Изложить в следующей редакции: «Журнал общего учета отходов ведется на основании данных учета образованных строительных отходов». | Принято. |
| 72. | 9.3 | Исправить ссылку [2] на [1]. | Принято. |
| 73. | 9.6.1 | Изложить в следующей редакции: «9.7 Сопроводительный документ, отмеченный специализированной организацией, осуществляющей деятельность по переработке и использованию отходов, вручается отходоперевозчику для последующей передачи образователю отходов. Копия сопроводительного документа остается у специализированной организации, осуществляющей деятельность по переработке и использованию отходов, и подшивается в журнал учета принятых на переработку отходов». | Принято. |
| 74. | По тексту стандарта | Заменить термины «обращение» на «управление», «временное хранение» на «накопление», «ликвидация» на «удаление», «хозяйствующий субъект» на «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель», «сопроводительный талон» на «сопроводительный документ», | Принято. |
| 75. | Таблица А.4 | Заменить «полигон» на «специализированная организация по управлению отходами», так как согласно Экологическому кодексу запрещено захоронение строительных отходов на полигонах. | Принято. |
| 76. | Приложение Б | Исключить класс опасности, исключить «сопроводительный талон», исключить «отходопроизводитель», исключить «захоронение» в соответствии с комментариями выше. | Принято. |
| 77. | Библиография | добавить в библиографию[3] Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК, так как выше была представлена на него ссылка | Принято. |
| 78. | Библиографические данные | Изложить в следующей редакции: «Ключевые слова: ресурсосбережение, отходы, управление отходами, строительные отходы, удаление отходов» | Принято. |
| 20. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» №343/2022 от 23.08.2022 г |  |  |  |
| 79. | По проекту стандарта | При сортировке строительных отходов образуются остатки сортировки, не пригодные для вторичного использования. Данный стандарт не отражает требований по их дальнейшему обращению, хотя это самая больная тема для специализированных организаций, которые принимают на переработку строительные отходы. Не исключено, что с учетом всех требований и мер, указанных в законодательных документах и отраженных в данном стандарте, на объектах образования строительных отходов все равно будет допускаться смешение других видов отходов, не относящихся к строительным, а также тех видов отходов, которым невозможно «вернуть вторую жизнь». Это самая больная тема на сегодняшний день для специализированных компаний по управлению отходами, т.к. ЭК РК установлен запрет на захоронение строительных отходов, хотя большая часть их не представляет ценности и не подлежит ни переработке, ни повторному использованию. | Принято. В проект добавлен пункт |
| 80. | 3.7 | Противоречит действующему законодательству, а именно п.19 ст.351 ЭК РК | Принято. Термин исправлен |
| 81. | 3.12 | Выше уже был этот термин, дублирование | Принято. термин 3.7 исключен |
| 82. | 3.15 | Касаемо строительных отходов данный метод обращения со строительными отходами запрещен. Нет смысла указывать в данном стандарте этот термин | Принято. Термин исключен |
| 83. | 4.8 | В РК есть такие предприятия? Если нет, то данный пункт не будет «работать», соответственно все отходы окажутся на стихийных свалках. | Принято. Пункт доработан, добавлено примечание: Примечание – данное требование выполнимо при условии наличия специализированных предприятий по переработке строительных отходов. |
| 84. | 4.14 | Это не будет считаться как захоронение? В ЭК ведь нет такой статьи, исключающей запрет захоронения СО или его составляющих и его повторного применения на полигонах. | Не принято. В данном случае, отходы применены как повторное использование строительных материалов, изделий и конструкций , согласно п.4.3 СП РК 1.04-108-2013 |
| 85. | 5.3.2 | При осуществлении накопления строительных отходов на специально организованных площадках на территории объекта образования строительных отходов путем складирования в открытом виде или в негерметизированной открытой таре необходимо предусматривать, чтобы содержание вредных веществ в воздухе на высоте до 2 м от поверхности земли не превышало 30% значений предельно допустимых концентраций (ПДК) для воздуха рабочей зоны согласно ГОСТ 12.1.005, Исключить: а содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах и почве на территории объекта образования строительных отходов не превышало установленных ПДК этих веществ и требований по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Не установлены ПДК для подземных вод и почвы. Уже писали ранее направленных комментариях | Принято. Исключено |
| 86. | Таблица 1 | Столбец 2 лишний, т.к. в названии уже указано, что это журнал учета строительных отходов. Объем образования определить «на глаз»? столбец 5- не понятно, что указывать, то ли отход, то ли перевозчика. Ведение такого журнала больше, как рекомендательный можно требовать. Сам журнал ведь предназначен для строительных отходов. Зачем еще раз дублировать в таблице. Получается каждый раз нужно подтверждать заключением лаборатории класс опасности отхода? Цель какая? По всему РК нет таких лабораторий, которые могли бы определить класс опасности по СО. Куда обращаться? Специализированные компании по обращению с отходами тоже должны вести такой журнал? А если Заказчики не будут предоставлять класс опасности при передаче отходов? | Принято. Сделана оговорка, что рекомендуется вести журнал в представленной форме. |
| 87. | 7.6 | В паспорте отходов не отображается порядок использования отходов. | Принято. Исправлено: Способ использования опасных строительных отходов по каждому конкретному объекту образования строительных отходов определяется паспортом опасных отходов. |
| 88. | 7.6.1 | Дополнить: опасных отходов | Принято. Дополнено |
| 89. | 8 | Нет ни одного пункта об использовании остатков строительных отходов, которые не подлежат повторному использованию. Например, обои, куски кабельной продукции, штукатурка, мелкие фрагменты различных строительных материалов-все они образуют большую часть отходов, которую никто нигде не может применить. Введенный запрет на их захоронение приводит к образованию стихийных свалок. Т.к. «хозяев» таких отходов никто не может потом найти, эти свалки приходится чистить таким специализированным компаниям, как наша. Необходимо разрешить захоронение остатков сортировки, иначе получается замкнутый круг. | Принято. Добавлен п 8.4.3 |
| 90. | 8 | В разделе отсутствует информация по развитию отрасли переработки строительных отходов. Предлагаем дополнить пунктом 8.1: Местные исполнительные органы должны содействовать созданию инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства по сбору и переработке строительных отходов, что сформирует условия для вывоза строительных отходов. | Принято. |
| 91. | 8.8 | Приобретение прав собственности сторон на продукты переработки отходов во вторичную продукцию осуществляется с учетом порядка, установленного законодательством «как вторичную продукцию» вернее прописать | Принято |
| 92. | 8.9 | Классификатор отходов разработан исключительно для отходов. Там нет информации по вторичной продукции. | Принято. Ссылка на классификатор исключена |
| 93. | Приложение А | В РК есть производители таких продукций? Если нет, то данное приложение не имеет никакой «ценности» и соответственно можно делать вывод, что никакой переработки строительных отходов не будет в ближайшем будущем. | Не принято. Приложение является информационным и не требует обязательного исполнения |
| 21. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» №349/2022 от 27.08.2022 г |  |  |  |
| 94. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 4. Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |
| 22. ТК 55 по стандартизации Архитектура, градостроительство и строительство № 04ТК-168 от 06.05.2022 г |  |  |  |
| 95. | По тексту проекта | Текст представленного проекта СТ РК идентичен тексту российского национального стандарта ГОСТ Р 57678-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов». Однако в прилагаемой пояснительной записке и в разделе «Предисловие» указано, что проект СТ РК разработан с учетом требований ГОСТ Р 57678-2017. Согласно требованиям СТ РК 1.5-2019 «Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации» должно быть указано, что проект СТ РК разработан на основании ГОСТ Р 57678-2017 с указанием конкретной степени соответствия. Аналогичная запись должна быть указана на титульном листе проекта СТ РК.» | Не принято. Согласно Плану национальной стандартизации на 2022 год проект стандарта разрабатывается с учетом ГОСТ Р 57678-2017 и не имеет степень соответствия по отношению к ГОСТ Р 57678-2017 согласно СТ РК 1.5-2019 и СТ РК 1.9-2019. Кроме того, текст проекта стандарта приводится в соответствиии с действующим законодательством Республики Казахстан и на сегодняшний день не является идентичным с ГОСТ Р 57678-2017. |
| 96. | Введение | Первый абзац раздела «Введение» изложен в следующей редакции; «Настоящий стандарт разработан на основе норм Экологического Кодекса Республики Казахстан, Указа Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года ЛФ 577 [1], Модельного закона [2], в развитие и дополнение СВиП 82-01-95 [3] в части формирования комплекса норм трудноустранимых потерь и отходов при производстве продукции, работ и услуг, а также норм естественной убыли при транспортировании и хранении отходов». Первый абзац раздела «Введение» ГОСТ Р 57678-2017 изложен в аналогичной редакции: «Настоящий стандарт разработан на основе норм Федерального закона [1], Модельного закона [2], Постановления Правительства Москвы [3] в развитие и дополнение СНиП 82-01-95 [4] в части формирования комплекса норм трудноустранимых потерь и отходов при производстве продукции, работ и услуг, а также норм естественной убыли при транспортировании u хранении отходов». Следовательно, принимая во внимание то, что текст проекта СТ РК идентичен тексту ГОСТ Р 57678, то проект CT PK не может быть разработан на основе норм Экологического Кодекса Республики Казахстан, Указа Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577, Модельного закона «Об отходах производства и потребления», утвержденного Постановлением МПА СНГ № 29-15 от 31 октября 2007 г, в развитие и дополнение СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения», так как Модельный закон и СНиП 82-01-95 действуют на территории Российской Федерации. В этой связи текст раздела «Введение» необходимо изложить в новой редакции, согласно требованиям СТ РК 1.5-2019; «4.5.1 Элемент (Введение приводят, если существует необходимость обоснования причин разработки стандарта или рекомендаций по стандартизации, указания места стандарта в комплексе стандартов или сообщения об использовании иных форм его взаимосвязи с другими стандартами, а также приведения другой. | Принято частично. Согласно Плану национальной стандартизации на 2022 год проект стандарта разрабатывается с учетом ГОСТ Р 57678-2017 и не имеет степень соответствия по отношению к ГОСТ Р 57678-2017 согласно СТ РК 1.5-2019 и СТ РК 1.9-2019. Кроме того, текст проекта стандарта приводится в соответствиии с действующим законодательством Республики Казахстан и на сегодняшний день не является идентичным с ГОСТ Р 57678-2017. Кроме того, из текста проекта стандарта исключены ссылки на документы, которые не действуют на территории Республики Казахстан. |
| 97. | По тексту проекта Библиография | Наличие по тексту проекта СТ PК опечаток таких как: «4.9 Утилизация, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются с учетом наилучших доступных технологий в соответствии со строительными, санитарными нормами и правилами, установленными федеральным законодательством» И (5.5 Нормы трудноустранимых потерь и отходов материалов рекомендуется использовать; - при разработке федеральных, территориальных и местных норм расхода материалов в строительстве» | Принято. Опечатки исключены |
| 98. |  | В разделе (Библиография» учесть замечания, данные по разделу «Введение» в части Модельного закона и СНиП 82-01-95, действующих на Территории Российской Федерации. | Принято. Ссылки на данные документы исключены |
| 23. Технический комитет по стандартизации №78 «Строительные материалы и изделия» (на базе ТОО «ИННОБИЛД») № ТК-19 от 28.04.2022 г. |  |  |  |
| 99. | Библиография | В разделе «Библиография» приведены не действующие нормативные технические документы в Республике Казахстан (СНиП 82-01-95, РДС 82-202-96, РДС РК 1.01-01-2014). Необходимо все документы проверить на актуальность. | Принято |
| 100.. | По тексту проекта стандарта | По всему тексту оформление привести в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2019 (раздел нормативные ссылки,раздел 5, таблицы и т.д.). | Принято |
| 24. Технический комитет по стандартизации №78 «Строительные материалы и изделия» (на базе ТОО «ИННОБИЛД») №ТК-35 от 20.06.2022 г. |  |  |  |
| 101. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 25. Технический комитет по стандартизации №77 «Нормирование в строительной отрасли» (на базе АО «КазНИИСА») №13 от 21.06.2022 г. |  |  |  |
| 102. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 26. Технический комитет по стандартизации №102 «Оходы производства и потребления» №329 от 19.08.2022 г. |  |  |  |
| 103. | По тексту проекта стандарта | в целом проект стандарта проверить на отсутствие противоречий с действующим законодательством | Принято |
| 104. |  | предусмотреть в проекте четкий алгоритм действий строительных компаний и местных исполнительных органов в части управления строительными отходами в части раздельного сбора по месту образования отходов, то есть на строительных площадка | Принято |
| 27. Технический комитет по стандартизации №102 «Оходы производства и потребления» №353 от 20.09.2022 г. |  |  |  |
| 105 |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 28. АО «НаЦЭкС» №ВПР-СИО/647 от 25.04.2022 г. |  |  |  |
| 106. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 29. ТОО «Алия и Ко» №238/22 от 25.04.2022 г. |  |  |  |
| 107. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 30. ТОО «Audit Ecology» №193 от 26.04.2022 г. |  |  |  |
| 108. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 31. ТОО «Компания Эколайн» №44 от 23.04.2022 г. |  |  |  |
| 109.. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 32. ТОО «АГЛ-Актобе» №169/л от 27.04.2022 г. |  |  |  |
| 110. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 33. ТОО «Геоплазма» №104/22 от 25.05.2022 г. |  |  |  |
| 111. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 34. ТОО «Үй құрылыс комбинаты» №199 ОТ 13.05.2022 г. |  |  |  |
| 112. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 35. ТОО «ДИК Ойл» №45/22 от 20.06.2022 г. |  |  |  |
| 113. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 36. ТОО «ЭКОЭКСПЕРТ» №395/А от 10.06.2022 г. |  |  |  |
| 114. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 37. ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» №594 от 14.06.2022 г. |  |  |  |
| 115. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 38. «NS Service Group» №222 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
| 116. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 39. Частное медицинское учреждение «Здоровое поколение» №96 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
| 117. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 40. ТОО «АЗСМ Фотон» №267 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
| 118. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 41. АО «Каражыра» 01-2.1/1067 от 23.08.2022 г. |  |  |  |
| 119. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 42. НАО «Атырауский университет нефти и газа» №25/22 от 31.08.2022 г |  |  |  |
| 120. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 43.ТОО «Соллерс» №0165/с от 27.08.2022 г. |  |  |  |
| 121. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 44. ТОО «Актобе нефтепереработка» №458 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
| 122. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 45. АО «Актюбрентген» №47/869 от 18.08.2022 г. |  |  |  |
| 123. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 46. ТОО «АСУ-ЭКО» №39 от 18.08.2022 г. |  |  |  |
| 124. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 47. ТОО «ХИМ.ЛАБ.СЕРВИС КЗ» №57 от 18.08.2022 г. |  |  |  |
| 125. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 48. ТОО «Энергосистема» №207/1991 от 18.08.2022 г. |  |  |  |
| 126. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов – 48

из них: без замечаний и предложений: - 38

с замечаниями и предложениями: -10

Общее количество замечаний – 90

из них: принято: 84;

не принято:6.

Заместитель

Генерального директора                                                                                                                                                                       Шамбетова А.Б.