Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 8362-5 «Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 5. Крышки для лиофилизации флаконов для инъекций»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Крышки для лиофилизации флаконов для инъекций устанавливают в стеклянной первичной упаковке (флаконах) после наполнения ее лекарственным препаратом, оставляя достаточное пространство для прохождения воздуха в процессе лиофилизации и вакуумирования. По окончании процесса сушки флаконы в вакуумной камере полностью укупоривают с помощью гидравлических или механических средств.

Во время транспортирования, хранения, циклов мойки и автоклавирования (стерилизации паром) крышки для лиофилизации могут поглощать воду, которую трудно удалить в последующем цикле сушки. Как следствие, используемые в технологическом процессе крышки для лиофилизации обычно содержат остаточную влагу. В зависимости от массы лиофилизированного продукта и степени его чувствительности к воде остаточная влага в резиновом материале крышки может привести к ненадлежащему качеству лиофилизированного препарата при хранении.

Данные особенности технологического процесса были учтены в настоящем стандарте путем установления соответствующих требований к крышкам для лиофилизации, включая оценку остаточной влаги (определение воды).

Компоненты первичной упаковки из эластомерных материалов являются неотъемлемой частью лекарственных препаратов и, таким образом, современные принципы надлежащей производственной практики (cGMP) применяются при производстве этих компонентов.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является Крышки для лиофилизации флаконов для инъекций.

Характеристики объекта

Крышки для флаконов для инъекций, которые используются в связи с сушкой вымораживанием (или лиофилизация) лекарственных средств и биологических материалов.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 8362–5:2016 Injections containers and accessories –Part 5: Freeze drying closures for injection vials (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 1. Крышки для лиофилизации флаконов для инъекций).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.