Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Железные дороги

Наземные услуги

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

СТ РК EN 16922

(EN 16922:2017+A1:2019 Railway applications. Ground based services. Vehicle waste water discharge equipment, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 16922:2017 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО Фирма Торговая палата

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 201_года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 16922:2017+A1:2019 Railway applications. Ground based services. Vehicle waste water discharge equipment (Железные дороги. Наземные услуги. Оборудование для сброса сточных вод транспортных средств) включая его изменения.

Европейский стандарт EN 16922:2017 разработан Техническим комитетом                    CEN/TC 256 «Railway applications» (Железные дороги).

Настоящийстандарт реализует существенные требования безопасности 
Директивы ЕС 2008/57/EC, приведенные в Приложении ZA.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Общие положения 5 Требования Приложение A (информационное) Общие типы систем сбора отходов Приложение ZA (информационное) Соответствие настоящего стандарта и основных требований директивы ЕС 2008/57/EC Библиография | 1 1 1 2 3 16 20 22 |
| --- | --- |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Железные дороги

Наземные услуги

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к совместимости туалетного оборудования с контролем выбросов на железнодорожных транспортных средствах и инфраструктуры, включая сборные баки для хранения отходов в зонах общественного питания. Также приведены конкретные требования к транспортным средствам и инфраструктуре.

Настоящий стандарт включает стационарное и переносное оборудование инфраструктуры, используемое для опорожнения сборных баков, но исключает оборудование, установленное на железнодорожных транспортных средствах, не использующих стационарные соединения между транспортным средством и инфраструктурой.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный нормативный документ. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 1717:2000 Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow (Защита от загрязнения питьевой воды в водных установках и общие требования к устройствам для предотвращения загрязнения от обратного потока).

EN 12663-1:2010 Railway applications. Structural requirements of railway vehicle bodies. Part 1. Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) (Железнодорожный транспорт. Конструктивные требования к кузовам железнодорожных транспортных средств. Часть 1. Локомотивы и пассажирский подвижной состав (и альтернативный метод для грузовых вагонов)).

EN 15877-2:2013 Railway applications. Markings of railway vehicles. Part 2. External markings on coaches, motive power units, locomotives and on track machines (Железнодорожный транспорт. Маркировка железнодорожных транспортных средств. Часть 2. Внешняя маркировка на вагонах, силовых агрегатах, локомотивах и на путевых машинах).

EN 16362:2013 Railway applications. Ground based services. Water restocking equipment (Железнодорожный транспорт. Наземные услуги. Оборудование для пополнения запасов воды).

Проект, редакция 1

EN 45545-2:2020 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 2. Requirements for fire behaviour of materials and components (Железнодорожный транспорт. Противопожарная защита железнодорожных транспортных средств. Часть 2. Требования к огнестойкости материалов и изделий).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Железнодорожная инфраструктура (railway infrastructure): Все сооружения и инженерные сети, требуемые для эксплуатации железнодорожных транспортных средств, включая действующие установки и средства технического обслуживания.

Пример – Пути, переезды, тросы, семафоры, пункты технического обслуживания.

3.2 Сточные воды (grey water): Сточные воды после мытья рук и кухни, обычно загрязненные мылом, бактерицидными средствами, остатками пищи, напитками и промывной водой

3.3 Пункт обслуживания (servicing point): Место проведения технического обслуживания, заправки и уборки.

3.4 Туалетное оборудование с контролем выбросов (controlled emission toilet): Туалетная система, в которой туалетные отходы собираются на транспортном средстве и выбрасываются в предписанных местах, включая бортовые системы обработки отходов, которым разрешено сбрасывать некоторые виды отходов в различных местах.

4 Общие положения

4.1 Описание вакуума

Вакуум может быть выражен по-разному. Абсолютный вакуум составляет 0 бар, а атмосферное давление номинально составляет 1 бар (при этом, допустимы вариации). Когда вакуумный насос откачивает 0,2 бар из бака, оставшееся давление в баке составляет 0,8 бар (при атмосферном давлении в 1 бар), но значения вакуума могут быть выражены разными способами. Соответственно, во избежание сомнений, в условиях изменения атмосферного давления, в рамках данного стандарта вакуум выражается как отрицательное значение числа бар относительно текущего атмосферного давления (т.е. в приведенном выше примере в рамках данного стандарта речь идет о -0,2 бар).

Положительное давление выражается в количестве бар выше текущего атмосферного давления, т.е. в рамках данного стандарта абсолютное давление в 3 бар показано как +2 бар.

4.2 Описание систем туалетного оборудования с контролем выбросов

Существует пять общих типов туалетов с контролем выбросов, установленных на железнодорожных транспортных средствах, которые рассматриваются в данном стандарте и схематически показаны в приложении А.

5 Требования

5.1 Общие требования

Каждое транспортное средство, как и каждый пункт обслуживания, маркируются на предмет определения типа установленной или предназначенной для них системы. Поле рядом с соединением на транспортном средстве и фоновой инфраструктуре или, в отсутствии фона, поле рядом с соединением, минимального размера 60 мм х 60 мм, окрашивается и маркируется согласно таблице 1 на родном языке пункта обслуживания или депо приписки транспортного средства, а также, как минимум, на английском языке. Цвет маркировочных ярлыков должен быть контрастным относительно цвета фона поля.

Таблица 1 — Определение туалетных систем

| Тип системы | Фоновый цвет Размер цветного фонового поля не менее 60 мм х 60 мм: | Текст ярлыка рядом с соединением 3” | Текст ярлыка рядом с соединением 1” | Текст ярлыка рядом с подключением воды под высоким давлением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компактная система | Зеленый | Откачка туалета | Смывная труба | Не применимо |
| Неавтономная вакуумная | Зеленый | Откачка туалета | Смывная труба | Не применимо |
| Постоянная вакуумная | Красный | Откачка туалета, убедитесь, что вентиляция открыта | Смывная труба | Не применимо |
| Химическая | Синий | Откачка химического туалета | Смыв и химические добавки | Не применимо |
| Бортовая система обработки отходов (например, биореактор) | Желтый | Откачка и очистка бортовой системы обработки отходов | Впуск и забор воды для бортовой системы обработки отходов | Бортовая система обработки отходов с водой под высоким давлением |
| Хранение отходов в зонах общественного питания | Серый | Сбор отходов в зоне общественного питания | Не применимо | Не применимо |

Схематично размещение фоновых полей и маркировки на транспортном средстве, описанных в таблице 1, показано на рисунке 1.

Условные обозначения:

1 – Фоновый цвет обозначения типа системы (как показано в таблице 1)

2 – Ярлык рядом с соединением 3”

3 – Ярлык рядом с соединением 1”

Рисунок 1 – Определение соединений на транспортном средстве

На ярлыке, показанном на рис. 1, условное обозначение 2, указывается объем сборного бака в литрах.

5.2 Требования к транспортным средствам

5.2.1 Соединения

За исключением транспортных средств, оснащенных бортовой системой обработки отходов, каждое транспортное средство со сборными баками для отходов туалета или зоны общественного питания оснащается соединением, как показано на рис. 2, с обеих сторон транспортного средства. Для транспортных средств, оборудованных бортовой системой обработки отходов, допустимо иметь соединение 3” на одной стороне, но предпочтительно по обе стороны.

При наличии баков для хранения туалетных отходов каждое такое транспортное средство, за исключением локомотивов, также должно быть оснащено соединением для промывки, как показано на рисунке 3. На транспортных средствах, оснащенных химической системой туалета (приложение A, рисунок A.4), соединение для промывки должно быть установлено по обе стороны транспортного средства, для всех других туалетных систем промывочное соединение должно быть, как минимум, с одной стороны транспортного средства.

В качестве рекомендаций по проектированию, предпочтительнее иметь промывочные соединения с обеих сторон. Также предпочтительно устанавливать промывочные соединения для сборных баков отходов в зонах общественного питания. Наличие промывочного соединения снижает затраты на техническое обслуживание и повышает эффективность операций очистки бака.

Размеры в миллиметрах

Примечания:

1 Общие допуски ± 0,1.

2 Материал: нержавеющая сталь.

Рисунок 2 – Соединение 3” (внутренняя часть)

Примечания:

1 Общие допуски ± 0,1.

2 Материал: нержавеющая сталь.

Рисунок 3 — соединение 1” (внутренняя часть)

Соединения на транспортном средстве должны находиться на высоте от 500 мм до 1500 мм над уровнем головки рельса, измеренной до центра соединения. Они не должны быть углублены более чем на 100 мм от линии кузова транспортного средства. Если соединения отведены от линии кузова транспортного средства внутри конструкции коробчатого типа, основание такой конструкции должно быть наклонено наружу, чтобы предотвратить застой внутри и обеспечить слив воды из транспортного средства. Вокруг соединений оставляется определенное пространство доступа, как показано на рис. 4 и 
рис. 5, для обеспечения возможности подсоединения трубы, в направлении вращения соединения трубы (т. е. пространство вокруг соединения не обязательно должно быть круглым, допустимо прямоугольное или овальное). Если в зоне соединения имеется ручной клапан, пространство вокруг соединения должно обеспечивать допуск к выполнению операций открытия и закрытия клапана.

Размеры в миллиметрах

a) Вид сбоку					b) Вид сверху

Рисунок 4 — Пространство вокруг соединения 3”

Размеры в миллиметрах

a) Вид сбоку					b) Вид сверху

Рисунок 5 — Пространство вокруг соединения 1”

Во избежание возможных загрязнений соединение 3” и соединение 1” должны быть отделены от соединения по подаче воды, описанного в EN 16362. Они должны размещаться на расстоянии не менее 500 мм друг от друга или разделяться механическим барьером. Чтобы исключить утечку из соединения 3” и загрязнения точки подключения для подачи воды механический барьер должен быть непроницаемым. При размещении соединения 3” и соединения для подачи воды в одной зоне транспортного средства (независимо от того, разделены ли они расстоянием в 500 мм или механическим барьером), соединение 3” всегда размещается ниже, как показано на рисунке 6.

Если между соединением 3” и соединением для подачи воды установлен механический барьер, он должен включать крышку, открывающуюся между соединениями.

В дополнение к цвету фона и маркировке, определенным в разделе 5.1, соединения должны быть промаркированы, как показано в EN 15877 2:2013, 4.5.16, рис. 50.

Условные обозначения:

1 - Соединение 3”

2 - Соединение подачи воды

3 - Разница по высоте – мин. 50 мм

Рисунок 6 — Разница по высоте соединений в боковом разрезе

5.2.2 Системное проектирование

Допускается любая конструкция туалетной системы, общие типовые конструкции приведены в приложении А. Количество жидкости, используемой для смыва, должно быть достаточным для качественной очистки унитаза.

В качестве рекомендаций по проектированию, как правило, минимальной нормой на одно использование считается 0,4 л, рекомендуемой нормой для промывки унитаза считается 0,5 л. Меньшие объемы приемлемы для фитингов типа писсуара.

Конструкция туалетной системы предусматривает пользование туалетом даже в том случае, если поезд стоит на месте или находится в районе станции.

В качестве рекомендаций по проектированию, для систем сборных баков допустимым является использование на станциях, при этом особое внимание следует уделить системе бортового типа обработки отходов, где, как правило, сброс сточных вод в период, когда поезд не движется, сдерживается.

Конструкция туалетной системы должна допускать опорожнение сборных баков с использованием минимального вакуума - 0,3 бар на соединении 3”. Максимальный выдерживаемый вакуум для системы на соединении 3” составляет -0,8 бар.

5.2.3 Рабочая температура

5.2.3.1 Спектр стандартных температур

Проектирование и изолирование туалетной системы выполняются таким образом, чтобы:

- гарантировать ее бесперебойную работу при работающей системе отопления и температуре наружного воздуха -20 °C;

- гарантировать ее бесперебойную работу в случае отключения системы отопления с внутренней температурой транспортного средства 20 °C и внешней температурой −10 °C в течение 12 часов, после чего внутренняя температура транспортного средства возвращается к 20 °C.

Проверка данного требования заключается в гарантировании исправной работы системы сборных баков, исключающей любые утечки, после завершения системных испытаний согласно приложению C к EN 16362:2013.

5.2.3.2 Спектр низких температур окружающей среды

Допускается проектирование туалетных систем из расчета работы в условиях более низкой минимальной температуры, чем температура, указанная в 5.2.3.1. В таком случае техническая документация указывает минимальную температуру окружающей среды, для которой предназначена система, если она ниже –20 °C.

Примечание – Например, для T1 в EN 50125–1 требуется минимум –25 °C.

5.2.4 Трубопроводы

Трубопроводы из соединения 3” внутри транспортного средства должны иметь внутренний диаметр не менее 55 мм, рекомендуется выдерживать внутренний диаметр не менее 57,1 мм; это относится только к трубопроводам, клапаны могут иметь меньший диаметр. В качестве рекомендации по проектированию, 57,1 мм подходит для большинства систем, но рекомендация с внутренним диаметром 71 мм обеспечивает более быстрое время опорожнения больших баков, а также снижает риск засорения, особенно для системы химического туалета.

Трубопровод проектируется таким образом, чтобы свести к минимуму возможность захвата жидкостей. Предпочтительной конструкцией является неизменный наклон трубопроводов относительно сборных баков или сливного соединения, при этом очевидно, что в конструкциях низкопольных транспортных средств способность соответствовать такой предпочтительной конструкции ограничена.

В качестве рекомендации по проектированию, для конструкции трубопровода, в котором может сохраняться жидкость, следует учитывать возможность ее замерзания и скопления в трубе кальция и шлама.

Трубопровод проектируется таким образом, чтобы отходы из сборного бака не поступали в направлении сливного соединения с используемым транспортным средством, включая все типичные условия движения транспортного средства по маршруту следования: наклоны и уклоны, максимальное торможение и ускорение, а также ситуации полного заполнения сборного бака.

Если трубопровод от сборного бака до сливного соединения проходит ниже высоты сливного соединения, разница в высоте от самой нижней точки трубопровода до центра сливного соединения не должна превышать 300 мм, как показано на рисунке 7.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 – соединение 3”

Рисунок 7 – Максимальное расстояние от центра соединения 3” до нижней точки трубы

5.2.5 Сборный бак

Размер сборного бака, как правило, указывается в технической спецификации транспортного средства. В качестве рекомендации по проектированию, допустимое минимальное значение составляет 0,7 л на одно использование (или 0,9 л, при сохранении сточных вод). В пригородных поездах, как правило, предполагается 120 посещений на туалет в день, а в междугородных поездах обычно принимается 0,2 за место в час использования.

Изготовление и установка сборных баков выполняются с учетом работы в условиях динамических нагрузок и вибрации, как указано в EN 12663-1 (включая механическую силу, передаваемую соединениям, при движении поезда с присоединенным трубопроводом, как описано в 5.3.5). Бак должен выдерживать рабочее давление, как выше, так и ниже атмосферного, с учетом прогнозируемых условий отказа. При этом, бак обеспечивается защитой от температур окружающей среды, как на случай замерзания, так и на случаи чрезмерного нагрева. Бак должен быть устойчивым к коррозии с учетом всех химических веществ, обработке которыми он подвергается, включая и химические чистящие средства. Бак должен соответствовать требованиям огнестойкости согласно 
EN 45545-2. Указанные требования касаются как самого бака, так и любого установленного облицовочного материала.

В качестве рекомендации по проектированию, пластиковые резервуары имеют преимущество в том, что их легче конструировать в различных формах, при этом преимуществами нержавеющей стали являются прочность и жесткость.

Механическое усиление (перегородки) внутри баков полезно в качестве конструкционной и волновой меры сдерживания, но повышает вероятность засорений внутри бака и существенно затрудняет очистку внутренней части, соответственно, целесообразнее будет избегать перегородок.

Конструкция сборного бака предусматривает возможность его очистки. Особое внимание следует уделить расположению сливной трубы бака. Как показано на рисунке 8, высота над днищем резервуара (X) должна составлять от 0,5 до 0,75 диаметра трубы (D). Мертвый объем отходов, которые не могут быть удалены из бака, указывается в технической документации, выражается в процентах от основного объема бака и не превышает 3 %.

Условные обозначения:

1 - D = диаметр сливной трубы

2 - X = от 0,5 до 0,75 oт D

Рисунок 8 – Расстояние от нижней части сливной трубы до дна сборного бака

Конструкция всасывающей трубы обеспечивает две отдельные системы, по одной с каждой стороны транспортного средства, как показано на рисунке 9 и рисунке 10.

Рисунок 9 – Пример допустимой конструкции сливной трубы из сборного бака

Рисунок 10 – Пример недопустимой конструкции сливной трубы из сборного бака

Датчики уровня в баке определяют уровень сточных вод. Логическая схема обеспечивает работу датчиков на сопоставлении показаний друг друга, а также с количеством смывов в унитазе, в качестве оценки увеличения объема отходов.

Сборный бак снабжен смотровой крышкой, обеспечивающей вход в бак (в положении на транспортном средстве) для чистки и осмотра.

Все соединения и компоненты бака соединяются снаружи бака.

При оснащении бака промывной системой, предусматривается очистка бака и трубопроводов, включая очистку подвижных частей, таких как поплавковые уровни и датчики. В спецификации на использование указывается предполагаемая периодичность использования системы.

В качестве рекомендации по проектированию, чтобы избежать повреждений струю для очистки лучше не направлять на датчики и т. д.; оптимальной будет направление струи над датчиком, чтобы чистящее средство стекало по датчику, очищая его.

Для системы постоянного вакуума, где бак оснащен системой промывки, для распылительной головки внутри бака важно избегать выхода вакуумного генератора из бака, чтобы не допустить прохождения воды через генератор вакуума и связанный фильтр. В качестве рекомендации по проектированию системы постоянного вакуума, предпочтительнее размещение бака уровнем ниже соединения 3”, с постоянным наклоном сливного трубопровода в сторону бака, для предотвращения скопления сточных вод в сливном трубопроводе.

5.2.6 Система вентиляции

Для предотвращения нежелательного повышения давления сборный бак сточных вод оборудуются системой вентиляции. Утечки из-за переливов и через вентиляционные отверстия исключены при любом состоянии путей.

Система вентиляции проектируется с учетом недопущения замерзания теплого конденсата и блокировки вентиляционной системы при температурах, указанных в 5.2.3.1 и 5.2.3.2.

Система вентиляции системы постоянного вакуума позволяет опорожнение бака (так как вентиляция не открывается при нормальном режиме работы). В качестве рекомендаций по проектированию, предпочтительнее будет привязать систему вентиляции с помощью технических средств к системе опорожнения, при этом, как минимум, требуется выполнение требований по маркировке, описанных в 5.1, и инструкций, описанных в 5.4.2. Соединение с баком для любой трубы, применяемой для вентиляции бака при опорожнении, всегда должно быть выше максимального уровня сточных вод. В случае существенного отказа в работе вакуумного насоса, что может вызвать повышение давления (например, в случае с насосом вентури), система оснащается соответствующим предохранительным клапаном.

5.2.7 Приемник отходов

Сточные воды (главным образом слив из туалетных раковин) туалетов повторно используются для смыва туалетов, направляются в бак для хранения туалетных отходов или сбрасываться на пути.

Допускается хранение отходов из зоны общественного питания в отдельном накопительном резервуаре. Соединения и сборные баки таких накопительных резервуаров соответствуют требованиям сборных баков для отходов туалетов.

5.2.8 Проверка герметичности

Каждое транспортное средство на этапе производства и после проведения капитального ремонта затрагивающего систему туалета проходит соответствующие испытания с целью гарантирования герметичности системы.

В качестве рекомендаций при проектировании, использование давления воздуха для проверки на герметичность обеспечивает надлежащую проверку системы вентиляции и опорожнения. Кроме того, это позволяет предотвратить повреждение от воды под давлением в случае недостаточной герметичности системы.

5.3 Требования к инфраструктуре

5.3.1 Общее

Установка в пункте обслуживания должна быть стационарной или мобильной и отвечать требованиям, указанным в 5.3.

5.3.2 Проектирование системы

Допускается хранение отходов, удаленных из сборных баков, в береговом накопительном резервуаре до захоронения в местной канализационной системе. Допускается установка вакуумного насоса между соединением транспортного средства и береговым накопительные резервуаром (так, чтобы соединительная труба транспортного средства была вакуумной, а береговой накопительный резервуар работал при давлении выше атмосферного), либо при установке вакуумного насоса за береговым накопительным резервуаром, так, чтобы вся береговая система находилась под действием вакуума.

В качестве рекомендации по проектированию, вакуумный насос между соединением транспортного средства и береговым накопительным резервуаром обладает большей способностью генерировать вакуум, что является преимуществом, когда трубопроводы на железнодорожном транспортном средстве имеют ровные участки (генерируемые вакуумом волны приводят к большему опустошению трубопроводов). При этом, остатки туалетной бумаги, используемой в условиях химических систем, не всегда полностью растворяются в баках транспортного средства и, следовательно, могут вызывать засорение вакуумного насоса, а вывод из химических унитазов, как правило, допускает попадание в сборный бак посторонних предметов большего размера, что может привести к повреждению вакуумного насоса, если он установлен между соединением транспортного средства и береговым накопительным баком. Для химических туалетов вакуумный насос устанавливается за сборным баком, подобная рекомендация действует и для других систем.

5.3.3 Соединения

Подключение согласно рисунку 2 в пункте обслуживания требует соединения 3”. Предусмотренное соединение размещается на гибкой трубе с давлением вакуума в пределах от -0,3 до -0,7 бар. Трубопровод должен быть коррозионно-устойчивым.

5.3.4 Промывка

5.3.4.1 Система промывки водой

Пункты обслуживания, спроектированные и предназначенные для промывки, должны быть оснащены соединением 1”, подходящим для подключения согласно 
рисунку 3. Предусмотренное минимальное давление воды составляет +0,5 бар; максимальное, исключая указанные далее случаи, составляет +3,5 бар. Максимальное давление, предусмотренное для химических туалетов, составляет +0,7 бар.

Если того требуют местные нормы регулирования подачи воды, линия трубопровода между подачей пресной воды и соединением для промывки оснащается однонаправленным клапаном или буферной емкостью для предотвращения обратного сифонирования и загрязнения подачи воды, согласно разделу EN 1717, при условии, что жидкость относится к Категории 5.

5.3.4.2 Система продувки давлением воздуха

При необходимости допустимо опорожнение промывочной трубы путем нагнетания сжатого воздуха. Нагнетание сжатого воздуха должно быть прогрессирующим. Максимальное допустимое давление воздуха составляет 0,8 бар (во избежание повреждения бортовых систем, особенно химической системы).

5.3.5 Разрывные соединения

Системы гибких трубопроводов, описанные в разделах 5.3.3 и 5.3.4, предусматривают установку рядом с соединением разрывной муфты, в целях предотвращения возможных повреждений транспортного средства и инфраструктуры в случае, если поезд движется с подключенными соединениями. Разрывная муфта устанавливается на гибком трубопроводе как можно ближе к транспортному средству.

5.3.6 Сеть трубопроводов

Все трубопроводы на пункте обслуживания коррозионностойкие и герметичные. Для пунктов обслуживания спроектированных и предназначенных для работы с химическими системами, трубопровод и уплотнения должны быть выполнены с учетом работы с химическими веществами, определенными согласно спецификации железнодорожного предприятия, эксплуатирующего железнодорожные транспортные средства, подлежащие опорожнению и/или заполнению.

5.3.7 Хранение химикатов

Для пунктов обслуживания спроектированных и предназначенных для работы с химическими системами, химические вещества, складируемые на территории пункта обслуживания и используемые для наполнения железнодорожного транспортного средства, определяются железнодорожным предприятием, эксплуатирующим железнодорожное транспортное средство, подлежащее опорожнению и/или заполнению.

5.4 Информация и инструкции

5.4.1 Для железнодорожного транспорта

Должна быть предоставлена спецификация способности устранять блокировки в системе.

Примечание – Первоначальные инструкции по техническому обслуживанию, как правило, обеспечиваются проектировщиком железнодорожного транспортного средства.

5.4.2 Для стационарных установок (включая мобильные наземные установки)

Для систем постоянного вакуума пункт обслуживания должен иметь инструкцию, согласно которой промывка бака выполняется одновременно с вакуумной откачкой.

При установке химической системы служебные инструкции в пункте обслуживания подробно описывают добавляемые химикаты или четко информируют о том, что транспортные средства, оснащенные конкретными системами, не должны опорожняться и/или заполняться на данном пункте обслуживания.

Примечание – Первоначальные инструкции по техническому обслуживанию, как правило, обеспечиваются проектировщиком наземной установки.

Приложение А

(информационное)

Общие типы систем сбора отходов

Существует пять типов универсальных систем, схематично показанных 
на рисунках А.1 - А.5.

Условные обозначения:

1 – Унитаз

2 – Сборный бак (атмосферное давление)

3 – Промывочная труба

4 – Сливная труба – высвобождение содержимого бака в систему депо

5 – Вентиляция (для предотвращения повышения давления в баке)

6 – Промежуточный бак или подготовительный сливной бак - создайте вакуум при опорожнении содержимого унитаза, а затем создайте давление, чтобы сбросить содержимое промежуточного бака в сборный бак

Рисунок A.1 – Компактная система

Условные обозначения:

1 – Унитаз

2 – Сборный бак

3 – Промывочная труба

4 – Сливная труба – высвобождение содержимого бака в систему депо

5 – Вентиляционная труба

6 – Неавтономный эжектор – активен только во время промывки

Рисунок A.2 – Неавтономная вакуумная система

Условные обозначения:

1 – Унитаз

2 – Сборный бак (вакуум номинально 0,4 бар)

3 – Вентиляционная труба для опорожнения

4 – Сливная труба – высвобождение содержимого бака в систему депо

5 – Промывочная труба

6 – Вакуумный насос

Рисунок A.3 – Постоянная вакуумная система

Условные обозначения:

1 – Унитаз

2 – Cборный бак (атмосферное давление)

3 – Промывочная труба также используется для дозирования химических веществ - обратите внимание, что химические вещества определяются и указываются заранее для предотвращения смешивания несовместимых химических веществ

4 – Сливная труба – высвобождение содержимого бака в систему депо

5 – Вентиляция (для предотвращения повышения давления в баке)

6 – Насос для рециркуляции химикатов при смыве в унитаз

7 – Трубопровод должен быть большего диаметра, с расчётом на самотек

Рисунок A.4 – Химическая система

Условные обозначения:

1 – Унитаз

2 – Промежуточный бак или подготовительный сливной бак - создайте вакуум при опорожнении содержимого унитаза, а затем создайте давление, чтобы сбросить содержимое промежуточного бака в бак для твердых частиц

3 – Бортовой бак обработки твердых отходов

4 – Бортовой бак обработки жидких отходов

5 – Бортовой бак гигиенической обработки отходов

6 – Сброс воды на пути

7 – Труба высокого давления

8 – Соединение 3”

9 – Соединение 1”

10 – Вентиляция (для предотвращения повышения давления в баке)

Рисунок A.5 – Бортовая система обработки отходов (например, биореактор, допустимы также другие системы, превращающие сточные воды в чистые)

Приложение ZA

(информационное)

Соответствие настоящего стандарта и основных требований

директивы ЕС 2008/57/EC

Настоящий стандарт подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации M/483, в целях обеспечения единого соответствия основным требованиям Директивы 2008/57/EC о функциональной совместимости железнодорожной системы (пересмотр).

После официального цитирования данного стандарта в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с Директивой 2008/57/EC, соответствие нормативным положениям данного стандарта, приведенным в Таблице ZA.1 для инфраструктуры и Таблице ZA.2 для локомотивов и пассажирского подвижного состава, рассматривается как соответствие требованиям указанной Директивы и соответствующим правилам ЕАСТ (по принципу презумпции соответствия).

Таблица ZA.1 —  Соответствие настоящего стандарта регламенту Комиссии №1299/2014 от 18 ноября 2014 г. о технических спецификациях взаимодействия относительно подсистем «инфраструктуры» железнодорожных систем на территории Европейского союза (публикация в Официальном журнале L 356, 12.12. 2014, стр. 1) и Директиве 2008/57/ЕС”

| Соответствующий текст, статьи / § / приложения Директивы 2008/57/EC | Глава / § / Приложения к Техническим спецификациям | Пункт / подпункты настоящего стандарта | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Annex III, Essential requirements 1 General requirements 1.1 Safety Clauses 1.1.1, 1.1.5 1.2. Reliability and availability 1.3. Health Clause 1.3.1. 1.4. Environmental protection Clause 1.4.1 2.5. Maintenance Clauses 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 2.6 Operation and traffic management 2.6.1. Safety §2 | 4. Description of the infrastructure subsystem 4.2. Functional and technical specifications of subsystem 4.2.12. Fixed installations for servicing trains 4.2.12.1. General §4.2.12.2. Toilet discharge | Subclause 5.3 Subclause 5.4.2 | Subclause 5.3 satisfies to the Essential requirements of the directive, but only the subclauses 5.3.3 and 5.3.4 fulfil TSI requirements |

Таблица ZA.2 —Соответствие настоящего стандарта регламенту Комиссии №1302/2014 от 18 ноября 2014 г. о технических спецификациях взаимодействия относительно «локомотивов и пассажирского подвижного состава железнодорожных систем на территории Европейского союза (публикация в Официальном журнале L 356, 12.12. 2014, стр. 228) и Директиве 2008/57/ЕС”

| Соответствующий текст, статьи / § / приложения Директивы 2008/57/EC | Глава / § / Приложения к Техническим спецификациям | Пункт / подпункты настоящего | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Annex III, Essential requirements 1 General requirements 1.1 Safety Clauses 1.1.1, 1.1.5 1.2. Reliability and availability 1.3. Health Clause 1.3.1. 1.4. Environmental protection Clause 1.4.1 2. Requirements Specific to Subsystem 2.4. Rolling stock 2.4.1. Safety §4- 2.3.2 Technical compatibility §3 2.5. Maintenance Clauses 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 2.6 Operation and traffic management 2.6.1. Safety §2 | 4.Characterisation of the Rolling stock subsystem 4.2 Functional and technical specifications of the subsystem. 4.2.5. Passenger-related items 4.2.5.1. Sanitary systems §3 4.2.11. Servicing 4.2.11.1. General §1, 2 4.2.11.3. Connection to Toilet discharge system §1,2 5. Interoperability constituents 5.3. Interoperability constituent specification §5.3.14. Toilet discharge connection Appendix G Servicing | Subclause 5.1 Subclause 5.2 Subclause 5.4.1 | Subclauses 5.1 and 5.2 satisfy to the Essential requirements of the directive, but only the subclause 5.2.1 fulfils TSI requirements |

Примечания

1 Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на данный стандарт сохраняется в списке, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза. Пользователи данного стандарта должны всегда проверять обновленный список публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

2 Другое законодательство может применяться к продуктам, попадающим под действие данного стандарта.

Библиография

[1] EN 50125-1 Railway applications. Environmental conditions for equipment. Part 1. Equipment on board rolling stock (Железнодорожный транспорт. Условия окружающей среды для оборудования. Часть 1. Оборудование на борту подвижного состава).

[2] UIC 5631) Fittings provided in coaches in the interests of hygiene and cleanliness (Фурнитура, предусмотренная в вагонах в интересах гигиены и чистоты).

____________

1) Можно приобрести у: Railway Technical Publications (ETF), 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris.

МКС 45.060.20 IDT Ключевые слова: железные дороги, услуги, туалетное оборудование, железнодорожная инфраструктура.

МКС 45.060.20 IDT Ключевые слова: железные дороги, услуги, туалетное оборудование, железнодорожная инфраструктура.

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО Фирма Торговая палата

Директор								         Ефремов Ю.Ю.

Руководитель проекта по разработке 					  Абишев Т.М.