Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ПОКАЗАТЕЛИ

СТ РК EN 17007

(EN 17007:2017 Maintenance process and associated indicators, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 17007:2017 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО Фирма Торговая палата

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 201_года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 17007:2017 Maintenance process and associated indicators (Процесс технического обслуживания и сопутствующие показатели) включая его изменения.

Европейский стандарт EN 17007:2017 разработан Техническим комитетом                    CEN/TC 319 «Maintenance» (Техническое обслуживание).

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Сокращения и обозначения 5 Принципы разбивки процессов техобслуживания 6 Разбивка процесса техобслуживания и профили процессов Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту | IV 1 1 2 4 5 9 78 79 |
| --- | --- |

Введение

В соответствии с EN ISO 9001, техническое обслуживание рассматривается как процесс, так как включает в себя последовательность организованных, скоординированных задач, реализуется с использованием ресурсов различными вовлеченными участниками, и направлено на достижение заданного результата.

Стандартная терминология EN 13306 определяет техническое обслуживание как «совокупность всех технических, административных и управленческих действий в течение жизненного цикла изделия, предназначенных для его содержания или восстановления в состояние, в котором такое изделие способно выполнять требуемую функцию».

Потенциальными преимуществами формализации процесса технического обслуживания путем разбивки на составные процессы являются возможности:

—	четко, с соответствующим уровнем детализации, прописать требуемые для выполнения действия;

—	обозначить входы/выходы для каждого подпроцесса и определить все звенья, объединяющие подпроцессы при реализации всего процесса в целом;

—	определить показатели для отслеживания выполнения каждого процесса и контроля его эффективности.

Цель настоящего стандарта – обеспечить ясное представление действий и взаимодействий между процессами технического обслуживания. Настоящий стандарт предоставляет менеджерам по техническому обслуживанию инструмент управления, позволяя им сравнивать организацию своих процессов с описанным общим представлением и выявлять недостатки, упущения, не закрепленные обязанности и/или недостаточно хорошо прописанные связи между процессами. Настоящий стандарт предоставляет информацию для определения показателей, предназначенных для конкретных процессов, позволяя создавать систему оценки для мониторинга и измерения эффективности выполняемой работы.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ПОКАЗАТЕЛИ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общее описание процесса технического обслуживания. Настоящий стандарт определяет характеристики всех этапов процесса технического обслуживания и устанавливает модель технического обслуживания, определяющую основные принципы по определению показателей.

Настоящий стандарт применим ко всем организациям (компаниям, учреждениям, агентствам и т. д.), отвечающим за поддержание работоспособности физических активов. Соответственно, разработка настоящего стандарта велась без ссылки на какую-либо конкретную организацию и не ставит своей целью создание такой организации. Данное описание может быть адаптировано с учетом типа и размера организации, выбранной для выполнения технического обслуживания, сложности поддерживаемых систем и объема внешних услуг, оказываемых по договору.

Цель разбивки на процессы и представления их взаимосвязей1) состоит в том, чтобы помочь персоналу по техобслуживанию, и особенно руководству на разных уровнях:

—	четко определять действия, требуемые для достижения общих целей, установленных руководством в отношении технического обслуживания;

—	делегировать обязанности, обеспечивающие реализацию действий с требуемым уровнем производительности;

—	для каждого процесса четко определять:

a)	необходимые входные данные и их источники;

b)	требуемые результаты и их предполагаемое использование;

—	отслеживать и количественно оценивать выполнение работы на разных уровнях разбивки на процессы;

—	улучшить сбор и распределение данных.

Настоящий стандарт не распространяется на техническую поддержку программного обеспечения, но применим к элементам, содержащим программное обеспечение.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный документ по стандартизации. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 13306:2017 Maintenance. Maintenance terminology (Техническое обслуживание. Терминология технического обслуживания).

__________

1) Взаимосвязи между несколькими элементами или членами одного подразделения или группы.

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN 13306, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Деятельность (activity): Набор задач, организованных в процесс.

3.2 Показатель (indicator): Измеряемая характеристика (или совокупность характеристик) явления, согласно заданной формуле, оценивающей процесс изменения и развития.

Примечания

1 Показатели связаны с целями.

2 Взято из EN 15341:2007, 3.1.

3.3 Внеочередное техобслуживание (exceptional maintenance): Предупредительное техобслуживание, вызванное необходимостью и оказывающее существенное влияние на общую стоимость жизненного цикла.

Примечания

1 Внеочередное техобслуживание включает в себя работы по крупному техническому обслуживанию, которые могут быть:

—	неизбежны и запланированы, что приводит к разработке альтернативных стратегий (например, продление срока эксплуатации);

—	внезапными (непредвиденными) в результате ошибок проектирования, изготовления, монтажа, эксплуатации или технического обслуживания, или аварийных ситуаций (пожара, наводнения и т.д.).

2 Стоимость внеочередного техобслуживания, как правило, учитывается как вложения в капитальные активы.

3 Внеочередное техобслуживание иногда называют капиталовложениями в реконструкцию и модернизацию.

4 Взято из EN 13306, 8.13.

3.4 Эксплуатационный бюджет (maintenance budget): Определение расходов на техобслуживание в течение определенного периода в будущем, с целью обеспечить наличие необходимых финансовых ресурсов.

3.5 Эксплуатационная документация (maintenance documentation): Комплект технической документации, необходимой для выполнения работ по техническому обслуживанию, в том числе:

—	наряды на выполнение работ;

—	технические инструкции;

—	процедуры техобслуживания;

—	список необходимых ресурсов;

—	планы;

—	график работ;

—	ведомости техобслуживания;

—	любой другой документ, необходимый для обслуживания.

3.6 Ведомость техобслуживания (maintenance record): Часть эксплуатационной документации, содержащая историю всех данных, связанных с техобслуживанием изделия.

Примечания

1 Ведомость может содержать записи обо всех сбоях, неисправностях, затратах, наличии изделий, времени работы и любых других соответствующих данных.

2 Взято из EN 13306, 10.6.

3.7 План техобслуживания (maintenance plan): Структурированный и задокументированный набор задач, включающий виды деятельности, процедуры, ресурсы и временные рамки, необходимые для выполнения технического обслуживания.

Примечание – Взято из EN 13306, 2.5.

3.8 Правила техобслуживания (maintenance policy): Общий подход к предоставлению технического обслуживания и поддержки, основанный на целях и методиках владельцев, пользователей и клиентов.

Примечания

1 Правила техобслуживания предусматривают определение направления (метода, программы, бюджета и т. д.) на основе целей и задач, установленных руководством компании.

Основным предметом внимания руководства в заявлении программных принципов могут быть:

—	наличие и полезный ресурс изделия;

—	безопасность изделий и персонала, качество продукции, защита окружающей среды;

—	оптимизация затрат на техобслуживание и т. д.

В частности, правила техобслуживания разъясняют стратегию технического обслуживания, что в итоге приводит к выбору между:

—	планированием корректирующего и/или предупредительного, заранее определенного техобслуживания или обслуживания по техническому состоянию;

—	выполнением работ собственными силами или с помощью внешних подрядчиков.

2 Взято из EN 60300-3-14:2004, 3.1.12.

3.9 Процедура техобслуживания (maintenance procedure): Документ, подробно описывающий задачи предупредительного и корректирующего техобслуживания.

Примечания

1 Данные процедуры определяют действия по демонтажу и повторной сборке (с помощью диаграмм, развернутых видов и т. д.) и периоды времени выполнения задач, допустимые уровни износа, различные возможные неисправности и их диагностику.

2 Процедуры техобслуживания также включают ресурсы, правила компании по охране труда и технике безопасности, а также нормативные аспекты (окружающая среда, безопасность и т. д.).

3.10 Стратегия техобслуживания (maintenance strategy): Метод управления, используемый для достижения целей техобслуживания.

Пример - Передача работ по техобслуживанию в субподряд сторонним организациям, распределение ресурсов и т. д.

Примечание - Взято из EN 13306, 2.4.

3.11 Вспомогательное оборудование для техобслуживания (maintenance support equipment): Комплект оборудования, необходимого для выполнения работ по техобслуживанию на основе рекомендуемых процедур.

Примечание - Данный комплект оборудования включает в себя:

—	инструменты;

—	измерительное и контрольное оборудование;

—	компьютерное оборудование;

— 	погрузочно-разгрузочное оборудование (стропы, автопогрузчики, подъемники и т. д.);

—	средства доступа (строительные леса, лестницы, платформы и т. д.);

—	средства индивидуальной и коллективной защиты;

—	природоохранное оборудование;

—	и т.д.

3.12 Процесс (process): Набор взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, с использованием входных данных для достижения намеченного результата.

Примечание – Взято из EN ISO 9000:2015, 3.4.1.

3.13 Запасная часть (spare part): Изделие, предназначенное на замену соответствующего аналогичного изделия в целях сохранения или поддержания его изначального требуемого функционала.

Примечания

1 Оригинальное изделие может быть отремонтирован.

2 В английской версии любое изделие, выделенное и/или замененное другим конкретным изделием, часто называют заменяющим изделием.

3 Взято из EN 13306, 3.5.

4 Сокращения и обозначения

Таблица 1 и таблица 2 содержат обозначения и сокращения, применимые в настоящем стандарте.

Таблица 1 — Сокращения

| ACT | Выполнение предупредительных и/или корректирующих действий по изделию |
| --- | --- |
| BUD | Бюджетирование техобслуживание изделия |
| COR | Восстановление изделия до требуемого состояния |
| DOC | Обеспечение эксплуатационной документации |
| DTA | Управление данными |
| HSE | Гарантирование обеспечения сохранности здоровья и безопасности людей и окружающей среды при проведении техобслуживания |
| IMP | Улучшение изделия |
| IST | Обеспечение необходимой инфраструктуры |
| MAN | Управление техобслуживанием (стратегия и улучшение, кадровые ресурсы, непрерывное усовершенствование, соблюдение и т.д.) |
| MRQ | Обеспечение требований к техническому обслуживанию при проектировании и модификации изделий |
| OPT | Улучшение результатов |
| PRV | Предотвращение нежелательных явлений, избегая отказов и неисправностей |
| RES | Обеспечение внутренних кадровых ресурсов |
| SER | Предоставление внешних услуг по техобслуживанию |
| SPP | Обеспечение запчастей |
| TOL | Обеспечение инструментов, вспомогательного оборудования и информационной системы |

Таблица 2 — Обозначения (BPMN 2.0 обозначения)

|  | представление процессов |
| --- | --- |
|  | параллельные выходы |
|  | последовательность между процессами, определяет порядок выполнения действий |

5 Принципы разбивки процессов техобслуживания

5.1 О процессах

Для упрощения идентификации процессов, целесообразным будет разделить все процессы на три основных группы.

a)	Процессы управления

Включают в себя определение целей и правил реализации мероприятий по достижению таких целей, развертывание средств компании и распределение ресурсов. Речь идет об обеспечении взаимосвязанности и согласованности процессов реализации и поддержки. Сюда также входит измерение и мониторинг систем процессов и использование результатов для повышения производительности.

b)	Процессы реализации

Такие процессы вносят непосредственный вклад в достижение ожидаемого результата и призваны обеспечить удовлетворение потребностей заказчика. Они охватывают все виды деятельности, связанные с циклом реализации продукта или услуги.

c)	Вспомогательные процессы

Неотъемлемая часть функционирования других процессов (процессов реализации, других вспомогательных процессов, процессов управления), так как обеспечивают их необходимыми ресурсами.

Включают в себя деятельность, связанную с:

—	кадровыми ресурсами;

—	финансовыми ресурсами;

—	материальными ресурсами и их содержанием (помещениями, оборудованием, программным обеспечением и т. д.);

—	обработкой информации.

5.2 Разбивка на уровни

Уровень 1 разбивки - общее отображение процессов и их классификация по принадлежности к группам на основе диаграммы, показанной на рисунке 1.

Удовлетворение заказчика

Удовлетворение заказчика

Потребности заказчика

Потребности заказчика

Вспомогательный процесс #n

Вспомогательный процесс #n

Вспомогательный процесс #2

Вспомогательный процесс #2

Вспомогательный процесс #1

Вспомогательный процесс #1

Вспомогательный процесс

Вспомогательный процесс

Процесс реализации #2, …

Процесс реализации #2, …

Процесс реализации #1

Процесс реализации #1

Процесс реализации

Процесс реализации

Процесс управления

Процесс управления

Рисунок 1 - Уровень 1 отображения процесса

Каждый процесс уровня 1, в свою очередь, разбивается на процессы уровня 2. Помимо разбивки на компонентные процессы данный уровень показывает входные и выходные данные каждого процесса, а также их источники и адресатов.

Такая разбивка обеспечивает последовательное представление процессов уровня 2, составляющих реализацию процесса уровня 1 (см. рисунок 2).

Процесс m уровень 2

Процесс m уровень 2

Внешний заказчик данных/

продуктов

Внешний заказчик данных/

продуктов

Выходные данные

Выходные данные

Процесс l.7

уровень 2

Процесс l.7

уровень 2

Процесс m.4

уровень 2

Процесс m.4

уровень 2

Процесс k.2

уровень 2

Процесс k.2

уровень 2

Процесс j.3

уровень 2

Процесс j.3

уровень 2

Процесс m.3

уровень 2

Процесс m.3

уровень 2

Процесс m.2

уровень 2

Процесс m.2

уровень 2

Процесс m.1

уровень 2

Процесс m.1

уровень 2

Процесс i.1

уровень 2

Процесс i.1

уровень 2

Внешний поставщик данных/продуктов

Внешний поставщик данных/продуктов

Входные данные

Входные данные

Рисунок 2 - Уровень 2 отображения процесса. Пример

Некоторые входные данные являются выходными данными процессов за пределами процесса в разбивке или предоставляются объектами вне процесса техобслуживания. Адресатами выходных данных также могут быть процессы/звенья, выходящие за пределы разбивки. Такие внешние источники и адресаты обозначаются на диаграмме.

При необходимости, для дальнейшего более подробного описания действий, может быть также описан третий уровень; данный стандарт не рассматривает разбивку третьего уровня.

Для каждого процесса уровня 2 составляется профиль, включающий в себя:

—	название процесса;

—	цель(цели) процесса, выраженная в действии(действиях) с четко установленными целями;

—	описание деятельности, составляющей процесс. Такие действия представляют собой уровень 3 разбивки, не представленный в виде диаграммы в данном документе;

—	входные данные и продукты, необходимые для реализации процесса. Они поступают либо из других процессов уровня 2, других процессов уровня 1 или объектов, не входящих в процесс обслуживания;

—	выходные данные и продукты, которые создаются или изменяются процессом и предназначены для других процессов уровня 2, других процессов уровня 1 или объектов, не входящих в процесс обслуживания;

—	независимо от уровня процесса, вовлеченными участниками являются: лицо, инициировавшее запрос на процесс, менеджер процесса, заказчик, бенефициар процесса и поставщики исходных данных. Такие вовлеченные участники определяются организационной структурой компании, соответственно обобщение в этой связи нецелесообразно, а значит, информация о них не предоставляется в данном стандарте, и относится к зоне ответственности каждой отдельной компании. Это позволяет четко определить обязанности вовлеченных участников, выявить любые недоработки и назначить задачи каждому вовлеченному участнику, определить клиентов, цели и поставщиков;

—	интерфейсы с другими процессами, суммирующие все связанные процессы. Это могут быть поставщики данных или продуктов, или заказчики выходных данных или продуктов;

—	ограничения, связанные с реализацией процесса, как способ выведения определенных требований или ситуаций; такие ограничения обязательно принимаются во внимание;

—	элементы для определения показателей, связанных с процессом. Каждая компания определяет свои собственные показатели, во-первых, для оценки эффективности своих процессов и достижения поставленных для них целей, во-вторых, для мониторинга реализации действий, предпринятых для обеспечения развития процесса и соблюдения предписанных сроков. Предлагаемые элементы служат для определения соответствующих показателей.

5.3 Использование разбивки процесса техобслуживания

Представление процесса техобслуживания, определенного в соответствии с вышеупомянутыми принципами, приведено в разделе 5 и носит обобщенный характер, т.е. был разработан без ссылки на какую-либо конкретную организацию и опирается на передовой опыт, применяемый в сфере техобслуживания. Каждая компания может использовать эту разбивку для разработки или обновления своей организации.

Представление процесса может быть оформлено путем определения внутри организации структурных подразделений, ответственных за реализацию различных определенных процессов. Далее необходимо гарантировать:

—	действие каждого процесса и управление каждым процессом;

—	уникальность каждого процесса;

—	четкое определение входных/выходных данных (продукты, данные, сроки и 
т.д.);

—	четкое определение и обозначение поставщиков и заказчиков входных/выходных данных;

—	определение лиц, ответственных за процессы (владельцев процессов);

—	регулярный аналитический обзор и публикацию показателей по мониторингу развития процесса и измерения эффективности процессов и способности достигать поставленные цели.

Данная задача предлагает много преимуществ:

—	полученный результат обеспечивает основу для понимания того, как выполняется процесс обслуживания компании, и повышает доверие клиента к возможностям организации, выполняющей техобслуживание;

—	каждый субъект организации четко видит свое место по отношению к другим и важность своих действий в процессе обслуживания. Благодаря большей прозрачности в процессе достижения заданного результата вклад каждого сотрудника становится более распознаваемым;

—	обязанности определяются без дублирования или неопределенности, цели определены и выражены в количественной форме;

—	ответственные лица лучше понимают цели, что улучшает командное взаимодействие среди участников процесса;

—	значительно упрощается управление процессами. Управление процессами включает в себя инструменты выявления неисправностей, измерения несоответствий и любых отклонений от заданных целей и принятия соответствующих мер для исправления или обновления рассматриваемых процессов (например, предоставление основы для оценки и сравнительного анализа);

—	формализация процессов является инструментом для обучения различным профилям работы и развития знаний внутри компании и содействует изменениям через лучшее понимание их последствий;

—	формализация последовательности действий и использование заданных показателей для выявления отклонений помогает обеспечить постоянное улучшение процесса технического обслуживания;

—	обеспечивает основу для систематической поддержки информационной системы.

Следует отметить, что каждая компания адаптирует различные процессы в соответствии со своей сферой деятельности, а также экономическим, географическим, политическим, культурным и прочим аспектам среды и условий своей работы.

6 Разбивка процесса техобслуживания и профили процессов

6.1 Процесс техобслуживания

TOL

Обеспечение инструментов, вспомогательного оборудования и информационной системы

TOL

Обеспечение инструментов, вспомогательного оборудования и информационной системы

SPP

Обеспечение запчастей

SPP

Обеспечение запчастей

SER

Предоставление внешних услуг по техобслуживанию

SER

Предоставление внешних услуг по техобслуживанию

RES

Обеспечение внутренних кадровых ресурсов

RES

Обеспечение внутренних кадровых ресурсов

OPT

Улучшение результатов

OPT

Улучшение результатов

MRQ

Обеспечение требований к техническому обслуживанию при проектировании и модификации изделий

MRQ

Обеспечение требований к техническому обслуживанию при проектировании и модификации изделий

IST

Обеспечение необходимой инфраструктуры

IST

Обеспечение необходимой инфраструктуры

DTA

Управление данными

DTA

Управление данными

DOC

Обеспечение эксплуатационной документации

DOC

Обеспечение эксплуатационной документации

BUD Бюджетирование техобслуживание изделия

BUD Бюджетирование техобслуживание изделия

HSE

Гарантирование обеспечения сохранности здоровья и безопасности людей и окружающей среды при проведении техобслуживания

HSE

Гарантирование обеспечения сохранности здоровья и безопасности людей и окружающей среды при проведении техобслуживания

ACT - Выполнение предупредительных и/или корректирующих действий по изделию

ACT - Выполнение предупредительных и/или корректирующих действий по изделию

IMP - Улучшение изделия

IMP - Улучшение изделия

COR - Восстановление изделия до требуемого состояния

COR - Восстановление изделия до требуемого состояния

PRV - Предотвращение нежелательных явлений, избегая отказов и неисправностей

PRV - Предотвращение нежелательных явлений, избегая отказов и неисправностей

MAN - Управление техобслуживанием (стратегия и улучшение, кадровые ресурсы, непрерывное усовершенствование, соблюдение и т. д.)

MAN - Управление техобслуживанием (стратегия и улучшение, кадровые ресурсы, непрерывное усовершенствование, соблюдение и т. д.)

Удовлетворение заказчика

Удовлетворение заказчика

Потребности заказчика

Потребности заказчика

Рисунок 3 – Процесс обслуживания (уровень 1 отображения процесса)

Процесс технического обслуживания включает в себя следующие процессы:

a) процесс управления:

—	 MAN: Управление техобслуживанием (стратегия и улучшение, кадровые ресурсы, непрерывное усовершенствование, соблюдение и т. д.);

b) процессы реализации:

—	 PRV: Предотвращение нежелательных явлений, избегая отказов и неисправностей;

—	 COR: Восстановление изделия до требуемого состояния;

—	 ACT: Выполнение предупредительных и/или корректирующих действий по изделию;

—	 IMP: Улучшение изделия;

c) вспомогательные процессы:

HSE: Гарантирование обеспечения сохранности здоровья и безопасности людей и окружающей среды при проведении техобслуживания;

BUD: Бюджетирование техобслуживание изделия;

DOC: Обеспечение эксплуатационной документации;

DTA: Управление данными;

IST: Обеспечение необходимой инфраструктуры;

MRQ: Обеспечение требований к техническому обслуживанию при проектировании и модификации изделий;

OPT: Улучшение результатов;

RES: Обеспечение внутренних кадровых ресурсов;

SER: Предоставление внешних услуг по техобслуживанию;

SPP: Обеспечение запчастей;

TOL: Обеспечение инструментов, вспомогательного оборудования и информационной системы.

Следующие рисунки приводят разбивку каждого из таких процессов на уровне 2.

Элементы (переменные, количества, характеристики и т.д.) для определения показателей предоставляются для каждого процесса. Каждая организация может адаптировать их к своим требованиям.

6.2 MAN: Управление техобслуживанием

См. рисунок 4.

Цель(-и) Процесса Целью данного процесса является управление техническим обслуживанием для достижения целей, поставленных руководством компании.

Основные виды деятельности / элементарные процессы — MAN.1 – Определите действия по правилам, стратегии и развитию техобслуживания В соответствии с миссией, ценностями, применимыми нормами и задачами компании правила определяют направление, в котором приоритет отдается: — безопасности сотрудников и изделий, качеству продукции, защите окружающей среды; — наличию и полезному ресурсу изделий; — оптимизации затрат на техническое обслуживание и т. д.

| Стратегия техобслуживания, составляемая на основе правил техобслуживания, требует, чтобы выбор был сделан в пользу: — разработки, адаптации или внедрения методов обслуживания; — организации внутренних ресурсов (бригад технического обслуживания, резерва запасных частей и расходных материалов, документации, инструментов и т. д.); — выполнения задач собственными силами и/или с привлечением внешних подрядчиков и/или передачи некоторых или всех задач по техническому обслуживанию в субподряд; — изучения экономического влияния модификации или усовершенствования изделий. Разработка и принятие решений относительно принятых процессов техобслуживания в соответствии со стратегией и выставлением приоритетов. |  |
| --- | --- |
| — MAN.2 – Определите внутренние и внешние виды деятельности (осуществляемые сотрудниками компании-пользователя или компаний-участников) Правила и стратегия технического обслуживания позволяют четко определять виды деятельности, выполняемые собственными силами, и работы, выполняемые компаниями-участниками. При бюджетировании такая идентификация приводит к выбору между «выполнить самостоятельно» и «покупать» и определению требуемых навыков. — MAN.3 – Определите организацию, должностные инструкции и функциональные обязанности На основе направления и выбора, выраженных в правилах и стратегии, создается организация для реализации процессов обслуживания. Задачи и должностные инструкции определены, как и возможные потребности для повышения текущего уровня компетентности. Обязанности определены и возложены на соответствующих сотрудников компании. |  |
| — MAN.4 – Подготовьте и согласуйте бюджеты. Экономические планы (бюджеты) утверждены и скорректированы Руководством на основе процесса составления бюджета (BUD). — MAN.5 – Наблюдайте за действиями Все действия, включенные в процесс технического обслуживания, координируются, контролируются и, при необходимости, решаются Руководством для достижения целей и задач, определенных с учетом вопросов безопасности, доступности, затрат, окружающей среды, качества и т. д. — MAN.6 – Определяйте, выбирайте, анализируйте и передавайте информацию Техническая, организационная, экономическая и социальная информация, которая должна передаваться внутри компании и/или за ее пределами, определяется, отбирается, анализируется и предоставляется соответствующим субъектам. — MAN.7 – Определите потенциал улучшения для правил и стратегии Вся информация (техническая, организационная, экономическая и социальная) анализируется с целью постоянной корректировки и усовершенствования правил и стратегии технического обслуживания. |  |
| Входные данные/продукты — миссии, ценности, общие цели, правила, знание портфеля активов, систем активов, активов, профиля деятельности, эксплуатационных ограничений и условий компании — законы, указы, кодексы, правила и стандарты, внешние по отношению к компании — внешние ограничения (пользователь изделия, владелец и т. д.) — документация (DOC.6) — требуемые навыки или потребности в обучении (MRQ.11) — эксплуатационный бюджет (BUD.5) — уведомление о соответствии (MRQ.8) — вклад техобслуживания в разработку Плана обеспечения безопасности (HSE.4) — информация о проведенных мероприятиях (DTA.11, OPT.2, RES.4, SER.4) — бюджетные сметы на техническое обслуживание во время эксплуатации и на внеочередное техническое обслуживание и анализ прогнозируемых-фактических отклонений (BUD.5) — показатели, лучшие практики, системы оценок (OPT.4) — улучшения, которые необходимо предпринять (OPT.2,3,4,5,6,7) | Выходные данные/продукты — правила, стратегия, операционные цели, направления, выбор, улучшения технического обслуживания компании — внутренние и внешние виды работ, подлежащих выполнению, организация, должностные инструкции, функциональные обязанности — эксплуатационные бюджеты — информация, полученная в процессе для целей других процессов, система оценок, лучшие практики |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами Все процессы |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса Большой объем разнообразных данных, которые должны собираться, форматироваться и анализироваться на регулярной основе, требует эффективной системы управления информацией. |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1man) Существуют следующие документы или информация: (оценка может использоваться для количественной оценки показателей, построенных из следующих элементов): - правила техобслуживания; - стратегия обслуживания; - описание организации, связанной с процессами; - определение ответственности по каждой функции; - описание должностных инструкций и требуемого уровня компетентности; - список мер по улучшению; - карта результатов технического обслуживания; - эксплуатационные бюджеты (многолетние и годовые), позволяющие проводить регулярный мониторинг расходов в течение года (предупредительных, корректирующих и т. д.); - работы по техническому обслуживанию, которые должны выполняться персоналом компании или субподрядчиками; - отклонения, для изменения приоритетов по мероприятиям по техобслуживанию; - сбор данных об удовлетворенности клиентов; - сбор данных об удовлетворенности сотрудников; - внутренние и внешние коммуникации. — (i2man) производственные потери по причине технического обслуживания (корректирующего, предупредительного) — (i3man) расходы на техобслуживание (в год) — (i4man) корректирующее техобслуживание (по времени и/или по затратам) — (i5man) предупредительное техобслуживание (по времени и/или по затратам) — (i6man) обслуживание по техническому состоянию (по времени и/или по затратам) — (i7man) техобслуживание, предписанное поставщику услуг (по стоимости и количеству часов) — (i8man) время простоя по причине технического обслуживания (корректирующего, предупредительного) — (i9man) внеплановая (и плановая) неготовность по причине технического обслуживания — (i10man) успешные старты — (i11man) расходы по внеплановому техническому обслуживанию — (i12man) расходы на техническое обслуживание в связи с расходами по персоналу — (i13man) затраты по запчастям (и материалам) — (i14man) стоимость запаса запасных частей |  |
| Наблюдения Помимо основного аспекта, то есть определения целей процесса техобслуживания (что) в соответствии с общими целями, установленными руководством компании, процесс должен указывать даты завершения (когда), требуемые ресурсы (кто) и способ получения доступа (как). Процесс техобслуживания также должен учитывать возможные препятствия (риски) наряду с сильными и слабыми сторонами реализации техобслуживания. |  |

Управление организацией

Управление организацией

Внешние

Внешние

Рисунок 4 - Управление процессом обслуживания (уровень 2 отображения процесса)

6.3 PRV: Предотвращение нежелательных явлений, избегая отказов и неисправностей

6.3.1 Общие положения

См. рисунок 5.

Процессы PRV и COR имеют общий подпроцесс и действия, сгруппированные в процесс ACT: Выполнение предупредительных и/или корректирующих действий по изделию (см. 5.3 и рисунок 7).

Различия между процессами PRV и COR заключаются в их элементарных процессах:

—	PRV.1: Охарактеризуйте нежелательные явления;

—	PRV.2: Используйте и обновляйте планы технического обслуживания;

и,

—	COR.1: Классифицируйте фактические происшествия;

—	COR.2: Диагностируйте состояние рассматриваемого изделия.

6.3.2 PRV.1 – Охарактеризуйте нежелательные явления

| Цель(-и) Процесса Охарактеризуйте происшествия (отказы, неисправности из-за скрытых или не выявленных дефектов), которые могут иметь вредные и существенные последствия для доступности, надежности, личной безопасности, окружающей среды, качества продукции или услуг, стоимости активов и затрат, определите их приоритетность. Полученный результат позволит определить действия, которые необходимо предпринять, чтобы избежать таких явлений или контролировать их последствия. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы 1. Составьте список подтвержденных и/или потенциальных происшествий, последствия которых для рассматриваемых вопросов (доступность, надежность, личная безопасность, окружающая среда, эксплуатационные расходы, стоимость активов, качество продукта или услуги и связанные с ними пороги) были или могут быть существенными. 2. Определите основные причины, цепочку причин и/или подтвержденные или потенциальные режимы отказа, которые приводят к нежелательным явлениям. 3. Определите влияние выявленных причин и/или режимов отказа. 4. Соберите информацию по отказам и/или ухудшениям, повлекшим за собой восстановительные (корректирующие) действия или предупредительные восстановительные действия. 5. Определите, являются ли нежелательные явления и/или режимы отказа, лежащие в их основе, очевидными или скрытыми для пользователя изделия. 6. Расставьте приоритеты происшествий на основе их последствий и возникновения. 7. Выберите методы, используемые для обнаружения скрытых причин и режимов отказа. |  |
| Входные данные/продукты — Документация от производителя и инженерной поддержки (эксплуатационные ограничения и т. д.) — Операционные цели (доступность, время работы, надежность, безопасность, экологическая безопасность, качество, затраты и т. д.), направления (корректирующие / предупредительные, передача в субподряд / самостоятельное выполнение, линии и уровни обслуживания и т. д.), варианты (метод, используемый для сбора данных и анализа происшествий) (MAN.1) — Общая документация, техническая документация (DOC.6) — История изделия, Ведомость техобслуживании (OPT.2) — Первоначальный план технического обслуживания (MRQ.9) | Выходные данные / продукты — Возникновение и уровень критичности нежелательных явлений и их последствий — Требуемые улучшения изделия — Требуемые улучшения эксплуатационных процедур |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами MAN.1 – DOC.6 – OPT.2 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1prv1) выявленные нежелательные явления (отказы, неисправности из-за скрытых или не выявленных дефектов) — (i2prv1) изменившееся количество выявленных нежелательных явлений в течение определенного периода — (i3prv1) нежелательные явления, произошедшие и не идентифицированные в первоначальном списке выявленных отказов — (i4prv1) выявленные нежелательные явления, не произошедшие в течение определенного периода и включенные в список выявленных отказов — (i5prv1) выявленные нежелательные явления, последствия которых не были учтены |  |
| Наблюдения |  |

6.3.3 PRV.2 – Используйте и обновляйте планы технического обслуживания

| Цель(-и) Процесса Определите действия, которые необходимо предпринять в отношении изделий для достижения целей, определенных правилами техобслуживания (доступность, надежность, безопасность, затраты и т. д.). |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы 1. Определите практически реализуемые задачи заранее определенного предупредительного техобслуживания и/или техобслуживания по техническому состоянию, и их выполнение на основе количества единиц использования, способные предотвратить причины возникновения нежелательных явлений, с учетом экономической целесообразности. 2. Рассмотрите возможность улучшения изделия, с целью снижения или предотвращения причин возникновения нежелательных явлений и повышения эффективности предупредительных мер, с учетом технической и экономической целесообразности таких улучшений. 3. Рассмотрите возможность усовершенствования эксплуатационных процедур, с целью снижения причин возникновения нежелательных явлений с учетом технической и экономической целесообразности такого усовершенствования. 4. Рассмотрите возможность усовершенствования мер защиты от последствий нежелательных явлений, с учетом технической и экономической целесообразности такого усовершенствования. 5. Выберите действия, которые нужно выполнить (задачи/улучшения). |  |
| Входные данные/продукты — Нежелательные явления, причины, последствия, классификация явлений по важности, частота возникновения происшествий (PRV.1) — Общая документация, техническая документация (список изделий на техобслуживание, эксплуатационные ограничения, документы по техническому обслуживанию от производителей / первоначального производителя оборудования / поставщиков услуг по техническому обслуживанию) (DOC.6) — История изделия, ведомость техобслуживания (OPT.2) — Планы первоначального технического обслуживания (MRQ.9) | Выходные данные / продукты — Планы предупредительного техобслуживания — Требуемое усовершенствование изделий — Требуемое усовершенствование процедур (эксплуатации, техобслуживания) |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами PRV.1 – OPT.2 – DOC.6 – MRQ.9 – ACT.1 – ACT.2 – OPT.3. |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1prv2) оборудование, для которого предусмотрен план технического обслуживания — (i2prv2) планы технического обслуживания пересмотренные или созданные на год — (i3prv2) дата последней версии плана технического обслуживания — (i4prv2) рекомендации по улучшению оборудования (финансовое воздействие) — (i5prv2) не обнаруженные отказы по отношению к общему количеству отказов, с учетом обслуживания по техническому состоянию — (i6prv2) не обнаруженные отказы по причине отсутствия обслуживания по техническому состоянию (несмотря на доступность) |  |
| Наблюдения План технического обслуживания должен пересматриваться на основе количества и последующих оценок корректирующих действий (включая диагностику неисправностей), внесенных изменений и усовершенствований, или в соответствии с определенным графиком. |  |

Рисунок 5 - Процесс: «Предотвращение нежелательных явлений, избегая отказов и неисправностей» (уровень 2 отображения процесса) (Процессы PRV и COR имеют общий подпроцесс ACT: «Выполнение предупредительных и/или корректирующих действий по изделию, для которого предусмотрено техобслуживание»)

6.4 COR: Восстановление изделия до требуемого состояния

6.4.1 Общие положения

См. рисунок 6.

Процессы PRV и COR включают использование процесса «Выполнение предупредительных и/или корректирующих действий по изделию, для которого предусмотрено техобслуживание».

Часть 2/2 процесса COR представлена на рисунке 7.

6.4.2 COR.1 – Классифицируйте фактические происшествия

| Цель(-и) Процесса Определена приоритетность фактических происшествий, подлежащих рассмотрению в краткосрочной или среднесрочной перспективе для корректирующего техобслуживания, в соответствии с их важностью и ограничениями при реализации. Ранжированный список происшествий составлен и постоянно обновляется. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы 1. Соберите данные по фактическим происшествиям, которые необходимо рассмотреть в следующий заданный период времени, и данные, необходимые для установления приоритетов (степень серьезности фактических происшествий, различные ограничения (эксплуатация, окружающая среда, ресурсы и т. д.)) 2. Проанализируйте фактические происшествия и определите их приоритетность 3. Установите первый график корректирующего техобслуживания |  |
| Входные данные/продукты — Нежелательное воздействие выявлено недавно — Краткосрочные и среднесрочные ограничения | Выходные данные/продукты — Выбранные происшествия для диагностики неисправностей — Проект плана-графика |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами COR.2 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1cor1) фактические происшествия, подлежащие устранению в следующий заданный период времени — (i2cor2) критерии ранжирования |  |
| Наблюдения |  |

6.4.3 COR.2 – Диагностируйте состояние рассматриваемого изделия

| Цель(-и) Процесса Цель данного процесса в выявлении возможных неисправностей, определении их местоположения и основной причины. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы 1. Определите изделие, подверженное влиянию нежелательного явления, его окружение. 2. Определите влияние нежелательного явления на изделие, его окружение. 3. Определите местонахождение и причины возможных отказов (происшествия и/или механизмы ухудшения характеристик). 4. Внимательно отслеживайте возможные повторные отказы. 5. Ищите основные причины отказов (установите причинно-следственные связи). |  |
| Входные данные/продукты — Обнаружено нежелательное явление — Выбранные происшествия для диагностики (ACT.1) — Документация от производителей и инженерных служб — Эксплуатационные задачи, направление, выбор (методы диагностики фактических происшествий) (MAN.1) — Общая документация, техническая документация (DOC.6) — История изделия, ведомость техобслуживания (OPT.2) | Выходные данные/продукты — Диагностика нежелательного явления (основная причина, причинно-следственные связи и т. д.) — Требуемое усовершенствование изделия — Требуемое усовершенствование процедур |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.1 – ACT.2 – DOC.6 – MAN.1 - OPT.2 – OPT.3 –Процесс эксплуатации |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса Данный процесс может создавать многочисленные риски для персонала (присутствие энергии и т. д.). |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1cor2) время диагностики неисправностей — (i2cor2) периодическое повторение отказов (неверный анализ основной причины) — (i3cor2) ненужные наряды на выполнение работ — (I4cor2) периодическое повторение отказов без анализа основной причины — (I5cor2) анализ основных причин |  |
| Наблюдения Данный процесс требует определенных ноу-хау. Анализ основных причин является методом диагностики. |  |

Рисунок 6 - Процесс: «Восстановление изделия до требуемого состояния» (часть 1/2) (уровень 2 отображения процесса)

6.5 ACT: Выполнение предупредительных и/или корректирующих действий по изделию, для которого предусмотрено техобслуживание

6.5.1 Общие положения

См. рисунок 7.

ACT является частью процессов PRV и COR и включает следующие подпроцессы:

—	ACT.1: Проранжируйте происшествия;

—	ACT.2: Подготовьтесь к выполнению задач;

—	ACT.3: Определите порядок выполнения задач;

—	ACT.4: Определите очередность и график выполнения задач;

—	ACT.5: Начните выполнение запланированных задач;

—	ACT.6: Выполните задачи по техобслуживанию;

—	ACT.7: Завершите выполнение задач.

6.5.2 ACT.1 – Проранжируйте происшествия

Цель(-и) Процесса Приоритет происшествий, подлежащих рассмотрению в ходе предупредительного техобслуживания в краткосрочном или среднесрочном периоде (потенциальные или фактические происшествия), определяется в соответствии со степенью важности и ограничениями реализации. Ранжированный список происшествий составлен и постоянно обновляется.

Основные виды деятельности / элементарные процессы 1. Соберите данные по происшествиям, которые необходимо рассмотреть в следующий заданный период времени, и данные, необходимые для установления приоритетов (степень серьезности фактических или потенциальных происшествий, различные ограничения (эксплуатация, окружающая среда, ресурсы и т. д.)) 2. Проанализируйте происшествия и определите их приоритетность 3. Установите первый график предупредительного техобслуживания

| Входные данные/продукты — Планы предупредительного техобслуживания (PRV.2) — Нежелательное воздействие выявлено недавно — Краткосрочные и среднесрочные ограничения | Выходные данные/продукты — Выбранные происшествия для диагностики неисправностей — Проект плана-графика |
| --- | --- |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами PRV.2 – ACT.3 – COR.1 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1act1) происшествия, подлежащие устранению в следующий заданный период времени — (i2act1) критерии ранжирования |  |
| Наблюдения |  |

6.5.3 ACT.2 – Подготовьтесь к выполнению задач по техобслуживанию

| Цель(-и) Процесса Подготовьте информацию о техническом обслуживании, необходимую для безопасного выполнения технического обслуживания. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы 1. Определите приоритетность действий для выполнения. 2. Изучите окружение изделия на предмет выполнения техобслуживания. Примите во внимание анализ рисков, связанных с выполнением задач для отдельных лиц, изделий и окружающей среды, и определите способы обеспечения безопасности персонала и оборудования. 3. Напишите, обновите или предоставьте доступ к процедурам технического обслуживания (опишите действия, которые необходимо выполнить, определите необходимые ресурсы, оцените продолжительность и рабочую нагрузку). |  |
| Входные данные/продукты — Планы предупредительного техобслуживания (PRV.2) — Диагностика нежелательного явления (COR.1) — Документация от производителей и инженерных служб (список запчастей и т. д.) — Общая документация, техническая документация (включая правила безопасности, процедуры техобслуживания и т. д.) (DOC.6) — История изделия, ведомость техобслуживания, лучшие практики (OPT.2) | Выходные данные/продукты — Процедуры техобслуживания (расчетное время выполнения каждого задания, рабочая нагрузка, процедуры безопасности, контрольные значения характерных параметров изделия для повторной проверки соответствия техническим условиям и т. д.), — Наряды на выполнение работ, — Список определенных инструментов (индивидуальные и коллективные инструменты, погрузочно-разгрузочное оборудование и т. д.), — Требуемые кадровые ресурсы, |

| — Анализ рисков, связанных с техническим обслуживанием (HSE.4) — Список инструментов и вспомогательного оборудования (TOL.1) | — Список запасных частей, требуемых для предупредительного и/или корректирующего техобслуживания. |
| --- | --- |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.3 - COR.1 – DOC.6 – HSE.2 – HSE.4 – OPT.2 – PRV.2 –TOL.1– SER.2 – SPP.2 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1act2) расчетное время технического обслуживания и фактическое время технического обслуживания — (i2act2) запланированные запасные части и использованные запасные части — (i3act2) корректирующие и предупредительные работы по техническому обслуживанию, выполняемые без процедуры технического обслуживания — (i4act2) пересмотр процедур техобслуживания — (i5act2) задачи не выполненные в соответствии с подготовкой задач |  |
| Наблюдения На процесс могут повлиять несоответствия, связанные с: — Наличием различных документов — Качеством предоставленных документов — Наличием ресурсов и навыков — Полной, подробной ведомостью по техобслуживанию |  |

6.5.4 ACT.3 – Определите порядок выполнения задач

| Цель(-и) Процесса Приведите в порядок график запланированных задач с учетом ограничений последовательности и ограничений по требуемым ресурсам (материальным, кадровым и т. д.), так, чтобы полученный в итоге график принимал во внимание все возможные несоответствия |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы 1. Изучите информацию об ограничениях и несоответствиях, связанных с техническим обслуживанием (связанных с ресурсами, персоналом и т. д.). 2. Изучите информацию об использовании изделия. 3. Изучите информацию, касающуюся других запросов на техническое обслуживание изделия. 4. Разместите операции в хронологическом порядке, чтобы учесть все ограничения и несоответствия. |  |
| Входные данные/продукты — Ограничения на техническое обслуживание для выполнения техобслуживания изделия, общие ограничения, связанные с действиями по техническому обслуживанию изделий. — Проект плана-графика (ACT.1) | Выходные данные/продукты — Обновленные процедуры техобслуживания, порядок выполнения задач |

| — Процедуры технического обслуживания, наряды на выполнение работ, необходимые ресурсы (ACT.2) — Возврат в случае отклонений [ACT.5] |  |
| --- | --- |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.1 – ACT.2 – ACT.4 - ACT.5 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса Ознакомьтесь с ограничениями техобслуживания для реализации запланированных действий. Ознакомьтесь с общими ограничениями по использованию изделий. |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1act3) задачи приведены в порядок — (i2act3) которые должны быть приведены в порядок — (i3act3) задачи не выполненные в соответствии с организацией задач |  |
| Наблюдения В основе рекомендации привести данные в порядок положен передовой опыт в управлении ресурсами (транспортом, расходными материалами, запасами, инструментами и т.д.), включая ограниченные кадровые и материальные ресурсы. Несоответствия становятся более очевидными при анализе рисков проекта. |  |

6.5.5 ACT.4 – Определите очередность и график выполнения задач

| Цель(-и) Процесса Подготовьте предварительный график (дата начала, дата окончания) выполнения задач. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы Изучите информацию об ограничениях, связанных с использованием изделий. Изучите информацию об ограничениях и несоответствиях, связанных с временными рамками и внутренними и внешними ресурсами. Определите очередность и график выполнения задач в зависимости от наряда и ограничений. |  |
| Входные данные/продукты — Обновленные процедуры техобслуживания, порядок выполнения задач (ACT.3) — Ограничения, связанные с выполнением задач, ограничения, связанные с временными рамками, ресурсами, собственной и внешней базой кадровых ресурсов. — Возврат в случае отклонений [ACT.5] — Переход к следующей задаче [ACT.7] | Выходные данные/продукты — Обновленные процедуры техобслуживания, даты и сроки выполнения задач, рабочая нагрузка — Необходимые кадровые ресурсы и услуги — Инструменты, необходимые для техобслуживания — Изделия (запчасти, материалы), требуемые для техобслуживания |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.3 – ACT.5 – ACT.7 – RES.4 – TOL.4 – SER.4 – SPP.8 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса — Ограничения, связанные со сроками, ресурсами, внутренним и внешним персоналом (количество и квалификация) — Ограничения, связанные с выполнением задачи |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1act4) задачи, ожидающие проставления сроков — (i2act4) задачи, отложенные относительно запроса — (i3act4) отставание по наряду на выполнение предупредительного техобслуживания — (i4act4) запланированный график и время выполнения задач |  |
| Наблюдения График направлен на обеспечение оптимального планирования запуска каждой задачи с учетом ее ожидаемой продолжительности. Это позволяет последовательно выполнять различные задачи. |  |

6.5.6 ACT.5 – Начните выполнение запланированных задач

| Цель(-и) Процесса Приступите к реализации задач, назначив соответствующие действия соответствующим сотрудникам, обладающим требуемой квалификацией и присутствующим на запланированную дату выполнения задач. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы Закрепите каждую запланированную задачу за соответствующими сотрудниками, имеющими требуемую квалификацию и доступы для выполнения порученные работ. Управляйте несоответствиями (ограничениями на обслуживание, ресурсы, персонал). Начните выполнение задачи. |  |
| Входные данные/продукты — Текущие ограничения (связанные со сроками, ресурсами) — Обновленные процедуры техобслуживания, даты и периоды выполнения задач, рабочая нагрузка (ACT.4) — Квалифицированные собственные (RES.4) и внешние (SER.8) кадровые ресурсы | Выходные данные/продукты — Обновленные процедуры техобслуживания (доступные ресурсы и т. д.) — Назначение обслуживающего персонала — Текущие несоответствия и непредвиденные обстоятельства, препятствующие запуску задачи и возврат к организации задач в случае отклонения и/или перенесения задач. |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.3 – ACT.4 - ACT.6 – RES.4 – SER.4 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса Поставщик услуг предоставляет данные внештатных специалистов. |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1act5) задачи, начатые в указанное время |  |
| Наблюдения |  |

6.5.7 ACT.6 – Выполните задачи по техобслуживанию

| Цель(-и) Процесса Восстановите изделие до требуемого состояния. Такое восстановление может быть выполнено либо в качестве предупредительных мер, либо после выявления неисправности. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы 1. Обеспечьте безопасность оборудования и персонала (ограничить использование изделий и точек доступа, предоставить средства индивидуальной и коллективной защиты). 2. Проведите проверку соблюдения требований техники безопасности. 3. Проведите подготовку к реализации задач (подготовка участка работ). 4. Следуйте заранее определенным процедурам техобслуживания. 5. Убедитесь, что задача техобслуживания выполнена и снимите ограничения, связанные с изделиями и точками доступа. 6. Убедитесь в надлежащем функционировании изделия в обычных условиях его эксплуатации. 7. Определите действия, требуемые для отработки отклонений (в работе, в процедуре, поддержке и т. д.) |  |
| Входные данные/продукты — Изделия, предназначенные для прохождения техобслуживания (доступные для техобслуживания) — Обновленные процедуры техобслуживания (включая возможную диагностику, технические документы, справочные значения отличительных параметров изделия и т. д.), назначенный обслуживающий персонал (ACT.5) — Инструменты и оборудование для материально-технического обеспечения технического обслуживания (TOL.4) — Запасные части для технического обслуживания (SPP.8) | Выходные данные/продукты — Изделие в функциональном состоянии, квалифицированное |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.5 – ACT.7 – TOL.4. – SPP.8 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса — Предоставление изделия на основе предложенного графика — Безопасная среда обслуживания — Минимальное время простоя изделия |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1act6) фактическая продолжительность технического обслуживания по задаче — (i9act6) расчетное время техобслуживания по сравнению с фактически затраченным временем — (i2act6) фактическая логистическая и административная задержка по задаче — (i3act6) фактическое время простоя по причине техобслуживания по задаче — (i4act6) внеплановые простои выполнения предупредительных работ — (i5act6) повторяющиеся задачи (неудовлетворительное качество техобслуживания) — (i6act6) фактические человеко-часы по задачам — (i7act6) оставшиеся задачи по корректирующему техобслуживанию по наиболее важным изделиям — (i8act6) задачи, ожидающие завершения |  |
| Наблюдения Пользователь несет ответственность за обеспечение доступа к изделию на основании предложенного графика выполнения работ. Диагностика выполняется ранее в подпроцессе COR.1. Убедитесь, что изделия, возвращаемые пользователю после выполнения задач по техобслуживанию, функционируют в надлежащем порядке. |  |

6.5.8 ACT.7 – Завершите выполнение задач по техобслуживанию

| Цель(-и) Процесса Завершите выполнение задачи, приведите в порядок зону техобслуживания, верните изделие пользователю и соберите обратную связь. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы 1. Приемка задачи. 2. Восстановите зону обслуживания и верните инструменты на места. 3. Верните изделие пользователю. 4. Соберите информацию и данные по происшествиям для отчета. 5. Закройте наряд на выполнение работ |  |
| Входные данные/продукты — Изделие в функциональном состоянии, квалифицировано (ACT.6) | Выходные данные/продукты — Изделие в безопасном состоянии и доступно для пользователя — Запасные части возвращены на склад (SPP.5) — Замененные изделия (SPP.9) — Возврат вспомогательных инструментов и оборудования после технического обслуживания (TOL.3) — Отчет о приемке (выполненная операция) (ACT.4) — Отчет о техническом обслуживании и внутренняя обратная связь (DTA.1) |

|  | — Высвобождение собственных и внешних кадровых ресурсов (RES.4, SER.4) — Переход к следующей задаче, которая должна быть запланировано (ACT.4) |
| --- | --- |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.4 – ACT.6 – DTA.1 – RES.4 – SER.4 – SPP.5 – SPP.9 – TOL.3 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1int6) отчеты по задачам техобслуживания — (i2int6) Время между окончанием задачи и возвратом изделия оператору |  |
| Наблюдения |  |

Рисунок 7 - Процесс: «Выполнение предупредительных и/или корректирующих действий по изделию, для которого предусмотрено техобслуживание» (уровень 2 отображения процесса) (Данный подпроцесс является общим для процессов PRV и COR)

6.6 IMP: Улучшение изделия

См. рисунок 8.

Цель(-и) Процесса Цель данного процесса заключается в определении, мониторинге или реализации и утверждении усовершенствования изделия, когда усовершенствование является лучшим решением, в сравнении с предупредительные или корректирующими действиями по управлению отказами или их последствиями. Усовершенствование выполняется для повышения надежности и/или ремонтопригодности и/или безопасности при приемлемой стоимости. Процесс определяет начальные требования к надежности, ремонтопригодности и техническому обслуживанию. Также определены первоначальные планы технического обслуживания, навыки, которыми должен обладать персонал поставщика технического обслуживания, и различные материально-технические ресурсы (оборудование, документация, запасные части и т. д.), требуемые для реализации плана технического обслуживания усовершенствованного изделия.

Основные виды деятельности / элементарные процессы — IMP.1 – Соберите данные Сбор данных, требуемых для анализа усовершенствования изделия, выполняется таким образом, чтобы собранные данные можно было принять во внимание при разработке спецификаций. — IMP.2 – Определите требования к надежности, ремонтопригодности, безопасности и логистической поддержке Оцените, измените и распределите требования по надежности, ремонтопригодности, безопасности и материально-техническому обеспечению для усовершенствования изделия таким образом, чтобы их можно было интегрировать в спецификации. Такие требования могут быть получены, например, посредством анализа запланированных предупредительных и корректирующих действий по техническому обслуживанию.

— IMP.3 – Определите спецификации для требуемого усовершенствования изделия Определите ожидаемые критерии, допустимые пределы и расхождения и составьте проект спецификаций.

| — IMP.4 – Объявите тендер для внутренних и внешних поставщиков Тендерные документы, содержащие спецификации, определенные различными вовлеченными сторонами компании, отправляются выбранным внутренним или внешним поставщикам. — IMP.5 – Анализируйте и выбирайте варианты, и проверяйте решения Поступающие по объявленному тендеру на усовершенствование изделия предложения анализируются представителями вовлеченных сторон компании, особенно в отношении аспектов, связанных с подпроцессами технического обслуживания, которые могут влиять на выбор решения. Предложения определяют надежность, ремонтопригодность, безопасность и результаты логистической поддержки и дополняются прогнозным анализом воздействия приобретаемых изделий на жизненный цикл. На этом этапе следует учитывать навыки и потребности в обучении привлекаемого персонала. — IMP.6 – Осуществите реализацию Реализация работ по усовершенствованию изделия и мониторинг для обеспечения выполнения требований надежности, ремонтопригодности, безопасности и материально-технического обеспечения без перерасхода средств и в установленные сроки. — IMP.7 – Проверьте соответствие требованиям надежности, ремонтопригодности, безопасности и материально-технического обеспечения. Проверка и подтверждение усовершенствования изделия на предмет соответствия требованиям, указанным в технических характеристиках, проверяется. По итогам проверки выдается уведомление о соответствии, что упрощает процедуру приемки. |  |  |
| --- | --- | --- |
| — IMP.8 – Определите первоначальный план технического обслуживания Первоначальный план предупредительного технического обслуживания для вновь усовершенствованных изделий определяется в соответствии с характеристиками надежности, ремонтопригодности, безопасности и материально-технического обеспечения на основе рекомендаций поставщика и знаний о среде, в условиях которой функционирует рассматриваемое изделие. Первоначальный план технического обслуживания вносится в информационную систему. — IMP.9 – Определите первоначальные логистические ресурсы Необходимые начальные материально-технические ресурсы (запасные части, инструменты и т. д.) задаются первоначальным планом технического обслуживания и текущими материальными ресурсами компании. Первоначальные материально-технические ресурсы вносятся в информационную систему. — IMP.10 – Определите навыки и потребности в обучении Навыки и потребности в обучении основаны на первоначальном плане технического обслуживания и экспертном опыте персонала компании и ее субподрядчиков. |  |  |
| Входные данные/продукты — Эксплуатационные задачи, направление, выбор (MAN.1) — Требуется усовершенствование изделия (OPT.3) — Обработанные данные (DTA.10) — Бюджет (MAN.4) — Процедуры техобслуживания производителя, лучшие методы проектирования для инвестиций, другая соответствующая информация |  | Выходные данные/продукты — Рекомендации по техобслуживанию — Первоначальный план технического обслуживания — Уведомление о соответствии документации — Уведомление о соответствии улучшенного изделия требованиям надежности, ремонтопригодности и материально-технического обеспечения |
|  | — Начальная логистическая поддержка — Навыки или потребности в обучении |  |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами DOC.3 - DTA.10 – MAN.1 - MAN.3 – MAN.4 – MAN.5 - OPT.3 – PRV.2– TOL.1 – SPP.1 |  |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1imp) усовершенствование изделий (количество, стоимость) — (i2imp) задержка в улучшении изделия — (i3imp) недоступность и перерасход средств — (i4imp) соответствие результата улучшения изделия — (i5imp) повышение надежности — (i6imp) повышение ремонтопригодности — (i7imp) повышение безопасности |  |  |
| Наблюдения |  |  |

Рисунок 8 - Процесс: «Улучшение изделий» (уровень 2 отображения процессов)

6.7 HSE: Гарантирование обеспечения сохранности здоровья и безопасности людей и окружающей среды при проведении техобслуживания

См. рисунок 9.

Цель(-и) Процесса Целью данного процесса является гарантирование обеспечения сохранности здоровья и безопасности персонала, оборудования и окружающей среды при проведении техобслуживания. Соответственно, процесс предусматривает оценку рисков, связанных с такими задачами, и определение мер по предотвращению и реагированию на аварийные ситуации, описанные в Плане обеспечения безопасности.

Основные виды деятельности / элементарные процессы — HSE.1 – Подготовьте оценку риска: — определите сферу действия (границы, интерфейсы, окружение, эксплуатационные условия, временные рамка, вовлеченные стороны, внутренний и внешний контекст и т. д.). — определите методы, источники информации, нормативы и т. д. - создайте междисциплинарную рабочую группу для оценки рисков. — HSE.2 – Определите риски: — определите угрозы: нежелательные явления и последствия, а также материалы, представляющие угрозу для здоровья и безопасности людей и окружающей среды. — составьте заключение о риске воздействия таких угроз для отдельных лиц и окружающей среды (наблюдение за рабочими ситуациями, обратная связь и т. д.). — HSE.3 – Определите приоритеты по рискам: — оцените риски, описав вероятность возникновения, степень серьезности, частоту воздействия на людей, количество пострадавших и т. д. — классифицируйте риски, чтобы обсудить приоритеты и помочь в планировании предупредительных мер.

— HSE.4 – Предложите меры по предотвращению рисков и последствий выявленных рисков: — определите технические и организационные меры, — выберите решения для внедрения,

| — оцените остаточные риски, — задокументируйте все. — HSE.5 – Отслеживайте управление рисками: — обеспечьте соответствие применяемым нормативам, — развивайте культуру безопасности внутри компании, — определите, рассчитайте и проанализируйте показатели для обеспечения надлежащего управления рисками, запросите обновление оценки рисков (обратная связь по процессу HSE.1). — задокументируйте все. |  |
| --- | --- |
| Входные данные/продукты — Законы, указы, кодексы, положения, стандарты — Эксплуатационные задачи, направление, выбор (MAN.1) — Данные, показатели, лучшие практики (OPT.5) — Информация (DOC.6) — Показатели (DTA.11) — Процедуры техобслуживания (ACT.2) | Выходные данные/продукты — Вклад технического обслуживания в план обеспечения безопасности (MAN.5) — Анализ рисков, связанных с техническим обслуживанием (ACT.2) — Необработанные данные мониторинга рисков и оценки данных (DTA.1) |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.2 – DOC.6 – DTA.1 – DTA.11 – MAN.1 – MAN.3 - MAN.5 - OPT.5 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса Процесс оценки риска представляет собой междисциплинарный процесс. Предложение о предупредительных мерах требует повторной оценки рисков в целях обеспечения достижения цели снижения риска и исключения возникновения другого риска. |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1hse) частота аварийных ситуаций, связанных с техническим обслуживанием — (i2hse) степень серьезности аварийных ситуаций, связанных с техническим обслуживанием — (i3hse) медицинское обслуживание без прерывания рабочего времени — (i4hse) частота опасных ситуаций — (i5hse) массы или объемы отходов, образующиеся в результате технического обслуживания — (i6hse) массы или объемы выбросов, возникающих в результате технического обслуживания — (i7hse) нерабочие дни персонала, занятого в техобслуживании, по причине производственного травматизма — (i8hse) дни без происшествий с момента последней аварии — (i9hse) задачи с процедурами изоляции — (i10hse) охват оценки риска — (i11hse) частота обновлений оценки риска — (i12hse) соблюдение заранее определенных процедур риска |  |
| Наблюдения |  |

Рисунок 9 - Процесс: «Гарантирование обеспечения сохранности здоровья и безопасности людей и окружающей среды при проведении техобслуживания» (уровень 2 отображения процесса)

6.8 BUD: Бюджетирование техобслуживание изделия

См. рисунок 10.

Цель(-и) Процесса Составьте график экономического планирования (краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного), основанное на определенном цикле, для регулярного технического обслуживания (расходы и затраты, связанные с деятельностью компании) и внеочередных мероприятий по техническому обслуживанию (инвестиции). Данный процесс используется для структурирования бюджетной информации по категориям распределения затрат, в целях обеспечения ее мониторинга, проверки и управления ею с течением времени.

Основные виды деятельности / элементарные процессы — BUD.1 – Определите, соберите виды затрат и рассчитайте или оцените фактические затраты Элементы затрат распределяются (внутренние кадровые ресурсы, внешние кадровые ресурсы, запчасти и расходные материалы) по изделиям (оборудование или производство), по типу технического обслуживания (корректирующее, предупредительное, улучшения) и по назначению (документация, обучение, запасные части, охрана здоровья и окружающей среды, и т. д.). — BUD.2 – Подготовьте смету на регулярное техобслуживание Бюджетная смета на регулярное (краткосрочное) техническое обслуживание составляется для каждого изделия и/или для всех изделий на несколько отчетных периодов. Такой бюджет включает общие расходы, выделяемые на регулярное техническое обслуживание (управление, здания и т. д.) — BUD.3 – Подготовьте бюджетную смету для нечастых или внеочередных мероприятий по техобслуживанию Бюджетная смета для нечастых или внеочередных (среднесрочных и долгосрочных) задач составляется для каждого изделия и/или для всех изделий. Такой бюджет включает общие расходы, выделяемые на внеочередное техобслуживание (управление, здания и т.д).

— BUD.4 – Выделите запланированные и фактические расходы Планируемые и фактические расходы подготавливаются и классифицируются по статье, типу и назначению, чтобы можно было провести эффективный анализ. — BUD.5 – Анализируйте, объясняйте, и, если необходимо, предпринимайте корректирующие действия Отклонения между планируемыми и фактическими расходами выявляются, анализируются и объясняются. Любые корректирующие действия идентифицируются, и результаты такого анализа направляются руководству для принятия решений.

| Входные данные/продукты — Основные данные о распределении затрат (оборудование или производство), задействованные и фактические затраты (DTA.10) — показатели эффективности, обратная связь по бюджету за предыдущие годы (DTA.11) — лучшие практики (OPT.5) — Операционные цели, направления, выбор (MAN.1) | Выходные данные/продукты — Пробелы и фактические бюджеты |
| --- | --- |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами DTA.10 – DTA.11– MAN.1 – MAN.4 – OPT.5 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса Данный процесс требует согласованности, доступности и сбора данных. |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1bud) отклонения, выявленные при мониторинге бюджета — (i2bud) анализ после обнаруженных отклонений — (i3bud) распределение бюджета по типам обслуживания (предупредительное, корректирующие, улучшения) — (i4bud) распределение бюджета по уровням разукрупнения изделий для целей техобслуживания — (i5bud) распределение бюджета по видам затрат (рабочая сила, материалы, топливо/энергия, накладные расходы, транспорт/поездки и т. д.) — (i6bud) частота отчетности |  |
| Наблюдения |  |

Рисунок 10 - Процесс: «Бюджетирование техобслуживание изделия» (уровень 2 отображения процесса)

6.9 DOC: Обеспечение эксплуатационной документации

См. рисунок 11.

Цель(-и) Процесса Предоставьте всем заинтересованным лицам по месту использования все актуальные и полезные документы, необходимые им для подготовки и выполнения задач, за которые они отвечают, с учетом оптимизации времени.

Основные виды деятельности / элементарные процессы — DOC.1 – Определите и управляйте правами на документацию С учетом текущей организации работы, каждому вовлеченному лицу будут предоставлены права на создание, и/или обновление, и/или консультацию, по каждому из документов, необходимых им для выполнения требуемых действий. — DOC.2 – Классифицируйте и структурируйте документацию Для обеспечения работоспособности документация должна быть: — классифицирована по типу, с целью упростить поиск требуемых данных, — структурирована в соответствии с использованием, чтобы упростить доступ к ней для поставщиков техобслуживания. — DOC.3 – Составьте (соберите, создайте) справочную документацию: — общая документация (процессы, стандарты, правила, каталоги товаров поставщика и т. д.), — учетные данные, относящиеся к изделию (списки, технические записи, процедуры и чертежи, ведомости и т. д.), — процедуры техобслуживания (правила эксплуатации, планы технического обслуживания, технологические карты, процедуры и т. д.), — документы, необходимые для гарантирования обеспечения защиты здоровья, безопасности и окружающей среды (паспорта безопасности материалов и протоколы безопасности окружающей среды и т. д.). — DOC.4 – Обновите справочную документацию Качество документа, независимо от его характера, напрямую связано с обновлениями, внесенными в справочную документацию при внесении редакционной правки или существенных изменений в предмет документа.

| Такие обновления выполняются в оперативном порядке или в течение требуемого периода времени соответствующими уполномоченными лицами. — DOC.5 – Обеспечьте постоянный доступ к необходимой информации Независимо от используемого носителя информация, содержащаяся в документе, должна оставаться доступной для пользователей в любое время. Справочные документы сохраняются на протяжении всего срока полезного использования документа с учетом изменений в используемых методах документирования (компьютеризация и т. д.). — DOC.6 – Управляйте способом предоставления эксплуатационной документации Данный процесс предусматривает указание организации, в том числе и для процедур, которые должны быть реализованы, позволяющей пользователю получать своевременный доступ к документам, сгенерированным на основе обновленной справочной документации. |  |
| --- | --- |
| Входные данные/продукты — Ответственные лица, организация функции документирования (MAN.3) — Планы первоначального технического обслуживания (MRQ.9, IMP.8) — Уведомление о соответствии документации после улучшений, модификаций или новых работ (MRQ.8, IMP.7) — Документация по запасным частям (SPP.7) — Внешние документы (поставщики, законы, стандарты, правила и т. д.) — Прочие данные, показатели, лучшие практики (OPT.5) | Выходные данные/продукты — Общая документация, — документы, относящиеся к изделиям, процедурам техобслуживания, обязательным процедурам — Структура и организация функции документации — Структура и классификация справочной документации |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.2 - COR.1 – DTA.1 – MRQ.8 – MRQ.9 – HSE.1 – IMP.7 – IMP.8 – MAN.3 – OPT.5 – PRV.1 – PRV.2 – SPP.7 – MAN.1 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса Реализация данного процесса может потребовать развертывания аппаратных и программных ресурсов, что может повлечь за собой значительные расходы. |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1doc) охват документов (общие и/или по типу обслуживания, изделия, степени важности и т. д.) — (i2doc) документы, которые не существуют, при этом потребность в них очевидна (общие и/или по типу обслуживания, изделия, степени важности и т. д.) — (i3doc) документы, обновленные с опозданием (общие и/или по типу обслуживания, изделия, степени важности и т. д.) — (i4doc) документы не обновленные (общие и/или по типу обслуживания, изделия, степени важности и т. д.) — (i5doc) последовательность, удобочитаемость и понимание документов |  |
| Наблюдения Приоритет будет отдан международной системе классификации и описания (например, eCl@ss). Общая стоимость документации обычно составляет от 10% до 15% от стоимости стационарного оборудования. Ежегодная стоимость ведения документации обычно составляет 2% от этой общей стоимости. |  |

Рисунок 11 - Процесс: «Обеспечение эксплуатационной документации» (уровень 2 отображения процесса)

6.10 DTA: Управление данными

См. рисунок 12.

| Цель(-и) Процесса Сбор, анализ, хранение и передача всех данных, необходимых для документирования и улучшения процесса техобслуживания. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы — DTA.1 – Сохраняйте и подтверждайте необработанные данные в библиотеке и/или базе данных Все необработанные данные, внутренние относительно процесса (отчеты о корректирующем и предупредительном техобслуживании, данные, связанные с изделиями, используемыми материалами, мониторингом и управлением рисками, затраченным временем и т.д.), или внешние относительно процесса техобслуживания (производственные данные), подтверждаются и сохраняются в простой для использования библиотеке и/или базе данных. Для использования такие данные должны быть проверены и классифицированы в соответствии с их типом и характеристиками. |  |
| — DTA.2 – Оцените надежность и ремонтопригодность изделий, поддерживая оценку фактического состояния изделий Данные о неисправностях изделия и мерах предупредительного и корректирующего техобслуживания периодически анализируются на предмет сбора показателей, отражающих уровни их надежности и ремонтопригодности. Показатели часто получают с использованием данных о группах аналогичных элементов, сгруппированных по техническим, эксплуатационным характеристикам и характеристикам среды, либо по оборудованию, либо по функциональной системе. — DTA.3 – Составьте и отслеживайте актуальный список важных изделий Важные изделия, как правило, изделия, использование которых может привести к: — производственным потерям, — происшествиям, влияющим на безопасность людей, оборудования и окружающей среды, — затратам, — снижению стоимости основного капитала. |  |
| — DTA.4 – Оценивайте и анализируйте данные по техническому обслуживанию и данные по обеспечению сохранности здоровья и безопасности людей и окружающей среды при проведении техобслуживания Данные о техническом обслуживании (даты, сроки, затраты, задачи и т. д.), как и данные по обеспечению сохранности здоровья и безопасности людей и окружающей среды при проведении техобслуживания, анализируются и сравниваются с ожидаемыми значениями для расчета показателей, отражающих эффективность действий по техническому обслуживанию и профилактических мер по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности. — DTA.5 – Оценивайте и анализируйте данные, относящиеся к использованию запасных частей Оценивается и анализируется потребление запасных частей, сроки закупок, уровни запасов, нехватка запасов, стоимость, местоположение и другие соответствующие данные, связанные с поставкой запасных частей. Различают расход частей, используемых для корректирующего и предупредительного видов техобслуживания. — DTA.6 – Оценивайте и анализируйте случаи известного или прогнозируемого устаревания Создано досье по устареванию. Различают случаи известного и прогнозируемого морального износа, приоритеты по которым определяются исходя из степени серьезности последствий такого износа и доступности применимых решений. — DTA.7 – Собирайте и анализируйте опыт происшествий в других организациях Информация о происшествиях, имевших место в других организациях (внутренних и/или внешних), и в какой-либо степени связанных с используемыми изделиями (выявленными дефектами, периодическими отказами, улучшениями и т. д.), собирается и анализируется, в целях предотвращения возникновения подобных событий. |  |
| — DTA.8 – Сравнивайте методы техобслуживания и материалы, используемые другими операторами, или рекомендованные поставщиками Сравнивая методы техобслуживания компании с практиками других операторов и/или с рекомендациями поставщиков, можно определить новые экономичные и эффективные методы работы. Сравнения между использованием сопоставимых изделий также позволяют предложение возможных модификаций или улучшений. — DTA.9 – Отслеживайте методы, технологии, правила, стандарты и т. д. Методы управления, методы обслуживания, правила и стандарты постоянно отслеживаются на предмет выявления областей улучшения и/или планирования обновлений в практике и изделиях компании. |  |
| — DTA.10 – Сохраняйте и предоставляйте доступ к данным в системе обработки данных Все данные, собранные, проверенные и проанализированные, сохраняются в информационной системе, чтобы к ним можно было обращаться при работе с соответствующими процессами. — DTA.11 – Рассчитывайте, сохраняйте и обеспечивайте доступ к показателям производительности и мониторинга Показатели эффективности и мониторинга рассчитываются по запросу с использованием проверенных данных, имеющихся в информационной системе. |  |
| Входные данные/продукты — Данные из производственного процесса — Отчет о техническом обслуживании и внутренняя обратная связь по предупредительному и корректирующему техническому обслуживанию (ACT.7) — Документация относительно изделий (DOC.6) — Данные по аварийным, опасным ситуациям — Данные относительно запасных частей (SPP.12) — Данные об использовании инструментов (TOL.5) — Необработанные данные мониторинга рисков и оценки данных (HSE.4) — Данные, показатели, лучшие практики (OPT.5) — Внешняя информация (внешний мониторинг) — Формулы для расчета показателей (MAN.6) | Выходные данные/продукты — Показатели, полученные из процесса для целей других процессов — Обратная информация об изделиях и обслуживании |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.7 – DOC.6 – HSE.4 – MAN.6 – OPT.5 – SPP.12 – TOL.5 – Другие процесс (BUD.1 – BUD.4 – MRQ.1 – IMP.1 – MAN.5 – HSE.1 – HSE.2 – HSE.3 – HSE.4 – OPT.1– SPP.1 – RES.1 – SER.3) |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса Большой объем разнообразных данных, собираемых, форматируемых и анализируемых на регулярной основе, требует эффективной системы управления информацией. |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1dta) отчеты о техобслуживании — (i2dta) «оценка технического состояния» изделий, по которым проводится предупредительное техобслуживание — (i3dta) анализ уровня запасов и параметров управления (минимальный уровень, максимальный уровень, количество заказа и т. д.) — (i4dta) анализ деталей и изделий, моральный износ которых известен и/или может быть спрогнозирован, а также изучение альтернативных решений — (i5dta) обновление мониторинга методов, правил, стандартов и т. д. — (i6dta) автоматически генерируемые показатели — (i7dta) планы технического обслуживания — (i8dta) план управления данными (текущий/несуществующий, обновленный/нуждается в обновлении…) — (i9dta) охват сбора, хранения и обновления данных (элементы, ведомость техобслуживания) — (i10dta) анализ изделий, по которым проводится корректирующее обслуживание — (i11dta) анализ и обновление списка наиболее важных изделий |  |
| Наблюдения Данный процесс представляет собой точку соприкосновения других процессов. Он объединяет данные таким образом, что показатели, необходимые для мониторинга и улучшения других процессов, могут быть предоставлены по каждому из них, если это возможно, даже автоматически. Такие показатели и данные, как правило, предоставляются после проведения анализа в процессе оптимизации (OPT). Показатели, предоставляемые данным процессом, могут использоваться по всем процессам компании. |  |

Рисунок 12 - Процесс: «Управление данными» (уровень 2 отображения процесса)

6.11 IST: Обеспечение необходимой инфраструктуры

См. рисунок 13.

Цель(-и) Процесса Обеспечение инфраструктуры и оборудования, необходимых обслуживающему персоналу для выполнения своих задач в полном объеме безопасным для людей, оборудования и окружающей среды образом.

Основные виды деятельности / элементарные процессы — IST.1 – Планирование и предоставление соответствующих и безопасных помещений и площадей Помещения внутри и снаружи участка работ, необходимые для технического обслуживания (мастерские, складские помещения, офисы, автостоянка и т. д.), определены, охраняются и предоставлены персоналу в соответствии с условиями, необходимыми для указанных целей (ремонт, хранение и т.д.). — IST.2 – Планирование и предоставление необходимой электроэнергии, коммунальных и прочих услуг Электроэнергия, коммунальные и другие услуги, необходимые для деятельности, предусмотренной процессом технического обслуживания (электричество, вода, топливо, сжатый воздух, воздух для дыхания, обработка паром, теплоснабжение, обработка жидких, твердых или газообразных отходов, система телекоммуникаций и т. д.) поставляются на предназначенные для соответствующих работ участки. — IST.3 – Содержание и/или обновление инфраструктуры и административно-хозяйственного обеспечения Обслуживание и обновление инфраструктуры и административно-хозяйственного обеспечения (здания, сети и т. д.) осуществляется на регулярной основе, с целью гарантирования обеспечения безопасного выполнения работ, предусмотренных процессом техобслуживания.

| Входные данные/продукты — Операционные цели (доступность, безопасность, качество и т. д.), направления (уровни обслуживания и т. д.), выбор (делать самостоятельно или делегировать и т. д.) (MAN.1) — Список действий, которые необходимо выполнить (MAN.5) — Данные, показатели, лучшие практики (OPT.5) | Выходные данные/продукты — Подходящие мастерские, склады, офисы и т. д. — Соответствующие энергообеспечение, сети, и т.д. |
| --- | --- |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами MAN.1 – MAN.5 – OPT.5 – Все прочие процессы Процесса Техобслуживания |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1ist) выявлены отклонения от нормы (помещения не предоставлены вовремя или непригодны для заявленных работ, недоступны электроэнергия или коммунальные услуга, необходимые для технического обслуживания, отсутствуют телекоммуникационные сети и т. д.) — (i2ist) общая стоимость техобслуживания, относящаяся к затратам на инфраструктуру |  |
| Наблюдения Каждое новое резервирование инфраструктуры выстраивается, как результат обратной связи по итогам предыдущего резервирования, с целью учета любых возможных недостатков или проблемы, равно как и любых вновь определенных требований. Мобильные ресурсы (генераторы, компрессоры, краны, бунгало и т. д.) могут рассматриваться в качестве инфраструктуры или инструментов. |  |

Рисунок 13 - Процесс: «Обеспечение необходимой инфраструктуры» (уровень 2 отображения процесса)

6.12 MRQ: Обеспечение требований к техническому обслуживанию при проектировании и модификации изделий

См. рисунок 14.

| Цель(-и) Процесса Целью данного процесса является определение, мониторинг или реализация и утверждение инвестиций, модификаций изделия, и изменений, в случае изменения операционных целей. Данный процесс определяет первоначальные требования к надежности, ремонтопригодности и сопровождению техобслуживания, планы технического обслуживания, навыки персонала поставщика услуг по техобслуживанию, и различные материально-технические ресурсы (оборудование, документация, запасные части и т. д.), необходимые для реализации плана технического обслуживания рассматриваемых изделий. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы — MRQ.1 – Сбор данных обратной связи Данные обратной связи, необходимые для анализа инвестиций или модификаций в связи с изделием, собираются таким образом, чтобы их можно было учитывать при разработке спецификаций. — MRQ.2 – Выполнение анализа рисков Анализ рисков проводится в соответствии с критериями надежности и безопасности в отношении запланированных инвестиций и модификаций. Помимо прочего такой анализ включает в себя данные обратной связи относительно зарегистрированных аварий/поломок. |  |
| — MRQ.3 – Разработка требований надежности, ремонтопригодности и логистической поддержки Оцените и распределите требования к надежности, ремонтопригодности и материально-технической поддержке для инвестиций и модификаций изделий, чтобы упростить их интеграцию в спецификации. Такие требования, например, могут быть получены посредством анализа запланированных работ по предупредительному или корректирующему техническому обслуживанию. — MRQ.4 – Участие в разработке технических условий или надзор за такой разработкой |  |
| Предыдущие требования содействуют составлению проекта спецификаций. — MRQ.5 – Объявление тендера для поставщиков Тендерная документация, включающая спецификации, разработанные различными вовлеченными сторонами, отправляется выбранным поставщикам. — MRQ.6 – Участие в анализе и выборе вариантов и утверждение решения Предложения по объявленному тендеру относительно приобретения или модификации изделий анализируются вовлеченными участниками компании, особенно в том, что касается аспектов, связанных с процессом техобслуживания, способных повлиять на выбор решения. Предложения определяют надежность, ремонтопригодность и результаты логистической поддержки и дополняются прогнозным анализом общей стоимости жизненного цикла приобретаемых изделий. — MRQ.7 – Отслеживание реализации Мониторинг приобретения и модификации изделий осуществляется с целью гарантировать своевременное обеспечение выполнения требований к надежности, ремонтопригодности и материально-технической поддержке без перерасхода средств. — MRQ.8 – Подтверждение соответствия требованиям надежности, ремонтопригодности и логистической поддержки. Проверка соответствия приобретаемых или модифицируемых изделий требованиям, определенным техническими условиями. Результатом проверки становится уведомление о соответствии, упрощающее процедуру приемки. |  |
| — MRQ.9 – Определение первоначального плана технического обслуживания Первоначальный план предупредительного техобслуживания, относящийся к вновь приобретенным или модифицированным изделиям, устанавливается в соответствии с характеристиками надежности, ремонтопригодности и материально-технического обеспечения на основе рекомендаций поставщика и условий эксплуатации изделия. Первоначальный план обслуживания вносится в информационную систему. — MRQ.10 – Определение начальных логистических ресурсов Необходимые начальные материально-технические ресурсы (запасные части, инструменты и т. д.) определяются первоначальным планом технического обслуживания и текущими материальными ресурсами компании. Первоначальные материально-технические ресурсы вносятся в информационную систему. |  |
| — MRQ.11 – Определение навыков и потребностей в обучении Навыки и потребности в обучении основаны на первоначальном плане технического обслуживания и компетентности персонала компании и ее субподрядчиков. |  |
| Входные данные/продукты — Эксплуатационные задачи, направление, выбор (MAN.1) — Лучшие методы проектирования для инвестиций, процедуры техобслуживания производителя (OPT.6, OPT.7) — Обработанные данные (DTA.10) — Бюджет (MAN.4) — Прочая актуальная информация от производителей | Выходные данные/продукты — Рекомендации по обслуживанию для инвестиций или модификаций — Первоначальный план техобслуживания — Уведомление о соответствии документации — Начальная логистическая поддержка — Требуемая компетентность или потребности в обучении |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами DOC.3 – DTA.10 – MAN.1 – MAN.3 – MAN.4 – MAN.5 – OPT.6 – OPT.7 – PRV.2 – TOL.1 – SPP.1 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1mrq) несвоевременная поставка инвестиций по изделиям, модификаций — (i2mrq) время выполнения и перерасход средств — (i3mrq) соответствие техническим процедурам (количество отчетов об отклонениях) — (i4mrq) соответствие результата модификации изделия и инвестиций — (i5mrq) спецификации, подготовленные с помощью менеджеров по техническому обслуживанию — (i6mrq) охват планов технического обслуживания, спецификации компетентности и планов материально-технического снабжения |  |
| Наблюдения Процесс IMP рассматривает усовершенствование изделий в части, меняющей исключительно надежность, ремонтопригодность и характеристики безопасности изделия, без изменения функционала или характеристик. |  |

Рисунок 14 - Процесс: «Обеспечение требований к техническому обслуживанию при проектировании и модификации изделий» (уровень 2 отображения процесса)

6.13 OPT: Улучшение результатов

См. рисунок 15

| Цель(-и) Процесса Данный процесс представляет собой часть цикла непрерывного улучшения с учетом внутренних и внешних данных обратной связи для определения действий, которые необходимо предпринять, целей, которые должны быть достигнуты, и наилучшей практики, которая будет применяться для каждого из процессов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы — OPT.1 – Определение области для усовершенствования Внутренние и внешние обработанные данные и рассчитанные показатели анализируются для определения области для усовершенствования по каждому из процессов. Такой анализ основан на сравнении обработанных данных, собранных по процессам, и контрольных значений (целевые значения, тренды, внешние ссылки и т. д.). В зависимости от степени выявленных отклонений определяется приоритет действий, которые необходимо предпринять. |  |  |
| — OPT.2 – Определение приоритетных областей для усовершенствования, связанных с процессами PRV и COR Приоритеты областей для усовершенствования определяются в соответствии с отклонениями, выявленными для каждого из элементарных процессов PRV и COR, и основаны на прогнозируемых улучшениях в результате предлагаемых мер усовершенствования. Информация, необходимая для определения и реализации действий по улучшению, публикуется в открытом доступе (отзывы по изделиям, отзывы о действиях по техническому обслуживанию, выявленные лучшие практики). К примеру, диагностика неисправностей, выполненная во время корректирующего техобслуживания, может привести к переосмыслению действий предупредительного техобслуживания. |  |  |
| — OPT.3 – Определение приоритетных областей для усовершенствования, связанных с процессом IMP Анализ выявления областей для усовершенствования проводится на основе характеристик надежности и ремонтопригодности изделий. |  |  |
| Такой анализ основан на сравнении предупредительных или корректирующих стратегий против мер по усовершенствованию изделий с целью принятия наиболее эффективного решения с точки зрения прямых и косвенных затрат в рамках существующих ограничений (требования безопасности, материально-техническое обеспечение и т. д.). Определяется порядок приоритетов по предложенным усовершенствованиям. — OPT.4 – Определение приоритетных областей для усовершенствования, связанных с процессом MAN Приоритеты областей для усовершенствования определяются в соответствии с отклонениями, выявленными для каждого из компонентов элементарных процессов MAN, и основаны на прогнозируемых улучшениях в результате предлагаемых мер усовершенствования. Такая расстановка приоритетов основана на оперативных целях, направлении и выборе, определенных руководством. Информация, необходимая для определения и реализации мер по улучшению, публикуется в открытом доступе (индикаторы, оценочные листы, выявленные лучшие практики). — OPT.5 – Определение приоритетных областей для усовершенствования, связанных с процессами BUD, DOC, DTA, TOL, SPP, RES, STR и HSE Приоритеты областей для усовершенствования определяются в соответствии с отклонениями, выявленными для каждого из компонентов элементарных процессов BUD, DOC, DTA, TOL, SPP, RES, STR и HSE, и основаны на прогнозируемых улучшениях в результате предлагаемых мер усовершенствования. Информация, необходимая для определения и реализации мер по улучшению, публикуется в открытом доступе (данные, показатели, выявленные передовые практики). |  |  |
| — OPT.6 – Определение приоритетов и спецификация модификаций текущих изделий (процесс MRQ) Определенные области улучшения показывают, что модификации текущих изделий могут быть более эффективным и экономичным решением, в сравнении с задачами технического обслуживания. Они определены по приоритетам и учтены при составлении спецификаций для модификаций. Информация, необходимая для модификации текущих изделий, публикуется в открытом доступе (модификации, лучшие практики). |  |  |
| — OPT.7 – Определение приоритетов для усовершенствования для будущих инвестиций (процесс MRQ) Приоритетность областей улучшения, определенных, но не реализуемых полностью в текущих условиях административно-хозяйственного обеспечения, например, в силу конструктивных или проектных особенностей, определяется так, чтобы им можно было уделять особое внимание при разработке технических условий для будущих инвестиций. Используется информация, необходимая для проектирования новых объектов (усовершенствования с привлечением инвестиций, лучшие практики). |  |  |
| Входные данные/продукты — Обработанные данные, показатели (DTA.10, DTA.11) — Надзор за деятельностью по выполнению действий (MAN.5) — Эксплуатационные задачи, направление, выбор (MAN.1) — Требуемое усовершенствование изделий (PRV.2, COR.2) |  | Выходные данные/продукты — Данные по изделиям, Отзывы о техническом обслуживании — Требуемое усовершенствование изделий — Индикаторы, системы показателей, лучшие практики — Улучшения для модификаций, лучшие методы проектирования |
|  | — Усовершенствования с привлечением инвестиций, лучшие методы проектирования |  |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.2 – BUD.1 – DOC.4 – DTA.7 – DTA.8 – DTA.9 - DTA.10 – DTA.11 – MRQ.1 – HSE.1 – MAN.1 – MAN.5 – MAN.6 – IMP.1 – RES.1 – SER.1 – SPP.1 – SPP.2 – IST.1 – IST.2 – TOL.1 – TOL.5. |  |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1opt) Доля улучшенных показателей процесса (способ представления как действие радара: одна область на процесс). (см. также элементы для процесса управления) |  |  |
| Наблюдения В целях повышения эффективности процесса техобслуживания процесс OPT, как правило, выполняется одновременно с другими процессами. В зависимости от организационной структуры лица, ответственные за такие другие процессы, также могут нести ответственность за часть процесса OPT. |  |  |

Рисунок 15 - Процесс «Улучшение результатов» (уровень 2 отображения процесса)

6.14 RES: Обеспечение внутренних кадровых ресурсов

См. рисунок 16.

Цель(-и) Процесса Своевременное предоставление собственных кадровых ресурсов, обладающих необходимым уровнем компетентности и сертификации для выполнения работ по техобслуживанию.

Основные виды деятельности / элементарные процессы — RES.1 – Управление работой и компетентностью Основываясь на потребностях и профилях работы, определите будущие требования к компетентности персонала (уровень квалификации и количество), принимая во внимание показатели, полученные с помощью обратной связи (отклонения, связанные с требуемым уровнем компетентности, отклонения, связанные с объемом доступных кадровых ресурсов и т.д.). — RES.2 – Подбор компетентного персонала Исходя из будущих требований к компетентности персонала, предполагаемых кадровых перестановок и времени, требуемого для подбора квалифицированного персонала, осуществляйте подбор персонала своевременно с учетом необходимости. — RES.3 – Обеспечение требуемого обучения, квалификации и сертификации внутреннего персонала Обучение позволяет собственному персоналу компании обновлять свои знания и достигать более высоких уровней квалификации и сертификации. Данный процесс определяет цели обучения, разрабатывает или определяет программы обучения, а затем оценивает их качество. Данный процесс обеспечивает собственный квалифицированный персонал, требуемый для реализации задач, определенных правилами техобслуживания. Такие обучающие курсы должны учитывать риски, связанные со здоровьем и безопасностью персонала и сохранностью окружающей средой. — RES.4 – Обеспечение внутренними кадровыми ресурсами Компетентный кадровый персонал, подготовленный для выполнения работ по техническому обслуживанию, предоставляется лицу, сделавшему запрос.

| (Задачи назначаются отдельным поставщикам обслуживания с помощью процесса ACT.5 «Начните выполнение запланированных задач»). |  |
| --- | --- |
| Входные данные/продукты — Требуемые внутренние профили работы и количество персонала (MAN.3) — Показатели качества внешних поставщиков услуг (DTA.11) — Данные, показатели, лучшие практики (OPT.5) — Требуемые внутренние кадровые ресурсы (ACT.4) — Ресурсы высвобождены (ACT.7) | Выходные данные/продукты — Квалифицированный собственный персонал и/или внештатные специалисты, которые могут быть назначены для выполнения работ по техническому обслуживанию. |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.2 - ACT.4 – ACT.5 - ACT.7 - DTA.11 – MAN.3 – MAN.5 – OPT.5 – Любые другие процессы с привлечением квалифицированного кадрового персонала |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса В плане собственных и внештатных кадровых ресурсов данный процесс может быть подвержен влиянию условий рынка труда. |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1res) текучесть кадров среди собственного обслуживающего персонала (в год) — (i2res) прогулы обслуживающего персонала, исключая несчастные случаи на производстве — (i3res) изменения в рабочей силе — (i4res) разбивка обслуживающего персонала по функциям (механика, котел, электричество, автоматизированные системы, другие функции и т. д.). — (i5res) занятые должности в сравнении с открытыми вакансиями — (i6res) время обучения по отношению к фактическому времени работы по техобслуживанию. — (i7res) задержки из-за отсутствия персонала — (i8res) сверхурочные часы работа по техобслуживанию, отработанные собственным персоналом — (i9res) недоступность из-за низкого качества обслуживания — (i10res) кадровые планы (количественные, качественные, временные и т. д.) — (i11res) охват задокументированных требований по должностным инструкциям — (i12res) освещение планов обучения |  |
| Наблюдения Некоторые или все работы по техническому обслуживанию могут выполняться внештатным персоналом. |  |

Рисунок 16 - Процесс: «Обеспечение внутренних кадровых ресурсов» (уровень 2 отображения процесса)

6.15 SER: Предоставление внешних услуг по техобслуживанию

См. рисунок 17.

Цель(-и) Процесса Своевременное обеспечение услуг по техническому обслуживанию, выполняемых сторонними компаниями, обладающими требуемым уровнем квалификации и сертификации для выполнения работ по техническому обслуживанию.

Основные виды деятельности / элементарные процессы — SER.1 – Определите компетентные сторонние компании Процесс предусматривает составление списка компаний, способных осуществлять техобслуживание, которое руководство выбрало для передачи в субподряд. Сторонние компании определяются на основе спецификаций, связанных с осуществляемой деятельностью. Список компаний будет обновляться на основе оценок, выполненных (собственными силами или силами сторонних компаний) в прошлом работ. — SER.2 – Заключите договора со сторонними компаниями Исходя из необходимости в работах по техобслуживанию, определенных компанией-пользователем, проведите переговоры и заключите соответствующие контракты с ранее выбранными сторонними компаниями для выполнения задач, охватываемых контрактом. Помимо прочего процесс также предполагает проверку наличия надлежащей компетентности и подтверждающей сертификации у персонала поставщика. — SER.3 – Управляйте договорами и оценивайте компании и услуги На основе показателей обратной связи о деятельности и оценок сотрудников, отслеживающих выполнение рассматриваемых работ, оценка поставщиков услуг выполняется как часть процесса принятия решений и выбора компаний подрядчиков. Необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить соблюдение всех положений договора и, в частности, одобрения выполняемых работ. — SER.4 – Обеспечьте предоставление внешних услуг Внешние услуги, которые доступны для выполнения работ по техобслуживанию, предоставляются заявителю, оформившему соответствующий запрос.

| (Задачи назначаются отдельным членам персонала поставщиков услуг самими поставщиками услуг (см. процесс ACT.5 «Начните выполнение запланированных задач»). |  |
| --- | --- |
| Входные данные/продукты — Показатели качества сторонних поставщиков услуг (DTA.11) — Данные, показатели, лучшие практики (OPT.5) — Виды работ на выполнение сторонними организациями (MAN.2) — Необходимые внешние ресурсы (ACT.2) — Необходимые внешние услуги (ACT.4) — Ресурсы высвобождены (ACT.7) | Выходные данные/продукты — Квалифицированные услуги для проведения работ по техобслуживанию. |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.2 – ACT.4 - ACT.5 – ACT.7 – DTA.11 – MAN.2 – MAN.5 – OPT.5 – Любые другие процессы с привлечением квалифицированного кадрового персонала |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса В плане внештатных кадровых ресурсов данный процесс может быть подвержен влиянию рынка труда. |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1ser) оценки поставщика услуг — (i2ser) договора, подписанные с поставщиками услуг — (i3ser) время в ожидании выполнения техобслуживания поставщиками услуг — (i4ser) время, проведенное поставщиками услуг в ожидании выполнения техобслуживания — (i5ser) недоступность по причине низкого качества техобслуживания — (i6ser) определена и документирована система управления и контроля за заключением договоров — (i7ser) соответствие количественным целям в отношении заключения договоров — (i8ser) процедурное соответствие в сравнении с требованиями |  |
| Наблюдения |  |

Рисунок 17 - Процесс: «Предоставление услуг по техническому обслуживанию» (уровень 2 отображения процесса)

6.16 SPP: Обеспечение запчастей

См. рисунок 18

| Цель(-и) Процесса Обеспечить группы техобслуживания запасными частями по используемым изделиям и, в более широком смысле, запасом всех используемых материалов (запчастей, расходных и прочих материалов, и т. д.), необходимыми для проведения работ по техобслуживанию в требуемые сроки. |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы — SPP.1: Определите перечень изделий, запас которых должен иметься на складе в связи с проведением техобслуживания С учетом рекомендаций поставщиков, начальных логистических потребностей, опыта работы, оптимизации ссылок, задач и управленческой деятельности, составьте количественный список изделий, запас которых должен храниться на складе. Такие запчасти надлежащим образом идентифицируются и описываются. |  |
| — SPP.2: Управляйте запасами Управление запасами обеспечивает возможность реагировать на запросы по запчастям в соответствии с требованиями к техобслуживанию и принципами бухгалтерского учета организации. Такое управление позволяет предотвратить: — формирование чрезмерно высокого уровня запасов; — нехватку складских запасов, влияющую на время, требуемое для возврата изделия в эксплуатацию. |  |
| — SPP.3: Бронируйте или оформляйте заявку на покупку запасных изделий На основании перечня запасных изделий для закупа составьте заявку на покупку. Такие перечни основаны на требованиях предупредительного и корректирующего техобслуживания. Своевременное обеспечение предпочтительно в случае с предупредительным техобслуживанием, так как хранение запасных изделий планируется для удовлетворения потребностей внепланового обслуживания. |  |
| Сюда входит хранение определенного резерва на складе и правила закупа. — SPP.4: Заказывайте запасные изделия у поставщиков Используя запросы на закупку (поставщик, технические характеристики), запасные изделия заказываются у выбранных поставщиков на основе правил управления предприятием (например, цены, сроков поставки, условий хранения, риска устаревания и т. д.). Следует отметить, что в некоторых случаях резервирование запасных изделий для задач предупредительного техобслуживания может рассматриваться как фактическое приобретение и старт процесса заказа. — SPP.5 Заключите и отслеживайте договора с поставщиками Процесс предусматривает заключение договоров с поставщиками для определения условий поставки запасных изделий (цена, условия повышения цены, обзоры контрактов, соглашения о партнерстве, минимальный объем закупок, сроки поставки, штрафы за нарушение обязательств и т. д.). — SPP.6: Получите заказанные или отремонтированные запасные изделия Убедитесь, что поставленные запасные изделия отвечают требованиям заказа в том, что касается: — количества: убедитесь, что доставленное количество соответствует количеству в накладной и заказе, — технического соответствия: убедитесь, что запасные изделия соответствуют описаниям, указанным в заказе (номер изделия, характеристики, планы, в некоторых случаях сертификаты испытаний, прилагаемые к запасному изделию, и т. д.) — SPP.7: Добавьте запасные изделия на склад Процесс предусматривает хранение запасных изделий в специально отведенном для этого месте на основании их отличительных характеристик (тип упаковки, размеры, вес, хрупкость, опасный характер) или таких факторов риска как влажность, температура, свет, пыль и т. д. По мере необходимости во внимание принимается технический ресурс таких запасных изделий. Место хранения может, при необходимости, находится в непосредственной близости к объекту, по которому выполняется техобслуживание. Каждое запасное изделие должно быть в надлежащем порядке идентифицировано (код изделия) с закрепленным местоположением (или зоной хранения). Запасные изделия вводятся в систему учета и документации в качестве запасов, при этом инвентаризация выполняется в соответствии с применимыми правилами. |  |
| — SPP.8: Проводите предупредительное техобслуживание запасных изделий на складе Данный процесс предусматривает проверку правильности хранения запасных изделий путем проведения регулярных проверок на предмет целостности и сохранности упаковки изделий, выполнения определенных процедур (например, вращение ротора двигателя), а также проверки технического ресурса запасных изделий (эластомеров, смазочных материалов, батарей, красок, радиоактивных источников, и т. д.) |  |
| — SPP.9: Обеспечьте доставку запасных изделий Определите, удалите, и обеспечьте поставки и доступ запрошенных запасных изделий на основе запроса по поставке требуемых материалов на требуемом участке работ. Убедитесь, что запасное изделие не имеет повреждений. — SPP.10: Оцените замененные изделия Данный процесс предусматривает оценку возможности ремонта замененного изделия по приемлемой стоимости. Для отремонтированных изделий требуется проведение экспертизы для оценки целесообразности повторного ремонта. — SPP.11: Ремонтируйте замененные изделия После оценки процесс предусматривает инициирование ремонта замененных изделий. Отремонтированное изделие надлежащим образом маркируется, так как уровень его надежности не может полностью соответствовать уровню надежности аналогичного нового изделия. |  |
| SPP.12: Утилизация неисправных или поврежденных изделий После оценки замененных изделий данный процесс предусматривает утилизацию замененных изделий с учетом соответствующих норм безопасности и охраны окружающей среды, а также отличительных характеристик изделия (радиоактивный источник, конвейерная лента, двигатель, привод, редуктор, смазочные материалы, источники света, эластомеры и т. д.). |  |
| Входные данные/продукты — Запчасти, рекомендованные производителями — Операционные цели (MAN.1) — Надзор за деятельностью по выполнению действий (MAN.5) — Данные, показатели, лучшие практики (DTA.11) — Начальные логистические потребности (MRQ.10) — Оптимизация запчастей для хранения на складе (OPT.5) — запчасти по изделиям для предупредительного техобслуживания (ACT.2) — Тендеры от производителей — Список поставщиков запчастей и статьи расходов — Возвращенные изделия (ACT.7) — Запасные части, необходимые для текущих задач технического обслуживания (ACT.4) — Замененные изделия (ACT.7) | Выходные данные/продукты — запчасти по изделиям доступные для техобслуживания — данные по запчастям — документация по запчастям — запчасти, подлежащие утилизации |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.2– ACT.4 – ACT.6 – ACT.7 – DOC.3 – DTA.11 –MRQ.10 – MAN.1 – MAN.5– OPT.5 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1spp) недоступность (или снижение производительности) по причине дефицита запчастей — (i2spp) запросы на обеспечение запчастей не выполнены — (i3spp) несовместимые запасные части — (i4spp) количество бракованных изделий в сравнении с количеством изделий, подлежащих ремонту — (i5spp) устаревшие запчасти, запас которых должен быть восполнен — (i6spp) отклонения в описи товарно-материальных запасов (по стоимости и/или количеству) — (i7spp) изменение общей стоимости запасов (год N по сравнению с годом N-1) — (i8spp) средняя стоимость по номеру запчасти в каталоге, согласно управлению складом — (i9spp) изменение общего количества запчастей на складе — (i10spp) изменение количества новых запчастей на складе (год N по сравнению с годом N-1) — (i11spp) изменение количества устраненных запчастей — (i12spp) изменение количества прямых закупок (закуп запчастей, не размещенных на складе) — (i13spp) среднее время ожидания на складе для получения запчастей, необходимых для технического обслуживания — (i14spp) сумма затрат по техобслуживанию, относящаяся к стоимости запчастей — (i15spp) коэффициент покрытия запаса (по категориям материалов) — (i16spp) средняя задержка с заказом — (i17spp) среднее время выполнения заказа (по категориям запасных частей) — (i18spp) оборот запаса — (i19spp) стоимость запаса по отношению к стоимости замены оборудования — (i20spp) стоимость запаса — (i21spp) годовой расход запчастей |  |
| Наблюдения Данный процесс может быть выполнен собственными силами компании, субподрядчиком или с привлечением сторонних организаций. На процесс могут повлиять несоответствия, связанные с: — Готовностью различных документов — Качеством предоставляемых готовых документов — Наличием и готовностью ресурсов и компетентности — Готовностью предписанных складских площадей Избыточные запасы могут привести к: — дополнительным расходам для компании, — большей складской площади, — увеличению ресурсов (персонал, манипуляционное оборудование и т. д.) — более высокие расходы на управление Следует различать запасные части для корректирующего техобслуживания, хранение которых обеспечивается с учетом незапланированных потребностей, и запасные части для предупредительного техобслуживания, управление которыми выполняется в соответствии с техническим ресурсом. |  |

Рисунок 18 - Процесс: «Обеспечение запчастей» (уровень 2 отображения процесса)

6.17 TOL: Обеспечение инструментов, вспомогательного оборудования и информационной системы

См. рисунок 19.

| Цель(-и) Процесса Обеспечение пользователей оперативными техническими ресурсами, требуемыми для выполнения технического обслуживания (обычные и специализированные инструменты, контрольно-испытательное, манипуляционное и другое оборудование, а также системы управления информацией и техобслуживанием). |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности / элементарные процессы — TOL. 1 – Определение и предоставление вспомогательного оборудования, необходимого для технического обслуживания Вспомогательное оборудование, необходимое для технического обслуживания, включает в себя обычные и специализированные инструменты, контрольно-испытательное, компьютерное оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование, предоставление доступа к изделиям, цехам упаковки (места для обработки и хранения нового или демонтированного оборудования и/или инструментов), защитное оборудование и т. д. Оборудование определено и решения для обеспечения доступа к нему в наилучших возможных условиях, выбраны, в том числе, исходя из затрат и сроков. — TOL.2 – Хранение средств технической поддержки и вспомогательного оборудования Хранение средств технической поддержки и вспомогательного оборудования осуществляется в надлежащих условиях, в специально отведенных и обозначенных для этого местах, выбранных в соответствии с ограничениями использования. — TOL.3 – Содержание и/или обновление вспомогательного оборудования В качестве предупредительной меры техническое обслуживание вспомогательного оборудования выполняется по фиксированному графику (калибровка, регулировка, предупредительное обслуживание), с ремонтом или заменой в случае неисправности, и обновлением по мере необходимости. — TOL.4 – Обеспечение средств технической поддержки и другого вспомогательного оборудования Вспомогательные инструменты и оборудование предоставляются обслуживающему персоналу своевременно, в указанном месте, с учетом требуемых условий эксплуатации. — TOL.5 – Определение и обеспечение программного обеспечения для техобслуживания, принятия решений и системы документации Система управления техобслуживанием и документацией, а также программные средства поддержки принятия решений разрабатываются или приобретаются исходя из потребностей компании (объем данных, требуемая функциональность, затраты, различные технические ограничения и т. д.). — TOL.6 – «Содержание» и/или обновление системы эксплуатационной документации Система управления техобслуживанием и документацией, а также программные средства поддержки принятия решений поддерживаются (отладка и т. д.) и обновляются по мере необходимости. Требуемые в этой связи процессы определены и обеспечены, резервирование информации выполняется на регулярной основе, как и безопасное хранение информации (регулярное резервное копирование, защита от пиратства и эксплуатации компьютеров с нарушением установленных режимов, обновление оборудования и т. д.). |  |
| Входные данные/продукты — Производственная и инженерные документация — Правила для применения — Цели, направления, выбор, принимаемый руководством (MAN.1) — Список необходимых инструментов определен (ACT.2) — Данные, показатели, лучшие практики (OPT.5) — Начальные логистические требования (MRQ.10) — Предоставление мастерских, складов, офисов (STR1) — Средства технической поддержки, необходимые для текущего технического обслуживания (ACT.4) — Возврат вспомогательного оборудования и инструментов после технического обслуживания (ACT.5) | Выходные данные/продукты — Список доступных средств технической поддержки и вспомогательного оборудования для обслуживания — Логистическая поддержка и оборудование для текущих задач технического обслуживания — Информационная система доступна для других процессов |
| Вовлеченные стороны Подлежит заполнению представителем организации для ответа на вопросы: - кто реализует процесс? - кто заказчик процесса? | Интерфейсы с другими процессами ACT.2 – ACT.4 – ACT.6 – ACT.7 – DTA.1 – MRQ.10 – MAN.1 – OPT.5 – IST.1 |
| Ограничения, связанные с реализацией процесса — мониторинг устаревания специализированных средств технической поддержки и информационной системы — резервное копирование и защита данных информационной системы — юридическая ответственность (безопасность поставщиков услуг по техническому обслуживанию), правила (оборудование под давлением, стропы, подъем, калибровка и т. д.) |  |
| Элементы для определения показателей, связанных с процессом — (i1tol) задачи приостановлены или отложены по причине недоступности средств технической поддержки — (i2tol) расходы на техобслуживание средств технической поддержки — (i3tol) средства технической поддержки не доступны — (i4tol) коэффициент простоя информационной системы — (i5tol) недоступность (или снижение продуктивности) по причине отсутствия средств технической поддержки или оборудования для обслуживания — (i6tol) несовместимые средства технической поддержки или оборудование — (i7tol) среднее время ожидания для получения средств технической поддержки или оборудования, необходимого для технического обслуживания — (i8tol) общая стоимость обслуживания, относящаяся к эксплуатационным затратам по средствам технической поддержки или оборудованию |  |
| Наблюдения |  |

Рисунок 19 - Процесс: «Обеспечение инструментов, вспомогательного оборудования и информационной системы» (уровень 2 отображения процесса)

Библиография

[1] EN ISO 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000) (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь).

[2] EN 15341:2007 Maintenance. Maintenance Key Performance Indicators (Техническое обслуживание. Основные показатели эффективности обслуживания).

[3] EN 16646:2014 Maintenance. Maintenance within physical asset management (Техническое обслуживание. Техническое обслуживание в управлении физическими активами).

[4] EN 15628:2014 Maintenance. Qualification of maintenance personnel (Техническое обслуживание. Квалификация обслуживающего персонала).

[5] EN 60300-3-14:2004 Dependability management. Part 3-14. Application guide. Maintenance and maintenance support (Управление надежностью. Часть 3-14. Руководство по применению. Техническое обслуживание и техническая поддержка).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 13306:2017 Maintenance. Maintenance terminology (Техническое обслуживание. Терминология технического обслуживания) | IDT | СТ РК EN 13306-2015 «Обслуживание техническое. Термины и определения» |

МКС 03.080.10 IDT Ключевые слова: техническое обслуживание, стратегия техобслуживания, процесс, план, показатель, управление данными, запасная часть, вспомогательное оборудование, эксплуатационная документация.

МКС 03.080.10 IDT Ключевые слова: техническое обслуживание, стратегия техобслуживания, процесс, план, показатель, управление данными, запасная часть, вспомогательное оборудование, эксплуатационная документация.

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО Фирма Торговая палата

Директор								         Ефремов Ю.Ю.

Руководитель проекта по разработке 					  Абишев Т.М.