Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЯГОВОГО АККУМУЛЯТОРА ЛОКОМОТИВА

И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 40 «Железнодорожный транспорт»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ___ от «__» ________ 20__ года

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………..… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………........ |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………… |  |
| 4 | Тип, состав и функции системы теплового обеспечения....……..…… |  |
| 5 | Эксплуатационные испытания..…………………………………...…… |  |
| 6 | Технические требования...……………………………………………… |  |
| 7 8 9 | Методы испытания.………………………………………………...…… Правила приемки....................................................................................... Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение............................ |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТЯГОВОГО АККУМУЛЯТОРА ЛОКОМОТИВА

И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

Технические условия

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, требования к модели, составу, функциям, условиям окружающей среды применения, технические требования, методы испытаний, правила приемки, требования к маркировке, упаковке, транспортировке и хранению системы теплового обеспечения силовых батарей локомотива и моторвагонного подвижного состава.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК ИСО 5817–2015 Сварка. Сварные швы при сварке плавлением стали, никеля, титана и других сплавов (лучевая сварка исключена). Уровни качества в зависимости от дефектов шва.

СТ РК ИСО 10042–2015 Сварка. Соединения из алюминия и алюминиевых сплавов, выполненные дуговой сваркой. Уровни качества в зависимости от дефектов.

СТ РК IEC 60068-2-1-2020 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2–1. Испытания. Испытание А: Холод (ІЕС 60068-2-1:2007 Environmental testing - Part 2–1: Tests - Test A: Cold, IDT).

СТ РК ІЕС 60068-2-2-2020 Испытания на воздействия внешних факторов

Часть 2–2. Испытания Испытание В: Сухое тепло (IEC 60068-2-2(2007). Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat).

СТ РК МЭК 60077-1-2007 Подвижной состав железных дорог Электрооборудование для подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и общие требования.

СТ РК IEC 61991–2012 Транспорт железнодорожный. Подвижной состав. Положения о защите от поражения электрическим током.

СТ РК МЭК 62278–2008 Дороги железнодорожные. Спецификации и демонстрация надежности, пригодности, ремонтопригодности. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.044–2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ EN 15085-2-2015 Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов. Часть 2. Требования к качеству и сертификация изготовителя сварки.

ГОСТ EN 15085-3-2015 Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов. Часть 3. Требования к проектированию.

ГОСТ 33326–2015 Кабели и провода для подвижного состава железнодорожного транспорта. Общие технические условия.

ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3–2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 33787–2019 (IEC 61373:2010) Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию.

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) (Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12 - часовой цикл)).

EN 45545-2 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components (Железнодорожный транспорт. Противопожарная защита на железнодорожных транспортных средствах. Часть 2. Требования к характеру распространения пожара материалов и компонентов).

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Охлаждение: Процесс отвода тепловой энергии от охлаждающей среды в системе первичного охлаждения с последующей передачей этой энергии воздуху окружающей среды. Целью процесса является снижение температуры охлаждающей среды до уровня ниже температуры окружающего воздуха.

3.2 Система первичного охлаждения: Система, в которой охлаждающая среда непосредственно поглощает тепловую энергию от силовой батареи с целью поддержания её температурного режима в пределах допустимых эксплуатационных значений.

3.3 Система вторичного охлаждения: Система, обеспечивающая охлаждение охлаждающей среды, циркулирующей в системе первичного охлаждения силовой батареи. Такие системы, как правило, включают в себя агрегаты с воздушным охлаждением, кондиционеры воздуха или холодильные установки, и предназначены для отвода тепла, поглощённого в процессе охлаждения силовой батареи.

3.4 Система нагревания: Система, предназначенная для нагрева охлаждающей среды, циркулирующей в системе первичного охлаждения силовой батареи, с целью обеспечения требуемого температурного режима аккумуляторной системы при низких температурах окружающей среды.

3.5 Система контроля: Система, предназначенная для мониторинга и контроля рабочих параметров системы теплового обеспечения силовой батареи, включая температуру, давление, уровень охлаждающей жидкости и другие показатели. Система обеспечивает взаимодействие с микропроцессорной сетью локомотива или с системой управления аккумуляторной батареей (BMS) с целью реализации автоматического регулирования температурного режима силовой батареи в различных условиях эксплуатации.

3.6 Система теплового обеспечения: Совокупность технических средств, предназначенных для контроля температуры силовой батареи и поддержания температурного поля в допустимых пределах. Регулирование осуществляется с помощью охлаждения, принудительной вентиляции и/или нагрева. Система теплового обеспечения, как правило, включает в себя обычно включают систему первичного охлаждения силовой батареи, систему вторичного охлаждения, систему нагревания и систему управления.

3.7 Устройство теплового обеспечения: Функциональный агрегат, предназначенный для обеспечения температурного режима силовой батареи. Обычно включает в себя систему вторичного охлаждения, систему нагревания и систему управления.

3.8 Режим тепловой оценки: Совокупность условий и параметров, согласованных между поставщиком и заказчиком, предназначенных для оценки охлаждающей способности или мощности принудительного вентиляционного охлаждения и нагрева системы теплового обеспечения силовых батарей. Такие режимы используются для проведения испытаний, моделирования и анализа работоспособности системы в различных эксплуатационных условиях.

4 Тип, состав и функции системы теплового обеспечения

4.1 Тип системы теплового обеспечения

В зависимости от типа охлаждающей среды, используемой в системе первичного охлаждения силовой батареи, система теплового обеспечения подразделяется на следующие типы:

а) Система с воздушным охлаждением.

Охлаждающей средой в системе первичного охлаждения является воздух, который поглощает тепло от силовой батареи и передаёт его в окружающую среду через систему вторичного охлаждения (агрегат воздушного охлаждения или кондиционер воздуха). При низких температурах силовая батарея нагревается с помощью системы нагревания.

б) Система с жидкостным охлаждением.

Охлаждающей средой в системе первичного охлаждения является жидкость, которая поглощает тепло, выделяемое силовой батареей, и передаёт его в окружающую среду через систему вторичного охлаждения (агрегат воздушного охлаждения или агрегат холодной воды).

При низких температурах силовая батарея нагревается с помощью системы нагревания.

в) Система с охлаждением на основе фазового перехода.

Охлаждающей средой в системе первичного охлаждения является рабочее вещество фазового перехода, которое поглощает тепло от силовой батареи и передаёт его в окружающую среду через систему вторичного охлаждения (агрегат воздушного охлаждения, агрегат холодной воды или кондиционер воздуха). При низких температурах силовая батарея нагревается с помощью системы нагревания.

4.2 Состав системы теплового обеспечения

4.2.1 Система теплового обеспечения с воздушным охлаждением.

Система теплового обеспечения с воздушным охлаждением как правило, включает в себя следующие компоненты:

- система первичного охлаждения, использующая воздух в качестве охлаждающей среды;

- система вторичного охлаждения, представленная агрегатом воздушного охлаждения или кондиционером воздуха;

- система нагревания, обеспечивающая поддержание температуры при низких температурах окружающей среды;

- система контроля, осуществляющая мониторинг и автоматическое регулирование параметров.

4.2.2 Система теплового обеспечения с жидкостным охлаждением.

Система теплового обеспечения с жидкостным охлаждением как правило, включает систему первичного охлаждения, систему вторичного охлаждения (представленную агрегатом воздушного охлаждения или агрегатом холодной воды), систему нагревания и систему контроля.

4.2.3 Система теплового обеспечения с фазовым переходом.

Система теплового обеспечения с фазовым переходом, как правило, состоит из:

- системы первичного охлаждения, использующей рабочее вещество фазового перехода;

- системы вторичного охлаждения, представленной агрегатом воздушного охлаждения, агрегатом холодной воды или кондиционером воздуха;

- системы нагревания;

- системы контроля.

4.3 Функции системы теплового обеспечения

При проектировании система теплового обеспечения силовых батарей должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- охлаждение при перегреве: при превышении установленного температурного предела силовой батареи система должна автоматически активировать режим охлаждения или принудительной вентиляции, снижая температуру до допустимого диапазона;

- нагрев при переохлаждении: при снижении температуры силовой батареи ниже установленного предела система должна автоматически активировать режим нагрева, обеспечивая достижение требуемого температурного диапазона;

- выравнивание температурного поля: система должна обеспечивать согласованность температур между различными силовыми батареями, снижая температурный градиент внутри аккумуляторного блока;

- интеграция с управляющими системами: система должна иметь возможность связи с микропроцессорной сетью транспортного средства и/или системой управления аккумуляторной батареей (BMS), обеспечивая автоматическое переключение режимов работы, управление температурой и функции самозащиты;

- функция связи: система должна иметь возможность связи с микропроцессорной сетью транспортного средства и/или системой управления аккумуляторной батареей (BMS), обеспечивая автоматическое переключение режимов работы, управление температурой и функции самозащиты.

5 Эксплуатационные условия

5.1 Общие положения

Настоящий раздел устанавливает общие условия эксплуатации системы теплового обеспечения силовых батарей локомотива и моторвагонного подвижного состава специального назначения. Условия использования специального назначения определяются соглашением между поставщиком и потребителем.

5.2 Условия окружающей среды

Система теплового обеспечения должна обеспечивать стабильную и безопасную работу при следующих условиях окружающей среды:

а) Высота над уровнем моря:

- для локомотива: не более 2500 м;

- для моторвагонного подвижного состава: не более 1500 м;

б) Температура окружающей среды:

- рабочая температура от - 50℃ до +40℃;

- температура хранения: от -50℃ до +85℃.

в) Относительная влажность: максимальная относительная влажность - до 95 % при среднемесячной минимальной температуре +25 °C;

г) Климатические и погодные воздействия при работе тепловоза или моторвагонного подвижного состава:

- возможны воздействия ветра, песка, дождя, снега, тумана, солевого тумана, кислотных осадков и песчаных бурь;

- максимальная среднегодовая скорость ветра: 15 м/с;

- максимальная кратковременная скорость ветра: до 33 м/с.

6 Технические требования

6.1 Общие требования

6.1.1 Материалы.

Материалы, используемые в системе теплового обеспечения (включая химический состав и механические свойства), должны соответствовать проектной документации, техническим условиям и действующим стандартам. Каждый применяемый материал должен сопровождаться отчетом об испытаниях (протоколами испытаний), сертификатом соответствия и другими подтверждающими документами от производителя.

6.1.2 Огнезащита.

Противопожарные характеристики неметаллических материалов, применяемых в системе теплового обеспечения, должны соответствовать требованиям EN 45545–2 или ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 33326 и быть огнестойкими. Провода и кабели должны быть огнестойкими с изоляцией из низкодымных, не содержащих галогенов материалов.

6.1.3 Заземление и соединение.

Система теплового обеспечения должна быть оснащена защитным заземляющим контуром в соответствии с положениями СТ РК IEC 61991. Точка подключения заземления должна быть обозначена соответствующей маркировкой.

6.1.4 Прослеживаемость.

Ключевые компоненты системы теплового обеспечения должны быть идентифицируемы и отслеживаемы на всех этапах жизненного цикла.

6.1.5 Взаимозаменяемость.

Система должна обеспечивать взаимозаменяемость основных компонентов. Детали должны быть пригодны для повторной сборки, разборки и замены, а также легко обслуживаться и ремонтироваться.

6.1.6 Надёжность, пригодность, ремонтопригодность, безопасность (RAMS)

Анализ RAMS должен проводиться в соответствии с положениями СТ РК МЭК 62278. Показатели надёжности, пригодности, ремонтопригодности и безопасности должны соответствовать требованиям, согласованным между поставщиком и потребителем.

6.1.7 Сварка.

6.1.7.1 Все сварочные работы должны соответствовать требованиям класса CL1 по ГОСТ EN 15085–2.

6.1.7.2 Качество ключевых несущих сварных швов должно быть не ниже класса CP C2 по ГОСТ EN 15085-3-2015. Качество дефектов сварных швов — не ниже класса C по СТ РК ИСО 10042 или СТ РК ИСО 5817.

6.1.7.3 Ключевые сварные соединения должны проходить неразрушающий контроль.

6.1.8 Покрытие.

Цвет, блеск, толщина покрытия и адгезия системы теплового обеспечения должны соответствовать требованиям проектной документации и технических условий изделия.

6.1.9 Внешний вид.

Внешний вид системы теплового обеспечения должен соответствовать требованиям проектной документации. Все компоненты должны быть без повреждений, а электрическая и механическая сборка — выполнена корректно.

6.1.10 Интерфейсы.

Электрические и механические интерфейсы системы теплового обеспечения должны соответствовать требованиям проектной документации и технических условий изделия.

6.1.11 Масса.

Масса системы теплового обеспечения должна соответствовать требованиям, установленным по согласованию между поставщиком и потребителем.

6.1.12 Защита.

6.1.12.1 В процессе эксплуатации система теплового обеспечения должна предотвращать попадание конденсата и дождевой воды внутрь корпуса тяговой батареи.

6.1.12.2 Степень защиты электрических разъемов, вентиляторов и водяных насосов должна быть не ниже IP55. Для остальных электрических компонентов — не ниже IP54. При наличии особых требований степень защиты определяется по согласованию между поставщиком и заказчиком.

6.1.13 Сопротивление изоляции.

В холодном состоянии сопротивление изоляции двигателя системы теплового обеспечения должно быть не менее 10 МОм. В горячем состоянии — не менее R=UN/(1000+P/100), где UN — номинальное напряжение, P — длительная мощность электродвигателя.

6.1.14 Диэлектрическая прочность.

6.1.14.1 Система теплового обеспечения должна выдерживать испытательное напряжение промышленной частоты, установленное в стандарте СТ РК МЭК 60077-1, в течение 1 минуты без пробоя или перекрытия.

6.1.14.2 При повторном испытании испытательное напряжение должно составлять 85% от первоначального значения.

6.1.14.3 Если высота эксплуатации изделия отличается от высоты проведения испытаний, при отсутствии иных указаний необходимо ввести поправку на высоту при проведении испытаний.

6.1.15 Герметичность.

Герметичность системы теплового обеспечения должна соответствовать следующим требованиям:

- утечка хладагента в контуре охлаждения кондиционера или агрегата холодной воды не должна превышать 14 г/год.

- Контур охлаждающей жидкости в системах с жидкостным охлаждением или с фазовым переходом не должен быть деформирован, сломан или иметь утечки, а падение давления воздуха не должно превышать 0,2% от максимального рабочего давления;

- скорость утечки рабочей среды в системе с фазовым переходом не должна превышать 1 × 10⁻⁶ Па·м³/с.

6.1.16 Энергопотребление

Энергопотребление системы теплового обеспечения должно соответствовать соглашению между поставщиком и заказчиком.

6.1.17 Устойчивость к ударам и вибрации

Устойчивость системы теплового обеспечения к ударам и вибрациям должна соответствовать требованиям раздела 7 ГОСТ 33787. Степень жесткости испытаний и коэффициенты ускорения определяются по согласованию между поставщиком и заказчиком

После проведения испытаний по требованиям раздела 7 ГОСТ 33787:

- компоненты системы не должны иметь повреждений;

- крепежные элементы не должны ослабляться;

- изоляционные характеристики должны соответствовать требованиям раздела 6.1.13;

- герметичность должна соответствовать требованиям раздела 6.1.15;

- система должна функционировать нормально после включения.

6.1.18 Устойчивость к высоким температурам

Система теплового обеспечения непрерывно работает при высокой температуре (40 °C ±3 °C), должна быть без неисправностей и повреждений.

6.1.19 Устойчивость к низкотемпературной окружающей среде

Система теплового обеспечения должна выдерживать хранение в условиях низкой температуры окружающей среды (-50 °C ± 3 К) в течение 16 часов без возникновения неисправностей и повреждений.

6.1.20 Охлаждающая среда.

Точка замерзания, класс огнестойкости и электропроводность охлаждающей среды в системе с жидкостным охлаждением должны соответствовать соглашению между поставщиком и заказчиком.

6.1.21 Система контроля.

6.1.21.1 Связь с внешними системами.

Система контроля должна обеспечивать взаимодействие с микрокомпьютерной сетью тепловоза или системой управления силовыми батареями (BMS). В частности:

- сигналы включения/отключения системы теплового обеспечения, максимальной и минимальной температуры силовой батареи должны передаваться от микрокомпьютерной сети или BMS в систему контроля теплового обеспечения.

- информация о состоянии работы, режиме функционирования и неисправностях системы теплового обеспечения должна передаваться в микрокомпьютерную сеть локомотива или BMS.

6.1.21.2 Логическая обработка.

Система контроля должна обладать функцией логического анализа: на основе температурных сигналов от микрокомпьютерной сети или BMS система должна выполнять логические операции, выбирать оптимальный режим работы и передавать соответствующие команды исполнительным механизмам.

6.1.21.3 Самозащита.

Система управления должна обеспечивать функции самозащиты, включая:

- защиту от высокого давления на выходе компрессора;

- защиту от низкого давления на входе компрессора;

- защиту от перегрева выхлопных газов компрессора;

- сигнализацию уровня жидкости в водяном баке;

- контроль давления на выходе водяного насоса;

- защиту компрессоров, вентиляторов, водяных насосов и других компонентов от перегрузки, короткого замыкания и потери фазы;

- защиту и блокировку электродвигателей.

При срабатывании защитных функций должна активироваться соответствующая стратегия защиты.

6.1.22 Проектирование безопасности.

6.1.22.1 Система теплового обеспечения должна быть снабжена соответствующими предупредительными и информационными знаками о защите от ожогов и поражения электрическим током, запрете доступа, заземлении, подъеме и т. д.

6.1.22.2 Сопротивление внешнего заземляющего контура системы теплового обеспечения не должно превышать 50 мОм.

6.1.23 Устойчивость к переменной влажной и тепловой окружающей среде

Система теплового обеспечения должна сохранять работоспособность и не иметь повреждений после воздействия переменной влажной и тепловой среды при температуре (40 °C ± 3 К) в течение 2 суток.

6.1.24 Электромагнитная совместимость

Электромагнитная совместимость системы теплового обеспечения должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 33436.3–2.

6.2 Технические показатели теплового проекта

Технические характеристики теплового проекта системы теплового обеспечения должны соответствовать требованиям, приведённым в таблице 1.

Таблица 1 - Технические показатели теплового проекта в системе теплового обеспечения

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Технический показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимая максимальная рабочая температура при охлаждении батареи | ℃ | По согласованию между поставщиком и заказчиком |
| 2 | Допустимая максимальная рабочая температура при нагреве батареи | ℃ | По согласованию между поставщиком и заказчиком |
| 3 | Разница температур между моноблочными элементами | К | ≤8 (до достижения теплового баланса), ≤5 (после достижения теплового баланса) |
| 4 | Скорость нагрева | °C/мин | По согласованию между поставщиком и заказчиком |
| Примечания 1 Требования к внешнему интерфейсу системы теплового обеспечения и системы силовых батарей одного типа должны совпадать. 2 Максимальная (или минимальная) рабочая температура, предусмотренная проектом |  |  |  |

Окончание Таблицы 1

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Технический показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| охлаждения (или нагрева) батареи, должна иметь достаточный запас по сравнению с температурными пределами, установленными изготовителем батареи. Размер запаса согласуется между поставщиком и заказчиком. 3 Запас охлаждающей способности системы теплового обеспечения должен составлять не менее 15%. |  |  |  |

7 Методы испытания

7.1 Проверка покрытия

Объектом проверки покрытия является устройство теплового обеспечения, проверка на соответствие цвета покрытия требованиям, установленным в пункте 6.1.8 проводится визуально.

7.2 Внешний осмотр

Объектом проверки покрытия является устройство теплового обеспечения. Проводится визуальный осмотр на наличие повреждений, а также проверка полноты и правильности электрической и механической сборки всех компонентов в соответствии с требованиями, установленными в пункте 6.1.9.

7.3 Проверка интерфейсов

Объектом проверки интерфейса является устройство теплового обеспечения. Механические интерфейсы проверяются с использованием измерительных инструментов на соответствие размерам и внешнему виду согласно пункту 6.1.10. Электрические интерфейсы проверяются визуально.

7.4 Проверка массы

7.4.1 Объектом проверки веса является устройство теплового обеспечения. Масса устройства определяется взвешиванием в соответствии с требованиями, установленными в пункте 6.1.11.

7.4.2 Если устройство не может быть взвешено целиком, допускается взвешивание ключевых компонентов с последующим расчетом общей массы.

7.5 Испытание на герметичность

7.5.1 Контур охлаждения.

Проверка герметичности холодильного контура кондиционера или агрегата холодной воды проводится при нормальной заправке хладагентом и после работы устройства. Используется галогенный течеискатель или аналогичный по точности прибор. Проверка проводится на соответствие требованиям, установленными в пункте 6.1.15.

7.5.2 Контур охлаждающей среды

7.5.2.1 Для систем с жидкостным охлаждением или с фазовым переходом: герметичность контура рабочей среды проверяется гелиевым течеискателем, давление гелия не должно быть менее 1,5-кратного рабочего давления. Проверка проводится на соответствие требованиям, установленными в пункте 6.1.15.

7.5.2.2 Для систем с фазовым переходом: герметичность контура рабочей среды проверяется гелиевым течеискателем, давление гелия не должно быть менее 1,5-кратного рабочего давления. Проверка проводится на соответствие требованиям, установленным в пункте 6.1.15 настоящего стандарта.

7.5.2.3 Допускается применение других методов испытаний при условии соблюдения требований по точности.

Примечания

1 Испытание по подпункту 7.5.2.2 является проверкой производственного процесса и проводится до заправки рабочей среды.

2 Методика испытания на герметичность устройства теплового обеспечения идентична методике испытания всей системы.

7.6 Испытание сопротивления изоляции

Объектом испытания сопротивления изоляции является устройство теплового обеспечения. Методика проведения испытания:

- отключаются все выключатели;

- последовательно измеряется сопротивление изоляции между внутренними контактами и корпусом (точкой заземления) внешнего электрического соединителя или соединительной коробки. Проверка сопротивления изоляции проводится на соответствие требованиям, установленным в пункте 6.1.13.

При типовых испытаниях измеряется сопротивление изоляции в холодном и горячем состояниях двигателя. При заводских испытаниях достаточно измерения сопротивления изоляции в холодном состоянии.

7.7 Испытание на диэлектрическую прочность

Объектом испытания на диэлектрическую прочность является устройство теплового обеспечения. Испытание проводится напряжением промышленной частоты согласно стандарту СТ РК МЭК 60077–1 в течение 1 минуты. Проводится проверка на соответствие требованиям, установленным в пункте 6.1.14.

7.8 Испытание на удар и вибрацию

7.8.1 После сборки системы теплового обеспечения и системы силовых батарей проводится испытание на удар и вибрацию в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ 33787.

После завершения испытаний повторно выполняются испытания по 
п.п. 7.5 (герметичность) и 7.7 (диэлектрическая прочность) для подтверждения соответствия требованиям.

7.8.2 Если отсутствует возможность проведения испытаний всей системы силовых батарей, допускается отдельное испытание устройства теплового обеспечения. Класс испытания определяется по согласованию между поставщиком и заказчиком.

7.9 Испытание на расход мощности

В режиме термической оценки измеряются напряжение, ток, частота, входная мощность и коэффициент мощности системы теплового обеспечения. Проверяется соответствие расхода мощности требованиям, установленным в пункте 6.1.16.

7.10 Высокотемпературные испытания

Испытание устройства теплового обеспечения при высокой температуре должно соответствовать требованиям стандарта СТ РК IEC 60068-2-2, а именно:

а) устройство теплового обеспечения непрерывно работает при высокой температуре 40°C ±3°C в течение 2 часов и проверяется на наличие неисправностей и повреждений;

б) машина останавливается и перезапускается для проверки запуска и нормальной работы электродвигателя устройства теплового обеспечения.

7.11 Низкотемпературные испытания

7.11.1 Испытание на хранение при низких температурах.

Испытание на низкотемпературное хранение устройств теплового обеспечения проводится в соответствии с СТ РК IEC 60068-2-1 следующим образом:

а) устройство теплового обеспечения помещается в климатическую камеру при температуре (–50 °C ± 3 К) на 16 часов;

б) после восстановления до нормальных условий проводится внешний осмотр на наличие дефектов, влияющих на работоспособность;

в) включается двигатель устройства, проверяется его нормальная работа.

7.11.2 Испытание низкотемпературной работы.

Испытание низкотемпературной работы устройства теплового обеспечения проводится в соответствии с СТ РК ІЕС 60068-2-1 по следующей методике:

а) устройство помещается в климатическую камеру, температура понижается до (–50 °C ± 3 К), выдержка — 2 часа;

б) при этой температуре включается двигатель, проверяется работоспособность устройства.

7.12 Переменные гидротермальные испытания

Переменные гидротермальные испытания устройства теплового обеспечения проводятся в соответствии с IEC 60068-2-30:2005 по следующей методике:

а) устройство помещается в климатическую камеру при температуре +40 °C, продолжительность испытания — 2 суток;

б) после восстановления в течение 1–2 часов при нормальных условиях проводится внешний осмотр по пункту 7.2 и испытание сопротивления изоляции по пункту 7.6.

7.13 Испытание на электромагнитную совместимость

Испытание на электромагнитную совместимость проводится в соответствии с ГОСТ 33436.3–2. После испытания проверяется соответствие требованиям, установленным в пункте 6.1.23.

8 Правила приемки

8.1 Виды и объем проверок

Проверки системы теплового обеспечения подразделяется на заводские испытания и типовые испытания. Содержание и требования к проверкам приведены в таблице 2.

8.2 Заводские испытания

8.2.1 Каждое устройство или система теплового обеспечения подлежит заводской проверке. Отгрузка с завода допускается только при положительных результатах проверки.

8.2.2 Если все проверяемые параметры соответствуют установленным требованиям, изделие признается годным.

Таблица 2 – Содержание и требования к проверкам

| № п/п | Объект испытания | Заводские испытания | Типовые испытания | Технические требования | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка покрытия | V | V | 6.1.8 | 7.1 |
| 2 | Внешний осмотр | V | V | 6.1.9 | 7.2 |
| 3 | Проверка интерфейса | V | V | 6.1.10 | 7.3 |
| 4 | Проверка массы | — | V | 6.1.11 | 7.4 |
| 5 | Испытание на герметичность | V | V | 6.1.15 | 7.5 |
| 6 | Испытание сопротивления изоляции | V | V | 6.1.13 | 7.6 |
| 7 | Испытание на диэлектрическую прочность | V | V | 6.1.14 | 7.7 |
| 8 | Испытание на удар и вибрацию | — | V | 6.1.17 | 7.8 |
| 9 | Испытание на расход мощности | — | V | 6.1.16 | 7.9 |
| 10 | Испытание при высокой температуре | — | ○ | 6.1.18 | 7.10 |
| 11 | Испытания при низкой температуре | — | ○ | 6.1.18 | 7.11 |
| 12 | Переменное гидротермальное испытание | — | ○ | 6.1.22 | 7.12 |
| 13 | Испытания на электромагнитную совместимость | — | V | 6.1.23 | 7.13 |
| Примечания 1 «V» - обязательное испытание; 2 «–» - испытание не требуется; 3 «○» - проводится по согласованию между поставщиком и заказчиком. |  |  |  |  |  |

8.3 Типовые испытания

8.3.1 Основания для проведения типовых испытаний.

Типовые испытания системы теплового обеспечения проводятся в следующих случаях:

- после изготовления опытного образца нового изделия;

- после изготовления изделия при переходе производства на новый завод;

- при существенных изменениях конструкции, материалов или технологии, способных повлиять на характеристики или надежность изделия;

- при возобновлении производства после перерыва продолжительностью 5 лет и более;

- при наличии требований законодательства.

8.3.2 Основные условия проведения.

На типовые испытания представляется изделие, успешно прошедшее заводскую проверку.

Завод-изготовитель обязан предоставить испытательной организации необходимые конструктивные параметры и характеристики изделия.

8.3.3 Количество образцов.

Для проведения типовых испытаний выбирается один образец из партии.

Образец должен соответствовать требованиям и быть признан годным по результатам испытаний.

9 Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

9.1 Маркировка

9.1.1 Каждая система теплового обеспечения должна иметь закреплённую табличку на видимом месте. Табличка должна содержать как минимум следующую информацию:

а) наименование завода-изготовителя;

б) тип и наименование изделия;

в) основные технические параметры, например: номинальный объем охлаждения/нагрева, расход и напор водяного насоса, тип и объем заливки хладагента, напряжение, ток, частота, количество фаз, мощность, масса;

г) заводской номер изделия;

д) год и месяц выпуска.

9.1.2 На корпусе системы теплового обеспечения должны быть нанесены обозначения рабочих состояний (например, направление вращения вентилятора и т. д.).

9.2 Упаковка

9.2.1 Перед упаковкой изделие должно быть очищено и осушено.

9.2.2 Упаковка изделия должна обеспечивать влагозащиту, защиту от пыли, устойчивость к сейсмическим воздействиям, защиту от механических повреждений (экструзия, столкновение, падение, влажность) при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

9.2.3 В упаковке должны находиться следующие сопроводительные документы: упаковочный лист, сертификат о проверке изделия, руководство по эксплуатации и обслуживанию. Документы должны быть герметично упакованы и размещены в видимом месте.

9.2.4 На упаковочном ящике должны быть указаны:

а) наименование, тип, характеристики и товарная марка изделия;

б) масса (брутто, кг);

в) габаритные размеры (Д × Ш × В, мм);

г) наименование завода-изготовителя.

9.2.5 На внешней поверхности упаковки должны быть нанесены знаки, указывающие на защиту от ударов, защиту от влаги, запрет на опрокидывание и другие меры предосторожности.

9.3 Транспортировка и хранение

9.3.1 При транспортировке и хранении изделие не должно быть перевёрнуто, наклонено, подвергаться резким вибрациям или ударам. Повреждения изделия в процессе перевозки не допускаются.

9.3.2 Хранение должно осуществляться в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении, без воздействия коррозионных газов, солнечного света и дождя. Хранение на открытом воздухе не допускается.

9.3.3 При необходимости длительного хранения после распаковки изделие должно быть повторно упаковано.

_________________________

МКС 45.080

Ключевые слова: тепловое обеспечение, технические требования, методы испытания, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение.

РАЗРАБОТЧИК:

Технический комитет ТК № 40 «Железнодорожный транспорт»

| Заместитель председателя ТК № 40, директор менеджер Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» |  | Д. Потлов |
| --- | --- | --- |
| менеджер Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» (ТК №40) |  | С. Кашкимбаева |