Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК «Ресурсосбережение. Этиленгликоль технический»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Этиленгликоль, принадлежащий к группе соединений, называемых гликолями, является популярным компонентом хладагентов благодаря своим превосходным свойствам теплообмена. Гликоли используются в самых разных областях для нагрева и охлаждения, таких как системы ОВиК, изготовление пластиковых форм, пищевые и фармацевтические процессы. В связи с широким применением этиленгликоля во многих сферах стоит более подробно ознакомиться с этим соединением и его свойствами.

Этиленгликоль используют во многих отраслях промышленности из-за его низкой себестоимости и особых свойств. Рассмотрим основные сферы применения:

- изготовление тормозных жидкостей, антифризов для легковых автомобилей и грузового транспорта;

- производство различных полимерных материалов: полиуретана, целлофана;

- выпуск охлаждающих жидкостей для систем кондиционирования;

- изготовление теплоносителей для систем отопления;

- текстильные производства (в качестве растворителя для красителей);

- криопротекция – защита разных объектов от промерзания;

- производство систем жидкостного охлаждения электронного оборудования, цифровых устройств;

- изготовление конденсаторов;

- военная отрасль – введение в состав взрывчатых веществ, изготовление основы динамита (нитрогликоля);

- выпуск авиационных специальных жидкостей для повышения эффективности топлив для вертолётов, самолётов;

- добыча газа – поглощение избытков влаги, предотвращение образования на трубах газопроводов гидрата метана;

- добавление в жидкости, используемые для мытья стёкол (также в состав входит изопропиловый спирт).

Целью разработки настоящего стандарта является реализация задачи «Устойчивое управление отходами» направления 1 Таза Казахстан» Национального проекта «Зеленый Казахстан», в рамках которой планируется работа с модернизацией экологического сознания населения, чтобы отходы правильно собирали, а затем как можно больше перерабатывали, утилизировали. Объёмы отходов, особенно коммунальных, вряд ли можно снизить, поскольку в стране растут и численность населения, и его потребности.

Для реализации вышеуказанных требований Закона Республики Казахстан. Выявлена необходимость разработки настоящего национального стандарта.

В настоящее время действует межгосударственный стандарт ГОСТ 19710–2019 Этиленгликоль. Технические условия.

| Показатели | Разрабатываемый стандарт | ГОСТ 19710–2019 |
| --- | --- | --- |
| Область применения | Настоящий стандарт устанавливает требования к этиленгликолю техническому (далее – этиленгликоль), получаемого из потоков жидкостей, содержащих моноэтиленгликоль, предназначенному для производства теплоносителей, низкозамерзающих и гидравлических жидкостей, в качестве экстрагента ароматических углеводородов, для осушки природного газа, а также для других отраслей народного хозяйства и промышленности. | Настоящий стандарт устанавливает требования к этиленгликолю, получаемому гидратацией окиси этилена, а также в качестве побочного продукта в синтезе диметилкарбоната из этиленкарбоната и метанола, предназначенному для производства синтетических волокон, смол, растворителей, низкозамерзающих и гидравлических жидкостей и других целей. |
| Физико-химические показатели диэтиленгликоля |  |  |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | Отсутствует |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,107 – 1,113 |  |
| Массовая доля этиленгликоля, %, не менее | 90,0 | 99,8 98,5 |
| Массовая доля диэтиленгликоля, %, не менее | Отсутствует | 0,05; 1,0 |
| Массовая доля органических примесей, %, не более: в том числе диэтиленгликоля, %, не более | 10 5 | Отсутствует |
| Массовая доля воды, %, не более | 1,5 | 0,1; 0,5 |
| Цвет, единицы Хазена, не более | 30 | 5; 20 |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,01 | 0,0006; 0,005 |
| Показатель преломления при 20 °С | 1,422 – 1,431 | 1,430 – 1,432 |
| Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.): начало перегонки, °С, не ниже конец перегонки, °С, не выше | 195 200 | Отсутствует |
| Пропускание в ультрафиолетовой области спектра, %, не менее, при длине волны, нм4): | Отсутствует | Приведено |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | Отсутствует | 0,001; 0,002 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | Отсутствует | 0,00001; 0,0005 |
| Методы испытаний |  |  |
| Определение внешнего вида | Приведено | Отсутствует |
| Определение массовой доли органических примесей | Приведено | Отсутствует |
| Определение температурных пределов перегонки | Приведено | Отсутствует |
| Определение пропускания в ультрафиолетовой области спектра | Отсутствует | Приведено |
| Определение массовой доли остатка после прокаливания | Отсутствует | Приведено |
| Определение массовой доли железа | Отсутствует | Приведено |

При принятии настоящего стандарта отмена других нормативных документов по стандартизации не требуется.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ТОО «Әлем Тынысы».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является этиленгликоль технический, получаемый из потоков жидкостей, содержащих моноэтиленгликоль, предназначенный для производства теплоносителей, низкозамерзающих и гидравлических жидкостей, в качестве экстрагента ароматических углеводородов, для осушки природного газа, а также для других отраслей народного хозяйства и промышленности.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- ГОСТ 19710–2019 Этиленгликоль. Технические условия.

- ГОСТ 10136–2019 Диэтиленгликоль. Технические условия.

- ГОСТ 20015–88 Хлороформ. Технические условия.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, Крупные нефтегазовые операторы: ТШО, НКОК и КПО, «Мангистаумунайгаз», «Озенмунайгаз», «Казахстан темир жолы», ТОО «Samruk-GreenEnergy» является АО «Самрук-Энерго

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Стандарт разрабатывается впервые на основе СТ ТОО 170440010699-007-2018 «Этиленгликоль технический»

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ТОО «НТП Kazecotech»

г. Астана, проспект Кабанбай батыра 11, 4 секция, ВП 170

эл.почта: kazecotech_standart@mail.ru

Тел.: +7 775 684 39 42

Генеральный директор							Андреев В.И.