Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «НТП Kazecotech»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» «________» от 2023 года № ___

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Технические требования	3

4	Требования безопасности	4

5	Требования охраны окружающей среды	5

6	Правила приемки	5

7	Методы испытаний	6

7.1	Отбор проб	6

7.2	Общие указания	6

7.3	Определение внешнего вида	6

7.4	Определение плотности	6

7.5	Определение массовой доли этиленгликоля и диэтиленгликоля	7

7.6	Определение массовой доли воды	12

7.7	Определение цвета в единицах Хазена	12

7.8	Определение массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту	12

7.9	Определение показателя преломления	14

7.10	Определение температурных пределов перегонки	14

8	Транспортирование и хранение	14

9	Гарантии изготовителя	14

Библиография	15

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к этиленгликолю техническому  (далее – этиленгликоль), получаемого из потоков жидкостей, содержащих моноэтиленгликоль, предназначенному для производства теплоносителей, низкозамерзающих и гидравлических жидкостей, в качестве экстрагента ароматических углеводородов, для осушки природного газа, а также для других отраслей народного хозяйства и промышленности.

Этиленгликоль представляет собой прозрачную жидкость.

Формула: HOCH2CH2OH

Относительная молекулярная масса (по международным атомным массам 2011 г.) –  62,07.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 17.2.3.02–2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 1770–74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 2603–79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 2768–84 Ацетон технический. Технические условия.

ГОСТ 3022–80 Водород технический. Технические условия.

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 4517–2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 4919.1–2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 6613–86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 8751–72 Реактивы. Спирт бензиловый. Технические условия.

Проект, редакция 1

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 9293–74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 13950–91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия.

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14870–77 Продукты химические. Методы определения воды.

ГОСТ 17433–80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности.

ГОСТ 18300–87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 18677–73 Пломбы. Конструкция и размеры.

ГОСТ 18995.1–73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности.

ГОСТ 18995.2–73 Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления.

ГОСТ 18995.7–73 Продукты химические органические. Методы определения температурных пределов перегонки.

ГОСТ 20015–88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 21029–75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия.

ГОСТ 21140–88 Тара. Система размеров.

ГОСТ 21650–76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования.

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 24597–81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25794.1–83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

ГОСТ 26155–84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.

ГОСТ 26319–2020 Грузы опасные. Упаковка.

ГОСТ 26663–85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования.

ГОСТ 27025–86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

ГОСТ 29131–91 (ИСО 2211-73) Продукты жидкие химические. Метод измерения цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала).

ГОСТ 29251–91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 31340–2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

ГОСТ 33757–2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Технические требования

3.1 Этиленгликоль изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

3.2 Характеристики

По физико-химическим показателям этиленгликоль должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели этиленгликоля

| № | Наименование показателя | Норма для этиленгликоля | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | По 7.3 |
| 2 | Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,107 – 1,113 | По 7.4 и ГОСТ 18995.1 |
| 3 | Массовая доля этиленгликоля, %, не менее | 90,0 | По 7.5 |
| 4 | Массовая доля органических примесей, %, не более: в том числе диэтиленгликоля, %, не более | 10 5 | По 7.5 |
| 5 | Массовая доля воды, %, не более | 1,5 | По 7.6 и ГОСТ 14870 |
| 6 | Цвет, единицы Хазена, не более | 30 | По ГОСТ 29131 |
| 7 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,01 | По 7.8 |
| 8 | Показатель преломления при 20 °С | 1,422 – 1,431 | По ГОСТ 18995.2 |
| 9 | Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.): начало перегонки, °С, не ниже конец перегонки, °С, не выше | 195 200 | По 7.10 и ГОСТ 18995.7 |

3.3 Маркировка

3.3.1 При маркировке должны быть соблюдены нормы законодательства, действующего в каждом из государств-участников Соглашения и устанавливающего порядок маркирования продукции информацией на государственном языке.

3.3.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Герметичная упаковка», а также в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

3.3.3 Этиленгликоль относится к неопасным грузам.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна соответствовать требованиям законодательства страны-изготовителя, страны-импортера и содержать:

- наименование продукта, марку;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и юридический адрес;

- номер партии и дату изготовления;

- массу нетто;

- обозначение настоящего стандарта.

3.3.4 Допускается по согласованию с потребителем не наносить номер партии и дату изготовления при условии указания их в документе о качестве. Способ нанесения маркировки по ГОСТ 14192.

3.3.5 Маркировка упакованного этиленгликоля, предназначенного для экспорта, должна соответствовать требованиям договора (контракта), ГОСТ 14192 и настоящего стандарта.

3.3.6 Предупредительная маркировка в соответствии с ГОСТ 31340.

3.4 Упаковка

3.4.1 Упаковка этиленгликоля должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319.

3.4.2 Этиленгликоль упаковывают наливом в цистерны, железнодорожные, контейнер-цистерны и танк-контейнеры, в алюминиевые бочки типа 1 вместимостью                  110 и 275 дм3 по ГОСТ 21029 или в бочки из коррозионно-стойкой стали вместимостью от 110 до 250 дм3  по ГОСТ 26155.

По согласованию с потребителем этиленгликоль допускается заливать в стальные неоцинкованные бочки вместимостью от 100 до 275 дм3 по ГОСТ 6274 или типа 1 вместимостью 100; 200 дм3 по ГОСТ 13950.

3.4.3 Бочки перед заполнением продуктом должны быть промыты и высушены.

3.4.4 Бочки должны быть герметично укупорены и опломбированы металлической пломбой по ГОСТ 18677.

- Требования безопасности

4.1 Этиленгликоль обладает наркотическим действием. При попадании внутрь может вызвать хроническое отравление с поражением жизненно важных органов (воздействует на сосуды, почки, нервную систему). Этиленгликоль может проникать через кожные покровы.

4.2 Предельно допустимая концентрация (ПДК) этиленгликоля в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3. Этиленгликоль относится к третьему классу опасности (см. ГОСТ 12.1.005,            ГОСТ 12.1.007). Из-за низкой упругости паров этиленгликоль не представляет опасности острых отравлений при вдыхании.

4.3 Этиленгликоль – горючая жидкость. Плотность при 20 °С – 1116 кг/м3 по [1]. Плотность пара по воздуху – 2,14. Температура кипения – 197 °С. Температура вспышки – 111 °С. Температура самовоспламенения – 412 °С. Температурные пределы распространения пламени: нижний – 110 °С, верхний – 124 °С. Нижний концентрационный предел распространения пламени – 4,3 % (по объему) по [2].

4.4 Помещения, в которых проводят работы с этиленгликолем, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. Оборудование должно быть герметичным.

4.5 Производственный персонал должен быть обеспечен специальной одеждой согласно отраслевым нормам и средствами индивидуальной защиты (резиновыми перчатками, защитными очками, фильтрующим противогазом).

4.6 При попадании продукта в организм человека через рот необходимо оказать доврачебную помощь – промыть желудок обильным количеством воды или насыщенным раствором питьевой соды и немедленно доставить в медсанчасть.

4.7 Этиленгликоль, пролитый на пол или оборудование, необходимо смыть обильной струей воды.

4.8 При попадании этиленгликоля на кожу следует снять одежду и обмыть облитые участки кожи теплой водой с мылом.

4.9 Все производственные помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с табелем, утвержденным в установленном порядке.

4.10 При загорании следует применять тонкораспыленную воду, пену и инертные газы.

- Требования охраны окружающей среды

5.1 ПДК этиленгликоля в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения – 1 мг/дм3. Лимитирующий показатель вредности – санитарно-токсикологический, класс опасности – 3.

5.2 ПДК этиленгликоля в воде водоемов рыбохозяйственного назначения –                         0,25 мг/дм3. Лимитирующий показатель вредности – санитарный, класс опасности – 4.

5.3 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован производственный экологический контроль за соблюдением установленных нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Правила установления нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах и контроль за их соблюдением осуществляются в порядке, установленном нормативно-правовыми актами страны-изготовителя.

5.4 ОБУВ паров этиленгликоля в атмосферном воздухе населенных мест – 1 мг/м3. Класс опасности – 3.

5.5 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила установления допустимых выбросов в атмосферу и контроль за их соблюдением – по ГОСТ 17.2.3.02.

5.6 Размещение, хранение и обезвреживание отходов, образующихся в процессе производства, при очистке оборудования, транспортных средств, осуществляется в порядке, установленном нормативно-правовыми актами в области обращения с отходами производства и потребления.

- Правила приемки

6.1 Этиленгликоль принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, однородного по показателям качества, но не более 800 т, сопровождаемое одним документом о качестве, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта;

- номер партии и дата изготовления;

- номера цистерн, входящих в партию;

- масса нетто и брутто;

- количество грузовых мест в партии:

- результаты проведенных испытаний и/или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта;

- подпись лица, выдавшего документ о качестве, или запись о формировании документа в автоматической системе с указанием ФИО ответственного за испытания;

- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Для проверки качества этиленгликоля точечные пробы из бочек отбирают по ГОСТ 2517 или из каждой четвертой цистерны, контейнера-цистерны и танк-контейнера одной партии, но не менее чем из двух цистерн. Допускается отбор проб из хранилища изготовителя.

6.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по всем показателям на удвоенной выборке бочек и цистерн, взятых от той же партии, или на вновь отобранной пробе из хранилища. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

- Методы испытаний

Отбор проб

Отбор точечных проб – по ГОСТ 2517.

Точечную пробу из железнодорожной или автомобильной цистерны отбирают переносным пробоотборником с уровня, расположенного на высоте 0,33 диаметра цистерны от нижней внутренней образующей.

Пробу из хранилища отбирают с любого уровня (нижнего, среднего, верхнего). Перед отбором пробы продукт в хранилище перемешивают.

Точечные пробы, отобранные из бочек, соединяют, перемешивают и объединенную пробу помещают в стеклянную емкость с пришлифованной пробкой или с навинчивающейся крышкой.

На стеклянную емкость с объединенной пробой из бочек или точечной пробой из цистерн наклеивают этикетку с указанием наименования продукта и его марки, обозначения настоящего стандарта, номера партии, даты отбора пробы, фамилии лица, отобравшего пробу.

Объем пробы для испытаний должен быть не менее 1 дм3.

Общие указания

Общие указания по проведению испытаний – по ГОСТ 27025.

Допускается применять другие средства измерений с метрологическими характеристиками и оборудование с техническими характеристиками не хуже, а также реактивы по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

Результаты испытаний округляют до того десятичного знака, который приведен в таблице 1.

Определение внешнего вида

Внешний вид диэтиленгликоля технического определяют визуальным сравнением              20 см3 анализируемой пробы и 20 см3 дистиллированной воды (см. ГОСТ 6709), помещенных в одинаковые пробирки из бесцветного стекла диаметром 16 мм                         (см. ГОСТ 25336) при наблюдении в проходящем снеге на белом фоне.

Определение плотности

Плотность диэтиленгликоля определяют по ГОСТ 18995.7 с помощью ареометра или пикнометра. При разногласиях в оценке качества определение плотности проводят с помощью пикнометра.

Определение массовой доли этиленгликоля и диэтиленгликоля

7.5.1 Массовую долю этиленгликоля определяют по разности, вычитая из 100 % массовые доли воды, диэтиленгликоля, триэтиленгликоля и неидентифицированных примесей. Массовую долю диэтиленгликоля и триэтиленгликоля определяют методом газовой хроматографии в изотермическом режиме с использованием насадочной колонки I или колонки II и пламенно-ионизационного детектора. Определение проводят с использованием в качестве внутреннего эталона нонанола-1 (колонка I) и бензилового спирта (колонка II). Допускается проводить определение на капиллярных колонках с применением вышеуказанных внутренних эталонов.

7.5.2 Аппаратура, реактивы:

- хроматограф аналитический газовый лабораторный с пламенно-ионизационным детектором;

- колонка хроматографическая стальная или стеклянная длиной 1 м, внутренним диаметром 3 мм;

- весы лабораторные специального класса точности (I) или высокого класса точности (II) с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104;

- термометр любого типа, обеспечивающий измерение температуры в интервале от 40 °С до 60 °С;

- микрошприц вместимостью 10 мм3 любого типа;

- стаканы В-1-50 ТХС и В-1-100 ТХС по ГОСТ 25336;

- цилиндры 1-50-1 и 1-100-1 по ГОСТ 1770;

- воронка ВФО-40-ПОР-100 ХС или ВФО-60-ПОР-100 ХС по ГОСТ 25336;

- стаканчик для взвешивания СВ 19/9 или СВ 24/10 по ГОСТ 25336 или виалы вместимостью от 5 до 10 см3;

- чашка выпарительная 4 или 5 по ГОСТ 9147;

- сита с номерами сеток 016, 025 и 05 по ГОСТ 6613;

- полисорб-1 с частицами размером от 0,250 до 0,315 мм или инертон супер с частицами размером от 0,16 до 0,20 мм или от 0,250 до 0,315 мм. Допускается применять другие твердые носители, обеспечивающие разделение и определение массовой доли примесей с погрешностью не более чем на указанных твердых носителях;

- стекловолокно или стекловата;

- полиэтиленгликоль с молекулярной массой 20000 (ПЭГ-20М);

- гелий газообразный марки А или азот газообразный особой чистоты по ГОСТ 9293;

- водород технический марки А или Б по ГОСТ 3022 или водород от генератора водорода;

- воздух сжатый кл. 1 по ГОСТ 17433 для питания контрольно-измерительных приборов;

- хлороформ фармакопейный или очищенный высшего сорта по ГОСТ 20015;

- спирт этиловый ректификованный технический высшего сорта по ГОСТ 18300;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты;

- ацетон по ГОСТ 2603 или ацетон технический по ГОСТ 2768;

- нонанол-1, ч.;

- диэтиленгликоль с массовой долей основного вещества не менее 98 %;

- триэтиленгликоль с массовой долей основного вещества не менее 98 %;

- спирт бензиловый ч. д. а. по ГОСТ 8751;

- этиленгликоль высшего сорта по ГОСТ 19710.

7.5.3 Подготовка к анализу

7.5.3.1 Приготовление насадки и заполнение хроматографической колонки

Перед нанесением неподвижной фазы твердый носитель полисорб-1 или инертон супер отсеивают с помощью металлических сит и отбирают необходимую фракцию. Полисорб-1 переносят на воронку типа ВФО и последовательно промывают ацетоном и этиловым спиртом, взятыми в 3-5-кратном объеме от объема полисорба-1, затем сушат при температуре окружающей среды в вытяжном шкафу.

Насадку готовят следующим образом: взвешивают полиэтиленгликоль в количестве 3 % от массы полисорба-1 (насадка I) или 5 % от массы взвешенного адсорбента инертона супер (насадка II) и полисорба-1 (инертона супер). Результаты взвешиваний в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака. Полиэтиленгликоль растворяют в хлороформе, полученный раствор при непрерывном перемешивании приливают к полисорбу-1 (инертону супер), помещенному в выпарительную чашку. Количество раствора должно быть таким, чтобы твердый носитель был полностью смочен раствором. Выпарительную чашку помещают на водяную баню, нагретую до температуры от 40 °C до 60 °C и, непрерывно перемешивая содержимое чашки, испаряют растворитель до сыпучего состояния сорбента.

Хроматографические колонки промывают водой, ацетоном и сушат в токе воздуха при температуре окружающей среды, после этого колонку I из нержавеющей стали заполняют раствором ПЭГ-20М в ацетоне с массовой долей 0,5 %. Через 5 мин раствор сливают и колонку осторожно высушивают сжатым воздухом. Стеклянная колонка и стальная колонка II в такой обработке не нуждаются.

Затем в колонку вносят небольшими порциями насадку и уплотняют ее с помощью вибратора (или постукиванием) и водоструйного насоса, подсоединенного к противоположному от ввода насадки концу колонки с размещенным в нем тампоном из стекловолокна или стекловаты. Второй конец после заполнения колонки также закрывают стекловолокном или стекловатой. Заполненную колонку устанавливают в термостат хроматографа, не присоединяя к детектору, и продувают ее газом-носителем в течение           8-10 ч. постепенно повышая температуру от температуры окружающей среды до 200 °C, затем кондиционируют колонку в течение от 18 до 20 ч при температуре 200 °C.

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией изготовителя прибора.

7.5.3.2 Режим градуировки и работы хроматографа

Хроматографический анализ и градуировку прибора проводят при условиях, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 – Условия проведения хроматографического анализа и градуировки прибора

| Параметр | Колонка I | Колонка II |
| --- | --- | --- |
| Объемный расход газа-носителя, см3/мин | 30-35 | 35 |
| Соотношение объемных расходов газа-носителя и водорода | 1:1 | 1:1 |
| Соотношение объемных расходов газа-носителя и воздуха | 1:10 | 1:10 |
| Температура термостата колонок, °С | 190-200 | 140 |
| Температура испарителя, °С | 270-290 | 270-290 |
| Температура детектора, °С | 250-270 | 250-270 |
| Объем вводимой пробы, мм3 | 1 | 1 |

В зависимости от модели применяемого хроматографа и партии адсорбента в режим работы хроматографа могут быть внесены некоторые изменения с целью достижения полного хроматографического разделения примесей и определения их содержания с погрешностью, указанной в настоящем стандарте.

Типовые хроматограммы этиленгликоля на колонках I и II приведены на рисунках 1 и 2 соответственно. При разногласиях в оценке качества этиленгликоля проводят определение с использованием колонки I.

Условные обозначения:

1 – этиленгликоль;

2 – диэтиленгликоль;

3 – нонанол-1 (внутренний эталон);

4 – триэтиленгликоль

Рисунок 1 – Типовая хроматограмма этиленгликоля на колонке I

Условные обозначения:

1, 2 – неидентифицированные примеси;

3 – этиленгликоль;

4 – бензиловый спирт (внутренний эталон);

5 – диэтиленгликоль;

6 – триэтиленгликоль.

Рисунок 2 – Типовая хроматограмма этиленгликоля на колонке II

7.5.4 Градуировка хроматографа

Массовую долю органических примесей в этиленгликоле определяют методом внутреннего эталона с учетом градуировочных коэффициентов. В качестве внутреннего эталона для колонки I используют нонанол-1, для колонки II – бензиловый спирт. Градуирование хроматографа осуществляют по трем – пяти градуировочным смесям, приготовленным гравиметрическим способом.

Площади пиков определяют с помощью системы сбора и обработки информации.

В стаканчик для взвешивания помещают последовательно этиленгликоль и внутренний эталон, взятый в количестве от 0,05 % до 0,20 % от массы этиленгликоля. Результаты взвешиваний в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

Для проверки хроматографической чистоты этиленгликоля смесь тщательно перемешивают, промывают микрошприц смесью не менее двух раз, отбирают необходимый объем и вводят в испаритель хроматографа. Затем к этой смеси добавляют от 0,01 % до 1,0 % диэтиленгликоля и триэтиленгликоля (триэтиленгликоль добавляют при его наличии в товарном этиленгликоле).

Полученную градуировочную смесь тщательно перемешивают и хроматографируют не менее двух раз.

Относительная погрешность приготовления градуировочных смесей не должна превышать ± 10 % для каждого компонента примеси и внутреннего эталона.

Градуировочный коэффициент Ki вычисляют по формуле:

Ki=miSэт2mэтSi                                                          (1)

где mi – масса определяемого компонента, введенная в градуировочную смесь, г;

Sэт2 – площадь пика внутреннего эталона на хроматограмме градуировочной смеси,                        мВ· мин;

mэт – масса внутреннего эталона, введенная в градуировочную смесь, г;

Si– площадь пика определяемого компонента, мВ·мин, вычисляемая по формуле:

Si=Si2-Si1∙Sэт2Sэт1                                                      (2)

где Si2 – площадь лика определяемого компонента на хроматограмме исходного этиленгликоля, мВ·мин;

Si1 – площадь пика определяемого компонента на хроматограмме градуировочной смеси, мВ·мин;

Sэт2 – площади пика внутреннего эталона на хроматограмме исходного этиленгликоля, мВ·мин;

Sэт1 – площадь пика внутреннего эталона на хроматограмме градуировочной смеси, мВ·мин.

При работе на капиллярных колонках градуировочный коэффициент неидентифицироеанных примесей в этиленгликоле принимают равным градуировочному коэффициенту диэтиленгликоля.

При отсутствии определяемых компонентов примесей в этиленгликоле, используемом для приготовления градуировочных смесей, принимают значение Si=Si2.

Градуировочный коэффициент определяемой примеси определяют как среднеарифметическое значение результатов всех определений, вычисленных с точностью до второго десятичного знака. Градуировочный коэффициент неидентифицироеанных примесей принимают равным 1.

Градуировку и кондиционирование хроматографа проводят после проведения приблизительно 400 анализов, при смене колонки, изменении условий хроматографического определения, а также поcле ремонта хроматографа.

7.5.5 Проведение анализа

Взвешивают в стаканчике для взвешивания приблизительно 10 г этиленгликоля, добавляют к нему от 0,05 % масс, до 0,20 % масс, внутреннего эталона от массы анализируемого продукта. Результаты взвешиваний записывают в граммах с точностью до четвертого десятичного знака. Смесь тщательно перемешивают, отбирают микрошприцем 1 мм3 и вводят в испаритель хроматографа. Хроматографирование проводят не менее двух раз.

7.5.6 Обработка результатов

Массовую долю определяемой примеси Xi, %, вычисляют по формуле

Xi=Ki∙Si∙mэт∙100Sэт∙m                                                          (3)

где Ki – градуировочный коэффициент определяемой примеси;

Si – площадь пика определяемой примеси, мВ·мин;

mэт – масса навески внутреннего эталона, г;

100 – коэффициент пересчета в проценты;

Sэт – площадь пика внутреннего эталона, мВ·мин;

m – масса навески этиленгликоля, взятая для анализа, г.

При соблюдении условий проведения анализа по настоящему стандарту показатели прецизионности при определении массовой доли диэтиленгликоля не должны превышать значений, приведенных в таблице 3.

Таблица 3 – Прецизионность определения массовой доли диэтиленгликоля

| Диапазон измерения массовой доли диэтиленгликоля, % | Граница абсолютной погрешности (при Р = 0,95), ±Δ, % | Предел повторяемости (при Р = 0,95) r, % | Предел воспроизводимости (при Р = 0,95) R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,005 до 0,050 включ. | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| Св. 0,05 до 1,00 включ. | 0,02 | 0,02 | 0,03 |

Массовую долю этиленгликоля X, %, вычисляют по формуле:

X=100-Xi+XВ                                                          (4)

где Xi – сумма массовых долей диэтиленгликоля, триэтиленгликоля, неидентифицированных примесей, %;

XВ – массовая доля воды, определенная по 7.6, %.

Определение массовой доли воды

Определение массовой доли воды проводят по ГОСТ 14870 реактивом Фишера визуальным или электрометрическим титрованием. При титровании используют бюретки исполнения 7 вместимостью 3 или 10 см3 по ГОСТ 29251.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое значение, равное 0,05 %.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результатов определения не должна превышать ± 0,05 % при доверительной вероятности Р = 0,95.

При разногласиях в оценке качества продукта массовую долю воды определяют электрометрическим титрованием.

Определение цвета в единицах Хазена

Цвет этиленгликоля в обычном состоянии определяют по ГОСТ 29131.

Определение массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту

7.8.1 Аппаратура, реактивы, растворы:

- весы лабораторные специального класса точности (I) или высокого класса точности (II) с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104;

- секундомер;

- цилиндр 1-100-1 по ГОСТ 1770;

- бюретка исполнения 1-1-2-2-0,1; 1-1-2-5-0,1 или 1-2-2-2-0,1; 1-2-2-5-0,1 по                 ГОСТ 29251;

- колба Кн-2-250-ТХС по ГОСТ 25336;

- бромтимоловый синий (индикатор), водно-спиртовой раствор с массовой долей          1 %; готовят по ГОСТ 4919.1;

- натрия гидроокись х. ч. по ГОСТ 4328, раствор гидроокиси натрия с молярной концентрацией точно с(NaOH) = 0,01 моль/дм3; готовят по ГОСТ 25794.1;

- вода дистиллированная, не содержащая углекислоты; готовят по ГОСТ 4517;

- спирт этиловый ректификованный технический высшего сорта по ГОСТ 18300.

7.8.2 Проведение испытания

От 99,50 до 100,50 г анализируемого продукта помещают в коническую колбу, прибавляют 100 см3 воды, от трех до пяти капель раствора бромтимолового синего и титруют раствором гидроокиси натрия до появления синей окраски, устойчивой в течение 30 с.

Одновременно в тех же условиях и с теми же количествами реактивов (без анализируемого продукта) проводят контрольное титрование.

7.8.3 Обработка результатов

Массовую долю кислот в пересчете на уксусную кислоту X2, %, вычисляют по формуле:

X2=V-V1∙0,0006∙100m                                                          (5)

где V – объем раствора гидроокиси натрия с молярной концентрацией точно                  с(NaOH) = 0,01 моль/дм3, израсходованный на титрование пробы, см3;

V1 – объем раствора гидроокиси натрия с молярной концентрацией точно                                с(NaOH) = 0,01 моль/дм3, израсходованный на контрольное титрование, см3;

0,0006 – масса уксусной кислоты, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации точно с(NaOH) = 0,01 моль/дм3, г;

m – масса навески анализируемого продукта, г.

При соблюдении условий проведения испытаний в соответствии с настоящим стандартом показатели прецизионности определения массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 – Прецизионность определения массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту

| Диапазон измерения массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту, % | Граница абсолютной погрешности (при Р = 0,95), ±Δ, % | Предел повторяемости (при Р = 0,95) r, % | Предел воспроизводимости (при Р = 0,95) R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,00010 до 0,00060 включ. | 0,00004 | 0,00005 | 0,00006 |
| Св. 0,0006 до 0,0009 включ. | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 |
| Св. 0,0009 до 0,0050 включ. | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |

Определение показателя преломления

Показатель преломления определяют по ГОСТ 18995.2

Определение температурных пределов перегонки

Определение температурных пределов перегонки проводят по ГОСТ 18995.7 (раздел 2). За температуру конца перегонки принимают значение температуры, при которой отгоняется 88 % по объему. Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата испытаний ± 1 % при доверительной вероятности Р = 0,95.

- Транспортирование и хранение

8.1 Этиленгликоль, упакованный в бочки, транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, а также наливом в железнодорожных цистернах и контейнерах-цистернах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Железнодорожным транспортом этиленгликоль, упакованный в бочки, перевозят повагонно и мелкими отправками. При транспортировании наливом – в железнодорожных цистернах изготовителя (потребителя) с котлами из алюминия или коррозионно-стойкой стали.

По согласованию с потребителем – в специально выделенных железнодорожных цистернах с верхним сливом и цистернах изготовителя (потребителя) с котлами из углеродистой стали.

Наливные люки цистерн и горловины бочек закрывают крышками, оснащенными герметизирующими прокладками, и пломбируют. Прокладки должны быть изготовлены из материала, стойкого к воздействию продукта. Степень (уровень) заполнения цистерн (бочек) вычисляют с учетом максимального использования грузоподъемности (вместимости) цистерн (бочек) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

8.2 Автомобильным транспортом этиленгликоль перевозят в автоцистернах в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта.

8.3 Этиленгликоль в бочках вместимостью 100 дм3 транспортируют в пакетированном виде в соответствии с требованиями ГОСТ 26663, ГОСТ 21140, ГОСТ 21650, ГОСТ 24597 на плоских деревянных поддонах по ГОСТ 33757.

8.4 Этиленгликоль хранят в герметичных емкостях из алюминия, коррозионно-стойкой стали или алюминированной стали. Этиленгликоль в бочках хранят в крытых неотапливаемых складских помещениях.

8.5 Бочки с этиленгликолем должны храниться вертикально. Высота штабеля бочек не должна превышать три яруса.

- Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества этиленгликоля требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения этиленгликоля – три года с даты изготовления.

Библиография

- Дымент О. Н., Казанский К. С., Мирошников А. М. Гликоли и другие производные окиси этилена и пропилена. М.: Химия. 1976. - 376 с.

- Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочное издание в 2 книгах, книга 2, А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. Кравчук и др. Книга 2. - М.: Химия. 1990 – 384 с.

МКС 13.030.01

Ключевые слова: этиленгликоль технический, моноэтиленгликоль, технические условия

МКС 13.030.01

Ключевые слова: этиленгликоль технический, моноэтиленгликоль, технические условия

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «НТП Kazecotech»

| Генеральный директор | Андреев В.И. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента технического регулирования | Абишев Т.М. |