Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының Бейнесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

2-бөлім

Ғимараттар құрылысы

ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-2-202_

(ISO/IEC TS 22237-2:2018 Information technology - Data centre facilities and infrastructures -Part 2: Building construction, IDT)

Осы стандарттың жобасы бекітілгенге дейін қолдануға жатпайды

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің

Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

1 «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ ДАЙЫНДАДЫ

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш  өнеркәсібі министрлігі ЕНГІЗДІ

2 Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің  202_ жылғы «    «         №     бұйрығымен БЕКІТІЛІП, ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ.

3 Осы стандарт ISO/IEC TS 22237-2:2018 Information technology - Data centre facilities and infrastructures -Part 2: Building construction  халықаралық стандартымен бірдей (Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім. Ғимараттар құрылысы) ISO/IEC TS 22237-2: 2018 халықаралық стандарты ISO/IEC JTC 1 Техникалық комитетімен әзірленді, Ақпараттық технологиялар, SC 39 кіші комитеті, Ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану.

Ағылшын тілінен аударма (en).

Негізінде осы стандарт әзірленген еуропалық стандарттың және сілтемелер берілген еуропалық стандарттардың ресми даналары Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар

«Нормативтік сілтемелер» бөлімінде және стандарт мәтінінде сілтемелік халықаралық стандарттар өзектендірілген.

Ұлттық (мемлекетаралық) стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер қосалқы  B.А қосымшасында келтірілген.

Сәйкестік дәрежесі-бірдей (IDT)

4 Осы стандартта Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ «Стандарттау туралы», 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ «Ақпараттандыру туралы» заңдарының нормалары іске асырылған

### 5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

### Осы стандартқа өзгерістер туралы ақпарат жыл сайын басып шығарылатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» каталогында, ал өзгерістер мен түзетулер мәтіні мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық каталогтарында жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (ауыстырылған) немесе күші жойылған жағдайда тиісті хабарлама мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық каталогында жарияланатын болады.

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз толық немесе бөлшектеліп қайта шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды

Мазмұны

| Алғысөз Кіріспе 1 Қолдану саласы 2 Нормативтік сілтемелер 3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 4 Сәйкестік 5 Орналасқан жері 6 Алаңның конфигурациясы 7 Ғимараттар құрылысы 8 Деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары және кіру маршруттары 9 Өртке қарсы бөліктер, өртке қарсы тосқауылдар және өрт сөндіру жүйелері 10 Ғимарат конфигурациясы А қосымшасы (міндетті) Қосымша талаптар мен ұсынымдар B қосымшасы (анықтамалық) Сыртқы қауіптерден физикалық қорғау Библиография В. А. қосымшасы (ақпараттық) Ұлттық стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер | III III 1 1 9 10 10 12 16 20 23 25 28 29 31 32 |
| --- | --- |

Алғысөз

ISO (Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым) және IEC (Халықаралық электротехникалық комиссия) дүниежүзілік стандарттаудың мамандандырылған жүйесін құрайды. ISO немесе IEC мүшелері болып табылатын ұлттық органдар техникалық қызметтің нақты салаларында жұмыс істеу үшін тиісті ұйым құрған техникалық комитеттер арқылы халықаралық стандарттарды әзірлеуге қатысады. ISO және IEC техникалық комитеттері өзара қызығушылық тудыратын салаларда ынтымақтасады. Жұмысқа ISO және IEC-пен бірге үкіметтік және үкіметтік емес басқа да халықаралық ұйымдар қатысады. ISO және IEC ақпараттық технологиялар саласында  ISO/IEC JTC 1 бірлескен техникалық комитетін құрды.

Осы құжатты әзірлеу үшін пайдаланылатын рәсімдер және оны одан әрі жүргізуге арналған рәсімдер ISO/IEC Директиваларында сипатталған, 1-бөлім. Атап айтқанда, әр түрлі құжаттар үшін қажет әр түрлі бекіту критерийлеріне назар аудару керек. Осы құжат ISO/IEC Директиваларының редакциялық ережелеріне сәйкес жасалды, 2-бөлім (қараңыз www.iso.org/directives).

Осы құжаттың кейбір элементтері патенттік құқықтардың мәні болуы мүмкін екендігіне назар аударылады. ISO және IEC кез-келген немесе барлық ұқсас патенттік құқықтарды анықтауға жауапты бола алмайды. Құжатты әзірлеу кезінде белгіленген кез-келген патенттік құқықтарға қатысты мәліметтер кіріспе бөлімінде және/немесе ISO патенттік декларациялар парағында көрсетілуі керек (қараңыз www.iso.org/patents).

Осы құжатта көрсетілген барлық сауда белгілері пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін келтірілген және ұсыныстарды білдірмейді.

Стандарттардың ерікті сипатын, сәйкестікті бағалауға байланысты нақты терминдердің мәндерін және ISO өрнектерін, сондай-ақ Дүниежүзілік сауда ұйымының (WTO) сауда-саттықтағы техникалық кедергілердегі (TBT) ISO қағидаттарын сақтау туралы ақпаратты түсіндіру үшін URL  мекенжайын қараңыз: www.iso.org/iso/foreword.html.

Осы құжатты ISO/IEC JTC 1 Техникалық комитеті, Ақпараттық технологиялар, SC 39 кіші комитеті, ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану дайындады.

ISO/IEC TS 22237 сериясының барлық бөліктерінің тізімін ISO веб-сайтынан табуға болады

Кіріспе

Ақпараттық қоғам талап ететін интернет арқылы ақпаратқа шексіз қол жеткізу Интернет-трафиктің де, сақталатын/шығарылатын деректердің де экспоненциалды өсуіне әкелді. Деректерді өңдеу орталықтарында деректерді өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтары орналастырылады және сақталады. Орталықтар желілік операторларға да (осы қызметтерді клиенттердің үй-жайларына жеткізетін) және осы клиенттердің үй-жайларындағы кәсіпорындарға да қажет.

Деректер орталықтары тез өзгеретін нарық талаптарына оңай сәйкес келу үшін модульдік, масштабталатын және жай бейімделетін өндіріс орындары мен инфрақұрылымды қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар, деректер орталықтарының энергияны тұтынуы экологиялық тұрғыдан (көміртегі ізін азайту) және деректер орталығының операторы үшін экономикалық (энергия құны) маңызды болды.

Деректер өңдеу орталықтарының іске асырылуы мыналармен өзгешеленеді:

a) мақсаты (кәсіпорын, бірлесіп орналастыру, бірлескен хостинг немесе желілік операторлардың өндірістік үй-жайлары);

b) қауіпсіздік деңгейі;

c) физикалық өлшемі;

d) орналастыру (мобильді, уақытша және тұрақты құрылыстар).

Деректер орталықтарының қажеттіліктері қызметтердің қол жетімділігі, қауіпсіздік және энергия тиімділігі мақсаттары тұрғысынан да ерекшеленеді. Бұл қажеттіліктер мен мақсаттар ғимараттың құрылысы, электр қуатын бөлу, қоршаған ортаны бақылау және физикалық қауіпсіздік тұрғысынан деректер орталықтарын жобалауға әсер етеді. Тиімді басқару және жедел ақпарат белгіленген қажеттіліктер мен мақсаттарға қол жеткізуді бақылау үшін қажет.

ISO/IEC TS 22237 сериясы деректер орталықтарында өндірістік нысандар мен инфрақұрылымды жобалауға, жоспарлауға, сатып алуға, біріктіруге, орнатуға, пайдалануға және қызмет көрсетуге қатысатын әртүрлі тараптарды қолдауға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды. Бұл тараптарға мыналар жатады:

1) меншік иелері, объект менеджерлері, ICT менеджерлері, жоба менеджерлері, негізгі мердігерлер;

2) консультанттар, сәулетшілер, ғимараттарды жобалаушылар мен құрылысшылар, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылар;

3) өндірістік үй-жайлар мен инфрақұрылымның интеграторлары, жабдықтарды жеткізушілер;

4) монтаждаушылар, пайдаланушылар.

Осы құжат жарияланған кезде ISO/IEC TS 22237 сериясы келесі құжаттардан тұрады:

ISO/IEC TS 22237-1: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар;

ISO/IEC TS 22237-2: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім. Ғимараттар құрылысы

ISO/IEC TS 22237-3: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім. Электр энергиясын бөлу

ISO/IEC TS 22237-4: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау;

ISO/IEC TS 22237-5: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

ISO/IEC TS 22237-6: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері;

ISO/IEC TS 22237-7: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім. Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат.

ISO/IEC TS 22237 сериясындағы сипаттамалардың өзара байланысы 1-суретте көрсетілген.

1-сурет ISO/IEC TS 22237 құжаттар сериясы арасындағы схемалық байланыс

ISO/IEC TS 22237-2-ден ISO/IEC TS 22237-6-ға дейінгі халықаралық стандарттар ISO/IEC TS 22237-1-ден таңдалған «қол жетімділік», «физикалық қауіпсіздік» және «энергия тиімділігі» бойынша тиісті жіктеуді қолдау үшін нақты өндірістік кеңістіктер мен инфрақұрылымдарға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды.

Осы құжат деректер орталығының ғимараттарын жобалауды қарастырады; ол қауіпсіздік мәселелерін құрылымдық тұрғыдан қарастырады, ал ISO/IEC TS 22237-6 осы өндірістік кеңістіктер мен инфрақұрылымдардың қауіпсіздік жүйелеріне қойылатын тиісті талаптарды анықтайды (ISO/IEC TS 22237-1 талаптарына сәйкес).

ISO/IEC TS 22237-7 жедел ақпарат пен басқару ақпаратын қарастырады (ISO / IEC TS 22237-1 талаптарына сәйкес).

Бұл құжат сәулетшілердің, жобалаушылар мен құрылысшылардың, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылардың пайдалануы мен бірлескен жұмысына арналған.

ISO/IEC TS 22237 сериялы стандарттары ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтарын, бағдарламалық қамтылымды және байланысты конфигурация мәселелерін шешпейді.

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технологиялар

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

2-бөлім

Ғимараттар құрылысы

# Енгізілген күні________

1 Қолданылу саласы

Осы cтандартта қолжетімділікті қолдау үшін ISO/IEC TS 22237-1 стандарты шеңберінде «физикалық қауіпсіздік» өлшемдері мен жіктелімі негізінде деректерді өңдеу орталықтарын орналастыруды қамтамасыз ететін ғимараттар мен басқа да құрылыстардың құрылысы қаралады.

Осы стандарт мынадай талаптар мен ұсынымдарды белгілейді:

a) алаңның орналасқан жері мен таңдауы;

b) ғимарат салу;

c) ғимарат конфигурациясы;

d) өрттен қорғау;

e) құрылыс сапасын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар.

Қауіпсіздік және электромагниттік үйлесімділік (EMC) талаптары осы құжаттың шеңберінен шығып, басқа стандарттар мен нормалармен реттеледі. Алайда, осы cтандартта келтірілген ақпарат осы стандарттар мен ережелерді сақтауға көмектеседі.

Деректерді өңдеу орталықтарының осы құжатқа сәйкестігі 4-бөлімде қаралады.

2 Нормативтік сілтемелер

Төменде келтірілген нормативтік құжаттарда мәтін бойынша сілтемелер арқылы осы халықаралық стандарттың ережелерін құрайтын ережелер бар. Қатаң сілтемелер үшін тек осы басылымдар қолданылады. Қалқымалы сілтемелер үшін сілтеме құжатының соңғы басылымы (түзетулерді қоса алғанда) қолданылады.

ISO 14520-1, Газды өрт сөндіру жүйелері. Физикалық қасиеттері және жобалауы. 1-бөлім. Жалпы талаптар

ISO/IEC 14763-2, Ақпараттық технология. Пайдаланушының үй-жайларының кабельдік желісін іске қосу және пайдалану. 2-бөлім. Жоспарлау және монтаждау

ISO/IEC TS 22237-1, Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар;

ISO/IEC TS 22237-3: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім. Электр энергиясын бөлу

ISO/IEC TS 22237-4: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау;

ISO/IEC TS 22237-5: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

ISO/IEC TS 22237-6: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері;

ISO/IEC 30129, Ақпараттық технологиялар. Ғимараттар мен басқа да құрылыстардағы телекоммуникациялық жабдықтар үшін әлеуетті теңестіру жүйелері

IEC 62305 (барлық бөлімдер), Найзағайдан қорғау

EN 12825: 2001, Қуыс едендер

3 Терминдер, анықтамалар және қысқарған сөздер

3.1 Терминдер мен анықтамалар

Осы құжаттың мақсаттары үшін ISO / IEC TS 22237-1-де келтірілген терминдер мен анықтамалар қолданылады және келесідей.

ISO және IEC стандарттауда келесі мекенжайлар бойынша пайдалану үшін терминологиялық мәліметтер базасын жүргізеді:

- IEC электропедиясы: мына мекенжай бойынша қол жетімді http://www.electropedia.org/

- Қарауға арналған ISO онлайн платформасы: мына мекенжайда қол жетімді https://www.iso.org/obp

3.1.1 Қуыс еден (access floor): Ғимаратқа қызмет көрсету үшін еден астындағы алаңды пайдалануға мүмкіндік беретін бойлық арқалықтармен жалғанған реттелетін тірек тіректеріне сүйенетін толық алмалы-салмалы және бірін-бірі алмастыратын еден панельдерінен тұратын жүйе

3.1.2 Қолжетімділік провайдері (access provider): байланыс сигналдарын клиенттің үй-жайына және кері жіберу үшін пайдаланылатын кез келген өндірістік үй-жайдың операторы

3.1.3 Өндірістік үй-жайға кабельдік енгізу (building entrance facility): Ғимаратқа байланыс кабельдерін енгізу үшін барлық қажетті механикалық және электрлік қызметтерді қамтамасыз ететін және сыртқы кабельден ішкі кабельге ауысуға мүмкіндік беретін өндірістік үй-жай

[ДЕРЕККӨЗ: ISO / IEC TS 22237-1: 2018, 3.1.2]

3.1.4 Модульдік құрылыс (modular construction): қосымша бөлмелер қажет болған кезде қосымша элементтерді қосу мүмкіндігі бар дайын стандартталған құрылыс элементтерін қолданатын әдіс

3.1.5 Маршрут 	(pathway): Белгілі бір нүктелер арасындағы әртүрлі орта үшін белгілі бір жол

Ескертпе-Ортаның мысалдары-шиналар, кабельдер, арналар, каналдар, құбырлар.

3.1.6 Ауаны беру камерасы (plenum): Бір немесе бірнеше ауа өткізгіштер қосылған және ауаны тарату жүйесінің бөлігі болып табылатын бөлік немесе камера

3.1.7 Бөлмедегі бөлме (room in room): Жаңа немесе қолданыстағы ғимаратта физикалық тәуелсіз камера (қабырғалар мен төбелер) болуына мүмкіндік беретін құрылыс әдісі

Ескертпе - бөлмедегі бөлмеIT-ортаға қажетті отқа төзімділіктің, су өткізбеудің, түтінге төзімділіктің және енуден қорғаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ете алады.

3.2 Қысқарған сөздер

Осы құжаттың мақсаттары үшін мынадай қысқартылған терминдер қолданылады:

DC 		Тұрақты ток

HVAC 	Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйесі

IT 		Ақпараттық технологиялар

4 Сәйкестік

Деректерді өңдеу орталығы осы құжаттың талаптарына сәйкес келуі үшін:

a) оның орналасқан жері 5-бөлімнің талаптарына сәйкес алаңды бағалағаннан кейін таңдалуы тиіс;

b) ол 6-бөлімде баяндалған алаңға қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс;

c) егер деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайлары ғимараттарда болса, ол 7-бөлімде жазылған құрылыс конструкцияларына қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс;

d) ол 8-бөлімде көрсетілген ғимарат конфигурациясына қойылатын талаптарға жауап беруі тиіс;

e) ол 9-бөлімде баяндалған өрттен қорғау талаптарына жауап беруі тиіс;

f) ол 10-бөлімде баяндалған құрылыс сапасы бойынша талаптарға жауап беруі тиіс;

g) қауіпсіздік техникасын қоса алғанда, жергілікті ережелер сақталуға тиіс.

5 Орналасқан жері

5.1 Орналасқан жерін бағалау

5.1.1 Талаптар

Деректерді өңдеу орталығына арналған алаңның орналасқан жері «таза алаңда» жаңа деректерді өңдеу орталығын салу үшін де, сондай-ақ қолданыстағы алаңды бағалау үшін де бағалануы мүмкін. Орналасқан жері келесі критерийлер бойынша бағаланады:

a) географиялық орналасуы (5.2 қараңыз);

b) қоршаған орта (5.3 қараңыз);

c) төңірегі(5.4 қараңыз);

d) инфрақұрылым факторлары (5.5 қараңыз);

e) алаңның құны және коммуникацияларды алаңға жеткізу құны сияқты бюджеттік факторлар;

f) жергілікті реттеу мәселелері.

Кадр факторлары (жедел персонал, қауіпсіздік қызметінің персоналы) осы бөлімде қаралмайды.

5.1.2 Ұсынымдар

Жоқ.

5.2 Географиялық орналасқан жері

5.2.1 Талаптар

Теңіз деңгейінен биіктік техникалық жабдықтың жұмысына тікелей әсер етуі мүмкін және ескерілуі керек.

5.2.2 Ұсынымдар

Жаңа деректер орталығының орналасқан жерін таңдау кезінде мыналарды ескеру қажет:

a) оның қоршаған ортаға әсерін бағалау;

b) жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың кез келген мүмкіндіктері (мысалы, жел, күн, аэротермалдық, геотермалдық, гидротермалдық және мұхиттық энергия, гидроэнергия, биомасса, қоқыс газы, тазарту құрылыстарының газы және биогаз).

5.3 Қоршаған орта

5.3.1 Талаптар

Экологиялық қауіп-қатерге талдау жасалуы керек, онда кем дегенде келесі мәселелер қарастырылады:

a) су тасқыны;

b) белсенді сейсмикалық аймақтар;

c) желдің жоғары жылдамдығы;

d) табиғи себептер бойынша ауаның ластануы (вулкандық қызмет және т. б.);

e) жағалау сызықтарының жақындығы;

f) теңіз деңгейінен төмен орналасуы;

g) арнайы мақсаттағы өзендердің жайылмаларында орналасуы.

Егер деректер орталығын қоршаған ортаға теріс әсер ететін жерге орналастыру мүмкін болмаса, бұл әсерді қорғаныс құрылысы, техникалық және/немесе ұйымдастыру шаралары арқылы жеңілдету керек.

5.3.2 Талаптар

Жоқ.

5.4 Төңірегі

5.4.1 Талаптар

Тәуекелге талдау жасалуы керек, ол кем дегенде келесі объектілермен көршілікті ескереді:

a) ядролық, жарылғыш, тез тұтанатын немесе уытты заттарды немесе басқа да қауіпті материалдарды сақтайтын, өңдейтін немесе өзге де түрде ісі бар үй-жайлар;

b) су жолдары, автомагистральдар, теміржолдар, ұшу жолдары сияқты көлік артериялары;

c) діріл көздері, мысалы, балғалы диірмендер, теміржол жолдары;

d) мысалы, жоғары вольтты желілер, таратушы станциялар тудыратын электромагниттік кедергілер;

e) қоғамдық мүддені білдіретін орындар, жиналыс орындары немесе саяси объектілер;

f) құлаған жағдайда деректер орталығын зақымдауы мүмкін жоғары және тұрақсыз құрылымдар;

g) басқа байланысты емес немесе елеусіз әрекеттер (мысалы, бірнеше жалға алушысы бар орындардағы бақыланбайтын әрекеттер).

Егер деректер орталығын қоршаған ортаға теріс әсер ететін жерге орналастыру мүмкін болмаса, бұл әсерді қорғаныс құрылысы, техникалық және/немесе ұйымдастыру шаралары арқылы жеңілдету керек.

5.4.2 Талаптар

Буферлік аймақтар мен қауіпсіз периметр құру үшін аумақтың немесе ғимараттың айналасында жеткілікті орын беру маңызды.

Деректерді өңдеу орталықтары, атап айтқанда, мыналарды қоса алғанда, ықтимал пайдалы инфрақұрылым объектілерінің немесе қондырғылардың жанында орналасуы тиіс:

a) жедел әрекет ету қызметтері;

b) жеткізушілердің көмекші және қызмет көрсетуші персоналы;

c) сыртқы қауіпсіздік қызметтерін жеткізушілердің бақылау станциялары.

5.5 Инфрақұрылым факторлары

5.5.1 Талаптар

Деректерді өңдеу орталығын пайдаланудың болжамды мерзімі ішінде талап етілетін барлық инженерлік коммуникацияларға (мысалы, электр энергиясына, телекоммуникациялық инфрақұрылымға, суға, кәрізге және газға) қолжетімділік көзқарас тұрғысынан қаралуға тиіс:

a)қол жеткізу жеңілдігі (коммуналдық қызметтердің болуы);

b) резерв (әртүрлі көздерден түсетін қызметтер);

c) бар болуы (егер бар болса, тарихи үрдістер негізінде сенімділік);

d) қуаттылығы (мысалы, электр: қысқа тұйықталу тогы; су: қысым және ағын; кәріз: өлшемдер).

5.5.2 Талаптар

Қарауда.

6 Алаңның конфигурациясы

6.1 Жалпы ережелер

ISO / IEC TS 22237-1 ғимараттағы деректер өңдеу орталығы үшін қажет типтік үй-жайлардың схемалық кескінін қамтиды. 2-суретте жеңілдетілген схема көрсетілген және ISO/IEC TS 22237-1 қорғаныс сыныптарын деректер орталығының бөлмелеріне қолдану мысалы көрсетілген. Деректер орталығы 2-ші қорғаныс класында көрсетілген және қорғаныс деңгейі осы жерлерде орналасқан бөлмелер мен инфрақұрылымның маңыздылығы артқан сайын жоғарылайды.

2-сурет-Деректерді өңдеу орталығының алаңы

6.2 Алаңды таңдау

6.2.1 Талаптар

Жаңа алаңның мөлшері мен формасы ұсынылған функцияларға сәйкес келуі керек.

Жер үсті және геотехникалық аспектілерді қамтитын алаңды зерттеуге тапсырыс беру қажет. Зерттеу нәтижелері өзекті болуы тиіс (яғни, ағымдағы ақпаратқа негізделген).

Геотехникалық зерттеулер деректер өңдеу орталығының құрылысы мен пайдалануына әсер етуі мүмкін келесілерді қамтуы керек:

a) жерасты қуыстары (табиғи немесе жасанды) және жерасты инженерлік инфрақұрылымдар;

b) топырақтың меншікті кедергісін және жер асты суларының жай-күйін өлшеу және күтілетін өзгерістер;

c) ластанудың болуы.

Алаңды зерттеу бойынша есеп жобалау кезінде қолданылуы керек:

1) іргетас конфигурациясы (ғимараттың ықтимал ұлғаюына байланысты жүктеменің кез келген ұлғаюын ескере отырып);

2) дренажды инфрақұрылым.

Жерге қосуды жобалау геотехникалық зерттеу нәтижесінде алынған топырақтың салыстырмалы кедергісі туралы ақпаратқа негізделуі керек.

Алаңдарды зерттеу барысында генераторды (ларды) қоректендіруге арналған жерасты отын резервуарлары(дизель отыны немесе табиғи газ), HVAC жылу бөлу жүйесі және т. б. сияқты қосалқы жабдықтарды орналастыруға арналған үй-жайларды көздеу қажеттілігі қаралуға тиіс.

Алаңды таңдау кезінде отынның сақталуы мен генератордың жұмысын шектеуі мүмкін көмірсутектердің кез келген шығарындылары мен дыбыс генерациясының жер пайдалану және қоршаған ортаға әсер ету аспектілеріне қатысты болуы мүмкін кез келген шектеулер ескерілуі тиіс.

6.2.2 Талаптар

Ғимараттың болжамды пайдалану мерзімі ішінде талап етілетін дренаждың және іргетастың барабар жүйелерін жобалау геотехникалық зерттеу нәтижесінде алынған ақпаратқа негізделуі және болашақта мүмкін болатын кеңеюді ескеруі тиіс.

6.3 Қолданыстағы үй-жайларды бағалау

6.3.1 Талаптар

Қолданыстағы үй-жайлардың жарамдылығы 5-бөлімнің критерийлерін бағалауды қамтитын ұсынылған деректерді өңдеу орталығының нақты қажеттіліктерін көрсететін тәуекелдерді талдаумен анықталады. Егер құжаттардағы күндер алты айдан аспаса, қолданыстағы зерттеуге сілтеме жасауға болады. Қолданыстағы тәуекелді талдауға, егер ол ұқсас мақсатпен жүргізілсе ғана сілтеме жасауға болады (5-бөлімді қараңыз).

6.3.2 Ұсынымдар

Қарауда.

6.4 Инженерлік коммуникациялар

6.4.1 Талаптар

Үй-жайлардағы сыртқы коммуникацияларды қамтамасыз ету ISO/IEC TS 22237-1-де анықталғандай, деректер өңдеу орталығының болжамды қол жетімділік класы үшін адекватты болуы тиіс.

Инженерлік инфрақұрылымдардан туындайтын деректер өңдеу орталығының жұмыс істеу қаупін бағалауға мүмкіндік беретін құжаттар жиналуы керек.

Барлық жер асты және жер үсті коммуникациялары көрсетілген инженерлік коммуникациялардың жиынтық жоспары ұсынылуы тиіс.

6.4.2 Ұсынымдар

Жоқ.

6.5 Қол жетімді маршруттар

6.5.1 Талаптар

Алаңға кіру маршруттарының саны жұмыс күші мен материалдарды деректер өңдеу орталығына жеткізуге әсер етуі мүмкін бұғаттау қаупін ескеруі керек. Қол жеткізу маршруттарын жобалау және салу кезінде көлік құралдарының күтілетін жүктемелері мен габариттері ескерілуге тиіс.

6.5.2 Ұсынымдар

Қосалқы қол жетімді маршрутын құру мүмкіндігін қарастыру қажет.

6.6 Жеткізу

6.6.1 Талаптар

Док бөлімі жұмыс кезінде деректер өңдеу орталығынан жеткізілетін немесе шығарылатын ең үлкен заттарды орналастыруға есептелген болуы керек.

6.6.2 Ұсынымдар

Док бөлігі атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

6.7 Тұрақ

6.7.1 Талаптар

Қауіпсіздікке қатысты тұрақ шектеулері ISO/IEC TS 22237-6-да егжей-тегжейлі сипатталған.

6.7.2 Ұсынымдар

Төтенше жағдайларда, табиғи апаттарды қалпына келтіру сценарийлерін қоса алғанда, қажет болуы мүмкін қосымша тұрақ орындарындары туралы мәселені қарастырған жөн.

6.8 Сыртқы қондырғылар

6.8.1 Жерасты үй-жайлары

6.8.1.1 Талаптар

Автомобиль көлігі егер олар үй-жайдың үстінде орнатылған тиісті жабындармен қорғалмаса, жер асты үй-жайларының үстінен өтпеуге тиіс.

Қолжетімділік маршруттарына іргелес жер үсті сыртқы қондырғылары қорғалуы тиіс.

Сыртқы қондырғыларды визуалды немесе акустикалық экрандау талаптары бағалануы тиіс.

6.8.1.2 Ұсынымдар

Отын сақтауға арналған жерасты резервуарлары генераторға (ларға) тікелей жақын, бірақ ғимараттың болашақ кеңейтілуінің әлеуетті аймақтарынан тыс орнатылуы тиіс.

Сорғылар мен жанармай құю станциясы автокөліктердің жанармай құю учаскесіне кіруіне жол бермеу үшін 1 қорғаныс аймағының аумағында орналасуы керек (ISO/ IEC TS 22237-6 қараңыз). Отынды сақтауға арналған резервуарлардың орны ғимараттың болашақ кеңеюінің ықтимал аймақтарынан тыс орналасуы тиіс.

6.8.2 Байланыс кабелі

6.8.2.1 Талаптар

Ғимараттардан тыс ақпараттық технологиялар үшін кабельдерді салуға қатысты талаптарды EN 50174-3-тен қараңыз. Жанжалдар туындауы мүмкін барлық маршруттар барлық жоспарларда нақты көрсетілуі керек және тиісті бөлшектерде айтылуы керек.

6.8.2.2 Ұсынымдар

Жоқ.

6.9 Сыртқы шекара

6.9.1 Талаптар

Деректер орталығының сыртқы шекаралары ISO/IEC TS 22237-6 тәуекелдерді талдау нәтижелеріне сәйкес қамтамасыз етілуі керек.

6.9.2 Ұсынымдар

Деректер орталығының алаңы толығымен немесе ішінара қоршаумен немесе қабырғамен қоршалуы мүмкін. Қызметкерлер мен көлік құралдарына арналған қақпалар мен кіреберістердің саны мен функционалдығы таңдалған қауіпсіздік деңгейіне сәйкес азайтылуы және қамтамасыз етілуі керек (ISO/IEC TS 22237-6 қараңыз).

Сыртқы алаңдарға қызмет көрсету керек, сонымен қатар көршілердің алаңдаушылығын азайту немесе өздері үшін алаңдамау үшін буферлік аймақтар құрылуы керек.

7 Ғимараттар құрылысы

7.1 Ғимарат құрылымы

7.1.1 Жалпы ережелер

7.1.1.1 Талаптар

Деректер орталығының құрылымын, қорғаныс алаңын, үй-жайларын және инфрақұрылымын салу кезінде қолданылатын жоба мен материалдар 5-бөлімде анықталған қоршаған орта оқиғаларының қаупін және ISO/IEC TS 22237-6 қауіпсіздік талаптарын бағалау негізінде қажетті қол жетімділік класын төмендетпеуі керек.

Деректер орталығының үй-жайларына арналған ғимараттың кез-келген қабаттасуының үстіндегі оқшаулау аралығына қойылатын талаптар ISO/IEC TS 22237-4 қоршаған ортаны бақылау тұжырымдамасының және шкафтардың биіктігі, еден мен магистральдарға қойылатын талаптар сияқты басқа инфрақұрылым бөлшектерінің негізінде анықталуы керек.

7.1.1.2 Ұсынымдар

Айта кету керек, деректер өңдеу орталықтары әдетте жергілікті құрылыс нормаларында көрсетілгеннен гөрі физикалық қорғаудың жоғары деңгейін талап етеді.

7.1.2 Тірек құрылымы

7.1.2.1  Талаптар

Тірек құрылымы деректер орталығының бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде күтілетін нүктелік және таратылған жүктемелерге арналған болуы керек. Кеңейту бойынша талаптар ескерілуі керек.

7.1.2.2 Ұсынымдар

Жоқ.

7.1.3 Құрылыс материалдары және өңдеу

7.1.3.1 Талаптар

Отқа төзімді материалдарды пайдалану қажет.

Барлық ашық немесе бұдырлы беттер ауа желдетілетін жерлерде тұрақты ауа ағынының әсерінен шаңның немесе химиялық белсенді бөлшектердің таралуын болдырмас үшін саңылаусыздандырылуы керек. Газды өрт сөндіру жүйелерін орналастыруға арналған үй-жайларды салу үшін пайдаланылатын конструкция мен материалдар герметикалықтың талап етілетін деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.

Су басу қаупі белгіленген үй-жайларды салу үшін пайдаланылатын құрастырылымдар мен материалдар су өткізбеушіліктің талап етілетін деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.

Құрылыс материалдары құрылыс, пайдалану немесе қайта жобалау кезінде пайда болатын қатты бөлшектердің мөлшерін азайтатындай етіп таңдалуы керек.

Құрылыс материалдары көгеру мен кеміргіштердің зақымдануын азайтатындай етіп таңдалуы керек. Құрылыс материалдары техникалық қызмет көрсету бойынша қайталанатын міндеттерді барынша азайтатындай етіп таңдалуы тиіс.

Оқшаулау мөлшері қоршаған орта жағдайларын да, техникалық жабдықтың жылу берілуін де ескеруі керек.

7.1.3.2 Ұсынымдар

Дайын модульдік құрылыс элементтері 7.1.3.1-бөлімде келтірілген критерийлер негізінде таңдалуы мүмкін. Материалдар жану кезінде улы газдар мен түтіннің шығуын азайтатындай етіп таңдалуы керек.

Пайдалану шығындарын азайту үшін ғимарат оқшауланған болуы керек.

7.2 Іргетас

7.2.1 Талаптар

Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайлары орналасқан құрылысты (ғимараттарды) қолдау үшін пайдаланылатын кез келген іргетастар алаңды зерттеу нәтижелерін ескеруі тиіс (6.2-қараңыз). Еденді жер деңгейінен төмен зерттеу кезінде айналадағы дренаж жүйелерінен төмен биіктікті, сенімді, үздіксіз бу тосқауылдарын, су мен буды кетіру жүйелерін қоса алғанда, су инфильтрациясы мәселелерін қарастырған жөн.

Ғимараттың іргетасы мен жобасы найзағайдан және электромагниттік кедергілерден қорғаныс ретінде жерге қосу және қосылу жүйесін қамтуы керек. Құрастырылым найзағайдан қорғаудың қажетті деңгейіне (LPL) және алаңның параметрлеріне байланысты өзгеруі мүмкін. ISO/IEC TS 22237-3 және IEC 62305 (барлық бөліктері) қараңыз.

7.2.2 Ұсынымдар

Кез келген іргетастың жобалық беріктігі мен ұзындығы деректерді өңдеу орталығы үй-жайларының кез келген болжамды кеңеюін (тік немесе бүйір) ескеруі тиіс.

7.3 Сыртқы қабырғалар

7.3.1 Талаптар

Қорғаныс класының шекараларына қойылатын талаптар және оларға қол жетімділік ISO/IEC TS 22237-6-да анықталған.

Егер сыртқы қабырғалар 1-ші қорғаныс класының шекарасын қамтамасыз етсе, олар деректер орталығының жабық үй-жайларының қызмет ету мерзімі ішінде болжанатын сыртқы климаттық жағдайларға төзімді болатындай етіп жобалануы тиіс немесе 2-ші Қорғаныс класының шекараларын салу кезінде сыртқы қабырғаларды жөндеу қажеттілігі ескерілуі тиіс. Егер сыртқы қабырғалар 2 қорғаныс класының шекарасын қамтамасыз етсе, олар деректер орталығының жабық үй-жайларының қызмет ету мерзімі ішінде болжанатын сыртқы климаттық жағдайларға төзімді болатындай етіп жобалануы тиіс.

Сыртқы қабырғалар 1 немесе 2-ші қорғаныс сыныптарының шекарасын қамтамасыз ететін жерлерде жұмыс және авариялық жағдайларда кіру талаптарына сәйкес саңылаулардың саны барынша азайтылуы тиіс.

Газды өрт сөндіру жүйелерінде қысымды түсіруді қамтамасыз ететін тесіктердің орналасуы мен мөлшері жобалау кезеңінде ескерілуі тиіс.

7.3.2 Ұсынымдар

Қорғаныс сыныптарының шекаралары және оларға қол жетімділік туралы ұсыныстар ISO / IEC TS 22237-6 - да келтірілген.

7.4 Қорғаныс класының шекарасын қамтамасыз ететін ішкі қабырғалар

7.4.1 Талаптар

Қорғаныс класының шекараларына қойылатын талаптар және оларға қол жетімділік ISO/IEC TS 22237-6-да анықталған. Бұл шекаралардағы тесіктердің саны жұмыс кезінде де, төтенше жағдайларда да қол жетімділік талаптарына сәйкес азайтылуы керек.

Ішкі қабырғалар ішкі өрттен және ішкі орта оқиғаларынан физикалық қорғаудың талап етілетін дәрежесін қамтамасыз етуі тиіс. Ішкі салмақ түсірмейтін қабырғалар өзгерістер енгізуге және сонымен бірге енуден қажетті қорғауды қамтамасыз етуге болатындай етіп құрастырылуы тиіс. EN 50600-6 қараңыз. Тасымалдау жолдарындағы қабырғалар мен есіктердегі тесіктердің ені мен биіктігі тасымалдау керек жабдықтардың ең үлкен бірліктері сыйатындай жеткілікті болуы керек.

Егер қабырға өртке қарсы тосқауыл болса, онда кез келген өту жолдары 9-бөлімнің талаптарына сәйкес келуі тиіс. Барлық есіктер кем дегенде механикалық қауіпсіздік құлыпымен жабдықталуы керек.

7.4.2 Ұсынымдар

қорғаныс сыныптарының шекаралары туралы ұсыныстар және оларға қол жетімділік ISO / IEC TS 22237-6 - да көрсетілген.

7.5 Шатыры

7.5.1 Жалпы ережелер

7.5.1.1 Талаптар

Егер шатыр деректер орталығының кез-келген үй-жайларын тікелей немесе жанама түрде жабатын болса, онда шатыр мен оның төменгі құрылымы (яғни, дренаж арналары) деректер орталығының үй-жайларын болжанатын сыртқы климаттық жағдайлардан және ауа арқылы тасымалданатын қоқыстардан қорғайтын етіп жобалануы және салынуы керек.

Шатырдың төменгі бөлігінің құрастырылымында шатырды жөндеу қажеттілігін ескеруі керек және жөндеу кезінде қажетті қорғауды қамтамасыз етуі керек.

Шатырдың құрылымы және оның төменгі бөліктері шатыр деңгейінде орналастырылатын жабдықтың кез-келген элементтері мен деректер орталығының инфрақұрылымы құрған кез-келген қосымша жүктемелерге төтеп беріп, оларға үнемі қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек.

Шатырда орналасқан объектілер мен инфрақұрылымды көзбен шолып экрандау жөніндегі талаптар қолдау көрсетілетін жүктемелердің кез келген есептеулеріне енгізілуі тиіс.

Эстетика деректер орталығының жобасына қойылатын басты талап емес. Кейбір жағдайларда HVAC жабдығын шатырда қорғау сияқты архитектуралық ерекшеліктер қажет болуы мүмкін. Егер шатыр қорғаныс класының шекарасы болса, ол ISO/IEC TS 22237-6 талаптарына сәйкес келуі керек.

Шатырлардағы тесіктер ISO/IEC TS 22237-6 сәйкес рұқсатсыз кіруден және қоршаған ортаның сыртқы әсерінен қорғалуы керек. Шатырлардағы тесіктер шатырдың тағайындалған функциясын сақтауы керек.

7.5.1.2 Ұсынымдар

Қарауда.

7.6 Жаңбыр суын бұру

7.6.1 Талаптар

Шатырдан немесе басқа жерлерден жаңбыр суын ағызуға арналған шатыр және оның кез-келген төменгі құрылымы жобалануы және салынуы керек:

a) деректер орталығының үй-жайларына әсер етуі мүмкін жаңбыр суының жиналуын болдырмайтындай;

b) барлық жаңбыр суының тиісті қуаттағы дренаж жүйесі арқылы ағуын қамтамасыз ету.

Дренаж жүйесі тексеруді, тазалауды және жөндеуді жеңілдететіндей етіп жобалануы және салынуы керек. Дренаж жүйелерін төсеу кезінде ISO / IEC TS 22237-6 сәйкес қорғаныс сыныптарының шекаралары сақталуы керек.

7.6.2 Ұсынымдар

Жоқ.

7.7 Едендер мен төбелер

7.7.1 Жалпы ережелер

7.7.1.1 Талаптар

Телекоммуникациялық жабдықтары бар деректерді өңдеу орталығының үй-жайларында ISO/ IEC 30129 және ISO/IEC 14763-2 талаптары функционалдық қосылыс пен электростатикалық разряд құрылымына қатысты қолданылуы тиіс.

7.7.1.2 Ұсынымдар

Адамдардың тұруына арналған үй-жайлардағы еден жабыны шуды барынша азайтатындай етіп таңдалуы тиіс. Тестілеу және сақтау үй-жайларындағы еден жабыны компьютер залының үй-жайында орнатылғандарға ұқсас қасиеттерге ие болуы тиіс. Екінші дәрежелі алаңдардағы еден жабыны, яғни қойма үй-жайларында, дәліздерде және т.б. өткізгіштігі төмен болуы мүмкін.

7.7.2 Қуысты едендер

7.7.2.1 Талаптар

Қуысты едендер қолданылатын жерлерде олар EN 12825:2001 стандартының 5-класына сәйкес келуі керек. Олардың док бөлімінде қолданылуы екіталай.

Дайын еденнің биіктігі 500 мм-ден асатын жерде тәуелсіз болат торлы едендер қарастырылуы керек.

Орнату биіктігін өзгерту үшін арнайы әрекетті қажет ететін және дірілдің жылжуын болдырмайтын таңдалған биіктікте туралануы және бекітілуі керек. Орнату ±5 мм реттеу диапазонын қамтамасыз етуі керек.

Плиткалық жабындарға арналған жиек жабыны панельдің бетіне желімделіп, жабындымен шайылуы керек.

Желдету панельдері қажетті ауа ағынын қамтамасыз ететіндей етіп таңдалуы тиіс. Желдету панельдері тұтас панельдер сияқты жүктемеге төтеп беруі керек.

7.7.2.2 Ұсынымдар

Жоқ.

7.8 Дәліздер мен есіктер

7.8.1 Талаптар

Жабдық пен басқа да тауарлар деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына және одан жеткізілетін қол жеткізу маршруттарының ең ірі жабдық бірліктерін тасымалдау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті ені мен биіктігі болуы тиіс. Есіктерде табалдырық болмауы керек, ал қос есіктерде орталық тірек болмауы керек.

Деректерді өңдеу орталығының барлық есіктерінің отқа төзімділік дәрежесі кемінде 1 сағат болуы тиіс; ақпараттық технологиялар үй-жайларына, компьютерлік сыныптарға, байланыс үй-жайларына және техникалық үй-жайларға апаратын әртүрлі қауіпсіздік аймақтары мен есіктер арасындағы барлық есіктердің отқа төзімділік дәрежесі кемінде 2 сағат болуы тиіс. Егер түтінді ерте анықтау жүйесі пайдаланылса, барлық есіктер түтінге төзімді болуы тиіс.

7.8.2 Ұсынымдар

Жабдық пен басқа да жүктер деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына және олардан жеткізілетін кіру маршруттарындағы есіктер 2,4 м ең аз саңылауды қамтамасыз етуі тиіс. Қос ені бар есіктерді орнату қажеттілігін қарастырған жөн.

Аралас жүк және жолаушылар лифті ғимараттың көлеміне және оның толтырылуына байланысты қолайлы. Көлік маршрутының бөлігі бола отырып, кабинаның мөлшері үлкен IT және техникалық компоненттерді орналастыруға мүмкіндік беруі керек. Жүк лифтісі есігінің биіктігі мен еніне ішкі қабырғалардың ойықтарының өлшемдері қолданылады. Лифт кабинасының жүк көтергіштігі кемінде 1 500 кг болуы керек.  Лифт кабинасының ішіндегі материал сызаттарға төзімді болуы керек, мысалы, тот баспайтын болат.

8 Деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары және кіру маршруттары

8.1 Орналастыру

8.1.1 Жалпы ережелер

Деректер орталығының үй-жайларының саны мен түрлері деректер орталығының мөлшері мен күрделілігіне байланысты. Болашақта бөлмені кеңейтуге мүмкіндік беретін модульдік құрылыс әдістеріне назар аудару керек.

8.1.2 Талаптар

Барлық деректерді өңдеу орталықтары үшін жергілікті жерде мониторинг және/немесе басқару функцияларын ұсыну көзделуі тиіс.

Дәретханаларды персоналдың қорғаныс сыныптарының шекарасынан өту қажеттілігін барынша азайтатындай етіп орналастыру туралы мәселені қарау керек.

8.1.3 Ұсынымдар

Деректер орталықтарының үй-жайларын орналастыру кезінде әсер етуді ескеру қажет:

a)жаңа технологиялар (икемділік);

b) өзгеретін параметрлерге бейімделу (бейімделу);

c) үй-жайлардағы өсіп келе жатқан талаптар (масштабталуы).

Деректер орталығының әртүрлі бөлмелері арасындағы кеңістіктік орналасу іргелес факторлар негізінде жалпы жұмысқа ықпал етуі керек.

Еденнің орналасуы кеңейту кезеңінде ғимараттарды бұзу көлемін азайтуы керек.

Ғимаратты ұйымдастыру, жоспарлау шешімі және еденді жоспарлау деректер орталығының жұмысына қойылатын функционалдық талаптар мен қауіпсіздік талаптарын көрсетуі керек. Ғимаратты коммуналдық қызметтермен және деректерді беру қызметтерімен қамтамасыз ету үшін телекоммуникация желілері, отын құбырлары, су құбырлары мен кәріздер үшін резервтік және бөлек телекоммуникация енгізу бөлмелері кіреді. Ғимаратты техникалық пайдалану үшін бұл электрлік және механикалық жүйелерге арналған бөлмелерді қамтиды.

8.1.4 Деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары

8.1.4.1 Диспетчерлік үй-жайы

Компьютерлік зал үй-жайында әдетте компьютерлік жүйелер мен желілік трафиктің мониторлары орналастырылады, сондай-ақ ғимараттарды автоматтандыру жүйелері мен қауіпсіздік жүйелерін мониторингтеу үшін жабдықтар жиі пайдаланылады.

Қажет болған жағдайда қадағалау функцияларын орындау үшін және ақауларды апаттық жою аймағын құру үшін диспетчерлік үй-жайға жанасатын офис (- тер) пен сөйлесу бөлмелерін көздеу керек.

8.1.4.2 Компьютер залының үй-жайы

8.1.4.2.1 Талаптар

Компьютерлік залдың үй-жайы IT жабдықтардың, қосалқы жабдықтардың бастапқы және болжамды саны үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ететіндей етіп жобалануға тиіс. Шкафтар, тартпалар мен жақтаулар жолдар жасау үшін қатарларға туралануы керек.

Компьютер бөлмесінің орналасқан жерін анықтайтын факторларға мыналар жатады:

a) шиналардың немесе кабельдердің ұзындығын азайту үшін электр желісіне жақындығы;

b) құбырлар мен ауа өткізгіштердің ұзындығын азайту үшін механикалық тарату үй-жайларына жақындығы;

c) ғимараттың коммуникацияларды бөлу нүктесіне жақындығы (тасымалдау қалқанының үй-жайы).

8.1.4.2.2 Ұсынымдар

Компьютерлік залдардың ауданы 600 м 2-ден аспауы керек, ал қатардың ұзындығы 20 шкафтан, тіректерден немесе жақтаулардан аспауы керек. Жолдардың орналасуы «суық / ыстық өту» әдіснамасына сәйкес келуі керек. Ол қайда қолданылады:

a) шкафтардың алдыңғы қабырғалары «суық өткелде» бір-біріне қарама-қарсы тұруы керек;

b) шкафтардың артқы қабырғалары «ыстық өткелде»бір-біріне қарама-қарсы тұруы тиіс;

c) энергия тиімділігі мақсатында суық ағынды ауаның ыстық ауа шығаратын ауамен араласуын болдырмау үшін барынша күш салу және ауаны баптау блоктарына кері келетін ыстық қайтарылатын ауа үшін барынша қысқа жолды қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ, ISO/IEC TS 22237-4 қараңыз.

8.1.4.3 Электротехникалық үй-жай

Қарауда.

8.1.4.4 Механикалық үй-жайы

Қарауда.

8.1.4.5 Телекоммуникациялық байланыс қызметінің үй-жайы

Қарауда.

8.1.4.6 Сақтау орны

Қарауда.

8.1.4.7 Сынауға және сақтауға арналған үй-жайлар

Қарауда.

8.1.4.8 Док бөліктері

Қарауда.

8.1.4.9 Жалпы кеңселік үй-жайлар

Сыртқы көріністі қамтамасыз ету үшін кеңсе бөлмелері ғимараттың негізгі кіреберісінде немесе ғимараттың периметрі бойынша болуы керек.

8.2 Қорғаныс

8.2.1 Талаптар

Егер деректерді өңдеу орталығы үй-жайларының және оларды қосатын маршруттардың орналасқан жері толығымен немесе ішінара жер асты сулары деңгейінің болжамды диапазонынан төмен болса немесе су басудың белгіленген тәуекеліне ұшыраса, онда мыналарды қоса алғанда, су инфильтрациясы мәселелері қаралуға тиіс:

a) қоршаған дренаж жүйелерінен биіктігі төмен;

b) сенімді, үздіксіз бу оқшаулағыш тосқауылдар;

c) су мен буды бұру жүйелері.

8.2.2 Ұсынымдар

Жоқ.

8.3 Едендер

8.3.1 Жалпы ережелер

8.3.1.1 Талаптар

Жобалау кезеңінде деректерді өңдеу орталығының үй-жайларында және осы үй-жайларға қол жеткізу маршруттарында еденге жүктемеге (кез келген қуыс еден салмағын қоса алғанда) қойылатын талаптар айқындалуға тиіс.

1-кестеде осындай жүктемелер бойынша ұсыныстар берілген.

1-кесте-Жүк көтерімділігі бойынша нұсқаулар

| Жүк көтерімділігі бойынша нұсқаулар |  | Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайлары және оларға қол жеткізу маршруттары |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Басқа да үй-жайлар | Компьютерлік кластағы электрлік және механикалық үй-жайлар | Док бөлімі | Лифтілер |
| Еденге жүктеме | Біркелкі жүктеме (мин) | 5 кН / м 2 | 12 кН / м 2 | 20 кН / м 2 |  |
|  | Нүктелік жүктеме (мин) | 2,0 кН | 5,0 кН | 7,5 кН | 1,5 кН |
| Төбеге жүктеме | Аспалы жүктеме (мин) | 1,5 кН / м 2 | 2,5 кН / м 2 | 3,0 кН / м 2 |  |

Едендер мен еден материалдары талап етілетін статикалық және динамикалық жүктемелерге шыдауы тиіс. Еден материалдары күтілетін абразия деңгейіне төзімді болуы керек.

8.3.1.2 Ұсынымдар

Дайын еденнің биіктігін анықтау кезінде болашақ кеңеюді ескеру қажет.

8.3.2 Қуыс едендер

8.3.2.1 Талаптар

Кез-келген деректер орталығының бөлмесінде жалған еденнің қажеттілігі жобалау кезеңінде қарастырылуы керек, өйткені бұл инфрақұрылымды құруға әсер етеді және кез-келген шешім іс жүзінде қайтымсыз болуы мүмкін.

Егер деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымдарының маршруттарын (күштік, экологиялық бақылау және байланыс кәбілдері) олар қызмет көрсететін жабдықтың астына орналастыру қажет болса, онда осы тармақшаға сәйкес қуыс еден пайдаланылуы тиіс.

Қуыс едендер EN 12825 сәйкес нақты жүктеме талаптарына сәйкес таңдалған ауыстырылатын шаршы немесе тікбұрышты панельдерден тұруы керек. Панельдер панельдерді мықтап бекітетін, бекітетін және ұстап тұратын және көлденең бойлық арқалықтар орнатылатын реттелетін тұғырларға сүйенуі керек. Тірек тіректері еденге желім және / немесе болттар көмегімен бекітіледі.

8.3.2.2 Ұсынымдар

ПВХ еден жабыны ретінде пайдалану ұсынылмайды. Бойлық арқалықтар болттармен бекітілуі керек. Қуыс еден жабынның үстінен 500 мм ең төменгі габариттік биіктікке ие болуы тиіс. Егер деректерді өңдеу орталығын пайдаланудың болжамды мерзімі ішінде қоршаған ортаны бақылау тұжырымдамасы немесе инфрақұрылымды бөлу 500 мм қуыс еденді орнатуды болдырмаса, онда биіктігі осы биіктіктен асатын қуыс еденді пайдалану мүмкіндігін қарастыру қажет.

8.4 Төбелер

8.4.1 Талаптар

Жобалау кезеңінде деректер орталықтарының бөлмелеріндегі төбеге жүктеме талаптарын бағалау жүргізілуі керек.

1-кестеде осындай жүктемелер бойынша ұсыныстар берілген.

Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларында аспалы төбелерді орнату кезінде бөлінбеген материалдардан жасалған төбелік жүйе орнатылуы тиіс.

8.4.2 Ұсынымдар

Компьютерлік залдардың таза еденнен төбеге немесе төбелік арқалықтарға дейінгі ең төменгі габариттік биіктігі қоршаған ортаны бақылау тұжырымдамасына және инфрақұрылымның басқа да бөлшектеріне (мысалы, қуыс еден, аспалы кәбілдер) байланысты және кемінде 3,0 м құрауы тиіс.

Ауаның еркін айналымы бар бөлмелерде төбенің төменгі бөлігі тегіс, аралықтарсыз және т. б. болуы керек. Егер аралықтар болса, олар ауа айналымына кедергі келтірмеу үшін ауа ағынына параллель жүргізілуі керек. Егер аралықтар ауа ағынына тік бұрыштарда жүргізілсе, аспалы төбе туралы ойлануыңыз керек.

Аспалы төбелердің жүйелерін акустикалық себептер бойынша персонал тұрақты болатын үй-жайларда да (басқару орталығы, кеңселер, вестибюль және т.б.) қарастырған жөн. Техникалық бөлмелерде аспалы төбе болмауы керек, егер тек функционалды себептер болмаса, компьютер залы мен телекоммуникациялық бөлмелер үшін ұсынылмайды, мысалы, аспалы төбенің кеңістігі ауаны қайтару үшін пайдаланылады.

8.5 деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына қолжетімділік

8.5.1 Талаптар

Деректер орталығының үй-жайларында және жабдықтар мен жүктер тасымалданатын осы үй-жайларға қол жеткізу маршруттарында пандустардың немесе лифтілердің пайдасына баспалдақтардан аулақ болу керек.

Лифтілердің пандустары мен есіктерінің ені 7.4.2-тармақта көрсетілген ішкі қабырғалардағы есіктердің еніне сәйкес келуі тиіс.

8.5.2 Ұсынымдар

Жоқ.

8.6 Будың тығыздығы

8.6.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу орталығында IT және телекоммуникациялық жабдықтар үшін қоршаған ортаның оңтайлы жағдайларын сақтау үшін ылғалдылықты бақылау қажет. Ылғалдылықты бақылаусыз электронды жабдық істен шығуы немесе қолайсыз жұмыс істеуі мүмкін. Бу оқшаулаусыз, жылдың суық мезгілінде сыртқы қабырғалардың артында және шатырдың астында бүлінетін әсер етуі мүмкін мұз немесе конденсат пайда болуы мүмкін.

8.6.2 Талаптар

Бу оқшаулау қажеттілігімен байланысты тәуекелдерді бағалау жүргізіліп, тиісті шаралар қабылдануы керек. Бу оқшаулағыш ылғалдылық деңгейін ұстап тұруы керек немесе булардың бақыланатын кіру бөлмелеріне енуіне жол бермеуі керек.

8.6.3 Ұсынымдар

Қолданыстағы ғимараттарда бу оқшаулағышын орнату және герметизациялау қиын болғандықтан, болашақта гигроскопиялық болуы мүмкін аймақтар жаңа құрылыс кезінде бу оқшаулауымен жабдықталуы керек. Кез-келген жалғаспалы кеңеюді жеңілдету үшін икемділік қажет. Сондықтан бу оқшаулағыш қажет ететін немесе болашақта оны қажет етуі мүмкін учаскелерді талдау және нақты анықтау қажет.

9 Өртке қарсы бөліктер, өртке қарсы тосқауылдар және өрт сөндіру жүйелері

9.1 Жалпы ережелер

9.1.1 Талаптар

Деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары осы үй-жайларға қол жеткізу маршруттарымен және инфрақұрылымдық маршруттармен, сондай-ақ олардың арасындағы маршруттармен бірге өрттің таралуын және оның салдарын болдырмау және залал ауқымын барынша азайту үшін өртке қарсы сипаттамалардың тиісті деңгейлері бар, үш өлшемде шектелген белгіленген өртке қарсы аймақтарды білдіруі тиіс.

Аймақтардың шекараларын таңдау кезінде әр аймақтың ішіндегі өрттің әсерін ескеру қажет. Өрт аймақтары кем дегенде ISO/IEC TS 22237-6 стандартынан қорғаныс сыныптарының шекараларымен анықталуы керек. Осы шекаралардың өрт сипаттамаларына қойылатын талаптар ISO/ IEC TS 22237-6-да көрсетілген. Алайда, өрт аймақтарының тығыздығы осы шекаралармен анықталған аймақтан үлкен болуы мүмкін.

Аймақтағы өрт қаупін азайту үшін материалдардың түтін түзетін және жалынды басатын қасиеттерін ескермеу үшін өртті оқшаулау, анықтау және басу жүйелері қолданылады. Егер аймақта электр жабдықтары болса, бұл жүйелер коррозия мен газдың пайда болуына әкелетін материалдардың қасиеттерін ескермейтіндей етіп қолданылуы керек.

Әрбір өртке қарсы аймақта өртті оқшаулау, анықтау және сөндіруге әртүрлі тәсілдер қолданылуы мүмкін. Өртті оқшаулау, анықтау және сөндіру мәселелері ISO/IEC TS 22237-6-да қарастырылады.

Осы тармақшада өртке қарсы тосқауылдарды басқару, сондай-ақ өртке қарсы аймақтардың және сөндірудің нақты жүйелеріне жататын олармен байланысты үй-жайлардың конструктивтік аспектілері қаралады.

9.1.2 Ұсынымдар

Жоқ.

9.2 Өртке қарсы кедергілер

9.2.1 Талаптар

Өртке қарсы аймақтар отқа төзімділіктің белгілі бір көрсеткіштері бар өртке қарсы тосқауылдармен үш өлшемде бөлінеді.

Өртке қарсы тосқауылдар арқылы өтетін барлық жолдар (мысалы, қабырғалар, едендер немесе төбелер) кедергінің отқа төзімділігінің бастапқы дәрежесін қалпына келтіретін оттан қорғаудың тиісті әдістерімен қорғалуы тиіс (ISO/IEC TS 22237-6 қараңыз).

Ескертпе - Мұндай әдістерге отқа төзімді материалдар және / немесе өтпелерді герметизациялау жүйелері жатады.

Өрттен қорғау әдістері өндірушінің/жеткізушінің қондырғысы бойынша нұсқауларға сәйкес орнатылуы керек. Әрбір өртке қарсы тосқауыл болашақ құрылыс процестері кезінде анықталуы үшін оның функциясын көрсету үшін нақты таңбалануы немесе басқаша белгіленуі керек.

Өртке қарсы бөгеттердегі кез келген өту жолдары (және тығыздағыштар, өрт сөндіруді қолдайтын жүйелер) қажет болған жағдайда ғана ашылуы және кедергінің бастапқы отқа төзімділік дәрежесін қалпына келтіру үшін жұмыстар аяқталғаннан кейін бітелуі тиіс. Өртке қарсы тосқауылдардың отқа төзімділігін қалпына келтіру көрсетілген оттан қорғау материалдарын және/немесе оттан қорғау әдістерін пайдалана отырып жүзеге асырылуы тиіс.

Инфрақұрылымды монтаждау бойынша жұмыстар үзіліп, қараусыз қалатын кезеңдерде өту жолдары кем дегенде уақытша тиісті материалдармен (өртке қарсы жастықтар және т.б.) бітелуі тиіс.

9.2.2 Ұсынымдар

Жоқ.

9.3 Газды өрт сөндіру жүйелеріне арналған өртке қарсы аймақтар

9.3.1 Газбен өрт сөндірудің инертті жүйелері

9.3.1.1 Талаптар

ISO 14520-1 стандартын қараңыз.

Егер сөндіру жүйесі өртке қарсы аймақты толық су басуды көздесе, деректерді өңдеу орталығы үй-жайларының өртке қарсы аймақтарының қоршау конструкцияларын құрастыру және жобалау кезінде герметикалығы ескерілуі тиіс.

9.3.1.2 Ұсынымдар

Ұзақ қауіпсіз кезеңді құру үшін ұзақырақ үзіліс уақыты ұсынылады, өйткені газды сөндіру жоғалған кезде өрт қайтадан жануы мүмкін.

9.3.2 Флегматизация жүйелері

9.3.2.1 Талаптар

Егер өрт сөндіру жүйесі өртке қарсы аймақты толық су басуды көздесе, деректерді өңдеу орталығы үй-жайларының өртке қарсы аймақтарының қоршау конструкцияларын құрастыру және жобалау кезінде герметикалығы ескерілуі тиіс. Өртке қарсы аймақ N-50 көрсетілген мәнге сәйкес саңылаусызданған болуы тиіс.

9.3.2.2 Ұсынымдар

Жоқ.

9.4 Өртті сөндіру

9.4.1 Талаптар

Егер өрттен қорғау тұжырымдамасы газды өрт сөндіру жүйесін қамтыса, онда өрт сөндіру құралдарын сақтауға арналған сыйымдылықтарды орналастыру үшін орын көзделуі тиіс. Мұндай қоймалардың орналасуы техникалық қызмет көрсетудің ыңғайлылығын ескеруі керек.

9.4.2 Ұсынымдар

Көптеген жүйелерде өрт сөндіру құралдарын сақтауға арналған контейнерлер жеке үй-жайда және өрт сөндіру құралдарына байланысты компьютерлік залдарға тікелей жақын жерде орнатылуы тиіс.

Бастапқыда өрт сөндіру жүйесі қарастырылмаса да, тиісті бөлмені бөлу қажет.

10 Ғимарат конфигурациясы

10.1 Жобалау кезеңі

10.1.1 Талаптар

Қарауда.

10.1.2 Ұсынымдар

Қарауда.

10.1.3 Аймақтар, бөліктер

10.1.3.1 Талаптар

Қарауда.

1 0.1.3.2 Ұсынымдар

Қарауда.

10.1.4 Модульділік және икемділік

10.1.4.1 Талаптар

Жобалау кезеңінде көбірек орын қажет болған кезде қосымша элементтерді қосуға мүмкіндік беретін дайын модульдік құрылыс элементтерін пайдалану мүмкіндігін қарастырған жөн.

10.1.4.2 Ұсынымдар

Бөлмедегі бөлме сияқты көп қабатты құрылымдар құрылыс кезеңінде қарастырылуы керек.

10.2 Функционалдық бөлмелердің өзара байланысы

10.2.1 Жалпы ережелер

10.2.1.1 Талаптар

Жобаны бастау кезінде талаптар кем дегенде төмендегілерді ескере отырып анықталуы керек:

a) қауіпсіздік деңгейі;

b) өткізу қабілетіне қойылатын талаптар;

c) кеңістіктік жоспарлау;

d) жобаға тән техникалық және функционалдық талаптар.

10.2.1.2 Ұсынымдар

Қарауда.

10.2.2 Бөлмені пайдалану

10.2.2.1 Талаптар

Қарауда.

10.2.2.2 Ұсынымдар

Компьютер (лер) залына(дарына) кіру ғимараттың сыртқы бөлігіне тікелей кіруден алыс орналасуы тиіс. Сондай-ақ A. 2 қараңыз.

10.2.2.3 Ұсынымдар

Қарауда.

10.2.3 Компьютер залының үй-жайы

10.2.3.1 Талаптар

8.1.4.2.1 бөлімін қараңыз. Қосалқы жабдыққа электр энергиясын екінші немесе үшінші тарату жабдықтары, статикалық қосқыштар, өрт сөндіру резервуарлары және т. б. кіреді. IT жүйелерінің орналасуы басымдыққа ие болғанымен, деректер өңдеу орталығының жобалаушысы механикалық және электр жүйелерінің инженерлерімен алдын-ала келісуі керек. 3-5 жыл ішінде деректер орталығында IT-жабдықтардың тізімі айтарлықтай өзгеруі мүмкін. IT жабдықтары әдетте шкафтарда, тіректерде немесе блоктарда орнатылады. Шкафтардың, тіректердің немесе блоктардың конфигурациясы және олардың мазмұны жобаланған кезең ішінде іске асырудың икемділігіне қойылатын талаптарды ескеруі керек.

Блоктар қатарлары арасындағы қашықтықты ISO / IEC TS 22237-5 қараңыз.

10.2.3.2 Ұсынымдар

Деректерді өңдеу орталығының өзегі бола отырып, компьютер залының үй - жайлары мөлшері, пішіні, биіктігі, еденге түсетін жүктеме және төбеге ілінетін жүктеме, ішкі жарақтандыру, яғни бір адамға арналған бұғаттау, фальшпол, тіректер мен шкафтар және т. б. тұрғысынан сезімтал IT-және телекоммуникациялық жабдықтар үшін тиісті физикалық және функционалдық ортаны қамтамасыз етеді.

Компьютер залының үй-жайын болашақта кеңейту үшін оның жанында қорғаныс класы 4 аймағының ішінде кеңейту мүмкіндігін қарастыру ұсынылады. IT-ортаға әсер ететін көптеген факторларды ескере отырып, кеңейту қажеттіліктерін дәл жоспарлау қиын. Әдетте, үй-жайдың күтілетін қызмет ету мерзімін анықтап, өткен тенденцияларды талдап, тенденциядан тыс өсудің кем дегенде 20% - ын ұсынған жөн.

10.2.4 Телекоммуникациялық үй-жай

10.2.4.1 Талаптар

Кіріс талшықты және/немесе мыс кабельдерін орналастыруға назар аудару керек. ISO/IEC TS 22237-5 қараңыз.

10.2.4.2 Ұсынымдар

Телекоммуникациялық үй-жайларға арналған кеңістікті айқындау кезінде кіріс оптикалық-талшықты және мыс магистральдарын және тиісті электрониканы, телекоммуникациялық коммутаторларды, телекоммуникациялық электрондық компоненттерді, сондай-ақ коммутациялық панельдер мен компьютер залындағы тіреулерге тарату үшін оптикалық-талшықты және мыс коммутациялық және шеткі панельдерді ескеру қажет.

А қосымшасы

(міндетті)

Қосымша талаптар мен ұсыныстар

A. 1 Инженерлік коммуникациялар

Жерасты инженерлік коммуникациялары әрқашан қолайлы. Жер үсті коммуникациялары тек біреуден артық қуат көзі болған кезде және қол жетімділіктің төменгі класындағы деректерді өңдеу орталықтары үшін қабылдануы мүмкін.

Егер резервтік байланыс қажет болса, онда бүкіл маршрут бойымен ең аз дегенде 20 м қашықтықты сақтау ұсынылады. Әр түрлі коммуникациялар арасындағы қашықтық бүкіл маршрут бойынша кемінде 1,2 м болуы керек. Егер резервтік немесе әртүрлі коммуникациялар арасындағы қашықтықты тұтасымен жүзеге асыру мүмкін болмаса, арнайы физикалық қорғауды қамтамасыз ету қажет.

A.2 Қызметкерлер мен вестибюльге кіру

IT-залдар мен қоғамдық аймақтар арасындағы аралық үй-жай ретінде кіру вестибюль көзделуі тиіс.

A. 3 Док бөлімі

A. 3. 1 Талаптар

Деректерді өңдеу орталығында деректерді өңдеу орталығына жүктерді әкелуге және жабдықты немесе қалдықтарды деректер орталығынан әкетуге болатын аймақ болуы тиіс.

A. 3. 2 Ұсыныстар

Қабылдау бөлмелері ғимараттың периметрі бойынша кез-келген ыңғайлы жерде орналасқан. Қолайсыз ауа-райынан қорғау үшін қоршау, көлеңкелеу немесе басқа құралдар қарастырылуы керек. Жүк тиеу платформасы жүк көліктеріне қол жеткізу үшін арнайы жобалануы керек, сонымен қатар ғимарат электронды, электрлік және механикалық жабдықтарды жеткізу және таратуға арналып құрастырылуы тиіс. Бұл аймақ барлық мөлшердегі жүк көліктерін орналастыра алуы керек. Шағын бөлмелерде сыртқы қабылдау алаңдары болуы мүмкін, мысалы, қайшы көтергіші бар. Үлкен бөлмелерде ішкі қабылдау аймақтары қарастырылуы мүмкін, мысалы, артық жүктеме көпірі бар. Қабылдау аймағында қалдықтарды қайта өңдеу мүмкіндігі де көзделуі тиіс.

A. 4 Сақтау бөлмелері

A. 4. 1 Талаптар

Қарауда.

A. 4. 2 Ұсыныстар

Сақтау бөлмелері қабылдау және/немесе аппараттық бөлмелердің жанында орналасады. Қағаз, кабель және жабдық сияқты барлық заттарды сақтау үшін жеткілікті орын болуы керек. Кейбір жағдайларда қойма бөлмелері келесі электронды құрылғыларды, тұрақты батареяларды және т. б. сақтау үшін өзгертіледі.

В қосымшасы

(анықтамалық)

Сыртқы қауіптерден физикалық қорғау

B. 1 Жалпы ережелер

Сырттан келетін барлық қауіп-қатерлерден физикалық қорғаныс деректер орталығы ғимараттары мен компьютерлік залдардың маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Өрттің пайда болу қаупі, сондай-ақ жылу сәулеленуі және өрт кезінде пайда болатын түтін/улы түтін деректерді өңдеу орталығы ғимаратының және/немесе компьютер залының пайдалану қауіпсіздігіне және оның қол жетімділігіне тікелей әсер етеді.

Жоғарыда аталған өрт қаупінен басқа, IT жабдықтары судың енуінен (ағып кету, су тасқыны, өрт суы) және енуден қорғаудың жоғары деңгейін қажет етеді. Міндет тез өзгеретін және өсіп келе жатқан IT талаптарына сәйкес болу үшін қажетті икемділік пен модульділікпен қажетті қорғаныс деңгейін біріктіруден тұрады.

B. 2 Құрылыс нормалары мен ережелері

Өрттің барлық стандартты құрылыс нормалары мен ережелері ғимарат тұрғындарын қорғауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және көршілерге зиянды азайтуға арналған қорғаныс деңгейі болып табылады. Егер үлгінің жұмыс істемейтін бетінің температурасы бүкіл сынақ кезінде 180 °C-тан аспаса, отқа төзімділік сынағы сәтті деп саналады. Сынақ сәтті өтсе де, температураның бұл деңгейі IT жабдықтарына қойылатын талаптарға сәйкес келмейді. IT жабдықтарын қорғау ешқашан қарастырылмаған. Демек, құрылыс нормалары мен ережелерінде қарастырылған қорғау деңгейлері IT-жабдықтар орналасқан және деректер сақталатын үй-жайларды қорғау үшін жеткіліксіз. Сонымен қатар, түтіннен және (өрт) судан қорғау осы нормаларда ескерілмейді.

B. 3 IT-жабдықтар мен деректер базасын қорғау

Тиісті қорғаныс деңгейін қамтамасыз ету үшін өрттен қорғаудың әртүрлі түрлерін қарастыру қажет:

a) Жалын мен жарқылдан қорғау (сондай-ақ тұтастық ретінде белгілі). Бұл стандартты құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес отқа төзімділік дәрежесі. Жеткізушілер сынақ барысында отқа төзімділік рейтингіне қол жеткізілгенін растайтын отпен жүргізілетін сынақтар туралы есеп беруі тиіс. Егер сынақ үлгісінің жұмыс істемейтін бетінің температурасы 180 °C-тан төмен болса, сынақ сәтті деп саналады.

b) Өрт кезінде пайда болатын жылу сәулесінен қорғау. Бұл негізгі аспект. Құрылыс материалдарын таңдау кезінде отқа төзімділік сынағы кезінде белгіленген температура деңгейіне назар аудару керек. Тіркелген температура деңгейлерін өрт сөндіру туралы есепте табуға болады.

Материалдың жылу сипаттамаларын есептеу (сондай-ақ термиялық кедергі ретінде белгілі).

1) Термиялық кедергісі (R):

Материалдың термиялық кедергісі R-бұл материалдың берілген қалыңдығында жылу өтуіне қарсы тұру қабілетінің өлшемі. Бұл оқшаулау сипаттамаларын анықтаудың тиімді әдісі. Ол B. 1 формуласы бойынша есептеледі:

R = t/λ 										(B.1)

мұндағы,

t 	материалдың қалыңдығы;

λ	 жылу өткізгіштік [Вт/(м.K)].

2) Жылу өткізгіштік (λ)

Жылу өткізгіштік λ-бұл материалдың жылуды беру қабілетінің өлшемі [яғни Вт/(м.К) өлшенетін 1 Келвин температура градиенті үшін материалдың қалыңдығының метріне ваттпен жылу ағыны]. Әдетте, тығыз материалдар жоғары өткізгіштікке ие, сондықтан жылу оқшаулағыштары нашар болып табылады. Жеңіл материалдардың өткізгіштігі төмен, сондықтан олар жақсы оқшаулағыш болып табылады. Лямбда мәні неғұрлым төмен болса, оқшаулау сипаттамалары соғұрлым жақсы болады.

Өрт кезінде белгілі бір уақыт ішінде 1000 °C температураға қол жеткізуге болады. От сынақтары-1000 °C температурада 30 минут, 60 минут, 90 минут немесе тіпті 120 минут кезінде өртті білдіреді (отқа төзімділік дәрежесі F30, F60 F90 және F120). Қатысушы жылу жүктемесі маңызды фактор болып табылады. Бұл отты ұстап тұратын отынның мөлшері.

Бетон немесе кірпіш қабырғалар сияқты жаппай құрылыс материалдары тығыз табиғатына байланысты нашар жылу оқшаулағыштары болып табылады. Сонымен қатар, бұл материалдар құрылыс аяқталғаннан кейін ондаған жылдар өтсе де көп ылғалға ие. Бір жағынан қызған кезде, массивті қабырғаның жұмыс істемейтін беті ылғалдың көп мөлшерін шығарады, нәтижесінде конденсация төмендейді. Қабырға қызған кезде ылғал буға айналады. Жаппай құрастырылымда жиналған жылу қорғалатын аймаққа жылу сәулесін түсіреді және өрт сөндірілгеннен кейін де температура көтерілуді жалғастырады.

Енуден қорғау саласында жаппай құрылымдар қанағаттанарлық жұмыс істейді. Бетон қабырғаларына тонаушылар жиі шабуыл жасамайды. Модульділік пен болашақ кеңейтуге келетін болсақ, олар жаппай құрылыс материалдары проблеманы көрсететін болады.

Жеңіл құрылыс материалдары төмен тығыздығына байланысты ең жақсы жылу оқшаулағыштары болып табылады. Олардың құрамында ылғал аз, сондықтан өрт кезінде ылғал/бу аз немесе мүлдем шығарылмайды. Қажетті отқа төзімділік деңгейіне жету үшін қиынырақ, өйткені буындарды, есік кептелістерін, қабырғаға/төбеге кабельдік кірістерді және т. б. арнайы отқа төзімді әрлеу қажет.

Сонымен қатар, енуден қорғау саласында қажетті қорғаныс деңгейін алу үшін қосымша шаралар қажет. Жеңіл құрылыс материалдарының басты артықшылықтарының бірі икемділік пен модульділік болып табылады. Көптеген дайын шешімдер бар (сэндвич панельдері), соның ішінде жеткілікті жылу оқшаулау және тегіс беті бар панельдер.

Деректер орталығын немесе компьютер залын өрттен қорғау-бұл күрделі қорғаныс саласы. Егер стандартты құрылыс нормалары мен ережелерін ұстанатын болсаңыз, қол жеткізілген қорғаныс деңгейі көңілден шықпауы мүмкін. IT жабдықтарын дұрыс өртке қарсы қорғау әрқашан жылу жүктемесі мен сыртқы жану қаупін бағалаумен бірге қолайлы құрылыс материалдарын таңдаудың үйлесімі болып табылады.

Библиография

[1] ISO / IEC 11801-1, Ақпараттық технология. Пайдаланушылардың үй-жайларындағы жалпы мақсаттағы кабельдік желілер. 1-бөлім. Жалпы талаптар

[2] ISO / IEC TS 22237-7, ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім. Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат.

B.A қосымшасы

(ақпараттық)

Ұлттық стандартың сілтемелік халықаралық стандартқа сәйкестігі туралы мәліметтер

В.А.1 кестесі- Стандарттардың сілтемелік халықаралық, өңірлік стандарттарға, шет мемлекет стандарттарына сәйкестігі туралы мәліметтер

| Халықаралық, өңірлік стандарттардың шет мемлекет стандарттарының белгіленуі және атауы | Сәйкестік дәрежесі | Ұлттық стандарттың, мемлекетаралық стандарттың белгіленуі және атауы |
| --- | --- | --- |
| ISO / IEC TS 22237-1, Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар; | IDT | ҚР СТ ISO / IEC TS 22237-1*, Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар; |
| ISO/IEC TS 22237-3: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім. Электр энергиясын бөлу | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-3*, Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім. Электр энергиясын бөлу |
| ISO / IEC TS 22237-4: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау; | IDT | ҚР СТ ISO / IEC TS 22237-4*, Ақпараттық технология. Деректер орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау; |
| ISO / IEC TS 22237-5: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы; | IDT | ҚР СТ ISO / IEC TS 22237-5*, Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы; |
| ISO / IEC TS 22237-6: Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері; | IDT | ҚР СТ ISO / IEC TS 22237-6*, Ақпараттық технология. Деректер орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері; |
| ______________ * әзірлеу сатысында |  |  |

МСЖ 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Түйін сөздер: киберқауіпсіздік, кибершабуыл, киберқауіп, инцидент, киберқауіпсіздік, кибертәуекел, киберкеңістік.

ӘЗІРЛЕУШІ

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

| Басқарма Төрағасының орынбасары | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Әдіснамалық даму департаментінің директоры | Т. Каримова |
| Бірге орындаушы | Г. Қасенова |