Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ k- ЗНАЧЕНИЯ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КАЧЕСТВАМ БЕТОНА И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ КОМБИНИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

СТ РК CEN/TR 16639__

(CEN/TR 16639:2014 Use of k-value concept, equivalent concrete performance concept

and equivalent performance of combinations concept, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

воспроизведением европейского стандарта CEN/TR 16639:2014 и принят с

разрешения СЕN, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (РГП «Казстандарт») Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту CEN/TR 16639:2014 Use of k-value concept, equivalent concrete performance concept and equivalent performance of combinations concept (Применение концепции k- значения, эквивалентных требований к технологическим качествам бетона и эквивалентных требований к эксплуатационным характеристикам комбинированных изделий).

Европейский стандарт CEN/TR 16639:2014 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 104 «Бетон и сопутствующие товары».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II; Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение ………………………………………………………………………………… |  | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения ………………………………………………………………………………… | 1 |
| 2 | Концепция значения k ………………………………………………………….. | 1 |
| 2.1 | Значения k в EN 206:2013 ………………………………………………………. | 1 |
| 2.2 | Использование значения k в государствах-членах ……………………………. | 2 |
| 2.3 | Порядок использования значения k ……………………………………………. | 3 |
| 2.4 | Применение концепции значения k пользователями ………………………… | 10 |
| 3 | Понятие эквивалентных технологических качеств бетона (ECPC) ………….. | 10 |
| 3.1 | Общие положения ……………………………………………………………….. | 10 |
| 3.2 | Голландский метод ……………………………………………………………… | 11 |
| 3.3 | Рекомендации по применению ECPC ………………………………………….. | 19 |
| 3.4 | Дополнительная информация по использованию голландского метода ……. | 19 |
| 4 | Понятие эквивалентных технологических качеств составов ………………… | 21 |
| 4.1 | Общие положения ……………………………………………………………….. | 21 |
| 4.2 | Британский метод ……………………………………………………………….. | 22 |
| 4.3 | Ирландский метод ……………………………………………………………….. | 23 |
| 4.4 | Португальский метод ……………………………………………………………. | 24 |
| 4.5 | Рекомендации по применению EPCC ………………………………………….. | 25 |
| 4.6 | Дополнительная информация по британскому методу ………………………. | 25 |
| 4.7 | Дополнительная информация к ирландскому методу ………………………… | 34 |
| 4.8 | Дополнительная информация к португальскому методу …………………….. | 35 |
| Приложение А (информационное) Ответы на анкету по числу вязкости CEN / ТК 104 / ПК 1 / ЦГ 5 ………………………………………………………………………… |  | 40 |
| Библиография …………………………………………………………………………… |  | 53 |

Введение

01 Общие положения

В настоящем отчете приводится описание сегодняшнего понимания использования и применения трех понятий, используемых в EN 206:2013 для добавок типа II к бетону. Это: концепция значения k, понятие эквивалентных технологических качеств бетона (ECPC) и понятие эквивалентных технологических качеств составов (EPCC).

В 5.2.5 EN 206:2013 приведены значения k для летучей золы и микрокремнезема и рекомендуемое значение k для GGBS, а также общие принципы для понятий ECPC и EPCC. В EN 206: 2013 также указано, что модификации правил применения концепции значения k разрешены, если «установлена пригодность». Как указано в EN 206: 2013, установление пригодности должно основываться на положениях, действующих в месте использования бетона. Для дальнейшего объяснения трех понятий и предоставления рекомендаций составителям нормативных актов и пользователям указанных понятий в настоящем отчете представлена справочная информация и обзор указанных понятий и правил применения, используемых в Европе.

0.2 Целевая группа 5

CEN/ТК 104/ПК 1 создал Целевую группу 5 (TG 5) «Использование добавок» и поручил ей обновить EN 206-1:2000, 5.2.5 как часть пересмотра EN 206-1. В связи с публикацией стандарта EN 15167-1 на гранулированный молотый доменный шлак (GGBS) (наполнитель цемента) TG 5 также попросили включить правила для GGBS. CEN/TC 104/ПК 1 принял различные резолюции, предписывающие TG 5 реализовать понятия EPCC и ECPC, а также существующую концепцию значения k для использования добавок в бетономешалке.

Правила использования добавок типа II в бетон в соответствии с EN 206:2013 приведены в 5.2.5 «Использование добавок». Для двух добавок, летучей золы и микрокремнезема, даны особые требования к их использованию значения k. В настоящем предписывающем понятии значения k для расчета бетонной смеси определенные правила являются безопасными и распространяются на все возможные варианты возможных комбинаций цемента и добавки. Альтернативным вариантом является использование понятий ECPC и EPCC. Их принципы описаны в EN 206:2013, 5.2.5.3 и 5.2.5.4, а примеры оценки с использованием этих понятий приведены в настоящем CEN/TR. Правила для этих понятий технологических качеств также должны быть безопасными и вести к более эффективному использованию добавок.

0.3 концепция значения k

Касательно концепции значения k в EN 206:2013, было решено, что для летучей золы и микрокремнезема будут даны нормативные значения k и нормы замещения цемента, которые доказали свою надежность. Несмотря на то, что концепция значения k для GGBS включена в некоторые национальные нормативы (смотреть /2/), в EN 206:2013 приводится только рекомендуемое значение из-за ограниченного практического опыта. Однако в национальных положениях могут применяться модификации правил концепции значения k если их пригодность была установлена, например, более высокие значения числа вязкости, повышенные пропорции добавок, другие добавки (включая тип I), составы добавок и других цементов, кроме обычных разрешенных. В настоящем отчете объясняется вывод регламентированного (предписывающего) подхода к значению k. В отчете также описывается, как пользователи, такие как производители бетона, должны применять концепцию значения k.

0.4 ECPC и EPCC

Понятия эквивалентных технологических качеств, ECPC и EPCC, для использования дополнений могут применяться, если их пригодность установлена. В странах, где применяются ECPC и EPCC, почти всегда в рамках настоящих понятий используется GGBS в качестве добавки к бетону. В настоящем отчете описывается, как ECPC и EPCC применяются в некоторых европейских странах.