Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Технические требования к приборам, работающим на сжиженном углеводородном газе

АВТОНОМНЫЕ ПЛИТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ГРИЛЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

СТ РК EN 484

(EN 484:2019 Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances – Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 484:2019 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 484:2019 Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances – Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use (Технические требования к приборам, работающим на сжиженном углеводородном газе – Автономные плиты со встроенным грилем для использования вне помещений).

Европейский стандарт EN 484:2019 разработан Техническим комитетом CEN/TC 181 «Приборы и установки на транспортном средстве работающие на сжиженном углеводородном газе и приборы, работающие на природном газе, используемые вне помещения».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 2 |
| 4 Классификация | 6 |
| 5 Конструкционные характеристики | 7 |
| 6 Характеристики производительности | 14 |
| 7 Методы испытаний | 17 |
| 8 Маркировка | 27 |
| Приложение A (обязательное) Национальные ситуации | 32 |
| Приложение B (обязательное) Метод расчета номинальной тепловой мощности | 38 |
| Приложение С (обязательное) Состав испытываемых газов | 40 |
| Приложение D (обязательное) Датчик температуры поверхности | 41 |
| Библиография | 43 |
| Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту | 44 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Технические требования к приборам, работающим на сжиженном углеводородном газе

АВТОНОМНЫЕ ПЛИТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ГРИЛЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает конструкционные и эксплуатационные характеристики, технические требования безопасности и к рациональному использованию энергии, соответствующие методы испытаний и маркировку автономных печей, боковых горелок, закрытых горелок, открытых горелок, грилей, излучающих грилей, работающих на сжиженном углеводородном газе (далее – приборы).

Настоящий стандарт распространяется на приборы, используемые вне помещения и работающие на газе третьего семейства в соответствии с EN 437:2018.

Настоящий стандарт не распространяется на приборы, используемые в установках на транспортных средствах и лодках.

Автономные печные горелки, номинальная тепловая мощность которых менее               1,16 кВт, грили и излучающие грили не подпадают под действие каких-либо специальных требований, касающихся рационального использования энергии из-за низкой мощности и короткого эксплуатационного периода.

Настоящий стандарт не распространяется к приборам, включающим плиту (например, барбекю не подпадает под настоящий стандарт, однако боковая горелка для барбекю включена в стандарт).

Настоящий стандарт не распространяется на регуляторы, которые используются с данными приборами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 125:2010+A1:2015 Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices (Устройства контроля пламени для газовых приборов - Термоэлектрические устройства контроля пламени).

EN 126:2012 Multifunctional controls for gas burning appliances (Многофункциональные устройства контроля пламени).

EN 161:2011+A3:2013 Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances (Автоматические запорные клапаны для газовых горелок и газовых приборов).

Проект, редакция 1

EN 298:2012 Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels (Автоматические системы контроля пламени для горелок и приборов, работающих на газообразном или жидком топливе).

EN 549:2019 Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment (Резиновые материалы для уплотнений и диафрагм газовых приборов и газового оборудования).

EN 1106:2010 Manually operated taps for gas burning appliances (Краны с ручным управлением для газовых приборов).

EN 10226-1:2004 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads — Part 1: Taper external threads and parallel internal threads — Dimensions, tolerances and designation (Резьба трубная, на которой выполнены герметичные соединения – Часть 1: Коническая наружная резьба и параллельные внутренние резьбы – Размеры, допустимые отклонения и обозначение).

EN 10226-2:2005 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads — Part 2: Taper external threads and taper internal threads — Dimensions, tolerances and designation (Резьба трубная, на которой выполнены герметичные соединении – Часть 2: Коническая наружная резьба и коническая внутренняя резьба – Размеры, допустимые отклонения и обозначение).

EN 60335-2-102:2016 Household and similar electrical appliances — Safety —                  Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections (Бытовые и подобные электрические приборы. Безопасность – Часть 2-102: Особые требования к газовым, масляным и твердотопливным приборам, имеющим электрические соединения (IEC 60335-2-102:2004).

EN ISO 228-1:2003 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation (Резьба трубная, на которой не выполнены герметичные соединении – Часть 1: Размеры, допустимые отклонения и обозначение                (ISO 228-1:2000).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Автономная плита (independent stove): Варочный прибор, включающий одну или несколько закрытых, или открытых горелок и, если применимо, один или несколько излучающих или контактных грилей.

3.2 Боковая горелка (side burner): Часть кухонного прибора с одной или несколькими закрытыми, или открытыми горелками.

Примечание – Она спроектирована таким образом, что может выдержать противни с продуктами.

3.3 Гриль (griddle): Установка, состоящий из варочной поверхности, расположенный над горелкой, позволяющей готовить пищу при непосредственном контакте с поверхностью, нагреваемой до высокой температуры.

Примечание – Гриль может быть:

- стационарным, предназначенный для использования только в вышеуказанных условиях;

- с двумя функциями: предназначено для использования в качестве закрытой или открытой горелки после снятия или замены съемной варочной поверхности.

3.4 Излучающий гриль (radiant grill): Прибор или часть прибора, которая позволяет готовить пищу под воздействием излучения от поверхности, нагретой до высокой температуры.

3.5 Прибор для приготовления пищи (cooking device): Составная часть прибора, предназначенная для хранения или принятия пищи, предназначенной для приготовления.

3.6 Прибор с газовым баллоном (appliance incorporating a gas container): Прибор, корпус или подставка которого содержит секцию для контейнера со сжиженным углеводородным газом или приспособление для крепления или поддержки этого контейнера.

3.7 Разъемный (detachable): Можно демонтировать без использования инструмента.

3.8 Съёмный (removable): Можно сменить только с помощью инструмента.

3.9 Фурнитура (fittings): Защитные устройства, устройства контроля или регулирующие устройства, узлы, встроенные в прибор.

Примечание – Например: кран, устройство контроля пламени, устройство для зажигания.

3.10 Горелка (burner): Компонент, позволяющий жечь газ

Примечание – Горелка может быть:

- неаэрированная горелка, в которой воздух для горения целиком захватывается на выходе из горелки;

- аэрированная горелка, в которой часть воздуха для горения, называемая первичным воздухом, увлекается потоком газа и перемешивается перед выходом из горелки. Остальная часть воздуха, называемая вторичным воздухом, всасывается после выхода из горелки.

3.11 Горелка для зажигания (пилот) (ignition burner (pilot): Маленькая горелка, пламя которой предназначено для зажигания другой горелки.

3.12 Закрытая горелка (covered burner): Горелка, в которой нагреваемые варочные поверхности экранированы от прямого контакта с пламенем благодаря расположению поверхности, на которой они находятся.

Примечание – Закрытая горелка может быть:

- встроенной, предназначенной для использования только с установленной поверхностью;

- с двумя функциями: предназначена для использования в качестве открытой горелки после снятия разъемной плиты.

3.13 Открытая горелка (open burner): Горелка, на которой емкости находятся в прямом контакте с пламенем.

3.14 Подставка для газовой горелки (pan support): Подставка, размещенная над открытой горелкой и предназначенная для поддержки нагреваемой емкости.

3.15 Инжектор (injector): Составная часть, которая пропускает газ в аэрированную горелку.

Примечание – Есть два типа инжекторов:

- откалиброванные инжекторы, в которых закреплен участок выходного отверстия;

- регулируемые инжекторы, где участок выходного отверстия является регулируемым.

3.16 Кран (tap): Устройство, предназначенное для изолирования горелки от газопровода и регулировки объема подачи газа во время использования.

Примечание – Существуют два типа кранов:

- Краны с обозначенными положениями: краны, для которых заданы определенные положением (открыто, малое пламя, закрыто);

- Краны с регулируемым положением: настраиваемый кран без определенного положения.

3.17 Устройство для зажигания (ignition device): Устройство для прямого или непрямого зажигания одной или нескольких горелок, например, через трубку-вспышку.

Примечание – Устройство для зажигания может быть:

- электрическим (сопротивление, искра и т. д.) или

- тепловым (пламя, горелка для зажигания и т. д.).

3.18 Устройство контроля пламени (flame supervision device): Устройство, которое из-за наличия пламени на чувствительном элементе поддерживает открытый поток газа к горелке и горелке для зажигания и которое прекращает подачу газа к горелке и горелке для зажигания в случае угасания контролируемого пламени.

3.19 Время задержки зажигания (ignition delay time): Время между воспламенением контролируемого пламени, прибором, находящимся при комнатной температуре, и моментом, когда воздействие пламени достаточно, чтобы открыть закрывающий элемент

3.20 Время задержки угасания (extinction delay time): Время между угасанием контролируемого пламени и прекращением подачи газа к горелке и горелке для зажигания.

3.21 Ручка управления (control handle): Компонент, предназначенный для ручного управления, чтобы контролировать изменения положения прибора контроля, такого как кран и т.д.

3.22 Область охвата (gripping area): область прибора, предназначенная для манипулирования при нормальном использовании

3.23 Средства герметизации (means of sealing): Статическое или динамическое устройство, предназначенное для обеспечения надежности, например: плоские соединения, кольцевые уплотнения, конические соединения, диафрагма, смазка, паста, шпатлевка.

3.24 Регулятор первичного воздуха (primary air adjuster): Устройство, позволяющее установить объем аэрации горелки на заданное значение в соответствии с условиями подачи.

Примечание – Действие, заключающееся в управлении этим устройством, называется «регулирование первичного воздуха».

3.25 Регулятор расхода газа (gas rate adjuster): Устройство, позволяющее установить объем подачи газа в горелку на заданное значение в соответствии с условиями подачи.

Примечания

1 Регулировка может быть непрерывной (регулировочный винт) или прерывистой (изменение откалиброванных отверстий).

2 Изменения настройки данного устройства называется «регулировкой расхода газа».

3.26 Используемая часть прибора для приготовления пищи (useful part of a cooking device): Часть устройства, предназначенная для прямого контакта с пищей во время приготовления.

3.27 Блокировка (locking): Средство блокировки регулятора, любая попытка изменить регулировку приводит к нарушению целостности герметизирующего устройства или герметизирующего материала и свидетельствует о вмешательстве в регулятор.

Примечание – Считается, что регулятор установлен в определенном положении. Запечатанный на заводе регулятор считается несуществующим.

3.28 Мягкий припой (soft solder): Припой, для которого самая низкая температура диапазона плавления после нанесения составляет менее 450 °С.

3.29 Пара давления (pressure couple): Набор двух отдельных давлений подачи газа, применяемых из-за большой разницы между индексами Воббе в пределах семейства газов или группы газов:

- самое высокое давление применяется только для газов с низким индексом Воббе;

- самое низкое давление применяется только для газов с высоким индексом Воббе.

Примечание – Взято из EN 437:2018

3.30 Тепловая мощность (heat input): Количество энергии, используемой в единицу времени, соответствующее объемному или массовому расходу, при этом используемая теплотворная способность является чистой или валовой.

Примечание – Тепловая мощность выражается в киловаттах (кВт).

Примечание – Взято из EN 437:2018

3.31 Номинальная тепловая мощность (nominal heat input), Qn: Величина подводимой горелки, заявленная в инструкции.

3.32 Массовый расход объема газа (mass flow rate), М: Масса газа, потребляемая прибором в единицу времени при непрерывной работе.

Примечание – Массовый расход выражается в килограммах в час (кг/час) или граммах в час (г/час).

Примечание – Взято из EN 437:2018

3.33 Показатель объема (volume rate), V: Объем газа, потребляемый прибором в единицу времени при непрерывной работе.

Примечание – Показатель объема выражается в кубических метрах в час (м3/ч), литрах в минуту (л/мин), кубических дециметрах в час (дм3/ч) или кубических дециметрах в секунду (дм3/с).

Примечание – Взято из EN 437:2018

3.34 Сажа (sooting): Явление, возникающее при неполном сгорании, и характеризующееся отложением углерода на поверхностях, соприкасающихся с пламенем или продуктами сгорания.

3.35 Стабильность пламени (stability of flames): Состояние пламени, когда пламя не усиливается и не угасает.

3.36 Угасание (light back): Явление, характеризующиеся возвращением пламени внутрь корпуса горелки.

3.37 Поднятие пламени (flame lift): Явление, характеризующееся частичным или полным перемещением основания пламени от отверстия горелки.

3.38 Относительная плотность (relative density), d: Соотношение масс равных объемов сухого газа и сухого воздуха при одинаковых условиях температуры и давления: 15 °С или 0 °С и 101325 Па (бар)

Примечание – Взято из EN 437: 2018

3.39 Индекс Воббе (wobbe index):

Валовой индекс Воббе (gross Wobbe index), Ws:

Чистый индекс Воббе (net Wobbe index), Wi:

Отношение теплотворной способности газа на единицу объема и квадратного корня от его относительной плотности при одинаковых исходных условиях.

Примечания

1 Индекс Воббе считается брутто или нетто в зависимости от того, используется ли теплотворная способность как брутто или нетто-теплотворная способность.

2 Индекс Воббе выражается:

- в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м3) сухого газа в исходных условиях;

- или в мегаджоулях на килограмм (МДж/кг) сухого газа;

3 Адаптировано из EN 437:2018.

3.40 Теплотворная способность (calorific value): Количество тепла, образующегося при полном сгорании, при постоянном давлении, которое равняется 101325 Па (мбар), единичного объема или массы газа, составляющие горючей смеси, взятые в исходных условиях, и продукты сгорания, возвращаемые в те же условия.

Примечания

1 Различают:

- теплотворная способность Hs: предполагается, что вода, образующаяся при сжигании, является конденсированной;

- низшая теплотворная способность Hi: предполагается, что вода, образующаяся при сжигании, находится в парообразном состоянии.

2 Теплотворная способность выражается:

- в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м3) сухого газа в стандартных условиях; или

- в мегаджоулях на килограмм (МДж/кг) сухого газа.

В настоящем стандарте используется только высшая теплотворная способность. Теплотворная способность выражается в единицах энергии:

- на единицу объема сухого газа, измеренного в нормальных исходных условиях: 15 °C,                                  1 013,25 мбар; выражается в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м3); или

- на единицу массы сухого газа. Далее выражается в мегаджоулях на килограмм (МДж/кг).

3 Адаптировано из EN 437:2018.

3.41 Давление при подаче (supply pressure): Разница между статическим давлением, измеренным на входе для газа в устройстве, и атмосферным давлением.

Примечание – Выражается в  Па (мбар).

3.42 Исходные условия (reference conditions): 15 °C, 101325 Па (бар), если не указано иное.

4 Классификация

4.1 Классификация используемых газов

Используемые газы классифицируются по семьям и группам в соответствии с их числом Воббе.

Согласно EN 437:2018, третье семейство, объединяющее сжиженные углеводородные газы, охватывает показатели Воббе в пределах между 72,9 МДж/м3 и         87,3 МДж/м3 (Вт). Подразделяется на две группы, группа P, которая охватывает диапазон индексов Воббе между 72,9 МДж/м3 и 76,8 МДж/м3 и группу B, которая охватывает диапазон индексов Воббе между 81,8 МДж/м3 и 87,3 МДж/м3.

4.2 Классификация приборов

Приборы классифицируются по категориям в зависимости от типов газа, которые они используют. Для каждой страны применимы только некоторые из перечисленных ниже категорий в связи с местными условиями подачи газа (тип газа и давление при подаче). Для этих категорий не должно применяться требования, отличные от тех, которые определены в настоящем стандарте.

Условия подачи газа и типы подключения, применимые к каждой стране, приведены в приложении А.

Приборы в рамках области применения настоящего стандарта относятся к следующим категориям и значениям давления:

a) Категория I3B/P (30)

Прибор, способный использовать газы третьего семейства (пропан, бутан или их смеси) без регулировки при номинальном рабочем давлении 300 Па (бар);

b) Категория I3P (B/P) (37)

Приборы, способные использовать газы третьего семейства групп P и B/P. Газы группы P используются в тех же условиях, что и для категории I3P. Газы группы B/P используются в тех же условиях, что и для категории I3B/P с испытательным давлением               3,7·103 Па (мбар);

c) Категория I3B/P (50)

Прибор, способный использовать газы третьего семейства (пропан, бутан или их смеси) без регулировки при номинальном рабочем давлении 5·103 Па (бар);

d) Категория I3+(28-30/37)

Прибор, способный сжигать газы третьего семейства (бутан и пропан) и работать без регулировки на приборе с помощью пары давления. Для бутана приборы этой категории могут использоваться без регулировки при номинальном рабочем давлении от 
2,8·103 Па (мбар) до 3·103 Па (мбар), для пропана они используются при номинальном рабочем давлении 3,7·103 Па (мбар);

e) Категория I3P(37)

Приборы, способные использовать газы третьего семейства в группе Р (пропан), без регулировки при номинальном рабочем давлении 3,7·103 Па (мбар);

f) Категория I3P(50)

Приборы, способные использовать газы третьего семейства в группе Р (пропан), без регулировки при номинальном рабочем давлении 5·103 Па (мбар).

5 Конструкционные характеристики

5.1 Работа с разными газами

Прибор должен работать при нормальных условиях подачи (тип газа и соответствующее давление подачи), указанных в инструкции по эксплуатации, без необходимости какого-либо вмешательства во внутреннюю газовую установку или регуляторы устройства.

Регуляторы должны быть закрыты и опечатаны.

5.2 Материалы

Качество и толщина материалов, используемых для изготовления прибора, должны быть такими, чтобы во время эксплуатации их характеристики не ухудшались.

В конце испытаний прибор и его компоненты не должны иметь каких-либо изменений, вызванных механическими, химическими и термическими воздействиями. Металлические детали должны быть надежно защищены от коррозии.

Эластомерный материал должен соответствовать минимум класса А 2 EN 549:1994.

Доступные части во время использования или обслуживания устройства, внешний профиль и части устройства, с которыми возможно контактировать шланг, не должны иметь острых углов или краев.

Не должны использоваться асбестосодержащие материалы.

5.3 Легкость очистки и обслуживания

Все части прибора, требующие частой чистки (например, устройства для приготовления пищи), должны быть легкодоступны без применения инструмента для демонтажа. Следуя инструкциям по эксплуатации прибора, снятые детали должны быть правильно и без затруднений поставлены на свои места.

Следует избегать острых углов и краев, которые могут привести к травме, например, во время чистки приборов.

Не допускается загрязнение газового баллона, соединительной трубки и частей газового устройства в результате проливания кулинарных соков.

Пролитая жидкость из емкости не должна отрицательно влиять на работу горелок, на которых они установлены, и которые в свою очередь должны быть доступны для очистки.

Грили должны быть сконструированы таким образом, чтобы кулинарные соки собирались в специально отведенном для этого месте.

Любая часть прибора, установленная или отрегулированная на заводе и не предназначенная для манипуляции пользователем, должна быть защищена соответствующим образом. С этой целью можно использовать краску при условии, что она выдержит температуру нагревания при обычной работе прибора.

5.4 Манипуляции с грилями

5.4.1 Грили

При наличии ручки на передвижной поверхности не должно возникнуть ее случайного отсоединения при манипуляции. Разгибание ручки допускается, если ее функция сохраняется.

5.4.2 Излучающие грили

Если поверхность для гриля снабжена ручкой, она должен быть сконструирован таким образом, чтобы при переносе противня или при выливании жидкого содержимого ручка не могла отпасть согласно условиям, указанным в 7.2.4.2. Разгибание ручки допускается, если ее функция сохраняется.

5.5 Прочность

Используемые материалы, конструкция и сборка корпуса прибора должны быть такими, чтобы нагрузки на решетку прибора в условиях испытаний, описанных в 7.2.5, не вызывали никаких повреждений или искажения, превышающего 1 мм в любом месте прибора.

5.6 Сборка

Сборка приборов газовой установки, включающая соединения (ий) подающей трубы, подводимые к любому инжектору должна производиться на заводе (то есть вмешательство пользователя не требуется). Это требование не применяется, если для вспомогательной горелки используется быстрое самозакрывающееся соединение.

Все компоненты, требующие сборки пользователем, должны быть спроектированы таким образом, чтобы при соблюдении инструкций была невозможна их неправильная установка.

5.7 Устойчивость

5.7.1 Устойчивость прибора на горизонтальной поверхности

Испытания прибора, установленного на горизонтальной поверхности, описанные в  7.2.7.2, должны проводиться без нижеследующего:

- падения прибора;

-ослабления или движения его составных частей, чтобы исключить ухудшение работы;

- случайного падения поднятых крышек.

Если прибор оснащен складной опорой, то необходимо зафиксировать ее в рабочем положении (например: стопор, фиксирующее устройство).

5.7.2 Устойчивость прибора, установленного на наклонной поверхности

В соответствии с условиями испытаний, приведенными в 7.2.7.3, необходимо исключить случайное падение прибора и крышки, находящихся на наклонной поверхности.

При установке в соответствии с инструкцией ни один из газовых баллонов независимо от его содержания, не должен подвергаться падению.

5.7.3 Устойчивость емкости

Емкость должна устойчиво стоять на подставке для газовой горелки.

При испытании в соответствии с 7.2.7.4 емкость должна стоять устойчиво, а прибор не должен падать.

5.8 Сборка газовой установки

Отверстия для винтов, штифтов и т.д., предназначенные для сборки компонентов, не должны монтироваться в пространство, предназначенное для газовых путей, ведущих к инжектору.

Прочность деталей и узлов, подключенных к газовой установке, должна обеспечиваться с помощью металлических соединений или соединений с уплотнениями (например, плоских соединений, уплотнительных колец), т.е. исключая использование любого продукта, который не обеспечивает абсолютную надежность резьбы.

Для деталей, которые не требуют демонтажа при обычном техническом обслуживании, например, кранов, инжекторов, допускается использование герметиков для резьбы.

Мягкий припой не должен применяться в газовой установке для обеспечения прочности. Однако такой припой разрешен для внутренних соединений в газовые установки, когда нет необходимости в абсолютной прочности.

Материалы на основе каучука должны соответствовать требованиям EN 549:1994 класса А 2 и быть устойчивы к сжиженному газу.

Съемные компоненты или резьбовые участки трубопровода, которые могут быть демонтированы во время обычного технического обслуживания, должны оставаться исправными после пяти отсоединений и повторных соединений согласно инструкции, при необходимости замены прокладки, если это указано в инструкции.

5.9 Соединения

Следуя инструкции прибор должен легко и безопасно подключаться так, как соединения должны находиться в свободном доступе.

Вся установка подачи газа должно находиться под давлением, подаваемым регулятором. Конец подающего трубопровода должен быть снабжен нижеследующим:

- сопло, позволяющее подсоединять гибкие трубки; сопло может быть зафиксированным или съемным;

- резьба должна соответствовать EN ISO 228-1:2003 или EN 10226-1:2004 или                 EN 10226-2: 2005.

Если сопло съемное, оно должно быть установлено на резьбе, в соответствии с пунктом А.3.

При нормальных условиях использования соединения не должны ослабляться.

Гибкие трубы с длиной, рекомендованной в инструкции и соединенные в соответствии с инструкцией производителя, не должны соприкасаться с частью прибора, температура которой превышает температуру, указанную в 6.5 b).

Конец газоприемного патрубка должен располагаться так, чтобы обеспечить свободное движение гибкого шлангового патрубка.

В случае соединений, без герметичной резьбы в соответствии с EN ISO 228-1:2003, край соединения для впуска газа должен иметь плоскую кольцевую поверхность шириной не менее 2,5 мм, резьба должна быть номинальным размером 1/2", 3/8" и 5/8"и шириной не менее 2,2 мм в случае резьбы с номинальным размером 1/4" для того, чтобы обеспечить возможность установки уплотнительной шайбы.

Кроме того, если на конце газового впускного патрубка имеется резьба номинального размера 1/2 ", то существует возможность установки датчика диаметром 12,3 мм на глубину не менее 4 мм.

5.10 Блокировка колес и роликов

Если прибор имеет колеса и/или ролики для его перемещения, то должны быть предусмотрены средства, предотвращающие случайное перемещение прибора во время эксплуатации.

Данное требование считается выполненным, если:

- одно из колес или роликов снабжено тормозной или блокирующей системой, или

- одна из точек опоры прибора не является колесом или роликом.

5.11. Краны

Каждая горелка должна управляться краном, который позволит открывать, регулировать и закрывать подачу газа. Для приборов только с подачей полного объема газа, оснащенных только одной горелкой, существуют две альтернативы: открывания и закрывания с помощью клапана газового баллона или клапана регулятора. Газ в горелку подается только при ее эксплуатации.

Краны должны соответствовать EN 1106:2010 или, если они многофункциональные, то должны соответствовать EN 126:2012.

Краны должны располагаться таким образом, чтобы их прочность, работа, манипулирование и доступность оставались неповрежденными при обычной эксплуатации. Они должны быть защищены от внешнего загрязнения. Более того, после испытаний в соответствии с настоящим стандартом их работа не должна быть нарушена.

Краны должны располагаться таким образом, чтобы исключить случайное включение подачи газа.

Не должно возникать никаких затруднений, чтобы при необходимости демонтировать определенные части крана для технического обслуживания,

5.12 Ручки управления

5.12.1 Конструкция

Должно быть очевидно, что определенная ручка управления относится к определенной горелки. Они должны располагаться относительно друг друга так, чтобы движение одной ручки не вызывало случайного движения соседней ручки.

Нельзя взаимозаменять ручки управления с разной маркировкой на одном приборе.

Ручки управления должны быть сконструированы таким образом, чтобы их нельзя было установить в неправильном положении и исключить их самостоятельное включение. Форма ручки должна быть такой, чтобы ею легко было управлять.

Если ручки управления приводят в действие приложением к ручке управления крутящего момента, они должны закрываться поворотом по часовой стрелке.

При манипуляции ручек крана должна быть исключена возможность случайного сдвига прибора со своего места.

5.12.2 Маркировка

5.12.2.1 Краны с маркированными положениями

Для положений закрыто, открыто и, если применимо, малое пламя наносимая маркировка должна быть видимой, разборчивой и долговечной.

Для крана положение закрыто должно обозначаться закрашенным диском или кружком диаметром не менее 3 мм. Маркировка должна быть одинаковой для всех кранов одного прибора.

Идентификация закрытого положения каждого крана не должна приводить к путанице с идентификацией открытого положения.

Другие положения не должны быть двусмысленными для этого, предпочтительно использование следующих символов:

- положение подачи газа в полном объеме: большое пламя

-положение, указывающее на уменьшение объема подачи газа: маленькое пламя

- диапазон скоростей подачи газа – треугольник или

- шкала 1 2 3 4 или 4 3 2 1 или

Если в инструкциях указано четкое положение для зажигания газа, то это должно быть четко обозначено на приборе. Допускаются дополнительные маркировки при условии, что они не создают путаницы при эксплуатации прибора.

5.12.2.2 Краны с изменяемым положением

Для кранов с изменяемым положением направление закрытия должно быть отмечено стрелкой, конец которой указывает на закрашенный диск или круг диаметром не менее     3 мм. Например:

Рисунок 1 – Маркировка для крана с изменяемым положением

Маркировка должна быть видимой, разборчивой и долговечной.

Допускаются дополнительные маркировки при условии, что они не создают путаницы при эксплуатации прибора.

5.13 Инжекторы

Инжекторы должны быть доступны, не должны быть разъемными, а их выходное отверстие должно быть зафиксировано.

Все инжекторы должны иметь несмываемые обозначения, позволяющие идентифицировать их согласно инструкции и исключающие любую путаницу. Если инжектор является неотъемлемой частью крана (или другой части), сборка должна иметь средства идентификации.

5.14 Устройства для зажигания

Устройство для зажигания должно обеспечивать быстрое и безопасное зажигание газа.

Компоненты устройства для зажигания должны быть сконструированы таким образом, чтобы избежать повреждения и случайного переключения из правильного положения во время транспортировки или эксплуатации. Соответствующие положения устройства для зажигания и горелки должны обеспечить правильную работу установки.

При зажигании не должны зажигаться все горелки, соответствующее положение ручек управления горелками и устройства для зажигания не должны создавать путаницы.

5.15 Устройства контроля пламени

Установленные устройства контроля пламени должны соответствовать                          EN 125:2010+A1:2015 и должны быть сконструированы таким образом, чтобы в случае сбоя в работе любого из компонентов, необходимых для их работы, подача газа могла быть автоматически прекращена и восстановлена только вручную. Они должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать удовлетворительную работу.

Чувствительный элемент устройства контроля пламени должен контролировать только одну горелкой, за исключением случая, когда элемент контролирует подачу газа во всем приборе.

Прибор не должен содержать никаких устройств, позволяющих полностью отключать устройство контроля пламени. Когда газ воспламеняется, допускается небольшой выброс незажженного газа в соответствии с условиями, указанными в 6.3.

Если горелки (включая грили) не оборудованы устройством контроля пламени, прибор должен быть сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы обеспечить сброс несгоревшего газа, который может накапливаться под горелкой (отверстия, зазоры между основанием прибора и его подставкой). Если излучающий гриль не оснащен устройством безопасности для контроля пламени, его корпус должен быть постоянно открыт, по крайней мере, с одной стороны.

5.16 Горелки

Горелки должны быть сконструированы таким образом, чтобы при эксплуатации или передвижение прибора они не могли смещаться.

При необходимости части горелки должны быть легко очищаемыми: соответствующие части должны быть доступны без демонтажа или легко демонтироваться.

Необходимое положение испарительных трубок и горелок, с которыми они должны работать, должно быть фиксированным.

Компоненты горелки не должны случайно сдвигаться (подставка для горелки, гриль и т. д.).

При соблюдении инструкции исключается неправильная сборка съемных частей горелки, а также части не должны быть взаимозаменяемыми, если только они не имеют одинаковую конструкцию.

5.17 Прибор с газовым баллоном

Если в приборе имеется отсек для многоразового газового баллона, он должен быть сконструировано с учетом нижеследующих требований:

a) эффективная вентиляция обеспечивается отверстиями в его основании и верхней части, общая площадь отверстий в верхней части составляет 1 % от основной площади отсека для баллона, а площадь отверстий в основании – 2 % от базовой площади всего отсека для баллона;

b) подставка для газового баллона (или баллонов) обладает достаточной механической прочностью, чтобы противостоять деформации под нагрузкой полного баллона (или баллонов);

c) газовый баллон (или баллоны) можно легко вставить или убрать со своего места;

d) клапан газового баллона легкодоступен и им легко управлять, когда газовый баллон находится на своем месте;

e) если прибор подсоединен к газовому баллону с помощью шланга, он не должен соприкасаться с острыми краями при установке в соответствии с инструкцией.

Если прибор оснащен подставкой или крепежным устройством для газового баллона, то он должен быть надежно закреплен на подставке или устройстве, и должны быть выполнены требования 5.17.1 b), c), d) и e).

5.18 Срок службы маркировки

Срок службы маркировки считается удовлетворительным, если маркировка все еще видна и разборчива после испытания, описанного в 7.3.10.

5.19 Вспомогательная энергия

Если прибор предназначен для работы от вспомогательной энергии через подключение к электросети, то он должен быть разработан таким образом, чтобы избежать опасной ситуации.

- в случае нормального изменения вспомогательной энергии (-15 %; +10 %): прибор должен продолжать работать в безопасном режиме;

- в случае значительного изменений вспомогательной энергии (за пределами диапазона -15 %; +10 %): прибор должен продолжать работать в безопасном режиме или выключиться;

- если сбой вспомогательной энергии вызывает отключение прибора; его подключение должно быть безопасным.

Электрооборудование прибора должно соответствовать требованиям                               EN 60335-2-102:2016.

Приборы, оснащенные автоматическими устройствами управления, должны соответствовать EN 161:2011+A3:2013, EN 298:2012.

5.20 Устойчивость к пролитой жидкости

При условиях, определенных в 6.10, горелка и/или горелка для зажигания не должны быть погашены в случае проливания жидкости, только если это не вызвано работой устройства контроля пламени.

6 Характеристики производительности

6.1 Надежность

В условиях испытаний, определенных в 7.3.1, утечка не должна превышать 0,07 л/ч (сухой воздух, 20 °C, 101325 Па (мбар)).

6.2 Проверка номинальной тепловой мощности

При условиях испытаний, определенных в 7.3.2 (см. приложение B), каждая из горелок, с отдельной подачей газа в каждую горелку, должна производить номинальную тепловую мощность, указанную в инструкциях, однако допускается отклонение ± 8 % между поступающей и номинальный тепловой мощностью. Отклонение увеличивается до ± 10 % для горелок, оснащенных инжекторами, диаметр которых меньше или равен                0,5 мм.

6.3 Устройства контроля пламени

При условиях испытания, определенных в 7.3.3, время задержки зажигания газа не должно превышать 20 с, а время задержки затухания не должно превышать 90 с.

6.4 Безопасность эксплуатации

6.4.1 Зажигание, перекрестное

Согласно условий испытания, определенных в 7.3.4.1, зажигание и перекрестное зажигание горелок должны происходить плавно в течение 5 с после того, как кран горелки будет находиться в положении подачи газа в полном объеме или, если применимо, в положении зажигания.

Пользователь должен иметь возможность проверять горелки для поджигания газа.

6.4.2 Стабильность пламени

В условиях, определенных в 7.3.4.2, после зажжения в соответствии с 6.4.1 пламя должно быть устойчивым и тихим. Во время зажигания допускается подъем пламени, но пламя должно быть стабильным через 60 с после зажигания.

6.4.3 Устойчивость к сквозняку

При условиях испытаний, определенных в 7.3.4.3, горелки не должны

- быть погашенным, за исключением установленного устройства контроля пламени;

- быть погашенным в результате порыва ветра равному 3 м/с.

6.4.4 Устойчивость к перегреву

После испытания на перегрев как указано в 7.3.4.4, горелки не должны иметь повреждений, влияющих на снижение качества их работы.

6.4.5 Надежность деталей горелки

Когда горелка, состоящая из нескольких составных частей, работает в условиях испытаний, указанных в 7.3.4.5, то не должно происходить утечки горючей смеси воздуха и газа в соединениях сборки.

6.5 Температура

Согласно условиям испытаний, определенных в 7.3.5, температура не должна превышать следующих пределов:

а) Передняя и боковые панели

Повышение температуры выше температуры окружающей среды, измеренное на доступных поверхностях передней и боковых панелей прибора, как определено в 7.3.5.3, не должна превышать следующих пределов:

1) металл и крашеный металл: 60 К;

2) эмалированный металл: 65 К;

3) стекло и фарфор: 80 К;

4) пластик или дерево: 100 К.

b) Поверхности в контакте с гибкой трубкой

Температура поверхности прибора, которая может соприкасаться со шлангом, при установке и подключении в соответствии с инструкцией, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 70 К.

c) Соединения

Если конец впускного отверстия для газа можно оснастить форсункой, соответствующей национальным условиям, указанным в приложении A, эта форсунка должна быть расположена таким образом, чтобы температура форсунки не превышала температуру окружающей среды более чем на 30 К.

d) фурнитура

Температура фурнитуры, выход из строя которой может повлиять на безопасность эксплуатации, не должна превышать максимальную температуру, указанную в инструкции для фурнитуры.

e) Ручки управления и части, предназначенные для касания

Повышение температуры выше температуры окружающей среды частей, предназначенных для тактильного захвата при обычном использовании, измеряемое только в зонах захвата, не должно превышать следующих пределов:

1) металл и крашеный металл: 35 К;

2) стекло и фарфор: 45 К;

3) пластик или дерево: 60 К.

f) Подставка

Температура поверхности подставки прибора не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 70 К. Если температура подставки превышает 50 К, в инструкции должны быть указаны условия использования прибора, в частности в ней должен быть указан тип защиты поверхности для использования.

g) Стенка секции для баллонов сжиженного углеводородного газа (если такая имеется)

Повышение температуры выше температуры окружающей среды стенок для баллонов сжиженного углеводородного газа не должно превышать 45 К в любой точке, которая может вступить в контакт с газовым баллоном.

6.6 Перегрев газового баллона

Согласно условиям испытания, определенных в 7.3.6, повышение давления пара внутри газового баллона, измеренного через 5 минут после начала испытания, через один час работы на полной мощности, при нормальном давлении, и в течение 30 минут после отключения прибора не должно превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Значения для повышения давления пара внутри газового баллона

| Температура окружающей среды °C | Максимально допустимое повышение давления бар |  |
| --- | --- | --- |
|  | G30 | G31 |
| 15 | 0,40 | 1,00 |
| 20 | 0,45 | 1,10 |
| 25 | 0,50 | 1,20 |

6.7 Сгорание

Для каждой отдельно работающей горелки, в условиях испытаний, определенных в 7.3.7.1, количество СО в продуктах сгорания, не содержащих воздух и водяной пар, не должно превышать 0,15 %.

При одновременно работающих горелках, в условиях испытаний, определенных в 7.3.7.2, количество СО в продуктах сгорания, не содержащих воздух и водяной пар, не должно превышать 0,20 %.

6.8 Сажа

В конце всех испытаний, согласно настоящему стандарту, не должно быть отложений сажи, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации.

6.9 Рациональное использование энергии: производительность горелок

6.9.1 Открытые горелки

Для горелок с номинальной тепловой мощностью более 1,16 кВт КПД, полученный при испытаниях, определенных в 7.3.9.1, должен быть не менее 50 %.

6.9.2 Закрытые горелки

Для горелок с номинальной тепловой мощностью более 1,16 кВт КПД, полученный в условиях испытаний, определенных в 7.3.9.2, должен быть не менее

- 25 % (от холодного состояния);

- 35 % (от горячего состояния).

6.10 Устойчивость к пролитой жидкости

Горелки работают при полностью открытых кранах, через которые поступает эталонный газ, при нормальном испытательном давлении для прибора.

Они используются для того, чтобы выдерживать кипящую емкость согласно  таблице 8, которая не накрывается крышкой и заполняется водой на высоту 10 мм от верха. Испытание продолжается до тех пор, пока не произойдет утечка жидкости. Необходимо выполнить требования 5.20. Частичное угасание горелок разрешено при условии автоматического повторного зажигания.

7 Методы испытаний

7.1 Общие положения

7.1.1 Испытательные газы

Горелки испытываются, в зависимости от испытаний, в соответствии с газами, указанными в таблице 2 и в соответствии с категорией прибора (см. 4.2).

Состав испытательных газов приведен в приложении С.

Таблица 2 – Испытательные газы, соответствующие категориям приборов

| Испытательные газы | Категория приборов |  |
| --- | --- | --- |
|  | I3B/P(30), I3P(B/P)(37), I3B/P(50), I3+(28-30/37) | I3P(37), I3P(50) |
| Эталонный газ, неполное сгорание и лимитный газа при выделении сажи | G 30 | G 31 |
| Лимитный газ при затухании | G 32 | G 32 |
| Лимитный газ при воспламенении | G 31 | G 31 |

Характеристики испытательных газов приведены в таблице 3, что соответствует требованиям EN 437:2018.

Таблица 3 – Характеристики испытательных газов

(сухой газ, при 15 °C и 1 01325 Па (бар))

| Категория | Испытательных газ | Обозначе-ние | Состав | Ws МДж/м3 | Hs МДж/м3 | МДж/кг | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3B/P(30), I3P(B/P)(37), I3B/P(50), I3+(28-30/37) | Эталонный газ | G 30 | C4H10 | 87,33 | 125,81 | 49,47 | 2,075 |
|  | Лимитный газа при воспламенении | G 31 | C3H8 | 76,84 | 95,65 | 50,37 | 1,550 |
|  | Лимитный газа при затухании | G 32 | C3H6 | 72,86 | 88,52 | 48,94 | 1,476 |
| I3P(37), I3P(50) | Эталонный газ | G 31 | C3H8 | 76,84 | 95,65 | 50,37 | 1,550 |
|  | Лимитный газа при воспламенении | G 31 | C3H8 | 76,84 | 95,65 | 50,37 | 1,550 |
|  | Лимитный газ при затухании | G 32 | C3H6 | 72,86 | 88,52 | 48,94 | 1,476 |

7.1.2 Испытательное давление

Значения испытательного давления на всасывающем газ патрубке в приборе, приведены в таблице 4 и таблице А.1.

Таблица 4 – Испытательное давление (в миллибарах)

| Категория прибора | Нормальное давление pn | Минимальное давление Pmin | Максимальное давление Pmax | Испытательный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I3B/P(30) | 29 a | 25 | 35 | G 30, G 31, G 32 |
| I3P(B/P)(37) | 37 | 25 | 45 | G 30, G 31, G 32 |
| I3B/P(50) | 50 | 42,5 | 57,5 | G 30, G 31, G 32 |
| I3+(28-30/37) | 29 a | 20 | 35 | G 30 |
|  | 37 | 25 | 45 | G 31, G 32 |
| I3P(37) | 37 | 25 | 45 | G 31, G 32 |
| I3P(50) | 50 | 42,5 | 57,5 | G 31, G 32 |
| _________________________ a Приборы данной категории могут использоваться без настройки при номинальном рабочем давлении от 28 до 30 мбар. |  |  |  |  |

7.1.3 Процедуры испытаний

Если не указано иное, то испытания проводятся в тихой атмосфере при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С.

Если заранее не предусмотрен режим пониженного объема подачи газа, то объем подачи составляет 1/2 от номинального объема.

Если не указано иное, на испытательные горелки ставится емкость диаметром                 200 мм в соответствии с рисунком 2, заполненная 2,8 кг воды, если есть гриль, то горелки для гриля испытываются с помощью емкости для гриля, расположенной так, как рекомендовано в инструкции.

7.2 Проверка характеристик конструкции

7.2.1 Переход на другие газы

Характеристики, касающиеся перехода прибора на другие газы, проверяются визуальным осмотром.

7.2.2 Материалы

Характеристики материалов, из которых состоит прибор, проверяются визуальным осмотром в ходе испытаний согласно настоящему стандарту.

7.2.3 Легкость очистки и обслуживания

Визуальный и механический осмотр.

7.2.4 Манипуляции с грилями

7.2.4.1 Грили

Визуальный и механический осмотр производится в соответствии с 5.4.1.

7.2.4.2 Излучающий гриль

Емкость для гриля наполняется водой до 25 % ее вместимости. Емкость поднимается, и вода выливается из емкости.

Необходимо выполнить требования, указанные в пункте 5.4.2.

7.2.5 Прочность

Груз, масса которого выражена в килограммах, равен количеству горелок, умноженных на 5, равномерно распределяется по сетке приборов, при необходимости с помощью подноса, установленного на решетку.

Деформация измеряется через 15 минут, после снятия груза с прибора.

Необходимо выполнить требования, указанные в 5.5.

7.2.6 Сборка

Визуальный и механический осмотр производится в соответствии с 5.6.

7.2.7 Устойчивость прибора

7.2.7.1 Общие положения

Испытания на устойчивость прибора проводятся с помощью устройств для приготовления пищи, которые продаются вместе с прибором.

Если газовый баллон встроен в прибор, испытания проводятся с баллоном рекомендованного типа, расположенным согласно инструкции, как при полном баллоне (как поставляется), так и при пустом.

Если прибор может использовать другие источники энергии, испытания проводятся без газового баллона.

7.2.7.2 Устойчивость прибора на горизонтальной поверхности

Прибор установлен на горизонтальной плоскости, необходимо проверить следующее:

a) емкость диаметром 200 мм в соответствии с рисунком 2, содержащая 2,8 кг воды, установлена по центру на любой из горелок;

b) установлены и сняты приборы для приготовления пищи;

c) установлен и убран газовый баллон

Необходимо выполнить требования, указанные в пункте 5.7.1

7.2.7.3 Испытание на наклонной панели

Прибор установлен в горизонтальном положении с наклоном 10°. Требования, указанные в 5.7.2 должны проверяться во всех наиболее неблагоприятных положениях и конфигурациях использования.

a) с устройством для приготовления пищи и без него так, как указано в 7.2.7.1;

b) с встроенным газовым баллоном и без него.

7.2.7.4 Проверка устойчивости емкости для приготовления пищи

Проверка устойчивости емкости для приготовления пищи выполняется с помощью емкости диаметром 200 мм, соответствующей рисунку 2, заполненной водой на высоте 10 мм от верха и установленной на 15 мм в наиболее неблагоприятном положении.

Необходимо выполнить требования, указанные в 5.7.3.

7.2.8 Надежность сборки газовой установки

Требования, указанные в 5.8 проверяются визуальным осмотром.

7.2.9 Соединения

Требования, указанные в 5.9 проверяются визуальным и пространственным осмотрами.

7.2.10 Блокировка колес и роликов

Требования, указанные в 5.10 должны проверяться путем визуального осмотра и активации тормозной или блокирующей системы с помощью руки или ноги.

7.2.11 Краны

Требования, указанные в  5.11 должны быть проверены визуальным и механическим осмотром, проведенным в начале и в конце испытаний.

7.2.12 Ручки управления

Требования, указанные в 5.12 должны быть проверены визуальным, пространственным и механическим осмотром. Маркировка проверяется в соответствии с 7.3.10.

7.2.13 Инжекторы

Требования, указанные в 5.13 должны быть проверены визуальным осмотром.

7.2.14 Устройства для зажигания

Требования, указанные в 5.14 должны быть проверены визуальным осмотром.

7.2.15 Устройства контроля пламени

Требования, указанные в 5.15 должны быть проверены путем визуального осмотра и проверки технической документации.

7.2.16 Горелки

Требования, указанные в 5.16 должны быть проверены визуальным и механическим осмотром.

7.2.17 Приборы с газовым баллоном

Требования, указанные в 5.17 должны быть проверены визуальным, пространственным и механическим осмотром.

7.3 Проверка эксплуатационных характеристик

7.3.1 Надежность

Испытания проводятся при давлении воздуха 15·103 Па (бар) в условиях, определенных в пункте 7.1.3:

- Испытание № 1: все краны закрыты;

- Испытание № 2: все краны находятся в положении «открыто», инжектора горелки заблокированы. Данные испытания должны быть проведены:

- первый раз при доставке прибора

- после пяти отключений и повторных подключений съемных компонентов

- после проведения испытаний, требуемых настоящим стандартом.

Метод испытания должен быть таким, чтобы погрешность не превышала 5 см/ч.

7.3.2 Проверка номинальной тепловой мощности

Тепловая мощность измеряется через 15 минут работы (измерение начинается в конце пятнадцатой минуты и заканчивается в конце тридцатой минуты), при этом ручка управления горелкой находится в положении подачи газа в полном объеме.

Горелка снабжается эталонным газом при нормальном испытательном давлении для прибора (см. Таблицу 4).

Метод расчета тепловой мощности указан в приложении В.

7.3.3 Устройство контроля пламени

Испытание проводится с эталонным газом при нормальном испытательном давлении для прибора (см. Таблица 4).

Время задержки зажигания проверяется при подаче газа в полном объеме, или в положении, которое указано в инструкции.

Время задержки затухания измеряется между моментом, когда горелка намеренно погашена путем прекращения подачи газа, и моментом, когда эта подача была немедленно восстановлена.

Время задержки затухания проверяется после того, как прибор работал в течение         15 минут при подаче газа в полном объеме.

7.3.4 Безопасность эксплуатации

7.3.4.1 Зажигание, перекрестное

Если краны находятся в положении подачи газа в полном объеме или в положении для зажигания, указанных в инструкции, то требования 6.4.1 относительно зажигания, проверяются по отдельности для каждой горелки и для любого гриля, если прибор работает при температуре окружающей среды, то газ поставляется согласно условиям, указанных в Таблице 5. Испытательное давление зависит от категории прибора как указано в Таблице 4.

Таблица 5 - Условия испытания на воспламенение

| Испытательный газ | Испытательное давление |
| --- | --- |
| Эталонный газ | рmin рmax |
| Лимитный газа при затухании | рmin |
| Лимитный газа при воспламенении | рmax |

Испытания проводятся на каждой горелке для каждого из условий подачи газа без емкости, в течение 15 минут, остальные горелки работают на полную мощность.

7.3.4.2 Стабильность пламени

Требования к стабильности пламени, приведенные в пункте 6.4.2, проверяются для каждой открытой горелки отдельно в положении подачи газа в полном объеме, при этом газ в прибор поставляется в соответствии с условиями, указанными в таблице 6. Испытательное давление зависит от категории прибора как указано в таблице 4.

Таблица 6 - Условия испытаний на теплоустойчивость

| Испытательный газ | Испытательное давление | Работа горелки |
| --- | --- | --- |
| Эталонный газ | рmin рmax | через 60 с работы без емкости |
| Эталонный газ | рmin рmax | через 15 мин работы с емкости |
| Лимитный газ при затухании | рmin | через 15 мин работы с емкости |
| Лимитный газ при воспламенении | рmax | через 60 с работы без емкости |

В случае закрытой горелки, контактного или излучающего гриля стабильность пламени проверяется для каждой горелки согласно условиям для испытательных газов, испытательного давления, скорости и температуры, указанных в таблице 6, но без емкости.

Для каждого испытания, после проверки устойчивости пламени, ручка поворачивается с нормальной скоростью в положение, соответствующее понижению объема подачи газа, и проверяется, нет ли угасания или затухания пламени в горелке.

7.3.4.3 Устойчивость к сквозняку

В прибор подается газ, происходит возгорание при нормальном испытательном давлении (см. таблицы 2 и 4) в течение 15 минут при подаче газа в полном объеме, на горелки устанавливаются емкость диаметром 200 мм в соответствии с рисунком 2.

В случае закрытой горелки, контактного или излучающего гриля прибор проверяется без емкости.

Испытание проводится на каждой горелке, работающей отдельно, по очереди.

По существу ламинарная тяга 3 м/с направлена горизонтально к прибору на высоту горелки с использованием измерительного устройства, закрепленного на высоте горелки. Прибор должен быть установлен таким образом, чтобы горелка занимала то же положение, что и устройство во время измерения.

Сквозняк образуют таким образом, чтобы можно было создать 5 порывов ветра по 10 секунд с интервалом в 10 с.

Испытания повторяются для последовательных поворотов на 45 °.

Во всех случаях должны быть соблюдены требования, указанные в 6.4.3.

7.3.4.4 Устойчивость к перегреву

В прибор поступает лимитный газ при затухании при нормальном испытательном давлении (см. таблицы 2 и 4), газ намеренно зажигается на выпускном отверстии инжектора и, если возможно, на горелке. Газ подается только в испытательную горелку.

На открытых горелках стоит емкость диаметром 200 мм в соответствии с    рисунком 2. Если пламя не поддерживается в инжекторе или внутри горелки:

- скорость постепенно снижается до тех пор, пока пламя не станет стабильным или, когда будет достигнута позиция понижение объема подачи газа;

- если горение невозможно поддерживать в форсунке или внутри горелки, давление снижается, однако оно не опускается ниже минимального испытательного давления (см. Таблицу 4).

Испытание на устойчивость к перегреву проводят, сохраняя пламя при таких условиях в течение 15 минут.

Необходимо выполнить требования, указанные в 6.4.4.

7.3.4.5 Надежность частей горелки

Испытание проводится с эталонным газом или газами, которые соответствуют категориям приборов при нормальном испытательном давлении.

Каждая горелка, имеющая корпус, состоящий из нескольких частей, зажигается, когда ее краны или термостат находятся в положении открыто.

Подходящие средства (например, спичка, мобильная горелка зажигания) используются для поиска утечек газа из соединённого узла, которые могут воспламениться.

При необходимости можно убрать компоненты, отличающиеся от компонентов горелки, если это не изменит условия испытания.

Производится проверка на соответствие требованиям в соответствии с 6.4.5.

7.3.5 Температура

7.3.5.1 Испытательная установка

Прибор, расположенный согласно инструкции по эксплуатации, размещается на деревянной горизонтальной панели толщиной 25 мм, поверхность которой покрыта черной матовой краской.

Термоэлементы встроены в панель в центре 10 сантиметровых квадратов. Они входят в панель снаружи, так что места соединения находятся на расстоянии 3 мм от поверхности устройства.

Дополнительные термоэлементы могут быть установлены в областях, которые могут достигать высоких температур.

7.3.5.2 Метод испытания

Прибор, в который поступает эталонный газ при нормальном испытательном давлении (см. таблицу 4), работает в течение одного часа при следующих условиях:

- емкость с диаметром 200 мм размещается на горелке в соответствии с рисунком 2. Если это не представляется возможным, следует выбрать емкость для каждой из горелок, чтобы расстояние между ее стороной и стороной соседней емкости составляло  10 мм;

- краны размещены в положении, соответствующем половине номинального объема подачи газа;

- последние 15 минут газ подается в гриль или излучающий гриль в максимальном объеме, при этом емкость для гриля находится на его поверхности.

Температуру деталей, перечисленных в пункте 6.5 е), следует измерять датчиком температуры поверхности.

Температура стеклянных или эмалевых поверхностей измеряется термопарой, как описано в Приложении D.

7.3.5.3 Измерения

7.3.5.3.1 Особые условия для передних и боковых панелей

Измерения доступных поверхностей передней и боковых панелей не должны проводиться на частях:

- которые не достигают диаметра 75 мм и имеют с полусферическое кольцо;

- которые находятся на 25 мм ниже уровня варочной панели, за исключением подставки под емкость, или находятся выше этого уровня;

- небольших размеров, таких как вентиляционные отверстия или отверстия, выбрасывающие продукты сгорания менее 10 мм.

Кроме того, измерения поверхности менее 1 см не учитываются.

7.3.5.3.2 Результаты

Установлено, что:

- измеренные температуры остаются ниже пределов, указанных в 6.5;

- можно управлять газовыми кранами.

7.3.6 Перегрев газового баллона

В прибор при нормальном давлении подается эталонный газ из баллона, установленного, как указано в инструкции, и заполненного газом (как подается).

Давление пара внутри баллона измеряется через 5 минут после непрерывной работы с подачей газа в полном объеме, затем через один час работы с подачей газа в полном объеме и в течение 30 минут после выключения. Необходимо проверить требования согласно 6.6.

7.3.7 Сгорание

7.3.7.1 Индивидуальная работа горелок

В прибор подается продукт неполного сгорания газа при максимальном испытательном давлении (см. таблицу 4). Для открытых конфорок используется емкости со следующими параметрами:

- емкость диаметром 220 мм, заполненная 2 кг воды при температуре окружающей среды, используется на горелках с номинальной тепловой мощностью не более 4,2 кВт;

- емкость диаметром 300 мм, заполненная 3 кг воды при температуре окружающей среды, используется на горелках с номинальной тепловой мощностью более 4,2 кВт;

При использовании круглой емкости диаметром 220 мм, сверху нее помещается устройство датчик, как показано на рисунке 3.

При использовании круглой емкости диаметром 300 мм, сверху нее помещается датчик, как показано на рисунке 4.

Датчик, измеряющий объем продуктов, сгорания размещается над испытательной горелкой через 15 минут после работы горелки при подаче газа в полном объеме.

Согласно данным условиям измерение продуктов сгорания должен проводиться по очереди на каждой из горелок.

Испытание повторяется при регулировке крана в положении, понижения объема подачи газа при нормальном давлении.

Сгорание проверяется на каждой горелке в случае закрытой горелки, грили или излучающих грилей без помещения на горелку емкости с использованием датчика.

Результат анализа, проведенного в соответствии с 7.3.7.3, должен соответствовать требованиям, указанным в 6.7.

7.3.7.2 Одновременная работа горелок

В прибор подается продукт неполного сгорания лимитного газа, при нормальном испытательном давлении (см. таблица 4).

На открытые горелки ставятся емкости с диаметром 200 мм в соответствии с рисунком 2. Когда это не представляется возможным, то для каждой из горелок должна быть выбрана емкость, расстояние которой составляет 10 мм между ее стороной и соседней емкостью или датчиком.

Датчик для продуктов сгорания помещается над горелками без создания помехи сгоранию, как показано на рисунке 5, через 15 минут после работы горелки на полной скорости.

Если горелка закрытая, контактный или излучающий гриль, то сгорание проверяется без емкости.

Результат анализа, проведенного в соответствии с 7.3.7.3, должен соответствовать требованиям, указанным в 6.7.

7.3.7.3 Анализ продуктов сгорания

Количество СО в воздухе и продуктах, не содержащих водяного пара (нейтральное сгорание) определяется по формуле (1):

CON=COM×CO2NCO2M                                                      (1)

где:

(CO)N: процентное содержание СО в сухих, безвоздушных продуктах сгорания

(CО2)N: процентное содержание CO2, рассчитанное для сухих, безвоздушных продуктов сгорания вовлеченного газа (нейтральное сгорание)

(CO)M и (CO2)M: концентрации угарного газа и углекислого газа, измеренные в образце во время испытания на сгорание, выражены в одинаковых единицах.

Значения в процентах (CO2)N (продукты нейтрального сгорания) приведены для испытательных газов в Таблице 7.

Таблица 7 – Процент СО2 в продуктах нейтрального сгорания

| Обозначение испытательного газа | % (CO2)N |
| --- | --- |
| G 30 | 14,0 |
| G 31 | 13,7 |

Для всех испытаний окись углерода измеряется селективным методом, позволяющим точно определять концентрацию 0,005 % по объему и позволяющим проводить измерения с относительной погрешностью, не превышающей 6 %.

Диоксид углерода измеряется методом, позволяющим проводить измерения с относительной погрешностью, не превышающей 6 %.

7.3.8 Сажа

Требования, указанные в 6.8, должны быть проверены визуальным осмотром.

7.3.9 Рациональное использование энергии

7.3.9.1 Открытые горелки

В каждую горелку подается эталонный газ при нормальном испытательном давлении с полностью открытым краном.

Используются алюминиевые емкости с матовым основанием, гладкими сторонами, без ручки и в соответствии с характеристиками, приведенными на рисунке 2. Кастрюли закрыты крышкой.

Диаметр емкости и количество воды, которое она содержит, указан в таблице 8 и зависит от тепловой мощности испытательной горелки; Может возникнуть необходимость регулировки тепловой мощности, принимая во внимание информацию, приведенную в таблице 8.

Таблица 8 – Диаметр емкости и масса воды в зависимости от тепловой мощности горелки

| Номинальная тепловая мощность горелки, кВт | Внутренний диаметр емкости, мм | Масса воды me1, кг |
| --- | --- | --- |
| между 1,16 и 1,64 | 220 | 3,7 |
| между 1,65 и 1,98 | 240 a) | 4,8 |
| между 1,99 и 2,36 | 260 a) | 6,1 |
| между 2,37 и 4,2 | 260 a) с заданной тепловой мощностью 2,36 кВт ± 2 % | 6,1 |
| более 4,2 | 300 a с заданной тепловой мощностью горелки 4,2 кВт ± 2 % | 9,4 |
| __________________ a Если указанный диаметр (300 мм, 260 мм или 240 мм) больше максимального диаметра, указанного в инструкции по применению, испытание будет проводиться с использованием емкости с меньшим диаметром (260 мм, 240 мм или 220 мм), содержащая соответствующее количество воды (6,1 кг, 4,8 кг или 3,7 кг). В этом случае тепловая мощность горелки будет доведена до 2,36 кВт, 1,98 кВт или 1,64 кВт соответственно, до ± 2%, |  |  |

Температура воды в начале испытания t1 должна быть (20 ± 1) °C, а емкость для испытаний должна быть закрыта крышкой. Температура при затухании горелки должна составлять (90 ± 1) °C.

Максимальная температура t2 должна наблюдаться после затухания горелки (конечная температура, выражена в градусах Цельсия).

Измерительное устройство находится в центре объема воды, а температура измеряется с помощью датчика, погрешность измерения которого составляет менее 0,5 °C.

Горелка подогревается следующим образом:

- горелка работает в течение 10 минут с номинальной скоростью или с установленной скоростью подачи газа в соответствии с таблицей 8;

- независимо от номинальной тепловой мощности на горелку ставится емкость диаметром 220 мм, содержащую 3,7 кг воды.

После периода предварительного нагрева емкость 220 мм снимается и сразу же заменяется емкостью для испытания на эффективность. Измерение расхода газа начинается и заканчивается после затухания горелки, при этом емкость остается на месте.

Эффективность рассчитывается по формуле (2):

ƞ=4,186×10-3met2-t1Vc(orMc)×100                                  (2)

где

ƞ эффективность в процентах;

me является водным эквивалентом емкости, заполненной, как указано ниже.

Масса me состоит из:

me=me1+0,213me2                                                   (3)

me1 объем воды, помещенный в емкость;

me2 масса алюминия, соответствующая емкости для испытания накрытой крышкой (масса me2 учитывается измеренная масса);

Масса выражается в килограммах;

VC объем сгоревшего сухого газа в кубических метрах, полученный из объема, посчитанного по формуле (4):

Vc=Vmes·pa+p-pw101325·288,15273,15+tg                                          (4)

где

Vmes – измеренный объем газа, м3;

Pa – атмосферное давление, Па (мбар);

Pa – давление подачи газа в точке давления, Па (мбар);

Pw – парциальное давление водяного пара, Па (мбар);

tg – температура газа в точке давления, °C;

Mc – масса сухого сгоревшего газа, кг;

Hs – высшая теплотворная способность газа, определенная в 3.40.

Требования, указанные в 6.9.1 должны быть проверены.

7.3.9.2 Закрытые горелки

В каждую горелку подается эталонный газ при нормальном испытательном давлении с полностью открытым краном.

Эффективность при наличии любых панелей и колец измеряется согласно следующим условиям:

Емкость помещается на горелку, которую испытывают, с соответствующим количеством воды для этого испытания, примечание 1 в таблице 7 не применяется.

Наименьшее количество емкостей, выбранных из таблицы 7, с наибольшим возможным диаметром, содержащих соответствующие количества воды, помещают на поверхность плиты.

Температура измеряется так же, как и для открытой горелки: начальная температура воды должна быть (20 ± 1) °C, конечная температура для каждой емкости представляет собой показатель самой высокой температуры, наблюдаемой после затухания горелки, температура воды в любой емкости достигает (90 ± 1) °С, причем ее измеряют один раз.

Первое испытание должно проводиться из холодного состояния, второе испытание должно проводиться из горячего состояния. Плита считается горячей, когда вода в основной емкости, используемой для испытания эффективности, доводится до кипения, причем при таком испытании используется только одна емкость. Когда плита нагревается, емкости убираются и заменяются емкостями с водой с температурой (20 ± 1) °C.

Требования, указанные в 6.9.2 должны быть выполнены.

7.3.10 Срок службы маркировки

Маркировку втирают вручную в течение 15 с тряпкой, пропитанной водой, а затем снова в течение 15 с тряпкой, пропитанной водным бензином. Используемый бензин представляет собой алифатический растворитель гексан с максимальным содержанием ароматических веществ 0,1 % по объему, значением каури-бутанола 29, начальной температурой кипения приблизительно 65 °C, температурой сушки приблизительно 69 °C, и удельной массой равной примерно 0,66 кг/л.

8 Маркировка

8.1 Маркировка устройства

Маркировка на приборе должна быть видимой, разборчивой и с длительным сроком службы, нестираемые символы должны содержать следующую информацию. Информация должна предоставляться на официальном языке (языках) страны или стран, в которых будет продаваться устройство.

- название производителя или его идентификационный символ;

Примечание – Решение № 768/2008/ EC дает следующее определение термину производитель: «производитель» - любое физическое или юридическое лицо, которое производит продукт или обладает разработанным, или изготовленным продуктом, и продает этот продукт под своим именем или торговой маркой.

- почтовый адрес производителя. Если это невозможно, на упаковке или в документе, прилагаемом к прибору;

- название прибора;

- общая номинальная тепловая мощность всех горелок, выраженная в киловаттах, на основе высшей теплотворной способности в граммах в час;

- типы газов, которые могут быть использованы, и соответствующее давление подачи;

- категория прибора;

- тип электропитания, если применимо.

Кроме того, на заводской или любой другой вспомогательной табличке или должны быть указаны следующие предупреждения:

а) «использовать только на открытом воздухе»;

b) «ознакомьтесь с инструкцией перед использованием прибора».

Данные предупреждения должны быть видимы, читаемы пользователем во время работы прибора и с длительным сроком службы.

8.2 Маркировка упаковки

Упаковка прибора должна содержать следующую информацию, которая должна быть видимой и разборчивой на официальном языке (языках) страны или стран, в которых устройство будет продаваться:

- тип и давление коммерческих газов, которые могут быть использованы;

- категория прибора;

- предупреждение об использовании прибора только на открытом воздухе;

- необходимость ознакомления с инструкцией перед использованием.

8.3 Инструкция по сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию должна прилагаться к прибору. Вся информация должна быть предоставлена на официальном языке (ах) страны или стран, в которых устройство будет продаваться.

Инструкция должны повторять информацию, требуемую 8.1. Кроме того, должно быть указано следующее:

а) адрес производителя (определение производителя см. в примечании в 8.1);

b) условия сборки и демонтажа, а также хранения функциональной части прибора, в частности:

- меры предосторожности при хранении прибора;

- меры предосторожности, которые необходимо предпринять в случае блокировки трубки(ок) Вентури;

- монтажные схемы, если применимо;

- маркировка инжекторов.

с) Условия подключения к газовому баллону, в частности:

- тип (ы) баллона (ов), которые будут использоваться, и их положение (я);

- тип используемого регулятора;

- тип шланга, соединяющий прибор с газовым баллоном, и рекомендуемая длина, которая не должна превышать 1,50 м;

- прокладка для шланга и использование направляющих;

- необходимость замены шланга, когда этого требуют национальные условия.

d) Условия установки, в частности:

- положение соединения шланга таким образом, чтобы оно не подвергалась скручиванию;

- предупреждение «Данный прибор должен храниться вдали от легковоспламеняющихся материалов»;

- не перекрывать вентиляционные отверстия отсека для баллона;

- меры предосторожности при замене газового баллона, замена должна выполняться вдали от источников возгорания;

- тип защиты используемой поверхности, когда температура опоры превышает      50 К.

е) условия использования, в частности

- обычная очистка и обслуживание, так же, как и частота этих действий;

- порядок действий при утечке газа (отключение подачи газа);

-минимальные и максимальные размеры емкостей, которые будут использоваться;

- рекомендация по использованию защитных перчаток при работе с особо горячими деталями;

- примечание о том, что опечатанные части не должны заменяться пользователем.

f) Инструкция должна содержать следующие предупреждения:

- «Только для использования на открытом воздухе»

- «Прочтите инструкцию перед использованием прибора»

- «Не перемещайте прибор во время использования»

- «Отключить подачу газа в газовом баллоне после использования»

- «Любая модификация прибора может быть опасной».

Для приборов, использующих другие источники энергии, инструкция должна содержать инструкцию, указанную в соответствующих стандартах.

Условные обозначения

А – Внутренний диаметр, измеренный в верхней части

B – внутренняя высота

C – толщина основания

D – толщина стенки

E – внутренний радиус

|  | Обозначение |  |  |  |  | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |  |
| A, мм | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 1 % |
| B, мм | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 1 % |
| C min, мм | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |  |
| D min, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |  |
| E, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | +0,5 0 |
| Площадь основной поверхности, см2 | 314 | 380 | 52 | 531 | 707 |  |
| Масса, г | 540 | 680 | 800 | 965 | 1350 | 5 % |
| Масса крышкиa), г | 125 | 149 | 177 | 208 | 323 |  |
|  | ______________ а) Масса без ручек, рассчитанная для крышек из алюминия (удельный вес 2 700 кг / м3), значения приведены для информации. |  |  |  |  |  |

Рисунок 2 – Характеристики емкостей для испытания

Условные обозначения

1 медная труба с диаметром 8, толщиной 1

2 ограничитель

3 стальная труба с диаметром 22, толщиной 1

Рисунок 3 – Устройство для отбора проб при использовании емкости диаметром      220 мм

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 медная труба диаметром 8, толщиной 1

2 ограничитель

3 стальная труба диаметром 22, толщиной 1

Рисунок 4 - Устройство для отбора проб при использовании емкости диаметром      300 мм

Условные обозначения

h ≥  320 мм

| a | 500 | 580 | 680 | 710 | 630 | 790 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | 600 | 700 | 680 | 780 | 1140 | 1000 |

Рисунок 5 - Устройство для отбора проб для проверки сгорания – одновременное включение горелок

Размеры a и b для устройства отбора проб должны быть выбраны в соответствии с требованиями пункта 7.3.7.2.

В качестве руководства, шесть устройств, размеры которых указаны выше, удовлетворяют большинство случаев.

Приложение A

(обязательное)

Национальные положения

А.1 Общие положения

Примечания

1 Некоторые из таблиц в этом приложении являются неполными или могут включать данные, которые полностью не были обновлены. Это связано с тем, что Секретариат CEN/TC 181 не получил соответствующую информацию от соответствующих стран-членов CEN до публикации настоящего Европейского стандарта.

2 Внимание обращается на тот факт, что конкретные запросы, касающиеся обновленной информации, направляются непосредственно соответствующей стране-члену CEN.

3 Некоторые руководства также можно найти в EN 437, но собранная информация сверяется с конкретной страной-членом CEN, чтобы убедиться, что она применима к приборам, на которые распространяется настоящий стандарт.

Для того чтобы определить правильность выбора среди всех рассмотренных случаев, как во время испытания приборов, так и во время их доставки, в таблицах A.1 и A.2 обобщены и представлены различные национальные условия.

A.2 Категории приборов, продаваемых в разных странах и соответствующее давление

В таблице A.1 приведены ситуации, связанные с маркетингом категорий бытовых приборов в разных странах, и соответствующее давление.

Таблица A.1 - Категории приборов, продаваемые в разных странах, и соответствующее давление

| Категории | I3 B/P | I3 P(B/P) | I3 B/P | I3P | I3P | I3+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление (мбар) страны a | 30 | 37 | 50 | 37 | 50 | Пара 28-30/37 |  |
| AT | x b |  | x |  | х |  |  |
| BE |  |  |  | x |  | x |  |
| BG |  |  |  |  |  |  |  |
| CH |  |  | x |  |  | x |  |
| CY |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ | х |  | x | x | х | x |  |
| DE | x b |  | x |  | x |  |  |
| DK | х |  |  |  |  |  |  |
| EE |  |  |  |  |  |  |  |
| ES |  |  |  | x | x | x |  |
| Окончание таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FI | x |  |  |  |  |  |  |
| FR |  |  |  |  |  | x |  |
| GB | x b |  |  | x |  | x |  |
| GR |  |  |  |  |  |  |  |
| HU |  |  |  |  |  |  |  |
| HR |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  |  | x |  | x |  |
| IS |  |  |  |  |  |  |  |
| IT | х |  |  |  |  | x |  |
| LT |  |  |  |  |  |  |  |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |
| LV |  |  |  |  |  |  |  |
| MK |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  |  |  |  |  |
| NL | х |  |  |  | x |  |  |
| NO | х |  |  |  |  |  |  |
| PL |  | x |  |  |  |  |  |
| PT |  |  |  | x |  | x |  |
| RO | х |  |  |  |  |  |  |
| SE | х |  |  |  |  |  |  |
| SI | х |  |  | x |  | x |  |
| SK |  |  |  |  |  |  |  |
| TR |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________ a Коды стран соответствуют EN ISO 3166-1. b Только для приборов, в которые сжиженный углеводородный газ будет подаваться через установку в автомобиле (EN 1949) со специальным соединением. |  |  |  |  |  |  |

Примечание – Информация, приведенная в этой таблице, никоим образом не запрещает производство и утверждение приборов, относящихся к другим категориям, предназначенных для продажи в других странах.

А.3 Типы соединений, используемые в разных странах

Типы соединений указаны в А.4, различные национальные особенности определены в таблице А.2.

Таблица A.2 - Типы соединений, используемые в разных странах

| Страны a | Категории I3+, I3P, I3b/p |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Резьба |  | Другие соединения |
|  | EN 10226-1:200 4 и EN 10226-2:200 5 | EN ISO 228-1:2003 | см. Рисунок A.1 |
| AT | X | x Рисунок G |  |
| BE | X | X | D, EØ6 и E08 |
| CH | X | x Рисунок G | D, E, |
| CY |  |  |  |
| CZ | X | x Рисунок G | D, E, |
| DE | X | x Рисунок G |  |
| DK | X | X | C, D |
| EE |  |  |  |
| ES |  |  | C, D |
| FI | X | X | B, D,E08 |
| FR |  | x Рисунок F | D, E06 |
| GB | X |  | D, E08 |
| GR | X |  |  |
| HU |  |  |  |
| HR |  |  |  |
| IE | X |  | A, C, D |
| IS |  |  |  |
| IT | X |  | D, E08, E013 |
| LT |  |  |  |
| LU |  |  |  |
| LV |  |  |  |
| MK |  |  |  |
| MT |  |  |  |
| NL | X |  |  |
| NO | X | x | A |
| PL |  |  |  |
| PT | X | x | D, E06 b |
| RO |  | x | E06 |
| SE |  |  |  |
| SI | х | x Рисунок G | A, B, C, D, E, |
| SK |  |  |  |
| TR |  |  |  |
| ______________ a Коды страны в соответствии EN ISO 3166-1 b d1 = 5,5 мм, d2 = 6,5 мм. |  |  |  |

Примечание – В некоторых странах по обычаю и практике эти приборы поставляются в комплекте с гибким шлангом или трубкой, а в некоторых случаях - регуляторами. Для получения дополнительной информации необходимо ознакомиться с национальными правилами использования.

А.4 Соединение приборов

Рисунок A.1 - Диаграммы, показывающие различные типы соединений

Рисунок A.1 (продолжение)

Деталь B a ∅ в резьбу G1/2

b ∅ из резьбы G1/2

Рисунок A.1 (продолжение)

Приложение В

(обязательное)

Метод расчета номинальной тепловой мощности

B.1 Номинальная тепловая мощность

Номинальная тепловая мощность определяется одним из следующих формул (В.1 или В.2):

Qn=13600×10-3∙Mn∙HS                                                 (В.1)

или

Qn=13600×10-3∙Vn∙HS                                                 (В.2)

где,

Qn – номинальная тепловая мощность, кВт;

Mn – номинальный массовый расход (кг/ч) при стандартных условиях испытаний;

Vn – номинальный объемный скорости подачи газа (м3/ч), полученный при стандартных условиях испытаний;

Hs – высшая теплотворная способность эталонного газа, МДж/м3 или МДж/кг.

Массовый и объемный расход соответствуют измерению и потоку эталонного газа в стандартных условиях, при которых предполагается, что газ является сухим при температуре 15 °C и находится под давлением 101 325 Па (мбар). На практике значения, полученные во время испытания, не соответствуют эталонным условиям, поэтому далее они должны быть скорректированы таким образом, чтобы привести их к значениям, которые фактически могли быть получены, если бы эти эталонные условия существовали на выходе инжектора во время испытания.

B.2 Скорректированный массовый расход

В зависимости от того, определяется ли расход по массе или объему, скорректированный массовый расход рассчитывается по следующей формуле:

- определение по массе:

M0M=1 01325+ppa+p∙273,15+tg288,15 ∙ drd                                         (В.3)

- определение по объемному расходу:

V0V=1 01325+p1 01325∙pa+p1 01325∙288,15273,15+tg ∙ ddr                                (В.4)

Скорректированная масса рассчитывается по формуле:

M0=1,226∙V0∙dr                                           (В.5)

где

MO – массовая скорость в стандартных условиях, кг/ч;

M – масса, полученная в условиях испытаний, кг/ч;

VO – массовый расход в стандартных условиях, м3/ч;

V – объемная скорость, полученная в условиях испытаний, м3/ч;

pa – атмосферное давление, Па (мбар);

p – давление подачи, Па (мбар);

tg – температура газа в точке измерения, °C;

d – плотность сухого (или влажного) исследуемого газа относительно сухого воздуха;

dr – плотность сухого эталонного газа относительно сухого воздуха.

Эти формулы должны использоваться для расчета на основе массы тепловой мощности M или объема тепловой мощности V, измеренного в ходе испытания, соответствующей расходу MO или VO, который был бы получен при стандартных условиях. Именно эти значения MO и VO должны сравниваться со значениями Mn и Vn, рассчитанными из номинальной тепловой мощности, с использованием формул, приведенных в начале этого приложения.

Эти формулы применимы, если используется газ сухой.

B.3 Использование счетчика контроля влажности

Если используется счетчик контроля влажности или если используемый газ является насыщенным, то значение d (плотность сухого газа по отношению к сухому воздуху) должно быть заменено значением плотности влажного газа dh, заданным следующей формулой:

dh=pa+p-pwsd+0,622pwspa+p                                                    (В.6)

где

рWS – давление насыщенного пара воды, Па (мбар), при температуре tg.

Пары насыщения при tg считаются равными:

pws=exp21,094-5262273,15+tg                                          (В.7)

В.4 Корректировка измеряемого объема

Если по практическим причинам существует значительная разница в давлении между выходом расходомера и входом прибора, для получения объемной скорости V, в условиях испытания (на входе прибора), измеренный объем умножается на коэффициент С:

C=pa+pmpa+p                                                            (В.8)

где

pm – метр давления, Па (мбар).

Приложение C

(обязательное)

Состав испытываемых газов

C.1 Общие положения

Состав газов, используемых для испытаний, должен быть как можно ближе к тому, который указан в таблице 3. Состав этих газов должен соответствовать правилам, приведенным в С.2 и С.3.

C.2 Индекс Воббе

Индекс Воббе используемого газа должен находиться в пределах ± 2% от значения, указанного в таблице 3 для соответствующего испытательные газа (это допущение включает погрешность измерительных приборов).

С.3 Чистота

Используемые газы должны иметь следующие минимальные степени чистоты:

- бутан C4H10 95%

- пропен C3H6 95%

- пропан C3H8 95%

с общим количеством водорода, моно оксида углерода и кислорода равным менее 1% и общим количеством азота и диоксида углерода равным менее 2%.

Приложение D

(обязательное)

Датчик температуры поверхности

D.1 Конструкция

Датчик температуры, используемый для измерения температуры поверхности, соответствует рисунку D.1.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 – клей

2 – провода термопары диаметром 0,3 согласно EN 60584-1: 2013 тип K (хромовый алюмель) общая длина (1500 ± 2)

3 – расположение рукоятки, допускающие контактную силу (4 ± 1) N, длина (100 ± 2), внешний диаметр (25 ± 2)

4 – поликарбонатная трубка, внутренний диаметр 3, внешний диаметр 5. В выходном положении (100 ± 2) в длину

5 – медный луженый диск диаметром 5, толщиной 0,5

Рисунок D.1 - Датчик измерения температуры поверхности

Контактная поверхность диска должна быть плоской. Термопара должна быть тщательно сварена с использованием минимального количества припоя, чтобы обеспечить измерение температуры диска.

D.2 Оценочное испытание

D.2.1 Принцип

Датчик применяется в центре плоской стеклянной пластины, нижняя поверхность которой контактирует с водяным паром.

D.2.2 Процедура

Дистиллированная вода помещается в емкость типа "стакан" с наливной кромкой, высотой приблизительно 260 мм и диаметром 165 мм.

Плоская стеклянная пластина толщиной 5 мм помещается над стаканом.

Вода доводится до кипения с помощью электрической пластины диаметром         145 мм.

D.2.3 Проверка

Датчик пригоден для использования, если он показывает в равновесном состоянии значение (85 ± 3) °C продолжительность контакта которого не превышает 150 с.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 – датчик определяющий температуру поверхности

2 – плоские закаленные стеклянные пластины толщиной 5 ± 0,2

3 – дистиллированная вода высотой 200 ± 2,5

4 – температура окружающей среды = 20 °C ± 2 °C, скорость окружающего воздуха <0,1 м / с

5 – электрическая варочная панель мощностью 1000 Вт ± 100 Вт диаметром около 145

6 – мензурка с носиком. Емкость 5 л. Высота примерно 260. Внутренний диаметр примерно 165

Рисунок D.2 – Испытательный прибор для проверки датчика определяющего температуру поверхности

Датчик должен быть расположен на расстоянии не менее 30 мм от края стакана и избегать капель конденсата.

Библиография

[1] EN 16129:2013, Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures (Регуляторы давления, устройства автоматического переключения с максимальным регулируемым давлением 4 бар, максимальной производительностью 150 кг / час, соответствующие предохранительные устройства и адаптеры для бутана, пропана и их смесей)

[2] EN ISO 3166-1, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes (ISO 3166-1) (Коды для представления названий стран и их подразделений - Часть 1: Коды стран (ISO 3166-1))

[3] EN 437:2018, Test gases — Test pressures — Appliance categories (Испытательные газы. Испытательное давление. Категории приборов)

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 126:2012 Multifunctional controls for gas burning appliances (Многофункциональные устройства контроля пламени) | IDT | ГОСТ EN 126:2016 Устройства управления многофункциональные для газовых приборов |
| EN 161:2011+A3:2013 Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances (Автоматические запорные клапаны для газовых горелок и газовых приборов) | MOD | ГОСТ 32028-2012 Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний |
| EN 298:2012 Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels (Автоматические системы контроля пламени для горелок и приборов, работающих на газообразном или жидком топливе) | IDT | ГОСТ EN 298-2015 Автоматические системы контроля горения для горелок и аппаратов, сжигающих газообразное или жидкое топливо |
| EN 1106:2010 Manually operated taps for gas burning appliances (Краны с ручным управлением для газовых приборов) | MOD | ГОСТ 32032–2013 Краны для газовых аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний |

.

Таблица В.А.2 - Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 60335-2-102:2016 Household and similar electrical appliances — Safety —Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections (Бытовые и подобные электрические приборы. Безопасность – Часть 2-102: Особые требования к газовым, масляным и твердотопливным приборам, имеющим электрические соединения (IEC 60335-2-102:2004) | IEC 60335-2-02:2012 «Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections» | IDT | ГОСТ IEC 60335-2-102−2014 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения |

МКС 97.040.20 (IDT) Ключевые слова: автономные плиты, сжиженный углеводородный газ, горелки, инжекторы, прибор с газовым баллоном

МКС 97.040.20 (IDT) Ключевые слова: автономные плиты, сжиженный углеводородный газ, горелки, инжекторы, прибор с газовым баллоном

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					          И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации				        А. Кудайбергенова

Заместитель

Начальника Центра стандартизации			         Е. Кулешова

Старший специалист

Центра стандартизации					    А. Мухамедина