Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Предварительные программы по безопасности пищевых продуктов

Часть 4

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

СТ РК ISO 22002-4

(ISO 22002-4:2025 «Prerequisite programmes on food safety. Part 4. Food packaging manufacturing», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____ года №______

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 22002-4:2025 «Prerequisite programmes on food safety. Part 4.  Food packaging manufacturing» (Предварительные программы по безопасности пищевых продуктов. Часть 4. Производство упаковки для пищевых продуктов)

Международный стандарт ISO 22002-2:2025 подготовлен техническим комитетом ISO/TC 34 «Подкомитетом SC 17. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов»

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении В.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан 
«О безопасности пищевой продукции» от 21 июля 2007 года № 301

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ISO/TS 22002-4-2017

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. 
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

|  | Введение | VI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 1 |
| 4 | Конструкция и планировка зданий | 2 |
| 5 | Проектирование и планировка помещений и рабочих зон | 2 |
| 6 | Коммунальные услуги | 2 |
| 7 | Борьба с вредителями | 3 |
| 8 | Управление отходами, пищевыми отходами (FLW) и их переработка | 3 |
| 9 | Пригодность и техническое обслуживание оборудования | 4 |
| 10 | Управление закупленными материалами | 4 |
| 11 | Хранение, включая складирование, и транспортировка | 4 |
| 12 | Меры по предотвращению загрязнения | 4 |
| 13 | Очистка и дезинфекция | 6 |
| 14 | Личная гигиена и условия для персонала | 6 |
| 15 | Информация о продукте и потребителе | 6 |
| 16 | Защита пищевой продукции и фальсификация пищевой продукции | 7 |
| 17 | Использование продукции, подлежащей переработке | 7 |
| Библиография |  | 8 |
| Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств |  | 9 |

Введение

Стандарт ISO 22000 устанавливает конкретные требования в области безопасности пищевой продукции для организаций, участвующих в пищевой цепи. Одним из таких требований является то, что организации должны разрабатывать, внедрять и поддерживать программы предварительных условий (PRP), которые способствуют контролю опасностей, связанных с безопасностью пищевой продукции.

Настоящий стандарт предназначен для использования в качестве поддержки систем менеджмента, разрабатываемых в соответствии с требованиями, которые содержатся в ISO 22000, и устанавливает детализированные требования к вышеупомянутым программам.

Настоящий стандарт не дублирует требования, приведенные в ISO 22000, и предназначен для прямого использования или совместно с ISO 22000 и ISO 22002-100.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Предварительные программы по безопасности пищевых продуктов

Часть 4

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает, совместно с ISO 22002-100, требования к разработке, внедрению и поддержанию программ предварительных условий (PRP) для контроля опасностей при производстве упаковки для пищевых продуктов и кормов.

Настоящий стандарт применим ко всем организациям, независимо от их размера или степени сложности.

Настоящий стандарт не применяется к другим звеньям цепочки поставок пищевых продуктов.

Исключения из требований могут быть обоснованы достаточным аргументом, гарантирующим, что исключение не окажет негативного влияния на безопасность пищевых продуктов

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим, следующий ссылочный документ. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 22002-100 Prerequisite programmes on food safety. Part 100. Requirements for the food, feed and packaging supply chain (Программы предварительных условий по безопасности пищевых продуктов. Часть 100. Требования к цепочке поставок пищевых продуктов, кормов и упаковки).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 22002-100, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Примечание - ISO и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации, размещенные на следующих ресурсах:

- «Электропедия» IEC: http: //www. electropedia.org/;

- онлайн платформа ISO для браузинга: http://www.iso.org/obp.

3.1 Миграция (migration): Передача веществ от внешнего источника к пищевому продукту.

Примечание - Примерами внешних источников являются упаковочный материал и окружающая среда.

3.2 Упаковка (packaging): Любой продукт или материал, используемый для помещения в него и защиты пищевой упаковки в процессе отгрузки, транспортировки и хранения.

3.3 Спецификация (specification): Подробное описание свойств и требований к материалу, в частности относительно его технической применимости и пригодности для конкретных целей.

3.4 Оттискивание (set-off): Переход веществ с одной стороны материала на другую сторону, контактирующую с пищей вследствие контакта между сторонами, обусловленного укладкой в стопу или скручиванием материала в рулон.

4 Конструкция и планировка зданий

4.1 Границы участка/объекта

Применяются требования ISO 22002-100.

4.2 Окружающая среда

Применяются требования ISO 22002-100.

4.3 Конструкция и планировка

Применяются требования ISO 22002-100.

5 Проектирование и планировка помещений и рабочих зон

5.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

5.2 Внутренние конструкции и оборудование

Применяются требования ISO 22002-100.

5.3 Размещение оборудования

Применяются требования ISO 22002-100.

5.4 Хранение продуктов питания, упаковочных материалов, ингредиентов и непищевых химикатов

Применяются требования ISO 22002-100.

6 Коммунальные услуги

6.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

6.2 Вода, лед и пар

Применяются требования ISO 22002-100.

6.3 Воздух и вентиляция

Применяются требования ISO 22002-100.

6.4 Сжатый воздух и другие газы

Применяются требования ISO 22002-100.

6.5 Свет

Применяются требования ISO 22002-100.

7 Борьба с вредителями

7.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

7.2 Программы борьбы с вредителями

Применяются требования ISO 22002-100.

7.3 Предотвращение доступа

Применяются требования ISO 22002-100.

7.4 Укрытия и заражение

Применяются требования ISO 22002-100.

7.5 Мониторинг и обнаружение

Применяются требования ISO 22002-100.

7.6 Контроль и искоренение

Применяются требования ISO 22002-100.

8. Управление отходами, пищевыми отходами (FLW) и их переработка

8.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

8.2 Переработка и/или повторное использование материалов

Применяются требования ISO 22002-100.

8.3 Контейнеры для отходов

Применяются требования ISO 22002-100.

9. Пригодность и техническое обслуживание оборудования

9.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

9.2 Возможности оборудования

Применяются требования ISO 22002-100.

9.3 Техническое обслуживание

Применяются требования ISO 22002-100.

10. Управление закупленными материалами

Применяются требования ISO 22002-100 и следующие положения.

При использовании пломб с защитой от вскрытия должна быть внедрена процедура проверки соответствия соответствующим требованиям заказчика или регулирующих органов.

При поступлении сырья из переработанных источников, наноматериалов или материалов растительного происхождения должны быть приняты соответствующие меры для проверки соблюдения требований безопасности пищевых продуктов и отслеживаемости до приемки.

Сырье, не соответствующее соответствующим спецификациям, должно обрабатываться в соответствии с документированной процедурой, предотвращающей его непреднамеренное использование.

Точки доступа к линиям приема сырья должны быть идентифицированы и, при необходимости, закрыты и защищены. Сброс в такие системы должен осуществляться только после утверждения и проверки полученного сырья.

11. Хранение, включая складирование, и транспортировка

11.1 Хранение и складирование

Применяются требования ISO 22002-100.

11.2 Отправка

Применяются требования ISO 22002-100.

11.3 Транспортировка

Применяются требования ISO 22002-100.

12 Меры по предотвращению загрязнения

12.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

12.2 Химическое загрязнение

Обращение с отпечатанными и покрытыми материалами являющимися как полуфабрикатом, так и готовой продукцией, а также их хранение следует осуществлять таким образом, чтобы переход веществ на сторону, имеющую контакт с пищевыми продуктами, через оттискивание или другой меха низм был сведен к безопасному соответствующему данному материалу уровню, как это было опреде лено при анализе опасностей.

Химические вещества, включая чистящие и смазывающие материалы, должны оцениваться и контролироваться для предотвращения загрязнения.

Смазывающий материал, для которого предполагается контакт с продукцией, должен иметь класс, предусматривающий такое использование.

12.3 Физическое загрязнение

В случае использования стеклянных и хрупких материалов (для целей, отличных от непосре дственно процесса изготовления упаковки для пищевых продуктов) в зонах производства и хранения, должно применяться требование периодических проверок и установлены процедуры, которые необхо димо выполнить в случае повреждения этих материалов.

По возможности, следует избегать стеклянных и хрупких материалов (таких, как твердые пласти ковые детали оборудования, смотровые окна на емкостях).

В зонах производства и хранения, поверхности, предназначенные для контактов с продукцией, не должны иметь щелей и иных источников загрязнения. Они должны быть пригодны для простой и эффективной очистки.

Должна применяться установленная процедура для использования колюще-режущих предметов. Колюще-режущие предметы или незакрепленные инструменты, не должны оставляться в тех местах и на поверхностях, где может произойти загрязнение продукции. Должно быть запрещено использова ние ножей с выдвижными лезвиями.

Для поддержания порядка на приемлемом уровне должна проводиться уборка (очистка) зданий, средств санитарно-гигиенического обеспечения персонала и оборудования для удаления пыли, паути ны, мелкого сора и других посторонних фрагментов.

12.4 Миграция

В случаях потенциальной опасности для безопасности пищевых продуктов, связанной с миграцией или другими механизмами переноса, должны быть приняты меры контроля для предотвращения или контроля этой опасности.

Упаковка (например, поддоны, пленка, контейнеры) должна быть изготовлена из подходящего материала и должна быть чистой. Она не должна загрязнять пищевую упаковку.

Примечание - В некоторых случаях для соответствия нормативным требованиям или требованиям заказчика может потребоваться химическая обработка поддонов (например, инсектицидами, фунгицидами, пестицидами или другими химическими веществами).

13. Очистка и дезинфекция

13.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

13.2 Чистящие средства и инструменты

Применяются требования ISO 22002-100.

13.3 Программы очистки и дезинфекции

Применяются требования ISO 22002-100.

14. Личная гигиена и помещения для персонала

14.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

14.2 Гигиенические помещения и средства

Применяются требования ISO 22002-100.

14.3 Специально отведенные места для приема пищи

Применяются требования ISO 22002-100.

14.4 Рабочая одежда и защитная одежда

Применяются требования ISO 22002-100.

14.5 Состояние здоровья

Применяются требования ISO 22002-100.

14.6 Гигиена персонала

Применяются требования ISO 22002-100.

14.7 Поведение персонала

Применяются требования ISO 22002-100.

14.8 Посетители и внешние поставщики

Применяются требования ISO 22002-100.

15 Информация о продукте и потребителе

Применяются требования ISO 22002-100.

16 Защита пищевой продукции и фальсификация пищевой продукции

16.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

16.2 Защита продуктов питания

Применяются требования ISO 22002-100.

16.3 Предотвращение фальсификации пищевой продукции

Применяются требования ISO 22002-100.

17. Использование продукции, подлежащей переработке

В тех случаях, когда продукция, подлежащая переработке, возвращается в производственный процесс, должно быть установлено ее допустимое количество, способ и условия использования. Способ добавления продукции, подлежащей переработке, включая все необходимые подготовительные этапы, должен быть определен.

При выполнении процессов переработки должны быть внедрены мероприятия по защите сырья, полупродуктов или упаковки для пищевых продуктов от загрязнений материалами, не предназначен ными для контакта с пищевыми продуктами.

Необходимо хранить записи по валидации для демонстрации соответствия процессов перера ботки нормативным требованиям и требованиям заказчика.

Библиография

[1] ISO 22000, Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain (Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Требования к любой организации в пищевой цепочке)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 22002-100 Prerequisite programmes on food safety. Part 100. Requirements for the food, feed and packaging supply chain (Программы предварительных условий по безопасности пищевых продуктов. Часть 100. Требования к цепочке поставок пищевых продуктов, кормов и упаковки) | IDT | СТ РК ISO 22002-100* «Программы предварительных условий по безопасности пищевых продуктов. Часть 100. Требования к цепочке поставок пищевых продуктов, кормов и упаковки» |
| *на стадии разработки |  |  |

|  | МКС 67.020 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, программы предварительных условий (PRP), производство пищевой продукции, загрязнение, управление отходами (FLW), очистка и дезинфекция, защита пищевой продукции, упаковка |  |

|  | МКС 67.020 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, программы предварительных условий (PRP), производство пищевой продукции, загрязнение, управление отходами (FLW), очистка и дезинфекция, защита пищевой продукции, упаковка |  |

Разработчик:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»)

Заместитель генерального директора																																																				А. Раззарёнов

Руководитель

Департамента разработки стандартов и

фонда нормативно-технических документов																																									А. Сопбеков

Заместитель руководителя

Департамента разработки стандартов и

фонда нормативно-технических документов																																								Е. Ялынская

Ведущий специалист

Департамента разработки стандартов и

фонда нормативно-технических документов 																																															А. Берік