Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕФТЕХИМИЯ

Определение эффективности биоцидов в нефтегазовой промышленности методом последовательного разбавления

СТ РК 2603–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК.

- ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 2603-2015.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины, определения и сокращения	4

4	Сущность метода	4

5	Требования безопасности	5

6	Требования к условиям измерений	5

7	Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, реактивы и материалы	5

8	Подготовка к проведению исследований	7

9	Проведение исследования бактерий	9

10	Оценка эффективности биоцида	11

11	Обработка результатов исследований	15

12	Оформление результатов исследований	16

Приложение А	17

Приложение Б	23

Приложение В	24

Приложение Г	25

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕФТЕХИМИЯ

Определение эффективности биоцидов в нефтегазовой промышленности методом последовательного разбавления

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод последовательного разбавления для оценки эффективности применения биоцидов в нефтегазовой промышленности, а также подавляющего действия биоцида в лабораторных условиях.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.186 рН-метры. Методика поверки

СТ РК ISO 8362-3-2023 Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 3. Алюминиевые колпачки для флаконов для инъекций.

СТ РК ГОСТ Р 53119-2010 Добавки пищевые. Натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325. Технические условия.

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ 8.003-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы инструментальные. Методика поверки.

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования.

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия.

ГОСТ 245-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 435-77 Реактивы. Марганец (II) сернокислый 5-водный. Технтческие условия.

ГОСТ 450-77 Реактивы. Кальций хлористый технический. Технические условия.

ГОСТ 612-75 Реактивы. Марганец (II) хлористый 4-водный. Технические условия.

ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия.

ГОСТ 127.1-93 Сера техническая. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2053-77 Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 2184-2013 Кислота серная техническая. Технические условия.

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 3210-77 Реактивы. Кальций сернокислый 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 3765-78 Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия.

ГОСТ 3769-78 Реактивы. Аммоний сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 3771-74 Реактивы. Аммоний фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия.

ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4038-79 Реактивы. Никель (II) хлорид 6-водный. Технические условия.

ГОСТ 4148-78 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия.

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4167-74 Реактивы. Медь двухлористая 2-водная. Технические условия.

ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия.

ГОСТ 4174-77 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия.

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия.

ГОСТ 4201-79 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия.

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия.

ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия.

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 4464-75 Аммоний - никель (II) сернокислый 6-водный

ГОСТ 4523-77 Реактивы. Магний сернокислый 7-водный. Технические условия.

ГОСТ 4525-77 Реактивы. Кобальт хлористый 6-водный. Технические условия.

ГОСТ 4815-76 Кислота аскорбиновая пищевая. Технические условия.

ГОСТ 4919.1-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 5542-2022 Газ природный промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

ГОСТ 5556-2022 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 10157-2016 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N' – тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ 10782-85 Бутылки стеклянные для крови,трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия.

ГОСТ 10931-74 Реактивы. Натрий молибденовокислый 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 10816-64 Индикаторы. Метиловый оранжевый (парадиметиламино-азобензолсульфокислый натрий).

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия.

ГОСТ 14310-78 Кислота 2-аминобензойная техническая. Технические условия.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 15897-97 Нить полиамидная для технических тканей. Технические условия.

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия.

ГОСТ 17726-81 Стерилизаторы медицинские. Паровые, воздушные и газовые. Термины и определения.

ГОСТ 18289-78 Реактивы. Натрий вольфрамовокислый 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 18704-78 Кислота борная. Технические условия.

ГОСТ 20448-2018 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия.

ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 21241-2023 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22280-76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия.

ГОСТ 22567.5-93 Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов.

ГОСТ 22867-77 Реактивы. Аммоний азотнокислый. Технические условия.

ГОСТ 24861-2005 Шприцы инъекционные однократного применения.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия.

ГОСТ 28311-2021 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 28483-90 Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 31642-2012 Добавки пищевые. Натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325. Технические условия.

ГОСТ IEC 61549-2012 Лампы различного назначения. Технические требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Биоцид: Химическое вещество, предназначенное для борьбы с вредными микроорганизмами.

3.2 Эффективность биоцида: Способность биоцидов вызывать гибель микроорганизмов или угнетать их рост и развитие.

3.3 Последовательное разбавление: Поэтапное снижение концентрации микробной суспензии путем ее последовательного разведения в питательной среде.

3.4 Питательные среды: Смеси вещества, предназначенные для обеспечения роста, развития и поддержания жизнедеятельности микроорганизмов в лабораторных условиях.

3.5 Сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ): Анаэробные бактерии, способные осуществлять сульфатное дыхание и диссимиляционную сульфатредукцию, используют сульфаты в качестве конечного акцептора электронов при окислении разных субстратов с образованием сероводорода.

3.7 Бродильные бактерии (ББ): Анаэробные органотрофные бактерий, осуществляющие сбраживание широкого спектра органических субстратов (пептона, глюкозы, сахарозы, крахмала, бензоата с образованием органических кислот и др.), среди которых известны сульфидогенные бактерии, способные восстанавливать окисленные соединения серы до сероводорода.

3.8 Тиосульфатвосстанавливающие бактерии (ТСВБ): Бродильные бактерии, способные использовать тиосульфат-ионы и другие окисленные соединения серы в качестве акцептора электронов с образованием сероводорода.

3.9 Серовосстанавливающие бактерии (СБ): Бродильные бактерии, способные к серному дыханию – диссимиляционному восстановлению элементной серы и некоторых ее окисленных соединений в качестве акцептора электронов с образованием сероводорода.

3.10 Углеводородокисляющие бактерии (УОБ): Аэробные гетеротрофные бактерии, использующие кислород для окисления углеводородов нефти и сопутствующего газа с образованием промежуточных продуктов неполного окисления (спирты, альдегиды, кислоты).

3.11 Тионовые бактерии (ТБ): Хемолитоавтотрофные бактерий, в основном аэробные, способные использовать энергию окисления восстановленных соединений серы в серную кислоту для ассимиляции неорганического углерода.

3.12 Адгезированные бактерии: Сообщество бактерий, прикрепленных к поверхности субстрата в виде биопленки, в которой клетки погружены в слизистый матрикс.

3.13 Накопительная культура: Культура бактерий, выращенная в условиях, способствующих её увеличению за счёт преимущественного роста целевой группы бактерий.

3.14 Заводская питательная среда: Готовая питательная среда для культивирования бактерий, поставляемая производителем в герметично укупоренных склянках, с подтверждающим документом и действующим сроком годности, минерализация которой подбирается с учетом минерализации исследуемой пробы воды.

- Сущность метода

Сущность метода определения численности бактерий на объектах заключается в культивировании исследуемых бактерий на соответствующих питательных средах с последующим определением бактериальной активности по продуктам их метоболизма.

Сущность метода оценки эффективности биоцидов заключается в исследовании их способности подавлять жизнедеятельность бактерий путем их экспозиции и последующего высева на соответствующие питательные среды.

- Требования безопасности

5.1 При выполнении отбора проб и определении эффективности биоцидов методом последовательного разбавления необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.008.

5.2 При отборе проб все исполнители должны пройти инструктаж по условиям безопасной работы на предприятии по ГОСТ 12.0.004.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают стандартные лабораторные условия:

| - температура окружающего воздуха | (25 ± 5) ºС; |
| --- | --- |
| - относительная влажность | не более 80 % при температуре 25 ºС; |
| - атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа. |

- Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, реактивы и материалы

7.1 При выполнении исследований применяют следующие средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, реактивы и другие материалы:

- рН-метр по СТ РК 2.186;

- термостат с диапазоном измерения температуры от 0 ºС до 100 ºС, погрешность не более 1 ºС по ГОСТ 28498;

- колбы конические вместимостью 100, 250, 500, 1000, 2000 см3 по ГОСТ 25336;

- шприцы инъекционные однократного применения вместимостью 1, 2, 5, 10 см3 по ГОСТ 24861;

- автоклав для стерилизации по ГОСТ 17726;

- бактерицидная лампа по ГОСТ IEC 61549;

- бюретка диапазон измерения от 0 до 25 см3 по ГОСТ 29251;

- вата гигроскопическая по ГОСТ 5556;

- весы аналитические дискретность 0,1 мг, класс точности – 1, по                                              ГОСТ OIML R 76-1;

- дозатор, объем от 0 до 20 мкл, погрешность ± 1,5 % по ГОСТ 28311;

- колпачки алюминиевые по СТ РК ISO 8362-3;

- микроскоп по ГОСТ 8.003;

- пробки для флаконов для инъекций по СТ РК ISO 8362-2;

- стекла покровные для микропрепаратов по ГОСТ 6672;

- стекла предметные для микропрепаратов по ГОСТ 9284;

- термостат воздушный, диапазон регулируемых температур от 30 ºС до 120 ºС, погрешность не более 1 ºС;

- флаконы для инъекций по СТ РК ISO 8362-1;

- пробирки по ГОСТ 25336;

- бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов по ГОСТ 10782;

- спиртовка по ГОСТ 25336;

- мерные колбы вместимостью 50-100 см3 по ГОСТ 1770;

- нагревательная плита с магнитной мешалкой ГОСТ 14919;

- нить капроновая по ГОСТ 15897;

- образцы-свидетели стальные по инструкции;

- пинцет по ГОСТ 21241;

- скальпель по ГОСТ 21240;

- чашки Петри объем 15 см3 по ГОСТ 25336;

- холодильник, руководство по эксплуатации;

- азот газообразный (N2) по ГОСТ 9293;

- аргон газообразный (Ar) по ГОСТ 10157;

- аммоний хлористый (NH4CL) по ГОСТ 3773;

- аммоний азотнокислый (NH4NO3) по ГОСТ 22867;

- аммоний сернокислый ((NH4)2SO4) по ГОСТ 3769;

- аммоний фосфорнокислый однозамещенный (NH4H2PO4) по ГОСТ 3771;

- глюкоза (C6H12O6) по ГОСТ 975;

- сера (S) по ГОСТ 127.1;

- кислота аскарбиновая по ГОСТ 4815;

- дрожжевой экстракт по ГОСТ 28483;

- железо (II) сернокислое 7-водное (FeSО4*7H2O) по ГОСТ 4148;

- метиловый оранжевый (индикатор) по ГОСТ 4919.1;

- калий фосфорнокислый однозамещенный (КН2РО4) по ГОСТ 4198;

- калий двухромовокислый (K2Cr2O7) по ГОСТ 4220;

- калий хлористый (KCl) по ГОСТ 4234;

- кальций сернокислый (CaSO4) по ГОСТ 3210;

- кальций хлористый (CaCl2) по ГОСТ 450;

- кислота соляная (HCl) по ГОСТ 3118;

- кислота серная (H2SO4) по ГОСТ 2184;

- магний сернокислый 7 водн., (MgSO4*7H2O) по ГОСТ 4523;

- марганец (II) сернокислый 5-водный (MnSО4*5H2O) по ГОСТ 435;

- магний хлористый 6-водный (MgCL2*6H2O) по ГОСТ 4209;

- натрий молочнокислый (NaC3H5O3) (50% раствор) по СТ РК ГОСТ Р 53119;

- натрий хлористый (NaCL) по ГОСТ 4233;

- натрий гидроокись (NaOH) по ГОСТ 4328;

- натрий углекислый кислый (NaHCO3) по ГОСТ 4201;

- натрий сернистый 9-водный (Na2S*9H2O) по ГОСТ 2053;

- натрий углекислый (Na2CO3) по ГОСТ 83;

- натрий фосфорнокислый однозамещенный (NaH2PO4) по ГОСТ 245;

- натрий лимоннокислый 5,5-водный (С6Н5О7Na3*5,5Н2О) по ГОСТ 22280;

- натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный (Na2HPO4*12Н2О) по                  ГОСТ 4172;

- натрий серноватистокислый 5-водный (Na2S2O3*5Н2О) по ГОСТ 27068;

- натрий сернокислый (Na2SO4) по ГОСТ 4166;

- тиосульфат натрия (Na2S2O3) по ГОСТ 27068;

- спирт этиловый (C2H5OH) по ГОСТ 17299;

- резазурин, индикатор;

- соль Мора 6-водный (Fe(NH4)2(SO4)2) по ГОСТ 4208;

- пептон ферментативный по ГОСТ 13805;

- кобальт хлористый 6-водный (СоС12·6Н20) по ГОСТ 4525;

- комплект реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама;

- сульфат аммония никеля 6-водный ((NH4)2Ni(SO4)2) по ГОСТ 4464;

- натрий молибденовокислый 1-водный (Na2MoO4) по ГОСТ 10931;

- вольфромат натрия 2 водный (Na2WO4) по ГОСТ 18289;

- цинк сернокислый 7-водный (ZnSО4·7H2О) по ГОСТ 4174;

- медь хлористый 2-водный (СuСl2·2Н2O.) по ГОСТ 4167;

- селенат натрия (Na2SeO4);

- трилон Б по ГОСТ 10652;

- марганец хлористый 4-водный (MnCl2·4H2O) по ГОСТ 612;

- борная кислота (H3BO3) по ГОСТ 18704;

- никель хлористый 6-водный (NiCl2·6H2O.) по ГОСТ 4038;

- биотин (C10H16N2O3S) инструкция;

- фолиевая кислота (C19H19N7O6) инструкция;

- пиридоксин (HCl) инструкция;

- рибофлавин (В2) инструкция;

- тиамин (В1) инструкция;

- никотиновая кислота (C6H5NO2);

- пантотеновая кислота (C9H17NO5) инструкция;

- цианокобаламин (С63H88CoN14O14P) инструкция;

- кислота 2-аминобензойная (C7H7NO2) по ГОСТ 14310;

- тиоктовая кислота (C8H14O2S2) инструкция;

- бромкрезоловый пурпурный индикатор ГОСТ 4919.1;

- аммоний молибденовокислый ((NH4)2MoO4) по ГОСТ 3765;

- метан технический (CH4) по ГОСТ 5542;

- вода, дистиллированная по ГОСТ 6709;

- аскорбиновая кислота (C6H8O6) по ГОСТ 4815;

- пропан технический (СН4) по ГОСТ 20448;

7.2 Средства измерений, используемые в настоящем стандарте, должны быть зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверены/откалиброваны в соответствии с СТ РК 2.4.

7.3 Допускается применение других средств измерений, реактивов и материалов, обеспечивающих измерение с установленной точностью.

- Подготовка к проведению исследований

8.1 Подготовка и стерилизация посуды, питательных сред и материалов, а также исследуемых проб жидкости

8.1.1 Лабораторную посуду перед стерилизацией тщательно моют, высушивают и упаковывают (заворачивают в бумагу) для сохранения стерильности.

8.1.2 Предметные стекла моют хромовой смесью, промывают водой, высушивают и хранят в этиловом спирте.

8.1.3 Плоские резиновые пробки моют горячей водой с добавлением соды (Na2CO3), затем тщательно промывают в проточной и дистиллированной воде.

8.1.4 Допускается стерилизация ранее использованных шприцев в разобранном виде путем кипячения в течение 30-40 мин, или в автоклаве в течение 15-20 мин.

8.1.5 Стерилизацию питательных сред и добавок проводят в автоклаве насыщенным водяным паром при температуре (120 ± 2) °С и избыточном давлении 0,05-0,2 МПа в течение 30 мин. Питательную среду и добавки разливают в колбы не более чем на половину объема.

8.1.6 Питательную среду, дозированную во флаконы в потоке газа и герметично закрытую, а также растворы пептона и Na2S2O3 стерилизуют в автоклаве при Р= 0,1-0,2 МПа, растворы глюкозы и серы стерилизуют при Р не более 0,05 МПа и температуре 100 °С. При Р=0,1 МПа и температуре 120 °С глюкоза карамелизуется, а сера плавится, это приводит к изменению молекулярных конфигураций этих соединений, что делает их недоступными для бактерий.

8.1.7 Нефть и нефтепродукты стерилизуют в стеклянных колбах с притертыми пробками, заполняя их не более чем на 1/4 объема. При отсутствии автоклава допускается применение дробной стерилизации текучим паром: 3 раза по 30-40 мин в течение трех дней с промежуточным термостатированием при температуре от 30 °С до 35 °С.

8.1.8 Во избежание повреждения стекла и нарушения стерильности, выгрузку простерилизованной посуды проводят после охлаждения автоклава или шкафа до температуры не выше 80 °С.

8.1.9 Стерильность питательных сред после автоклавирования проверяют путем термостатирования в течение 24 ч при температуре 30 °С. Среду считают стерильной, если она сохраняет прозрачность, что свидетельствует об отсутствии признаков роста и развития бактерий.

8.1.10 Питательные среды хранят в холодильнике при температуре от 2 °С до 10 °С. Срок хранения 2 недели.

8.1.11 Перед исследованием, если вода не отделяется в виде свободной фазы и водонефтной эмульсии, то пробу подвергают термическому воздействию при температуре до 45 °С, но не выше температуры исследуемого объекта. Если при этом не удастся отделить воду, то допускается термическое воздействие в присутствии деэмульгатора. Далее отделенную воду сливают в стерильный сосуд, быстро отбирают шприцем пробу воды и вводят во флаконы с питательной средой.

8.2 Общие требования к отбору проб

8.2.1 Пробы воды для микробиологических исследований отбираются из проточных (трубопровод) или из статических (резервуар, отстойники и т.д.) систем согласно ГОСТ 31942.

8.2.2 Пробу воды следует отбирать после предварительного слива жидкости в течение 5 минут путем небольшого открытия точки отбора, регулирования потока до постоянной скорости.

8.2.3 Вода отбирается в стерильный сосуд с завинчивающейся пробкой. Сосуд должен заполняться полностью до вытеснения воздуха, чтобы исключить образование «воздушной подушки», что критически важно для сохранения популяций анаэробных бактерий.

8.2.4 Время между отбором и началом анализа должно быть минимальным. Допускается консервация пробы при условии охлаждения до температуры от 4 ºС до 10 ºС на период до 24 часов. Охлажденные пробы перед исследованием следует довести до температуры окружающей среды. Временная задержка, возникающая между отбором проб и анализом, должна быть одинаковой для всех проб во избежание ошибки в оценке численности бактерий. Пробы должны быть защищены от солнечного света и чрезмерного теплового воздействия.

8.2.5 Непосредственно в месте отбора необходимо замерить температуру пробы.

8.2.6 Во время отбора проб из систем, содержащих водонефтяную эмульсию, следует разделить ее на нефть и воду. Пробы с низким содержанием воды или с плотной эмульсией могут не содержать достаточного для исследования количества воды, что требует отбора проб большего объема.

8.2.7 Отбор проб из нагнетательных скважин производится при их самоизливе. Объем излива и периодичность отбора определяется индивидуально для каждой скважины с учетом конструкции скважин и других характеристик.

8.2.8 Пробы биоцидов отбираются по ГОСТ 2517.

- Проведение исследования бактерий

9.1 Исследование сульфатвосстанавливающих бактерий

9.1.1 Для культивирования СВБ используют питательные среды: Постгейта В (см. таблицу А.1) или Постгейта С (см. таблицу А.2) или Видделя (см. таблицу А.3).

9.1.2 Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. Для приготовления питательной среды, предназначенной для обнаружения галофильных или галотолерантных СВБ, количество хлористого натрия увеличивают до 40 г и более.

9.1.3 Составы растворов микроэлементов и витаминов приведены в приложении А (см. таблицу А.4, А.5 и А.6 ).

9.1.4 Значение pH среды для СВБ доводят до 7,0-7,2 с помощью растворов NaHCO3 – 70 % и HCl – 15 %, газовая фаза – азот/аргон.

9.1.5 При культивировании анаэробных микроорганизмов следует применять методы, позволяющие исключить молекулярный кислород, создавать и поддерживать в них низкий окислительно-восстановительный потенциал. Для определения степени поглощения кислорода и восстановленности среды добавляют индикаторный краситель – резазурин (0,04 %), который стерилизуют вместе с минеральными компонентами среды.

9.1.6 Приготовление и розлив сред, внесение добавок, посевы, культивирование микроорганизмов проводят с максимальной защищенностью от контакта с кислородом (кипячение, работа в потоке газа, использование герметически закрытых сосудов т.д.). Все пересевы и добавки в среды проводят с помощью шприцев во избежание попадания кислорода в среду.

9.1.7 Для культивирования анаэробных бактерий допускается использование пробирок Хангейта.

9.1.8 Питательную среду кипятят для избавления от молекулярного кислорода. Аскорбиновую кислоту (или натрий сернистый или цистеин) вносят в питательную среду после ее кипячения. Аскорбиновую кислоту и цистеин можно использовать в натурном виде, сульфид натрия добавляют в виде 1 % раствора в 5 %-ом растворе бикарбоната натрия.

9.1.9 Питательную среду после кипячения разливают во флаконы/пробирки по 9 см3 в  потоке азота/аргона для предотвращения диффузии кислорода в среду и герметично закрывают бутиловой пробкой и зажимают алюминиевыми колпачками. При применении питательной среды Видделя, натрий молочнокислый (30 % раствор) и другие добавки разливают в пустые флаконы/пробирки также в потоке азота/аргона и герметично закрывают бутиловой пробкой и металлическим колпачком. Среды и добавки стерилизуют в автоклаве при Р=0,05-0,2 МПа.

9.1.9 Для определения численности клеток посев проб проводится методом последовательного разбавления в соответствии с приложением Б.

9.1.10 Рост СВБ в посевных склянках определяют визуально по появлению черного осадка – сульфида железа. В процессе сульфатредукции клетки выделяют сероводород, который связываясь с присутствующим в среде железом, вызывает ее почернение.

При обнаружении бактериальной мути, пробу пересеивают в жидкую или плотную свежую питательную среду для СВБ с добавлением железа для визуального выявления образования черного осадка сульфида.

9.2	 Исследование бродильных бактерии

9.2.1 Для культивирования ББ используют базовую питательную среду Видделя (см. таблицу А.3) с добавлением соответствующих акцепторов электронов. Для ТСВБ вносят тиосульфат натрия Na2S2O3, для СБ - элементную серу S0 в количестве по 2 г/дм3 (см. таблицы А.3, А.4, А.5, А.6).

9.2.2 Для ББ в среду добавляют пептон (2 г/дм3), и глюкозу (5 г/дм3) перед проведением посева.

9.2.3 Значение pH среды доводят до 7,0–7,2 с помощью растворов NaHCO3 – 70 % и HCl – 15 %, газовая фаза – азот/аргон.

9.2.4 Для определения численности клеток посев проб проводится методом последовательного разбавления в соответствии с приложением Б.

9.2.5 Присутствие ББ определяют по образованию черного осадка (в присутствии в среде железа) или бактериальной мути в посевных флаконах.

9.2.6 При обнаружении бактериальной мути пробу допускается пересевать в свежую жидкую или плотную питательную среду Видделя с соответствующими добавками для ББ и добавлением железа для визуального выявления образования черного осадка сульфида железа.

9.3 Исследование углеводородокисляющих бактерии

9.3.1 Для культивирования УОБ, окисляющих газообразные углеводороды используют питательную среду, состав которой привиден в таблице А.7.

9.3.2 Для выращивания УОБ, окисляющих газообразные углеводороды, жидкая среда обогащается техническим пропаном. Обогащение питательной среды газом осуществляется путем прокола резиновой пробки инъекционной иглой, через которую вводят в пробирки пропан, вытесняя через вторую (компенсационную) иглу - воздух. Создается соотношение пропана и воздуха 1:2.

9.3.3 Для культивирования УОБ, окисляющих жидкие углеводороды используют питательную среду Раймонда (см. таблицу А.8).

9.3.4 Значение pH питательной среды для УОБ доводят до 7,0–7,2 с помощью растворов NaHCO3 – 70 % и HCl – 15 %.

9.3.5 Готовые питательные среды для аэробных бактерий разливают до половины объема в пробирки Видаля.

9.3.6 В качестве единственного источника углерода и энергии добавляют нефть изучаемого месторождения или смесь ее с нефтепродуктом (дизельное топливо) в количестве 0,1-0,3 см3/9 см3 после проведения посева.

9.3.7 Питательную среду и нефть (нефтепродукт) стерилизуют в автоклаве отдельно.

9.3.8 Исследование аэробных бактерий проводятся в асептических условиях в ламинарном шкафу или стерильном боксе под кварцевой лампой над пламенем горелки или спиртовки.

9.3.9 Культивирование аэробных бактерий предпочтительно проводить на шейкере, со скоростью вращения пробирок или колб 90-200 об/мин и более, что позволяет обеспечить оптимальное насыщение среды кислородом.

9.3.10 Для определения численности клеток посев проб проводится методом последовательного разбавления в аэробных условиях в соответствии с приложением Б.

9.3.11 Присутствие УОБ в исследуемых водах определяют по помутнению питательной среды, накоплению летучих жирных кислот, по изменению цвета в посевных пробирках.

Образование равномерной и неоседающей мути свидетельствует о накоплении бактериальных клеток во всем объеме питательной среды. Кислоты, образующиеся при росте УОБ, накапливаясь могут вызвать изменение окраски кислотно-основного индикатора бромкрезолового пурпурного, введенного в состав питательной среды.

9.4 	Исследование тионовых бактерий

9.4.1 Для культивирования ТБ используют питательные среды, приведеные в таблице А.9 и А.10.

Величина рН среды должна быть 8,0.

9.4.2 Для определения численности клеток посев проб проводится методом последовательного разбавления в аэробных условиях в соответствии с приложением Б.

9.4.3 Присутствие ТБ отмечают по помутнению питательной среды, изменению цвета в посевных флаконах/пробирках, образованию промежуточного продукта – серной пленки на поверхности среды и по стенке флакона/пробирки, а также по накоплению сульфат-ионов.

Помутнение вызывается накоплением бактериальных клеток. Изменение цвета питательной среды связано с изменением окраски индикатора метилоранжа, присутствующего в среде. За счет накопления серной кислоты рН среды смещается в кислую сторону.

9.4.4 Для культивирования всех исследуемых бактерий (СВБ, ТСВБ, СБ, УОБ, ТБ) допускается использование готовой заводской питательной среды.

- Оценка эффективности биоцида

10.1 Основные физико-химические свойства биоцида

10.1.1 Биоциды, подлежащие исследованиям, должны сопровождаться паспортом поставщика с физико-химическую характеристикой по следующим показателям:

- содержание активного вещества, %;

- консистенция (кинематическая вязкость), мм2/с;

- плотность, г/см3;

- температура застывания, °С;

- растворимость в водах или углеводородах;

- меры предосторожности при работе с биоцидом.

10.1.2 Оценку эффективности биоцида проводят двумя методами:

В случае стабильной численности СВБ на объектах месторождения, в условиях приближенных к промысловым – дозирование биоцида непосредственно в пробу промысловой воды сразу после её отбора.

В случае изменения численности СВБ в течение времени на промысловых объектах месторождения, а также при подборе биоцидов – дозирование биоцида в раствор накопительной культуры (выделенной из пробы промысловых вод), с заданной численностью бактерий, характеризующей более жесткие условия по результатам предварительного мониторинга. Численность бактерий предварительно определяется методом микроскопирования (Приложение Г).

10.1.3 При подборе биоцида численность бактерий, используемых для исследования, должна быть одинаковой для обеспечения возможности сопоставления результатов оценки эффективности образцов биоцида.

10.2 Исследование эффективности биоцида в условиях приблеженных к промысловым

10.2.1 Подготовка к выполнению исследований:

- готовят по два набора из 6 флаконов, вместимостью 12-15 см3, каждая из которых содержит по 9 см3 питательной среды;

- питательную среду подбирают в соответствии с типом исследуемых бактерий и минерализацией исследуемой воды;

- нумеруют каждого флакона по порядку;

- готовят чистых стерильных шприцев объемом 1 см3 для каждого набора флаконов с питательной средой;

- готовят растворы биоцидов в дистиллированной воде в соответствии с исследуемой дозировкой.

10.2.2 Проведение исследования:

- контрольные пробы: (без биоцида) подвергаются посеву в питательную среду методом последовательного разбавления сразу без предварительной выдержки;

- биоцид дозируют в образец промысловой воды, (рабочие пробы), отобранные в соответствии с разделом 8.2 настоящего стандарта;

- выдерживают рабочие пробы (экспозиция бактерий с биоцидом) с учетом предполагаемого времени пребывания биоцида в системе. При отсутствии указанной информации продолжительность выдержки принимают равной 4 ч. Далее проводят высев рабочих проб в питательную среду методом последовательных разбавлений.

10.2.3 Контрольные и рабочие пробы культивируют при заданной температуре ±5°С с продолжительностью 28 суток.

10.2.4 Для оценки эффективности действия биоцида проводится анализы одновременно контрольных и рабочих проб.

10.2.5 Для каждой пробы (концентрации) рекомендуется проводить 3 параллельных исследований, допускается проведение 2 параллельных исследований.

10.2.6 Наличие жизнеспособных СВБ визуально оценивают по образованию черного осадка сульфида железа. Флаконы, в которых наблюдаются указанные признаки, считают давшими положительную реакцию на наличие жизнеспособных бактерий.

10.2.7 Для вычисления численности бактерии применяют таблицу интерпретации в Приложении В.

За результат принимается максимальное значение численности клеток СВБ в см3 из всех параллельных исследований.

10.3 Исследование эффективности биоцида на накопительной культуре бактерий

10.3.1 Выделение накопительной культуры СВБ

Для исследования реагентов накопительную культуру СВБ (далее – культура) выделяют из жидкости промыслового объекта того месторождения, где предполагается использование биоцида. Для исследования биоцида используют 3-5 суточную культуру.

Культура должна содержать клеток СВБ не менее, чем в объектах, где предполагается закачка биоцида. Если на месторождении имеется несколько объектов, то исследования проводятся при максимально обнаруженной численности СВБ. Если на данном объекте проводились биоцидные обработки, то за численность клеток СВБ принимают максимальную, полученную в результате мониторинга.

10.3.2 Проведение исследования

10.3.2.1 В ряд маркированных флаконов вместимостью 15-30 см3 в потоке азота/аргона наливают 12-25 см3 предварительно прокипяченной промысловой воды объекта, где отобрана проба для выделения культуры, допускается использование модельной воды. Флаконы с водой стерилизуют в автоклаве и охлаждают, затем стерильным шприцом добавляют культуру, в которой предварительно рассчитывают численность клеток СВБ под микроскопом с целью анализа эффективности биоцид в отношении определенной плотности бактерий в 1 см3 жидкости (Приложение Г). При расчете объема вносимой культуры следует учитывать заданную численность клеток СВБ и объем жидкости.

10.3.2.2 Биоцид вносят в исследуемых дозировках. Для каждой концентрации проводят 2-3 повторных параллельных исследований.

10.3.2.3 Два флакона без биоцида служат контрольной пробой. Флаконы с пробами выдерживают при температуре 25±5 °С в течение 24 часов.

После выдержки из флаконов отбирают по 1 см3 жидкости, пересеивают во флаконы с питательной средой, для выявления жизнеспособности контактировавших с биоцидом СВБ. Определение численности СВБ в контрольных пробах проводят методом последовательного разбавления (Приложение Б).

10.3.2.4 Питательную среду готовят согласно раздела 9 и приложения А.

10.3.2.5 Флаконы культивируют в термостате в течение 15 суток при температуре объекта (±5 ⁰С), где выделена культура, отмечая появление продуктов метаболизма СВБ: черного осадка (сульфида железа), бактериальной мути согласно с разделом 9.

В случае бактериальной мути наличие живых форм СВБ определяют микроскопированием (Приложение Г), а также путем пересева проб в жидкую/плотную среду для бактерий.

Отсутствие признаков присутствия бактерий во всех флаконах параллельных исследований свидетельствует о 100 % подавляющем действии исследованной концентрации биоцида.

Самая низкая концентрация, при которой прекращается рост и развитие бактерий, считается оптимальной эффективной концентрацией для установленной их численности.

10.3.2.6 Исследование эффективности биоцида в отношении других видов бактерий в условиях, приближенных к промысловым, а также в отношений накопительной культуры бактерий проводят с применением соответствующих питательных сред и оценку их жизнеспособности бактерий по продуктам их метаболизма, указанным в разделе 9.

10.4 Исследование адгезированных сульфидогенных бактерий (СВБ, ТСВБ, СБ)

10.4.1 Для исследования адгезированных на металлической поверхности СВБ или сульфидогенных бактерий (СВБ, ТСВБ и СБ) необходимо установить стальные образцы-свидетели (купоны) на купонодержателях на исследуемых объектах с продолжительностью до 15-30 суток (время экспозиции). Перед исследованием купоны обезжиривают, промывают водой, протирают 70 % раствором спирта.

По истечении времени экспозиции купоны изымают, помещают в сосуды со стерильным буферным раствором, далее в вертикальном положении (на штативе) доставляют в лабораторию для проведения исследований.

10.4.2 Для культивирования адгезированных бактерий используется питательная среда с учетом минерализации исследуемого объекта (см. раздел 9.1, 9.2 и таблицы А.1, А.2, А.3, А.4, А.5 и А.6).

10.4.3 Количественная оценка адгезированных бактерий производится методом последовательного разбавления согласно приложению Б.

Для проведения посева купоны вынимают из буфера, помещают в стерильную чашку Петри и придерживая пинцетом снимают скальпелем биопленку с поверхности площадью 1 см2, затем очищенную от биопленки поверхность промывают питательной средой, взятой из флакона № 1, далее содержимое чашки Петри полностью переносят в тот же флакон №1. Для параллельных повторных исследований и статистической достоверности биопленку можно снять из нескольких участков купона.

10.4.4 Для диспергирования биопленки флакон №1 интенсивно встряхивают. Из приготовленной суспензии делают разбавления, количество которых зависит от возможной биозараженности исследуемого объекта (до 1010 кл/см2).

10.4.5 Пробы культивируют в термостате в течение 15 суток при температуре, фиксированной во время снятия купонов из объекта.

Результаты численности клеток в биопленке представляются как численность клеток на единицу площади – кл/см2.

10.5 Оценка эффективности биоцида относительно адгезированных сульфидогенных бактерий

10.5.1 В технологическом оборудовании промысловых объектов образуются адгезированные формы сульфидогенных бактерий. Для борьбы с адгезированными формами применяются периодические обработки с ударной дозировкой биоцида. Ударная дозировка биоцида для промысловых условий приблизительно соответствует оптимальной эффективной концентрации биоцида на определенную численность адгезированных клеток.

10.5.2 Оценка эффективности биоцида в отношении адгезированных бактерий состоит из 2 этапов:

1-этап. Получение сформированных биопленок СВБ (или СВБ, ТСВБ, СБ), адгезированных на поверхности стальных купонов.

Адгезия бактерий на поверхности стальных купонов осуществляется выдерживанием купонов в активной 3-5 суточной накопительной культуре СВБ (или СВБ, ТСВБ, СБ) до достижения статических условий роста адгезированных бактерий в течении 15 суток.

Для этого стальные купоны обезжиривают, промывают дистиллированной водой, опускают на 1 мин в раствор соляной кислоты (разбавление 1:1), снова промывают дистиллированной водой и затем обрабатывают 70 % раствором этилового спирта. Количество купонов определяют исходя из количества исследуемых концентраций и параллельных повторных исследований.

Подготовленные стальные купоны подвешивают с помощью лески (или нитки) внутри стеклянных сосудов так, чтобы купон сохранял вертикальное положение и не касался широкой стороной других поверхностей внутри сосуда. Леску фиксируют на внешней стороне сосуда.  Сосуд закупоривают бутиловой пробкой, фиксируют алюминиевым колпачком и стерилизуют. В стерильный сосуд с купонами вносят стерильную питательную среду в потоке азота/аргона и накопительную культуру, полученную на основе вод исследуемого объекта (10 % от объема среды), закрывают герметично пробкой и культивируют в термостате в течение 15 суток при температуре исследуемого объекта.

За этот период на металле формируется биопленка, представляющая собой колонию клеток бактерий, адгезированных на поверхности стального купона.

2-этап. Проведение исследований эффективности биоцида

В ряд стеклянных сосудов наливают стерильную, обескислороженную воду (V=20 - 30 см3) исследуемого объекта или модельную воду, вводят исследуемый биоцид в заданных концентрациях.

Стальные купоны, обросшие биопленкой, достают из сосуда пинцетом, промывают стерильной дистиллированной водой и помещают в стеклянные сосуды с биоцидом определенной концентрации. Пробы выдерживают при комнатной температуре в течение 24 часов (экспозиция). 2 сосуда с купонами без добавления биоцида служат контрольными пробами.

По истечении времени экспозиции купоны вынимают из сосуда стерильным пинцетом, промывают стерильной дистиллированной водой, переносят в сосуды с питательной средой и инкубируют в течение 15 суток в термостате при температуре исследуемого объекта.

Количественная оценка адгезированных бактерий в контрольных пробах производится методом последовательного разбавления после удаления биопленки с поверхности площадью 1 см2 стальных купонов. Результаты представляются как численность клеток на единицу площади – кл/см2.

Рост и развитие СВБ (или СВБ, ТСВБ, СБ) на стальных купонах оценивается визуально, по образованию черного осадка сульфида железа, распространяющегося от образца по объему питательной среды. Отсутствие черного осадка свидетельствует о полном подавлении роста адгезированных бактерий.

Самая низкая концентрация, при которой прекращается рост и развитие адгезированных бактерий, считается как оптимальная эффективная концентрация биоцида на определенную численность адгезированных клеток.

- Обработка результатов исследований

11.1 Определение содержания планктонных или адгезированных бактерий

Для вычисления численности исследуемых планктонных или адгезированных бактерий применяют таблицу интерпретации, приведенную в приложении В. За результат принимается максимальное значение численности клеток бактерий из всех параллельных опытов, единица измерения для планктонных бактерий – кл/см3, для адгезированных бактерий – кл/см2.

11.2 Оценка эффективности биоцида

В случае наблюдения роста бактерий (выпадения черного осадка, появления бактериальной мути) по истечении срока культивирования проводят анализ питательных сред во флаконах на содержание продуктов метаболизма бактерий: в случае с СВБ, ТСВБ, СБ – определяют содержание сероводорода, УОБ – жирных кислот, ТБ – сульфатов и замеряют рН среды.

Степень подавления бактерий рассчитывают по формуле (1):

Z=C-C1C×100 %                                                        (1)

где C – содержание контрольного показателя в контрольной пробе (сероводород для СВБ, СБ, ТСВБ, жирные кислоты для УОБ, сульфат-ионы для ТБ);

C1 – содержание того же показателя в рабочей пробе с биоцидом.

Эффективность оценивается посредством подсчета численности бактерий в рабочих пробах в сравнении с контрольным опытом.

Количество сероводорода, выделенного СВБ, ТСВБ, СБ определяют по ГОСТ 26449.3 (раздел 3), летучих жирных кислот, образованных УОБ определяют по ГОСТ 31663, накопленного ТБ сульфат-ионы определяют по ГОСТ 26449.1. Наличие живых форм клеток исследуемых бактерий определяют микроскопированием (Приложение Г).

Эффективной считается концентрация биоцида, обеспечивающая подавление жизнедеятельности бактерий на 100 %. На основе этих данных проводится расчет степени подавления бактерий и определение оптимально-эффективной дозировки биоцида в лабораторных условиях.

- Оформление результатов исследований

Все результаты исследований фиксируют в рабочем журнале и оформляют в виде протокола/отчета.

Результаты исследования бактерий должны содержат:

- цель исследования;

- метод исследования;

- наименование исследуемой бактерии;

- дата и время отбор проб жидкости для исследования;

- дата поступления проб в лабораторию;

- дата проведения исследований;

- условия окружающей среды во время проведения исследований;

- объекты исследования;

- условия культивирования бактерий;

- результаты, единица измерения;

- список испольнителей.

Результаты оценки эффективности биоцида должны содержат:

- цель исследования;

- метод исследования;

- наименование исследуемого биоцида, номер партии;

- наименование исследуемой бактерии;

- объекты исследования;

- дата и время отбор проб биоцида,

- дата поступления проб в лабораторию;

- дата проведения исследований;

- условия окружающей среды во время проведения исследований;

- условия культивирования бактерий;

- результаты, единица измерения;

- список испольнителей.

Приложение А

(обязательное)

Составы питательных сред, микроэлементов и витамина

Таблица А.1 – Питательная среда Постгейта В для СВБ

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | КН2РО4 | 0,5 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 1,0 |
| Кальций сернокислый, г/дм3 | Сa2SO4 | 1,0 |
| Магний сернокислый 7 водный, г/дм3 | MgSO4*7H2O | 2,0 |
| Натрий молочнокислый, г/дм3 | C3H5O3Na | 3,5 |
| Натрий хлористый, г/дм3 | NaCl | от 5,0 и более |
| Дрожжевой экстракт, г/дм3 |  | 0,1-0,2 |
| Железосернокислое 7-водное, 5% раствор в 2% HCL, г/дм3 | FeSO4*7H2O | 0,5 |
| Резазурин, 0,04% раствор, см3/дм3 | C12H7NO4 | 0,5-1,0 |
| Аскорбиновая кислота, г/дм3 | С6Н8О6 | 0,3 |
| Натрий гидроокись, 70% | NaOH | для подведения рН |
| Соляная кислота, 15% | HCl |  |
| Газовая фаза | N2 или Ar | в потоке |
| Водопроводная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |

Таблица А.2 – Питательная среда Постгейта С для СВБ

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | КН2РО4 | 0,5 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 1,0 |
| Натрий сернокислый, г/дм3 | Na2SO4 | 4,0 |
| Кальций хлористый 6 водный, г/дм3 | СаCl2*6Н2О | 0,06 |
| Магний сернокислый 7 водный, г/дм3 | MgSO4*7H2O | 0,06 |
| Натрий хлористый, г/дм3 | NaCl | от 5,0 и более |
| Натрий лимоннокислый 5,5 водный, г/дм3 | С6Н5О7Na3*5,5Н2О | 0,3 |
| Натрий молочнокислый, 60% раствор, г/дм3 | C3H5O3Na | 6,0 |
| Дрожжевой экстракт, г/дм3 |  | 0,1-0,2 |
| Железо сернокислое 7 водное, 5% раствор в 2% HCL, г/дм3 | FeSO4*7H2O | 0,5 |
| Резазурин, 0,04% раствор, см3/дм3 | C12H7NO4 | 0,5-1,0 |
| Аскорбиновая кислота, г/дм3 | С6Н8О6 | 0,3 |
| Натрий гидроокись, 70% | NaOH | для подведения рН |
| Соляная кислота, 15% | HCl |  |
| Газовая фаза | N2 или Ar | в потоке |
| Водопроводная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |

Таблица А.3 – Питательная среда Видделя для СВБ, ТСВБ, СБ

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Основной раствор: |  |  |
| Магний хлористый 6 водный, г/дм3 | MgCl2·6H2O | 4,0 |
| Кальций хлористый 2 водный, г/дм3 | CaCl2·2H2O | 0,1 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 0,25 |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | KH2PO4 | 0,2 |
| Калий хлористый, г/дм3 | KCl | 0,5 |
| Натрий хлористый, г/дм3 | NaCl | от 1,0 и более |
| Натрий углекислый кислый, г/дм3 | NaHCO3 | 0,2 |
| Дрожжевой экстракт, г/дм3 |  | 1,0 |
| Микроэлементы, раствор, см3/дм3 |  | 1,0 |
| Витамины, раствор, см3/дм3 |  | 1,0 |
| Резазурин, 0,04% раствор, см3/дм3 | C12H7NO4 | 0,5-1,0 |
| Аскорбиновая кислота или Натрий сернистый 9 вв или Цистеин | С6Н8О6 Na2S*9Н2О C3H7NO2S | 0,30 0,30 0,30 |
| Газовая фаза | N2 или Ar | в потоке |
| Натрий гидроокись, 70% раствор | NaOH | для подведения рН |
| Соляная кислота, 15% раствор | HCl |  |
| Дистиллированная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |
| Добавки для СВБ |  |  |
| Натрий сернокислый г/дм3 | Na2SO4 | 2,0 |
| Натрий молочнокислый, 30% раствор, г/дм3 | С3Н5O3Na | 12,0 |
| Железосернокислое 7-водное, 5% раствор в 2% HCL, г/дм3 | FeSO4*7H2O | 0,5 |
| Добавки для ТСВБ |  |  |
| Пептон, г/дм3 |  | 2 |
| Глюкоза, г/дм3 |  | 5 |
| тиосульфат натрия, г/дм3 | Na2S2O3 | 2 |
| Добавки для СБ |  |  |
| Пептон, г/дм3 |  | 2 |
| Глюкоза, г/дм3 |  | 5 |
| элементная сера, г/дм3 | S0 | 2 |

Таблица А.4 – Раствор микроэлементов по рецепту Кевбрину и Заварзину для питательной среды Видделя

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Соль Мора 6 водный, г/100 см3 | (NH4)2SO4FeSO4*6H2O | 0,784 |
| Кобальт хлористый, г/дм36 водный, г/100 см3 | СoCl2*6H2O | 0,238 |
| Сульфат аммония никеля 6 водный, г/100 см3 | (NH4)SO4NiSO4*6H2O | 0,395 |
| Натрий молибденовокислый 1 водный, г/100 см3 | Na2MoO4*H2O | 0,024 |
| Вольфромат натрия 2 водный, г/100 см3 | Na2WO4*2H2O | 0,033 |
| Цинк сернокислый 7 водный, г/100 см3 | ZnSO4*7H2O | 0,144 |
| Медь хлористый 2 водный, г/100 см3 | CuCl2*2H2O | 0,002 |
| Селенат натрия, г/100 см3 | Na2SeO4 | 0,094 |
| Марганец хлористый 4 водный, г/100 см3 | MnCl2*4H2O | 0,099 |
| Дистиллированная вода, см3 | Н2О | 100 |

Таблица А.5 – Раствор микроэлементов по рецепту Pfennig and Lippert для питательной среды Видделя

| Наименование | Фоормула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Трилон Б, г/100 см3 | C10H14N2Na2O8 | 0,500 |
| Железо сернокислое 7-водное, г/100 см3 | FeSO4·7H2О | 0,200 |
| Цинк сернокислый 7-водный, г/100 см3 | ZnSO4·7H2О | 0,100 |
| Марганец хлористый 4-водный, г/100 см3 | MnCl2·4H2О | 0,003 |
| Кобальт хлористый 6-водный, г/100 см3 | CoCl2·6H2О | 0,020 |
| Борная кислота, г/100 см3 | H3BО4 | 0,030 |
| Медь хлористый 6-водный, г/100 см3 | CuCl2·6H2О | 0,002 |
| Никель хлористый 6-водный, г/100 см3 | NiCl2 ·6H2О | 0,002 |
| Натрий молибденовокислый 2-водный, г/д100 см3 | Na2MoО4·2H2О | 0,003 |
| Дистиллированная вода, см3 | Н2О | 100 |

Таблица А.6 – Раствор витаминов по рецепту Волина для питательной среды Видделя

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Биотин, г/дм3 | C10H16N2O3S | 2 |
| Фолиевая кислота, г/дм3 | C19H19N7O6 | 2 |
| Пиридоксин –HCl, г/дм3 | C8H11NO3 | 10 |
| Рибофлавин (В12) , г/дм3 | C17H20N4O6 | 5 |
| Тиамин (В1) , г/дм3 | C12H17N4OS | 5 |
| Никотиновая кислота, г/дм3 | C6H5NO2 | 5 |
| Пантотеновая кислота, г/дм3 | C9H17NO5 | 5 |
| Цианокобаламин, г/дм3 | С63H88CoN14O14P | 0,1 |
| n-аминобензойная кислота, г/дм3 | C7H7NO2 | 5 |
| Тиоктовая кислота, г/дм3 | C8H14O2S2 | 5 |
| Дистиллированная вода, дм3 | Н2О | 1 |

Таблица А.7 – Питательная среда для УОБ, окисляющих газообразные углеводороды

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Основной раствор: |  |  |
| Аммоний сернокислый, г/дм3 | (NH4)2SO4 | 5,00 |
| Аммоний фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | NH4H2PO4 | 0,04 |
| Аммоний фосфорнокислый двузамещенный, г/дм3 | (NH4)2HPO4 | 0,04 |
| Магний сернокислый, г/дм3 | MgSO4 | 0,02 |
| Калий хлористый, г/дм3 | KCL | 0,06 |
| Индикатор бромкрезоловый пурпурный (0,1% раствор в 20% этиловом спирте), см3/дм3 | C27H28Br2O5S | 40 |
| Дистиллированная вода | Н2О | 1,0 |
| Добавки: |  |  |
| Аммоний молибденовокислый, г/дм3 | (NH4)2MoO4 | 0,002 |
| Цинк сернокислый, г/дм3 | ZnSO4 | 10,20 |
| Пропан технический | СН4 |  |

Добавки готовят в 1 дм3 дистиллированной воды, 10 см3 которого добавляют в основную среду.

Таблица А.8 – Питательная среда для УОБ, окисляющих жидкие углеводороды

(среда Раймонда)

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Основной раствор: |  |  |
| Натрий углекислый, г/дм3 | Na2CO3 | 0,1 |
| Кальций хлористый, г/дм3 | CаCL2 | 0,01 |
| Марганец сернокислый, г/дм3 | МnSО4 | 0,02 |
| Железо сернокислое, г/дм3 | FeSO4 | 0,01 |
| Натрий фосфорнокислый двузамещенный, г/дм3 | Na2HPO4 | 3,0 |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | KH2PO4 | 2,0 |
| Магний сернокислый, г/дм3 | MgSO4 | 0,20 |
| Аммоний азотнокислый, г/дм3 | NH4NO3 | 2,0 |
| Индикатор бромкрезоловый пурпурный (0,1 % раствор в 20 % этиловом спирте), см3/дм3 |  | 40 |
| Дистиллированная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |
| Добавка: |  |  |
| Нефть или смесь ее с нефтепродуктом, см3/9 см3 среды (флакон) |  | 0,1-0,3 |

Таблица А.9 – Среда для ТБ с индикатором

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Натрий серноватистокислый, г/дм3 | Na2S2O3 | 5,0 |
| Натрий двууглекислый, г/дм3 | NaHCO3 | 1,0 |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | KH2PO4 | 0,2 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 0,1 |
| Магний хлористый, г/дм3 | MgCl2 | 0,1 |
| Индикатор метилоранж (раствор) , см3/дм3 |  | 10 |
| Водопроводная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |

Таблица А.10 – Среда Бейеринка для ТБ

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Натрий серноватистокислый, г/дм3 | Na2S2O3 | 5,0 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 0,1 |
| Натрий двууглекислый, г/дм3 | NaHCO3 | 1,0 |
| Натрий фосфорнокислый двузамещенный, г/дм3 | Na2HPO4 | 0,2 |
| Магний хлористый, г/дм3 | MgCl2 | 0,1 |
| Железо сернокислое 7 водный, г/дм3 | FeSO4*7H2O | 0,005-0,01 |
| Водопроводная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |

Приложение Б

(обязательное)

Метод последовательного разбавления

Метод последовательного разбавления:

− 	заполняют шприц 1 см3 исследуемой воды, содержащей бактерии.

−	 вводят 1 см3 воды в первый флакон с питательной средой и тщательно перемешивают.

−	 далее переносят 1 см3 из флакона с номером 1 чистым шприцем во флакон с номером 2 и тщательно перемешивают.

− 	повторяют процедуру последовательного разбавления по вышеизложенной схеме для флаконов с номерами 3-6. необходимо использовать чистый стерильный шприц на каждом этапе и тщательно перемешивать растворы на каждом этапе.

Рисунок Б.1 - Принципиальная схема последовательного разбавления

Приложение В

(обязательное)

Интерпретации результатов метода последовательного разбавления

Таблица В.1 – Интерпретации результатов метода последовательного разбавления

| Количество положительных флаконов | Фактическое разбавление образца | Рост указывает на численность клеток бактерий на см3 образца, кл/см3 | Численность клеток бактерий на см3 образца, кл/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:10 | от 1 до 9 | 10 |
| 2 | 1:100 | от 10 до 99 | 102 |
| 3 | 1:1000 | от 100 до 999 | 103 |
| 4 | 1:10000 | от 1000 до 9999 | 104 |
| 5 | 1:100000 | от 10000 до 99999 | 105 |
| 6 | 1:1000000 | от 100000 до 999999 | 106 |
| 7 | 1:10000000 | от 1000000до 9999999 | 107 |
| 8 | 1:100000000 | от 10000000 до 99999999 | 108 |
| 9 | 1:1000000000 | от 100000000 до 999999999 | 109 |

Примечания

1 Количество разбавлений зависит от максимальной численности бактерий, определенной по результатам мониторинга.

2 При наличии пробелов среди положительных флаконов одной серии, численность бактерий принимается по количеству положительных флаконов.

3 	Если между положительными флаконами имеется больше одного пробела, последующие положительные флаконы игнорируются.

Приложение Г

(обязательное)

Прямой микроскопический подсчет клеток на живых и окрашенных препаратах

(метод Виноградского-Брида)

Подсчет численности клеток проводят в квадратах окулярной сетки, при отсутствии сетки число клеток определяют в поле зрения микроскопа.

Техника проведения исследования на живом препарате:

  - исходную клеточную суспензию разводят в 4-10 раз;

  - на хорошо обезжиренное предметное стекло автоматическим дозатором наносят 0,005 см3 разбавленной суспензии клеток и накрывают покровным стеклом;

  - суспензию равномерно распределяют по всей площади покровного стекла;

  - наносят на покровное стекло каплю иммерсионного масла (если иммерсионный объектив) и микроскопируют с применением фазово-контрастного устройства;

  - считают клетки 15-30 раз в квадрате окулярной сетки (или поля зрения), рассчитывают среднее.

  - учет численности клеток в 1 см3 исследуемого материала вычисляют по формуле (Г.1)

М=n·A·SV·s 	                                                  (Г.1)

где М – численность клеток в 1 см3;

n – разбавление исследуемого материала.

А – среднее число клеток в квадрате окулярной сетки (в поле зрения);

s и S – площадь квадрата окулярной сетки (поля зрения) и покровного стекла в мм2, соответственно;

V – объем нанесенной на стекло суспензии, см3;

Площадь квадрата окулярной сетки (или поля зрения) рассчитывают по формуле Г.2:

s=π·r2                                                          (Г.2)

где r – радиус квадрата окулярной сетки (поле зрения), который определяют с помощью объект-микрометра.

Техника проведения исследования на окрашенном препарате:

  - исходную клеточную суспензию разводят в 4-10 раз;

  - на хорошо обезжиренном предметном стекле маркером рисуют квадрат со стороной – 20 мм;

  - на стекло в квадрат автоматическим дозатором наносят 0,005 см3 разбавленной суспензии клеток;

  - суспензию равномерно распределяют петлей по всей площади квадрата;

  - препарат высушивают на воздухе и фиксируют 15 мин этиловым спиртом (96%);

  - на фиксированный мазок наносят раствор фуксина, выдерживают 30-60 с;

  - сливают краску, промывают дистиллированной водой, высушивают и микроскопируют под каплей иммерсионного масла (при иммерсионном объективе). В случае использования не иммерсионного объектива микрокопирование проводится без применения иммерсионного масла;

  - считают клетки 15-30 раз в квадрате окулярной сетки или поля зрения, рассчитывают среднее;

  - учет численности клеток в 1 см3 исследуемого материала проводить по формуле Г.1.

МКС 71.040.40

Ключевые слова: биоциды, оценки эффективности, последовательное разбавление, сульфатвосстанавливающие бактерии, сульфидогенные бактерии, питательные среды

МКС 71.040.40

Ключевые слова: биоциды, оценки эффективности, последовательное разбавление, сульфатвосстанавливающие бактерии, сульфидогенные бактерии, питательные среды

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «Kazakhstan Business Solution»

Директор

ТОО «Kazakhstan Business Solution»                                                                    А. Ибраева

Эксперт

ТОО «Kazakhstan Business Solution»                                                                  К. Жимаилова

Ведущий инженер

Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз»

доктор философии (PhD)                                                                                     М. Бисенова

Научный сотрудник

Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского

ФИЦ Биотехнологии РАН, Россия

кандидат биологических наук                                                                            С. Биджиева