Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БЛОКИ И СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО АККУМУЛЯТОРА ЛОКОМОТИВА

И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

ИСПЫТАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 40 «Железнодорожный транспорт»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ___ от «__» ________ 20__ года

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………..… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………........ |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………… |  |
| 4 | Обозначения и сокращения………………………………………..…… |  |
| 5 | Технические требования…………………………………………...…… |  |
| 6 | Методы испытаний……………………………………………………… |  |
| 7 | Правила приемки…………………………………………………...…… |  |
| Приложение А (информационное) Параметры испытаний и требования к эксплуатационным показателям в рабочих режимах …………………... |  |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БЛОКИ И СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО АККУМУЛЯТОРА ЛОКОМОТИВА

И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

ИСПЫТАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ.

Технические условия

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, технические требования, методы контроля и правила приемки литий-ионных аккумуляторных батарей/систем питания (далее именуемых литий-ионными аккумуляторными блоками (АБ)/системами), используемых в локомотивах и моторвагонном подвижном составе.

Настоящий стандарт распространяется на литий-ионные аккумуляторные блоки/системы, устанавливаемые на локомотивы и моторвагонный подвижной состав.

Литий-ионные аккумуляторные блоки/системы для другого железнодорожного подвижного состава могут быть реализованы со ссылкой на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК EN 50155–2016 Транспорт железнодорожный. Электронное оборудование для подвижного состава.

СТ РК МЭК 60077-1-2007 Подвижной состав железных дорог. Электрооборудование для подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и общие требования».

СТ РК IEC 60529–2012 Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IР).

СТ РК МЭК 62236-3-2-2007 Подвижной состав железных дорог. Совместимость электромагнитная. Часть 3–2. Аппаратура.

ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529–2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3–2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 33787–2019 (IEC 61373:2010) Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию.

ГОСТ 33798.1–2016 (IEC 60077–1:1999) Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Литий-ионный аккумуляторный блок (АБ): Устройство, как правило, включающее один или несколько литий-ионных аккумуляторов, схему обнаружения и управления, а также соответствующие аксессуары. Обладает возможностью приёма электроэнергии извне и вывода её во внешнюю цепь.

3.2 Минимальный блок управления аккумуляторной системой: Наименьший блок литий-ионного аккумулятора, находящийся под управлением системы управления аккумуляторной батареей (BMS).

3.3 Номинальная емкость аккумуляторного блока/системы (нормированная емкость): Значение разрядной ёмкости литий-ионного аккумуляторного блока или литий-ионной аккумуляторной системы, измеренное при определённых условиях и заявленное производителем.

3.4 Потеря термоконтроля (тепловой разгон): Экзотермическая цепная реакция в одиночном аккумуляторе, приводящая к неконтролируемому повышению температуры аккумуляторной батареи.

3.5 Система литий-ионной батареи: Комплексное устройство накопления энергии, состоящее из одного или нескольких литий-ионных аккумуляторных блоков, работающих параллельно. Обладает полной функциональностью и способностью к совместной работе в составе энергетической системы.

3.6 Термодиффузия: Явление, при котором тепловой разгон одного одиночного аккумулятора в аккумуляторном блоке или системе вызывает последовательный тепловой разгон остальных одиночных аккумуляторов.

3.7 Электронные компоненты для литий-ионных батарей: Электронное устройство, предназначенное для сбора и/или одновременного контроля электрических и тепловых параметров литий-ионного аккумулятора. При необходимости может включать в себя компоненты для выравнивания параметров одиночных аккумуляторов.

Примечание – Электронные компоненты аккумулятора могут включать в себя управляющее устройство одиночного аккумулятора. Выравниванием между одиночными аккумуляторами можно управлять с помощью электронных компонентов аккумулятора или аккумуляторного блока.

3.8 Блок литий-ионной батареи: Независимое накопительное устройство энергии, которое состоит из одного или нескольких литий-ионных аккумуляторных блоков и соответствующих компонентов, включая систему управления аккумуляторной батареей (BMS), высоковольтную и низковольтную цепи, систему тепловой защиты, и может функционировать автономно.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

C₁ — номинальной разрядная ёмкость (А·ч) при часовом режиме разряда литий-ионного аккумуляторного блока или системы при комнатной температуре.

Iₙ - зарядный/разрядный ток при комнатной температуре, соответствующий n-часовому режиму, значение которого равно C1/n(A).

Iₛ₋c (SOC, T, t) - максимальный импульсный зарядный ток при заданном SOC, температуре окружающей среды T (°C) и длительности импульса t.

Iₛ₋d (SOC, T, t)  - максимальный импульсный разрядный ток при заданном SOC, температуре окружающей среды T (°C) и длительности импульса t.

5 Технические требования

Исходя из необходимости соответствия основным требованиям, предъявляемым к электронным устройствам, используемым на подвижном составе, литий-ионные аккумуляторные системы, предназначенные для применения в локомотивах и моторвагонном подвижном составе, должны соответствовать следующим техническим требованиям.

5.1 Общие требования

5.1.1 Проверка внешнего вида.

Поверхность литий-ионной аккумуляторной системы должна быть ровной, сухой, без механических повреждений, загрязнений и признаков коррозии. Корпус не должен иметь деформаций и трещин. Система должна быть снабжена чёткими и долговечными маркировками, содержащими как минимум следующую информацию:

- наименование производителя или товарный знак;

- модель или обозначение изделия;

- серийный номер, дата или код производства.

Маркировка должна быть отражена на надёжно закрепленной табличке, Знаки и символы должны быть нанесены способом, обеспечивающим долговечность и читаемость на протяжении всего срока службы системы.

5.1.2 Силовые линии и полярность.

Силовые линии должны иметь чёткую идентификацию. Положительный и отрицательный полюса аккумуляторного блока или системы должны быть обозначены непосредственно у клемм. Обозначения должны быть точными, чёткими и стойкими к внешним воздействиям окружающей среды.

5.1.3 Проверка габаритных размеров и массы.

Габаритные размеры и масса литий-ионной аккумуляторной системы должны соответствовать техническим условиям, установленным производителем.

5.1.4 Разрядная емкость при комнатной температуре.

При проведении испытания в соответствии с пунктом 6.3.5, фактическая ёмкость не должна быть ниже номинального значения, заявленного производителем.

5.1.5 Степени защиты корпуса.

При испытании испытуемого объекта на соответствие требованиям 
ГОСТ 14254 фактический уровень защиты корпуса не должен быть ниже уровня, установленного в технических условиях на изделие.

5.1.6 Электромагнитная совместимость.

Электромагнитная совместимость литий-ионной аккумуляторной системы должна соответствовать требованиям стандарта СТ РК МЭК 62236-3-2 или ГОСТ 33436.3-2, применимого к электронному оборудованию железнодорожного подвижного состава.

5.1.7 Сопротивление изоляции

При проведении испытания в соответствии с пунктом 6.3.8, сопротивление изоляции основного силового контура и контура управления должно быть не менее 5 МОм.

5.1.8 Диэлектрическая прочность.

Диэлектрическая прочность литий-ионной аккумуляторной системы должна соответствовать требованиям стандартов СТ РК 60077–1 или 
ГОСТ 33798.1.

5.2 Требования безопасности

5.2.1 Испытание на удар и вибрацию.

При проведении испытаний в соответствии с пунктом 6.4.1, литий-ионная аккумуляторная система не должна демонстрировать утечку электролита, разрушение корпуса, возгорание или взрыв.

Должна сохраняться надёжность соединений и целостность конструкции. Сопротивление изоляции между аккумулятором и корпусом после испытания должно быть не менее 100 Ом/В или соответствовать значению, указанному в технических условиях транспортного средства.

5.2.2 Испытания на выдавливание.

При проведении испытания в соответствии с пунктом 6.4.2, литий-ионная аккумуляторная система не должна демонстрировать признаки возгорания или взрыва.

5.2.3 Испытание на температурный удар.

При проведении испытания на устойчивость к резким перепадам температуры в соответствии с пунктом 6.4.3 литий-ионная аккумуляторная система не должна демонстрировать признаки утечки, разрушения корпуса, возгорания или взрыва. Сопротивление изоляции между аккумулятором и корпусом после испытания должно быть не менее 100 Ом/В или соответствовать значению, указанному в технических условиях транспортного средства.

5.2.4 Испытание на устойчивость к воздействию влаги и температуры в циклическом режиме.

При проведении испытаний на устойчивость к воздействию влаги и температуры в циклическом режиме в соответствии с пунктом 6.4.4, литий-ионная аккумуляторная система не должна демонстрировать признаки утечки, разрушения корпуса, возгорания или взрыва. Сопротивление изоляции в течение 30 минут после завершения испытания должно быть не менее 100 Ом/В или соответствовать значению, указанному в технических условиях транспортного средства.

5.2.5 Воздействие открытого пламени.

При проведении испытания на воздействие открытого пламени в соответствии с пунктом 6.4.5 испытуемый объект не должен взорваться. В случае возгорания пламя должно самопроизвольно погаснуть в течение 2 минут после прекращения воздействия огня.

5.2.6 Испытания в солевом тумане.

При проведении испытания на коррозионную стойкость в условиях агрессивной солевой среды в соответствии с пунктом 6.4.6, испытуемый объект не должен иметь признаков ржавчины, утечки, не должно произойти разрыва корпуса, возгорания или взрыва.

5.2.7 Большая высота над уровнем моря.

При испытании с имитацией большой высоты над уровнем моря в соответствии с пунктом 6.4.7 у испытуемого объекта не должно происходить резких изменений тока разрядки, аномального напряжения, утечки, разрыва оболочки, возгорания или взрыва. Сопротивление изоляции испытуемого объекта после испытания должно быть не менее 100 Ом/В или соответствовать значению, указанному в технических условиях на подвижной состав.

5.2.8 Защита от перегрева.

Литий-ионная аккумуляторная система должна быть оснащена функцией защиты от перегрева.

При проведении испытания в соответствии с пунктом 6.4.8, система управления аккумулятором должна выполнять соответствующие действия по защите и передавать информацию о неисправности на дисплей. Испытуемый объект не должен иметь признаков утечки, не должно произойти разрыва корпуса, возгорания или взрыва. Сопротивление изоляции аккумулятора и корпуса после испытания должно быть не менее 100 Ом/В или соответствовать значению, указанному в технических условиях на подвижной состав.

5.2.9 Защита от перезаряда.

Система должна иметь функцию защиты от перезаряда. При испытании в соответствии с пунктом 6.4.9, система управления должна выполнять соответствующие защитные действия и передавать информацию о неисправности на дисплей. Испытуемый объект не должен иметь признаков утечки, не должно произойти разрыва корпуса, возгорания или взрыва. Сопротивление изоляции аккумулятора и корпуса после испытания должно быть не менее 100 Ом/В или соответствовать значению, указанному в технических условиях на подвижной состав.

5.2.10 Защита от переразряда.

Система должна иметь функцию защиты от переразряда. При испытании в соответствии с пунктом 6.4.10 система управления должна выполнять соответствующие защитные действия и передавать информацию о неисправности на дисплей. Испытуемый не должен иметь признаков утечки, не должно произойти разрыва корпуса, возгорания или взрыва. Сопротивление изоляции аккумулятора и корпуса после испытания должно быть не менее 100 Ом/В или соответствовать значению, указанному в технических условиях на подвижной состав.

5.2.11 Защита от перегрузки по току.

Система должна иметь функцию защиты от перегрузки по току. При испытании защиты в соответствии с пунктом 6.4.11, система управления аккумулятора должна выполнять соответствующие действия по защите и отправлять соответствующую информацию о неисправности на дисплей для отображения. Испытуемый объект не должен иметь признаков утечки, не должно произойти разрыва корпуса, возгорания или взрыва. Значение сопротивления изоляции после испытания должно быть не менее 100 Ом/В или соответствовать значению, указанному в технических условиях на подвижной состав.

5.2.12 Защита от короткого замыкания.

Система должна иметь функцию защиты от короткого замыкания. При испытании защиты в соответствии с пунктом 6.4.12 испытуемый объект не должен иметь признаков утечки, не должно произойти разрыва корпуса, возгорания или взрыва. Сопротивление изоляции аккумулятора и корпуса после испытания должно быть не менее 100 Ом/В или соответствовать значению, указанному в технических условиях на подвижной состав.

5.2.13 Короткое замыкание.

При проведении испытания функции защиты от короткого замыкания в соответствии с пунктом 6.4.13, испытуемый объект не должен загореться или взорваться.

5.2.14 Термодиффузия (тепловая диффузия).

При проведении испытания на тепловую диффузию в соответствии с пунктом 6.4.14 при тепловом разгоне в инициирующем объекте испытуемый объект не должен возгореться или взорваться

5.3 Требования к характеристикам

5.3.1 Характеристики разрядки при различных температурах и токах разрядки.

При проведении испытаний по определению характеристик разрядки при различных температурах и токах разрядки в соответствии с пунктом 6.5.2, фактическая разрядная емкость аккумулятора не должна быть ниже значения, установленного производителем для соответствующих условий температуры и тока разрядки.

5.3.2 Характеристики зарядки при различных температурах и токах зарядки.

При проведении испытаний характеристик зарядки при различных температурах и токах зарядки в соответствии с пунктом 6.5.3, фактическая зарядная ёмкость аккумулятора не должна быть ниже значения, установленного производителем для соответствующих условий температуры и тока зарядки.

5.3.3 Повышение температуры и распределение температурного поля в характерных условиях работы.

При проведении испытаний на повышение температуры и распределение температурного поля в характерных условиях эксплуатации в соответствии с пунктом 6.5.4 максимальная температура в контрольной точке не должна превышать 55 °C, максимальная разность температур в системе после начала испытания не должна превышать 8 °C, максимальная разность температур в системе после достижения теплового равновесия не должна превышать 5 °C.

В случае наличия особых условий или требований, допустимо согласование между заинтересованными сторонами.

5.3.4 Проверка потребности в мощности зарядки и разрядки.

При проведении испытаний на проверку потребности в мощности зарядки и разрядки в соответствии с пунктом 6.5.5, напряжение аккумулятора в системе не должно опускаться ниже значения конечного напряжения разрядки и не должно превышать значения конечного напряжения зарядки, установленных производителем.

5.3.5 Энергетическая эффективность.

При проведении испытаний на энергетическую эффективность в соответствии с пунктом 6.5.6 результаты испытаний не должны быть ниже требований к энергетической эффективности, установленных производителем для конкретного применения аккумулятора.

5.3.6 Совместимость емкости и состояния заряда (SOC).

При проведении испытаний на соответствие емкости и состояния заряда (SOC) в соответствии с пунктом 6.5.7, после завершения испытательного цикла значения емкости и SOC не должны выходить за пределы допустимого уровня несоответствия, установленного производителем для конкретного применения аккумулятора.

6 Методы испытаний

6.1 Условия испытаний

6.1.1 Условия окружающей среды.

Если не указано иное, испытание следует проводить в среде с температурой 25℃±10℃, относительной влажностью от 15% до 90% и атмосферным давлением от 86 кПа до 106 кПа. Комнатная температура, указанная в требованиях в настоящем стандарте, составляет 25℃±5℃.

6.1.2 Требования к поставке образцов.

Испытательный образец должен быть поставлен вместе с необходимыми эксплуатационными документами, а также с интерфейсными компонентами, необходимыми для подключения к испытательному оборудованию, включая разъёмы и вилки, интерфейсы охлаждения (при наличии), комплект литий-ионных аккумуляторов, типовую структуру аккумуляторной системы.

Производитель обязан предоставить информацию о рабочих пределах комплекта литий-ионных аккумуляторов или литий-ионной аккумуляторной системы, чтобы обеспечить безопасность всего процесса испытаний.

6.1.3 Требования к адаптации к окружающей среде.

При изменении целевой температуры окружающей среды испытуемый образец должен пройти предварительную адаптацию перед началом испытаний. Адаптация считается завершённой при соблюдении одного из следующих условий:

- выдержка при низкой температуре — не менее 24 часов;

- выдержка при высокой температуре — не менее 16 часов;

- разность между температурой одиночного аккумулятора и целевой температурой окружающей среды не превышает 2 °C.

6.1.4 Требования к сопротивлению изоляции.

Перед проведением испытаний на безопасность, комплект литий-ионных аккумуляторов или литий-ионная аккумуляторная система должны быть проверены на соответствие требованиям по сопротивлению изоляции.

Испытательные точки:

- между положительным полюсом и корпусом;

- между отрицательным полюсом и корпусом.

Требуемое значение сопротивления изоляции должно составлять не менее 100 Ом/В (ом на вольт) или в соответствии с техническими условиями, установленными производителем.

6.1.5 Требования к испытательным образцам.

Если по каким-либо причинам (например, из-за габаритов или массы) комплект аккумуляторов или аккумуляторная система не могут быть использованы для проведения отдельных испытаний, то по взаимному согласию между поставщиком и потребителем в качестве испытательного образца может быть использована подсистема комплекта аккумуляторов или аккумуляторной системы для проведения полного или частичного испытания. При этом подсистема, используемая в качестве испытательного образца, должна содержать все компоненты, необходимые для оценки параметров, предусмотренных испытаниями.

Примечание – Под поставщиком и потребителем понимаются соответственно производитель литий-ионных аккумуляторов и производитель оборудования, использующего данные аккумуляторы.

Точность измерения параметров состояния электронных компонентов комплекта литий-ионных аккумуляторов или литий-ионной аккумуляторной системы должна соответствовать требованиям, приведённым в Таблице 1.

Таблица 1 – Требования к точности измерения параметров состояния (FS – полный диапазон измерения)

| Параметр | Общее значение напряжения | Значение температуры | Значение частичного напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к точности | ±2% FS | ±2 ℃ | ±0.5% FS |

6.1.6 Требования к корректировке состояния заряда (SOC).

Для достижения заданного значения состояния заряда (SOC) на уровне n %, корректировка должна выполняться следующим образом:

- комплект литий-ионных аккумуляторов или литий-ионная аккумуляторная система полностью заряжается в соответствии с методикой, предоставленной производителем;

- после завершения зарядки аккумулятор выдерживается в состоянии покоя не менее 1 часа;

- затем выполняется разряд постоянным током 1 I₁(A) в течение времени, рассчитываемого по формуле:

(100-n)100 ч (1),

где n – целевое значение SOC в процентах.

Допускается также использование альтернативного метода корректировки SOC, предложенного производителем.

После каждой корректировки SOC испытуемый образец должен быть выдержан в состоянии покоя не менее 30 минут перед началом следующего испытания.

6.1.7 Требования к испытательному току.

Величина тока разрядки при проведении испытаний должна соответствовать значениям, установленным в настоящем стандарте.

Метод зарядки, а также критические условия разрядки (включая допустимые пределы тока, напряжения и температуры) должны быть предоставлены производителем комплекта аккумуляторов или аккумуляторной системы.

6.1.8 Требования к состоянию испытуемого объекта.

За исключением специально оговорённых случаев, испытуемый объект должен находиться в состоянии полной мощности/полной заряженности, определённом и задокументированном производителем.

  - Средства измерений и инструменты

6.2.1 Точность измерений.

Измерительные приборы и инструменты должны соответствовать следующим требованиям точности:

а) прибор для измерения напряжения: класс точности не менее 0,5;

б) прибор для измерения тока: класс точности не менее 0,5;

в) прибор для измерения температуры: погрешность ±0.5℃;

г) прибор для измерения времени: погрешность ±0,1％;

д) прибор для измерения размера: погрешность ±0,1％;

е) прибор для измерения веса: погрешность ±0,5％.

6.2.2 Точность контроля.

Во время проведения испытаний точность управления параметрами со стороны зарядных и разрядных устройств, термостатов и других контрольных приборов должна соответствовать следующим требованиям:

Напряжение: ±1 ％;

Ток: ±1 ％;

Температура: ±2 °C.

6.3 Стандартные испытания

6.3.1 Проверка внешнего вида.

Испытуемым объектом является система литий-ионных аккумуляторов.

Проверка внешнего вида и маркировки осуществляется визуально при хорошем освещении.

6.3.2 Проверка силовой линии и полярности.

Испытуемым объектом является система литий-ионных аккумуляторов.

Силовые линии испытуемого объекта проверяются визуально, полярность — с помощью вольтметра.

6.3.3 Проверка габаритных размеров и массы.

Испытуемым объектом является система литий-ионных аккумуляторов.

Габаритные размеры и масса проверяются с использованием измерительных инструментов и весов

6.3.4 Зарядка литий-ионных аккумуляторов.

При температуре окружающей среды, соответствующей условиям испытания, комплект литий-ионных аккумуляторов или система заряжаются в следующей последовательности:

1) 	полностью разряжается током 1 I₁(A) или другим номинальным током, указанным производителем, до напряжения окончания разрядки, установленного в технических условиях;

2) 	выдерживается в состоянии покоя в течение 1 часа (или иного времени, не превышающего 1 час, установленного производителем);

3) 	заряжается в соответствии с методикой зарядки, предоставленной производителем.

Если производитель не предоставляет метод зарядки, то зарядка осуществляется в соответствии с этапами, приведёнными в Таблице 2.

Таблица 2 – Шаги зарядки системы

| Шаги | Ток | Условия перехода в следующий этап | Шаг перехода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 I1 | Система или любой одиночный аккумулятор достигает напряжения окончания зарядки | 2 |
| 2 | 0.5 I1 | Система или любой одиночный аккумулятор достигает напряжения окончания зарядки | 3 |
| 3 | 0.2 I1 | Система или любой одиночный аккумулятор достигает напряжения окончания зарядки | 4 |

Окончание таблицы 2

| Шаги | Ток | Условия перехода в следующий этап | Шаг перехода |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.1 I1 | Система или любой одиночный аккумулятор достигает напряжения окончания зарядки | 5 |
| 5 | 0.05 I1 | Система или любой одиночный аккумулятор достигает напряжения окончания зарядки | Остановка |

После зарядки аккумулятор выдерживается в состоянии покоя в течение 
1 часа (или иного времени, не превышающего 1 час, установленного производителем)

6.3.5 Испытание по определению разрядной емкости при комнатной температуре.

Испытуемым объектом является литий-ионной аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система, которая может быть оснащена системой охлаждения в соответствии с условиями фактического применения.

Этапы испытания:

a) комплект аккумуляторов (или система) заряжается в соответствии с методом, описанным в пункте 6.3.4 настоящего стандарта;

б) после завершения зарядки аккумулятор оставляют при комнатной температуре до полного восстановления температуры до комнатной температуры;

в) при комнатной температуре аккумулятор разряжается током 1 I₁(A) или номинальным током, указанным производителем, до достижения напряжения прекращения разрядки на любом из одиночных аккумуляторов, как указано в технических условиях;

г) в процессе разрядки измеряются и фиксируются следующие параметры:

•	разрядная ёмкость (А·ч);

•	энергия разрядки (Вт·ч);

•	повышение температуры во всех контрольных точках системы.

д) шаги а)-г) повторяются пять раз. Если экстремальная разница между максимальным и минимальным значениями результатов трёх последовательных испытаний составляет менее 3% от номинальной ёмкости, испытание может быть завершено досрочно. В этом случае среднее значение результатов последних трёх испытаний принимается в качестве итогового.

Примечание – экстремальная разница — это разница между максимальным и минимальным значениями всех образцов.

6.3.6 Испытание степени защиты корпуса.

Испытуемым объектом является литий-ионной аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система.

Уровень степени защиты (IP-код) устанавливается в соответствии с техническими условиями на подвижной состав. Испытания проводятся в соответствии с требованиями стандартов СТ РК IEC 60529 или ГОСТ 14254.

6.3.7 Испытания на электромагнитную совместимость.

Условия испытаний и испытуемый объект определяются по согласованию между поставщиком и потребителем. Испытания проводятся в соответствии с СТ РК МЭК 62236-3-2 или ГОСТ 33436.3–2.

6.3.8 Испытание на сопротивление изоляции.

Испытуемым объектом является система литий-ионных аккумуляторов.
В соответствии с уровнями испытательного напряжения, указанными в Таблице 3, с помощью соответствующего измерительного прибора производится измерение сопротивления изоляции:

•	между основным силовым контуром и корпусом;

•	между контуром управления и корпусом.

Таблица 3 – Уровень напряжения при испытаниях на сопротивление изоляции

| Номинальное напряжение изоляции постоянного тока UN, В | Напряжение испытательного прибора сопротивления изоляции, В |
| --- | --- |
| UN<500 | 500 |
| 500≤UN≤1000 | 1000 |
| UN＞1000 | 2500 |

6.3.9 Испытание на диэлектрическую прочность.

Испытуемым объектом является система литий-ионных аккумуляторов. Испытание проводится в соответствии с СТ РК EN 50155.

6.4 Испытания на безопасность

Все испытания на безопасность должны проводиться в условиях окружающей среды, обеспечивающих достаточную степень защиты от внешних воздействий, способных повлиять на достоверность результатов. Испытательная среда должна соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах, и исключать влияние пыли, влаги, экстремальных температур и других неблагоприятных факторов.

6.4.1 Испытание на удар и вибрацию.

Испытуемым объектом является система литий-ионных аккумуляторов.

Если по конструктивным причинам (например, размер, масса и т.д.) система литий-ионных аккумуляторов не может быть подвергнута испытаниям на удар и вибрацию, допускается использование в качестве испытательного образца аккумуляторного блока или подсистемы. Такое решение принимается по согласованию между поставщиком и заказчиком.

В этом случае испытательный образец должен включать:

- оригинальный полный комплект разъёмов и соединительных узлов системы;

- электрооборудование, имеющее фиксированную связь с внешними частями.

Перед началом испытания состояние заряда (SOC) испытуемого объекта должно быть отрегулировано не менее чем на 50％ от нормального рабочего диапазона, установленного производителем.

Испытания проводятся в соответствии с требованиями главы 7 
ГОСТ 33787.

6.4.2 Испытание на выдавливание.

Испытуемым объектом является литий-ионной аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система.

Последовательность проведения испытания:

а) Выбирается одна из следующих двух конфигураций форм для экструзии:

- полукруглый цилиндр радиусом 75 мм. Длина цилиндра должна быть больше высоты испытуемого объекта, но не превышать 1 м (см. Рисунок 1).

- пластина с тремя полуцилиндрами, как показано на рисунке 2. Размер пластины — не более 600×600 мм. Радиус каждого полуцилиндра - 75 мм, расстояние между полуцилиндрами - 30 мм.

б) скорость выдавливания: не более 2 мм/с;

в) критерий прекращения приложения усилия:

Испытание прекращается при достижении одного из следующих условий:

- усилие экструзии достигает 100 кН;

- деформация составляет 30％ от общего размера в направлении экструзии. Направление экструзии выбирается как наиболее уязвимое в компоновке транспортного средства.

г) время выдержки под нагрузкой: 10 мин;

д) в течение 1 часа проводится визуальное и инструментальное наблюдение за состоянием испытуемого объекта.

Рисунок 1 - Схема пластины выдавливания - форма 1

Рисунок 2 - Схема пластины выдавливания – форма 2

6.4.3 Температурный удар.

Испытуемым объектом является литий-ионной аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система.

Последовательность проведения испытания:

а) Испытуемый объект подвергается воздействию переменно-поточной температурной среды с чередованием между температурой (-50 ± 2) °C и (+85 ± 2) °C. Время перехода между двумя экстремальными температурами не должно превышать 30 минут.

б) Испытуемый объект выдерживается при каждой из экстремальных температур в течение 8 часов. Общее количество температурных циклов - 5.

в) По завершении последнего цикла объект выдерживается при комнатной температуре в течение 2 часов для визуального и инструментального наблюдения.

6.4.4 Циклические испытания с повышением температуры и влажности.

Испытуемым объектом является литий-ионной аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система.

Испытания проводятся для оценки устойчивости аккумуляторной системы к воздействию циклических изменений температуры и влажности, имитирующих реальные климатические условия эксплуатации.

Испытания проводятся в соответствии с правилами испытаний в переменно-поточных влажных и тепловых условиях, установленные в 
пункте 12.2.5 в СТ РК EN 50155.

6.4.5 Испытание на воздействие открытого пламени.

Испытуемым объектом является литий-ионная аккумуляторная система.

В случае, если по техническим причинам система не может быть подвергнута испытанию на воздействие открытого пламени, допускается замена испытуемого образца на аккумуляторный блок или подсистему аккумуляторной системы по согласованию между изготовителем и заказчиком.

Допускается установка защитного корпуса или иных приспособлений, при условии документального подтверждения идентичности их материалов и конструктивного исполнения с оригинальными компонентами аккумуляторной системы.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект размещается над плоским диском с топливом (бензином). Размеры плоского диска для топлива должны быть больше испытуемого объекта минимум на 20 см, но не превышать 50 см. Уровень топлива (бензина) не должен превышать 8 см. Испытуемый объект должен быть расположен посередине диска на расстоянии 50 см над уровнем топлива (бензина). В нижний слой плоского диска впрыскивается вода для контроля горения;

б) испытания проводятся при температуре окружающей среды выше 0°C и скорости ветра не выше 2,5 км/ч. Топливо (бензин) зажигается на расстоянии не менее 3 м от испытуемого объекта, и после прогрева в течение 60 с топливный диск помещается под испытуемый объект. Если топливный диск не может быть перемещен после инициации пламени, перемещается испытуемый объект или кронштейн с ним;

в) испытуемый объект должен находиться непосредственно под пламенем в течение 70 с;

г) далее диск накрывается крышкой, и воздействие на объект продолжается в закрытом объёме в течение 60 с. По согласованию между поставщиком и потребителем, допускается продление открытого воздействия на объект дополнительно в течение 60 с.;

д) после завершения воздействия диск удаляется. Температура внешней поверхности объекта контролируется в течение 2 часов до достижения значения ниже 45 °C.

6.4.6 Испытания в солевом тумане.

Испытуемым объектом является система литий-ионных аккумуляторов. В случае, если по техническим причинам (размеры, масса) система не может быть подвергнута испытанию в камере солевого тумана, то по взаимному согласию между поставщиком и потребителем в качестве испытательного образца допускается использовать блок аккумуляторов или подсистему аккумуляторной системы.

В этом случае снаружи испытуемого образца допускается установка испытательного корпуса и/или вспомогательных приспособлений. При этом материал корпуса и приспособлений должен быть идентичен по химическому составу, структурным свойствам и характеристикам оригинальному материалу корпуса аккумуляторной системы.

Испытания в солевом тумане проводятся в соответствии с уровнем ST4, указанным в пункте 12.2.10 СТ РК EN 50155.

6.4.7 Испытания с имитацией большой высоты над уровнем моря

Испытуемым объектом является литий-ионной аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система.

Последовательность проведения испытания:

а) определение атмосферных параметров, соответствующих заданной высоте над уровнем моря или эквивалентным условиям по техническим требованиям на подвижной состав. Температура в испытательной среде должна соответствовать комнатной (от +20 °C до +25 °C);

б) испытуемый образец помещается в испытательную среду на срок не менее 5 часов. По завершении выдержки выполняется разряд постоянным током с 1 I₁(A)до наступления условий отключения разряда.

в) после завершения разряда проводится визуальное наблюдение за состоянием образца в течение 2 часов.

6.4.8 Испытание функции защиты от перегрева.

Испытуемым объектом является литий-ионная аккумуляторная система. Испытания должны проводиться при температуре окружающей среды 25 ± 10 °С или более высокой (по требованию производителя). Перед проведением испытания все защитные устройства, влияющие на функционирование и результаты испытания, должны быть приведены в штатное рабочее состояние, за исключением системы охлаждения, которая должна быть отключена. Разрешено использование защитных функций для имитации аналоговых сигналов неисправности (например, перегрева).

Последовательность проведения испытания:

а) запускается непрерывный цикл зарядки/разрядки через внешнее оборудование, обеспечивающий максимально быстрое повышение температуры аккумуляторной системы в пределах нормального рабочего диапазона, заданного производителем;

б) постепенно увеличивают температуру до порогового значения рабочей температуры, при котором срабатывает защита от перегрева (или до максимальной рабочей температуры, указанной производителем), и поддерживают ее на этом уровне до завершения испытания;

в) испытание считается завершенным при выполнении одного из условий:

1) аккумуляторная система автоматически прекращает или ограничивает заряд/разряд;

2) система выдает сигнал о прекращении/ограничении заряда/разряда;

3) температура испытуемого объекта стабилизировалась, изменение температуры составляет менее 4 °С в течение 2 часов.

Примечание – Производитель обязан предоставить значение верхнего предельного параметра испытания, такого как максимальная допустимая температура одиночного элемента или блока. Принудительное завершение испытания при достижении этих параметров считается неуспешным.

г) по окончании испытания образец выдерживается при комнатной температуре не менее 1 часа для визуального наблюдения.

6.4.9 Испытание функции защиты от перезаряда.

Испытуемым объектом является система литий-ионных аккумуляторов. Испытания должны проводиться при температуре окружающей среды 25 ± 10 °С или более высокой (по требованию производителя). Перед проведением испытания все защитные устройства, влияющие на функционирование и результаты испытания, должны быть приведены в штатное рабочее состояние. Все соответствующие основные контакторы, используемые для зарядки, должны быть замкнуты. Управление ограничением зарядки со стороны зарядного устройства должно быть отключено. Разрешается активировать функцию защиты системы для тестирования аналоговых сигналов неисправностей.

Последовательность проведения испытания:

a) в соответствии с операциями, рекомендованными производителем аккумуляторной системы (например, используя внешнее зарядное устройство), регулируют уровень заряда (SOC) испытуемого образца до среднего значения нормального рабочего диапазона, заданного производителем. До приведения испытуемого объекта к нормальной работе, точных настроек не требуется;

б) внешнее зарядное устройство подключают к основным клеммам испытуемого объекта. Ограничение по управлению зарядкой для внешних зарядных устройств должно быть отключено;

в) заряд выполняется в соответствии со стратегией кратчайшего времени зарядки, одобренной производителем аккумуляторной системы;

г) зарядку производят до наступления одного из следующих условий:

1) аккумуляторная система автоматически прекращает или ограничивает заряд;

2) подача сигнала системой о прекращении зарядного тока;

3) если защита от перезаряда не срабатывает, то зарядку продолжают до превышения температуры на 10 °C выше максимальной рабочей температуры;

4) если температура не превышает предельное значение, то зарядка продолжается в течение 12 часов.

Примечание – Производитель должен заранее предоставить параметры верхнего предела для прекращения испытания, такие как максимально допустимое напряжение, температура одиночного элемента и др. Принудительное завершение испытания при достижении этих параметров считается неуспешным.

д) после завершения зарядки испытуемый объект выдерживается при температуре окружающей среды не менее 1 часа. Проводится наблюдение и регистрация изменений.

6.4.10 Испытание функции защиты от переразряда.

Испытуемым объектом является система литий-ионных аккумуляторов. Испытания должны проводиться при температуре окружающей среды 25 ± 10 °С или более высокой (по требованию производителя). Перед проведением испытания все защитные устройства, влияющие на функционирование и результаты испытания, должны быть приведены в штатное рабочее состояние. Все соответствующие основные контакторы, используемые для зарядки, должны быть замкнуты. Допускается активировать функцию защиты системы для тестирования аналоговых сигналов неисправностей.

Последовательность проведения испытания:

a) в соответствии с операциями, рекомендованными производителем аккумуляторной системы (например, используя внешнее зарядное устройство), уровень заряда (SOC) настраивают на пониженное значение внутри допустимого диапазона нормальной работы. До приведения испытуемого объекта к нормальной работе, точных настроек не требуется;

б) к основным клеммам испытуемого объекта подключают внешнее разрядное устройство;

в) при согласовании с производителем аккумуляторной системы разрядка проводится постоянным током в пределах указанного нормального рабочего диапазона. Разрядку производят до наступления одного из следующих условий:

1) аккумуляторная система автоматически прекращает или ограничивает разряд;

2) система подает сигнал о прекращении разрядного тока;

3) если функция автоматического прерывания испытуемого объекта не срабатывает или разрядный ток автоматически не прекращается, разрядка должна продолжаться до достижения 25% от номинального напряжения;

4) температура испытуемого объекта стабилизировалась, изменение температуры составляет менее 4 ° С в течение 2 часов.

Примечание – Для обеспечения безопасности проведения испытания производитель должен предоставить параметры верхнего предельного уровня испытания, такие как нижний предел напряжения, максимальная температура одиночного элемента и пр. Принудительное завершение испытания при достижении этих параметров считается неуспешным.

г) после завершения испытания проводят наблюдение за испытуемым объектом при комнатной температуре в течение 1 часа.

6.4.11 Испытание функции защиты от перегрузки по току.

Испытуемым объектом испытания является литий-ионная аккумуляторная система, которая может питаться от внешнего источника постоянного тока. Перед проведением испытания все защитные устройства, влияющие на функционирование и результаты испытания, должны быть приведены в штатное рабочее состояние. Допускается активировать функцию защиты системы для тестирования аналоговых сигналов неисправностей.

Последовательность проведения испытания:

a) в соответствии с операциями, рекомендованными производителем аккумуляторной системы (например, используя внешнее зарядное устройство), уровень заряда (SOC) объекта настраивают на среднее значение нормального рабочего диапазона, заданного производителем. До приведения испытуемого объекта к нормальной работе, точных настроек не требуется;

б) по согласованию с производителем аккумуляторной системы, определяется допустимый сверхток (при имитации отказа внешнего источника питания) и максимальное напряжение (в пределах нормы);

в) подключается внешний источник питания постоянного тока. Управление зарядкой изменяется или отключается для обеспечения прохождения тока, превышающего нормальный уровень, согласно согласованным параметрам;

г) зарядный ток повышается до достижения максимального нормального зарядного тока, указанного производителем аккумуляторной системы. Затем в течение 5 секунд ток от максимального нормального зарядного тока повышается до уровня сверхтока, описанного в подпункте б);

д) испытания завершают при выполнении любого из следующих условий:

1) испытуемый объект автоматически прекращает зарядный ток;

2) испытуемый объект подает сигнал о прекращении зарядного тока;

3) температура испытуемого объект стабилизировалась, изменение температуры составляет менее 4 °С в течение 2 часов.

Примечание – Для обеспечения безопасности испытания производитель обязан предоставить параметры верхнего предела, такие как максимальное напряжение, температура одиночного аккумулятора и др. Если испытание принудительно прекращается по этим предельным параметрам, оно считается неуспешным.

е) после завершения испытания проводят наблюдение за испытуемым объектом при комнатной температуре в течение 1 часа.

6.4.12 Испытание функции защиты от короткого замыкания.

Испытуемым объектом является литий-ионная аккумуляторная система или литий-ионный аккумуляторный блок и соответствующие аксессуары. Испытание должно проводиться при температуре окружающей среды 25±10℃ или более высокой (по требованию производителя аккумуляторной системы). Перед проведением испытания все защитные устройства, влияющие на функционирование и результаты испытания, должны быть приведены в штатное рабочее состояние.

Последовательность проведения испытания:

а) перед созданием короткого замыкания должны быть замкнуты основные контакторы, используемые для зарядки и разрядки, с целью имитации допустимого режима движения подвижного состава и режима внешней зарядки.

Если выполнение указанных условий невозможно в рамках одного испытания, допускается проведение нескольких отдельных испытаний;

б) короткое замыкание создаётся путём соединения положительной и отрицательной клемм испытуемого объекта. Сопротивление цепи короткого замыкания не должно превышать 5 мОм;

в) состояние короткого замыкания должно поддерживаться до наступления одного из следующих условий:

1) срабатывание защитной функции испытуемого объекта, приводящее к прекращению тока короткого замыкания;

2) стабилизация температуры корпуса испытуемого объекта, при которой изменение температуры составляет менее 4 °C в течение 2 часов. После достижения стабилизации короткое замыкание должно продолжаться не менее 1 часа;

г) по завершении испытания необходимо провести наблюдение за испытуемым объектом при температуре окружающей среды в течение 1 часа.

6.4.13 Испытание на короткое замыкание.

Объектом испытания являются все аккумуляторы, расположенные между двумя предохранителями системы в составе литий-ионной аккумуляторной системы, за исключением самих предохранителей системы.

В случае, если проведение испытания на короткое замыкание непосредственно на аккумуляторной системе невозможно по причинам, связанным с осуществимостью, безопасностью или иными техническими ограничениями, допускается использование одного или нескольких аккумуляторных блоков в качестве испытуемых образцов.

Решение о замене объекта испытания должно быть согласовано между поставщиком и потребителем. При этом необходимо обосновать рациональность выбранного подхода, представить результаты анализа и соответствующую техническую документацию.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 6.3.4;

б) после зарядки необходимо создать короткое замыкание путем внешнего соединения положительного и отрицательного электродов испытуемого объекта на 10 мин. Сопротивление внешней цепи короткого замыкания не должно превышать 5 мОм;

в) проводится наблюдение за состоянием испытуемого объекта при температуре окружающей среды в течение 1 часа.

6.4.14 Испытание на термодиффузию.

Объектом испытания является литий-ионный аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система. Допускается использование испытательного ящика и других аксессуаров, при условии, что будет документально подтверждено соответствие их материалов и конструкции материалам и конструкции реальной аккумуляторной системы, а также идентичность расположения оборудования вокруг объекта, запускающего тепловой разгон.

Последовательность проведения испытания:

а) Подтверждение условий испытания:

1) температура окружающей среды должна составлять 25±10℃, относительная влажность 15%–90%, атмосферное давление 86–106 кПа;

2) испытание должно проводиться в помещении или в местах, где скорость ветра не превышает 2,5 км/ч;

3) испытуемый объект должен быть предварительно заряжен в соответствии с пунктом 6.3.4 настоящего стандарта;

4) все устройства должны находиться в нормальном рабочем состоянии. При выборе метода запуска теплового разгона с помощью перезарядки функция защиты от перезарядки должна быть отключена;

5) в конструкцию испытуемого образца должно быть внесено минимальное количество изменений, перечень которых должен быть представлен производителем;

б) Выбор запускаемого объекта: запускаемый объект должен быть выбран таким образом, чтобы тепло, выделяемое при тепловом разгоне, максимально эффективно передавалось к соседним одиночным аккумуляторам. Рекомендуется выбирать одиночный аккумулятор, расположенный ближе к центру блока или окружённый другими аккумуляторами.

в) Выбор метода запуска теплового разгона: с учетом осуществимости и повторяемости испытания, в качестве возможных методов запуска теплового разгона выбирается один из следующих методов: прокалывание, нагревание, перезаряд.

В дополнение к вышеуказанным методам производитель может также выбрать другие методы для запуска теплового разгона.

г) Выполняется испытание на термодиффузию в соответствии с выбранным методом запуска и запускаемым объектом:

1) Инициация теплового разгона прокалыванием:

Материал иглы: сталь;

Диаметр иглы: 3–8 мм;

Форма наконечника иглы: коническая форма, угол 20°–60°;

Скорость прокалывания: 10–100 мм/с;

Положение и направление прокалывания: положение и направление выбираются в точке, способной вызвать тепловой разгон одиночного литий-ионного аккумулятора, например, через предохранительный клапан литий-ионного аккумулятора. Одиночный литий-ионный аккумулятор, выбранный для прокола, является запускаемым объектом.

2) Инициация теплового разгона нагреванием:

Используется плоское или стержнеобразное нагревательное устройство, поверхность которого должна быть покрыта керамическим, металлическим или изолирующим слоем.

Для блочного нагревательного устройства того же размера, что и одиночный литий-ионный аккумулятор, нагревательное устройство можно использовать вместо одного из одиночного литий-ионного аккумулятора.

Для блочного нагревательного устройства, меньшего по размеру, чем одиночный литий-ионный аккумулятор, нагревательное устройство может быть установлено в модуле и находиться в непосредственном контакте с поверхностью запускаемого объекта.

Пленочное нагревательное устройство должно всегда быть прикреплено к поверхности запускаемого объекта.

Площадь нагрева нагревательного устройства не должна превышать площадь поверхности одиночного литий-ионного аккумулятора.

Нагревательная поверхность нагревательного устройства должна находиться в непосредственном контакте с поверхностью литий-ионного аккумулятора. Положение нагревательного устройства должно соответствовать положению датчика температуры, указанному на Рисунке 4;

После завершения установки нагревательное устройство включается для нагрева запускаемого объекта с максимальной мощностью нагревательного устройства. Рекомендуемые требования к мощности нагревательного устройства приведены в Таблице 4.

3) Инициация теплового разгона перезарядом:

Запускаемый объект заряжается постоянным током с максимальным током в диапазоне (от 1/3 I₁(A) до максимально допустимого значения, указанного производителем аккумулятора), до тех пор, пока не произойдет тепловой разгон.

e) Контроль напряжения и температуры:

Контроль за напряжением и температурой запускаемого объекта проводится для определения теплового разгона. При контроле напряжения исходная схема не меняется. Температура контроля определяется как максимальная температура поверхности запускаемого объекта во время испытания.

Интервал выборки данных о температуре должен составлять менее 
1 секунды. Точность термометра должна составлять ±2℃. Диаметр наконечника датчика температуры должен быть менее 1 мм.

При инициации теплового разгона прокалыванием положение датчика температуры должно быть как можно ближе к точке короткого замыкания (см. Рисунок 3).

При инициации теплового разгона нагреванием датчик температуры располагается на стороне, удаленной от источника нагревания, и устанавливается на противоположной стороне нагревательного устройства (см. Рисунок 4). В случае невозможности непосредственной установки датчика температуры датчик располагается в положении, в котором возможно обнаружение непрерывного повышения температуры запускаемого объекта.

д) Наличие теплового разгона в запускаемом объекте устанавливается при наступлении следующих трех условиях:

1) запускаемый объект генерирует падение напряжения, и значение падения превышает 25% от исходного напряжения;

2) температура в точке контроля достигает максимальной рабочей температуры, указанной производителем;

3) скорость повышения температуры dT/dt в точке контроля составляет ≥1℃/с и длится более 3 секунд.

При наступлении условий, указанных в подпунктах 1) и 3) или 2) и 3), определяется, что произошел тепловой разгон.

е) Испытание должно быть прекращено в случае возникновения пожара или взрыва во время процесса теплового разгона или в течение 1 часа после его запуска.

Таблица 4 – Выбор мощности нагревательного устройства

| Энергия испытуемого объекта E, Вт·ч | Максимальная мощность нагревательного устройства, Вт |
| --- | --- |
| E<100 | 30-300 |
| 100≤E<400 | 300-1000 |
| 400≤E<800 | 300-2000 |
| E≥800 | >600 |

Рисунок 3 – Расположение датчика температуры при запускании теплового разгона прокалыванием

| Аккумуляторы в твердом корпусе и мягкой оболочке | Цилиндрический аккумулятор-I | Цилиндрический аккумулятор-II |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4 – Расположение датчика температуры при инициации теплового разгона нагреванием

6.5 Проверочные испытания рабочих режимов

6.5.1 Требования к испытаниям.

Проверочные испытания рабочих режимов является испытанием индивидуального проектирования, направленным на подтверждение соответствия аккумуляторной системы условиям эксплуатации в подвижном составе.

Производитель аккумулятора обязан определить параметры испытания в соответствии с техническими условиями применения аккумуляторной системы в подвижном составе. Также должны быть установлены и задокументированы контрольные показатели, по которым будет оцениваться соответствие результатов испытания. Подробные требования и методики приведены в Приложении А.

В ходе проведения испытания температура в любой точке контроля температуры не должна превышать 65 °C, либо максимальную температуру, согласованную между производителем аккумулятора и производителем оборудования, в котором применяется аккумулятор.

Превышение указанных температурных значений является основанием для немедленного прекращения испытания.

6.5.2 Проверка электрических характеристик разрядки при различных температурах и токах разрядки.

Испытуемым объектом является литий-ионный аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект должен быть предварительно заряжен в соответствии с методикой, установленной в пункте 6.3.4 настоящего стандарта;

б) испытуемый объект выдерживается при заданной температуре окружающей среды T (°C) до тех пор, пока разница между температурой всех точек контроля и температурой окружающей среды не станет менее 2 °C, обеспечивая термическое равновесие;

в) при температуре окружающей среды T (°C) испытуемый объект подвергается разрядке с увеличением, установленным производителем оборудования, в котором применяется аккумулятор. Разрядка продолжается до тех пор, пока напряжение любого одиночного аккумулятора в составе испытуемого объекта не достигнет значения окончания разрядки, указанного в технических условиях производителя аккумулятора;

г) в процессе разрядки необходимо измерить доступную разрядную емкость (А·ч) и энергию (Вт·ч), и зафиксировать температуру во всех точках контроля на поверхности испытуемого объекта.

6.5.3 Проверка характеристик зарядки при различных температурах и токах зарядки.

Испытуемым объектом является литий-ионный аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система.

Последовательность проведения испытания:

а) при температуре окружающей среды (комнатной температуре) испытуемый объект разряжается током 1 I₁(A) до тех пор, пока напряжение любого одиночного аккумулятора не достигнет значения окончания разрядки, установленного в технических условиях производителя аккумулятора. После завершения разрядки объект выдерживается в покое в течение 1 часа;

б) испытуемый объект выдерживается при заданной температуре окружающей среды T (°C) до достижения термического равновесия, при котором разница между температурой всех точек контроля и температурой окружающей среды составляет не более 2 °C;

в) при температуре окружающей среды T (°C) испытуемый объект заряжается током, установленным производителем оборудования, в котором применяется аккумулятор, до достижения условия окончания зарядки, определённого производителем аккумулятора. В процессе зарядки необходимо регистрировать температуру во всех точках контроля на поверхности испытуемого объекта;

г) после завершения зарядки испытуемый объект выдерживается при комнатной температуре до восстановления температуры аккумулятора до исходного уровня;

д) при температуре комнатной температуре испытуемый объект разряжается током 1 I₁(A) до тех пор, пока напряжение любого одиночного аккумулятора не достигнет значения окончания разрядки, установленного в технических условиях производителя аккумулятора;

е) измеряются и фиксируются разрядная емкость (А·ч) и энергия (Вт·ч). Полученные значения считаются эффективной зарядной емкостью и энергией испытуемого объекта при заданных температурных условиях.

6.5.4 Испытание на повышение температуры и распределение температурного поля в характерных условиях работы.

Объектом испытания является литий-ионный аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система, для которых предусмотрено использование независимого блока тепловой защиты. В процессе испытания система тепловой защиты должна быть активирована для имитации условий эксплуатации в составе транспортного средства.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект должен быть предварительно заряжен в соответствии с методикой, установленной в пункте 6.3.4 настоящего стандарта;

б) испытуемый объект выдерживается при максимальной температуре окружающей среды, установленной в технических условиях транспортного средства, до достижения термического равновесия;

в) испытуемый объект подвергается циклической зарядке и разрядке в соответствии с характерным рабочим током, установленным производителем оборудования, в котором применяется аккумулятор.

Цикл зарядки и разрядки повторяется. Время цикла составляет не менее 2 часов. Испытание прекращается при выполнении одного из следующих условий: разница между пиковыми температурами в двух последовательных циклах составляет менее 2 °C или общая продолжительность испытания достигает 8 часов. В процессе испытания необходимо регистрировать температуру во всех точках контроля на поверхности испытуемого объекта;

г) по результатам испытания рассчитываются максимальная температура одиночного аккумулятора и максимальная разница температур между одиночными аккумуляторами в составе аккумуляторной системы.

6.5.5 Проверочное испытание потребностей в мощности зарядки и разрядки.

Объектом испытания является литий-ионный аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система, для которых допускается использование независимого блока тепловыделения. В процессе испытания система тепловыделения должна быть активирована.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект должен быть предварительно заряжен в соответствии с методикой, установленной в пункте 6.3.4 настоящего стандарта;

б) при комнатной температуре испытуемый объект разряжается током 
1 I₁(A) достижения напряжения окончания разрядки, указанного в технических условиях производителя аккумулятора.

Полученная разрядная емкость принимается в качестве эталонной. После этого объект настраивается на требуемое состояние заряда (SOC) для проведения испытания;

в) испытуемый объект выдерживается при заданной температуре окружающей среды T (°C) до достижения термического равновесия, при котором разница между температурой всех точек контроля и температурой окружающей среды составляет не более 2 °C;

г) при температуре T (°C) испытуемый объект заряжается в течение времени t с использованием тока I-c (SOC, T, t), установленного производителем оборудования, в котором применяется аккумулятор;

д) после завершения зарядки испытуемый объект выдерживается при комнатной температуре до восстановления температуры аккумулятора до комнатной температуры;

е) повторяются этапы а)-в);

ж) при температуре T (°C) испытуемый объект разряжается в течение времени t с использованием тока I-d (SOC, T, t), установленного производителем оборудования, в котором применяется аккумулятор.

6.5.6 Испытание на энергетическую эффективность.

Объектом испытания является литий-ионный аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система.

Если в реальном применении используется блок тепловыделения с независимым управлением, система управления и тепловыделения должна быть активирована в процессе испытания.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методикой, установленной в пункте 6.3.4 настоящего стандарта;

б) при комнатной температуре испытуемый объект разряжается током 
1 I₁(A) до достижения напряжения окончания разрядки. Полученная разрядная емкость принимается в качестве эталонной.

После этого аккумулятор устанавливается на максимальное рабочее состояние заряда (SOC);

в) испытуемый объект выдерживается при заданной температуре окружающей среды T (°C) до достижения термического равновесия, при котором разница между температурой всех точек контроля и температурой окружающей среды составляет не более 2 °C;

г) при температуре T (°C) испытуемый объект подвергается циклической зарядке и разрядке в соответствии с характерным рабочим током, установленным производителем оборудования, в котором применяется аккумулятор.

Цикл повторяется N раз (N≥1). По завершении последнего цикла аккумулятор должен быть возвращен в максимальное рабочее состояние SOC;

д) в процессе испытания измеряются суммарная энергия разрядки E1 и суммарная энергия зарядки E2 (в пересчете на В·тч);

е) энергетическая эффективность при заданных условиях рассчитывается по формуле:

n=E1E2×100%, (2)

где:

η — энергетическая эффективность, %;

E1 — суммарная энергия, полученная при разрядке;

E2 — суммарная энергия, затраченная на зарядку.

6.5.7 Испытание на соответствие емкости и состояния заряда (SOC).

Объектом испытания является литий-ионный аккумуляторный блок или литий-ионная аккумуляторная система, в конструкции которых предусмотрен блок выравнивания и возможность активации системы выравнивания.

Последовательность проведения испытания:

a) испытуемый объект заряжается в соответствии с методикой, установленной в пункте 6.3.4 настоящего стандарта;

б) при комнатной температуре испытуемый объект разряжается током 
1 I₁(A) до достижения напряжения окончания разрядки. Полученная разрядная емкость принимается в качестве эталонной. После этого аккумулятор устанавливается на максимальное рабочее состояние заряда (SOC);

в) испытуемый объект выдерживается при температуре T (°C) до достижения термического равновесия (разница температур между точками контроля и окружающей средой не превышает 2 °C);

г) при температуре T (°C) испытуемый объект подвергается циклической зарядке и разрядке в соответствии с характерным рабочим током, установленным производителем аккумулятора. Цикл повторяется N раз, где N определяется производителем оборудования, в котором применяется аккумулятор;

д) после завершения циклов испытуемый объект выдерживается при комнатной температуре до восстановления температуры аккумулятора до комнатной температуры;

е) каждый одиночный аккумулятор в составе испытуемого объекта должен быть пронумерован;

ж) для каждого одиночного аккумулятора, начиная с № 1, последовательно выполняются испытательные этапы з) - л) для всех одиночных аккумуляторов в тестируемом объекте;

з) при комнатной температуре аккумулятор разряжается током 1 I₁(A) до напряжения окончания разрядки, выдерживается 1 час. Записывается разрядная емкость Q1-i;

и) аккумулятор заряжается током 1 I₁(A) до достижения условий окончания зарядки, указанных производителем, затем выдерживается 1 час;

к) проводится разрядка током 1 I₁(A) до напряжения окончания разрядки, затем выдерживается 1 час. Записывается разрядная ёмкость Q2−i;

л) рассчитывается несоответствие вычисленной емкости RQ:

RQ=Q2-i-Q1-iQ1-i×100%, (3)

и несоответствие SOC RSOCi:

RSOCi=maxQ1-iQ2-i-minQ1-iQ2-i (4),

где:

RQ - несоответствие емкости;

RSOC - несоответствие SOC;

Q1-i - оставшаяся емкость i-й батареи;

Q2-i - доступная емкость i-й батареи.

7 Правила приемки

7.1 Заводские испытания

Каждая партия литий-ионных аккумуляторных изделий подлежит случайному выборочному контролю перед отправкой с завода. Проверка проводится в соответствии с установленными пунктами, приведёнными в таблице 5 настоящего стандарта.

Если в ходе заводской проверки выявлено, что один или несколько образцов не соответствуют установленным требованиям, то партия изделий подлежит повторному отбору, а отобранные изделия проходят повторную проверку по тем же пунктам.

Если при повторной проверке один или несколько образцов вновь не соответствуют требованиям, вся партия признаётся неквалифицированной и не допускается к отгрузке

7.2 Типовые испытания

7.2.1 Типовые испытания проводятся с целью подтверждения соответствия продукции установленным требованиям при изменении условий производства или эксплуатации.

Типовые испытания должны проводиться в следующих случаях:

а) по завершении пробного производства нового изделия;

б) при внесении существенных изменений в конструкцию, технологию производства или используемое сырьё, способных повлиять на эксплуатационные характеристики изделия;

в) при возобновлении производства после перерыва продолжительностью 2 года и более;

г) не реже одного раза в 5 лет при непрерывном серийном производстве;

д) при производстве за пределами основной производственной площадки;

е) в случаях, предусмотренных условиями договора между производителем и заказчиком.

7.2.2 При типовых испытаниях, если хотя бы один из проверяемых пунктов не соответствует установленным требованиям, изделие считается неквалифицированным и не допускается к дальнейшему применению или поставке

Таблица 5 – Пункты проверки аккумуляторного блока или системы

| Объекты испытаний |  | Соответствующие пункты требований | Соответствующие пункты метода испытаний | Классификация испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заводские испыта- ния | Типовые испыта- ния |
| Стандартные испытания | Проверка внешнего вида | 5.1.1 | 6.3.1 | V | V |

Продолжение Таблицы 5

| Объекты испытаний |  | Соответствующие пункты требований | Соответствующие пункты метода испытаний | Классификация испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заводские испытания | Типовые испытание |
|  | Проверка силовой линии и полярности | 5.1.2 | 6.3.2 | V | V |
|  | Проверка габаритных размеров и массы | 5.1.3 | 6.3.3 | V | V |
|  | Испытание на разрядную емкость при комнатной температуре a | 5.1.4 | 6.3.5 | V | V |
|  | Испытание степени защиты корпуса | 5.1.5 | 6.3.6 | - | V |
|  | Испытания на электромагнитную совместимость | 5.1.6 | 6.3.7 | - | V |
|  | Испытание на сопротивление изоляции | 5.1.7 | 6.3.8 | V | V |
|  | Испытание на диэлектрическую прочность | 5.1.8 | 6.3.9 | V | V |
|  | Испытание на удар и вибрацию | 5.2.1 | 6.4.1 | - | V |
| Испытания на безопасность | Испытание на удар и вибрацию | 5.2.1 | 6.4.1 | - | V |
|  | Испытание на выдавливание | 5.2.2 | 6.4.2 | - | V |
|  | Испытание на температурный удар | 5.2.3 | 6.4.3 | - | V |
|  | Циклические испытания с повышением температуры и влажности | 5.2.4 | 6.4.4 | - | V |
|  | Испытание на воздействие открытого пламени | 5.2.5 | 6.4.5 | - | V |
|  | Испытание в солевом тумане | 5.2.6 | 6.4.6 | - | V |
|  | Испытание с имитацией большой высоты над уровнем моря | 5.2.7 | 6.4.7 | - | V |
|  | Испытание функции защиты от перегрева | 5.2.8 | 6.4.8 | - | V |
|  | Испытание функции защиты от перезаряда | 5.2.9 | 6.4.9 | - | V |

Продолжение Таблицы 5

| Объекты испытаний |  | Соответствующие пункты требований | Соответствующие пункты метода испытаний | Классификация испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заводские испыта- ния | Типовые испыта- ния |
|  | Проверка силовой линии и полярности | 5.1.2 | 6.3.2 | V | V |
|  | Проверка габаритных размеров и массы | 5.1.3 | 6.3.3 | V | V |
|  | Испытание на разрядную емкость при комнатной температуре | 5.1.4 | 6.3.5 | V | V |
|  | Испытание степени защиты корпуса | 5.1.5 | 6.3.6 | - | V |
|  | Испытания на электромагнитную совместимость | 5.1.6 | 6.3.7 | - | V |
|  | Испытание на сопротивление изоляции | 5.1.7 | 6.3.8 | V | V |
|  | Испытание на диэлектрическую прочность | 5.1.8 | 6.3.9 | V | V |
|  | Испытание на удар и вибрацию | 5.2.1 | 6.4.1 | - | V |
| Испытания на безопасность | Испытание на удар и вибрацию | 5.2.1 | 6.4.1 | - | V |
|  | Испытание на выдавливание | 5.2.2 | 6.4.2 | - | V |
|  | Испытание на температурный удар | 5.2.3 | 6.4.3 | - | V |
|  | Циклические испытания с повышением температуры и влажности | 5.2.4 | 6.4.4 | - | V |
|  | Испытание на воздействие открытого пламени | 5.2.5 | 6.4.5 | - | V |
|  | Испытание в солевом тумане | 5.2.6 | 6.4.6 | - | V |
|  | Испытание с имитацией большой высоты над уровнем моря | 5.2.7 | 6.4.7 | - | V |
|  | Испытание функции защиты от перегрева | 5.2.8 | 6.4.8 | - | V |

Окончание Таблицы 5

| Объекты испытаний |  | Соответствующие пункты требований | Соответствующие пункты метода испытаний | Классификация испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заводские испытания | Типовые испытание |
|  | Испытание функции защиты от перезаряда | 5.2.9 | 6.4.9 | - | V |
|  | Испытание функции защиты от переразряда | 5.2.10 | 6.4.10 | - | V |
|  | Испытание функции защиты от перегрузки по току | 5.2.11 | 6.4.11 | - | V |
|  | Испытание функции защиты от короткого замыкания | 5.2.12 | 6.4.12 | - | V |
|  | Испытание на короткое замыкание | 5.2.13 | 6.4.13 | - | V |
| Проверочные испытания рабочих режимов | Испытание на термодиффузию | 5.2.14 | 6.4.14 | - | V |
|  | Проверка характеристик зарядки при различных температурах и токах зарядки | 5.3.2 | 6.5.3 | - | V |
|  | Испытание на повышение температуры и распределение температурного поля в характерных условиях работы | 5.3.3 | 6.5.4 | - | V |
|  | Проверочное испытание потребностей в мощности зарядки и разрядки | 5.3.4 | 6.5.5 | - | V |
|  | Испытание на энергетическую эффективность | 5.3.5 | 6.5.6 | - | V |
|  | Испытание на соответствие емкости и состояния заряда (SOC) | 5.3.6 | 6.5.7 | - | V |
| a Для заводской проверки допускается 1 цикл испытаний. б Испытание выбирается путем согласования между поставщиком и потребителем. |  |  |  |  |  |

- Приложение А

(информационное)

Параметры испытаний и требования к эксплуатационным показателям в рабочих режимах

A.1 Производитель оборудования, использующего аккумуляторы, обязан указать следующие параметры, необходимые для проведения проверочных испытаний рабочих режимов в соответствии с техническими условиями подвижного состава:

а) минимальная температура рабочей среды аккумулятора, °C;

б) максимальная температура рабочей среды аккумулятора, °C;

в) время срабатывания системы тепловой защиты при заданной температуре перед началом зарядки/разрядки, °С;

г) характерные рабочие режимы аккумуляторов, используемые для испытаний на температуру и распределение температурного поля;

д) характерные рабочие режимы аккумуляторов, используемые для испытаний на совместимость (емкости и SOC);

е) максимальный ток непрерывной разрядки, используемый для проверки доступной ёмкости при различных температурах;

ж) максимальный ток непрерывной зарядки, используемый для проверки доступной ёмкости при различных температурах;

з) наивысший рабочий SOC аккумулятора при циклическом испытании в рабочем режиме;

и) минимальная рабочий SOC аккумулятора при циклическом испытании в рабочем режиме;

к) максимальное рабочее напряжение одиночного аккумулятора, В;

л) минимальное рабочее напряжение одиночного аккумулятора, В.

A.2 Производитель оборудования, использующего аккумуляторы, обязан указать следующие показатели, характеризующие требования к эксплуатационным свойствам аккумуляторной системы:

a) требуемая разрядная ёмкость аккумуляторного блока или системы при заданной температуре и токе;

б) требуемая зарядная ёмкость аккумуляторного блока или системы при заданной температуре и токе;

в) максимальное повышение температуры и температурный градиент в аккумуляторном блоке или системе при заданных условиях;

г) энергетическая эффективность аккумуляторного блока или системы, %;

д) несовместимость между максимальными ёмкостями и состояниями заряда (SOC) в течение заданного количества циклов;

е) требования к максимальному току зарядки и разрядки при длительности импульса t, состоянии заряда SOC и температуре T (°C):

- I-c (SOC, T, t) — максимальный ток зарядки;

- I-d (SOC, T, t) — максимальный ток разрядки.

Примечание – Температура T (°C) определяется в соответствии с условиями эксплуатации аккумулятора и, как правило, классифицируется как низкая, комнатная и высокая. Все значения должны быть подтверждены результатами испытаний.

- ________________________________________

РАЗРАБОТЧИК:

Технический комитет ТК № 40 «Железнодорожный транспорт»

| Заместитель председателя ТК № 40, Главный менеджер Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» |  | О. Серикбаев |
| --- | --- | --- |
| Главный менеджер Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» (ТК №40) |  | К. Булекбаева |