НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Контрольные карты

Часть 4

КАРТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Дата введения _________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает статистические процедуры определения кумулятивной суммы (CUSUM) для процесса и контроля качества с использованием количественных (измеренных) и дополнительных данных.

В стандарте установлены общие методы принятия решений, использующие кумулятивную сумму (CUSUM) для мониторинга, контроля, управления и ретроспективного анализа.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3534-1 Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей).

ISO 3534-2 Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics (Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 2. Прикладная статистика).

3 Термины, определения и классы

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в 
ISO 3534-1 и ISO 3534-2, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/;

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

3.1 Термины и определения

3.1.1 Целевое значение T (target value Τ): Значение, от которого должно быть обнаружено отклонение среднего уровня процесса.

Примечание 1 к определению - При использовании CUSUM-карты отклонения от целевого значения суммируют.

Примечание 2 к определению - При использовании V-маски целевое значение часто является опорным значением или номинальным значением. Необходимо подчеркнуть, что целевое значение не обязательно является самым желательным или предпочтительным значением. Это лишь удобное значение для разработки CUSUM-карты.

3.1.2 Репрезентативное неконтролируемое значение (representative out of control value): Значение, которое контролирует чувствительность процедуры (табличное значение CUSUM).

Примечание - Верхнее неконтролируемое значение равно T + fσe, для контроля сдвига вверх. Нижнее контрольное значение – T – fσe, для контроля сдвига вниз.

3.1.3 Опорный сдвиг F, f (reference shift): Разница между целевым значением (3.1.1) и репрезентативным неконтролируемым значением (3.1.2) (табличное значение CUSUM)

Примечание - Необходимо различать f, относящийся к стандартизованному опорному сдвигу, и F, относящийся к наблюдаемому опорному сдвигу, F = fσe. Он играет решающую роль при построении табличной формы CUSUM-таблицы.

3.1.4 Интервал решений H, h (decision interval): Кумулятивная сумма отклонений от репрезентативного неконтролируемого значения (для CUSUM-таблиц) (3.1.2), приводящая к появлению сигнала.

Примечание - Необходимо различать h, относящийся к стандартизованному интервалу решений, и Н, относящийся к наблюдаемому интервалу решений, Н = hσe.

3.1.5 Средняя длина серии СДС (average run length ARL): Среднее количество выборок, отобранных до точки появления сигнала.

Примечание - Среднюю длину серии (СДС) обычно связывают с определенным уровнем процесса, в этом случае она имеет соответствующий подстрочный индекс. Например, СДС0 означает среднюю длину серии процесса на целевом уровне, т. е. с нулевым сдвигом.

3.2 Сокращения

ARL – средняя длина серии;

CS1 – CUSUM-схема с большой ARL при нулевом сдвиге;

CS2 – CUSUM-схема с меньшей ARL при нулевом сдвиге;

FIR – быстрая начальная реакция;

LCL — нижняя контрольная граница;

RL – длина серии;

SPC – статистическое управление процессом;

UCL — верхняя контрольная граница;

3.3 Обозначения

| a | - коэффициент масштаба; |
| --- | --- |
| C | - CUSUM-значение; |
| с4 | - коэффициент для определения оценки стандартного отклонения в пределах подгруппы; |
| δ | - количество изменений, которые должны быть обнаружены; |
| Δ | - стандартизованное количество изменений, которые должны быть обнаружены; |
| d | - ведущее расстояние; |
| d2 | - коэффициент для определения оценки стандартного отклонения в пределах подгруппы; |
| F | - наблюдаемый опорный сдвиг; |
| f | - стандартизированный опорный сдвиг; |
| K | - опорное значение, равное сумме целевого T и наблюдаемого опорного сдвига F |
| H | - наблюдаемый интервал решений; |
| h | - стандартизованный интервал решений; |
| ARLδ | - средняя длина серии при 6 сдвигах; |
| ARL0 | - средняя длина серии при отсутствии сдвига n выборочное среднее значение; |
| n | объем подгруппы; |
| m | количество подгрупп в рамках предварительного исследования; |
| p | вероятность «успеха»; |
|  | - средний размах подгруппы; |
| σ | - стандартное отклонение процесса; |
| σ0 | - стандартное отклонение в пределах подгруппы; |
| δ0 | - оценка стандартного отклонения в пределах подгруппы; |
| σe | - стандартная ошибка; |
|  | - наблюдаемое стандартное отклонение в пределах подгруппы; |
| s | - среднее арифметическое стандартных отклонений подгрупп; |
|  | - реализованная стандартная ошибка среднего по m подгруппам; |
| T | целевое значение |
| τ | - истинная точка изменения; |
|  | - предполагаемая точка изменения; |
| x | - индивидуальный результат; |
|  | - среднее арифметическое значение (для подгруппы) |
|  | - среднее арифметическое выборочных средних подгрупп. |

4 Основные функции CUSUM-карт кумулятивных сумм

CUSUM-карта представляет собой общую сумму отклонений от некоторого установленного опорного значения. Среднее любой группы последовательных значений может быть представлено визуально с помощью угла наклона графика данных. Основные особенности CUSUM-карты следующие.

a) Она чувствительна к обнаружению изменений среднего.

b) Любые изменения среднего и степень этих изменений на карте визуально проявляются изменениями угла наклона графика данных:

1) горизонтальный график указывает на соответствие среднего процесса целевому или опорному значению;

2) наклон графика вниз указывает на то, что среднее процесса меньше опорного или целевого значения: чем больше угол наклона, тем больше разность;

3) наклон графика данных вверх указывает на то, что среднее процесса больше опорного или целевого значения: чем больше угол наклона, тем больше разность.

c) CUSUM-карта может быть использована ретроспективно для исследовательских целей и прогнозирования состояния процесса в ближайшем будущем.

В соответствии с пунктом b) CUSUM-карта может указать точки произошедших изменений. Это точки изменения градиента CUSUM-графика. CUSUM-карта обладает огромным преимуществом для управления процессами. Она позволяет быстро и точно определить момент изменений процесса, когда необходимы корректирующие действия.

Полезная функция CUSUM-карты состоит в том, что она может быть обработана без графического изображения, т.е. в табличной форме. Это очень полезно при контроле процесса, если система будет использоваться для мониторинга высокотехнического процесса, например, производства пластиковой пленки, когда количество параметров процесса и характеристик продукции велико. Данные о состоянии процесса могут быть получены автоматически и загружены в соответствующее программное обеспечение для автоматического CUSUM-анализа. Менеджер процесса может быть предупрежден об изменениях по многим характеристикам одновременно. Пример метода приведен в Приложении A.

5 Основные этапы построения CUSUM-карты. Графическое представление

При построении CUSUM-карты для отдельных значений необходимо выполнить следующие действия.

Этап 1. Выбирают опорное, целевое, контрольное или предпочтенное значение. Среднее арифметическое последних результатов обычно обеспечивает карте хорошую дискриминацию.

Этап 2. Заносят в таблицу результаты в значимой последовательности (например, хронологической). Вычитают опорное значение из каждого результата.

Этап 3. Последовательно суммируют значения, полученные на этапе 2. Последовательные суммы изображают на CUSUM-карте.

Этап 4. Для разумной дискриминации, без излишней чувствительности, рекомендуется:

а) выбрать удобный интервал между точками на горизонтальной оси и выбрать интервал на вертикальной оси равный 2σ (или 2σе для CUSUM-карты среднего) округляя в соответствии с правилами; или

b) если необходимо обнаружить известное изменение, скажем δ, выбрать вертикальный масштаб так, чтобы отношение единицы масштаба по вертикальной оси к единице масштаба по горизонтальной оси составляло от δ до 2δ с округлением в соответствии с правилами.

Примечание - Выбор масштаба очень важен, так как неудачный масштаб может создать ошибочное впечатление о состоянии процесса из-за непостоянства графика или впечатление, что ничего не меняется. Масштаб, выбранный в соответствии с перечислениями а) и b) показывает обоснованные изменения и не является ни слишком чувствительным, ни слишком инертным.

6 Пример CUSUM-графика. Напряжение на двигателе

6.1 Процесс

Получен набор из 40 значений контролируемой характеристики в хронологической последовательности. Это напряжения, взятые в порядке производства, на двигателях с небольшой мощностью на ранней стадии производства.  Но это могут быть любые отдельные значения, взятые в значимой последовательности и выраженные на непрерывной шкале. Результаты измерений:

9, 16, 11, 12, 16, 7, 13, 12, 13, 11, 12, 8, 8, 11, 14, 8, 6, 14, 4, 13, 3, 9, 7, 14, 2, 6, 4, 12, 8, 8, 12, 6, 14, 13, 12, 14, 13, 10, 13, 13.

Опорное или целевое значение напряжения составляет 10 В.

6.2 Простой график результатов

Для лучшего понимания основных свойств процесса путем определения моделей и тенденций с помощью стандартного подхода необходимо графически представить эти значения в естественном порядке (см. рисунок 1 а).

На графике заметно общее уменьшение среднего в средней части от более высокого начального уровня с такими же значениями в конце. Рисунок 1 а) не позволяет четко уловить тенденции изменения контролируемой характеристики вследствие высокой изменчивости данных.

a) Простой график напряжений двигателя

b) Стандартная контрольная карта для индивидуальных значений

c) CUSUM-карта

Условные обозначения

X - номер двигателя;

Y1 – напряжение;

Y2 - кумулятивная сумма.

Рисунок 1 — Пример напряжения двигателя

6.3 Стандартная контрольная карта индивидуальных значений

На следующем уровне составляют стандартную контрольную карту индивидуальных значений (см. рисунок 1 b).

Рисунок 1 b) не добавляет ясности. Он даже вводит в заблуждение. Стандартные критерии статистического управления процессом для проверки стабильности и управляемости процесса включают следующее: «отсутствие точек выше верхней (UCL) или нижней (LCL) контрольных границ». Все точки располагаются в этих пределах. Следовательно, можно прийти к выводу, что это стабильный процесс, который находится «под управлением» при его общем среднем значении около 10 В, который является целевым значением. Дальнейший стандартный анализ показал, что, несмотря на стабильность, процесс не удовлетворяет установленным требованиям.

Однако сам по себе анализ не дает объяснения причин несоответствия требованиям.

Причина неспособности стандартной контрольной карты индивидуальных значений выявлять причины изменчивости процесса состоит в том, что контрольные границы основаны на фактическом состоянии процесса, а не на установленных требованиях.  Следовательно, если процесс естественным образом демонстрирует большие колебания, пределы регулирования будут соответственно широкими. Необходим метод, который лучше выявляет закономерности и тенденции или даже определяет точки изменения, чтобы помочь определить и устранить первичные источники изменчивости.

Примечание - Использование дополнительно контрольных карт скользящего размаха позволяет исследовать другие проблемы изменчивости.

6.4 Построение CUSUM-карты

Построение CUSUM-карты индивидуальных значений, как в рассматриваемом примере, основано на выполнении этапов, установленных в разделе 5.

Этап 1. Выбирают целевое значение T. В примере предпочтительное и опорное значение равно 10 В.

Этап 2. Заносят в таблицу результаты измерений напряжения в последовательности изготовления напротив номера двигателя в таблице 1 (столбцы 2 и 6). Вычитают опорное значение 10 из каждого результата измерений (см. таблицу 1, столбец 3 и 7).

Этап 3. Последовательно суммируют значения таблицы 1 (столбцы 3 и 7) и сумму указывают в столбцах 4 и 8. Изображают в виде графика данные столбцов 4 и 8 в соответствии с номером двигателя (см. рисунок 1 с)), учитывая рекомендации относительно масштаба на этапах 4 и 5.

Таблица 1 - Табличное представление вычислений для CUSUM - карты на основе последовательности измерений напряжения

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер двигателя | Напряжение | Напряжение минус 10В | CUSUM | Номер двигателя | Напряжение | Напряжение минус 10В | CUSUM |
| 1 | 9 | −1 | −1 | 21 | 3 | −7 | +11 |
| 2 | 16 | +6 | +5 | 22 | 9 | −1 | +10 |
| 3 | 11 | +1 | +6 | 23 | 7 | −3 | +7 |
| 4 | 12 | +2 | +8 | 24 | 14 | +4 | +11 |
| 5 | 16 | +6 | +14 | 25 | 2 | −8 | +3 |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Номер двигателя | Напряжение | Напряжение минус 10В | CUSUM | Номер двигателя | Напряжение | Напряжение минус 10В | CUSUM |
| 6 | 7 | −3 | +11 | 26 | 6 | −4 | −1 |
| 7 | 13 | +3 | +14 | 27 | 4 | −6 | −7 |
| 8 | 12 | +2 | +16 | 28 | 12 | +2 | −5 |
| 9 | 13 | +3 | +19 | 29 | 8 | −2 | −7 |
| 10 | 11 | +1 | +20 | 30 | 8 | −2 | −9 |
| 11 | 12 | +2 | +22 | 31 | 12 | +2 | −7 |
| 12 | 8 | −2 | +20 | 32 | 6 | −4 | −11 |
| 13 | 8 | −2 | +18 | 33 | 14 | +4 | −7 |
| 14 | 11 | +1 | +19 | 34 | 13 | +3 | -4 |
| 15 | 14 | +4 | +23 | 35 | 12 | +2 | −2 |
| 16 | 8 | −2 | +21 | 36 | 14 | +4 | +2 |
| 17 | 6 | −4 | +17 | 37 | 13 | +3 | +5 |
| 18 | 14 | +4 | +21 | 38 | 10 | 0 | +5 |
| 19 | 4 | −6 | +15 | 39 | 13 | +3 | +8 |
| 20 | 13 | +3 | +18 | 40 | 13 | +3 | +11 |

7 Принципы принятия решений на основе CUSUM-карты

7.1 Необходимость в правилах принятия решений

Правила принятия решений необходимы для интерпретации CUSUM-карты. Если правила принятия решений установлены в зависимости от свойств процесса, то на основе CUSUM-карты могут быть предприняты необходимые действия. Обычно эти действия включают:

a) для управления процессом: 	корректировка условий

функционирования процесса;

b) для улучшения: 			исследование первопричин

изменчивости; а также

c) для прогнозирования: 		анализ и, при необходимости,

корректировка модели прогнозирования или ее параметров.

7.2 Основы принятия решений

Установление основных критериев, на основании которых будут приниматься решения, очевидно, является необходимым условием.

Для обеспечения эффективных основ обнаружения сигнала об изменении состояния процесса, необходимо установление количественных характеристик «шума» в системе. Что представляет собой шум и сигнал, определяет принятая стратегия контроля, которая устанавливает необходимое количество наблюдений, частоту отбора и способ составления выборки или подгруппы. Следует учитывать, что мера, используемая для количественной оценки изменчивости процесса, как правило, влияет на результат.

Собственную изменчивость обычно измеряют посредством одной из следующих статистик.

а) Стандартное отклонение: если для построения CUSUM-карты использованы отдельные наблюдения.

Отдельные наблюдения для вычисления стандартного отклонения процесса обычно отбирают от гомогенного сегмента данных. Это действие становится более строгим критерием, по которому можно судить. Изменчивость больше собственной изменчивости процесса рассматривают как результат действия специальных причин, что указывает на сдвиг среднего серии данных или изменение собственной изменчивости или того и другого.

b) Стандартная ошибка: если некоторая функция подгруппы наблюдений, такая как среднее, медиана или размах позволяет построить CUSUM-карту.

Понятие подгруппы основано на том, что изменчивость в пределах подгруппы является результатом воздействия общих, а между подгруппами – специальных причин. Основной ролью CUSUM-карты является выявление общих и особых причин изменчивости. Следовательно, правильный выбор подгруппы имеет огромное значение. Например, составление подгруппы путем отбора четырех последовательно изготовленных единиц продукции производственного процесса каждый час, в противоположность отбору одной единицы продукции через каждые четверть часа, может дать совершенно разные оценки изменчивости. Стандартная ошибка в первом случае, меньше чем во втором. Одна CUSUM-карта характеризует изменчивость последовательных единиц продукции в качестве основы для принятия решений, а другая изменчивость через 15 минут для другой карты.

Однако, требование наличия стабильности процесса в течение периода, достаточного для установления количественных показателей изменчивости, таких как стандартное отклонение или стандартная ошибка, является слишком жестким для некоторых областей применения CUSUM-метода.

Например, наблюдения непрерывного процесса могут показать незначительные отклонения среднего уровня. Требуется, чтобы именно по этим отклонениям были приняты решения о систематической или постоянной изменчивости. Иллюстрации:

a) процессом управляет термостат или другое устройство автоматического управления;

b) качество исходного сырья может подвергаться незначительным изменениям, не нарушая установленных требований; а также

c) при мониторинге отзывов о лечении пациента могут быть выявлены незначительные изменения обмена веществ, связанные с пищей, пребыванием в больнице или домашними делами и т.д., но по всем последствиям лечения должны быть приняты решения об общей изменчивости.

С другой стороны, выборка может включать продукцию или наблюдения из нескольких источников (административных областей, заводов, машин и операторов). Также может присутствовать слишком большая локальная изменчивость, что не позволит принять адекватные решения о смещении общего среднего. Поэтому данные, полученные из нескольких источников, следует обрабатывать осторожно, поскольку все особенности отдельных источников данных могут быть пропущены. Кроме того, изменчивость между источниками данных может быть замаскирована изменениями, происходящими во всей системе во времени.

Одним из важных предположений в CUSUM-процедуре является то, что стандартное отклонения процесса σ предполагается постоянным. Поэтому прежде чем применять CUSUM-процедуру, процесс должен быть исследован на наличие статистической управляемости (с помощью R-карты, s-карты или карты скользящих размахов), а затем определяют оценку σ.

Может также проявиться последовательная корреляция между наблюдениями, когда одно наблюдение оказывает влияние на следующее. Иллюстрацией отрицательной последовательной корреляции являются последовательные значения массы использованного сыпучего материала, когда нивелируются ошибки предыдущего и последующего исследований. Другим примером является ситуация, когда недостаточный или избыточный заказ в одном месяце компенсируется заказом в следующем месяце. Появление положительной корреляции возможно в некоторых производственных процессах, когда одна партия материала частично смешивается с предыдущей и последующей партиями.

7.3 Эффективность правил принятия решения

7.3.1 Основные понятия

Идеальное выполнение правила принятия решения состоит в том, чтобы реальные изменения не менее чем на заданную величину были обнаружены, а процесс без таких изменений мог работать неопределенно долго без ложных сигналов. В действительности это не достижимо. Простой и удобной мерой эффективности правила принятия решений является средняя длина серии (ARL).

ARL представляет собой математическое ожидание количества выборок, необходимого для принятия решений о наличии изменений.

Если реальные изменения отсутствуют, идеальное значение ARL равно бесконечности. Практическая цель в такой ситуации состоит в том, чтобы сделать ARL большим. Наоборот, при наличии реального изменения идеальное значение ARL равно 1, когда изменение обнаружено при отборе следующей выборки. Выбор ARL – компромисс между этими двумя требованиями. Принятие ошибочного решения действовать, когда процесс не изменился, приводит к «сверх-управлению» и еще большему увеличению изменчивости. Принятие соответствующих мер, когда процесс изменился, способствует обеспечению стабильности процесса. В действительности это тоже увеличивает изменчивость процесса и приводит к увеличению стоимости производства.

Значение ARL также подвержено изменчивости. Иногда ложный сигнал может быть получен после большой серии данных или изменение обнаружено очень быстро. В некоторых случаях неудачный отбор выборок может вызвать появление ложных сигналов или так замаскировать реальное изменение, что оно не приведет к появлению сигнала. Время от времени фактическую изменчивость ARL необходимо исследовать. Обычно ARL рассматривают как меру эффективности правила принятия решений. Цель кратко изложена в Таблице 2.

Таблица 2 – Модели ARL и условия процесса

| Истинное состояние процесса | Требуемый CUSUM | Идеальное значение ARL |
| --- | --- | --- |
| Равен целевому значению или близок | Значение ARL достаточно велико (мало ложных сигналов) | бесконечность |
| Существенное отклонение уровня процесса от целевого значения | Значение ARL мало (быстрое обнаружение изменений) | 1 |

7.3.2 Пример вычисления ARL

Понятие ARL не определено по отношению к CUSUM. Взять стандартную контрольную карту Шухарта с контрольными границами на уровне ± 3 стандартных отклонения от центральной линии. Общеизвестно, что приблизительно 0,135 % наблюдений в среднем попадает вне каждой из границ, если среднее процесса находится на центральной линии или на целевом значении. Это можно легко перевести в среднюю длину серии, ARL, рассчитав 1/0,001 35 = 741. Другими словами, в среднем выше верхней контрольной границы попадает одно из 741 наблюдения.

Следовательно, для практических целей необходимо разработать систему контроля, обеспечивающую высокое значение ARL, когда уровень процесса совпадает с целевым значением.

Если заданы две границы и среднее процесса совпадает с целевым значением, ARL делят на два, т.е. он равен 1/(0,00135 + 0,00135) = 370.

Если среднее процесса смещено на стандартное отклонение к верхней контрольной границе, то в среднем 2,28 % наблюдений будут находиться выше верхней контрольной границы. Тогда ARL по отношению к UCL становится 1/0,0228 = 44 для этой односторонней границы. Другими словами, в среднем, потребуется приблизительно 44 интервала наблюдения, чтобы выявить сдвиг среднего на одно стандартное отклонение.

При наличии двух границ ожидается, что ниже LCL будет находиться только 
0,0032 % наблюдений, поскольку значение, равное среднему процесса минус четыре стандартных отклонения, находится достаточно далеко от LCL. Так как 1/(0,000032 + 0,0228) существенно не влияет на значение ARL, вычисленное для единственной контрольной границы и сдвига среднего процесса на одно стандартное отклонение, ARL в случае двух контрольных границ приблизительно такое же, как и в случае одной контрольной границы, а именно, 44.

Суммирование:

- среднее процесса при заданном значении → в случае двух контрольных границ значение ARL равно половине ARL для одной контрольной границы;

- сдвиг среднего вверх → в случае двух контрольных границ значение ARL равно ARL для одной контрольной границы.

На практике часто применяют дополнительно предупреждающие границы выше и ниже среднего процесса, которые защищают от слишком быстрого обнаружения сдвига среднего процесса, за счет увеличения количества ложных сигналов, когда среднее процесса равно целевому значению. Карта Шухарта очень привлекательна и популярна из-за ее простоты и эффективности обнаружения отдельных специальных причин, вызывающих большие сдвиги среднего процесса.

Однако признается, что он имеет присущее ему ограничение в сигнализации других, кроме больших сдвигов, даже если они сохраняются без серьезного ущерба для степени ложных тревог. Это указывает на другой метод более быстрого обнаружения сдвига среднего при высоких значениях ARL, когда среднее процесса находится рядом с целевым значением. Для этого хорошо подходит CUSUM-метод.

8 Типы решений по CUSUM-карте

8.1 Формы V-масок

Построение графика кумулятивных отклонений от целевого значения T и применение V-маски представляет собой один из способов построения контрольной CUSUM-карты.

8.1.1 Конфигурация и размеры

V-маска показана на рисунке 2. Вершина O находится на расстоянии d от последнего CUSUM-значения, которое, соответственно, располагается на A. Затем V-маска полностью задается либо путем указания расстояния H (= 5δe, например) до конечностей, либо путем задания угла между горизонтальной линией и верхней конечностью.

Условные обозначения

A – последнее CUSUM-значение;

H – интервал решений;

d – расстояние между вершиной и последним CUSUM-значением;

O – вершина V-маски.

Рисунок 2 - Конфигурация и размеры V-маски

8.1.2 Применение V-маски

Маска используется путем размещения точки A (см. рисунок 2) на выбранном значении на CUSUM-графике, при этом линия отсчета выравнивается горизонтально на графике. В ситуации продолжающегося управления процессом это самая последняя точка.

Если CUSUM-график находится внутри разрешающих линий маски (или их продления), то существенный сдвиг в среднем на этом графике не выявлен. В этом случае процесс находится в состоянии статистической управляемости относительно целевого значения. Однако, если график изменения CUSUM выходит за разрешающие линии маски, это указывает на существенное отклонение от целевого значения. В этом случае процесс является неуправляемым.

На рисунке 3 показаны CUSUM-графики процесса в состоянии статистической управляемости, когда существенные отклонения от целевого значения не выявлены, и двух неконтролируемых процессов, когда имеются существенные увеличение и уменьшение значений контролируемой характеристики. Стандартное отклонение 0,2 используется в трех иллюстрациях на рисунке 3. Целевое значение, используемое при построении CUSUM-карты, равно целевому среднему процесса.

Текущую ситуацию определяют наложением V-маски на CUSUM-карту по мере накопления данных.

а) Отсутствие существенных изменений среднего процесса по отношению к CUSUM-целевому значению

b) Существенное уменьшение среднего процесса по отношению к CUSUM-целевому значению

с) Существенное увеличение среднего процесса по отношению к CUSUM-целевому значению

Условные обозначения

X  - наблюдаемое значение;

Y1 - CUSUM 1;

Y2 - CUSUM 2;

Y3 - CUSUM 3.

Рисунок 3 - Примеры использования V-маски для обнаружения существенного изменения среднего процесса

Хотя на рисунке 3 a) среднее значение процесса меньше целевого значения CUSUM, V-маска еще не регистрирует это изменение как значительное отклонение.

На рисунке 3 b) показано, что среднее значение процесса значительно меньше целевого значения. Хотя значительное отклонение не обнаруживается до наблюдения 10, с визуальной точки зрения кажется, что среднее значение процесса находится на низком уровне уже с наблюдения 1. Отмечая наклон линии, проходящей через точки наблюдения, можно оценить фактическую среднюю величину процесса. Это дает представление о величине коррекции, необходимой для восстановления процесса до целевого значения, и является диагностическим показателем, позволяющим точно определить, что произошло в наблюдении 1, чтобы установить процесс на таком низком уровне в первую очередь.

На рисунке 3 c) показано, что среднее значение процесса значительно больше целевого значения. Оно не было зарегистрировано как значительное до наблюдения 14. До наблюдения 6 казалось, что процесс протекает ниже целевого значения, но этого было недостаточно, чтобы вызвать состояние выхода из-под контроля. Затем, после наблюдения 6, уровень изменился на более высокое значение, чем целевое. Измерение наклона линии до и после наблюдения 6, вместе с его происхождением, позволяет получить как корректирующий инструмент, так и диагностическую помощь.

Когда применим только верхний или нижний предел спецификации, подходит односторонний контроль. Затем можно использовать полумаску. При контроле смещения вверх/вниз требуется, соответственно, только нижняя/верхняя часть маски. Однако полная маска все же может быть предпочтительнее по соображениям простоты и информативности. Любые сдвиги в неактуальном направлении могут быть проигнорированы с точки зрения спецификации или использованы для направления внимания на значительное движение в возможно более желательном направлении.

8.1.3 Средняя длина серии

Свойства средней длины серии (ARL) для V-маски в соответствии с размерами, представленной на рисунке 4, приведены в таблице 3 в терминах стандартного отклонения, или стандартных ошибок, построенной переменной. CUSUM ARL сравнивается с двумя правилами принятия решений, связанными с хорошо зарекомендовавшими себя международными стандартными методами контроля.

Правила принятия решений:

- Правило 1: если точка оказывается за границами ±3 стандартных отклонения от центральной линии, а именно границами действия или контрольными границами – это общее правило сигнализации Шухарта;

- Правило 2: если последовательные точки оказываются за границами ±2 стандартных отклонения контролируемой переменной от центральной линии, а именно, за границами предупреждения – очень простое правило серии, которое уже улучшает эффективность обнаружения для небольших сдвигов.

Примечания

1 Предполагается, что контролируемая переменная подчиняется нормальному распределению со стандартным отклонением σ.

2 Для стандартной CUSUM-карты высота интервала решений h = 4,77 и угловой коэффициент разрешающей линии f = 0,5. Карта Шухарта относится только к правилу 1. Карта Шухарта с правилом 2 из 2 серий применяется в комбинации правил Шухарта 1 и 2. Для последней комбинации пределы значений 2 (предупреждение) и 3 (действие) увеличиваются в 1,03 раза, чтобы достичь также 370,4.

Условные обозначения

X - сдвиг (в кратных значениях стандартного отклонения);

Y - ARL для обнаружения сдвига;

A - CUSUM (сплошная линия);

B - график Шухарта (пунктирная линия);

C - график Шухарта с правилом 2 из 2 серий (пунктирная линия).

Рисунок 4 - Средняя длина серии для обнаружения сдвига от целевого значения для CUSUM-карты по сравнению со стандартными контрольными картами Шухарта

Таблица 3 - Средняя длина серии для обнаружения сдвига от целевого значения для CUSUM-карты (f = 0,5, h = 4,77) по сравнению со стандартной контрольной картой Шухарта с использованием двух наборов правил

| Сдвиг среднего процесса от целевого значения (в единицах σe) | Средняя длина серии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CUSUM | Контрольная карта Шухарта | Контрольная карта Шухарта с правилом 2 из 2 серий |
| 0,0 | 370,4 | 370,4 | 370,4 |
| 0,2 | 163,6 | 308,4 | 292,7 |
| 0,4 | 54,5 | 200,1 | 172,1 |
| 0,6 | 24,6 | 119,7 | 94,3 |
| 0,8 | 14,4 | 71,6 | 30,7 |
| 1,0 | 9,9 | 43,9 | 30,7 |
| 1,2 | 7,5 | 27,8 | 18,9 |
| 1,4 | 6,1 | 18,2 | 12,2 |
| 1,6 | 5,1 | 12,4 | 8,3 |
| 1,8 | 4,4 | 8,7 | 6,0 |
| 2,0 | 3,9 | 6,3 | 4,5 |
| 2,2 | 3,5 | 4,7 | 3,5 |
| 2,4 | 3,1 | 3,6 | 2,8 |
| 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,4 |
| 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,0 |
| 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |

Значение ARL является индикатором эффективности метода принятия решений:

- чем больше значение ARL для целевого значения, тем ниже вероятность ложных сигналов;

- чем меньше ARL при выявлении отклонения среднего от его целевого значения, тем быстрее обнаруживаются изменения процесса.

В соответствии с рисунком 4 и таблицей 3 можно сделать следующие выводы:

a) Для сдвигов до 2σе, ARL CUSUM-карты меньше чем ARL любых других карт с наиболее быстрой реакцией на сдвиг процесса. Это особенно проявляется в области от 0,2 σе до 1,6 σе.

b) Для сдвигов среднего процесса более 2σе карта Шухарта с границами действия и предупреждения быстрее реагирует на сдвиг процесса, чем CUSUM-карта. Для сдвига среднего процесса более 2,6σе карта Шухарта с границами действия и предупреждения быстрее реагирует на сдвиг процесса, чем CUSUM-карта.

8.1.4 Общие комментарии к средней длине серии

Во-первых, размерности V-маски разработаны для обнаружения сдвигов процесса в области не более одной стандартной ошибки (1σе). При контроле других сдвигов используют другие значения h и f. Во-вторых, большое количество факторов влияет на устойчивость ARL. К ним относится форма предполагаемой модели изменчивости, значение σе, и независимость наблюдаемых характеристик. Значения ARL, приведенные в таблице 3 и на рисунке 4 основаны на трех предположениях:

a) наблюдения подчиняются нормальному распределению;

b) стандартное отклонение известно точно; и

c) последовательные наблюдения статистически независимы.

Нормальное распределение симметрично. В общем, асимметрия с более длинным хвостом в направлении возможного сдвига при одной контрольной границе приводит к уменьшению ARL, имеет слабое влияние на значение ARL при больших сдвигах среднего. Наоборот, при асимметрии с более коротким хвостом в направлении возможного сдвига, значение ARL значительно возрастает со слабым влиянием на значение ARL при больших сдвигах среднего.

Стандартное отклонение или стандартную ошибку обычно оценивают по тем же наблюдениям, которые используют для представления на CUSUM-карте. Ошибки 10 % и более весьма распространены в этом случае. Завышенная оценка σе увеличивает значение ARL, заниженная оценка уменьшает ARL. Это искажение ARL является самым явным для значений среднего процесса, равных целевому значению или близких к нему и имеет небольшое влияние при больших сдвигах. В таблице 4 показательно искажение ARL для 10%-ой ошибки оценки σе.

Таблица 4 – Иллюстрация влияния на ARL неправильной оценки стандартной ошибки σе

| Сдвиг среднего процесса от целевого значения, единицы истинного σe | Средняя длина серии (ARL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка σе завышена на 10% | Корректная оценка, σе | Оценка σе занижена на 10% |
| 0,0 | 946,3 | 370,4 | 172,3 |
| 0,5 | 51,6 | 35,3 | 25,8 |
| 1,0 | 11,8 | 9,9 | 8,5 |
| 1,5 | 6,3 | 5,5 | 4,9 |
| 2,0 | 4,3 | 3,9 | 3,5 |

Положительная автокорреляция приводит к уменьшению значения ARL, а отрицательная – к его увеличению.

Необходимо отметить, что влияние трех упомянутых предположений не характерно только для CUSUM-карты, оно относится к другим методам построения диаграмм.

8.2 Быстрая начальная реакция (FIR) CUSUM

Быстрая начальная реакция (FIR) CUSUM предназначена для уменьшения значения ARL при выявлении сдвигов среднего без существенного уменьшения ARL при сохранении среднего процесса на целевом значении. Это относится к сопоставлению критериев принятия решения. Таким образом, цель состоит в более быстрой реакции на сдвиги при сохранении уровня ложных сигналов.

Суммирование начинается с FIR, а не с нуля, CUSUM имеет преимущество. Удобным значением для этого начала принято считать половину интервала принятия решения, h/2. Обратите внимание, что концепцию FIR легче понять в рамках табличной структуры CUSUM, описанной в 8.3.

Обоснование FIR CUSUM заключается в том, что если до или во время начала графика CUSUM наблюдается некоторое движение, то начало движения CUSUM в направлении, в котором он движется, ускоряет сигнал о среднем сдвиге. С другой стороны, если процесс не двигался, CUSUM естественным образом падает обратно к нулю и ведет себя так же, как обычный CUSUM с нулевым стартом.

При использовании вместе со схемами табличных решений (см. 8.8), начальное значение часто используют для верхней и нижней кумулятивных сумм.

8.3 CUSUM-таблицы

8.3.1 Обоснование

Иногда основная цель CUSUM-процедуры состоит в том, чтобы просто выявить нестандартные условия, а не обеспечить наглядное представление последовательных данных. В этом случае CUSUM-данные могут быть записаны в форме таблицы в качестве альтернативы составлению карты. Численное правило тогда заменяет маску, используемую стандартной CUSUM-картой.

Такие схемы называют CUSUM-таблицами.

V-маска обнаруживает изменения угла наклона кривой. Ее интервал решения hσe учитывает степень рассеяния CUSUM-точек. Угловой коэффициент разрешающих линий маски соответствует среднему уровню процесса: целевое значение ± fσe.

В табличной схеме вместо вычисления и графического представления:

наблюдаемое значение – целевое значение, отдельно суммируется и сводится в таблицу:

наблюдаемое значение – (целевое значение + fσe),

при этом кумулятивной сумме присваивают значение 0, если она становится отрицательной для верхней CUSUM, чтобы обнаружить увеличение среднего; и

суммируется и сводится в таблицу:

наблюдаемое значение – (целевое значение + fσe),

при этом кумулятивной сумме присваивают значение 0, если она становится положительной для нижней CUSUM, чтобы обнаружить уменьшение среднего.

Это дает:

горизонтальные линии решений на уровне ± hσe,

вместо

разрешающих линий с угловым коэффициентом fσe выходящих из точки hσе (V-маска).

Эффект, с точки зрения чисто статистического принятия решений, совпадает с решениями по сопоставимой V-маске.

8.3.2 Размещение

Для установки и интерпретации интервала решений двухсторонней CUSUM-схемы, если контролируемая характеристика подчиняется нормальному распределению, необходимо выполнить следующие действия:

Этап 1. Установление параметров CUSUM-карты:

a) Установить интервал решений h;

b) Установить угловой коэффициент разрешающей линии f;

c) Установить целевое значение Т;

d) Оценка стандартной ошибки характеристики σе.

Этап 2. Вычисление CUSUM-критериев

Вычислить (T + fσe) и (T – fσe).

Этап 3. Подготовка CUSUM-таблицы для верхней табличной CUSUM по обнаружению увеличения среднего уровня. Таблица должна иметь следующие колонки:

e) Номер наблюдения;

f) Значение;

g) Значение – (T + fσe)

h) кумулятивная сумма [значение – (T + fσe)].

Примечание - Эта таблица аналогична используемой для стандартного CUSUM-графика за исключением того, что (Т + fσe) заменяет значение Т, fσe является угловым коэффициентом эквивалентной разрешающей линии V-маски.

Этап 4. Подготовка CUSUM-таблицы для нижней табличной CUSUM по обнаружению уменьшения среднего уровня. Таблица должна иметь следующие колонки, аналогичные таблице этапа 3, кроме следующих:

i) Значение – (T – fσe).

j) кумулятивная сумма [значение – (T – fσe)].

Этап 5. Ввод данных

k) Вводят данные и выполняют вычисления.

l) Для положительных значений CUSUM; начиная с нуля, записывают столбец кумулятивной [значение – (T+fσe)]. Если CUSUM становится отрицательной в любой точке, сброс обнуляют и продолжают до тех пор, пока CUSUM снова не станет положительной. Если CUSUM касается границы решения hσe или превышает ее, фиксируют сдвиг вверх.

m) Для отрицательных значений CUSUM; начиная с нуля, записывают столбец кумулятивной [значение – (T+fσe)]. Если CUSUM становится положительной в любой точке, сброс обнуляют и продолжают до тех пор, пока CUSUM снова не станет отрицательной. Если CUSUM касается границы решения hσe или опускается ниже, фиксируют сдвиг вниз.

Пример метода показан в таблице 5. Другой пример табличного метода приведен в Приложении A.

Таблица 5 - Пример табличной CUSUM

| Значение | Значение – 11 | CUSUM (верхняя) | Значение – 9 | CUSUM (нижняя) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | −1 | 0 | +1 | 0 | Обе суммы равны нулю, среднее процесса равно целевому значению Обе суммы равны нулю, среднее процесса равно целевому значению |
| 10 | −1 | 0 | +1 | 0 |  |
| 10 | −1 | 0 | +1 | 0 |  |
| 14 | +3 | +3 | +5 | 0 | Среднее процесса выше целевого значения, нижняя CUSUM равна нулю |
| 14 | +3 | +6 | +5 | 0 |  |
| 3 | −8 | 0 | −6 | −6 |  |
| 3 | −8 | 0 | −6 | −12a | a Сигнал уменьшения среднего |
| 10 | −1 | 0 | +1 | −11 |  |
| 10 | −1 | 0 | +1 | −10 |  |
| 10 | −1 | 0 | +1 | −9 |  |
| 10 | −1 | 0 | +1 | −8 |  |
| 10 | −1 | 0 | +1 | −7 |  |
| 17 | +6 | +6 | +8 | 0 |  |
| 17 | +6 | +12b | +8 | 0 | b Сигнал увеличения среднего |
| Примечания 1 Целевое значение – Т = 10: σе = 2; h = 5; f = 0,5. 2 Колонка 2 = Значение – (Т + fσe) = Значение – (10 + 1) = Значение – 11. 3 Колонка 4 = Значение – (T – fσe) = Значение – (10 – 1) = Значение – 9. |  |  |  |  |  |

9 CUSUM-методы для управления процессом и контроля качества продукции

9.1 Характер изменений, которые должны быть обнаружены

9.1.1 Величина изменений, которые должны быть обнаружены

При разработке CUSUM-системы для контроля параметров процесса или характеристик продукции должен быть установлен размер сдвига или изменения параметра процесса, или характеристики продукции, который важно обнаружить. Эта величина влияет на форму V-маски, которая может быть использована для выявления неконтролируемых состояний. На практике в качестве такого значения часто выбирают наименьший сдвиг, при котором может быть проведена корректировка процесса. Нет смысла искать сдвиг меньше этого значения, так как эффект на CUSUM-графике может привести к появлению «рысканья» (см. 9.1.5).

Все изменения могут быть отнесены к одному из следующих типов «шаговые», «дрейф» или «циклические».

9.1.2 Шаговые изменения

При шаговых изменениях данные об измерениях параметра процесса или характеристики продукции внезапно переходят на новый уровень. Примером является использование новой партии сырья, которое отличается от используемой ранее или когда неопытный служащий, заменяя коллегу, делает больше ошибок, чем опытный служащий, пока не освоит необходимые задачи. В таких случаях CUSUM-карта идентифицирует это изменение, показывая существенный сдвиг среднего процесса.

9.1.3 Дрейф

Этот тип изменений часто связывают с износом оборудования или инструментов, но может произойти там, где в случае с людьми стандарты меняются со временем, например, стандарты инспекции. CUSUM- график в этом случае выглядит как возрастающий или убывающий.

9.1.4 Циклические изменения

При наличии циклических изменений участок CUSUM-графика периодически повторяется. Например, это может произойти в организации, где имеется три рабочих смены, которые выполняют одни и те же задачи, но по-своему. При наличии циклических изменений повторяется некоторая последовательность сдвигов, например, сдвиг В всегда следует за сдвигом А. CUSUM-график показывают эту закономерность в виде периодов, когда градиент идет в одном направлении, затем в другом, когда он снова меняется на противоположный, и т.д.

9.1.5 Рысканье

Рысканье происходит, когда параметр или характеристика не могут быть точно скорректированы и установлены на целевое значение, а после сигнала о потере стабильности процесса корректировка устанавливает значение параметра или характеристики, при котором знак отклонения от целевого значения меняется на противоположный. CUSUM-график меняет направление изменений на противоположное, затем появляется сигнал, требующий исправить сделанную ранее корректировку.

Таким образом, на CUSUM-графике появляется «зигзагообразный» участок. Очевидно, это самая неудовлетворительная ситуация. Ее можно избежать с помощью выбора исходного целевого значения и последующих минимальных корректировок. См. 9.3.1, этап 13 с для устранения рысканья.

9.2 Выбор целевых значений

9.2.1 Общие положения

Правильный выбор целевого значения имеет главное значение при установке CUSUM-схемы.

Целевое значение между двух возможных значений может привести к рысканью (см. 9.1.5).

9.2.2 Стандартное заданное значение как целевое значение

Самым простым выбором целевого значения является выбор в качестве целевого значения «заданного» или «установленного» значения. В этом случае целевое значение часто устанавливают равным некоторому указанному в требованиях значению, такому как номинальное значение или значение середины поля допуска. Эти значения установлены в документированных требованиях или на чертежах. Если CUSUM-метод применяют в непроизводственной сфере, целевое значение может быть некоторым уровнем выполнения, таким как среднее время обработки счета или ежемесячные расходы подразделения организации.

Целевое значение может быть изменено. Например, если продажи мороженого будут ежемесячно отслеживаться с помощью CUSUM-графика, то целевое значение, которое будет использоваться каждый месяц, вероятно, будет отличаться в зависимости от времени года. Можно предположить, что в летние месяцы продается больше мороженого, чем в зимние, поэтому для каждого месяца могут использоваться свои целевые показатели. Если не признать структуру продаж и вместо этого использовать постоянное значение в месяц, то это приведет к недостоверной диаграмме на CUSUM-графике. CUSUM-значение в течение одного периода года повышается, затем убывает. Если бы цель менялась, CUSUM был бы лучше оснащен, чтобы показать, было ли значительное изменение в уровне продаж мороженого с устранением «сезонности».

Неудачно выбранное целевое значение может привести к появлению «рысканья», описанному в 9.1.5. Поэтому выбор целевого значения является важной задачей.

9.2.3 Функциональное целевое значение

Целевое значение может быть установлено на основе текущих уровней функционирования. Этот подход совместим с функциональными контрольными картами, когда средства управления установлены в соответствии с предыдущим состоянием параметра процесса или характеристики продукции.

Для контроля положения или разброса важно получить данные испытаний или сбора данных. Такой период для анализа собственной изменчивости должен быть достаточно продолжительным и подлежит тщательному рассмотрению. Как правило, испытания должны обеспечить получение 25 точек на CUSUM-графике. По этим данным должны быть получены оценки среднего и стандартного отклонения.

Установленные целевые значения должны быть использованы для вычисления кумулятивных сумм, но спустя некоторое время может потребоваться изменение целевого значения, если CUSUM- карта указывает на изменение уровня процесса. Если невозможно выполнить корректировку процесса или если новый уровень является приемлемым, то единственным, что может быть сделано, является изменение целевого значения. Это обычно делают после проверки, что новый уровень соответствует следующим данным, и устанавливают его в качестве целевого значения. Далее CUSUM-метод контролирует параметр или характеристику относительно нового целевого значения.

9.3 CUSUM-схемы для контроля положения

9.3.1 Стандартная схема

См. рисунок 5.

Этап 1. Определение объекта для построения CUSUM-карты.

Определение контролируемых параметра процесса или характеристик продукции.

Примечание - Это могут быть ключевой параметр процесса или значимая характеристика продукции или они могут быть установлены потребителем. Объект может быть также идентифицирован во время решения проблемы.

Рисунок - CUSUM-системный протокол

Этап 2. Определение объема подгруппы

Определение рациональной подгруппы для CUSUM-карты идентично аналогичному процессу при разработке любой карты Шухарта.

Если параметр процесса является выбранным CUSUM-объектом, то самым подходящим объемом подгруппы является объем равный единице. Это вызвано тем, что параметры, например, температура или давление в транспортном средстве изменяются в течение достаточно продолжительного времени. Выполнение нескольких последовательных повторных измерений вряд ли покажет какие-либо различия. Это приводит к техническим проблемам с определением стандартного отклонения и корректной установкой CUSUM-маски.

Если данные действительно единичны, такие как показатель за месяц, то размер рациональной подгруппы будет таким же.

Для характеристики продукции часто объем рациональной подгруппы больше единицы и равен обычно пяти. В соответствии со здравым смыслом, выбранный объем подгруппы позволяет представить случайную изменчивость процесса.

Этап 3. Выбор CUSUM-схемы

В таблице 6 приведен набор стандартных схем, охватывающих весь диапазон типичных требований для CUSUM-схемы. В таблице приведены две основные схемы, схема CS1 с достаточно высоким значением ARL при нулевом сдвиге, и с более низким значением ARL – схема CS2. Другими словами схема CS2 обнаруживает сдвиг уровня процесса быстрее, чем схема CS1, но за счет большего количества «ложных сигналов». Тот, кто отвечает за выбор схемы, должен определить, какой сценарий более важен, а затем выбрать соответствующую схему. В таблице 7 показаны различия этих стандартных схем (утверждения ARL относятся к верхним CUSUM-картам).

Таблица 6 - Стандартные CUSUM - схемы для среднего подгруппы

| Значимый сдвиг среднего, который должен быть обнаружен a | Схемы CS1 |  | Схемы CS2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | f | h | f |
| i) < 0,75σe | 8,0 | 0,25 | 5,0 | 0,25 |
| ii) 0,75 to 1,50σe | 5,0 | 0,50 | 3,5 | 0,50 |
| iii) > 1,50σe | 2,5 | 1,00 | 1,8 | 1,00 |
| Примечания 1 Схеме CS1 соответствует средняя длина серии ARL0 в интервале 700 – 1000, когда фактический сдвиг равен нулю. 2 Схеме CS2 соответствует средняя длина серии ARL0 в интервале 140 -200, когда фактический сдвиг равен нулю. |  |  |  |  |
| a Для отдельных результатов (размер подгруппы = 1), σе представляет собой стандартное отклонение. Если объем подгруппы больше единицы, σе представляет собой стандартную ошибку среднего. |  |  |  |  |

Как только принято решение о выборе CUSUM-схемы (CS1 или CS2), необходимо установить размер значимого сдвига. В таблице 7 приведены три типичных значения значимого сдвига (значения ARL снова приведены для односторонней CUSUM-карты). В зависимости от выбранного значения сдвига значения h и f смогут быть определены по таблице.

Если неясно какую схему необходимо выбрать, практика показывает, что хорошей начальной схемой является схема CS1 ii), т.e. h = 5,0 и f = 0,50.

Таблица 7 - Сопоставление стандартных CUSUM - схем для среднего подгруппы

| Значения средней длины серии от целевого значения (в единицах σe)a | Схемы CS1 |  |  | Схемы CS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (ii) | (iii) | (i) | (ii) | (iii) |
| 0,00 | 737,0 | 931,0 | 716,0 | 142,0 | 200,0 | 172,0 |
| 0,75 | 16,4 | 17,0 | 27,3 | 10,4 | 11,5 | 15,3 |
| 1,00 | 11,4 | 10,4 | 13,4 | 7,4 | 7,4 | 8,8 |
| 1,50 | 7,1 | 5,7 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 4,1 |
| Примечание - Значение ARL является заданным. Следует помнить, что фактическая длина серии для обнаружения фактического сдвига может быть больше или меньше ARL. При необходимости следует проверить распределение для определенных сдвигов от целевого значения, чтобы знать средний размах длин серий, которые могут возникнуть. |  |  |  |  |  |  |
| a Для отдельных результатов (размер подгруппы = 1), σе представляет собой стандартное отклонение. Если объем подгруппы больше единицы, σе представляет собой стандартную ошибку среднего. |  |  |  |  |  |  |

Независимо от того, какая схема выбрана, значения параметров должны быть умножены на предполагаемую изменчивость σ (или σe) для определения фактических размеров и формы маски. Это установлено в этапе 8.

Этап 4. Сбор данных испытательного периода

Как указано в 9.2.3, должны быть собраны данные, характеризующие изменчивость процесса, необходимые для построения CUSUM-схемы и установления целевого значения при необходимости.

Определяют период, в течение которого все источники изменчивости процесса будут проявлены. Этот период должен быть достаточно продолжительным или частота отбора выборки достаточно высокой для получения не менее 25 подгрупп данных.

Не следует вводить дополнительные источники изменчивости процесса, например, регулировки процесса в течение этого периода, поскольку это исказит данные об изменчивости процесса. Если есть необходимость в прерывании сбора данных, должно быть принято решение о необходимости повторения наблюдений или достаточности данных. В целом, если количество подгрупп было 20 или более, и если все потенциальные источники изменчивости процесса воздействовали в процессе сбора данных, то это количество подгрупп является достаточным и сбор данных может быть прекращен. Собранные данные должны быть использованы для установления уровня изменчивости для CUSUM-схемы. Это установлено на этапах 5 и 6.

Этап 5. Оценка σe по данным испытательного периода

а) Общие положения

Ниже описан метод определения оценки σе. В некоторых случаях может возникнуть необходимость применения другого подхода. Этот другой подход может потребовать определения оценки σe

стандартного отклонения средних подгрупп.

b) Объем подгрупп больше единицы (n > 1)

i. Вычисляют размах (разность наибольшего и наименьшего наблюдений) для каждой подгруппы.

ii. Вычисляют средний размах (R) по подгруппам.

iii. Определяют оценку стандартного отклонения в подгруппе (σ0) делением среднего размаха на соответствующее значение d2, приведенное в таблице 8.

iv. Определяют σе, делением σ0 на квадратный корень из объема подгруппы, т.е.

Таблица 8 - Значение коэффициента d2 для оценки стандартного отклонения подгрупп по размаху подгруппы

| Объем подгруппы, n a | d2 |
| --- | --- |
| 2 | 1,128 |
| 3 | 1,693 |
| 4 | 2,059 |
| 5 | 2,326 |
| 6 | 2,534 |
| 7 | 2,704 |
| 8 | 2,847 |
| 9 | 2,970 |
| 10 | 3,078 |
| Примечание - Для подгрупп, объем которых больше 10, другие методы могут быть более эффективны при определении оценки стандартного отклонения подгруппы. |  |
| a Значения d2 для n > 10 См. ISO 7870-2 или другие учебники или стандарты. |  |

Вместо размаха подгруппы может быть определено выборочное стандартное отклонение подгруппы (s). B этом случае вместо  и σ0 определяют среднее стандартное отклонение подгруппой оценку . Значения с4 приведены в таблице 15.

с) Объем подгруппы n = 1

Для определения оценки σе должен быть использован метод последовательных разностей (иногда называемый скользящим размахом двух наблюдений).

Данные, собранные за испытательный период, должны быть использованы в той последовательности, в которой они были собраны. Должны быть вычислены размах (разность) между первым и вторым наблюдениями, затем размах между вторым и третьим наблюдениями, и т.д. Если имеется m подгрупп, должны быть получены значения (m-1)-го размаха. Вычисляют средний размах (R).

Оценку σe определяют делением среднего размаха на 1,128.

Этап 6. Определение целевого значения Т

В соответствии с 9.2 в качестве целевого значения может быть заданное значение, определенное на основе данных наблюдений.

a) Заданное значение

Целевое значение задано на основе установленных требований или чертежа или является номинальным размером или значением характеристики продукции, или некоторым средним уровнем параметра управления в случае непроизводственного процесса.

b) Значение, выбранное на основе наблюдений

Целевое значение определяют по данным наблюдений, полученных во время испытательного периода.

i. Вычисляют выборочное среднее  для каждой подгруппы.

ii. Вычисляют общее среднее  средних подгрупп.

iii. Выбирают  в качестве целевого значения Т.

Этап 7. Установление параметров CUSUM-карты

а) Общие положения

В разделе 5 приведены рекомендации по установлению параметров CUSUM-карт.

b) CUSUM-таблица.

Устанавливают подходящую CUSUM-таблицу для записи результатов вычислений. Часть такой таблицы приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Таблица вычислений для CUSUM-метода

| Номер подгруппы |  | - -T | CUSUM-значение, C |
| --- | --- | --- | --- |
| и т.д. |  |  |  |

Если объем подгруппы равен единице, в таблице  заменяют на х.

с) CUSUM-миллиметровая бумага

Выбирают миллиметровую бумагу с удобными интервалами между линиями сетки. Выбор зависит от предполагаемого использования бумаги, например, для вывешивания на стену.

Выбирают подходящий масштаб. Масштаб зависит от расположения графика. Например, для графиков, предназначенных для вывешивания на стену, интервал на горизонтальной оси может быть 10 мм, тогда как для графика, предназначенного для использования на столе, достаточно интервала 5 мм.

Подходящий интервал для CUSUM-оси (C) выбирают таким же, как интервал для горизонтальной оси, приблизительно равный 2σе, с округлением. Это масштабирование вряд ли «сгладит» существенные изменения или преувеличит незначительные.

Отмечают центральную точку 0 на CUSUM-оси и проводят полужирную горизонтальную линию через эту точку. Различают вертикальную CUSUM -ось в соответствии с масштабом.

Пример такой бумаги показан на рисунке 6.

Этап 8. Установление параметров CUSUM-маски

В подразделе 8.1.1 описана геометрия стандартной CUSUM-маски, а на рисунке 2 показаны элементы маски и необходимый масштаб.

Значения h , f и σе должны быть определены в соответствии с настоящим подразделом.

a) Вычисляют Н = hσе

b) Вычисляют F = f σe

Примечание - Существуют компьютерные программы, которые отображают CUSUM-график с нарисованной поверх него маской, все автоматически масштабируется.

Этап 9. Вычисление кумулятивной суммы для данных испытательного периода

Используя целевое значение, определенное на этапе 6 и таблицу, аналогичную, представленной в таблице 9, вычисляют CUSUM-значения для данных испытательного периода.

Этап 10. CUSUM-график для данных испытательного периода

Представленные в таблице CUSUM-значения должны быть изображены на бумаге, аналогичной, представленной на рисунке 6. График начинается слева и продолжается направо. Соединяют все изображенные точки, это делает все тенденции более наглядными, а позже, при наложении маски, помогает выявить неконтролируемые сигналы.

Этап 11. Анализ CUSUM-графика для данных испытательного периода на предмет неконтролируемых отклонений

Накладывают маску на CUSUM-график.

Это делают, определяя положение точки отсчета, указанной на рисунке 3 а) по последней точке CUSUM-значения. При этом необходимо совмещать центральную линию маски с нулевой осью на бумаге. Это гарантирует, что маска правильно ориентирована.

Любая точка, выходящая за разрешающие линии маски, указывает на выход процесса из управляемого состояния, даже если такая точка не последняя и даже если следующие точки возвращаются в пределы разрешающих линий маски. См. рисунок 3 b).

Условные обозначения

Y – CUSUM-значение.

Рисунок 6 - Пример CUSUM - бумаги

Этап 12. Идентификация и устранение специальных причин

а) Общие положения

Важно проанализировать все точки за разрешающими линиями на CUSUM -графике и идентифицировать соответствующую специальную причину.

b) Идентификация и предотвращение возникновения специальных причин

Как только идентифицирована специальная причина и предприняты действия по ее предотвращению в будущем, необходимо рассмотреть и изменить, при необходимости, целевое значение и стандартную ошибку (или стандартное отклонение). Если наблюдалась только одна неконтролируемая точка и причина была удовлетворительно устранена, то значения, ранее присвоенные целевому показателю и стандартной ошибке или стандартному отклонению, могут быть пересмотрены с использованием исходных данных испытательного периода за вычетом данных для неконтролируемой подгруппы. Пересмотреть расчеты для масштабирования CUSUM-бумаги и расчеты размеров маски и изменить масштаб бумаги и маски по мере необходимости.

Если имеется несколько неконтролируемых точек в данных испытательного периода, это указывает на большее количество проблем с процессом. В таком случае рекомендуется проанализировать процесс, внести корректировки и затем провести испытательный период и собрать новые данные.

c) Идентификация специальных причин без предотвращения их повторного возникновения

Бывают ситуации, когда невозможно предотвратить появление специальных причин в будущем в силу экономных или технических соображений.

В этом случае CUSUM-параметры, основанные на всех данных испытательного периода используют для контроля. Другими словами, эти специальные причины рассматривают как часть случайной изменчивости процесса.

d) Невозможность выявления специальных причин

Некоторые специальные причины могут остаться не идентифицированными. Это отрицательный результат, поскольку он препятствует улучшению процесса. Необходимо приложить все усилия для выявления специальных причин, в том числе использовать другие методы и решения проблемы. Одним из наиболее мощных методов является метод статистического планирования экспериментов.

Если специальные причины остаются не выявленными, необходимо выполнить действия в соответствии с подпунктом с).

Этап 13. Продолжение построения карты

а) Общие положения

Если данные испытательного периода соответствуют стабильному состоянию или когда собраны новые данные после удовлетворительного сокращения специальных причин, CUSUM-карта готова к продолжению контроля параметра процесса или характеристики продукции. Масштабированную бумагу и параметры маски теперь используют для контроля данных будущих подгрупп.

Если появляется неконтролируемая точка, необходимо решить, что делать с процессом. Действия могут включать регулировку процесса, принятие нового целевого значения, если процесс переместился в более желательное положение.

9.3.2 Стандартные схемы. Ограничения

Основные CUSUM-схемы, установленные в 9.3.1, обеспечивают хорошее начало работы и во многих случаях не требуют дальнейших изменений. Для некоторых приложений можно заметить, по истечении некоторого времени, что основная выбранная схема должна быть улучшена потому, что ARL для обнаружения сдвига значимого размера слишком велика или потому, что частота «ложных сигналов» слишком высока.

9.3.3 Специальные CUSUM-схемы

Разработка конкретной CUSUM-схемы требует больших знаний и исходных данных, чем основные схемы, установленные в 9.3.1. Каждый, кому требуется CUSUM-схема, может проконсультироваться со специалистом, который поможет с разработкой.

a) Определение (значимого) размера отклонения от целевого значения, которое должно быть обнаружено (δ).

b) Определение оценки стандартной ошибки σе (или стандартного отклонения, если объем подгруппы равен единице), как установлено выше.

c) Определение исходной ARL, если сдвиг имеет величину, указанную в 9.3.1, Этап 3, ARL5.

d) Определение исходной ARL, если сдвиг равен нулю, т.е. частота «ложных сигналов» равна ARL0.

e) Вычисление стандартного сдвига Δ = δ/σе.

f) Нанесение данных на карту, представленную на рисунке 7 и определение h по расчетному значению А с учетом значений для ARLS и ARL0. Настоятельно рекомендуется искать программные решения (многие коммерческие и бесплатные пакеты предлагают простые функции для определения h и ARLS для заданных A и ARL0).

g) Значение для f также может быть определено по графику, соответствующему расчетному значению А.

h) Изменение CUSUM-маски в соответствии с новыми значениями h и f в соответствии с изложенным.

Условные обозначения

X - стандартизированный интервал принятия решения, ч;

Y - стандартизированная разница для обнаружения, ∆.

Рисунок 7 – Номограмма для параметров V-маски (при условии нормальной переменной)

9.4 CUSUM-схемы для контроля изменчивости

9.4.1 Общие положения

Кроме контроля положения процесса важно контролировать его изменчивость, которая в большинстве случаев будет краткосрочной.

Двумя наиболее подходящими мерами изменчивости являются размах и стандартное отклонение в пределах подгруппы. Следует сделать выбор. Выбор зависит от легкости вычислений и уровня понимания персоналом выполняемых вычислений. Часто при работе с контрольными картами для обеспечения простоты вычислений выбирают карты размаха, а объем подгруппы часто выбирают равным пяти. Эффективность использования размаха и стандартного отклонения практически не различима.

Если объем подгруппы равен единице, используемой мерой изменчивости должен быть размах, вычисляемый как разность последовательных результатов.

9.4.2 CUSUM-схемы для размахов

Для установления подходящей схемы контроля изменчивости процесса на основе размаха в пределах подгруппы необходимо выполнить следующие действия. Некоторые из этапов действий будут завершены, если выполнена CUSUM-схема контроля среднего.

Этап 1. Определение объекта для построения CUSUM-карты.

См. 9.3.1, этап 1.

Этап 2. Определение объема подгруппы

См. 9.3.1, этап 2.

Этап 3. Выбор CUSUM-схемы для размаха

В таблице 10 установлены стандартные схемы, которые обеспечивают выполнение типичных требований к CUSUM-карте размаха. В соответствии с 9.3.1 в таблице приведены две основные схемы, одна из которых дает довольно большие средние длины серии (ARL) при ожидаемом уровне вариации, т.е. схема CS1, а другая – более короткие ARL, т.е. схема CS2. Схема CS2 обнаруживает сдвиг уровня процесса быстрее, чем схема CS1, но за счет большего количества «ложных сигналов». В таблице 11 приведены различия этих стандартных схем.

Таблица 10 – Стандартные CUSUM-схемы для средних размахов

| Объем подгруппы; | Схема CS1 |  | Схема CS2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | f | h | f |
| 2 | 2,50 | 0,85 | 2,50 | 0,55 |
| 3 | 1,75 | 0,55 | 1,75 | 0,35 |
| 4 | 1,25 | 0,50 | 1,25 | 0,30 |
| 5 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 0,30 |
| 6 | 0,85 | 0,45 | 0,85 | 0,30 |
| 7 | 0,70 | 0,45 | 0,70 | 0,30 |
| 8 | 0,55 | 0,40 | 0,55 | 0,25 |
| 9 | 0,55 | 0,40 | 0,55 | 0,25 |
| 10 | 0,50 | 0,35 | 0,50 | 0,25 |
| Примечания 1 Схеме CS1 соответствует средняя длина серии ARL0 в диапазоне от 600 до 1000, если процесс работает на ожидаемом уровне изменчивости. 2 Схеме CS2 соответствует средняя длина серии ARL0 в диапазоне от 150 до 210, если процесс работает на ожидаемом уровне изменчивости. |  |  |  |  |

Выбирают одну из схем CS1 или CS2. При этом используют те же критерии выбора, которые были использованы при выборе схемы для среднего подгруппы. Если требуется схема с большим значением ARL, при отсутствии изменений процесса выбирают схему CS1.

Независимо от того, какая схема выбрана, значения параметров должны быть умножены на предполагаемую изменчивость для определения фактических размеров и формы маски. Это установлено в этапе 8.

Этап 4. Сбор данных испытательного периода

Здесь применяют также инструкции для оценки положения процесса.

Этап 5. Оценка  по данным испытательного периода

Вычисляют , используя один из методов, описанных в 9.3.1, этап 5.

Таблица 11 – Сопоставление (ARL) стандартных CUSUM-схем для размахов подгруппы

| Объем подгруппы | Уровень изменчивости фактического процесса | Схема CS1 | Схема CS2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 779,0 | 170,0 |
|  | 2R | 7,2 | 5,5 |
|  | 4R | 2,3 | 2,1 |
| 3 | R | 893,0 | 196,0 |
|  | 2R | 4,5 | 3,6 |
|  | 4R | 1,6 | 1,5 |
| 4 | R | 918,0 | 157,0 |
|  | 2R | 3,3 | 2,7 |
|  | 4R | 1,3 | 1,2 |
| 5 | R | 771,0 | 179,0 |
|  | 2R | 2,7 | 2,3 |
|  | 4R | 1,2 | 1,1 |
| 6 | R | 942,0 | 204,0 |
|  | 2R | 2,4 | 2,0 |
|  | 4R | 1,1 | 1,1 |
| Окончание таблицы 11 |  |  |  |
| Объем подгруппы | Уровень изменчивости фактического процесса | Схема CS1 | Схема CS2 |
| 8 | R | 893,0 | 162,0 |
|  | 2R | 2,0 | 1,7 |
|  | 4R | 1,0 | 1,0 |
| 10 | R | 635,0 | 184,0 |
|  | 2R | 1,7 | 1,5 |
|  | 4R | 1,0 | 1,0 |
| Примечание - Значение ARL является заданным. Следует помнить, что фактическая длина серии для обнаружения фактического изменения может быть больше или меньше ARL. При необходимости следует проверить распределение для определенных сдвигов от целевого значения, чтобы знать средний размах длин серий, которые могут возникнуть. |  |  |  |

Этап 6. Определение целевого значения Т

a) Заданное значение

При статистическом контроле качества продукции или процесса, наиболее распространен метод установки целевого значения размаха, описанный в b) ниже. Однако в некоторых случаях предпочтительно установить целевое значение на некотором предполагаемом уровне. Если это так, целевое значение размаха равно заданному значению размаха.

Если изменчивость описана с помощью стандартного отклонения, целевое значение размаха может быть вычислено по формуле T = d2σ, где d2 определяют по таблице 8. Оно зависит от объема подгруппы.

b) Значение, выбранное на основе наблюдений

По данным, полученным за испытательный период, устанавливают целевое значение размаха, равное .

Этап 7. Установление параметров CUSUM-карты

Устанавливают CUSUM-таблицу (или добавляют данные к существующей CUSUM-таблице) и разрабатывают CUSUM-бумагу, как установлено в 9.3.1, этап 7.

CUSUM-бумага для размаха может иметь масштаб, отличный от масштаба бумаги для контроля среднего. Подходящий масштаб можно получить с помощью следующего расчета, округляя в большую или меньшую сторону до ближайшего удобного значения.

Интервал CUSUM-шкалы для диапазона равен a, значение a берется из таблицы 12.

Таблица 12 – Коэффициент масштаба для CUSUM-бумаги размаха

| Объем подгруппы; | a |
| --- | --- |
| 2 | 1,50 |
| 3 | 1,00 |
| 4 | 0,85 |
| 5 | 0,75 |
| Окончание таблицы 12 |  |
| Объем подгруппы; | a |
| 6 | 0,65 |
| 8 | 0,55 |
| 10 | 0,50 |

Этап 8. Установление параметров CUSUM-маски

Используя значения h и f, выбранных на этапе 3, вычисляют:

a) H = h; и

b) F = f.

Разрабатывают маску, используя расчетные значения Н и F в соответствии с масштабом CUSUM-бумаги.

Этап 9. Вычисление кумулятивной суммы для данных испытательного периода

Используя целевое значение, определенное на этапе 6 и таблицу, аналогичную таблице 12, вычисляют CUSUM-значение для размаха по данным испытательного периода.

Этап 10. CUSUM-график для данных испытательного периода

Графически изображают кумулятивную сумму для размаха на CUSUM-бумаге, как описано в 9.3.1, этапах 7 и 10.

Этап 11. Анализ CUSUM-графика для данных испытательного периода Анализ CUSUM-графика выполняют, как установлено в 9.3.1, этап 11.

Этап 12. Идентификация и устранение специальных причин

а) Общие положения

Важно проанализировать все точки за разрешающими линиями на CUSUM-графике и идентифицировать соответствующую специальную причину.

Если необходимо пересмотреть значения целевого размаха, в соответствии с одним из следующих подпунктов, то необходимо пересмотреть маску и возможно CUSUM-бумагу для контроля среднего.

b) Идентификация и предотвращение возникновения специальных причин

Как только специальная причина идентифицирована и выполнены действия по ее устранению, в будущем значение целевого размаха требует пересмотра. При наличии только одной точки вне зоны управляемости, которая обработана в соответствии с перечислением а), ранее присвоенное целевое значение может быть пересмотрено с использованием данных испытательного периода, за исключением данных, содержащих точку вне зоны управляемости подгруппы. Пересмотреть расчеты для масштабирования CUSUM-бумаги и расчеты размеров маски и изменить масштаб бумаги и маски по мере необходимости.

Если данные испытательного периода содержат несколько точек, это указывает на наличие проблем с процессом. Рекомендуется проанализировать и отрегулировать процесс и затем провести новый испытательный период и повторить протокол CUSUM-настройки с новыми данными.

c) Идентификация специальных причин без предотвращения их повторного возникновения

Бывают ситуации, когда невозможно предотвратить появление специальных причин в будущем в силу экономных или технических соображений.

В этом случае CUSUM-параметры, основанные на всех данных испытательного периода используют для контроля. Другими словами, эти специальные причины рассматривают как часть случайной изменчивости процесса.

d) Невозможность выявления специальных причин

Если специальная причина остается не выявленной, должны быть выполнены действия в соответствии с подпунктом с).

Это крайне нежелательная ситуация, поскольку она не способствует улучшению процесса. Необходимо сделать все возможное для исследования специальных причин.

Этап 13. Продолжение построения карты

а) Общие положения

Выполнение действий по построению карты в соответствии с 9.3.1, этап 13.

b) Действия с процессом

Как при контроле среднего, если появляется сигнал о потере управляемости, то размер изменения можно оценить по градиенту CUSUM-графика. В этом случае, интерпретация сводится к определению, насколько изменилась изменчивость, представленная в виде .

Если CUSUM-график, относящийся к оборудованию или машине, указывает на увеличение размаха, необходимо провести техническое обслуживание для восстановления оборудования. Если эти мероприятия успешны, предпринятые действия должны быть записаны, CUSUM-значение обнулено, а процесс может продолжать функционировать. Если процесс возвратился к своему предыдущему уровню изменчивости, CUSUM-карта может применяться для контроля.

Если CUSUM-график показывает уменьшение размаха, то это обычно рассматривают как позитивное событие. Специальная причина и необходимые действия должны быть идентифицированы. В случае успеха, маски среднего и размаха (и возможно бумага) должны быть скорректированы для отражения новой ситуации. Целевое значение должно также быть заменено на новое меньшее значение. Для продолжения составления графика необходимо обнулить кумулятивную сумму размаха.

Не будет лишним обнулить кумулятивную сумму для среднего, поскольку анализ, сделанный с использованием пересмотренной маски для среднего значения ранее нанесенных точек за период, показал, что размах действительно стал меньше. Новые неконтролируемые точки теперь можно наблюдать на графике среднего.

c) Оценка изменчивости. Анти-рысканье

Как в случае кумулятивной суммы, при контроле положения, если необходимы меры по снижению рысканья, рекомендуется использовать регулировки на величину 75 % целевого размаха. Поэтому следует брать только 75 % от указанного изменения в целевом диапазоне.

9.4.3 CUSUM-схемы стандартных отклонений подгруппы

Процедура разработки CUSUM-схемы контроля стандартных отклонений очень похожа на аналогичную процедуру контроля размаха подгруппы. Поэтому в этом подпункте приведены положения, отличные от установленных в 9.4.2 и их следует читать вместе со всем содержанием пункта 9.4.2.

Схемы, подробно описанные в этом пункте для мониторинга стандартных отклонений подгрупп, зависят от наличия более одного наблюдения на подгруппу. Метод последовательных разностей на основе диапазона предпочтителен для контроля вариаций, если собираемые данные представляют собой единовременные значения, например, месячные показатели продаж.

Этап 3. Выбор CUSUM-схемы стандартного отклонения

В таблице 13 установлены стандартные схемы, которые обеспечивают выполнение типичных требований к CUSUM-карте для мониторинга стандартного отклонения. В таблице приведены две основные схемы, одна из которых дает довольно большие средние длины серии (ARL) при ожидаемом уровне вариации, т.е. схема CS1, а другая – более короткие ARL, т.е. схема CS2. Схема CS2 даст некоторое количество ложных сигналов и обнаруживает значимое изменение стандартного отклонения быстрее, чем соответствующая схема CS1. В таблице 14 приведены различия этих стандартных схем.

Таблица 13 - Стандартные CUSUM-схемы для стандартных отклонений подгруппы

| Объем подгруппы | Схема CS1 |  | Схема CS2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | f | h | f |
| 2 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,25 |
| 3 | 1,60 | 0,35 | 1,60 | 0,15 |
| 4 | 1,15 | 0,35 | 1,15 | 0,20 |
| 5 | 0,90 | 0,35 | 0,90 | 0,20 |
| 6 | 0,80 | 0,32 | 0,80 | 0,20 |
| 7 | 0,70 | 0,30 | 0,70 | 0,20 |
| 8 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,20 |
| 9 | 0,55 | 0,30 | 0,55 | 0,20 |
| 10 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,20 |
| 12 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
| 15 | 0,35 | 0,27 | 0,35 | 0,18 |
| 20 | 0,30 | 0,23 | 0,30 | 0,16 |
| Примечания 1 Схеме CS1 соответствует средняя длина серии ARL0 в диапазоне от 700 до 1000, если процесс работает на ожидаемом уровне изменчивости. 2 Схеме CS2 соответствует средняя длина серии ARL0 в диапазоне от 150 до 200, если процесс работает на ожидаемом уровне изменчивости. |  |  |  |  |

Выбирают одну из схем CS1 или CS2. При этом используют те же критерии выбора, которые были использованы при выборе схемы для среднего подгруппы. Если требуется схема с большим значением ARL, при отсутствии изменений процесса выбирают схему CS1.

Независимо от того, какая схема выбрана, значения параметров должны быть умножены на предполагаемую изменчивость δ0 для определения фактических размеров и формы маски. Это установлено в этапе 5.

Таблица 14 – Сопоставление (ARL) стандартных CUSUM-схем для стандартных отклонений подгруппы

| Объем подгруппы |  | Уровень изменчивости фактического процесса | Схема CS1 | Схема CS2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | σ0 | 920,0 | 185,0 |
|  |  | 2σ0 | 7,4 | 5,6 |
|  |  | 4σ0 | 2,3 | 2,1 |
| 3 |  | σ0 | 920,0 | 155,0 |
|  |  | 2σ0 | 4,4 | 3,7 |
|  |  | 4σ0 | 1,6 | 1,5 |
| Окончание таблицы 14 |  |  |  |  |
| Объем подгруппы |  | Уровень изменчивости фактического процесса | Схема CS1 | Схема CS2 |
| 4 | σ0 | 840,0 | 180,0 |
|  | 2σ0 | 3,2 | 2,6 |
|  | 4σ0 | 1,3 | 1,2 |
| 5 | σ0 | 820,0 | 155,0 |
|  | 2σ0 | 2,6 | 2,2 |
|  | 4σ0 | 1,1 | 1,1 |
| 6 | σ0 | 850,0 | 190,0 |
|  | 2σ0 | 2,2 | 1,9 |
|  | 4σ0 | < 1,1 | < 1,1 |
| 8 | σ0 | 720,0 | 180,0 |
|  | 2σ0 | 1,7 | 1,6 |
|  | 4σ0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | σ0 | 930,0 | 200,0 |
|  | 2σ0 | 1,5 | 1,4 |
|  | 4σ0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | σ0 | 840,0 | 170,0 |
|  | 2σ0 | 1,3 | 1,2 |
|  | 4σ0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | σ0 | 860,0 | 170,0 |
|  | 2σ0 | 1,2 | 1,1 |
|  | 4σ0 | 1,0 | 1,0 |
| Значение ARL является заданным. Следует помнить, что фактическая длина серии для обнаружения фактического изменения может быть больше или меньше ARL. При необходимости следует проверить распределение для определенных сдвигов от целевого значения, чтобы знать средний размах длин серий, которые могут возникнуть. |  |  |  |

Этап 5. Оценка δ0 по данным испытательного периода

a) Для каждой подгруппы вычисляют выборочное стандартное отклонение (s) подгруппы.

b) Вычисляют среднее стандартное отклонение подгруппы.

Определяют оценку стандартного отклонения подгруппы,  где значение c4 определяют по таблице 15.

Таблица 15 – Значение коэффициента c4 для оценки стандартного отклонения подгрупп

| Объем подгруппы, n a | c4 |
| --- | --- |
| 2 | 0,797 9 |
| 3 | 0,886 2 |
| 4 | 0,921 3 |
| Окончание таблицы 15 |  |
| Объем подгруппы, n a | c4 |
| 5 | 0,940 0 |
| 6 | 0,951 5 |
| 7 | 0,959 4 |
| 8 | 0,965 0 |
| 9 | 0,969 3 |
| 10 | 0,972 7 |
| 12 | 0,977 6 |
| 15 | 0,982 3 |
| 20 | 0,986 9 |
| a Значения c4 для n >20 См. ISO 7870-2 или другие учебники или стандарты. |  |

Этап 6. Определение целевого значения Т

a) Заданное значение

При статистическом контроле качества продукции или процессов наиболее распространенный метод установки целевого значения стандартного отклонения подгруппы описан в b) ниже. Однако в некоторых случаях предпочтительно установить целевое значение на некотором предполагаемом уровне σ0. В этом случае целевое стандартное отклонение подгруппы вычисляют по формуле T = c4σ0. Значение c4 определяют по таблице 15.

b) Значение, выбранное на основе наблюдений

На основе данных испытательного периода устанавливают целевое значение стандартного отклонения подгруппы s.

Этап 7. Установление параметров CUSUM-карты

Устанавливают CUSUM-таблицу (или добавляют данные к существующей CUSUM-таблице) и разрабатывают CUSUM-бумагу.

CUSUM-бумага для стандартного отклонения подгруппы может иметь другой масштаб, чем бумага для контроля среднего. Подходящий масштаб можно получить с помощью следующего расчета, округляя в большую или меньшую сторону до ближайшего удобного значения.

Интервал шкалы CUSUM-карты для стандартного отклонения подгруппы составляет аσ0. Значение а определяют по таблице 16.

Таблица 16 – Коэффициенты масштаба CUSUM-бумаги для стандартного отклонения подгруппы

| Объем подгруппы; | a |
| --- | --- |
| 2 | 1,50 |
| 3 | 1,00 |
| 4 | 0,85 |
| 5 | 0,75 |
| 6 | 0,65 |
| 8 | 0,55 |
| 10 | 0,50 |
| 15 | 0,40 |
| 20 | 0,35 |

Этап 8. Установление параметров CUSUM-маски

Используя значения h и f, выбранных на этапе 3, вычисляют:

a) H = h xσ0; и

b) F = f x σ0.

Разрабатывают маску, используя расчетные значения Н и F в соответствии с масштабом CUSUM-бумаги.

9.5 Особые ситуации

9.5.1 Большая изменчивость между подгруппами

В некоторых случаях важно часть изменчивости средних между подгруппами рассматривать как случайную изменчивость. Примером являются небольшие колебания среднего, выявленные CUSUM-картой, устранение которых не планируется. Для предотвращения ситуаций, когда CUSUM- карта непрерывно показывает неконтролируемое состояние, эти небольшие колебания должны быть включены в оценку изменчивости.

Вычисляют среднее стандартное отклонение между подгруппами (стандартная ошибка среднего) sx. Для этого могут быть использованы данные испытательного периода или некоторого другого периода, который является репрезентативным для изменчивости. Используют значение в качестве шкалы CUSUM-бумаги и маски, вместо σе для средних.

Эта процедура должна иметь желаемый эффект сокращения количества небольших и, возможно, «ложных» неконтролируемых сигналов на CUSUM-графике и обеспечить более надлежащий контроль качества.

9.5.2 «Одиночные» данные

Для некоторых объектов контроля данные наблюдений по своей природе появляются по одному, и понятие подгруппы для таких данных не имеет смысла. Примерами являются ежемесячный объем продаж, температура резервуара с химикатами, используемыми в производственном процессе, когда данные повторных измерений температуры сделаны приблизительно в одно и то же время и не могут показывать наличие изменчивости между измерениями. В этом случае изменчивость в пределах подгруппы равна нулю и таким образом маска не может быть построена.

Другим примером является определение счета при игре в гольф. Лункам соответствует различное среднее количество ударов и игрок в гольф определяет результат по сравнению со средним количеством ударов для каждой лунки. Совокупная сумма разностей представляет собой кумулятивную сумму.

Объемы подгрупп равные единице, появляются в случаях, когда отбор и/или анализ выборок очень дороги.

В соответствии с принятым подходом необходимо установить объем подгруппы равный единице и затем действовать в соответствии с этапами, установленными в 9.3 для n = 1. Таким образом, контроль положения (среднего уровня) проводят по отдельным результатам наблюдений, а контроль изменчивости по размаху между последовательными результатами наблюдений.

Целевое значение среднего должно быть T = x, причем выборочное среднее должно быть определено по данным испытательного периода, или в качестве целевого значения должно быть выбрано заданное значение. Целевое значение размаха должно быть или R, определенное по последовательным разностям за испытательный период, или Т = 1,128а, если стандартное отклонение является заданным значением. Хотя объем подгруппы равен единице, эффективный объем подгруппы равен двум.

9.5.3 Зависимость наблюдений в серии

Одним из основных предположений, используемых при построении CUSUM-карты, как и для любой контрольной карты, является предположение о независимости точек на графике. В некоторых случаях независимость отсутствует, примером являются процессы с обратной связью, такой как передача информации от термостата к нагревающемуся устройству, или процессы с выраженной сезонностью, такой как в данных об объеме продаж.

Влияние этого на CUSUM-график может быть существенными в некоторых случаях может приводить к ложным сигналам и неверным оценкам значимых изменений.

Существуют статистические критерии, позволяющие выявить наличие положительной или отрицательной зависимости данных. Прямой метод оценивает корреляцию между исходными данными в их последовательности появления, т.е. первого результата в исходных данных со вторым, второго с третьим, и т.д. Если оценка коэффициента корреляции намного больше нуля, это указывает на положительную связь между наблюдениями, т.е. результаты

9.5.2 «Одиночные» данные

Для некоторых объектов контроля данные наблюдений по своей природе появляются по одному, и понятие подгруппы для таких данных не имеет смысла. Примерами являются ежемесячный объем продаж, температура резервуара с химикатами, используемыми в производственном процессе, когда данные повторных измерений температуры сделаны приблизительно в одно и то же время и не могут показывать наличие изменчивости между измерениями. В этом случае изменчивость в пределах подгруппы равна нулю и таким образом маска не может быть построена.

Другим примером является определение счета при игре в гольф. Лункам соответствует различное среднее количество ударов и игрок в гольф определяет результат по сравнению со средним количеством ударов для каждой лунки. Совокупная сумма разностей представляет собой кумулятивную сумму.

Объемы подгрупп равные единице, появляются в случаях, когда отбор и/или анализ выборок очень дороги.

В соответствии с принятым подходом необходимо установить объем подгруппы равный единице и затем действовать в соответствии с этапами, установленными в 9.3 для n = 1. Таким образом, контроль положения (среднего уровня) проводят по отдельным результатам наблюдений, а контроль изменчивости по размаху между последовательными результатами наблюдений.

Целевое значение среднего должно быть T = x, причем выборочное среднее должно быть определено по данным испытательного периода, или в качестве целевого значения должно быть выбрано заданное значение. Целевое значение размаха должно быть или R, определенное по последовательным разностям за испытательный период, или Т = 1,128а, если стандартное отклонение является заданным значением. Хотя объем подгруппы равен единице, эффективный объем подгруппы равен двум.

9.5.3 Зависимость наблюдений в серии

Одним из основных предположений, используемых при построении CUSUM-карты, как и для любой контрольной карты, является предположение о независимости точек на графике. В некоторых случаях независимость отсутствует, примером являются процессы с обратной связью, такой как передача информации от термостата к нагревающемуся устройству, или процессы с выраженной сезонностью, такой как в данных об объеме продаж.

Влияние этого на CUSUM-график может быть существенными в некоторых случаях может приводить к ложным сигналам и неверным оценкам значимых изменений.

Существуют статистические критерии, позволяющие выявить наличие положительной или отрицательной зависимости данных. Прямой метод оценивает корреляцию между исходными данными в их последовательности появления, т.е. первого результата в исходных данных со вторым, второго с третьим, и т.д. Если оценка коэффициента корреляции намного больше нуля, это указывает на положительную связь между наблюдениями, т.е. результаты «движутся» в целом в одном направлении. Если коэффициент корреляции намного меньше нуля, то имеется отрицательная зависимость, которая предполагает, что при увеличении результата по сравнению с предыдущим, последующий результат изменится в противоположном направлении. Это процессы с избыточным управлением. Такие корреляции легко могут быть вычислены с применением программных средств или других статистических компьютерных пакетов, и такой анализ рекомендуется.

Диапазон значений коэффициентов корреляции [-1, +1]. Пороговое значение, указывающее на существенное отличие коэффициента корреляции от нуля, зависит от количества точек, использованных в исследовании. Если объем набора данных небольшой, то даже большое численное значение коэффициента корреляции может быть статистически незначащим, тогда как для большого набора данных, коэффициент корреляции может быть близок к нулю и интерпретирован, как статистически существенный. В таблице 17 приведены приближенные значения коэффициентов корреляции.

Таблица 17 - Интервалы критических значений коэффициента корреляции

| Количество пар данных | Критический интервал для коэффициента корреляцииа |
| --- | --- |
| 10 | ± 0,45 |
| 15 | ± 0,37 |
| 20 | ± 0,33 |
| 25 | ± 0,30 |
| а Для уровня значимости 0,05 (двухсторонний критерий) |  |

Если вычисленное значение коэффициента корреляции находится в интервале, указанном в таблице 17, нет причин предполагать, что имеется последовательная зависимость данных. Возможно, имеется некоторая слабая последовательная зависимость, для выявления которой объем выборки слишком мал.

Если выявлена последовательная зависимость данных, необходима помощь специалиста. Дальнейшие действия могут включать более глубокий анализ процесса для выявления причин зависимости. Решение проблемы может быть простым или сложным. Если зависимость вызвана сезонностью, она может быть преодолена изменением целевого значения в каждом временном периоде. В результате CUSUM-значение станет независимым от сезона. Для получения более подробной информации см. ISO 7870-9.

9.5.4 Выбросы

Применение CUSUM-карт требует защиты от выбросов. Влияние выбросов на значение кумулятивной суммы может быть большим и может привести к появлению сигнала о неуправляемости процесса. Рекомендуется следующий простой, но эффективный метод для защиты от выбросов.

a) Результат является выбросом, если:

1) среднее подгруппы больше ± 3, 5σе целевого значения; или

2) отдельный результат больше ± 3,5a от целевого значения.

Такой результат фиксируют как выброс и не используют его при вычислении кумулятивной суммы, если последующий результат не является подозрительным на выброс.

b) Результат является подозрительным на выброс, если:

1) среднее подгруппы больше ± 2σе целевого значения; или

2) отдельный результат больше ± 2a от целевого значения.

Если два последовательных результата находятся вне границ подозрения на выброс, их оба используют при вычислении кумулятивной суммы. Это почти всегда приводит к получению сигнала о неконтролируемости процесса.

Примечание - Более строгие методы обнаружения выбросов приведены в ISO 5727-5. Они не очень применимы в режиме «реального времени». Метод, установленный в настоящем стандарте, является простым применимым на практике.

9.6 CUSUM-схемы для дискретных данных

9.6.1 Количество событий. Распределение Пуассона

9.6.1.1 Общие положения

Иногда данные представляют собой количество событий, а каждый элемент данных – количество событий за определенный период времени или количество продукции. Такими данными являются: количество несчастных случаев или количество отсутствующих за месяц, количество срабатываний или вылетов в день, количество входящих телефонных звонков в минуту или число несоответствий на единицу продукции или партию.

Распределение Пуассона имеет два важных значения для CUSUM-анализа:

a) это распределение является приближением более громоздкого биномиального распределения (см. 9.6.2), при большом n и малом p, например n > 20 и p < 0,1;

b) распределение используется самостоятельно, когда случайные события происходят во времени или пространстве, а наблюдением является количество событий в заданном интервале времени или объеме.

Валидность модели Пуассона основывается на независимости событий и постоянной интенсивности их реализации (в отсутствие специальных причин).

Поскольку плотность распределения Пуассоном (а также биномиального) не симметрична, для выявления сдвига процесса вверх и вниз необходимо использовать различные правила принятия решения. Поэтому усеченная V-маска в этом случае не симметрична, имеет различные значения угловых коэффициентов и интервалы решений в верхней и нижней частях.

Для обеспечения простоты вычислений в некоторых случаях используют аппроксимацию одних распределений другими. Например, распределение Пуассона или нормальное распределение используют как аппроксимацию биномиального распределения, а нормальное распределение- как аппроксимацию распределения Пуассона.

В 9.3 и 9.4 значения ARL для данных, подчиняющихся нормальному распределению, определены на основе нормированного нормального распределения со средним 0 и стандартным отклонением 1. Дискретные распределения не обладают этой особенностью. Каждый параметр должен быть вычислен отдельно. Поэтому таблицы для целей дискретного CUSUM-проектирования были, по необходимости, ограничены выбранными комбинациями для движения только со смещением вверх. В последнее время доступность программных средств значительно расширила выбор CUSUM-проектирования для дискретных данных.

9.6.1.2 Общие правила CUSUM-решений для дискретных данных

CUSUM-схема для дискретных данных неоднозначно определяется видом распределения данных и двумя параметрами: значением показателя К, полученного из репрезентативного неконтролируемого значения, и интервалом принятия решений Н. При выборе параметров необходимо руководствоваться следующим ключевыми ментальными маркерами:

а) Разработка CUSUM-схемы – это, по сути, двухэтапный процесс:

1) выбор комбинации К и Н для обеспечения желательного неконтролируемого значения ARL; и

2) определение скорости появления сигнала при различных сдвигах среднего.

b) Опорное значение К должно быть выбрано на основе заданного значения среднего, которое дает сигнал. Удобным значением К является значении между средним управляемого процесса и средним неуправляемого процесса, для которых кумулятивная сумма должна быть максимально чувствительной. Значение К зависит от вида распределения данных и приемлемого значения среднего.

9.6.1.3 CUSUM-схемы для расчетных данных

Этап 1. Определение фактической средней интенсивности m и стандартного отклонения σе.

Этап 2. Выбор опорной или целевой интенсивности T. Часто μ0.

Этап 3. Выбор наиболее подходящего правила принятия решений, на основе выбора применимой схемы. Предпочтительными вариантами являются схемы CS1 с ARL не менее 1000 для процесса уровня целевого значения или схема CS2 с ARL не менее 200 для процесса уровня целевого значения. См. таблицу 18

Этап 4. Определение значений Н и К:

a) для значения T (0,1 ≤ T ≤ 25,0) вносят в таблицу 18 при ближайшем значении T. Используют линейную интерполяцию между значениями Т от 10,0 до 25,0;

b) если T > 25,0 см. соответствующие таблицы 9.3, относящиеся к нормальному распределению, используя .

c) поскольку подходит нормальное приближение распределения Пуассона.

Например, если Т = 25, Для нормальной переменной со средним 25 и стандартным отклонением 5, Н = 24 и К = 28. Соответствующее значение ARL приблизительно равно 1 500. Истинное значение ARL для переменной из распределения Пуассона с Н = 24 и            К = 28 равно1085. Это уменьшение значения ARL является следствием несимметричности распределения Пуассона.

Этап 5. Построение и применение V-маски или таблицы:

a) для построения графика: строят CUSUM-график разностей (х - T) и используют V-маску с интервалом решения Н и угловым коэффициентом F (= K – T); или

b) для табличного CUSUM: формируют сумму разностей (х - К), обнуляя ее всякий раз, когда накопленная сумма становится отрицательной. Проверяют Н на наличие сигнала о сдвиге.

Этап 6. Определение ARL для выбранной схемы при исследуемых сдвигах от номинала в соответствии с таблицей 20.

Примеры

Этап 2. Опорная средняя интенсивность Т = 4.

Этап 3. Используемая схема CS1.

Этап 4. В соответствии с таблицей 21 для Т = 4,0. Следовательно, Н = 8 и К = 6.

Этап 5 а). Изображение CUSUM-графика и применение V-маски (Н = 8, F = 2).

Этап 5 b). Разработка CUSUM-таблицы (Н = 8, К = 6).

Этап 6. Выполнение схемы показано в таблице 18. Если процесс действует на целевом уровне, ARL (ARL0) равен 1 736. Однако ARL уменьшается на 10 для интенсивности 6,60.

Таблица 18 – Выдержка из таблицы 20, необходимая для примера

| H | K | T | ARL0 | ARL5 | 1 000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 | 6,00 | 4,000 | 1 736 | m=T+ δ | 4,160 | 4,380 | 4,710 | 5,000 | 5,300 | 5,90 | 6,60 | 7,80 | 11,50 |

9.6.2 Два класса данных – Биномиальные данные

9.6.2.1 Общие положения

Возможна ситуация, когда каждый элемент данных относится к одной из нескольких категорий. Часто категорий две. Это случай биномиального распределения, когда результат обычно выражается в виде 0 или 1 и соответствует работоспособному/неработоспособному состоянию, прибыли/убыткам, наличию/отсутствию определенного свойства.

Такие данные с двумя классами называют биномиальными данными. Мера может быть по своей сути биномиальной, например, была ли получена прибыль или убыток, вошел или вышел человек? Иногда данные

характеризуют попадание другой количественной меры в некоторый интервал, например, телефонные переговоры могут быть разделены по продолжительности менее или более десяти минут или, возможно, отвечают ли на них в течение 6 звонков.

Таблица 19 – Схемы CS1 и CS2 для подсчета (пуассоновских) данных в терминах T, H и K

| Целевая частота событий | Схема CS1 |  | Схема CS2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | H | K | H | K |
| 0,100 | 1,5 | 0,75 | 2,0 | 0,25 |
| 0,125 | 2,5 | 0,50 | 2,5 | 0,25 |
| 0,160 | 3,0 | 0,50 | 2,0 | 0,50 |
| 0,200 | 3,5 | 0,50 | 2,5 | 0,50 |
| 0,250 | 4,0 | 0,50 | 3,0 | 0,50 |
| 0,320 | 3,0 | 1,00 | 4,0 | 0,50 |
| 0,400 | 2,5 | 1,50 | 3,0 | 1,00 |
| 0,500 | 3,0 | 1,50 | 2,0 | 1,50 |
| 0,640 | 3,5a или 4,0 | 1,50 | 2,0 | 2,00 |
| 0,800 | 5,0 | 1,50 | 3,5 | 1,50 |
| 1,000 | 5,0 | 2,00 | 5,0 | 1,50 |
| 1,250 | 4,0 | 3,00 | 5,0 | 2,00 |
| 1,600 | 5,0 | 3,00 | 4,0 | 3,00 |
| 2,000 | 7,0a или 8,0 | 3,00 | 5,0 | 3,00 |
| 2,500 | 7,0 | 4,00 | 5,0 | 4,00 |
| 3,200 | 7,0 | 5,00 | 5,0 | 5,00 |
| 4,000 | 8,0 | 6,00 | 6,0 | 6,00 |
| 5,000 | 9,0 | 7,00 | 7,0 | 7,00 |
| 6,400 | 9,0 | 9,00 | 9,0 | 8,00 |
| Окончание таблицы 19 |  |  |  |  |
| Целевая частота событий | Схема CS1 |  | Схема CS2 |  |
| T | H | K | H | K |
| 8,000 | 9,0 | 11,00 | 9,0 | 10,00 |
| 10,000 | 11,0 | 13,00 | 11,0 | 12,00 |
| 15,000 | 16,0 | 18,00 | 11,0 | 18,00 |
| 20,000 | 20,0 | 23,00 | 14,0 | 23,00 |
| 25,000 | 24,0 | 28,00 | 17,0 | 28,00 |
| Примечания 1 Схеме CS1 обычно соответствуют значения ARL от 1 000 до 2 000 наблюдений. Схеме CS2 обычно соответствуют значения ARL от 200 до 400 наблюдений. |  |  |  |  |
| 2 Выбор значений T до 10 основан на серии предпочтительных чисел R 10, дающих десять приблизительно равных соотношений между последовательными записями в пределах каждой декады. |  |  |  |  |
| 3 Для T от 10 до 25 приведены значения с равным интервалом для обеспечения интерполяции. Параметры схем в этой области могут быть получены с помощью линейной интерполяции по H и K с округлением результата до целого значения. При этом округления H, и K рекомендуется делать в одну и ту же сторону. |  |  |  |  |
| а Нижнему значению Н соответствует ARL0 много меньше 1000; верхнему значению ARL0 около 2000. |  |  |  |  |

Для Т < 1 рекомендуется выполнить масштабирование, поскольку отдельные наблюдения содержат ограниченное количество информации. Определяют среднее количество наблюдений соответствующих одному событию 1/Т. Это значение округляют до целого значения и используют в качестве единицы масштаба горизонтальной оси CUSUM-карты. Отмечают на вертикальной CUSUM-шкале интервалы той же длины, что и на горизонтальной шкале, и обозначают их как последовательные четные целые числа выше и ниже нуля, т.е. 0, +2, +4 и т.д., -2, -4 и т.д.

Таблица 20 – Характеристики ARL для CUSUM-схем в терминах H и K для счетных (пуассоновских) данных

| Параметры |  | Схема CS1 |  | Схема CS2 |  | Средние показатели встречаемости при указанных значениях ARL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | K | T | ARL0 | T | ARL0 | 1 000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |
| 2,0 | 0,25 | — | — | 0,100 | 212 | 0,057 | 0,072 | 0,102 | 0,135 | 0,179 | 0,29 | 0,43 | 0,74 | 1,99 |
| 2,5 | 0,25 | — | — | 0,125 | 227 | 0,078 | 0,097 | 0,131 | 0,166 | 0,220 | 0,33 | 0,49 | 0,82 | 2,12 |
| 2,0 | 0,50 | — | — | 0,160 | 230 | 0,095 | 0,121 | 0,168 | 0,220 | 0,280 | 0,42 | 0,59 | 0,91 | 2,09 |
| 1,5 | 0,75 | 0,100 | 1 033 | — | — | 0,120 | 0,130 | 0,181 | 0,240 | 0,320 | 0,46 | 0,66 | 0,99 | 2,11 |
| 2,5 | 0,50 | 0,125 | 1 371 | 0,200 | 278 | 0,138 | 0,167 | 0,220 | 0,280 | 0,350 | 0,49 | 0,68 | 1,05 | 2,32 |
| 3,0 | 0,50 | 0,160 | 1 609 | 0,250 | 264 | 0,179 | 0,210 | 0,270 | 0,330 | 0,400 | 0,56 | 0,77 | 1,12 | 2,74 |
| 3,5 | 0,50 | 0,200 | 1 461 | — | — | 0,220 | 0,250 | 0,310 | 0,370 | 0,440 | 0,60 | 0,84 | 1,31 | 3,02 |
| 4,0 | 0,50 | 0,250 | 966 | 0,320 | 271 | 0,250 | 0,280 | 0,340 | 0,400 | 0,470 | 0,65 | 0,91 | 1,41 | 3,37 |
| 3,0 | 1,00 | 0,320 | 1 174 | 0,400 | 446 | 0,330 | 0,390 | 0,480 | 0,570 | 0,690 | 0,91 | 1,17 | 1,63 | 3,08 |
| 2,0 | 1,50 | — | — | 0,500 | 260 | 0,360 | 0,420 | 0,540 | 0,640 | 0,780 | 1,04 | 1,32 | 1,78 | 3,17 |
| 2,5 | 1,50 | 0,400 | 1 103 | — | — | 0,410 | 0,490 | 0,610 | 0,730 | 0,890 | 1,15 | 1,46 | 1,93 | 3,37 |
| 2,0 | 2,00 | — | — | 0,640 | 221 | 0,420 | 0,510 | 0,650 | 0,790 | 0,970 | 1,27 | 1,58 | 2,09 | 3,44 |
| 3,0 | 1,50 | 0,500 | 1 475 | — | — | 0,540 | 0,620 | 0,740 | 0,860 | 1,010 | 1,28 | 1,60 | 2,12 | 3,85 |
| Окончание таблицы 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  | Схема CS1 |  | Схема CS2 |  | Средние показатели встречаемости при указанных значениях ARL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | K | T | ARL0 | T | ARL0 | 1 000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |
| 3,5 | 1,50 | 0,640 | 833 | 0,800 | 249 | 0,620 | 0,700 | 0,830 | 0,950 | 1,100 | 1,38 | 1,70 | 2,26 | 3,74 |
| 4,0 | 1,50 | 0,640 | 1 843 | — | — | 0,700 | 0,790 | 0,920 | 1,040 | 1,190 | 1,47 | 1,81 | 2,38 | 4,44 |
| 5,0 | 1,50 | 0,800 | 1 439 | 1,000 | 274 | 0,840 | 0,920 | 1,040 | 1,160 | 1,310 | 1,60 | 1,95 | 2,64 | 5,25 |
| 5,0 | 2,00 | 1,000 | 1 904 | 1,250 | 259 | 1,090 | 1,190 | 1,350 | 1,500 | 1,680 | 2,00 | 2,37 | 3,09 | 5,90 |
| 4,0 | 3,00 | 1,250 | 1 867 | 1,600 | 354 | 1,380 | 1,530 | 1,750 | 1,950 | 2,200 | 2,61 | 3,04 | 3,76 | 6,35 |
| 5,0 | 3,00 | 1,600 | 1 118 | 2,000 | 188 | 1,640 | 1,770 | 1,940 | 2,180 | 2,420 | 2,83 | 3,29 | 4,07 | 6,60 |
| 7,0 | 3,00 | 2,000 | 894 | — | — | 1,980 | 2,110 | 2,310 | 2,490 | 2,710 | 3,09 | 3,57 | 4,59 | 7,55 |
| 8,0 | 3,00 | 2,000 | 1 927 | — | — | 2,110 | 2,330 | 2,430 | 2,600 | 2,810 | 3,23 | 3,78 | 4,80 | 8,40 |
| 5,0 | 4,00 | — | — | 2,500 | 300 | 2,170 | 2,350 | 2,600 | 2,870 | 3,160 | 3,63 | 4,16 | 5,00 | 7,60 |
| 7,0 | 4,00 | 2,500 | 1 761 | — | — | 2,620 | 2,800 | 3,050 | 3,260 | 3,450 | 3,99 | 4,53 | 5,60 | 8,85 |
| 5,0 | 5,00 | — | — | 3,200 | 245 | 2,730 | 2,940 | 3,270 | 3,560 | 3,890 | 4,45 | 5,00 | 6,00 | 8,50 |
| 7,0 | 5,00 | 3,200 | 1 318 | — | — | 3,280 | 3,480 | 3,780 | 4,030 | 4,320 | 4,88 | 5,50 | 6,50 | 9,80 |
| 6,0 | 6,00 | — | — | 4,000 | 373 | 3,640 | 3,880 | 4,240 | 5,550 | 4,930 | 5,50 | 6,20 | 7,20 | 10,40 |
| 8,0 | 6,00 | 4,000 | 1 736 | — | — | 4,160 | 4,380 | 4,710 | 5,000 | 5,300 | 5,90 | 6,60 | 7,80 | 11,50 |
| 7,0 | 7,00 | — | — | 5,000 | 348 | 4,600 | 4,840 | 5,200 | 5,600 | 5,900 | 6,60 | 7,30 | 8,50 | 11,60 |
| 9,0 | 7,00 | 5,000 | 1 268 | — | — | 5,100 | 5,300 | 5,700 | 6,000 | 6,400 | 6,90 | 7,70 | 9,10 | 13,50 |
| 9,0 | 8,00 | — | — | 6,400 | 226 | 5,800 | 6,100 | 6,500 | 6,800 | 7,200 | 7,90 | 8,60 | 10,00 | 14,20 |
| 9,0 | 9,00 | 6,400 | 1 351 | — | — | 6,500 | 6,800 | 7,200 | 7,600 | 8,100 | 8,80 | 9,60 | 11,10 | 15,20 |
| 9,0 | 10,00 | — | — | 8,000 | 213 | 7,200 | 7,600 | 8,000 | 8,400 | 8,900 | 9,70 | 10,50 | 11,90 | 16,20 |
| 9,0 | 11,00 | 8,000 | 946 | — | — | 8,000 | 8,300 | 8,800 | 9,300 | 9,800 | 10,50 | 11,40 | 13,00 | 16,40 |
| 11,0 | 12,00 | — | — | 10,000 | 234 | 9,300 | 9,600 | 10,100 | 10,500 | 11,000 | 11,90 | 12,80 | 14,60 | 19,80 |
| 11,0 | 13,00 | 10,000 | 1 052 | — | — | 10,000 | 10,400 | 11,000 | 11,400 | 11,900 | 12,70 | 13,70 | 15,50 | 20,30 |
| 11,0 | 18,00 | — | — | 15,000 | 214 | 13,900 | 14,300 | 15,100 | 15,600 | 16,300 | 17,40 | 18,50 | 20,40 | 25,90 |
| 16,0 | 18,00 | 15,000 | 1 289 | — | — | 15,100 | 15,500 | 16,100 | 16,500 | 17,200 | 18,20 | 19,40 | 21,70 | 29,10 |
| 14,0 | 23,00 | — | — | 20,000 | 215 | 18,800 | 19,300 | 20,100 | 20,700 | 21,400 | 22,60 | 24,00 | 26,20 | 32,90 |
| 20,0 | 23,00 | 20,000 | 1 140 | — | — | 20,100 | 20,500 | 21,100 | 21,700 | 22,300 | 23,50 | 24,90 | 27,60 | 36,80 |
| 17,0 | 28,00 | — |  | 25,000 | 222 | 23,700 | 24,300 | 25,100 | 25,800 | 26,500 | 27,80 | 29,30 | 31,90 | 40,00 |
| 24,0 | 28,00 | 25,000 | 1 085 | — | — | 25,100 | 25,500 | 26,200 | 26,700 | 27,400 | 28,70 | 30,40 | 33,50 | 44,90 |
| Примечание - Таблица относится к сдвигам среднего вверх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия, при выполнении которых, данные могут быть отнесены к биномиальному распределению:

a) Фиксированное количество испытаний n.

b) В каждом испытании возможны лишь два исхода.

c) Испытания независимы.

d) В каждом испытании вероятность «успеха» р постоянная.

e) Наблюдение представляет собой общее количество «успехов» в n испытаниях.

Биномиальное распределение является очень громоздким для вычислений, поэтому для вычисления ARL и критериев принятия решений могут быть использованы аппроксимации биномиального распределения другими распределениями. Тем не менее, точные расчеты можно произвести с помощью статистического программного обеспечения или даже формул электронных таблиц.

Из-за большого диапазона возможных значений параметров биномиального распределения n (часто соответствует объему выборки) и р (доля элементов, имеющих интересующий атрибут), составление таблиц для всех возможных комбинаций невозможно. Однако во многих случаях могут быть применены приближенные процедуры. Эти процедуры описаны ниже.

- Ситуация 1, где T < 0,1 (т.е. целевое или опорное значение равно 10%), используют соответствующую схему для распределения Пуассона с Т = np.

- Ситуация 2, где Т > 20 (т.е. среднее количество «событий» на выборку в целевых условиях превышает 20), используют соответствующую схему для нормального распределения.

9.6.2.2 Ситуация 1: T < 0,1 - Пуассоновская схема

Хотя биномиальное распределение является подходящим, оно крайне неудобно в использовании и может быть аппроксимировано распределением Пуассона. Применяется поэтапный метод, установленный в 9.6.1.3, для Т = np. Использование распределения Пуассона всегда дает значение ARL меньше, чем использование биномиального распределения. Однако при существенных отклонениях от целевых условий значения ARL близки друг к другу.

Пример

Этап 2. Пусть n =20 и р = 0,025. Таким образом np = 0,5 и таким образом, опорное значение Т = 0,5.

Этап 3. Используемая схема CS1.

Этап 4. В соответствии с таблицей 21 для Т = 0,5. Следовательно, H = 3 и K = 1,5.

Этап 5 а): Строят CUSUM-график, разрабатывают и применяют V-маску (Н = 3, F = 1,0).

Этап 5 b): Разрабатывают CUSUM-таблицу (Н = 3, К = 1,5).

Этап 6: Выполнение схемы показано в таблице 21. Если процесс работает на целевом уровне, ARL (ARL0) равно 1 475. Однако ARL снижается на 10, если интенсивность повышается до 1,60, т.е. р = 0,080.

Таблица 21 – Выдержка из таблицы 20, необходимая для примера

| H | K | T | ARL0 | ARL5 | 1 000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 1,50 | 0,500 | 1475 | μ =T + δ | 0,540 | 0,620 | 0,740 | 0,860 | 1,010 | 1,28 | 1,60 | 2,12 | 3,85 |

9.6.2.3 Ситуация 2: Т >20 – Нормальная схема

В ситуации 2 выбирают подходящую пару параметров h, f, например, 5 и 0,5, для соответствующей нормальной переменной. CUSUM-параметры для биномиального распределения определяют по следующим формулам:

с округлением H до ближайшего целого числа.

с округлением K до ближайшего целого числа.

с округлением F до ближайшего целого числа.

ПРИМЕР:

Этап 2: Пусть n = 80 и T = 0,3, h = 5 и f = 0,5.

Этап 4:

Этап 5 а): Строят CUSUM-график, разрабатывают и применяют V-маску (Н = 20, F = 2).

Этап 5 b): Разрабатывают CUSUM-таблицу (Н = 20, К = 26).

Этап 6: Если процесс работает на целевом уровне, ARL (ARL0) приблизительно равно 930. Однако ARL уменьшается приблизительно на 10, если доля (p) увеличивается до 0,35.

Приложение А

(информационное)

Пример табличного CUSUM

Среднее 35 и стандартное отклонение 6 были получены по предыдущим данным и использованы в качестве параметров для карты Шухарта и CUSUM-карты. Было установлено целевое значение 35.

Были собраны данные за двадцать четыре дня: 25,8; 33,4; 31,6; 26,0; 36,4; 33,0; 35,8; 41,8; 44,2; 37,2; 35,0; 41,8; 33,4; 38,4; 30,2; 33,8; 42,6; 39,6; 32,0; 48,4; 44,6; 43,0; 40,8 и 50,6.

Карта Шухарта показана на рисунке A.1. С помощью стандартных критериев карты Шухарта не получено никаких сигналов.

Условные обозначения

X – день;

Y - наблюдаемое значение.

Рисунок A.1 - Карта Шухарта среднесуточного значения

CUSUM-график данных показан на рисунке A.2. Он показывает «сигнал» в день № 24. Карта Шухарта на рисунке A.1 не обнаруживает это изменение.

Условные обозначения

X день

Y кумулятивная сумма

T целевое значение = 0

Рисунок A.2 -CUSUM-график и V-маска среднесуточного значения

Табличная версия этой CUSUM-карты показана в таблице A.1.

Таблица A.1 – CUSUM-таблица среднесуточного значения

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| День | Среднесуточное значение (x) | (x – T – F) | Сумма «Hi» | Номер «Hi» | (x – T + F) | Сумма «Lo» | Номер «Lo» |
| 0 |  |  | 15,0 | 0 |  | −15,0 | 0 |
| 1 | 25,8 | −12,2 | 2,8 | 1 | −6,2 | −21,2 | 1 |
| 2 | 33,4 | −4,6 | 0,0 | 0 | 1,4 | −19,8 | 2 |
| 3 | 31,6 | −6,4 | 0,0 | 0 | −0,4 | −20,2 | 3 |
| 4 | 26,0 | −12,0 | 0,0 | 0 | −6,0 | −26,2 | 4 |
| 5 | 36,4 | −1,6 | 0,0 | 0 | 4,4 | −21,8 | 5 |
| 6 | 33,0 | −5,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | −20,8 | 6 |
| 7 | 35,8 | −2,2 | 0,0 | 0 | 3,8 | −17,0 | 7 |
| 8 | 41,8 | 3,8 | 3,8 | 1 | 9,8 | −7,2 | 8 |
| 9 | 44,2 | 6,2 | 10,0 | 2 | 12,2 | 0,0 | 0 |
| 10 | 37,2 | −0,8 | 9,2 | 3 | 5,2 | 0,0 | 0 |
| 11 | 35,0 | −3,0 | 6,2 | 4 | 3,0 | 0,0 | 0 |
| 12 | 41,8 | 3,8 | 10,0 | 5 | 9,8 | 0,0 | 0 |
| 13 | 33,4 | −4,6 | 5,4 | 6 | 1,4 | 0,0 | 0 |
| 14 | 38,4 | 0,4 | 5,8 | 7 | 6,4 | 0,0 | 0 |
| Окончание таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| День | Среднесуточное значение (x) | (x – T – F) | Сумма «Hi» | Номер «Hi» | (x – T + F) | Сумма «Lo» | Номер «Lo» |
| 15 | 30,2 | −7,8 | 0,0 | 0 | −1,8 | −1,8 | 1 |
| 16 | 33,8 | −4,2 | 0,0 | 0 | 1,8 | 0,0 | 0 |
| 17 | 42,6 | 4,6 | 4,6 | 1 | 10,6 | 0,0 | 0 |
| 18 | 39,6 | 1,6 | 6,2 | 2 | 7,6 | 0,0 | 0 |
| 19 | 32,0 | −6,0 | 0,2 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 20 | 48,4 | 10,4 | 10,6 | 4 | 16,4 | 0,0 | 0 |
| 21 | 44,6 | 6,6 | 17,2 | 5 | 12,6 | 0,0 | 0 |
| 22 | 43,0 | 5,0 | 22,2 | 6 | 11,0 | 0,0 | 0 |
| 23 | 40,8 | 2,8 | 25,0 | 7 | 8,8 | 0,0 | 0 |
| 24 | 50,6 | 12,6 | 37,6 | 8 | 18,6 | 0,0 | 0 |
| Примечание: T = 35; f = 0,5s; h = 5s. |  |  |  |  |  |  |  |

В этой CUSUM-таблице использован «быстрый начальный отклик» (FIR), таким образом, начальное значение помещено в «День 0» в «Сумму Hi» и «Сумму Lo». Это значение равно +2,5s и -2,5s, соответственно, или +15,0 и -15,0. Аналогично, 0 помещен в столбцы «Номер Нi» и «Номер Lо» в День 0. Таким образом, h = 5s, границы сигнала составляют +30 и -30, соответственно.

Значение для «Дня 1» равно 25,8. Вычисления для колонки (3) следующие:

25,8 – 35 - 3 = -12,2.

Значение (-12,2) прибавляют к предыдущему значению 15,0 в колонке «Сумма Нi» (-12,2 + 15,0 = 2,8). Так как 2,8 положительно, к предыдущему значению колонки «Номер Hi» добавляют единицу. Новое значение в колонке «Номе Hi» равно 1.

Вычисления для столбца (6):

25,8 – 35 + 3 = -6,2

Значение (-6,2) прибавляют к предыдущему значению колонки «Сумма Lo» (-15,0), получая (-21,2). Так как (-21,2) отрицательно, добавляют 1 к предыдущему значению в колонке «Номер Lo», т.е. 0. Новый номер Lo равен 1.

Эти расчеты кажутся утомительными, но для их выполнения можно использовать компьютер.

Среднее за «День 2» составило 33,4. Вычисления для столбца (3) следующие:

33,4 – 35 – 3 = -4,6

Значение (-4,6) добавляют к предыдущему значению (2,8) колонки «Сумма Hi», получая в результате (-1,8). Так как это значение отрицательно, значение в колонке «Сумма Нi» изменяют на 0, и «Номер Нi» также изменяют на 0, т.е. для этой стороны CUSUM-карты считаются только положительные значения CUSUM.

Вычисления для столбца (6):

33,4 – 35 + 3 = 1,4

Значение 1,4 прибавляют к предыдущему значению колонки «Сумма Lo» (-21,2), получая (-19,8). Как и ранее, поскольку (-19,8), отрицательно к предыдущему значению колонки «Номер Lo» прибавляют 1 (Значение в колонке «Номер Lo» равно 2).

Эту процедуру продолжают до тех пор, пока значение в колонках «Сумма Нi» или «Сумма Lo» не превысит значение h (30 или -30 в данном примере). Это происходит на 24-й день, когда «Сумма Нi» принимает значение 37,6.

Анализ того, когда произошел сдвиг и определение его величины могут быть выполнены по таблице. Из таблицы A.1 видно, что «Сумма Нi» и «Сумма Lo» уменьшаются достаточно быстро, если уровень процесса находится вблизи целевого значения. Если это не так, то обычно «Сумма Нi» и «Сумма Lo» дают сигнал об изменении процесса.

В данном примере сигнал дает «Сумма Нi». При этом «Номер Нi» равен 8. Это означает, что изменение произошло между 16-м и 17-м днем. Оценка сдвига в предположении отсутствия FIR равна:

F + Сумма Hi / Номер Hi

Если выявленный сдвиг отрицателен, оценка равна:

- F - Сумма Lo/Номер Lo

Так как «Сумма Hi» превысила значение h = 30, оценка сдвига:

F + Сумма Hi / Номер Hi = 3 + 37,6 /8 = 7,70

Примечание - Последние восемь значений исходных данных смещены вверх приблизительно на одно стандартное отклонение, т.е. на 6 единиц. Кумулятивная сумма выявила место сдвига и позволила оценить его величину (7,7), которая не существенно отличается от 6.

На рисунке A.З представлен CUSUM-график, соответствующий таблице.

Условные обозначения

X день

Y кумулятивная сумма

T целевое значение = 0

Рисунок A.3 - CUSUM-график, соответствующий таблице, для среднесуточного значения

Приложение В

(информационное)

Оценка точки изменения при изменении шага

О том, находится ли процесс под контролем или нет, можно судить по контрольным картам, используя определенные критерии, но контрольные карты не могут определить устранимую причину. Однако поведение прошлых графиков на контрольной диаграмме содержит информацию для поиска устранимых причин. Это важная роль, которую выполняет оценка точки изменения.

В случае постепенного изменения среднего значения процесса μ(t), точкой изменения является t, как показано в уравнении:

CUSUM-график имеет хорошие показатели для оценки точки изменения. Оценкой точки изменения является момент времени, когда траектория CUSUM выходит за пределы плеч V-маски, как показано на рисунке B.1.

Условные обозначения

C  - CUSUM

i -  количество

t - указывает на оценку точки изменения

Рисунок B.1 – Оценка точки изменения с помощью V-маски

На рисунке B.2 показано распределение оценщика из CUSUM-графика в случае схемы CS1 (h = 0,5, f = 0,5). Следует учитывать ошибку первого типа, поскольку точка изменения оценивается только после того, как график показывает сигнал. Поэтому распределение на рисунке B.2 получено при условии, что ошибка первого типа не возникает.

Распределение имеет унимодальный вид, и его режим совпадает с истинной точкой изменения, t = 10. Хотя в случае рисунка B.2 величина сдвига не так велика, то есть δ = 1,0σe = Δ, этот подход предпочтительнее.

Условные обозначения

τ - истинная точка изменения;

p – вероятность.

Примечание - Для усеченной V-маски с параметрами h = 5,0, f = 0,5, A = 1,0 и τ = 10.

Рисунок B.2 – Распределение оценщика точки изменения с помощью CUSUM

Библиография

[1] ISO 5725-5 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерения)

[2] ISO 7870-1  Control charts - Part 1: General guidelines (Контрольные карты. Часть 1. Общие руководящие указания)

[3] ISO 7870-2 Control charts - Part 2: Shewhart control charts (Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта)

[4] ISO 7870-9 Control charts - Part 9: Control charts for stationary processes (Контрольные карты. Часть 9. Контрольные карты для стационарных процессов)

[5] ISO 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь)

[6] BS 5703 Guide to data analysis, quality control and improvement using cusum techniques (Руководство по анализу данных, контролю качества и улучшению с использованием CUSUM-методов)

[7] Hawkins D. M., Olwell D. H., Cumulative sum charts and charting for quality improvement. Springer. 1998

[8] Montgomery D. C., Statistical quality control: a modern introduction. Wiley. 2009

[9] Nishina K., Estimation of the change-point from cumulative sum tests. Reports of Statistical Application Research, JUSE, 33(4), 1986

[10] Nishina K., Estimation of the amount of shift using cumulative sum tests. Reports of Statistical Application Research, JUSE, 35(3), 1988

[11] Nishina K., A comparison of control charts from the viewpoint of change-point estimation. Quality and Reliability Engineering International, 8, 1992

[12] Qiu P., Introduction to statistical process control. Chapman and Hall/CRC. 2013

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- | --- |

МКС 03.120.30, 91.100.30  (IDT)

Ключевые слова: статистический приемочный контроль, контроль по альтернативному признаку, контрольная карта, контрольная карта Шухарта, приемочная контрольная карта, статистическое управление процессом, приемлемость процесса, выборка, отбор выборки, единица продукции, несоответствие, несоответствующая единица продукции, процент несоответствующих единиц продукции, объем выборки.

МКС 03.120.30,  91.100.30    (IDT)

Ключевые слова: статистический приемочный контроль, контроль по альтернативному признаку, контрольная карта, контрольная карта Шухарта, приемочная контрольная карта, статистическое управление процессом, приемлемость процесса, выборка, отбор выборки, единица продукции, несоответствие, несоответствующая единица продукции, процент несоответствующих единиц продукции, объем выборки.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации