Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Предварительные программы по безопасности пищевых продуктов

Часть 1

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

СТ РК ISO 22002-1

(ISO 22002-1:2025 «Prerequisite programmes on food safety. Part 1. Food manufacturing», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____ года №______

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 22002-1:2025 «Prerequisite programmes on food safety. Part 1. Food manufacturing» (Предварительные программы по безопасности пищевых продуктов. Часть 1. Производство продуктов питания)

Международный стандарт ISO 22002-1:2025 подготовлен техническим комитетом ISO/TC 34 «Подкомитетом SC 17. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов»

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении В.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан 
«О безопасности пищевой продукции» от 21 июля 2007 года № 301

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ISO/TS 22002-1-2012

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. 
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

|  | Введение | VI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 1 |
| 4 | Конструкция и планировка зданий | 2 |
| 5 | Проектирование и планировка помещений и рабочих зон | 2 |
| 6 | Коммунальные услуги | 2 |
| 7 | Борьба с вредителями | 3 |
| 8 | Управление отходами, пищевыми отходами (FLW) и их переработка | 4 |
| 9 | Пригодность и техническое обслуживание оборудования | 4 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 | Управление закупленными материалами Хранение, включая складирование, и транспортировка Меры по предотвращению загрязнения Очистка и дезинфекция Личная гигиена и помещения для персонала Информация о продукте и потребителе Защита пищевой продукции и фальсификация пищевой продукции Переработка | 4 4 5 6 7 8 8 8 |
| Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств |  | 9 10 |

Введение

Стандарт ISO 22000 устанавливает конкретные требования в области безопасности пищевой продукции для организаций, участвующих в пищевой цепи. Одним из таких требований является то, что организации должны разрабатывать, внедрять и поддерживать программы предварительных условий (PRP), которые способствуют контролю опасностей, связанных с безопасностью пищевой продукции.

Настоящий стандарт предназначен для использования в качестве поддержки систем менеджмента, разрабатываемых в соответствии с требованиями, которые содержатся в ISO 22000, и устанавливает детализированные требования к вышеупомянутым программам.

Настоящий стандарт не дублирует требования, приведенные в ISO 22000, и предназначен для прямого использования или совместно с ISO 22000 и ISO 22002-100.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Предварительные программы по безопасности пищевых продуктов

Часть 1

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает, совместно с ISO 22002-100, требования к разработке, внедрению и поддержанию программ предварительных условий (PRP) для контроля опасностей для безопасности пищевых продуктов в пищевой промышленности.

Настоящий стандарт применим ко всем организациям независимо от их размера или степени сложности.

Настоящий стандарт не применяется к другим звеньям цепочки поставок пищевых продуктов.

Исключения из требований могут быть обоснованы достаточным аргументом, гарантирующим, что исключение не окажет негативного влияния на безопасность пищевых продуктов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим, следующий ссылочный документ. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 22002-100 Prerequisite programmes on food safety. Part 100. Requirements for the food, feed and packaging supply chain (Программы предварительных условий по безопасности пищевых продуктов. Часть 100. Требования к цепочке поставок пищевых продуктов, кормов и упаковки).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 22002-100, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Примечание - ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации, размещенные на следующих ресурсах:

- «Электропедия» IEC: http: //www. electropedia.org/;

- онлайн платформа ISO для браузинга: http://www.iso.org/obp.

3.1 Очистка на месте (cleaning in place / CIP): Очистка оборудования путем циркуляции проточных химических растворов, чистящих жидкостей и воды для ополаскивания поверхностей оборудования без демонтажа и предназначенная для этой цели.

Примечание – Взято из ISO 14159:2002, 3.3, изменено — слова «соударение или» удалены, а слова «или системы» удалены перед словом «демонтаж».

4 Конструкция и планировка зданий

4.1 Границы участка/объекта

Применяются требования ISO 22002-100.

4.2 Окружающая среда

Применяются требования ISO 22002-100.

4.3 Конструкция и планировка

Применяются требования ISO 22002-100.

Дренажные каналы не должны проходить над технологическими линиями.

Направление стока не должно быть таким, чтобы он стекал из загрязненной зоны в чистую.

5 Проектирование и планировка помещений и рабочих зон

5.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

5.2 Внутренние конструкции и оборудование

Применяются требования ISO 22002-100.

5.3 Размещение оборудования

Применяются требования ISO 22002-100.

5.4 Хранение пищевой продукции, упаковочных материалов, ингредиентов и непищевых химических веществ

Применяются требования ISO 22002-100.

6 Коммунальные услуги

6.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

6.2 Вода, лед и пар

Применяются требования ISO 22002-100 и следующие положения.

Вода, используемая в качестве ингредиента продукта, включая лед или пар (включая кулинарный пар), или контактирующая с продуктами или поверхностями продуктов, должна соответствовать установленным требованиям к качеству и микробиологическим свойствам, относящимся к продукту.

Вода для очистки или применений, где существует риск непрямого контакта с продуктом (например, в емкостях с рубашкой охлаждения, теплообменниках), должна соответствовать установленным требованиям к качеству и микробиологическим свойствам, относящимся к применению.

В случае хлорирования воды необходимо проводить испытания, чтобы уровень остаточного хлора в точке использования оставался в пределах, указанных в соответствующих спецификациях.

Рекомендуется, чтобы вода, которая может контактировать с продуктом, протекала по трубам, которые можно дезинфицировать.

6.3 Воздух и вентиляция

Применяются требования ISO 22002-100.

6.4 Сжатый воздух и другие газы

Применяются требования ISO 22002-100.

6.5 Свет

Применяются требования ISO 22002-100.

6.6 Химические реагенты для котлов

Химические реагенты для котлов, если они используются, должны быть либо:

а) разрешёнными пищевыми добавками, соответствующими установленным требованиям к пищевым добавкам; или

b) добавками, одобренными соответствующим регулирующим органом как безопасные для использования в воде, предназначенной для потребления человеком.

Химические реагенты для котлов должны храниться в отдельном, защищенном (закрытом или иным образом контролируемом доступом) помещении, когда они не используются непосредственно.

7 Борьба с вредителями

7.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

7.2 Программы борьбы с вредителями

Применяются требования ISO 22002-100.

7.3 Предотвращение доступа

Применяются требования ISO 22002-100.

7.4 Укрытия и заражение

Применяются требования ISO 22002-100.

7.5 Мониторинг и обнаружение

Применяются требования ISO 22002-100.

7.6 Контроль и искоренение

Применяются требования ISO 22002-100.

8. Управление отходами, пищевыми отходами (FLW) и их переработка

8.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

8.2 Переработка и/или повторное использование материалов

Применяются требования ISO 22002-100.

8.3 Контейнеры для отходов

Применяются требования ISO 22002-100.

9. Пригодность и техническое обслуживание оборудования

9.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

9.2 Возможности оборудования

Применяются требования ISO 22002-100.

9.3 Техническое обслуживание

Применяются требования ISO 22002-100.

10. Управление закупленными материалами

Применяются требования ISO 22002-100 и следующие положения.

Точки доступа к линиям приема сыпучих материалов должны быть обозначены, закрыты и заблокированы. Разгрузка в такие системы должна осуществляться только после утверждения и проверки принимаемого материала.

11. Хранение, включая складирование, и транспортировка

11.1 Хранение и складирование

Применяются требования ISO 22002-100.

11.2 Отправка

Применяются требования ISO 22002-100.

11.3 Транспортировка

Применяются требования ISO 22002-100.

12 Меры по предотвращению загрязнения

12.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

12.2 Микробиологическое загрязнение

Должны быть определены зоны, где существует потенциальная возможность микробиологического перекрестного загрязнения (по воздуху или в результате движения транспорта), и должен быть разработан план зонирования с учетом следующих факторов:

a) разделение сырой и готовой к употреблению продукции;

b) структурное разделение: физические барьеры, стены или отдельные здания;

c) контроль доступа с требованием переодевания в необходимую рабочую одежду;

d) разделение движения транспорта или оборудования: людей, материалов, оборудования и инструментов (включая использование специализированных инструментов);

e) перепады давления воздуха.

12.3 Контроль аллергенов

Продукция должна быть защищена от непреднамеренного перекрестного контакта с аллергенами, в зависимости от обстоятельств, путем:

a) очистки и переналадки линии;

b) упорядочивания продукции;

c) контроля воздушного потока;

d) дополнительной защитной одежды;

e) использования специальных инструментов/оборудования;

f) контроля за питанием на месте, включая торговые автоматы.

Примечания

1 Перекрестный контакт в процессе производства может возникать из-за:

— следов продукции от предыдущего производственного цикла, которые невозможно адекватно удалить с производственной линии из-за технических ограничений; или

— продуктов или ингредиентов, находящихся в одной или соседних зонах обработки во время процесса приготовления.

Переработка, содержащая аллергены, должна использоваться только:

— в продуктах, которые содержат те же аллергены по своей конструкции; или

— посредством процесса, который, как доказано, удаляет или уничтожает аллергенный материал.

2 Общие требования к переработке см. в разделе 17.

Сотрудники, работающие с пищевыми продуктами, должны пройти специальное обучение по вопросам осведомленности об аллергенах и соответствующим производственным процедурам.

Аллергены, содержащиеся в продукте по составу, должны быть указаны в маркировке. Необходимость маркировки аллергенов в связи с потенциальным перекрестным загрязнением в процессе производства должна быть оценена. Указание должно быть на этикетке потребительских товаров, а также на этикетке или в сопроводительной документации для продуктов, предназначенных для дальнейшей переработки.

12.4 Физическое загрязнение

Должны быть приняты меры для предотвращения, контроля или обнаружения потенциального физического загрязнения с учетом следующих факторов:

а) надлежащее укрытие оборудования или контейнеров для материалов или продуктов, подвергающихся воздействию внешних факторов;

b) использование сит, магнитов, фильтров или фильтров;

c) использование устройств обнаружения или отбраковки, таких как металлодетекторы или рентгеновские лучи.

Примечание - Источниками потенциального загрязнения являются деревянные поддоны и инструменты, резиновые уплотнения, а также средства индивидуальной защиты и оборудование.

При использовании хрупких материалов должны быть введены требования к периодической проверке и определенные процедуры на случай поломки.

По возможности следует избегать использования хрупких материалов, таких как стекло и твердые пластиковые компоненты оборудования.

Необходимо вести документированную информацию о поломках.

12.5 Химическое загрязнение

Необходимо принять меры для предотвращения загрязнения пищевых продуктов или материалов, контактирующих с продуктами питания, химическими веществами (например, чистящими средствами, дезинфицирующими средствами, смазочными материалами, пестицидами).

Организация должна обеспечить, чтобы используемые химические вещества:

а) одобрены компетентными органами, где это применимо;

b) применялись в соответствии с инструкциями к продукту (концентрации, способ применения и т. д.);

c) применялись компетентным персоналом;

d) маркированы;

e) хранились отдельно от пищевых продуктов и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами;

f) хранились в запираемом или охраняемом помещении.

Пестициды должны храниться отдельно от чистящих и дезинфицирующих средств.

Оборудование для применения пестицидов и некачественных смазочных материалов должно быть предназначено для данного использования и иметь соответствующую маркировку.

В случае потенциального химического загрязнения пищевых продуктов или материалов, контактирующих с продуктами питания, сотрудники должны принять меры по исправлению ситуации, включая информирование.

13. Очистка и дезинфекция

13.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

13.2 Чистящие средства и инструменты

Применяются требования ISO 22002-100.

13.3 Программы очистки и дезинфекции

Применяются требования ISO 22002-100 и следующие положения.

Программы очистки и/или дезинфекции должны определять, в зависимости от характера операций:

а) проверки после очистки; и/или

b) проверки перед запуском.

13.4 Системы очистки на месте (CIP)

Системы CIP должны быть отделены от действующих производственных линий.

Параметры для систем CIP должны быть определены и контролироваться (включая тип, концентрацию, время контакта и температуру любых используемых химических веществ).

14. Личная гигиена и помещения для персонала

14.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

14.2 	Гигиенические помещения и средства

Применяются требования ISO 22002-100.

14.3 Специально отведенные места для приема пищи

Применяются требования ISO 22002-100.

14.4 Рабочая одежда и защитная одежда

Применяются требования ISO 22002-100.

14.5 Состояние здоровья

Применяются требования ISO 22002-100.

14.6 Гигиена персонала

Применяются требования ISO 22002-100.

14.7 Поведение персонала

Применяются требования ISO 22002-100.

14.8 Посетители и внешние поставщики

Применяются требования ISO 22002-100.

15 Информация о продукте и потребителе

Применяются требования ISO 22002-100.

16 Защита пищевой продукции и фальсификация пищевой продукции

16.1 Общие положения

Применяются требования ISO 22002-100.

16.2 Защита пищевой продукции

Применяются требования ISO 22002-100.

16.3 Предотвращение фальсификации пищевой продукции

Применяются требования ISO 22002-100.

17 Переработка

17.1 Общие положения

Переработанная продукция должна храниться, обрабатываться и использоваться таким образом, чтобы обеспечивались безопасность, целостность и отслеживаемость продукта.

17.2 Хранение, идентификация и отслеживаемость

Хранимая переработанная продукция должны быть защищены от воздействия микробиологического, химического, физического и аллергенного загрязнения.

Требования к разделению переработанной продукции (например, аллергенов) должны быть задокументированы и соблюдены.

Переработанные изделия должны быть четко идентифицированы и/или маркированы для обеспечения отслеживаемости. Документированная информация для отслеживаемости переработанных изделий должна храниться.

Классификация переработанной продукции или причина их обозначения должны храниться в качестве документированной информации (например, название продукта, дата производства, смена, линия происхождения, срок годности).

17.3 Использование переработанной продукции

Если переработанная продукция используется в продукте на этапе технологического процесса, должны быть указаны допустимое количество, тип и условия использования переработанной продукции. Должны быть определены этап процесса и метод добавления, включая любые необходимые этапы предварительной обработки.

Если переработанная прдукция включает извлечение продукта из заполненных или упакованных пакетов, должны быть приняты меры контроля для обеспечения удаления и разделения упаковочных материалов и предотвращения загрязнения продукта посторонними веществами.

Библиография

[1] ISO 14159:2002, Safety of machinery. Hygiene requirements for the design of machinery (Безопасность машин. Гигиенические требования к проектированию машин)

[2] ISO 22000, Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain (Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Требования к любой организации в пищевой цепочке)

[3] ISO 22003-1, Food safety. Part 1. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Безопасность пищевых продуктов. Часть 1. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем управления безопасностью пищевых продуктов)

[4] ISO 22003-2, Food safety. Part 2. Requirements for bodies providing evaluation and certification of products, processes and services, including an audit of the food safety system (Безопасность пищевых продуктов. Часть 2. Требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию продукции, процессов и услуг, включая аудит системы безопасности пищевых продуктов)

[5] CXC 1-1969, Revised 2022, Codex General principles of food hygiene (Пересмотрено в 2022 г., Кодекс общих принципов гигиены пищевых продуктов)

[6] CXC 80-2020, Codex Code of Practice of Food Allergen Management for Food Business Operators (Кодекс практических рекомендаций по управлению пищевыми аллергенами для предприятий пищевой промышленности)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 22002-100 Prerequisite programmes on food safety. Part 100. Requirements for the food, feed and packaging supply chain (Программы предварительных условий по безопасности пищевых продуктов. Часть 100. Требования к цепочке поставок пищевых продуктов, кормов и упаковки) | IDT | СТ РК ISO 22002-100* «Программы предварительных условий по безопасности пищевых продуктов. Часть 100. Требования к цепочке поставок пищевых продуктов, кормов и упаковки» |
| *на стадии разработки |  |  |

|  | МКС 67.020 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, программы предварительных условий (PRP), производство пищевой продукции, загрязнение, управление отходами (FLW), очистка и дезинфекция, защита пищевой продукции |  |

|  | МКС 67.020 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, программы предварительных условий (PRP), производство пищевой продукции, загрязнение, управление отходами (FLW), очистка и дезинфекция, защита пищевой продукции |  |

Разработчик:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»)

Заместитель генерального директора																																																				А. Раззарёнов

Руководитель

Департамента разработки стандартов и

фонда нормативно-технических документов																																									А. Сопбеков

Заместитель руководителя

Департамента разработки стандартов и

фонда нормативно-технических документов																																								Е. Ялынская

Ведущий специалист

Департамента разработки стандартов и

фонда нормативно-технических документов 																																															А. Берік