Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к

СТ РК 1811-2018

Автомототранспортные средства

Обязательный технический осмотр

Методы контроля

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 1811-2018 «Автомототранспортные средства. Обязательный технический осмотр. Методы контроля»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:

«3.15 Орган транспортного контроля: Территориальные органы транспортного контроля Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан».

Пункт 3.20 изложить в следующей редакции:

«3.20 Регион деятельности: Территория, определенная уполномоченным органом в области транспорта по принципу распределения зарегистрированных автотранспортных средств».

Пункт 3.32 изложить в следующей редакции:

«3.32 Уполномоченный орган: Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан».

Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2 Обязательный технический осмотр проводится операторами технического осмотра, с использованием стационарных и (или) мобильных линий технического осмотра, независимо от места регистрации транспортного средства и места жительства владельца транспортного средства. Проведение обязательного технического осмотра транспортных средств осуществляется операторами технического осмотра со дня получения разрешения в уполномоченном органе в области транспорта в порядке, установленной статьей 38 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»».

Пункт 7 исключить.

Пункт 8.1 исключить.

Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.2 Обязательный технический осмотр автомототранспортных средств осуществляют операторы технического осмотра, получивших разрешение второй категории в уполномоченном органе в области транспорта».

Пункт 12.1.2 изложить в следующей редакции:

«12.2.1 Для организации движения автомототранспортных средств территория центра технического осмотра должна иметь: - искусственное освещение в темное время суток подъездных путей и территории центра технического осмотра (площадок, измерительного участка); - ровное и твердое покрытие подъездных путей, площадок, измерительного участка».

Пункт 12.1.3 изложить в следующей редакции:

«12.1.3 Перед въездом на территорию центра технического осмотра или организации, где она размещается, должен быть установлен информационный стенд с указанием режима работы центра технического осмотра и схемы движения автомототранспортных средств для прохождения обязательного технического осмотра, а на подъездных дорогах и площадках – размещены дорожные знаки и информационные таблички. На здании центра технического осмотра должна быть установлена вывеска, длиной не менее 4 м, шириной не менее 0,7 м, с надписью на государственном языке «Техникалық байқау» и на русском языке «Технический осмотр».

Пункт 12.1.5 исключить.

Пункт 12.1.7 изложить в следующей редакции:

«12.1.7 Границы участка, предназначенного для размещения автомототранспортных средств, ожидающих и прошедших обязательный технический осмотр, обозначать соответствующей дорожной разметкой»

Пункт 12.1.8 исключить.

Пункт 12.1.9 исключить.

Пункт 12.2.2 изложить в следующей редакции:

«12.2.2 Планировочное решение производственного помещения центра технического осмотра выбирается с учетом:

- габаритных размеров автомототранспортных средств, подлежащих проверке;

- производственной программы центра технического осмотра;

- используемых средств технической диагностики;

- технологического процесса проведения обязательного технического осмотра автомототранспортных средств и оформления его результатов».

Пункт 12.2.3 изложить в следующей редакции:

«12.2.3 Размеры производственного помещения центра технического осмотра определять согласно Приложению В, исходя из количества технологических постов линий технического осмотра и габаритных размеров проверяемых автомототранспортных средств».

Пункт 12.2.4 изменить:

- исключить 1 абзац;

- 2 абзац изложить в следующей редакции:

«Высота производственного помещения от пола до потолка принимается не менее 3,5 м для легковых автомобилей и микроавтобусов и 4,5 м - для грузовых автомобилей и автобусов».

- 3 абзац изложить в следующей редакции:

«В центре технического осмотра должны быть обеспечены условия, при которых воздействие окружающей среды не приводило к неверным результатам и не влияло отрицательно на требуемое качество любого измерения. «Температурный режим в производственном помещении в зимнее время должен быть не ниже - 10 градусов по Цельсию».

Пункт 12.2.6 исключить.

Пункт 12.2.7 исключить.

Пункт 12.2.8 исключить.

Пункт 12.2.9 изменить:

- 1 абзац исключить

- 2 абзац дополнить:

«Над въездными воротами размещаются дорожные знаки 3.13 «Ограничение высоты», 3.14 «Ограничение ширины» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» по СТ РК 1125.

Скорость движения автомототранспортных средств в помещении центра технического осмотра должна быть не более 5 км/ч».

Пункт 12.2.11 исключить.

Пункт 12.2.13 исключить.

Пункт 12.2.14 изложить в следующей редакции:

«Помещение для приема и обслуживания заказчиков и помещение для оформления разрешений на допуск автомототранспортных средств к участию в дорожном движении должны находиться в производственном помещении центра технического осмотра или в непосредственной близости от него.

Входы в указанные помещения обозначаются соответствующими табличками. Безопасность нахождения заказчиков (и обслуживающего персонала – исключить) в производственном помещении центра технического осмотра обеспечивается устройством ограждений мест их нахождения и передвижения».

Пункт 12.2.15 исключить.

Пункт 12.2.16 изложить в следующей редакции:

«Размеры помещения для приема и обслуживания заказчиков должны предусматривать размещение рабочего места для оформления документов персоналом центра технического осмотра, рабочего места кассира, а также места ожидания для заказчиков.

Количество мест ожидания для заказчиков должно быть не менее трёх на одну линию технического осмотра».

Пункт 12.2.18 исключить.

Пункт 12.2.19 исключить.

Пункт 12.3.3 исключить.

Пункт 12.3.4 исключить.

Пункт 12.3.7 изменить:

- 1 абзац строку изложить в следующей редакции «- ширина осмотровой канавы должна составлять не менее «0,7 м и не более 0,90 м»;

- 1 абзац исключить строку «- осмотровые канавы должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией»;

- 2 абзац изложить в следующей редакции: «Вход (выход) в осмотровую канаву прямоточного типа осуществляется через тоннель глубиной 1,5 м»

Пункт 12.4.3 исключить «- тестер для проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески».

Пункт 12.6.2 изложить в следующей редакции:

«Специалист центра технического осмотра должен иметь высшее техническое или средне-специальное техническое образование, стаж работы по специальности не менее 1 года и знать технологию и методы диагностирования технического состояния транспортных средств или «Сертификат повышения квалификации специалиста в области технического осмотра-документ установленного образца, подтверждающий квалификацию физического лица и его готовность к профессиональной деятельности в данной области».

МКС 43.020

Ключевые слова: автотранспортные средства; технический осмотр; оператор технического осмотра; безопасность дорожного движения; экологическая безопасность; техническая исправность АМТС.