НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Физические величины и определения

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает перечень физических величин, которые относятся к тепловым характеристикам зданий и строительных конструкций, и приводит соответствующие символы и единицы их измерения.

Примечание – В связи с тем, что область действия настоящего стандарта ограничена тепловыми и энергетическими характеристиками зданий, некоторые из приведенных в настоящем стандарте определений могут отличаться от определений, представленных в ИСО 80000-5.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

Общие положения

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных для применения в области стандартизации по следующим адресам:

- платформа ISO Online browsing: доступна на http://www.iso.org/obp;

- IEC Electropedia: доступна на http://www.electropedia.org.

3.1 Физические величины и определения

3.1.1 Теплота (heat: quantity of heat): Количество теплоты Q:

Примечание – Единица измерения: Дж.

3.1.2 Тепловой поток Ф (heat flow rate):  Количество теплоты, проходящее в единицу времени через изотермическую поверхность в направлении, противоположном градиенту температур:

Ф=dQdt

Примечание – Единица измерения: Вт.

3.1.3 Плотность теплового потока q (density of heat flow rate): Физическая величина, численно равная тепловому потоку, отнесенному к единице площади:

q =dФdА

Примечания

1 Под «плотностью» следует понимать на «поверхностную плотность», в отличие от  линейной плотности (3.1.4) с целью исключения ошибки.

2 Единица измерения: Вт/м2.

3.1.4 Линейная плотность величины теплового потока qt (linear density of heat flow rate): Физическая величина, равная тепловому потоку, отнесенному к единице длины:

ql = dФdl

Примечание – Единица измерения Вт/м.

3.1.5 Теплопроводность λ (thermal conductivity): Физическая величина, определяемая следующим отношением:

Примечания

1 Строгое описание понятия теплопроводности приведено в приложении, в котором также рассматривается пример использования понятия о теплопроводности к пористым изотропным или анизотропным материалам и влияния температуры и испытательных режимов

2 Единица измерения: Вт/(м·К).

3.1.6 Удельное термическое сопротивление r (thermal resistivity): Физическая величина, определяемая следующим отношением:

Примечания

1 Строгое описание понятия удельное термическое сопротивление приведено в приложении A.

2 Единица измерения: (м·К)/Вт.

3.1.7 Термическое сопротивление R (thermal resistance): Физическая величина, численно равная отношению разницы температур к плотности теплового потока в стационарных условиях:

Примечания

1 Для плоского слоя, для которого применяется понятие теплопроводности и когда это свойство постоянное или линейное с температурой (смотреть приложение А):

2 Где d это толщина слоя.

3 Настоящие определения предполагают определение двух стандартных температур, T1 и T2, область посредством которой плотность величины теплового потока одинаковая.

4 Термическое сопротивление может быть связано с материалом, сооружением или поверхностью. Если ни Т1 ни Т2 не являются температурой твердой поверхности, а температурой жидкости, то стандартная температура должна быть определена в каждом конкретном случае (с учетом свободной или вынужденной конвекции и излучения от окружающих поверхностей и т. д.).

5 При указании значений термического сопротивления необходимо указывать Т1 и Т2.

6 «Тепловое сопротивление» следует заменить на «поверхностное тепловое сопротивление», если его можно спутать с линейным термическим сопротивлением (3.1.8).

7 Единица измерения: (м2·K)/Вт.

3.1.8 Линейное тепловое сопротивление RI (linear thermal resistance): Физическая величина, численно равная отношению разности температур к линейной плотности теплового потока в стационарных условиях:

Примечания

1 Это предполагает определение двух стандартных температур, T1 и T2, и длины, вдоль которой линейная плотность величины теплового потока однородна.

2 Если в системе Т1 или Т2 не является температурой твердой поверхности, а является температурой жидкости, то стандартная температура должна быть определена в каждом конкретном случае (с учетом свободной или принудительной циркуляцией воздуха и излучения от окружающей поверхности и др.).

3 При указании значений линейного термического сопротивления необходимо указывать Т1 и Т2.

4 Единица измерения: (м·К)/Вт.

3.1.9 Коэффициент теплообмена у поверхности h (surface coefficient of heat transfer): Физическая величина, численно равная отношению плотности теплового потока на поверхности твердого тела в стационарных условиях к разности температур между температурой поверхности Ts и температурой окружающей среды Та:

Примечания

1 Предполагается определение поверхности, через которую передается тепло, температуры поверхности Ts и температуры окружающей среды Ta (со ссылкой на свободную или принудительную циркуляцию воздуха и излучение от окружающих поверхностей и т. д.). Поверхность обычно обозначают индексом e для внешней и i для внутренней поверхности.

2 Единица измерения: Вт/(м2·K).

3.1.10 Теплопроводность

L: величина, обратная тепловому сопротивлению между поверхностями в условиях равномерной плотности величины теплового потока:

Примечания

1 «Теплопроводность» следует заменить на «поверхностную теплопроводность», когда возможна путаница с линейной теплопроводностью (3.1.11)

2 Единица измерения: Вт/(м2·K).

3.1.11 Теплопроводимость LI (thermal conductance): Физическая величина, обратная тепловому сопротивлению от одной поверхности к другой в условиях равномерного распределения плотности теплового потока:

Примечание – Единица измерения: Вт/(м·К).

3.1.12 Теплопередача U (thermal transmittance): Физическая величина, численно равная отношению плотности теплового потока в стационарных условиях к разности температур, умноженной на площадь:

Примечания

1 Предполагается определение системы, двух стандартных температур, Т1 и Т2, и другие граничные условия.

2 «Коэффициент теплопередачи» следует заменить на «площадной коэффициент теплопередачи», если возможна путаница с линейным коэффициентом теплопередачи (3.1.13).

3 Обратной величиной коэффициента теплопередачи является общее тепловое сопротивление между окружающей средой по обеим сторонам плоской однородной системы.

4 Единица измерения: Вт/(м2·K).

3.1.13 Линейная теплопередача Ψ (linear thermal transmittance):  Физическая величина, численно равная отношению теплового потока в стационарных условиях, к разности температур сред, умноженной на длину:

Примечания

1 Предполагается определение системы, двух стандартных температур, Т1 и Т2, и другие граничные условия.

2 Величина, обратная линейному коэффициенту теплопередачи, представляет собой общее линейное тепловое сопротивление в окружающей среде по обе стороны системы.

3 Если Ψ используется для характеристики линейных тепловых мостов в ограждающих конструкциях здания, Ψ представляет собой не общую, а дополнительную теплопередачу из-за теплового моста [т.е. в дополнение к теплопередаче, учитываемой (площадным) коэффициентом теплопередачи U].

4 Единица измерения: Вт/(м·К).

3.1.14 Теплоемкость С (heat capacity): Физическая величина, определяемая следующим уравнением:

Примечание – Когда температура системы увеличивается на dT в результате добавления небольшого количества теплоты dQ, величина dQ/dT является теплоемкостью.

2 Единица измерения: Дж/К.

3.1.15 Удельная теплоемкость с (specific heat capacity): Величина, численно равная отношению теплоемкости вещества к его массе:

Примечание – Единица измерения: Дж/(кг·К).

3.1.15.1 Удельная теплоемкость при постоянном давлении ср (specific heat capacity at constantpressure):

Примечание – Единица измерения: Дж/(кг·К).

3.1.15.2 Удельная теплоемкость при постоянном объеме cv (specific heat capacity at constant volume):

Примечание – Единица измерения: Дж/(кг·К).

3.1.16 Температуропроводность а: (thermal diffusivity): Физическая величина, численно равная отношению теплопроводности  λ. к плотности ρ и удельной теплоемкости с:

Примечания

1 Для жидкостей соответствующая удельная теплоемкость равна cp.

2 Определение предполагает, что среда является однородной и непрозрачной.

3 Температуропроводность относится к нестационарному состоянию и может быть измерена непосредственно или рассчитана из отдельно измеренных величин по вышеприведенной формуле.

4 В частности, коэффициент температуропроводности объясняет реакцию температуры внутри материала на изменение температуры на поверхности. Чем выше коэффициент температуропроводности материала, тем более чувствительна внутренняя температура к изменениям температуры поверхности.

5 Единица измерения: м2/с.

3.1.17 Тепловая активность b (thermal effusivity): Величина, равная квадратному корню из произведения теплопроводности, плотности и удельной теплоемкости:

Примечание

1 Для жидкостей соответствующая удельная теплоемкость равна cp.

2 Настоящее свойство относится к неустановившемуся режиму. Он может быть измерен или рассчитан из отдельно измеренных величин по вышеприведенной формуле. В частности, тепловая активность объясняет реакцию температуры поверхности на изменение плотности величины теплового потока на поверхности. Чем ниже тепловая активность материала, тем более чувствительна температура поверхности к изменениям теплового потока на поверхности.

3 Единица измерения: Дж/(м2·K·с1/2).

3.2 Энергетические характеристики зданий

3.2.1 Объемный коэффициент теплопередачи (volumetric heat transfer coefficient): Величина, численно равная отношению теплового потока между внутренней средой здания и наружной средой к объему здания и разности температур:

Примечания

1 Величина теплового потока может дополнительно включать теплопередачу через ограждающие конструкции, вентиляцию, солнечное излучение и т. д. Необходимо определить объем V.

Использование объемного коэффициента теплопередачи предполагает обычное определение внутренней температуры, внешней температуры, объема и различных вкладов (содействия), приводящих к величине теплового потока.

2 Единица измерения: Вт/(м3·K).

3.2.2 Коэффициент теплопередачи, отнесенный к площади FS, H′ (areal heat transfer coefficient): Величина, показывающая отношение теплового потока к площади здания и разности температур внутренней и наружной сред:

Примечания

1 Величина теплового потока может дополнительно включать вклад теплопередачи через ограждающие конструкции, тепловые мосты, вентиляцию, солнечное излучение и т. д. Площадью может произвольно быть площадь ограждающей конструкции, площадь пола и т.д. Разность температур необязательно может представлять собой взвешенную разность температур.

Использование площадных коэффициентов теплопередачи предполагает обычное определение внутренней температуры, внешней температуры, площади и различных вкладов, приводящих к величине теплового потока.

2 Единица измерения: Вт/(м2·K).

3.2.3 Кратность теплообмена n (ventilation rate): Отношение объемного расхода воздуха в час подаваемого в помещение или удаляемого из него, к объему помещения; 
т. е. число смен воздуха в единицу времени.

Примечания

1 Единица измерения: ч-1.

2 Единица интенсивности вентиляции, ч-1, не является единицей СИ. Тем не менее, количество воздухообменов в час является общепринятым способом выражения удельного расхода вентиляционного воздуха.

3.3 Обозначения и единицы измерения других величин

| Величины | Обозначения | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| термодинамическая температура | T | K |
| температура по Цельсию | θ | °C |
| толщина | d | м |
| длина | l | м |
| ширина; широта | b | м |
| площадь | A | м2 |
| объем | V | м3 |
| диаметр | D | М |
| время | t | с |
| масса | m | кг |
| плотность | ϱ | кг/м3 |

3.4 Индексы

Во избежание путаницы часто будет необходимо использовать нижние индексы или другие опознавательные знаки. В этих случаях их значение должно быть точным.

Тем не менее, рекомендуется использовать следующие индексы.

| внутренняя | i |
| --- | --- |
| внешняя | e |
| поверхность | s |
| внутренняя поверхность | si |
| внешняя поверхность | se |
| проводимость | cd |
| конвекция | cv |
| излучение | r |
| контакт | c |
| газовое (воздушное) пространство | g |
| окружающая среда | a |
| линейный | l |

Приложение А

(информационное)

Понятие теплопроводности

А.1 Общие положения

Для облегчения понимания применимости понятия о теплопроводности, в настоящем приложении излагается более строгое математическое рассмотрение однородных материалов.

А.2 Температурный градиент Т в точке Р

Это вектор в направлении перпендикуляра (нормали) n к изотермической поверхности, содержащей P. Его величина равна производной температуры T в сравнении с расстоянием от P вдоль настоящего перпендикуляра, n, вектор единицы которого равен .

Из формулы (А.1):

(А.1)

А.3 (Поверхностная) плотность величины теплового потока, q, в точке Р (поверхности, через которую передается тепло)

Это определяется формулой (A.2):

(А.2)

При рассмотрении теплообмена за счет проводимости в каждой точке тела, где существует проводимость, величина q зависит от ориентации поверхности (т.е. от ориентации перпендикуляра в точке Р к поверхности площади А), и можно найти направление n, перпендикулярное к поверхности площади An, содержащей P где значение q является максимальным и обозначается вектором  в формуле (А.3):

(А.3)

Для любой другой поверхности площади AS, содержащей P, (поверхностная) плотность величины теплового потока, q представляет собой компонент  в направлении s, перпендикулярном к поверхности в точке P.

Вектору  дано название «плотность термического потока» (а не «плотность теплового потока). «Тепловой поток» и «величина теплового потока» являются эквивалентными выражениями при взаимодействии с проводимостью. Всегда, когда вектор  не может быть определен (в конвекции и в большинстве случаев излучения), должны использоваться только выражения «величина теплового потока» и «(поверхностная) плотность величины теплового потока».

А.4 Удельное термическое сопротивление, r, в точке Р

Это величина, которая позволяет вычислить по закону Фурье вектор градиента T в точке P из вектора  в точке P. Простейшая ситуация (термически изотропные материалы) - когда градиент T и  параллельны и противоположны, так что r определяется в каждой точке как константа пропорциональности, связывающая векторы градиента T и  в формуле (А.4):

град Т = - r						                                                    (А.4)

В этом случае r также противоположно отношению в той же точке между компонентами градиент T и  вдоль любого направления s и не зависит от выбранного направления s.

В общем случае (термически изотропные или анизотропные материалы), каждый из трех компонентов, определяющих градиент T является линейной комбинацией компонентов вектора . Удельное термическое сопротивление определяется, таким образом, через тензор  из девяти коэффициентов этих линейных комбинаций и по формуле (А.5):

град Т = - 						                                       (А.5)

Если тепловая сопротивляемость r или  является константой по координатам и времени, то можно принять ее как тепловое свойство при данной температуре.

А.5 Теплопроводность, λ, в точке P

Это величина, которая позволяет вычислить вектор  в точке P по вектору градиента T в точке P, т. е. его произведение с термической сопротивляемостью равно единице или единичному тензору. Если  и градиент T параллельны и противоположны, это как по формуле (А.6):

(А.6)

Как и удельное тепловое сопротивление, теплопроводность есть в самом общем случае тензор  девяти коэффициентов линейных комбинаций компонентов градиента T, определяющих каждую компоненту , по формуле (A.7):

(А.7)

Очевидно, что  можно получить, инвертируя и наоборот. Если

теплопроводность λ или  постоянна по координатам и времени, ее можно принять как тепловое свойство при заданной температуре.

Теплопроводность может зависеть от температуры и направления (анизотропный материал); поэтому необходимо знать взаимосвязь с этими параметрами.

Рассмотрим тело толщиной d, ограниченное двумя плоскопараллельными и изотермическими гранями с температурами T1 и T2, каждая из которых имеет площадь A. Боковые ребра, ограничивающие основные грани этого тела, предполагаются адиабатическими и перпендикулярными им. Предположим, что материальная форма, из которой изготовлено тело, устойчива, однородна и изотропна (или анизотропна с осью симметрии, перпендикулярной к основным граням). В таких условиях следующие соотношения, вытекающие из закона Фурье в условиях установившегося режима применяются, если теплопроводность λ или  или удельное тепловое сопротивление r или  не зависит от температуры [смотреть формулы (А.8) и (А.9)].

(А.8)

(А.9)

Если все вышеперечисленные условия выполняются, за исключением того, что теплопроводность λ или  является линейной функцией температуры, приведенные выше соотношения по-прежнему применяются, если теплопроводность рассчитывается при средней температуре Tm = (T1 + T2)/ 2.

Аналогично, если тело длиной I ограничено двумя коаксиальными цилиндрическими изотермическими поверхностями с температурами T1 и T2 и диаметрами Di и De соответственно, а торцы тела представляют собой плоские адиабатические поверхности, перпендикулярные цилиндрам, то для материалов которые являются устойчивыми, однородными и изотропными, следующие соотношения, полученные по закону Фурье в условиях установившегося режима, применяются, если теплопроводность λ или удельное тепловое сопротивление r не зависят от температуры [смотреть формулы (А.10) и (А.11)]:

(А.10)

(А.11)

где D может быть либо внешним, либо внутренним диаметром, либо любым другим заданным диаметром

Если выполняются все вышеперечисленные условия, за исключением того, что теплопроводность λ является линейной функцией температуры, приведенные выше соотношения по-прежнему применяются, если теплопроводность рассчитывается при средней температуре Tm = (T1 + T2 ) / 2.

С указанными выше ограничениями, формулы (А.8) и (А.10) обычно используются для получения из измеренных величин теплопроводности однородной непрозрачной среды при средней температуре Tm.

Одни и те же формулы (А.8) и (А.10) часто используются для получения из измеренных величин тепловых свойств пористых сред, для которых перенос тепла является более сложным и может следовать трем режимам: излучение, теплопроводность и иногда конвекция. Измеряемое тепловое свойство, учитывающее все эти передачи, еще можно назвать теплопроводностью (иногда называемой кажущейся, эквивалентной или эффективной теплопроводностью), когда для среды с однородной пористостью она практически не зависит от геометрических размеров образца, от излучающие свойства поверхностей, ограничивающих этот образец, и разность температур (T1 − T2).

Когда эти условия не выполняются, поверхностное термическое сопротивление должно использоваться для характеристики образца данной геометрии при заданной разности температур (T1 − T2) и при заданных коэффициентах излучения граничных поверхностей.

Библиография

[1] ISO 7945 Thermal insulation – Physical quantities and definitions (Теплоизоляция. Физические величины и определения).

[2] ISO 9251 Thermal insulation – Heat transfer conditions and properties of materials – Vocabulary (Теплоизоляция, условия теплопередачи и свойства материалов. Словарь).

[3] ISO 9346 Thermal insulation – Mass transfer – Physical quantities and definitions (Теплоизоляция. Перенос массы. Физические величины и определения).

[4] ISO 9229 Thermal insulation – Thermal insulating materials and products – Vocabulary (Теплоизоляция. Материалы и изделия. Словарь).

]5] ISO 9288 Thermal insulation – Heat transfer by radiation – Physical quantities and definitions (Теплоизоляция. Теплопередача посредством излучения. Физические величины и определения).

[6] ISO 80000-5 Quantities and units – Part 5: Thermodynamics (Величины и единицы. Часть 5. Термодинамика).

МКС 27.020, 01.060, 91.060.99, 91.120.09  IDT

Ключевые слова: тепловые характеристики зданий, физические величины, определения, символы, тепловой поток, теплопроводность, теплопередача, теплоемкость, теплоизоляция, вентиляция, температурный градиент, термическое сопротивление

МКС 27.020, 01.060, 91.060.99, 91.120.09  IDT

Ключевые слова: тепловые характеристики зданий, физические величины, определения, символы, тепловой поток, теплопроводность, теплопередача, теплоемкость, теплоизоляция, вентиляция, температурный градиент, термическое сопротивление

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации