Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

______НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН______

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Словарь терминов

СТ РК IEC/TR 62051

(IEC 62051:1999 «Electricity metering - Glossary of terms)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН  ТОО «Стройинжиниринг Астана»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от ____ 20__ года №____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC/TR 62051 1999 «Electricity metering - Glossary of terms (Учет электроэнергии. Словарь терминов).

Официальной версией является текст на государственном и русском языке.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении В.A.

Международный стандарт IEC TR 62051:1999 подготовлен техническим комитетом IEC 13: «Оборудование для измерения электрической энергии и управления нагрузкой».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте учтены положения Законов Республики Казахстан  «О техническом регулировании» от 9 ноября.2004 г № 603-II, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Обозначения и сокращения	2

4 Общие положения	5

5 Энергетические системы/коммуникации (Utility systems/services)	9

6 Физические приборы учета и измерения (Physical meters and metering)	10

7 Снятие показаний счетчика (Meter reading)	13

8 Мощность (Demand)	14

9 Расчеты и тарифы (Billing and tariffs)	15

10 Управление нагрузкой и регулирование нагрузки (Load management and load control)	18

11 Автоматизация распределительных сетей (Distribution system automation)	20

12 Взаимосвязь открытых систем (Open systems interconnection)	21

13 Передача данных (Data communications)	25

14 Автоматизация распределительных сетей с использованием среды DLC (Distribution automation using DLC media)	35

15 Качество (Quality)	40

16 Словарь DLMS (DLMS vocabulary)	42

17 Системы предоплаты электроэнергии (Pre-payment electricity metering)	43

18 Надежность (Dependability)	50

19 Либерализованный рынок коммунальных услуг (Liberalized utility market)	51

Алфавитный указатель	53

Приложение В.А ( информационное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам	59

| НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |  |
| --- | --- |
| УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Словарь терминов |  |

Дата введения _____________

Область применения

  - Настоящий стандарт содержит определения специальных терминов, которые могут быть использованы при разработке стандартов на оборудование для измерения электрической энергии, управления тарифами и нагрузкой, а также систем обмена информацией между потребителем и энергоснабжающей организацией.

  - В стандартах и технических отчетах, касающихся систем автоматизации распределительных сетей (DAS) с использованием высокочастотной связи по линиям электропередачи (DLC), используется ряд терминов со специфическим значением, которые не определены в IEC 60050(371). Настоящий стандарт включает эти термины и их определения, а также термины, которые уже определены в IEC 60050(371). Настоящий стандарт представляет собой комплексный справочник терминов, используемых в нормативных документах по системам обмена информацией между потребителем и энергоснабжающей организацией (CUIE), подготовленных или разрабатываемых ТК 13 IEC.

  - Также настоящий стандарт включает специальные термины, используемые в текущих и перспективных стандартах на системы оплаты электроэнергии по предоплате, и специальные термины, касающиеся надежности оборудования для учета электроэнергии.

Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

Американский национальный институт стандартов: Словарь стандартных терминов IEEE по электротехнике и электронике (1984)

IEC 60050(351): Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 351:  Автоматическое управление

IEC 60050(721):1992, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 721:  Телеграфия, факсимильная связь и передача данных

ISO/IEC 2382-9:1995, Информационные технологии - Словарь - Часть 9: Передача данных

Австралийский стандарт AS 4140-1995: Измерение и обмен информацией в  энергоснабжающей организации - Словарь терминов

IEC 60050(191):1990, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 191:  Надежность и качество обслуживания

IEC/TR3 60870-1-3:1997, Устройства и системы телемеханики - Часть 1: Общие положения - Раздел 3: Словарь

ISO/IEC 7498-1:1994, Информационные технологии - Взаимодействие открытых систем - Базовая эталонная модель - Базовая модель

ISO/IEC 10731:1994, Информационные технологии - Взаимодействие открытых систем - Базовая эталонная модель - Условные обозначения для определения услуг OSI (источник: ITU-T X.210: 1993)

IEC 60050(161): 1990, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 161: Электромагнитная совместимость.

ISO 8402:1994, Управление качеством и обеспечение качества - Словарь

Южноафриканская спецификация NRS009-1. Системы продажи электроэнергии - Часть 1: Словарь и обзор системы. (Впоследствии опубликовано как южноафриканский  стандарт: SABS 1524-0)

IEC 60050(691):1973, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 691: Тарифы на электроэнергию

ISO/IEC 2382-14:1997, Информационные технологии - Словарь - Часть 14: Надежность, ремонтопригодность и доступность

IEC 61107:1996, Обмен данными при считывании показаний счетчиков, управлении тарифами и нагрузкой - Прямой локальный обмен данными

IEC 61134-4-41:1996, Автоматизация распределительных сетей с использованием систем связи по линиям электропередачи - Часть 4: Протоколы передачи данных - Раздел 41: Спецификация сообщений в распределительных сетях прикладного протокола

ISO/IEC 9506-1:1990, Системы промышленной автоматизации - Спецификация производственных сообщений - Часть 1: Определение услуги

ISO/IEC 9506-2:1990, Системы промышленной автоматизации - Спецификация производственных сообщений - Часть 2: Спецификация протокола

ISO 8824:1990, Информационные технологии - Взаимодействие открытых систем - Спецификация абстрактной синтаксической нотации версии один (ASN.1) (редакция, сохраненная в предварительном порядке)

ISO 8825:1990, Информационные технологии - Взаимодействие открытых систем - Спецификация базовых правил кодирования для абстрактной синтаксической нотации версии один (ASN.1) (редакция, сохраненная в предварительном порядке)

IEC 60050(371):1984, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 371: Телемеханика

IEC 60050(702): 1992, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 702: Колебания, сигналы и соответствующие устройства

Обозначения и сокращения

| AP | – | Прикладной процесс (прикладной уровень/OSI) |
| --- | --- | --- |
| API | – | Прикладной Программный Интерфейс |
| ASK | – | Амплитудная манипуляция |
| ASN.1 | – | Абстрактная синтаксическая нотация №1 (ISO 8824) |
| A-XDR | – | Адаптированное внешнее представление данных - (IEC TC 57 WG 09 NWIP) |
| BER | – | Базовые правила кодирования - ISO 8825 |
| CA | – | Авторизация пользователя |
| CAU | – | Абонентский блок автоматизации |
| CEN | – | Европейский комитет по стандартизации |
| CENELEC | – | Европейский комитет по стандартизации в области электротехники |
| CCG | – | Абонентский коммуникационный шлюз |
| CCITT | – | Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии (см. ITU-T) |
| CCT | – | Комплексный измерительный преобразователь управления |
| CI | – | Центральный интерфейс |
| CLI | – | Центральный интерфейс низкого напряжения |
| CLCU | – | Центральный коммуникационный блок низкого напряжения |
| CLPU | – | Центральный процессорный блок низкого напряжения |
| CLU | – | Центральный блок низкого напряжения |
| CMCU | – | Центральный коммуникационный блок среднего напряжения |
| CMI | – | Центральный интерфейс среднего напряжения |
| CMPU | – | Центральный процессорный блок среднего напряжения |
| CMT | – | Комплексный измерительный преобразователь |
| CMU | – | Центральный блок среднего напряжения |
| CPE | – | Абонентское оборудование |
| CPU | – | Центральный процессор |
| CU | – | Блок управления |
| CVS | – | Общая система продажи |
| C&M | – | Блок управления и учета |
| DA | – | Автоматизация распределительных сетей |
| DAS | – | Система автоматизации распределительных сетей |
| дБ | – | Децибел |
| дБм | – | дБ соответствует 1 мВт при 600 Ом |
| DCE | – | Оконечное оборудование данных |
| DES | – | Стандарт шифрования данных |
| DFM | – | Управление распределенными объектами |
| DLC | – | Связь по распределительным сетям |
| DLMS | – | Спецификация сообщений для распределительных сетей |
| DMS | – | Система управления распределением |
| DOV | – | Передача данных поверх голоса |
| DPSK | – | Относительная фазовая манипуляция |
| DS | – | Набор данных |
| DSA | – | Автоматизация распределительных сетей |
| DSM | – | Управление спросом со стороны клиента |
| DTE | – | Оконечное оборудование данных |
| EIA | – | Ассоциация электронной промышленности |
| EMC | – | Электромагнитная совместимость |
| FSK | – | Частотная манипуляция |
| FPI | – | Указатель прохождения повреждения |
| HAS | – | Система домашней автоматизации |
| HV | – | Высокое напряжение |
| HHU | – | Переносной терминал |
| ID | – | Идентификационный номер |
| IEEE | – | Институт инженеров электротехники и электроники |
| IMS | – | Промышленная система обмена сообщениями |
| IR | – | Инфракрасный |
| ISDN | – | Цифровая сеть с интеграцией служб |
| ISO | – | Международная организация по стандартизации |
| ITU-T | – | Международный совет по телекоммуникации - Сектор стандартизации электросвязи |
| LAN | – | Локальная вычислительная сеть |
| LLAC | – | Управление доступом к логическому каналу |
| LLC | – | Управление логическим каналом |
| LV | – | Низкое напряжение |
| MAC | – | Управление доступом к среде |
| MAP | – | Процесс учета в счетчике |
| MDT | – | Среднее время простоя |
| MES | – | Максимальная погрешность в условиях эксплуатации |
| MEV | – | Максимальная погрешность при поверке |
| MIB | – | База управляющей информации |
| MMS | – | Спецификация производственных сообщений (ISO/IEC 9506-1 и ISO/IEC 9506-2) |
| MODEM | – | Модулятор и демодулятор |
| MTBF | – | Среднее время работы между отказами |
| MV | – | Среднее напряжение |
| NET | – | Сетевой |
| OSI | – | Взаимодействие открытых систем |
| PER | – | Правила уплотнённого кодирования |
| PEP | – | Пиковая мощность огибающей |
| PLC | – | Высокочастотная связь по ЛЭП |
| POST | – | Торговый терминал |
| PSK | – | Манипуляция сдвигом фазы |
| PSTN | – | Общественно коммутируемая телефонная сеть |
| PSDN | – | Сеть передачи данных с коммутацией пакетов |
| PTT | – | Общественный телефон и телеграф |
| RLI | – | Удаленный интерфейс низкого напряжения |
| RLCU | – | Удаленный коммуникационный блок низкого напряжения |
| RLPU | – | Удаленный процессорный блок низкого напряжения |
| RLVU | – | Удаленный блок низкого напряжения |
| RMCU | – | Удаленный коммуникационный блок среднего напряжения |
| RMI | – | Удаленный интерфейс среднего напряжения |
| RMPU | – | Удаленный процессорный блок среднего напряжения |
| RMVU | – | Удаленный блок среднего напряжения |
| RMU | – | Кольцевой магистральный блок |
| SCADA | – | Система диспетчерского управления и сбора данных |
| SCT | – | Простой измерительный преобразователь управления |
| SHA | – | Безопасный алгоритм хеширования |
| SMAP | – | Прикладной процесс управления системой |
| SMT | – | Простой измерительный преобразователь |
| S-FSK | – | Частотная манипуляция с расширением спектра |
| TI | – | Вызов задачи |
| TOU | – | Дифференцированный по зонам суток |
| UBUS | – | Шина коммунальных услуг |
| VAA | – | Виртуальная прикладная ассоциация |
| VDE | – | Виртуальное распределительное оборудование (не путать с Verband Deutscher Elektrotechniker) |
| V.24 | – | Цепи обмена между DTE и DCE |
| WAN | – | Глобальная вычислительная сеть |

- 4	Общие положения

4.1 Способ доступа (для считывания показаний счетчика)

Метод и технология, используемые для снятия показаний счетчика:

- Исполнение 0: 	одиночный счетчик, локальное визуальное считывание (традиционное визуальное считывание)

- Исполнение А: 	одиночный счетчик, локальное прямое электронное считывание (автоматизированное считывание помощью HHU)

- Исполнение B: 	одиночный счетчик, локальное дистанционное считывание (наружное считывание показаний счетчика, находящегося внутри помещения)

- Исполнение C: 	одиночный счетчик, удаленное дистанционное считывание (дистанционный доступ к одиночному счетчику)

- Исполнение D: 	сеть счетчиков, локальное дистанционное считывание (считывание данных в точке доступа LAN)

- Исполнение E: 	сеть счетчиков, удаленное дистанционное считывание (считывание данных через точку доступа WAN)

Примечание - Данные шесть исполнении определены в требованиях пользователей CEN TC 294 WG1/N65.

4.2 Точка доступа (Access point)

Физический интерфейс для обмена данными с сетью счетчиков. Используется в качестве шлюза из локальной сети (LAN) в сеть более высокого уровня или как интерфейс для подключения переносных устройств считывания (HHU, ноутбуков и т.д.).

4.3 Архитектура (Architecture)

Общие требования и область применения коммуникационной сети с указанием структуры и иерархии.

4.4 Автоматически (Automatically)

Возможность обеспечения заданной реакции на определенные условия без участия оператора.

4.5 Основные измерительные функции (Basic metering functions)

Самые важные функции, предусмотренные в каждом счетчике. Система должна обеспечивать полную совместимость со сложными счетчиками независимо от количества других реализованных в них функций.

4.6 Компания (Company)

Термин, относящийся к предприятию, предназначенному для поставки товаров или услуг (ISO 8402).

Примечание - Ссылки в скобках относятся к разделу 2 «Нормативные ссылки».

4.7 Конфигурация (Configuration)

Установка параметров измерений и параметров связи, обеспечивающих корректную работу счётчика

4.7.1 Автоматическая конфигурация (Auto-configuration)

Способность системы связи автоматически идентифицировать и настраивать новые счетчики, появляющиеся в сети.

4.7.2 Ручная настройка (Manual-configuration)

Установка параметров измерений и параметров связи счётчика вручную (оператором или обслуживающим персоналом) для обеспечения его корректной работы.

4.7.3 Повторная настройка (Re-configuration)

Восстановление корректных настроек сети после изменения состава оборудования или замены счетчика.

4.8 Потребитель (Customer)

Физическое или юридическое лицо, приобретающее и (или) использующее продукцию или услугу, предоставляемую компанией (поставщиком услуг, энергоснабжающей организацией, производителем).

Примечания:

1. В договорных отношениях «потребитель» может именоваться «покупателем».

2. «Потребителем» может быть, например, конечный потребитель, пользователь, бенефициар или покупатель.

3. «Потребитель» может быть как внешним, так и внутренним по отношению к организации.

4.9 Обмен данными между потребителем/поставщиком (Customer/utility data exchange)

Обмен информацией (показаниями, счетами, сообщениями) между потребителями и энергоснабжающими организациями через одну или несколько сетей связи с использованием соответствующих интерфейсов между системами и субъектами.

4.10 Оборудование абонентской системы (Customer premises equipment, CPE)

Оборудование, установленное на территории (в помещении) потребителя.

4.11 Система управления обслуживанием потребителей (Customer service management system)

Информационная система, предназначенная для обеспечения деятельности персонала, взаимодействующего непосредственно с потребителями (абонентами). Конфигурация системы обеспечивает возможность модификации данных и установления связей между различными элементами данных, такими как:

б) заявки на поставку (подключение);

б) автоматическая переадресация телефонных вызовов для бытовых потребителей;

в) зарегистрированные потребители;

г) объекты (помещения);

д) зарегистрированные поручители;

е) договоры поручительства (гарантийные соглашения);

ж) заявки на обслуживание (сервисные запросы).

Доступ к данным обеспечивается посредством таких идентификаторов, как: ФИО (наименование) потребителя, ФИО (наименование) поручителя, номер лицевого счета, номер договора поручительства или номер прибора учета. Система обеспечивает централизованное хранение полных сведений о потребителях и технических характеристиках объектов (установок), а также автоматизацию процессов обработки договоров на поставку. Функционал системы предусматривает наличие экранных форм (интерфейсов поиска) для идентификации потребителя или объекта учета в условиях дефицита исходной информации. Также обеспечивается ведение детальной истории всех изменений существенных условий договоров, что позволяет осуществлять их последующую реконструкцию на любой момент времени.

4.12 Бытовой прибор учета (прибор коммерческого учета) (Domestic meter)

Прибор учета, предназначенный для установки на объектах (в помещениях) бытовых потребителей.

4.13 Электромагнитная совместимость (Electromagnetic compatibility)

Способность устройства, оборудования или системы удовлетворительно функционировать в заданной электромагнитной обстановке, не создавая недопустимых электромагнитных помех другому оборудованию или системам в этой среде (МЭС 161-01-07).

4.14 Уровень электромагнитной совместимости (Electromagnetic compatibility level)

Установленное максимальное значение электромагнитной помехи, воздействующей на конкретное устройство, оборудование или систему, при котором сохраняется их работоспособность с заданным качеством.

4.15 Электромагнитные помехи (Electromagnetic disturbance)

Любое электромагнитное явление, которое снижает или может снизить качество функционирования устройства, оборудования или системы (МЭС 161-01-05).

4.16 Электромагнитная эмиссия (Electromagnetic emission)

Явление, при котором электромагнитная энергия исходит от источника (МЭС 161-01-08).

4.17 Электромагнитное воздействие (Electromagnetic interference)

Снижение показателей качества функционирования устройства, оборудования или системы, вызванное электромагнитными помехами (МЭС 161-01-06).

4.18 Функция (Function)

Функция – это процесс, который постоянно или через определенные промежутки времени, автоматически или по требованию, выполняет определенные действия, такие как выборка данных, считывание набора данных, проверка или изменение статуса или активация переключателя. Приложение состоит из одной или нескольких функций. Функция может быть базовой или дополнительной.

4.19 Переносной терминал (Hand-held unit, HHU)

Портативное устройство, предназначенное для считывания данных и программирования оборудования или счетчиков на территории потребителя или в точке доступа.

4.20 Взаимозаменяемость (Interoperability)

Способность изделий (счетчиков) различных типов и производителей функционировать в одной и той же сети при одинаковых условиях и правилах.

4.21 Прибор учета электрической энергии (счетчик) (Meter)

Устройство, предназначенное для измерения и суммирования переменного расхода (потребления) продукта. Архитектура прибора учета включает первичный преобразователь (датчик) и интегрирующее устройство (вычислитель), обеспечивающее отображение суммарного потребления в установленных единицах измерения (метрологических единицах).

4.22 Учет и контроль (Metering and control)

Совокупность средств, обеспечивающих регистрацию данных, поступающих от приборов учета электрической энергии внутри объекта, и формирование управляющих сигналов для регулирования их подачи (доступности).

4.23 Дополнительные функции (Optional functions)

Все функции, за исключением базовых. Они являются частью стандартной процедуры, но при реализации могут быть опущены, если в них нет необходимости.

4.24 Организация (Organization)

Компания, корпорация, фирма, предприятие или учреждение (либо их часть), как юридическое лицо, государственное или частное, имеющее собственные функции и административное управление (ISO 8402).

4.25 Реальное время (Real time)

Фактическое время, в течение которого протекает физический процесс. Применительно к системам или режимам работы – это выполнение вычислений одновременно с протеканием внешнего процесса таким образом, чтобы результаты вычислений могли быть использованы для управления, мониторинга или своевременного реагирования на этот внешний процесс в правильной логической последовательности.

4.26 Система реального времени (Real-time system)

Система, время отклика которой сопоставимо с длительностью физического процесса.

4.27 Дистанционный (Remote)

Характеризует способность вызывать требуемый отклик или обеспечивать выполнение функции на расстоянии.

4.28 Дистанционное считывание показаний (Remote meter reading)

Функциональная возможность, обеспечивающая дистанционный опрос и получение данных коммерческого учета с прибора учета, установленного на объекте, посредством каналов связи из удаленной точки доступа.

4.29 Уровень жесткости испытаний (Severity level)

Значение воздействующей электромагнитной величины, установленное для испытаний технических средств на помехоустойчивость

Примечание - Стандарт на методы испытаний может устанавливать несколько уровней жесткости в соответствии с несколькими уровнями помехоустойчивости.

4.30 Интеллектуальный счетчик (Smart meter)

Сложный измерительный прибор с расширенными функциональными возможностями, которые могут включать в себя управление нагрузкой, многотарифный учёт и другие дополнительные функции.

4.31 Энергоснабжающая организация (Utility)

Организация, осуществляющая поставку электрической энергии, газа, воды, тепловой энергии, услуг телекоммуникаций или иных сопутствующих услуг своим потребителям.

- 5 Энергетические системы/коммуникации (Utility systems/services)

5.1 Отключение/Повторное подключение (Disconnection/reconnection)

Прекращение подачи электроснабжения в помещение потребителя путем физического отключения электроснабжения. Повторное подключение - обратная операция, т.е. восстановление подачи электроснабжения.

5.2 Управление распределенными объектами (Distributed facilities management, DFM)

Корпоративная система, предназначенная для учета и хранения детальной информации об объектах распределительной сети. Запись об объекте должна включать его местоположение и основные сведения, связанные с базой данных, содержащей подробные технические характеристики объектов. Система автоматизации может обеспечивать прямой ввод и обновление данных о топологии линий электропередачи, например, автоматическое картирование сетей низкого напряжения с использованием технологий передачи сигналов по линиям электропередачи.

Данная система также известна как автоматизированное картографирование/управление объектами или географическая информационная система.

5.3 Мониторинг перебоев в подаче электроэнергии (Loss-of-supply monitoring)

Функция, обеспечивающая дистанционную передачу сигнала поставщику услуг (энергоснабжающей организации) о полном или частичном отсутствии питания в месте установки оборудования.

5.4 Управление парком счетчиков (Meter asset management)

Система ведения данных о характеристиках счетчиков и измерительного оборудования для обеспечения эффективного управления ими, их эксплуатации и своевременной замены. Все устройства, срок технического обслуживания и калибровки которых подходит к концу, указываются в отчетах для проведения испытаний и замены с целью обеспечения точности учета. Местоположение оборудования можно легко отследить в любой момент времени, чтобы обеспечить контроль за его использованием.

5.5 Управление сетью (Network management)

Набор функций, который предоставляет оператору сети возможность отслеживать, координировать и контролировать использование сетевых ресурсов. Ключевые области включают в себя следующее:

a) управление неисправностями: тестирование и верификация, обнаружение, изоляция и исправление;

b) управление конфигурацией: инвентаризация сетевого оборудования, реорганизация сети, подключение и отключение служб, настройка параметров и адресов;

c) управление производительностью: измерение и анализ уровней использования и времени отклика, корректировка/синхронизация конфигурации сети.;

d) управление учетом: сбор и сопоставление данных об использовании, распределение затрат;

e) управление безопасностью: аутентификация и контроль различных уровней доступа к терминалам и сети, регистрация доступа для анализа и аудита.

5.6 Повторная продажа (перепродажа) (On-selling (reselling)

Продажа промежуточной стороной продукта или услуги (закупленной у производителя или поставщика) третьему лицу (обычно конечному пользователю), осуществляемая, как правило, с наценкой к первоначальной стоимости.

5.7 Исследования в реальном времени (Real-time investigations)

Совокупность средств для проведения удаленного анализа работы распределительной или коммуникационной сети посредством измерения и оценки параметров, необходимых для определения текущего состояния этой сети в режиме реального времени.

5.8 Управление сервисными заказами (Service order management)

Деятельность по обеспечению возможности формирования всех сервисных поручений или заказ-нарядов на выполнение работ, связанных с подключением, техническим обслуживанием и отключением электроснабжения потребителя. Запросы на обслуживание обычно регистрируются в подсистеме управления сервисными заказами через подсистему обслуживания клиентов. Эти запросы впоследствии преобразуются в печатные наряды-допуски или распоряжения по усмотрению конкретного сервисного подразделения для принятия необходимых мер.

5.9 Поставщик услуг (Service provider)

Организация, предоставляющая продукт или услугу потребителю или энергоснабжающей организации.

5.10 Услуги с добавленной стоимостью (Value added services)

Услуги, предоставляемые потребителю сверх базового набора услуг, реализуемые непосредственно на территории потребителя, например: охранная и медицинская сигнализация, банковские услуги и электронные переводы денежных средств.

5.11 Транзит электроэнергии (Wheeling)

Прямая продажа производителем продукта или услуги третьему лицу (обычно конечному потребителю) через трансмиссионную или распределительную систему второй стороны. Вторая сторона обычно взимает плату за транспортировку или передачу.

- 6 Физические приборы учета и измерения (Physical meters and metering)

6.1 Абсолютный энкодер (Absolute encoder)

Устройство, формирующее электрический кодированный сигнал, соответствующий фактическому значению механического отсчетного устройства счетчика.

6.2 Активный датчик импульсов (Active pulser)

Устройство формирования импульсов, которому требуется внешний источник питания для работы цепи генерации импульсов.

6.3 Часы (Clock)

Устройство отсчета времени, предназначенное для формирования временных меток с заданным периодом.

6.4 Часы/календарь (Clock/calendar)

Часы с полным набором функций отображения и учета даты (день, месяц, год).

6.5 Комплексный преобразователь управления (Complex control transducer, CCT)

Электронный преобразователь, который принимает одно или несколько значений данных, переданных в виде сообщения, и преобразует их в физические действия по управлению подачей ресурса потребителю.

6.6 Комплексный измерительный преобразователь (Complex measuring transducer, CMT)

Электронный преобразователь, который преобразует физическую величину в одно или несколько значений данных, передаваемых в виде информационного сообщения.

6.7 Справочный номер потребителя (Customer reference number)

Уникальный идентификационный номер потребителя в системе.

6.8 Преобразователь энкодера (Encoder converter)

Устройство с электронной схемой для обработки сигнала энкодера (с дисплеем или без него), способное преобразовывать данные о потреблении в стандартизированное сообщение. Преобразователь может содержать дополнительные данные счетчика и/или обслуживать несколько счетчиков.

6.9 Учет экспорта (передача электроэнергии в сеть) (Export metering (customer export metering)

Измерительная система, способная измерять и фиксировать объем продукта или услуги, переданных потребителем в сеть энергоснабжающей организации (AS 4140).

Примечания:

1. Данное определение используется в стандартах IEC на продукцию и принято в Европе. В некоторых странах может существовать обратная концепция, т.е. это может называться «учетом импорта».

2. Общемировой конвенции для термина «учет экспорта» без уточнений не существует, поэтому при использовании этого термина следует проявлять осторожность.

6.10 Идентификационный номер (Identification number, ID)

Уникальный (случайный) номер, присвоенный энергоснабжающей организацией или поставщиком услуг счетчику и/или потребителю для идентификации в базе данных.

Примечание - Может совпадать с серийным номером производителя.

6.11 Учет импорта (потребление электроэнергии из сети) (Import metering (customer import metering)

Измерительная система, способная измерять и фиксировать объем продукта или услуги, поставленных потребителю энергоснабжающей организацией (AS 4140).

Примечания:

1. Данное определение используется в стандартах IEC на продукцию и принято в Европе. В некоторых странах может существовать обратная концепция, т.е. это может называться «учетом экспорта».

2. Общемировой конвенции для термина учет импорта без уточнений не существует, поэтому при использовании этого термина следует проявлять осторожность.

6.12 Пассивный датчик импульсов (Passive pulser)

Импульсное передающее устройство, не требующее электрической энергии для работы. Импульсы генерируются путем коммутации внешней цепи управления.

6.13 Концентратор импульсов (Pulse collector)

Устройство подсчета импульсов с электронным сумматором (с дисплеем или без него), способное преобразовывать данные о потреблении в стандартизированное информационное сообщение. Концентратор импульсов может содержать дополнительные данные одного или нескольких счетчиков.

6.14 Датчик импульсов (Pulser)

Устройство, соединенное с сенсором или счетчиком, которое генерирует инкрементные импульсы, соответствующие определенному значению измеряемой среды.

6.15 Регистр (Register)

Выделенная область памяти в блоке управления и учета для записи (и, как правило, отображения) данных, определенных программой устройства.

6.16 Дистанционное программирование (Remote programming)

Возможность установки и изменения тарифных параметров в счетчике, установленном на объекте, путем передачи данных из удаленной точки.

6.17 Разрешение (Resolution)

Наименьший шаг (инкремент) измеряемой среды, отображаемый на отсчетном устройстве счетчика или содержащийся в передаваемых данных.

6.18 Автономный датчик импульсов (Self-generating pulser)

Устройство для формирования импульсов, которое вырабатывает электрические импульсы, используя энергию измеряемой среды.

6.19 Датчик (первичный преобразователь) (Sensor)

Устройство, предназначенное для обнаружения, измерения или регистрации физических величин (явлений).

6.20 Серийный номер (Serial number)

Порядковый номер счетчика (присваиваемый производителем) в качестве постоянного идентификатора изделия. Согласно спецификации DLMS, данный номер является уникальным во всем мире.

6.21 Управление сервисными заказами (Service order management)

Деятельность по обеспечению выпуска всех сервисных заказов или нарядов на работы, связанных с подключением, обслуживанием и отключением подачи ресурса потребителю. Запросы на обслуживание обычно регистрируются в подсистеме управления сервисными заказами через подсистему обслуживания клиентов. Эти запросы впоследствии преобразуются в печатные наряды-допуски или распоряжения по усмотрению конкретного сервисного подразделения для принятия необходимых мер.

6.22 Простой измерительный преобразователь управления (Simple control transducer, SCT)

Устройство, которое принимает сигнал о смене состояния (между двумя положениями) для выполнения физического действия по управлению подачей ресурса потребителю (AS 4140). (См. также «Интеллектуальный преобразователь управления»).

6.23 Простой измерительный преобразователь (Simple measuring transducer, SMT)

Устройство, фиксирующее изменение между двумя состояниями, которое пропорционально значению измеряемой физической величины (AS 4140). (См. также «Интеллектуальный измерительный преобразователь»).

6.24 Мониторинг вмешательства (Tamper monitoring)

Функция прибора учета, обеспечивающая обнаружение и регистрацию попыток несанкционированного доступа или внешних воздействий, которые могут повлиять на метрологические характеристики или целостность данных прибора.»

6.25 Обнаружение хищений (Theft detection)

Функция, обеспечивающая выявление фактов потребления электрической энергии в обход приборов учета. Может предусматривать автоматическое формирование аварийного сообщения (сигнал тревоги).

6.26 Многотарифный (TOU) счетчик (Time-of-use (TOU) metering)

Счетчики, регистрирующие измеренные величины в зависимости от периодов суток, дней недели, месяца или года (например, потребление в часы пиковой нагрузки, в дневные часы, в часы минимальной нагрузки).

6.27 Таймер (Timer)

Устройство, предназначенное для отсчета заданного интервала времени, прошедшего с одного определенного или инициированного события до следующего события, то есть прошедшего времени.

6.28 Преобразователь (Transducer)

Устройство, преобразующее переменную физическую величину из одной формы в другую в соответствии с законом физики.

- 7 Считывание показаний приборов учета (Meter reading)

7.1 Внеплановое снятие показаний счетчика (Ad hoc meter reading)

Считывание показаний прибора учета, осуществляемое вне графика плановых (регламентных) работ. Данная процедура охватывает все виды специальных считываний, инициируемых как энергоснабжающая организацией, так и потребителем, в том числе: внутреннюю проверку выставленных счетов, обработку запросов потребителей по состоянию лицевых счетов, Контрольное считывание для подтверждения данных, фиксацию начальных и конечных показаний при смене абонента (владельца объекта), смену тарифного плана, отключение или возобновление подачи ресурса (подключение прибора учета).

7.2 Регистрация даты выставления счета (Billing date register)

Отдельный реестр для хранения показаний счетчика на дату выставления счета (дата, определенная энергоснабжающей организацией или поставщиком услуг для завершения заранее определенного расчетного периода). Возможно установление нескольких дат выставления счета для предоставления информации о сезонных тарифах.

7.3 Наружное снятие показаний (Outdoor reading)

Считывание показаний счетчика через доступ к общедоступным зонам (например, выносной шкаф, почтовый ящик и т.д.).

7.4 Дата снятия показаний (Reading date)

Дата фактического получения расчетных данных из счетчика. Исторически даты выставления счета и считывания совпадали, так как расчетный период завершался в тот самый момент, когда производилось снятие показаний со счетчика.

7.5 Считывающая заглушка (считывающая головка) (Reading plug (reading head))

Физический интерфейс или точка доступа для считывания показаний счетчика.

7.6 Плановое снятие показаний счетчика (Routine meter reading)

Сбор информации о потреблении потребителя для обновления баз данных потребителей, инициируемый в рамках стандартного расчетного цикла либо в соответствии с иным автоматическим или предварительно запрограммированным требованием. Считывание показаний может производиться как в течение расчетного периода, так и по его завершении:

- при считывании в течение периода считываются все текущие реестры и сохраняются в базе данных потребителей энергоснабжающей организации; при этом сброс реестров не производится;

- по завершении расчетного периода формируется запрос на получение расчетных показаний. Это включает в себя считывание всех текущих и расчетных реестров.

7.7 Визуальное снятие показаний (Visual reading)

Ручное снятие показаний счетчиков, выполняемое человеком.

- 8 Мощность (Demand)

8.1 Интервальная мощность (Block interval demand)

Расчет мощности за период интегрировании без перекрытия подинтервалов из предыдущих расчетов мощности.

Пример: Для 30-минутного интервала интеграции последовательные интервалы могут заканчиваться в 09:30, 10:00, 10:30 и так далее.

8.2 Совокупная максимальная мощность (Cumulative maximum demand)

Значение, хранящееся в реестре, к которому добавляются новые значения максимальной мощности в конце каждого расчетного периода.

8.3 Период интегрирования мощности (Demand integration period)

Интервал времени, на котором основано измерение мощности. Пример: 15 минут, 30 минут.

8.4 Максимальная мощность (Maximum demand)

Наибольшее значение средней мощности, зафиксированное на текущий момент в течение определенного или расчетного периода.

8.5 Текущая мощность (Rising demand)

Средняя мощность за время, прошедшее с начала текущего интервала интегрирования. Расчет производится путем деления значения потребленной энергии с начала текущего интервала интегрирования на время прошедшее время.

8.6 Мощность по методу «скользящего окна» (Sliding-window (rolling-interval) demand)

Расчет средней мощности за интервал интегрирования, включающий в себя подинтервалы предыдущих расчетов мощности.

Пример: Интервал интегрирования составляет 30 минут с подинтервалом 5 минут. Если первый интервал интеграции начинается в 09:00, то последующие интервалы будут начинаться в 09:05, 09:10 и так далее (соответственно, интервалы будут заканчиваться в 09:30, 09:35, 09:40 и т.д.).

- 9 Расчеты и тарифы (Billing and tariffs)

9.1 Корректировка лицевого счета (Account adjustment)

Действие по регистрации и расчету корректировок по лицевым счетам, по которым были неверно выставлены счета или произведены некорректные начисления. Предусмотрено два типа корректировок лицевого счета:

- финансовые корректировки, которые влекут за собой изменение состояния счета и суммы задолженности;

- корректировки данных счетчика, которые предполагают изменение параметров счетчика, используемых при расчете начислений.

В ходе процедуры рассчитывается результат корректировки, изменения фиксируются и, при необходимости, формируется и выставляется пересмотренный счет.

9.2 Выставление счетов (Billing)

Процесс формирования и доставки счета (лицевого счета) потребителю для оплаты, рассчитанного на основании тарифной ставки, а для большинства потребителей - на основании объема потребления, измеренного и зафиксированного системой учета. Расчет счетов также производится на основании предполагаемого потребления и для безприборных электроустановок. Выставление счетов потребителям осуществляется в соответствии с регулярными расчетными циклами, например, ежемесячно, раз в два месяца, ежеквартально или ежегодно, а также при закрытии лицевого счета или при запросе внеочередного снятия показаний.

9.3 Дата выставления счета (Billing date)

Дата, определяемая энергоснабжающей организацией или поставщиком услуг для завершения установленного расчетного периода с целью формирования платежного документа по лицевому счету потребителя. Весь объем потребления за расчетный период фиксируется и переносится в реестр выставления счетов. Допускается выставления нескольких дат.

9.4 Расчетный период (Billing period)

Расчетный период - это промежуток времени между последовательными датами выставления счетов, номинально он измеряется в месяцах, например, один, три или шесть месяцев, но на практике определяется количеством дней, например, 28, 31, 60, 89, 90, 91.

9.5 Дифференцированный тариф (Block tariff)

Тариф, предусматривающий несколько уровней объема потребления в течение фиксированного периода времени, при котором цена за единицу ресурса остается неизменной в пределах каждого уровня, но изменяется при переходе от одного уровня к другому. Расчет платы в данном тарифе основан на последовательности различных уровней потребления, поставленных в течение определенного периода.

Пример:

| Потребление | Тариф |
| --- | --- |
| Первые 100 кВт·ч в месяц | х/кВт·ч |
| Следующие 900 кВт·ч в месяц | y/кВт·ч |
| Оставшиеся кВт·ч в месяц | z/кВт·ч |

9.6 Учет платежных операций (Collection of payments)

Система регистрации поступающих платежей потребителей, переноса позиций между лицевыми счетами, ведения и ежедневной сверки реестров (книг) учета, а также формирования управленческой отчетности. Финансовая история хранится в системе для обеспечения возможности обработки запросов потребителей.

9.7 Тариф с управляемым ограничением нагрузки (Interruptible tariff)

Тариф, применяемый в случаях, когда энергоснабжение может быть прервано, полностью или частично, для ограничения нагрузки на энергосистему в соответствии с заранее согласованными условиями договора.

9.8 Максимальный суточный объем (Maximum daily quantity)

Максимальная норма потребления ресурса или услуги в течение установленного суточного интервала.

9.9 Максимальный часовой объем (Maximum hourly quantity)

Максимальная норма потребления ресурса или услуги в течение установленного часового интервала.

9.10 Параметры учета (Metering parameters)

Совокупность параметров, включающих структуру тарифов, ценообразования и управления нагрузкой, применяемых к сложным тарифам, таким как TOU (тарифы, дифференцированные по зонам суток), которые обычно предусматривают различные ставки в течение 24-часового периода и в зависимости от дня недели.

9.11 Матрица цен и тарифных ставок (Price/rate matrix)

Совокупность ценовых значений, применяемых к каждой тарифной ставке, входящей в состав матрицы распределения времени и тарифов.

9.12 Компенсационная выплата/Льгота (Rebate)

Скидка или фактическая выплата потребителю за иное (сниженное) качество обслуживания, например, прерывание подачи, за выполнение социальных обязательств, например, для социально незащищенных групп населения, или в результате переплаты.

9.13 Регистрация поступлений (прием платежей) (Receipting (cash collection))

Система регистрации поступающих платежей потребителей, переноса позиций между лицевыми счетами, ведения и ежедневной сверки реестров (книг) учета, а также формирования управленческой отчетности. Финансовая история хранится в системе для обеспечения возможности обработки запросов потребителей.

9.14 Тариф, ограниченный по времени (Restricted-hours tariff)

Тариф, применяемый к поставкам ресурса, доступным только в определенные часы.

Пример:

| Элемент | Тариф |
| --- | --- |
| (Все) потребление с 21:00 до 07:00 | х/кВт·ч |

9.15 Сезонный тариф дифференцированный по зонам суток (Seasonal time of use tariff)

Тариф TOU с учетом сезонности.

9.16 Сезонность (Seasonality)

Изменение структуры тарифа в фиксированные моменты времени в течение года (см. «Дата выставления счета») для учета сезонных колебаний, как правило: зимой, весной, летом и осенью.

9.17 Постоянная плата за услуги (Service standing charge)

Фиксированная часть тарифа, взимаемая за определенный период времени.

9.18 Специальный тариф (Special tariff)

Индивидуальные тарифы, устанавливаемые на основании специального соглашения или договора на поставку ресурса. Перечень примеров специальных тарифов приведен в международном стандарте IEC 60050(691).

9.19 Спот-ценообразование (динамическое ценообразование) (Spot pricing)

Механизм установления ресурсоснабжающей организацией или поставщиком услуг цены на продукт или услугу, действующей в течение определенного периода времени в целях регулирования спроса со стороны потребителя для обеспечения балансировки нагрузки и соответствия текущей мощности системы.

9.20 Тариф (Tariff)

Система ценообразования, применяемая к объему потребления продукта или услуги, предоставленных потребителю. Система ценообразования, применяемая к объему потребления продукта или услуги, предоставленных потребителю. Структура тарифа предусматривает переменную составляющую, зависящую от объема потребления и фиксированную составляющую, такую как плата за обслуживание или за выделенную мощность (поставку). Условия применения тарифов регулируются положениями соответствующего договора (IEC 60050(691)).

9.21 Тариф на мощность, дифференцированный по зонам суток (Time-of-use demand tariff)

Тариф, включающий различные ставки за мощность и/или потребление, которые варьируются в зависимости от времени суток, дня недели (будни/выходные, иногда праздничные дни). Например, тарифы для часов максимальной (пиковой) и минимальной нагрузки.

Пример:

| Потребление |  | Тариф |
| --- | --- | --- |
| В рабочие дни: | Плата за потребляемую мощность: | x1/кВт |
| с 07:00 до 21:00 | Тариф на электроэнергию: | y1/кВт·ч |
| В рабочие дни: | Плата за потребляемую мощность: | x2/кВт |
| с 21:00 до 07:00 | Тариф на электроэнергию: | y2/кВт·ч |
| Выходные: | Плата за потребляемую мощность: | x3/кВт |
|  | Тариф на электроэнергию: | y3/кВт·ч |

9.22 Тариф, дифференцированный по зонам суток (Time-of-use tariff)

Тариф, включающий различные ставки в зависимости от времени суток  (или раздельно для будней, выходных и праздничных дней), например, тарифные ставки для зон пиковой и минимальной нагрузки.

Пример:

| Потребление | Тариф |
| --- | --- |
| По будням с 07:00 до 21:00 | х/кВт·ч |
| По будням с 21:00 до 07:00 | y/кВт·ч |
| Выходные | z/кВт·ч |

9.23 Матрица время/ставка (Time/rate matrix)

Таблица временных интервалов для каждой категории дней, к которым применяется определенный тарифная ставка. Используется для распределения потребления/мощности в режиме реального времени в соответствии с требованиями тарифов. Система требует наличия матрицы для текущего тарифа; новая матрица может быть передана на контроллер или прибор учета для осуществления смены тарифа.

- 10 Управление нагрузкой и регулирование нагрузки (Load management and load control)

10.1 Мониторинг потребления электроприборов (Appliance consumption monitoring)

Процесс фиксации потребления электроэнергии конкретных электроприборов путем регистрации данных по отдельному прибору или путем анализа графика нагрузки на счетчике в режиме реального времени.

10.2 Управление электроприборами (Appliance control)

Процесс, при котором потребитель и/или энергоснабжающая организация могут подключать или отключать конкретные электроприборы от сети или изменять режим их работы по команде через коммуникационный шлюз потребителя или внутренний контроллер.

10.3 Автоматизированное управление операционной деятельностью (Computerized operations management)

Интегрированный системный подход с использованием компьютерных технологий для автоматического и/или дистанционного сбора данных и управления с целью оптимизации деятельности энергоснабжающей организации.

10.4 Управление спросом (Demand side management, DSM)

Реализация программ, направленных на регулирование спроса на ресурсы или услуги для взаимной выгоды поставщика и его потребителей. Эти программы структурированы таким образом, чтобы поставщик мог оптимизировать использование ресурсов за счет изменения временного профиля и величины спроса, а потребитель - эффективно контролировать общие затраты и объем потребления.

10.5 Аварийное ограничение нагрузки (Emergency load shedding)

Экстренный процесс преднамеренного отключения заранее выбранных потребителей (нагрузок) от системы энергоснабжения в ответ на аномальное состояние сети. Целью является сохранение устойчивости системы или обеспечение энергоснабжения максимально возможного числа потребителей.

10.6 Балансировка нагрузки (Load balancing)

Способность использовать данные сетевого обследования в реальном времени и/или локальные интеллектуальные системы для изменения конфигурации распределительных сетей или ограничения нагрузок потребителей. Это делается для поддержания требуемого уровня обслуживания и повышения эффективности использования активов.

10.7 Управление нагрузкой со стороны поставщика (Load control by utility)

Процедура ограничения поставки или нагрузки на объекте потребителя по команде, передаваемой из удаленного центра управления.

10.8 Управление нагрузкой со стороны потребителя (Load management by customer)

Контроль энергопотребления самим потребителем для оптимизации затрат на оплату ресурсов. Энергоснабжающая организация может содействовать потребителю, предоставляя информацию о ценах и потреблении в режиме реального времени.

10.9 Управление нагрузкой со стороны энергоснабжающей организации (Load management by utility)

Регулирование нагрузки на объекте потребителя силами энергоснабжающей организации.

10.10 Профиль нагрузки (Load profile)

Регистрация, хранение и анализ данных о потреблении на конкретном объекте за определенный период времени. Данные обычно фиксируются через соответствующие интервалы, например, часовые или получасовые, что позволяет строить графики потребления по дням.

10.11 Отключение нагрузки (Load shedding)

Преднамеренное отключение заранее выбранных групп потребителей (очередей нагрузки) от системы энергоснабжения в ответ на аномальный режим работы сети для поддержания устойчивости системы, обеспечения электроснабжения максимально возможного числа потребителей или предотвращения чрезмерных затрат на энергоснабжение.

10.12 Устройство защиты от избыточного давления (Over-pressure protection device)

Устройство ограничения давления, предназначенное для обеспечения защиты технической системы (установки) от возникновения опасных условий, вызванных превышением допустимых значений давления.

10.13 Дистанционное управление (Remote control)

Управление операцией на расстоянии. Учитывает наличие канала связи между управляющим устройством и исполнительным аппаратом.

Примечание - Передача сигналов может осуществляться по проводным линиям, механическим связям или иным каналам, например: по высокочастотным каналам (PLC), инфракрасному каналу (IR), микроволновым линиям, радиоканалам (UHF/VHF) или волоконно-оптическим линиям связи.

10.14 Интеллектуальный преобразователь управления (Smart control transducer)

Приемное устройство, которое принимает одно или несколько значений данных, переданных в виде информационного сообщения, и преобразует их в определенное физическое действие.

10.15 Интеллектуальный измерительный преобразователь (Smart measuring transducer)

Передающее устройство, которое преобразует одну или несколько физических величин в кодированное информационное сообщение.

10.16 Системное управление (System control)

Корпоративная структура (служба) управления, обеспечивающая контроль функционирования системы в целом для гарантированного поддержания снабжения максимально возможного числа потребителей.

- 11 Автоматизация распределительных сетей (Distribution system automation)

11.1 Воздушный выключатель (Air-break switch)

Коммутационный аппарат (в распределительной электросети), использующий воздух в качестве изолирующей среды и обладающий способностью включать и отключать токи при нормальных условиях в цепи.

11.2 Автоматический выключатель (Circuit breaker)

Коммутационный аппарат, способный включать и отключать токи при коротком замыканий (а также при нормальных условиях в цепи).

11.3 Распределительный выключатель (Distribution switch)

Коммутационный аппарат в распределительной электрической сети, способный включать и отключать токи при нормальных условиях в цепи.

Примечание - Если выключатель способен отключать токи короткого замыкания, он классифицируется как автоматический выключатель.

11.4 Автоматизация распределительных сетей (Distribution system automation (DSA)

Комплексный мониторинг, управление и операция системы распределения ресурса или услуги, включающий следующие компоненты:

a) автоматизация центров управления;

b) автоматизация подстанций/контрольных пунктов/регулирующих станций;

c) автоматизация фидеров/линий/районов сети;

d) автоматизация распределительного учета.

Примечания:

1. В распределительной системе SCADA используется для предоставления высоконадежной оперативной информации в режиме реального времени для защиты и управления основными компонентами системы.

2. Для систем учета и информационных систем предприятия элементами DSA являются те компоненты, которые обычно не охватываются SCADA и не требуют её сверхвысоких характеристик производительности.

11.5 Индикатор повреждения (Fault indicator)

Устройство, стратегически размещенное на распределительном фидере для помощи в локализации мест повреждений энергосистемы. Предназначено для стационарной установки и может иметь функции дистанционной передачи сигнала о повреждении.

11.6 Переключатель передачи нагрузки (Load transfer switch)

Выключатель, используемый самостоятельно или совместно с другими выключателями для изменения конфигурации системы электроснабжения с целью запитки нагрузки от другого источника.

11.7 Реклоузер (Recloser)

Коммутационный аппарат в распределительной электросети, способный повторно включать цепь через заданное время после обнаружения сверхтоков и разрыва цепи релейной защитой фидера путем:

a) обнаружения сверхтоков, например, при трехфазных, межфазных или однофазных замыканиях на землю;

b) разрыва цепи через заданное или расчетное время;

c) замыкания цепи через установленное время.

Также известен как автоматический реклоузер или столбовой реклоузер.

11.8 Кольцевое распределительное устройство (Ring main unit (RMU)

Комплектное распределительное устройство в электросети, обладающее способностью коммутировать участки фидера, а также обеспечивать защиту и изоляцию распределительных трансформаторов.

11.9 Секционный разъединитель (Sectionalizer)

Аппарат в распределительной электросети, способный выполнять следующую последовательность действий заданное количество раз:

a) размыкание обесточенной цепи по истечении заданного времени или в определенной последовательности;

b) замыкание обесточенной цепи по истечении заданного времени или в определенной последовательности.

11.10 Диспетчерское управление и сбор данных (Supervisory control and data acquisition, SCADA)

Система, которая осуществляет оперативное управление территориально распределенным процессом и обеспечивает высоконадежные функции релейной защиты и телеметрии в режиме реального времени.

- 12 Взаимосвязь открытых систем (Open systems interconnection)

12.1 Сокращенная архитектура (Collapsed architecture)

Подмножество эталонной модели OSI, которое состоит только из трех уровней: физического, канального и прикладного.

AP		– Прикладной процесс

DL_Services	– Услуги (сервисы) канального уровня

LLC Sublayer	– Подуровень управления логическим звеном

L_SAP		– Точка доступа к услугам звена (канала) связи

MAC Sublayer 	– Подуровень управления доступом к среде

MIB		– База управляющей информации

P_Services	– Услуги (сервисы) физического уровня

SMAP		– Прикладной процесс управления системой

Рисунок 1 – Сжатая архитектура

12.2 Уровень (Layer)

Одна из семи (или трех в сокращенной архитектуре) функциональных единиц в рамках эталонной модели OSI.

Таблица 1 – Модель OSI - Функциональные уровни

| Уровень | Полная | Сжатая |
| --- | --- | --- |
| 7 | Прикладной | Прикладной |
| 6 | Представительный |  |
| 5 | Сеансовый |  |
| 4 | Транспортный |  |
| 3 | Сетевой |  |
| 2 | Канальный | Канальный |
| 1 | Физический | Физический |

12.2.1 Физический уровень (Уровень 1 OSI) (Physical layer (OSI layer 1))

Уровень эталонной модели OSI, который обеспечивает побитовую передачу данных между соседними узлами, физическое сопряжение со средой передачи, кодирование сигналов данных, а также определяет электрические параметры, размеры и форму разъемов, а также назначение контактов (распиновку).

12.2.2 Канальный уровень (Уровень 2 OSI) (Data link layer (OSI layer 2))

Уровень эталонной модели OSI, который выполняет и контролирует определенные функции служб передачи данных посредством протокола управления звеном (каналом) связи.

12.2.3 Сетевой уровень (Уровень 3 OSI) (Network layer (OSI layer 3))

Уровень эталонной модели OSI, который устанавливает путь от источника к пункту назначения через сеть, осуществляет коммутацию, маршрутизацию и контроль перегрузок пакетов информации.

12.2.4 Транспортный уровень (Уровень 4 OSI) (Transport layer (OSI layer 4))

Уровень эталонной модели OSI, обеспечивающий надежную сквозную передачу сообщений 7-го уровня через коммуникационную сеть.

12.2.5 Сеансовый уровень (Уровень 5 OSI) (Session layer (OSI layer 5))

Уровень эталонной модели OSI, который устанавливает и завершает сквозные сеансы связи, обеспечивает синхронизацию процессов и определяет режим передачи данных (полудуплексный или полнодуплексный).

12.2.6 Представительный уровень (Уровень 6 OSI) (Presentation layer (OSI layer 6))

Уровень эталонной модели OSI, который устанавливает синтаксис (форму), в котором осуществляется обмен данными.

12.2.7 Прикладной уровень (Уровень 7 OSI) (Application layer (OSI layer 7))

Уровень эталонной модели OSI, который предоставляет конечному пользователю такие услуги, как передача файлов, обмен электронными сообщениями и удаленный доступ к базам данных.

12.3 Управление уровнем (Layer management)

Функция, относящаяся к управлению N уровнем, которая частично выполняется в самом N_уровне в соответствии с его протоколом (такие действия, как активация и контроль ошибок), и выполняемая как подмножество функций управления системами (ISO/IEC 7498-1).

12.3.1 N_соединение (N_connection)

Ассоциация, установленная N_уровнем между двумя или более N+1_объектами для передачи данных (ISO/IEC 7498-1).

12.3.2 Передача N_данных (N_data communication)

N_функция, которая осуществляет передачу N_протокольных блоков данных в соответствии с N_протоколом (ISO/IEC 7498-1)..

12.3.3 N_справочник (N_directory)

N_функция, посредством которой глобальное наименование N_объекта преобразуется в N- 1_адрес точки доступа к услугам N-1_сервиса, к которой присоединен этот N_объект (ISO/IEC 7498-1).

12.3.4 N_объект (N_entity)

Активный элемент внутри N_подсистемы (ISO/IEC 7498-1).

12.3.5 N_средство (N_facility)

Часть N_услуги (ISO/IEC 7498-1).

12.3.6 N_функция (N_function)

Часть деятельности N_объектов (ISO/IEC 7498-1).

12.3.7 N_интерфейсные данные (N_interface data)

Информация, передаваемая от N+l_объекта к N_объекту для последующей передачи соответствующему N+l_объекту, или наоборот - на этапе приема (ISO/IEC 7498-1).

12.3.8 N_уровень (N_layer)

Подраздел архитектуры OSI, состоящий подсистем одного и того же ранга (N) (ISO/IEC 7498-1).

12.3.9 N_протокол (N_protocol)

Набор	правил и форматов (семантических и синтаксических),	которые определяют коммуникационное поведение N_объектов при выполнении N_функций (ISO/IEC 7498-1).

12.3.10 Управляющая информация N_протокола (N_protocol control information)

Информация, которой обмениваются N_объекты с использованием N-1_соединения для координации их совместной работы (ISO/IEC 7498-1).

12.3.11 N_протокольный блок данных (N_protocol data unit)

Блок данных, определенный в N_протокола и состоящий из управляющей информации N_протокола и, возможно, пользовательских N_данных (ISO/IEC 7498-1).

12.3.12 N_реле (N_relay)

N_функция, посредством которой N_объект пересылает данные, полученные от одного соответствующего N_объекта, другому соответствующему N_объекту.

12.3.13 N_сервис (N_service)

Возможность N_уровня и нижележащих уровней, предоставляемая N+1_объектам на границе между N_уровнем и N+1_уровнем.

12.3.14 N_точка доступа к услугам (N_service access point)

Точка, в которой N_услуги предоставляются N_объектом N+1_объекту (ISO/IEC 7498-1).

12.3.15 N_сервисный блок данных (N_service data unit)

Объем N_интерфейсных данных, идентичность которых сохраняется неизменной от одного конца N_соединения до другого (ISO/IEC 7498-1).

12.3.16 N_подсистема (N_subsystem)

Элемент в иерархическом делении системы, который напрямую взаимодействует только с элементами следующего, более высокого уровня деления этой системы (ISO/IEC 7498-1).

12.3.17 Данные N_пользователя (N_user data)

Данные, передаваемые между N_объектами, для которых эти N_объекты предоставляют услуги (8).

12.4 Взаимосвязь открытых систем (Open systems interconnection, OSI)

Структура коммуникационных процессов, в которой процесс разделен на семь функциональных уровней, расположенных один над другим, где каждый уровень имеет отдельную сферу ответственности. Каждый уровень взаимодействует только с уровнями, находящимися непосредственно над и под ним.

12.5 Подуровень (Sublayer)

Подразделение уровня (ISO/IEC 7498-1).

12.6 Прикладной объект управления системой (System management application entity)

Прикладной объект, который выполняет функции управления системами (ISO/IEC 7498-1).

12.7 Управление системами (Systems management)

Функция на прикладном уровне, относящаяся к управлению различными ресурсами OSI и их состоянием на всех уровнях архитектуры OSI (ISO/IEC 7498-1).

- 13 Передача данных (Data communications)

13.1 Подтверждение (Acknowledgement)

Функция N_уровня, которая позволяет принимающему N_объекту информировать передающий N_объект о получении N_протокола блока данных (ISO/IEC 7498-1).

13.2 Аналоговый сигнал (Analog signal)

Сигнал в виде непрерывно изменяющейся величины (IEC/TR3 60870-1-3).

13.3 Прикладная задача (Application)

Совокупность функций, образующих единый логический блок, который обеспечивает выполнение определенного бизнес-процесса предприятия.

13.4 Асинхронная передача данных (Asynchronous transmission)

Передача данных, при которой время начала передачи каждого символа или блока символа (байта) является произвольным. Однако после начала передачи время появления каждого сигнала (бита) внутри этого символа или блока жестко привязано к фиксированной временной базе (тактовой частоте) (ISO/IEC 2382-9).

13.5 Аутентификация (Authentication)

Проверка подлинности каждой из сторон в начале сеанса связи.

13.6 Готовность (Availability)

Характеристика устройства или системы, определяющая её способность выполнять требуемую функцию в любой заданный момент времени.

13.7 Доступная полоса пропускания (Available bandwidth)

Диапазон частот, в пределах которого суммарные потери (затухание) не превышают заданных значений, а обратные потери (коэффициент отражения) не опускаются ниже установленных норм.

13.8 Защита от «лавинного» эффекта (Avalanche protection)

Способность системы связи справляться с одновременным поступлением аварийных сигналов от большинства потребительских установок при возникновении неисправностей в распределительной сети без потери работоспособности систем связи. В зависимости от архитектуры системы это может быть реализовано с помощью концентраторов, распределенных в системе связи, или на вычислительных мощностях энергоснабжающей организации.

13.9 Полоса пропускания (Bandwidth)

Разность между предельными частотами устройства, внутри которых характеристики устройства по какому-либо параметру находятся в заданных пределах (AS 4140).

13.10 Бод (Baud)

Единица измерения скорости модуляции или скорости передачи элементов сигнала постоянной длительности в дискретном или цифровом сигнале. Значение в бодах соответствует величине, обратной длительности (выраженной в секундах) кратчайшего элемента сигнала или единичного интервала в данном сигнале (IEC 60050(721)).

Пример - При длительности единичного интервала 20 мс скорость модуляции составляет 50 Бод.

13.11 Коэффициент ошибок по битам (Bit error rate)

Отношение числа неверно принятых бит к общему количеству переданных бит (МЭС 371-08-01).

13.12 Скорость передачи в битах (Bit rate)

Скорость передачи бит, обычно выражаемая в битах в секунду [бит/с] (Словарь стандартных терминов IEEE по электротехнике и электронике (1984)).

13.13 Блокирование (Blocking)

Функция, выполняемая N_объектом для преобразования нескольких N_сервисных блоков данных в один N_протокольный блок данных (ISO/IEC 7498-1).

13.14 Мост (Bridge)

Устройство для объединения двух LAN. Каждая LAN имеет собственный внутренний трафик, который не транслируется во внешнюю сеть. Функциональность моста ограничена физическим и канальным уровнями модели ISO-OSI.

13.15 Широковещательная связь (Broadcast communications)

Отправка команды или сообщения группе приемников без необходимости индивидуальной адресации каждого сообщения.

13.16 Шина (топология) (Bus (topology))

Сетевая топология, состоящая из двух или более узлов, использующих общий канал связи. Каждый узел в канале принимает все сообщения и на основании содержащегося в них адреса определяет, следует ли принять и обработать сообщение или игнорировать его.

13.17 Шинная система (шинная сеть передачи данных)(Bus-system)

Проводная сеть передачи данных, обеспечивающая соединение ограниченного числа коммуникационных устройств (приборов учета) с точкой доступа или концентратором.

13.18 Байт (Byte)

Упорядоченная группа из фиксированного количества двоичных разрядов, рассматриваемая как единое целое (МЭС 721-02-18).

Примечание - Слово «байт» без уточнений может использоваться как синоним термина «октет».

13.19 Несущая (Carrier)

Электрическая или электромагнитная волна, модулируемая для передачи информации.

13.20 Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии (The Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique, CCITT)

См. ITU-T.

13.21 Канал (Channel)

Одиночный путь для связи, обычно отличающийся от других параллельных путей. Каналы могут быть отделены друг от друга различными способами, включая разделение по физическим линиям связи, по частоте или по времени. Каналы могут быть однонаправленными или двусторонними. По сути, в один момент времени в может осуществляться только один сеанс связи.

Примечание - Слово «путь» понимается в широком смысле, который включает разделение по частоте или по времени. Термин «канал» может означать как односторонний путь передачи, так и двухсторонний.

13.22 Синфазное напряжение (Common mode voltage)

Среднее значение напряжений, возникающих между каждым проводником и установленной точкой отсчета, обычно землей или корпусом (МЭС 161-04-09).

13.23 Сеть связи (Communications network)

Система передачи данных, позволяющая нескольким устройствам взаимодействовать друг с другом. Основной функцией коммуникационной сети является передача информации из одной точки в другую.

13.24 Концентратор (Concentrator)

Интеллектуальная станция в иерархической сети связи, на которой входящие данные обрабатываются соответствующим образом, а затем повторно передаются, переупаковываются, удаляются, используются для ответа, объединяются, приоритизируются  или  размножаются  в  несколько  сообщений  (AS 4140).  (См.  также «Интеллектуальный узел»).

13.25 Блок управления и учета (Control and metering unit, C&M)

Устройство (устанавливаемое на объекте потребителя для каждого вида ресурса), обеспечивающее учет товара или услуги (включая тарифы, дифференцированные по зонам суток) и управление нагрузкой со стороны потребителя и/или поставщика.

13.26 Блок управления (Control unit, CU)

Устройство, которое принимает и хранит информацию от простых и сложных измерительных преобразователей и передает информацию на простые и сложные управляющие преобразователи.

13.27 Абонентский блок автоматизации (Customer automation unit (CAU)

Шлюз и барьер между системой домашней автоматизации, каналом связи поставщика услуг и физическим интерфейсом потребителя.

13.28 Абонентский коммуникационный шлюз (Customer communications gateway (CCG)

Преобразователь протоколов между внутренним стандартом сообщений и стандартом сообщений канала связи.

13.29 Шифрование данных (Data encryption)

Изменение формы потока данных, при котором только целевой получатель может прочитать или изменить информацию, а также обнаружить несанкционированные сообщения.

13.30 Формат данных (Data format)

Описание требований к элементу данных с точки зрения имени (домена), размера (количества цифр или символов) и возможного содержания (диапазона значений). Группа элементов также может иметь формат данных.

13.31 Целостность данных (Data integrity)

Способность системы связи доставлять данные от источника к месту назначения с приемлемым уровнем остаточной ошибки.

13.32 Элемент данных или переменная (Data item or variable)

Элемент данных – это единица информации (также называемая переменной или полем). Это минимально возможная единица, которой можно обменяться в рамках одной транзакции между энергоснабжающей организацией и счетчиком. Элемент данных используется для передачи информации на другую сторону канала связи или для активации или деактивации функции.

13.33 Безопасность данных (Data security)

Предотвращение одного или всех следующих событий:

a) несанкционированного доступа к информации, содержащейся в потоке данных;

b) несанкционированного изменения информации, содержащейся в потоке данных;

c) несанкционированного формирования сообщения, которое принимающее оборудование может счесть достоверным.

Примечание - Безопасность данных обычно обеспечивается путем их шифрования.

13.34 Набор данных или группа (Data set or group)

Набор данных – это группа элементов данных. Элементы данных могут быть сгруппированы по нескольким причинам:

- для минимизации накладных расходов связи (несколько элементов данных передаются в рамках одной транзакции);

- для объединения тесно связанных друг с другом элементов (например, показания счетчика и дата/время, когда они были сняты).

13.35 Скорость передачи данных (Data transfer rate)

Количество бит, символов или блоков, проходящих между соответствующим оборудованием в системе передачи данных в единицу времени. Выражается в битах, символах или блоках в секунду, минуту или час (AS 4140).

13.36 Время передачи данных (Data transfer time)

Время, проходящее с момента первоначального поступления единицы пользовательских данных в сеть от передающего терминального оборудования до полной доставки этой единицы принимающему терминальному оборудованию(AS 4140).

13.37 Волоконная оптика (Fibre optics)

Использование модулированных световых волн в волоконно-оптическом кабеле в качестве физической среды передачи данных.

13.38 Кадр (Frame)

Последовательность бит, содержащая поля информации, управления и проверки, имеющая надежные средства индикации начала и конца, например, с помощью ограничивающих символов кадра, возможно, в сочетании с полем длины (IEC/TR3 60870-1-3).

13.39 Шлюз (Gateway)

Устройство, в котором полностью реализована модель ISO-OSI со всеми уровнями. Используется для концентрации (концентратор) и/или преобразования протоколов передачи данных между различными системами связи и стандартами.

13.40 Групповая сигнализация (Group alarm)

Объединение нескольких отдельных аварийных сигналов в один общий сигнал.

13.41 Групповая команда (Group command)

Команда, адресованная одновременно нескольким отдельным приемным устройствам.

13.42 Расстояние Хэмминга (Hamming distance)

Число позиций, в которых два кодовых слова одинаковой длины отличаются друг от друга (AS 4140).

13.43 Заголовок (Header)

Управляющая информация, помещаемая в начале текста сообщения, например: код источника или пункта назначения, приоритет, тип сообщения.

13.44 Входящее сообщение (Inbound)

Связь, инициированная самим счетчиком.

13.45 Информационная емкость (в системе связи) (Information capacity (in a communication system))

Объем различной информации в системе телемеханики, который может быть обработан в центре управления (главной станции) и на удаленных станциях.

Примечания:

1. Информационная емкость часто выражается количеством команд и объемом контролируемой информации, которые могут быть обработаны.

2. Информационная емкость оборудования телемеханики в центре управления или главной станции может распределяться между несколькими абонентскими блоками или подстанциями потребителей.

13.46 Информационная емкость (в системе дистанционного управления) (Information capacity (in a remote control system))

Информационная емкость является мерой общей производительности (пропускной способности) системы.

Примечания:

1. Информационная емкость часто выражается количеством команд и объемом контролируемой информации, которые могут быть обработаны.

2. Информационная емкость оборудования дистанционного управления в центре управления или главной станции может распределяться между несколькими абонентскими блоками или подстанциями потребителей.

13.47 Эффективность передачи информации (Information transfer efficiency)

Отношение информационного содержания сообщения, переданного от источника данных и принятого как достоверное приемником данных, к общему количеству бит, затраченных на передачу этого сообщения.

13.48 Скорость передачи информации (Information transfer rate)

Среднее количество бит информации в секунду, переданных от источника данных и принятых как достоверное приемником данных.

13.49 Инфракрасная (ИК) связь (Infrared (IR) communication)

Использование модулированных инфракрасных волн в качестве физической среды для связи.

13.50 Интерфейс (Interface)

Точка или средство взаимодействия между двумя системами.

13.51 Сеть цифровой связи с интеграцией услуг (Integrated services digital network (ISDN)

Сеть, использующая цифровые методы передачи и коммутации, обеспечивающей возможность предоставления услуг по передаче голоса и данных в едином технологическом цикле.

13.52 Локальная вычислительная сеть (Local area network, LAN)

Сеть передачи данных, соединяющая ограниченное число коммуникационных устройств (счётчиков) и охватывающая умеренную по размеру географическую зону.

13.53 Локальный обмен данными (Local data exchange)

Обмен данными между одним или несколькими устройствами, находящимися на территории потребителя (CPE), и переносным считывающим устройством (терминалом).

13.54 Логический адрес (Logical address)

Группа битов, идентифицирующая прикладной процесс - получатель данных или прикладной процесс - отправитель данных.

13.55 Связь по электросетям (Mains signalling)

Метод связи, позволяющий использовать относительно низкочастотные сигналы для передачи данных по распределительным сетям, основной целью которых является транспортировка электрической энергии.

13.56 Мультиплексирование (Multiplexing)

Процесс объединения нескольких сигналов из различных источников, в один общий сигнал для передачи по одному общему каналу связи.

13.57 Топология «Многолучевая звезда» (Multistar topology)

То же, что и топология «звезда», но с несколькими соединениями на каждом «луче», ведущем к концентратору. Может использоваться несколько таких «разветвленных лучей».

13.58 Сеть (Network)

Либо распределительная сеть ресурса, либо сеть передачи данных для обмена информацией между потребителем и энергоснабжающей организацией. Система, позволяющая нескольким устройствам взаимодействовать друг с другом (AS 4140).

Примечание - Для обеспечения ясности следует указывать, идет ли речь о «распределительной сети» или о «сети связи» соответственно.

(См. также Сеть связи) (См. также Сетевой уровень (Уровень 3 OSI))

13.59 Узел (Node)

Точка, в которой одна или несколько функциональных устройств (счетчиков) подключены к сети связи.

13.60 Октет (Octet)

Последовательность из восьми битов, рассматриваемая как единое целое. Биты могут иметь совокупное значение (например, представлять символ) или не иметь его, например, восемь отдельных индикаторов состояния.

13.61 Операция (Operation)

Наименьшее возможное действие внутри функции, такое как считывание элемента или набора данных. Функция состоит из одной или нескольких операций.

13.62 Оптический порт (Optical port)

Коммуникационный порт, в котором передача информации осуществляется с помощью световых сигналов (например, оптический интерфейс) (IEC 61107).

13.63 Исходящее связь (Outbound)

Связь со счетчиком, инициированная центром управления или главной станцией.

13.64 Общая эффективность передачи информации (Overall information transmission efficiency)

Отношение объема корректно переданного информационного содержания сообщения в битах к произведению времени, затраченного на передачу этого сообщения, и скорости передачи бит.

Примечание - При расчете общей эффективности передачи должны учитываться задержки, вызванные передачей кадров опроса, кадров подтверждения, средние задержки на восстановление после ошибок, задержки распространения сигналов при круговом обходе и т.д.

13.65 Общее время отклика (Overall response time)

Интервал времени между инициированием события на передающей станции и получением на той же станции соответствующего ответа, пришедшего от приемной станции.

13.66 Общее время передачи (Overall transfer time)

Продолжительность задержки информации с момента возникновения события на передающей станции до момента её представления на приемной станции.

Примечание - Общее время передачи включает задержки, обусловленные входным периферийным устройством на передающей станции и соответствующим выходным периферийным устройством на приемной станции.

13.67 Пакет (Packet)

Группа двоичных разрядов (битов), включающая данные и элементы управления, которая передается как единое целое. Данные, элементы управления и, возможно, информация для контроля ошибок организованы в определенном формате.

13.68 Физический адрес (Physical address)

Группа битов, представляющая конечный пункт назначения данных или терминал-отправитель.

13.69 Конфигурация «точка-точка» (Point-to-point configuration)

Конфигурация связи, при которой одна станция соединена с другой станцией выделенной линией связи или через коммутируемую сеть.

13.70 Опрос (Polling)

Периодический запрос группы счетчиков (под управлением программы) для получения данных и статусов в системе связи типа «ведущий-ведомый».

13.71 Система опроса (Polling system)

Система связи, в которой контролируемая информация собирается по запросу от главной станции.

13.72 Протокол (Protocol)

Совокупность правил работы системы связи, которые должны соблюдаться для осуществления обмена данными (AS 4140).

13.73 Телефонная сеть общего пользования (Public switched telephone network, PSTN)

Сеть, обеспечивающая канал связи для аналоговых передач с ограниченной полосой пропускания.

13.74 Сети и службы связи общего пользования (Public telephone and telegraph, PTT)

Совокупность услуг, предоставляемых государственной администрацией электросвязи. Включает в себя почтовую, телефонную и телеграфную связь.

13.75 Радиочастотная связь (Radio-frequency communications)

Использование модулированных радиоволн в качестве физической среды для передачи данных.

13.76 Надежность (Reliability)

Способность функционального устройства выполнять требуемую функцию в заданных условиях в течение установленного периода времени (ISO/IEC 2382-9).

13.77 Ретранслятор (Repeater)

Устройство, используемое для увеличения физической протяженности локальной сети. Ретранслятор восстанавливает сигналы на физическом уровне и относится исключительно к физическому уровню модели ISO-OSI.

13.78 Коэффициент остаточных ошибок (Residual error rate)

Отношение количества бит, элементов, символов или блоков, принятых с ошибками, но не обнаруженных или не исправленных оборудованием контроля ошибок, к общему количеству переданных бит, элементов, символов или блоков (AS 4140).

13.79 Кольцевая топология (Ring topology)

Структура сети, при которой всё оборудование учета подключено к замкнутому кабельному контуру. Концентратор может располагаться в любом узле этого контура.

13.80 Частотное дистанционное управление (Ripple control)

Односторонняя система связи на звуковых частотах, используемая для управления тарифами и нагрузкой.

13.81 Маршрутизатор (Router)

Интеллектуальный мост, охватывающий уровни с 1 по 3 модели ISO-OSI.

13.82 Маршрутизация (Routing)

Функция внутри уровня, которая преобразует имя объекта или адрес точки доступа к услуге в путь, по которому этот объект может быть достигнут.

13.83 Безопасность (Security)

Способность системы связи предотвращать переход управляемой системы в потенциально опасное или нестабильное состояние. Это относится к последствиям отказов, возникающих из-за неисправностей оборудования и необнаруженных ошибок в информации.

13.84 Симплексная передача (Simplex transmission)

Односторонняя передача данных.

13.85 Интеллектуальный узел (Smart node)

Модуль специального назначения, который служит интерфейсом для сетей с целью мониторинга трафика, диагностики сетевых неисправностей, внедрения пакетов, ведения базы данных и/или конфигурирования сети.

13.86 Топология «Звезда» (Star (topology))

Структура сети, состоящая из нескольких отдельных линий связи между узлам и центральным контроллером. Все передачи от одного узла к другому проходят через центральный контроллер, который отвечает за управление и контроль всех коммуникаций. Повреждение одного канала связи влияет только на один узел.

Также известна как портовая топология.

13.87 Коэффициент успешности (Success rate)

Процент команд, выданных блоком управления, на которые был получен корректный ответ от назначенного принимающего устройства.

13.88 Телеуправление (Telecontrol)

Дистанционное управление	технологическим оборудованием. Осуществление передачи информации с помощью телекоммуникационных методов.

Примечание - Телеуправление может включать любую комбинацию средств передачи команд, аварийной сигнализации, индикации, измерения, защиты и отключения без использования речевых сообщений.

13.89 Топология (Topology)

Физическая конфигурация устройств и соединяющих их линий связи, например: звезда, шина.

13.90 Прозрачность (Transparent)

Свойство устройства, сети или процесса, при котором содержание проходящей через них информации остается неизменным. Например, ретранслятор связи не изменяет передаваемые данные, а лишь усиливает уровень сигнала.

13.91 Древовидная топология (Tree topology)

Структура сети, состоящая из нескольких участков, на которых несколько счетчиков подключены к одному концентратору.

13.92 Витая пара (Twisted pair)

Два скрученных между собой провода, используемых для передачи данных, голосовой связи или электропитания.

13.93 Международный союз электросвязи — Сектор стандартизации электросвязи (International Telecommunications Union – Telecommunications, ITU-T)

Международная организация, занимающаяся разработкой и предложением рекомендаций для международной электросвязи.

13.94 Глобальная вычислительная сеть (Wide area network, WAN)

Разветвленная сеть передачи данных, соединяющая большое количество устройств связи (счетчиков) на обширной географической территории.

13.95 Слово (Word)

Строка символов, строка двоичных элементов или битовая строка, которая рассматривается как единое целое.

- 14 Автоматизация распределительных сетей с использованием среды DLC (Distribution automation using DLC media)

14.1 Центральный блок низкого напряжения (Central Low Voltage Unit)

Аппарат, размещаемый на подстанции MV/LV (ТП 6-10/0,4 кВ), который выполняет функции, необходимые для автоматизации сети и автоматизации потребителей. Он организует связь с удаленными блоками низкого напряжения (RLU) через сеть НН (путем инжекции сигнала передачи в шины LV).

14.2 Центральный блок среднего напряжения (Central Medium Voltage Unit)

Аппарат, размещаемый на подстанции HV/MV (ПС 35-110 кВ), который обеспечивает инжекцию сигнала передачи в линии электропередачи среднего напряжения. Он устанавливает канал связи с удаленными блоками среднего напряжения (RMU), установленными на подстанциях MV/LV, и потребителями, получающими питание напрямую от сети среднего напряжения.

14.3 Центральный блок (Central Unit)

Центральный компьютер (сервер), который выполняет функции, определенные прикладными задачами системы.

14.4 Команда (Command)

Информация, используемая для инициирования изменения состояния эксплуатационного оборудования (МЭС 371-03-01).

14.5 Коммуникационный блок (Communication Unit)

Устройство, осуществляющее передачу данных между источником и приемником данных через один или несколько каналов связи в соответствии с протоколом. Различают следующие типы:

CMCU: 	Центральный коммуникационный блок среднего напряжения;

RMCU:	Удаленный коммуникационный блок среднего напряжения;

CLCU :	Центральный коммуникационный блок низкого напряжения;

RLCU:	Удаленный коммуникационный блок низкого напряжения.

Блоки (xxCU) могут взаимодействовать друг с другом (через силовую сеть) и со своими процессорными обработки данных.

14.6 Составные потери (Composite loss)

Суммарные потери, вносимые четырехполюсником, состоящим из устройства сопряжения, нагруженного на номинальные импедансы со стороны линии и со стороны оборудования.

14.7 Центр управления (Control centre)

Место, из которого осуществляется телемеханическое управление удаленными станциями (МЭС 371-06-01).

14.8 Линии управления (Control lines)

В контексте данного документа, все линии, предназначенные для целей управления, сигнализации и измерений.

14.9 Сопряжение (Coupling)

Средства, с помощью которых сигналы передаются от одного проводника к другому. Типы сопряжения включают:

a) емкостное сопряжение;

b) индуктивное сопряжение;

c) прямое сопряжение.

14.10 Перекрестные помехи (Cross-talk)

Явление, при котором сигнал, передаваемый по одной цепи или каналу системы передачи, создает нежелательный эффект в другой цепи или канале.

14.11 Оконечное оборудование данных (АКД- Аппаратура окончания канала данных); линейный согласователь (Data circuit terminating equipment; line coupler)

Интерфейсное оборудование, предназначенное для сопряжения оконечного оборудования данных (DTE) с линией или каналом передачи данных.

14.12 Оконечное оборудование данных (Data terminal equipment)

Функциональное устройство станции данных, которое служит источником или получателем данных и обеспечивает выполнение функции управления передачей данных в соответствии с протоколом (AS 4140).

14.13 Снятие блокировки (De-blocking)

Функция, выполняемая N_объектом для идентификации нескольких N_сервисных блоков данных, содержащихся в одном N_протокольном блоке данных. Является функцией, обратной блокированию (ISO/IEC 7498-1).

14.14	Дифференциальное напряжение (Differential Mode Voltage)

Напряжение между двумя активными проводниками (IEC 60050(161)).

14.15 Относительная фазовая манипуляция (Differential phase-shift keying, DPSK)

Метод модуляции, применяемый для цифровой передачи данных. В DPSK каждый элемент сигнала представляет собой изменение фазы несущей относительно её предыдущего значения фазового угла.

14.16 Связь по распределительным сетям (Distribution line carrier, DLC)

Технология связи, обеспечивающий передачу и прием информации по распределительным сетям низкого и среднего напряжения, основной целью которых является транспортировка электрической энергии.

Также известна как связь по ЛЭП (PLC).

14.17 Распределительные линии электропередачи (Distribution lines)

Линии электропередачи, предназначенные для распределения электрической энергии.

14.18 Клемма заземления (Earth terminal)

Клемма устройства сопряжения, предназначенная для непосредственного подключения к местному контуру заземления станции.

14.19 Уровень излучения (от источника помех) (Emission level (of a disturbing source))

Уровень данной электромагнитной помехи, излучаемой конкретным устройством, оборудованием или системой, измеренный установленным способом.

14.20 Предел излучения (от источника помех) (Emission limit (from a disturbing source))

Установленный максимальный уровень электромагнитного излучения для источника помех (МЭС 161-03-12).

14.21 Скачкообразная перестройка частоты (Frequency hopping)

Метод электронного противодействия помехам (ECCM), при котором мгновенная несущая частота сигнала периодически меняется в соответствии с заранее определенным кодом. Перестройка происходит в пределах спектра частот, который намного шире, чем требуется для обычной передачи сообщения. Приемник использует тот же код для поддержания синхронизации с шаблоном перестройки частоты (AS 4140).

14.22 Частотная манипуляция; частотная модуляция (Frequency shift keying; frequency shift modulation)

Форма частотной модуляции, при которой модулирующий сигнал переключает выходную частоту между заданными значениями, и выходная волна при этом может иметь или не иметь разрыв фазы (Словарь стандартных терминов IEEE по электротехнике и электронике (1984)).

14.23 Полнодуплексная передача данных (Full-duplex transmission)

Передача данных одновременно в обоих направлениях.

14.24 Помехоустойчивость (к помехе) (Immunity (to a disturbance))

Способность устройства, оборудования или системы функционировать без ухудшения характеристик в присутствии электромагнитных помех (МЭС 161-01-20).

14.25 Уровень помехоустойчивости (Immunity level)

Максимальное значение конкретной электромагнитной помехи, воздействующей на определенное устройство, оборудование или систему, при котором оно остается способным работать с требуемым качеством функционирования (МЭС 161-03-14).

14.26 Интергармоника (Interharmonics)

Компоненты спектра Фурье, расположенные между гармониками основной частоты сети (50 Гц или 60 Гц).

14.27	Уровень (N_), (N+1_), (N-1_) (Layer (N_), (N+1_), (N-1_))

Префиксы, использующиеся для идентификации смежных уровней в иерархии:

N_layer:		любой конкретный уровень;

N+1_уровень: 	следующий более высокий уровень;

N-1_уровень: 	следующий нижний уровень.

14.28 Номинальный импеданс со стороны сопряжения (Nominal coupling-side impedance)

Импеданс, на который рассчитано устройство сопряжения для согласования со стороны силовой сети и к которому относятся технические требования.

14.29 Номинальный импеданс со стороны оборудования (Nominal equipment-side impedance)

Импеданс, на который рассчитано устройство сопряжения для согласования со стороны связного оборудования и к которому относятся технические требования.

14.30 Номинальный импеданс (Nominal impedance)

Значение импеданса, на которое рассчитана входная или выходная цепь и для которого действуют предписанные требования.

14.31 Номинальная выходная мощность сигнала (Nominal signal output power)

Номинальная мощность несущей частоты терминала DLC – это пиковая огибающая мощность, на которую рассчитано оборудование (с учетом требований к побочным излучениям), доступная на выходе несущей частоты при работе на резистивную нагрузку, равную номинальному импедансу нагрузки.

14.32 Одноранговый объект (Peer entity)

Объекты, находящиеся на одном и том же уровне (ISO/IEC 7498-1).

14.33 Фазовая манипуляция; фазовая модуляция; фазовая сигнализация (Phase shift keying; phase shift modulation; phase shift signalling)

Угловая модуляция, при которой каждое значимое состояние модулирующего дискретного сигнала представлено определенной фазой периодического синусоидального колебания (IEC 60050(721).

14.34 Сопряжение «фаза-земля» (Phase-to-earth coupling)

Сопряжение с линией электропередачи, осуществляемое между проводником одной фазы линии и землей.

14.35 Междуфазная связь и связь «фаза-нейтраль» (Phase-to-phase and phase-to-neutral coupling)

Сопряжение с линией электропередачи, осуществляемое между проводником одной фазы и проводником другой фазы или нейтралью той же линии..

14.36 Линии электропередачи (Power lines)

Линии, предназначенные для передачи электрической энергии переменного или постоянного тока. В состав линий электропередачи (ЛЭП) входят магистральные (передающие) и распределительные линии.

14.37 Высокочастотная связь по ЛЭП (Power line carrier, PLC)

Технология связи, позволяющий использовать высокочастотные сигналы для передачи данных по линиям электропередачи, основной целью которых является транспортировка электрической энергии.

14.38 Канал ВЧ-связи по ЛЭП (Power line carrier channel)

Использование высокочастотных сигналов для передачи данных по линиям электропередачи. Термин также используется в более широком смысле.

14.39 Первичные клеммы (Primary terminals)

Клеммы устройства сопряжения, предназначенные для подключения к проводникам линии электропередачи.

14.40 Процессорный блок (Processing unit)

Устройство, способное принимать и обрабатывать информацию и выдавать результаты. Обычно состоит из блоков ввода, вывода, хранения, арифметико-логического устройства и блока управления, примеры:

CPU:	Центральный процессор (общего назначения);

CMPU:	Центральный процессорный блок среднего напряжения;

RMPU:	Удаленный процессорный блок среднего напряжения;

CLPU:	Центральный процессорный блок низкого напряжения;

RLPU:	Удаленный процессорный блок низкого напряжения.

Он обрабатывает данные, чтобы обеспечить их передачу между интерфейсами (выходящими за пределы системы DLC) и контроллерами связи (xxCU).

14.41 Удаленный блок низкого напряжения (Remote Low Voltage Unit, RLVU)

Электронное устройство, подключенное к узлу учета, установленному на территории потребителя НН. Оно выполняет измерение электроэнергии и обработку данных о потреблении.

14.42 Удаленный блок среднего напряжения (Remote Medium Voltage Unit, RMVU)

Устройство, расположенный на любом распределительном объекте СН (обычно на подстанции СН/НН или у потребителя СН). Оно обеспечивает инжекцию сигнала передачи в линии электропередачи СН и:

– обменивается данными с CLU, если он установлен на подстанции СН/НН;

–	 выполняет измерение энергии и обработку данных о потреблении, если он подключен у потребителя СН.

14.43 Возвратные потери (Return loss)

Возвратные потери четырехполюсника, образованного устройством сопряжения, нагруженного соответственно номинальным импедансом со стороны линии (сопряжения) и номинальным импедансом со стороны оборудования (МЭС 702-07-25).

14.44 Вторичные клеммы (Secondary terminals)

Клеммы устройства сопряжения, предназначенные для подключения к линии связи несущей частоты.

14.45 Диапазон частот сигнала (Signal-frequency range)

Общая полоса частот, утвержденная международными органами для использования в системах DLC.

14.46 Рабочий диапазон частот сигнала (Signal-frequency working range)

Диапазон несущих частот, в пределах которого может быть установлена доступная полоса пропускания устройства DLC.

14.47 Расширение спектра (Spread spectrum)

Метод связи, при котором модулированная информация передаётся в полосе пропускания, значительно превышающей частотный спектр исходной информации.

Примечание - Данный метод дает преимущества в части предотвращения помех и обеспечения множественного доступа.

14.48 Побочное излучение (Spurious emission)

Любое электромагнитное излучение на частоте или частотах, выходящих за пределы необходимой полосы пропускания, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи информации.

Примечание - Побочные излучения включают гармонические излучения, паразитные излучения и продукты интермодуляции, но исключают излучения в непосредственной близости от необходимой полосы пропускания, которые являются результатом процесса модуляции для передачи информации.

- 15 Качество (Quality)

15.1 Качество (Quality)

Совокупность характеристик организации, влияющих на ее способность удовлетворять заявленные и подразумеваемые потребности (ISO 8402).

15.2 Обеспечение качества (Quality assurance)

Все планируемые и систематически осуществляемые в рамках системы качества виды деятельности, а также подтверждаемые (при необходимости), для создания достаточной уверенности в том, что объект будет выполнять требования к качеству (ISO 8402).

Примечания:

1. Обеспечение качества преследует как внутренние, так и внешние цели:

a) Внутреннее обеспечение качества: внутри организации обеспечивает уверенность руководства.

б) Внешнее обеспечение качества: в договорных или иных ситуациях дает уверенность заказчикам или другим сторонам.

2. Некоторые действия по контролю качества и обеспечению качества взаимосвязаны.

3. Если требования к качеству не отражают полностью потребности пользователя, обеспечение качества может не дать достаточной уверенности.

15.3 Контроль качества (Quality control)

Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству (ISO 8402).

Примечания:

1. Контроль качества включает методы и виды деятельности оперативного характера, направленные как на мониторинг процесса, так и на устранение причин неудовлетворительного функционирования на всех этапах «петли качества» для достижения экономической эффективности.

2. Некоторые действия по контролю качества и обеспечению качества взаимосвязаны.

15.4 Повышение качества (Quality improvement)

Действия, предпринимаемые во всей организации для повышения эффективности и результативности видов деятельности и процессов с целью предоставления дополнительных выгод как самой организации, так и её заказчикам (ISO 8402).

15.5 Менеджмент качества (Quality management)

Все виды деятельности в рамках общей функции управления, которые определяют политику в области качества, цели и распределяют ответственность, а также осуществляют их с помощью таких средств, как планирование качества, контроль качества, обеспечение качества и улучшение качества в рамках системы менеджмента качества (ISO 8402).

Примечания:

1. Менеджмент качества является обязанностью руководства всех уровней, но возглавлять его должно высшее руководство. В его реализации участвуют все члены организации.

2. В менеджменте качества учитываются экономические аспекты.

15.6 Руководство по обеспечению качества (Quality manual)

Типовая форма основного документа, используемого при разработке и внедрении системы менеджмента качества (ISO 8402).

Примечание - Основная цель руководства по качеству – обеспечить адекватное описание системы менеджмента качества, служа постоянным справочным материалом при внедрении и поддержании этой системы. В крупных компаниях документация, относящаяся к СМК, может принимать различные формы, включая следующие:

a) корпоративное руководство по качеству;

b) руководства по качеству для подразделений;

c) специализированные руководства по качеству (например: по проектированию, закупкам, проектам, работам, инструкции).

15.7 План по обеспечению качества (Quality planning)

Деятельность, направленная на установление целей и требований к качеству, а также на применение элементов системы менеджмента качества (ISO 8402).

Примечание - План по обеспечению качества охватывает:

a) планирование продукции: идентификацию, классификацию и оценку характеристик качества, а также установление целей, требований к качеству и ограничений;

b) управленческое и оперативное планирование: подготовку к применению системы качества, включая организацию и составление графиков;

c) подготовку планов качества и принятие положений по улучшению качества.

15.8 План проверки качества (Quality plans)

Для проектов, относящихся к новым видам продукции, услуг или процессов, руководство должно подготовить письменные планы проверки качества, согласующиеся со всеми остальными требованиями системы менеджмента качества компании (ISO 8402).

Примечание - Планы проверки качества должны определять:

a) цели в области качества, которые должны быть достигнуты;

b) конкретное распределение обязанностей и полномочий на различных этапах проекта;

c) конкретные процедуры, методы и рабочие инструкции, которые подлежат применению;

d) соответствующие программы испытаний, инспекций, проверок и аудита на надлежащих этапах (например, проектирование, разработка);

e) метод внесения изменений и поправок в план проверки качества по мере реализации проекта;

f) другие меры, необходимые для достижения поставленных целей.

15.9 Политика и процедуры в области качества (Quality policies and procedures)

Все элементы, требования и положения, принятые компанией для своей системы менеджмента качества, должны быть задокументированы систематическим и упорядоченным образом в форме письменных политик и процедур. Такая документация должна обеспечивать единое понимание политик и процедур в области качества (т.е. программ/планов/руководств/записей по качеству) (ISO 8402).

15.10 Политика в области качества (Quality policy)

Общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством (ISO 8402).

Примечание - Политика в области качества является одним из элементов корпоративной политики и утверждается высшим руководством.

15.11 Система менеджмента качества (Quality system)

Организационная структура, распределение ответственности, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для осуществления менеджмента качества (ISO 8402).

Примечания:

1. Система менеджмента качества должна быть лишь настолько комплексной, насколько это необходимо для достижения целей в области качества.

2. Система менеджмента качества организации предназначена в первую очередь для удовлетворения внутренних управленческих потребностей организации. Она шире, чем требования конкретного заказчика, который оценивает только ту часть системы качества, которая его касается.

3. Для целей контрактной или обязательной оценки качества может потребоваться подтверждение (демонстрация) внедрения определенных элементов системы менеджмента качества.

- 16 Словарь DLMS (DLMS vocabulary)

16.1 Прикладное - VDE (Application - VDE)

Каждое взаимодействующее измерительное оборудование должно содержать как минимум одно прикладное VDE (см. 16.10).

16.2 Сопутствующая спецификация (Companion specification)

Документ «сопутствующая спецификация» подробно описывает приложение с точки зрения связи. Он соответствует описанию VDE с объектами DLMS, такими как статические VAA, переменные, один набор данных и, опционально, вызовы задач.

16.3 Сопутствующий стандарт (Companion standard)

Документ «сопутствующий стандарт» подробно описывает расширения ядра DLMS, не изменяющие сути модели (например, правила расширения области доступа).

16.4 Набор данных (Data Set, DS)

DS представляет собой загружаемое подмножество как исполняемых программ, так и переменных DLMS.

16.5 Спецификация сообщений для распределительных сетей (Distribution Line Message Specification, DLMS)

Спецификация прикладного уровня, разработанная для поддержки обмена сообщениями с распределительными устройствами в интегрированной компьютерной среде (IEC 61134-4-41).

16.6 Профиль DLMS (DLMS Profile)

Набор параметров, предусмотренных моделью DLMS и обязательных для обеспечения операционной взаимозаменяемости. Он включает блок соответствия и некоторые другие неголосовые опции.

16.7 Управляющее - VDE (Management - VDE)

Специализированное VDE, предназначенное для обработки протоколов связи.

16.8 Супервизорное - VDE (Supervision - VDE)

Используется для сложного измерительного оборудования, реализующего несколько прикладных VDE. Данное VDE отвечает за службы, общие для прикладных VDE.

16.9 Виртуальная прикладная ассоциация (Virtual Application Association, VAA)

VAA – это объект, который представляет собой одновременно:

–	 идентификатор инициатора DLMS;

– представление объектов DLMS, имеющих общую область доступа.

16.10 Виртуальное распределительное устройство (Virtual Distribution Equipment, VDE)

Объект VDE представляет собой основную абстрактную сущность спецификации DLMS. Он содержит все остальные объекты DLMS и определяет приложение с точки зрения связи. Каждое независимое коммуникационное приложение реального устройства рассматривается как VDE.

VDE характеризуется локальным адресом связи.

16.11 Статические VAA - Объекты (Static VAA - Objects)

– выставление счетов (billing): зарезервировано для организации, ответственной за выставление счетов;

–	 калибровка (calibration): зарезервировано для калибровки;

–	 потребитель (customer): зарезервировано для просмотра данных потребителем;

–	 оператор (operator): зарезервировано для управления сетью со стороны энергоснабжающей службы;

–	 управление (management): зарезервировано для управления протоколами связи;

– техническое обслуживание (maintenance): зарезервировано для технического обслуживания оборудования;

–	 производство (manufacturing): зарезервировано для целей производителя.

Этот список является примером и не является исчерпывающим.

16.12 Вызов задачи (Task Invocation, TI)

Аппаратный ресурс, который наиболее точно соответствует возможности выполнения программы в многозадачной среде. TI является необязательным и предопределенным объектом.

Программы, которые могут выполняться через TI, не являются объектами DLMS.

16.13 Переменная (Variable, Var)

Абстрактный элемент VDE, способный предоставлять или принимать типизированное значение данных. Переменная является наиболее распространенным объектом VDE.

- 17 Системы предоплаты электроэнергии (Pre-payment electricity metering)

17.1 Сверка учета (Accountancy back-up)

Процесс сопоставления потребленной энергии с платежами, совершенными потребителем.

17.2 Процесс учета (Accounting process)

Финансовые методы, необходимые для поддержки системы, включающие платежи, внесенные потребителем или от его имени, консолидированные с учетом поставленной энергии и услуг, полученных потребителем.

17.3 Учетный регистр (Accounting register)

Электронное устройство (ячейка памяти), которое хранит и позволяет отображать значение доступного кредита в счетчике платежей. Учетный регистр может иметь денежное выражение или значение в единицах энергии.

17.4 Согласованная задолженность (Agreed debt)

Сумма задолженности, официально согласованная между потребителем и поставщиком.

17.5 Код алгоритма (Algorithm code)

Число, используемое для уникальной идентификации криптографического алгоритма, применяемого при передаче информации внутри системы (NRS009-1).

17.6 Процесс аудита (Audit process)

Процесс, который сопоставляет (сверяет) произведенные платежи с начисленными сборами.

17.7 Автоматическое прерывание (Automatic interruption)

Отключение нагрузки счетчиком платежей в зависимости от состояния платежной системы.

17.8 Автоматическое восстановление (Automatic restoration)

Возобновление подачи нагрузки счетчиком платежей в зависимости от состояния платежной системы.

17.9 Доступный кредит (Available credit)

Сумма кредита, переведенная на счетчик, за вычетом сборов, удержанных процессом учета счетчика, и за вычетом любого резервного кредита. (Доступный кредит может быть положительным, отрицательным или нулевым).

17.10 Бюджетный режим (Budget mode)

Подрежим режима предоплаты, в котором часть купленного кредита может быть зарезервирована потребителем в счетчике платежей для использования в будущем.

17.11 Замена прибора (Change out)

Процесс замены одного счетчика платежей на другой.

17.12 Ввод в эксплуатацию (Commissioning)

Процесс перевода выведенного из эксплуатации счетчика в состояние готовности к использованию потребителем. Этот процесс сбрасывает учетные регистры счетчика и запускает процесс учета в приборе.

17.13 Общая система продажи (Common vending system, CVS)

Система, включающая оборудование, способное осуществлять продажу для более чем одного типа определенных счетчиков платежей (NRS009-1).

17.14 Сумма кредита (Credit amount)

Кредит, приобретаемый потребителем, выраженный в денежных единицах, единицах энергии (в киловатт-часах) или в обоих видах одновременно (NRS009-1).

17.15 Режим кредитного лимита (Credit limit mode)

Режим оплаты, при котором автоматическое прерывание подачи энергии происходит, когда задолженность, зарегистрированная счетчиком платежей, превышает согласованный лимит.

17.16 Кредитный режим (Credit mode)

Режим оплаты, при котором счетчик платежей работает как обычный расчетный прибор учета.

17.17 Верификатор кредита (Credit verifier)

Устройство, которое проверяет сумму кредита, содержащуюся в токене, после его покупки в точке продажи (POST).

17.18 Криптографический ключ (Cryptographic key)

Строка данных, используемая для защиты и аутентификации информации.

17.19 Управление криптографическими ключами (Cryptographic key management)

Процесс управления, обеспечивающий безопасность генерации и распределения криптографических ключей (NRS009-1).

17.20 Денежная единица (Currency unit)

Национальная денежная единица, в которой котируются тарифы.

17.21 Лицевой счет потребителя (Customer account)

Учетная структура, позволяющая регистрировать, контролировать и формировать отчетность по финансовым операциям, совершенным конкретным потребителем или относящимся к нему.

17.22 Идентификационная карта потребителя (Customer identity card)

Карта, которая может использоваться для однозначной идентификации потребителя в системе.

17.23 Абонентский токен (Customer token)

Токен, используемый потребителем для передачи информации, включая данные о кредите, между POST и счетчиком платежей.

17.24 Непогашенная задолженность (Debt outstanding)

Текущая сумма долга потребителя перед поставщиком.

17.25 Процесс взыскания задолженности (Debt recovery process)

Процесс возврата согласованной задолженности.

17.26 Скорость погашения задолженности (Debt recovery rate)

Сумма за период, в размере которой происходит погашение согласованной задолженности.

17.27 Вывод из эксплуатации (Decommissioning)

Процесс приведения введенного в эксплуатацию счетчика платежей в состояние, при котором он становится недоступным для использования потребителем. Этот процесс останавливает процесс учета в счетчике.

Примечание - Согласно обычной практике, новый счетчик платежей при первом включении находится в состоянии «выведен из эксплуатации».

17.28 Аварийный кредит (Emergency credit)

Функция, позволяющая потребителю временно уйти в долг для продолжения или возобновления электроснабжения в чрезвычайных условиях.

17.29 Задолженность по аварийному кредиту (Emergency credit debt)

Задолженность потребителя, возникшая в результате потребления энергии, а также любые накопленные повременные начисления после активации функции аварийного кредита.

17.30 Лимит аварийного кредита (Emergency credit limit)

Сумма аварийного кредита, которую счетчик платежей может предоставить потребителю.

17.31 Порог активации аварийного кредита (Emergency credit threshold)

Значение доступного кредита на счетчике, при достижении которого счетчик предложит потребителю воспользоваться аварийным кредитом (при условии соблюдения прочих условий).

17.32 Технологический токен (Engineering token)

Токен, используемый для инициирования или выполнения определенных инженерных или управленческих функций в счетчике платежей.

17.33 Режим фиксированных платежей (Fixed payment mode)

Режим оплаты, при котором автоматическое отключение нагрузки происходит в случае невнесения согласованного регулярного платежа.

17.34 Глобальное сообщение (Global message)

Сообщение данных, транслируемое всем счетчикам платежей в системе.

17.35 Групповой счетчик платежей (Group coded payment meter)

Счетчик платежей, способный работать с использованием групповых токенов или групповых сообщений.

17.36 Групповое сообщение (Group message)

Сообщение, передаваемое всем счетчикам платежей в пределах определенной группы приборов учета.

17.37 Групповой токен (Group token)

Токен, который будет принят и обработан любым счетчиком в пределах определенной группы счетчиков предоплаты.

17.38 Индивидуальное сообщение (Individual message)

Сообщение, передаваемое конкретному индивидуальному счетчику платежей.

17.39 Недействительный токен (Invalid token)

Токен, который не может быть принят конкретным счетчиком или группой счетчиков платежей.

17.40 Клавиатура (Keypad)

Группа сенсорных элементов управления (кнопок), расположенных в определенном логическом порядке и снабженных маркировкой (легендой) для идентификации каждого элемента.

17.41 Коммутационный аппарат нагрузки (Силовой выключатель) (Load switch)

Узел прибора учета с предоплатой, предназначенный для отключения или возобновления подачи нагрузки потребителю. Устройство включает в себя контактную группу (или её электронный эквивалент) и исполнительный механизм управления контактами.

17.42 Ручное восстановление (Manual restoration)

Возобновление подачи электроэнергии действиями потребителя после того, как функция восстановления была разрешена платежной системой.

17.43 Процесс учета в счетчике (Meter accounting process, MAP)

Процесс списания денежных средств (или единиц энергии) с доступного кредита счетчика в счет оплаты потребленной энергии и, если применимо, повременных начислений.

17.44 Идентификационная карта счетчика (Meter identity card)

Карта, используемая для однозначной идентификации конкретного счетчика.

17.45 Составная установка (Multi-part installation)

Установка счетчика платежей, в которой измерительные элементы, регистры, переключатели нагрузки и вспомогательное оборудование не размещены в одном корпусе.

17.46 Период без отключений (Non-interruption period)

Согласованный период времени, в течение которого функция автоматического отключения нагрузки счетчиком платежей отключена. Все начисления, применимые в течение этого периода задержки, накапливаются.

17.47 Счетчик платежей (Payment meter)

Счетчик электроэнергии, управление которым позволяет осуществлять подачу энергии в соответствии с согласованными режимами оплаты. Он состоит из измерительного элемента, регистра, переключателя нагрузки и вспомогательного оборудования, которые могут быть заключены в одном корпусе или представлять собой многокомпонентную установку.

17.48 Группа счетчиков платежей (Payment meter group)

Совокупность платежных счетчиков, управление которыми осуществляется совместно.

17.49 Код группы счетчиков платежей (Payment meter group code)

Строка данных, используемая для однозначной идентификации группы, к которой принадлежит данный счетчик платежей.

17.50 Режим оплаты (Payment modes)

Режимы работы счетчика платежей, характеризующие основу оплаты за поставку ресурсов. Примерами режимов являются: режим фиксированных платежей, режим кредитного лимита, режим предоплаты, бюджетный и кредитный режимы.

17.51 Система платежей (система расчетов с потребителем) (Payment system)

Система, состоящая из комбинаций информационных систем управления (MIS) / систем управления (MCS), системных мастер-станций, терминалов точек продажи (POST) и платежных счетчиков.

17.52 Терминал точки продажи (POS-терминал) (Point-of-sale terminal, POST)

Устройство, используемое в процессе продажи электроэнергии потреби (vending process) для осуществления сделки с потребителем.

17.53 Режим предоплаты (Pre-payment mode)

Режим оплаты, при котором автоматическое отключение нагрузки происходит при исчерпании доступного кредита.

17.54 Приобретенный кредит (Purchased credit)

Значение кредита, которое переносится на счетчик с действующего токена и (кода пополнения) добавляется к доступному и резервному кредиту.

17.55 Разрешение дистанционного восстановления (Remote restoration enable)

Дистанционная команда для активации режима ручного восстановления (электроснабжения).

17.56 Дистанционное прерывание (Remote interruption)

Прерывание электроснабжения потребителя (отключение нагрузки) посредством команды, поданной удаленно.

17.57 Резервный кредит (Reserve credit)

Сумма кредита, зарезервированная потребителем в счетчике для будущего использования с помощью функции «бюджетного режима» (budget mode).

17.58 Журнал событий безопасности (Security log)

Данные, регистрируемые в счетчике и относящиеся к обеспечению безопасности платежного прибора учета.

17.59 Процедура обеспечения безопасности (Security procedure)

Физически и логически защищенная процедура, обеспечивающая выполнение всех задач, требующих защиты, таких как криптография токенов, контроль кредита, управления паролями, аутентификация и верификация сообщений.

17.60 Срез данных (Snap shot)

Запись данных, хранящихся в памяти платежного счетчика (payment meter) на конкретный момент времени.

17.61 Стандартная спецификация передачи (Standard transfer specification, STS)

Стандарт интерфейса, определяющий технологии формирования токенов, формат данных и криптографический алгоритм, используемые для передачи кредита (пополнения баланса) и информации (NRS009-1).

17.62 Абонентская плата (Standing charge)

Сумма, регулярно вычитаемая из доступного кредита (согласно МЭС 691-03-03, с изменениями) за предоставление услуг, независимо от объема потребления электроэнергии.

17.63 Тарифный индекс (Tariff index)

Индекс, используемый в тарифной сетке для доступа к соответствующей тарифной ставке конкретного потребителя (NRS009-1).

17.64 Начисление по времени (Time-based charge)

Сумма, начисляемая за единицу времени независимо от потребления, например: абонентская плата, фиксированные платежи и ставка погашения задолженности.

17.65 Задолженность по начислениям по времени (Time-based charge debt)

Долг потребителя, возникающий в результате вычета повременных начислений после того, как доступный кредит стал равен нулю, а аварийный кредит не был активирован.

17.66 Токен (Token)

Средство, используемое для передачи информации между системой продажи и счетчиком платежей.

17.67 Дескриптор токена (Token descriptor)

Уникальный идентификатор токена.

17.68 Устройство выдачи токенов (Token issuing device)

Устройство, генерирующее токены определенного технологического типа (12).

17.69 Технологический код токена (Token technology code)

Число, используемое для однозначной идентификации технологии токенов, применяемой в данном счетчике платежей (NRS009-1).

17.70 Общий кредит (Total credit)

Сумма доступного и резервного кредита на счетчике платежей.

17.71 Общая задолженность (Total debt)

Отрицательное значение доступного кредита, возникшее вследствие накопления долга по повременным начислениям или долга по аварийному кредиту.

17.72 Система продажи (Vending system)

Система, состоящая из оборудования, способного осуществлять продажу кредитов для одного или нескольких типов определенных счетчиков платежей.

17.73 Виртуальный токен (Virtual token)

Токен, который не может быть перенесен вручную.

- 18 Надежность (Dependability)

18.1 Готовность (Availability)

Способность объекта находиться в состоянии, позволяющем выполнять требуемую функцию в заданных условиях в определенный момент времени или в течение заданного интервала времени, при условии обеспечения необходимыми внешними ресурсами (МЭС 191-02-05).

18.2 Отказ (Failure)

Прекращение (утрата) способности объекта выполнять требуемую функцию  (МЭС191-04- 01).

Примечание - На определение требуемой функции могут влиять (национальные) законодательные требования.

Определение отказа в стандарте MIL-STD 781 (C) от 1977 года указано следующим образом:

«Подробные сведения, касающиеся критериев отказа, включая требуемые функции и предельные значения рабочих параметров, должны быть указаны в спецификации на оборудование и в методиках испытаний, утвержденных заказчиком. Для целей испытаний применяются следующие общие определения:

a) Отказ – это событие, при котором ранее исправный объект перестает выполнять одну или несколько своих требуемых функций в заданных пределах при определенных условиях.

b) Отказом также считается состояние, при котором механическая или конструктивная деталь объекта оказывается сломанной, треснувшей или поврежденной так, что это вызовет отказ в рабочих условиях.»

Приведенное выше определение поднимает вопрос о функциях. Функциональный отказ можно определить как «неспособность любого физического актива соответствовать желаемому стандарту производительности».

18.3 Интенсивность отказов (Failure rate (l(t)))

Предел (если он существует) отношения условной вероятности того, что момент времени T возникновения отказа объекта попадет в заданный интервал времени (t, t+dt), к длине этого интервала dt, когда dt стремится к нулю, при условии, что объект находился в работоспособном состоянии в начале этого интервала (МЭС 191-12-2).

18.4 Средняя наработка между отказами (Mean time between failures, MTBF)

Математическое ожидание времени работы (наработки) объекта между последовательными отказами (МЭС 191-12-09).

18.5 Среднее время простоя (Mean down time, MDT)

Ожидание времени пребывания объекта в неработоспособном состоянии между периодами его работы.

18.6 Максимальная погрешность в условиях эксплуатации (Maximum error in service, MES)

Максимальное значение погрешности данного средства измерений в реальных условиях эксплуатации.

18.7 Максимальная погрешность при поверке (Maximum error on verification, MEV)

Максимально допустимое значение погрешности счетчика. Пределы этого значения устанавливаются законодательными метрологическими органами или классом точности счетчика.

18.8 Резервирование (Redundancy)

Наличие в объекте более чем одного средства для выполнения требуемой функции (МЭС 191- 15-01).

18.9 Надежность (R(t)) (Reliability (R(t)))

Вероятность того, что объект сможет выполнять требуемую функцию в заданных условиях в течение установленного интервала времени (МЭС 191-12-01).

Примечание - Обычно предполагается, что в начале интервала времени объект находится в состоянии, позволяющем выполнять требуемую функцию.

18.10 Срок эксплуатации (Useful life)

Интервал времени в заданных условиях, начинающийся в определенный момент и заканчивающийся, когда интенсивность отказов становится неприемлемой или когда объект считается неремонтопригодным в результате неисправности (МЭС 191-10-06).

- 19 Либерализованный (конкурентный) рынок коммунальных услуг (Liberalized utility market)

Определения и термины, используемые на либерализованном рынке электрической энергии, могут иметь существенные различия в зависимости от национального законодательства. Приведенные ниже положения основываются на опыте функционирования либерализованного рынка Великобритании (GB) и служат базой для унификации национальной нормативно-технической базы .

Примечание - Согласно Закону Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588 «Об электроэнергетике»:

Рынок электрической мощности – система взаимоотношений между субъектами оптового рынка электрической энергии, связанных с поддержанием энергопроизводящими организациями генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электрической энергии, обновлением, поддержкой, реконструкцией и техническим перевооружением существующих производственных активов, а также их созданием;

19.1 Агрегатор данных (Data aggregator)

Организация, предоставляющая услуги по агрегации данных коммерческого учета по точкам поставки в сеть на контрактной основе. Договор заключается с поставщиком. Агрегации подлежат данные всех потребителей этого поставщика в зоне конкретной точки поставки в сеть. Агрегированные данные могут включать как результаты измерений, так и данные, рассчитанные на основе стандартных профилей нагрузки.

19.2 Сборщик данных (Data collector)

Организация, предоставляющая на контрактной основе услуги по сбору данных коммерческого учета, относящихся к поставке электроэнергии, для передачи их в согласованном формате агрегатору данных. Договор заключается с поставщиком или оператором рынка. Сбор данных может осуществляться вручную или автоматизированными средствами.

19.3 Дистрибьютор (Distributor)

Организация, обеспечивающая физическую передачу электроэнергии потребителю от имени поставщика и имеющая соответствующие обязательства по договору на технологическое присоединение с этим потребителем.

19.4 Оператор приборов коммерческого учета (Meter Operator, MO)

Субъект, оказывающий на договорной основе услуги по предоставлению, монтажу и техническому обслуживанию оборудования систем учета, связанного с поставкой. Договор заключается с потребителем или поставщиком. Прибор учета предоставляется потребителю в аренду или находится в его собственности.

19.5 Поставщик (поставщик по договору) (Supplier (contractual supplier))

Организация, предлагающая потребителю договоры на поставку электроэнергии (договор энергоснабжения), обеспечивающая наличие необходимого оборудования для учета и сбор данных с этого оборудования. Поставщик оплачивает дистрибьютору услуги по передаче электроэнергии по ее сетям, а также может оплачивать услуги оператору магистральных сетей за использование системы передачи.

- Алфавитный указатель

- А -

Абонентская плата (Standing charge), 49

Абонентский блок автоматизации (Customer automation unit (CAU), 28

Абонентский коммуникационный шлюз (Customer communications gateway (CCG), 28

Абонентский токен (Customer token), 45

Абонентское оборудование (Customer premises equipment, CPE), 6

Абсолютный энкодер (Absolute encoder), 10

Аварийное ограничение нагрузки (Emergency load shedding), 18

Аварийный кредит (Emergency credit), 46

Автоматизация распределительных сетей (Distribution system automation (DSA), 20

Автоматизация распределительных сетей (Distribution system automation), 20

Автоматизация распределительных сетей с использованием среды DLC (Distribution automation using DLC media), 35

Автоматизированное управление операционной деятельностью (Computerized operations management), 18

Автоматическая конфигурация (Auto-configuration), 6

Автоматически (Automatically), 5

Автоматический выключатель (Circuit breaker), 20

Автоматическое восстановление (Automatic restoration), 44

Автоматическое прерывание (Automatic interruption), 44

Автономный датчик импульсов (Self-generating pulser), 12

Агрегатор данных (Data aggregator), 51

Активный датчик импульсов (Active pulser), 10

Аналоговый сигнал (Analog signal), 25

Архитектура (Architecture), 5

Асинхронная передача данных (Asynchronous transmission), 25

Аутентификация (Authentication), 25

- Б -

Байт (Byte), 27

Балансировка нагрузки (Load balancing), 19

Безопасность (Security), 33

Безопасность данных (Data security), 28

Блок управления (Control unit, CU), 28

Блок управления и учета (Control and metering unit, C&M), 28

Блокирование (Blocking), 26

Бод (Baud), 26

Бытовой прибор учета (прибор коммерческого учета) (Domestic meter), 7

Бюджетный режим (Budget mode), 44

- В -

Ввод в эксплуатацию (Commissioning), 44

Верификатор кредита (Credit verifier), 45

Взаимозаменяемость (Interoperability), 7

Взаимосвязь открытых систем (Open systems interconnection), 21

Взаимосвязь открытых систем (Open systems interconnection, OSI), 25

Визуальное снятие показаний (Visual reading), 14

Виртуальная прикладная ассоциация (Virtual Application Association, VAA), 43

Виртуальное распределительное устройство (Virtual Distribution Equipment, VDE), 43

Виртуальный токен (Virtual token), 49

Витая пара (Twisted pair), 34

Внеплановое снятие показаний счетчика (Ad hoc meter reading), 13

Возвратные потери (Return loss), 39

Воздушный выключатель (Air-break switch), 20

Волоконная оптика (Fibre optics), 29

Время передачи данных (Data transfer time), 29

Вторичные клеммы (Secondary terminals), 39

Входящее сообщение (Inbound), 29

Вывод из эксплуатации (Decommissioning), 46

Вызов задачи (Task Invocation, TI), 43

Высокочастотная связь по ЛЭП (Power line carrier, PLC), 38

Выставление счетов (Billing), 15

- Г -

Глобальная вычислительная сеть (Wide area network, WAN), 34

Глобальное сообщение (Global message), 46

Готовность (Availability), 26

Готовность (Availability), 50

Группа счетчиков платежей (Payment meter group), 47

Групповая команда (Group command), 29

Групповая сигнализация (Group alarm), 29

Групповое сообщение (Group message), 46

Групповой счетчик платежей (Group coded payment meter), 46

Групповой токен (Group token), 46

- Д -

Данные N_пользователя (N_user data), 25

Дата выставления счета (Billing date), 15

Дата снятия показаний (Reading date), 14

Датчик (первичный преобразователь) (Sensor), 12

Датчик импульсов (Pulser), 12

Денежная единица (Currency unit), 45

Дескриптор токена (Token descriptor), 49

Диапазон частот сигнала (Signal-frequency range), 39

Дистанционное прерывание (Remote interruption), 48

Дистанционное программирование (Remote programming), 12

Дистанционное считывание показаний (Remote meter reading), 8

Дистанционное управление (Remote control), 19

Дистрибьютор (Distributor), 52

Дифференциальное напряжение (Differential Mode Voltage), 36

Дифференцированный тариф (Block tariff), 15

Дополнительные функции (Optional functions), 8

Доступная полоса пропускания (Available bandwidth), 26

Доступный кредит (Available credit), 44

Древовидная топология (Tree topology), 34

- Ж -

Журнал событий безопасности (Security log), 48

- З -

Заголовок (Header), 29

Задолженность по аварийному кредиту (Emergency credit debt), 46

Задолженность по начислениям по времени (Time-based charge debt), 49

Замена прибора (Change out), 44

Защита от «лавинного» эффекта (Avalanche protection), 26

- И -

Идентификационная карта потребителя (Customer identity card), 45

Идентификационная карта счетчика (Meter identity card), 47

Идентификационный номер (Identification number, ID), 11

Индивидуальное сообщение (Individual message), 46

Индикатор повреждения (Fault indicator), 21

Интеллектуальный измерительный преобразователь (Smart measuring transducer), 20

Интеллектуальный преобразователь управления (Smart control transducer), 20

Интеллектуальный счетчик (Smart meter), 8

Интеллектуальный узел (Smart node), 34

Интенсивность отказов (Failure rate (l(t))), 50

Интервальная мощность (Block interval demand), 14

Интергармоника (Interharmonics), 37

Интерфейс (Interface), 30

Информационная емкость (в системе дистанционного управления) (Information capacity (in a remote control system)), 30

Информационная емкость (в системе связи) (Information capacity (in a communication system)), 30

Инфракрасная (ИК) связь (Infrared (IR) communication), 30

Исследования в реальном времени (Real-time investigations), 10

Исходящее связь (Outbound), 31

- К -

Кадр (Frame), 29

Канал (Channel), 27

Канал ВЧ-связи по ЛЭП (Power line carrier channel), 38

Канальный уровень (Уровень 2 OSI) (Data link layer (OSI layer 2)), 23

Качество (Quality), 40

Клавиатура (Keypad), 47

Клемма заземления (Earth terminal), 36

Код алгоритма (Algorithm code), 44

Код группы счетчиков платежей (Payment meter group code), 47

Кольцевая топология (Ring topology), 33

Кольцевое распределительное устройство (Ring main unit (RMU), 21

Команда (Command), 35

Коммуникационный блок (Communication Unit), 35

Коммутационный аппарат нагрузки (Силовой выключатель) (Load switch), 47

Компания (Company), 5

Компенсационная выплата/Льгота (Rebate), 16

Комплексный измерительный преобразователь (Complex measuring transducer, CMT), 11

Комплексный измерительный преобразователь управления (Complex control transducer, CCT), 11

Контроль качества (Quality control), 40

Конфигурация (Configuration), 5

Конфигурация «точка-точка» (Point-to-point configuration), 32

Концентратор (Concentrator), 27

Концентратор импульсов (Pulse collector), 12

Корректировка лицевого счета (Account adjustment), 15

Коэффициент остаточных ошибок (Residual error rate), 33

Коэффициент ошибок по битам (Bit error rate), 26

Коэффициент успешности (Success rate), 34

Кредитный режим (Credit mode), 45

Криптографический ключ (Cryptographic key), 45

- Л -

Либерализованный (конкурентный) рынок коммунальных услуг (Liberalized utility market), 51

Лимит аварийного кредита (Emergency credit limit), 46

Линии управления (Control lines), 36

Линии электропередачи (Power lines), 38

Лицевой счет потребителя (Customer account), 45

Логический адрес (Logical address), 31

Локальная вычислительная сеть (Local area network, LAN), 30

Локальный обмен данными (Local data exchange), 31

- М -

Максимальная мощность (Maximum demand), 14

Максимальная погрешность в условиях эксплуатации (Maximum error in service, MES), 50

Максимальная погрешность при поверке (Maximum error on verification, MEV), 51

Максимальный суточный объем (Maximum daily quantity), 16

Максимальный часовой объем (Maximum hourly quantity), 16

Маршрутизатор (Router), 33

Маршрутизация (Routing), 33

Матрица время/ставка (Time/rate matrix), 18

Матрица цен и тарифных ставок (Price/rate matrix), 16

Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии (The Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique, CCITT), 27

Международный союз электросвязи — Сектор стандартизации электросвязи (International Telecommunications Union – Telecommunications, ITU-T), 34

Междуфазная связь и связь «фаза-нейтраль» (Phase-to-phase and phase-to-neutral coupling), 38

Менеджмент качества (Quality management), 40

Многотарифный (TOU) счетчик (Time-of-use (TOU) metering), 13

Мониторинг вмешательства (Tamper monitoring), 13

Мониторинг перебоев в подаче электроэнергии (Loss-of-supply monitoring), 9

Мониторинг потребления электроприборов (Appliance consumption monitoring), 18

Мост (Bridge), 26

Мощность (Demand), 14

Мощность по методу «скользящего окна» (Sliding-window (rolling-interval) demand), 15

Мультиплексирование (Multiplexing), 31

- Н -

Набор данных (Data Set, DS), 42

Набор данных или группа (Data set or group), 29

Надежность (Dependability), 50

Надежность (R(t)) (Reliability (R(t))), 51

Надежность (Reliability), 33

Наружное снятие показаний (Outdoor reading), 13

Начисление по времени (Time-based charge), 49

Недействительный токен (Invalid token), 47

Непогашенная задолженность (Debt outstanding), 45

Несущая (Carrier), 27

Номинальная выходная мощность сигнала (Nominal signal output power), 38

Номинальный импеданс (Nominal impedance), 38

Номинальный импеданс со стороны оборудования (Nominal equipment-side impedance), 38

Номинальный импеданс со стороны сопряжения (Nominal coupling-side impedance), 37

- О -

Обеспечение качества (Quality assurance), 40

Обмен данными между потребителем/поставщиком (Customer/utility data exchange), 6

Обнаружение хищений (Theft detection), 13

Общая задолженность (Total debt), 49

Общая система продажи (Common vending system, CVS), 44

Общая эффективность передачи информации (Overall information transmission efficiency), 32

Общее время отклика (Overall response time), 32

Общее время передачи (Overall transfer time), 32

Общий кредит (Total credit), 49

Одноранговый объект (Peer entity), 38

Оконечное оборудование данных (Data terminal equipment), 36

Оконечное оборудование данных (АКД- Аппаратура окончания канала данных); линейный согласователь (Data circuit terminating equipment; line coupler), 36

Октет (Octet), 31

Оператор приборов коммерческого учета (Meter Operator, MO) , 52

Операция (Operation), 31

Опрос (Polling), 32

Оптический порт (Optical port), 31

Организация (Organization), 8

Основные измерительные функции (Basic metering functions), 5

Отказ (Failure), 50

Отключение/Повторное подключение (Disconnection/reconnection), 9

Относительная фазовая манипуляция (Differential phase-shift keying, DPSK), 36

- П -

Пакет (Packet), 32

Параметры учета (Metering parameters), 16

Пассивный датчик импульсов (Passive pulser), 11

Первичные клеммы (Primary terminals), 38

Передача N_данных (N_data communication), 23

Передача данных (Data communications), 25

Переключатель передачи нагрузки (Load transfer switch), 21

Перекрестная помеха (Cross-talk), 36

Переменная (Variable, Var), 43

Переносной терминал (Hand-held unit, HHU), 7

Период без отключений (Non-interruption period), 47

Период интегрирования мощности (Demand integration period), 14

План по обеспечению качества (Quality planning), 41

План проверки качества (Quality plans), 41

Плановое снятие показаний счетчика (Routine meter reading), 14

Побочное излучение (Spurious emission), 40

Повторная настройка (Re-configuration), 6

Повторная продажа (перепродажа) (On-selling (reselling), 10

Повышение качества (Quality improvement), 40

Подтверждение (Acknowledgement), 25

Подуровень (Sublayer), 25

Политика в области качества (Quality policy), 41

Политика и процедуры в области качества (Quality policies and procedures), 41

Полнодуплексная передача данных (Full-duplex transmission), 37

Полоса пропускания (Bandwidth), 26

Помехоустойчивость (к помехе) (Immunity (to a disturbance)), 37

Порог активации аварийного кредита (Emergency credit threshold), 46

Поставщик (поставщик по договору) (Supplier (contractual supplier)), 52

Поставщик услуг (Service provider), 10

Постоянная плата за услуги (Service standing charge), 17

Потребитель (Customer), 6

Предел излучения (от источника помех) (Emission limit (from a disturbing source)), 37

Представительный уровень (Уровень 6 OSI) (Presentation layer (OSI layer 6)), 23

Преобразователь (Transducer), 13

Преобразователь энкодера (Encoder converter), 11

Прибор учета электрической энергии (счетчик) (Meter), 8

Прикладная задача (Application), 25

Прикладное - VDE (Application - VDE), 42

Прикладной объект управления системой (System management application entity), 25

Прикладной уровень (Уровень 7 OSI) (Application layer (OSI layer 7)), 23

Приобретенный кредит (Purchased credit), 48

Прозрачность (Transparent), 34

Простой измерительный преобразователь (Simple measuring transducer, SMT), 13

Простой измерительный преобразователь управления (Simple control transducer, SCT), 12

Протокол (Protocol), 32

Профиль DLMS (DLMS Profile), 42

Профиль нагрузки (Load profile), 19

Процедура обеспечения безопасности (Security procedure), 48

Процесс аудита (Audit process), 44

Процесс взыскания задолженности (Debt recovery process), 45

Процесс учета (Accounting process), 43

Процесс учета в счетчике (Meter accounting process, MAP), 47

Процессорный блок (Processing unit), 39

- Р -

Рабочий диапазон частот сигнала (Signal-frequency working range), 39

Равновесное ценообразование (Spot pricing), 17

Радиочастотная связь (Radio-frequency communications), 33

Разрешение (Resolution), 12

Разрешение дистанционного восстановления (Remote restoration enable), 48

Распределительные линии электропередачи (Distribution lines), 36

Распределительный выключатель (Distribution switch), 20

Расстояние Хэмминга (Hamming distance), 29

Расчетный период (Billing period), 15

Расчеты и тарифы (Billing and tariffs), 15

Расширение спектра (Spread spectrum), 39

Реальное время (Real time), 8

Регистр (Register), 12

Регистрация даты выставления счета (Billing date register), 13

Регистрация поступлений (прием платежей) (Receipting (cash collection)), 16

Режим кредитного лимита (Credit limit mode), 45

Режим оплаты (Payment modes), 48

Режим предоплаты (Pre-payment mode), 48

Режим фиксированных платежей (Fixed payment mode), 46

Резервирование (Redundancy), 51

Резервный кредит (Reserve credit), 48

Реклоузер (Recloser), 21

Ретранслятор (Repeater), 33

Руководство по обеспечению качества (Quality manual), 41

Ручная настройка (Manual-configuration), 6

Ручное восстановление (Manual restoration), 47

- С -

Сборщик данных (Data collector), 52

Сверка учета (Accountancy back-up), 43

Связь по распределительным сетям (Distribution line carrier, DLC), 36

Связь по электросетям (Mains signalling), 31

Сеансовый уровень (Уровень 5 OSI) (Session layer (OSI layer 5)), 23

Сезонность (Seasonality), 17

Сезонный тариф дифференцированный по зонам суток (Seasonal time of use tariff), 17

Секционный разъединитель (Sectionalizer), 21

Серийный номер (Serial number), 12

Сетевой уровень (Уровень 3 OSI) (Network layer (OSI layer 3)), 23

Сети и службы связи общего пользования (Public telephone and telegraph, PTT), 33

Сеть (Network), 31

Сеть связи (Communications network), 27

Сеть цифровой связи с интеграцией услуг (Integrated services digital network (ISDN), 30

Симплексная передача (Simplex transmission), 33

Синфазное напряжение (Common mode voltage), 27

Система диспетчерского управления и сбора данных (Supervisory control and data acquisition, SCADA), 21

Система менеджмента качества (Quality system), 42

Системное управление (System control), 20

Система опроса (Polling system), 32

Система платежей (система расчетов с потребителем) (Payment system), 48

Система продажи (Vending system), 49

Система реального времени (Real-time system), 8

Система управления обслуживанием потребителей (Customer service management system), 6

Системы предоплаты электроэнергии (Pre-payment electricity metering), 43

Скачкообразная перестройка частоты (Frequency hopping), 37

Скорость передачи в битах (Bit rate), 26

Скорость передачи данных (Data transfer rate), 29

Скорость передачи информации (Information transfer rate), 30

Скорость погашения задолженности (Debt recovery rate), 45

Словарь DLMS (DLMS vocabulary), 42

Слово (Word), 35

Снятие блокировки (De-blocking), 36

Совокупная максимальная мощность (Cumulative maximum demand), 14

Согласованная задолженность (Agreed debt), 44

Сокращенная архитектура (Collapsed architecture), 21

Сопряжение (Coupling), 36

Сопряжение «фаза-земля» (Phase-to-earth coupling), 38

Сопутствующая спецификация (Companion specification), 42

Сопутствующий стандарт (Companion standard), 42

Составная установка (Multi-part installation), 47

Составные потери (Composite loss), 35

Специальный тариф (Special tariff), 17

Спецификация сообщений для распределительных сетей (Distribution Line Message Specification, DLMS), 42

Справочный номер потребителя (Customer reference number), 11

Средняя наработка между отказами (Mean time between failures, MTBF), 50

Среднее время простоя (Mean down time, MDT), 50

Срез данных (Snap shot), 48

Срок эксплуатации (Useful life), 51

Стандартная спецификация передачи (Standard transfer specification, STS), 49

Статические VAA - Объекты (Static VAA - Objects), 43

Сумма кредита (Credit amount), 44

Супервизорное - VDE (Supervision - VDE), 42

Счетчик платежей (Payment meter), 47

Считывание показаний приборов учета (Meter reading), 13

Считывающая заглушка (считывающая головка) (Reading plug (reading head)), 14

- Т -

Таймер (Timer), 13

Тариф (Tariff), 17

Тариф на мощность, дифференцированный по зонам суток (Time-of-use demand tariff), 17

Тариф с управляемым ограничением нагрузки (Interruptible tariff), 16

Тариф, дифференцированный по зонам суток (Time-of-use tariff), 18

Тариф, ограниченный по времени (Restricted-hours tariff), 16

Тарифный индекс (Tariff index), 49

Текущая мощность (Rising demand), 14

Телеуправление (Telecontrol), 34

Телефонная сеть общего пользования (Public switched telephone network, PSTN), 33

Терминал точки продажи (POS-терминал) (Point-of-sale terminal, POST), 48

Технологический код токена (Token technology code), 49

Технологический токен (Engineering token), 46

Токен (Token), 49

Топология (Topology), 34

Топология «Звезда» (Star (topology)), 34

Топология «Многолучевая звезда» (Multistar topology), 31

Точка доступа (Access point), 5

Транзит электроэнергии (Wheeling), 10

Транспортный уровень (Уровень 4 OSI) (Transport layer (OSI layer 4)), 23

- У -

Удаленный (Remote), 8

Удаленный блок низкого напряжения (Remote Low Voltage Unit, RLVU), 39

Удаленный блок среднего напряжения (Remote Medium Voltage Unit, RMVU), 39

Узел (Node), 31

Управление криптографическими ключами (Cryptographic key management), 45

Управление нагрузкой и регулирование нагрузки (Load management and load control), 18

Управление нагрузкой со стороны поставщика (Load control by utility), 19

Управление нагрузкой со стороны потребителя (Load management by customer), 19

Управление нагрузкой со стороны энергоснабжающей организации (Load management by utility), 19

Управление парком счетчиков (Meter asset management), 9

Управление распределенными объектами (Distributed facilities management, DFM), 9

Управление сервисными заказами (Service order management), 10

Управление сервисными заказами (Service order management), 12

Управление сетью (Network management), 9

Управление системами (Systems management), 25

Управление спросом (Demand side management, DSM), 18

Управление уровнем (Layer management), 23

Управление электроприборами (Appliance control), 18

Управляющая информация N_протокола (N_protocol control information), 24

Управляющее - VDE (Management - VDE), 42

Уровень (Layer), 22

Уровень (N_), (N+1_), (N-1_) (Layer (N_), (N+1_), (N-1_)), 37

Уровень жесткости испытаний (Severity level), 8

Уровень излучения (от источника помех) (Emission level (of a disturbing source)), 37

Уровень помехоустойчивости (Immunity level), 37

Уровень электромагнитной совместимости (Electromagnetic compatibility level) , 7

Услуги с добавленной стоимостью (Value added services), 10

Устройство выдачи токенов (Token issuing device), 49

Устройство защиты от избыточного давления (Over-pressure protection device), 19

Учет импорта (потребление электроэнергии из сети) (Import metering (customer import metering), 11

Учет и контроль (Metering and control), 8

Учет платежных операций (Collection of payments) , 16

Учет экспорта (отдача электроэнергии в сеть) (Export metering (customer export metering), 11

Учетный регистр (Accounting register), 44

- Ф -

Фазовая манипуляция; фазовая модуляция; фазовая сигнализация (Phase shift keying; phase shift modulation; phase shift signalling), 38

Физический адрес (Physical address), 32

Физический уровень (Уровень 1 OSI) (Physical layer (OSI layer 1)), 23

Формат данных (Data format), 28

Функция (Function), 7

- Ц -

Целостность данных (Data integrity), 28

Центр управления (Control centre), 35

Центральный блок (Central Unit), 35

Центральный блок низкого напряжения (Central Low Voltage Unit), 35

Центральный блок среднего напряжения (Central Medium Voltage Unit), 35

- Ч -

Частотная манипуляция; частотная модуляция (Frequency shift keying; frequency shift modulation), 37

Частотное дистанционное управление (Ripple control), 33

Часы (Clock), 10

Часы/календарь (Clock/calendar), 10

- Ш -

Шина (топология) (Bus (topology)), 27

Шинная система (шинная сеть передачи данных) (Bus-system), 27

Широковещательная связь (Broadcast communications), 26

Шифрование данных (Data encryption), 28

Шлюз (Gateway), 29

- Э -

Электромагнитная совместимость (Electromagnetic compatibility) , 7

Электромагнитное воздействие (Electromagnetic interference), 7

Электромагнитное эмиссия (Electromagnetic emission), 7

Электромагнитные помехи (Electromagnetic disturbance), 7

Элемент данных или переменная (Data item or variable), 28

Энергетические системы/коммуникации (Utility systems/services), 9

Энергоснабжающая организация (Utility), 8

Эффективность передачи информации (Information transfer efficiency), 30

- N -

N_точка доступа к услугам (N_service access point), 24

N_интерфейсные данные (N_interface data), 24

N_объект (N_entity), 24

N_подсистема (N_subsystem), 25

N_протокол (N_protocol), 24

N_протокольный блок данных (N_protocol data unit), 24

N_реле (N_relay), 24

N_сервис (N_service), 24

N_сервисный блок данных (N_service data unit), 24

N_соединение (N_connection), 23

N_справочник (N_directory), 24

N_средство (N_facility), 24

N_уровень (N_layer), 24

N_функция (N_function), 24

- Приложение В.А

- (информационное)

- Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| Американский национальный институт стандартов: Словарь стандартных терминов IEEE по электротехнике и электронике (1984) | - | * |
| IEC 60050(351): Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 351: Автоматическое управление | - | * |
| IEC 60050(721):1992, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 721: Телеграфия, факсимильная связь и передача данных | - | * |
| ISO/IEC 2382-9:1995, Информационные технологии - Словарь - Часть 9: Передача данных | - | Взамен введен ISO/IEC 2382:2015 Information technology — Vocabulary |
| Австралийский стандарт AS 4140-1995: Измерение и обмен информацией в энергоснабжающей организации - Словарь терминов | - | * |
| IEC 60050(191):1990, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 191: Надежность и качество обслуживания | - | * |
| IEC/TR3 60870-1-3:1997, Устройства и системы телемеханики - Часть 1: Общие положения - Раздел 3: Словарь | - | * |
| ISO/IEC 7498-1:1994, Информационные технологии - Взаимодействие открытых систем - Базовая эталонная модель - Базовая модель | IDT | СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-2006 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель |
| ISO/IEC 10731:1994, Информационные технологии - Взаимодействие открытых систем - Базовая эталонная модель - Условные обозначения для определения услуг OSI (источник: ITU-T X.210: 1993) | - | * |
| IEC 60050(161): 1990, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 161: Электромагнитная совместимость | - |  |
| ISO 8402:1994, Управление качеством и обеспечение качества - Словарь | IDT | СТ РК ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества Основные положения и словарь |
| Южноафриканская спецификация NRS009-1. Системы продажи электроэнергии - Часть 1: Словарь и обзор системы. (Впоследствии опубликовано как южноафриканский стандарт: SABS 1524-0) | - | * |
| IEC 60050(691):1973, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 691: Тарифы на электроэнергию | - | * |
| ISO/IEC 2382-14:1997, Информационные технологии - Словарь - Часть 14: Надежность, ремонтопригодность и доступность |  | Взамен введен ISO/IEC 2382:2015 Information technology — Vocabulary |
| IEC 61107:1996, Обмен данными при считывании показаний счетчиков, управлении тарифами и нагрузкой - Прямой локальный обмен данными | IDT | ГОСТ IEC 61107-2011 Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управлении нагрузкой. Прямой локальный обмен данными |
| IEC 61134-4-41:1996, Автоматизация распределительных сетей с использованием систем связи по линиям электропередачи - Часть 4: Протоколы передачи данных - Раздел 41: Спецификация сообщений в распределительных сетях прикладного протокола | - | * |
| ISO/IEC 9506-1:1990, Системы промышленной автоматизации - Спецификация производственных сообщений - Часть 1: Определение услуги | - | * |
| ISO/IEC 9506-2:1990, Системы промышленной автоматизации - Спецификация производственных сообщений - Часть 2: Спецификация протокола | IDT | ГОСТ Р ИСО 9506-2-2014 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Спецификация производственных сообщений. Часть 2. Спецификация протокола» |
| ISO 8824:1990, Информационные технологии - Взаимодействие открытых систем - Спецификация абстрактной синтаксической нотации версии один (ASN.1) (редакция, сохраненная в предварительном порядке) | - | * |
| ISO 8825:1990, Информационные технологии - Взаимодействие открытых систем - Спецификация базовых правил кодирования для абстрактной синтаксической нотации версии один (ASN.1) (редакция, сохраненная в предварительном порядке) | - | * |
| IEC 60050(371):1984, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 371: Телемеханика | - | * |
| IEC 60050(702): 1992, Международный электротехнический словарь (МЭС) - Глава 702: Колебания, сигналы и соответствующие устройства | - | * |

_____________________________________________________________________________

МКС 27.010

Ключевые слова: учет, электроэнергия, термины.

____________________________________________________________________________

| РАЗРАБОТЧИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТОО «Стройинжиниринг Астана» |  |  |
| Руководитель разработки: Директор |  | А.К.Кайпиев |
| Исполнитель: Руководитель проекта |  | Ж.Кабдрахманова |

Взамен введен ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

* Соответствующий национальный/межгосударственный стандарт отсутствует

Введенные в действие в качестве национальных стандартов РК