Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕПРЯМЫЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ГРУЗОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Наземная перевозка посылок с промежуточной перевалкой

СТ РК ISO 23412

(ISO 23412:2020 Indirect, temperature-controlled refrigerated delivery services — Land transport of parcels with intermediate transfer, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 23412:2020 Indirect, temperature-controlled refrigerated delivery services — Land transport of parcels with intermediate transfer.

Международный стандарт ISO 23412 разработан Техническим комитетом ISO/TC 315, Непрямые, контролируемые по температуре услуги доставки охлажденных грузов — наземная перевозка посылок с промежуточной перегрузкой.

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Определение и информационное взаимодействие службы рефрижераторной доставки |  |
| 4.1 | Характеристики службы рефрижераторной доставки |  |
| 4.2 | Наименование службы рефрижераторной доставки |  |
| 4.3 | Бизнес-лицензия для поставщиков услуг рефрижераторной доставки |  |
| 4.4 | Контактные данные поставщика услуг рефрижераторной доставки и обслуживание клиентов |  |
| 4.5 | Транспортная температура обслуживания в службе рефрижераторной доставки |  |
| 4.6 | Принятые условия оказания услуг для рефрижераторных грузовых единиц |  |
| 5 | Транспортная сеть |  |
| 5.1 | Общие положения |  |
| 5.2 | Система географической маршрутизации |  |
| 5.3 | Спрос и имеющиеся ресурсы |  |
| 5.4 | Операционные пункты |  |
| 6 | Информация, обмениваемая между поставщиком услуг рефрижераторной доставки и пользователем услуги |  |
| 6.1 | Документированная информация |  |
| 6.2 | Информация, получаемая от пользователя услуги |  |
| 6.3 | Подтверждение со стороны пользователя услуги |  |
| 6.4 | Информация, предоставляемая поставщиком услуг рефрижераторной доставки |  |
| 7 | Рефрижераторные грузовые единицы |  |
| 7.1 | Приемка рефрижераторных грузовых единиц |  |
| 7.2 | Этикетирование, маркировка и визуальная информация |  |
| 7.3 | Перемещение рефрижераторных грузовых единиц в холодильный контур или холодильный склад |  |
| 7.4 | Перемещение рефрижераторных грузовых единиц между холодильными контурами и/или холодильными складами |  |
| 7.5 | Временное хранение рефрижераторных грузовых единиц в операционных пунктах |  |
| 7.6 | Географическая сортировка рефрижераторных грузовых единиц |  |
| 7.7 | Доставка получателю |  |
| 8 | Информация, обмениваемая между поставщиком услуг рефрижераторной доставки и получателем |  |
| 8.1 | Информация, получаемая от получателя при доставке рефрижераторной грузовой единицы |  |
| 8.2 | Информация, получаемая от получателя при заборе рефрижераторной грузовой единицы из операционного пункта |  |
| 8.3 | Информация, предоставляемая поставщиком услуг рефрижераторной доставки при доставке рефрижераторной грузовой единицы |  |
| 8.4 | Информация, предоставляемая поставщиком услуг рефрижераторной доставки при заборе рефрижераторной грузовой единицы из операционного пункта |  |
| 9 | Требования к операционным пунктам, холодильным контурам, холодильным складам и охлаждающим материалам |  |
| 9.1 | Операционный пункт |  |
| 9.2 | Холодильные контуры |  |
| 9.3 | Холодильные склады |  |
| 9.4 | Охлаждающие материалы |  |
| 9.5 | Склады для охлаждающих материалов |  |
| 10 | Рабочие инструкции и руководства по эксплуатации |  |
| 10.1 | Общие положения |  |
| 10.2 | Рабочие инструкции |  |
| 10.3 | Рабочие инструкции по перегрузке рефрижераторных грузовых единиц |  |
| 10.4 | Руководство по эксплуатации холодильного контура |  |
| 10.5 | Руководство по предварительному охлаждению и заморозке холодильных контуров |  |
| 10.6 | Руководство по эксплуатации холодильных складов в операционных пунктах |  |
| 10.7 | Руководство по эксплуатации охлаждающих материалов |  |
| 10.8 | Руководство по эксплуатации складов для охлаждающих материалов |  |
| 11 | Персонал |  |
| 11.1 | Программа обучения |  |
| 11.2 | Дополнительное обучение |  |
| 11.3 | Сотрудники, ответственные за вождение |  |
| 12 | Мониторинг и улучшение службы рефрижераторной доставки |  |
| 12.1 | Транспортная сеть |  |
| 12.2 | Задержки и недоставки в рамках стандартных сроков |  |
| 12.3 | Температурный мониторинг и регистрация температуры в транспортной сети |  |
| 12.4 | Контроль температуры в транспортной сети |  |
| 12.5 | Контроль качества операций рефрижераторной доставки |  |
| Приложение А (информационное) Дополнительное руководство по применению |  |  |
| Приложение B (информационное) Вопросы транспортировки рефрижераторных посылок, содержащих пищевые продукты |  |  |
| Библиография |  |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕПРЯМЫЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ГРУЗОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Наземная перевозка посылок с промежуточной перевалкой

# Дата введения ____ -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к предоставлению и функционированию услуг непрямой рефрижераторной доставки с регулируемым температурным режимом для рефрижераторных посылок, содержащих термочувствительные грузы (включая пищевые продукты), при перевозке наземным транспортом. Настоящий стандарт охватывает все этапы оказания услуг рефрижераторной доставки – от приемки (получения) охлажденной или замороженной посылки от пользователя службы доставки до её вручения в назначенном пункте назначения, включая промежуточную перегрузку рефрижераторных посылок между холодильными транспортными средствами или контейнерами, а также перемещение через географическую систему маршрутизации. Данный стандарт также включает требования к ресурсам, операционной деятельности и взаимодействию с пользователями служб доставки. Стандарт предназначен для применения поставщиками услуг рефрижераторной доставки.

Настоящий стандарт не распространяется на требования к:

a) доставке охлажденных посылок авиационным, морским или железнодорожным транспортом;

b) посылкам, транспортируемым при температуре окружающей среды за счет использования собственных хладагентов (например, аккумуляторов холода, хладоэлементов, сухого льда), помещенных в герметичную термозащитную упаковку, создающую автономный температурный режим. Однако, такие посылки могут перевозиться в рамках услуг, регулируемых данным стандартом;

c) прямым услугам рефрижераторной доставки, при которых охлажденные или замороженные посылки принимаются у отправителя и доставляются непосредственно получателю без промежуточной перевалки в пути;

d) качеству или измерению температуры содержимого посылок, а также их состоянию до момента приемки; при этом стандарт устанавливает требования непосредственно к процессу их транспортировки;

e) медицинским изделиям, оборудованию и фармацевтическим препаратам, которые могут подпадать под действие специального законодательства и требовать особых условий транспортировки, в связи с чем они исключены из области применения настоящего документа.

Примечание — Ресурсы, подпадающие под требования настоящего стандарта, включают производственные объекты, транспортные средства с холодильными установками, холодильные склады и персонал. Стандарт не ограничивает габариты транспортных средств при условии соблюдения установленных требований к эффективности. Настоящий стандарт распространяется на наземные транспортные средства-рефрижераторы, которые перевозятся на судне в виде накатных транспортных средств (roll-on/roll-off). Несмотря на то, что настоящий стандарт не содержит прямых требований к качеству или безопасности содержимого посылок, следует обратить внимание на национальное законодательство, которое может предъявлять к поставщику дополнительные требования (например, мониторинг температуры внутри самой посылки или правила товарного соседства). Содержимое посылок, упоминаемых в стандарте, не ограничивается только пищевой или скоропортящейся продукцией.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- ISO Онлайновая платформа для просмотра: доступна на сайте https://www.iso.org/obp.

-IEC Electropedia: доступно по адресу http: // www.electropedia.org/

3.1 Прием (acceptance): Точка, в которой рефрижераторная посылка передается от пользователя службы доставки (3.4) поставщику услуг рефрижераторной доставки (3.12).

### 3.2 Холодильные склады и оборудование

3.2.1 склад для хладагентов (cooling material cold store): Оборудование с изоляционным корпусом, оснащенное автономным средством охлаждения, предназначенное для замораживания и хранения хладагентов (3.3), например, эвтектических плит, сухого льда, и расположенное на операционном объекте (3.8).

Примечание – Требования к хладагентам и складам для их хранения приведены в 9.4 и 9.5.

3.2.2 холодильная камера (склад) (cold store): Оборудование с изоляционным корпусом, оснащенное автономным средством обеспечения температуры в пределах установленного диапазона температур транспортировки (3.18.2), предназначенное для размещения нескольких охлажденных (3.14.1) или замороженных посылок (3.14.2) и расположенное на операционном объекте (3.8).

### 3.3 хладагент (cooling material) Вещество или устройство, содержащее вещество, способное снижать температуру в замкнутой среде.

### Примечание – Хладагенты, такие как эвтектические плиты, в отрасли также называют «холодными плитами», «пакетами со льдом», «аккумуляторами холода», «охлаждающими блоками» или «ледяными плитами». Такие хладагенты могут использоваться внутри изоляционного контейнера.

### 3.4 пользователь услуг по доставке (delivery service user): Физическое или юридическое лицо, запрашивающее услугу рефрижераторной доставки и принимающее её условия (договор оферты) с целью отправки охлажденной(ых) посылки(ок) получателю (3.10).

### 3.5 пункт назначения (designated destination): Адрес доставки, определенный пользователем услуг по доставке (3.4).

### 3.6 система географической маршрутизации (geographical routing system): Процесс, определяющий и диктующий маршрут следования рефрижераторной посылки в зависимости от пункта назначения (3.5).

### Примечание – Данная система аналогична географической маршрутизации, используемой в типичных почтовых службах.

### 3.7 термоизоляционный контейнер (thermally insulated container): Мобильный контейнер, изготовленный из материалов, снижающих скорость теплопередачи через его стенки, который может иметь систему температурного контроля и вмещать несколько охлажденных (3.14.1) или замороженных посылок (3.14.2) в процессе транспортировки.

### Примечания

### 1 Термоизоляционные контейнеры предназначены для поддержания температуры, а не для охлаждения посылок.

### 2 Изолированный контейнер может быть как отдельной емкостью, так и контейнером, размещенным внутри рефрижераторного транспортного средства (3.15) или нерефрижераторного транспортного средства (см. 3.11 и 3.15).

### 3.8 операционный пункт (site): Объект, являющийся частью транспортной сети (3.21), на котором рефрижераторные грузовые единицы:

### a) перегружаются из одного холодильного контура (3.11) в другой, в рамках системы географической маршрутизации (3.6); или

### b) передаются службе рефрижераторной доставки пользователем услуги (3.4); или

### c) забираются получателем (3.10).

### 3.9 руководствo по эксплуатации (operational manual): Свод инструкций, касающихся принципов работы оборудования.

### 3.10 получатель (recipient): Физическое лицо или организация, указанные пользователем услуги доставки (3.4) в качестве находящихся в назначенном пункте назначения (3.5) для получения рефрижераторной грузовой единицы.

### 3.11 холодильный контур (refrigerated enclosure): Изолированный объем с регулируемой температурой внутри рефрижераторного транспортного средства (3.15) или изотермического контейнера, имеющий собственные средства охлаждения (3.3), в котором искусственно поддерживается транспортная температура обслуживания (3.18.2) и который может вмещать несколько охлажденных (3.14.1) или замороженных (3.14.2) грузовых единиц во время транспортировки.

### Примечание – Это может быть кузов грузового автомобиля с регулируемой температурой или изотермический контейнер, содержащий охлаждающий материал (3.3).

### 3.12 поставщик услуг рефрижераторной доставки (refrigerated delivery service provider): Компания или организация, предоставляющая услуги по рефрижераторной доставке.

### 3.13 косвенная услуга рефрижераторной доставки (indirect refrigerated delivery service): Операция, предполагающая транспортировку рефрижераторных грузовых единиц от пользователя услуги (3.4) к получателю (3.10) через транспортную сеть с регулируемой температурой (3.21), аналогично почтовой службе.

### Примечание – Прямая услуга рефрижераторной доставки означает операцию по транспортировке рефрижераторных грузовых единиц напрямую от пользователя услуги к получателю без перегрузки между холодильными контурами (3.11) или использования транспортной сети с регулируемой температурой. Прямые услуги рефрижераторной доставки исключены из настоящего стандарта (см. Раздел 1).

### 3.14 Рефрижераторные грузовые единицы

### 3.14.1 охлажденная грузовая единица (chilled parcel): Упакованные товары, охлажденные до положительной транспортной температуры обслуживания (3.18.2), установленной поставщиком услуг рефрижераторной доставки (3.12) и согласованной с пользователями услуг для перевозки или отправки службой рефрижераторной доставки.

### Примечание – Существуют различные температурные категории и требования для разных типов охлажденных товаров, особенно в отношении охлажденных пищевых продуктов. Это определяет параметры транспортной температуры обслуживания, задаваемые поставщиком услуг. См. также 4.5.

### 3.14.2 замороженная грузовая единица (frozen parcel): Упакованные товары, охлажденные до отрицательной транспортной температуры обслуживания (3.18.2), установленной поставщиком услуг рефрижераторной доставки (3.12) и согласованной с пользователями услуг для перевозки или отправки службой рефрижераторной доставки.

### Примечание – Транспортная температура обслуживания для замороженных грузовых единиц может дополнительно зависеть от категории заморозки, к которой относятся товары (например, глубокая или быстрая заморозка для транспортируемых пищевых продуктов). См. также 4.5.

### 3.15 рефрижераторное транспортное средство (refrigerated vehicle): Дорожное транспортное средство, конструкция которого включает один или несколько контуров с регулируемой температурой и встроенной системой охлаждения, используемое для транспортировки упаковок, требующих соблюдения температурного режима в пути.

### Примечание – Рефрижераторное транспортное средство содержит один или несколько холодильных контуров (3.11), см. 9.2.1.

### 3.16 ответственное лицо (responsible person): Лицо, назначенное поставщиком услуг рефрижераторной доставки (3.12) для управления персоналом, процессами и ресурсами операционного пункта (3.8).

### Примечание – Это может быть управляющий операционным пунктом или лицо, занимающее аналогичную должность.

### 3.17 среда с регулируемой температурой (temperature-controlled environment): Зона, в которой поддерживается определенная температура или заданный температурный диапазон.

### Примечание – Это может быть, например, холодильный склад (3.2.2), холодильный контур (3.11) внутри рефрижераторного транспортного средства (3.15) или холодильная камера.

### 3.18 Температурные диапазоны и максимальные температуры

### 3.18.1 рабочая транспортная температура (operational transport temperature): Температурный диапазон или уровень охлаждения (за исключением повышения температуры, вызванного процессами разморозки), установленные:

### a) для доставки охлажденных (3.14.1) или замороженных (3.14.2) грузовых единиц — в виде температурного диапазона с указанием максимального и минимального пределов температуры; или

### b) для доставки замороженных грузовых единиц — в виде максимального предела температуры;

### определяемые и принимаемые поставщиком услуг рефрижераторной доставки (3.12) как условия, в рамках или ниже которых осуществляется эксплуатация холодильных контуров (3.11) и холодильных складов.

### 3.18.2 транспортная температура обслуживания (service transport temperature): Температурный диапазон или уровень охлаждения (за исключением повышения температуры, вызванного процессами разморозки), установленные:

### a) для доставки охлажденных (3.14.1) или замороженных (3.14.2) грузовых единиц — в виде температурного диапазона с указанием максимального и минимального пределов температуры; или

### b) для доставки замороженных грузовых единиц — в виде максимального предела температуры;

### определяемая поставщиком услуг рефрижераторной доставки (3.12) как условия, в рамках или ниже которых должна осуществляться доставка рефрижераторных грузовых единиц.

### Примечания

### 1 Транспортная температура обслуживания не является температурой самой рефрижераторной грузовой единицы.

### 2 Транспортная температура обслуживания указывается в виде температурного диапазона и максимального предела температуры; см. 4.5.3 касательно температурных диапазонов или максимальных температур для доставки замороженных грузовых единиц.

### 3 Процессы разморозки необходимы при доставке замороженных грузовых единиц (3.14.2) для удаления наледи на холодильных установках и обеспечения их дальнейшей работы. Однако это приводит к временному превышению транспортной температуры обслуживания (3.18.2) или максимальных температур внутри холодильного контура (3.11) или холодильного склада (3.2.2). Процессы разморозки должны проводиться таким образом, чтобы поддерживать работоспособность оборудования без негативного влияния на рефрижераторные грузовые единицы. Частота проведения разморозки должна соответствовать инструкциям производителя или рекомендациям, полученным от производителя (при необходимости). См. также 4.5.

### 4 Следует обратить внимание на национальные законодательные или нормативные требования к транспортным температурам обслуживания.

### 3.19 перегрузка (transfer): Процесс перемещения рефрижераторной грузовой единицы:

### a) в службу рефрижераторной доставки от пользователя услуги (3.4);

### b) между холодильными контурами (3.11) и/или холодильными складами (3.2.2); и/или

### c) из службы рефрижераторной доставки получателю (3.10) в рамках процесса оказания услуги.

### Примечания

### 1 Перегрузка может включать, например, моменты перемещения грузовой единицы из межзонального рефрижераторного транспортного средства (3.15) в другой холодильный контур. Перегрузка происходит через среду с регулируемой или нерегулируемой температурой (3.17). Важно информировать об этом пользователя услуги, так как это может быть критическим фактором при выборе конкретной службы доставки. Объем информации, предоставляемой поставщиком услуг (3.12), вероятно, будет зависеть от типа предлагаемой услуги. Тем не менее, рекомендуется указывать возможное количество случаев и условия воздействия внешней среды на груз. См. также 7.3 и 10.3.

### 2 Процесс перемещения рефрижераторной грузовой единицы из одного транспортного средства в другое часто называют «кросс-докингом».

### 3.20 время перегрузки (transfer time): Период времени, выраженный в секундах, в течение которого рефрижераторная грузовая единица находится вне среды с регулируемой температурой (3.17) в процессе перегрузки (3.19).

### 3.21 транспортная сеть (transport network): Система, включающая операционные пункты (3.8) и рефрижераторные транспортные средства (3.15), которые могут использоваться при оказании услуг рефрижераторной доставки.

### 3.22 график движения транспортных средств (vehicle schedule): Расписание движения рефрижераторных транспортных средств (3.15) между операционными пунктами (3.8).

### 3.23 рабочая инструкция (work instruction): Документированные указания для персонала, касающиеся порядка выполнения определенных действий в рамках их должностных обязанностей.

### 4 Определение и информационное взаимодействие службы рефрижераторной доставки

### 4.1 Характеристики службы рефрижераторной доставки

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить, документально оформить и сделать общедоступными следующие характеристики службы рефрижераторной доставки:

### a) наименование службы рефрижераторной доставки (см. 4.2);

### b) контактные данные поставщика услуг рефрижераторной доставки и службы поддержки клиентов (см. 4.4);

### c) транспортную температуру обслуживания (см. 4.5), доступную для пользователей услуг доставки;

### d) целевых пользователей услуг доставки;

### e) принятые условия оказания услуг для рефрижераторных грузовых единиц (см. 4.6), включая:

### 1) перечень предметов, не принимаемых к транспортировке поставщиком услуг рефрижераторной доставки (см. 4.6.2);

### 2) зоны приемки рефрижераторных грузовых единиц и зоны доставки/выдачи грузовых единиц получателю (см. 4.6.3);

### 3) рабочие дни и часы работы службы рефрижераторной доставки (см. 4.6.4);

### 4) часы и дни недели работы пунктов приемки и выдачи (см. 4.6.5);

### 5) стандартные сроки доставки (время/дни) (см. 4.6.6);

### 6) порядок действий при невозможности доставки рефрижераторных грузовых единиц, включая сроки хранения и/или возврата (если применимо), а также порядок действий с отозванными грузовыми единицами (см. 4.6.7);

### 7) тарифы и способы оплаты.

### При внесении изменений в характеристики службы рефрижераторной доставки соответствующие документы должны быть обновлены, опубликованы в открытом доступе и доведены до сведения пользователей услуг.

### Характеристики службы рефрижераторной доставки должны предоставляться пользователям по запросу, а также в момент заключения соглашения об использовании услуг рефрижераторной доставки.

### 4.2 Наименование службы рефрижераторной доставки

### Служба рефрижераторной доставки должна иметь наименование или описание, которое четко указывает на то, что данная служба обеспечивает доставку рефрижераторных грузовых единиц с соблюдением температурного режима.

### Для получения дополнительной информации см. А.1.1.

### 4.3 Бизнес-лицензия для поставщиков услуг рефрижераторной доставки

### В случаях, когда поставщику услуг рефрижераторной доставки необходимо получение бизнес-лицензии (лицензий) для осуществления деятельности, он должен внедрить процедуру проверки наличия и срока действия таких лицензий или соответствующей документации, а также предпринимать дальнейшие действия в случае необходимости.

### 4.4 Контактные данные поставщика услуг рефрижераторной доставки и обслуживание клиентов

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен сделать общедоступными свои контактные данные для обработки любых запросов, жалоб или отзывов, которые могут возникнуть у потенциальных и действующих пользователей услуг и/или получателей рефрижераторных грузовых единиц.

### Примечание – Контактные данные могут относиться, например, к колл-центру, веб-сайту или операционному пункту. Связь может обеспечиваться через адрес электронной почты, форму обратной связи на сайте или номер телефона. EN 8477 представляет собой свод правил, содержащий рекомендации по надлежащей практике обслуживания клиентов.

### 4.5 Транспортная температура обслуживания в службе рефрижераторной доставки

### 4.5.1 Общие положения

### Транспортная температура обслуживания должна быть определена для службы рефрижераторной доставки в соответствии с 4.5.2 или 4.5.3 (в зависимости от применимости).

### Примечание – Данная транспортная температура обслуживания не включает колебания температуры, вызванные процессами разморозки внутри холодильной установки (см. 3.18.2), которые могут временно приводить к превышению температурных пределов службы рефрижераторной доставки.

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен выявлять ситуации, при которых рефрижераторные грузовые единицы подвергаются воздействию температур, превышающих установленную транспортную температуру обслуживания.

### Там, где это применимо, должен быть документально оформлен и внедрен процесс прекращения транспортировки грузовой единицы до момента ее доставки.

### Примечание – Поставщик услуг рефрижераторной доставки может принять решение о детализации своих планов на случай непредвиденных обстоятельств или рабочих инструкций по управлению такими ситуациями [см. 10.2.1 f)].

### 4.5.2 Охлажденные грузовые единицы

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить максимальный и минимальный температурные пределы транспортной температуры обслуживания для охлажденных грузовых единиц.

### 4.5.3 Замороженные грузовые единицы

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить, как минимум, максимальный температурный предел транспортной температуры обслуживания для замороженных грузовых единиц. Сюда не должно входить повышение температуры во время периодов разморозки.

### Примечание – Несмотря на то, что критически важно определить максимально допустимую температуру при транспортировке замороженных грузовых единиц, в большинстве случаев нет необходимости определять минимальный температурный предел, так как воздействие более низких температур практически не оказывает негативного влияния на замороженную продукцию. В тех случаях, когда это необходимо, максимальный и минимальный температурные пределы диапазона могут быть установлены поставщиком услуг и/или согласованы с пользователем услуги.

### 4.6 Принятые условия оказания услуг для рефрижераторных грузовых единиц

### 4.6.1 Общие положения

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить условия перевозки рефрижераторных грузовых единиц, включая, как минимум:

### a) максимальный размер;

### b) максимальную массу;

### c) условия упаковки, включая защиту от перекрестного загрязнения в зависимости от содержимого рефрижераторной грузовой единицы (см. Приложение B);

### d) условия предварительного охлаждения/заморозки, выполняемые пользователями услуг доставки (см. 6.3).

### Для получения дополнительной информации см. А.1.2.

### 4.6.2 Предметы, не принимаемые к транспортировке поставщиком услуг рефрижераторной доставки

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен составить перечень предметов, запрещенных к транспортировке.

### Примечание – Эти предметы могут быть запрещены законом и/или не приниматься к перевозке по решению самого поставщика услуг.

### 4.6.3 Зоны приемки рефрижераторных грузовых единиц и зоны доставки/выдачи получателю

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить географические зоны и пункты, в пределах которых он осуществляет как приемку, так и доставку/выдачу рефрижераторных грузовых единиц получателю.

### Примечание – Сюда может входить приемка на дому или в пункте выдачи заказов, а также регионы, охватываемые службой рефрижераторной доставки.

### 4.6.4 Рабочие дни и часы работы службы рефрижераторной доставки

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить рабочие дни и/или часы, в течение которых осуществляется деятельность службы рефрижераторной доставки.

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен учитывать календарные даты, такие как государственные праздники, и своевременно информировать о них пользователя услуг.

### Для получения дополнительной информации см. А.1.3.

### 4.6.5 Часы и дни недели работы пунктов приемки и выдачи

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить часы и дни работы операционных пунктов для приемки или выдачи рефрижераторных грузовых единиц.

### 4.6.6 Стандартные сроки доставки (время/дни)

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен предоставить ориентировочные сроки доставки рефрижераторных грузовых единиц с момента приемки от пользователя услуг до момента доставки в назначенный пункт назначения.

### Примечание – Например, количество дней, необходимых для доставки рефрижераторной грузовой единицы из Токио в Осаку.

### Если это применимо к предлагаемой услуге рефрижераторной доставки, варианты времени и дат доставки должны быть определены поставщиком услуг.

### 4.6.7 Невозможность доставки рефрижераторных грузовых единиц, включая сроки хранения, возврат и отзыв

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить порядок действий для получателя на случай его отсутствия в момент доставки.

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен указать максимальное время хранения рефрижераторных грузовых единиц для повторной доставки, возврата пользователю услуги или утилизации.

### Для получения дополнительной информации см. А.1.4.

### 5 Транспортная сеть

### 5.1 Общие положения

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен создать транспортную сеть в пределах зон, охватываемых службой рефрижераторной доставки (см. 4.6.3), для обеспечения маршрутов транспортировки в рамках стандартных сроков доставки (см. 4.6.6).

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен измерять, документировать и сохранять данные об ожидаемом времени в пути для каждого рефрижераторного транспортного средства между каждым соединенным операционным пунктом.

### Примечание – При измерении времени в пути между операционными пунктами следует учитывать применимое национальное и местное законодательство в отношении ограничений скорости и правил дорожного движения.

### Документ с указанием расстояний и времени должен обновляться при изменении транспортной сети (т. е. при создании, закрытии или перемещении операционных пунктов, а также при любом изменении транспортных маршрутов).

### Примечание – Данные о расстояниях и времени могут использоваться для составления графиков движения транспортных средств и обновления стандартных сроков доставки (см. 4.6.6).

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен составлять и документировать графики движения рефрижераторных транспортных средств между операционными пунктами. Графики движения должны обновляться и доводиться до сведения соответствующих ответственных лиц (см. 5.4.2) при изменении транспортной сети или при увеличении спроса (см. 5.3) и необходимости в дополнительных ресурсах.

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен внедрить систему мониторинга и определения местонахождения каждой рефрижераторной грузовой единицы в рамках службы доставки [см. 12.1 c)].

### Поставщик рефрижераторных услуг должен хранить такие записи в соответствии с применимыми нормативными актами.

### Примечание – Такой системой может быть система отслеживания и контроля.

### 5.2 Система географической маршрутизации

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить и внедрить систему географической маршрутизации в рамках транспортной сети.

### Система географической маршрутизации, любые географические коды (например, почтовые индексы, коды операционных пунктов) и операционные пункты, в которых выполняются операции по географической маршрутизации, должны быть определены и задокументированы. Документация должна обновляться при изменении системы географической маршрутизации или транспортной сети.

### Примечание – См. также 7.2 d) и 7.6 касательно географической маршрутизации.

### 5.3 Спрос и имеющиеся ресурсы

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен:

### a) ежедневно отслеживать и фиксировать количество охлажденных и/или замороженных грузовых единиц, принятых для доставки;

### b) проводить анализ максимально ожидаемого количества охлажденных и/или замороженных грузовых единиц в течение определенного периода в каждом операционном пункте и по всей транспортной сети;

### c) проводить анализ максимального количества охлажденных и/или замороженных грузовых единиц, которое может быть принято в каждом операционном пункте и по всей транспортной сети. Результаты должны документироваться, проверяться и обновляться не реже одного раза в год;

### d) проводить проверку наличия у службы рефрижераторной доставки достаточных ресурсов для оказания услуг при максимально ожидаемом количестве охлажденных и/или замороженных грузовых единиц в течение определенного периода в каждом операционном пункте и по всей транспортной сети.

### В периоды пиковых нагрузок, когда ожидается рост спроса, должен быть внедрен план действий в непредвиденных ситуациях, предусматривающий либо привлечение дополнительных ресурсов для каждого операционного пункта, либо ограничение приема охлажденных и/или замороженных грузовых единиц.

### Примечание – Ожидается, что объем ресурсов, доступных в пиковые периоды, будет находиться на уровне, достаточном для обеспечения услуг рефрижераторной доставки в соответствии с транспортной температурой обслуживания (см. 4.5) и стандартными сроками доставки (см. 4.6.6).

### В случаях, когда рост спроса носит устойчивый характер, должна быть проведена оценка целесообразности расширения существующих операционных пунктов (например, за счет дополнительных ресурсов) или создания новых операционных пунктов, а также составлен план соответствующих мероприятий.

### 5.4 Операционные пункты

### 5.4.1 Общие положения

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить и документально оформить функции каждого операционного пункта. Ресурсы, необходимые каждому операционному пункту для выполнения своих функций, должны быть определены в соответствии с 5.3 и предоставлены в полном объеме.

### Операционный пункт должен иметь возможность размещения рефрижераторных транспортных средств таким образом, чтобы их холодильное оборудование могло работать во время ожидания разгрузки или (в загруженном состоянии) во время ожидания отправления, а также обеспечивать размещение других ресурсов, закрепленных за данным пунктом.

### При изменении функций операционного пункта соответствующие документы должны быть обновлены. Должен быть проведен анализ ресурсов, необходимых для обеспечения измененных функций, и приняты меры по внедрению дополнительных ресурсов там, где это требуется.

### 5.4.2 Ответственное лицо

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен:

### a) назначить ответственное лицо для каждого операционного пункта;

### b) письменно довести до сведения ответственного лица его должностные обязанности.

### Как минимум, ответственное лицо должно внедрить в операционном пункте процессы, обеспечивающие:

### 1) проведение ежедневных проверок наличия ресурсов, необходимых для функционирования операционного пункта (см. также 5.4.1);

### 2) проведение ежедневных проверок исправности этих ресурсов;

### 3) принятие корректирующих мер, если проверки по перечислениям 1) и 2) показывают отсутствие необходимых ресурсов или их неисправность.

### Результаты ежедневных проверок, указанных в перечислениям 1) и 2), должны регистрироваться и храниться.

### Примечание – Срок хранения документов по ежедневным проверкам может различаться в зависимости от местонахождения поставщика услуг рефрижераторной доставки. Следует обратить внимание на национальное законодательство/нормативные акты в отношении сроков хранения документации.

### 5.4.3 Транспорт

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен закрепить за каждым операционным пунктом рефрижераторные транспортные средства и/или изотермические контейнеры в качестве ресурсов.

### Поставщик услуг должен выделить охлаждаемые и контролируемые средства, которые могут быть оснащены активными или пассивными решениями для поддержания холода.

### Технические характеристики выделенных рефрижераторных транспортных средств и/или изотермических контейнеров должны основываться на функциональных требованиях каждого операционного пункта (см. 5.4.1).

### Количество рефрижераторных транспортных средств и/или изотермических контейнеров, закрепленных за каждым операционным пунктом, должно:

### a) соответствовать потребностям конкретного операционного пункта;

### b) соответствовать потребностям всей транспортной сети (см. 5.3).

### Холодильный контур должен соответствовать требованиям 9.2.

### 6 Информация, обмениваемая между поставщиком услуг рефрижераторной доставки и пользователем услуги

### 6.1 Документированная информация

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен документировать и сохранять информацию, предоставленную и полученную в соответствии с 6.2, 6.3 и 6.4. Копия этой информации должна быть предоставлена пользователю услуги при приемке рефрижераторной грузовой единицы для доставки.

### 6.2 Информация, получаемая от пользователя услуги

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен получить от пользователя услуги следующую информацию до момента приемки рефрижераторной грузовой единицы для доставки:

### a) наименование/имя, адрес и другие контактные данные (например, номера телефонов, адрес электронной почты) как пользователя услуги, так и получателя;

### b) выбранную транспортную температуру обслуживания (см. 4.5);

### c) содержимое рефрижераторной грузовой единицы;

### d) особые условия, если применимо.

### Примечание – Особые условия могут включать указание ограниченных сроков хранения в случае невозможности доставки (если груз требует доставки в кратчайшие сроки) или указание на хрупкость груза, требующего повышенной осторожности. Поставщики услуг, осуществляющие перевозку пищевых продуктов, могут обратиться к Приложению B за дополнительной информацией. См. также 4.6.1 c) касательно перекрестного загрязнения.

### В случае неполучения информации, требуемой в перечислениях а), b) и c), поставщик услуг не должен принимать рефрижераторную грузовую единицу для доставки.

### 6.3 Подтверждение со стороны пользователя услуги

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен получить от пользователя услуги:

### a) подтверждение того, что рефрижераторная грузовая единица (единицы) предварительно охлаждена/заморожена и соответствует другим требуемым условиям согласно 4.6.1;

### b) подтверждение того, что заявленное содержимое рефрижераторной грузовой единицы (единиц) не является запрещенным и соответствует требованиям согласно 4.6.2.

### Примечание – Данные подтверждения могут быть оформлены, например, в виде подписи, отметки в поле («галочки») или договора купли-продажи.

### 6.4 Информация, предоставляемая поставщиком услуг рефрижераторной доставки

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен предоставить пользователю услуги следующую информацию при приемке рефрижераторной грузовой единицы для доставки:

### a) наименование поставщика услуг рефрижераторной доставки;

### b) идентификационные данные сотрудника;

### c) наименование службы рефрижераторной доставки (см. 4.2);

### d) идентификационный номер грузовой единицы (трек-номер);

### e) дату приемки и стандартные сроки доставки (см. 4.6.6) или ожидаемую дату доставки;

### f) размер и/или массу рефрижераторной грузовой единицы;

### Примечание — Эти данные могут быть проверены поставщиком услуг в момент приемки.

### g) стоимость услуг рефрижераторной доставки.

### 7 Рефрижераторные грузовые единицы

### 7.1 Приемка рефрижераторных грузовых единиц

### В момент приемки рефрижераторной грузовой единицы поставщик услуг должен обменяться с пользователем информацией, указанной в 6.2, 6.3 и 6.4.

### 7.2 Этикетирование, маркировка и визуальная информация

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки в момент приемки должен нанести на каждую рефрижераторную грузовую единицу этикетку или маркировку, содержащую как минимум следующую информацию:

### a) идентификационный номер рефрижераторной грузовой единицы;

### b) содержимое грузовой единицы;

### c) указание типа отправления: охлажденное или замороженное;

### d) назначенный пункт назначения (см. 3.5) или географический код (см. 5.2);

### e) дату приемки и ожидаемую дату доставки;

### f) наименование службы рефрижераторной доставки (см. 4.2).

### Пользователь услуги также должен прикрепить к грузовой единице документ, содержащий информацию, указанную выше в перечислениях с а) по е). Поставщик услуг должен убедиться, что нанесенная этикетка или маркировка видна на внешней стороне рефрижераторной грузовой единицы. Также поставщик услуг должен зафиксировать время и дату забора груза.

### Для получения дополнительной информации см. А.2.1.

### 7.3 Перемещение рефрижераторных грузовых единиц в холодильный контур или холодильный склад

### Перед перемещением рефрижераторной грузовой единицы в холодильный контур (см. 3.11) или холодильный склад поставщик услуг должен подтвердить, что температура в них соответствует транспортной температуре обслуживания (определенной в соответствии с 4.5).

### Если холодильный контур или холодильный склад не соответствуют транспортной температуре обслуживания (определенной согласно 4.5), необходимо предпринять соответствующие меры в соответствии с рабочими инструкциями (см. 10.2) для достижения транспортной температуры обслуживания (см. также 9.2 и 9.3).

### В случаях, когда для обеспечения транспортной температуры обслуживания (согласно 4.5) требуется предварительное охлаждение или заморозка холодильного контура или склада, на это должно быть выделено необходимое время [см. 10.5 b)], а соответствие температуры должно быть подтверждено до момента перемещения в них рефрижераторных грузовых единиц.

### Для получения дополнительной информации см. А.2.2.

### 7.4 Перемещение рефрижераторных грузовых единиц между холодильными контурами и/или холодильными складами

### При перемещении рефрижераторных грузовых единиц между холодильными контурами и/или холодильными складами поставщик услуг рефрижераторной доставки должен осуществлять перегрузку в соответствии с пунктом 10.3 (операционные правила перегрузки).

### Перед перемещением рефрижераторной грузовой единицы в холодильные контуры и/или холодильные склады, в которые осуществляется перевод, необходимо проверить, находится ли их температура в пределах транспортной температуры обслуживания, определенной в соответствии с 4.5.

### Если холодильный контур и/или холодильный склад, в который перемещается грузовая единица, не соответствует транспортной температуре обслуживания (см. 4.5), должны быть предприняты действия в соответствии с рабочими инструкциями (см. 10.2) для достижения транспортной температуры обслуживания (см. также 9.2 и 9.3).

### Если для достижения транспортной температуры обслуживания (см. 4.5) требуется предварительное охлаждение или заморозка холодильного контура и/или склада, в который осуществляется перемещение, должно быть выделено необходимое время 
[см. 10.5 b)] до момента перегрузки в него рефрижераторной грузовой единицы.

### Для получения дополнительной информации см. А.2.3.

### 7.5 Временное хранение рефрижераторных грузовых единиц в операционных пунктах

### Если рефрижераторная грузовая единица находится в операционном пункте, она должна содержаться в холодильном складе с соблюдением транспортной температуры обслуживания (см. 4.5).

### В случае временного хранения рефрижераторной грузовой единицы на холодильном складе в операционном пункте должен быть внедрен процесс ежедневных проверок для определения необходимости дальнейших действий.

### Для получения дополнительной информации см. А.2.4.

### 7.6 Географическая сортировка рефрижераторных грузовых единиц

### Если в рамках одного операционного пункта, где осуществляется географическая сортировка, действуют несколько служб рефрижераторной доставки с различными транспортными температурами обслуживания, рефрижераторные грузовые единицы каждой температурной категории должны храниться раздельно.

### Примечание – Следует обратить внимание на национальное законодательство, которое может требовать обязательного разделения определенных типов рефрижераторных грузов.

### 7.7 Доставка получателю

### В момент доставки рефрижераторной грузовой единицы получателю или её забора получателем поставщик услуг рефрижераторной доставки должен обменяться с получателем информацией в соответствии с разделом 8.

### Если при попытке доставки получатель отсутствует, поставщик услуг рефрижераторной доставки должен:

### a) проинформировать получателя о попытке доставки рефрижераторной грузовой единицы, направив уведомление (например, извещение в бумажном виде, электронное письмо или сообщение в онлайн-системе), содержащее следующую информацию:

### 1) наименование поставщика услуг рефрижераторной доставки;

### 2) идентификационный номер грузовой единицы;

### 3) дату и время попытки доставки;

### 4) контактные данные поставщика услуг рефрижераторной доставки (см. 4.4);

### 5) доступные получателю варианты получения грузовой единицы (например, повторная доставка, забор получателем из операционного пункта) (см. 4.6.7);

### 6) указание на то, что это рефрижераторная грузовая единица (т. е. охлажденная или замороженная), и любые ограничения по времени забора, если применимо (см. 4.6.7);

### b) поместить рефрижераторную грузовую единицу в холодильный контур или холодильный склад с соблюдением транспортной температуры обслуживания, определенной в 4.5.

### В случаях, когда рефрижераторная грузовая единица возвращается в холодильный контур или холодильный склад, данная операция должна выполняться в соответствии с 10.3.

### Для получения дополнительной информации см. А.2.5.

### 8 Информация, обмениваемая между поставщиком услуг рефрижераторной доставки и получателем

### 8.1 Информация, получаемая от получателя при доставке рефрижераторной грузовой единицы

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки при доставке рефрижераторной грузовой единицы должен запросить у получателя следующую информацию:

### a) имя/наименование получателя;

### b) подпись, подтверждающую получение рефрижераторной грузовой единицы.

### 8.2 Информация, получаемая от получателя при заборе рефрижераторной грузовой единицы из операционного пункта

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки при выдаче рефрижераторной грузовой единицы получателю в операционном пункте должен запросить следующую информацию:

### a) имя/наименование и адрес получателя;

### b) документ, удостоверяющий личность получателя;

### c) идентификационный номер грузовой единицы;

### d) подпись, подтверждающую получение рефрижераторной грузовой единицы.

### Примечание — Если получатель отсутствовал в момент первичной доставки, информация, содержащаяся в уведомлении, предоставленном ему согласно 7.7, будет полезна для процесса идентификации.

### 8.3 Информация, предоставляемая поставщиком услуг рефрижераторной доставки при доставке рефрижераторной грузовой единицы

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки при доставке рефрижераторной грузовой единицы должен предоставить получателю следующую информацию:

### a) наименование поставщика услуг рефрижераторной доставки;

### b) идентификационные данные сотрудника и цель визита; и

### c) транспортную температуру обслуживания, выбранную для доставки данной грузовой единицы [см. 4.5 и 6.2 b)]; или

### d) наименование службы рефрижераторной доставки (см. 4.2).

### Примечание – Поставщик услуг рефрижераторной доставки рекомендует получателю поддерживать необходимый температурный режим грузовой единицы после ее получения (например, поместив ее в холодильник или морозильную камеру).

### 8.4 Информация, предоставляемая поставщиком услуг рефрижераторной доставки при заборе рефрижераторной грузовой единицы из операционного пункта

### При выдаче рефрижераторной грузовой единицы получателю в операционном пункте поставщик услуг должен предоставить следующее:

### a) транспортную температуру обслуживания, выбранную для доставки данной грузовой единицы [см. 4.5 и 6.2 b)]; или

### b) наименование службы рефрижераторной доставки (см. 4.2).

### 9 Требования к операционным пунктам, холодильным контурам, холодильным складам и охлаждающим материалам

### 9.1 Операционный пункт

### 9.1.1 Безопасность операционного пункта

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен внедрить на каждом операционном пункте меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа, влекущего за собой кражу или повреждение объекта, рефрижераторных транспортных средств, холодильных складов и рефрижераторных грузовых единиц.

### 9.1.2 Защита от внешних условий

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен спроектировать каждый операционный пункт таким образом, чтобы обеспечить наличие навеса и защиты от воздействия внешних условий во время:

### а) перемещения рефрижераторной грузовой единицы в холодильный контур или на холодильный склад в операционном пункте (см. 7.3);

### б) перемещения рефрижераторной грузовой единицы между холодильными контурами и/или холодильными складами в операционном пункте (см. 7.4);

### в) временного хранения рефрижераторной грузовой единицы на холодильном складе в операционном пункте (см. 7.5).

### Примечание — См. также 5.4 касательно операционных пунктов.

### 9.2 Холодильные контуры

### 9.2.1 Общие положения

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен использовать рефрижераторные транспортные средства, имеющие как минимум один холодильный контур, в котором обеспечивается регулирование и мониторинг температуры в пределах диапазона транспортной температуры обслуживания (см. 4.5). Поставщик услуг должен поддерживать внутреннюю температуру холодильного контура в пределах заданного диапазона (см. 4.5) в течение всего времени его эксплуатации.

### В случаях, когда холодильный контур требует использования охлаждающих материалов с ограниченным временем действия (например, эвтектических плит), поставщик услуг должен проверять и заменять или подготавливать их (в зависимости от применимости) в соответствии с рабочими инструкциями (см. 10.2) и руководством по эксплуатации охлаждающих материалов (см. 10.7).

### Если поставщик услуг предлагает доставку при двух или более различных транспортных температурах обслуживания (например, охлажденная и замороженная продукция) и рефрижераторные грузовые единицы перевозятся в одном транспортном средстве, каждый холодильный контур должен быть физически изолирован и иметь независимое температурное регулирование.

### Конструкция и техническое состояние холодильного контура должны обеспечивать минимизацию температурных колебаний внутри него, когда он закрыт и находится в эксплуатации.

### За исключением моментов перегрузки рефрижераторных грузовых единиц, поставщик услуг должен держать любые проемы холодильного контура закрытыми во время его использования.

### Для получения дополнительной информации см. А.3.1.

### 9.2.2 Температурный мониторинг холодильного контура

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен разместить в холодильном контуре калиброванный прибор температурного мониторинга для контроля внутренней температуры. Показания внутренней температуры, измеряемые данным прибором, должны быть видимы (доступны для считывания) во время транспортировки.

### Температура внутри холодильного контура должна проверяться и фиксироваться, а соответствующие записи должны храниться в течение установленного периода времени (например, не менее 12 месяцев) как минимум в следующие моменты:

### a) после предварительного охлаждения/заморозки холодильного контура;

### b) в начале и в конце каждой транспортной поездки.

### Кроме того, температура внутри холодильного контура должна проверяться как минимум в каждой точке перегрузки, если это не охвачено перечислением b).

### Требования к температурному мониторингу и регистрации данных приведены в 12.3.

### Оборудование для мониторинга должно быть откалибровано в соответствии с эталонами измерений, определенными международными или национальными стандартами.

### Для получения дополнительной информации см. А.3.2.

### 9.3 Холодильные склады

### 9.3.1 Общие положения

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен использовать холодильные склады, имеющие холодильный контур (контуры), в которых обеспечивается регулирование температуры в пределах транспортной температуры обслуживания (см. 4.5).

### Холодильные склады в операционных пунктах должны функционировать непрерывно. На случай прекращения подачи электроэнергии должен быть предусмотрен план действий в непредвиденных ситуациях.

### Примечание – Конструкция холодильных складов в операционных пунктах должна выдерживать любые нагрузки, которым они могут быть подвергнуты. См. также 10.6 касательно технического обслуживания. В целях минимизации риска прерывания работы холодильного склада план действий в непредвиденных ситуациях может включать, например, наличие резервного генератора или временное использование охлаждающих материалов на случай отключения электричества.

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен постоянно поддерживать внутреннюю температуру работающих холодильных складов на уровне транспортной температуры обслуживания, определенной в соответствии с 4.5.

### В случаях, когда поставщик услуг предлагает доставку при двух или более различных транспортных температурах обслуживания (например, охлажденная и замороженная продукция) и в одном операционном пункте находятся рефрижераторные грузовые единицы с разными температурными режимами, каждый температурный контур холодильного склада должен быть закрытым и изолированным.

### Конструкция и техническое состояние холодильных складов должны обеспечивать минимизацию температурных колебаний внутри них, когда они закрыты и находятся в эксплуатации.

### За исключением моментов перегрузки рефрижераторных грузовых единиц, поставщик услуг должен держать любые проемы контура закрытыми во время использования холодильного склада.

### Процедура технического обслуживания и сервисные интервалы должны соответствовать графику технического обслуживания, рекомендованному производителем холодильного склада и систем охлаждения.

### 9.3.2 Температурный мониторинг холодильных складов в операционных пунктах

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен разместить в каждом холодильном складе калиброванный прибор температурного мониторинга для непрерывного контроля внутренней температуры. Показания внутренней температуры каждого холодильного склада должны отображаться раздельно.

### Показания внутренней температуры, измеряемые прибором мониторинга, должны быть видимы.

### Там, где это применимо, может использоваться несколько датчиков для обеспечения равномерности температуры по всему объему холодильного склада.

### Температура внутри холодильного склада должна фиксироваться как минимум три раза в день по графику, а записи должны храниться в течение установленного периода времени (например, 12 месяцев).

### Оборудование для мониторинга должно быть откалибровано в соответствии с эталонами измерений, определенными международными или национальными стандартами.

### Для получения дополнительной информации см. А.3.3.

### 9.4 Охлаждающие материалы

### При использовании охлаждающих материалов поставщик услуг рефрижераторной доставки должен убедиться, что они поддерживают температуру холодильного контура (см. 9.2.1) на уровне транспортной температуры обслуживания (см. 4.5) в течение всего времени эксплуатации контура.

### Для получения дополнительной информации см. А.3.4.

### 9.5 Склады для охлаждающих материалов

### 9.5.1 Общие положения

### Если в процессе оказания услуг используются охлаждающие материалы, поставщик услуг рефрижераторной доставки должен использовать специализированные склады для их охлаждения и хранения.

### Склады для охлаждающих материалов в операционных пунктах должны:

### a) иметь холодильный контур, способный поддерживать температуру на уровне или ниже температуры замерзания используемых охлаждающих материалов;

### b) функционировать непрерывно. На случай прекращения подачи электроэнергии должен быть внедрен план действий в непредвиденных ситуациях.

### Примечание – Конструкция складов для охлаждающих материалов должна выдерживать любые нагрузки, которым они могут быть подвергнуты. Для минимизации риска прерывания работы склада план действий в непредвиденных ситуациях может включать, например, наличие резервного генератора.

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен поддерживать внутреннюю температуру склада для охлаждающих материалов ниже температуры замерзания этих материалов.

### За исключением моментов загрузки или выгрузки охлаждающих материалов, поставщик услуг должен держать любые проемы контура закрытыми во время использования склада.

### Процедура технического обслуживания и сервисные интервалы должны соответствовать графику обслуживания, рекомендованному производителем холодильного склада и систем охлаждения.

### 9.5.2 Температурный мониторинг складов для охлаждающих материалов

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен разместить в складе для охлаждающих материалов калиброванный прибор температурного мониторинга для контроля внутренней температуры.

### Показания внутренней температуры, измеряемые прибором мониторинга, должны быть видимы.

### Температура внутри склада для охлаждающих материалов должна проверяться как минимум три раза в день по графику.

### Требования к температурному мониторингу и регистрации данных приведены в 12.3.

### Для получения дополнительной информации см. А.3.5.

### 10 Рабочие инструкции и руководства по эксплуатации

### 10.1 Общие положения

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить и задокументировать соответствующие законодательные и нормативные акты, применимые к его службе рефрижераторной доставки.

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить и задокументировать рабочую транспортную температуру.

### Поставщик услуг должен привести свои рабочие инструкции (см. 10.2) и руководства по эксплуатации (см. 10.4–10.8) в соответствие с рабочей транспортной температурой и операционными правилами (см. 10.3).

### 10.2 Рабочие инструкции

### 10.2.1 Общие положения

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен предоставить рабочие инструкции каждому сотруднику, задействованному в службе доставки, в соответствии с его ролью.

### Рабочие инструкции должны включать, как минимум:

### a) порядок обращения с охлажденными и/или замороженными грузовыми единицами (см. 10.2.2);

### b) функционирование транспортной сети (см. 5.1);

### c) работу системы географической маршрутизации (см. 5.2);

### d) работу операционных пунктов (например, обеспечение безопасности) (см. 5.4);

### e) процедуру подтверждения условий предварительного охлаждения/заморозки рефрижераторных грузовых единиц пользователем услуги (см. 6.3);

### f) план(ы) действий в непредвиденных ситуациях на случай нахождения рефрижераторной грузовой единицы в среде без регулирования температуры дольше времени, установленного операционными правилами (см. 10.3), включая случаи ошибочной сортировки грузовой единицы в поток с иным температурным режимом;

### g) правила обращения с оборудованием, включая процедуры использования охлаждающих материалов (см. с 10.4 по 10.8), а также порядок действий при возможном контакте с опасными или вредными веществами;

### h) требования к гигиене сотрудников и всех лиц, задействованных в обслуживании, транспортировке и эксплуатации объектов;

### i) минимизацию продолжительности открытия дверей.

### При внесении любых изменений в операционные процессы или процедуры поставщик услуг рефрижераторной доставки должен обновить соответствующие рабочие инструкции.

### 10.2.2 Обращение с рефрижераторными грузовыми единицами

### Рабочие инструкции по обращению с охлажденными и/или замороженными грузовыми единицами должны устанавливать, что такие единицы не должны:

### 1) подвергаться повреждению или порче внешнего вида (маркировки);

### 2) подвергаться бросанию, падению, размещению непосредственно на земле, на нагретых поверхностях или под прямыми солнечными лучами;

### 3) подвергаться воздействию условий, выходящих за рамки операционных правил (см. 10.3);

### 4) помещаться в среду с неверным температурным режимом обслуживания.

### В случаях, указанных в пунктах 1), 2) и 3), для предотвращения перекрестного загрязнения рекомендуются следующие действия:

### a) изолировать рефрижераторную грузовую единицу и поместить ее в герметичный изолированный контейнер;

### b) следовать процедурам, предусмотренным планом гигиены;

### c) проконсультироваться с пользователем услуги и получить инструкции по утилизации грузовых единиц.

### Примечание – Например, охлажденные грузовые единицы не следует помещать в холодильные контуры или склады для замороженной продукции, так как они могут полностью или частично замерзнуть.

### 10.3 Рабочие инструкции по перегрузке рефрижераторных грузовых единиц

### 10.3.1 Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен иметь операционные правила для:

### a) перегрузки рефрижераторных грузовых единиц от пользователя услуги в холодильный контур или на холодильный склад;

### b) перегрузки рефрижераторных грузовых единиц между холодильными контурами и/или холодильными складами;

### c) передачи рефрижераторных грузовых единиц получателю из холодильного контура или с холодильного склада.

### Для получения дополнительной информации см. А.4.1.

### 10.3.2 Данные операционные правила должны охватывать:

### a) продолжительность времени перегрузки (transfer time);

### b) температуру среды (с регулируемой или нерегулируемой температурой), воздействию которой подвергаются грузовые единицы;

### c) регистрацию, мониторинг и хранение данных, указанных в пунктах а) и б).

### Для получения дополнительной информации см. А.4.1.

### 10.4 Руководство по эксплуатации холодильного контура

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен предоставить документированные процедуры для следующих аспектов эксплуатации холодильного контура в соответствии с инструкциями производителя:

### a) использование и работа холодильного контура, включая процедуры разморозки;

### b) предварительное охлаждение/заморозка холодильного контура (см. также 10.5);

### c) передовые методы загрузки для обеспечения оптимального распределения воздушного потока;

### d) мониторинг температуры холодильного контура во время работы (см. 9.2.1);

### e) техническое обслуживание холодильного контура, включая системы охлаждения;

### f) очистка (санитарная обработка) холодильного контура;

### g) при использовании охлаждающих материалов — продолжительность их действия в зависимости от:

### 1) типа охлаждающего материала;

### 2) количества используемого охлаждающего материала;

### 3) объема холодильного контура;

### 4) изоляционных свойств холодильного контура.

### h) процедура передачи рефрижераторных грузовых единиц получателю (например, способы предотвращения длительного открытия дверей).

### Примечание — Обычно это связано с количеством и типом используемого охлаждающего материала.

### При внесении любых изменений в конструкцию или оснащение холодильного контура соответствующие документированные процедуры должны быть обновлены.

### 10.5 Руководство по предварительному охлаждению и заморозке холодильных контуров

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен предоставить документированные процедуры по предварительному охлаждению и заморозке холодильного контура, охватывающие следующее:

### a) метод охлаждения (например, охлаждающий материал, холодильная установка);

### b) последовательность действий;

### c) время, необходимое для достижения установленной рабочей транспортной температуры (см. 10.1) внутри холодильного контура;

### d) мониторинг внутренней температуры.

### 10.6 Руководство по эксплуатации холодильных складов в операционных пунктах

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен предоставить документированные процедуры для следующих аспектов работы холодильных складов в операционных пунктах:

### a) использование и эксплуатация;

### b) мониторинг температуры во время работы;

### c) график и учет технического обслуживания;

### d) график и учет очистки (санитарной обработки);

### e) контроль вредителей (пест-контроль);

### f) разморозка холодильного склада для замороженных грузовых единиц (где применимо).

### Для получения дополнительной информации см. А.4.2.

### 10.7 Руководство по эксплуатации охлаждающих материалов

### Там, где это применимо, поставщик услуг рефрижераторной доставки должен предоставить документированные процедуры для следующих аспектов использования охлаждающих материалов в службе доставки:

### a) использование и эксплуатация;

### b) визуальный контроль во время работы;

### c) техническое обслуживание или замена;

### d) очистка.

### Для получения дополнительной информации см. А.4.3.

### Примечание — Перед использованием пассивных систем охлаждения проводятся исследования и сохраняется документированная информация о том, как эти системы работают при испытаниях в репрезентативных условиях транспортировки. При этом учитываются следующие условия:

### a) внешние температурные условия;

### b) теплофизические свойства контейнеров;

### c) условия использования (открытия дверей, степень загрузки и т. д.);

### d) тип и упаковка пассивных систем охлаждения;

### e) ожидаемая продолжительность эффективности охлаждающего материала до необходимости его перезарядки (повторной заморозки).

### 10.8 Руководство по эксплуатации складов для охлаждающих материалов

### Там, где это применимо, поставщик услуг рефрижераторной доставки должен предоставить документированные процедуры в форме руководства по эксплуатации для следующих аспектов работы складов для охлаждающих материалов:

### a) использование и эксплуатация;

### b) рабочая температура;

### Примечание – Данная температура должна быть ниже температуры замерзания охлаждающих материалов.

### c) мониторинг температуры во время работы;

### d) график и учет технического обслуживания;

### e) график и учет очистки (санитарной обработки);

### f) разморозка.

### Примечание – Склады для охлаждающих материалов работают при температуре замерзания соответствующих материалов или ниже нее для обеспечения их заморозки. Для корректного функционирования периодичность разморозки должна соответствовать инструкциям производителя или рекомендациям, полученным от производителя, где это применимо.

### 11 Персонал

### 11.1 Программа обучения

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен разработать, задокументировать и предоставить соответствующие программы обучения для новых сотрудников, задействованных в операциях службы рефрижераторной доставки в операционных пунктах.

### Как минимум, программа обучения должна охватывать:

### a) рабочие инструкции (см. 10.1 и 10.2);

### b) рабочие инструкции по перегрузке рефрижераторных грузовых единиц (см. 10.3);

### c) правила использования соответствующих холодильных складов (см. 10.6, 10.8);

### d) правила использования соответствующих рефрижераторных транспортных средств (см. 10.4, 10.5, 10.7 и 11.3);

### e) правила обращения и перегрузки рефрижераторных грузовых единиц, где применимо (см. 10.2 и 10.3);

### f) планы действий в непредвиденных ситуациях при возникновении проблем в службе рефрижераторной доставки (например, поломка холодильного склада, нарушение транспортной температуры обслуживания и ошибки персонала) (см. 5.3, 9.3.1, 9.5.1 и 10.2.1);

### g) процедуры и правила поведения при обслуживании клиентов, если применимо (см. 4.1 и 4.4);

### h) повышение осведомленности в вопросах гигиены и санитарии.

### Поставщик рефрижераторных услуг должен сохранять записи об обучении и быть осведомленным о соответствующих нормативных актах.

### Каждый сотрудник, контактирующий с охлажденными или замороженными грузовыми единицами, должен пройти соответствующее обучение по вопросам безопасности пищевых продуктов.

### После завершения обучения новым сотрудником поставщик услуг должен сохранить записи об обучении в соответствии с действующими правилами.

### 11.2 Дополнительное обучение

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен проводить дополнительное или повторное обучение в следующих случаях:

### a) при изменении характеристик или операционных процессов службы рефрижераторной доставки;

### b) при внедрении новых процессов или процедур в службе рефрижераторной доставки;

### c) при вводе в эксплуатацию новых холодильных складов или новых холодильных контуров;

### d) при неудовлетворительных показателях работы сотрудника.

### 11.3 Сотрудники, ответственные за вождение

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен, как минимум:

### a) запрашивать у потенциальных сотрудников, чья деятельность связана с вождением, подтверждение наличия действующего водительского удостоверения до предложения им должности; и

### b) ежегодно проверять действительность водительских удостоверений сотрудников, задействованных в вождении;

### c) проводить первичное обучение и регулярный инструктаж водителей по данной специализированной деятельности;

### d) предоставлять инструкции производителей по эксплуатации оборудования с регулируемым температурным режимом.

### Если водители задействованы в иных видах деятельности, помимо вождения, содержание программы обучения должно соответствовать 11.1.

### Примечание – Следует обратить внимание на национальное и местное законодательство в отношении водительских удостоверений.

### 12 Мониторинг и улучшение службы рефрижераторной доставки

### 12.1 Транспортная сеть

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен иметь систему для регистрации и мониторинга следующих данных:

### a) количество рефрижераторных грузовых единиц, доставляемых через транспортную сеть и каждый операционный пункт ежедневно (см. 5.3);

### b) идентификационный номер каждой рефрижераторной грузовой единицы (см. 7.2);

### c) местонахождение каждой рефрижераторной грузовой единицы (см. 5.1);

### Примечание – Если грузовая единица находится в неверном месте, система должна позволять перенаправить её.

### d) назначенный пункт назначения (например, географический код) каждой грузовой единицы;

### e) размер и/или масса каждой грузовой единицы;

### f) время и дата приемки каждой грузовой единицы;

### g) время и дата доставки каждой грузовой единицы в назначенный пункт назначения;

### h) общее время, затраченное на доставку каждой грузовой единицы с момента приемки до прибытия в пункт назначения;

### i) температура в холодильных контурах, в которых транспортировалась грузовая единица с момента приемки от пользователя, и, где применимо, температура окружающей среды во время перегрузок;

### j) случаи недоставки рефрижераторных грузовых единиц.

### 12.2 Задержки и недоставки в рамках стандартных сроков

### При выявлении систематических или участившихся случаев нарушения стандартных сроков доставки (см. 4.6.6) в назначенные пункты назначения, поставщик услуг должен расследовать причины задержек или недоставок.

### При выявлении проблем и их коренных причин должен быть разработан и реализован план действий по их устранению.

### Примечание – Это позволяет избежать накопления недоставленных грузов в определенных узлах транспортной сети и предотвратить повторение проблем. Конкретные условия, при которых инициируется расследование, определяются поставщиком услуг рефрижераторной доставки.

### 12.3 Температурный мониторинг и регистрация температуры в транспортной сети

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен определить и классифицировать уровень температурного мониторинга и регистрации температуры в соответствии с 12.3.1 и 12.3.2.

### Уровень мониторинга и регистрации температуры должен выражаться с помощью символов, указанных в 12.3.1 и 12.3.2.

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен документировать процесс температурного мониторинга, регистрации температуры и их результаты, а также обеспечивать их хранение.

### Примечания

### 1 Поставщик услуг может демонстрировать уровень и результаты температурного мониторинга заинтересованным сторонам (например, пользователям услуг), чтобы подтвердить, что предоставляемая услуга является температурно-контролируемой.

### 2 Поставщик услуг может включать сведения об уровне температурного мониторинга и регистрации в рабочие инструкции или руководства по эксплуатации.

### Пример – В качестве примера выражения данных: поставщик услуг решает, что уровень мониторинга температуры соответствует категории «B», а уровень регистрации — категории «2» (см. 12.3.1 и 12.3.2). Обозначение записывается как: TM:B, TR:2.

### 12.3.1 Температурный мониторинг

### Температурный мониторинг службы рефрижераторной доставки должен быть классифицирован в соответствии с Таблицей 1.

### Для получения дополнительной информации см. А.3.2 и А.3.3.

### Таблица 1 — Температурный мониторинг

| ### Классификация | ### Описание |
| --- | --- |
| ### TM:A | ### Температурный мониторинг холодильных контуров, сред с регулируемой температурой и сред без регулирования температуры, воздействию которых подвергаются грузовые единицы, должен осуществляться непрерывно на протяжении всего процесса рефрижераторной доставки, включая время перегрузки. |
| ### TM:B | ### Температурный мониторинг холодильных контуров и сред с регулируемой температурой осуществляется непрерывно на протяжении всего процесса рефрижераторной доставки, за исключением времени перегрузки в средах без регулирования температуры, воздействию которых подвергаются грузовые единицы. |
| ### TM:C | ### Температурный мониторинг холодильных контуров и сред с регулируемой температурой осуществляется в определенных контрольных точках на протяжении всего процесса рефрижераторной доставки, но не является непрерывным. |

### Примечание – См. 9.3.2 касательно холодильных складов.

### Если служба рефрижераторной доставки классифицируется как TM:C, поставщик услуг должен внедрить дополнительный процесс. Этот процесс должен описывать испытания, которые следует проводить регулярно на репрезентативных выборках транспортных средств (например, раз в месяц помещая одноразовый датчик в небольшое количество мобильных холодильных контуров каждой категории) (см. 12.4).

### Для получения дополнительной информации см. А.3.2 и А.3.3.

### 12.3.2 Регистрация температуры

### Регистрация температуры в службе рефрижераторной доставки должна быть классифицирована в соответствии с Таблицей 2.

### Таблица 2 – Регистрация температуры

| ### Классификация | ### Описание |
| --- | --- |
| ### РТ:1 | ### Регистрация температуры в холодильных контурах, холодильных складах, средах с регулируемой температурой и средах без регулирования температуры, воздействию которых подвергаются грузовые единицы, должна быть непрерывной на протяжении всего процесса рефрижераторной доставки, включая время перегрузки. |
| ### РТ:2 | ### Регистрация температуры в холодильных контурах, холодильных складах и средах с регулируемой температурой должна быть непрерывной на протяжении всего процесса рефрижераторной доставки, за исключением времени перегрузки в средах без регулирования температуры, воздействию которых подвергаются грузовые единицы. |
| ### РТ:3 | ### Регистрация температуры в холодильных контурах, холодильных складах и средах с регулируемой температурой осуществляется в определенных контрольных точках на протяжении всего процесса рефрижераторной доставки, но не является непрерывной. |

### Для получения дополнительной информации см. А.3.2 и А.3.3.

### 12.4 Контроль температуры в транспортной сети

### Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен проводить тестирование средств контроля температуры и операционных процессов в рамках своей службы доставки не реже одного раза в месяц.

### Результаты этих тестов должны храниться в течение минимум 12 месяцев. Поставщику следует учитывать применимое законодательство или нормативные акты, устанавливающие сроки хранения подобных документов.

### В случаях, когда результаты тестов выявляют уязвимости или несоответствия температурного режима, выходящие за пределы транспортной температуры обслуживания, должно быть проведено дополнительное расследование и приняты меры по устранению нарушений.

### Для получения дополнительной информации см. A.5.1.

### 12.5 Контроль качества операций рефрижераторной доставки

### Поставщик услуг должен внедрить процедуры проверки того, что соответствующие обязанности (например, очистка, техническое обслуживание складов) выполняются согласно рабочим инструкциям, руководствам по эксплуатации и другим действиям, соответствующим разделу 10. Поставщик должен определить критерии, метод и периодичность каждой проверки в соответствии с инструкциями (см. 10.2) и руководствами (см. 10.4–10.8).

### В случае если хотя бы одна из грузовых единиц содержит пищевые продукты, должен быть проведен анализ рисков для обеспечения безопасности потребителя.

### Примечание – Поставщик услуг может провести исследование по системе HAССP (анализ рисков и критические контрольные точки) для характеристики угроз и определения соответствующих средств контроля.

### Результаты анализа рисков должны быть задокументированы. Их следует регулярно пересматривать в соответствии с утвержденным графиком, а также каждый раз, когда контекст деятельности меняется таким образом, что это может повлиять на безопасность пищевой продукции.

### При выявлении ошибок или дефектов по результатам проверок должно быть проведено дополнительное расследование или приняты корректирующие меры.

### Примечание – Во многих случаях ответственность за проведение проверок несет ответственное лицо (см. 5.4.2). Результаты проверок документируются там, где это целесообразно (например, для проверок чистоты документирование может не быть обязательным).

Приложение А

(информационное)

Дополнительное руководство по применению

А.1 Определение службы рефрижераторной доставки и коммуникации

А.1.1 Дополнительное руководство по наименованию службы рефрижераторной доставки

Согласие на использование услуг рефрижераторной доставки и принятие всех условий может быть подтверждено размещением заказа онлайн или лично в момент передачи грузовой единицы поставщику услуг. Из названия или описания услуги должно быть четко понятно, что транспортировка осуществляется не в условиях температуры окружающей среды.

А.1.2 Дополнительное руководство по принятым условиям для рефрижераторных грузовых единиц

Условия к упаковке могут включать, например, требование к пользователю услуги упаковать рефрижераторную посылку в чистую, надежную обертку без разрывов, которая предотвращает протекание и перекрестное загрязнение других посылок. Также упаковка должна препятствовать распространению запахов, если содержимое имеет сильный аромат. Могут быть даны рекомендации о необходимости защиты содержимого посылки; дополнительную информацию пользователь может получить через службу поддержки клиентов (см. 4.4).

Поставщикам услуг рефрижераторной доставки следует требовать, чтобы отправители осуществляли предварительное охлаждение или заморозку посылок перед их передачей. Условия такого требования могут включать, например:

1) подтверждение отправителем температуры посылки в момент передачи;

2) указание температуры и продолжительности времени, в течение которого посылка находилась в температурно-контролируемой среде до момента передачи поставщику.

А.1.3 Дополнительное руководство по рабочим дням и часам работы службы

График работы может быть опубликован в зависимости от режима работы службы, например: круглосуточно 7 дней в неделю; с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00; или 365 дней в году.

В случаях, когда поставщик принимает рефрижераторную посылку, но транспортное средство не покидает пункт приема в тот же день, пользователь услуги должен быть проинформирован о запланированном времени отправления.

Например, если посылка принята после отправления последнего рефрижератора в этот день, она может оставаться в пункте приема до следующего дня, если поставщик осуществляет доставку только три дня в неделю, но принимает посылки пять дней в неделю, посылки будут находиться в пункте приема в дни, когда доставка не осуществляется.

А.1.4 Дополнительное руководство по случаям недоставки рефрижераторных посылок, включая сроки хранения, возвраты и отзывы

В случае отсутствия получателя поставщик услуг рефрижераторной доставки может, например, предложить повторную доставку или получение посылки получателем в операционном пункте. Если предлагается такой вариант, должна быть указана предельная дата для повторной доставки или получения.

Обычной практикой для поставщика услуг является определение компенсации в случае повреждения, пропажи посылок или их доставки с нарушением температурного режима либо условий, заявленных поставщиком.

Отзываемая посылка – это грузовая единица, которая находится в процессе транспортировки, но в отношении которой отправитель (пользователь услуги) направил запрос о прекращении доставки и возврате. Это может произойти, например, если посылка содержит неверные вложения, отправлена не тому получателю, имеет ненадлежащее качество или если получатель отказался от неё.

А.2 Рефрижераторные грузовые единицы (посылки)

А.2.1 Дополнительное руководство по этикетированию, маркировке и визуальной информации

Документированная информация может быть представлена в форме счета-фактуры или транспортной накладной.

Важно маркировать посылку с указанием транспортной температуры обслуживания или названия конкретной службы доставки. Это особенно критично, когда поставщик предлагает услуги с разными температурными режимами, так как правильная маркировка предотвращает попадание посылки в неверную температурную среду.

Рекомендуется, чтобы маркировка была единообразной для всех посылок в рамках одной службы и размещалась на самой видимой поверхности. Это ускоряет поиск конкретных единиц внутри логистической системы.

А.2.2 Дополнительное руководство по перегрузке посылок в холодильный контур или на склад

Определение «перегрузки» см. в 3.19 а).

При размещении посылок рядом с другими грузами в холодильном контуре или на складе важно не допустить повреждений из-за веса других коробок, хрупкости упаковки или неосторожного обращения.

При перегрузке рекомендуется рассмотреть использование дополнительной защиты, такой как изотермические контейнеры, термоодеяла и/или дополнительные охлаждающие материалы. Выбор защиты должен основываться на таких факторах, как время, затрачиваемое на загрузку, и температура наружного воздуха (которая зависит от времени года и местоположения).

А.2.3 Дополнительное руководство по перегрузке посылок между холодильными контурами и/или складами

Определение «перегрузки» см. в 3.19 b).

Следует обратить внимание на национальное законодательство, которое может устанавливать специфические требования к перегрузке определенных типов рефрижераторных грузов.

Аналогично А.2.2, при перемещении грузов между контурами (например, из склада в машину) целесообразно использовать средства пассивной термозащиты. Это критично, если путь между температурными зонами пролегает через не кондиционируемые участки (рампы, открытые площадки), особенно в экстремальных погодных условиях.

А.2.4 Дополнительное руководство по временному хранению рефрижераторных посылок в операционных пунктах

Рефрижераторная посылка может нуждаться во временном хранении в операционном пункте, например, если доставка получателю невозможна (см. 4.6.7) или в интервалах между графиками движения рефрижераторных транспортных средств (см. 5.1 и 4.6.4).

Важно, чтобы временно хранящиеся посылки постоянно отслеживались физически, чтобы не допустить их нахождения в операционном пункте дольше необходимого (например, сверх срока хранения, определенного в 4.6.7). В случае невозможности доставки может потребоваться, например, повторная доставка в определенную дату или самовывоз посылки получателем до установленного срока.

А.2.5 Дополнительное руководство по доставке получателю

Если это предусмотрено операционными правилами (см. 10.3), при доставке рефрижераторной посылки из холодильного контура или со склада получателю следует использовать дополнительные средства термозащиты, такие как изотермические контейнеры, термоодеяла и/или дополнительные охлаждающие материалы. Это решение должно основываться на ряде факторов, таких как время, затрачиваемое на передачу посылки, и температура наружного воздуха (которая может зависеть от времени года и региона).

Для снижения количества неудачных попыток доставки рекомендуется, чтобы поставщики услуг связывались с получателем заранее для согласования времени и предоставления возможности перенести доставку, если это практически осуществимо.

Определение «перегрузки/передачи» см. в 3.19 c).

А.3 Условия для операционных пунктов, холодильных контуров, складов и охлаждающих материалов

А.3.1 Общие положения

Поставщики услуг рефрижераторной доставки могут использовать транспортные средства с:

a) кузовом, имеющим встроенную систему температурного контроля; или

b) термоизолированным контейнером, содержащим охлаждающий материал или механическую систему охлаждения, способную поддерживать требуемые температурные условия (см. также 3.3, 3.7 и 9.4).

Холодильные контуры должны выдерживать нагрузки, воздействию которых они предположительно будут подвергаться в ходе обычной транспортировки, и быть построены в соответствии с признанными государственными стандартами изоляции (например, см. Ссылку [8]) для минимизации теплообмена.

Рекомендуется, чтобы холодильные отсеки имели конструкцию или защиту, препятствующую проникновению наружного воздуха и изменению внутренней температуры, например, ленточные ПВХ-завесы или воздушные завесы.

В случае разработки собственного оборудования, полученные изотермические устройства должны быть сертифицированы/проверены компетентным органом (при его наличии).

А.3.2 Дополнительное руководство по температурному мониторингу холодильного контура

Дисплей или индикатор прибора температурного мониторинга может располагаться, например, на внешней поверхности холодильного контура или на приборной панели транспортного средства.

Приборы температурного мониторинга должны проходить калибровку в соответствии с инструкциями производителя оборудования. Периодичность калибровки также должна соответствовать указаниям производителя или полученным от него рекомендациям.

Следует обратить внимание на национальное законодательство и нормативные акты, которые могут устанавливать требования к калибровке приборов мониторинга для определенных видов рефрижераторных перевозок.

Там, где это практически осуществимо, температуру в холодильных контурах следует проверять также во время транспортировки. Это можно делать, например, с помощью визуального указателя температуры на приборной панели автомобиля или путем периодических остановок водителя для проверки. Выбранный метод не должен препятствовать вождению или создавать опасность.

Также рекомендуется проверять температуру холодильного контура после каждого открытия дверей для отслеживания температурных колебаний.

Рекомендуется фиксировать температуру холодильного контура в каждой точке перегрузки и сохранять эти записи в течение определенного периода (например, 12 месяцев). Следует учитывать национальное законодательство, которое может устанавливать иные сроки хранения таких записей. Данные могут вноситься вручную периодически или записываться непрерывно с помощью регистратора.

Дополнительную информацию о температурных регистраторах и термометрах можно найти в стандартах EN 12830, EN 13485 и EN 13486.

А.3.3 Дополнительное руководство по температурному мониторингу холодильных складов в операционных пунктах

Для обеспечения видимости дисплей или индикатор прибора мониторинга может располагаться на внешней поверхности холодильного склада.

Приборы должны калиброваться согласно инструкциям производителя. Рекомендуется проверять температуру склада при каждом открытии дверей. Графики проверок зависят от поставщика услуг, однако целесообразно проводить их как минимум утром, днем и в конце рабочего дня.

А.3.4 Дополнительное руководство по охлаждающим материалам

Тип используемого охлаждающего материала следует выбирать исходя из продолжительности его действия и эффективности. В случаях, когда для использования выбраны эвтектические плиты, температура их замерзания должна быть ниже транспортной температуры обслуживания, предлагаемой службой доставки; однако необходимо учитывать, что эвтектические плиты с очень низкой температурой замерзания могут привести к тому, что температура в среде для доставки охлажденных продуктов станет ниже установленного предела транспортной температуры обслуживания. Также рекомендуется внедрить процесс информирования о выявлении неисправных или поврежденных охлаждающих материалов.

А.3.5 Дополнительное руководство по температурному мониторингу складов для охлаждающих материалов

Рекомендуется, чтобы показания прибора температурного мониторинга были видны без открывания склада (морозильной камеры) для охлаждающих материалов. Например, дисплей или индикатор прибора должен располагаться на внешней поверхности склада.

Приборы температурного мониторинга должны проходить калибровку в соответствии с инструкциями производителя оборудования. Периодичность калибровки также должна соответствовать указаниям производителя или полученным от него рекомендациям.

Данные мониторинга должны регистрироваться и храниться в течение определенного периода (например, 12 месяцев). Графики проверок зависят от поставщика услуг, однако целесообразно проводить их как минимум утром, днем и в конце рабочего дня.

А.4 Рабочие инструкции и руководства по эксплуатации

А.4.1 Дополнительное руководство по операционным правилам перегрузки рефрижераторных посылок

Следует учитывать национальное законодательство, которое может влиять на операционные процессы и требования к контролю температуры.

Целью разработки операционных правил является сохранение целостности рефрижераторной посылки. При их разработке целесообразно учитывать такие факторы, как влажность, региональные и сезонные температуры, а также характеристики термочувствительных товаров.

Поставщикам услуг, осуществляющим перевозку пищевых продуктов, следует обратиться к Приложению B за дополнительной информацией. Под «данными» (см. 10.3.2) может подразумеваться как электронная, так и письменная информация.

А.4.2 Дополнительное руководство по эксплуатации холодильных складов в операционных пунктах

Некоторым типам холодильных складов (например, морозильным камерам), работающим в режимах заморозки, может требоваться периодическая разморозка (дефростация) для корректной работы. Периодичность разморозки должна соответствовать инструкциям производителя.

Влажность может негативно влиять на работу холодильных складов. Рекомендуется, чтобы службы, работающие в условиях повышенной влажности, учитывали это при определении частоты инспекций и технического обслуживания.

А.4.3 Дополнительное руководство по эксплуатации охлаждающих материалов

В руководстве по эксплуатации целесообразно указать природу охлаждающего материала, если он может быть опасным в случае утечки.

Если охлаждающие материалы предназначены для многократного использования (например, эвтектические плиты), важно выдерживать их при отрицательных температурах в течение установленного времени. Время, необходимое для полной заморозки, должно определяться инструкциями производителя.

Важно не использовать охлаждающие материалы, которые не достигли нужного состояния (например, не полностью заморожены). Может потребоваться разделение материалов внутри склада (или использование разных складов) в зависимости от времени их закладки и их состояния, чтобы персонал мог легко выбрать готовые к использованию элементы.

А.5 Мониторинг и улучшение службы рефрижераторной доставки

А.5.1 Дополнительное руководство по контролю температуры в транспортной сети

Тестирование средств контроля температуры и процессов может проводиться путем отправки через службу рефрижераторной доставки контрольной посылки, содержащей регистратор данных о температуре (логгер), для проверки стабильности температуры окружающей среды, воздействию которой она подвергается. При использовании контрольных рефрижераторных посылок их количество, необходимое для тестирования, должно определяться методом выборки с учетом объема посылок, доставляемых через транспортную сеть, операционные пункты (см. 12.1), а также через зоны приемки и выдачи/сбора получателем (см. 4.6.3). Контрольные рефрижераторные посылки не должны быть легко опознаваемы персоналом как тестовые, чтобы с ними обращались так же, как и с другими рефрижераторными посылками. Рекомендуется также проводить тестирование в случае изменения критически важных аспектов транспортной сети, оборудования или процессов.

Следует обратить внимание на национальное законодательство, которое может регулировать сроки хранения документов, касающихся контроля температуры и технологических процессов для конкретных поставщиков услуг рефрижераторной доставки.

Приложение B

(информационное)

Вопросы транспортировки рефрижераторных посылок, содержащих пищевые продукты

B.1 Общие положения

В некоторых странах транспортировка пищевых продуктов регулируется специальным законодательством, нормативными актами, правилами или отраслевыми стандартами. Хотя данный документ не фокусируется конкретно на содержимом рефрижераторных посылок, эти нормы могут касаться служб доставки, осуществляющих перевозку продуктов питания.

Как для охлажденных, так и для замороженных посылок с пищевыми продуктами воздействие температуры окружающей среды, выходящей за пределы требуемого режима, в течение длительного времени может привести к повышению или понижению температуры поверхности и содержимого посылки. Чем менее эффективна теплоизоляция упаковки, чем меньше её объем или чем тоньше слой продукта, тем быстрее происходят изменения его температуры. Эти изменения могут влиять на безопасность или качество продуктов как негативным, так и нейтральным образом. Также имеют значение физические свойства продуктов: менее плотные виды (например, мороженое) нагреваются быстрее, чем более плотные (например, замороженное мясо).

Поставщик услуг рефрижераторной доставки должен учитывать эти факторы при перегрузке всех типов посылок, а также в случае поломки транспортного средства, когда груз необходимо перегрузить в другие рефрижераторы в пути.

B.2 Прослеживаемость

Способность поставщика доказать соблюдение условий предоставления услуг и, где это применимо, требований законодательства, часто является критически важной для подтверждения должной осмотрительности. Такая прослеживаемость обеспечивается через сбор, хранение и предоставление доступа к данным на протяжении всего процесса доставки. Поставщику рекомендуется учитывать это в своих процессах и процедурах.

В случаях, когда транспортируемые пищевые продукты рассматриваются как часть пищевой цепи, прослеживаемость может потребоваться для подтверждения соблюдения правил безопасности пищевой продукции производителем, перевозчиком и/или другими агентами в холодовой цепи.

Сведения о категориях уровней температурного мониторинга и регистрации приведены в пункте 12.3.

Прослеживаемость в цепи производства кормов и пищевых продуктов регулируется ISO 22005.

B.3 Охлажденные посылки, содержащие пищевые продукты

Для охлажденных посылок с продуктами длительное воздействие температур, превышающих установленный режим, может привести к росту температуры поверхности и содержимого, достаточному для размножения патогенных микроорганизмов, что создает риск для безопасности пищевой продукции. В целом, чем выше разница температур между содержимым посылки и окружающей средой, тем быстрее протекает этот процесс. Однако скорость изменения температуры содержимого зависит от различных факторов: условий упаковки и материалов, окружающих продукт, времени воздействия внешней температуры и физических свойств самого продукта. Воздействие температур ниже 0 °C может привести к подмораживанию поверхности посылки и её содержимого, что повлечет за собой негативные последствия для качества охлажденных продуктов.

B.4 Замороженные посылки, содержащие пищевые продукты

Для замороженных посылок с пищевыми продуктами длительное воздействие температур, превышающих применимые транспортные температуры обслуживания, также может привести к повышению температуры поверхности посылки и самого продукта до уровня, достаточного для его оттаивания. Это может способствовать росту патогенных микроорганизмов и создать угрозу безопасности пищевой продукции. В целом, чем больше разница температур между содержимым замороженной посылки и окружающей средой, тем быстрее может протекать этот процесс. Аналогично охлажденным посылкам, скорость изменения температуры содержимого замороженной посылки зависит от различных факторов, таких как условия упаковки и материалы, окружающие продукт, время воздействия температур окружающей среды и тип транспортируемого пищевого продукта.

Существует также дополнительный риск: при оттаивании замороженных продуктов выделяется жидкость, которая может вытечь и вызвать перекрестное загрязнение других замороженных посылок, если упаковка продукта не является водонепроницаемой. В Великобритании и Европе считается, что воздействие температур окружающей среды ниже минус 18 °C, как правило, не оказывает влияния на качество замороженных продуктов.

Поставщикам услуг рефрижераторной доставки рекомендуется, при необходимости, запрашивать информацию и руководства (например, касающиеся перекрестного загрязнения, влияния температуры окружающей среды на внутреннюю температуру посылки, скорости изменения температуры посылки и её содержимого, а также влияния типов упаковки) у соответствующих отраслевых ассоциаций и профессиональных объединений (например, ассоциаций холодильного складского хозяйства, профессиональных организаций в области холодовой цепи и логистических организаций).

Библиография

[1] ISO 14001, Системы экологического менеджмента — Требования и руководство по применению.

[2] EN 8477, Свод правил (кодекс) по обслуживанию клиентов.

[3] EN 12830, Регистраторы температуры для транспортировки, хранения и распределения термочувствительных грузов. Испытания, эксплуатационные характеристики, пригодность.

[4] EN 13485, Термометры для измерения температуры воздуха и продукта при транспортировке, хранении и распределении охлажденных, замороженных, глубокой/быстрой заморозки пищевых продуктов и мороженого. Испытания, эксплуатационные характеристики, пригодность.

[5] EN 13486, Регистраторы температуры и термометры для транспортировки, хранения и распределения охлажденных, замороженных, глубокой/быстрой заморозки пищевых продуктов и мороженого. Периодическая проверка

[6] ISO 22005, Прослеживаемость в цепи производства кормов и пищевых продуктов — Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению системы

[7] ISO/IEC 17025, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

[8] Экономическая комиссия ООН для Европы Комитет по внутреннему транспорту. СПС — Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок. Организация Объединенных Наций: Нью-Йорк и Женева.

МКС 03.080.30 55.020

Ключевые слова: рефрижераторная доставка, получатель, транспортная сеть, контроль температуры, поставщик услуг, операционный пункт, охлажденный материал

МКС 03.080.30 55.020

Ключевые слова: рефрижераторная доставка, получатель, транспортная сеть, контроль температуры, поставщик услуг, операционный пункт, охлажденный материал

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Руководитель

Департамента разработки стандартов

и фонда НТД									  А. Сопбеков

Заместитель руководителя

Департамента разработки стандартов

и фонда НТД									Е. Ялынская

Ведущий специалист

Департамента разработки стандартов

и фонда НТД									  А. Зиятаева

На момент публикации данный документ можно загрузить с веб-сайта Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по адресу: https://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html.